梅州市中心城区滨水临山区域规划管理规定

（草案）

第一条 为了加强和规范本市中心城区滨水临山区域的规划设计和管理，维护城市生态环境和自然景观风貌，提升城市人居环境，改善空间品质，根据《中华人民共和国城乡规划法》《中华人民共和国土地管理法》《地质灾害防治条例》《广东省城乡规划条例》《广东省河道管理条例》等法律法规，结合本市实际，制定本规定。

第二条 本规定所称滨水区域是指本市中心城区内梅江、程江、黄塘河、周溪河、白宫河等河岸线向腹地适当延伸的范围；临山区域是指本市中心城区内清凉山、三丰山、梅花山、明阳寨、佛子高、天鹅山等山体向周边适当延伸的范围（详见附图1）。

编制和实施涉及滨水临山区域的国土空间规划、各类专项规划和设计，应当遵守本规定，并按照国土空间总体规划确定的城市整体空间格局和城镇空间品质提升要求，规范空间景观秩序。本规定有关管控要求应当纳入控制性详细规划和用地规划条件。

第三条 法律、法规对自然保护区、风景名胜区、湿地、饮用水水源保护区、城市公园、森林公园等涉及滨水临山区域的规划管理另有规定的，从其规定。

第四条 市人民政府统一领导中心城区滨水临山区域规划管理工作，统筹处理规划管理工作中的重大问题。

区人民政府以及镇人民政府、街道办事处应当按照规定职责，做好滨水临山区域规划管理有关工作。

第五条 市人民政府自然资源主管部门负责滨水临山区域规划的制定和管理工作。

发展改革、财政、生态环境、住房和城乡建设、文化广电旅游、水务、林业、交通运输、农业农村等主管部门应当按照各自职责，做好滨水临山区域规划管理有关工作。

第六条 滨水区域的建设应当突出亲水性，减少人工痕迹；临山区域的建设应当减少山体开挖，依山就势采用台地式布局（详见附图2）。

任何单位、个人不得违法占山填河、破坏自然山水形态进行建设。

第七条 滨水临山区域内建设项目的建筑高度、建筑面宽等应当符合城市规划管理规定，形成层次丰富、协调有序的城市天际线，达到显山露水的效果。

第八条 滨水临山区域内建设项目的建筑风格、建筑色彩等应当符合城市规划管理规定,体现地方优秀传统建筑风格与地域文化特色，注重城市文脉的延续与城市风貌、色彩的整体协调。

第九条 滨水区域以河道管理范围线为基础进行控制。河道管理范围线以内禁止建设房屋等妨碍行洪的建筑物、构筑物。

第十条 在满足河道两岸防洪排涝安全的前提下，中心城区沿梅江河道两岸应当设置不小于50米宽的生态廊道控制带，沿程江、黄塘河、周溪河、白宫河河道两岸应设置不小于30米宽的生态廊道控制带（详见附图3），并向社会公众开放。

- 生态廊道控制带主要由植被、水体、湿地、农田等自然生态要素构成。生态廊道控制带的起算点为天然河岸的临河岸坎线、人工河岸护坡的临河坡脚线或者河坝临河堤顶线；如行洪断面控制线比上述起算点宽的，则以行洪断面控制线为起算点。

第十一条 滨水区域应当进行视线通廊控制，新建项目应当留出可供望江、望山的视线通廊，视线通廊宽度应不小于30米（含相邻地块建筑退距和城市道路宽度），并满足同一滨水区域内两相邻视线通廊间距不大于200米的规定（详见附图4）。

视线通廊内应当以绿化景观功能为主，确保视线开敞。

- 第十二条 滨水一线地块第一排建筑高度应不大于建筑后退临水控制线距离的1/2，第一排、第二排的公共建筑和住宅建筑布局应当前低后高，在沿河景观面上形成高低错落的空间界面；建筑高度与环境衔接自然，避免“挡板型”界面形象。

建筑形式应当协调统一，且城市景观多样、空间层次丰富。鼓励沿河建筑裙房首层设置为骑楼，二层及二层以上裙楼设置为多层退台形式，创造更多的滨水生活空间。

第十三条 滨水一线地块第一排建筑应当避免大面宽设计，除文化、商业、体育等城市级大型公共服务设施外，高度24米以上建筑的垂直投影总宽度与地块面宽的比值应不超过60%（详见附图5），且高层建筑塔楼最大连续面宽应不大于60米。

第十四条 鼓励滨水区域地块采用统一规划、统一出让、连片开发、合理布局、综合配套等方式进行整体开发建设。

梅江两岸重点区域（客都大桥至罗乐大桥段）要加强空间管控，严格按照本规定和国土空间规划要求对开发强度、建筑退线、建筑高度、建筑色彩进行管控，提升两岸公共服务水平；分段分类规划梅江两岸滨水景观道路，形成畅通、怡人的景观道路系统。在本区域范围内的规划设计方案，均需提交市国土空间规划专家委员会审议。

第十五条 临山区域以生态保护红线为基础进行控制。在生态保护红线区域内，实施严格的保护措施，禁止建设污染环境、破坏生态的项目，规范管控对生态功能不造成破坏的有限人为活动。

第十六条 临山区域应当加强城市设计工作，通过城市设计引导周边土地开发建设，合理确定观山廊道布局，对山体周边建筑造型、建筑高度等进行规划控制，确保项目建设与周边山体环境协调，营造层次丰富、错落有致以及富有韵律的和谐山城关系。

第十七条  滨水临山区域的各类建设项目的选址应符合国土空间规划要求。选址应当充分考虑历史最高洪水位，避让洪涝灾害威胁区、地震断裂带、地质灾害高易发区和地质灾害隐患点、地下采空区、临山临崖等危险地段，按有关规定进行地质灾害危险性评估，并落实防治措施，从源头上防范化解灾害风险。

项目在规划、设计、建设中应当突出韧性安全理念，落实海绵城市和高水高排规划建设理念，树立危机意识，考虑特大暴雨、台风等极端天气影响，有效提升自然灾害防御能力。

中心城区其他临山区域适用本条款。

第十八条 滨水临山区域应当保持空间的开敞通透，按照规划建设环山、环水游览通道以及相关公共配套设施。除法律、法规另有规定外,滨水临山区域的公共空间应当对公众开放。

第十九条 本规定施行前已在滨水临山区域内建设的各类建筑、构筑物，需要改建或者扩建的，应当按照本规定执行，不得擅自改建和扩建。

（一）允许原址重建的，其建筑色彩、建筑风格等应当符合本规定。

（二）既有建筑风貌不符合景观风貌控制要求的，市、区人民政府应当进行统一规划，并依法进行改造、拆除或者逐步迁出。（三）滨水临山区域内，因增加必要的市政设施、旅游景观、公共服务设施等，确需对山体水体进行小范围开发利用的，建设单位应报其权属单位或其主管部门批准及备案。

（四）涉及历史城区、不可移动文物、历史建筑及古树名木的，应当符合法律法规、历史文化名城保护规划和各主管部门管理要求。

第二十条 违反本规定，市、区人民政府及其相关部门工作人员在滨水临山区域规划管理工作中玩忽职守、徇私舞弊、滥用职权的，依法给予处分。

第二十一条 违反本规定的其他行为，法律法规有行政处罚的，从其规定。

第二十二条  各县（市、区）可以参照本规定制定符合本地实际的滨水临山区域规划管理规定，对梅江、韩江、琴江、五华河、宁江、石窟河、松源河、汀江、丰良河、榕江北河等河流沿线的空间和风貌加强管理。

第二十三条 本规定自  年  月  日起施行。

附录一 名词解释

- 自然保护区

指对有代表性的自然生态系统、珍稀濒危野生动植物物种的天然集中分布区、有特殊意义的自然遗迹等保护对象所在的陆地、陆地水体或者海域，依法划出一定面积予以特殊保护和管理的区域。

2.台地式布局

指山地建筑依地势而建、顺坡而上，多层、小高层相结合，平顶与坡顶相交错，起伏自然的的阶梯式布局。

3.河道管理范围线

指为管理河道岸线资源，维护河道基本功能而划定的管理范围界线。

4.建筑面宽

建筑面宽，指建筑物最外轮廓的正投影长度（大面宽指建筑最大连续展开面大于或等于60米）。

5.视线通廊

指地面视线连续而不被遮挡的景观通道。

6.公共建筑

指供人们进行各种公共活动的建筑。一般包括办公建筑、商业建筑、旅游建筑、科教文卫建筑、通信建筑、交通运输类建筑等。

7.建筑高度

平屋顶建筑高度应按室外设计地坪至建筑物女儿墙顶点的高度计算，无女儿墙的建筑应按至其屋面檐口顶点的高度计算。

坡屋顶建筑应分别计算檐口及屋脊高度，檐口高度应按室外设计地坪至屋面檐口或坡屋面最低点的高度计算，屋脊高度应按室外设计地坪至屋脊的高度计算。

8.高层建筑塔楼

指以共用楼梯、电梯为核心布置各类功能用房的建筑。

- 9.地质灾害高易发区

- 指具备地质灾害发生的地质构造、地形地貌和气候条件，较容易发生地质灾害的区域。

- 10.地质灾害隐患点

- 指危害人民群众生命财产安全的潜在或已经发生但仍存在再次发生地质灾害风险的区域和地段。

附录二  附图

附图2 临山区域台地建筑控制示意图

附图3 滨水区域管控示意图

附图4 滨水区域景观视线通廊控制示意图

附图5滨水区域建筑面宽控制示意图