ICS 03.080.99

CCS A 20

DB4414

梅州市地方标准

DB 4414/T xxxx—xxxx

无纸化电梯维护保养服务规范

paperless elevator maintenance norms

征集意见稿

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

梅州市市场监督管理局   发布

前  言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由梅州市市场监督管理局提出。

本文件起草单位：

本文件主要起草人：

无纸化电梯维护保养服务规范

- 范围

本文件规定了无纸化电梯维护保养作业的术语和定义、一般要求、作业流程、实施要求、服务内容和要求。

本文件适用于国务院颁布的《特种设备目录》里的乘客电梯、载货电梯、杂物电梯、自动扶梯和自动人行道的无纸化维护保养服务。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

本文件没有规范性引用文件。

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

- 无纸化电梯维护保养系统（以下简称无纸化系统）  Paperless Elevator Maintenance System (paperless system)

结合互联网技术的电梯维护保养信息化平台（含电脑端和移动端）建设，该系统覆盖了使用单位、维护保养单位、监管和公众端，包含维护保养公司资质管理，人员资质管理，维护保养合同管理，指定维保计划，维护保养电子记录，电子报告、安全管理人员评价、年检提醒、服务承诺和承诺履行情况公示等非纸质版信息记录的电梯维护保养作业和数据信息管理系统。

- 按需维保  On demand maintenance

按需维保是指结合每一台电梯的实际状态制定的维修保养的计划，实施有针对性、有实效的维修保养。

- 电梯物联网 Elevator Internet of Things

通过使用各种传感器、通信协议和数据分析技术，实现对电梯运行状态的实时运行状态和故障告警的监测。

- 一般要求

  - 电梯无纸化维护保养服务应遵循“科学管理、提质增效、真实准确、安全可靠”原则，严格按照电梯相关技术规范、标准以及安全监管部门的要求实施。

  - 电梯无纸化维护保养系统（以下简称“无纸化系统”）应满足数据管理、信息查询、在线监督的功能要求。

  - 无纸化系统的安全保护等级应不低于 GB/T 22239—2019 中第二级安全要求。

  - 无纸化系统提供者应每月对无纸化系统进行检查维护，检查内容包括但不限于存储空间、 内存和 CPU 等，各指标占用应在 80%以下，保障性能和容量不影响正常工作。

  - 无纸化系统发生故障时，不应影响系统的基础数据安全性及完整性。

  - 无纸化系统应具有通过统一规范的数据接口，实现电梯安全公共信息服务平台和电梯物联网企业应用平台数据交互的功能。

  - 无纸化系统与其他平台之间的数据传输和存储应有安全策略，如：对数据进行加密、对数据的远程读取有权限管理等。

  - 维护保养原始的观察结果、维护保养记录等相关信息保存到无纸化系统后不得有任何程度和任何形式的更改，储存数据应客观和安全，电子记录如确认被修改，则应自动留存修改痕迹，并可实时进行查询，维护保养记录保存期不应少于4年。

- 用户及个人信息保护

  - 无纸化系统平台应当构建用户及自然人与信息处理者之间的基本权利义务框架，合理平衡保护用户及个人信息与维护公共利益之间的关系，对于用户及个人音频、视频、图像、数据等信号采集与传输应采取技术措施，避免他人名誉、隐私、知识产权和其他合法权益的不当使用。

  - 无纸化系统应当对其收集到的用户及个人信息严格保密，建立健全保护制度。

  - 不得收集或提供与无纸化系统平台服务无关的用户或个人信息。

  - 不得泄露、篡改、损毁收集的用户或个人信息数据，且未经被收集者同意，不得向他人提供这些信息。

  - 采取监视、记录无纸化系统平台涉及用户或个人信息（采集）事件的技术措施，留存相关网络日志不少于4年。

- 作业流程

  - 无纸化电梯维护保养流程图见附录A。

  - 无纸化电梯维护保养单位应在无纸化系统上制订日常维护保养计划（半月、季度、半年、年度），维护保养项目应符合电梯维护保养的要求，对于批准实行“按需维保”的单位，按“按需维保”规定的“项目、内容和周期”进行，生成维护保养工单，并提前报电梯使用单位安全管理人员确认。

  - 无纸化系统应将维护保养计划推送至使用单位电梯安全员进行确认，电梯安全员应根据无纸化维护保养计划配合做好现场安全工作。

  - 无纸化系统应根据维护保养计划生成任务工单推送给维护保养作业人员，维护保养人员收到工单后到达现场，作业时应在电梯机房或控制柜附近采用现场定位或位置+生物识别（如面部、指纹等识别）方式签到。

  - 维护保养过程中，无纸化系统应有制动器、限速器、安全钳、门锁、反绳轮等重要维护保养项目（内容）和随机抽取维护保养项目（内容）拍照或拍视频留存功能，方便电梯安全员对电梯维护保养过程和结果进行监督确认。

  - 维护保养人员现场维护保养时，如果发现电梯存在问题需要增加维护保养项目的，应按本单位质量体系要求在无纸化系统上配置需要增加的项目。

  - 在维护保养过程中，发现隐患，维护保养人员应及时在无纸化系统记录相关内容，拍照留底并及时告知电梯使用单位。

  - 维护保养完成后，维护保养人员应现场线上签字确认，无纸化系统推送电子维护保养单给使用单位电梯安全员签字确认。

  - 无纸化系统应定期发送回访给使用单位，使用单位电梯安全员可线上评价、反馈意见，维护保养单位线上答复相关意见，相关处理结果通过无纸化系统告知使用单位。

- 实施要求

  - 人员要求

    - 无纸化电梯维护保养人员应持有特种设备作业证书，证书在有效期内，熟悉无纸化维护保养系统操作方法。

    - 电梯使用单位必须配备电梯安全管理人员，熟悉无纸化维护保养系统操作流程，做好无纸化维护保养日常管理工作。

  - 实施设备要求

    - 无纸化系统应满足维保单位日常管理需求。

    - 无纸化系统应满足维保人员日常现场操作无纸化需求，实现相关数据信息实时在线查收、阅览、确认、审批等功能。

    - 无纸化系统应满足使用单位日常管理需求，对于批准“按需维保”的电梯，可加装电梯物联网设备，通过该设备，管理人员可以实时掌握电梯的运行状态、接收故障告警及异常事件通知，从而实现对电梯的全方位监控和管理。

    - 无纸化系统应满足使用单位人员日常现场操作无纸化需求，实现相关数据信息实时在线查收、阅览、确认、评价等功能。

    - 无纸化系统应能实现对辖区电梯基本情况的整体统计及分类统计、提供关键指标的统计、分析和处理，相关数据信息应能实时在线查收、阅览、确认、审批等功能。

    - 无纸化系统公众端在线服务系统应有反馈、投诉、一键救援等功能。

  - 管理要求

    - 资质管理

      - 维护保养单位应将特种设备生产许可证、特种设备作业人员资格证上传到无纸化系统。

      - 使用单位应将电梯安全总监和电梯安全员任命文件上传到无纸化系统。

      - 无纸化系统采集的人员信息应至少包括：姓名、性别、年龄、身份号、联系电话、电子签名、聘用情况、持证情况、近期照片和人员培训记录等内容。

      - 无纸化系统应具备单位信息维护、人员角色架构配置、特种设备生产许可证临期、超期提醒、超范围维护保养提醒和禁止、特种设备作业人员资格临期、超期提醒等功能。

    - 维护保养合同管理

      - 维护保养单位应将真实的电梯维护保养合同信息上传到无纸化系统，上传的合同信息应包括但不限于：开始日期、结束日期、使用单位全称、维护保养单位全称、电梯数量。

      - 无纸化系统应具备合同信息维护、合同的临期、超期提醒功能。

  - 台帐与档案管理

    - 维护保养单位应在无纸化系统建立电梯维护保养台账和档案，相关数据应真实准确，并可供随时调取查看。

    - 电梯维护保养台账应包括但不限于：区域（区、县）、电梯品种、设备数量、对应维护保养人员等信息。

    - 电梯档案的基本内容应包括但不限于：整机制造、安装、改造、重大修理单位名称、电梯品种（型式）、产品编号、设备代码、注册代码、电梯型号或者改造后的型号、使用单位、使用地点、使用单位内编号、出厂合格证扫描件或配置说明扫描件、维修记录、安全管理制度、应急救援预案。

  - 定位管理

    - 维护保养作业人员应通过手持终端设备本身携带的卫星定位系统记录实时位置和时间，必要时进行手动修正，位置信息审核通过后不得随意更新。

    - 无纸化系统应具备维护保养作业开始与结束时的定位及时间记录、维护保养时长统计和每位维护保养作业人员单位时间内维护保养电梯台数统计的功能。

- 服务内容及要求

  - 无纸化系统应具备单位管理、人员管理、维护保养合同管理、档案管理、制订维护保养计划、配置维保项目、电梯定位、维护保养电子记录、生成电子维护保养单、定期回访、数据统计、自我承诺等全流程信息化管理功能。

  - 电梯无纸化维护保养过程的记录格式、内容和要求应符合相关法律、法规和安全技术规范的规定。

  - 无纸化系统应具备对电梯的运行、维护保养、故障、停梯、维修、应急演练、救援的信息进行记录、存档和统计功能。

  - 维护保养记录应包括维护保养单位名称、现场定位、维护保养开始和结束时间、相关维护保养人员电子签名、维护保养的项目和内容。如有发生调整或更换易损件等工作应有详细的文字、照片或视频记录，记录信息应具备防篡改机制，保障维护保养过程记录准确、及时和可追溯。

  - 无纸化维护保养工作在现场完成确认后，无纸化系统应能生成电子维护保养单，保存并可按照当地政府要求上传电梯安全公共信息服务平台。

  - 因更紧急任务原因需要中断维护保养工作的，无纸化系统应具备暂停、恢复维护保养工作功能，因自然灾害、应急管控、区域封锁、停电等不可抗力因素未能在规定时间内上传维护保养记录的，无纸化系统应具备延期说明佐证材料上传功能。

  - 可在无纸化系统信息平台中公开体现电梯维护保养单位按照统一的指标体系承诺所达到的维保质量目标和效果，同时向社会公开现场维保的项目、内容、周期等信息，公开维保工作实际达到的目标和效果，接受使用单位安全管理人员的评价和社会监督。

  - 无纸化系统应提供对电梯的运行、维保、故障等信息进行记录、分析和存档的功能、提供对群众关心的问题（比如故障率、停梯时间、救援时间、投诉信息等）数据分析和统计功能、维保质量目标实际达到的情况和履行服务承诺情况的统计分析功能。

- （资料性附录）
无纸化电梯维护保养作业流程图

图（一） 半月、季度、半年、年度保养无纸化流程图

图（二） 按需维保无纸化流程图

_________________________________