江南新城坜明安置区项目

环境影响报告书

（简本）

建设单位：梅州市科发实业有限公司

报告书编制单位：深圳市宗兴环保科技有限公司

二○一二年十一月

目 录

1	建设项目概况	1

1.1	项目由来	1

1.2	建设项目概况	2

1.3	项目规模	2

1.4	项目选址可行性分析	4

2	建设项目周围环境现状	6

2.1	建设项目所在地环境现状	6

2.2	环境影响评价范围	6

3	建设项目环境影响预测及拟采取的主要措施与效果	11

3.1	建设项目污染源分析	11

3.2	环境影响分析	17

3.3	污染防治措施及可行性分析	25

3.4	建设项目环境保护措施的技术、经济论证结果	34

3.5	建设项目对环境影响的经济损益分析结果	35

3.6	建设项目防护距离内的搬迁所涉及的单位、居民情况及相关措施	35

3.7	建设单位拟采取的环境监测计划及环境管理制度	36

4	公众参与	39

4.1	公众参与调查单位和对象	39

4.2	公众参与的形式与方法	39

4.3	公众参与调查结果统计与分析	40

4.4	建设单位的答复和承诺	41

4.5	公众参与小结	42

5	环境影响评价结论	43

6	联系方式	44

6.1	建设单位和联系方式	44

6.2	环境影响评价单位和联系方式	44

# 建设项目概况

## 项目由来

为全面贯彻落实《中共梅州市委、梅州市人民政府关于加快绿色的经济崛起的若干意见》精神，全力加快绿色的经济崛起,建设富庶美丽幸福新梅州，2012年，经梅州市委、市政府研究，提出建设江南新城的决定。江南新城作为梅州市“一核二轴三组团”中“一核”的重要组成部分，将发展成为功能齐全、配套完备、生态良好、环境优美、特色鲜明的现代化城市新区。

江南新城征地面积大，涉及的拆迁户多，为缓解江南新城征地拆迁矛盾，改善人居环境，加快城市化进程，梅州市梅江区三角镇政府决定建设江南新城坜明安置区项目，用于安置坜明村、大坜村、三乡村、东升村共1958户拆迁户，并由梅州市科发实业有限公司负责组织实施，由此形成了本项目。

江南新城坜明安置区项目位于梅州市梅江区三角镇坜明村，总投资161380.96万元，项目分四个地块，规划总用地面积102498平方米，总建筑面积518932平方米，其中住房建筑面积341472平方米，会所建筑面积900平方米，商业建筑面积45892平方米，架空休闲面积7677平方米，架空车库建筑面积46409平方米，地下车库建筑面积75102平方米，幼儿园面积1200平方米，垃圾中转站面积280平方米。容积率3.8，建筑密度33.166%，绿地率33.2%，规划住户数2724户，规划机动车位3070个。建设内容包括2栋17层、5栋25层、18栋26层的高层住宅，并建设有商铺、会所、幼儿园、垃圾中转站、超市、配电房等公建配套设施。

根据2008年10月中华人民共和国环境保护部颁布第2号令公布并施行修订过的《建设项目环境影响评价分类管理名录》规定，本项目需编制环境影响报告书。按照《中华人民共和国环境影响评价法》、《中华人民共和国环境保护法》、中华人民共和国国务院令第253号《建设项目环境保护管理条例》、《广东省环境保护条例》、《广东省建设项目环境保护管理条例》中的有关规定，建设过程中或建设后对环境可能产生影响的区域开发建设项目，必须履行环境影响报告的制度。为此，梅州市科发实业有限公司委托深圳市宗兴环保科技有限公司编制《江南新城坜明安置区项目环境影响报告书》。接受委托后，深圳市宗兴环保科技有限公司对项目拟建址所在区域进行了现场踏勘，在调查、收集有关数据、资料的基础上，根据环境影响评价技术导则、规范、法律法规及相关技术资料，编制了《江南新城坜明安置区项目环境影响报告书》。

## 建设项目概况

项目名称：江南新城坜明安置区项目

建设单位：梅州市科发实业有限公司

建设性质：新建

占地面积：102498平方米

建筑面积：518932平方米

投资总额：161380.96万元

建设内容：建设内容包括2栋17层、5栋25层、18栋26层的高层住宅，并建设有商铺、会所、幼儿园、垃圾中转站、超市、配电房等公建配套设施。

## 项目规模

项目规划总用地102498m2，项目共分4个地块，总建筑面积518932 m2，其中住房建筑面积341472平方米，会所建筑面积900平方米，商业建筑面积45892平方米，架空休闲面积7677平方米，架空车库建筑面积46409平方米，地下车库建筑面积75102平方米，幼儿园面积1200平方米，垃圾中转站面积280平方米。容积率3.8，建筑密度33.166%，绿地率33.2%，规划住户数2724户，规划机动车位3070个。

建设内容包括2栋17层、5栋25层、18栋26层的高层住宅，并建设有商铺、会所、幼儿园、垃圾中转站、超市、配电房等公建配套设施。

项目总体工程建筑经济技术指标见表1.3-1。

表1.3-1 项目总体工程建筑经济技术指标

| 项目名称 |  | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 规划总用地 |  | m2 | 102498 |  |
| 总建筑面积 |  | m2 | 518932 |  |
| 其中 | 住房面积 | m2 | 341472 |  |
|  | 会所面积 | m2 | 900 |  |
|  | 商业面积 | m2 | 45892 |  |
|  | 架空休闲面积 | m2 | 7677 |  |
|  | 架空车库面积 | m2 | 46409 |  |
|  | 地下车库面积 | m2 | 75102 | 地下一层 |
|  | 幼儿园面积 | m2 | 1200 |  |
|  | 垃圾中转站 | m2 | 280 |  |
| 计算容积率面积 |  | m2 | 389744 |  |
| 容积率 |  |  | 3.8 |  |
| 建筑占地面积 |  | m2 | 33991 |  |
| 建筑密度 |  | % | 33.16 |  |
| 绿化面积 |  | m2 | 34029 |  |
| 绿地率 |  | % | 33.2 |  |
| 停车位 |  | 个 | 3070 |  |
| 总户数 |  | 套 | 2724 |  |
| 户均人口 |  | 人/户 | 3.2 |  |
| 居住总人数 |  | 人 | 8717 |  |
| 其中 | 四房二厅三卫 | 套 | 1318 |  |
|  | 四房二厅二卫 | 套 | 348 |  |
|  | 三房二厅二卫 | 套 | 962 |  |
|  | 二房二厅二卫 | 套 | 96 |  |

项目各地块经济技术指标见表1.3-2。

表1.3-2 项目各地块经济技术指标

| 项目名称 |  | 单位 | A区 | B区 | C区 | D区 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总建筑面积 |  | m2 | 153630 | 164903 | 163995 | 36404 |
| 其中 | 住房面积 | m2 | 97060 | 111116 | 108448 | 24848 |
|  | 会所面积 | m2 | 900 | -- | -- | -- |
|  | 商业面积 | m2 | 11791 | 14059 | 14626 | 5416 |
|  | 架空休闲面积 | m2 | 2500 | 2900 | 1917 | 360 |
|  | 架空车库面积 | m2 | 16661 | 14331 | 15417 | -- |
|  | 地下车库面积 | m2 | 23518 | 22497 | 23587 | 5500 |
|  | 幼儿园面积 | m2 | 1200 | -- | -- | -- |
|  | 垃圾中转站 | m2 | -- | -- | -- | 280 |
| 计算容积率面积 |  | m2 | 110951 | 125175 | 123074 | 30544 |
| 建筑占地面积 |  | m2 | 8980 | 10605 | 11031 | 3375 |
| 停车位 |  | 个 | 1000 | 940 | 1000 | 130 |
| 总户数 |  | 套 | 810 | 864 | 864 | 186 |
| 户均人口 |  | 人/户 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 |
| 居住总人数 |  | 人 | 2592 | 2765 | 2765 | 595 |
| 其中 | 四房二厅三卫 | 套 | 460 | 96 | 624 | 138 |
|  | 四房二厅二卫 | 套 | 60 | 288 | -- | -- |
|  | 三房二厅二卫 | 套 | 290 | 384 | 240 | 48 |
|  | 二房二厅二卫 | 套 | -- | 96 | -- | -- |

项目公建配套明细见表1.3-3。

表1.3-3 项目公建配套明细表

| 名称 | 功能 | 位置 | 建筑面积 |
| --- | --- | --- | --- |
| 会所 | 休闲娱乐、健身 | A区中部 | 900m2 |
| 餐厅 | 餐饮 | A1栋、A2栋、A3栋、A4栋、A5栋、A6栋、B1栋、B5栋首层商铺 | 1600m2 |
| 超市 | 小型综合超市，不包括宰杀家禽、水产品和入驻零售蔬菜小贩等 | D2栋首层及二层商铺 | 1000 m2 |
| 幼儿园 | 幼儿教学 | A区南部 | 1200 m2 |
| 公共厕所 | 厕所 | A区、B区、C区、D区、会所内 | 280m2 |
| 垃圾中转站 | 垃圾暂存 | D区 | 280 m2 |
| 配电房 | 变压 | A区、B区、C区地下室 | 150 m2 |
| 发电机房 | 应急用电 | B区地下室 | 60m2 |
| 泵房 | 供水 | 各住宅楼地下室 | 320 m2 |
| 消防水池 | 储存消防用水 | A区、B区地下室 | 300m3 |

## 项目选址可行性分析

### 项目选址与土地利用性质相符性分析

项目位于梅州市梅江区三角镇坜明村，根据梅州市国土资源局出具的《关于江南新城坜明安置区用地的情况说明》，项目所在地属于城市建设用地，符合梅州市梅江区土地利用总体规划（2010-2020年）。

### 项目选址与城市规划的相符性分析

按照《梅州市梅江区土地利用总体规划（2010-2020年）》，本项目用地属于“城镇村建设用地区”，选址处不属于风景名胜区、生态保护区、堤外用地、农田保护区等区域，项目选址与梅州市梅江区城市规划相符。

### 产业政策相符性分析

（1）与国家产业政策的相符性分析

本项目属于一般的房地产开发项目，不属于国家发展和改革委员会第9号令《产业结构调整指导目录(2011年本)》中三类产业，属于允许类产业，符合国家当前的产业政策。本项目不设别墅，建设内容不在《限制用地项目目录(2012年本)》和《禁止用地项目目录(2012年本)》的限制或禁止目录之列，符合国家当前的产业政策。

（2）与广东省产业政策的相符性分析

参照《广东省产业结构调整指导目录（2007年本）》，本住宅小区以住宅楼为主，配套商业街、会所等商业设施。项目坚持以建设生态小区为目标，因此项目与其鼓励类第十九条城市基础设施及房地产中的“城镇园林绿化及生态小区建设”相一致的。因此，项目的建设是与《广东省产业结构调整指导目录（2007年本）》相符合的。

### 与《梅州市环境保护规划纲要（2007-2020）》相符性分析

项目不属于《梅州市环境保护规划纲要（2007-2020）》的“严格保护区”，通过实施绿化措施提高区域的绿地率，改变原来较为低下的生态系统，并采取积极有效的措施促进区域生态环境质量的改善和提高，因此，项目建设是与《梅州市环境保护规划纲要（2007-2020）》相符合的。

### 与环境功能属性的合理合法性分析

该项目运行时产生的废水、废气、噪声、固废等采取环保措施后均达标排放，不会改变项目所在区域的环境功能的属性，对周围环境不会产生消极影响。

因此，本项目符合环境功能区的要求。

分析表明，本项目建设符合所在地块土地利用规划，符合梅州市环境保护规划，符合相关法律法规的要求，符合相关产业政策，在采取有效的污染防治措施后，本项目的选址建设符合环境保护法律法规和相关规定，其选址建设是合理和可行的。

# 建设项目周围环境现状

## 建设项目所在地环境现状

现状监测数据结果表明梅江干流水质符合《地面水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准限值基本符合要求，梅江干流水环境质量较好。

由监测及统计结果可见，各监测指标均能达到《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类标准，表明项目所在区域的地下水环境现状良好。

根据监测数据，NO2、SO2在3个监测点监测期间的小时平均浓度均能达到《环境空气质量标准》（GB3095-1996）及“修改单”（环发[2000]1号）中的二级标准，PM10在三角安置区和坜明安置区所在地均有部分超标。据现场监测，三角安置区及坜明安置区所在地PM10超标主要原因为项目所在地周边城市道路汽车尾气的超标排放，但随着汽车清洁燃料的推行使用以及排放超标车辆的逐步淘汰，汽车尾气PM10超标的现象可得到改善。

拟建项目所在区域声环境现状良好，项目西面边界符合《声环境噪声标准》（GB3096-2008）4a类标准，其余边界符合《声环境噪声标准》（GB3096-2008）2类标准。

## 环境影响评价范围

水环境：本项目选址附近的主要水体为梅江干流，本项目产生的废水将纳入江南污水处理厂一期处理，达标后排入梅江干流，按《环境影响评价技术导则 地面水环境》（HJ/T2.3-1993）中的有关规定，本项目水环境评价范围确定为江南污水处理厂一期排污口上游500m至排污口下游4500m，共5km的河段。本项目水环境评价范围见图2.2-1。

地下水：本项目地下水评价等级为三级，根据《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ 610-2011），地下水环境评价范围确定为以项目所在地为中心，面积为20km2的圆（半径约2.5km的圆）。地下水评价范围见图2.2-2。

大气环境：本项目环境空气评价等级为三级，根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2008）相关规定，大气评价范围以项目所在地为中心，以D10%为半径的圆或者以2倍D10%为边长的矩形作为大气环境影响评价范围，且评价范围的直径或者边长一般不应小于5km。所以本项目环境空气评价范围确定为以项目所在地为中心，直径为5km的圆。环境空气评价范围见图2.2-2所示。

声环境：本项目噪声环境影响评价等级为二级，根据《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4—2009）的相关规定，确定本项目声环境评价范围为边界外200m以内的范围。声环境评价范围见图2.2-3。

生态环境：根据《环境影响评价技术导则-生态影响》(HJ 19-2011)，生态环境评价范围确定为本项目规划用地范围内。

江南污水处理厂一期排污口

项目所在地

水环境评价范围

图 例

项目所在地

江南污水处理厂一期排污口

水环境影响评价范围

比例尺：1:40000

图2.2-1 水环境影响评价范围图

图 例

项目所在地

大气影响评价范围

地下水影响评价范围

比例尺：1:47000

图2.2-2 大气评价范围及地下水评价范围图

图 例

项目所在地

声环境影响评价范围

比例尺：1:12000

图2.2-3 声环境影响评价范围图

# 建设项目环境影响预测及拟采取的主要措施与效果

## 建设项目污染源分析

### 施工期污染源分析

      - 水污染源分析

①生活污水

生活污水包括施工人员的盥洗水、食堂废水和厕所冲刷水。根据建设单位估计，项目施工高峰期有施工人员约200人，按100人在项目内住宿，人均生活排水量定额为210L/d·人，生活污水量为21m3/d。参考一般生活废水污染物浓度情况，得出各污染物产生量及排放量如表3.1-1：

表3.1-1  建设项目生活污水污染物产生情况

| 水量 | 项目 | COD | BOD5 | SS | NH3-N | 动植物油 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污水量 （21t/d） | 排放浓度（mg/L） | 250 | 150 | 220 | 30 | 20 |
|  | 排放量（kg/d） | 5.25 | 3.15 | 4.62 | 0.63 | 0.42 |

②其他施工废水

施工废水包括开挖和钻孔产生的泥浆水、机械设备运转的冷却水和洗涤水；地下水主要指开挖断面含水地层的排水；暴雨地表径流冲刷浮土、建筑砂石、垃圾、弃土、不但会夹带大量泥沙，而且会携带油类、水泥和化学品等种类污染物。因此，必须采取有效措施杜绝施工废水的环境影响问题。

      - 大气污染源分析

①扬尘

因建筑的拆除及围场地内运输车辆产生悬浮物微粒及地面粉尘将对周围大气环境产生污染，此类粉尘均为无组织粉尘。主要起尘点为房屋拆除点以及建筑垃圾堆放点，起尘时间为拆除作业时间。拆除完成后，粉尘污染也基本消失。根据同类工程实地监测结果，拆迁作业现场近地面粉尘浓度一般为1.5~30 mg/m3，影响范围受风向、风速、湿度等因素制约，但一般在100米内。因此拆迁时，在拆除区域四周设置高标准围挡隔尘，拆除的建筑垃圾及时清运，并对拆除场地及时洒水抑尘，出现四级及以上的大风天气时禁止拆除工程施工，以减少扬尘污染。

此外，施工场地开挖平整、运输土石方和建材砂土的漏洒、起尘材料堆存以及道路运输都会引起扬尘污染，均属无组织排放。大致分为以下三个大方面：1）道路运输扬尘；2）堆场扬尘；3）施工场内施工扬尘。在建设阶段的各种扬尘中，车辆行驶产生的扬尘占施工扬尘总量的60％以上。

②运输车辆和施工机械废气

项目建设期间还会产生因施工机械和运输车辆作业时排放的尾气污染物，施工工人燃油燃气产生的废气污染物。

③油漆废气

油漆废气主要来自于房屋装修阶段，该废气的排放属无组织排放，其主要污染因子为二甲苯和甲苯，此外还有极少量的汽油、乙醇、丁醇和丙醇等。由于住宅各不同单元居民和进驻的商铺对装修的油漆耗量和选用的油漆品牌也不一样，装修时间也有先后差异，因此，对周围环境的影响较难预测。

      - 噪声污染源分析

在旧建筑物的拆除、平整过程中主要以人工捶打为主，同时配置高层拆除机，后期再使用推土机、汽车灯机械作业。

建设过程中施工噪声主要来源于施工机械，包括高层拆除机、推土机、装载机、静压装机、振捣棒、吊车、升降机等以及各类运输车辆，这些机械车辆的动力性或机械性的噪声，并且噪声级都比较高，都会对周围居民和集中办公区产生一定的影响，尤其是夜间施工。

表3.1-2  不同施工阶段主要噪声源强声级预测值

| 施工阶段 | 声源 | 测距 | 声级(dB) |
| --- | --- | --- | --- |
| 拆迁阶段 | 人工锤击等拆迁行动、推土机、装载机、运输车辆等 | 5m | 90～100 |
| 土方阶段 | 推土机、挖土机、冲击锤、打桩机、运输车等 | 5m | 100～105 |
| 基础阶段 | 打桩机、打井机、风镐、移动空压等 | 5m | 95～105 |
| 结构阶段 | 混凝土运送车、电锯、电焊机、振捣棒、模板撞击、电刨运输车等 | 5m | 90～105 |
| 装修阶段 | 电锯、电锤、手工钻、运输车辆、木工刨、木工电器等 | 5m | 90～95 |

      - 固体废物污染源分析

①拆迁建筑垃圾

拆迁阶段的固体废物主要为碎石砖、旧水泥板、废木料等，根据《环境卫生工程》（2006年vol.14 No4）中《建筑垃圾的产生与循环利用》，居民区建筑物拆毁建筑垃圾产生量为1.45t/m2，砖混结构建筑垃圾组成为废混凝土、废砖瓦、废木料分别占31％、38％、31％。初步估算，拆迁面积150000平方米，拆迁建筑垃圾约21.75万吨，木料回收后外卖，废混凝土和废砖瓦约15万吨，密度约2.4t/m3，折合约6.25万m3。多余建筑垃圾运至指定的建筑废土堆填场。

②开挖土方弃土

本项目地形较平坦，建有地下一层，从桩基建设及地下室开挖量估算，项目挖土方量36万m3，回填和自用量为16.5万m3，弃方量为19.5万m3。其中1.5万m3为表土，用于工程后期绿化覆盖土，18万m3弃方根据江南新城建设指挥部的规划运送至江南新城的其他建设工地。

③施工建筑垃圾

施工建筑垃圾产生系数为20～50kg/m2，取20kg/m2，本建设项目总建筑面积518932m2，施工建筑垃圾产生量约8800.82t，其主要成份为：废弃的沙土石、水泥、木屑、碎木块、弃砖、水泥袋、纤维、塑料泡沫、碎玻璃、废金属、废瓷砖等等。

施工期装修阶段产生的固体废物主要来自装修材料使用过程中产生的废弃物，如装修木料的边角料、涂装材料使用过程中产生的废涂料及废包装桶等。根据施工单位的估算，本项目装修阶段产生的木料边角料约5吨，木材边角料属一般固废，可交专业物资回收部门回收利用；废涂料及包装桶约2吨，根据《国家危险废物名录》（2008年），废涂料及包装桶属危险废物，编号为HW12，故建设单位应委托有危险废物处理资质的单位进行统一处置。

④生活垃圾

项目施工高峰期有施工人员约200人，按100人在项目内住宿，垃圾排放系数取1kg/人•d，最大生活垃圾产生量为100kg/d，其包括瓜皮果壳、包装纸、塑料瓶、玻璃瓶还有部分厨余物。

      - 水土流失

本项目位于梅州市梅江区三角镇坜明村，在建设期基础工程施工中，挖、填土方作业带来一定的水土流失，对工程区域生态环境造成短暂破坏。

### 运营期污染源分析

      - 水污染源分析

本项目主要污染物产生量，具体结果详见下表。

表3.1-3 本项目建成后主要水污染物排放量

| 类别 | 项目 | COD | BOD5 | SS | NH3-N | 动植物油 | LAS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 居民、公建、商铺 污水 （702369.14 m3/a） | 产生浓度(mg/L) | 250 | 150 | 220 | 30 | 20 | 15 |
|  | 产生量(t/a) | 175.59 | 105.36 | 154.52 | 21.07 | 14.05 | 10.54 |
|  | 排放浓度(mg/L) | 190 | 90 | 140 | 20 | 10 | 10 |
|  | 排放量(t/a) | 133.45 | 63.21 | 98.33 | 14.05 | 7.02 | 7.02 |
| 含油废水 （37611 m3/a） | 产生浓度(mg/L) | 500 | 350 | 250 | 15 | 100 | 15 |
|  | 产生量(t/a) | 18.81 | 13.16 | 9.40 | 0.56 | 3.76 | 0.56 |
|  | 排放浓度(mg/L) | 200 | 100 | 140 | 10 | 15 | 10 |
|  | 排放量(t/a) | 7.52 | 3.76 | 5.27 | 0.38 | 0.56 | 0.38 |
| 垃圾中转站冲洗水（275.94 m3/a） | 产生浓度(mg/L) | 300 | 250 | 250 | 15 | 20 | 15 |
|  | 产生量(t/a) | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
|  | 排放浓度(mg/L) | 250 | 100 | 200 | 10 | 15 | 10 |
|  | 排放量(t/a) | 0.07 | 0.03 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 排入市政管网执行的排放标准 | 浓度(mg/L) | ≤500 | ≤300 | ≤400 | -- | ≤100 | ≤20 |
| 实际排放量 | 排放量（t/a） | 141.04 | 67.00 | 103.65 | 14.43 | 7.59 | 7.40 |
| 江南污水厂一期处理后 （740256.08 m3/a） | 排放浓度(mg/L) | ≤40 | ≤20 | ≤20 | ≤8 | ≤3 | ≤1 |
|  | 排放量(t/a) | 29.61 | 14.81 | 14.81 | 5.92 | 2.22 | 0.74 |

本次用水量及排水量的估算考虑项目的最大污染负荷，按项目营运期高峰期的用水情况进行估算。项目排水采用室内外采用雨、污水分流制；室外路面及场地用水集水坑收集后排入雨水管网。项目一般生活污水主要污染物为COD、BOD5、SS、动植物油、NH3-N、LAS，以上污水经过三级化粪池预处理；幼儿园及餐饮含油废水经隔油隔渣系统处理；垃圾中转站冲洗水经格栅隔渣和沉淀池处理。上述污水经预处理达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准后经市政污水管网排至江南污水处理厂一期，处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准与广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准两者中较严格者，最终排入梅江干流。

      - 大气污染源分析

本项目建成后大气污染物主要来自备用发电机尾气、厨房燃料燃烧废气、油烟废气、机动车尾气、垃圾中转站臭气等。本项目大气污染物产生量及排放量见表3.1-4。

表3.1-4  建设项目大气污染物分析表

| 污染源 名称 | 治理 措施 | 污染物 名称 | 产生状况 |  |  | 去除率 % | 排放状况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 浓度 mg/m3 | 产生速率 kg/h | 产生量kg/a |  | 浓度 mg/m3 | 排放速率 kg/h | 排放量kg/a |
| 备用发电机尾气 | 经碱液喷淋后由机械排风系统抽至B1栋天面3m排放 | SO2 | 331 | 0.53 | 51.28 | 50 | 168 | 0.27 | 25.64 |
|  |  | NOx | 193 | 0.31 | 30.25 | 30 | 118 | 0.19 | 18.15 |
|  |  | 烟尘 | 181 | 0.29 | 28.2 | 90 | 18 | 0.029 | 2.82 |
| 燃料燃烧废气 | 居民燃料燃烧废气经家庭式抽油烟机处理后由室内排烟管道引至楼顶排放 | SO2 | -- | -- | 179 | 0 | -- | -- | 179 |
|  |  | NOX | -- | -- | 1750 |  | -- | -- | 1750 |
|  |  | CO | -- | -- | 348 |  | -- | -- | 348 |
|  |  | PM10 | -- | -- | 139 |  | -- | -- | 139 |
|  | 幼儿园食堂燃料燃烧废气经高效油烟净化装置处理后引至楼顶3m以上排放 | SO2 | -- | -- | 1 |  | -- | -- | 1 |
|  |  | NOX | -- | -- | 12 |  | -- | -- | 12 |
|  |  | CO | -- | -- | 2 |  | -- | -- | 2 |
|  |  | PM10 | -- | -- | 1 |  | -- | -- | 1 |
|  | 餐厅燃料燃烧废气经高效油烟净化装置处理后引至楼顶3m以上排放 | SO2 | -- | -- | 38 |  | -- | -- | 38 |
|  |  | NOX | -- | -- | 370 |  | -- | -- | 370 |
|  |  | CO | -- | -- | 74 |  | -- | -- | 74 |
|  |  | PM10 | -- | -- | 29 |  | -- | -- | 29 |
| 油烟废气 | 居民油烟废气经家庭式抽油烟机处理后由室内排烟管道引至楼顶排放 | 油烟 | -- | -- | 98.79 | 25 | -- | -- | 74.1 |
|  | 幼儿园厨房油烟经高效油烟净化装置处理后引至楼顶3m以上排放 | 油烟 | 20 | -- | 60 | 85 | 2 | -- | 9 |
|  | 餐厅油烟经高效油烟净化装置处理后引至楼顶3m以上排放 | 油烟 | 20 | -- | 2100 | 85 | 2 | -- | 315 |
| 机动车尾气 | 地下停车场通过机械排气系统收集后排放；地面停车场通过自然扩散 | CO | -- | -- | 448.22 | 0 | -- | -- | 448.22 |
|  |  | HC | -- | -- | 44.82 |  | -- | -- | 44.82 |
|  |  | NOx | -- | -- | 35.84 |  | -- | -- | 35.84 |
|  |  | PM10 | -- | -- | 11.21 |  | -- | -- | 11.21 |

      - 噪声污染源分析

本项目不设中央空调，没有冷却塔，因此项目营运期的噪声源主要来自高噪声的机械设备，如机动车噪声、水泵、备用发电机等，其噪声源强从60～95dB不等。据类比调查，各类声源的源强情况见表3.1-5。

表3.1-5  项目营运期主要噪声源声压级

| 序号 | 噪声源 | 源强dB | 噪声特性 | 放置位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 配电房 | 60～70（以低频噪声为主） | 持续性噪声 | A区、B区地下室 |
| 2 | 备用发电机 | 90～95 | 间歇性噪声 | B区地下室 |
| 3 | 水泵 | 75～80 | 持续性噪声 | 各住宅楼地下室 |
| 4 | 分体式空调 | 60～70 | 间歇性噪声 | 住宅区 |
| 5 | 风机 | 75～85 | 持续性噪声 | 地下车库、餐厅等 |
| 6 | 机动车噪声 | 65～85 | 间歇性噪声 | 小区内道路、停车场 |
| 7 | 营业噪声 | 65～85 | 间歇性噪声 | 住宅楼首层 |

      - 固废污染源分析

（1）生活垃圾

项目入住居民8717人，生活垃圾产生量按1.0kg/人•d计，则居民产生生活垃圾约8717kg/d，3181.7 t/a；

幼儿园垃圾产生量按0.5kg/人•d计，预计招生270人，垃圾产生量为0.135t/d，即33.75t/a （按每年250天计）。

（2）商业固体废物

商业商铺、超市及会所垃圾产生量按0.05kg/m2.d计，商业面积45192m2，则本项目产生的日常生活固体废物总量约2259.6kg/d，824.75t/a；

（3）餐厨垃圾及废油脂

项目幼儿园设食堂为幼儿及教职工提供中午餐，餐厨垃圾产生量按0.5 kg/餐位·d计，则餐厨垃圾产生量为0.135t/d，即33.75t/a （按每年250天计）。餐厨垃圾主要为残余饭菜、菜叶等。

餐厅产生的餐厨垃圾产生量按1.0kg/餐位•d计，项目规划共600个餐位，则餐厨垃圾产生量为0.6t/d，即219t/a；

三级隔油隔渣池定期会产生一定量的废油脂，废油脂属于《广东省严控废物名录（2009）》中严控废物，编号HY05，其产生量按餐厨垃圾的5%计，为12.64t/a。

## 环境影响分析

### 施工期环境影响分析

      - 水环境影响分析

施工期废水主要包括施工人员生活污水，运输车辆及施工机械清洗污水，地基挖掘时的地下水和浇注砼后的冲洗水，暴雨形成的地面径流等。由于施工活动的周期一般不会太长，故施工污水的环境污染往往不被人们所重视，其实施工污水中污染物的类别较多，某些水污染物的浓度可能还比较高，若处置不当会对施工场地周围的水环境产生短时间的不良影响，例如：

（1）施工场地的暴雨地表径流、开挖基础可能排泄的地下水以及浇筑砼后的冲洗水等，将会携带大量的泥沙，随意排放将会使纳污水体悬浮物出现短时间的超标。

（2）施工机械设备（空压机、发电机、水泵）冷却排水，可能会含有热，直接排放将使纳污水体受到物理污染。

（3）施工车辆、施工机械的洗涤水含有较高的石油类、悬浮物等，直接排放将会使纳污水体受到一定程度的污染。

（4）若在施工期间对基础的防渗处理考虑不周，还会产生基坑积水，严重影响场内景观，对工作人员的出入造成不便，甚至造成基坑淹没，延误工期。

（5）施工人员部分在项目内食宿，则会产生生活污水，其中动植物油是主要污染物；盥洗水、厕所冲洗水则含有阴离子表面活性剂、BOD5、NH3-N等，对纳污水体的水环境质量影响较大。

      - 地下水环境影响分析

污染物从污染源进入地下水所经过路径称为地下水污染途径，地下水污染途径是多种多样的。根据工程所处区域的地质情况，拟建项目可能对下水造成污染的途径主要有：①三级化粪池的生活污水下渗对地下水造成的污染②三级隔油隔渣池的含油废水下渗对地下水造成的污染。

      - 大气环境影响分析

施工过程中造成大气污染源主要有：拆迁、施工开挖及运输车辆、施工机械走行车道所带来的扬尘；各类施工机械和运输车辆废气；房屋装修油漆废气。

（1）拆迁期和建设期扬尘

拆迁期主要起尘点为房屋拆除点以及建筑垃圾堆放点，起尘时间为拆除作业时间。拆除完成后，粉尘污染也基本消失。本项目拆除的建筑多为3层及3层以下的楼房，拆迁以人工拆除为主，由于楼房较低，其拆迁影响范围相应较小，起尘时间为拆除作业时间，因人工拆除耗时较机械拆除相对较长，影响时间也相应长一点，拆除完成后，粉尘污染也基本消失。根据同类工程实地监测结果，拆迁作业现场近地面粉尘浓度一般为1.5~30 mg/m3，影响范围受风向、风速、湿度等因素制约，但一般在100米内。

建设期在施工场地开挖平整、运输土石方和建材砂土的漏洒、起尘材料堆存以及道路运输都会引起扬尘污染，均属无组织排放。大致分为以下三个大方面：1）道路运输扬尘；2）堆场扬尘；3）施工场内施工扬尘。在建设阶段的各种扬尘中，车辆行驶产生的扬尘占施工扬尘总量的60％以上。

根据现场勘查，项目位于中心城区，周边敏感点较多，如果不采取有效的防治扬尘措施，周边的敏感点受项目扬尘影响相对较大。

（2）各类施工机械和运输车辆废气、扬尘

施工中将会有各种工程及运输用车来往于施工现场，主要有运输卡车、挖掘机、铲车、推土机等，作业时将产生一定的汽车尾气，排放污染物主要为CO、NOX、SO2。由于施工机械多为大型机械，单车排放系数较大，但施工机械数量少且较分散，其污染程度相对较轻。据其它房地产项目施工现场监测结果，在距离现场15m处CO、NO21小时平均浓度分别为0.2mg/m3和0.13mg/m3；日平均浓度分别为0.13mg/m3和0.062mg/m3，均能满足国家环境空气质量标准二级标准的要求。

（3）油漆废气

油漆废气主要来自于房屋装修阶段，该废气的排放属无组织排放，其主要污染因子为二甲苯和甲苯，此外还有极少量的汽油、丁醇和丙醇等。由于各不同住宅单元和进驻的商铺对装修的油漆耗量和选用的油漆品牌也不一样，装修时间也有先后差异，因此，对周围环境的影响较难预测。

      - 声环境影响分析

本项目距离鸿兴花园、邮局宿舍楼、中国电信梅州分公司、梅州市水文局、梅州中学伯聪分校等噪声敏感点较近，项目施工期各敏感点的噪声级如下所示：

表3.2-1 施工期各敏感点噪声级  单位：dB（A）

| 敏感点 | 与场界的距离m | 与施工点的距离m | 噪声级 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 拆除期阶段 | 土石方阶段 | 打桩阶段 | 结构阶段 | 装修阶段 |
| 鸿兴花园 | 10 | 20 | 79.1 | 76.7 | 86.0 | 80.0 | 70.7 |
| 邮局宿舍楼 | 10 | 20 | 79.1 | 76.7 | 86.0 | 80.0 | 70.7 |
| 中国电信梅州分公司 | 20 | 30 | 75.5 | 73.1 | 82.4 | 76.5 | 67.2 |
| 梅州市水文局 | 30 | 40 | 73.0 | 70.6 | 79.9 | 74 | 64.7 |
| 梅州中学伯聪分校 | 30 | 40 | 73.0 | 70.6 | 79.9 | 74 | 64.7 |

从表3.2-1可看出，本项目施工期间，项目南面的中国电信梅州分公司、梅州市水文局，西面的鸿兴花园、邮局宿舍楼，北面的梅州中学伯聪分校声环境均不能满足《声环境质量标准》(GB3096－2008)的2类标准要求(即昼间≤60dB(A)，夜间≤50dB(A))。项目的各施工阶段，影响到中国电信梅州分公司、梅州市水文局、鸿兴花园、邮局宿舍楼、梅州中学伯聪分校的噪声基本上超过《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）的要求，项目施工期对周围的声环境将会产生一定的影响，因此建设单位在避免夜间（22:00~次日凌晨6:00）施工的同时还应采取相应的噪声防治措施。

      - 固体废物环境影响分析

（1）拆迁建筑垃圾

拆迁阶段的固体废物主要为碎石砖、旧水泥板、废木料等，建筑垃圾应运至指定的建筑废土堆填场。

（2）开挖土方弃土

本项目地形较平坦，建有地下一层，从桩基建设及地下室开挖量估算，项目挖土方量36万m3，回填和自用量为16.5万m3，弃方量为19.5万m3。其中1.5万m3为表土，用于工程后期绿化覆盖土，18万m3弃方根据江南新城建设指挥部的规划运送至江南新城的其他建设工地。

（3）施工建筑垃圾

施工建筑垃圾其主要成份为：废弃的沙土石、水泥、木屑、碎木块、弃砖、水泥袋、纤维、塑料泡沫、碎玻璃、废金属、废瓷砖等等。项目产生的建筑垃圾要按照2005年建设部139号令《城市建筑垃圾管理规定》，对于可以回收的（如废钢、铁等），应集中收集送到回收站；不能回收利用的，不得随意堆放，应按有关规定报地方建设主管部门，将建筑废弃物运送至梅州市建筑垃圾堆填场；严禁将危险废物混入建筑垃圾中，也不允许将建筑垃圾混入生活垃圾。采取以上处置措施后，可将施工期建筑垃圾对环境的影响降至最小。

施工期装修阶段产生的固体废物主要来自装修材料使用过程中产生的废弃物，如装修木料的边角料、涂装材料使用过程中产生的废涂料及废包装桶等。根据施工单位的估算，本项目装修阶段产生的木料边角料约5吨，木材边角料属一般固废，可交专业物资回收部门回收利用；废涂料及包装桶约2吨，根据《国家危险废物名录》（2008年），废涂料及包装桶属危险废物，编号为HW12，故建设单位应委托有危险废物处理资质的单位进行统一处置。

（4）生活垃圾

项目施工高峰期有施工人员约200人，其产生的生活垃圾包括瓜皮果壳、包装纸、塑料瓶、玻璃瓶还有部分厨余物。其中一般生活垃圾交环卫部门定时清理运走，厨余物属《广东省严控废物名录（2009）》中严控废物，交有资质的单位处理。

      - 水土流失影响分析

本项目的建设周期为最长约22个月，则可以预计的土壤流失量约为240t。按普通土壤的容重计算（取1.5g/cm3），约相当于160m3的土方量，可见其土壤侵蚀和流失的程度是相当轻微的。

### 运营期环境影响分析

      - 水环境影响分析

根据梅州市清源水质净化中心的证明，本项目属于江南污水处理厂一期的纳污范围，江南污水处理厂一期处理能力为5万t/d，当前每天已接纳4.5万吨污水。根据工程分析章节，本项目建成运营后，产生污水约2035.76t/d，因此，污水处理厂一期尚有接纳本项目污水的能力。本项目排放的污水为生活污水、含油废水和冲洗水。经隔油隔渣池、三级化粪池、格栅隔渣和沉淀池处理设施预处理后，可以达到江南污水处理厂一期工程的设计进水水质要求，不会对污水处理厂造成较大的冲击。

江南污水处理厂一期工程采用SBR序批式活性污泥法工艺进行处理。江南污水处理厂尾水排放水体为梅江干流，根据其功能要求，为Ⅲ类水质标准。江南污水处理厂一期的出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）的一级B标准和广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准两者中较严格者。江南污水处理厂设计进、出水水质如表3.2-2。

表3.2-2  江南污水处理厂一期进出管水质标准（单位：mg/L，温度：℃）

| 指标 | COD | BOD5 | SS | NH3-N | 动植物油 | LAS | 总磷 | pH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 入管水质标准 | 500 | 300 | 400 | / | 100 | 20 | / | 6~9 |
| 设计水质标准 | ≤40 | ≤20 | ≤20 | ≤8 | ≤3 | ≤1 | ≤0.5 | 6~9 |

江南污水处理厂一期将污水处理后排入梅江干流，与汀江汇合排入韩江。污水厂出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B类标准和广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准两者之严者。因此对纳污水体及周围环境影响较小。

江南污水处理厂一期目前运行状况良好，出水可稳定达标，因此，本项目投入运营后，须确保所排污水全部进入市政污水管网。同时，环保部门要加强对污水处理厂处理设施进水口、特别是出水口的水质监控。加大对污水管网排污企业的监察力度，以确保污水处理厂达标排放，真正让污水处理厂成为治污单位。

综上所述，本项目废水经预处理后，通过市政污水管网排至江南污水处理厂一期集中处理是可行可靠的。

      - 地下水环境影响分析

本项目地下水存在污染的情况主要是污水处理池、污水管网等设施的破裂导致污水的下渗，因此企业应加强污水处理设施的建设和管理，比如三级化粪池、隔油隔渣池和沉淀池要用水泥硬化，西周壁用砖砌再用水泥硬化防渗，全池涂防渗材料。同时，废水排放流经的区域应做好污水管网的建设，同时应加强污水管网的管理，预防管网破损等情况发生。

      - 大气环境影响分析

（1）备用柴油发电机尾气环境影响分析

备用柴油发电机采用0＃轻柴油（含硫率0.2%以下）为燃料，年使用时间不超过96小时，安置在独立发电机房，发电机燃油尾气使用含硫量低的轻质柴油，在加强运行操作管理的情况下，燃烧较为完全，且备用发电机年使用时间较少，发电机燃油废气经碱液喷淋处理后由机械排风系统抽至B1栋天面3m以上排放，排放高度为87m，能够达到广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准，对环境影响较小。

根据导则推荐估算模式计算结果，备用柴油发电机排放NO2的Pi0.4%，其对应最大地面浓度为0.000964mg/m3，对应地点为发电机排气口下风向314m。可见项目的备用柴油发电机燃油尾气达标排放，对周边环境不会造成明显不良影响。

（2）餐饮废气

项目建成后，居民采用管道天然气，居民住宅厨房产生的废气经家庭式抽油烟机处理后，通过内置烟管（须进行隔热处理）引至各自顶楼天面高空排放，SO2排放量0.179t/a，NOx排放量为1.75t/a，油烟排放量为74.1kg/a。

幼儿园设有食堂为幼儿及教职工提供中午餐，幼儿园食堂使用管道天然气，其产生的污染物较少。幼儿园食堂产生的油烟废气经烟罩收集，再由静电油烟处理器处理后，由抽风机抽至专用内置烟道，引至所在建筑楼顶天面3m处排放，可达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）（即油烟浓度≤2mg/m3）。

商业餐饮将使用管道天然气，产生的油烟废气经烟罩收集，再由静电油烟处理器处理后，由抽风机抽至专用内置烟道，引至住宅楼顶天面3m处高空排放；SO2排放量0.038t/a，NOx排放量为0.37t/a，油烟排放量为0.315t/a。因此，在采用先进的油烟净化设备、合理设置排烟管道、保证施工质量、加强油烟净化设备的维护等前提下，餐厅的设置具有可行性。

根据现场勘查，鸿兴花园、邮局宿舍楼均为高8层的商住楼，中国电信梅州分公司最高16层，最低8层，梅州市水文局高6层。项目餐饮废气经静电油烟处理器处理后引至住宅楼天面3m以上排放，排放高度为84m，部分为87m，排放高度高出周围200m半径范围内的建筑5m以上，且与周围的敏感点距离大于20m，项目餐饮废气排放口的设置符合《饮食业环境保护技术规范》（HJ554-2010）的要求，排放的油烟废气浓度符合《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）的要求，油烟废气经高空大气扩散，对周围敏感点影响较小。

（3）机动车尾气

建设项目共设机动车位3070个，其中地面停车位750个，地下停车位2320个，机动车进出建设项目时将排放一定量的CO、NOx、HC、PM10。

地面停车位主要分布于项目住宅楼的架空层，汽车启动时间较短，具有随机性，且区内道路平坦、扩散条件好，本环评建议建设单位加强各架空停车位周边的绿化，种植一些乔灌类林木，有助于对污染物的吸收，则地面停车位的汽车尾气对周围环境影响很小。

地下车库设置机械排风系统，排气口设在绿化丛中或背向居民楼，并远离进气口，分散设置，避开人群经常活动的地方。为减少对周围环境的影响，本环评建议采取以下措施：对排风口周边进行绿化，选种一些吸收废气效果较好的树木，以达到净化环境的作用，同时在营运期期间采取合理的措施疏导进入小区的机动车。经以上处理措施后，产生的汽车尾气对周围环境影响很小。

（4）垃圾中转站臭气

根据建设单位提供的资料，本项目规划在D区设1个垃圾中转站。该垃圾中转站若不采取防护措施则可能会对居民的正常生活有一定的影响。建议建设单位做好垃圾中转站的密闭，及周边环境的绿化措施。规划垃圾运输车辆进出时间及路线，尽量避免对居民和商铺产生影响。

垃圾中转站主要用以收集、转运建设项目及周边社区居民日常生活垃圾，不进行压缩作业。由于生活垃圾含有较多的有机物如：剩饭、蔬菜根、叶、家禽、动物及鱼类的皮、毛、脂肪、下脚料等和一定的水分，在堆积过程中由于通气不良及受到微生物的作用会产生一定量的氨、硫化氢、有机胺、甲烷等异味气体，因此，垃圾在中转站内存放时会带来恶臭污染。

根据类比广州市13座臭气污染较严重的垃圾转运站的监测结果，本项目不设垃圾压缩功能，臭气产生量远小于《广州市垃圾转运站恶臭物质氨和硫化氢的含量测定》中调查的垃圾中转站，所以，本项目垃圾收集站对内环境的影响不大，正常情况下，不致影响居民的日常生活。

目前梅州市已经有很多垃圾中转站恶臭治理的实例也可以借鉴。例如：对小区产生的生活垃圾采用专用塑料袋包装，然后清运至垃圾中转站进行垃圾中转处置；进站垃圾手推车每次作业完毕后进行及时清洗，垃圾中转站也在每次作业完成后进行及时的清洗和除臭、消毒。通过以上措施，垃圾臭味的影响范围可控制在站周围10m左右范围。

本项目垃圾转运量约为12t/d，根据《生活垃圾转运站技术规范》（CJJ47-2006），属小型Ⅴ类垃圾中转站，离相邻建筑物不应小于8m，绿化隔离带宽度定为3m。本项目垃圾中转站位置见图3.4-1，其北面18m为D2栋住宅楼，西北面28m为D1栋住宅楼，东北面14m为超市，南面为空地，周边为绿化。类比广州市越秀区东湖西路垃圾压缩转运站（处理能力30t/d），以及广州市海珠区珠江御景湾小区垃圾压缩站（处理能力25t/d），周边建筑物与垃圾压缩站的距离均在8～12m内，实际运行过程中臭气的扩散距离基本不超过5m，对周边的居民、商铺以及大气环境并未造成明显的影响。因此，本项目垃圾中转站产生的恶臭对周边的环境空气不会造成明显的恶臭影响。

根据以上分析，项目垃圾中转站位置符合《生活垃圾转运站技术规范》（CJJ47-2006）的要求。建设项目在垃圾收集和中转过程中使用防渗漏的垃圾中转桶，因此，基本上不产生垃圾渗滤液与分离水，小区生活垃圾定时清运，垃圾中转桶有盖子可盖严，因此，产生垃圾臭气量也较少。

本项目周围大气扩散条件较好，在加强管理，定期消毒，及时清运垃圾的前提下对周边的居民、商铺以及大气环境并未造成明显的影响。因此，本项目垃圾中转站产生的恶臭对周边的环境空气不会造成明显的恶臭影响。

      - 声环境影响分析

根据预测结果，当水泵及备用发电机的噪声传播到项目边界时，项目东边界、南边界和北边界可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2级标准要求。项目西边界可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4级标准要求。

      - 固体废物环境影响分析

1、生活垃圾、商业固废

生活垃圾产生量为8.852t/d（3215.45t/a），商业固废产生量为2.2596t/d（824.75t/a），主要为废纸、玻璃、果皮、塑料包装袋、废弃的饮料瓶罐、废包装纸箱等，生活垃圾集中收集后交由环卫部门运送至奇龙坑垃圾填埋场。

2、餐厨垃圾及废油脂

餐厨垃圾、隔油隔渣池在处理过程中产生的废油脂属于《广东省严控废物名录（2009）》编号HY05严控废物，收集后交由有资质单位处理，其临时储存场所的建设、维护以及处置均按照《广东省固体废物污染环境条例》中有关规定处理。

      - 生态、景观环境影响分析

项目的建设将改善该地段的城市面貌，使该地段的生态、景观水平有较大提高，生态环境得到改善，景观更美，更和谐。本项目的建设对于该片区的城市发展具有促进作用，加快梅江区城市化建设。

## 污染防治措施及可行性分析

### 施工期污染防治措施

      - 水污染防治措施

施工过程中应合理安排施工计划、施工程序，协调好各个施工步骤，在施工场地内构筑相应容量的集水沉砂池，设备、车辆洗涤水经简单处理会回用；生活污水、食堂含油废水经预处理达标后排入彬芳大道市政污水管网，最后排入江南污水处理厂一期进一步处理。施工单位应提前做好污水处理设施，以免施工污水、地表径流水污染周边水体的水质。

      - 地下水污染防治措施

该项目重点污染区防渗措施为：三级化粪池、三级隔油隔渣池、循环水池、沉淀池所用水池均用水泥硬化，四周壁用砖砌再用水泥硬化防渗，全池涂环氧树脂防腐防渗。通过上述措施可使重点污染区各单元防渗层渗透系数≤10-10cm/s。

由污染途径及对应措施分析可知，项目对可能产生地下水影响的各项途径均进行有效预防，在确保各项防渗措施得以落实，并加强维护和厂区环境管理的前提下，可有效控制施工期废水污染物下渗现象，避免污染地下水，因此项目施工期不会对区域地下水环境产生明显影响。

      - 大气污染防治措施

1、扬尘

在项目施工同时必须采取控制措施，包括对开挖裸露处洒水、通过设挡风栅栏降低风速等，可明显减少扬尘量。对于建筑材料运输过程产生的路面扬尘，其扬尘源强大小与污染源的距离、道路路面、行驶速度有关，建议在施工期间对车辆行驶的路面洒水抑尘，每天洒水4～5次，扬尘减少70%左右，可有效控制车辆扬尘。表3.3-1为施工场地洒水抑尘的试验结果。

表3.3-1  施工场地洒水抑尘试验结果     单位：mg/m3

| 距离 |  | 5m | 20m | 50m | 100m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TSP小时平均浓度 | 洒水 | 2.01 | 1.40 | 0.67 | 0.60 |

洒水后，项目周边环境敏感点TSP的浓度见表3.3-2：

表3.3-2  洒水后环境敏感点大气TSP浓度变化表  单位mg/m3

| 敏感点 | 鸿兴花园 | 邮局宿舍楼 | 中国电信梅州分公司 | 梅州市水文局 | 梅州中学伯聪分校 | 梅州市质量计量监督检验所 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 距工地距离（m） | 20 | 20 | 30 | 40 | 40 | 60 |
| 场地洒水后TSP浓度 | 1.40 | 1.40 | 1.28 | 1.05 | 1.05 | 0.58 |

由该表数据可看出对施工场地实施每天洒水4～5次进行抑尘，可有效地控制施工扬尘，并可将TSP污染距离缩小到20～50m范围，通过洒水可大大的降低施工扬尘对周边环境敏感点的影响。

（1）在项目施工同时必须采取控制措施，包括对开挖裸露处洒水、通过设挡风栅栏降低风速等，可明显减少扬尘量。对于建筑材料运输过程产生的路面扬尘，建议在施工期间对车辆行驶的路面洒水抑尘，每天洒水4～5次，扬尘减少70%左右，可有效控制车辆扬尘。

（2）加强回填土方堆放场的管理，要制定土方表面压实、定期喷水、覆盖等措施；不需要的泥土，建筑材料弃渣应及时运走，不宜长时间堆积；

（3）由于鸿兴花园及邮局宿舍楼距离项目较近，影响的居民较多，施工过程扬尘对其影响较大，建设单位在施工过程应加强鸿兴花园及邮局宿舍楼一侧的保护措施，施工前做好防护措施，例如在项目周边提前进行绿化种植，并在施工现场靠鸿兴花园和邮局宿舍楼一侧设置不低于5m的围挡，对工地实行封闭施工，缩小施工扬尘扩散范围；

（4）因本建设项目施工期间不设施工便道，材料和施工机械通过江南进城大道和彬芳大道运送到达，沿线途径中国电信梅州分公司、上坪村等敏感点，为避免扬尘对其的影响，运土卡车及建筑材料运输车应按规定配置防洒装备，装载不宜过满，保证运输过程中不散落；并规划好运输车辆的运行路线与时间，尽量避免在繁华区、交通集中区和居民住宅等敏感区行驶；对环境要求高的路段，应根据实际情况选择在夜间运输，以减少粉尘对环境的影响；

（5）运输车辆加蓬盖、装卸场地在装卸前将先冲洗干净，减少车轮、底盘等携带泥土散落路面；

（6）施工结束时，应及时对施工占用场地恢复地面或植被。

2、机械废气和汽车尾气

施工机械和运输车辆尾气排放污染物主要为CO、NOX、SO2。此类污染物产生量不大，在大气扩散和稀释作用下对周围环境影响较小。但应注意施工机械的维护与维修，使其在良好的状态下工作，运输车辆控制行车速度，以减小尾气污染物排放。

3、油漆废气

其主要污染因子为二甲苯和甲苯，此外还有极少量的汽油、丁醇和丙醇等。排放时间和部位不能十分明确，尤其是各住宅装修阶段随机性大，时间跨度较长。

装修阶段的油漆废气排放周期短，且作业点分散。因此，在装修油漆期间，应加强室内的通风换气，油漆结束完成以后，也应每天进行通风换气一至二个月后才能营业或居住。由于装修时采用的三合板和油漆中含有的甲醛、甲苯、二甲苯等影响环境质量的有毒有害物质挥发时间长，所以居住、办公或营业后也要注意室内空气的流畅。

      - 声环境污染防治措施

施工期建设单位拟严格执行《中华人民共和国环境噪声污染防治法》和地方的环境噪声污染防治规定。建议施工方采取以下措施以避免或减缓此不利影响：

（1）施工方需合理安排好施工时间与施工场所。高噪声作业区应远离周边敏感点一侧，尽量安排在项目东面靠近梅州市盐务局国家食盐储备库及空地一侧，同时建议使用时间安排在17:00~20:00。对于高噪声设备，需采取临时隔音围护结构。合理配置各种机械的摆放位置，将施工现场的固定振动源相对集中，以减少振动干扰的范围；

（2）选择低噪声的机械设备：对于开挖和运输土石方的机械设备（挖土机、推土机等）以及翻斗车，可以通过排气消声器和隔离发动机震动部分的方法来降低噪声，其他产生噪声的部分还可以采用部分封闭或者完全封闭的办法，尽量减少振动面的振幅；闲置的机械设备等应该予以关闭；一切动力机械设备都应该经常检修，特别是那些会因为部件松动而产生噪声的机械，以及那些降噪部件容易损坏而导致强噪声产生的机械设备；

（3）对位置相对固定的机械设备，尽量在工棚内操作；不能进入棚内的，可采取围档之类的单面声屏障。施工场地要按要求进行围蔽，围蔽高度不低于5m；

（4）因工艺需要等必须连续施工的，须先向环保部门申报并征得许可，并告知周边的居民，做好沟通协调工作，并在噪声产生地点采取安装临时隔声围挡等降噪措施。

（5）若采取降噪措施后仍达不到规定限值，特别是发生夜间施工扰民现象时，施工单位应向受此影响的组织或个人致歉并给予赔偿。

通过以上措施可将施工期噪声影响控制在较小范围内。随施工的结束，施工噪声影响也将随之消失。

      - 固体废物环境污染防治措施

（1）拆迁建筑垃圾

拆迁阶段的固体废物主要为碎石砖、旧水泥板、废木料等，建筑垃圾应运至指定的建筑废土堆填场。

（2）开挖土方弃土

本项目地形较平坦，建有地下一层，从桩基建设及地下室开挖量估算，项目挖土方量36万m3，回填和自用量为16.5万m3，弃方量为19.5万m3。其中1.5万m3为表土，用于工程后期绿化覆盖土，18万m3弃方根据江南新城建设指挥部的规划运送至江南新城的其他建设工地。

（3）施工建筑垃圾

施工建筑垃圾其主要成份为：废弃的沙土石、水泥、木屑、碎木块、弃砖、水泥袋、纤维、塑料泡沫、碎玻璃、废金属、废瓷砖等等。项目产生的建筑垃圾要按照2005年建设部139号令《城市建筑垃圾管理规定》，对于可以回收的（如废钢、铁等），应集中收集送到回收站；不能回收利用的，不得随意堆放，应按有关规定报地方建设主管部门，将建筑废弃物运送至梅州市建筑垃圾堆填场；严禁将危险废物混入建筑垃圾中，也不允许将建筑垃圾混入生活垃圾。采取以上处置措施后，可将施工期建筑垃圾对环境的影响降至最小。

施工期装修阶段产生的固体废物主要来自装修材料使用过程中产生的废弃物，如装修木料的边角料、涂装材料使用过程中产生的废涂料及废包装桶等。根据施工单位的估算，本项目装修阶段产生的木料边角料约5吨，木材边角料属一般固废，可交专业物资回收部门回收利用；废涂料及包装桶约2吨，根据《国家危险废物名录》（2008年），废涂料及包装桶属危险废物，编号为HW12，故建设单位应委托有危险废物处理资质的单位进行统一处置。

（4）生活垃圾

项目施工高峰期有施工人员约200人，其产生的生活垃圾包括瓜皮果壳、包装纸、塑料瓶、玻璃瓶还有部分厨余物。其中一般生活垃圾交环卫部门定时清理运走，厨余物属《广东省严控废物名录（2009）》中严控废物，交有资质的单位处理。

      - 水土流失影响防治措施

水土流失防护措施包括：

（1）在工程施工期间，分片、分批进行挖方与填方，有秩序按规划进行施工。项目所在地降雨量主要集中在4~9月，而且常有暴雨发生，暴雨是造成水土流失的主要原因，施工尽可能避开雨季，以大大减少土壤流失量，可安排在冬季和春季；

（2）对开挖后的裸露坡地，需盖上覆盖物，避免降雨时的水流直接冲刷；

（3）减缓推松的土壤边坡坡度，及早将松土压实；

（4）在施工场地及施工周边地面坡度较大的区域，需修建临时的档桩，还要及时修筑石块水泥护坡与挡砂墙，采用工程措施使坡地得以巩固，以防止道路与建筑物边坡产主滑坡与水上流失；

（5）削坡到位时即行植草、铺护坡，严禁开挖坡度较大的区域；

（6）在低洼处修建截水沟和沉砂池，使降雨径流中的砂土经沉淀后再向外排放，并及时清理沉淀池；

（7）为减少雨季水土流失和生态景观的影响。在挖方和填方时，要建好护坡墙或采取其它有效措施，防止塌方和水土流失：在土方工程完成后，应加强绿化工作，尽快规划绿地和各种裸露地面绿化工作，恢复绿化，使生态景观得到好转；

（8）建设单位应对施工过程及施工完毕影响区域的水土保持有足够的重视，落实建设资金，做到按计划有步骤地进行水土流失的防治，确保开发区域良好的自然生态环境不受水土流失的严重影响。

### 运营期污染防治措施

      - 水污染防治措施

本项目所排污水主要为居民生活污水、商业、会所生活污水、幼儿园食堂含油废水、餐厅含油废水、垃圾中转站冲洗水，主要污染物为COD、BOD5、LAS、SS、动植物油、NH3-N。项目的一般生活污水经过化粪池处理，达到《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准，含油废水经隔油隔渣池处理，垃圾中转站冲洗水经格栅隔渣和沉淀池处理，最后将上述废水汇集后排入市政下水道，汇入江南污水处理厂一期处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准与广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准两者中较严格者，然后排入梅江干流。

梅州市江南污水处理厂一期工程主要收集梅州市区江南片的污水，积水面积11.9km2，服务人员约8.1万。总投资5300万元。污水处理采用序批式活性污泥法（简称SBR法），设计处理能力为5万m3/d，日设计削减COD10.5t。根据工程分析章节，本项目建成运营后，产生污水约2035.76m3/d，目前江南污水处理厂每天接纳的污水量为4.5万吨，因此，污水处理厂一期具有接纳本项目污水的能力。因此本项目废水对江南污水处理厂一期的水质、水量不会造成任何的冲击和影响。再者，本项目外排的污水基本为生活污水，其水质与江南污水处理厂一期进水水质类似，建设项目污水进入江南污水处理厂一期处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准与广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准两者中较严格者，最后梅江干流。

根据建设单位提供的资料，建设项目在废水处理设施上投资约200万元，占项目总投资比例较小，具有经济可行性。

      - 大气污染防治措施

（1）备用柴油发电机尾气防治措施

备用柴油发电机采用0＃轻柴油（含硫率0.2%以下）为燃料，年使用时间不超过96小时，安置在独立发电机房，发电机燃油尾气使用含硫量低的轻质柴油，在加强运行操作管理的情况下，燃烧较为完全，且备用发电机年使用时间较少，发电机燃油废气经碱液喷淋处理后由机械排风系统抽至B1栋天面3m以上排放，能够达到广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准，对环境影响较小。

（2）餐饮废气防治措施

项目建成后，居民采用管道天然气，居民住宅厨房产生的废气经家庭式抽油烟机处理后，通过内置烟管（须进行隔热处理）引至各自顶楼天面高空排放。

幼儿园食堂油烟及餐饮油烟采用静电油烟净化器进行处理。静电油烟净化装置是目前较佳的厨房油烟净化设备。除了采用先进的高压静电体技术外，蜂窝薄板选用经特殊处理的铝合金制造，流道呈蜂窝状，利用涡流分离的原理，能有效进行油水分离和隔绝火焰。空间放电产生的高压静电体含有大量活性很强的游离基团和强氧化剂臭氧，可以有效分解油烟中的气态有害物质，并有一定的除臭作用。

经静电油烟处理器处理后的油烟废气可达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）（即油烟浓度≤2mg/m3），由抽风机抽至专用烟道，引至所在建筑天面3m处高空排放。因此，在采用先进的油烟净化设备、合理设置排烟管道、保证施工质量、加强油烟净化设备的维护等前提下，餐厅的设置具有可行性。

（3）机动车尾气

建设项目共设机动车位3070个，其中地面停车位750个，地下停车位2320个，机动车进出建设项目时将排放一定量的CO、NOx、HC、PM10。

地面停车位主要分布于项目住宅楼的架空层，汽车启动时间较短，具有随机性，且区内道路平坦、扩散条件好，本环评建议建设单位加强各架空停车位周边的绿化，种植一些乔灌类林木，有助于对污染物的吸收，则地面停车位的汽车尾气对周围环境影响很小。

地下车库设置机械排风系统，排气口设在绿化丛中或背向居民楼，并远离进气口，分散设置，避开人群经常活动的地方。为减少对周围环境的影响，本环评建议采取以下措施：对排风口周边进行绿化，选种一些吸收废气效果较好的树木，以达到净化环境的作用，同时在营运期期间采取合理的措施疏导进入小区的机动车。

同时为减少对周围环境的影响，本环评建议采取以下的机动车尾气防治措施：

①营运期采取交通管制措施，分流至片区临近其它道路。

②合理规划车场内机动车车流方向和建筑物布局，使之有利于机动车尾气的扩散。

③在建设项目周围应加强绿化，种植抗性植物，如罗汉松、夹竹桃、无花果、棕榈、丝棉木、蚊母树、大叶黄杨、银杏、石楠、女贞、海桐等，通过植物本身对各种污染物的吸收、积累和代谢作用，能减轻污染，达到分解废气中有毒物质的目的。

经以上处理措施后，产生的机动车尾气均可达到广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）中第二时段二级标准相关要求，对周围环境影响很小。

（4）垃圾中转站臭气

项目住宅楼居民和商铺产生的生活垃圾、商业垃圾进行袋装好后，每天由项目物业管理卫生清洁人员进行上门收集，放入生活垃圾桶内，通过专用的垃圾收集车（防渗漏）运至项目的垃圾中转站，并定期由环卫部门进行清运。垃圾中转站尽量缩短垃圾储存时间，且项目在垃圾收集过程中使用防渗漏的垃圾桶，且有盖子可盖严，因此基本上不产生垃圾渗漏液与分离水，产生的垃圾臭气也较少。

根据分析，垃圾中转站位置符合《生活垃圾转运站技术规范》（CJJ47-2006）中垃圾中转站与相邻建筑间隔应大于8m，绿化隔离带宽度大于3m的要求，所以垃圾中转站对周围环境影响较小。

为避免出现突发情况，本环评建议建设单位仍需采取以下防治措施：

①在垃圾中转站周围加强绿化隐蔽，应广植高大乔木，冠类林木与住宅楼相隔。同时可种植构树、桑树、无花果、瓜子黄杨、海桐、女贞、桃树等，可有直接吸氨、硫化氢的效果，减少臭气对周围环境的影响。

②建议将垃圾中转站的出入口设置人流较少的东面，然后垃圾中转站的南面、西面、北面外墙做全封闭处理，并在出入口处设置风帘。

③应加强管理，保持垃圾中转站内外的清洁卫生，垃圾中转站每天进行冲洗，禁止垃圾桶露天堆放，有盖子的垃圾桶盖子应盖严。

④垃圾中转站内定期消毒，喷洒化学除臭剂，目前效果较好的化学除臭剂为植物提取液，植物提取液利用催化氧化法对空气中的恶臭分子具有良好的处理效果。

⑤垃圾必须及时清运，尤其是夏季高温时，防止垃圾腐败产生异味，降低对小区和附近居民的影响，周转时间为一天一次，严禁垃圾在中转站内存储过夜。

垃圾中转站每天由环卫部门定时统一外运，该垃圾中转站仅作为小区内居民生活垃圾的临时储存场所，通过对垃圾中转站及时清运，定期消毒，使垃圾中转站排放源边界臭气浓度可达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）厂界标准值中新扩改建二级标准，对本项目居民影响很小。

      - 噪声污染防治措施

1、备用柴油发电机噪声防治措施

本项目设置1台630kw的备用柴油发电机，设于项目B区地下室发电机房内。应采取如下措施可以保证项目边界噪声达到排放标准：

（1）柴油发电机组的基础采取减震设计，以减少柴油发电机发电时振动向外传递；

（2）机房全封闭处理，墙壁为240mm砖墙，设置隔声门、窗，机房四壁顶棚挂贴吸声材料，护面为镀锌微孔板，以减少发电机房的混响声；

（3）柴油发电机房门采用标准隔声门，隔声量不小于40dB（A）；

（4）为解决发电机组尾气排放的气动性噪声，发电机配两级消声器，消声器为复合式，具有良好的消频率特征，总消声量大于45dB（A）。

（5）室内强制通风，采用低噪声型风机，进出风口安装弯头消声，以免噪声通过通风口传播。

2、配电房噪声防治措施

配电房变压器运行时产生的噪声值比较低，项目经过变压器房的减振消声处理后，从该区域的噪声排放标准角度分析，其外边界环境质量条件完全符合噪声排放标准。但由于变压器噪声是由变压器运行时振动引起的低频声，其穿透力很强，可能会对其上层居住的住户造成不适影响，故应对变压器运行时产生的低频噪声和振动进行减振消声处理，最大限度降低影响。

本项目的配电房位于A区和B区的地下室内，其地面为架空层和商铺。由于变压器产生的噪声是由变压器本体和冷却装置的振动而产生的，所以建设单位采用振动小低噪声的变压器设备，从根本上减少振动和噪声影响。

在变压器房的建筑设计上，每台变压器应安置于房间中部的变压器基座上，不与墙体进行直接接触，变压器房墙体按照行业标准设计，墙体进行隔热隔声处理。变压器基座采取橡胶板进行减振防护，每台变压器基座外围都布置有宽约50mm的地沟，用于布置电缆和排水用，同时也起到消声减振的效果。

通过选用振动小低噪声的设备和进行变压器房的减振消声措施，项目最大限度降低变压器运行时产生的噪声和振动对住户可能造成的影响。

为避免变压器工作室对周围环境产生影响，建设单位对配电房采取以下的隔振、减振方面的环保措施：

（1）设置隔振基础及相应的隔振沟——在钢筋混凝土基础下面铺设厚的粗沙作为隔振垫层；在基础四周构筑隔振沟并填充碎煤渣或其它减振材料。

（2）变压器底座与混凝土基础间设置优质减振器减振。

（3）变压器和控制屏之间的连接线、连接线线槽与墙体吊架均应采取软连接和弹性吊钩。

经过选择合理位置及对变电设备、配电房进行减噪减振处理，本项目的配电房对周围环境及敏感点不会产生不良影响。

3、水泵噪声防治措施

水泵等设备要设减震基础，进、出水管要有软接头，水泵设在设备房内，要搞好基础的减震和设备房的密闭隔声，其噪声不会对周围环境造成明显影响。

4、风机噪声防治措施

（1）必须安装隔声罩和减震器及减震支架；

（2）室外风管的风速应控制在10m/s以下，风管采用双层结构，中间加80mm～100mm吸声材料；

（3）进出风口必须安装有足够消声量的消声器。

5、机动车噪声防治措施

建设项目共设机动车位3070个，其中地面停车位750个，地下停车位2320个。车辆进出停车场时应放慢速度，项目内设置汽车减速缓冲带且禁鸣喇叭，车道周围设置绿化带，则不会对周围声环境造成明显不良影响。

6、经营噪声防治措施

加强对沿街商铺的管理，合理安排运营时间，尽量避免其娱乐设施对周围住户的正常休息产生不利的环境影响，使项目临彬芳大道第一排建筑物面向道路的一侧室外声环境确保满足《声环境质量标准》(GB3096－2008)的4a类标准要求，其他位置室外声环境确保满足《声环境质量标准》(GB3096－2008)的2类标准要求，室内声环境满足《民用建筑隔声设计规范》（GB50118-2010）卧室、起居室（厅）内的噪声要求。

      - 固体废物污染防治措施

1、生活垃圾、商业固废

生活垃圾主要为废纸、玻璃、果皮、塑料包装袋、废弃的饮料瓶罐、废包装纸箱等。项目产生垃圾做到天天及时清运，垃圾箱附近做好洁净和灭菌工作；垃圾堆放点应进行消毒，杀灭害虫工作，以免散发恶臭，孳生蚊蝇，影响居民正常工作与生活。由小区专设的垃圾打扫队将各垃圾收集箱的垃圾送至位于项目D区的垃圾中转站再运到奇龙坑垃圾填埋场，垃圾收集点应定期消毒、灭蝇、灭鼠，以免散发恶臭、孽生蚊蝇，以免影响附近居民的正常生活。该项目产生的固体废物对周围环境产生的影响很小。

由于本项目主要为住宅及商铺，容易管理，可以针对项目产生的固体废弃物即生活垃圾进行处理，在项目区域内设置分类垃圾回收箱对垃圾进行分类回收，分别对废纸、废电池、玻璃、废旧金属等进行回收。并建立相应的管理措施：

①建立完善的管理制度，明确责任，定时清扫，定时收集；

②垃圾实现袋装化，采用易降解的垃圾袋；

③规划好合理的垃圾收集和运输路线，采取防护措施尽量减少在运输途中导致的垃圾散落；

④每天至少固定运送垃圾一次；

⑤充分发挥本项目居民容易组织和管理的特点，进行环境教育和宣传，使各个居民能够从自身做起，从个人所产生的生活垃圾的投放做起，并尽量减少生活垃圾的排放量。

2、餐厨垃圾及废油脂

餐厨垃圾、隔油隔渣池在处理过程中产生的废油脂属于《广东省严控废物名录（2009）》编号HY05严控废物，收集后交由有资质单位处理，其临时储存场所的建设、维护以及处置均按照《广东省固体废物污染环境条例》中有关规定处理。

经采用上述措施后，建设项目产生的固体废弃物不会周围环境造成明显的影响。

## 建设项目环境保护措施的技术、经济论证结果

根据《拟建项目环境保护设计规定》中的有关条款和有关环境保护法规，拟建项目在建设过程中注意了环境保护和污染防治工作，拟采用一些必要的工程措施，并计划投入一定的资金予以实施。依据建设单位提供的现金流量表，拟建项目环境保护投资如下表所示：

表3.4-1 环境保护投资费用概算

| 序号 | 项目名称 | 环保设施 | 投资概算（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 污水处理 | 区内污水管网铺设、化粪池、沉淀池、隔油隔渣池 | 200 |
| 2 | 废气治理 | 地下车库汽车尾气治理、碱液喷淋系统、发电机内置烟道、厨房内置烟道、进排风设备 | 100 |
| 3 | 噪声治理 | 隔声、消音、减震设施，水泵、风机、发电机消声器、减震器及隔音设备，通风隔声窗 | 80 |
| 4 | 固体废物 | 垃圾桶，清洁人员的配备，餐厨垃圾、废油脂委托处理费用 | 20 |
| 5 | 排污口规范化、环境监测等 | 环保标志牌、委托验收监测等 | 10 |
| 6 | 绿化 | 绿化带，种植高大乔木等 | 50 |
| 合计 |  |  | 460 |

本项目总投资161380.96万元人民币，由表3.4-1可知，本项目用于环保投资总额约为460万元，占建设总投资的0.29%。

根据上述分析，项目经采取报告中提出的措施后，能满足“达标排放”和“总量控制”的要求，从经济、技术角度来讲是可行的。

## 建设项目对环境影响的经济损益分析结果

本项目的经济和社会效益主要体现如下：

（1）项目建成投入使用后，将有利于改善地区居住环境，对繁荣附近商业活动起到一定的促进作用，有助于调整梅州市的产业结构。

（2）项目的建设与投产，可以相应地带动当地的地方经济发展，同时也使与拟建项目有生产联系的其他部门、单位均获得一定的经济效益。

（3）本项目实施后，可以适当解决一部分人员的就业问题，同时，为梅州市的投资环境增添了经济元素。可见，该工程对促进梅州市当地的经济发展，解决就业问题，具有明显的社会效益。

## 建设项目防护距离内的搬迁所涉及的单位、居民情况及相关措施

### 现有建筑物拆除内容

本项目总拆迁占地面积102498平方米，拆迁户207户，总拆迁面积约15万平方米，其中公有房产1宗，为坜明小学，仓库1间，目前尚未投入使用，拆建范围内不存在文物保护单位，具体的拆迁内容及数量见表3.6-1。

表3.6-1 本项目拆迁内容

| 拆迁户类型 | 拆迁户数 | 拆迁面积 |
| --- | --- | --- |
| 住宅 | 207户 | 13.9万m2 |
| 公有房产 | 1宗 | 6000 m2 |
| 仓库 | 1间 | 5000 m2 |
| 合计 | / | 15万m2 |

本项目拆迁由梅州市梅江区江南新城建设工作领导小组执行，预计拆迁期为2013年3月至2013年6月，旧建筑拆除期间应采取相应高标准围栏抑尘、减缓扰民措施等，实施文明施工。

### 拆迁补偿安置方案

本项目拆迁依据梅江区人民政府批准的《梅州市梅江区江南新城站前东路、车桥厂片区征收集体土地补偿标准和房屋征收补偿安置方案》实施拆迁。对取得房屋所有权证的住宅采取货币补偿、产权调换两种形式进行补偿。对征收的商业用房按房地产评估机构评估价值进行补偿，沿街的商业用房原则上只实行货币补偿。安置区的商铺优先安排村民小组留用地折款购买。剩余商铺允许按签订补偿协议的先后顺序由被征收商业用房产权人进行产权调换。企业土地、厂房、仓库、经济损失（停产、停业）按评估机构评估价值进行补偿。

同时为了缓解江南新城征地拆迁过程矛盾的需要，房屋征收部门提供临时安置补助费，房屋征收部门按产权调换房屋的面积，以每月8元/m2的标准支付临时安置补助费，由被征收人自行解决住所。建设单位同时加快安置房的建设，高效、高质完成安置小区的建设，使坜明村、大坜村、三乡村、东升村的拆迁户早日迁进新居，恢复生活。

坜明小学拆除后原坜明小学的学生将转移至梅州中学伯聪分校上学，有关教育部门应做好学生及教师的转移、安置工作，同时做好稳定、调控小学师生进入新教学环境后的情绪工作，使教学工作不至受到影响。

## 建设单位拟采取的环境监测计划及环境管理制度

### 施工期环境管理

为了有效控制项目施工期的环境污染，项目在建设施工阶段，不但要对工程的施工质量、进度进行管理，同时必须对施工的文明程度、环境影响减缓措施的落实情况，以及环境保护方面、合同条款的执行情况进行监督检查。

（1）建设单位应与本项目施工单位协商，将施工期环境保护措施列入合同文本，要求施工单位严格执行，并实行奖惩制度。

（2）施工单位应按照工程合同的要求，并遵照国家和地方政府制定的各项环保法规组织施工，并切实落实本报告建议的各项环境保护措施和对策，真正做到科学文明施工。

（3）委托具有相应的资质的监理部门，设专职环境保护监理工程师监督施工单位落实施工期应采取的各项环境保护措施。

（4）施工单位应在各施工场地配备环境管理人员，负责各类污染源现场控制与管理，尤其对高噪声、高振动施工设备应严格控制其施工时间，并采取一定防治措施。

（5）做好宣传工作。由于技术条件和施工环境的限制，即使采取了污染控制措施，施工时带来的环境污染仍是无法避免的，因此要向施工场地周围受影响对象做好宣传工作，以提高人们对不利环境影响的心理承受力，取得理解，克服暂时困难，配合施工单位顺利完成施工任务。

（6）建设施工单位必须主动接受环境保护主管部门的监督指导，主动配合环境保护专业部门共同搞好本项目施工期环境保护工作。

项目施工期环境保护管理及监理的主要内容见下表。

表3.7-1 施工期环境管理及监督主要内容

| 防治对象 | 防治措施 | 环境管理 | 环境监理 |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工扬尘 | 对工地及进出口定期洒水抑尘、清扫，保持工地整齐干净。 |  | 环保监理部门对夜间施工扬尘进行监督检查 |
| 施工噪声 | 中高考期间禁止高噪声设备作业 |  | 环保监理部门对夜间施工噪声进行监督检查 |
|  | 将投标方的低噪声施工设备和技术作为中标内容。 |  |  |
|  | 禁止在12：00~14：00、22：00~6：00进行产生噪声污染的施工作业。 |  |  |
|  | 因施工浇筑需要连续作业的施工前3天内，由施工单位报环保部门审批 |  |  |
| 水 | 施工人员生活污水应设临时污水处理设施如化粪池等进行无害化处理。 |  |  |
| 建筑及生活垃圾 | 建筑垃圾及多余弃土及时清运，不能长期堆存，作到日产日清，车辆用毡布遮盖，防止沿途散落。 | 渣土清运至指定地点填埋。 |  |

### 运营期环境管理

加强建设项目营运期的环境管理，根据本报告提出的污染防治措施及对策，制定出切实可行的环境污染防治办法和具体操作规程，做好环境教育和宣传工作，提高各级管理人员和工作人员的环境保护意识和技术水平，加强员工对环境污染防治的责任心，自觉遵守和执行各项环境保护规章制度；定期对环境保护设施进行维护和保养，确保环境保护设施的正常运行，防止污染事故的发生。要大力推广清洁生产，努力提高清洁生产水平，实现环境保护与经济建设的可持续协调发展，在条件成熟的时候，建议本项目建设后能开展环境管理体系ISO14000认证工作和清洁生产审计工作，这有利于全面提高和健全企业的环境管理综合水平。

### 营运期环境监测计划

（1）水污染源监测

监测点：污水预处理设施废水排放口（处理后）

监测项目：污水量、CODCr、BOD5、SS、LAS、动植物油、氨氮等。

监测频率：每季度监测一次。

（2）环境空气污染源监测

监测点：发电机房。

监测项目：烟气黑度。

监测频率：每季度监测一次。

（3）噪声污染源监测

监测点：配电房外1m处、水泵房外1m处、风机旁边1m处。

监测项目：各声源排放噪声的声级值。

监测频率：每季度监测一次。

# 公众参与

## 公众参与调查单位和对象

根据本项目所在的地理位置和环境影响特点，确定调查范围和调查对象为本项目拟建址附近的坜明村、彬芳大道沿线、鸿兴花园、梅州中学伯聪分校等。

## 公众参与的形式与方法

根据《环境影响评价公众参与暂行办法》（环发[2006]28号）以及《广东省建设项目环保管理公众参与实施意见》(粤环[2007]99号)，建设单位采取在拟建址附近张贴公示、网上发布环境影响公众参与调查公告以及发放公众参与调查表等方式向公众公开建设项目的环境影响评价信息，并公开征求有关建设项目的环境影响方面的意见和建议。

1、环境信息第一次公示

本项目工作小组在承担本项目环境影响评价工作7天内，在梅州市环境保护局网站上进行了环境影响评价第一次公示，公示网址为：http://www.mzepb.gov.cn/tzgg/201209/t20120911_3379.html，网上公示时间：2012年8月31日-2012年9月13日，共计10个工作日，公示期间没收到任何反馈意见。

为了方便评价区域内当地居民了解项目信息，建设单位及评价单位在项目所在地及附近居民点及机关单位等张贴《江南新城坜明安置区环境影响评价第一次公示》。

2、环境信息第二次公示

在本项目环境影响报告书初稿编制完成后，报送环境保护行政主管部门审批或者重新审核前，评价单位在梅州市环境保护局网站上进行了第二次公示，公布环评报告简本及有关内容，公布建设项目情况简介、对环境可能造成的影响、预防和减缓不良影响的措施要点以及环境影响报告提出的环境影响评价结论的要点。第二次网上公示的网址为：http://www.mzepb.gov.cn/tzgg/201209/t20120919_3390.html，公示时间：2012年9月18日~2012年9月29日，公示期间没收到任何反馈意见。

3、公众调查

在对本项目的相关情况进行了第二次公示后，本评价小组就项目的建设进行了公众参与调查。重点调查对象是项目周边的居民，以一定的样本数进行抽样调查，收集整理社会各界对本期工程的意见并反馈给有关部门，并采用如下方法进行了公众调查。

（1）采用发放调查表的方式，由专人发放并收集。

（2）建设单位走访评价区内的居民，面对面倾听居民的意见，考察现有居民的居住环境，以便掌握第一手资料。

通过公众调查增加公众对工程建设的了解、支持和配合，使建设项目的规划设计更加完善和合理。

## 公众参与调查结果统计与分析

### 网上公示意见分析

从公告发布至发信意见的截止日期，均未收到公众以电话、信件或电子邮件等任何形式发回的反馈意见。

### 公众意见调查统计分析

（1）个人调查

本次公众参与调查发出问卷104份，收回问卷104份，有效问卷回收率为100%。参与调查的个人均在本项目环境影响评价范围内，符合《关于印发<广东省建设项目环保管理公众参与实施意见>的通知》粤环[2007]99号中问卷调查的“参与调查个人中位于项目环境（含风险事故）的影响范围的个人数量不得少于70%“的要求。

调查工作人员尽可能考虑调查人员的年龄层次、文化程度、职业等各因素，力求最大限度的提高调查样本的代表性和真实性，被调查人员包括工人、学生、公务员等不同职业人士，覆盖各年龄层次，并具有不同的学历层次。

（2）单位调查

根据《广东省建设项目环保管理公众参与实施意见》粤环[2007]99号的规定，参与调查的单位中，位于项目环境（含风险事故）的影响范围内的单位数量不得少于70%。

本次单位调查主要针对项目周边的8个单位进行调查，100%位于项目环境影响范围内。

### 公众参与调查结果分析

1、个人调查

（1）公众对项目的了解情况

被调查者58.65%表示了解本项目的建设情况，41.35%表示不了解本项目的建设情况。建设单位应加大宣传力度，让更多的群众了解本项目的建设情况。

（2）项目的选址及对当地经济的改善情况

被调查者91.35%认为本项目的选址是合理或较合理的，没有被调查者认为本项目的选址不合理。

56.73%的被调查者认为本项目建设有利于当地的经济发展，没有被调查者认为本项目的建设不利于区域社会经济发展。

57.7%的被调查者认为本项目的建设有利于改善居住环境。

（3）公众关注的主要环境问题

施工期中，公众关注的主要环境问题依次为施工噪声、施工粉尘、水土流失、生态破坏和景观影响。

本项目投入建成后，公众关注的主要环境问题依次为居民生活垃圾的堆放、配套商业活动产生的噪声、居民生活污水的排放、停车场机动车废气的排放和厨房油烟排放。

（4）是否赞成本项目的建设

所有调查公众中，62.5%的被调查者赞成项目的建设，37.5%的被调查者表示无所谓，由此可见，本项目的公众支持率较高。没有被调查对本项目的建设持反对态度。

2、单位调查

从调查结果来看，所调查的单位均赞成本项目的建设，部分单位提出建设单位施工期间应注意扬尘、噪声对周围环境的影响，并注意附近地区的治安安全。

## 建设单位的答复和承诺

针对上述调查过程中公众提出的意见和建议，建设单位十分重视，并就公众意见和建议的可行性进行了充分的论证，采纳了公众提出的施工影响和运营过程中产生的环境影响的意见，表示会充分考虑受影响公众的利益，认真、及时落实本环评报告书相应提出的环保措施和建议。

建设单位对公众的意见和建议的答复如下：

1、会将补偿安置方案落实到位，切实保障拆迁户和村民小组的集体利益，遵循依法依规、程序正当、补偿公平、结果公开的原则进行拆迁和补偿安置。

2、会认真落实环评报告书的措施和建议，尽最大努力保证居民不受噪声影响。以后将加大宣传力度，与公众进一步互动，使其对项目有足够的了解和理解，同时尽最大努力维护其合法权益，争取得到他们的支持。

3、会认真落实施工期的环保措施，尽最大努力保证居民不受扬尘、噪声等影响。

4、加强施工期的管理，合理安排施工时间和保证工程质量，更好地落实施工期的环保措施，保证居民的利益。

建设单位承诺会认真落实环评报告书的措施和建议，尽可能保障居民的合法权益。

## 公众参与小结

本次公众参与主要调查项目所在地附近的工人及居民等，文化程度、年龄分布合理，具有广泛代表性。统计结果表明，绝大多数被调查人员对本项目的建设表示支持，同时非常关注本地区环境现状及建设项目可能带来的环境问题，建议当地环保部门和建设单位做好各项环境保护工作，并充分考虑群众的意见和建议，努力实现本地区经济与环境的和谐发展。

# 环境影响评价结论

本报告对建设项目选址所在地及其周围区域进行了环境质量调查、监测及预测评价；对项目的排污负荷进行估算，评价了项目外排污染物对周围环境可能产生的影响，并提出相应的污染治理措施；对本项目进行公众参与调查。

建设项目符合相应的产业政策和城市规划，并与相关法律法规相符。建设单位按环评要求采取合理、有效的处理措施后，建设项目的废水、废气、噪声、固废等均可实现达标排放，本项目的建设将不对周围环境产生明显影响。

综上所述，项目建成投入使用后，将对房地产发展起到一定的促进作用。建设单位应认真执行环保“三同时”管理规定，落实有关的环保措施，相应的环保措施须经当地环保部门验收后，整个项目方可投入使用。在此条件下，本项目的选址和建设从环保角度而言是可行的。

# 联系方式

## 建设单位和联系方式

建设单位：梅州市科发实业有限公司

联系人：赖工

联系电话：0753-2339618

传真：0753-2339618

通讯地址：广东省梅州市梅江区三角镇政府办公室

邮编：514071

## 环境影响评价单位和联系方式

评价单位：深圳市宗兴环保科技有限公司

联系人：萧工

E-mail：1561134887@qq.com

联系电话：020-38378571

传真：020-38378571

地址：广州市先烈中路110号恒丰商务楼305室

邮编：510075