梅州市环境保护局

梅州市环境保护局

梅市环审〔2015〕119号

梅州市环境保护局关于广东天诺民爆有限公司兴宁分公司年产17000吨乳化炸药建设项目

环境影响报告书的审批意见

广东天诺民爆有限公司兴宁分公司：

你公司报来的《广东天诺民爆有限公司兴宁分公司年产17000吨乳化炸药建设项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）、技术评估意见以及兴宁市环保局的初审意见等材料收悉。经研究，提出如下审批意见：

一、原则同意兴宁市环保局的初审意见。

二、广东天诺民爆有限公司兴宁分公司年产17000吨乳化炸药建设项目位于兴宁市永和镇北坭麻坳（地理坐标：北纬24°09′33″，东经115°48′18″）。项目建设内容包括乳化炸药生产线、辅助工程（炸药库、雷管库等）、公用工程（办公室、锅炉房等）和环保工程，主要生产工艺包括水相溶液、油相溶液配制—连续乳化—敏化、混合—装药、凉药、入库等。项目总投资10000万，其中环保投资22.5万元。该项目已建成投运，属于补办环评审批手续。

三、项目在符合产业政策和相关规划的前提下，根据《报告书》的评价结论和市环境技术中心的评估意见，项目建设从环境保护角度可行。在落实《报告书》提出的各项污染防治措施、切实做好环保“三同时”、风险事故应急措施得到落实的前提下，同意你公司按照《报告书》所列项目的性质、规模、地点及环境保护对策措施实施项目。

四、项目运营过程中须严格落实《报告书》提出的各项污染防治措施，并重点做好如下工作：

（一）锅炉采用的成型生物质颗粒燃料须经相关部门的认定，符合相关技术规定和标准要求。锅炉废气经处理后经由不低于15米排气筒排放，排放浓度限值执行广东省地方标准《锅炉大气污染物排放标准》（DB44/765-2010）中燃气锅炉排放标准，并按照国家《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）基准氧含量9%折算排放。根据相关规定，每年对挥发性有机物、重金属和二噁英等污染物至少监测一次。油相熔解废气（非甲烷总烃）收集处理达到广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）二时段二级标准要求后，经不低于15米高排气筒排放。备用发电机尾气使用轻质柴油，其尾气执行《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法》（GB20891-2014）标准要求，经不低于15米高排气筒排放。食堂油烟经高效油烟净化装置处理达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）要求后，经不低于15米高排气筒排放。

（二）营运期产生的设备清洗和地面冲洗废水、凉药冷却水更换产生废水，经处理达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准后排入无名小河涌，外排量控制在920m3/a以内。生活污水经处理，达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T 18920-2002）城市绿化标准后，回用于厂区绿化，不外排。

（三）运营期，选用低噪声设备，并对高噪声源设备采取有效的减振、隔音、消音等降噪措施，确保厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）2类标准。

（四）按照分类收集和综合利用的原则，妥善处理处置各类固体废物，防止造成二次污染。运营期产生的石油残渣和机修废物属于危险废物委托有资质的单位处置，暂存点设计应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求；生物质燃烧灰份及回收粉尘、废弃包装材料等一般固废按照有关要求妥善处置；污水处理污泥、生活垃圾由环卫部门定期清理运走。

（五）制订并落实环境风险事故防范措施和应急预案，制订严格的规章制度，加强生产、污染防治设施的管理和维护，最大限度地减少污染物排放，设置足够容量的事故应急池，确保环境安全。

五、项目按规定设置卫生防护距离。卫生防护距离内不得设置学校、居住、机关等环境敏感点。

六、污染物排放实施总量控制，废气污染物二氧化硫和氮氧化物的总量控制指标分别为0.17吨/年、1.0323吨/年以内，废水污染物化学需氧量0.0258吨/年，氨氮0.0039吨/年，具体排放总量控制指标由排污许可证核定。

七、若项目的性质、规模、地点、使用功能、排污状况、采用的生产工艺或者防止污染的措施发生重大变动，你公司应当重新报批建设项目环评文件。

八、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。项目已建成投运，须在规定期限内向我局申请竣工环境保护验收。经我局批准后方可投入正式生产。

九、项目日常环境保护监督管理由市环保局环境监察局和兴宁市环保局负责。

梅州市环境保护局

2015年9月25日

公开方式：主动公开

抄送：梅州市环保局环境监察局、兴宁市环境保护局，佛山市环境工程

装备有限公司、天津气象科学研究所。

梅州市环境保护局办公室                   2015年9月25日印发