- 中华文化养生谷—中国·梅州建设项目

- 环境影响报告书

- （简本）

- 建设单位：广东易贤文化发展有限公司

- 报告书编制单位：深圳市宗兴环保科技有限公司

- 二〇一二年十月

目录

1 建设项目概况	1

1.1 建设项目的地点及相关背景	1

1.2 建设项目选址选线方案比选	3

1.3 产业政策相符性	3

1.4 规划相符性。	3

2 建设项目周围环境现状	5

2.1 建设项目所在地的环境现状	5

2.2 建设项目环境影响评价范围。	5

3 建设项目环境影响预测及拟采取的主要措施与效果	6

3.1 建设项目污染源分析	6

3.2 环境保护目标分布情况	9

3.3 环境影响分析	13

3.4 污染防治措施及达标性论证	24

3.5 环境风险分析	33

3.6 环境风险减缓措施及应急预案	35

3.7 建设项目环境保护措施的技术、经济论证结果	37

3.8 建设项目对环境影响的经济损益分析结果	37

3.9 建设单位拟采取的环境监理计划及环境管理制度	38

4 公众参与	43

4.1公众参与个人访谈	43

4.2敏感单位调查结果	49

4.3 环评信息公示	49

4.4 建议	55

5 环境影响评价结论	56

6 联系方式	56

6.1 项目建设单位及联系方式	56

6.2 环境影响评价机构名称及联系方式	56

# 建设项目概况

## 建设项目的地点及相关背景

国民经济和社会发展“十二五”计划中，旅游业被列为第三产业积极发展的重要产业；广东省于2009年2月23日启动“广东国民旅游休闲计划”。梅州市委、市政府围绕广东“加快转型升级、建设幸福广东”的战略部署，确立了“全力加快绿色的经济崛起、建设富庶美丽幸福新梅州”的核心任务，梅州市委、市政府为了抓住这一旅游业发展的契机，提出了建设广东梅州文化旅游特色区的战略决策。并提出了将其建设成为全国文化与改革综合发展创新区的战略定位，要求突出客家文化、绿色文化、红色文化、养生文化、宗教文化和创意文化特色，重点发展度假休闲、保健疗养、婚庆服务、文化创意、服务外包等生产与生活及传统与现代相结合的服务业，推动梅州在文化和旅游综合改革发展方面走在全国前列。

中华文化养生谷—中国•梅州（以下简称为“中华文化养生谷”）建设项目的战略定位顺应了梅州市提出的建设广东文化旅游特色区战略要求，是继雁南飞、雁鸣湖、客天下之后梅州市旅游开发的又一新亮点。中华文化养生谷建设项目能够丰富了和充实梅州市文化旅游特色区的内涵，是梅州市建设广东文化旅游特色区的支柱项目之一。同时，该项目的建成能够为广东文化旅游特色区建设起到示范作用，并具有积极地辐射效应。

广东易贤文化发展有限公司计划投入总资金208100万元建设中华文化养生谷—中国•梅州建设项目。本项目占地面积7662亩（5107868平米），规划开发总建设面积5711.22亩（3807500平方米）。规划以生态为基、文化为魂、旅游为本，深入挖掘本土文化，在“茶”字上做文章，在体育公园、影视基地“娱乐”上下功夫，走高端路线，打造成粤东北独具客家特色的茶文化休闲基地、影视文化休闲基地、体育公园休闲度假基地，创建5A休闲度假景区，带动梅州旅游产业经济发展。

### 主要建设内容

项目名称：中华文化养生谷—中国•梅州建设项目

建设单位：广东易贤文化发展有限公司

建设地点：中华文化养生谷位于华侨农场的东部生态旅游组团，华侨农场位于梅州市的中北部地区、梅州市的中间腹地，东连蕉岭县蓝坊镇，西接三圳镇，南邻新铺镇，北承蕉城镇。本项目周边均为山地、林地。

项目性质：新建，国民经济行业分类类别－“游览景区管理”（代码：N7852）。

定位：规划以生态为基、文化为魂、旅游为本，深入挖掘本土文化，在“茶”字上做文章，在体育公园、影视基地“娱乐”上下功夫，走高端路线，打造成粤东北独具客家特色的茶文化休闲基地、影视文化休闲基地、体育公园休闲度假基地，创建5A休闲度假景区，带动梅州旅游产业经济发展。

项目建设内容与规模见下表

本项目建设内容与规模一览表

| 类别 | 序号 | 项目 | 指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要功能建筑（群） | 1 | 中华文化养生谷中心会馆 | 建筑面积46700m2 |  |
|  | 2 | 欧式休闲馆 | 建筑面积33581 m2 |  |
|  | 3 | 体育文化公司会所 | 建筑面积10184 m2 |  |
|  | 4 | 山地运动主题酒店 | 建筑面积11858.5 m2 |  |
|  | 5 | 蕉华农场小镇（旧村改造安置区） | 建筑面积20090.6m2 | 联排40户；多层安置60户。 |
|  | 6 | 养生谷文化生活街区 | 建筑面积22447.4 m2 | 含原保留建筑面积4100 m2 |
|  | 7 | 商务会展中心 | 建筑面积5901.3m2 |  |
|  | 8 | 红枫公园管理处 | 建筑面积12867.3 m2 |  |
|  | 9 | 茶山主题文化酒店 | 建筑面积11986.8m2 |  |
|  | 10 | 茶文化禅修体验馆 | 建筑面积4406.3 m2 | 含原保留建筑面积1920.4m2 |
|  | 11 | 高端中式休闲养生馆 | 建筑面积9600m2 | 6栋 |
|  | 12 | 高端养老山庄一期 | 建筑面积120480.3m2 | 175栋 |
|  | 13 | 高端养老山庄二期 | 建筑面积318564.3 m2 | 451栋 |
|  | 14 | 其他（管理用房） | 建筑面积1501.3 m2 |  |
| 主要道路 | 1 | 主干道 | 长12.5 km | 7-9m宽 |
|  | 2 | 次干道 | 长6.5 km | 5-7m宽 |
|  | 3 | 支路 | 长8.2 km | 3-5m宽 |

### 建设周期和投资

中华文化养生谷—中国•梅州建设项目总投资约208052万元，建设期约13年。建设规模包括5大区，分别为A区（文化养生休闲区）、B区（高端养老山庄区）、C区（红枫公园区）、D区（山地运动区）和E区（东部高端养老山庄区）。

## 产业政策相符性

本项目属于《产业结构调整指导目录》(2011年本)中“第一类 鼓励类”的“三十四、旅游业”的：“2、乡村旅游、生态旅游、森林旅游、工业旅游、体育旅游、红色旅游、民族风情游及其他旅游资源综合开发服务”和《广东省产业结构调整指导目录（2007年本）》（2008年3月17日印发）中“第一类 鼓励类”的“二十五、其他服务业”的“22 工业旅游、农业旅游、森林旅游、生态旅游及其它旅游资源综合开发项目建设”。故本项目属于鼓励类项目，与产业政策相符合。

## 规划相符性

本项目相关的规划包括：《梅州市城市总体规划（1993～2015）》、《梅州市国民经济与社会发展第十二个五年规划纲要》、《梅州市环境保护规划（2007-2020年）》、《梅州市旅游发展总体规划（2008-202年）》、《梅州市蕉华管理区土地利用总体规划（2006-2020年）》、《蕉岭县国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》、《梅州市蕉华生态工业新城总体规划（2008-2025）》、《梅州市环境保护与生态建设“十二五”规划》与《梅州市环境保护规划纲要（2007-2020年）》。本项目的建设与这些规划的相符性分析如下。

（1）《梅州市城市总体规划（1993～2015）》

《梅州市城市总体规划（1993～2015）》提出：“积极发展旅游事业、文化事业，建成具有‘绿化城，城中水’为主要特色的生态环境良好的花园式现代化中等城市。”

因此，本项目的建设与《梅州市城市总体规划（1993～2015）》相符。

（2）《梅州市国民经济与社会发展第十二个五年规划纲要》

《梅州市国民经济与社会发展第十二个五年规划纲要》提出：“现代服务业增加值与制造业相当，催生一批有竞争优势的服务行业和有品牌效应的服务企业，保健养生、度假休闲、民俗文化旅游成为全国知名品牌。”

因此，本项目的建设与《梅州市国民经济与社会发展第十二个五年规划纲要》相符。

（3）《梅州市环境保护规划（2007-2020年）》

根据《梅州市环境保护规划（2007-2020年）》，本项目所在区域属于环境空气二类区。本项目的选址符合大气环境功能区划的要求。

根据《梅州市环境保护规划（2007-2020年）》，“1类标准适用于以居住、文教机关为主的区域。乡村居住环境可参照执行该类标准”。因此，本项目所在区域属于声环境功能1类区。本项目的选址符合声环境功能区划的要求。

根据《梅州市环境保护规划（2007-2020年）》，“在生态环境功能区划基础上，参考《广东省环境保护规划》（2006-2020年）提出生态分级控制管理的思路和战略，并综合考虑各区域的资源禀赋、环境容量、生态状况、人口数量以及区域发展规划和产业政策，明确不同区域的功能定位和发展方向，将整个区域划分为“严格控制区、有限开发区和集约利用区”三个区域，实行生态分级控制管理。”本项目用地不属于上述“三个区域”的限制范围。

因此，本项目的建设与《梅州市环境保护规划（2007-2020年）》相符。

（4）《梅州市旅游发展总体规划（2008-2020年）》

根据《梅州市旅游发展总体规划（2008-2020年）》，“旅游发展与梅州市发展目标相一致，在旅游开发中贯彻开发梅州、工业梅州、文化梅州与生态梅州发展战略。旅游发展与广东省旅游发展目标与布局相一致，把梅州市建设成为客家文化旅游中心和山林生态休闲基地。以主打市场需求为导向，主体资源为基础，塑造“世界客家之都”的旅游总体形象，以客家文化、热泉热矿泥康体休闲与绿色休闲度假为主导产品，开展市场主体营销。”

因此，本项目的建设与《梅州市旅游发展总体规划（2008-202年）》相符。

（5）《梅州市蕉华生态工业新城总体规划（2008-2025）》

根据《梅州市蕉华生态工业新城总体规划（2008-2025）》，蕉华工业新城目标是将蕉华发展成为：梅州区域性中心城市的北翼极核，成为以环保型加工制造企业为主体、以生态休闲旅游为特色、内需导向集群生长、辐射粤赣闽边区的绿色现代化生态新城。工业园东部生态旅游组团以水口水库周边地区生态环境为基础，发展森林旅游、农家乐、探险旅游等旅游职能，形成以多元化、综合性生态旅游为特点的综合旅游组团。本项目建设依托水口水库周边环境，大力发展生态旅游，规划以生态为基、文化为魂、旅游为本，带动梅州绿色旅游产业经济发展。因此，本项目的建设与《梅州市蕉华管理区土地利用总体规划（2006-2020年）》相符。

（6）《梅州市蕉华管理区土地利用总体规划（2006-2020年）》

根据《梅州市蕉华管理区土地利用总体规划（2006-2020年）》，“为优化城乡空间资源配置和保护生态环境，实现城乡建设与环境保护的协调发展，规划从可持续发展的角度出发，将全区土地划分为允许建设区、有条件建设区和限制建设区，进行土地利用空间管制，并制定相应的管制措施进行建设引导。”本项目用地不属于限制建设区、不涉及基本农田等敏感地区。

因此，本项目的建设与《梅州市蕉华管理区土地利用总体规划（2006-2020年）》相符。

（7）《梅州市环境保护与生态建设“十二五”规划》与《梅州市环境保护规划纲要（2007-2020年）》的相符性分析

该项目所在地虽属《梅州市环境保护与生态建设“十二五”规划》划定的“有限开发区”，但按照保护优先、适度开发的原则，通过加强生态环境整治等工程性措施是可以缓解区域生态压力的。此外，本项目的发展目标与规划中发展生态旅游的理念是完全吻合的，因此本项目符合《梅州市环境保护与生态建设“十二五”规划》的要求。

根据《梅州市环境保护规划纲要（2007-2020年）》，把全市划分为2个一级生态区、6个二级生态区和37个三级生态区。在此基础上，结合生态保护、资源合理开发利用和社会经济可持续发展的要求，全市陆域划分为严格控制区、有限开发区和集约利用区，实行生态分级控制管理。项目所在地不属于陆域划分中的严格控制区，因此本项目符合《梅州市环境保护规划纲要（2007-2020年）》的要求。

此外，本项目与《梅州市环境保护规划纲要（2007-2020年）》中的生态旅游业发展定位和目标一致，本项目属于纲要中生态旅游重点建设任务－创建客家文化生态旅游示范区的重要组成部分，可以说本项目的建设是对纲要生态建设工作的实践，因此本项目是完全符合纲要的要求的。

综上所述，本项目与相关的规划相符。

# 建设项目周围环境现状

## 建设项目所在地的环境现状

本项目位于中华文化养生谷位于华侨农场的东部生态旅游组团，华侨农场位于梅州市的中北部地区、梅州市的中间腹地，东连蕉岭县蓝坊镇，西接三圳镇，南邻新铺镇，北承蕉城镇。根据现状调查，本项目范围内主要有茶园，旱地、山地、水库和零星农房等。

### 声环境现状调查

由监测结果可知，在项目地块边界外1米处设置的5个声环境现状监测点（分别是1#东面监测点、2#南面监测点、3#西面监测点、4#西北面监测点和5#东北面监测点）的昼间、夜间噪声都满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准的要求，说明本项目所在区域的声环境现状良好。

### 环境空气现状调查

由监测结果可知，在项目地块中心处、大坑里和柯树背设置的3个环境空气质量监测点的SO2、NO2的小时平均浓度和PM10的日平均浓度都满足《环境空气质量标准》（GB3095-1996，及2000年修改单）二级标准的要求，说明本项目所在区域的环境空气质量现状良好。

### 水环境现状调查

本项目所在区域的排洪沟和石窟河共设置了6个监测断面，除“排洪沟汇入石窟河处”的悬浮物超标外（超标原因主要是受排洪沟的水流冲击，把排洪沟在石窟河河口处的河流底泥冲起，引起悬浮物超标），水口水库排洪沟和石窟河设置的各监测断面的水质参数标准指数都小于1，表明6个监测断面检测的水质都满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) Ⅲ类标准的要求，本项目所在区域的水口水库排洪沟和石窟河水质现状良好。

### 生态环境现状调查

① 群落结构分析：该区域地上垂直结构为乔木层、灌木层、草本层3层，偶有中间层。乔木、灌木种类丰富，发育充分，特别是灌木层过度发育，导致草本层稀缺。

② 植物分布特征：由于受不同地理环境因子及历史活动的影响，调查区域植被分布具有一定的规律性。

调查区域植被总覆盖率约为92%，由不同覆盖率的自然植被与人工植被组成。其中人工林以茶树、隆缘桉、杉木、毛竹为主，人工林面积约占调查区域面积的45%，主要分布在茶场及茶场附近和酒店配套设施场地，隆缘桉和杉木分布相对分散。自然植被主要由象草－芒萁灌草地等组成，自然植被约占调查区域面积的25%，是该区域植被经过人为活动后形成的，分布较为分散，调查区域内都有分布，以山体上部坡面和道路两侧居多。

虽然调查区内植物群落多年来受到了人类活动的干扰破坏，但植物群落类型仍具有多样复杂和具有多元化的植物种类。经过野外初步调查（9个样地，面积135m2）与室内分类鉴定统计分析，该区域内的维管植物约有102种，隶属52科，96属。植物种的密度在马尾松林林下较大，表现具有一定的植物多样性。但没有发现国家级或省级保护植物。

③动物资源：根据该地区相关资料，调查区域内的陆生动物包括两栖类、爬行类、鸟类和兽类，没有国家级或省级珍稀濒危动物种类。通过野外实地调查，两栖类主要为常见蛙类如田鸡，爬行类主要为常见蛇类和蜥蜴，鸟类主要为山麻雀和画眉，兽类主要为田鼠。根据相关资料，水口水库和隔子水库的水生动物主要为青鱼、鲢鱼、鲤鱼、鳙鱼、鲫鱼、草鱼、龟、泥鳅和黄鳝等常见种类。

本次陆生动物资源调查主要是包括评价范围内可能受人为影响干扰的野生动物，调查方法主要采用现场勘查、查阅资料及询问当地住户等方法。根据有关资料，本区域未发现《国家重点保护野生动物名录》、《广东省重点保护陆生野生动物名录》中保护的野生动物种类。项目区域面积较小，野生动物种类、数量相对较贫乏，未发现珍稀保护、领域性较固定的野生动物栖息、觅食活动场所。

## 建设项目环境影响评价范围

根据《环境影响评价技术导则》和公路评价技术规范的要求以及公路工程污染特点，确定本项目各环境要素和专题的评价范围如下：

生态环境：由于本项目用地范围内无需特殊保护植物、动物。故本项目拟按红线内占地范围为生态环境评价范围；

声环境：本项目正常运营不产生高噪音及噪声级增高量在3dB(A)以下，且受影响人口变化不大），按《环境影响评价技术导则 声环境(HJ2.4-2009)》中的规定，评价范围为建设项目地块边界外200米范围；

环境空气：根据评价工作等级、本项目大气污染源、当地气象条件以及本项目所在区域环境现状，按《环境影响评价技术导则 大气环境(HJ/T2.2-2008)》中的有关规定，以建设项目选址为中心，边长为5km的矩形为环境空气影响评价范围；

地表水：本项目地表水环境评价范围为附近溪流、石窟河与项目相邻6km范围。

# 建设项目环境影响预测及拟采取的主要措施与效果

## 建设项目污染源分析

### 施工期污染源因素分析

#### 噪声

施工期噪声主要是设备安装时碰撞、吊装时产生的噪声，运输车辆产生的交通噪声等，噪声不连续，为偶发性噪声，下表列出了不同施工阶段各类施工机械在距离噪声源1m的声级。

各类施工机械的噪声声级预估值一览表

| 施工阶段 | 声源 | 声级/dB(A) |
| --- | --- | --- |
| 土方阶段 | 推土机 | 100～110 |
|  | 汽锤、风钻 | 100 |
|  | 挖土机 | 110 |
|  | 空压机 | 90～100 |
|  | 静压打桩 | 0 |
|  | 运输车辆 | 95～100 |
| 结构阶段 | 混凝土输送车 | 90～100 |
|  | 震捣棒 | 100～110 |
|  | 电锯、电刨 | 100~115 |
|  | 电焊机 | 95 |
|  | 模板撞击 | 90~95 |

#### 废气

1、施工期建筑场地扬尘

施工期间，扬尘主要由以下因素产生：施工场地内地表的挖掘与重整、土方和建材的运输等；干燥有风的天气，运输车辆在施工场地内和裸露施工面表面行驶；运输车辆带到建设场地周围城市干线上的泥土被过往车辆反复扬起。

2、施工作业机械排放废气污染分析

作业机械有载重汽车、柴油动力机械等燃油机械，排放的污染物主要有一氧化碳、二氧化氮、总烃。

#### 废水

施工期废水主要是施工废水及施工人员的生活污水等。施工废水包括开挖和钻孔产生的泥浆水、机械设备的运转的冷却水和洗涤水；生活污水包括施工人员的漱洗水、厨房废水和厕所冲刷水等。施工期废水集中在土地平整阶段和建筑物建设阶段。施工期间排放的污水水质及污染物产生量情况见下表：

施工期间排放的污水水质及污染物产生量一览表

| 项目 |  | CODcr | BOD5 | SS | NH3-N | 动植物油 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产生浓度（mg/L） |  | 300 | 120 | 150 | 30 | 20 |
| 日产生量（kg/d） |  | 16.20 | 6.48 | 8.10 | 1.62 | 1.08 |
| 生活污水经预处理后用于项目内林地灌溉 | 排放浓度（mg/L） | 260 | 100 | 100 | 20 | 10 |
|  | 日排放量（kg/d） | 14.04 | 5.40 | 5.40 | 1.08 | 0.54 |

#### 固体废物

项目施工期产生的固体废物主要有施工过程中产生的建筑垃圾和由施工人员产生的生活垃圾两类。本项目占地面积较大，在施工过程中清理表土会产生大量废弃土方，这些土方将全部回填于项目内其他低洼地区，不外排。施工期间施工人员约有500人，这些工作人员会产生一定量的生活垃圾，生活垃圾总量为250kg/d。

### 运营期污染因素分析

#### 噪声

本项目主要噪声污染源如下：

本项目主要噪声污染源强表

| 噪声源 | 噪声级 | 放置位置 |
| --- | --- | --- |
| 备用发电机 | 95～100dB(A) | 酒店、会所发电机房 |
| 中央空调机 | 80～85dB(A) | 酒店、会所地下机房 |
| 分体式空调风机 | 65～70 dB(A) | 山庄等 |
| 冷却塔 | 65～70dB(A) | 酒店、会所楼顶 |
| 游客的说话噪声 | 60 dB(A) | — |
| 表演噪声 | 65～75dB(A) | — |
| 机动车 | 65～75dB(A) | — |

#### 废气

本项目的大气污染源主要是露天停车场的机动车尾气，备用发电机尾气、度假酒店餐厅的厨房油烟废气、自建污水处理设施的恶臭气体等。度假酒店设置电热水器为客房供应热水，不设锅炉。

1、停车场机动车尾气

机动车尾气中的主要污染物为CO、NOX和碳氢化合物（HnCm），本项目停车场机动车尾气污染源强见下表。

本项目停车场机动车尾气污染物排放情况表

| 项目 | NOX | CO | HnCm |
| --- | --- | --- | --- |
| 小型车排污系数（g/(辆·km)） | 0.15 | 2.3 | 0.2 |
| 中型车排污系数（g/(辆·km)） | 0.18 | 4.17 | 0.25 |
| 机动车尾气污染物日排放量（kg/d） | 0.24 | 3.86 | 0.32 |
| 机动车尾气污染物年排放量（t/a） | 0.086 | 1.390 | 0.115 |

2、油烟废气

本项目的酒店、会所、商业街都配设有餐厅厨房，油烟废气量为90万m3/d，废气中油烟的日产生量为10.8kg/d。

（3）备用发电机废气

为保证本项目市政停电时紧急情况下用电等，本项目在酒店、会所等大型建筑内配备备用发电机，预计本项目内的备用发电机房共设10台1200kW发电机，发电机以0＃轻柴油为燃料，柴油含硫率<0.2%。经计算，本项目备用发电机废气排放量约为60.99万m3/a。

（4）自建污水处理设施的恶臭气体

本项目自建的污水处理设施（共3套）处理污水过程中会产生恶臭气体，主要污染物是NH3和H2S。由于本项目自建的污水处理设施均采取喷洒天然植物提取液的方法除臭，排放的NH3和H2S量很小。

#### 废水

项目营运期污水包括游客和工作人员的生活污水，污水站处理的污水处理前水污染物排放情况如下：

表2.7-2 本项目水污染源强表

| 废水类型 | 项目 | CODCr | BOD5 | SS | NH3-N |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活污水 （767151t/a） | 处理前浓度（mg/L） | 300 | 120 | 150 | 30 |
|  | 处理前污染物量（t/a） | 230.145 | 92.058 | 115.073 | 23.015 |
|  | 排放标准（mg/L） | 40 | 10 | 10 | 5 |
|  | 处理后浓度（mg/L） | 40 | 10 | 10 | 5 |
|  | 处理后污染物量（t/a） | 30.686 | 7.672 | 7.672 | 3.836 |

#### 固体废物

本项目的固体废物主要包括游客和工作人员的生活垃圾、园林绿化产生的垃圾、自建的污水处理设施污泥、餐厅产生的餐饮垃圾和医疗救护设施产生的医疗废物等，统计后，本项目的固体废物年产生量为2710.1t/a，其中生活垃圾2069.1t/a，园林绿化垃圾240t/a，自建污水处理设施污泥400t/a，医疗废物1t/a。

## 环境保护目标分布情况

本项目周围的环境保护目标情况见下表：

本项目周围的环境保护目标概况表

| 序号 | 敏感点 | 所属镇 | 敏感点 性质 | 保护目标 | 方位，与本项目边界的距离（km） | 敏感点人数（人） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大坑里 | 蕉华管理区 | 集中 居民点 | 大气环境二级 | 东北，1.1 | 150 |
| 2 | 柯树背 | 蕉华管理区 |  | 大气环境二级 | 在本项目用地范围内 | 100 |
| 3 | 水口水库 | － | 水库 | 水环境Ⅲ类 | 在本项目用地范围内 | － |
| 4 | 隔子水库 | － | 水库 | 水环境Ⅲ类 | 在本项目用地范围内 | － |

## 环境影响分析

### 施工期

#### 施工期废气影响分析

施工期扬尘主要包括施工扬尘、运输扬尘两种。主要来源于以下几个方面：

1、施工期土地平整、基础处理中，应用挖土机和推土机进行挖填，在土方搬运倾倒过程中会有大量尘土飞扬进空气中。

2、施工期间运输车辆进出会造成道路扬尘（包括施工期内工地道路扬尘和施工区外道路扬尘）。

3、制备建筑材料过程中，会有粉状物料逸散到空气中。

4、原料堆场和暴露松散土壤的工作面，受风吹影响会有扬尘进入空气中。

TSP产生系数为0.01～0.05mg/m2·s。施工扬尘浓度与施工现场条件、施工管理水平、施工机械化程度及施工季节、建设地区及天气等诸多因素有关，在施工中，当风速为2.4m/s时，工地内部TSP可达500μg/m3以上，远远超过日均值300μg/m3，工地下风向150m处，TSP浓度309~336μg/m3，已接近上风向的浓度值，可以认为在该气象条件下，建筑施工对大气环境的影响距离为150m。

项目区域的年平均风速2.1m/s，本项目施工期间将会使该区地TSP增加，但相比而言，扬尘影响的范围较小，扬尘距离估计在150m以内。本项目内的现有房屋均已被征收，居民都已搬迁，故本项目用地内从施工期开始不存在敏感点。本项目的建筑用地与本项目用地边界距离大于200m，且周边以山地、林地为主，故本项目的施工扬尘对周围环境空气质量影响较小。而运输车辆车轮所携带的泥土所造成的影响范围是在运输道路两侧50m范围内。

施工车辆、挖土机等因燃油会产生一氧化碳、二氧化氮、总烃等污染物，会对大气造成不良影响，但这种污染源较分散且为流动性，污染物排放量不大，表现为局部和间歇性。据类似工程监测，在距离现场50m处，一氧化碳、二氧化氮1小时平均浓度分别为0.2mg/m3和0.13mg/m3，日平均浓度分别为0.13mg/m3和0.062mg/m3，均可达到国家《环境空气质量标准》（GB3095-1996）及其2000年修改单二级标准要求，对周边大气环境的影响程度较轻。

#### 施工期废水影响分析

1、施工场地水土流失对水环境的影响

项目施工过程中，在雨水的冲刷下产生水土流失，由于地基的开挖，不可避免地存在土石方开挖、填筑等，使原来相对稳定的下垫面受到不同程度的扰动，可能新增水土流失。地表径流携带泥沙排入周边水体，废水进入水体后会造成水体SS浓度的增高，对受纳水体水质会产生一定的影响。

2、施工废水对水环境的影响

施工现场使用的载重汽车等施工机械和设备在清洗维修过程中也会产生一定量的废水，其主要污染物为石油类和悬浮物，如不加处理直接排放将会对附近水体产生一定的影响。

因施工废水中主要污染物为SS和石油类，可在施工场地建立临时隔油池和沉砂池处理后回用于场地洒水除尘，不外排，施工废水经妥善处理后对周边水体水环境质量影响较小。

3、施工人员生活污水影响分析

施工期生活污水经地埋式污水处理池处理后用于项目内的林地灌溉和道路浇洒，施工废水需在场内经过沉砂处理后回用于场地洒水除尘，不外排，施工期间排放的污水水质及污染物产生量情况见下表。

施工期间排放的污水水质及污染物产生量一览表

| 项目 |  | CODcr | BOD5 | SS | NH3-N | 动植物油 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产生浓度（mg/L） |  | 300 | 120 | 150 | 30 | 20 |
| 日产生量（kg/d） |  | 16.20 | 6.48 | 8.10 | 1.62 | 1.08 |
| 生活污水经预处理后用于项目内林地灌溉 | 排放浓度（mg/L） | 260 | 100 | 100 | 20 | 10 |
|  | 日排放量（kg/d） | 14.04 | 5.40 | 5.40 | 1.08 | 0.54 |

4、施工期地下水环境影响分析

施工过程中，当地下水水位高于基坑槽底时，为了施工方便和基坑支护稳定，需要进行降水施工。本项目在建设施工设计过程中充分考虑基坑开挖对地下水造成的影响。

施工期对地下水可能造成影响的污染源主要是施工设备清洗废水、人员生活废水、车辆进出时洗车水等。项目施工污水经过经过沉沙，除渣和隔油等预处理后，才排入下水道。场地区域内第四系为残积土层，厚度变化大，土层结构较简单。场地内地下水较少，地下水类型以孔隙潜水及基岩裂隙水为主。通过水文地质条件分析，深层地下水垂直渗入补给条件较差，与浅层地下水水利联系不密切。因此，地下水不会受到项目施工期污水的污染影响。

#### 施工期噪声影响分析

施工噪声包括现场施工产生的噪声和车辆运输产生的噪声。，对于单台噪声源强一般的机械设备（如电锯），其瞬时噪声在20m范围内超过70dB(A)，80m范围内超出60dB(A)，噪声级较高的施工（如钻孔等），其瞬时噪声在150m范围内超过60dB(A)、250m范围内超过55dB(A)。一般而言，施工机械是在露天的环境中进行施工，通常的情况下无法进行有效的密闭隔声处理，且一般是多台机械设备同时作业，因此通过声源叠加计算可知，本项目施工阶段昼间距声源250m外基本可达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准的昼间要求。

一般情况下本项目施工机械距用地边界5m，在分析其对外环境的影响时，应考虑外界围墙的隔声、绿化衰减和地面效应引起的衰减，通过调查同类型建设项目其衰减量为1~3dB(A)。由于本项目施工场地与周围的居住敏感点均较远。故本项目敏感点基本不受本项目施工期噪声的影响。由于本项目夜间不进行施工，所以施工期噪声不会对周围环境产生明显影响。

#### 施工期固废影响分析

建筑施工的全过程及施工垃圾产生情况如下：

1、清理场地阶段：这个阶段产生的垃圾主要是场地原有的固体废物如废纸、塑料袋、废砖瓦、地表植被等。

2、土石方阶段：包括场地平整、基坑开挖等，这个阶段产生的主要是施工弃土弃方。

3、基础工程阶段：包括砌筑基础等，这个阶段产生的建筑垃圾主要是弃土、混凝土碎块、废弃钢筋等。

4、结构工程阶段：包括钢筋、混凝土工程、钢木工程、砌体工程等，这个阶段产生的建筑垃圾主要有弃土砖瓦、混凝土碎块、废弃钢筋、施工下脚料等。

施工期间固废主要为施工建筑垃圾及施工人员的生活垃圾，无施工弃土。

建筑垃圾的处置应严格执行建设部139号令《城市建筑垃圾管理规定》，对于可以回收的，应集中收集送到回收站；不能回收利用的，不得随意堆放，应按有关规定报地方建设主管部门，将建筑废弃物堆放至指定地点；不允许将建筑垃圾混入生活垃圾。采取以上处置措施后，可将施工期建筑垃圾对周围环境的影响降至最小。

#### 施工期生态影响分析

1、施工期对陆生植被的影响

本项目的施工建设，会给当地的生态环境带来一定的破坏，使现有的土地利用类型发生变化，部分地表植被会消失，同时各种机具车辆碾压和施工人员的践踏及土石的堆放，也会对植被造成一定的破坏和影响。

施工期施工场所的不同对植被影响的侧重点也不同，下面针对施工场所类型分别分析对陆生植被的影响。

①弃渣场对植物资源的影响

因受到人为干扰的影响，评价区主要是茶树种植、灌草丛以及马尾松林区，原生植被已不存在。因此，弃渣场的征用对物种的繁衍和保存均无明显影响，但对生态有一定影响。

②施工总布置占地对植物资源的影响

根据可研报告，该工程施工占用的土地类型主要是林地。在施工期间，石料的堆放、人员的进出对植被栖息地可能存在影响。

③施工场内交通用地对植物资源的影响

施工期施工交通用地的影响主要是破坏部分林地和灌草丛。原来的森林、灌草丛对堤坡的土壤能起到很好的固土作用，公路修建时，要砍伐一部分林木，可能会使得堤坡等易发生水土流失。

（2）施工期对陆生动物的影响

施工期施工机械和施工人员进场，石料、土料堆积场及施工噪声均破坏了现有野生动物的生存环境，导致动物栖息环境发生改变，对该区域的野生动物将产生不利影响，但不利影响的大小取决于各类动物的栖息环境、生活习性、居留情况以及工程对生态环境影响大小等多方面的因素。由于森林中猛禽的活动范围大，飞翔能力强，而且数量很少，所以施工对它们的不利影响甚微，而且影响只是暂时的，等施工结束影响即消失。

（3）施工期对土壤和景观的影响

土地平整时地表植被、土壤将被铲平或填埋。在施工作业区周围的土壤将被压实，部分施工区域的表土被铲去，另一些区域的表土被填埋。项目目前主要为低山丘陵自然景观，施工后部分场地将变为平地，施工期间对施工区域景观将造成一定的不利影响，但随着施工期的结束，以及绿化措施的落实，施工区域的景观将会得到逐步的恢复和改善。

（4）对生物量、生物多样性、异质性的影响。

本项目的施工建设，会给当地的生态环境带来一定的破坏，部分地表植被会消失，各种机器、车辆碾压和施工人员的践踏及土石等物料的临时堆放，也会对植被造成一定的破坏和影响，植被生物量会有所减少，但对本项目内生物多样性、异质性的影响不大。

据调查，本项目施工范围内未发现珍稀濒危的保护植物种类。随着开发建设期的结束，经过绿化建设，植被会得到逐步恢复，将可弥补植物生物量的损失。

### 运营期

#### 运营期大气环境影响分析

本项目的大气污染源主要是是露天停车场的机动车尾气，备用发电机尾气、酒店、会所等餐厅的厨房油烟废气、自建污水处理设施的恶臭气体等。本项目的酒店设置电热水器为客房供应热水，不设锅炉。

1、停车场机动车尾气

本项目共设置停车位1552个。机动车尾气开放式排放到环境中。机动车尾气中的主要污染物为CO、NOX和碳氢化合物（HnCm），污染物排放量很小。且本项目建筑密度较低，汽车尾气容易扩散，项目内道路两旁均种植灌木，住宅与灌木之间设置绿化带，项目设置的绿化措施可以对汽车尾气起到一定的吸收作用，机动车尾气经自然扩散、植物吸收后，不会对周围环境产生明显影响。

2、备用发电机废气

为保证项目在市政停电时紧急情况下用电，本项目在酒店、会所等大型建筑内配备备用发电机，预计本项目内的备用发电机房共设10台1200kW发电机，发电机以0＃轻柴油为燃料，柴油含硫率<0.2%。备用发电机的废气经水喷淋消烟除尘后，引至所在建筑物的天面排放。SO2排放浓度满足广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准，烟气烟色也满足第二时段二级标准的要求，即烟气烟色低于林格曼黑度1级。经自然扩散后不会对周边建筑产生明显的影响。

3、油烟废气

项目酒店、会所等设置的餐厅厨房产生的油烟废气经静电除油处理后引至所在建筑物的天面排放，静电除油对油烟的去除率约为90%，则经处理后，油烟的排放浓度约为1.2mg/m3，满足《饮食业油烟排放标准(试行)》(GB18483-2001) 对油烟排放浓度的要求（即油烟排放浓度≤2.0mg/m3），以及对大型规模饮食单位油烟净化设施去除效率的要求（即去除效率≥85％），油烟日排放量为1.08kg/d（合0.3889t/a）。油烟废气排烟管道引至所在建筑的天面排放，经自然扩散后不会对周围建筑产生明显的影响。

4、自建污水处理设施的恶臭气体

本项目自建的污水处理设施处理污水过程中会产生恶臭气体，主要污染物是NH3和H2S。由于本项目自建的污水处理设施拟采用喷洒植物液处理污水站臭气，经处理后的排放的恶臭废气中NH3和H2S量很小。因此，据类比，本项目自建污水处理站边界的污染物浓度能满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）“表1恶臭污染物厂界标准值”的二级标准（新扩改建项目）的要求。各自建的污水处理设施均设置在项目规划建筑用地的边界处，并尽量远离主要游览区域或游客集中活动区域，以减少恶臭气体对游客的影响。

5、交通废气对项目外沿途环境的影响

本项目建成后载客车辆平均每天将增加500车次，由于每日新增加的辆次不多，且这些车辆是间歇性地前来本项目，而且本项目评价范围内的敏感点较少，因此只要加强这些村附近道路两侧的绿化，则本项目建成后增加的车流量带来的少量交通废气不会对沿线环境产生明显影响。

#### 运营期噪声影响分析

1、备用发电机

本项目内共设10台备用柴油发电机，位于地下1层的发电机房内，功率均为1200kW。发电机组运行时噪声达95～100dB(A)，噪声级较高。建设单位拟对发电机房采取以下降噪措施：

① 发电机房作全封闭设计，门、窗采用重质隔声门，若设置观察窗则需采用双层隔声窗；

② 机房内作吸声处理，内墙四周及天花先设轻钢龙骨，再用铝合金扣板作护面，内贴超细玻璃棉、玻璃布；通过隔声天花增强对上方的防护效果，再经建筑结构的阻隔，避免噪声对建筑物首层产生明显影响；

③ 机械通风选用低噪风机，并在进、排风口处作消声；

④ 发电机机座做好相应的减振措施，包括设置减振基础、发电机与减振基础之间安装减振器，以防止发电机工作时产生的振动沿建筑结构上传，影响上层住宅；

⑤ 发电机房内的风机、排烟管、尾气喷淋装置等，在安装处均应设置良好的减振结构，避免发电机、风机的振动通过上设施向外传播。

采取上措施，能有效降低发电机对外环境的声级影响，机房对出边界外1m的声级≤55dB(A)，符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类昼间标准，同时发电机和附属设备工作时产生的振动可得到良好控制。经如上治理，发电机噪声和振动不会对周围环境以及本项目造成明显影响。

2、中央空调及冷却塔系统

项目酒店、会所内设置分体式空调风机，其噪声值约为65～70dB(A)。分体式空调风机都在本项目内部，其噪声经衰减后不会对本项目边界外声环境产生明显影响。本项目的酒店独立配置中央空调系统，其中冷水机组、冷冻（却）水泵等分别安装在地下专用设备用房内，通过封闭隔声、基础减振处理后，该设备噪声对周围环境影响不明显，可能对周围声环境及项目自身造成不良影响的主要是放置在酒店楼顶的冷却塔。经噪声措施治理后，冷却塔边界外1m噪声值可低于55dB(A)，噪声通过距离衰减后不会对本项目的游客和住宿人员造成影响，更不会对周围环境造成不良影响。冷却塔经降噪措施处理后其边界达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准，不会对周围环境造成明显影响。

3、公建场所噪声源

游客的噪声值约为60dB(A)，游客噪声源是分散且移动的，因此，游客的噪声不会对本项目边界外声环境产生明显影响。广场等的表演噪声值约为65～75dB(A)，噪声经过距离衰减以及周围植被的阻挡后，不会对本项目边界外声环境产生明显影响。

4、机动车噪声

① 疏导车流、人流，禁止鸣笛、设置减速路障及指引标志，减少不必要的声污染。

② 加强车辆管理，避免大油门加速，设置绿化隔离带等方式降低车辆噪声影响。

综上所述，本项目运营后产生的各类机械设备噪声经过严格的减振、隔声、消声及吸声处理后，同时加强汽车的管理和疏导，项目边界的噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准，即昼间≤55dB(A)，夜间≤45dB(A)，对周围声环境和敏感点不会产生明显影响。

此外，本项目建成后将带来载客车辆在一定量上的增加，但每日新增加的辆次不多，且这些车辆是间歇性地前来本项目，因此只要加强附近道路两侧的绿化，形成“植物声屏障”，则本项目建成后增加的车流量带来的交通噪声不会对沿线环境产生明显影响。

#### 运营期废水影响分析

项目主要污水为游客和工作人员的生活污水，水质属于典型生活型污水。项目的排水采用雨污分流制，雨水经雨水管网排入景观水体或附近溪流。生活污水由自建的污水处理设施（采用二级生化处理A2/O改良型工艺）处理达到广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）一级标准（第二时段）、《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准、《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）冲厕、城市绿化水质标准较严者后：在晴天，项目生活污水可全部回用于项目内冲厕、绿化、茶园浇灌；在降雨天，各污水站的出水优先回用于冲厕，各污水站的剩余部分出水均排入项目内的景观水体，全部不外排。降雨日排入项目内景观水体污水量及污染物如下表所示：

降雨日各污水站排入景观水体的水量及污染物情况

| 污染物 | CODCr | BOD5 | SS | 氨氮 | 降雨日排水量（t） | 年排水量（t） | 降雨日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 浓度（mg/l） | 40 | 10 | 10 | 5 | 1741.835 | 261275.25 | 150 |
| 日排污（kg/d） | 69.673 | 17.418 | 17.418 | 8.709 |  |  |  |
| 年排污（t/a） | 10.450 | 2.613 | 2.613 | 1.306 |  |  |  |

对景观水体水质的影响分析：

从水质上分析，项目自建的污水处理站将污水处理至符合广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）一级标准（第二时段）、《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准、《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）冲厕、城市绿化水质标准（即pH：6~9，无不快感觉，浊度≤5度，CODCr≤40 mg/L，BOD5≤10 mg/L，氨氮≤5mg/L，SS≤10mg/L，LAS≤0.5mg/L，总大肠菌群≤3个/L，总余氯接触30min 后≥1.0 mg/L, 管网末端≥0.2 mg/L）。可见，出水众的污染程度较低，且不含重金属、有机溶剂等有毒、难降解物质。

在降雨天将各污水站的剩余出水排入项目内的景观水体，在植物根系及土壤微生物作用下，可得到有效的降解、净化，对景观水体的影响很小。对排洪沟和石窟河的水质基本无影响。

中水水量的接纳可行性分析：

根据建设单位提供的规划资料，本项目的主要景观水体是位于E区（东部高端养老山庄区），预计本项目内的景观水体总面积约有50亩（即33335m2），平均水深约2m，景观水体的蓄水主要是靠泵和重力进行内循环流动，不与项目外河流等水体连通。在降雨日，本项目的未能回用的中水约1741.835t/d。在不考虑景观水体护堤边坡坡度的情况下，景观水体水面约提升52mm。根据资料显示，蕉岭县历年日最大降雨量为146.0mm，出现在1974年8月12日。根据建设单位的初步预计，护堤设计会比景观水体正常水面高出0.3-0.5m。综上所述，若出现最大降雨日，景观水体可以容纳一天的中水排放量，而不会出现溢流情况。

出于安全考虑，建议建设单位在各个污水站设置中水暂存池（可容纳3天的降雨日外排中水水量，即1741.835×3=5225.5m3（全区中水暂存池总容量）），待连续降雨天结束后回用于绿化灌溉、景观用水等。

事故排放分析：

当自建的污水处理设施发生事故而不能处理本项目的生活污水时，生活污水暂存在调节池中。因此，调节池在设计时其容积需能容纳3天的污水量，在此条件下，自建的污水处理设施发生事故时，未经处理的生活污水不会外排到环境水体中，不会对水环境造成明显影响。

综上所述，本项目营运期产生的生活污水经处理达到相应标准后回用于绿化、茶园灌溉、冲厕或景观水体补充，不排入水口水库和隔子水库，不会对周围水体产生明显影响。

#### 运营期固废影响分析

本项目的固体废物主要包括游客和工作人员的生活垃圾、园林绿化产生的垃圾、自建的污水处理设施污泥和医疗救护设施产生的医疗废物等。

本项目生活垃圾产生量合2069.1t/a。生活垃圾暂存于项目园区入口前方山谷隐蔽处的垃圾中转站，每天由环卫部门清运至垃圾填埋场处理。

建设单位每月将对绿化植物修剪1次，因此会产生一些园林绿化垃圾。本项目园林绿化垃圾年产生量约为240t/a。本项目对园林绿化垃圾进行综合利用，即园林绿化垃圾经切枝机粉碎，再经沤肥后作为肥料施用到本项目的绿地。

自建污水处理设施污泥年产生量为400t/a，污泥的排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002，及2006年修改单) 对污泥的控制标准，即污泥应进行脱水处理，脱水处理后运往蕉岭县三圳镇垃圾填埋场填埋。

本公园规划有2处医疗救护设施，每年约产生医疗废物1吨。这些医疗废物为危险废物，拟交梅州金川医疗废物集中处置有限公司处理。

本项目的固体废物采取上述处置措施后，不会对环境造成明显影响。

#### 运营期生态环境影响分析

1、对区域生态系统功能的影响分析

建设项目所在区域原有的陆地生态系统以草地、灌丛为主，加上人工种植的行道树、防护林和旱地，生态系统的多样性并不高，大部分属于中等水平，其余的偏低，而且这些物种主要以演替早期的草本、灌木为主，属于R对策的植物较多，并没有发现受保护的植物种类。因此，只要建设单位重视区域的绿化建设，保留物种较多、植被较好的小山丘，并注意绿地建设中的植物搭配及小山丘的植被改造，区域陆地的生物多样性并不会显著降低。

2、对陆生生物多样性的影响

（1）对植物和植被的影响

评价范围海拔跨度小，植被类型单一，无明显垂直带谱，植物的物种多样性较低。评价区内的植被类型都是评价区生态系统长期演替的结果。项目运行后对植被的影响主要表现为人为活动的频繁形成的人为干扰。而区域内森林植被均为一般常见种，在不同海拔地区均有分布，不存在因局部植被人为破坏而导致种群消失或灭迹。随着地方经济的发展，交通方便，将对评价区人工森林植被的更新提供有利条件，加之评价区局部气候的改变，对森林植被的生长和顺向演替将产生有利影响。

本项目建成后，在此区域的人类活动将大量的增加，一些居民可能会因休闲或锻炼的目的而攀爬韩山，在此过程中游人的践踏和采摘会使一部分道路沿线的植被受到一定的影响，受影响的主要为道路沿线的杂灌丛和一些散生其间的针阔叶树种。游人的活动对本项目内植被的总体影响较小。

评价范围内未发现国家重点保护野生植物和名木古树分布，因此，不存在这方面的影响。

（2）对陆生野生动物的影响

评价范围内野生动物的物种多样性比较低，评价区范围内未发现大型鸟类、兽类的踪迹，两栖爬行动物的种类也很少，常见的物种主要是一些中小型的鸟类和小型兽类。项目运行后将使得陆生动物的栖息地面积相对缩小，种群数量和结构可能会发生变化。对于爬行动物和小型兽类而言，在低海拔分布的蜥蜴类及蛇类等爬行动物，由于原分布区被部分破坏，导致这些动物的生活区向上迁移。对于部分低海拔灌丛、草丛中栖息的鸟、兽，其栖息地将会被小部分破坏，但它们都具有一定迁移能力，食物来源也呈多样化趋势，所以项目运行不会对它们的栖息造成较大的影响。

本项目的营运将降低评价区及其周边区域的野生动物的物种多样性。

① 对两栖爬行动物的影响：本项目营运期，部分占地范围内的环境变得干燥，喜生活在潮湿环境中的两栖动物会因此而丧失掉这部分栖息地，而喜阳的蜥蜴、壁虎类爬行动物受植被丧失的影响较小。

② 对鸟类的影响：本项目的建设对鸟类的影响主要在于导致它们栖息地的丧失。

本项目营运过程中，永久性占地使区域的地表植被遭到破坏，使鸟类丧失这部分栖息地，受影响的主要是一些灌丛鸟类，如大山雀、棕头鸦雀、黑脸噪鹛等。

本项目的营运过程中会有大量的旅游人员进入，若管理不严，可能会出现一些旅游人员为品尝野味而在规划区附近偷猎、捕食鸟类的现象，可能受影响的主要是斑鸠、白鹭等一些大中型鸟类。

③ 对兽类的影响：目前在评价范围内活动的兽类主要是啮齿目、食虫目、翼手目的小型物种。营运过程中，由于这些小型兽类都对环境有着极强的适应力，并且对人类的敏感性很低，因此，本项目的营运不会对评价区现有的小型兽类产生明显的影响。

3、对水生生物多样性的影响

（1）对浮游生物的影响

建成后，区内的人口密度将有所增加，产生的生活污水的量也将增加，这些生活污水若未经有效处理而随意排放，将会对周围的水体产生污染，改变浮游生物的组成，并对鱼类等其他水生生物的生存造成威胁。

上述的影响可以通过对污水的综合治理、处理而加以避免或减小，生活污水处理达标后再行排放。另外，由于浮游生物具有普遍性，水体本身也有一定的自净能力，本项目建成后，随着稀释和水体的自净作用，水生生态环境会逐渐好转，浮游生物可基本恢复到建设前的水平。

（2）对底栖动物的影响

本项目建成后，生活污水若未经处理而直接排放到周围的水体中，会污染周围水体，给底栖动物的生存造成影响。

（3）对鱼类的影响

本项目建成后，生活污水将增加，各类生活废水若未经处理而直接排放，会污染水体，导致浮游生物、底栖动物等饵料生物的减少，改变原有鱼类的生存、生长和繁殖条件，造成鱼类择水而栖，迁移到其他更加适宜的栖息地，使评价区域范围内的鱼类密度显著降低。水质的下降会对该区域鱼类的物种组成造成一定的影响，一些对环境变化敏感的鱼类的种群数量将会减少，甚至在这个区域内消失，而环境耐受性较强的鱼类的数量可能会有所增加。

综上所述，本项目的污水需妥善处理，杜绝污水未经处理排入水体。

4、对区域生物量、异质性等的影响。

从总体来看，评价范围内植被类型单一，植物的物种多样性不高，并且多是一些在丰顺县有广泛分布的物种。因此，本项目的建设虽然会破坏区内的植被，但其影响也主要是体现在植物地上生物量的损失，而对评价区及其周边区域的植物物种多样性的影响以及对异质性的影响较小。评价区内损失的地上生物量可以通过绿化得到补偿，本项目建成后，项目内道路两侧以及景区等地方的绿化都会大大加强，绿化增加的生物量将足以补偿由于项目建设而损失的生物量。

5、对区域生态景观的影响分析

本项目的营运还可能对景观产生一定的影响。由于景观及视觉影响具有直接可见性、长期性、不易改变性等特点，景观影响问题也不容忽视。本项目的建设把原来以植被为主的自然景观变成一个半人工的景观，但这种变化在另一方面也丰富了本项目范围内的景观多样性，对于旅游的发展有利。

## 污染防治措施及达标性论证

### 施工期

### 施工期水污染防治措施

            - 施工废水污染防治措施

施工单位可采取的施工期水污染防治措施包括：

（1）施工期，施工单位应对施工场地地表污水的排放进行有效组织，严禁乱排、乱流污染周围环境。施工现场要道路畅通，尽量维护场地平整，无大面积积水，场内要设置连续的排水系统，合理组织排水。施工时产生的泥浆水未经处理不得随意排放，不得污染施工现场及周围环境。在土方临时堆放场、施工泥浆水产生点周围应设集水沟，使含泥沙雨水、泥浆水汇入集水沟并进入临时沉砂池，经隔油隔渣沉淀后优先考虑回用于施工场地喷洒。

（2）施工车辆在离开施工现场进入市政道路前要在固定的车辆清洗区冲洗，在车辆清洗区周围设环形集水沟，洗车废水经隔油隔渣沉淀后优先考虑回用于施工场地喷洒。

（3）加强设备的保养与维修，杜绝施工设备的“跑、冒、滴、漏”现象。

（4）施工期遇到雨天，施工机械停用时，应用塑料布等将机械罩好，临时土方堆也应用塑料布等遮盖，避免雨水的冲刷。

（5）施工期应合理安排施工计划、施工程序，协调好各个施工步骤，雨季尽量减少开挖面，减少裸土的暴露时间。

（6）施工人员生活污水需经地埋式污水处理一体化设备处理后优先考虑回用于项目内林地灌溉和道路浇洒。

（7）施工上要尽量求得土石工程的平衡，减少弃土，做好各项排水、截水、防止水土流失的设计，做好必要的防护坡。

（8）土石方开挖于降水、排水、支护相结合，在开挖的同时开挖排水沟、截水沟、集水井，加强排水能力。

（9）工地内的水流出工地前，应要求先经过沉淀池预处理。沉淀池需按有关规范设计及建造，并定时清理，避免满溢。

（10）临时排水设施不得破坏附近建筑物或构筑物的地基和挖、填方的边坡，并注意不要损害农田、道路；a. 临时截水沟至挖方边坡上缘的距离，应根据土质确定，一般不少于3m。b. 临时排水沟至填方坡脚应有适当距离，沟内最高水位应低于坡脚至少0.3m。

（11）临时排水沟内水的流速不宜大于有关规范的规定。必要时，在下列地段或部位应对沟底和边坡采取临时加固措施。a. 土质松软地段。b. 流速较快，可能遭受冲刷地段。c. 跌水处。d. 地面水汇集流入沟内的部位。e. 出水口处等。

（12）在施工中，应合理安排施工计划、施工程序，协调好各施工步骤，雨季中尽量减少地面坡度，减少开挖面，并争取土料随挖，随运、减少推土裸土的暴露时间，以避免受到降雨的直接冲刷，在暴雨期，还应采取应急措施，尽量用覆盖物覆盖新开挖的陡坡，防止冲刷和塌崩。

施工期对地下水可能造成影响的污染源主要是施工设备清洗废水、人员生活废水、车辆进出时洗车水等。项目施工污水经过经过沉沙，除渣和隔油等预处理后，才排入下水道。场地区域内第四系为残积土层，厚度变化大，土层结构较简单。场地内地下水较少，地下水类型以孔隙潜水及基岩裂隙水为主。通过水文地质条件分析，深层地下水垂直渗入补给条件较差，与浅层地下水水利联系不密切。因此，地下水不会受到项目施工期污水的污染影响。

#### 施工期大气污染防治措施

施工期扬尘等对大气环境的污染是短期与局部的，施工结束后就会消失。为减少施工期扬尘等大气污染物对周围环境的影响，应采取以下措施：

（1）工程开挖防尘

施工场地定期洒水，防止扬尘产生，在大风日加大洒水量及洒水次数；开挖土方应集中堆放，缩小影响范围，及时回填利用。如遇大风天气，应将易起尘的建筑材料及建筑余泥盖好，防止扬尘。施工结束时，应及时对施工场地恢复地面道路或植被。开挖、回填过程中，应洒水使作业面保持一定的湿度；对施工场地内松散、干涸的表土，也应经常洒水防止粉尘；回填土方时，在表层土质干燥时应适当洒水，防止粉尘飞扬。加强回填土方堆放场的管理，要制定土方表面压实、定期喷水、覆盖等措施；不需要的泥土，建筑材料弃渣应及时运走，不宜长时间堆积。

（2）燃油废气的削减与控制

对燃柴油的大型运输车辆、推土机，应安装尾气净化器，尾气应达标排放；运输车辆禁止超载；不得使用劣质燃料。

（3）交通粉尘削减与控制

施工车辆必须定期检查，破损的车厢应及时修补。运土卡车及建筑材料运输车应按规定配置防洒落装备，装载不宜过满，需保证运输过程中不散落，并规划好运输车辆的运行路线与时间，尽量避免在繁华区、交通集中区和居民点等敏感区行驶。施工道路应保持平整，设立施工道路养护、维修、清扫专职人员，保持施工道路清洁；及时清扫施工场地和路面上的泥土，减少施工车辆行驶经过时引起的扬尘。在无雨干燥天气、运输频繁时段，应对施工道路适时洒水。运输车辆进入施工场地应低速行驶，或限速行驶，以减少扬尘量。施工车辆离开施工场地前，必须到固定的车辆清洗区清洗车轮、车身，同时检查车厢装载情况，禁止在车辆行驶过程中遗漏泥土。

（4）土方、物料临时堆放场防尘

土方、物料临时堆放场应有挡风遮盖篷遮蔽，防止物料被风吹扰动而引起扬尘。在工地及材料堆场设置护栏，避免施工现场对周围环境的影响。

#### 施工期噪声污染防治措施

公路施工期间的噪声主要来自施工机械、运输车辆产生的噪声，如桥平地机、挖掘机、装卸机、压路机等。

施工期应尽量采用低噪声机械，并做好施工机械的日常维护；合理确定工程施工场界和合理安排施工场地；尽量避免在施工场界内存在居民生活区；合理确定制定物料运输路线，避免运输路线穿镇过村，在途径村镇、学校附近时，做到减速慢行和禁止鸣笛；施工路段靠近村庄的地方，高噪声机械在夜间对居民的影响较大，因此施工期间，距路线150m以内的村庄，应在施工前做好有效的防治措施，在施工机械上采取消声降噪措施，同时在施工面与住户之间设置隔声屏障，确保施工噪声不对村民的正常生活造成明显影响，尽可能选在白天施工，在夜间22:00～6:00应停止施工等。

#### 施工期噪声污染防治措施

随着施工进度的推进，施工噪声对环境的影响不可避免，为尽可能减轻其对环境敏感点产生的影响，建设单位和施工单位应严格执行《中华人民共和国环境噪声污染防治条例》和广东省噪声污染的相关规定，本项目施工过程中应采取如下措施处理：

1、施工单位应合理安排施工进度，高噪声作业的时间应严格限制在7：00~12：00和14：0~22：00范围内，必须连续施工的须到相关部门办理夜间施工许可证，并采取有效的降噪措施。

2、必须在施工场址边界设立围蔽设施，高度不应小于2m，在施工环境敏感点附近进行高噪声施工时必须设立移动式隔声屏障，降低施工噪声对周围环境造成的影响。

3、制订合理的施工计划，尽可能避免高噪声设备同时施工，高噪声施工时间尽量安排在昼间进行，除抢险等特殊情况外，严禁夜间进行高噪声施工作业。

4、合理布局高噪声设备在场内的布局，空压机、电锯等可移动的高噪声设备应尽量放置在室内，尽量远离环境敏感点，避免在同一地点安排大量动力机械设备，以免局部声级过高。

5、、施工单位应尽量选用低噪声或带有隔音、消音的机械设备，如以液压机械代替燃油机械，振捣器采用高频型等，加强对设备的维护保养。

6、降低人为噪声，按规定操作机械设备，模板、支架拆卸吊装过程中，遵守作业规定，减少碰撞噪音。尽量少用哨子等指挥作业，而代以现代化设备，如用无线对讲机等。

7、对位置相对固定的高噪声机械设备，尽量在工棚内操作，不能进入棚内的，可采取围档之类的单面声屏障。加强运输车辆的管理，按规定组织车辆运输，合理规定运输通道。施工场地内道路应尽量保持平坦，减少由于道路不平而引起的车辆颠簸噪声，在环境敏感点100m范围内车辆行驶速度应限制在10km/h以内，以降低车辆运输噪声。

本项目施工期在采取上述治理及控制措施后，各类机械设备的施工噪声能从影响程度、影响时间及影响强度等方面得以一定程度的削减，但建筑作业难以做到全封闭施工，因此本项目的建设施工仍将对周边环境造成一定的不利影响。但噪声属无残留污染，施工结束噪声污染也随之结束，周围声环境即可恢复至现状水平。因此建设单位和施工单位应对施工期的噪声污染防治引起重视，落实控制措施，尽可能将该影响控制在最低水平。

#### 施工期固废污染防治措施

建筑垃圾的处置应严格执行建设部139号令《城市建筑垃圾管理规定》，对于可以回收的，应集中收集送到回收站；不能回收利用的，不得随意堆放，应按有关规定报地方建设主管部门，将建筑废弃物堆放至指定地点；不允许将建筑垃圾混入生活垃圾。采取以上处置措施后，可将施工期建筑垃圾对周围环境的影响降至最小。

施工人员产生的生活垃圾将伴随整个施工期的全过程，生活垃圾主要以有机类废物为主，每日由环卫部门收集处置。本项目施工固废主要为包装材料，产生量约为5t/d。

#### 施工期生态破坏治理措施

生态环境影响的保护是尽可能在干扰行为发生前采取有效措施，将不良影响降到最低，生态环境影响恢复是相对已造成的生态破坏而言的，恢复系统的完整性和协调性。生态环境影响的保护与恢复主要从生态环境影响的避免、降低、补偿等方面采取措施。

为保护本项目范围内的优美景观和生态环境现状，要正确处理好项目建设与自然景观、生态环境之间的矛盾，本项目在建设开发过程中要坚持经济效益、社会效益、环境效益兼顾的原则，坚持“在保护中开发，以开发促保护”的建设方针。

#### 1、保护评价区现有的森林植被

评价区管护对象为禁伐区内的森林、灌木林和限伐区内的森林、部分灌木林和商品林区的部分林地，包括国有林、集体林和个体林。要按照生态学原理，选择地方品种和地方特色，遵循植被演替规律，在绿化的基础上进行环境美化，应根据自然地理环境的特点和植物的生态适应性及自然演替规律，增加多种的林木成分。在施工期间，建议采用巡山和设卡2种方式进行森林管护。根据各乡（镇、场）森林资源的分布、林分结构、生态地理位置等因素，为了方便管理，划分成若干个管护片、责任区（或地块），每个责任区有固定的责任人。为使天然林资源保护落到实处，根据梅州市或蕉岭县天然林资源保护工程中森林资源管护的要求，明确管护人员的职责。为了让群众都知道禁、限伐区的范围，规范民众行为，共同搞好森林资源管护，办法中规定必须以立碑、宣传栏的方式进行宣传，各乡镇在政府的组织下以乡规民约的方式协助森林管护。

对项目建设施工中形成的次生裸地要及时复土、还林。因地制宜，充分利用气候资源，恢复和提高生产力，发展种植业，扩大经济植物的种植面积和种类，重点发展茶、柑橘等经济植物的种植，促进地方经济建设和提高居民生活质量。

#### 2、要采取有效措施预防森林火灾

在项目建设施工期间，应加强防护，如在施工区、临时居住区及周围山上竖立防火警示牌，划出可生火范围、巡回检查、搞好消防队伍及设施的建设等，以预防和杜绝森林火灾发生。在施工期间，严禁施工人员携带火种进人森林，在林区严禁一切野外用火，由于山区气温较低，施工人员需要烤火，环境监理工作要把森林防火放在重要的地位。

#### 3、严格执行环境保护各项政策法规

根据生态现状调查和影响预测评价，必须严格执行环境保护各项方针、政策法规，认真落实森林植被和野生动物保护等各项措施，以评价区建设为契机，促进周围生态环境保护和建设，促进本区域的社会、经济、环境协调持续发展。

#### 4、开展生态监测和管理

项目建设施工期、运行期都应进行生态影响的监测或调查。在施工期，主要对与该项目建设施工有关的区域进行监测；运行期主要监测生境的变化，植被的变化，野生动物的种群、数量变化以及生态系统整体性变化。通过监测，加强对生态的管理，在工程管理机构，应设置生态环境管理人员，建立各种管理及报告制度，开展对工程影响区的环境教育，提高施工人员，移民和管理人员的环境意识。通过动态监测和完善管理，使生态向良性或有利方向发展。

#### 5、对临时占地的合理选择及植被恢复措施

对于工程临时占地（施工道路、施工人员生活区、弃渣场）的选择必须以生态效益为原则，将项目建设对环境的影响降到最低值。临时施工占地应遵循以下原则：

1）施工临时道路的选择，应在原有道路的基础上加宽改造，对于需要新建道路的地段，应认真选址，反复论证，选择植被较为稀少的路线，减少道路施工对植被的破坏。

2）弃渣场的选择也应以尽量减少对植被的破坏为原则，弃渣场应建在荒地或植被稀疏的灌草丛，且远离水体防止阻塞河道，污染水源。其他临时占地亦应遵循以上原则。

工程占地对环境的破坏是不可避免的，但通过对环境破坏的补救恢复措施，可以最大限度的降低对环境的负面效应。

1）对临时施工道路必须恢复植被，尽量减少对保护区的影响，以免工程完工后，其他人员进入保护区。

2）对于其他施工临时占地，应植树种草，尽量恢复原有生境。重点是弃渣场的植被恢复。

3）对于树种的选择应以该地区的优势树种为主，考虑到项目的特殊位置，不能引进外来物种。结合实际效益和造林成本，现推荐种植马尾松幼苗和杉木幼苗，因该树种适应性较强，又是该地区的优势种，能和当地的环境相融合，并尽快起到恢复生境，防止水土流失的目的。草本选用五节芒，该物种是该地区的优势种，且经济实用，效果良好。

6、对陆生动物保护措施

施工人员必须遵守《中华人民共和国野生动物保护法》，严禁在施工区及其周围捕猎野生动物。

对鸟类的保护措施：评价区内的鸟类多为留鸟，主要生活在评价区针叶林、灌草丛、竹林等地，主要以植物种子、果实、根、茎、叶及昆虫为食。在施工期施工区域内可能会有这些鸟类出现，因此在施工期一定要要做好各方面宣传工作，严禁任何人对这些鸟类进行猎捕，由于它们移动性较强，不必采取必要的防护措施。

对两栖和爬行动物的保护措施：两栖类和爬行类由于生活环境受到影响，栖息地将会上移，面积相对缩小，在评价区密度会有所增加，因此要严禁施工人员和当地居民捕杀两栖和爬行动物，避免出现“吃蛇风、吃蛙风”。

项目建成后，自然疫源性疾病的传播者（部分鼠形兽），将向非人为活动区转移，其密度将有所增加。在这种情况下，既要维护自然生态系统的食物链关系，又要重视对人为活动区的人、畜和工程施工人员毒蛇咬伤防治和防疫工作。在施工期，对工程人员要进行防止毒蛇以及被毒蛇咬伤简单的野外处理方法。要制定施工人员起居和饮食卫生制度，防止消化道等疾病的传染。

随着道路的修筑、绿化造林，山、水、林、鸟构成新的景观，人类的活动增加，若再加上旅游开发，会给环境污染带来新的隐患。必须加强管理，减少污染，配备相应的垃圾处理设置；保护水禽，防止破坏新的景观。

除上述建议外，建设单位还需在施工期生态环境影响的保护与恢复措施如下：

（1）项目的建设要力求同自然景观、生态环境相融洽，建筑物尽量依山就势，景区内必需的基础及服务设施建设要严格按符合自然生态的设计施工，以对植被破坏最小为宜；平面布置与空间布局应合理，建筑风格、用材和色调要与周围环境协调，对周围环境起点缀、美化作用。

（2）项目建设要按总体规划分期分批进行，筛选最佳建设方案，最大限度减少施工对敏感物种的影响，在动物经常出没的地方，尽量减小施工噪声源强。

（3）尽可能减小道路、游道及其它基础设施建设对山体和自然植被的破坏，要注意保护山体、植被，同时要减小工程临时占地对自然植被的破坏。

（4）施工完成后，要实施植被恢复工程、绿化补缺工程建设，对由于本项目施工而造成的植被遭破坏地区，要进行全面绿化恢复，种植当地野生花草灌木和乡土树种，引进外来树种时，需进行严格的检疫措施，避免感染和病虫害。

（5）施工期间本项目开发区域的大部分植被将会消失，应尽量结合绿地建设争取保留项目边缘地带的植被，因为这些物种是适合当地生长条件的乡土植物，是当地植被建设的基础。施工期间尽量保留这些植物群落和物种，并适当地对其进行改造，这是改善区域生态环境的良好途径，既可节省复绿开支，也可减少物种的生态入侵及绿地与当地景观不协调的问题。

（6）水土保持工作应坚持及时、多样、因地制宜、长短期相结合以及总体和局部结合的原则。结合建设区域的具体情况在施工中可以采取以下对策：

① 建设单位在动工前应在必要地段完成拦土堤及护坡垒砌工程，在整体上形成完整的档土墙体系。同时，开边沟、边坡要用石块铺砌，填土场的上游要设置导流沟，防止上游的径流冲刷填土场。

② 项目周围设置防洪墙或淤泥幕，防止对河流的淤积影响。

③ 在推挖填土工程完成后，工地往往还要裸露一段时间才能完成建设或重新绿化，这就要及时在地面的径流汇集线上设置缓流泥砂阻隔带。阻隔带可以采用透水的高强PVC编制带，用角铁或木桩将纺织袋固置于与汇流线相切的方向上，带高一般为50cm已足够，带长可以视地形决定，一般为数米至数十米不等，可以有效地阻止泥沙随径流的初始流动，控制住施工期的水土流失。

④ 在施工中，要合理安排施工计划、施工程序，协调好各个施工步骤，土方填挖应尽量集中和避开暴雨期，并争取土料随挖随运、随填随压，减少堆土裸土的暴露时间，以避免受降雨的直接冲刷。在暴雨期，还应采取应急措施，尽量用覆盖物覆盖新开挖的陡坡，防止冲刷和崩塌。

⑤ 各个分项目建成以后，及时恢复被扰乱的地域，重新组织未利用的小块土地，种植人工植被，辟为花园或绿地：管理部门应组织人员对施工场地内荒芜的地块栽种人工植被，减少自然的水土流失。

### 营运期污染防治措施分析

#### 废水污染物防治措施

根据本项目的总体规划，本项目拟在各污水产生区分别建设污水处理设施。本项目主要污水为游客和工作人员的生活污水，水质属于典型生活型污水。项目的排水采用雨污分流制，雨水经雨水管网排入景观水体或附近溪流。生活污水由自建的污水处理设施（采用二级生化处理A2/O改良型工艺）处理达到广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）一级标准（第二时段）、《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准、《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）冲厕、城市绿化水质标准较严者后：在晴天，项目生活污水全部回用于项目内冲厕、绿化、茶园浇灌，不外排；在降雨天，各污水站的出水优先回用于冲厕，各污水站的剩余部分出水排入项目内的景观水体。

本项目拟分区建设，分区投入使用，故本项目拟分区建设污水处理站分别处理本项目的污水。其中1#污水站拟于2013年建设，主要配合项目的一期建设，收集欧式休闲馆、中华文化养生谷中心会馆产生的生活污水，设计处理规模为1200t/d；2#污水站拟于2016年建设，主要收集山地运动主题酒店、茶文化体验馆、中式休闲养生馆、体育文化公司会所、高端养老山庄产生的生活污水，设计处理规模为1100t/d，3#污水站拟于2021年建设，主要服务范围是东北面茶山主题文化酒店和高端养老山庄，设计处理规模为200t/d。

根据建设单位提供的各污水处理站收集范围图及管网布置图可知，本项目设计的给排水管网布设到每个建筑物，确保可以将项目内每个污水产生点的污水进行有效收集。

另外，本项目的污水产生量约为2130.975t/d，而设计的污水处理站总处理能力为2500t/d，故本项目的污水处理站有足够的处理容量处理本项目投入使用后产生的污水。

综上所述，本项目规划的污水管网收集范围可以有效收集项目内的全部污水，故本项目的污水分区收集可行。

#### 声环境环保措施

本项目营运期主要噪声来自酒店、会所等的中央空调风机、冷却塔和备用发电机，山庄的分体式空调风机、游客的噪声、广场的表演噪声和进出公园内和附近公路的车辆。针对各污染源特征及其所处位置，建设单位拟采取以下治理措施：

1、备用柴油发电机

① 发电机房作全封闭设计，门、窗采用重质隔声门，若设置观察窗则需采用双层隔声窗；

② 机房内作吸声处理，内墙四周及天花先设轻钢龙骨，再用铝合金扣板作护面，内贴超细玻璃棉、玻璃布；通过隔声天花增强对上方的防护效果，再经建筑结构的阻隔，避免噪声对建筑物首层产生明显影响；

③ 机械通风选用低噪风机，并在进、排风口处作消声；

④ 发电机机座做好相应的减振措施，包括设置减振基础、发电机与减振基础之间安装减振器，以防止发电机工作时产生的振动沿建筑结构上传，影响上层住宅；

⑤ 发电机房内的风机、排烟管、尾气喷淋装置等，在安装处均应设置良好的减振结构，避免发电机、风机的振动通过上设施向外传播。

2、中央空调系统

本项目独立配置中央空调系统，其中冷水机组、冷冻（却）水泵等分别安装在各自地下专用设备用房内，通过封闭隔声、基础减振处理后，该设备噪声对周围环境影响不明显，可能对周围声环境及项目自身造成不良影响的主要是放置在酒店天面的冷却塔。可采取选用低噪设备、安装防震垫、冷却塔消声器和隔声屏障等措施降噪。

治理后，能较大程度地控制冷却塔噪声源强，参考市场上目前较优选型，与本项目所选功率相似的冷却塔单机噪声一般不超过70dB(A)。同时，经过严格的噪声治理措施治理和空间衰减后，冷却塔噪声传至敏感点的声级将低于55dB(A)。

3、机动车噪声

①.疏导车流、人流，禁止鸣笛、设置减速路障及指引标志，减少不必要的声污染。

②.加强车辆管理，避免大油门加速，设置绿化隔离带等方式降低车辆噪声影响。

综上所述，本项目运营后产生的各类机械设备噪声经过严格的减振、隔声、消声及吸声处理后，同时加强汽车的管理和疏导，则本项目噪声对周围声环境和敏感点的影响不明显。据类比，以上噪声污染防治措施都是可行的。

#### 固体废物治理措施

本项目的固体废物主要包括游客和工作人员的生活垃圾、园林绿化产生的垃圾、自建的污水处理设施污泥、酒店、会所等餐厅产生的餐饮垃圾和医疗救护设施产生的医疗废物。

本项目生活垃圾运至垃圾填埋场处理；园林绿化垃圾经切枝机粉碎，再经沤肥后作为肥料施用到本项目的绿地；自建污水处理设施污泥的排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002，及2006年修改单) 对污泥的控制标准，即污泥应进行脱水处理，脱水后污泥含水率应小于80%，然后运往垃圾填埋场处理。本项目内规划设有2处医疗救护设施产生的医疗废物。这些医疗废物属于《国家危险废物名录》（环境保护部令第1号）的“HW01医疗废物”， 拟交由梅州金川医疗废物集中处置有限公司处理。

本项目可采取的其他固体废物污染防治措施包括：

（1）在本项目内适当的位置设置足够的垃圾桶，均分为可回收与不可回收两部分，引导游客和工作人员将垃圾分类丢弃；

（2）引导游客和工作人员减少一次性物品（如一次性纸杯等）的消耗使用量；

（3）提高一次性耗品和物品外包装及金属废旧品的回收率；

根据其他旅游区的经验，以上的固体废物污染防治措施是可行的。

#### 生态保护措施

1、制定本项目综合管理政策和条例，加强整个项目区的功能用地区划及旅游服务设施规划管理，以地方法规和政策推进本项目生态旅游模式的逐步形成和完善。

2、绿化措施

绿地建设要形成多层立体结构，形成点、线、面结合的具有良好生态功能的绿地系统。

① 观光区绿化

这些区域绿化的主要功能是降温、增湿、清新空气、美化环境，宜选择树形美丽、有花有果有香气、树冠大、枝叶茂盛的树种，例如白兰、黄兰、鱼尾葵等。

② 道路绿化

道路绿化是生态旅游度假区的“绿色通道”，也是生物多样性的生态廊道。道路绿化带作为交通防护线，绿化林带原则上应与道路等长。道路绿化带往往还是各种昆虫、鸟类及其它动物的通道，对区域的生物多样性和自然和谐性有重要意义。

道路两侧绿地应尽量选择抗污染性能好的植物，乔、灌或乔、灌、草结合。建议选用以下植物进行组合：乔木层可选用细叶榕、红花羊蹄甲、大叶榕、尾叶桉、细叶桉、白兰等；灌木层可选用大红花球、九里香、红花夹竹桃、桂花、红背桂等；草本层可选用黄花蟛蜞菊、海桐花、狗牙根、沿阶草、水鬼蕉等。

③ 公共绿地

公共绿地、专用绿地的职能主要是吸碳吐氧、清新空气、美化环境、降温降湿、削减噪声。公共绿地在选择树种上多选用当地乡土种中的高大阔叶乔木，引用外来种时注意防止外来入侵种，如蟛蜞菊、微苷菊、飞机草等。应注重营建乔、灌、草、藤多层复合结构，营造大面积的绿量，做到花、色、香味搭配得当；高矮搭配协调，给人以清新、舒适、愉悦的感觉，充分发挥其生态功能。

3、水土保持生物措施

本生态旅游度假区建设需要砍伐树木，填土、挖土方等，地表将受到一定的破坏，为防止严重的水土流失，土方施工应尽量安排于旱季进行，挖填土方时应建立工程与植被相结合的复式挡土墙、边坡绿化等以减少施工中的水土流失。

边坡绿化生态防护的主要措施有：

① 客土喷播

客土喷播是一种融合土壤学、植物学、生态学理论的生态防护技术。它在这些理论的指导下精心配制适合于特殊地质条件下的植物生长基质（客土）和种子，然后用挂网喷附的方式覆盖在坡面，从而实现对岩石边坡的防护和绿化。

该技术在设计上首先是根据地质和气候情况确定边坡的植物生长基质配方，同时确定喷播厚度（一般为0.03～0.1m）。然后根据坡面稳定性确定锚杆的长度和金属网的尺寸。施工工艺顺序为：理坡面、钻、打锚杆挂网和喷射客土，由于客土可以由机械拌和，挂网实施容易，因此，该技术施工的机械化程度高，速度快。经过在惠河高速公路的边坡试验结果可以看出，该技术无论从效率和成本上都比浆砌片石护面墙和挂网喷混凝土防护要优越。而且植被防护的效果良好，基本不需要养护即可维持植物的正常生长。

② 喷混凝土植草

喷混凝土植草也是类似于客土喷播的一项生态防护技术。对于边坡稳定性不足者，首先在坡面上打设锚杆并挂镀锌编织铁丝网起到稳定坡面的作用，然后将由黏土、谷壳、锯末、水泥、复合肥以及草木种籽等通过一定配方拌和的混合物喷射在边坡上，喷射厚度一般为0.06～0.1m，视坡率和坡面的破碎程度而定。对于边坡比较稳定者则可以直接在原始坡面上喷射混合物。一周之后，岩石坡面上就会逐渐形成草木结合的植被绿化。在该技术中，混合物配方是成功实施的关键。良好的配方能够达到在陡于1∶0.75的边坡上既具备一定的强度保护坡面和抵抗雨水冲刷，又具有足够的空隙率和肥力以保证植物生长。边坡喷播草坪的生长效果，关键在于能否选择出适宜的草种和用量配方，选用的草种须根系发达、粗生、耐热、耐寒、耐贫瘠、抗干旱等，且具有生长迅速、植株低矮、形成的景观优美、自然等特点，如百慕达、百喜草、画眉草、黑麦草等。根据不同的边坡植草防护类型及边坡立地条件，选用的草种品种及用量也不同。

③ 三维植被网植草技术

三维植被网植草技术是一种固土防冲刷的植草技术，它将一种带有突出网包的多层聚合物网固定在边坡上，在网包中敷土植草。三维植被网从功能上分为抗拉纤维层和固土网包两个部分，根据其抗拉能力和固土能力的不同又分为2、3、4、5层网。其中薄层应用于下边坡，厚层应用于上边坡。该技术对于设计稳定的上、下边坡，特别是土质贫瘠的上边坡和土石混填的下边坡可以起到固土防冲刷并改善植草质量的良好效果。由于比较经济，因此在一定程度上可以取代部分拱型截水骨架植草。

挂三维网植草具有工艺简单，操作方便，施工速度快等优点。三维植被网是以热塑性树脂为原料，采用科学配方，经挤出、拉伸等工序精制而成，它无腐蚀性，化学性质稳定，对大气、土壤、微生物呈惰性，在边坡防护中使用三维植被网能有效地保护坡面不受风、雨、洪水的侵蚀。三维植被网的初始功能是有利于植被生长，随着植被的形成，草根生长与三维网形成地面网系，有效防止坡面径流冲刷，而根系深入原状坡面深层，使坡面土层、三维网及草坪共同组成坡面防护体系，对坡面的稳定起到重要作用。

4、景观建设与保护

为建设生态型旅游度假区，尊重区域自然地形地貌，充分发掘山体景观潜力，尽量保留原丘陵山体人工林等植被，实现区域现代人文景观和自然景观的融合。

在滨水绿化带上可设置雕塑、花坛、喷泉、公共座椅、灯具、绿化走廊、假山等小型构筑物等人文景观，与植被、水域等自然景观相映衬，构成开放性的文化娱乐绿化广场。

在绿化树种的选择上应充分体现南亚热的景观特征，又可充分发挥其生态效益。可选择下列一些具当地特色的南亚热带植物，如：大叶榕、细叶榕、高山榕、红花洋蹄甲、杨桃、黄皮等。

此外，在建设中对于景观建设还要注意体现当地的文化，从当地的建筑和村落文化中，可以吸收大量的理念和信息来丰富本项目的规划设计，使传统和现代融为一体。

5、水域防护绿地

水域防护绿地树种以耐湿及抗风性的木麻黄、乌桕、水蒲桃、水翁、水松、落羽杉等为主，并辅以有净化水质功能的树种。林带以稀疏结构为主，林下铺设宿根花卉及草坪。防护带与道路或其他地段接壤时，应考虑以美化为主的栽植形式，兼顾防护功能及美化效益。

6、加强对野生动植物的保护，禁止捕捉野生动物，保护生态平衡和生物多样性。

7、加强森林防火，建立火灾监管体系，对旅游景点以及游客偏好的游憩地段进行严格监控，完善森林防火隔离网、暸望网、通讯网、预测预报网，将火灾发生率降至最低。

8、要严格控制游客随意乱扔食物、饮料瓶、包装物、塑料袋等，在游道两旁设置分类垃圾箱，箱体设计要与周围景观相协调，并及时回收处理。

9、本地区降雨量充沛，营运期要加强水土植被的保持和防洪工作，凡山洪排泄不畅的溪流要疏通，有滑坡隐患的山体要有人工防护措施。

10、开展同国内外风景旅游区广泛的管理与技术交流，互相学习，不断提高管理与技术水平。

## 建设项目环境保护措施的技术、经济论证结果

根据上述分析，项目经采取报告中提出的措施后，能满足“达标排放”和“总量控制”的要求，从经济、技术角度来讲是可行的。

## 建设项目对环境影响的经济损益分析结果

本项目的建设可以带动当地经济发展，具有较好的社会效益；另一方面，项目建设期可能会对周边环境造成影响，但通过实施污染防治措施，可削弱项目对外环境的影响；项目建成后产生的污染较少，且建设单位针对可能产生的环境问题采取了相应的污染防治措施，由此造成的环境代价较小。总的说来，拟建项目所带来的社会和环境效益远大于资源和环境污染造成的损失，环境影响和损失可以承受，从环境经济角度来看项目是可行的。

## 建设单位拟采取的环境管理制度

### 环境管理职责

主管负责人：掌握本项目环保工作的全面动态，对环保工作负完全责任；负责落实环保管理制度、岗位制度和实施计划；协调各有关部门和机构间的关系；保障环境保护工作所需人、财、物资源。

环保管理部门或专员：作为本项目专职的环保管理部门，应由熟悉项目施工方案和污染防治技术政策的管理与技术人员组成。其主要职责为：

- 参与施工合同中制订相关环保工作内容，检查制度落实情况；

- 制订和实施环保工作计划；

- 组织环境监测工作；

- 提出本项目环保设施运行管理计划及改进意见。

环保工作人员除向项目总指挥及时汇报环保工作情况外，还有义务配合各级环保主管部门开展环保监督检查工作。

### 环境管理

#### 施工期环境管理

1、管理体系

施工期的环境管理组成包括施工单位、工程环境监理单位和建设单位在内的三级管理体制，同时要求设计单位做好配合和服务。在这一管理体系中，首先强化施工单位自身的环境意识和环境管理。各施工单位应配备专职或兼职人员负责施工期的环境保护工作，对施工场地的污水排放、扬尘、施工噪声等环境污染控制措施进行自我监督管理。这些人员应是经过培训、具备一定能力和资质的工程技术人员，并赋予相关的职责和权力，使其充分发挥一线环保监管职责。实行环境管理责任制和环境保护考核制，组织主要领导进行环境保护知识培训，提高环保意识。

工程环境监理单位应将《环境影响报告书》、环保工程施工设计文件及施工合同中规定的各项环保工程及措施作为工程环境监理工作的重要内容，对环保工程质量严格把关，并监督施工单位落实施工中应采取的各项环保措施，施工结束后，应提交环境工程环境监理报告，施工期环境工程环境监理应确定责任人，制定详细的环境工程环境监理计划，工程环境监理计划应包括施工噪声控制，尤其是夜间施工噪声控制、施工扬尘控制，以及文明施工等内容。

2、施工期环境管理要求

① 施工期噪声控制

应合理安排施工时间、采用低噪声的设备、设置必要的隔声屏障，避免运输车辆噪声对学校、医院、集中居民住宅区等敏感点干扰。

② 施工期排水管理

施工驻地生活污水、车辆冲洗废水排放应实现有组织性。生活污水中的粪便污水经化粪池处理，车辆冲洗应集中在施工驻地进行，并进行沉淀处理，处理后与生活污水一同排出，排放口选择应事先征得驻地民众、环保及市政部门的认可。

③ 施工扬尘控制

施工场地应根据气候变化进行定期洒水，并保证施工场地的整洁，减少二次污染源的聚集。

④ 运输车辆管理

施工单位应将其所在标段施工车辆流量，类型、运载物、行驶线路等信息通报当地交通管理部门，以便合理安排施工车辆行走路线，减少对市内交通的影响。车辆运输不宜装载过满，以控制散落，对受影响的施工场地进出口路段及施工便道由施工单位组织清扫积尘，并洒水抑尘，以防止扬尘对沿线环境造成影响。为减少交通压力，施工单位应合理进行车流组织，应将常规车流量、行驶路线、时段通报交通管理部门，时段选择宜避开交通高峰期；突击运输提前1～2日通报交通管理部门，以便于组织力量进行交通疏导。

⑤ 植被和景观恢复

道路两侧工程用地以外区域施工破坏的植被由施工单位负责恢复，道路绿化工程应及时实施，使景观达到协调。这些措施应在施工合同规定时限内完成。如果植被恢复存在季节上的困难，可交由运营部门完成，其费用由施工单位承担。

⑥ 垃圾处置管理

施工驻地生活垃圾应集中堆置，定期清运交由当地环卫部门处置。施工产生的建筑垃圾，在条件充分时应首先考虑用于施工场地的回填，不能有效利用必须废弃时，应及时交有资质单位处理。

#### 营运期环境管理

项目物业管理机构负责项目内的环境保护管理工作和处理环境保护的日常事物。环境保护管理的日常工作的主要内容有：

- 负责制定、监督实施本单位的有关环境保护管理规章制度，明确环保责任制及其奖惩办法；

- 确定本项目的环境保护管理目标，对环境保护工作进行监督考核；

- 配合搞好清洁生产以及污染物排放总量控制；

- 负责污染事故的处理；

- 制定、实施和配合实施环境监督计划；

- 建立环保档案，包括环评报告、环保工程验收报告、污染源监测报告、环保设施设备运行管理以及其他环境统计资料；

及时了解国家、地方对本项目的有关环境保护的法律、法规和其它要求，加强与环境保护行政主管部门的沟通与联系，主动接受其管理、监督和指导。

### 环境监督管理计划

为了更好地对本项目施工期和营运期环境保护工作进行监督和管理，应建立相专门的环境保护工作小组，制定相应的环境保护管理制度，全面管理本项目的有关环境问题，以满足区域环境保护的要求，并不断改善项目内部环境。

本项目的环境监督管理计划见下表

本项目环境监督管理计划

| 阶段 | 环保措施 |  | 实施 机构 | 监督 机构 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 设计阶段 | （1）合理布局本项目内的公建设施。 （2）保证项目内的高绿化率。 （3）雨污分流。 |  | 设计单位、建设单位 |  |
| 施工期 | 水环境 | （1）施工现场要道路畅通，场地平整，无大面积积水，施工现场要合理组织排水。 （2）施工时产生的泥浆水未经处理不得随意排放，不得污染现场及堵塞市政管道。 （3）在土方临时堆放场、物料堆放场、施工泥浆产生点周围应设置临时沉砂池，含泥砂雨水、泥浆水经沉砂池沉淀后排放。 | 施工单位、建设单位 | 梅州市环保局 |
|  | 大气 环境 | （1）施工场地定期洒水，防止扬尘产生，在大风日加大洒水量及洒水次数；开挖土方应集中堆放，及时运走。不需要的建筑材料弃渣应及时运走。 （2）土方及建筑材料运输车配置防洒落装置，装载不宜过满，保证运输过程中不散落；施工道路应保持平整，保持施工道路清洁。运输车辆进入施工场地应低速行驶，减少产尘量，运输土方车辆离开工地前要进行冲洗。 （3）临时堆放场应有挡风遮盖篷遮蔽，防止物料被扰动而引起扬尘。 | 施工单位、建设单位 | 梅州市环保局 |
|  | 声环境 | （1）尽量选用低噪声机械设备或配置有隔声、消声的设备。 （2）施工运输车辆进出应合理安排，尽量减少交通堵塞。 （3）以焊接代替铆接，以液压工具代替气压冲击工具；在挖掘作业中，尽量避免使用爆破方法。 （4）施工范围采用文明施工围蔽进行施工现场围蔽，以降低施工作业对周围环境的干扰与影响。 | 施工单位、建设单位 | 梅州市环保局 |
|  | 固体 废物 | （1）合理安排调配挖填方量。 （2）施工区域内应设置垃圾收集容器，派人专门收集，交由环卫部门进行处理。 （3）废机油、废润滑油和有机溶剂废物、废涂料等属于危险废物，应与建筑垃圾与生活垃圾分开收集，并交由专业公司回收处理。 | 施工单位、建设单位 | 梅州市环保局 |
|  | 水土 流失 | 按设计及环评要求采取相应的水土保持措施，施工结束后及时进行植被恢复。 | 施工单位、建设单位 | 梅州市环保局 |
| 营运期 | 水环境 | （1）确保本项目的污水处理设施的正常运行，确保管道完好。 （2）做好节水工作，从源头上减少废水的产生。 | 建设单位 | 梅州市环保局 |
|  | 大气 环境 | （1）采取合理的措施疏导进入本项目停车场的机动车，限制尾气排放情况差的机动车入场，合理规划停车场内机动车车流。 （2）加强停车场周围绿化，充分利用植被具有既美化环境和净化机动车尾气等废气的作用，建成生态停车场。 （3）油烟废气经运水烟罩处理后引至所在建筑物的天面排放。 | 建设单位 | 梅州市环保局 |
|  | 声环境 | （1）采用低噪声的空调风机。 （2）在主要的固定噪声源附近种植大片密集的乔木、灌木，形成绿色声屏障。 | 建设单位 | 梅州市环保局 |
|  | 固体 废物 | 固体废物妥善收集，定期对垃圾暂存点进行消毒、冲洗。 | 建设单位 | 梅州市环保局 |
|  | 生态 环境 | （1）加强项目内的绿化的管理。 （2）严禁打猎，以保护生物多样性；严禁野炊，防止山火，制定及时扑灭山火的管理措施，备足灭火器材。 | 建设单位 | 梅州市环保局 |

### 环境监测计划

### 1、施工期环境监测

（1）目的

监督检查施工过程中产生的扬尘、噪声、施工垃圾等引起的环境问题，以便及时进行处理。

（2）监测时段与点位

监测时段为施工全过程，可根据施工进度每半年监测一次。监测点位为施工涉及到的所有场地，重点监测施工现场。

（3）监测项目

水环境监测项目主要是COD、NH3-N、SS、石油类；大气环境监测项目主要为TSP；声环境监测项目为LAeq；此外还要监督施工垃圾的运输与排放去向等。

（4）监测方式

施工期的环境监测可委托当地环境监测站进行。

2、营运期环境监测

营运期环境监测计划包括大气环境、污水、噪声的监测以及固体废物排放的监督。

（1）环境空气质量监测

建议在“养生文化生活街区”拟建处、“山地运动主题酒店”拟建处和“茶山主题文化酒店”拟建处各设1个监测点，对本项目所在区域的环境空气质量进行常规监测，监测项目为SO2、NO2、TSP，每年委托当地环境保护监测站监测1～2次。

（2）污水监测

在本项目各个自建污水处理设施的出水口进行采样监测，监测项目为pH值、CODCr、BOD5、SS、氨氮。建议每年委托当地环境保护监测站监测1～2次。

（3）噪声监测

在本项目东、南、西、北四个边界共布设4个监测点，监测项目为等效连续A声级LAeq。建议每年委托当地环境保护监测站监测4次。

（4）固体废物监督

监督本项目的固体废物的排放去向，监控其处理情况。

# 公众参与

在本项目前期阶段，建设单位、可研编制单位与各相关部门已经做了调查和协调工作。评价单位在建设单位和地方政府的大力配合下，于2012年 9月至2012年10月在项目建设地对本项目进行了公众参与调查。

本次调查采用了三种调查形式，即个人访谈表、单位调查表、信息公告。本次公众参与调查将调查到的情况分别统计、归纳和汇总成本建设项目的公众参与调查结果，并提出相关意见和建议。

- 4.1公众参与个人访谈

- 4.1.1目的、方法

个人访谈是为了解本项目周边的公众，尤其是可能受到工程征地的居民，对拟建项目建设的基本态度、有关道路建设征地拆迁安置政策情况和可能带来的环境影响等问题的认知程度，并征求他们对减缓这些不利影响的措施建议等。同时，将调查结果反馈到建设、设计单位，供设计、施工时参考，并妥善解决。

个人访谈时，将调查表直接发给每个调查对象，并将调查内容、要求及目的等进行解释，然后由被调查人亲自填表。

- 4.1.2调查对象与数量

本项目调查对象为中华文化养生谷周边的居民、区域内茶农和政府机构等社会团体。

本次公众参与的个人访谈对象发放调查表100份，实际收回调查表98份，回收率为98%。主要调查对象为周边村庄的居民、企业员工、事业单位人员，个人访谈调查表见表4-1，单位意见调查表见表4-2。本项目问卷调查符合《广东省建设项目环保管理公众参与实施意见》（粤环〔2007〕99号）中 “问卷调查的范围和问卷调查表发放数量，根据环境影响评价导则和项目的具体情况确定，如项目性质、环境影响程度及周围环境敏感目标情况等。参与问卷调查的公众应包括相关的单位和个人，其中参与调查的单位中位于项目环境（含风险事故）影响范围内的单位数量不得少于70%，参与调查的个人中位于项目环境（含风险事故）影响范围内的个人数量不得少于70%（项目环境影响范围根据其环境影响评价文件确定）。” 的要求。

表4-1 项目个人意见调查表

| 姓名 |  |  | 性别 |  | 文化程度 |  | 年龄 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 居住地址 |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |
| 职业 |  | □当地居民；□行政机关人员；□企事业单位职工；□农民；□其它 |  |  |  |  |  |  |
| 项目概况 中华文化养生谷—中国 梅州建设项目位于蕉华管理区的东部生态旅游组团，蕉华管理区位于梅州市的中北部地区、蕉岭县的中间腹地，东连蕉岭县蓝坊镇，西接蕉岭县三圳镇，南邻蕉岭县新铺镇，北承蕉岭县蕉城镇。本项目占地面积7662亩，规划总建设面积5711.22亩。建设内容主要为茶文化体验区、运动休闲区、万树园区三大区域，包含精品酒店、会展中心、SPA茶疗、餐饮及娱乐、运动公园、茶馆、商业街、森林公园和茶园及其他配套设施等。 项目可能产生的环境影响及拟采取的环保措施： 1、废水：主要是游客和工作人员的生活污水。生活污水由自建的污水处理设施处理，处理达标后部分出水回用于本项目的绿化灌溉，剩余部分就近排到环境水体。 2、废气：主要是露天停车场的机动车尾气，备用发电机尾气、度假酒店餐厅的厨房油烟废气、自建污水处理设施的恶臭气体。拟采取的措施包括：合理疏导进入停车场的机动车、加强停车场绿化；备用发电机的废气经水喷淋消烟除尘后，引至酒店天面排放；度假酒店餐厅的厨房油烟废气经运水烟罩处理后，引至厨房所在建筑的天面排放；对自建污水处理设施采取活喷洒植物液体性炭吸附的方法除臭。 3、噪声：主要是度假酒店的冷却塔噪声、空调风机的噪声、备用发电机噪声、游客噪声等。可采取的噪声污染防治措施主要包括：对冷却塔采取选用低噪设备、安装防震垫、冷却塔消声器和隔声屏障等措施；使用低噪声的分体式空调风机；备用发电机设于发电机房内，对发电机房采取密闭、隔声等措施。 4、固体废物：主要包括游客和工作人员的生活垃圾、自建污水处理设施污泥、度假酒店餐厅等产生的餐饮垃圾。生活垃圾委托环卫部门处理；度假酒店餐厅、自建污水处理设施污泥等产生的餐饮垃圾交有资质单位收集处理。 5、生态影响：项目的建设会占用土地，减少一定量的植被。在项目建设中将尽量减少对植被的破坏，对裸露土地加强绿化。建设单位将采取有效的水土保持措施，保护好项目范围内的生态环境。 主要环评结论： 经过分析，中华文化养生谷项目的建设不会对周围的水、气、声、生态环境等产生明显影响，该项目在环保上是可行的。 为减少本项目建设施工和营运过程中对周围环境的影响，现广泛听取公众对项目环境保护方面的意见和建议，请您认真填写此表。我们将汇总您的意见和要求，供建设单位和环境影响评价单位参考。多谢合作！ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 调查内容如下：（请在相应内容前的□内打“√”，如有其他看法，请写在相应的空白处） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．您知道中华文化养生谷项目吗？ |  |  |  |  | □知道 □不知道 |  |  |  |
| 2．您认为本项目的选址合理吗？ |  |  |  |  | □合理 □不清楚 □不合理 不合理理由： |  |  |  |
| 3．在采取各项环保措施的情况下，您对本项目的建设持什么态度？ |  |  |  |  | □赞成 □无所谓 □不赞成 不赞成理由： |  |  |  |
| 4．您认为本项目对环境的影响程度如何？ |  |  |  |  | □无影响 □影响不大 □较大影响 |  |  |  |
| 5、本项目施工过程中，您认为应该注意哪些问题？（可多选） |  |  |  |  | □施工噪声 □施工扬尘 □施工垃圾 □施工废水 □对生态环境的影响 □其它 请说明： |  |  |  |
| 6．您认为本项目营运期的主要环境影响是什么？（可多选） |  |  |  |  | □废水 □废气 □噪声 □固体废物 □生态影响 |  |  |  |
| 7．您认为本项目对当地经济和社会影响如何？ |  |  |  |  | □有积极带动作用 □作用一般 □基本无作用 □不清楚 |  |  |  |
| 8、您对本项目的建设持何种态度？ |  |  |  |  | □支持 □无所谓 □不支持 不支持的理由： |  |  |  |
| 9．您对本项目的建设在环保方面有何意见或建议？ |  |  |  |  |  |  |  |  |

表4-2 敏感单位意见调查表

| 单位名称 |  |  | 地址 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位性质 | □政府部门 □事业单位 □企业 □村委 □其它（请注明）： |  |  |  |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |  |  |
| 项目概况 中华文化养生谷—中国 梅州建设项目位于蕉华管理区的东部生态旅游组团，蕉华管理区位于梅州市的中北部地区、蕉岭县的中间腹地，东连蕉岭县蓝坊镇，西接蕉岭县三圳镇，南邻蕉岭县新铺镇，北承蕉岭县蕉城镇。本项目占地面积7662亩，规划总建设面积5711.22亩。建设内容主要为茶文化体验区、运动休闲区、万树园区三大区域，包含精品酒店、会展中心、SPA茶疗、餐饮及娱乐、运动公园、茶馆、商业街、森林公园和茶园及其他配套设施等。 项目可能产生的环境影响及拟采取的环保措施： 1、废水：主要是游客和工作人员的生活污水。生活污水由自建的污水处理设施处理，处理达标后部分出水回用于本项目的绿化灌溉，剩余部分就近排到环境水体。 2、废气：主要是露天停车场的机动车尾气，备用发电机尾气、度假酒店餐厅的厨房油烟废气、自建污水处理设施的恶臭气体。拟采取的措施包括：合理疏导进入停车场的机动车、加强停车场绿化；备用发电机的废气经水喷淋消烟除尘后，引至酒店天面排放；度假酒店餐厅的厨房油烟废气经运水烟罩处理后，引至厨房所在建筑的天面排放；对自建污水处理设施采取喷洒植物液的方法除臭。 3、噪声：主要是度假酒店的冷却塔噪声、空调风机的噪声、备用发电机噪声、游客噪声等。可采取的噪声污染防治措施主要包括：对冷却塔采取选用低噪设备、安装防震垫、冷却塔消声器和隔声屏障等措施；使用低噪声的分体式空调风机；备用发电机设于发电机房内，对发电机房采取密闭、隔声等措施。 4、固体废物：主要包括游客和工作人员的生活垃圾、自建污水处理设施污泥、度假酒店餐厅等产生的餐饮垃圾。生活垃圾委托环卫部门处理；度假酒店餐厅、自建污水处理设施污泥等产生的餐饮垃圾交有资质单位收集处理。 5、生态影响：项目的建设会占用土地，减少一定量的植被。在项目建设中将尽量减少对植被的破坏，对裸露土地加强绿化。建设单位将采取有效的水土保持措施，保护好项目范围内的生态环境。 主要环评结论： 经过分析，中华文化养生谷项目的建设不会对周围的水、气、声、生态环境等产生明显影响，该项目在环保上是可行的。 为减少本项目建设施工和营运过程中对周围环境的影响，现广泛听取公众对项目环境保护方面的意见和建议，请贵单位认真填写此表。我们将汇总您的意见和要求，供建设单位和环境影响评价单位参考。多谢合作！ |  |  |  |  |  |
| 注：① 对于选择题，请用“√”选择答案；② 对于非选择题，请书面表达，可附纸说明。 |  |  |  |  |  |
| 1、贵单位对中华文化养生谷项目建设最关注的问题是？ |  |  |  |  |  |
| 2、贵单位认为本项目建设对促进区域经济发展作用如何？ |  |  |  |  | □有积极带动作用； □作用一般； □基本无作用； □不清楚 |
| 3、贵单位对本项目建设过程中和营运后在废水、废气、噪声、固体废物、生态环境等方面的环保措施有什么建议？ |  |  |  |  |  |
| 4、在采取相应环保措施后，贵单位对本项目建设的态度是？ |  |  |  |  | □赞成 □无所谓 □不赞成，原因： □有条件支持，具体条件： |
| 5、其它环保方面的要求或建议： |  |  |  |  |  |

- 4.1.3 个人访谈调查结果统计

个人访谈对象所反映的情况汇总结果见下表。

项目周边公众意见汇总表

| 问题 | 选项 | 人数（人） | 百分比 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 您知道中华文化养生谷项目吗？ | 知道 | 86 | 87.76% |  |
|  | 不清楚 | 12 | 12.24% |  |
| 2. 您认为本项目的选址合理吗？ | 合理 | 71 | 72.45% |  |
|  | 不清楚 | 27 | 27.55% |  |
|  | 不合理 | 0 | 0.00% |  |
| 3. 在采取各项环保措施的情况下，您对本项目的建设持什么态度？ | 赞成 | 55 | 56.12% |  |
|  | 无所谓 | 43 | 43.88% |  |
|  | 不赞成 | 0 | 0.00% |  |
| 4. 您认为本项目对环境的影响程度如何？ | 无影响 | 55 | 56.12% |  |
|  | 影响不大 | 43 | 43.88% |  |
|  | 较大影响 | 0 | 0.00% |  |
| 5. 本项目施工过程中，您认为应该注意哪些问题？（可多选） | 施工噪声 | 46 | 46.94% | 此栏为多选 |
|  | 施工扬尘 | 40 | 40.82% |  |
|  | 施工垃圾 | 36 | 36.73% |  |
|  | 施工废水 | 24 | 24.49% |  |
|  | 对生态环境影响 | 33 | 33.67% |  |
|  | 其他 | 0 | 0.00% |  |
| 6. 您认为本项目营运期的主要环境影响是什么？（可多选） | 废水 | 48 | 48.98% | 此栏为多选 |
|  | 废气 | 17 | 17.35% |  |
|  | 噪声 | 32 | 32.65% |  |
|  | 固体废物 | 19 | 19.39% |  |
|  | 生态影响 | 31 | 31.63% |  |
| 7. 您认为本项目对当地经济和社会影响如何？ | 有积极带动作用 | 74 | 75.51% | 此栏为多选 |
|  | 作用一般 | 24 | 24.49% |  |
|  | 基本无作用 | 0 | 0.00% |  |
|  | 不清楚 | 0 | 0.00% |  |
| 8. 您对本项目的建设持何种态度？ | 支持 | 77 | 78.57% |  |
|  | 无所谓 | 21 | 21.43% |  |
|  | 不支持 | 0 | 0.00% |  |

- 4.1.4 公众参与调查结果

（1）接受调查的公众大多数为本项目评价范围内居住的居民，87.76%的被访者对本项目有一定的了解。

（2）大多数公众认（72.45%）认为本项目选址合理。

（3）在采取各项环保措施的情况下，56.12%的被访者赞成项目建设，余下43.88%的被访者认为无所谓。

（4）56.12%的被访者认为本项目建设对环境无影响，43.88%的被访者认为影响不大。

（5）本项目施工过程中，公众关注较多的是施工噪声（46.94%）和施工扬尘（40.82%）的影响，其次是施工垃圾（36.73%）、生态影响（33.67%）和施工废水（24.49%）。

（6）对于营运期的环境影响，有48.98%的公众认为是废水，认为噪声、固体废物和废气为主要环境影响的公众比率分别为32.65%、19.39%和17.35%。

（7）78.57%的被访者认为项目的建设对当地经济发展起到积极作用，21.43%认为作用一般。

（8）综合各种因素，绝大多数的公众表示支持本项目的建设，另有21.43%的公众表示无所谓，没有不支持意见。

本项目公众参与与调查中，多数代表均表示支持本项目的建设，无其他意见或建议。

- 4.2敏感单位调查结果

本次公众参与调查了区域内的蕉岭县农村信用合作联社蕉华场分社、蕉华管理区邮政局、梅州市蕉华管理区莲塘办事处、梅州市蕉华管理区司法所、梅州市蕉华医院、广东省蕉岭华侨农场、蕉华派出所、梅州市国土资源局蕉华分局、蕉岭县三圳镇芳心村村民委员会、梅州市国税局蕉华分局，调查情况如下：

被调查单位均表示赞同本项目的建设，认为项目建设对促进区域经济发展起到积极的带动作用。关注的主要问题归纳为：注意生态保护、合理规划、节约用地，建议严格依法监督和治理施工和运营过程中产生的污染情况。

被调查单位代表均没有其他要求和建议,单位意见调查统计见下表：

项目周边单位意见汇总表

| 问题 | 选项 | 单位数 | 百分比 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 贵单位对中华文化养生谷项目建设最关注的问题是？ | 生态保护 | 3 | -- | 蕉岭县华侨农场、梅州市蕉华管理区司法所、蕉华管理区邮政局 |
|  | 环境保护措施到位 | 1 | -- | 梅州市蕉华医院 |
|  | 科学规划、节约用地 | 1 | -- | 蕉华区国土局 |
|  | 环境保护 | 1 | -- | 农村信用合作联社蕉华场分社 |
|  | 有建设特色 | 1 | -- | 蕉华国税局 |
|  | 科学规划、特色规划、环保规划 | 1 | -- | 芳心村村民委员会 |
| 2. 贵单位对本项目建设过程中和营运后在废水、废气、噪声、固体废物、生态环境等方面的环保措施有什么建议？ | 赞成 | 10 | 100% | -- |
|  | 不赞成 | 0 | 0% |  |
|  | 无所谓 | 0 | 0% |  |
| 3. 贵单位对本项目建设过程中和营运后在废水、废气、噪声、固体废物、生态环境等方面的环保措施有什么建议？？ | 依法监督治理、保护环境 | 6 | -- | 蕉华区国土局、蕉华国税局、农村信用合作联社蕉华场分社、芳心村村民委员会、蕉岭县华侨农场、蕉华管理区邮政局 |
| 4、在采取相应环保措施后，贵单位对本项目建设的态度是？ | 赞成 | 10 | 100% | -- |
|  | 无所谓 | 0 | 0% |  |
|  | 不赞成 | 0 | 0% |  |
| 4.其他要求和建议 | 无 | 10 | -- | -- |

- 4.3 环评信息公示

- 4.3.1 第一次公示内容

按照《环境影响评价公众参与暂行办法》要求，项目建设单位于2012年9月4日在项目建设区域现场以张贴公示的形式对公众公示建设项目所造成的环境影响信息及接受公众参与意见的联系人、联系电话等，以便及时了解公众对本项目建设的基本态度、要求、建议等，公告内容如下：

中华文化养生谷—中国·梅州建设项目环境影响评价公众参与第一次公示

广东易贤文化发展有限公司委托深圳市宗兴环保科技有限公司承担中华文化养生谷—中国梅州建设项目环境影响评价工作，依据2006年3月18日实施的《环境影响评价公众参与暂行办法》（国家环保总局环发2006【28号】）和《广东省建设项目环保管理公众参与实施意见》（2007年12月29日）的规定，需向公众公告下列信息：

1.建设项目的名称和概要；2.建设项目的建设单位名称和联系方式；3.承担评价工作的环境影响评价机构名称和联系方式；4.环境影响评价工作程序和主要工作内容；5、征求公众意见的主要事项；6.公众提出意见的主要方式。

因此，特发此公示。公示具体内容如下：

一、建设项目名称和概要

建设项目名称：中华文化养生谷—中国 梅州建设项目

概要：中华文化养生谷位于蕉华管理区的东部生态旅游组团，蕉华管理区位于梅州市的中北部地区、蕉岭县的中间腹地，东连蕉岭县蓝坊镇，西接蕉岭县三圳镇，南邻蕉岭县新铺镇，北承蕉岭县蕉城镇。本项目占地面积7662亩，规划总建设面积5711.22亩。建设内容主要为茶文化体验区、运动休闲区、万树园区三大区域，包含精品酒店、会展中心、SPA茶疗、餐饮及娱乐、运动公园、茶馆、商业街、森林公园和茶园等功能。

二、建设单位名称和联系方式

建设单位：广东易贤文化发展有限公司

联系地址：梅州市蕉华管理区国税分局大楼右侧办公室

联 系 人：李小姐       电  话：13602282063

三、环境影响评价机构名称和联系方式

评价机构：深圳市宗兴环保科技有限公司

联系地址：广州市先烈中路110号恒丰商务楼305室

联 系 人：蔡 工        电  话：15099995125

联系邮箱：cct0606@163.com

四、环境影响评价的工作程序和内容

1．前期调研：项目周围环境现状的调查和监测，以及与建设项目有关资料的收集整理。

2．报告编写：项目的污染源强分析、环境质量现状监测、环境质量影响预测、环保措施评述，给出扩建项目建设的环保可行性结论。

3．公众意见征询：环评期间，将由建设单位以问卷调查方式向区域有关单位、专家、个人征集项目建设意见或建议；在报告书初稿完成后，由建设单位通过媒体或网站公示该项目的环评结论及报告书简本获取方式，以再一次征询公众意见，并在报告书送审前客观的回应公众意见。

4．报告提交：提交广东省梅州市环境保护局审批。

五、征求公众意见的主要事项

1．对建设项目所在地的环境质量现状的满意度；

2．对建设项目所在地的社会、经济和环境等方面影响的看法；

3．对建设单位在污染治理、环境管理等方面有什么意见和要求；

4．从社会经济发展和环境保护角度综合考虑，对现有项目有何意见和改进建议，对本扩建的项目建设是否支持；

5．对环评单位在编制环评报告书方面的意见和要求。

六、公众提出意见的主要方式

任何单位或个人若对项目建设、环评工作内容有宝贵意见或建议，可通过邮件、电话、传真、信件等方式在公示期内（公示发布后十日）向建设单位或评价机构反馈意见，以便建设单位、环境影响评价单位在环境影响评价工作开展过程中采纳落实。

项目环境影响评价第一次公示现场

- 4.3.2第一次网上公示

项目第一次网上公示网址连接为：

http://www.mzepb.gov.cn/tzgg/201209/t20120921_3395.html，截图见图8.3-2

图8.5-2 项目环境影响评价第一次网上公示

- 4.3.3第二次公示

本项目完成初稿后，评价单位编制了简本，并于项目建设周边敏感点张贴公告。信息公告期间没有收到任何单位和个人的意见，公告信息如下：

中华文化养生谷—中国·梅州建设项目环境影响评价公众参与第二次公示

广东易贤文化发展有限公司委托深圳市宗兴环保科技有限公司承担中华文化养生谷—中国·梅州建设项目环境影响评价工作，依据《环境影响评价公众参与暂行办法》（国家环保总局环发2006【28号】）和《广东省建设项目环保管理公众参与实施意见》（2007年12月29日）的规定，现对中华文化养生谷—中国·梅州建设项目的环境影响情况进行第二次公示，以便了解社会公众对扩建项目建设的态度及对项目环境保护方面的意见和建议，接受社会公众的监督。公示具体内容如下：

一、建设项目名称和概要

建设项目名称：中华文化养生谷—中国·梅州建设项目

概要：中华文化养生谷位于蕉华管理区的东部生态旅游组团，蕉华管理区位于梅州市的中北部地区、蕉岭县的中间腹地，东连蕉岭县蓝坊镇，西接蕉岭县三圳镇，南邻蕉岭县新铺镇，北承蕉岭县蕉城镇。本项目占地面积7662亩，规划总建设面积5711.22亩。建设内容主要为茶文化体验区、运动休闲区、万树园区三大区域，包含精品酒店、会展中心、SPA茶疗、餐饮及娱乐、运动公园、茶馆、商业街、森林公园和茶园等功能。

二、建设单位名称和联系方式

建设单位：广东易贤文化发展有限公司

联系地址：梅州市蕉华管理区国税分局大楼右侧办公室

联 系 人：李小姐       电  话：13602282063

三、环境影响评价机构名称和联系方式

评价机构：深圳市宗兴环保科技有限公司

联系地址：广州市先烈中路110号恒丰商务楼305室

联 系 人：蔡工        电  话：15099995125

联系邮箱：cct0606@163.com

四、可能产生的环境影响及拟采取的环保措施

1、废水：主要是游客和工作人员的生活污水。由自建的污水处理设施处理，在非降雨日，污水处理站拟将其收集范围内的生活污水处理达标后回用于绿化、冲厕等；在降雨日，污水处理站处理后出水达标排入景观用水水体。

2、废气：主要是露天停车场的机动车尾气，备用发电机尾气、度假酒店餐厅的厨房油烟废气、自建污水处理设施的恶臭气体。拟采取的措施包括：合理疏导进入停车场的机动车、加强停车场绿化；备用发电机的废气经水喷淋消烟除尘后，引至酒店天面排放；度假酒店餐厅的厨房油烟废气经运水烟罩处理后，引至厨房所在建筑的天面排放；对自建污水处理设施采取喷洒植物液的方法除臭。

3、噪声：主要是度假酒店的冷却塔噪声、空调风机的噪声、备用发电机噪声、游客噪声等。可采取的噪声污染防治措施主要包括：对冷却塔采取选用低噪设备、安装防震垫、冷却塔消声器和隔声屏障等措施；使用低噪声的分体式空调风机；备用发电机设于发电机房内，对发电机房采取密闭、隔声等措施。

4、固体废物：主要包括游客和工作人员的生活垃圾、自建污水处理设施污泥、度假酒店餐厅等产生的餐饮垃圾。生活垃圾委托环卫部门处理；度假酒店餐厅等产生的餐饮垃圾、自建污水处理设施污泥交有资质单位收集处理。

5、生态影响：项目的建设会占用土地，减少一定量的植被。在项目建设中将尽量减少对植被的破坏，对裸露土地加强绿化。建设单位将采取有效的水土保持措施，保护好项目范围内的生态环境。

五、环境影响评价主要结论

综上所述，中华文化养生谷—中国·梅州建设项目在贯彻落实国家和省、市的有关环保法律、法规，实现本评价提出的各项环境保护措施和建议的前提下，确保对项目内生态环境的保护以及废气、废水、噪声、固体废物等污染物达标排放，贯彻执行国家规定的“清洁生产、达标排放、总量控制”的原则，从环境保护角度出发，本项目的建设是可行的。

六、公众查阅环境影响报告书简本及补充信息的方式和期限

1、查阅与索取方式

公众可发邮件至cct0606@163.com或者通过电话、传真、信件等方式与建设单位或环境影响评价机构联系进行索取报告书简本。

2、查阅期限和意见反馈方式

查阅期限：公众参与环境信息公开10个工作日内；

七、征求公众意见的范围和主要事项

1、范围：主要为项目周围的民众和团体。

2、主要事项：征求公众对项目建设的环境影响、污染防治措施、项目选址等方面的意见和建议。

八、征求公众意见的具体形式和时间

形式：通过邮件、电话、传真、信件等方式发回公众调查表或提交书面意见。

期限：公众参与环境信息公开10个工作日内。

项目环境影响评价第二次公示现场

- 4.3.4第二次网上公示

第二次网上公示网址连接为：

http://www.mzepb.gov.cn/tzgg/201209/t20120928_3401.html，截图如下

项目环境影响评价第二次网上公示

- 4.4 建议

根据公众参与调查反映的信息，对本项目建设提出如下建议：

（1）建设单位在实施项目的同时，一定要考虑公众的意见，维护群众利益。

（2）加强征地拆迁的安置协调工作和补偿力度，保护公众利益，将工程建设对公众财产的损害程度降到最低。

（3）合理安排施工时间，保证施工质量，加快施工进度。

（4）对于本报告环境保护措施章节中提出的具体环保措施和要求，应在工程设计及施工中予以落实，在最大限度上降低本工程建设对周边水、气、声环境的不利影响，将项目建成一个环境优美的风景区。

# 环境影响评价结论

中华文化养生谷位于华侨农场的东部生态旅游组团，华侨农场位于梅州市的中北部地区、梅州市的中间腹地，东连蕉岭县蓝坊镇，西接三圳镇，南邻新铺镇，北承蕉城镇。本项目周边均为山地、林地。目建设符合国家和地方的产业发展政策；项目选址符合国民经济和社会发展规划、环保规划等要求；建设单位基本上根据地形地势实际情况来布置功能布局，内部空间布局较为合理。因此，本项目选址合理、合法、总平面布置合理。

建设单位必须认真执行“三同时”的管理规定，切实落实本环境影响报告中提出的环保措施及建议，并经环境保护管理部门验收合格后，项目方可投入使用。

# 联系方式

## 项目建设单位及联系方式

建设单位：广东易贤文化发展有限公司

联 系 人：李小姐

联系电话：13602282063

联系地址：梅州市蕉华管理区国税分局大楼右侧办公室

## 环境影响评价机构联系方式

评价单位：深圳市宗兴环保科技有限公司

联 系 人：蔡继宗

联系电话：15099995125

Email：CCT0606@163.com

联系地址：广州市越秀区先烈中路110号305室