|  | 证书编号：国环评证乙字第2801号 |
| --- | --- |

- 广东航鑫科技股份公司

- 厂区整体搬迁及企业升级改造项目

- 环境影响报告书

- （简本）

环评单位： 广 东 工 业 大 学

建设单位： 广东航鑫科技股份公司

2013年6月

目    录

1	总 论	1

1.1	项目由来	1

1.2	编制依据	2

1.2.1	有关法律法规	2

1.2.2	有关环境政策和产业政策	5

1.2.3	技术标准规范	6

1.2.4	其它相关依据	7

1.3	评价标准	7

1.3.1	环境质量评价标准	7

1.3.2	污染物排放标准	8

1.4	评价目的及原则	8

1.4.1	评价目的	8

1.4.2	评价工作原则	9

1.5	评价等级和评价范围	9

1.5.1	地表水环境影响评价等级和范围	9

1.5.2	地下水评价等级和范围	10

1.5.3	大气环境影响评价等级和范围	11

1.5.4	噪声环境影响评价等级和范围	12

1.5.5	生态环境影响评价等级和范围	12

1.5.6	环境风险评价等级和范围	12

1.6	评价重点	13

1.7	环境敏感点及保护目标	14

1.8	评价因子的确定和筛选	14

2	现有工程的回顾性评价	16

2.1	现有工程基本情况	16

2.2	现有工程污染物排放情况	16

2.3	现有工程污染治理措施	18

2.4	现有工程环保制度执行情况	19

2.5	现有工程存在的主要环境问题	19

2.6	建议的“以新带老”环保措施	20

3	工程分析	21

3.1	项目基本信息	21

3.1.1	项目名称、地点、占地面积及建设性质	21

3.1.2	建设内容	21

3.1.3	主要技术经济指标	21

3.1.4	项目投资及效益、职工人数等	22

3.2	项目新建厂区总平面布置合理性分析	22

3.2.1	主要燃料	23

3.2.2	水	23

3.2.3	电力	23

3.3	工程分析	23

3.3.1	生产工艺流程	23

3.4	污染因素分析	25

3.4.1	施工期污染因素分析	25

3.4.2	运营期污染分析	25

3.5	污染防治措施	28

3.5.1	废水治理	28

3.5.2	废气治理	28

3.5.3	噪声治理	29

3.5.4	固体废弃物处置	29

4	环境质量现状调查与评价	31

4.1	水环境质量现状监测与评价	31

4.2	大气环境质量现状监测与评价	31

4.3	噪声环境现状调查和评价	31

4.4	土壤及河流底泥现状调查与评价	32

4.5	生态环境现状调查	32

5	营运期环境影响预测与评价	33

5.1	地表水环境影响预测和评价	33

5.2	地下水环境影响预测和评价	33

5.2.1	正常工况下地下水环境影响分析	33

5.2.2	非正常工况下地下水环境影响预测分析	34

5.3	大气环境影响评价	34

5.4	固体废物环境影响评价	35

5.5	声环境影响评价	36

5.6	生态环境影响评价	36

6	环境保护措施及可行性分析	38

6.1	水环境保护措施可行性分析	38

6.1.1	生产废水治理措施分析	38

6.1.2	生活废水治理措施分析	39

6.2	大气保护措施可行性分析	40

6.2.1	燃煤废气治理措施分析	40

6.2.2	三相反应器碱雾治理措施分析	41

6.3	噪声污染处理可行性分析	42

6.4	生态环境保护措施可行性分析	42

6.5	建设期水土流失防治措施可行性分析	42

6.6	运输过程污染防范措施分析	43

6.7	固体废物环境保护措施	43

6.7.1	工业固体废物环境保护措施	43

6.7.2	生活垃圾环境保护措施	44

6.8	环保验收	44

7	清洁生产评价	46

7.1	高锰酸钾清洁水平评价	46

7.2	高锰酸钠清洁生产水平评价	47

8	环境风险评价	49

8.1	风险识别	49

8.1.1	物质危险性	49

8.1.2	储运危险性	49

8.1.3	污染物风险性排放	49

8.1.4	自然灾害影响分析	50

8.1.5	环境污染途径	50

8.2	事故后果预测及环境影响分析	50

8.2.1	火灾爆炸事故后果预测及环境影响分析	51

8.2.2	泄漏事故后果预测及环境影响分析	51

8.3	卫生防护距离	51

8.4	环境风险防范措施和应急预案	52

8.4.1	环境风险防范措施	52

8.4.2	风险事故应急预案	53

9	公众参与	54

9.1	公众参与的步骤与计划	54

9.2	公众参与调查结果	55

9.2.1	公众参与调查表统计结果	55

9.2.2	公众参与调查结论	57

10	评价结论与建议	58

10.1	项目选址与环境保护规划相符性分析	58

10.2	项目建设主要内容	58

10.3	项目建设前所在区域环境质量现状	59

10.4	建设项目施工期环境影响评价结论	60

10.5	建设项目营运期环境影响评价结论	60

10.6	污染控制措施	61

10.7	清洁生产分析	62

10.8	环境风险评价	62

10.9	公众参与调查结论	62

10.10	建议	63

10.11	总结	63

## 总 论

### 项目由来

广东航鑫科技股份公司（原广东梅县航海锰化厂）是股份有限公司，该厂始建于1979年，是专业生产出口高锰酸钾及高锰酸钠的厂家，始建时年生产高锰酸钾3500吨。高锰酸钾质量符合日本的JISK1436-88，优于英国BP1993标准；1992年、1998年被省技术监督局验收并颁发了“采用国际标准产品认可证书”，2000年新建年生产规模5000吨高锰酸钠生产线一条。公司产品90%出口，质量符合各用户要求，深受外商欢迎，是全国同行业中的大厂之一，同时该厂享有自营进出口权。该公司目前亦面临着制约企业长远发展的不利因素，主要是原厂址地处梅县松口镇寺坑村，厂区占地面积3.85万m2，建筑面积1.5万m2，不能适应企业升级改造的要求。

早在2010年，梅县区域规划提出要对危险化学品生产、储存设置专区统一布局。县政府初步选定松口镇铜琶村乌泥坑建设危险化学品生产、储存专区。广东航鑫科技股份公司厂区整体搬迁及企业升级改造建设项目选址于松口镇铜琶村乌泥坑，后因梅州市委市政府为了发展旅游产业，打造丙村、雁洋、松口、大埔旅游线路，把松口镇铜琶村乌泥坑列为文化旅游特色区。为支持梅州市委市政府发展旅游事业，广东航鑫科技股份公司主动放弃了建设项目选址于松口镇铜琶村乌泥坑，在梅县县委、县政府的关心支持下，经多方论证，本项目选址于白渡镇建桥村梅州坑，总用地面积约16.97公顷，本项目建设新厂区总建筑面积6.05万m2，生产能力分别是高锰酸钾从现有0.35万吨/年提高到1.5万吨/年、高锰酸钠从现有0.5万吨/年提高到1.0万吨/年。

本项目在运营过程中将产生废水、粉尘、噪声和固体废物等污染物，这些污染物如果处理不当，有可能对附近地表水、环境空气和声环境质量造成不小影响。

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目环境保护分类管理目录》以及国务院国发[1996]31号文《关于环境保护若干问题的决定》等有关法律法规的规定，凡从事对环境有影响的建设项目都必须执行环境影响评价制度，并规定“可能造成重大环境影响的，应当编制环境影响报告书，对产生的环境影响进行全面评价”。为此，建设单位广东航鑫科技股份公司委托广东工业大学编制本项目的环境影响报告书。

项目搬迁新址

项目原址

大气风险评价范围

图1-1 地理位置图（含大气风险评价范围）

### 编制依据

#### 有关法律法规

##### 有关环境保护的法律法规

1、《中华人民共和国环境保护法》（1989.12）；

2、《中华人民共和国环境影响评价法》（2003.9）；

3、《中华人民共和国水污染防治法》（2008年2月修订）；

4、《中华人民共和国水污染防治法实施细则》（2000.3）；

5、《中华人民共和国大气污染防治法》（2000.4修正）；

6、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（1997.3）；

7、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2004. 12.29修订）；

8、《中华人民共和国放射性污染防治法》（2003.6）；

9、《放射环境管理办法》（国家环境保护总局，1990.5.28）；

10、《中华人民共和国清洁生产促进法》（2012.2.29修订）；

11、《建设项目环境保护分类管理名录》（2008年10月1日）；

12、《中华人民共和国安全生产法》(主席令第70号，2002.6.29)

13、《危险化学品安全管理条例》（国务院第344号令，2002.01.26）；

14、《中华人民共和国职业病防治法》（主席令第52号令，2011.12.31）；

15、《危险化学品安全管理条例》（国务院第591号令，2011.12.01）；

16、《使用有毒物品作业防护劳动保护条例》(国务院第352号，2002.05.12)；

17、《建设项目(工程)劳动安全卫生监察规定》([原]劳动部令第3号，1996.10.17)；

18、《危险化学品经营许可证管理办法》(国家经贸委令第38号,2002.10.08)；

19、《仓库防火安全管理规则》(公安部令第6号，1990.04.10)；

20、《工作场所安全使用化学品规定》（交通部、化学工业部、劳动部发[1996]423号）；

21、《关于实施化学事故应急救援预案，加强重大化学危险源管理的通知》(化督发[1997] 459号)；

22、《易燃易爆化学物品消防安全监督管理办法》（公安部 [1994] 18号令）；

23、《国家危险废物名录》(国家环境保护总局、国家发改委，2008年8月1日实施)；

24、《环境影响评价公众参与暂行办法》（国家环保总局，环发2006[28号]）；

25、《国务院关于加强环境保护重点工作的意见》（国发〔2011〕35号）；

26、《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号）；

27、《关于加强化工园区环境保护工作的意见》（环发[2012]54号）；

28、《广东省固体废物污染环境防治条例》（2004）；

29、《广东省建设项目环境保护管理条例》（广东省第十届人大常委会2004年）；

30、关于印发《广东省碧水工程计划》（广东省人民政府，粤府办[1997]29号）；

31、《广东省关于加强水污染防治工作的通知》（广东省人民政府，粤府办[1999.11.26]）；

32、《广东省地表水环境功能区划》（粤环【2011】14号文）；；

33、《广东省严控废物名录》（2009）；

34、《广东省固体废物污染环境防治“十二五”规划（2011-2015）》（粤环〔2012〕32号）；

35、关于印发《广东省碧水工程计划》的通知（广东省人民政府，粤府办[1997]29号）；

36、《广东省农业环境保护条例》（1998.6）；

37、《广东省环境保护条例》（2005.1）；

38、《建设项目环境影响评价文件分级审批规定》（环境保护部令第5号，2009年3月1日实施）；

39、《广东省饮用水源水质保护条例》（2007年7月1日）；

40、《关于加强河流污染防治工作的通知》（环发[2007]201号）；

41、《广东省环境保护规划纲要2006-2020》（2006年4月4日）；

42、《关于实行建设项目环保管理主要污染物排放总量前置审核制度的通知》（粤环〔2008〕69号）；

43、《关于印发〈广东建设项目环保管理公众参与实施意见〉的通知》（粤环[2007]99号）；

44、《印发广东省建设项目环境影响评价文件分级审批管理规定的通知》（粤府〔2009〕104号）；

45、《广东省环境保护和生态建设“十二五”规划》（粤府办〔2011〕48号）；

46、印发广东省“十二五”节能减排综合性工作方案的通知》（粤府办〔2012〕14号）；

47《广东省“十二五”主要污染物总量控制规划》（粤环〔2011〕110号）。

##### 其它有关法律法规

1、《中华人民共和国土地管理法》（1998年8月29日）；

2、《中华人民共和国城乡规划法》（2007年10月28日）；

3、《中华人民共和国森林法》（1984年）；

4、《中华人民共和国森林法实施细则》（2000年1月29日）；

5、《中华人民共和国水土保持法》（2012年12月25日修订）；

6、《开发建设项目水土保持方案管理办法》（水保[1994]513号文）

7、《开发建设项目水土保持方案编报审批管理规定》（水利部1995年第5号令）；

8、《水土保持生态环境监测网络管理办法》（2000年水利部1995年第5号令）；

9、《国务院关于加快发展循环经济的若干意见》（国发〔2005〕22号）；

10、《国家环保总局关于推进循环经济发展的指导意见》（环发〔2005〕114号，2005.10.10）；

11、《广东省实施<中华人民共和国水法>办法》；

12、《关于发布全省水土流失重点防治区通告的通知》（粤水农[2000]23号）；

13、《广东省水土保持补偿费征收和使用管理暂行规定》（省政府粤府[1995]95号）。

#### 有关环境政策和产业政策

1、《当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录》（2002年）；

2、《产业结构调整指导目录(2011年本)》（国家发展和改革委员会令2011第9号，2011年3月27日）；

3、《关于进一步开展资源综合利用的意见》（国家经贸委、国家财政部、国家税务总局，1996年8月9日）；

4、《政府核准的投资项目目录》（2004年版）（2004.07.16国务院 国发[2004]20号）；

5、《外商投资产业指导目录(2011年修订)》（国家发展和改革委员会令2011第9号，2011年12月24日）；

6、《关于促进我省产业结构调整实施意见》（粤府〔2007〕61号，2007年6月）；

6、《广东省产业结构调整指导目录》（2007年本，2008年1月14日）；

7、《关于印发<广东省电镀、印染等重污染行业统一规划统一定点实施意见（试行）>的通知》（粤环〔2008〕88号）；

8、《关于实施高污染锅炉淘汰工作的意见》（粤环办〔2010〕53号）；

9、《梅州市环境保护规划纲要（2007-2020）》（（梅市府案［2010］3号）

10、《梅州市土地利用总体规划》（2006-2020）》；

11、《梅州市投资（外商投资）产业（项目）指导目录》（梅市府〔2006〕24号）；

12、《关于印发梅州市2010年主要污染物总量减排计划的通知》（梅市府〔2010〕35号）；

13、《白渡镇总体规划》（2012-2030）。

#### 技术标准规范

1、《环境影响评价技术导则 总纲》（HJ 2.1-2011）；

2、《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2008）；

3、《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ/T2.3-93）；

4、《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2009）；

5、《环境影响评价技术导则 非污染生态影响》（HJ 19-2011）；

6、《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）；

7、《水和废水监测分析方法》（第四版）(国家环境保护总局)；

8、《空气和废气监测分析方法》（第四版）(国家环境保护总局)；

9、《声学环境噪声测量方法》（GB3222-94）；

10、《开发建设项目水土保持方案技术规范》（1998）；

11、《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）；

12、《关于开展重大危险源监督管理的指导意见》（国家安监局管协调字［2004］56号文）；

13、《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001，国家环境保护总局、国家质量监督检验检疫总局，2001.12）；

14、《剧毒化学品目录》（2010年版）；

15、《危险货物品名表》（GB12268-90）；

16、《危险化学品经营企业开业条件和技术要求》（GB18265-2000）；

17、《汽车危险货物运输、装卸作业规程》（JT3145-91）；

18、《汽车危险货物运输规则》（JT3130-88）；

19、《剧毒物品品名表》（GB58-93）；

20、《危险货物分类和品名编号》（GB6944-86）；

21、《常用化学危险品贮存通则》（GB 15603-1995）；

22、《易燃易爆性商品储藏养护技术条件》GB 17914-1999；

23、《腐蚀性商品储藏养护技术条件》GB 17915-1999；

24、《毒害性商品储藏养护技术条件》GB 17916-1999；

25、《化工建设项目环境保护设计规范》（GB 50483-2009）。

#### 其它相关依据

1、《广东航鑫科技股份公司厂区整体搬迁及企业升级改造项目可行性研究报告》(2012.6）；

2、《环境影响评价委托书》（广东航鑫科技股份公司，2012.6.15）。

### 评价标准

#### 环境质量评价标准

（1）《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅱ类水标准(石窟河)及Ⅲ类水标准（长田溪）；

（2）《地下水环境质量标准》（GB/T14848-93）中Ⅲ类水标准；

（2）《环境空气质量标准》（GB3095-1996， 2000年修改单）中二级标准，锰及其化合物采用《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）居住区大气中有害物质的最高容许浓度；

（3）《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，即昼间60dB(A)、夜间50dB(A)；

（4）《土壤环境质量标准》（GB 15618-95）二级标准；

（5）《农用污泥中污染物控制标准》( GB 4284-84)。

#### 污染物排放标准

（1）《广东省水污染物排放限值》（DB44／26－2001）中第二时段一级标准；

（2）《广东省大气污染物排放限值》（DB44／27－2001）中第二时段二级标准，《锅炉大气污染物排放标准》（DB44 /765-2010），由于预热器与锅炉共用一烟筒排放，其排放限值取两者中最小值作为控制标准；

（3）《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2级标准即昼间60B(A)，夜间50dB(A)；施工期执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523－2011）；

（4）《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93），二级新扩改标准；

（5）一般固体废物临时堆场执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001），废水处理站污泥执行《农用污泥中污染物控制标准》( GB 4284-84) ，危险废物临时堆场执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）。

### 评价目的及原则

#### 评价目的

“环境影响评价制度”作为建设项目环境保护行政管理的六项基本制度（包括：环境影响评价制度、三同时制度、征收排污费制度、限期治理制度、排污申报登记制度及环境保护许可制度）之一，根本目的在于贯彻“环境保护”的基本国策，认真执行“以防为主，防治结合”的环境方针。本次评价具体目的如下：

  - 从环境保护的角度出发，根据本项目的技术资料并在现场进行踏勘后，对本工程作深入调查分析，弄清该项目对周围环境的地表水、地下水、环境空气、声学环境、固体废弃物环境影响程度、原料及产品在运输和储存过程中的危险性，以及该项目污染物的排放量、工程拟实施的环保措施对这些污染排放的削减情况及削减量；

  - 考虑到本项目原料及产品的危险性，本次评价将对该项目的环境风险进行专题评价：主要评价化学品在生产及储运过程中的危险性，在事故状态下（包括火灾、爆炸、泄漏等）危险化学品对周围环境及人群健康的危害，进行风险分析，并提出应急措施预案；

  - 查清评价范围内现有污染源，分析项目实施在施工期和营运期产生的污染源，核算项目实施后污染物排放总量；

  - 通过公众参与，让居民参与到项目建设中来，引导公众参与到项目建设期和营运期的环境保护监督中来。

  - 根据项目对环境的影响程度，对工程拟采取的污染治理措施进行经济技术论证，有针对性的提出控制污染对策措施及建议，使工程对环境造成的不利影响降低到最小程度，达到项目建设和环境保护协调发展的目的。

  - 通过环评，帮助制定和选择维护该地区及周围良性循环和经济可持续发展最佳方案和综合防治对策，提出项目污染物总量控制方案。

  - 通过系统分析给出相应的（环境保护）措施及建议，以方便建设及环境保护部门的管理。

#### 评价工作原则

分析项目在施工期和营运期对环境产生的影响以及营运期可能产生的危险，突出分析化工产品在生产、储运中的危险性，提出污染防治和生态保护的措施以及安全管理建议，重点提出生产、储运中应加强和注意的安全保护措施，从环境保护和安全的角度论证项目建设的可行性。

### 评价等级和评价范围

#### 地表水环境影响评价等级和范围

##### 地表水体功能及关系

本项目所在地附近的地表水体有石窟河、长田溪，项目西部离石窟河最近距离约15米，长田溪从项目西北角通过。根据《广东省地表水环境功能区划》中的规定，该段石窟河为Ⅱ类水体，长田溪没有明确的功能划分，按其现有功能，列为Ⅲ类水体，见附件3。本项目主要影响的地表水体为长田溪及石窟河。

梅州市城区划定清凉山水库为饮用水源保护区，划定梅州城区后备饮用水源梅江区干才水库、梅县轩中水库、龙岗（古屋）梯级水库、长滩头水库等水源保护区。以上水源保护区均在项目上游地带，且离本项目较远，超过10公里。

经现场调查石窟河与长田溪汇处下游10公里没有发现集中饮用取水口，也无饮用水源保护区，下游至梅江汇合处以内河段沿岸无城镇及大规模居民点。下游约30公里的梅江有一、二级饮用水源保护区，约36公里处有松口镇自来水厂集中取水口。

保护目标为：确保本项目生产废水全部回用，本项目的建设不会对附近地表水体水质造成影响。

项目所在地地表水系如图1-2所示。

##### 项目水污染源状况

拟建项目生产废水经处理后，全部回用不排放。本项目的工作人员生活污水生活污水拟经隔渣隔油及生化处理后用于厂区及附近绿化，少量外排。

##### 评价等级和范围

根据工程分析，本项目无生产废水排放，按照《环境影响评价技术导则 地表水环境》(HJ/T2.3-93)中的规定，本项目地表水环境影响评价工作等级为三级。

长田溪：项目排污口与长田溪汇合口上游500米至与石窟河汇合处，长约800米。石窟河：与长田溪汇合处上游500米至下游5公里，长约8.5公里。

#### 地下水评价等级和范围

根据《广东省地下水功能区划》（2009）中规定，项目所在地为地下水源涵养区。

本项目地下水评价按《环境影响评价技术导则 地下水环境》（(HJ 610-2011)进行，本项目为化工项目。

项目在运行及服务期满后，废水全部回用，废水水质为简单类型，废水循环水池可能会进入地下水系，故本项目属于Ⅰ类项目。根据当地地质情况，建设项目包气带防污性能为中等，地下水环境敏感程度为不敏感，废水循环使用不外排，水质复杂程度为简单，确定本项目地下水评价等级为三级。

三级评价以能说明地下水环境的基本情况，并满足环境影响预测和分析的要求为原则确定调查评价范围。本项目影响范围小，地下水评价范围为厂界外500米。

经现场调查，附近居民主要饮用山泉水，井水主要在较严重的干旱时作为补充用水，500米范围内无居民，未发现水井，项目附近无开采地下水进行灌溉。

#### 大气环境影响评价等级和范围

##### 大气功能区划

项目所在地为大气二级功能区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-1996， 2000年修改单）中二级标准。

##### 项目大气污染源状况

本项目将建造2台30t锅炉，供给生产用蒸汽，其排放的二氧化硫、氮氧化物及烟尘为主要的大气污染源。

##### 评价等级和范围

大气环境影响评价工作的分级是根据评价项目的主要污染物排放量、周围的环境状况、周围地形复杂程度以及评价执行的环境空气质量标准等因素确定的。根据《环境影响评价技术导则（大气环境）》(HJ/T2.2-2008)的规定，首先按计算模式计算最大影响程度和最远影响范围，然后按评价工作分级判据进行分级。

Screen3估算模式中参数：所有气象，简单地形、农村、平地。预测锅炉及预热器排放导致的1小时平均浓度：氮氧化物最大落地浓度0.02254mg/m3，占标率9.39%，二氧化硫最大落地浓度0.009534mg/m3，占标率1.9068%，TSP最大落地浓度0.007383mg/m3，占标率0.82033%（1小时平均浓度取0.9mg/m3）。按《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ 2.2—2008）的要求，确定本项目大气环境影响评价为三级。

根据《环境影响评价技术导则（大气环境）》(HJ/T2.2-2008)的规定，评价范围为以排放源为为中心，以2D10%为边长的矩形，但又规定评价范围的边长或直径一般不应小于5km，因此确定项目的评价范围为以排放源为为中心，以5km为边长的矩形。

#### 噪声环境影响评价等级和范围

##### 项目噪声污染源状况及声环境功能区划

项目的噪声源主要为生产区各类泵、风机等，噪声值较高，噪声设备的声级为85-100dB(A)。项目所在地为声环境功能二类区，见附件3。

##### 评价等级和范围

根据《环境影响评价技术导则（声环境）》（HJ/T2.4-2009）中的有关规定，声环境评价等级定为三级。评价范围：厂界外200米包络线以内。

#### 生态环境影响评价等级和范围

本项目占地面积60464.66m2，远小于20km2，建设过程中对生态环境的影响主要体现在土地理化性质的改变，绿地数量减少和生物量减少（不包括珍稀濒危物种的减少），外围无生态自然保护区、珍稀濒危物种等敏感保护目标。按照《环境影响评价技术导则 非污染生态影响》（HJ/T19-1997）中的规定，本项目生态影响评价确定为二级，生态评价范围1.6km×1.6km=2.56 km2。

#### 环境风险评价等级和范围

##### 危险源辨识

本项目涉及的主要事故风险源有：高锰酸钾、高锰酸钠的生产及储存，且构成重大危险源。

发生风险事故的一般原因主要有：管理不善、操作不当、机械设备老化、人为疏忽以及自然灾害等。本项目对环境潜在的风险主要是对大气、水环境产生的风险，主要表现为有害污染物通过泄漏或事故排入水环境或大气环境。

##### 评价等级和范围

根据《环境风险评价技术导则》(HJ/T169-2004)对环境风险评价工作级别的划分，环境风险评价等级为一级、二级

凡生产、加工、运输、使用或贮存危险性物质，且危险性物质的数量等于或超过临界量的功能单元，定为重大危险源。

根据《环境风险评价技术导则》(HJ/T169-2004)中有关重大危险源的划分，本项目存在《重大危险源辨识》中符合要求的原料，有可燃、易燃、爆炸危险性物质，且已经构成重大危险源。

综上所述，由于本项目不属于环境敏感地区，但有可燃、易燃、爆炸危险性物质组成的重大危险源，因此本项目环境风险评价等级为一级。一级评价应按《环境风险评价技术导则》(HJ/T169-2004)对事故影响进行定量预测，说明影响范围和程度，提出防范、减缓和应急措施。对危险化学品按其伤害阈、《工作场所有害因素职业接触限值》（GBZ 2.1-2007、GBZ 2.2-2007）及敏感区位置，确定影响评价范围。大气环境风险评价范围为5公里半径区域。地表水环境风险影响按《环境影响评价技术导则地面水环境》规定执行，即前文所述地表水评价范围。

### 评价重点

经对本项目的详细考察分析和对周边环境的初步调查，确定以工程分析、环境现状监测与调查、地表水环境评价、大气环境影响评价、环境保护设施及可行性分析和环境风险评价等五个方面作为本次评价工作的重点。

1、建设方案分析：通过对项目建设方案的分析，以准确、全面甄别出项目实施中的环境污染和环境破坏因子以及潜在的环境风险因子。

2、环境现状监测与调查：为了准确了解本项目所在地以及可能受影响的区域、流域的环境现状，本次评价拟将环境现状监测与调查列为评价重点之一，为可能发生的环境污染、环境破坏、环境事故和环境纠纷方面的可告发性奠定科学的依据；环境现状监测与调查涉及地表水环境现状监测、地下水环境现状监测、大气环境现状监测和土壤环境现状监测等方面。

3、大气环境影响评价：锅炉燃煤产生的尾气作为主要大气污染源强，计算其对周边环境的影响程度和范围，给出定量预测结果。

4、环境保护设施及可行性：主要论述高锰酸钾生产废水全部回用、固体废物处置措施的可行性，对其可行性进行细致的分析和论述，并对有关风险控制措施提出要求。

5、环境风险评价：主要是考虑高锰酸盐生产及贮运过程中，发生的突发性事件（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施。以使建设项目事故率达到可接受水平、损失和环境影响达到最小。

### 环境敏感点及保护目标

本项目环境敏感点根据现场调查其周边环境敏感点如下表所示。

表1-1  主要环境影响因素识别矩阵

| 序号 | 名称 | 规模 | 方位 | 影响因子 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 瓜洲村 | 337人 | 西北距边界1757米 | 废气 |
| 2 | 罗寨村 | 512人 | 西部距边界436米 | 废气、噪声 |
| 3 | 建侨村 | 432人 | 南部距边界1130米 | 废气 |
| 4 | 芦陵村 | 76人 | 东南部距边界2881 | 废气 |
| 4 | 石窟河 | 小河 | 西部距边界15米 | 废水 |
| 5 | 长田溪 | 小河 | 北部通过厂区 | 废水 |

综合考虑到项目的外环境关系，本次评价的环境保护目标确定为：

- 施工期间主要环境保护目标

厂界外100米以内农户及生态环境、水土保持等；

- 运营期主要环境保护目标

- 地表水及地下水：项目排水受纳水体—长田溪、石窟河水质和水体功能不因本项目的实施而改变；项目所处位置及附近区域的地下水水质不因本项目的实施而改变

- 环境空气：厂界外评价范围（5×5km2）内的农户、企事业单位等人群聚居的环境空气质量；

- 声学环境：厂界外200米范围内农户、企事业单位等人群聚居的声学环境质量。

- 土壤及生态：控制和减轻由于本项目实施可能对地表植被和土壤的破坏以及对土壤的化学污染。

- 人群健康：由于本项目生产中会使用有毒害的化学品，考虑到发生爆炸、泄漏等事故时对周围人群健康的影响，厂界周围应设置卫生防护距离。

### 评价因子的确定和筛选

通过对工程中各工艺污染物排放情况的调查、了解，分析其对大气环境、声环境、水环境、水土保持、生态等环境因素可能产生的影响，建立了主要环境影响因素识别矩阵，详见表1-2。

表1-2 主要环境影响因素识别矩阵

| 环境因子 | 大气环境 | 水环境 | 声环境 | 固体废物 | 环境风险 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 影响程度 | +2 | +1 | +1 | +2 | +3 |

注：+1表示轻微影响；+2表示有一定影响；+3表示较大影响

根据项目周围地区的环境现状及排污的特点，拟选择下列评价因子：

（1）地表水

现状评价因子：水温、pH值、溶解氧、生化需氧量、化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷、总铜、总锌、总镍、总铬、六价铬、锰、氰化物、挥发酚、阴离子表面活性剂及石油类共18个指标。

影响分析因子：COD。

（2）地下水

现状评价因子：pH、氰化物、锰、铁、铅、镉、铜、六价铬、锌及镍共10项。

对地下水环境进行定性影响分析。

（3）环境空气

现状评价因子：SO2、NO2、TSP、PM10、锰及其化合物。

影响分析因子：SO2、TSP。

（4）声环境

现状和预测评价因子均为等效连续声级LAeq。

（5）土壤及河流底泥

现状调查因子为pH值、总砷、总汞、总铅、总锌、总镉、总铬、总镍、总铜共9个指标。

## 现有工程的回顾性评价

### 现有工程基本情况

现有工程为松口镇寺坑村的航海锰化厂，生产规模：高锰酸钾3500吨、高锰酸钠5000吨，职工人数为180人。现有工程生产工艺流程

1、高锰酸钾生产工艺流程

本项目现有的高锰酸钾生产线采用两步法生产高锰酸钾， 即先氧化生成锰酸钾，再电解生成高锰酸钾

现有生产工序因受生产设备及控制技术的限制，采用先碱熔再平炉氧化生成锰酸钾的工艺，现场观察发现，碱熔工序生产环境恶劣，物料损失严重，转化效率低。这种先碱熔再平炉氧化的平炉两步法，在当前国内高锰酸钾生产行业中，属于落后工艺，不符合当前清洁生产的要求，且平炉采用敞开式结构，利用自然吸氧氧化，反应效率不高，操作环境恶劣，能量利用效率低。

2、高锰酸钠生产工艺流程

将高锰酸钾与氟硅酸钠反应，即得到高锰酸钠，再经压滤得到高锰酸钠溶液。

### 现有工程污染物排放情况

根据现场调查、生产报表及当地环境主管部门的历史监测报告，确定本项目当前的污染产生及排放情况。

##### 水污染源分析

本项目用水现状是：用水主要是生产用水、锅炉用水、锅炉水膜除尘用水、生活用水。该项目生产方面不外排废水；锅炉除尘废水经过三级沉淀池和循环水池反复回用，无需外排；只有生活污水需要外排。

（1）生活用水及排水分析

该项目有员工180人，其中30人在厂内食宿，其他150人只是在厂内进餐（为松口镇居民，不住厂内），按“八五”统计手册的排水方式，生活排水：0.315t/人•d×30人＝9.45t/d，2835t/a；0.05t/d·人×150人＝7.5t/d，2250t/a。

（2）生产废水

1、高锰酸钾生产用水

根据实测，该生产线每年用新鲜水是58.46t/d×300d/a＝17538t/a。该生产线用新鲜水补充生产过程中蒸发消耗的水分，其余全部回用，不外排。

2、高锰酸钠生产用水

根据实测，该生产线每年用水是53.4t/d×300d/a＝16020t/a。该生产线用新鲜水补充生产过程中蒸发消耗的水分，其余全部回用，不外排。

3、锅炉用水

该项目锅炉型号为SHF10-25/400，需要用水量为10t/h，则年用水量为72000t/a。

4、锅炉尾气除尘用水

该项目锅炉尾气采用麻石水膜除尘塔处理，平均用水为480t/d，144000t/a；平均补充新鲜水水量为1.5t/h，10800t/a。该废水循环使用，不外排。

##### 大气污染源分析

（1）锅炉废气

该项目锅炉是燃煤锅炉，型号是SHF10-25/400，锅炉耗煤量为1800kg/h，锅炉烟气平均流量：2300m3/h，根据历史监测数据得到锅炉产生的污染物量为SO2：4.32kg/h，NOx：16.2kg/h，烟尘：122.4kg/h。

（2）平炉燃煤废气

该项目用平炉氧化法制备锰酸钾，平炉用煤量为10t/d，即约417kg/h，根据历史监测数据得到平炉产生污染物量为SO2：1kg/h，NOx：3.75kg/h，烟尘：1.42kg/h。

本项目现有工程的平炉采用敞开式加热，没有对燃煤产生的废气进行处理。锅炉废气采用麻石水膜除尘塔，脱硫效率不高。

（3）碱雾

现有工程高锰酸钾采用敞开式反应系统，对碱雾未采用环境治理措施，工人操作环境极差。按历史生产报表，核算其碱雾排放量约0.5t/d。

（4）无组织排放

据实测浓度估算，本项目生产过程无组织排放中产生的粉尘为7.2t/a,，主要为平炉工序产生，其主要成分为含锰及其化合物的粉尘，其中锰及其化合物为1.8t/a。

##### 噪声污染源分析

本项目现有工程除了锅炉噪声较大外，其他设备噪声值不是很高，建设工程厂区内厂房均设计为开放式，厂界砌设围墙，对生产噪声有一定的衰减作用。

##### 固体废物污染源分析

（1）厂区生活垃圾

主要是员工办公和生活中产生。以每人每天产生生活垃圾1kg计，本项目现有工程生活垃圾年产生量为54吨。

（2）工业固体废物

根据不同工艺过程产生的废物统计如下表。

表2-1 项目固体废弃物产生量及其处置概况

| 序号 | 工艺过程 | 固废名称 | 产生量（t/a） | 处置情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高锰酸钾生产 | 二氧化锰渣 | 900 | 经二次利用后，运至环保部门指定地点临时堆存 |
| 2 | 苛化过程 | 苛化渣 | 210 | 运至环保部门指定地点临时堆存 |
| 3 | 高锰酸钠生产 | 氟硅酸钾渣 | 2160 | 留置作生产氟硅酸钾或氟化钾原料 |
| 4 | 锅炉燃烧 | 煤灰 | 3192 | 销售给水泥厂作原料 |
| 5 | 水膜除尘 | 粉煤灰 | 863 | 销售给砖厂作原料 |
| 总计 |  |  | 7325 |  |

现有工程产生的锰渣、苛化渣以现厂址附近的松口镇铜琵琶村乌泥坑为临时堆场，临时堆场建有挡泥坝，未有进一步处理，现在累积堆积量已经较大。迄今没有收到周边群众对堆场的环境投诉。本项目建成后，现有堆场所存废渣将交福建省连城县福利荣锰粉厂进行处理，3年内处理完毕。

### 现有工程污染治理措施

该项目现有工程主要大气污染就是锅炉废气，该项目现有的锅炉除尘装置是水膜除尘器，该除尘器是一种性能较好的除尘器，能除去98％的烟尘和部分SO2和NOx，废气能达标排放；平炉属于工业窑炉，该项目平炉目前尚未有治理措施，由于该项目选用煤质较好，平炉废气能达标排放。

在生产方面，由于生产工艺和建设单位的成本控制，生产无需排放废水，因为废水中会含有高锰酸钾或高锰酸钠，可以回收重复利用；在生活污水方面，现采用接触氧化法处理项目产生的生活污水。

该项目现有厂房为开放式厂房，噪声通过设备减震、距离衰减来降低噪声的影响。

该项目现有工程固废主要是生产固废，其处理措施如下：

    - 二氧化锰渣，先存放于项目指定的地方，该地方有围墙，可以有效的组织风雨对二氧化锰渣的侵蚀，防止发生扬尘和冲刷，并且定时清运至乌泥坑临时堆放场。

    - 苛化渣，存放于生产车间的空地上，避免风吹雨淋，并且每天清理运到固定的堆放点堆放（现有堆放点即改扩建所占场地）。

    - 氟硅酸钾渣，堆放在比地面高处1m的平台上，防止了地面雨水的冲刷，加上氟硅酸钾渣成块状而且不溶于水，并定时清运至乌泥坑临时堆放场。

    - 煤灰渣，先堆放在锅炉房旁边的空地上和平炉旁边的空地上，每天定时清理运走，卖给水泥厂作原料。

    - 粉煤灰，将沉淀池的粉煤灰定期运走，卖到砖厂作原料，以保持沉淀池更好的沉淀效果。

### 现有工程环保制度执行情况

项目现有工程即航海锰化厂已经生产多年，原为一县属国企，后改制，经调查，企业内部由安环科统一进行环保管理。其工艺采用平炉两步法生产工艺，经现场调查，平炉工序采用敞开式，无粉尘、碱雾治理措施，操作人工强度较大，机械化水平低，清洁生产水平低下。锅炉尾气采用麻石水沫除尘工艺，县监测站曾监测发现锅炉尾气二氧化硫超标。查询当地环保主管部门，该企业对周边居民的影响并未造成当地群众的大规模环境投诉。异地改扩建完成后，现有工程的生产设备折除外售。

本项目建设单位曾在2006年委托广州市环境保护工程设计院有限公司编制了《广东梅县航海锰化厂年生产高锰酸钾3500吨、高锰酸钠5000吨项目环境影响报告书》，同年得到梅县环保局的批复（见附件5）。

### 现有工程存在的主要环境问题

1、现有平炉生产高锰酸钾工艺属于淘汰生产工艺，急需进行技术升级和改造；

2、麻石脱硫塔脱硫效率低下，锅炉尾气中的二氧化硫、烟尘难于稳定达标排放；

3、建设项目处于人口密集的松口镇镇区，环境风险较大，自身发展也受到限制，现因卫生防护距离问题（周边居民无法搬迁）无法进行环保竣工验收；

4、本项目现有厂址已经生产多年，由于锰矿、氢氧化鉀的长期积累存放及使用，可能会在原厂址形成锰元素的积累；

5、现有工程产生的固体废物集中堆存于乌泥坑临时堆场，急需进行处理。

### 建议的“以新带老”环保措施

    - 异地改扩建的锅炉尾气采用先进的脱硫技术，以降低二氧化硫排放量；

    - 平炉改为三相反应器，以降低碱雾的排放量；

    - 加强对固体废物的综合利用技术，使本项目产生的固体废物得到有效利用。

## 工程分析

### 项目基本信息

#### 项目名称、地点、占地面积及建设性质

（1）项目名称：广东航鑫科技股份公司厂区整体搬迁及企业升级改造项目；

（2）建设单位：广东航鑫科技股份公司

（3）建设地点：梅县白渡镇罗寨村梅州坑（梅县危险化学品专区）；

（4）工程性质：异地改扩建；

（5）占地面积：60464.66m2；

（6）总投资：21450万元，其中土建工程投资15210万元、设备投资6240万元。

（7）工作制度：采用连续工作制度，每年工作300天，每天3个班，每班8小时；

（8）员工人数：总人数500人；

（9）项目法人代表：杨观。

#### 建设内容

广东航海锰科技有限责任公司迁入梅县白渡镇罗寨村梅州坑（梅县危险化学品专区）进行异地改扩建，其产品为高锰酸钾、高锰酸钠，其改扩建设涉及生产及储存，占地面积60464.66m2，总投资21450万元，拟于2012年年底开工建设，于2013年底投产。建设内容如下：

1)生产主体设施：氧化车间、分离车间、电解车间、高锰酸钠车间、蒸发车间等。

2) 生产主要辅助设施：煤加工场、锅炉车间、锰粉仓库、氢氧化钾仓库、氟硅酸钠仓库、高锰酸钠仓库、高锰酸钾仓库、制桶车间、包装空桶仓库、循环水池等。

3）其他辅助设施：质监大楼、办公楼、宿舍、食堂等。

#### 主要技术经济指标

总用地面积：60464.66m2，总建筑面积：22908.43m2，建筑占地面积：15098m2；

绿地面积：21369.60m2；

容积率：0.40；

建筑系数：28.05%；

建筑覆盖率：25.30%；

绿地率：12~20%；

日最大用水量：3000m3/d；

日最大排水量：200m3/d；

生产制度：全年300个工作日。

#### 项目投资及效益、职工人数等

工程项目总投资：21450万元，其中环保投资500万元。

工程主要内容：原来寺坑村厂区停产，即高锰酸钾3500吨/年，高锰酸钠5000吨/年现有生产线停止生产，厂址迁至梅县危险化学品专区内，同时生产规模扩至高锰酸钾15000吨/年，高锰酸钠10000吨/年。

生产制度：本项目建成后，估计劳动定员约500人，实行全年300个工作日，有关人员按工作性质不同分设长白班和倒班工作制。

### 项目新建厂区总平面布置合理性分析

该项目总平面规划的主要内容有：

高锰酸钾、高锰酸钠的生产车间及配套设施（仓库、办公楼、宿舍及食堂），总共占地60464.66m2。

项目布置在梅县危险化学品专区南部，从北向南依次是氧化车间、压滤车间、电解车间、蒸发车间、废水处理站、锅炉车间、高锰酸钠车间，原料及产品仓库位于项目中西部，西部有综合楼、宿舍等。

本项目严格按照《建筑设计防火规范》和《石油化工防火规范》（以下简趁称《规范》）等国家有关规范、规定进行平面规划布置。

- 各分区均由道路和消防通道相隔离，做到全站场内交通运输短捷通畅，厂容厂貌整洁美观，同时也有利于消防安全。

- 整个到项目设有危险货物进出口各一个，人流出入口一个，并设有紧急疏散口二处。这样使得人流、车流分开，以便安全管理。

- 生产区仓库集中布置并与生活区分开，控制中心和检测站统一设置在综合楼，污水集中统一处理，便于减少污水输送管线及污水处理设施建设的投资。

- 生产设施布局合理，高锰酸钾、高锰酸钠、氢氧化钾仓库与其他设施之间距离符合规范要求。

项目布局合乎环境保护的基本要求，各设施之间安全距离合乎相关规范要求。

#### 主要燃料

项目配有2台燃煤锅炉，30吨/台，还有气动流化床预热器，锅炉使用煤作燃料，预热器使用重油做燃料，根据厂方提供资料，原煤来源于福建省，煤质发热量为高位热值5861千卡/千克，低位热值4331千卡/千克，含硫量约为0.22％，灰份约为9.76％，挥化份16.37%，铅含量0.013%。

#### 水

该项目生产用水水源来自抽取的河水，取水点为石窟河，河边设一水泵房，项目西南设一水塔，分流至各用用水点。供水分为生产给水系统，生活给水系统、消防给水系统。根据建设方提供资料，本项目改扩建工程工业用水量约每日2410.5t。生活用水取自长田溪，该项目生产废水不外排，生活污水外排62t/d。

#### 电力

项目采用热电联产，锅炉型号：SHF30-2.45/400-W（2台），额定蒸发量为30t/h。汽轮机型号：B2.5-2.35/0.29//390，为背压式，额定功率2500kw。锅炉蒸汽经汽轮发电机发电后，由高压蒸汽变化低压蒸汽，再进入生产工艺设备。

热电联产指既生产电能，又利用汽轮发电机作过功的蒸汽对用户供热的生产方式，是指同时生产电、热能的工艺过程，较之分别生产电、热能方式节约燃料。

### 工程分析

#### 生产工艺流程

一、改扩建后的高锰酸钾生产工艺流程

本项目扩建的高锰酸钾生产线仍采用两步法生产高锰酸钾， 其工艺流程如图4-2所示。

1、配料及预热：

（1）锰矿粉、氢氧化钾溶液的混合料是将锰矿粉与47-49%（重）氢氧化钾溶液，以0.6-1.2：1的重量比混配，再加入2-6%（重）Mn+6氧化引发剂，再与预热到225℃的47-49%（重）氢氧化钾溶液混合而成，锰碱比为1：12-30，预热到140-180℃。

（2）压缩空气预热到200-220℃温度的。

（3）47-49 %（重）的KOH溶液预热到225℃，形成浓碱。

2、氧化反应

预热后的压缩空气从三相反应器塔底部进入，浓碱及混配料从顶端进入，维持塔内压力为0.1-0.5MPa，将预热器产生的烟道气通入三相反应器的夹套进行保温，使反应段控制在194-260℃。

二氧化锰粉与氢氧化钾在流化塔内吸收空气中的氧，反应约4小时生成锰酸钾，反应式如下：

MnO2 + 2KOH + 1/2O2 → K2MnO4 +H2O

副反应为：

2KOH + CO2 = K2CO3 + H2O

3、沉降分离、浸取及压滤

反应塔底抽出的锰酸钾粗产物送入沉降器中，静置2-3小时，沉降分离出的上层清液为KOH和少量K2CO3混合溶液，返回原料系统重复利用，下层沉降物进入浸取工序。

浸取工序对沉降物加入回用的电解终液、高锰酸洗涤液及清水，使结晶的锰酸钾全部溶解。再对溶液进行过滤，除去不溶的锰渣，滤液进入配液及电解工序。

4、电解及后处理工序

对滤液加入回用的锰酸钾晶体液及清水，配制成一定浓度的电解始液后，通入电解槽电解，进一步将锰酸钾氧化成高锰酸钾，反应式如下：

2K2MnO4 + 2H2O → 2KMnO4 + 2KOH + H2↑

电解产生粗晶再经溶解重结晶，离心洗涤并烘干后即可称重包装。

电解终液中K2CO3经蒸发分离后加石灰再生（苛化）。

K2CO3 + Ca(OH)2 = 2KOH + CaCO3

上述工艺与原生产线相比，将平炉氧化法制锰酸钾改为气动流化塔法，大大提高了锰的转化效率及吸氧效率，从而达到了减少了物料损耗，提高反应效率的目的。同时新工艺采用密闭设备，改善了操作环境，大大降低了粉尘、碱雾等的排放。

三相反应器采用半封闭式反应模式，大大减少了粉尘的排放，塔顶安装有去雾装置，排空管后安装有冷却装置，可进一步减少碱雾排放。同时整个系统形成封闭式循环，可极大减少物料的损耗。

二、高锰酸钠工艺流程

本项目扩建的高锰酸钠生产线与原来生产工艺一样，只是扩大了生产规模，配奋了新的设备，采用氟硅酸钠和高锰酸钾复分解反应制得高锰酸钠，再将反应生成的高锰酸钠稀溶液通过压滤分离，清液送至浓缩桶进行蒸发浓缩，浓缩完成后再将其用冰水冷却至10~20℃，通过过滤分离杂质后进行调配成合适浓度（NaMnO4≤40％）的成品液，最后经过成品过滤器过滤后即可称重包装。

### 污染因素分析

#### 施工期污染因素分析

本工程的施工预计24个月，施工期产生的污染源有：

（1） 废水（施工废水每天预计产生施工废水20m3，整个施工期（有效施工期按20个月计算）产生的施工废水量为12000m3；施工期生活污水、整个施工期间工地上的施工人员为200人，每天每人排放生活污水量按照0.05m3计算，则整个施工期的生活污水量为6000m3）；

- 废气：施工期的施工及运输扬尘（包括因施工掏挖产生的扬尘、运输产生的扬尘）、施工期熔化沥青产生的沥青烟、装修及粉饰产生的有毒有害气体；

（3） 废渣：施工期间产生的施工弃土、建筑废料；

（4） 噪声：施工期间的施工机械产生的噪声、运输车辆产生的噪声。

#### 运营期污染分析

异地改扩建工程主要是高锰酸钾、高锰酸钠的生产，生产过程中产生废水、废气、废渣及噪声，其中生产废水不排放，全部回用，废气主要是燃煤产生的废气，固体废物主要是生产中产生的化学渣，生产过程中的机械设备还会产生噪声。

一、水污染源分析

异地改扩建工程生产用水情况是：用水主要是生产用水、锅炉用水、锅炉水膜除尘用水。本工程生产方面不需要外排废水，锅炉除尘废水经过三级沉淀池和循环水池反复回用，无需外排；只有生活污水需要外排。

生产废水

1、高锰酸钾生产用水

该生产线每年用新鲜水是305.29t/d×300d/a＝91597t/a。该生产线用新鲜水补充生产过程中蒸发消耗的水分，其余全部回用，不外排。

2、高锰酸钠生产用水

该生产线每年用水是120t/d×300d/a＝36000t/a。该生产线用新鲜水补充生产过程中蒸发消耗的水分，其余全部回用，不外排。

3、锅炉用水

锅炉容量为30吨，2台，共60吨，需要用水量为60t/h，24小时运转，则年用水量为432000t/a。

4、锅炉废气双碱法脱硫用水

锅炉采用布袋除尘，双碱法脱硫时热气带走的水分和灰渣带走的水分，消耗用水为365.5m3/d。其中循环水量1516 m3/h，补充水量为365.5 m3/d，为循环用水量的1%，年产生量为109200t/a；该废水循环使用，不外排。灰渣及硫石膏带走1.2 t/d。

生活用水

异地改扩建工程有员工500人，其中150人在厂内食宿，其他350人只是在厂内进餐，用水量72t/d。按“八五”统计手册的排水方式，生活排水：0.315t/人•d×150人＝47.25t/d， 0.05t/d·人×350人＝17.5t/d，每天产生的生活废水64.75 t/d。项目共产生生活污水23633.75t/a(365天计)。

二、大气污染源分析

（1）锅炉及预热器废气

异地改扩建工程锅炉是燃煤锅炉，项目用煤含硫率为0.22％，灰份为9.76％，高位热值5861千卡/kg，低位热值4331千卡/kg，铅含量0.013%，锅炉耗煤量为6万t/a。燃煤分析报告见附件4。

该异地改扩建工程用三相反应器法制备锰酸钾，根据厂方提供资料，三相反应器预热器使用重油，其用量为5000t/a，重油含硫率低于0.8%。因锅炉与预热器燃烧情况类似，均按锅炉进行污染物产生量计算。

参照《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》第十分册中燃煤工业锅炉(循环流化床、无烟煤)的排污系数，产生量：废气量11034.09Nm3/吨煤，二氧化硫（脱硫剂+湿式除尘脱硫）4.5S kg/吨煤，氮氧化物1.82 kg/吨煤，烟尘4.63A kg/吨煤；排放量：废气量11585.79Nm3/吨煤，二氧化硫（脱硫剂+湿式除尘脱硫）1.35S kg/吨煤，氮氧化物1.82kg/吨煤，烟尘0.05Akg/吨煤。

预热器废气经双碱法脱硫后外排，其产生量为：废气量15366.93Nm3/吨重油，二氧化硫19S kg/吨重油，氮氧化物3.6 kg/吨重油，烟尘3.28 kg/吨重油；排放量：废气量16135.28Nm3/吨重油，二氧化硫（湿式除尘脱硫）5.7S kg/吨重油，氮氧化物3.6kg/吨重油，烟尘0.43Akg/吨重油。

（2）三相反应器碱雾

三相反应器会产生氢氧化钾碱雾，20台三相反应器产生的碱雾经自带的冷凝除雾处理后，再集中收集后排放，类比采用同样生产工艺的重庆嘉陵化学制品有限公司，排放浓度为100mg/ m3，排气量为1000m3/h，排气筒高度15m。

（3）无组织排放估算

氧化车间会产生含锰物质、碱雾的无组织排放，类比采用同样生产工艺的重庆嘉陵化学制品有限公司，氧化车间含锰物质无组织排放量估算为8mg/s、碱雾10g/h。

（4）食堂油烟

项目异地改扩建工程职工食堂使用瓶装煤气或液化气，燃烧时产生的废气污染物很少，主要污染物为饮食油烟，食堂就食人数为500人。

员工食堂产生的烹调油烟，经类比估算，厨房每个灶头排放量按2000m3/h计，共4个灶头，油烟排放浓度为20mg/m3，厨房每天按3小时作业，则厨房排放废气总量为720万m3/a，油烟的产生量为0.144t/a。排放的油烟经过除油装置后外排，去除率约90%，其外排浓度为2mg/m3，通过高于食堂屋顶5米的烟囱排放。

三、噪声污染源分析

本项目异地改扩建工程生产线的噪声源按照生产线不同列表如下：

表3-1 项目噪声源列表

| 生产线 | 设备名称 | 噪声值范围dB(A) |
| --- | --- | --- |
| 高锰酸钾 | 振动流化床干燥机 | 75～85 |
|  | 三足式离心机 | 75～80 |
| 高锰酸钠 | 压滤机 | 80～85 |
|  | 搅拌机 | 75～85 |
|  | 复分解反应器 | 65～70 |
|  | 抽风机 | 65～70 |
| 公用设备 | 锅炉 | 85～95 |

该项目异地改扩建工程除了锅炉噪声较大外，其他设备噪声值不是很高，建设工程厂区内厂房均设计为开放式，厂界砌设围墙，对生产噪声有一定的衰减作用。

四、固体废物

（1）工业固体废物

高锰酸盐生产中产生的固体废物：二氧化锰渣、苛化渣、氟硅酸钾渣、粉煤灰及脱硫渣，根据不同工艺过程产生的废物统计如下表。

表3-2 异地改扩建工程工业固体废弃物产生量及其处置概况

| 序号 | 工艺过程 | 固废名称 | 产生量（t/a） | 处置情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高锰酸钾生产 | 二氧化锰渣 | 18000（50%水分） | 临时堆存、最终出售给锰粉厂 |
| 2 | 苛化过程 | 苛化渣 | 10200（50%水分） | 临时堆存、最终出售给锰粉厂 |
| 3 | 高锰酸钠生产 | 氟硅酸钾渣 | 9687（50%水分） | 临时堆存、最终出售给相关厂家 |
| 4 | 锅炉燃烧 | 煤灰、粉煤灰 | 6120 | 销售给水泥厂作原料 |
| 5 | 布袋除尘 | 粉煤灰 | 3672 | 销售给水泥厂作原料 |
| 6 | 旋风分离除尘 | 粉煤灰 |  | 销售给水泥厂作原料 |
| 7 | 双碱喷淋塔 | 粉煤灰及硫石膏 | 734（50%水分） | 销售给水泥厂作原料 |
| 总计 |  |  | 48413 |  |

（2）厂区生活垃圾

主要是员工办公和生活中产生，以每人每天产生生活垃圾1kg计，本项目生活垃圾年产生量为150吨。

### 污染防治措施

#### 废水治理

本项目工业废水主要集中在生产区，异地改扩建工程高锰酸钾、高锰酸钠产生的废水经过蒸发器蒸发减量后回用到生产工序中，不外排。

本项目生活污水经隔油隔渣及三级化粪处理后，集中泵至项目废水处理站与初期雨水合并处理，因废水总量不大，废水处理站采用三级稳定塘处理工艺，处理达标后部分补充消防用水、浇灌厂区内绿地，部分外排。

项目废水处理系统处理能力为200t/d，由于废水量不大，且项目所在地为山区，空余地方大，稳定塘自然时间可达5天以上，且采用多级形式，很容易自然消化，最后达标排放。

#### 废气治理

该异地改扩建工程主要大气污染就是燃煤废气，该项目的锅炉燃煤废气和预热器燃油废气均进行脱硫处理。

锅炉为CFB锅炉，采用炉内脱硫+布袋除尘+炉外脱硫相结合的方式，炉内采用喷石灰粉流化床脱硫，炉外采用双碱法脱硫对尾气进行处理，烟气中的SO2转化为亚硫酸钙、硫酸钙沉淀出来。预热器废气余热用于气动流化塔保温后，再与锅炉废气合并进入双碱法脱硫塔进行脱硫后外排。两种脱硫方式联用后对锅炉脱硫效率可达到93%，布袋除尘效率可达到99%，双碱法脱硫装置也有除尘效果。

预热器燃油废气经双碱法脱硫后，其脱硫效率可达80%。

气动流化塔顶部有除雾装置，原理为冷却+丝网除雾器，可将80%的水雾去除，外排碱雾经再次冷却后，碱雾去除率达到90%。

#### 噪声治理

由于本工程的高噪设备主要为锅炉设备、交通车辆及各种传动机械运行而产生的噪声，工程对于产生噪声的设备采取消声、吸声、隔声及减振等综合治理措施，同时加强厂区绿化种树，既美化环境，又对噪声起到衰减作用。本工程对噪声源应采取有效的治理措施，厂界外噪声达标。

#### 固体废弃物处置

高锰酸盐生产中产生的固体废物：二氧化锰渣、苛化渣、氟硅酸钾渣、粉煤灰及脱硫渣，二氧化锰渣、苛化渣、氟硅酸钾渣及脱硫渣为一般固体废物，运至本项目所在的项目厂区内固废临时堆场暂存，最终二氧化锰渣及苛化渣出售给水泥厂，氟硅酸钾渣出售给专业厂家。粉煤灰、脱硫渣直接销售给砖厂或水泥厂作原料。

本项目废水处理系统产生的污泥，与生活污水厂处理厂产生的污泥类似，作为有机堆肥原料。

本项目所产生的生活垃圾统一集中后清运至市政垃圾处理厂处理，符合当地环卫部门的规定，措施可行；外包装废料采用综合回收利用的措施，对外环境不会产生影响。

##### 地下水影响因素分析

项目运营期间，生产固废主要是锰渣、苛化渣，本项目固废堆放场设置雨棚，固体废物分类存放，不露天堆放，场地基础进行防渗处理，堆场周边设导流渠，如有淋滤废液产生，收集后送污水处理站处理。生活垃圾堆放点采取相应的防渗防雨措施，堆放场地顶部加盖雨篷，地面采取原土夯实，水泥硬化防渗措施。生活垃圾分类收集后交由环卫部门统一收集处理。经过上述措施，固体废物基本不会对地下水造成负面影响。

现有工程生产废水经沉淀后全部回用不外排。正常工况下，项目生产生活设施、废水处理池、沉淀池以及涉污管线均是经过防渗防腐处理的，因此不会发生废水渗/泄漏的情况发生，对厂区及其周边地下水环境不会产生影响。

## 环境质量现状调查与评价

因本项目处于梅县危险化学品专区内，梅县危险化学品专区环评于2011年年底对专区周边环境进行了现状监测，故本项目监测数据大部分直接引用梅县危险化学品专区环评的现状监测结果。

### 水环境质量现状监测与评价

根据项目所在区域的地表水水、地下水功能区划的规定，采用的评价标准：石窟河监测断面采用《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅱ类标准，长田溪监测断面采用《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准，地下水采用《地下水环境质量标准》（GB/T14848-93）中Ⅲ类水标准。

石窟河水质达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅱ类标准，长田溪达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准的要求，地表水质量良好。地下水经采样监测，各指标均达到《地下水环境质量标准》（GB/T14848-93）中Ⅲ类水标准，表明当地地下水质量较好。

### 大气环境质量现状监测与评价

根据大气监测数据可知，本项目SO2监测值低于检出限；NO2小时监测值在0.004～0.011mg/m3之间，日监测值在0.005～0.016g/m3；TSP日监测值在0.049～0.133mg/m3之间，PM10日监测值在0.031～0.115mg/m3之间，表明当地大气环境现状良好，达到《环境空气质量标准》（GB3095-1996，2000年修改单）中二级标准的要求，这与当地工业项目较少，公路车辆不多有很大关系。原锰化厂检出锰及其化合物，其量虽低，表明现锰化厂有锰及其化合物的排放。

### 噪声环境现状调查和评价

监测结果表明：本项目界外环境噪声昼间44.1-48.2dB(A)，夜间37.9-40.7dB(A)，各监测点环境噪声值均达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准（昼间60dB(A)，夜间50dB(A)）要求，这说明项目周围声环境质量现状良好。

### 土壤及河流底泥现状调查与评价

项目所在地的土壤中重金属含量均达到《土壤环境质量标准》(GBl5618-1995)中的二级标准，河流底泥石窟河出现砷超标，表明受上游工农业影响较大。

### 生态环境现状调查

（1）生物量评价

本评价调查的植物群落中，根据华南植物研究所专家估算出本项目评价范围内的总生物量为0.221×103Mg，即约35t/ha，这主要是因为大面积的建设活动导致植被破坏殆尽，导致植被总量偏低，总植物群落的生物量变化从101.12t/ha到201.03t/ha，与南亚热带演替顶极群落的生物量（400t/ha）相比，其值相对较小。根据前面的评价指标，2个群落的生物量标定级别均为Ⅲ-Ⅳ级，都属于评价等级中等偏下级别，表明植被受人类活动影响较大。

（2）生产量评价

根据调查和估算，本项目评价区内植物群落生产量变化范围为11-15t/ha a，为Va级。总体来说，评价区域的净生产量一般，说明只要措施适当，在该区域进行植被恢复是完全可能的。

（3）物种量评价

根据调查，主要植物群落的维管植物物种量变幅在37-53种/1000m2之间，标定物种量级别有1个为Ⅳ级。计算结果表明，群落的物种量不高，这是人类活动影响的结果。

由于本项目地处县内主要交通干线附近，其生态景观需与公路边沿自然景观及石窟河保持协调。本区域可以马尾松林作为评价区域的模地，对环境质量有较强的调控能力。本项目评价区景观主由自然景观和人工景观组成，自然景观主要由坡地地带的马尾松林、石窟河和竹林系统组成；人工景观主要由芒草地、荒地、公路等组成。总体表现为景观要素较简单、且较为完整，但人为活动影响较大，景观质量较差。根据植被分布图，项目区域中部、东北部坡地以马尾松林自然植被为主导，西部以石窟河、道路景观占优势，构成了界线较为分明的景观特征。

## 营运期环境影响预测与评价

### 地表水环境影响预测和评价

预测结果表明：本项目生活污水经过处理后达标排放，其所含污染物浓度和污染物总量均大幅减少。当其与长田溪混合后，其浓度上升极小，与石窟河混合后，因石窟河水量比本项目废水水量大很多，故混合后河水中COD的浓度主要取决于石窟河本底浓度。由于废水排放量极小，所以长田溪、石窟河中COD上升值极小，事故排放时也上升不大。这说明本项目废水达标排放对项目附近地表水长田溪、石窟河的水质影响极小。

### 地下水环境影响预测和评价

#### 正常工况下地下水环境影响分析

根据工程分析，项目可能对地下水造成污染的主要来源有两个部分：一是项目固废堆场，由于降雨淋滤导致的固体废物淋滤液下渗造成的地下水污染；另一部分是废水沉淀池可能产生的泄漏废水下渗污染地下水。

1、固废临时堆场对地下水环境的影响

项目运营期间，生产固废主要是锰渣、苛化渣。

一般固废设置临时固废堆放场，各种固体废物分类存放，固废堆放场设置雨棚，固体废物分类存放，不露天堆放，场地基础进行防渗处理，堆场周边设导流渠；淋滤废液收集后送污水处理站处理。

项目运营期间产生的生活垃圾与生产性废物分开收集，食物残渣等厨余垃圾单独收集，并在堆放点进行消毒，防止蚊蝇滋生。生活垃圾堆放点采取相应的防渗防雨措施，堆放场地顶部加盖雨篷，地面采取原土夯实，水泥硬化防渗措施。生活垃圾分类收集后交由环卫部门统一收集处理。对生活垃圾按《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599 -2001）进行贮存和处置。

在采取上述措施的情况下，本项目的固体废物不会对周边地下水环境产生不良影响。

2、废水排放对地下水环境的影响

现有工程生产废水经沉淀后全部回用不外排。正常工况下，项目生产生活设施、废水处理池、沉淀池以及涉污管线均是经过防渗防腐处理的，因此不会发生废水渗/泄漏的情况发生，对厂区及其周边地下水环境不会产生影响。

#### 非正常工况下地下水环境影响预测分析

非正常工况事故导致生产废水渗漏，通过包气带后下渗进入地下水。废水泄漏发生119天左右污染物随地下水径流迁移至A点位置，此时地下水中污染物扩散浓度低。

结合地下水流场方向及预测结果可以看出，渗漏事故发生后厂区地下水污染物浓度普遍较低，对厂界外地下水影响很小。由于潜水含水层下覆厚度较大的粉质粘土及淤泥质土相对隔水层，层间水力联系弱，因此废水渗漏不会对下伏承压孔隙水以及基岩裂隙水产生不良影响。

本次模拟未考虑污染物在含水层中的吸附、稀释和生物化学反应的影响，且事故情景设定以及计算过程中模型参数的取值均较保守，因此事故发生时拟建场区地下水实际污染范围和污染浓度值应该小于模拟值。因此事故发生后虽然会导致少量污染物通过包气带进入地下水，会对厂区范围内地下水环境产生一定的影响，但污水影响范围有限，影响很小。同时考虑到本项目设计建设过程中针对涉污沉淀池以及涉污管线都已经考虑了非正常工况废水冲击对废水处理可能造成的影响，采取相应的防渗漏措施，以保障项目稳定运行。在有效采取一定防护措施的前提下，事故废水排放对地下水的环境影响可得到有效减缓及避免。

### 大气环境影响评价

本项目燃煤锅炉及预热器正常排放时，其排放的废气对周边的环境影响较小，本项目燃煤废气导致的最大污染落地浓度上升值：二氧化硫浓度最大上升值仅为0.009534mg/m3，TSP浓度最大上升值仅为0.007383mg/m3，最大落地浓度位置距排放点760米，本项目最近居民点离厂界436米，其二氧化硫、TSP预测值分别0.006891mg/m3、0.005336 mg/m3。碱雾排放源强小，对周边影响极小。故本项目建成后对最近居民点的大气环境影响不大。

氧化车间会产生含锰物质、碱雾的无组织排放，类比采用同样生产工艺的重庆嘉陵化学制品有限公司，氧化车间含锰物质无组织排放量估算为8mg/s、碱雾10g/h。由于总体排放量较小，不会对周边环境造成负面影响。

项目两期工程建成后，计划员工数为500人，150人住厂。这150人全天在食堂集中就餐，其他中午在食堂就餐。食堂使用液化石油汽为燃料，4个灶头，按一日三餐，，油烟排放浓度为20mg/m3，厨房每天按3小时作业，则厨房排放废气总量为720万m3/a，油烟的排放量为0.144 t/a。排放的油烟经过除油装置后外排，去除率约90%，其外排浓度为2mg/m3，通过高于食堂屋顶5米的烟囱排放。建设单位拟采用如下工艺流程对其进行处理：油烟→湿式静电滤油机→风管→风机→达标排放。

油烟在风机的作用下，不断被抽进湿式静电滤油机烟罩里的高效静电场，利用静电力把油烟吸附在阳极的水膜上，然后被水带走，经处理后的油烟滤除率可达90%以上，参照《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）的规定，废气中油烟浓度低于2.0mg/m3后排入大气，可以实现低空排放。食堂周围300m范围内没有环境敏感点，对周围环境的影响极小，可以忽略不计。

本项目煤堆场可能会产生扬尘，从而对周边大气环境产生不利影响，类比其现生产厂锰化厂情况可知，现有锰化厂对煤堆进行加覆盖物的防护措施，现场观察，其堆场基本不产生扬尘，本项目煤堆场拟采用同样的加覆盖物防护的措施，可极大减轻煤堆场扬尘对周边环境的影响。

采用《环境影响评价技术导则－大气环境》（HJ2.2-2008）推荐的大气环境防护距离计算模式计算锰及其化合物、碱雾无组织面源的大气环境防护距离，具体是利用从环境保护部环境工程评估中心环境质量模拟重点实验室网站（http://www.lem. org.cn/）下载的“大气环境防护距离标准计算程序（Ver1.2）”进行计算。

氧化车间含锰物质无组织排放量估算为8mg/s、碱雾10g/h，氧化车间尺寸为68m×75m，高7m。含锰物质取《工业企业设计卫生标准》（TJ36—79）中居住区最高容许学浓度0.01mg/m3，碱雾浓度取《工业企业设计卫生标准》（TJ36—79）中车间空气中有害物质的最高容许浓度:苛性碱（折算成NaOH）0.5mg/m3。计算结果如图7-2、7-3所示，均为“无超标点”，故不设大气环境防护距离。

### 固体废物环境影响评价

高锰酸盐生产中产生的固体废物：二氧化锰渣、苛化渣、氟硅酸钾渣、粉煤灰及脱硫渣，二氧化锰渣、苛化渣、氟硅酸钾渣及脱硫渣为一般固体废物，厂区内设有固废临时堆场进行暂存，最终二氧化锰渣及苛化渣出售给锰粉厂，氟硅酸钾渣出售给专业厂家。粉煤灰、脱硫渣直接销售给水泥厂作原料。

本项目废水处理系统产生的污泥，与生活污水厂处理厂产生的污泥类似，作为有机堆肥原料。本项目所产生的生活垃圾统一集中后清运至市政垃圾处理厂处理，符合当地规定，措施可行；外包装废料采用综合回收利用的措施。

经过以上措施处理后，本项目产生的固体废物不会对周边环境产生大的不利影响 。

### 声环境影响评价

本项目建成后，其设备噪声对厂界的噪声贡献值在37.6～42.5dB(A)，满足《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求；预测结果表明，各预测点的噪声值昼间最高为48.47 dB(A)，夜间最高为44.26 dB(A)，满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。可见本工程的设备噪声对厂界声环境的影响较小，不会对厂界声环境产生明显影响。项目对厂区最近的西侧居民点的噪声贡献值为35.3 dB(A)，叠加噪声背景值后预测为昼间47.38 dB(A)，夜间40.68 dB(A)，满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。

### 生态环境影响评价

本项目正常运营期对生态的主要影响是由于水污染、大气污染、噪声和振动污染及固体废物带来的对生态环境的直接影响，但间接的影响比直接的影响更大，如通过食物链，污染物在生物体的累积等。

生态系统是在一定的时间和空间内，生物与非生物的成分之间，通过不断物质循环，能量流动和信息联系而相互作用、相互依存的统一体是具有一定结构和功能的单位，在一定空间的各种生物的总和叫做生物群落，环境系统也是由环境各要素组成，各要素间也存在相互影响，相互制约的关系，生态系统是生命系统与环境系统在特定空间的组合。

能量流动和物质循环总是不断地进行，在一定的时间内，生物与环境之间以及各种生物之间都保持一种相对平衡状态，保持种类、数量的相对稳定，信息畅通，这叫生态平衡，这种平衡是动态的，系统内部的因素及外界因素的变化，尤其是人为的因素，都对系统产生影响甚至破坏系统平衡。

生态系统之所以能保持相对平衡，是由于其内部具有自动调节的能力，对环境来说，也就是环境的自净能力，当系统某一部分发生机能异常，可能被不同部分调节或抵消，系统的组成成分越多样、复杂，能量流动和物质循环途径就越复杂，调节能力也越强。但调节能力有一个限度，超过了这个限度，生态就遭到破坏。

本项目营运期会产生新的大气、废水、噪声及固体废弃物，生态环境受影响主要由于土地利用格局的改变，使区域自然体系的生产能力受到一定程度影响，也使生物组分自身的异质性构成发生改变。除了上述的直接影响外，还有通过污染物的迁移、食物链、动物的迁移及回流等因素引起的间接影响。

本项目营运期，有固体废物排放，堆放于危险品项目内堆场，堆场作好防雨、防飞尘、防流失等措施后，不会地周围生态环境造成不良影响。

本项目排放的废水，经过处理后排放到附近的长田溪、石窟河，由于废水量不大，对周围水体的水生生态影响不大。

本项目排放的废气中有二氧化硫、氮氧化物及烟尘，二氧化硫易造成酸雨，氮氧化物易形成光化学污染，烟尘会对动植物产生不利影响，本项目附近无珍稀及保护动植物，项目正式营运后，动物会避往他处，从而不会对其造成大的不利影响。

本项目噪声源较多，会影响附近动物的正常活动，由于本项目多是连续噪源，少有高频的间歇声源，动物会逐渐习惯本项目噪声的存在，或会避开到山的背面去活动，故噪声不会对其生长、繁殖活动造成大的不利影响。项目所在地附近植被浓密，会极大减轻本项目对周边生态环境的不利影响。

## 环境保护措施及可行性分析

### 水环境保护措施可行性分析

#### 生产废水治理措施分析

1、蒸发器选用

在生产方面，由于生产工艺和建设单位的成本控制，生产无需排放废水，因为废水中会含有高锰酸钾、高锰酸钠、氢氧化钾和碳酸钾，可以回收重复利用。

系统中废水能否回用最关键点是蒸发工序，本项目高锰酸盐生产中采用列文蒸发器。列文蒸发器是一种长管外加热式蒸发器，列文蒸发器适用于蒸发烧碱、食盐等黏性大或易结晶的溶液。有如下结构特点。

(1)在加热管上端装有一段与加热管直径相同的空管，而构成沸腾室。其作用是在加热管上增加一段液柱压力，将沸腾层移到加热管外，不致在加热管内发生沸腾而析出固体，可以减少结垢机会和提高传热效率。

(2)在沸腾层空管的上部装有立式隔板，使沸腾所产生的气泡受到限制，体积不致过大，可与液体组成均匀混合物一起上升。这样，循环管中的溶液与沸腾层中的汽液混合物之间，产生了较大的密度差和较大的推动力，可以提高循环速度和传热效率。

(3)循环管截面远远超过加热管截面，可以减少循环系统中的阻力损失，提高液体的循环速度。

优点是:(1)循环速度大，可达2～3m/s；(2)清洗间隔期长；(3)传热效率高。缺点是:(1)设备本身较高大；(2)需用材料较多。

故本系统所选用蒸发器是适合该项目工艺要求的，能保证多余的水份通过蒸发去除，从而保证废水零排放。

2、碳酸钾苛化回收工艺

高锰酸钾生产使用氢氧化钾，发生的副反应为：

2KOH + CO2 = K2CO3 + H2O

回收碳酸钾采用加石灰水的苛化工艺，即氢氧化钾的再生工艺，其反应如下：

K2CO3 + Ca(OH)2 = 2KOH + CaCO3

本系统工艺简单，但会产生CaCO3副产物，且由于氢氧化钙难溶于水，工艺控制有一定难度。建设单位生产高锰酸钾多年，已经有成熟的工艺控制手段。

3、三相反应器沉降器碱液直接回用

本项目现有工程采用平炉法生产中间体锰酸钾，锰酸钾生产工序不能回用碱液，碱液回流必须在电解工序进行，从而使工序较长，易吸收较多CO2生成K2CO3，导致苛化工序负担较大，碱液损失大，同时也使蒸发浓缩工序耗蒸汽较多。

本项目采用三相反应器法生产锰酸钾，采用高锰碱比的配方，锰酸钾经沉降分离后可直接回用到原料工序，回用碱浓度高，副产物K2CO3量较少，并减少了废水的产生量，从而大大减少了后续苛化工序的负担，从而保证了系统形成封闭循环，大大减少污染物的外排。

4、废水循环使用中重金属离子的脱除

废水长期循环使用，金属离子会渐渐积累，特别是重金属离子会对产品质量产生不利影响，出现这种情况通常采取的措施，处排废水进行处理后排放，或者采用加碱沉淀或采用其他方式降低重金属离子的含量。本项目碳酸钾回收时加石灰沉淀，可去除许多离子，极大降低废水中离子的含量，保证废水内循环系统的连续运行。

如氯化钠离子浓度过高，也可采用列文蒸发器直接蒸发结晶脱除过多的氯化钠，保证系统正常运行。

故本项目高锰酸盐生产废水零排放在经济、技术上是可行的。

5、蒸汽冷凝水及锅炉浓水去向

本项目锅炉产生的大量蒸汽，其热得到利用后，产生大量冷凝水，冷凝水作为新鲜用水进入生产工艺得到利用。由于双碱脱硫挥发水量较大，锅炉软水工序产生的浓水用于锅炉双碱脱硫的补充用水，

#### 生活废水治理措施分析

本项目生活污水经隔油隔渣及三级化粪处理后，集中泵至项目废水处理站与初期雨水合并处理，正常情况下本项目生活污水量共64t/d，水量较小，如果采用常规二级生化处理不太符合实际需要。因此，本报告书建议废水的处理采用稳定塘较为妥当，稳定塘设计为三级，每一级水力停留时间为5天，则共需325m3的池子，中间用隔墙隔开，隔墙上留通水孔。在池中适当种植风车草、水葫芦、美人蕉等喜水性植物，一方面利用植物吸收部分污染物，一方面美化改善厂区景观。

冲厕水

三级化粪池

食堂污水

隔油隔渣

三级稳定塘

清水池

其他生活污水

部分排入长田溪

部分回用于绿化

图6-1  项目生活污水处理工艺流程图

### 大气保护措施可行性分析

#### 燃煤废气治理措施分析

高锰酸盐生产工序中所用锅炉、预热器用重油作燃料，产生含二氧化硫、氮氧化物及烟尘等污染物。为减少二氧化硫的排放，使用低硫煤，根据建设单位提供的资料，所使用煤含硫为0.22%，使用低硫煤可有效降低二氧化硫的排放。本项目燃煤废气处理流程简图如下图所示。

风机

脱硫塔

排气筒

废气

布袋除尘器

锅炉

煤、脱硫剂

预热器

风机

三相反应器

脱硫塔

排气筒

重油

图6-2 燃煤燃油废气处理流程简图

本项目预热器用重油作为燃料，其产生的烟气经风机送住三相反应器保温夹套进行余热利用，再进入双碱法脱硫塔进行脱硫后外排。双碱法脱硫塔兼有除尘效果，可使外排废气烟尘达标排放。锅炉与预热器尾气污染物基本相同，故可合并处理，排气筒位于锅炉车间，氧化车间将废气输送到锅炉车间的脱硫塔集中处理。

本项目锅炉先进行炉内脱硫（循环流化床燃烧技术）后再与预热器烟气经双碱法脱硫后排放。循环流化床燃烧技术系指小颗粒的煤与空气在炉膛内处于沸腾状态下，即高速气流与所携带的稠密悬浮煤颗粒充分接触燃烧的技术。

循环流化床锅炉脱硫是一种炉内燃烧脱硫工艺，以石灰石为脱硫吸收剂，燃煤和石灰石自锅炉燃烧室下部送入，一次风从布风板下部送入，二次风从燃烧室中部送入。石灰石受热分解为氧化钙和二氧化碳。气流使燃煤、石灰颗粒在燃烧室内强烈扰动形成流化床，燃煤烟气中的SO2与氧化钙接触发生化学反应被脱除。为了提高吸收剂的利用率，将未反应的氧化钙、脱硫产物及飞灰送回燃烧室参与循环利用。钙硫比达到2～2．5左右时，脱硫率可达90％以上。流化床燃烧方式的特点是：1．清洁燃烧，脱硫率可达80％～95％，NOx排放可减少50％；2．燃料适应性强，特别适合中、低硫煤；3.燃烧效率高，可达95％～99％；4．负荷适应性好。负荷调节范围30％～100％。燃料中的S在燃烧过程中产生SO2，与炉内石灰石粉受热分解产生的CaO反应生成CaSO3，CaSO3经氧化生成CaSO4，CaSO4或CaSO3随灰渣排除，从而实现了在燃烧过程中炉内脱硫。本技术在宝丽华荷树园电厂应用较为成功。

双碱法烟气脱硫技术是为了克服石灰石—石灰法容易结垢的缺点而发展起来的。传统的石灰石/石灰—石膏法烟气脱硫工艺采用钙基脱硫剂吸收二氧化硫后生成的亚硫酸钙、硫酸钙，由于其溶解度较小，极易在脱硫塔内及管道内形成结垢、堵塞现象。结垢堵塞问题严重影响脱硫系统的正常运行，更甚者严重影响锅炉系统的正常运行。为了尽量避免用钙基脱硫剂的不利因素，钙法脱硫工艺大都需要配备相应的强制氧化系统（曝气系统），从而增加初投资及运行费用，用廉价的脱硫剂而易造成结垢堵塞问题，单纯采用钠基脱硫剂运行费用太高而且脱硫产物不易处理，二者矛盾相互凸现，双碱法烟气脱硫工艺应运而生，该工艺较好的解决了上述矛盾问题。

#### 三相反应器碱雾治理措施分析

三相反应器顶部有排气口，有间歇性排气，由于炉内温度较高，碱液浓度较高，会形成高温碱雾。

三相反应器顶部设置有气液分离器、冷却装置及除雾丝网，使大部分碱雾冷却后直接回流到塔内反应区。冷却装置可采用夹套或冷却弯管，用水作为冷却介质。

温度约80℃左右的含少量碱雾的废气从排气口排出后，进入冷却器进一步冷却，冷却器采用水作为冷却介质，将碱雾冷却到50℃以下，部分碱雾直接液化排出。

冷却后的废气再进入碱雾吸收塔，碱雾吸收塔为填料塔，碱雾被填料吸附、凝聚后呈液态流出。

经上述三级处理后，三相反应器顶部排气中的碱雾绝大部分得到去除，由于排气量不大，对周边环境影响极小。

综上所述，上述除碱雾措施在经济技术上均是可行的。

### 噪声污染处理可行性分析

噪声的传播一般分为三个阶段：噪声源，传播途径，接受者。传播途径包括反射、衍射等等形式的声波行进过程。噪声控制的原理，也就是在噪声到达耳膜之前，采用阻尼、隔声、消声器、个人防护和建筑布局等七大措施，尽力减弱或降低声源的振动，或将传播中的声能吸收掉，使声音全部或部分反射出去，减弱噪声对耳膜的作用，这样即可达到控制噪声的目的。

### 生态环境保护措施可行性分析

首先，企业要贯彻清洁生产的精神，建设单位应对整个流程的各个环节都要注意采用先进的生产工艺，选择污染小，性能好的设备，在污染物的产生环节要采用先进的污染防治措施，确保污染物达标排放。加强用水闭路循环，做到废水不外排。同时，要对各类污染事故采取积极的防治态度和有效的控制预防措施。

其次，要及时进行厂区内及厂区四周的植树、绿化等生态建设工作。选择适宜的树种，通过树木的吸收作用和阻挡作用，减少大气污染物向厂外扩散。一定宽度的林带对降低大气污染物、降低噪声污染有良好的效果。

第三，厂区周围农作物尽量选择对其排放的主要污染物抗性较强的品种，避免种植敏感作物，减少因此所带来的农业生产损失。

第四，本工程运行期所排固体废物的堆存量较大，对生态环境的影响也较大，必须采取相应的污染控制、绿化及恢复植被等措施，才能使其对生态环境的影响降低到最小程度。

### 建设期水土流失防治措施可行性分析

①施工时，要尽量求得土石工程的平衡，减少弃土，作好各项排水、截水、防止水土流失的设计；

②在施工中，应合理安排施工计划、施工程序，协调好各个施工步骤，雨季中尽量减少地面坡度，减少开挖，并争取土料随挖随运，减少堆土、裸土的暴露时间，以免受降水的直接冲刷，在暴雨期，还应采取应急措施，尽量用覆盖物覆盖新挖的陡坡，防止冲刷和塌崩；

③在项目施工场地，争取做到土料随填随压，不留松土。同时，要开边沟，边坡要用石块铺砌，填土场的上游要设置导流沟，防止上游的径流通过，填土作业应尽量集中和避开暴雨期；

④在工程场地内需构筑相应容量的集水沉沙池和排水沟，以收集地表径流和施工过程产生的泥浆水，废水和污水，经过沉沙、除油和隔油等预处理后，才排入排水沟；

⑤运土、运沙石卡车要保持完好，运输时装载不宜太满，必须保证运载过程不散落。

### 运输过程污染防范措施分析

(1)运输车辆应根据运输物质的性质准备相应的物资和器材，如吸油毡、灭火器。

(2)车辆驾驶及押运人员必须进行必要的培训，使他们能够了解物料的性质和注意事项、应急措施。

(3)一旦出现运输过程事故排放，一面做好现场保护工作，一边与当地公安消防和环保部门联系，以最快的速度消除或减缓事故造成的影响，必要时对周边民众进行疏散。

### 固体废物环境保护措施

#### 工业固体废物环境保护措施

本项目产生的锅炉渣、粉煤灰及脱硫渣为一般固体废物，出售给水泥厂作生产原料，见附件8。苛化渣主要成份为碳酸钙，二氧化锰渣主要成分为二氧化锰、二氧化硅、氧化铝、氧化钙、氧化镁、三氧化二铁，氟硅酸钾渣主要成分为氟硅酸钾，均为一般固体废物。二氧化锰渣及苛化渣，出售给连城县福利荣福锰粉厂作烧结锰用，同时计划3年内将现有工程历年堆存在琵琶村乌泥坑的锰渣一并交给连城县福利荣福锰粉厂处理完毕，见附件8。根据对建设单位提供的资料，氟硅酸钾渣目前也是出售给相关厂家。

苛化渣、氟硅酸钾渣及二氧化锰渣共计3.7887万吨，属于普通工业固体废物，集中堆放于厂区内设置的三个固体废物堆场（三个场地集中在一起，中间用水泥墙隔开），三个堆场占地3000m2，按平均堆放4米的高度计算，可堆放两年产生的固体废物。

堆场环保措施：

- 堆场应充分利用地形低洼地带，同时作好防渗处理，建议作硬底化处理，铺设防渗膜，确保其不影响周边土壤及地下水；

- 堆场周围作好排水设施，避免周围地表径流冲刷堆场；

- 堆场径流收集系统：排水沟及沉淀池，保证将堆场径流收集到沉淀池沉淀后再外排；也可给堆场加盖薄膜，防止雨水冲刷堆场上堆积物；

- 堆场周边应按水土保持要求作好挡土墙；

- 干燥天气应作好堆场的抑尘工作：洒水或加盖，建设挡风墙。

临时堆场上固体废物不能长期堆放，需及时联系相关接收单位，及时出售，临时堆场上固体废物存放时间不得超过两年。

通过以上措施处理后，可保证本项目一般固体废物不对周边环境产生大的不利影响。

建议：由于二氧化锰渣中含有一定的二氧化锰，建设单位应探索二氧化锰渣综合利用工艺或引入相关技术，直接对二氧化锰渣进行综合利用。

#### 生活垃圾环境保护措施

生活垃圾应按指定地点进行收集，交环卫部门定期清运处理，统一处置，并要做好垃圾堆放点的消毒工作，杀灭害虫，以免散发恶臭，滋生蚊蝇，传染疾病，影响周围环境卫生。

本项目拟采取的对固体废物进行分类处理处置的措施是切实可行的，可以保证本项目产生的固体废物不对周围环境产生不利影响。

### 环保验收

项目竣工后，除了对项目的环保监测验收外，本评价建议对以下重要环保项目进行验收：

表6-1  环保验收一览表

| 污染源类型 | 污染源 | 环保措施 | 验收方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 高锰酸盐生产废水 | 蒸发装置 | ①检查工程竣工验收文件；②考察设施设施运行状况； |
|  | 初期雨水、地面冲洗水、 | 收集系统、集水池、隔油设施、稳定塘 | ①检查工程竣工验收文件；②考察设施设施运行状况；③监测排放水量和水质，水质按照一级排放标准验收。 |
|  | 生活污水 | 隔油隔渣三级化粪池、稳定塘 |  |
| 大气 | 三相反应器排气 | 三级除碱雾系统 | ①考察设施设施运行状况；②监测尾气排放量及浓度，按二级排放标准验收。 |
|  | 锅炉尾气 | 炉内脱硫、布袋除尘、双碱脱硫 | ①考察设施设施运行状况；②监测尾气排放量及浓度，按二级排放标准验收。 |
|  | 预热器烟气 | 双碱脱硫 | ①考察设施设施运行状况；②监测尾气排放量及浓度，按二级排放标准验收。 |
| 噪声 | 噪声 | 噪声综合治理 | 厂界噪声昼间低于60dB(A)，夜间低于50dB(A)。 |
| 固废 | 锰渣、苛化渣、硫石膏 | 临时堆存、出售 | ①检查工程竣工验收文件；②考察设施运行状况。 |
|  | 锅炉渣、粉煤灰、氟硅酸钾渣、外包装 | 临时堆存、出售 | ①检查工程竣工验收文件；②考察设施运行状况。 |

## 清洁生产评价

### 高锰酸钾清洁水平评价

1、锰酸钾氧化工艺及设备分析

本项目现有的高锰酸钾生产工艺为平炉氧化两步法：将原材料二氧化锰和已预先在420℃脱水的氢氧化钾在混料锅内混合均匀，再将混合后物料破碎至全部过8目筛后置于平炉上在260-300℃吸氧反应生成锰酸钾。该工艺缺点在于平炉吸氧反应前须先将原料混合均匀，氢氧化钾须在420℃脱水，而且均是人工操作，作业环境较差，操作温度高，劳动强度大，能源消耗也较大。现有的高锰酸钾生产工艺为淘汰工艺。

本项目改扩建工程拟采用三相反应法，三相反应法为重庆嘉陵化学制品有限公司2001申请的专利技术。该技术由混配预热、氧化反应过程、沉降分离等步骤来实现，其中氧化反应过程是在带有筛孔锥形塔盘的气动流化塔中完成。新型三相反应法可使高锰酸钾的生产比现有的工艺不仅降低了生产成本，并可以使生产连续化，而且大大减少了生产过程对环境的污染，同时在生产中采用了带有筛孔的锥形塔盘的三相反应器，可以降低在氧化反应过程中固体物料在塔盘上的堵塞，提高传质效果，增加设备的生产能力。技术水平在原料二氧化锰利用率上高出国内外5 %，能耗上原煤低3.5-4.5吨/吨，电耗上低400-600度/吨，蒸汽耗低10吨/吨。

该技术在《产业结构调整指导目录(2011年本)》（国家发展和改革委员会令2011第9号）为鼓励类生产工艺。

本项目采用的三相反应法生产锰酸钾，其工艺技术达到清洁生产一级水平。

2、电解及结晶工艺及设备分析

电解槽的操作有连续式和间隔式，对于间歇电解槽，高锰酸钾可以在槽内结晶，并聚集在锥形底部。连续操作的电解槽，高锰酸钾的结晶是在槽外特殊设计的构晶器里进行的。由于生产设备材料的限制，我国一直采用无隔膜的、敞开式、高浓度电解液、槽内结晶的间歇操作法生产。本项目采用无隔膜的、敞开式、槽内结晶的间歇操作法生产，属国内先进工艺，达到二级水平。

在析晶分离方面，国内多采用槽罐静置、冷却结晶、间歇式操作。结晶可以在电解槽中或分开的结晶器中进行。由于电解液未经过过滤，因此含有90％ 高锰酸钾的粗产品必须重结晶进行净化。结晶器可以是装有板式的冷却器或者是冷却夹套。国外多采用连续真空结晶器，在真空下冷却和冷缩，使高锰酸钾结晶沉淀，并从浆液中分离出来，得到产物通常是工业规格的产品，如经过进一步的重结晶，可得到医药级和试剂级产品。

虽然我国已经具备了在重结晶过程中生产不同类型的高锰酸钾产品的能力，但普遍存在工作效率低下、生产劳动强度大、结晶分离时间长、设备占地面积大等很多问题，需要进一步研究改进，促使高锰酸钾工业的整体进步。

本项目现有工艺与改扩建后生产工艺一样采用结晶分离槽罐静置、冷却结晶、间歇式操作，并采用离心分离、列文式蒸发器，其工艺及设备达到国内先进水平。

3、能源及资源综合利用

根据前文工程分析，本项目扩建前高锰酸钾生产中锰的转化率仅有60%，改扩建后由于采用先进的氧化工艺，锰的转化率达到85%。改扩建后能源及资源消耗均达到清洁生产二级水平。

4、产品指标

改扩建前后产品高锰酸钾纯度达到99.3%，达到一级水平。

5、资源回收利用率

本项目改扩建前，固体废物基本没有得到利用，改扩建后锰渣、苛化渣售给锰粉厂作原料，为国内一般水平。建设单位拟在后续的技术改造中，对锰渣进行回收生产电解二氧化锰。

小结

本项目异地改扩建工程采用国内外先进生产技术气动流化塔法生产锰酸钾，达到清洁生产一级水平，其装备、产品、能耗及物耗均达到清洁生产二级水平，故本项目高锰酸钾生产线整体水平达到国内先进水平，即清洁生产二级水平。

### 高锰酸钠清洁生产水平评价

根据建设单位提供的资料，本项目高锰酸钠生产工艺采用压滤、余热利用、冷水间接冷却的生产方法，其工艺及设备达到国际先进水平，为清洁生产一级水平。建设单位已经对其申请专利，专利号：201010231951。

通过前文的工程分析，本项目高锰酸钠生产线资源能源利用指标、产品指标、污染物产生指标达到国际先进水平，为清洁生产一级水平。

本项目高锰酸钠固体废物直接外售，利用效率不高，为国内一般水平。建设单位拟在后续的技术改造中，增加氟硅酸钾渣提纯氟硅酸钾的回收工艺，以提高对氟硅酸钾渣的回收利用效率。

小结

本项目异地改扩建工程高锰酸钠生产线基本达到清洁生产二级水平，但尚需提高对氟硅酸钾渣的综合利用效率。

## 环境风险评价

### 风险识别

主要从物质危险性、设备装置危险性以及储运过程危险性三个方面去分析本项目存在的环境风险。

#### 物质危险性

危险化学品的危害特性主要包括火灾爆炸危险性、人体健康危险性以及反应危险性。根据工程分析章节可以发现本项目中涉及的危险化学品种类较多，在此按照《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）将本项目生产、贮运货物中构成重大危险源的物质的危险性做简要介绍。

表8-1     主要危险物质的临界量及实际储存量

| 序号 | 物质名称 | 危险货物编号 | 物质种类 | 临界量/t | 拟日常储存量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高锰酸钾 | 51048 | 氧化剂 | 200 | 1000t |
| 2 | 高锰酸钠 |  | 氧化剂 | 200 | 1000t |
| 3 | 氢氧化钾 | 82002 | 碱性腐蚀品 | 500 | 800t |

#### 储运危险性

(1)装卸作业

在各物品的装卸过程中，易出现操作不当致使危险品外泄及作业人员受灼伤的现象，同时还可能引起大量粉尘。

(2)仓储

在一般情况下，各仓库内的固体危化品是安全的。但受外因（热源、火源、雷击等）诱导时，会引发仓库内的危险品泄漏。

(3)运输

危险品在运输过程中若发生覆车，撞击等事故，会使危险品外泄。

#### 污染物风险性排放

本项目产生的废水主要为生活污水，每日62t，废水中有机物含量高，悬浮物含量高。如果直接排放入附近水体，会对周边水体造成污染。

本项目产生的燃煤燃油烟气，如果处理系统故障，可能事故性排放，会对周边大气环境造成污染。

本项目产生较大量的固体废物，均堆存于厂区内临时堆场，雨棚损坏或其他原因可能导致固体废物大量进行附近水体，造成河道淤积及环境污染。

#### 自然灾害影响分析

本项目位于石窟河北岸，夏季暴雨产生洪水，可能对厂区形成淹没，本项目厂区内仓库较多，贮有较大量产品高锰酸钾、高锰酸钠及原料氢氧化钾等，大型洪水可能会造成严重经济损失及环境污染。

#### 环境污染途径

(1)大气环境

由于本项目生产及贮存的高锰酸盐具有较强的氧化性，发生火灾爆炸事故时会对大气环境造成污染，形成大气中锰及其锰化合物指标严重超标。

(2)地面水环境

由于生产线车间内设有中间储罐或储槽，主要存装氢氧化钾、锰酸盐、高锰酸盐，车间内设有事故池，中间储罐或储槽发生泄漏时，暂存于事故池，待修理或更换设备后，重新回用于生产系统，一般不会导致外排进入周边水体。如进入周边水体，则可能导致总锰超标或碱性污染。

除回收外，残留物将被水冲洗，冲洗废水排入厂内初期雨水收集水池（事故水池）。因此不会对周边环境的水体产生严重危害。

(3)地下水和土壤环境

本项目要求生产区内的地面及四壁进行了防腐蚀防渗漏处理，危险品发生泄漏后，不会渗入地下土壤、污染地下水。

### 事故后果预测及环境影响分析

根据风险评价导则的要求，本次环境评价重点在于考察发生事故时污染物对周围大气环境和人群健康的影响。因此，本评价报告书拟进行火灾爆炸事故和液体泄漏事故的后果预测及环境影响分析。

#### 火灾爆炸事故后果预测及环境影响分析

高锰酸钾在以下情况下会发生化学爆炸：

高锰酸钾与浓硫酸混合后与酒精混合；高锰酸钾与磷，硫混合加热；高锰酸钾与淀粉混合加热；镁粉与高锰酸钾均匀混合后加热或加浓硫酸；衣物，纸要加热时才发生燃烧，衣服布料纸张较细并混合加热。

1、爆炸伤害分析

高锰酸钾火灾爆炸伤害半径预测结果显示：发生量小于10吨时，影响距离不超过500m；发生量达到100吨时的较大型爆炸事故，伤害半径在1000米左右，因此本项目地处一山谷之中，四面环山，其影响范围缩小，最近的罗寨村在436米外，且有一山脊阻隔，故这个居民点建筑物将不受到爆炸冲击波的影响。

2、大气环境影响

按《工业企业设计卫生标准》（TJ36—79）居住区大气中有害物质的最高容许浓度，锰及其化合物的标准限值为日均值0.01mg/m3，小时平均值可设为0.03 mg/m3，从上表可看出，爆炸事故发生后，下风向影响距离可达10公里。

#### 泄漏事故后果预测及环境影响分析

一、泄漏源强

中间槽液体泄漏后，由于为非挥发性液体，其主要会对地表水体产生不利影响。本评价从最不利角度考虑，预测发生泄露事故时污染物对地下水、地表水体的影响。计算可得中间槽液体的泄漏速度为48.91kg/s，其浓度为总锰2g/L、氢氧化钾20g/L。

pH值预测为石窟河9.45，梅江7.83。

长田溪与石窟河汇合下游约16公里与梅江汇合，与梅江汇合处梅江下游14公里为饮用水源保护区（松口镇有自来水取水口）。

根据上文预测结果，中间槽大型泄漏导致液体直接进入石窟河，将导致总锰上升极大，pH值超标，后果较为严重。梅江松口镇饮用水源保护区也受到影响，总锰超标约3倍。故必须设置事故应急池，并采取其他防范措施。

### 卫生防护距离

标准限值取大气标准值0.01mg/m3（日均限值），折算成1小时平均0.03mg/m3，根据前文对工程的分析，锰化物无组织排放在配料工序，其源强取0.02g/s，按上面公式计算卫生防护距离约为193.5m，根据规范取200m。以氧化车间边界外200米为卫生防护距离，卫生防护距离内无居民点。

### 环境风险防范措施和应急预案

#### 环境风险防范措施

一、风险事故减缓措施

在环境风险评价中，事故防范措施也是极其重要的，为减轻事故危害后果、频率和影响，进一步降低风险水平，应从减少危险品的数量、种类，修改工艺和储存条件，改进设备及严格管理等方面提出多项具体措施。

(1)减少贮存量；

(2)加强生产和贮存管理；

(3)改进密封设备；

(4)提高整个系统的自动控制水平，及时预报和切断泄漏源，以减少和降低危险出现概率；

(5)强化管理，提高操作人员业务素质。

二、风险事故防范措施

对于以上风险事故，建议工程采取以下的风险防范措施加以预防。

1)、搬运、装卸化学危险品时应按照有关规定进行，做到轻装、清卸。严禁摔、碰、撞、击。拖拉，倾斜和滚动。一旦发生危险化学品的泄漏或溢出，针对可能产生的危害，根据该化学品的化学性质，立即采取封闭、隔离、洗消等措施。

2)、针对本项目内存放有可燃性危险品，进入生产区内的人员、机动车辆和作业车辆，必须采取防火措施，严禁吸烟。修补、换装、清扫、装卸易燃、易爆物时，应使用不产生火花的铜制、合金制或其他工具。

3)、建议本项目设置危险化学品废水收集池，专门用以集中收集由于发生泄漏而冲洗的冲洗废水，发生事故时产生的冲洗废水应该进行安全处理使需要排放的冲洗废水达到地表水和地下水要求后方可排放。

4)、为防止管道、中间槽泄漏导致污染周边环境，本项目拟设事故应急池为300m3，按前文泄漏源强，能收集近2小时的泄漏量，可有效防止事故泄漏污染周边水体。

5)、建议本项目设置一危险化学品废弃物(包装废料)堆放场，该堆放场应符合遮阳、避雨、防火、防雷、防潮、防渗等要求，市场内的危险废弃物堆放时间不应过长，应该与有关危险废弃物处置部门联系及时运往处置场进行安全处置。危化品堆放场应与所在专区统一规划及管理。

6)、为了从根本上保证公路运输过程中危险化学品的运输安全，严格按照《危险化学品安全管理条例》第三十五条规定，委托有危险化学品运输资质的运输企业承运；运输时必须遵照JT3130-88《汽车危险货物运输规则》执行。

7）、项目建设单位应建立一支具有专业知识的应急救援队伍，制定应急救援预案，负责对市场内的工作人员进行应急救援培训、演练。

三、风险管理防范措施

按照《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号）中的要求，企业应建设并完善日常和应急监测系统，配备大气、水环境特征污染物监控设备，编制日常和应急监测方案，提高监控水平、应急响应速度和应急处理能力；建立完备的环境信息平台，定期向社会公布企业环境信息，接受公众监督。将企业突发环境事件应急预案演练和应急物资管理作为日常工作任务，不断提升环境风险防范应急保障能力。

#### 风险事故应急预案

（略）

## 公众参与

《建设项目环境管理条例》第十五条规定：“建设单位编制环境影响报告书，应当依照有关法律规定，征求建设项目所在地有关单位和居民的意见。”根据上述条例的规定，本评价报告对公众参与调查，进行了以下四方面的工作：（1）确定调查范围、对象；（2）拟定调查计划；（3）实施调查；（4）综合分析。

本项目环境影响评公众参与按照《广东省建设项目环保管理公众参与实施意见》（粤环[2007]99号）及环发〔2006〕28号《环境影响评价公众参与暂行办法》进行。

### 公众参与的步骤与计划

根据本项目的评价要求和特点，我们采取如下步骤：

（1）第一次公告

首先在编写报告书的时段，对公众进行初步的走访调查，并发布本项目建设的信息，在松口镇、白渡镇、罗寨村、建侨村、瓜洲村公告栏张贴公告，先让当地公众对本项目有一个初步的了解，同时在网上进行了公示，公示网址http://www.hpzc. com/viewthread.php?tid =50485&extra=page%3D1。

（2）第二次公告

第二次公告采取在网络上刊登公告，除了介绍项目概况，还发表环评重要结论，建设单位同时提供环评报告简本，供希望详细了解环评内容的公众阅读。

（2）问卷调查

第二次公告后，进一步进行较详细、较系统的公众调查（发调查表，调查内容见表12－2），问卷发放范围和数量如下：

- 总量发放98份（个人90份，单位8份）

- 白渡镇镇政府      20份

- 建侨村            20份

- 罗寨村            20份

- 瓜洲村            10份

- 三和村            10份

- 悦来村            10份

- 与本项目关系密切的团体组织8份

### 公众参与调查结果

#### 公众参与调查表统计结果

在环评报告编写期间，发放单位问卷8份，回收有效问卷8份；发放个人问卷90份，回收有效问卷84份。调查结果是有效的。

问卷调查分为单位调查和个人调查。

受访的单位有：梅县松口镇人民政府、白渡镇人民政府、寺坑村村委会、罗寨村村委会、建侨村村委会、瓜洲村村委会、悦来村村委会、三和村居委会等8家与本项目关系密切的单位。

受访的个人除了来自上述8家受访单位外，其余主要有来自项目周边的村落，即罗寨村、建侨村、瓜洲村、悦来村、三和村。

一、单位问卷调查统计结果

表13-6 调查单位信息汇总表

| 序号 | 单 位 | 与项目的关系 | 单位联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 梅县松口镇人民政府 | 原址所在地管辖 | 刘永辉 | 13536743361 |
| 2 | 梅县白渡镇人民政府 | 新址所在地管辖 | 李扬 | 13823800493 |
| 3 | 悦来村村委会 | 新址东南边3000米外 | 叶志伟 | 13751991377 |
| 4 | 寺坑村村委会 | 原址所在地 | 李运春 | 13502523412 |
| 5 | 瓜洲村村委会 | 新址西北边1757米 | 李勇华 | 13823800483 |
| 6 | 罗寨村村委会 | 新址西边436米 | 徐珍 | 13823850994 |
| 7 | 三和村村委会 | 新址南边3000米 | 陈凤中 | 15916531600 |
| 8 | 建侨村村委会 | 新址南边1130米 | 谢为群 | 13719951348 |

统计结果：

1．该项目建成后对活跃该地区经济，提高人民生活水平的意义？

①非常重大5  ②重大 3  ③一般 0 ④无 0

2．本项目建设对当地环境主要影响是什么？

①粉尘3  ②废水3  ③固体废物4  ④噪声1  ⑤生态破坏 1  ⑥水土流失1

3．您对当地的环境状况满意吗？

①满意8  ②比较满意  ③不满意

4．4.本项目的建设将会对当地的环境产生一定的不利影响，这一影响您能否接受？

①能接受8  ②不能接受

5．在采取各项环保措施的前提下，您对本项目建设的态度？

①支持8  ②反对

调查表第3个问题为多选题，最近的罗寨村村委会第三项全选，表明作为代表罗寨村村民的村委会对环境影响较为重视。

二、个人问卷调查统计结果

根据统计结果分析，公众参与人员男性居多，占调查总人数的76.19%，女性只占23.81%，其中公务员占17.86，项目周边村民占82.14%，所调查单位均与本项建设有直接关系，故调查的单位与个人与本项目有关的比例达到70%以上。由此可见，本次公众参与较好地体现了广泛代表性和贴近基层群众、贴近受影响人群的要求。

统计结果：

1．该项目建成后对活跃该地区经济，提高人民生活水平的意义？

①非常重大52  ②重大32  ③一般 0  ④无 0

2．本项目建设对当地环境主要影响是什么？

①粉尘46  ②废水30  ③固体废物 19  ④噪声20  ⑤生态破坏18  ⑥水土流失14

3．贵单位对当地的环境状况满意吗？

①满意68  ②比较满意16  ③不满意 0

4．4.本项目的建设将会对当地的环境产生一定的不利影响，这一影响贵单位能否接受？

①能接受84  ②不能接受 0

5．在采取各项环保措施的前提下，贵单位对本项目建设的态度？

①支持84   ②反对 0

针对罗寨村居民中对本项目可能造成环境响有较大担心这一点，建设单位对其进行了单独回访，当地群众主要担心项目建成后对其生活环境造成负面影响。建设单位承诺加强环境保护措施的建设与管理工作，力争使项目营运不对周边民生活造成大的不利影响。

#### 公众参与调查结论

（1）项目公示期间，没有收到单位和个人的反对意见；

（2）对与本项目关系密切的单位问卷调查表明，对于本项目的支持率为100%，反对率为0%；

图9-1单位对本项目建设的态度图

（3）可能受本项目影响的个人问卷调查表明，对于本项目的支持率为100%，反对率为0%；

图9-2个人对本项目建设的态度图

本项目公众参与调查，调查对象受中受本项目影响的单位数、受本项目直接影响的村民人数均达到总调查数的70%以上，调查结果具有代表性，调查结果表明公众对本项目的建设持支持的态度。

## 评价结论与建议

根据国家有关法律法规和目前我国环境影响评价的发展态势，本报告对建设项目进行了工程分析、周围环境质量调查、环境影响评价、环境风险评价、清洁生产评价、污染防治措施可行性分析和公众参与调查等工作，得出结论如下。

### 项目选址与环境保护规划相符性分析

《产业结构调整指导目录(2011年本)》对高锰酸钾生产工艺有明确的规定，平炉氧化法被列为淘汰工艺，本项目现有工程采用平炉氧化法生产中间体锰酸钾，异地改扩建完成后，现有生产钱停产拆除，原有厂址改为商居用地。新的异地改扩建生产线采用气动流化塔法生产锰酸钾，属于《产业结构调整指导目录(2011年本)》中鼓励类生产工艺。故本项目合乎《产业结构调整指导目录(2011年本)》中的规定要求。

异地改扩建生产线选址于梅县危险化学品专区内，本项目生产的产品属危险化学品，梅县危险化学品专区在南部区域划出一片区域作为危险化学品的生产用地。

项目选址不属于国家、省级/市级自然保护区或风景旅游区的范围。项目选址符合《危险化学品安全管理条例》中规定要求。

本项目异地改扩建工程选址于梅县危险化学品专区内，其废水排放最终纳入专区统一规划之中，前期建设在专区尚未建成之前将自建排污口。本项目外排污染物总量不超过本区域规定的排污总量指标。

### 项目建设主要内容

本项目属异地改扩建项目，原厂位于松口镇寺坑村，位于镇区发展范围内，异地改扩建完成后，原厂停产拆除改为商住用地。改扩建工程位于梅县危险化学品专区内，其生产规模由原来的高锰酸钾3500吨/年，高锰酸钠5000吨/年扩至高锰酸钾15000吨/年，高锰酸钠10000吨/年，同时改造原有生产工艺，采用新的生产工艺及设备，原平炉氧化两步法改为三相反应法。其改扩建设涉及生产及储存，占地面积60464.66m2，总投资21450万元。

### 项目建设前所在区域环境质量现状

（1）水环境

经现场监测可知，长田溪水质达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准，石窟河达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅱ类标准的要求，地表水质量良好；地下水经采样监测，各指标均达到《地下水环境质量标准》（GB/T14848-93）中Ⅲ类水标准，表明当地地下水质量较好。

（2）大气环境

本项目SO2监测值低于检出限；NO2小时监测值在0.004～0.011mg/m3之间，日监测值在0.005～0.016g/m3；TSP日监测值在0.049～0.133mg/m3之间，PM10日监测值在0.031～0.115mg/m3之间，表明当地大气环境现状良好，达到《环境空气质量标准》（GB3095-1996，2000年修改单）中二级标准的要求，这与当地工业项目较少，公路车辆不多有很大关系。原锰化厂检出锰及其化合物，其量虽低，表明现锰化厂有锰及其化合物的排放。

（3）噪声环境

本项目界外环境噪声昼间44.1-48.2dB(A)，夜间37.9-40.7dB(A)，各监测点环境噪声值均达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准（昼间60dB(A)，夜间50dB(A)）要求，这说明项目周围声环境质量现状良好。

（4）土壤及河流底泥

项目所在地的土壤中重金属含量均达到《土壤环境质量标准》(GBl5618-1995)中的二级标准，河流底泥石窟河出现砷超标，表明受上游工农业影响较大。

（5）生态环境

根据现场调查情况，可以把项目所在地生态系统划分为一个群落：马尾松群落生物量为201.03 Mg/hm2，参照相近地区数据及实地样方统计，估算该区的总生物量为0.221±0.2×103Mg。本项目评价区植被人工影响较大，其生物多样性、生产量均一般。

由于本项目地处县内主要交通干线附近，其生态景观需与公路沿自然景观、石窟河保持协调。本区域可以马尾松林作为评价区域的模地，对环境质量有较强的调控能力。本项目评价区景观主由自然景观和人工景观组成，自然景观主要由坡地地带的马尾松林、石窟河和竹林系统组成；人工景观主要由芒草地、荒地、公路等组成。总体表现为景观要素较简单、且较为完整，但人为活动影响较大，景观质量较差。根据植被分布图，项目区域中部、东部坡地以马尾松林自然植被为主导，西部以石窟河、道路景观占优势，构成了界线较为分明的景观特征。

### 建设项目施工期环境影响评价结论

（1）水土流失评价结论

根据工程在各个时期水土流失的不同特点，将水土流失预测时段划分为建设期和运营期两个阶段。考虑到植被恢复所需时间，运营期水土流失预测时段确定为4年。则本工程的施工将会造成的水土流失面积为133333m2，新增侵蚀量为349.19t/a。如不采取任何防护措施，下泄泥沙将淤积河道，对环境造成危害。因此，建设单位必须给予足够的重视，采取切实可行的土壤流失防治措施。

（2）生态环境影响评价结论

本项目除部分边坡外均需清除原有植被，导致项目占地范围蓄积量减少988.9m3，生物量减少1438.4t。与周边大范围的林地相比，总的生物量减少占比不大，故由于拟建项目的建设而造成的占地范围林木蓄积量和生物量的减少是可以接受的。评价区合计资源拼块自身的异质性状况和空间分布多维持在原有水平，因此，评价区自然体系抗御内外干扰非能力没有受到明显的负面影响。

### 建设项目营运期环境影响评价结论

（1）地表水影响评价结论

本项目生活污水经过处理后达标排放，其所含污染物浓度和污染物总量均大幅减少。当其与长田溪混合后，其浓度上升极小，与石窟河混合后，因石窟河水量比本项目废水水量大很多，故混合后河水中CODCr的浓度主要取决于石窟河本底浓度。由于废水排放量极小，所以长田溪、石窟河中CODcr上升值极小，事故排放时也上升不大。这说明本项目废水达标排放对项目附近地表水长田溪、石窟河的水质影响极小。

（2）环境空气影响评价结论

本项目燃煤锅炉及预热器正常排放时，其排放的废气对周边的环境影响较小，本项目燃煤废气导致的最大污染落地浓度上升值：二氧化硫浓度最大上升值仅为0.009534mg/m3，TSP浓度最大上升值仅为0.007383mg/m3，最大落地浓度位置距排放点760米，本项目最近居民点离厂界436米，其二氧化硫、TSP预测值分别0.006891mg/m3、0.005336 mg/m3。碱雾排放源强小，对周边影响极小。故本项目建成后对最近居民点的大气环境影响不大。食堂周围300m范围内没有环境敏感点，排放油烟经处理后对周围环境的影响极小，可以忽略不计。

（3）噪声环境影响评价结论

本项目建成后，其设备噪声对厂界的噪声贡献值在37.6～42.5dB(A)，满足《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求；预测结果表明，各预测点的噪声值昼间最高为48.47 dB(A)，夜间最高为44.26 dB(A)，满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。可见本工程的设备噪声对厂界声环境的影响较小，不会对厂界声环境产生明显影响。项目对厂区最近的西侧居民点的噪声贡献值为35.3 dB(A)，叠加噪声背景值后预测为昼间47.38 dB(A)，夜间40.68 dB(A)，满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。

（4）固体废物

高锰酸盐生产中产生的固体废物：二氧化锰渣、苛化渣、氟硅酸钾渣、粉煤灰及脱硫渣，二氧化锰渣、苛化渣、氟硅酸钾渣及脱硫渣为一般固体废物，运至厂区内固废临时堆场暂存，最终二氧化锰渣及苛化渣出售给锰粉厂，氟硅酸钾渣出售给专业厂家。粉煤灰、脱硫渣直接销售给水泥厂作原料。

本项目废水处理系统产生的污泥，与生活污水厂处理厂产生的污泥类似，作为有机堆肥原料。本项目所产生的生活垃圾统一集中后清运至市政垃圾处理厂处理，符合当地规定，措施可行；外包装废料采用综合回收利用的措施。

本项目所产生的生活垃圾统一集中后清运至市政垃圾处理厂处理，符合当地的规定，措施可行；外包装废料采用综合回收利用的措施。

经过以上措施处理后，本项目产生的固体废物不会对周边环境产生大的不利影响 。

### 污染控制措施

本项目改扩建工程中保证废水零排放的主要措施是利用蒸发器蒸发多余的水份，本项目采用列文蒸发器，可达到使用要求。氢氧化钾回用工艺采用石灰苛化工艺，可使碳酸钾生成氢氧化钾回用到生产中去。本项目碳酸钾回收时加石灰沉淀，可去除许多离子，极大降低废水中离子的含量，保证废水内循环系统的连续运行。如氯化钠离子浓度过高，也可采用列文蒸发器直接蒸发结晶脱除过多的氯化钠，保证系统正常运行。

本项目锅炉先进行炉内脱硫（循环流化床燃烧技术）后再与预热器烟气经双碱法脱硫后排放，可有效减轻二氧化硫的排放。

本项目产生的锅炉渣、粉煤灰及脱硫渣为一般固体废物，出售给水泥厂作生产原料。苛化渣、二氧化锰渣及氟硅酸钾渣均为一般固体废物。二氧化锰渣及苛化渣，出售给锰粉厂作为生产原料。根据对建设单位提供的资料，氟硅酸钾渣目前也是出售给相关厂家。上述三类固体废物产生量较大，厂区内设有固废临时堆场暂存。

噪声经减振降噪处理后，可使厂界达标排放。

### 清洁生产分析

本项目异地改扩建工程采用国内外先进生产技术三相反应法生产锰酸钾，达到清洁生产一级水平，其装备、产品、能耗及物耗均达到清洁生产二级水平，故本项目高锰酸钾生产线整体水平达到国内先进水平，即清洁生产二级水平。固体废物虽全部得到综合利用，但利用效率不高。

本项目高锰酸钠生产线基本达到清洁生产二级水平，但尚需提高对氟硅酸钾渣的综合利用效率。

### 环境风险评价

本工程中生产及储存大量有毒有害的危险化学品，容易发生火灾、爆炸、泄漏等事故，存在较大的环境风险。预测表明：

1、高锰酸钾发生较大型爆炸事故，伤害半径在1000米左右，因此本项目地处一山谷之中，四面环山，其影响范围缩小，最近的罗寨村在436米外，且有一山脊阻隔，故这个居民点建筑物将不受到爆炸冲击波的影响；爆炸发生后，二氧化锰烟团影响范围可达下风向10公里。

2、中间槽发生大型泄漏事故导致液体直接进入石窟河，将导致石窟河总锰上升极大，pH值超标，后果较为严重。

卫生防护距离取200m，卫生防护距离包络线见图1-4所示，从图中可看出，卫生防护距离内无居民点。

### 公众参与调查结论

公众参与人员男性居多，占调查总人数的76.19%，女性只占23.81%，其中公务员占17.86，项目周边村民占82.14%，由此可见，本项目公众参与较好地体现了广泛代表性和贴近基层群众的要求。本项目公众参与调查，受调查的单位100%持本项目建设，受调查的个人100%支持本项目的建设，表明公众对本项目的建设是支持的。

### 建议

1、建议建设单位进一步提高清洁生产水平，特别是提高对固体废物的自利用效率，减少固体废物的直接出售量。

2、本项目选址于林地山谷中，林地破坏较严重，建设单位应严格控制砍伐范围，红线外禁止砍伐。

3、项目建设于梅县危险化学品专区内，其建设与营运应符合专区的统一规划及管理要求。

### 总结

综上所述，本项目建设符合国家产业政策，项目选址合理且合法，拟采用的污染治理措施可行，本项目营运后，不会增加当地水环境、大气环境和噪声环境的污染负荷，不会加剧当地生态环境状况的恶化。项目的兴建对于推动当地地经济发展有积极的作用。

建设单位必须在建设中严格执行“三同时”规定，同时确保环保资金落实到位、环保处理设施正常运行，可使项目建成后对环境影响减少到最低限度。

从环境保护、清洁生产和国家产业政策的角度分析，广东航鑫科技股份公司厂区整体搬迁及企业升级改造项目的建设是可行的。