兴宁市凯闻生物科技有限公司

油脂深加工及表面活性剂项目

环境影响报告书

（报批稿）

建设单位：兴宁市凯闻生物科技有限公司

评价单位：南京国环环境科技发展股份有限公司

二零一六年八月

目录

1	前言	1

1.1 项目由来	1

1.2 项目的特点	2

1.3 项目的主要环境问题	3

1.4 环境影响评价的工作内容及程序	3

1.5 主要评价结论	4

2	总则	7

2.1 编制依据	7

2.2 评价目的和原则	11

2.3 评价区域环境功能区划	11

2.4 评价标准	18

2.5 评价等级与评价范围	23

2.6 评价因子	30

2.7 评价专题设置及评价重点	31

2.8 环境保护目标	31

3	建设项目工程概况	34

3.1 项目概况	34

3.2 建设地点及四至情况	34

3.3 项目工程组成及内容	40

3.4 总平面布置	55

3.5 项目主要原辅材料	58

4	工程分析	68

4.1 施工期工程分析	68

4.2 营运期工程分析	70

4.3 营运期污染源强分析	148

5	项目周围地区环境概况	163

5.1 自然环境概况	163

5.2 社会经济概况	166

5.3 东莞石碣（兴宁）产业转移工业园概况	168

5.4 东莞石碣（兴宁）产业转移工业园产业聚集区概况	177

5.5 区域污染源调查	178

6	环境质量现状监测与评价	183

6.1 水环境质量现状与评价	183

6.2 环境空气质量现状与评价	188

6.3 声环境质量现状与评价	192

6.4 生态环境现状调查与评价	195

6.5 地下水环境质量现状与评价	197

6.6 土壤环境质量现状与评价	201

7	施工期环境影响评价及污染防控措施	202

7.1 施工期间环境空气影响分析及污染防控措施	202

7.2 施工期间水环境影响分析及污染防控措施	203

7.3 施工期间固体废物影响分析及污染防控措施	204

7.4 施工期间声影响分析及污染防控措施	205

7.5 施工期间生态环境影响分析及污染防控措施	207

7.6 施工期环境管理	208

7.7 施工期环境影响结论	209

8	营运期影响分析与评价	210

8.1 水环境影响分析与评价	210

8.2 环境空气影响分析与评价	216

8.3 噪声影响预测与评价	230

8.4 固体废物环境影响分析	234

8.5 地下水环境影响分析	235

8.6 外环境对本项目的影响	249

9	污染防治措施及经济技术可行性分析	250

9.1 水污染防治措施及可行性分析	250

9.2 大气污染防治措施及可行性分析	253

9.3 噪声防治措施及可行性分析	256

9.4 固废防治措施及其可行性分析	257

9.5 地下水污染防治措施	260

10	环境风险评价	262

10.1 环境风险评价流程	262

10.2 风险评价的目的	263

10.3 环境风险识别	263

10.4 最大可信事故及源项分析	265

10.5 环境风险事故后果分析与预测	266

10.6 风险管理	269

10.7 风险评价结论	277

11	清洁生产	278

11.1 生产工艺与设备指标先进性	278

11.2 资源与能源利用的先进性	280

11.3 污染物产生指标分析	282

11.4 项目清洁生产水平分析	282

12	污染物总量控制	285

12.1 总量控制指标的确定原则	285

12.2 总量控制因子	285

12.3 污染物排放总量控制建议指标	285

12.4 总量控制指标的来源	286

13	项目选址的合理合法性分析	287

13.1 产业政策相符性分析	287

13.2 与相关环保规划的相符性分析	292

13.3 项目选址合理性分析	294

13.4 项目厂区平面布置合理性分析	297

13.5 项目导热油炉燃料的合法合规性分析	297

13.6 综合结论	298

14	公众参与	299

14.1 公众参与目的	299

14.2 公众参与实施情况	299

14.3 公众参与调查结果统计与分析	310

14.4 对公众调查意见采纳与不采纳的回应	314

14.5 公众参与四性分析	315

14.6 公众参与调查结论	317

15	环境影响经济损益分析	318

15.1 经济效益分析	318

15.2 环境损益分析	319

15.3 小结	321

16	环境管理与环境监测	322

16.1 环境管理	322

16.2 环保设施竣工验收管理	323

16.3 环境监测	325

17	结论和建议	329

17.1 项目概况	329

17.2 环境质量现状评价结论	329

17.3 环境影响评价结论	330

17.4 环境风险评价结论	331

17.5 清洁生产结论	331

17.6 总量控制结论	331

17.7 公众参与结论	332

17.8 项目选址合理合法性分析结论	332

17.9 综合结论	332

附件目录

附件1：建设项目环境影响环评文件委托书

附件2：公众参与调查表（个人意见3份，团体意见2份）

附件3：国有土地使用权证（2015年08月25日，兴宁市国土资源局，编号为兴府国用（2015）第20-188号和兴府国用（2015）第20-189号）

附件4：广东省企业投资项目备案证（2015年04月15日，兴宁市发展和改革局，备案项目编号为2015-441481-14-03-002027）

附件5：《关于东莞石碣（兴宁）产业转移工业园环境影响报告书审查意见的函》（粤环审【2009】72号）（2009年12月23日，广东省环境保护厅）

附件6：关于叶塘镇钟屋、李屋及临时工棚征地拆迁工作的说明（2015年10月15日，东莞石碣（兴宁）产业转移工业园管委会）

附件7：环境质量现状监测报告

附件8：兴宁市叶塘污水厂纳污证明

附件9：生物质燃料检测报告

附件10：梅州市发展和改革局关于兴宁市凯闻生物科技有限公司油脂深加工及表面活性剂项目产业政策的复函

附件11：《兴宁市凯闻生物科技有限公司油脂深加工及表面活性剂项目主要污染物排放总量控制核定的函》（兴宁市环境保护局，兴环函[2016]46号）

附件12：兴宁市凯闻科技公司油脂深加工项目环境影响报告书专家复核意见

附件13：关于《兴宁市凯闻生物科技有限公司油脂深加工及表面活性剂项目环境影响报告书》专家复核意见的修改说明

附件14：建设项目环境保护审批登记表

前言

项目由来

中国的油脂化工行业是从肥皂开始的，相对于国际同行起步较晚。随着改革开放的不断深入，国家对于基础油脂化学品的开发力度逐渐加大，使得中国油脂化工行业取得较快发展。最近几年石油价格的巨幅震荡给油脂化学品行业的发展带来了更多机遇。同时，随着经济的发展和人们生活水平的提高，人们对绿色、环保、来源于可再生资源的产品的需求越来越高，而油脂化学品正是迎合了这样的需求。因此，公众对油脂化学品的关注度大幅提高，也推动了油脂化工行业的发展，使油脂化工行业日渐成为关系国计民生的重要产业之一。

表面活性剂是从20 世纪50 年代开始随着石油化工业的飞速发展而兴起的一种新型化学品，是精细化工的重要产品，享有“工业味精”的美称。它几乎渗透到一切技术经济部门。当今，表面活性剂产量大，品种逾万种。随着世界经济的发展以及科学技术领域的开拓，表面活性剂的发展更加迅猛，其应用领域从日用化学工业发展到石油、食品、农业、卫生、环境、新型材料等技术部门。

广州市凯闻食品发展有限公司，创建于1999年，是从事复配乳化稳定剂、复配营养强化剂、亲水胶体、天然碳酸钙、食用香精、冰淇淋配料和天然色素的专业生产型企业，稳定剂、复合添加剂和复配的生产设在中国南部广州增城。公司产品销售网络遍及全世界，销售市场覆盖国内市场和国际市场，是油脂深加工行业的领先者。广州市凯闻食品发展有限公司成立以来运营良好，市场前景可观，产品供不应求。为满足国内市场对油脂深加工产品的需求，广州市凯闻食品发展有限公司投资成立全资子公司兴宁市凯闻生物科技有限公司，拟在兴宁市叶塘镇建设“兴宁市凯闻生物科技有限公司油脂深加工及表面活性剂项目”（以下简称“本项目”或“项目”）。兴宁市凯闻生物科技有限公司于2014年5月23日取得了兴宁市工商行政管理局出具的《企业营业执照》（注册号：441481000034352），并于2015年04月15日取得兴宁市发展和改革局开具的广东省企业投资项目备案证（备案项目编号为2015-441481-14-03-002027，备案项目名称为“表面活性剂及油脂前处理、油脂（深）加工、粮油加工项目”）；该项目被列为梅州市2015年重点项目之一。

项目所在地位于兴宁市叶塘镇，紧邻东莞石碣（兴宁）产业转移工业园，属于规划的工业聚集区范围内，依托工业园运输道路、废水处理等配套设施。项目总占地面积182730.21m2，总建筑面积228630.7m2。项目规划分两期建设，并预留部分规划用地作为日后发展扩建用途，其中一期工程主要为表面活性剂项目，主要产品有单甘酯、单双甘酯、精制甘油、抗坏血酸棕榈酸酯等，生产规模合计为5.5万t/a；二期工程主要为油脂产品和油脂深加工项目及增加一条单甘酯生产线、一条单双甘酯生产线，主要产品有氢化油、稻米油、油脂分离产品（食用油、代可可脂生产原料）、油脂深加工产品（如植脂末、人造奶油、起酥油、蛋糕油）和单甘酯、单双甘酯，生产规模为27万t/a。项目总建设期限为5年，最终形成年产32.5万吨油脂深加工及表面活性剂产品的生产规模。

根据《中华人民共和国环境影响评价法》、中华人民共和国国务院第253号令《建设项目环境保护管理条例》、《广东省建设项目环境保护管理条例》和《建设项目环境影响评价分类管理名录》等有关建设项目环境保护管理的规定，建设项目必须执行环境影响评价报告审批制度，应编制环境影响报告书，对建设项目产生的污染和环境影响进行全面、详细的评价。2014年10月，兴宁市凯闻生物科技有限公司委托南京国环环境科技发展股份有限公司承担本项目的环境影响评价工作。评价单位在接受委托后成立了评价组，认真研究了该项目的有关资料，进行了实地踏勘和基础资料收集，并根据国家和地方对建设项目环境影响的评价要求和建设单位提供的有关资料，编制了《兴宁市凯闻生物科技有限公司油脂深加工及表面活性剂项目环境影响报告书》。

项目的特点

本项目产品主要分为三类：一是表面活性剂的开发与生产；二是天然食品添加剂的开发与生产；三是各种食品油脂的开发与生产。项目的生产秉持“健康、环保”概念，所生产的产品不含反式脂肪酸；项目生产工艺为目前国外普遍采用的先进工艺，工艺水平为国内领先水平；生产过程基本采用密闭式生产线设备，因此项目生产过程中排放的废气量很小，且危害较小。项目氢化油生产过程及污水处理站等场所有一定的恶臭物质产生，如得不到有效控制，会对周围环境产生一定的影响。项目废水产生量较小，生化性较好，且目前采用的常规处理工艺较为成熟，完全可以处理达到区域污水处理厂的接管要求。项目运行过程中产生的各类废物均可以得到妥善的处理处置，不会对环境产生不利影响。项目无大的噪声源，大部分设备均布置在车间内，项目产生的噪声对环境的影响较为轻微。

项目的主要环境问题

根据类比调查和项目自身的特点，本项目营运期的主要污染物包括：生产废水、研发及化验检测废水、设备和地面冲洗废水、初期雨水、生活污水；粉尘，导热油炉烟气、食堂油烟、污水处理站臭气；生产设备和辅助设备噪声；废催化剂、精馏残液、油脚、废油脂、污水处理站污泥、生活垃圾等。

项目生产性废水经自建污水处理站处理、生活污水经隔油隔渣或三级化粪池处理后，通过管网排入叶塘污水处理厂进一步处理；噪声对环境的影响较为轻微，项目运行过程中产生的各类废物均可以得到妥善的处理处置，因此，项目建设关注的的主要环境问题为生产过程及辅助工程产生的废气排放对环境空气质量及周边环境敏感目标的影响。

环境影响评价的工作内容及程序

环境影响评价工作主要工作内容有：工程分析、环境质量现状调查、环境影响预测及评价、公众参与、环保措施以及选址合理分析等。

评价的主要工作程序：接受委托—－踏勘现场，公众参与第一次信息公开——初步工程分析—－确定评价范围和主要评价内容—－环境概况、环境保护目标、公众参与等调查—－详细工程分析和环境质量现状调查—－环境质量现状评价与影响预测评价—－编写报告书初稿——公众参与第二次信息公开—－专家评审会—－环保主管单位审查，政府网站公告审核或审查结果。具体流程见图1.4-1。

图1.4-1环评工作程序示意图

主要评价结论

（1）产业政策相符性

经梅州市发展和改革局函复，明确本项目不属于《广东省生态发展区产业发展指导目录（2014年本）》的“限制类”或“禁止类”项目，本项目建设内容符合国家及地方产业政策，符合相关法律法规的要求。

（2）用地规划相符性及环境可行性

本项目的用地符合兴宁市叶塘镇用地规划，平面布局合理规范，同时满足项目周边环境功能区划要求，因此，本项目的选址具有规划合理性和环境可行性。

（3）主要污染源及环保措施

项目营运期外排废水主要为生产废水、生活污水、初期雨水。项目办公生活污水经三级化粪池预处理，生产废水和初期雨水经厂内自建污水处理站处理，达到叶塘污水处理厂进水标准后排入市政管网，进入叶塘污水处理厂进一步处理。

项目产生的废气主要为粉尘、导热油炉废气、食堂油烟、污水处理站臭气和罐区无组织废气。粉尘通过布袋除尘处理达标后通过25m排气筒高空排放；导热油炉烟气采用布袋除尘器进行处理，处理达标后通过40m烟囱高空排放；厨房油烟采用静电油烟净化器处理达标后引到楼顶18m高排气筒排放；污水处理系统进行生物过滤除臭处理。

项目的噪声源主要来自生产设备、各类泵、风机等，对主要设备噪声源采取隔声、消声、减震等措施，同时加强厂内的绿化建设及交通管理，尽可能降低噪声的影响。

项目产生的固体废物主要包括危险废物、严控废物、一般工业固废和生活垃圾。危险废物和严控废物交有资质的单位处置；一般工业固废交有供应商或专门的单位回收处置；生活垃圾定期交环卫部门进行清运处理。

（4）环境影响评价结论

项目办公生活污水经三级化粪池预处理，生产废水、化验废水、地面设备清洗废水、初期雨水统一收集后经厂内自建污水处理站处理，达到叶塘污水处理厂管网进水标准后排入市政管网，最终进入叶塘污水处理厂进一步处理，不会对地表水环境造成不利影响。

根据估算模式计算结果，工程建成投产后各废气污染物可实现达标排放和总量控制要求。

项目投产后，各项噪声源经隔声、消声、减震处理，项目边界噪声值能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

项目各类固体废物经采取相应措施后不会对周围环境造成不良影响。

（5）综合结论

本项目建设符合国家和地方的产业政策，项目选址符合相关规划。建设单位必须严格遵守“三同时”的管理规定，完成各项报建手续，认真执行卫生防护距离设置要求，落实本评价报告中所提出的环保措施和建议，确保环保处理设施正常使用和运行，同时进一步加强废水、废气及噪声的治理工作，环境保护治理设施必须经过有关环保管理部门的认可和验收，方可正常营运，确保本项目所在区域的环境质量不因本项目的建设而受到不良影响，真正实现环境保护与经济建设的可持续协调发展。项目建成后，进一步提高清洁生产水平，加强风险事故的预防和管理，认真执行防泄漏、防火的规范和各项措施，严格执行“减小事故危害的措施、应急计划”，避免污染环境。在完成以上工作程序和落实各项环保措施的基础上，从环境保护角度而言，该项目的建设是可行的。

总则

编制依据

国家有关法律法规

- 《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，1996年10月；

- 《中华人民共和国环境影响评价法》，2003年9月1日；

- 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2005年4月；

- 《中华人民共和国水污染防治法》，2008年2月修订；

- 《中华人民共和国节约能源法》（2008年4月1日）；

- 《中华人民共和国循环经济促进法》（2008年8月29日）；

- 《中华人民共和国水法》（2011年3月起施行）；

- 《中华人民共和国水土保持法》（2011年3月修订并通过）；

- 《中华人民共和国清洁生产促进法》，2012年2月29日；

- 《中华人民共和国环境保护法》（2014年4月24日修订，2015年1月1日起施行）；

- 《中华人民共和国大气污染防治法》（2015年8月29日修订）；

- 《建设项目环境保护管理条例》，国务院1998年第253号，1998年11月；

- 《危险废物转移联单管理办法》（1999年10月1日）；

- 《中华人民共和国水污染防治法实施细则》，国务院2000年第284号；

- 《当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录（2000年修订）》；

- 《关于进一步加强建设项目环境保护管理工作的通知》（国家环保总局，环发【2001】19号）；

- 《危险废物污染防治技术政策》（环发【2001】199号），2001年12月。

- 《国务院关于深化改革严格土地管理的决定》（国发【2004】28号），2004年10月21日；

- 《关于发布和实施<工业项目建设用地控制指标（试行）>的通知》（国土资发【2004】232号）；

- 《国务院关于落实科学发展观加强环境保护的决定》（国务院，国发[2005]39号）；

- 《环境影响评价公众参与暂行办法》（国家环保总局）（环发【2006】28 号）；

- 《国家危险废物名录》（国家环境保护部令第39号）；

- 《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009），2009年12月1日；

- 《突发环境事件应急预案管理暂行办法》（环发[2010]113号）；

- 《国务院关于加强环境保护重点工作的意见》（国发【2011】35号），2011年11月17；

- 《国务院关于印发“十二五”节能减排综合性工作方案的通知》（国发[2011]26号，2011年8月31日；

- 《限制用地项目目录（2012年本）》（中华人民共和国国土资源部、中华人民共和国国家发展和改革委员会，2012年5月23日颁布）；

- 《禁止用地项目目录（2012年本）》（中华人民共和国国土资源部、中华人民共和国国家发展和改革委员会，2012年5月23日颁布）；

- 《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号）；

- 《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发[2012]98号）；

- 《产业结构调整指导目录（2011年本）》，2013年修正；

- 《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国发[2013]37号）；

- 《国务院关于印发全国主体功能区规划的通知》（国发[2010]46号）；

- 《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部，2015.3）；

- 《环境保护部审批环境影响评价文件的建设项目目录（2015年本）》（环境保护部公告 2015年第17号）。

地方法规和政策

- 《广东省实施<中华人民共和国环境噪声污染防治法>办法》（1997年12月）；

- 《广东省危险废物经营许可证管理暂行规定》（1997年）；

- 《广东省实施（危险废物转移联单管理办法）规定》（1999年）；

- 《广东省固体废物污染环境防治条例》（2004年7月修正）；

- 《广东省环境保护条例》（广东省第十届人大常务委员会第十三次会议，2005年1月1日执行）；

- 《广东省环境保护规划纲要（2006-2020年）》（2006年4月）；

- 《广东省环境保护规划纲要（2006-2020 年）》（粤府【2006】35号）；

- 《印发广东省节能减排综合性工作方案的通知》（粤府【2007】66 号）；

- 《广东省严控废物名录》（2009年）；

- 《广东省环境保护和生态建设“十二五”规划》（粤府办【2011】48号）；

- 《广东省地表水环境功能区划》（粤府函【2011】29号）；

- 《广东省环境保护厅建设项目环境影响评价公众参与补充管理意见》（环评处【2011】5号，2011年1月19日起实施）；

- 《印发<广东省“十二五”主要污染物总量控制规划>的通知》（粤环【2011】110 号）；

- 《广东省建设项目环境保护管理条例》（2012年7月26日修正）；

- 《广东省主体功能区产业发展指导目录（2014年本）》；

- 《广东省环境保护厅关于生物质成型燃料锅炉大气污染物排放控制要求的通知》（粤环〔2014〕98号）；

- 《关于发布广东省环境保护厅审批环境影响评价文件的建设项目名录（2015年本）的通知》（粤府【2015】41号）；

- 《梅州市国民经济和社会发展“十二五”规划纲要》（梅市府【2011】20号）；

- 《梅州市环境保护规划纲要（2007~2020年）》（梅州市环境保护局，2011年8月31日）；

- 《梅州市饮用水水源地环境保护专项规划（2007-2020年）》；

- 《梅州市水污染防治工作方案》（梅市府函〔2015〕238号）；

- 《兴宁市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》；

- 《广东省兴宁市土地利用总体规划（2010-2020年）》；

- 《关于印发东莞石碣（兴宁）产业转移工业园（2010~2020）产业发展规划（修订）的通知》（兴市府【2012】10号）。

技术导则及规范

- 《环境影响评价技术导则--总纲》（HJ2.1-2011）；

- 《环境影响评价技术导则--大气环境》（HJ2.2-2008）；

- 《环境影响评价技术导则--地面水环境》（HJ/T2.3-93）；

- 《环境影响评价技术导则--地下水环境》（HJ610-2016）；

- 《环境影响评价技术导则--声环境》（HJ2.4-2009）；

- 《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）；

- 《环境影响评价技术导则--生态影响》（HJ19-2011）；

- 《建设项目环境影响报告书简本编制要求》（环境保护部公告，2012年第51号）；

- 《制定地方大气污染物排放标准的技术原则和方法》（GB/T13201-91）；

- 《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T91-2002）；

- 《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）；

- 《突发环境事件应急监测技术规范》（HJ589-2010）；

- 《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ 2025-2012）；

- 《固体废物处理处置工程技术导则》（HJ 2035-2013）

项目相关资料

（1）项目委托书；

（2）项目备案证；

（3）《兴宁市凯闻生物科技有限公司年产44.4万吨油脂（深）加工及表面活性剂项目可行性研究报告》；

（4）《关于东莞石碣（兴宁）产业转移工业园环境影响报告书审查意见的函》（粤环审【2009】72号）；

（5）《关于兴宁市叶塘污水处理厂工程项目环境影响报告表审批意见的函》（兴环函【2010】128号）。

评价目的和原则

评价目的

（1）通过监测、调查建设项目建设地区域环境质量现状，掌握评价区域环境特征与本项目对周边敏感目标的影响。

（2）通过污染源的现状监测、分析，摸清项目的工程特点及污染物排放特征，对项目污染物排放量进行量化。

（3）根据建设项目建设地周围环境特点和污染物排放特征，分析项目对周围环境的影响程度、影响范围及环境质量发生的变化。

（4）根据清洁生产、达标排放要求，论述本项目是否符合清洁生产要求，分析其污染防治措施的技术可行性和经济合理性，使项目达到经济效益、社会效益和环保效益的统一。

（5）从环境保护角度，论证项目与产业政策相符性和环境可行性，供环境保护行政主管部门、建设单位及其相关部门决策参考。

评价原则

为达到上述工作目的，在实施环境影响评价的工作过程中，把握以下原则。

（1）严格执行国家环保总局“总量控制”、“源头控制”的要求，以“清洁生产”为纲，评价项目从生产源头和生产过程控制污染的水平，论证该生产装置的工艺先进性。

（2）充分利用已有的环评资料和监测数据，避免重复性工作，缩短评价周期。

（3）项目必须符合国家和地方产业政策，选址必须符合总体规划要求。

（4）坚持评价内容主次分明，重点突出，数据准确可靠，污染防治措施可操作性强，结论明确可信。

评价区域环境功能区划

水环境功能区划

本项目位于兴宁市宁江西岸、兴宁市叶塘镇，东莞石碣（兴宁）产业转移工业园产业聚集区内。根据《梅州市饮用水水源地环境保护专项规划（2007-2020年）》，项目所在地周边饮用水源保护区区划图见图2.3-1，项目所在地周边水系图见图2.3-2。

兴宁市宁江饮用水源保护区基本情况：

根据《关于梅州市生活饮用水地表水源保护区划分方案的批复》（粤府函[1999]42号）、《关于调整兴宁市区饮用水源二级保护区陆域范围的批复》（粤府函[2001]469号）、《关于同意梅州市31个建制镇饮用水源保护区划分方案的函》（粤环函[2002]102号），兴宁市宁江饮用水源保护区的基本情况见表2.3-1。

表 2.3-1  区域生活饮用水地表水源保护区划分

| 保护区所在地 | 保护区名称和级别 | 水域保护范围 | 陆域保护范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 兴宁市 | 饮用水源一级保护区 | 宁江河望江水闸下游 500m至上游1500m河段的水域 宁江河自第二自来水厂吸水点下游500m起上溯至合水水库主坝泄洪闸河段的水域 水质保护目标II类 | 相应一级保护区水域两岸河堤外坡向陆纵深1000m的陆域范围 |
| 兴宁市 | 饮用水源二级保护区 | 宁江河望江桥闸上游1500m起上溯至市第二自来水厂吸水点下游500m河段的水域 水质保护目标II类 | 相应二级保护区水域两岸河堤外坡脚向陆纵深1000m内的陆域范围 |
|  |  | 合水水库133.3m正常水位线内的水域 水质保护目标II类 | 合水水库133.33m正常水位线向陆纵深100m的集雨区范围 |
| 兴宁市 | 饮用水源准保护区 | 合水水库入库河流上溯5000m河段的水域 水质保护目标II类 | 相应准保护区水域两岸河堤外坡脚向陆纵深200m内的陆域范围 |

在宁江饮用水源保护区水体范围，设置了两个饮用水源取水点：①宁江第二自来水公司取水点，位于合水水库主坝下游300m处，取水经处理后供应全城饮用水。工程设计规模为日供水20万m3/d，现有取水能力为5万m3/d，目前兴宁市城区日用水量为4.8万m3/d，正常情况下，第二自来水厂的供水能力能够满足城市用水的需要。第二自来水厂近期将扩容至10万m3/d。②望江水厂取水点，望江水厂即兴宁市第一自来水厂，建于1982年，取水点位于望江水闸上游处，望江水厂为备用水厂，基本不使用。兴宁市已决定关停望江水厂。

综上所述，本项目距离兴宁市宁江饮用水源一级保护区陆域保护范围1000m以上，不在饮用水源保护区内。

项目选址属于兴宁市叶塘污水处理厂的纳污范围，项目建成后生活污水经预处理、生产废水经厂内废水处理站处理，达叶塘污水处理厂进水标准后经市政污水管网排入叶塘污水处理厂进一步处理，经叶塘污水处理厂处理达标后排入洋陂河，和九莱口河汇合后最终排入宁江III类水河段。

根据《关于同意实施广东省地表水环境功能区划的批复》（粤府函【2011】29号）的有关规定，宁江兴宁方村坝－望江桥闸段水体功能为饮用、农业，执行II类水环境质量标准，宁江望江桥闸-兴宁水口段水体功能为饮农，执行Ⅲ类水质标准。

洋陂河、九莱口河主要功能为农用灌溉，参考《东莞石碣（兴宁）产业转移工业园环境影响报告书》及广东省环境保护厅对其作出的批复《关于东莞石碣（兴宁）产业转移工业园环境影响报告书审查意见的函》（粤环审【2009】72号），水体水质参照执行Ⅲ类水质标准。

大气环境功能区划

根据《梅州市环境保护规划纲要（2007~2020年）》，以及参考《东莞石碣（兴宁）产业转移工业园环境影响报告书》及广东省环境保护厅对其作出的批复《关于东莞石碣（兴宁）产业转移工业园环境影响报告书审查意见的函》（粤环审【2009】72号），项目所在地属于大气二类功能区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，项目所在区域大气环境功能区划图见图2.3-3。

声环境功能区划

项目位于兴宁市叶塘镇东莞石碣（兴宁）产业转移工业园产业聚集区内，周边区域属于规划的工业集中用地，属3类声环境功能区，应执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准，即昼间≤65dB(A)，夜间≤55dB(A)。

地下水环境功能区划

根据广东省人民政府《关于同意广东省地下水功能区划的复函》（粤办函[2009]459号），项目所在地属于韩江及粤东诸河梅州兴宁城区分散式开发利用区，执行《地下水质量标准》（GB/T14848-93）中Ⅲ类水质标准，见图2.3-4。

区域环境功能属性

该建设项目所属的各类功能区区划范围如表2.3-2所列。

表2.3-2 项目选址所在地环境功能属性

| 编号 | 项目 | 功能属性及执行标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 水环境功能区 | 宁江（望江桥闸-兴宁水口段），饮农功能，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准. 洋陂河，农用灌溉功能，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。 九莱口河，农用灌溉功能，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。 |
| 2 | 环境空气质量功能区 | 二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 |
| 3 | 声环境功能区 | 3类区；执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准 |
| 4 | 地下水环境功能区 | 韩江及粤东诸河梅州兴宁城区分散式开发利用区，执行《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类标准 |
| 5 | 是否基本农田保护区 | 否 |
| 6 | 是否水库库区 | 否 |
| 7 | 是否在饮用水源保护区范围内 | 否 |
| 8 | 是否污水处理厂集水范围 | 是（叶塘污水处理厂） |
| 9 | 是否风景名胜保护区、特殊保护区 | 否 |
| 10 | 是否敏感区 | 否 |

项目所在地

0       25      50      75km

图2.3-1  项目所在地周边饮用水源保护区区划图

江

九

洋

陂

河

宁

莱

口

河

图例

项目所在地

污水处理厂位置

污水处理厂排污口

评价范围

水流方向

Ⅱ类水

Ⅲ类水

0    250  500  750m

建设项目

图2.3-2  项目所在地周边水系图

项目所在地

二类大气功能区

0       25      50      75km

图2.3-3  梅州市大气环境功能区划图

项目所在地

0 5     10    15km

图2.3-4  梅州市浅层地下水功能区划图

评价标准

环境质量标准

（1）地表水质量标准

根据《关于同意实施广东省地表水环境功能区划的批复》（粤府函[2011]29号）的有关规定，宁江望江桥闸-兴宁水口段水体功能为饮用农业，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准。

洋陂河、九莱口河主要功能为农用灌溉，参照执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准。

表2.4-1 地表水环境质量标准（GB3838-2002）（摘录）单位：mg/L（pH为无量纲）

| 序号 | 项目 | 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 水温 | 人为造成的环境水温变化应限制在：周平均最大温度≤1、周平均最大温降≤2 |
| 2 | pH值 | 6~9 |
| 3 | DO | ≥5 |
| 4 | CODcr | ≤20 |
| 5 | CODMn | ≤6 |
| 6 | BOD5 | ≤4 |
| 7 | SS* | ≤30 |
| 8 | 氨氮 | ≤1.0 |
| 9 | 总磷 | ≤0.2 |
| 10 | 总氮 | ≤1.0 |
| 11 | 阴离子表面活性剂 | ≤0.2 |
| 12 | 石油类 | ≤0.05 |
| 13 | 挥发酚 | ≤0.005 |
| 14 | 硫化物 | ≤0.2 |

* SS采用《地表水资源质量标准》（SL63-94）。

（2）环境空气质量标准

项目所在地属于大气二类功能区，评价区环境空气质量的SO2、NO2、PM10、TSP等指标执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。

表2.4-2  环境空气质量执行标准

| 项目 | 取值时间 | 浓度限值（μg/m3） | 选用标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 二氧化硫（SO2） | 24小时平均 | 150 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） |
|  | 1小时平均 | 500 |  |
| 二氧化氮（NO2） | 24小时平均 | 80 |  |
|  | 1小时平均 | 200 |  |
| 颗粒物（粒径小于等于10μm） | 24小时平均 | 150 |  |
| 总悬浮颗粒物（TSP） | 24小时平均 | 300 |  |

（3）声环境质量标准

项目位于兴宁市叶塘镇东莞石碣（兴宁）产业转移工业园产业聚集区内，执行3类声环境功能区要求，具体数据见表2.4-3。

表2.4-3  《声环境质量标准》（GB3096-2008）（单位：dB（A））

| 类别 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| 3 | 65 | 55 |

（4）地下水环境质量标准

项目所在地地下水环境质量标准执行《地下水质量标准》（GB/T 14848-1993）中的Ⅲ类标准，具体数据见下表：

表2.4-4  地下水质量标准（GB/T 14848-1993）（单位：mg/L，pH为无量纲）

| 序号 | 项目 | Ⅲ类 |
| --- | --- | --- |
| 1 | pH值（无量纲） | 6.5～8.5 |
| 2 | 挥发性酚类 | ≤0.002 |
| 3 | 高锰酸盐指数 | ≤3.0 |
| 4 | 硝酸盐 | ≤20 |
| 5 | 亚硝酸盐 | ≤0.02 |
| 6 | 氨氮 | ≤0.2 |
| 7 | 铬（六价） | ≤0.05 |
| 8 | 铅 | ≤0.05 |
| 9 | 氯化物 | ≤250 |
| 10 | 氟化物 | ≤1.0 |

（5）土壤环境质量标准

历史监测数据中，评价区域土壤环境执行《土壤环境质量标准》(GB15618-1995)二级标准，详见下表。

表2.4-5  《土壤环境质量标准》（GB15618-1995）（摘录）

| 序号 | 监测项目 | 二级标准值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | pH | 6.5~7.5 |
| 2 | 铜 | ≤100（农田等），≤200（果园） |
| 3 | 镉 | ≤0.30 |
| 4 | 铬 | ≤300（水田），≤200（旱地） |
| 5 | 铅 | ≤300 |
| 6 | 汞 | ≤0.50 |
| 7 | 砷 | ≤25（水田），30（旱地） |

污染物排放标准

1、水污染物排放标准

(1)根据建设单位回用水设计要求，同时参考《城市污水再生利用工业用水水质》（GB/T 19923-2005）表1再生水用作工业用水水源的水质标准中“冷却用水”、“洗涤用水”水质标准，经建设单位确认核实，本项目回用水水质要求如下表：

表2.4-6  回用水水质标准 （摘录）

| 污染物指标 | 本项目回用水水质标准 |
| --- | --- |
| pH（无量纲） | 6.5-8.5 |
| 悬浮物（SS）（mg/L）≤ | 30 |
| 浊度（NTU）≤ | 5 |
| 色度（度）≤ | 30 |
| 五日生化需氧量(BOD5) （mg/L） ≤ | 10 |
| 化学需氧量（CODcr）（mg/L）≤ | 60 |
| 石油类（mg/L）≤ | 1.0 |
| 氨氮（mg/L）≤ | 10 |
| 氯离子（mg/L）≤ | 250 |

(2)项目产生的生产废水和生活废水经处理后排入叶塘污水处理厂进一步处理，项目外排废污水应达到叶塘污水处理厂进水水质要求，若有污染物叶塘污水处理厂未有列明要求，则需达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准，经市政污水管网纳入叶塘污水处理厂处理。叶塘污水处理厂尾水排放标准执行《城镇二级污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准和广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准中的较严指标。项目排水标准见下表：

表2.4-7  水污染物排放执行标准（单位：mg/L，pH为无量纲）

| 标准 污染物 | DB44/26-2001第二时段三级标准 | 叶塘污水厂进水水质标准 | 叶塘污水厂排放标准 | 本项目执行的排放标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| pH | 6～9 | 6～9 | 6～9 | 6～9 |
| CODcr | ≤500 | ≤400 | ≤40 | ≤400 |
| BOD5 | ≤300 | ≤180 | ≤20 | ≤180 |
| SS | ≤400 | ≤400 | ≤20 | ≤400 |
| TP | ≤0.3 | ≤4.5 | ≤0.1 | ≤0.3 |
| 动植物油 | ≤100 | ≤100 | ≤3 | ≤100 |
| 氨氮 | -- | ≤35 | ≤8 | ≤35 |

2、大气污染物排放标准

本项目废气主要来自于植脂末生产过程的含尘废气、导热油炉燃烧废气、污水处理站及罐区产生的无组织废气和员工食堂的油烟废气。其中，含尘废气执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准，详见表2.4-8；导热油炉烟气按（粤环〔2014〕98号）文件要求，执行广东省地方标准《锅炉大气污染物排放标准》（DB44/765-2010）中新建燃气锅炉标准，并按照国家《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）基准氧含量9%折算排放浓度，详见表2.4-9；罐区无组织排放废气参照执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准中非甲烷总烃的“周界外浓度最高点”限值，废水处理站的无组织废气排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93），详见表2.4-10；员工食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001），见表2.4-11。

表2.4-8 工艺废气排放标准

| 污染物 | 有组织排放标准取值 |  |  | 无组织排放监控浓度限值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 排放浓度(mg/m3) | 排气筒(m) | 排放速率(kg/h) | 监控点 | 浓度（mg/m3） |
| 颗粒物 | 120 | 15 | 2.9 | 周界外浓度最高点 | 1.0 |
|  |  | 20 | 4.8 |  |  |
|  |  | 30 | 19 |  |  |

表2.4-9  锅炉大气污染物排放限值  （单位：mg/m3）

| 项目 | (DB44/765-2010)燃气锅炉 |
| --- | --- |
| 烟尘（颗粒物） | 30 |
| SO2 | 50 |
| NOx | 200 |

表2.4-10 无组织废气排放标准值

| 序号 | 控制项目 | 单位 | 二级 |  | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 新扩改建 | 现有 |  |
| 1 | 非甲烷总烃 | mg/m3 | 8.4 | 4.0 | 《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准中非甲烷总烃的“周界外浓度最高点” |
| 2 | 氨 | mg/m3 | 1.5 | 2.0 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中恶臭污染物厂界排放值 |
| 3 | 臭气浓度 | 无量纲 | 20 | 30 |  |
| 4 | 硫化氢 | mg/m3 | 0.06 | 0.1 |  |

表2.4-11  饮食业油烟排放标准

| 规模 | 小型 | 中型 | 大型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 最高允许排放浓度（mg/m3） | 2.0 |  |  |
| 净化设施最低去除效率（%） | 60 | 75 | 85 |

3、噪声排放标准

（1）施工期噪声排放标准

建设期间的噪声标准执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），施工噪声在其施工场界的限值见表2.4-11。

表2.4-11  建筑施工场界环境噪声排放标准

| （GB12523-2011）噪声限值（dB（A）） |  |
| --- | --- |
| 昼间 | 夜间 |
| 70 | 55 |

（2）营运期噪声排放标准

项目营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，标准值见表2.4-12。

表2.4-12  营运期边界噪声排放标准

| 测点位置 |  | GB12348-2008 （dB（A）） |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 |
| 厂界外1m处 | 3类 | 65 | 55 |

评价等级与评价范围

地表水环境评价

（1）评价等级

根据工程分析，项目排放的生产废水和生活污水，主要污染物为CODCr、BOD5、SS、氨氮、动植物油，水质较简单，且纳入叶塘污水处理厂处理，处理达标后排入洋陂河。洋陂河水质类别为Ⅲ类水，属于小河。根据《环境影响评价技术导则—地面水环境》（HJ/T2.3-93）中的环境影响评价分级判据，确定本项目水环境影响评价工作等级为三级。

（2）评价范围

本项目水环境影响评价等级为三级，根据《环境影响评价技术导则--地面水环境》（HJ/T2.3-93）规定，评价范围为：

洋陂河：污水处理厂排污口上游500m至与九莱口河交汇处；

九莱口河：与洋陂河交汇处上游500m至与宁江交汇处；

宁江：与九莱口河交汇处上游500m至交汇处下游1500m河段。

水环境影响评价范围见图2.5-1。

建设项目

江

九

洋

陂

河

宁

莱

口

河

图例

项目所在地

污水处理厂位置

污水处理厂排污口

评价范围

水流方向

Ⅱ类水

Ⅲ类水

0    250  500  750m

图2.5-1  项目所地表水环境评价范围图

大气环境评价

（1）评价等级

按《环境影响评价技术导则（大气环境）》（HJ2.2-2008）的规定，根据项目的初步工程分析结果，选择 1~3 种主要污染物，分别计算每一种污染物的最大地面浓度占标率 Pi（第i个污染物），及第i个污染物的地面浓度达标准限值10%时所对应的最远距离D10% 。其中 Pi定义为：

式中：

Pi—第i个污染物的最大地面浓度占标率，%；

Ci—采用估算模式计算出的第 i 个污染物的最大地面浓度，mg/m3；

C0i—第i个污染物的环境空气质量标准，mg/m3。一般选用 GB3095 中1小时平均取样时间的二级标准的浓度限值；对于没有小时浓度限值的污染物，可取日平均浓度限值的三倍值；对该标准中未包含的污染物，可参照 TJ36 中的居住区大气中有害物质的最高容许浓度的一次浓度限值。如污染物数i大于1，取P值中最大者及其对应的D10% ；若同一个项目有多个（两个以上、含两个）污染源排放同一种污染物时，则按各污染源分别确定其评价等级，并取评价级别最高者作为项目的评价等级。

本项目主要废气污染是粉尘及导热油炉燃烧废气。采用《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2008）中推荐的估算模式，计算各有组织排放源的粉尘、二氧化硫、氮氧化物、烟尘的最大落地浓度及占标率，计算结果见表2.5-1，大气环境影响评价工作等级判别依据见表2.5-2。根据估算结果，各污染物的最大落地浓度占标率Pmax<10%，因此本项目大气环境影响评价等级为三级。

（2）评价范围

根据《环境影响评价技术导则--大气环境》（HJ2.2-2008）中规定，评价范围为以项目为中心、半径为2500m圆形区域。大气环境影响评价范围见图2.5-2。

表2.5-1  各污染物最大落地浓度及浓度占标率情况

| 有组织 | 污染源编号 |  | 最大落地浓度(mg/m3) | Pmax(%) | 最大浓度落地距离（m) | 评价等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 排气筒 | 污染物名称 |  |  |  |  |
|  | 植脂末生产排气筒Q1 | 粉尘 | 0.006638 | 1.48 | 292 | 三 |
|  | 导热油炉气筒Q2 | 烟尘 | 0.00248 | 0.55 | 850 | 三 |
|  |  | SO2 | 0.001124 | 0.22 |  |  |
|  |  | NOX | 0.003359 | 1.68 |  |  |

表2.5-2  大气环境影响评价工作等级判定表

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级 | Pmax≥80%，且D10%≥5km |
| 二级 | 其它 |
| 三级 | Pmax＜10%或D10%＜污染源距厂界最近距离 |

声环境评价

（1）评价等级

按照《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2009）规定，本项目所在地环境噪声功能区划属于3类区，同时项目噪声主要由生产设备运行过程中产生，在经过采取隔声、降噪等防护措施后，项目建成前后评价范围内敏感目标噪声级增高量不明显（小于3dB(A)），且受影响人口数量变化不大。根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2009）中的有关规定，本项目噪声环境影响评价工作等级定为三级。

（2）评价范围

根据《环境影响评价技术导则--声环境》（HJ2.4-2009），确定本项目声评价范围为项目区域及周边200m范围内。声环境影响评价范围见图2.5-2。

环境风险评价

（1）评价等级

根据《危险化学品重大危险源辨识》（GBl8218-2009）和《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）附录A表1和表2，结合本项所涉及的危险化学品及其性质，可以判定本项目所用原辅材料中没有规定的剧毒物质，项目单元内没有重大危险源，且项目选址不属于环境敏感地区。评价工作级别，按下表划分：

表2.5-3  评价工作等级（一、二级）

|  | 剧毒危险性物质 | 一般毒性危险物质 | 可燃、易燃危险性物质 | 爆炸危险性物质 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重大危险源 | 一 | 二 | 一 | 一 |
| 非重大危险源 | 二 | 二 | 二 | 二 |
| 环境敏感地区 | 一 | 一 | 一 | 一 |

本次环境风险评价等级确定为二级。

（2）评价范围

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004），二级评价范围为以污染源为中心、半径3 km范围，详见图2.5-2。。

生态环境评价

（1）评价等级

本项目于工业用地内建设，周围区域经长期人为扰动，没有生态敏感地区和珍稀濒危物种。项目占地面积182730.21m2，即0.18 km2≤S ≤2 km2，项目所在地不属于自然保护区、世界文化和自然遗产地、风景名胜区、森林公园、地质公园、重要湿地、原始天然林、珍稀濒危野生动植物天然集中分布区、重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等。影响区域生态敏感性属一般，根据《环境影响评价技术导则-生态影响》（HJ 19-2011）的要求，拟定本项目生态影响评价等级为三级。

（2）评价范围

根据《环境影响评价技术导则--生态影响》（HJ 19-2011），生态环境评价范围确定为本项目规划用地范围内及周边500米范围。

地下水环境评价

（1）评价等级

根据《环境影响评价技术导则--地下水环境》（HJ610-2016）中的附录A，本项目表面活性剂生产部分适用于“L、石化、化工—食品添加剂—编制报告书”类项目，地下水环境影响评价项目类别应为“Ⅰ类”；油脂深加工部分适用于“N、轻工—植物油加工—编制报告书”类项目，地下水环境影响评价项目类别应为“Ⅲ类”。

项目选址于兴宁市叶塘镇，项目用地及周边均为规划的工业用地，根据《广东省地下水功能区划》（粤办函【2009】459号），项目所在地地下水环境功能区划属于韩江及粤东诸河梅州兴宁城区分散式开发利用区，属于地下水环境不敏感区。

则根据《环境影响评价技术导则--地下水环境》（HJ610-2016）的建设项目地下水环境影响评价工作等级划分规定（详见表2.5-4），本项目表面活性剂生产部分地下水环境评价等级应为二级，油脂深加工部分地下水环境评价等级应为三级，但由于两部分生产场地未有严格分界，本次评价统一按二级评价考虑。

表2.5-4建设项目地下水环境影响评价工作等级分级表

| 项目类别 环境敏感程度 | Ⅰ类项目 | Ⅱ类项目 | Ⅲ类项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感 | 一 | 二 | 二 |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三 |

（2）评价范围

根据《环境影响评价技术导则--地下水环境》（HJ610-2016），按查表法要求，二级评价的地下水环境现状调查范围要求为：“6-20 km2”，影响评价范围与调查范围一致，考虑本项目所在区域地下水环境不敏感，本项目地下水评价范围确定为以项目所在地为中心、半径为2km的圆形区域，地下水环境评价范围见图2.5-2。

图2.5-2大气、声、环境风险及地下水环境影响评价范围图

评价因子

根据项目的污染物排放特征及所在区域的环境污染特征，确定工程环境影响评价因子为：

（1）地表水环境

现状评价因子：pH、DO、CODCr、 BOD5、氨氮、SS、TP、TN、挥发酚、石油类、阴离子表面活性剂、硫化物、动植物油等13项；

影响评价因子：定性分析，本项目废水水量及水质对叶塘污水处理厂的冲击负荷。

（2）地下水环境

现状评价因子：pH、高锰酸盐指数、总硬度、氨氮、氯化物、氟化物、硝酸盐、亚硝酸盐、铬、挥发酚共10项

影响评价因子：定性分析。

（3）环境空气

现状评价因子：SO2、NO2、TSP、PM10、恶臭等共计5项；

影响预测因子：SO2、NOX、烟尘、粉尘（颗粒物）。

（4）声环境

现状评价因子：等效连续A声级；

影响预测因子：等效连续A声级。

（5）固体废物

分析固体废弃物产生量，提出处置措施。

（6）风险评价因子

现状评价因子：同环境空气现状评价因子；

预测因子：定性分析。

（6）生态环境

现状评价因子：地形、植被；

影响评价因子：水土流失。

评价专题设置及评价重点

评价专题设置

根据《环境影响评价技术导则--总纲》的要求，结合本项目生产排污特点和区域环境功能现状要求，本次评价工作设置以下专题内容：

（1）前言

（2）总则

（3）建设项目概况

（4）工程分析

（5）建设项目所在地区环境概况

（6）环境质量现状监测与评价

（7）施工期环境影响评价及防治措施

（8）营运期环境影响预测与评价

（9）污染防治措施及其经济技术可行性分析

（10）环境风险评价

（11）清洁生产

（12）污染物总量控制

（13）项目选址的合理合法性分析

（14）公众参与

（15）环境影响经济损益分析

（16）环境管理与监测计划

（17）结论与建议

评价重点

根据项目特性及当地环境保护管理要求，以工程分析、营运期环境影响评价、污染防治措施及其技术经济可行性论证、环境风险评价、清洁生产分析、项目选址的合理合法性分析为本次评价的重点。

环境保护目标

建设项目周围的环境保护目标见表2.8-1及图2.8-1。

表2.8-1  主要环境保护目标

| 序号 | 村名 | 所属镇、村 | 相对项目 方位 | 与项目最近边界距离（m） | 户数（户） | 人数（人） | 影响因素 | 保护目标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 同众村 | 叶塘镇、同众村 | 东面 | 800 | 40户 | 200人 | 废气、风险 | 空气二类 |  |
| 2 | 龙坪村 | 叶塘镇、龙坪村 | 西北面 | 900 | 90户 | 320人 | 废气、风险 | 空气二类 |  |
| 3 | 李屋 | 叶塘镇、上岳村 | 南面 | 80 | 6户 | 20人 | 废气、风险 | 空气二类 | 拟搬迁 |
| 4 | 钟屋 | 叶塘镇、上岳村 | 东南面 | 90 | 6户 | 20人 | 废气、风险 | 空气二类 | 拟搬迁 |
| 5 | 南塔（南垇） | 叶塘镇、岳桥村 | 东面 | 200 | 35户 | 152人 | 废气、噪声、风险 | 空气二类 | 已搬迁 |
| 6 | 岳桥村 | 叶塘镇、岳桥村 | 南面 | 1100 | 50户 | 200人 | 废气、风险 | 空气二类 |  |
| 7 | 田新 | 叶塘镇、田心村 | 西面 | 1200 | 10户 | 38人 | 废气、风险 | 空气二类 |  |
| 8 | 田心村 | 叶塘镇、田心村 | 西 | 1400 | 70户 | 424人 | 废气、风险 | 空气二类 |  |
| 9 | 麻岭背 | 叶塘镇、北塘村 | 北面 | 500 | 10户 | 50人 | 废气、风险 | 空气二类 |  |
| 10 | 北塘村 | 叶塘镇、北塘村 | 北面 | 1000 | 250户 | 900人 | 废气、风险 | 空气二类 |  |
| 11 | 变电站临时工棚 |  | 西面 | 80 |  | 30人 | 废气、风险 | 空气二类 | 拟搬迁 |
| 12 | 宁江 | 水体，中河 | 东面 | 2800m |  |  | 废水 | Ⅱ、Ⅲ类水质 |  |
| 13 | 洋陂河 | 水体，小河 | 南面 | 600m |  |  | 废水 | Ⅲ类水质 |  |
| 14 | 九莱口河 | 水体，小河 | 南面 | 1800m |  |  | 废水 | Ⅲ类水质 |  |

图2.8-1  项目附近敏感点分布图

建设项目工程概况

项目概况

- 项目名称：兴宁市凯闻生物科技有限公司油脂深加工及表面活性剂项目

- 建设单位：兴宁市凯闻生物科技有限公司

- 建设地址：兴宁市叶塘镇东莞石碣（兴宁）产业转移工业园产业聚集区

- 建筑规模：项目总占地面积182730.21m2，总建筑面积228630.7m2

- 建设性质：新建

- 总投资：总投资68000万元，其中环保投资465万元

- 员工人数：劳动定员800人，均在厂内食宿。

- 生产制度：年工作330天，每天3班，每班8小时

- 预计投产时间：2017年5月

建设地点及四至情况

项目建设地点

本项目位于兴宁市叶塘镇东莞石碣（兴宁）产业转移工业园产业聚集区内，地块位于新兴大道与兴业大道相交之东北区间，紧邻东莞石碣（兴宁）产业转移工业园南区，项目地理位置见图3.2-1及3.2-2。

项目与东莞石碣（兴宁）产业转移工业园的位置关系

东莞石碣（兴宁）产业转移工业园于2006年9月被省政府认定为省产业转移工业园，东莞石碣（兴宁）产业转移工业园范围涉及叶塘、龙田、新陂、合水四镇，总规划用地面积约454.2ha，工业园分南、北两区，工业园南区已征用大部分土地。

东莞石碣（兴宁）产业转移工业园作为本地振兴发展的主要载体，发挥其强大的集聚功能和辐射带动能力。2015年，兴宁市人民政府根据《广东省人民政府办公厅关于印发<促进粤东西北地区振兴发展2015年重点工作任务>的通知》（粤府办〔2015〕27号）的文件精神，在东莞石碣（兴宁）产业转移工业园的基础上，其周边区域规划为工业聚集区。

本项目所在地块虽然不属于工业园规划范围内，但是紧邻工业园南区红线边界，属于规划的工业聚集区范围内。本项目选址与东莞石碣（兴宁）产业转移工业园的位置关系见图3.2-3。

项目四至情况

项目用地大致呈东北-西南走向，与新兴大道平行。根据叶塘镇及工业园规划，项目东面隔规划路为规划工业用地（现状为空地），东面200m范围内已无居民点；南面隔兴业大道为工业园规划用地，南面现有的居民点为距离项目80m的李屋村及距离项目90m的钟屋村；西面为工业园规划道路，隔规划道路为闲置用地，西面最近居民点为距离项目80m的变电站临时工棚；北面为工业园输变电项目，项目用地以北最近居民点为距离项目500m的麻岭背。项目四至情况见图3.2-4。

本项目占地范围内整体已完成征地，占地范围内现状建筑物均已完成拆除。项目东面的钟屋村、南面的李屋村以及西面的变电站临时工棚所在地块均为工业园区征用地范围，已列入园区的房屋征收与补偿安置计划中，搬迁后所在地块均作为工业规划用地。根据《关于东莞石碣（兴宁）产业转移工业园环境影响报告书审查意见的函》（粤环审[2009]2号）、《关于印发兴宁市国有土地上房屋征收与补偿管理办法等文件的通知》（兴市府〔2012〕20号）及《兴宁市人民政府关于印发东莞石碣（兴宁）产业转移工业园南区房屋征收补偿安置方案的通知》（兴市府〔2014〕20号）文件精神，对东莞石碣（兴宁）产业转移工业园用地范围内的居民住宅拆迁改造工作力争在2016年12月底以前完成（详见附件）。

项目所在地

北

图3.2-1 项目地理位置示意图

图3.2-2 项目地理位置图（放大版）

图3.2-3 项目与东莞石碣（兴宁）产业转移工业园、工业聚集区关系图

图3.2-4项目四至图

项目工程组成及内容

项目由主体工程、公用工程、贮运工程和环保工程组成（详见表3.3-1）。本项目总占地面积182730.21m2，建筑面积约228630.7m2，项目建设主要技术指标见表3.3-2，厂内主要建构筑物情况见表3.3-3。项目规划分二期建设，其中一期工程主要为表面活性剂项目，建设内容包括表面活性剂车间、罐区、仓库、消防水池及泵房、研发中心、办公楼、门卫及全厂的辅助工程等建构筑物；二期工程主要为油脂产品和油脂深加工项目，建设内容包括氢化项目、油脂深加工车间、油脂分离车间及于表面活性剂车间增加一条单甘酯生产线、一条单双甘酯生产线。本次评价对一期、二期建设内容进行总体评价。

表3.3-1  项目工程组成一览表

| 类别 | 项目名称 | 拟建工程内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主 体 工 程 | 表面活性剂项目 | 单甘酯生产线1# | 一期建设 |
|  |  | 单双甘酯生产线1# |  |
|  |  | 小品种乳化剂生产线 |  |
|  |  | 抗坏血酸棕榈酸酯生产线 |  |
|  |  | 其它乳化剂生产线 |  |
|  |  | 精制甘油生产线 |  |
|  |  | 单甘酯生产线2# | 二期建设 |
|  |  | 单双甘酯生产线2# |  |
|  | 氢化项目 | 氢化油生产装置 |  |
|  | 油脂分离项目 | 油脂分离生产装置 |  |
|  | 油脂深加工项目 | 植脂末生产线 |  |
|  |  | 稻米油生产线 |  |
|  |  | 蛋糕油生产线 |  |
|  |  | 人造奶油、起酥油生产线 |  |
| 公 用 工 程 | 供水（新鲜水）系统 | 150m3/h，生产用水来源于园区供水站、生活用水来源于园区自来水厂 | 一期建设 |
|  | 排水系统 | 雨污分流，连接园区配套管网 |  |
|  | 消防系统 | 设置室内外消火栓，设2个消防水池，同时也是冷却水池，容积为1100m3。 |  |
|  | 供电系统 | S11变压器及高低压配电设备 |  |
|  | 供热系统 | 企业配置三台导热油炉进行供热（两用一备） |  |
|  | 制氢系统 | 配置一台水解制氢设备，氢气制备能力为300Nm3/h |  |
|  | 循环水系统 | 冷却水循环设计能力3000t/h |  |
|  | 冷冻系统 | 冷冻机4台 |  |
| 贮运工程 | 仓库 | 二级仓库三座，总建筑面积18796.22m2，层数均为1层 |  |
|  | 罐区 | 包括两个油罐区、1个储罐区，总基底面积为4173.96m2；共设置大小储罐24个。 |  |
| 环 保 工 程 | 工艺废气治理 | 设置1套袋式除尘装置 | 根据主体工程分期建设 |
|  | 导热油炉废气 | 设置1套袋式除尘装置 |  |
|  | 生产废水处理站 | 建设一座生产废水处理站，处理规模为250吨/日，处理全厂生产废水，采用“隔油+气浮+A/O”处理工艺。 |  |
|  | 办公生活污水处理系统 | 办公生活污水经三级化粪池预处理，厨房含油污水经三级隔油隔渣预处理 |  |
|  | 噪声治理 | 主要噪声源有机泵、风机等。厂房隔音、装消声器、安装减振装置、做防声围墙等降噪措施后，项目厂界噪声全部达到标准要求 |  |
|  | 固体废物处理 | 废催化剂、釜底渣等危险废物委托有资质单位进行处理，一般固废委托回收单位处理；生活垃圾委托环卫部门处理 |  |
| 依托工程 | 供水（新鲜水）系统 | 生产用水来源于工业园区供水站、生活用水来源于工业园区自来水厂 |  |
|  | 排水系统 | 雨污分流，连接工业园区配套管网 |  |
|  | 供电系统 | 工业园区供电系统，南区新建一座110KV 变电站，用电按用电负荷情况采用10KV 供电。 |  |
|  | 环保工程 | 连接工业园雨水管网和污水管网，生产废水及生活污水排入叶塘镇污水厂处理 | 污水厂已于2015年9月投产 |

表3.3-2  工程技术指标一览表

| 序号 | 项目内容 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总用地面积 | 182730.21 | m2 |
| 2 | 总建筑面积 | 228630.7 | m2 |
| 3 | 计算容积率面积 | 246176.12 |  |
| 4 | 建筑容积率 | 1.347 | % |
| 5 | 建筑密度 | 42.57 | % |
| 6 | 绿化率 | 19.3 | % |

表3.3-3  全厂主要建筑物及构筑物一览表

| 序号 | 建筑物名称 | 性质功能 | 基底面积（m2） | 建筑面积（m2） | 建筑层数 | 高度（m） | 建设阶段 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1a | 门卫室a | 民用 | 105.00 | 105.00 | 1F | 4.5 | 一期 |
| 1b | 门卫室b | 民用 | 108.00 | 108.00 | 1F | 4.5 |  |
| 1c | 门卫室c(2栋) | 民用 | 105.00 X2=210.0 | 105.00 X2=210.0 | 1F | 4.5 |  |
| 2 | 办公、品控楼 | 民用 | 1166.40 | 6998.40 | 6F | 22.95 | 一期 |
| 3 | 研发中心 | 民用 | 1166.40 | 6998.40 | 6F | 22.95 |  |
| 4 | 仓库B1 | 仓库 | 7222.41 | 7535.11 | 1F | 14.35 | 一期 |
| 5 | 仓库B2 | 仓库 | 7222.41 | 7535.11 | 1F | 14.35 | 二期 |
| 6 | 厂房A1 | 厂房 | 2880.00 | 11520.00 | 4F | 22.20 | 一期 |
| 6a | 厂房A1(二期) | 厂房 | 2016.00 | 8064.00 | 4F | 22.20 | 二期 |
| 7 | 厂房A2 | 厂房 | 2160.00 | 8640.00 | 4F | 22.20 | 一期 |
| 7a | 厂房A2(二期) | 厂房 | 1512.00 | 6048.00 | 4F | 22.20 | 二期 |
| 8 | 厂房A3 | 厂房 | 3234.00 | 12936.00 | 4F | 22.20 | 一期 |
| 9 | 机修间 | 厂房 | 588.00 | 1764.00 | 3F | 15.7 | 一期 |
| 10 | 厂房A4 | 厂房 | 2160.00 | 8640.00 | 4F | 22.20 | 二期 |
| 11 | 公用工程房 | 厂房 | 720.00 | 1440.00 | 2F | 8.90 | 一期 |
| 12 | 导热油炉房 | 厂房 | 1683.00 | 4059.00 | 4F | 22.20 | 二期 |
| 13 | 水泵房 | 厂房 | 240.00 | 240.00 | 1F | 5.40 | 一期 |
| 14 | 油泵房 | 厂房 | 240.00 | 240.00 | 1F | 5.20 | 二期 |
| 15 | 收发油棚 | 构筑物 | 240.00 |  |  | 8.60 | 二期 |
| 16 | 厂房A5 | 厂房 | 9728.00 | 38912.00 | 4F | 22.20 | 二期 |
| 17 | 厂房A6 | 厂房 | 9728.00 | 38912.00 | 4F | 22.20 | 预留 |
| 18 | 厂房A7 | 厂房 | 1080.00 | 4320.00 | 4F | 22.20 | 一期 |
| 19 | 厂房A8 | 厂房 | 2160.00 | 8640.00 | 4F | 22.20 | 一期 |
| 20 | 储罐区3 | 构筑物 | 526.57 |  |  | 5.20 | 一期 |
| 21 | 厂房A9 | 厂房 | 1020.00 | 4080.00 | 4F | 22.20 | 一期 |
| 22 | LNG气站（含附属门卫） | 构筑物 | 168.00 | 18.00 | 1F | 4.2 | 预留 |
| 23 | 消防水池 | 构筑物 | 360.00 |  |  |  | 二期 |
| 24 | 制氢设备 | 构筑物 | 529.00 |  |  | 20.20 | 二期 |
| 25 | 氢化设备塔 | 构筑物 | 288.00 |  |  | 36.20 | 二期 |
| 26 | 厂房A10 | 厂房 | 576.00 | 2304.00 | 4F | 14.20 | 二期 |
| 26a | 地磅 | 构筑物 | 63.00 |  |  |  | 一期 |
| 27 | 油罐区1 | 构筑物 | 2556.70 |  |  | 22.50 | 一期 |
| 28 | 油罐区2 | 构筑物 | 1090.69 |  |  | 21.00 | 一期 |
| 29 | 污水处理池 | 构筑物 | 360.00 |  |  | 3.0 | 一期 |
| 30 | 消防水池（凉水塔） | 构筑物 | 600.00 |  |  | 3.0 | 一期 |
| 31 | 仓库B3 | 仓库 | 3726.00 | 3726.00 | 1F | 14.35 | 二期 |
| 32 | 厂房A11 | 厂房 | 4200.00 | 16800.00 | 4F | 22.20 | 预留 |
| 33 | 食堂 | 民用 | 540.00 | 1641.76 | 3F | 16.70 | 一期 |
| 34 | 变配电房 | 民用 | 186.00 | 186.00 | 1F | 4.7 | 一期 |
| 35 | 宿舍 C1 | 民用 | 567.00 | 2678.00 | 5F | 18.30 | 一期 |
| 36~37 | 宿舍 C2(2栋) | 民用 | 648.0X2=1296.0 | 3240X2=6480.0 | 5F | 18.30 | 二期 |
| 38 | 宿舍 C3 | 民用 | 486.00 | 2430.00 | 5F | 18.30 | 二期 |
| 39~40 | 宿舍 C4(2栋) | 民用 | 318.0X2=636.0 | 1590X2=3180.0 | 5F | 16.80 | 二期 |
| 40~42 | 宿舍 C5(3栋) | 民用 | 147.44X3=442.32 | 410.85X3=1232.55 | 5F | 13.20 | 一期建1栋 |
|  | 合计 |  | 77796.03.89 | 228630.7 |  |  |  |

主体工程

项目主体工程包括表面活性剂项目、油脂分离项目、氢化项目、油脂深加工项目，项目主体工程及产品方案详见表3.3-4，产品特性及标准见表3.3-5。

表3.3-4项目主体工程及产品方案

| 序号 | 工程名称 | 生产线名称 | 产品名称 | 产品属性 | 设计生产能力（万吨/年） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 表面活性剂项目 | 单甘酯生产线1# | 单甘酯 | 表面活性剂 | 2 | 一期建设，在同一个生产车间，部分设备共用 |
| 2 |  | 单双甘酯生产线1# | 单双甘酯 | 表面活性剂 | 1 |  |
| 3 |  | 小品种乳化剂生产线 | 乳酸单甘酯、山梨醇酯、二乙酰酒石酸单双甘酯、聚甘油酯、丙二醇脂肪酸酯等复合油脂、硬脂酰乳酸钙/钠 | 表面活性剂 | 1.25（复合油脂中丙二醇脂肪酸酯0.1，其他包括月桂酸单甘油酯、辛癸酸甘油酯等共计0.15；其他产品均为0.2） | 一期建设，共一条生产线，分批次生产；其中二乙酰酒石酸单双甘酯生产时会产生440t/a的副产物蒸馏乙酸 |
| 9 |  | 抗坏血酸棕榈酸酯生产线 | 抗坏血酸棕榈酸酯 | 天然抗氧化剂 | 0.05 | 一期建设 |
| 10 |  | 其它乳化剂生产线 | 琼脂、卡拉胶、刺槐豆胶、蘑芋胶、黄原胶等 | 天然胶体 | 0.2 | 一期建设 |
| 11 |  | 精制甘油生产线 | 精制甘油 | 油脂深加工产品 | 1 | 一期建设 |
| 13 |  | 单甘酯生产线2# | 单甘酯 | 表面活性剂 | 2 | 二期建设，与一期同类生产线在同一个生产车间，部分设备共用 |
| 14 |  | 单双甘酯生产线2# | 单双甘酯 | 表面活性剂 | 1 |  |
| 15 | 氢化项目 | 氢化油生产系统 | 氢化油 | 食用油脂 | 9 | 二期建设，包括制氢设备、氢化设备、油脂分离系统等 |
| 16 | 油脂分离项目 | 油脂分离系统 | 食用油、代可可脂生产原料油脂 | 食用油脂 | 2 | 二期建设 |
| 17 | 油脂深加工项目 | 植脂末生产线 | 植脂末 | 油脂深加工产品 | 8 | 二期建设 |
| 18 |  | 稻米油加工生产线 | 稻米油 | 食用油 | 1 | 二期建设 |
| 19 |  | 蛋糕油生产线 | 蛋糕油 | 食用油脂 | 1 | 二期建设 |
| 20 |  | 人造奶油、起酥油生产线 | 人造奶油、起酥油 | 蛋糕用食用油脂 | 3 | 二期建设 |
| 21 | 合计 |  |  |  | 32.5 | / |

表3.3-5产品特性及质量标准

| 产品名称 | 分子式或结构式 | 物化性质 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 氢化油 | — | 氢化油，油脂的氢化产物，俗称硬化油。常温下外观为白色或微黄色蜡状固体，不溶于水，难溶于乙醇，可溶于丙酮，乙醚，氯仿，苯等有机溶剂，化学性质稳定。 | 工业氢化油QB/T 2152-95 食用氢化油卫生标准 GB 17402-2003 |
| 蒸馏单甘酯 | C21H42O4 | 乳白色或浅黄色蜡状或粉状固体，无臭无味。不溶于水，与热水经强烈振荡混合可分散于水中，为油包水型乳化剂 | GB 15612-1995 |
| 单双甘酯 | — | 乳白色或浅黄色蜡状固体，无杂质无臭无味。 | GB 1986-2007 |
| 乳酸单甘酯 | CH2OCOR CHOH CH2OCOC(OH)HCH3 一乳酸一脂肪酸甘油酯 | 乳白色粉末或片状固体，熔点约40-45?，不溶于冷水，可溶于热油中，属W/O型乳化剂，HLB值3-4，代码为E472b，毒性：ADI不限，被美国FDA列为GRAS物质。 | 卫生部公告2011年第8号（2012-3-18） |
| 山梨酸酐单硬脂酸酯 | C24H46O6 | 奶白色至棕黄色的硬质蜡状固体，呈片状或块状，无异味。溶于热的乙醇、乙醚、甲醇及四氯化碳，分散于温水及苯中，不溶于冷水和丙酮。凝固点50-52?。 | GB 13481-2011 |
| 二乙酰酒石酸单双甘酯（DATEM） | CH2—OR1 CH—OR2 CH2—OR3 1.一个或两个R为脂肪酸基团； 2.另一R可为：双乙酰酒石酸基；单乙酰酒石酸基；酒石酸基；乙酸基；氢 | 乳白色粉状或颗粒状固体，能够分散于热水中，能与油脂混溶，溶于乙醇、丙二醇等有机溶剂。 | GB 25539-2010 |
| 聚甘油酯 | OR2 R1O-(CH2-CH-CH2O)n-R3 n的平均值约为3，且R1，R2，R3每个可为一脂肪酸或氢。 | 浅黄色至琥珀色油状至极黏稠液体、浅棕黄色至棕色的塑性或柔软固体以及浅棕黄色至棕色硬性蜡状固体。所含酯类从极端亲水性到极端亲油性。能分散于水中，能溶于溶剂和油类。 | 卫生部公告2011年第8号（2011-3-18） |
| 丙二醇酯 | H3C-CH-OR2 CH2-OR1 R1和R2代表一个脂肪酸基团和氢（单酯时），以及两个脂肪酸基团（双酯时）。 | 可因脂肪酸的种类不同而异，清澈液体或白色至黄色的珠状、片剂固体或黏稠液体，无臭味。丙二醇的硬脂酸和软脂酸酯多数为白色固体。以油酸、亚油酸等不饱和酸制得的产品为淡黄色液体。此外，还有粉状、粒状和蜡状。属亲油性乳化剂，不溶于水，可溶于乙醇、乙酸乙酯、氯仿等其他氯化烃类。 | 卫生部公告2011年第8号（2011-3-18） |
| 硬脂酰乳酸钙 | {R-COO-[-CH(CH3)COO-]-n}2Ca R=C17H35或C15H31；n平均值取决于其中乳酸聚合性质 | 白色至淡黄色的粉末或薄片状、块状固体，无臭、有焦糖样气味。难溶于冷水，稍溶于热水，加热强烈搅拌混合可完全溶解。易溶于热的油脂中，冷却则成分散状态析出。 | 卫生部公告2011年第8号（2011-3-18） |
| 硬脂酰乳酸钠 | CH3 RCOO-[-CHCOO-]-nNa R为C17H25或C15H31，n为平均值，标准为2。 | 乳白色或微黄色粉末或脆性固体，略有焦糖味。吸湿性强，易吸湿结块。在水中不溶解，但能分散于热水中，可溶于热的乙醇和油脂中，冷却则成分散状态析出。 | 卫生部公告2011年第8号（2011-3-18） |
| 甘油 | CHOH2 CHOH CHOH2 | 丙三醇是无色味甜澄明黏稠液体。无臭。有暖甜味。俗称甘油，能从空气中吸收潮气，丙三醇是甘油三酯分子的骨架成分。当人体摄入食用脂肪时，其中的甘油三酯经过体内代谢分解，形成甘油并储存在脂肪细胞中。因此，甘油三酯代谢的终产物便是甘油和脂肪酸。 | GB/T13206-2011 |
| 抗坏血酸棕榈酸酯 | C22H38O7 | L-抗坏血酸棕榈酸酯为棕榈酸与L-抗坏血酸等天然成分酯化而成，是一种高效的氧清除剂和增效剂，被世界卫生组织（WHO）食品添加剂委员会评定为具有营养性、无毒、高效、使用安全的食品添加剂，是我国唯一可用于婴幼儿食品的抗氧化剂，本品用于食品可起到抗氧化、食品（油脂）护色、营养强化等功效。 | GB16314—1996 |
| 人造奶油 |  | 人造奶油是指精制食用油添加水及其它辅料，经乳化、急冷、捏合而成具有天然奶油特色的可塑性制品。 | GB 15196-2003 |
| 起酥油 |  | 起酥油是指经精炼的动植物油脂、氢化油或上述油脂的混合物，经急冷、捏合而成的固态油脂，或不经急冷、捏合而成的固态或流动态的油脂产品。具有可塑性和乳化性等加工性能，一般不宜直接食用，而是用于加工糕点、面包或煎炸食品 | SB/T 10073-92 |

公用工程

项目公用工程详见表3.3-6。

表3.3-6  公用工程设备表

| 类别 | 建设名称 | 拟建工程 |
| --- | --- | --- |
| 公用工程 | 供水（新鲜水）系统 | 150m3/h，生产用水来源于园区供水站、生活用水来源于园区自来水厂 |
|  | 排水系统 | 雨污分流，连接园区配套管网 |
|  | 消防系统 | 设置室内外消火栓；设1个消防水池，池体基底面积为360m2，设计容积为1100m3 |
|  | 供电系统 | S11变压器及高低压配电设备 |
|  | 供热系统 | 企业自建三台导热油炉进行供热 |
|  | 制氢系统 | 配置一台水解制氢设备，氢气制备能力为300Nm3/h |
|  | 循环水系统 | 设置2个循环水池，池体基底面积共600m2，设计容积为1100m3/个；冷却水循环设计能力3000t/h |
|  | 冷冻系统 | 冷冻机4台 |

给排水系统

（1）给水

项目用水包括工艺用水、生产辅助用水、生活用水。项目工艺用水、生产辅助用水来自区域内工业用水管网；生活给水水源为自来水，来自区域内生活用水管网。各用水量如下：

①工艺用水：项目生产线工艺用水包括自来水和纯水。经计算，项目工艺用水新鲜用水量约为37699t/a，其中自来水用量约2000t/a，纯水使用量为35699t/a。

②纯水制备装置用水：项目设置一套反渗透装置制备纯水，以供水解制氢、蒸汽制备、工艺用水及化验检测用水，反渗透装置纯水制备率约为70%，每日运行时间20h。其中，制氢生产用水量为2730t/a，蒸汽制备用水量为60600t/a，工艺用水量为35699t/a，化验监测用水量为3000t/a；则纯水制备装置用水量约为145756t/a，可供纯水102029t/a。

③研发及化验检测用水：项目研发及化验检测用水新鲜用水量约为16000t/a，其中自来水用量约13000t/a，纯水使用量为3000t/a。

④循环冷却系统用水：全厂的生产装置、辅助设施设备的冷却水由厂内循环水站供给。项目共设2个循环水池（同时亦为消防水池），设计容积为1100m3/个，循环水池设计供水能力为3000t/h，供水压力为0.5Mpa。本项目循环水量约为23760000t/a（3000t/h），补充水量为347950t/a，其中新鲜水用量为312400t/a，蒸汽冷凝水回用量为35550t/a。循环冷却水系统能够满足本项目需要。

⑤回用水：本项目可收集蒸汽冷凝水39150t/a，其中，回用于设备地面冲洗水量为3600t/a，回用于循环冷却系统的补充水为35550t/a。由于本项目蒸汽由纯水制成，冷凝后回用于冷却系统和洗涤用水，且回用于冷却系统的水还与新鲜水一起作补充水源，冷凝水的水质一般可满足该类用水水质要求，因此项目不需设回用水再生处理系统。

⑥生活用水系统：本项目共有员工800人，均在厂内食宿；项目年生产天数为330天。根据《广东省用水定额》（DB44/T 1461-2014），员工生活用水量约为：0.14m3/人·日×800人×330日＝36960m3/a。

项目全厂用水情况见表3.3-7，项目重复用水主要为冷凝水回用和循环冷却用水，可计算得项目生产过程水重复利用率约为97.7%。

项目内给水管网设计能力为150m3/h，可满足用水要求。

表3.3-7  项目用水情况一览表  单位：t/a

| 序号 | 用水项目 | 用水量 | 新鲜水用量 | 回用水量 | 重复用水量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工艺用水 | 37699 | 2000 | / | 35699 |
| 2 | 纯水制备装置用水 | 145756 | 145756 | / | / |
| 3 | 研发及化验检测用水 | 16000 | 3000 | / | 13000 |
| 4 | 循环冷却系统用水 | 23760000 | 312400 | 35550 | 23411050 |
| 5 | 设备地面冲洗用水 | 3600 | / | 3600 | / |
| 6 | 生活用水 | 36960 | 36960 | / | / |
| 合计 |  | 24000015 | 500116 | 39150 | 23459749 |

*注：上表中新鲜水用量指自来水用量，工艺用水及研发及化验检测用水中的重复用水指纯水用量；生活用水按1t/m3折算。

（2）排水

项目排水按雨污分流、清污分流的原则设置排水系统。

项目外排废水包括有生产废水、设备地面冲洗废水、研发及化验检测废水、初期雨水和办公生活污水；另外，纯水制备装置的浓水与冷却系统溢排水则属于清下水。

生产废水、设备地面冲洗废水、研发及化验检测废水、和初期雨水厂内自建废水处理站处理，办公生活污水经三级化粪池或隔油隔渣池预处理后，接入兴合线市政污水管网，最终进入叶塘污水处理厂集中处理达标排放。

后期雨水、循环冷却系统更新水及纯水制造设备排水等清净下水则通过雨水管网直接排放。

各类废污水产生情况如下：

①生产废水

本项目生产废水主要来自氢化油、抗坏血酸棕榈酸酯、其他乳化剂及精制甘油生产线，废水产生量共约3548t/a，主要污染物为pH、CODcr、BOD5、SS、动植物油等。

②设备地面冲洗废水

项目生产过程中产品批次更换时对生产设备进行的冲洗，以及为了控制各储罐温度对罐区进行的洒水、冲洗，均会产生一定量的冲洗废水，冲洗用水量为3600 t/a，按排水系数0.9计，废水量为3240t/a。该部分水主要污染物为CODcr、BOD5、SS、动植物油等。

③研发及化验检测废水

研发及化验室进行物料检测时产生检测化验废水，废水量约为16000t/a，主要污染物为pH、CODcr、BOD5、SS、动植物油等。

④初期雨水

经计算得初期雨水量约为1658t/a，主要污染物为pH、CODcr、SS、动植物油等。该废水与生产废水一起排入厂内废水站处理，后期雨水及厂区其它雨水通过雨水管网直接排放。

⑤生活污水

项目生活用水为36960m3/a，按排放系数0.80、质量换算系数为1t/ m3计算，厂区生活污水排放量为29568t/a（89.6t/d)。主要污染物为CODcr、BOD5、SS、氨氮、动植物油等。

⑥纯水制备装置排水

纯水制备后浓水产生量约43727t/a，该部分水主要是水中盐度较高，其水中的COD、SS浓度较低，属于清净水。

⑦循环冷却系统更新水

项目生产过程中使用循环冷却水，为控制循环水中钙镁盐浓度，需溢流排放约150950t/a，其水中的COD、SS浓度较低，属于清净水。

消防系统

根据《建筑设计防火规范》（GB50016-2006），按照生产厂房火灾危险性分类，本项目生产车间的火灾危险类别为丙类，部分为甲级，建筑物耐火等级为二级，部分为一级。本项目消防可依托公司新建的消防给水系统和园区的消防特勤站。

（1）本项目消防水源由园区市政供水管网供给，引入项目界区内，形成消防水系统。

（2）设置室内外消火栓：按《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）规定，设置必要的消防栓。

（3）根据消防法规的要求，在本项目范围内配置一定数量的移动式灭火设备和器材。

（4）本项目设1个消防水池，池体基底面积为360m2，容积约为1100m3。

供电系统

本项目用电依托东莞石碣（兴宁）产业转移工业园区供电系统。根据工业园规划，在工业园南区和北区各新建一座110KV 变电站，各工业企业用电按用电负荷情况采用10KV 供电。本项目根据负荷性质和负荷大小，从变电站引进10KV 电源对厂区供电。

供热系统

本项目供热系统配置3台导热油炉（两用一备），项目生产用热由导热油炉供给，热媒为高温导热油，燃料为生物质成型燃料（产品符合广东省地方标准 DB44/T 1052-2012  《工业锅炉用生物质成型燃料》的要求），远期待区域供气条件成熟考虑以LNG为燃料；按两台800万大卡导热油炉运行，年运行时间7920h计，生物质成型燃料年使用量约42768t/a，具体情况见下表。

表3.3-8  供热系统相关参数一览表

| 编号 | 功热 （万大卡） | 吨数 （t/h） | 功率 （KW） | 生物质燃料消耗量 （kg/h） | 导热油使用量（t) | 位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 导热油炉1# | 400 | 7 | 140 | 1350 | 12 | 导热油炉房 |
| 导热油炉2# | 800 | 14 | 280 | 2700 | 24 | 导热油炉房 |
| 导热油炉3# | 800 | 14 | 280 | 2700 | 24 | 导热油炉房 |

导热油炉所使用的导热油一般可使用5~6年，到期则根据技术质量监督部门进行的检测（检测指标包括酸值、残炭量等）结果判定是否需要更换，如检测指标出现超标，则更换新的导热油，废油则交由专业公司进行回收处理。

导热油炉配置一套蒸汽发生器，为生产系统保温及直接生产提供蒸汽。本项目正常工况下蒸汽使用量为60600t/a，全厂蒸汽平衡图见3.3-1。

贮运工程

（1）储存

项目设有仓库和罐区，用于储存原辅材料、半成品、成品等，贮运工程内容见表3.3-9。项目所用原料贮存方式有桶装、袋装和罐装，分别存放于原料仓库、罐区，产品存放于成品仓库，各类物品按化工企业规范要求存放。罐区的使用情况见表3.3-10。

表3.3-9  贮运工程一览表

| 类别 | 项目名称 | 拟建工程 |
| --- | --- | --- |
| 贮运工程 | 仓库 | 二级仓库三座，总建筑面积18170.82m2，建筑层数均为1层 |
|  | 罐区 | 包括两个油罐区、1个储罐区，总基底面积为4173.96m2；共设置大小储罐24个。 |

表3.3-10罐区情况一览表

| 序号 | 贮罐规格 | 罐体高度（m) | 数量（只） | 贮存物料名称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 油罐区1 | 5000 m3 | 22.5 | 2 | 原料油、毛油 | 立式 |
|  | 1000 m3 | 21 | 8 | 粗甘油、精制甘油 | 立式 |
| 油罐区2 | 600 m3 | 21 | 8 | 氢化油 | 立式 |
| 储罐区3 | 50 m3 | Ø3.5 | 6 | 溶剂 | 球式 |

（2）运输

兴宁市区交通非常发达，公路、铁路、运输非常便利。进出厂原料、成品可通过货车与外界直接联系。本项目涉及的危险化学品运输均须委托具有危险化学品运输资质的专业危险品运输公司运输，主要采用汽车运输。

（3）制冷

配备螺杆盐水机组YSLG20F（360KW/台）4台，冷冻机组已冷冻盐水为冷媒，以改进的R314型氟利昂为制冷剂，设计冷能力为124万kcae/h，满足本项目需求。

环保工程

项目环保工程包括废气处理系统、废水处理系统、降噪措施及固废处理处置措施，详见表3.3-11。

表3.3-11  环保工程一览表

| 类别 | 项目 | 拟建工程内容 |
| --- | --- | --- |
| 废气处理系统 | 工艺废气治理 | 设置1套袋式除尘装置 |
|  | 导热油炉废气 | 设置1套袋式除尘装置 |
| 废水处理系统 | 生产废水处理站 | 建设一座生产废水处理站，处理规模为250吨/日，处理全厂生产废水，采用“隔油+气浮+A/O”处理工艺 |
|  | 办公生活污水处理系统 | 办公生活污水经三级化粪池预处理，厨房含油污水经三级隔油隔渣预处理 |
| 噪声治理 | 降噪 | 选择低噪型设备；厂房隔音、安装减振装置、装消声器、做防声围墙等 |
| 固废 治理 | 固废减量化、无害化措施 | 危险废物、严控废物委托有资质单位进行处理，一般工业固废外售；生活垃圾委托环卫部门处理 |

废气治理工程

本项目工艺废气主要产生于植脂末生产过程的粉尘废气，生产线配置一套 “袋式除尘器”，除尘效率可达到99%。在车间楼顶天面设置1个排气筒，排放高度约为25m。

项目导热油炉烟气拟采用布袋除尘器处理，布袋除尘装置是一种比较成熟的烟气除尘处理方式，除尘效率取99%。本项目导热油炉烟气经布袋除尘装置处理后，导热油炉废气统一收集处理至1根40m高烟囱外排，出口内径1.2m，烟温150~180℃。项目废气处理系统设置情况见表3.3-13。

表3.3-13 废气处理系统设置情况一览表

| 污染源 | 生产车间 | 排气筒编号 | 排气筒参数（高度m，内径m） | 风量（Nm3/h） | 年运行时数（h） | 处理工艺 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 植脂末生产线 | 油脂深加工车间 | Q1 | 25，0.8 | 38000 | 7920 | 袋式除尘 |
| 导热油炉1# | 导热油炉房 | Q2 | 40，1.2 | 30000~90000 | 7920 | 袋式除尘 |
| 导热油炉2# |  |  |  |  |  |  |
| 导热油炉3# |  |  |  |  |  |  |

废水处理系统

建设单位拟建设一座日处理规模为250吨/日的生产废水处理站，用以处理全厂生产废水。

生产废水处理站处理工艺如下：

图3.3-2  生产废水处理站处理工艺流程图

工艺流程说明：

生产废水经管道收集，由于厂区场地较大，车间自流到生产废水处理站时管道的坡向较大，即集水池的废水来水管道埋地较深，会直接影响集水池对废水的收集，因此根据厂区污水管道标高，设置集水井将废水及时提升进入隔油隔渣池预处理后进入隔油调节池收集。废水进入隔油调节池收集，随着废水温度的降低，废水中含有较大浓度的浮油类物质，隔油调节池前段设置多级隔油段，隔出废水中的浮油类物质，定期清捞排放至脚料池进行外售或压滤处理（根据含油量而定），隔油后的废水进入调节段进行收集调节，调节水质水量，均化水质确保以均匀的负荷进入后道处理设施，废水的温度较高，并进行曝气降温处理，同时防止悬浮颗粒物质沉积在池内，在集水池废水调节降温段设置多个碱、酸投加点，用以粗调废水的pH（当废水呈酸性或碱性时使用）。根据类似废水治理经验，经过前道隔油池处理后的废水仍会有很多浮油类物质析出，若直接进入后道处理设施会造成处理负荷较大而影响处理出水水质，因此设置高位调节池，并安装相应的机械刮渣设施有效去除废水中析出的浮油类物质，尽可能减轻后道设施的处理负荷。

调节池经过初步调节的废水用泵提升进入一级、二级混凝气浮池，经前道混凝搅拌后进入气浮区及分离区，进行油脂及细微悬浮物质的分离处理，在气浮池去除大量油脂类物质，由于废水中浮油类物质浓度较高，一级气浮为主要气浮设施，投加PAC、氯化钙、PAM、碱四种药剂，控制pH8-9之间去除大部分浮油及废水中的主要磷酸根（根据实验小试，在生产污泥量较小的情况下，磷酸根去除率可达50-70%）；二级气浮为辅助浮设施，再次投加絮凝药剂对废水进行破乳除油处理。合格的二级气浮出水进入混合水池收集待下道处理。

进入混合水池，调节水质水量，并投加营养剂、调节温度，同时接受生化系统（厌氧或好氧）的回流水及生化回流污泥，以适应厌氧反应的需要；调节后的混合废水用泵提升进入厌氧反应池，在厌氧反应池有效去除有机污染物，并通过厌氧水解作用分解废水中的大分子有机物，进一步提高废水的生化性能，厌氧出水经二沉池沉淀去除厌氧污泥后进入A/O生化接触氧化池，通过调节运行模式，大幅去除水中的污染物质，生化出水进入终沉池，终沉池采用混凝式沉淀池，并根据出水带泥情况投加混凝药剂、专用除磷药剂进行沉淀，混凝后的废水排入清水池，再排入管网。

每道处理工艺必须达到预定处理目标后方能进行下道工序处理，否则返回前道进行重新处理。特别是混凝气浮后要确保废水中油脂等悬浮物质得到有效去除，否则生化系统将受到严重的负荷冲击，甚至导致生化系统不能正常运行。

隔油池、气浮池的漂浮浮油等直接排入脚料池，由厂方根据含油量进行外卖处置；格栅拦污池拦截的杂质直接作为固废外运无害化处置；生化系统产生的污泥一部分及时返回各自生化前段，满足生化段所需的污泥浓度，剩余的生化污泥及其它沉淀污泥排入污泥池、污泥浓缩池，经浓缩后用板框压滤机进行脱水处理，压滤后的干污泥外运作为固废进行无害化处理，滤液返回调节池。

根据废水处理设计方案，经该处理站处理后，废水中各污染物的预期处理效果见本报告9.1.1小节。为保守计算，废水中各污染物的去除率取值为：

COD：90%；BOD5：90%；动植物油：90%；SS：97%；总磷：50%。

依托工程

项目属于规划的东莞石碣（兴宁）产业转移工业园工业聚集区范围内，可依托工业园供水排水、供电运输、废水处理等配套设施。

表3.3-14  依托工程一览表

| 工程类别 |  | 工程内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 依托工程 | 供水（新鲜水）系统 | 150m3/h，生产用水来源于工业园区供水站、生活用水来源于工业园区自来水厂 |  |
|  | 排水系统 | 雨污分流，连接工业园区配套管网 |  |
|  | 供电系统 | 工业园区供电系统，南区新建一座110KV 变电站，用电按用电负荷情况采用10KV 供电。 |  |
|  | 环保工程 | 连接工业园雨水管网和污水管网，废水排入叶塘镇污水厂处理 | 污水厂已于2015年9月投产 |

总平面布置

项目总用地面积182730.21m2，经一条规划路划分为南北两个地块，其中南地块呈规则四边形形状，北地块呈L形状。项目厂区主入口设置在新兴大道上，而在分隔南北地块的规划路上设置物流出入口、生活区出入口和生产区出入口各一个。

根据产品和生产工艺需要把全部建筑物划分为若干性质相近的区域，生产车间按《化工企业总图运输设计规范》要求布置，充分考虑消防安全距离。北地块东侧布置生活区（拟建宿舍九座，食堂一座），西侧布置仓库各一座和预留发展用地（厂房）；南地块包括生产区和办公区，其中地块西北部布置制氢系统、氢化装置及厂房一座；东北部为废水处理站、消防水池、循环水池、储罐区、厂房一座及锅炉房（导热油炉），并预留了远期建设LNG气站的用地；中间西侧布置办公区（办公楼，研发中心），中间及东侧布置生产厂房五座及机修房；西南部为仓库两座，东南部为厂房两座（东南角厂房为预留发展用地）。按照总图消防设计，各车间设有环道，最小宽度为6m，能方便地直接到达各车间边缘，满足消防扑救的要求。

整个厂区采用连续化竖向设计方式，设计成一个方向或几个方向倾斜而利于排除场地雨水的平面，以满足生产的连续性、完整性的运输要求。主要建筑的地面标高高于最高洪水位0.5m以上。厂区雨水排出坡度采用0.5%～2%，排水方式采用明沟、暗沟兼用的混合方式。项目总平面布置图见图3.4-1。

食堂油烟排气筒Q3

工艺废气排气筒Q1

导热油炉烟气排气筒Q2

图3.4-1  项目总平面布置图

项目主要原辅材料

项目主要原辅料消耗情况见表3.5-1～表3.5-3，主要化学原料理化性质见表3.5-4：

表3.5-1 项目主要原、辅材料一览表

| 物料名称 | 年消耗量（t/a） | 最大贮存量（t） | 物质形态 | 贮存规格 | 贮存方式 | 使用工序 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原料油/毛油 | 120150 | 2000 | 液 | 5000 m3/罐、1000m3/罐 | 罐区 | 氢化油生产、油脂分离、稻米油生产 |
| 白土 | 140 | 10 | 固 | 40kg/袋装 | 原料仓库 | 氢化油、稻米油 |
| 丙二醇 | 1425 | 360 | 液 | 200kg/桶装 | 原料仓库 | 丙二醇酯、蛋糕油 |
| 镍 | 13.5 | 1 | 固 | 25kg/桶装 | 原料仓库 | 氢化油生产 |
| 粗甘油 | 12500 | 2500 | 液 | 5000 m3/罐 | 罐区 | 精制甘油 |
| 硅藻土 | 90 | 5 | 固 | 40kg/袋装 | 原料仓库 | 氢化油生产 |
| 酒石酸 | 540 | 30 | 液 | 25kg/桶装 | 原料仓库 | 双乙酰酒石酸单双甘酯 |
| 乙酸酐 | 720 | 20 | 液 | 100kg/桶装 | 原料仓库 |  |
| 酪蛋白酸钠 | 5880 | 50 | 液 | 40kg/桶装 | 原料仓库 | 植脂末 |
| 葡萄糖浆 | 59694 | 760 | 液 | 200kg/桶装 | 原料仓库 |  |
| 磷酸氢二钠 | 1306 | 80 | 固 | 40kg/袋装 | 原料仓库 |  |
| 柠檬酸 | 4.5 | 0.2 | 固 | 40kg/袋装 | 原料仓库 | 氢化油 |
| 85%磷酸 | 33 | 2.8 | 液 | 35kg/桶装 | 原料仓库 | 丙二醇酯、稻米油 |
| 棕榈酸 | 310 | 5 | 液 | 200kg/桶装 | 原料仓库 | 抗坏血酸棕榈酸酯 |
| 抗坏血酸 | 214 | 5 | 液 | 200kg/桶装 | 原料仓库 |  |
| 乙酸乙酯 | 0.5 | 0.005 | 固 | 1kg/袋装 | 原料仓库 |  |
| 氢氧化钙 | 15.2 | 0.2 | 固 | 25kg袋装 | 原料仓库 | 硬脂酰乳酸钙 |
| 氢氧化钠 | 17 | 2 | 固 | 100kg/桶装 | 原料仓库 | 小品种乳化剂 |
| 生物酶 | 0.6 | 0.007 | 固 | 1kg/袋装 | 原料仓库 |  |
| 柠檬酸等其他小品种乳化剂生产原料 | 7200 | 150 | 固、液 | 100kg/桶装 | 原料仓库 |  |
| 乳酸 | 2420 | 40 | 液 | 250kg/桶装 | 原料仓库 | 乳酸单甘酯 |
| 吐温60 | 200 | 10 | 固 | 25kg袋装 | 原料仓库 | 蛋糕油 |
| 硬脂酸盐 | 200 | 1 | 固 | 40kg袋装 | 原料仓库 |  |
| 山梨醇 | 2507 | 65 | 固 | 200kg/桶装 | 原料仓库 | 蛋糕油、山梨醇酯 |
| 硬脂酸 | 1384 | 40 | 固 | 40kg袋装 | 原料仓库 | 丙二醇酯 |
| 食盐（氯化钠） | 40 | 1 | 固 | 25kg袋装 | 原料仓库 | 稻米油 |
| 胶体原料 | 2200 | 10 | 固 | 30kg袋装 | 原料仓库 | 其他胶体 |
| 酒精 | 5.2 | 0.5 | 液 | 100kg/桶装 | 原料仓库 |  |
| 催化剂（有机盐） | 51.6 | 1.0 | 固 | 30kg袋装 | 原料仓库 | 单甘酯、单双甘酯等 |
| 吸附剂 | 100 | 2 | 固 | 30kg袋装 | 原料仓库 | 精制甘油 |
| 氢化油 | 51378 | 1200 | 液 | 600 m3/罐 | 罐区 | 一期外购，用于单甘酯、单双甘酯 |
| 牛油氢化油 | 6600 | 600 | 液 | 1000m3/罐 | 罐区 | 人造奶油及起酥油 |
| 大豆氢化油 | 9000 | 800 | 液 | 1000m3/罐 | 罐区 |  |
| 大豆磷脂 | 220 | 5 | 固 | 100kg/桶装 | 原料仓库 |  |

表3.5-2一期工程生产过程主要原、辅材料一览表

| 材料名称 | 单位 | 年消耗量 | 生产线/生产单元 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 氢化油 | 吨 | 25689 | 1#单甘酯、 1#单双甘酯 | 部分产品用于厂内其他产品的生产 |
| 催化剂（有机盐） | 吨 | 25.8 |  |  |
| 乳酸 | 吨 | 2420 | 小品种乳化剂 | 丙二醇酯、山梨醇酯、聚甘油酯、硬脂酰乳酸钠等产品部分在二期投产后将作为原料投入 |
| 氢氧化钠 | 吨 | 16.7 |  |  |
| 氢氧化钙 | 吨 | 15.2 |  |  |
| 乙酸酐 | 吨 | 720 |  |  |
| 生物酶 | 吨 | 0.45 |  |  |
| 酒石酸 | 吨 | 540 |  |  |
| 硬脂酸 | 吨 | 1670 |  |  |
| 氮气 | 吨 | 10 |  |  |
| 山梨醇等其他物料 | 吨 | 5246 |  |  |
| 磷酸 | 吨 | 3 |  |  |
| 棕榈酸 | 吨 | 310 | 抗坏血酸棕榈酸酯 |  |
| 抗坏血酸 | 吨 | 214 |  |  |
| 乙酸乙酯 | 吨 | 0.5 |  |  |
| 生物酶 | 吨 | 0.15 |  |  |
| 胶体原料 | 吨 | 2200 | 其他乳化剂 |  |
| 酒精 | 吨 | 5.2 |  |  |
| 粗甘油 | 吨 | 12500 | 精制甘油 | 部分产品用作单甘酯等生产原料 |
| 吸附剂 | 吨 | 100 |  |  |
| 水 | 吨 | 2175 |  |  |
| 合计 | 吨 | 53861 |  |  |

表3.5-3 二期工程生产过程主要原、辅材料一览表

| 材料名称 | 单位 | 年消耗量 | 生产线/生产单元 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 原料油 | 吨 | 120150 | 氢化油、油脂分离、稻米油 |  |
| 催化剂（镍） | 吨 | 13.5 | 氢化油、稻米油（白土） | 氢气为厂内自制，部分氢化油产品用于厂内其他产品的生产 |
| 硅藻土 | 吨 | 90 |  |  |
| 白土 | 吨 | 140 |  |  |
| 柠檬酸 | 吨 | 4.5 |  |  |
| 催化剂（有机盐） | 吨 | 25.8 | 2#单甘酯、 2#单双甘酯 | 氢化油、甘油等原料为厂内自产 |
| 甘油 | 吨 | 4562 |  |  |
| 催化剂 | 吨 | 1.2 | 油脂分离 |  |
| 葡萄糖浆 | 吨 | 59694 | 植脂末 | 氢化油、单甘酯、硬脂酰乳酸钠等原料为厂内自产 |
| 磷酸氢二钠 | 吨 | 1306 |  |  |
| 酪蛋白酸钠 | 吨 | 5880 |  |  |
| 硬脂酸盐 | 吨 | 200 | 蛋糕油 | 氢化油、单甘酯、山梨醇酯（司盘60）、丙二醇酯等原料为厂内自产 |
| 丙二醇 | 吨 | 1200 |  |  |
| 硬脂酰乳酸钠 | 吨 | 2613 |  |  |
| 山梨醇酯（司盘60） | 吨 | 500 |  |  |
| 丙二醇酯 | 吨 | 500 |  |  |
| 三聚甘油酯 | 吨 | 300 |  |  |
| 吐温60 | 吨 | 200 |  |  |
| 山梨醇 | 吨 | 1000 |  |  |
| 磷酸 | 吨 | 30 | 稻米油 |  |
| 食盐（氯化钠） | 吨 | 40 |  |  |
| 牛油氢化油 | 吨 | 6600 | 人造奶油、起酥油 | 棕榈油氢化油、单甘酯等原料为厂内自产 |
| 大豆氢化油 | 吨 | 9000 |  |  |
| 大豆磷脂 | 吨 | 220 |  |  |
| 水 | 吨 | 38222 | 氢化油、植脂末、蛋糕油、稻米油、制氢等 | 稻米油水化脱胶所加入的为热水 |
| 蒸汽 | 吨 | 1300 | 氢化油 |  |
| 氢氧化钾 | 吨 | 8 | 制氢工程 | 制得的氢气直接用于氢化油生产，氧气作为产品装瓶出售 |
| 五氧化二钒 | 吨 | 0.035 |  |  |
| 合计 | 吨 | 253800.035 |  |  |

表3.5-4 主要原辅料及产品的理化性质和毒理毒性

| 序号 | 物质名称 | 分子式及分子量 | 理化性质 | 危险特性 | 毒理毒性 | 环境危害 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 硅藻土 | SiO2 60.08 | 相对密度1.9~2.3g/cm3,堆密度0.34—0.65g/ cm3,比表面积40—65m/g,孔体积0.45—0.98m,吸水率是自身体积的2—4倍，熔点1400C—1650C，易溶于碱，不溶于除氢氟酸外的任何酸 | / | / | / |
| 2 | 氢气 | H2 2 | 饱和蒸气压（kPa）：13.33(-257.9℃)；相对密度(水＝1)：0.07(-257.9℃) (空气＝1)：0.07 熔点（℃）：-259.2沸点（℃）：-252.8 | 与空气混合能形成爆炸性混合物，遇热或明火即爆炸。气体比空气轻。在室内使用和储存时，漏气上升滞留屋顶不易排出，遇火星会引起爆炸。氢气与氟、氯、溴等卤素会剧烈反应。 | / | / |
| 3 | 镍 | Ni 58.69 | 熔点（℃）：1453 沸点（℃）：2732 相对密度（水＝1）：8.90 饱和蒸气压（kPa）：0.13（1810℃） | 其粉体化学活性较高，暴露在空气中会发生氧化反应，甚至自然。遇强酸反应，放出氢气。粉尘可燃，能与空气形成爆炸性混合物。 | / | / |
| 4 | 白土 | Al2O3·2SiO2·2H2O 261.96 | 有珍珠光泽，颜色纯白或淡灰，如含杂质较多时则呈黄、褐等色。大部分是致密状态或松散的土块状。容易分散于水或其他液体中，有滑腻感，泥土味。密度2.54~2.60 g／cm3。熔点约1785℃。具有可塑性，湿土能塑成各种形状而不致破碎，并能长期保持不变。 | / | / | / |
| 5 | 柠檬酸 | C6H8O7 192.122 | 熔点 153~154.5℃，沸点309.6℃，闪点155.2℃，水溶性750g/L（20℃），无色半透明的结晶或白色的颗粒,或白色结晶状粉末，常含一分子结晶水，无臭，味极酸，溶于水、醇和乙醚。其钙盐在冷水中比热水中易溶解，此性质常用来鉴定和分离柠檬酸。结晶时控制适宜的温度可获得无水柠檬酸。水溶液呈酸性。在干燥空气中微有风化性，在潮湿空气中有潮解性。175℃以上分解放出水及二氧化碳。 | 健康危害：柠檬酸浓溶液对黏膜有刺激作用。在工业使用中，接触者可能引起湿疹； 燃爆危险：柠檬酸可燃。粉体与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。 | / | / |
| 6 | 甘油 | C3H8O3 92.09 | 无色粘稠液体, 无气味, 有暖甜味, 能吸潮。熔点(℃)： 20 相对密度(水=1)： 1.26(20℃) 沸点(℃)： 182(2.7KPa) 相对蒸气密度(空气=1)： 3.1 饱和蒸气压(kPa)： 0.4(20℃) ；闪点(℃)： 160 引燃温度(℃)： 370 溶解性：可混溶于醇，与水混溶，不溶于氯仿、醚、油类。 | 遇明火、高热可燃，具刺激性。 | LD50：12600 mg/kg(大鼠经口) LC50：无资料 |  |
| 7 | 磷酸 | H3PO4 98 | 外观与性状：无色透明或略带浅色稠状液体,纯磷酸为无色结晶，无臭，具有酸味。 熔点(℃)： 42.35(纯品)沸点(℃)： 261相对密度 1.70相对密度(水=1)： 1.87(纯品) 相对蒸气密度(空气=1)： 3.38饱和蒸气压(kPa)： 0.67(25℃，纯品)溶解性：与水混溶，可混溶于乙醇. | / | LD50：1530mg/kg（大鼠经口）；2740mg/kg（兔经皮） | / |
| 8 | 氢氧化钠 | NaOH 40 | 性状纯品是无色透明的晶体。 熔点 318.4℃ 沸点 1390℃ 相对密度 2.130 溶解性易溶于水，同时强烈放热。并溶于乙醇和甘油；不溶于丙酮、乙醚。露放在空气中，最后会完全溶解成溶液。性能特点：固体主体为白色，有光泽，允许带颜色，具有吸湿性，易溶于水。 | 危险特性：该品不会燃烧，遇水和水蒸气大量放热，形成腐蚀性溶液。与酸发生中和反应并放热。具有强腐蚀性。 燃烧（分解）产物：可能产生有害的毒性烟雾。 | / | 对环境有危害，对水体可造成污染。 |
| 9 | 乳酸 | C3H6O3 90 | 纯品为无色液体，工业品为无色到浅黄色液体。无气味，具有吸湿性。相对密度1.2060(25/4℃)。熔点18℃。沸点122℃（2kPa)。折射率nD(20℃)1.4392。能与水、乙醇、甘油混溶，不溶于氯仿、二硫化碳和石油醚。在常压下加热分解，浓缩至50%时，部分变成乳酸酐，因此产品中常含有10%～15%的乳酸酐。 | / | 大鼠经口LD50为3.73g/kg体重；ADI无限制规定。 | / |
| 10 | 山梨醇 | C6H14O6 182.17 | 山梨糖醇，别名山梨醇。为白色吸湿性粉末或晶状粉末、片状或颗粒，无臭。依结晶条件不同，熔点在88～102℃范围内变化，相对密度约1.49。易溶于水（1g 溶于约0.45mL水中），微溶于乙醇和乙酸。熔点95~99℃，沸点494.9℃、闪点292.5℃ | / | 大鼠经口LD50：12g/kg；小鼠静脉LC50：131mg/kg | / |
| 11 | 硬脂酸 | CH3(CH2)16COOH 284.48 | 熔点：70℃ -71℃沸点：383℃（2.0kPa） 闪点：196℃自燃点：444．3℃相对密度：0.87 | 侵入途径：吸入食入 健康危害：工业上广泛使用未见有危害。有个别资料报道，对眼睛、皮肤、粘膜和上呼吸道有刺激作用。对环境有危害，对水体和大气可造成污染。 | / | 对环境有危害，对水体和大气可造成污染。 |
| 12 | 乙酸酐 | C4H6O3 102.09 | 外观与性状：无色透明液体，有刺激气味，其蒸气为催泪毒气。 熔点(℃)：-73.1 沸点(℃)：138.6 相对密度(水=1)：1.08 相对蒸气密度(空气=1)：3.52 饱和蒸气压(kPa)：1.33(36℃) 燃烧热(kJ/mol)：1804.5 临界温度(℃)：326 临界压力(MPa)：4.36辛醇/水分配系数的对数值：无资料 闪点(℃)：49 引燃温度(℃)：316 爆炸上限%(V/V)：10.3 爆炸下限%(V/V)：2.0 溶解性：溶于乙醇、乙醚、苯。 | 健康危害：吸入后对呼吸道有刺激作用，引起咳嗽、胸痛、呼吸困难。蒸气对眼有刺激性。 眼和皮肤直接接触液体可致灼伤。口服灼伤口腔和消化道，出现腹痛、恶心、呕吐和休克等。慢性影响：受本品蒸气慢性作用的工人，可有结膜炎、畏光、上呼吸道刺激等; 燃爆危险：本品易燃，具腐蚀性、刺激性，可致人体灼伤。 | D50：1780 mg/kg(大鼠经口)；4000 mg/kg(兔经皮) LC50：4170mg/m3，4小时(大鼠吸入) | 对水体可造成污染 |
| 13 | 酒石酸 | C4H6O6 150.09 | 外观与性状：白色无味的固体 pH值：约1.6 在100mg/l H20(@25℃) 熔点（℃）：170℃ 相对密度（水=1）：1.76 g/cm3(20℃) 闪点（℃）：<60℃ 溶解性：可溶于水 1390g/l 20℃ 3430g/l 100℃ | 危险性类别：可燃物质 健康危害：会对眼睛造成刺激感 燃爆危险：可燃 |  | 轻微水污染物质 |
| 14 | 氮气 | N2 28.013 | 外观与性状：无色无臭气体，不燃烧。低温液化成无色液体 。 熔点(℃): -209.8 沸点(℃): -195.6 相对密度( 水=1 ): 0.81(-196℃) 相对密度(空气=1): 0.97 饱和蒸气压(kPa): 1026.42(-173℃) 燃烧热(KJ/mol): 241.0 临界温度(℃): -147 临界压力(MPa): 3.40 辛醇/水分配系数: 无资料 闪点(℃): 无意义 引燃温度(℃): 无意义 爆炸下限[%（V/V）]： 无意义 爆炸上限[%（V/V）]： 无意义 溶解性：微溶于水、乙醇 | 空气中氮气含量过高，使吸入气氧分压下降，引起缺氧窒息。吸入氮气浓度不太高时，患者最初感胸闷、气短、疲软无力；继而有烦躁不安、极度兴奋、乱跑、叫喊、神情恍惚、步态不稳，称之为“氮酩酊”，可进入昏睡或昏迷状态。吸入高浓度，患者可迅速昏迷、因呼吸和心跳停止而死亡。潜水员深潜时，可发生氮的麻醉作用；若从高压环境下过快转入常压环境，体内会形成氮气气泡，压迫神经、血管或造成徽血管阻塞，发生“减压病/ | / | / |
| 15 | 丙二醇 | C3H8O2 76.1 | 主要成分： 纯品 外观与性状： 无色、有苦味、略粘稠吸湿的液体。熔点(℃)： -59 沸点(℃)： 187.2 相对密度(水=1)： 1.04(25℃) 相对蒸气密度(空气=1)： 2.62 饱和蒸气压(kPa)： 0.02(25℃) 燃烧热(kJ/mol)： 无资料 临界温度(℃)： 无资料 临界压力(MPa)： 无资料 辛醇/水分配系数的对数值： 无资料 闪点(℃)： 99 引燃温度(℃)： 371 爆炸上限%(V/V)： 12.6 爆炸下限%(V/V)： 2.6 溶解性： 与水混溶，可混溶于乙醇、乙醚、多数有机溶剂 | 可燃，具刺激性。 | LD50：21000～32200 mg/kg(大鼠经口)；22000 mg/kg(小鼠经口) LC50：无资料 | / |
| 16 | 氢氧化钙 | Ca(OH)2 74.09 | 熔点(℃)： 582(失水) 相对密度(水=1)： 2.24 不溶于水，溶于酸、甘油，不溶于醇 | 健康危害：本品属强碱性物质，有刺激和腐蚀作用。吸入本品粉尘，对呼吸道有强烈刺激性。可引起化学性肺炎。眼接触有强烈刺激性，可致灼伤。误落入消石灰池中，能造成大面积腐蚀灼伤，如不及时处理可致死亡。长期接触可致皮炎和皮炎溃疡。 | LD50：7340 mg/kg(大鼠经口) LC50：无资料 | 对环境有危害，对水体可造成污染 |
| 17 | 单硬脂酸甘油酯 | C21H42O4 358.56 | 熔点56~58℃，相对密度0.97 乳白色或浅黄色蜡状或粉状固体，无臭无味。不溶于水，与热水经强烈振荡混合可分散于水中，为油包水型乳化剂 | / | / | / |
| 18 | 葡萄糖浆 | C6H12O6 180.09 | 密度1.732g/cm3,，熔点156~158℃ | / | / | / |
| 19 | 磷酸氢二钠 | Na2HPO4 11.958 | 密度1.52g/cm3，熔点34.6℃ | 侵入途径：吸入、食入、经皮吸收。 健康危害：无资料。 环境危害：磷化物可造成水体的富营养化。 燃爆危险：不燃 | LD50: 17000 mg/kg. (大鼠经口) | 造成水体的富营养化。 |
| 20 | 聚甘油酯 | OR2 R1O-(CH2-CH-CH2O)n-R3 n的平均值约为3，且R1，R2，R3每个可为一脂肪酸或氢 | 浅黄色至琥珀色油状至极黏稠液体、浅棕黄色至棕色的塑性或柔软固体以及浅棕黄色至棕色硬性蜡状固体。所含酯类从极端亲水性到极端亲油性。能分散于水中，能溶于溶剂和油类。 | / | / | / |
| 21 | 吐温60 | C18H35O2·(C2H4O)n·H 328.53 | 黄色至琥珀色油状液体或膏状物 | / | / | / |
| 22 | 氢化油 | / | 氢化油，油脂的氢化产物，俗称硬化油。常温下外观为白色或微黄色蜡状固体，不溶于水，难溶于乙醇，可溶于丙酮，乙醚，氯仿，苯等有机溶剂，化学性质稳定 | / | / | / |
| 23 | 代可可脂 | / | 碘值为52-67，皂化值为186-200，熔点34-40℃ | / | / | / |
| 24 | 单甘酯 | C21H42O4 127 | 乳白色或浅黄色蜡状或粉状固体，无臭无味。不溶于水，与热水经强烈振荡混合可分散于水中，为油包水型乳化剂 | / |  | / |
| 25 | 单双甘酯 | - | 乳白色或浅黄色蜡状固体，无杂质无臭无味。 | / | / |  |
| 26 | 乳酸单甘酯 | CH2OCOR CHOH CH2OCOC(OH)HCH3 | 乳白色粉末或片状固体，熔点约40-45℃，不溶于冷水，可溶于热油中，属W/O型乳化剂，HLB值3-4，代码为E472b，毒性：ADI不限，被美国FDA列为GRAS物质。 | / | / |  |
| 27 | 山梨酸酐单油酸酯 | C24H44O4 396 | 又称司盘60，琥珀色黏稠液体或浅黄色至棕黄色小珠状或片状硬质蜡状固体，有特殊异味，味柔和。可溶于热乙醇、甲苯、四氯化碳等有机溶剂，不溶于水，但在热水中分散即成乳状溶液。 | / | LD50 大鼠口服≥10g/kg(bw) | / |
| 28 | 硬脂酰乳酸钙 | {R-COO-[-CH(CH3)COO-]-n}2CaR=C17H35或C15H31；n平均值取决于其中乳酸聚合性质 | 白色至淡黄色的粉末或薄片状、块状固体，无臭、有焦糖样气味。难溶于冷水，稍溶于热水，加热强烈搅拌混合可完全溶解。易溶于热的油脂中，冷却则成分散状态析出。 |  |  |  |
| 29 | 硬脂酰乳酸钠 | CH3 RCOO-[-CHCOO-]-nNa R为C17H25或C15H31，n为平均值，标准为2。 | 乳白色或微黄色粉末或脆性固体，略有焦糖味。吸湿性强，易吸湿结块。在水中不溶解，但能分散于热水中，可溶于热的乙醇和油脂中，冷却则成分散状态析出。 |  | 大鼠经口LD50 25000 mg/kg |  |
| 30 | 丙二醇酯 | H3C-CH-OR2 CH2-OR1 R1和R2代表一个脂肪酸基团和氢（单酯时），以及两个脂肪酸基团（双酯时）。 | 可因脂肪酸的种类不同而异，清澈液体或白色至黄色的珠状、片剂固体或黏稠液体，无臭味。丙二醇的硬脂酸和软脂酸酯多数为白色固体。以油酸、亚油酸等不饱和酸制得的产品为淡黄色液体。此外，还有粉状、粒状和蜡状。属亲油性乳化剂，不溶于水，可溶于乙醇、乙酸乙酯、氯仿等其他氯化烃类。 |  |  |  |
| 31 | 双乙酰酒石酸单双甘酯（DATEM） | CH2—OR1 CH—OR2 CH2—OR3 1.一个或两个R为脂肪酸基团；2.另一R可为：双乙酰酒石酸基；单乙酰酒石酸基；酒石酸基；乙酸基；氢 | 乳白色粉状或颗粒状固体，能够分散于热水中，能与油脂混溶，溶于乙醇、丙二醇等有机溶剂。 | / | / | / |
| 32 | 乙酸 | CH3COOH 60.05 | 凝固点（℃）：16.7沸点（℃）：118．3 粘度(mPa.s）：1．22(20℃）20℃时蒸气压（KPa）：1.5乙酸的熔点为16.6℃（289.6 K）。沸点117.9℃ (391.2 K）。相对密度1.05，闪点39℃，爆炸极限4%～17%（体积）。纯的乙酸在低于熔点时会冻结成冰状晶体，所以无水乙酸又称为冰醋酸。乙酸易溶于水和乙醇，其水溶液呈弱酸性。乙酸盐也易溶于水 | 其蒸气与空气形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与铬酸、过氧化钠、硝酸或其它氧化剂接触，有爆炸危险。具有腐蚀性 | 大鼠经口LD50：3530（mg/kg） | / |
| 33 | 人造奶油 |  | 人造奶油是指精制食用油添加水及其它辅料，经乳化、急冷、捏合而成具有天然奶油特色的可塑性制品。 | / | / | / |
| 34 | 起酥油 |  | 指经精炼的动植物油脂、氢化油或上述油脂的混合物，经急冷、捏合而成的固态油脂，或不经急冷、捏合而成的固态或流动态的油脂产品。起酥油具有可塑性和乳化性等加工性能，一般不宜直接食用，而是用于加工糕点、面包或煎炸食品。 | / | / | / |

工程分析

施工期工程分析

施工安排

本项目计划总工期60个月。

项目不设施工便道，材料和施工机械通过项目所在工业园东面的兴合线运送到达。项目施工人员约40人，项目在靠工业园一侧设施工营地，施工人员均在施工营地内食宿。

施工期污染源分析

水污染源分析

施工期废水主要是来自暴雨的地表径流，基础开挖可能排泄的地下水，施工废水及生活污水。其中：施工废水包括泥浆水、设备的冷却水、车辆和机械设备冲洗水等。

施工废水类别较多，某些水污染物的浓度可能还比较高，处置不当会对施工场地周围的水环境产生短时间的不良影响，除此之外，若施工废水横流，还会影响施工场地周围的视觉景观及散发臭气。因此，必须采取有效措施杜绝施工废水的环境影响问题。

大气污染源分析

施工期大气污染的产生源主要有：平整场地、开挖基础、运输车辆和施工机械等产生扬尘；建筑材料（水泥、石灰、砂石料）的运输、装卸、储存和使用过程产生扬尘；各类施工机械和运输车辆所排放的废气等。

平整场地、开挖基础时，若土壤含水率较低，空气湿度较小，日照强烈，则在施工过程因土壤被扰动而较易产生扬尘，其起尘量视施工场地情况不同而不同，一般来说距施工场地200m范围内贴地环境空气中TSP浓度可达5～20mg/m3，当施工区起风并且风速较大时，扬尘可以影响到距施工场地500m左右的范围；车辆运输土方过程中，无防护措施则会导致土方漏洒及风吹扬尘；漏洒在运输路线上的土覆盖路面，晒干后又因车辆的作用和风吹再次扬尘；粉状建筑材料运输、装卸、储存和使用过程也会产生扬尘。

噪声分析

施工噪声主要有设备噪声、机械噪声等。施工设备噪声主要是铲车、装载车等设备的发动机噪声及电锯噪声等；机械噪声主要是机械挖掘土石噪声、搅拌机的材料捶击声、装卸材料的碰击声、拆除模板及清除模板上附着物的敲击声。工程噪声源可近似作为点声源处理，根据点声源噪声衰减模式，可估算施工期间项目四周50m的噪声值，如下表：

表4.1-1 主要施工设备的噪声值

| 序号 | 机械设备名称 | 测点距施工设备距离(m) | 最高噪声声级别值dB（A） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电锯、电刨 | 5 | 95 |
| 2 | 振捣棒 | 5 | 95 |
| 3 | 振荡器 | 5 | 95 |
| 4 | 液压桩 | 5 | 90 |
| 5 | 钻孔机 | 5 | 95 |
| 6 | 装载机 | 5 | 90 |
| 7 | 挖掘机 | 5 | 95 |
| 8 | 风动机具 | 5 | 80 |
| 9 | 卷扬机 | 5 | 80 |
| 10 | 卡车 | 5 | 85 |

固体废物分析

（1）建筑垃圾

建设项目总建筑面积约228630.7m2，建筑垃圾产生量按100m2产生4t建筑垃圾计，故本项目在建设期将产生约9145t的建筑垃圾。其主要成份为：废弃的沙土石、水泥、木屑、碎木块、弃砖、水泥袋、纤维、塑料泡沫、碎玻璃、废瓷砖等。目前项目场地已平整，挖填土方量较小，其中部分弃土可作为厂区绿化堆填处理，其余应严格执行当地的余泥渣土排放管理办法，运至指定地点进行处置。

（2）生活垃圾

本项目施工人员约40人，按每人每天产生1kg垃圾估算，则建设期生活垃圾产生量为0.04t/d。生活垃圾则包括残剩食物、塑料、废纸等。

上述固体废物如果处置不当将会影响景观，污染土壤和水体，生活垃圾还会散发恶臭。因此，根据《中华人民共和国固体废弃物污染环境防治法》第十六条和第十七条的规定，必须对这些固废妥善收集、合理处置。

营运期工程分析

本项目产品分类较多，主要分为油脂深加工产品和表面活性剂产品两大类。其中氢化油、单甘酯、单双甘酯、精制甘油等产品同时会作为其他产品的原料。本次环评根据产品的特性分类，选择具有代表的产品生产线进行工程分析，具体见下表：

| 工程名称 | 生产线名称 | 代表性产品名称 |
| --- | --- | --- |
| 氢化项目 | 氢化油生产系统 | 氢化油 |
| 表面活性剂项目 | 单甘酯生产线1# | 单甘酯 |
|  | 单双甘酯生产线1# | 单双甘酯 |
|  | 小品种乳化剂生产线 | 不使用甘油为原料的：乳酸单甘酯； 使用甘油为原料的：聚甘油酯； 有副产物产生的：二乙酰酒石酸单双甘酯 |
|  | 抗坏血酸棕榈酸酯生产线 | 抗坏血酸棕榈酸酯 |
|  | 其它乳化剂生产线 | 琼脂 |
|  | 精制甘油生产线 | 精制甘油 |
| 油脂分离项目 | 油脂分离系统 | 食用油、代可可脂生产原料油脂 |
| 油脂深加工项目 | 植脂末生产线 | 植脂末 |
|  | 稻米油加工生产线 | 稻米油 |
|  | 蛋糕油生产线 | 蛋糕油 |
|  | 人造奶油、起酥油生产线 | 人造奶油 |

氢化项目工程分析（氢化油生产）

工艺原理

在食用油脂工业中，氢化是指油脂在催化剂存在的条件下，使油脂不饱和双键加氢得以饱和的工艺过程，经过氢化的油脂称为氢化油。油脂氢化的目的都是为了降低油脂的不饱和度，使油脂的熔点上升，固态脂量增加；提高油脂的抗氧化性、热稳定性，改善油脂的色泽、气味和滋味。

主要反应机理如下：

工艺流程描述

项目氢化油生产主要包括原料油的脱氧脱水、氢化、脱色、除臭等主要工段，工艺流程及产污环节见图4.2.1-1。

（1）脱氧脱水：水分的存在会占据催化剂的活化中心，氧会在高温和催化剂的作用下与油脂起氧化反应，故油脂在氢化之前，必须先经脱氧脱水。脱水在脱气罐中进行。采用列式换热器进行预热和脱气罐盘管加热；除氧脱水的真空度为94.7 kPa(710 mmHg)，温度为140～150℃。

（2）氢化：催化剂事先与部分原料油脂混匀，借真空将催化剂浆液吸入氢化反应罐，其余原料油脂直接加入氢化反应罐，充分搅拌混合。通入一定压力的氢气，这时反应开始进行。反应条件根据油脂的品种及氢化油产品质量的要求而定，一般情况下，温度150～200℃，氢气在140～150℃时开始加人，压力为0.1～0.5 MPa，催化剂用量0.01％～0.5％(镍/油)，搅拌速度84~245r/min范围变频可调。

（3）过滤：加入助滤剂硅藻土，过滤的目的是将氢化油与催化剂分离。过滤前，油及催化剂混合必须先在真空下冷却至70℃，然后进入过滤机进行过滤。

（4）脱色：油中的催化剂残留量只通过过滤还达不到食用标准，必须借白土吸附和借加入柠檬酸钝化镍的办法进一步加以去除。柠檬酸与镍形成络合物胶体，有助于胶体的进一步去除；脱色的目的是去除油中残留的镍。后脱色时，白土加入量0.4％～0.8％，反应温度100～110℃，时间10～15 min，压力6.7 kPa，脱色后对油脂进行过滤，去除废白土和柠檬酸镍。

（5）脱臭：氢化过程中会出现少量的断链、醛酮化、环化等反应，因而氢化油具有异味，称为氢化臭。油脂脱臭是利用油脂中的脂肪酸等物质与油脂在不同的蒸气压和温度上挥发度的差异，在高温和真空的条件下借助水蒸汽蒸馏脱除臭味的过程。油在600Pa左右的高真空脱臭塔中，脱臭时油从脱臭塔上部进入，经均匀分布后沿填料段流下进行脱脂肪酸，之后进入塔板段进行热脱色及继续脱脂肪酸，塔板层中油沿每层溢流而下，每层塔板都通有直接蒸汽，油在高温高真空下除去臭味物质，在直接蒸汽的作用下，经过1.5～2个小时的汽提、蒸馏，油中的脂肪酸等物质被蒸发出去。脱臭完毕在油中加入0.02％柠檬酸作抗氧化剂。

油脂精炼脱臭过程中蒸出的气体中主要成分为脂肪酸和水汽等，建设单位利用脂肪酸捕集器进行捕集，水汽经螺杆真空泵后排放。

（6）包装：脱色脱臭后，利用换热器对油脂进行冷却，即为成品氢化油。其中固体氢化油经刮片机刮片后进行包装贮存待售；液态氢化油进入贮罐，一部分作为部分表面活性剂产品的生产原料，富余部分作为产品外售。

氢化油生产主要产污环节：

①氢化后过滤工序产生的废催化剂S1-1，主要成分为镍、硅藻土和油脂；

②脱色工序水环真空泵产生的含油脂废水W1-2，主要成分是油脂；

③脱色后过滤工段产生的废渣S1-2，主要成分为柠檬酸镍络合物、白土、油脂；

④脱臭工序脂肪酸捕集器捕集的废脂肪酸S1-3，主要成分为游离脂肪酸。

物料消耗

氢化油生产线的物料消耗情况见表4.2.1-1。

表4.2.1-1  氢化油生产物料消耗情况表

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 原料油 | 精炼 | t/a | 90150 | 外购 |
| 2 | 氢气 | 99.99% | t/a | 292 | 厂内制氢 |
| 3 | 催化剂（镍） | 99% | t/a | 13.5 | 外购 |
| 4 | 硅藻土 | 工业级 | t/a | 90 | 外购 |
| 5 | 白土 | 工业级 | t/a | 90 | 外购 |
| 6 | 柠檬酸 | 工业级 | t/a | 4.5 | 外购 |
| 7 | 蒸汽 | - | t/a | 1300 | 自制 |
| 8 | 水环泵补充水 | - | t/a | 33 | 园区管网 |

生产设备

氢化油生产线主要设备见表4.2.1-2。

4.2.1-2 氢化油生产线主要设备表

| 序号 | 名称 | 规格、型号 | 数量 | 功率（KW） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 油脂中间贮罐 | Φ2000×3000 | 1 | —— |
| 2 | 进料泵 | RY100-65-200B | 4 | 60 |
| 3 | 加热器 | S=40m2 | 4 | —— |
| 4 | 脱气罐 | Φ2200×10000 | 4 | —— |
| 5 | 催化剂罐 | Φ1000×1500 | 4 | —— |
| 6 | 催化剂混合罐 | Φ1000×1500 | 4 | 2.2×4=8.8 |
| 7 | 催化剂进料泵 | IH50-32-125 | 4 | 2.2×4=8.8 |
| 8 | 助滤剂进料罐 | Φ1500×2000 | 4 | 3×4=12 |
| 9 | 氢化反应罐 | Φ2400×5500 | 4 | 45×4=220 |
| 10 | 自来水罐 | Φ2000×2500 | 4 | —— |
| 11 | 自来水循环泵 | IS65-50-200 | 4 | 5.5×4=22 |
| 12 | 水/水热交换器 | S=30m2 | 4 | —— |
| 13 | 反应器排油罐 | Φ2000×3000 | 4 | 15×4=60 |
| 14 | 反应器排油泵 | RY100-65-200B | 4 | 15×4=60 |
| 15 | 油冷却器 | S=30m2 | 4 | —— |
| 16 | 氢化油缓冲罐 | Φ1000×2000 | 4 | 5.5×4=22 |
| 17 | 过滤机进油泵 | RY100-65-200B | 4 | 15×4=60 |
| 18 | 催化剂主过滤器 | YWZ-30 | 8 | 7.5×8=60 |
| 19 | 废催化剂收集斗 | Φ600×1000 | 4 | —— |
| 20 | 过滤油泵 | RY100-65-200B | 4 | 15×4=60 |
| 21 | 精细过滤器 | JL-600 | 4 | —— |
| 22 | 安全过滤器 | BL-400 | 8 | —— |
| 23 | 最终油冷却器 | BL-400 | 8 | —— |
| 24 | 油捕集器 | Φ1500×2000 | 4 | —— |
| 25 | 冷却水循环泵 | IS65-50-200 | 4 | 5.5×4=22 |
| 26 | 水环真空泵 | —— | 1 | —— |
| 27 | 螺杆真空泵 | —— | 2 | —— |
| 28 | 酸混合器 | SV2.3-20 | 4 | —— |
| 29 | 自动控制系统 | PLC系统 | 1套 | —— |

物料平衡

氢化油生产装置物料平衡见表4.2.1-3及图4.2.1-2。

表4.2.1-3  氢化油生产物料平衡表

| 入方 |  | 出方 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 物料 | 数量（t/a） | 物料 |  | 数量（t/a） |
| 原料油 | 90150 | 氢化油 |  | 90000 |
| 氢气 | 292 | G1-1 | 空气 | 1 |
| 催化剂（镍） | 13.5 |  | 水蒸汽 | 179 |
| 硅藻土 | 90 | G1-2 | 水蒸汽 | 200 |
| 白土 | 90 | W1-1 | 冷凝水 | 1000 |
| 柠檬酸 | 4.5 | W1-2 | 废水 | 33 |
| 蒸汽 | 1300 |  | 油脂（含杂质） | 0.1 |
| 水环泵补充水 | 33 | W1-3 | 冷凝水 | 100 |
|  |  | S1-1 | 硅藻土 | 90 |
|  |  |  | 镍 | 13 |
|  |  |  | 油脂 | 47 |
|  |  | S1-2 | 白土 | 90 |
|  |  |  | 柠檬酸镍 | 5 |
|  |  |  | 油脂 | 35.9 |
|  |  | S1-3 | 脂肪酸 | 179 |
| 合计 | 91973 | 合计 |  | 91973 |

水平衡

氢化油生产线水平衡图见表4.2.1-4及图4.2.1-3。

表4.2.1-4  氢化油生产水平衡表

| 生产过程 | 入方 |  | 出方 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 物料 | 含水量（t/a） | 物料 | 含水量（t/a） |
| 氢化油 | 原料带入 | 179 | G1-1水蒸汽 | 179 |
|  | 水环泵补充水 | 33 | G1-2水蒸汽 | 200 |
|  | 蒸汽带入 | 1300 | W1-1冷凝水 | 1000 |
|  |  |  | W1-2含油脂废水 | 33 |
|  |  |  | W1-3冷凝水 | 100 |
| 合计 | 1512 |  | 1512 |  |

污染物产生情况

氢化油生产线主要污染物来自脱色工序水环真空泵产生的含油脂废水W1-2及各工序产生的固废，其中废水中的主要污染物为CODCr、SS、动植物油等，类比同类项目的运行数据，废水中的CODCr浓度为1000~1500mg/L，动植物油浓度为200~500 mg/L，本项目取中间值CODCr：1200 mg/L，动植物油：300 mg/L；而脱色等工序产生的含油废渣中，含油量在20~35%之间。氢化油生产线各污染物产生情况详见表4.2.1-5~4.2.1-6。

表4.2.1-5  氢化油生产线废水产生源强

| 废水来源 | 编号 | 废水量 t/a | 污染物产生情况 |  |  |  |  |  |  |  |  | 拟采取的处理方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | pH( 无量纲） | CODCr |  | BOD5 |  | SS |  | 动植物油 |  |  |
|  |  |  |  | 产生浓度mg/L | 产生量 t/a | 产生浓度mg/L | 产生量 t/a | 产生浓度 mg/L | 产生量 t/a | 产生浓度mg/L | 产生量 t/a |  |
| 水环真空泵含油脂废水 | W1-2 | 33.1 | 6.5~7.5 | 1200 | 0.04 | 600 | 0.02 | 1000 | 0.03 | 300 | 0.01 | 厂区污水站 |

表4.2.1-6固废产生源强

| 编号 | 名称 | 主要污染成分 | 性质 | 废物代码 | 产生量（t/a） | 拟采取的处理处置方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S1-1 | 废催化剂（含镍废物） | 镍、硅藻土、油脂 | 危险废物（HW46） | 900-037-46 | 150 | 委托处理 |
| S1-2 | 废吸附剂（含镍废物） | 白土、柠檬酸镍络合物、油脂 | 危险废物（HW46） | 900-037-46 | 130.9 | 委托处理 |
| S1-3 | 脂肪酸 | 游离脂肪酸 | 严控废物（HY05） | —— | 179 | 委托处理 |

蒸馏单甘酯生产线

工艺原理

（1）工艺原理

甘油与氢化油(甘油三酯)进行酯交换反应，生成单甘酯与甘油二酯，利用甘油、氢化油、甘油二酯、单甘酯在相同条件下运动速度不同，在分子蒸馏柱中进行分离出蒸馏单甘酯。

（2）反应方程式

CH2-OH

2CH2-OH +

CH2-OH

CH2-O-R

2CH2-O-R  +

CH2-O-R

CH2-O-R

CH2-OH +

CH2-OH

CH2-OH

CH2-O-R+

CH2-OH

CH2-O-R

CH2-O-R +

CH2-OH

CH2-O-R

CH2-O-R

CH2-OH

氢化油

甘油

单甘酯

甘油二酯

130~160℃

5kPa

催化剂

工艺流程描述

（1）新进甘油与系统套用的甘油连续加热约120~150℃进行真空脱水，并在脱水前连续加入催化剂（主要为有机盐）。脱水压力控制在5kPa。

（2）氢化油与系统套用的甘油二酯、氢化油进行混合，并预热至130~160℃进行真空脱水，压力为5kP a。

（3）脱水的甘油与氢化油及甘油二酯、氢化油混合后进入混合反应罐，在1~10KPa的压力下进行反应，温度控制在180~250℃，反应时间控制在30~60min。

（4）反应完成后的物料进行蒸馏分离，轻相进入酯相贮罐等待进入分子蒸馏柱进行蒸馏分离，重相（即底甘油）进入待回收甘油贮罐。

（5）轻相进入一级蒸馏柱，在100~200℃，100~300Pa条件下蒸去残留的甘油，剩余的物料进入二级蒸馏柱蒸；在100~200℃，10~50Pa条件下在二级蒸馏柱蒸去出未反应的氢化油，氢化油回到反应系统，剩余的物料进入三级蒸馏柱；在100~200℃，10~50Pa条件下在三级蒸馏柱继续将未蒸馏出的氢化油进一步蒸馏，氢化油进入反应系统与甘油进行酯化反应，剩余的物料进入四级蒸馏柱蒸馏；在180~220℃，0.1-5Pa条件下分离出单甘酯（产品），剩余的主要是甘油二酯、氢化油，回到混合反应系统。

（6）在四级蒸馏柱蒸馏出的单甘酯贮存在待喷粉酯贮罐，经泵进入单甘酯喷雾塔喷成粉（珠）状成为产品。喷粉塔为密闭循环系统，自带有布袋除尘器，防止喷粉过程中产生粉尘污染；所收集的粉末亦为产品，一并包装外售。

（7）底甘油回收。通过减压蒸馏将甘油蒸馏出来，蒸馏出的甘油经冷凝回收进入反应系统。蒸馏中残存的是甘油渣，主要成分是催化剂并含少量的甘油。甘油渣定期排放，装桶后委托处理。

蒸馏单甘酯生产主要污染物为甘油蒸馏回收过程产生的甘油渣S2-1，主要成分为催化剂并含少量的甘油。

工艺流程及产污环节见图4.2.2-1。

物料消耗

单条蒸馏单甘酯生产线的物料消耗情况见表4.2.2-1。

表4.2.2-1  蒸馏单甘酯生产物料消耗情况表

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 催化剂（有机盐） | - | t/a | 14.3 | 外购 |
| 2 | 甘油 | 精炼 | t/a | 3475 | 自产 |
| 3 | 氢化油 | 精炼 | t/a | 26705 | 一期外购，二期投产后为自产 |

生产设备

蒸馏单甘酯生产装置主要设备见表4.2.2-2。

4.2.2-2蒸馏单甘酯生产装置主要设备表

| 序号 | 名称 | 规格、型号 | 数量 | 功率（KW） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 甘油贮罐 | Φ2000×3000 | 1 | —— |
| 2 | 甘油脱水罐 | Φ1500×2500 | 1 | —— |
| 3 | 碱液贮罐 | Φ1200×1500 | 1 | —— |
| 4 | 酯中间贮罐 | Φ3000×4500 | 1 | —— |
| 5 | 酯+氢化油脱水罐 | Φ1500×2500 | 1 | —— |
| 6 | 连续酯交换柱 | Φ1200×3000 | 3 | 11×3=33 |
| 7 | 换热器 | S=30m2 | 3 | —— |
| 8 | 预热器 | S=35m2 | 1 | —— |
| 9 | 输送泵 | KCB-200 | 26 | 26×4=104 |
| 10 | 磷酸贮罐 | Φ1200×1500 | 1 | —— |
| 11 | 计量泵 | BCB10/1.6 | 2 | 0.55×2=1.1 |
| 12 | 中和罐 | Φ1200×1800 | 1 | 5.5 |
| 13 | 分酯罐 | Φ1500×3000 | 1 | —— |
| 14 | 酯贮罐 | Φ1500×1800 | 2 | 5.5×2=11 |
| 15 | 底甘油贮罐 | Φ2000×3000 | 1 | —— |
| 16 | 底甘油蒸馏釜 | Φ1500×5000 | 1 | —— |
| 17 | 刮板蒸发器 | Φ1000×2500 | 4 | 7.5×4=30 |
| 18 | 分子蒸馏柱 | Φ10000×2500 | 24 | 7.5×24=180 |
| 19 | 单甘酯贮罐 | Φ1500×1500 | 2 | 4×2=8 |
| 20 | 单甘酯喷雾塔 | Φ5200×15000 | 3 | —— |
| 21 | 震动筛 | XZS-P-1000 | 3 | 3×2.2=6.6 |
| 22 | 包装机 |  | 3 | 3×3=9 |
| 23 | 扩散油泵 | K-630 | 4 | 5×4=20 |
| 24 | 罗茨真空泵 | ZJH-1200 | 6 |  |
| 25 | 热水罐 | Φ1500×2000 | 1 | —— |
| 26 | 导热油泵 | RY50-32-160 | 6 | 3×6=18 |
| 27 | 热水循环泵 | IS80-65-125 | 5 | 5.5×5=27.5 |
| 28 | 凉水塔 | Q=600吨/小时 | 1 | 18.5 |
| 29 | 制冷机 | Q=400000Kcal/h | 1 | 150 |
| 30 | 除尘器 | Q=30000m3/h | 3 | 0.5×2=1 |
| 31 | 空气换热器 | S=1000m2/h | 3 | —— |
| 32 | 螺杆真空泵 | / | 8 |  |
| 33 | 风机 | Q=30000m3/h,P=4000Pa | 3 | 3×75=225 |
| 34 | 自动控制系统 | DCS控制系统 | 1套 | —— |

物料平衡

蒸馏单甘酯生产装置物料平衡见表4.2.2-3及图4.2.2-2。

表4.2.2-3蒸馏单甘酯生产物料平衡表

| 入方 |  | 出方 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 物料 | 数量（t/a） | 物料 |  | 数量（t/a） |
| 催化剂（有机盐） | 14.3 | 单甘酯 |  | 20000 |
| 甘油 | 3475 | G2-1 | 水蒸汽 | 169.8 |
| 氢化油 | 16705 | S2-1 | 甘油渣 | 24.5 |
| 合计 | 20194.3 | 合计 |  | 20194.3 |

水平衡

蒸馏单甘酯项目水平衡图见表4.2.2-4及图4.2.2-3。

表4.2.2-4  蒸馏单甘酯生产水平衡表

| 生产过程 | 入方 |  | 出方 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 物料 | 含水量（m3/a） | 物料 | 含水量（m3/a） |
| 蒸馏单甘酯 | 甘油带入 | 89.8 | G2-1水蒸汽 | 169.8 |
|  | 氢化油带入 | 80 |  |  |
| 合计 | 169.8 |  | 169.8 |  |

污染物产生情况

蒸馏单甘酯生产线主要污染物为甘油蒸馏回收过程产生的甘油渣S2-1，根据经验数据，甘油含量在0.5%左右，详见表4.2.2-5。

表4.2.2-5固废产生源强

| 编号 | 名称 | 主要污染成分 | 性质 | 废物代码 | 产生量（t/a） | 拟采取的处理处置方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S2-1 | 甘油渣 | 废催化剂（有机盐）、甘油 | 危险废物（HW50） | 900-048-50 | 24.5 | 委托处理 |

蒸馏单双甘酯生产线

工艺原理

（1）工艺原理

甘油与氢化油(甘油三酯)进行酯交换反应，生成单甘酯与甘油二酯，利用甘油、氢化油、甘油二酯、单甘酯在相同条件下运动速度不同，在分子蒸馏柱中进行分离出蒸馏单双甘酯的方法。

（2）反应方程式

CH2-OH

2CH

CH2-OH

CH2-O-R

2CH2-O-R  +

CH2-O-R

CH2-O-R

CH2-OH +

CH2-OH

CH2-OH

CH2-O-R+

CH2-OH

CH2-O-R

CH2-O-R +

CH2-OH

CH2-O-R

CH2-O-R

CH2-OH

（其中R可为不同或相同的脂肪酸）

130~160℃

5KPa

工艺流程描述

（1）新进甘油与系统套用的甘油连续加热约120~150℃进行真空脱水，并在脱水前连续加入催化剂（主要为有机盐）。脱水压力控制在5KP a。

（2）氢化油预热至130~160℃进行真空脱水，压力为5KP a。

（3）脱水的甘油与氢化油进入混合反应罐，在1~10KPa的压力下进行反应，温度控制在180~250℃，反应时间控制在30~60min。

（4）反应完成后的物料进行蒸馏分离，轻相进入酯相贮罐等待进入分子蒸馏柱进行蒸馏分离，重相（即底甘油）进入待回收甘油贮罐。

（5）轻相进入一级蒸馏柱，在100~200℃，100~300Pa条件下蒸去残留的甘油，剩余的物料进入二级蒸馏柱蒸，在100~200℃，10~50Pa条件下在二级蒸馏柱蒸去剩余甘油，蒸出的甘油回用，余液进酯待喷粉罐。

（6）经泵进入喷雾塔塔喷成粉（珠）状成为产品，喷粉塔为密闭循环系统，自带有布袋除尘器，防止喷粉过程中产生粉尘污染；所收集的粉末亦为产品，一并包装外售。

（7）底甘油回收。通过减压蒸馏将甘油蒸馏出来，蒸馏出的甘油经冷凝回收进入反应系统。蒸馏中残存的是甘油渣，主要成分是催化剂并含少量的甘油。甘油渣定期排放排放，装桶后委托处理。

蒸馏单双甘酯生产主要污染物为甘油蒸馏回收过程产生的甘油渣S2-1，主要成分为催化剂并含少量的甘油。

工艺流程及产污环节见图4.2.3-1。

物料消耗

单条蒸馏单双甘酯线的物料消耗情况见表4.2.3-1。

表4.2.3-1 蒸馏单双甘酯生产物料及能源消耗情况表

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 催化剂（有机盐） | - | t/a | 11.3 | 外购 |
| 2 | 甘油 | 精炼 | t/a | 1087 | 自产 |
| 3 | 氢化油 | 精炼 | t/a | 8984 | 一期外购，二期投产后为自产 |

生产设备

蒸馏单双甘酯生产装置主要设备见表4.2.3-2。

4.2.3-2蒸馏单双甘酯生产装置主要设备表

| 序号 | 名称 | 规格、型号 | 数量 | 功率（KW） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 甘油贮罐 | Φ2000×3000 | 2 | —— |
| 2 | 甘油脱水罐 | Φ1500×2500 | 2 | —— |
| 3 | 碱液贮罐 | Φ1200×1500 | 2 | —— |
| 4 | 酯中间贮罐 | Φ3000×4500 | 2 | —— |
| 5 | 酯+氢化油脱水罐 | Φ1500×2500 | 2 | —— |
| 6 | 连续酯交换柱 | Φ1200×3000 | 6 | 11×6=66 |
| 7 | 换热器 | S=30m2 | 6 | —— |
| 8 | 预热器 | S=35m2 | 2 | —— |
| 9 | 输送泵 | KCB-200 | 52 | 52×4=208 |
| 10 | 磷酸贮罐 | Φ1200×1500 | 2 | —— |
| 11 | 计量泵 | BCB10/1.6 | 4 | 0.55×4=2.2 |
| 12 | 分酯罐 | Φ1500×3000 | 2 | —— |
| 13 | 酯贮罐 | Φ1500×1800 | 4 | 5.5×4=22 |
| 14 | 底甘油贮罐 | Φ2000×3000 | 2 | —— |
| 15 | 底甘油蒸馏釜 | Φ1500×5000 | 2 | —— |
| 16 | 刮板蒸发器 | Φ1000×2500 | 8 | 7.5×8=60 |
| 17 | 分子蒸馏柱 | Φ10000×2500 | 48 | 7.5×48=360 |
| 18 | 单双甘酯贮罐 | Φ1500×1500 | 4 | 4×4=16 |
| 19 | 单双甘酯喷雾塔 | Φ5200×15000 | 6 | —— |
| 20 | 震动筛 | XZS-P-1000 | 6 | 6×2.2=13.2 |
| 21 | 包装机 |  | 6 | 3×6=18 |
| 22 | 扩散油泵 | K-630 | 8 | 15×8=120 |
| 23 | 罗茨真空泵 | ZJH-1200 | 6 | 11×12=132 |
| 24 | 热水罐 | Φ1500×2000 | 2 | —— |
| 25 | 导热油泵 | RY50-32-160 | 12 | 3×12=36 |
| 26 | 热水循环泵 | IS80-65-125 | 10 | 5.5×10=55 |
| 27 | 凉水塔 | Q=600吨/小时 | 2 | 36 |
| 28 | 制冷机 | Q=400000Kcal/h | 2 | 300 |
| 29 | 除尘器 | Q=30000m3/h | 6 | 0.5×6=3 |
| 30 | 空气换热器 | S=1000m2/h | 6 | —— |
| 31 | 螺杆真空泵 | P=2KPa,抽气量10kg/h | 8 | 4×8=32 |
| 32 | 风机 | Q=30000m3/h,P=4000Pa | 6 | 6×75=450 |
| 33 | 自动控制系统 | DCS控制系统 | 1套 | —— |

物料平衡

单双甘酯生产物料平衡见表4.2.3-3及图4.2.3-2。

表4.2.3-3单双甘酯生产物料平衡表

| 入方 |  | 出方 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 物料 | 数量（t/a） | 物料 |  | 数量（t/a） |
| 催化剂（有机盐） | 11.5 | 单双甘酯 |  | 10000 |
| 甘油 | 1087 | G3-1 | 水蒸汽 | 70 |
| 氢化油 | 8984 | S3-1 | 甘油渣 | 12.5 |
| 合计 | 10082.5 | 合计 |  | 10082.5 |

水平衡

蒸馏单双甘酯项目水平衡图见表4.2.3-4及图4.2.3-3。

表4.2.3-4  蒸馏单双甘酯生产水平衡表

| 生产过程 | 入方 |  | 出方 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 物料 | 含水量（m3/a） | 物料 | 含水量（m3/a） |
| 蒸馏单双甘酯 | 甘油带入 | 27 | G3-1水蒸汽 | 70 |
|  | 氢化油带入 | 43 |  |  |
| 合计 | 70 |  | 70 |  |

污染物产生情况

蒸馏单双甘酯生产线主要污染物为甘油蒸馏回收过程产生的甘油渣S3-1，根据经验数据，甘油含量在0.8%左右，详见表4.2.3-5。

表4.2.3-5固废产生源强

| 编号 | 名称 | 主要污染成分 | 性质 | 废物代码 | 产生量（t/a） | 拟采取的处理处置方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S3-1 | 甘油渣 | 废催化剂（有机盐）、甘油 | 危险废物（HW50） | 900-048-50 | 12.5 | 委托处理 |

小品种乳化剂生产线工程分析（乳酸单甘酯）

工艺原理

（1）反应原理

乳酸和单甘酯在一定的条件下，利用羟基和羧基发生酯化反应，生产乳酸单甘酯。

（2）反应方程式

①酯交换反应方程式

a.

CH2OHCHOHCH2OR+CH3CHOHCOOH

CH2CHOHCH2OR+H2O

CH3CHOHCOO

b.

CH2OHCHOHCH2OR+CH3CHOHCOOH

CH2CHOHCH2OR+H2O

CH3CHOHCOO

80℃

1~2KPa

80℃

1~2KPa

c.

CH2OHCHOHCH2OR+CH3CHOHCOOH

CH2CHOHCH2OR+H2O

CH3CHOHCOO

CH3CHOHCOO

80℃

1~2KPa

80℃

②中和反应

1~2KPa

CH3CHOHCOOH+NaOH

CH3CHOHCOONa+H2O

工艺流程描述

（1）将80%的乳酸与回收套用的乳酸一起加入酯化反应罐，在1~2KPa压力下加热约80℃，并进行脱水30min。

（2）将单甘酯加入反应罐中，在搅拌的作用下与乳酸混合加热20min钟，将温度升高至110~140℃后，加入催化剂氢氧化钠并保持压力1~2KPa的条件下反应3小时。反应达到终点后将温度降至80℃，放入分层罐。

（3）物料在分液罐内进行分离，上层轻相为酯相进入酯贮罐，下层重相为乳酸相，放入乳酸待蒸馏罐，经泵输入蒸馏系统进行蒸馏分离，在温度小于120℃、压力小于1KPa的条件下，蒸出的乳酸回反应罐回用，蒸馏残液收集后委托处理。

（4）从酯相贮罐出来的物料进入喷雾塔喷成粉状成产品，喷粉塔为密闭循环系统，自带有布袋除尘器，防止喷粉过程中产生粉尘污染；所收集的粉末亦为产品，一并包装外售。

乳酸单甘酯生产主要产污环节：

①重相蒸馏过程产生的釜底残液S4-1，主要成分是乳酸及乳酸钠。

物料消耗

乳酸单甘酯装置的物料消耗情况见表4.2.4-1。

表4.2.4-1 乳酸单甘酯生产物料及能源消耗情况表

| 类别 | 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原辅料 | 1 | 乳酸 | 80% | t/a | 530 | 外购 |
|  | 2 | 氢氧化钠 | 99% | t/a | 0.8 | 外购 |
|  | 3 | 单甘酯 | 精炼 | t/a | 1665 | 自产 |

生产设备

小品种乳化剂生产线主要设备见表4.2.4-2；除聚甘油酯外，该生产线其他产品生产与乳酸单甘酯所用生产设备基本一致，下文不再赘述。

4.2.4-2小品种乳化剂生产线主要设备表

| 序号 | 名称 | 规格、型号 | 数量 | 功率（KW） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 原料贮罐 | Φ2000×3000 | 3 | —— |
| 2 | 反应罐 | Φ1500×2000 | 1 | 7.5 |
| 3 | 碱液贮罐 | Φ1000×1500 | 1 | —— |
| 4 | 分液罐 | Φ1000×2000 | 1 | —— |
| 5 | 酯贮罐 | Φ1200×2000 | 1 | 3 |
| 6 | 喷雾塔 | Φ3000×10000 | 1 | —— |
| 7 | 输送泵 | KCB-200 | 4 | 3×4=12 |
| 8 | 导热油泵 | RY50-32-160 | 1 | 3 |
| 9 | 风机 | Q=10000m3/h,P=4000Pa | 1 | 30 |
| 10 | 空气换热器 | S=360m2 | 1 | —— |
| 11 | 除尘器 | Q=10000m3/h | 1 | 0.55×2=1.1 |
| 12 | 螺杆真空泵 | P=2KPa,抽气量10kg/h | 1 | 4 |
| 13 | 包装机 |  | 1 | 3 |
| 14 | 控制系统 | PLC系统 | 1套 | —— |

物料平衡

乳酸单甘酯生产装置物料平衡见表4.2.4-3及图4.2.4-2。

表4.2.4-3乳酸单甘酯生产物料平衡表

| 入方 |  | 出方 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 物料 | 数量（t/a） | 物料 |  | 数量（t/a） |
| 乳酸 | 530 | G4-1 | 水蒸汽 | 192 |
| 氢氧化钠 | 0.8 | S4-1 | 乳酸钠 | 2.2 |
| 单甘酯 | 1665 |  | 乳酸 | 1.6 |
|  |  | 乳酸单甘酯 |  | 2000 |
| 合计 | 2195.8 | 合计 |  | 2195.8 |

水平衡

乳酸单甘酯项目水平衡图见表4.2.4-4及图4.2.4-3。

表4.2.4-4  乳酸单甘酯生产水平衡表

| 生产过程 | 入方 |  | 出方 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 物料 | 含水量（m3/a） | 物料 | 含水量（m3/a） |
| 乳酸单甘酯 | 乳酸带入 | 106 | G4-1水蒸汽 | 192 |
|  | 酯化反应生成 | 86 |  |  |
| 合计 | 192 |  | 192 |  |

污染物产生情况

乳酸单甘酯生产主要污染物为重相蒸馏过程产生的釜底残液S4-1，主要成分是乳酸及乳酸钠，根据物料平衡计算其产生量，产生情况见表4.2.4-5。

表4.2.4-5  固废产生源强

| 编号 | 名称 | 主要污染成分 | 性质 | 废物代码 | 产生量（t/a） | 拟采取的处理处置方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S4-1 | 蒸馏残液 | 乳酸钠、乳酸 | 危险固废（HW11） | 900-013-011 | 3.8 | 委托处理 |

小品种乳化剂生产线工程分析（双乙酰酒石酸单双甘酯）

工艺原理

（1）反应原理

酒石酸和乙酸酐在一定条件下发生酰化反应，生成二乙酰酒石酸和乙酸，将乙酸蒸馏出作为副产物外售，二乙酰酒石酸与单双甘酯在一定条件下发生酯化反应，生成酒石酸单双甘酯。

（2）反应方程

①酰化反应

C—OH

O

H—C—OH

H—C—OH

C

O

OH

+2（CH3CO）2O

H—C—O—C—CH3

C—OH

O

H—C—O—C—CH3

O

C

O

OH

+2CH3COOH

酒石酸

乙酸酐

二乙酰酒石酸

乙酸

O

50~120℃

1~10KPa

②酯化反应

C

O

OH

C

O

C

O

CH3

H

H

C

O

C

O

CH3

C

O

OH

+ CH-OH

CH2-OH

CH2-O-C-C17H35

O

相转移催化剂

CH-OH

CH2-O-C-CH-CH-COOH

CH2-O-C-C17H35

O

O

O

C

O

CH3

O

C

O

CH3

+ H2O

二乙酰化酒石酸

二乙酰酒石酸单甘酯

C

O

OH

C

O

C

O

H

H

C

O

C

O

C

O

OH

CH3

CH3

CH-O-C-C17H35

CH2-O-C-C17H35

O

+ CH-OH

O

相转移催化剂

HC-O-C-CH-CH-COOH

H2C-O-C-C17H35

O

O

O

O

C

O

CH3

O

C

CH3

O

CH-O-C-C17H35

+ H2O

二乙酰化酒石酸

二乙酰酒石酸双甘酯

单甘酯

双甘酯

120~150℃

1~2KPa

120~150℃

1~2KPa

工艺流程描述

（1）将酒石酸与乙酸酐加入反应罐升温至50℃，加入生物酶（催化剂），反应开始升温，根据升温情况缓慢加入乙酸酐，温度控制小于120℃，待反应结束在真空条件下（1~10KPa）蒸馏乙酸，直到无乙酸蒸出为止，乙酸冷却后桶装，作为副产品外售。降温至80℃，开始加入单双甘酯，并加入催化剂氢氧化钠，搅拌并升温反应。

（2）待温度升到120~150℃后在1~2KPa压力下保温60~90分钟，边反应边蒸出反应产生的水，直至无水蒸出为止，维持30min，取样检测合格。

（3）将反应液放入喷雾塔，用泵将反应液打入喷雾塔喷粉，经分筛、包装、运输进仓、贮存、外卖。

双乙酰酒石酸单双甘酯生产过程基本无污染物产生。

工艺流程见图4.2.5-1。

物料消耗

双乙酸酒石酸单双甘酯装置的物料消耗情况见表4.2.5-1。

表4.2.5-1 双乙酰酒石酸单双甘酯生产物料及能源消耗情况表

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 乙酸酐 | 99% | t/a | 720 | 外购 |
| 2 | 生物酶 | - | t/a | 0.4 | 外购 |
| 3 | 酒石酸 | 99.5% | t/a | 540 | 外购 |
| 4 | 单双甘酯 | 99% | t/a | 1264 | 自产 |
| 5 | 氢氧化钠 | 99% | t/a | 0.6 | 外购 |

由于生产过程中，冷凝蒸馏等供需过程中会产生蒸馏残液，这些蒸馏残液主要为蒸馏乙酸，蒸馏乙酸属于化工原料，具有回收利用价值，因此经收集后，定期外卖给专业收购厂家处理。

表4.2.5-2  项目副产物产生情况汇总表

| 序号 | 副产物名称 | 形态 | 主要成分 | 预测年产生量(t/a) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 蒸馏乙酸 | 液态 | 乙酸 | 440 |

物料平衡

双乙酰酒石酸单双甘酯生产装置物料平衡见表4.2.5-3及图4.2.5-2。

表4.2.5-3双乙酰酒石酸单双甘酯生产物料平衡表

| 入方 |  | 出方 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 物料 | 数量（t/a） | 物料 | 数量（t/a） |
| 乙酸酐 | 720 | G5-1水蒸汽 | 85 |
| 生物酶 | 0.4 | 双乙酰酒石酸单双甘酯 | 2000 |
| 酒石酸 | 540 | 乙酸（副产品） | 440 |
| 单双甘酯 | 1264 |  |  |
| 氢氧化钠 | 0.6 |  |  |
| 合计 | 2525 | 合计 | 2525 |

水平衡

双乙酰酒石酸单双甘酯项目水平衡图见表4.2.5-5及图4.2.5-3。

表4.2.5-5双乙酰酒石酸单双甘酯生产水平衡表

| 生产过程 | 入方 |  | 出方 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 物料 | 含水量（m3/a） | 物料 | 含水量（m3/a） |
| 双乙酰酒石酸单双甘酯 | 酯化反应生成 | 63 | G6-1 水蒸汽 | 85 |
|  | 原料带入 | 22 |  |  |
| 合计 | 85 |  | 85 |  |

小品种乳化剂生产线工程分析（聚甘油酯）

工艺原理

（1）反应原理

甘油在催化剂（氢氧化钠）的作用下，生成聚甘油；聚甘油在催化剂的作用下与硬脂酸发生酯化反应，生成聚甘油酯。

（2）反应方程式

①聚合反应

nCH2OHCHOHCH2OH

NaOH

(其中n≥2)

120℃

1~2KPa

HO（CH2CHOHCH2O）n+nH2O

②酯化反应

OH（CH2CHOHCH2O）n

+CH3(CH2)16COOH

CH3(CH2)16CO

O（CH2CHOCH2O）nOR+H2O

R

（其中R=H或硬脂酸，n≥2）

220~225℃

1~2KPa

③中和反应

3NaOH+3H3PO4

Na3PO4+NaH2PO4+Na2HPO4+3H2O

100℃

工艺流程描述

（1）将甘油与氢氧化钠投入反应罐，在压力1~2KPa、温度120℃脱水，脱水后将温度升高至260℃，压力升至10KPa并同时通入氮气吹出反应产生的水分，在搅拌和维持温度260℃条件下反应3.5h。

（2）反应完成后，继续通入氮气并降温至90℃，加入磷酸中和氢氧化钠，使pH值在6~7，即生成聚甘油。

（3）中和完成后，再升高温度到至220~225℃，并在压力250Pa条件下蒸馏出甘油。蒸馏出的甘油回用生产聚甘油。

（4）将聚甘油加入反应罐，同时加入硬脂酸充分搅拌，并升温至120℃，在压力1~2KPa、通入氮气条件下脱水，再加入氢氧化钠充分搅拌。

（5）升高温度至220~230℃进行反应，反应产生的水冷凝排出。约2h(到没冷凝水排出时)取样检测酸值，到达要求后停止加热，继续通入氮气冷却到100℃，加入磷酸中和氢氧化钠。

（6）将反应液排入分液罐静止分层，将底层聚甘油排出放入中间贮罐等待下批反应使用。上层液即为产品放入喷粉罐等待喷粉。

（7）用泵将物料从喷粉贮罐打入喷粉塔，在5~40℃条件下进行喷粉，经包装、码垛、输运、贮存等待外卖。

聚甘油酯生产过程主要污染物产生于分液罐的残液S6-1，主要成份为磷酸盐、油脂。工艺流程及产污环节图见图4.2.6-1。

物料能源消耗

聚甘油酯生产装置的物料消耗情况见表4.2.6-1。

表4.2.6-1  聚甘油酯生产物料消耗情况表

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 甘油 | 精炼 | t/a | 550 | 外购 |
| 2 | 氮气 | 99.99% | t/a | 10 | 外购 |
| 3 | 磷酸 | 85% | t/a | 2.5 | 外购 |
| 4 | 氢氧化钠 | 99% | t/a | 1.2 | 外购 |
| 5 | 硬脂酸 | 99% | t/a | 1700 | 外购 |

生产设备

聚甘油酯生产装置主要设备见表4.2.6-2。

4.2.6-2 聚甘油酯生产装置主要设备表

| 序号 | 名称 | 规格、型号 | 数量 | 功率（KW） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 粗甘油贮罐 | Φ8000×12000 | 1 | —— |
| 2 | 粗甘油中间贮罐 | Φ3000×4500 | 1 | —— |
| 3 | 脱色罐 | Φ3000×4500 | 2 | 5.5 |
| 4 | 脱色贮罐 | Φ3000×4500 | 1 | —— |
| 5 | 再生酸贮罐 | Φ1000×1500 | 1 | 2.2 |
| 6 | 再生碱贮罐 | Φ1000×1500 | 1 | 2.2 |
| 7 | 阴离子柱 | Φ1000×4000 | 2 | —— |
| 8 | 弱阳离子柱 | Φ1000×4000 | 2 | —— |
| 9 | 酸碱中和罐 | Φ1000×2000 | 1 | 3 |
| 10 | 浓缩釜 | Φ1800×3000 | 1 | —— |
| 11 | 离心机 | Φ800×1500rpm | 1 | 5.5 |
| 12 | 脱水罐 | Φ1800×3000 | 1 | —— |
| 13 | 甘油蒸馏罐 | Φ1800×3000 | 1 | —— |
| 14 | 加热器 | S=40m2 | 2 | —— |
| 15 | 冷凝器 | S=30m2 | 2 | —— |
| 16 | 甘油贮罐 | Φ3000×4500 | 1 | —— |
| 17 | 输料泵 | IH65-50-125 | 8 | 4×8=32 |
| 18 | 反应罐 | Φ1500×2000 | 1 | 11 |
| 19 | 丙酮贮罐 | Φ2000×3000 | 1 | —— |
| 20 | 萃取罐 | Φ1000×2000×1700 | 1 | 7.5 |
| 21 | 丙酮蒸馏罐 | Φ1500×2500 | 1 |  |
| 22 | 冷凝器 | S=40m2 | 1 | —— |
| 23 | 丙酮中间罐 | Φ1000×1500 | 1 |  |
| 24 | 萃取重相罐 | Φ1000×1500 | 1 | —— |
| 25 | 甘油碳酸酯贮罐 | Φ1500×2000 | 1 | —— |
| 26 | 反应罐 | Φ1200×2000 | 1 | 7.5 |
| 27 | 冷凝器 | S=30m2 | 1 |  |
| 28 | 粗缩水甘油贮罐 | Φ2000×3000 | 1 | —— |
| 29 | 缩水甘油蒸馏罐 | Φ1500×2500 | 1 | —— |
| 30 | 冷凝器 | S=40m2 | 1 | —— |
| 31 | 精制缩水甘油贮罐 | Φ2000×3000 | 1 | —— |
| 32 | 氢化油中间贮罐 | Φ2000×3000 | 1 | —— |
| 33 | 碱液贮罐 | Φ1000×1500 | 1 | —— |
| 34 | 磷酸贮罐 | Φ1000×1500 | 1 | —— |
| 35 | 酯化反应罐 | Φ1500×2000 | 1 | 11 |
| 36 | 酯中和罐 | Φ1500×2000 | 1 | —— |
| 37 | 酯分液罐 | Φ1000×2500 | 1 | —— |
| 38 | 输送泵 | KCB-200 | 8 | 3×8=24 |
| 39 | 导热油泵 | RY50-32-160 | 1 | 3 |
| 40 | 水环真空泵 | P=2KPa,抽气量10kg/h | 1 | 4 |
| 41 | 喷雾塔 | Φ3000×12000 | 1 | —— |
| 42 | 风机 | Q=10000m3/h,P=4000Pa | 1 | 30 |
| 43 | 空气换热器 | S=360m2 | 1 | —— |
| 44 | 除尘器 | Q=10000m3/h | 1 | 0.55×2=1.1 |
| 45 | 包装机 |  | 1 | 3 |
| 46 | 控制系统 | PLC系统 | 1套 | —— |

物料平衡

聚甘油酯生产装置物料平衡见表4.2.6-3及图4.2.6-2。

表4.2.6-3  聚甘油酯生产物料平衡表

| 入方 |  | 出方 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 物料 | 数量（t/a） | 物料 |  | 数量（t/a） |
| 甘油 | 540 | G6-1 | 水蒸汽 | 105 |
| 氮气 | 10 |  | 氮气 | 5 |
| 磷酸 | 3 | G6-2 | 水蒸汽 | 105 |
| 氢氧化钠 | 1.2 |  | 氮气 | 5 |
| 硬脂酸 | 1670 | S6-2 | 磷酸盐 | 3.7 |
|  |  |  | 油脂 | 0.5 |
|  |  | 聚甘油酯 |  | 2000 |
| 合计 | 2224.2 | 合计 |  | 2224.2 |

水平衡

聚甘油脂项目水平衡图见表4.2.6-4及图4.2.6-3。

表4.2.6-4 聚甘油酯生产水平衡表

| 生产过程 | 入方 |  | 出方 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 物料 | 含水量（t/a） | 物料 | 含水量（t/a） |
| 聚甘油酯 | 原料带入 | 0.46 | G6-1水蒸汽 | 105 |
|  | 聚合反应生成 | 105 | G6-2水蒸汽 | 105 |
|  | 酯化反应生成 | 105 | S6-1残液含水 | 1.0 |
|  | 中和反应生成 | 0.54 |  |  |
| 合计 | 211 |  | 211 |  |

污染物产生情况

聚甘油酯生产主要污染物为分液过程产生的残液S6-1，主要成分是磷酸盐及油脂，其中磷酸盐含量根据物料平衡计算；参考同类项目数据，油脂含量为10~15%，本报告取12%计；则污染物产生情况见表4.2.6-5。

表4.2.6-5  固废产生源强

| 编号 | 名称 | 主要污染成分 | 性质 | 废物代码 | 产生量（t/a） | 拟采取的处理处置方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S6-1 | 分液残液 | 磷酸盐及油脂 | 危险固废（HW11） | 900-013-011 | 4.2 | 委托处理 |

抗坏血酸棕榈酸酯生产线

工艺原理

（1）反应原理

在催化剂的作用下，棕榈酸与L-抗坏血酸等天然成分发生酯化反应，生成抗坏血酸棕榈酸酯。

（2）反应方程式

（CH2OHCHOHCH2OHO）n

+CH3(CH2)14COOH

CH3(CH2)14CO

（OCH2CHOCH2O）nOR+H2O

R

220~225℃

1~2KPa

工艺流程描述

（1）搅拌反应：主要利用生物酶作为催化剂和溶剂，使L-抗坏血酸与棕榈酸发生酯化，生成L-抗坏血酸棕榈酸酯。把生物酶加入L-抗坏血酸中，静置24h，进行酯化反应，然后加入棕榈酸，在室温条件下搅拌2h，再把冰块快速加入混合物中慢慢搅拌，使L-抗坏血酸棕榈酸酯结晶。

（2）萃取：将L-抗坏血酸棕榈酸酯结晶通过管道泵入另外一个反应釜中，利用真空泵令储罐处于负压状态，通过压力使乙酸乙酯、水流入反应釜内，同时系统进行降温。利用有机溶剂和水不相溶的特点进行萃取，然后利用自然重力使有机溶剂和催化剂水溶液分层，将催化剂水溶液先从反应釜底部放出并收集，余下的有机溶剂用于下一步的精制。排出的废催化剂浓液收集后委托外运处理。

（3）精制：通过管道将抗坏血酸棕榈酸酯、乙酸乙酯和未参与反应的原料排入大白桶，慢慢静止降温结晶。

（4）固液分离：开启离心机，平衡后将物料倒入离心机内，在离心力的作用下使晶体和溶剂相互分离。经固液分离后的液体放置于溶剂存贮罐内，通过蒸馏回收其中的溶剂，蒸馏后的残液作为一般废物委外处理。回收后的溶剂作为萃取溶剂循环使用。

（5）干燥：经固液分离后的晶体输送至晾晒架上，开启闪蒸机进行闪蒸干燥。

（6）成品：干燥后的成品为固体结晶颗粒，经包装、码垛、输运、贮存等待外卖。

抗坏血酸棕榈酸酯生产主要产污环节为萃取后的废水W7-1和固液分离蒸馏后的残液S7-1，废水W7-1主要成份为棕榈酸等，残液S7-1主要成份为失效的催化剂及少量乙酸乙酯。

工艺流程及产污环节见图4.2.7-1。

图4.2.7-1抗坏血酸棕榈酸酯生产工艺流程及产污环节图

L-抗坏血酸

棕榈酸

酯化反应

萃取

精制结晶

成品结晶体

固液分离

水

干燥

贮存外卖

乙酸乙酯

生物酶

螺杆真空泵

蒸馏

液

S7-1残液、废催化剂

乙酸乙酯

G7-1

水蒸汽

水

W7-1废水

物料消耗

抗坏血酸棕榈酸酯生产装置的物料消耗情况见表4.2.7-1。

表4.2.7-1  抗坏血酸棕榈酸酯生产物料及能源消耗情况表

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 棕榈酸 | 精炼 | t/a | 310 | 外购 |
| 2 | 抗坏血酸 | 99% | t/a | 214 | 外购 |
| 3 | 乙酸乙酯 | 99% | t/a | 0.5 | 外购 |
| 4 | 生物酶 | - | t/a | 0.15 | 外购 |
| 5 | 水 | - | t/a | 1000 | 市政供水 |

生产设备

抗坏血酸棕榈酸酯生产装置主要设备见表4.2.7-2。

4.2.7-2抗坏血酸棕榈酸酯生产装置主要设备表

| 序号 | 名称 | 规格、型号 | 数量 | 功率（KW） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 搪瓷反应釜 |  | 4 | —— |
| 2 | 螺杆真空泵 | P=2KPa,抽气量10kg/h | 1 | —— |
| 3 | 吸真空机 |  | 1 | —— |
| 4 | 冷却器 |  | 1 | —— |
| 5 | 冷凝器 | S=15m2 | 1 | —— |
| 6 | 干燥机 |  | 1 | —— |
| 7 | 闪蒸机 |  | 1 | —— |
| 8 | 不锈钢反应釜 | Φ15000×2000 | 1 | —— |
| 9 | 负压式排风机 |  | 1 | —— |
| 10 | 平板式离心机 |  | 1 | —— |
| 11 | 三足式离心机 |  | 1 | —— |
| 12 | 电动搅拌器 |  | 1 | —— |
| 13 | 不锈钢反应釜 |  | 1 | —— |
| 14 | 负压式排风机 |  | 1 | —— |
| 15 | 电动搅拌器 |  | 1 | —— |
| 16 | 溶剂暂存罐 | Φ1000×2000 | 1 | —— |
| 17 | 不锈钢配料罐 |  | 1 | —— |
| 18 | 过滤缸 |  | 1 | —— |
| 19 | 热封机 |  | 1 | —— |
| 20 | 自动捆扎机 |  | 1 | —— |
| 21 | 自动封口机 |  | 1 | —— |
| 22 | 振动筛 |  | 1 | —— |
| 23 | 混合机 |  | 1 | —— |
| 24 | 包装机 |  | 1 | —— |
| 25 | 打孔机 |  | 1 | —— |
| 26 | 空压机 |  | 1 | —— |

物料平衡

抗坏血酸棕榈酸酯生产装置物料平衡见表4.2.7-3及图4.2.7-2。

表4.2.7-3  抗坏血酸棕榈酸酯生产物料平衡表

| 入方 |  | 出方 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 物料 | 数量（t/a） | 物料 |  | 数量（t/a） |
| 棕榈酸 | 310 | G7-1 | 水蒸汽 | 22 |
| 抗坏血酸 | 214 | W7-1 | 废水 | 1001 |
| 乙酸乙酯 | 0.5 | S7-1 | 废液、废催化剂 | 1.65 |
| 生物酶 | 0.15 | 抗坏血酸棕榈酸酯 |  | 500 |
| 水 | 1000 |  |  |  |
| 合计 | 1524.65 | 合计 |  | 1524.65 |

水平衡

抗坏血酸棕榈酸酯项目水平衡图见表4.2.7-4及图4.2.7-3。

表4.2.7-4抗坏血酸棕榈酸酯生产水平衡表

| 主体装置 | 入方 |  | 出方 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 物料 | 含水量（t/a） | 物料 | 含水量（t/a） |
| 抗坏血酸棕榈酸酯 | 原料带入 | 1 | G7-1水蒸汽 | 22 |
|  | 反应生成 | 21 | W7-1废水 | 1000 |
|  | 加入水 | 1000 |  |  |
| 合计 | 1022 |  | 1022 |  |

污染物产生情况

抗坏血酸棕榈酸酯生产主要产污环节为固液分离蒸馏后的废水W7-1和残液S7-1，废水W7-1主要成份为棕榈酸等，含量按0.1%计；残液S7-1主要成份为失效的催化剂及少量乙酸乙酯（根据经验数据，废液中主要成份含量约为40%），详见表4.2.7-5~4.2.7-6。

表4.2.7-5  抗坏血酸棕榈酸酯生产线废水产生源强

| 废水来源 | 编号 | 废水量 t/a | 污染物产生情况 |  |  |  |  | 拟采取的处理方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | pH( 无量纲） | CODCr |  | BOD5 |  |  |
|  |  |  |  | 产生浓度mg/L | 产生量 t/a | 产生浓度mg/L | 产生量 t/a |  |
| 萃取废水 | W7-1 | 1001 | 6.5~7.5 | 1000 | 1.0 | 600 | 0.6 | 厂区污水站 |

表4.2.7-6  固废产生源强

| 编号 | 名称 | 主要污染成分 | 性质 | 废物代码 | 产生量（t/a） | 拟采取的处理处置方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S7-1 | 废液、废催化剂 | 催化剂及少量乙酸乙酯 | 危险固废（HW50） | 900-048-50 | 1.65 | 委托处理 |

其他乳化剂生产线

工艺原理

其它乳化剂产品主要指精制胶体产品，该类产品主要为外购成品的胶体原料再进行溶解过滤得到精制胶体。根据不同的胶体原料，其中包括琼脂、卡拉胶、刺槐豆胶、蘑芋胶、黄原胶等。利用一定浓度的有机溶剂（酒精）进行胶体的清洗，利用蛋白、纤维、易溶糖及胶体在有机溶剂中可溶而产品不溶的特性，采用分离过滤设备将杂质除去而得精制的胶体产品。胶体原料外购成品，并不在本项目生产，生产工艺过程仅采取溶解蒸馏等物理方法以去除杂质。

工艺流程描述

（1）将计量好的原料投入浸提罐，加入45%的酒精溶液。常温常压下搅拌6小时。

（2）将浸泡好的物料抽入离心机进行分离，分离出的固体物装袋待用。离心分离的母液贮存蒸馏回收循环使用。

（3）计量初步清洗好的物料投入反应釜，并加入计量好75%酒精。搅拌升温至90℃±5℃并反应30分钟。

（4）反应好的物料进行分离，分离的母液贮存进行蒸馏回收再循环使用。固体物料去烘干、筛分、金检、计量包装。其中筛分机配套有布袋除尘器，防止筛分过程中产生粉尘污染；所收集的粉末亦为产品，一并包装外售。

精制胶体生产主要产污环节：

①分离后洗涤工序产生的废水W8-1，主要成分为杂质、酒精；

②酒精回收后的高浓度废水W8-2及废渣S8-1，W8-2主要成分为杂质、酒精，S8-1主要成分为杂质、水；

工艺流程及产污环节见图4.2.8-1。

图4.2.8-1其他乳化剂（精制胶体）生产工艺及产污环节图

物料消耗

精制胶体装置的物料消耗情况见表4.2.8-1。

表4.2.8-1 精制胶体生产物料及能源消耗情况表

| 类别 | 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原辅料 | 1 | 胶体原料 | 90 % | t/a | 2200 | 外购 |
|  | 2 | 酒精 | 95% | t/a | 5.2 | 外购 |
|  | 3 | 酒精补充水 | - | t/a | 140.8 | 园区管网 |

生产设备

精制胶体生产装置主要设备见表4.2.8-2。

4.2.8-2 精制胶体生产装置主要设备表

| 序号 | 名称 | 规格、型号 | 数量 | 功率（KW） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 酒精贮罐 | Φ3000×3000 | 1 | —— |
| 2 | 酒精配料罐 | Φ1000×1500 | 2 | —— |
| 3 | 酒精计量罐 | Φ1000×1500 | 2 | —— |
| 4 | 母液贮罐 | Φ1500×3000 | 2 | —— |
| 5 | 回收酒精贮罐 | Φ2000×3000 | 1 | —— |
| 6 | 酒精蒸馏塔 | Φ800×10000 | 1 | —— |
| 7 | 酒精初蒸罐 | Φ1500×2500 | 1 | 4 |
| 8 | 浸提罐 | Φ200×3000 | 2 | 5.5×2=11 |
| 9 | 初品离心机 | Φ1000 | 6 | 5.5×6=30 |
| 10 | 反应罐 | Φ2000×2500 | 2 | 3×2=6 |
| 11 | 反应液贮罐 | Φ2000×2500 | 1 | 7.5 |
| 12 | 精品离心机 | Φ900×2500 | 2 | 5.5×2=11 |
| 13 | 板框压滤机 | S=30m2 | 4 | 7 |
| 14 | 干燥机 | Φ1500×2000 | 1 | 3 |
| 15 | 微波干燥机 |  | 1 | 40 |
| 16 | 分装机 |  | 1 | 5 |
| 17 | 筛分机 |  | 1 | 3 |
| 18 | 金检机 |  | 1 | —— |
| 19 | 包装机 |  | 1 | 3 |
| 20 | 皮带输送机 |  | 1 | 0.5 |
| 21 | 输送泵 |  | 11 | 11×4=44 |
| 22 | 螺杆真空泵 | P=2KPa,抽气量10kg/h | 1 | 4 |
| 23 | 热水泵 | IS60-50-125 | 1 | 5.5 |
| 24 | 热水罐 | Φ1500×2000 | 1 | —— |
| 25 | 换热器 | S=36m2 | 2 | —— |
| 26 | 控制系统 | DCS系统（系统共用） | 1套 | —— |

物料平衡

精制胶体生产装置物料平衡见表4.2.8-3及图4.2.8-2。

表4.2.8-3  精制胶体生产物料平衡表

| 物料 | 数量（t/a） | 物料 |  | 数量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 胶体原料 | 2200 | W8-1 | 酒精、杂质 | 1 |
| 45%酒精 | 11 |  | 水 | 1000 |
| 酒精补充水 | 135 | W8-2 | 酒精、杂质 | 12 |
| 洗涤水 | 1000 |  | 水 | 265 |
|  |  | S8-1 | 杂质、水 | 68 |
|  |  | 精制胶体 |  | 2000 |
| 合计 | 3346 | 合计 |  | 3346 |

图4.2.8-2精制胶体生产工艺物料平衡图  单位：t/a

水平衡

精制胶体项目水平衡图见表4.2.8-4及图4.2.8-3。

表4.2.8-4  精制胶体生产水平衡表

| 主体装置 | 入方 |  | 出方 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 物料 | 含水量（m3/a） | 物料 | 含水量（m3/a） |
| 精制胶体 | 原料带入 | 336 | W8-1废水 | 1000 |
|  | 补充水 | 135 | W8-2废水 | 265 |
|  | 洗涤水 | 1000 | S8-1废渣 | 6 |
|  |  |  | 产品带走 | 200 |
| 合计 | 1471 |  | 1471 |  |

图4.2.8-2精制胶体生产水平衡图 单位：t/a

污染物产生情况

精制胶体生产主要污染源来自分离后洗涤工序产生的废水W8-1、酒精回收后的高浓度废水W8-2及废渣S8-1，主要污染成分为杂质、酒精。类比同类项目的运行数据，结合本项目的物料衡算结果，项目主要污染物产生情况见表4.2.8-5~表4.2.8-6。

表4.2.8-5 其他乳化剂生产线废水产生源强

| 废水来源 | 编号 | 废水量 t/a | 污染物产生情况 |  |  |  |  |  |  | 拟采取的处理方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | pH( 无量纲） | CODCr |  | BOD5 |  | SS |  |  |
|  |  |  |  | 产生浓度mg/L | 产生量 t/a | 产生浓度mg/L | 产生量 t/a | 产生浓度 mg/L | 产生量 t/a |  |
| 洗涤废水 | W8-1 | 1001 | 6.5~7.5 | 800 | 0.8 | 300 | 0.3 | 200 | 0.2 | 厂区废水站 |
| 酒精回收废水 | W8-2 | 277 | 6.5~7.5 | 42640 | 11.3 | 30200 | 8.0 | 2640 | 0.7 |  |

表4.2.8-6  固废产生源强

| 编号 | 名称 | 主要污染成分 | 性质 | 产生量（t/a） | 拟采取的处理处置方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S8-1 | 酒精回收废渣 | 杂质、水 | 一般固废 | 68 | 外售处理 |

精制甘油生产线

工艺流程描述

纯净的甘油是一种无色有甜味的粘状液体，它是一种三元醇，具有三元醇类物质的一般化学性质，可以参与许多化学反应，生成各种衍生物。粗甘油含有一定皂化物、碱以及杂质等的混合物，不能满足生产，所以需要对粗甘油进行精制。精制过程以蒸馏、过滤等物理方法完成，期间没有发生化学反应。

（1）蒸馏：含量约80%的粗甘油从贮罐放入粗甘油进料预热储槽，依靠压力差（真空）被吸入蒸馏锅。在蒸馏压-0.95~（-0.88）MPa和液相温度180～210℃条件下进行蒸馏。

（2）冷凝：从蒸馏锅馏出的甘油蒸汽，经汽液分离器捕获后在冷凝器冷凝。

（3）脱色：冷凝的精甘油收集在甘油暂受器中，然后泵送至脱色锅，加入适量吸附剂脱色后，用泵送入压滤机过滤而得精甘油。

（4）成品：精甘油经分析室含量检测，根据检测结果进行含量指标调节，符合成品甘油质量要求后，进入精甘油罐，计量包装和交库。

精制甘油生产过程中主要污染物有：

①脱水工序产生的废水W9-1，主要污染成份为水及脂肪酸钠、盐等杂质；

②过滤除盐工序产生的固废S9-1，主要污染成份为析出的脂肪酸钠、盐等；

③脱色时产生的废吸附剂S9-2，主要污染成份为废吸附剂和少量甘油。

工艺流程及产污环节图见图4.2.9-1。

物料消耗

精制甘油生产装置的物料消耗情况见表4.2.9-1。

表4.2.9-1  精制甘油生产物料及能源消耗情况表

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 粗甘油 | 80 % | t/a | 12500 | 外购 |
| 2 | 吸附剂 | - | t/a | 100 | 外购 |

生产设备

精制甘油生产装置主要设备见表4.2.9-2。

4.2.9-2精制甘油生产装置主要设备表

| 序号 | 名称 | 规格、型号 | 数量 | 功率（KW） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 配料罐 | Φ6000×10000 | 4 | —— |
| 2 | 输料泵 | 100TB-12-60A | 4 | 5.5×4=22 |
| 3 | 乳化泵 | FQA3-140 | 1 | 7.5 |
| 4 | 冷却器 | S=30m2 | 1 | —— |
| 5 | 输料泵 | 100TB-12-60A | 1 | 5．5 |
| 6 | 包装机 |  | 1套 | 11 |
| 7 | 控制系统 | PLC系统 | 1套 | —— |

物料平衡

精制甘油生产装置物料平衡见表4.2.9-3及图4.2.9-2。

表4.2.9-3精制甘油生产物料平衡表

| 入方 |  | 出方 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 物料 | 数量（t/a） | 物料 |  | 数量（t/a） |
| 粗甘油 | 12500 | 精制甘油 |  | 10000 |
| 吸附剂 | 100 | W9-1 | 脱水废水 | 1251 |
|  |  | S9-1 | 盐、杂质 | 1219 |
|  |  | S9-2 | 废吸附剂 | 130 |
| 合计 | 12600 | 合计 |  | 12600 |

水平衡

精制甘油项目水平衡图见表4.2.9-4。

表4.2.9-4 精制甘油生产水平衡表

| 主体装置 | 入方 |  | 出方 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 物料 | 含水量（m3/a） | 物料 | 含水量（m3/a） |
| 精制甘油 | 原料带入 | 1250 | W9-1脱水废水 | 1250 |
| 合计 | 1250 |  | 1250 |  |

污染物产生情况

精制甘油项目主要污染来自脱水环节产生的废水、除盐与脱色工序产生的废渣。本项目按毛油含水率10%，脂肪酸钠、盐等杂质含量10%计，废水主要为毛油自带的水份及少量脂肪酸钠、盐等杂质，其余杂质则在除盐及脱色后过滤环节去除，吸附剂按吸附率30%计。各污染物产生情况见表4.2.9-5~表4.2.9-6：

表4.2.9-5 废水产生源强

| 废水来源 | 编号 | 废水量 t/a | 污染物产生情况 |  |  |  |  |  |  |  |  | 拟采取的处理方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | pH( 无量纲） | CODCr |  | BOD5 |  | SS |  | 动植物油 |  |  |
|  |  |  |  | 产生浓度mg/L | 产生量 t/a | 产生浓度mg/L | 产生量 t/a | 产生浓度 mg/L | 产生量 t/a | 产生浓度mg/L | 产生量 t/a |  |
| 脱水废水 | W9-1 | 1251 | 6.5~8.0 | 400 | 0.5 | 160 | 0.2 | 200 | 0.25 | 40 | 0.05 | 厂区污水站 |

表4.2.9-6固废产生源强

| 编号 | 名称 | 主要污染成分 | 性质 | 产生量（t/a） | 拟采取的处理处置方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S9-1 | 盐、杂质 | 脂肪酸钠、盐等 | 一般固废 | 1219 | 委托处理 |
| S9-2 | 废吸附剂 | 废吸附剂、油脂 | 一般固废 | 130 |  |

油脂分离项目（代可可脂生产原料生产线）

工艺原理

代可可脂是天然可可脂的替代品，在室温下固体脂肪含量与天然可可脂类似，在接近人体温度时迅速融化，而且稳定性高，完全可以替代或扩大传统巧克力制品中可可脂成分。本项目购入原料油后，通过油脂分离得到液态油和代可可脂生产原料（固态脂），厂内不直接生产代可可脂。

生产工艺原理：利用氢化油与结晶分离的油脂经酯交换得到近似可可脂的产物。

工艺流程描述

（1）将原料抽入加热罐加热到60℃后，抽入结晶罐，在搅拌的作用下边搅拌边降温。根据原料油的结晶特点控制降温速度和停留时间。最后经结晶后进入隔膜板框压滤机进行分离。固脂和液脂分别进入不同的贮罐，准备进入下一工序。

（2）固脂经加热融化后抽去氢化系统进行氢化。在此不作赘述。

（3）液脂分两部分，一部分液油与氢化油进行在催化剂（乙醇钠或生物酶）作用下进行酯交换生产代可可脂原料，经冷却、包装外卖；另一部分作为成品食用油经包装后外卖。

油脂分离项目生产过程无用水、排水，主要污染物为酯交换工序产生的废催化剂S10-1。工艺流程及产污环节见图4.2.10-1。

物料消耗

油脂分离项目的物料消耗情况见表4.2.10-1。

表4.2.10-1 油脂分离项目物料消耗情况表

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 原料油 | 精炼 | t/a | 20000 | 外购 |
| 2 | 催化剂 | - | t/a | 1.2 | 外购 |

生产设备

油脂分离项目生产装置主要设备见表4.2.10-2。

4.2.10-2 油脂分离项目生产装置主要设备表

| 序号 | 名称 | 规格、型号 | 数量 | 功率（KW） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 油脂贮罐 | Φ10000×15000 | 1 | —— |
| 2 | 成品油贮罐 | Φ8000×12000 | 2 | —— |
| 3 | 油中转贮罐 | Φ2000×3000 | 1 | 5×1=5 |
| 4 | 换热器 | S=40m2 | 1 | —— |
| 5 | 结晶罐 | Φ3000×4500 | 3 | 5×3=15 |
| 6 | 压滤机 | YWZ-30 | 2 | 5×2=10 |
| 7 | 固脂中间罐 | Φ3000×4500 | 2 | 5×2=10 |
| 8 | 液油贮罐 | Φ2000×3000 | 2 | —— |
| 9 | 产品中间罐 | Φ2000×3000 | 3 | —— |
| 10 | 加热器 | S=30m2 | 1 | —— |
| 11 | 酯交换罐 | Φ2000×3000 | 3 | 11×3=33 |
| 12 | 产品中间罐 | Φ2000×3000 | 3 | —— |
| 13 | 冷却器 | S=50m2 | 1 | —— |
| 14 | 输送泵 | RY100-65-2008 | 12 | 5.5×12=66 |
| 15 | 制冷机 | 250000Kcal/h | 1 | 90 |
| 16 | 冷媒水贮罐 | Φ3000×3000 | 1 | —— |
| 17 | 冷冻水贮罐 | Φ3000×3000 | 1 | —— |
| 18 | 热水贮罐 | Φ3000×3000 | 1 | —— |
| 19 | 板式换热器 | S=50m2 | 3 | —— |
| 20 | 水泵 | IS125-100-250 | 6 | 6×15=90 |
| 21 | 包装机 |  | 2 |  |
| 22 | 控制系统 | DCS系统 | 1 | —— |

物料平衡

油脂分离项目生产装置物料平衡见表4.2.10-3及图4.2.10-2。

表4.2.10-3  油脂分离项目生产物料平衡表

| 入方 |  | 出方 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 物料 | 数量（t/a） | 物料 |  | 数量（t/a） |
| 原料油 | 20000 | S10-1 | 废催化剂 | 1.2 |
| 催化剂 | 1.2 | 食用油 |  | 12000 |
|  |  | 代可可脂原料 |  | 6000 |
|  |  | 氢化油 |  | 2000 |
| 合计 | 20001.2 | 合计 |  | 20001.2 |

污染物产生情况

油脂分离项目主要污染物产生情况见表4.2.10-4。

表4.2.10-4  固废产生源强

| 编号 | 名称 | 主要污染成分 | 性质 | 产生量（t/a） | 拟采取的处理处置方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S10-1 | 废催化剂 | 催化剂（乙醇钠或生物酶）、油脂 | 严控废物（HY05） | 1.2 | 委托处理 |

植脂末生产线

工艺流程描述

（1）将罐内烘干后投入定量的油，并升温至80℃后开动搅拌，继续升温至90℃后关气。油熔化后投入单硬脂酸甘油酯、硬脂酰乳酸钠，然后让油自然（或通过夹层通冷却水）冷却至65~75℃，并保持此温度。

（2）将酪蛋白酸钠溶液升温至80℃后，再自然冷却至65~75℃；将葡萄糖浆升温，温度保持在65~75℃。

（3）先将葡萄糖浆按规定的量放入混合罐中，然后加入酪蛋白酸钠溶液，搅拌，然后加入乳化好的油，并搅拌15分钟以上，温度始终保持在65~75℃。

（4）料液混合好后即可均质。开动均质机进行均质，均质后检测合格，即可进行喷雾干燥。

（5）从喷雾干燥出来的粉状固体成品送包装机进行包装，产品贮存于仓库外卖。

植脂末生产主要产污环节为喷雾干燥过程，经袋式除尘器除尘后的含尘废气G11-1，主要成分是水蒸汽、粉尘。

工艺流程及产污环节图见图2.11-1。

物料消耗

植脂末生产过程的物料消耗情况见表4.2.11-1。

表4.2.11-1植脂末生产过程的物料消耗情况表

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氢化油 | 99% | t/a | 26144 | 自产 |
| 2 | 单硬脂酸甘油酯 | 95% | t/a | 3400 | 自产 |
| 3 | 硬脂酰乳酸钠 | 99% | t/a | 2613 | 自产 |
| 4 | 葡萄糖浆 | 65% | t/a | 59694 | 外购 |
| 5 | 磷酸氢二钠 | 99% | t/a | 1306 | 外购 |
| 6 | 酪蛋白酸钠 | 99% | t/a | 5880 | 外购 |
| 7 | 水 | - | t/a | 30311 | 纯水制备 |

生产设备

植脂末生产的主要设备见表4.2.11-2。

表4.2.11-2植脂末生产的主要设备情况表

| 序号 | 名称 | 规格、型号 | 数量 | 功率（KW） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 油脂贮罐 | Φ8000×12000 | 2 | —— |
| 2 | 糖浆贮罐 | Φ8000×12000 | 2 | —— |
| 3 | 油脂中间罐 | Φ3000×4500 | 2 | —— |
| 4 | 糖浆中间罐 | Φ3000×4500 | 2 | —— |
| 5 | 乳化罐 | Φ3000×4500 | 2 | 7.5×2=15 |
| 6 | 输料泵 | 50TB-12-10A | 10 | 4×10=40 |
| 7 | 加热器 | S=40m2 | 2 |  |
| 8 | 灭菌维持管 | Φ108×60m | 2 |  |
| 9 | 高压泵 | 3D1-SZ-8.1 | 3 | 11×2=22 |
| 10 | 高压均质机 | GJJ-0.1/40 | 2 | 75×2=150 |
| 11 | 喷雾干燥塔 | Φ10000×15000 | 2 |  |
| 12 | 空气换热器 | S=1200m2 | 2 |  |
| 13 | 鼓风机 | T4-72 | 2 | 1.5×2=3 |
| 14 | 引风机 | 9-16-14D | 2 | 75×2=150 |
| 15 | 旋风分离器 | Φ1000×5000 | 4 |  |
| 16 | 袋式除尘器 | S=300m2 | 4 |  |
| 17 | 振动筛 | XZS1800 | 2 | 2.2×2=4.4 |
| 18 | 物料贮存罐 | Φ4000×10000 | 1 |  |
| 19 | 包装机 |  | 5 | 3×5=15 |
| 20 | 控制系统 | PLC系统 | 1套 |  |

物料平衡

植脂末生产装置物料平衡见表4.2.11-3及图4.2.11-2。

表4.2.11-3植脂末生产物料平衡表

| 入方 |  | 出方 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 物料 | 数量（t/a） | 物料 |  | 数量（t/a） |
| 氢化油 | 26144 | 植脂末 |  | 80000 |
| 单硬脂酸甘油酯 | 3400 | G11-1 | 水蒸汽 | 49333 |
| 硬脂酰乳酸钠 | 2613 |  | 粉尘 | 15.0 |
| 葡萄糖浆 | 59694 |  |  |  |
| 磷酸氢二钠 | 1306 |  |  |  |
| 酪蛋白酸钠 | 5880 |  |  |  |
| 水 | 30311 |  |  |  |
| 合计 | 129348 | 合计 |  | 129348 |

水平衡

植脂末项目水平衡图见表4.2.13-4及图4.2.13-3。

表4.2.11-4 植脂末生产水平衡表

| 主体装置 | 入方 |  | 出方 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 物料 | 含水量（m3/a） | 物料 | 含水量（m3/a） |
| 植脂末 | 加入水量 | 30311 | G11-1水蒸汽 | 49333 |
|  | 葡萄糖浆带入 | 20892.9 | 产品带走 | 1870.9 |
| 合计 | 51203.9 |  | 51203.9 |  |

污染物产生情况

植脂末生产线主要污染物为喷雾干燥过程经袋式除尘器除尘后的含尘废气G11-1，烟气量为38000 Nm3/h，其中粉尘排放浓度可控制在50mg/m3以下，则植脂末生产线含尘废气排放情况见表4.2.11-5。

表4.2.11-5废气排放源强

| 排气筒编号 | 污染源编号 | 烟气量（Nm3/h） | 污染物排放情况 |  |  | 排放参数 |  |  | 排放时间 h/a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 名称 | 排放浓度（mg/m3） | 排放量t/a | 高度m | 内径m | 温度℃ |  |
| Q1 | G11-1 | 38000 | 粉尘 | 50 | 15.0 | 25 | 0.8 | 60 | 7920 |
|  |  |  | 水蒸汽 | / | 49333 |  |  |  |  |

稻米油生产线

未精炼的毛糠油含有3%～5.5%不皂化物。米糠油的酸值较高，约含有25%的游离酸，此外还含有糠屑1%～5%，糠蜡3%～9%，磷脂1%～2%以及少量其他杂质主要是谷维素、甾醇和高级脂肪醇等。

本项目主要是外购毛糠油进行精炼，得到符合食用标准的稻米油。

工艺流程描述

（1）从外购买的毛油（米糠油）加热到70~75℃先经进行过滤分离，除去其中的米糠微粒和大部分的糠蜡。

（2）过滤后的油加加入85%磷酸进行脱胶，加入磷酸后搅拌约30min后再加入温度为80～85℃的5%食盐溶液，静置沉淀后经离心分离出油脚。

（3）脱胶油再加热至75～80℃，加入85～90℃的热水慢搅15min后静置沉淀约2h，放出油脚。

（4）水化脱胶油使用真空干燥机进行真空干燥。

（5）干燥后加入白土进行真空脱色。

（6）脱色油进行分子蒸馏脱酸，脱酸油冷却后再进一步脱蜡。脱酸抽出的脂肪酸通过脂肪酸捕集器回收，包装后外售。

（7）脱酸油用冷水（必要时用冷冻盐水）将油温降至18℃后泵入脱蜡结晶罐，在搅拌作用下进一步冷却结晶；结晶完全后在恒温条件下养晶，充分养晶后在负压条件下过滤得脱蜡油，贮存包装外售。

稻米油生产主要产污环节：

①过滤后产生的油脚S12-1，主要成分为米糠微粒和糠蜡等杂质；

②磷酸脱胶后的油脚S12-2，主要成分为磷酸盐、油脂等；

③脱胶水洗后的油脚S12-3，主要成分为磷酸盐、油脂等；

④脱色时产生的油脚S12-4，主要成分为废白土和少量油脂；

⑤脱酸后捕集的脂肪酸S12-5，主要成分为脂肪酸；

⑥脱蜡后产生的油脚S12-6，主要成分为蜡糊和少量油脂。

工艺流程及产污环节见图4.12-1。

图4.2.12-1稻米油生产工艺及产污环节图

毛油（米糠油）

水洗

冷却

脱胶

离心分离

真空干燥

冷凝器

蒸馏脱酸

产品

S12-4油脚(白土+油脂)

水

白土

S12-2油脚

G12-1水蒸汽

罗茨+螺杆真空泵+油泵

罗茨+螺杆真空泵

85%磷酸

5% NaCl溶液

过滤

S12-1油脚

S12-3油脚

脱色

S12-5脂肪酸

脱蜡

过滤

S12-6油脚

物料消耗

稻米油生产装置的物料消耗情况见表4.2.12-1。

表4.2.12-1  稻米油生产物料及能源消耗情况表

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 毛油 | —— | t/a | 10000 | 外购 |
| 2 | 磷酸 | 85% | t/a | 30 | 外购 |
| 3 | 食盐（氯化钠） | 食品级 | t/a | 40 | 外购 |
| 4 | 补充水 | - | t/a | 1548 | 园区管网 |
| 5 | 白土 | - | t/a | 50 | 外购 |

生产设备

稻米油生产装置主要设备见表4.2.12-2。

4.2.14-2 稻米油生产装置主要设备表

| 序号 | 名称 | 规格、型号 | 数量 | 功率（KW） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 毛油贮罐 | YGY140 | 1 | —— |
| 2 | 毛油过滤器 | GLQ30 | 2 | —— |
| 3 | 油泵 | RY50-32-160 | 2 | 2×5=10 |
| 4 | 板式换热器 | BR5 | 1 |  |
| 5 | 离心混合器 | HLZ165 | 3 | 2.2×3=6.6 |
| 6 | 磷酸贮罐 | LSG60 | 1 | —— |
| 7 | 酸炼混合罐 | YLSG100 | 1 | 1.5 |
| 8 | 水化罐 | JLG100 | 1 | 1.5 |
| 9 | 碟片离心机 | DHZ470 | 1 | 15 |
| 10 | 板式换热器 | BR5 | 1 | -- |
| 11 | 计量泵 | YBND | 1 | 0.5 |
| 12 | 自清水洗离心机 | DHZ470 | 1 | 15 |
| 13 | 干燥器 | RZG100 | 1 | -- |
| 14 | 飞沫捕集器 | FL50 | 3 | -- |
| 15 | 飞沫捕集器 | CGYY30 | 3 | —— |
| 16 | 板式换热器 | BR15 | 1 | —— |
| 17 | 板式换热器 | BR5 | 1 | —— |
| 18 | 水喷射泵 | ZSP180 | 1 | 7.5 |
| 19 | 屏蔽泵 | HPG3-2-6-45 | 1 | 3 |
| 20 | 污油捕集器 | BJY180 | 1 | -- |
| 21 | 回油罐 | HYG120 | 1 | -- |
| 22 | 油泵 | RY50-32-160 | 1 | 3 |
| 23 | 软水泵 | 1/2GC5.5 | 1 | 5.5 |
| 24 | 冷水泵 | 1/2GC5.5 | 1 | 5.5 |
| 25 | 软水罐 | SRG140 | 1 | -- |
| 26 | 油脚罐 | ZJG140 | 1 | -- |
| 27 | 油脚泵 | YBNZ273*76 | 6 | 18 |
| 28 | 碟盘洗涤池 | LDX40 | 1 | -- |
| 29 | 电动葫芦 | CD2-6D | 1 | 0.25 |
| 30 | 碱炼罐 | JLG100 | 1 | -- |
| 31 | 计量泵 | YBND | 1 | 0.75 |
| 32 | 脱蜡油罐 | YLG20 | 1 | -- |
| 33 | 油泵 | RY65-40-125 | 1 | 4 |
| 34 | 结晶罐 | JJG25 | 6 | 5.5×6=33 |
| 35 | 过滤泵 | 1-1B4 | 1 | 7.5 |
| 36 | 隔膜过滤机 | XMZG150/125-UK | 2 | 2×4=8 |
| 37 | 熔蜡箱 | YZG8.0 | 1 | -- |
| 38 | 齿轮泵 | YCB6-0.6 | 2 | 2×2.2=4.4 |
| 39 | 冲洗油罐 | CXG180 | 1 | -- |
| 40 | 冲洗加热器 | BR5 | 1 | -- |
| 41 | 洗油泵 | RY65-40-125 | 1 | 4 |
| 42 | 冷水机组 | 115SWT | 1 | 37 |
| 43 | 冷媒罐 | LXM4 | 1 | -- |
| 44 | 冷媒泵 | SLW60-160 | 2 | 7.5×2=15 |
| 45 | 进出油换热器 | I6T20-0.6/600-10 | 1 | -- |
| 46 | 油罐 | YGY140 | 1 | -- |
| 47 | 白土计量罐 | PDL15 | 2 | -- |
| 48 | 白土加料器 | YCGP12 | 2 | -- |
| 49 | 预混合罐 | HHG120 | 2 | 2×3=6 |
| 50 | 脱色塔 | YTS100 | 2 | 2×4=8 |
| 51 | 脱色油污罐 | YGY160 | 2 | -- |
| 52 | 脱色清油罐 | YGY160 | 2 | -- |
| 53 | 螺旋板加热器 | I6T15-0.6/700-10 | 1 | -- |
| 54 | 油加热蒸汽过热器 | JRQ325 | 1 | -- |
| 55 | 脱色泵 | IHK50-32-200 | 2 | 2×7.5=15 |
| 56 | 脱色进油泵 | IR50-32-160 | 2 | 2×3=6 |
| 57 | 立式叶片过滤机 | NYB-36 | 4 | -- |
| 58 | 保险过滤器 | DL-0.5 | 4 | -- |
| 59 | 水喷射泵 | ZPS360 | 1 | 11 |
| 60 | 析气器 | GZK70 | 1 | -- |
| 61 | 一级脱酸蒸馏柱系统 | S=15m2 | 2 | 8 |
| 62 | 二级脱酸蒸馏柱系统 | S=15m2 | 2 | 8 |
| 63 | 三级脱酸蒸馏柱系统 | S=15m2 | 2 | 8 |
| 64 | 四级脱酸蒸馏柱系统 | S=15m2 | 6 | 32 |
| 65 | 热水箱 | RSX2 | 1 | -- |
| 66 | 热水泵 | ISG40 | 1 | 1.1 |
| 67 | 预冷暂存罐 | YLG20 | 1 | -- |
| 68 | 油泵 | RY50-32-160 | 1 | 3 |
| 69 | 结晶养晶罐 | JJG25 | 8 | 8×5.5=44 |
| 70 | 热卸冬化过滤器 | RXDGLJ250 | 4 | -- |
| 71 | 脂油箱 | LYX1.0 | 1 | -- |
| 72 | 浑油箱 | LYX1.0 | 1 | -- |
| 73 | 成品油箱 | CYX2.0 | 1 | -- |
| 74 | 齿轮泵 | YCB6-0.6 | 3 | 3×2.2=6.6 |
| 75 | 冷水机组 | 115SWT | 1 | 37 |
| 76 | 冷媒贮罐 | LMX4 | 1 | -- |
| 77 | 冷媒泵 | SLW65-160 | 2 | 2×7.5=15 |
| 78 | 进出油换热器 | I6T20-0.6/600-10 | 1 | -- |
| 79 | 控制系统 | PLC | 1 | -- |

物料平衡

根据上述原料成分，结合行业经验系数，稻米油生产物料平衡见表4.2.14-3及图4.2.14-2。

表4.2.14-3稻米油生产物料平衡表

| 入方 |  | 出方 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 物料 | 数量（t/a） | 物料 |  | 数量（t/a） |
| 毛油 | 10000 | 稻米油 |  | 7113 |
| 85%磷酸 | 30 | S12-1 | 糠屑等 | 352 |
| 食盐（氯化钠） | 40 |  | 油脂 | 88 |
| 配制溶液用水（纯水） | 760 | S12-2 | 磷酸盐、水份 | 432 |
| 热水 | 788 |  | 油脂 | 108 |
| 白土 | 50 | S12-3 | 水、杂质 | 8 |
|  |  |  | 油脂 | 2 |
|  |  | S12-4 | 废白土 | 50 |
|  |  |  | 油脂 | 10 |
|  |  | S12-5 | 脂肪酸 | 1960 |
|  |  | S12-6 | 蜡糊 | 60 |
|  |  |  | 油脂 | 15 |
|  |  | G12-1 | 水蒸汽 | 1470 |
| 合计 | 11668 | 合计 |  | 11668 |

图4.2.12-2稻米油生产物料平衡图  单位：t/a

毛油（米糠油）10000

水洗

冷却

脱胶

离心分离

真空干燥

冷凝器

蒸馏脱酸

产品

S12-4油脚(白土+油脂)60

热水788

白土50

S12-2油脚540

G12-1水蒸汽1470

罗茨+螺杆真空泵+油泵

罗茨+螺杆真空泵

85%磷酸30

5% NaCl溶液800

过滤

S12-1油脚440

S12-3油脚10

脱色

S12-5脂肪酸1960

脱蜡

过滤

S12-6油脚75

9560

10390

9850

10638

10628

9158

9148

1960

7188

7188

7113

水平衡

稻米油项目水平衡图见表4.2.12-4及图4.2.12-3。

表4.2.12-4 稻米油项目水平衡表

| 主体装置 | 入方 |  | 出方 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 物料 | 含水量（t3/a） | 物料 | 含水量（t/a） |
| 稻米油精炼 | 毛油带入 | 10.5 | S12-2含水 | 70 |
|  | 磷酸带入 | 4.5 | S12-3含水 | 5 |
|  | 配制食盐溶液 | 760 | G12-1水蒸汽 | 1470 |
|  | 热水 | 788 | 产品含水 | 18 |
| 合计 | 1563 |  | 1563 |  |

图4.2.12-3稻米油生产水平衡图  单位：t/a

毛油（米糠油）带入10.5

水洗

冷却

脱胶

离心分离

真空干燥

蒸馏脱酸

产品(含水18）

热水788

S12-2油脚70

G12-1水蒸汽1470

罗茨+螺杆真空泵

85%磷酸带入4.5

5% NaCl溶液760

过滤

S12-3油脚5

脱色

脱蜡

过滤

775

705

1493

1488

18

污染物产生情况

稻米油精炼过程主要污染物为“六脱”过程产生的油脚，根据上述物料衡算结果，各环节污染物产生源强详见表4.2.12-5。

表4.2.12-5  固废产生源强

| 编号 | 名称 | 主要污染成分 | 性质 | 产生量（t/a） | 拟采取的处理处置方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S12-1 | 油脚 | 米糠微粒和糠蜡等 | 严控废物（HY05） | 440 | 委托处理 |
| S12-2 | 油脚 | 磷酸盐、油脂等 |  | 540 |  |
| S12-3 | 油脚 | 磷酸盐、油脂等 |  | 10 |  |
| S12-4 | 油脚 | 废白土和少量油脂 |  | 60 |  |
| S12-5 | 油脚 | 脂肪酸 |  | 1960 |  |
| S12-6 | 油脚 | 蜡糊和少量油脂 |  | 75 |  |

蛋糕油生产线

工艺流程描述

（1）原料验收：是关键控制点，所有原料必须符合相关标准，才能投入生产。

（2）计量配料：严格按照配料表标准计量，配好物料，做好记录。

（3）加热溶解1：将单硬脂酸甘油脂、司盘60、丙二醇、三聚甘油脂、丙二醇脂、吐温60、硬质酸盐加热至75℃，溶解完全后，注入混合罐中待用。

（4）加热溶解2：将水、山梨醇加热至75℃，溶解完全后，注入混合罐中，开启搅拌，使混合液在罐中保温15min。

（5）降温：降温冷却至70℃。

（6）出料/计量包装：按规格计量、包装，操作过程保持卫生。

（7）熟化：熟化温度控制在≤25℃，熟化时间控制在48小时以上。

（8）检验：包装好的产品经检验合格后方可入库。

蛋糕油生产主要为物料混合，过程中基本无污染物产生。

物料消耗

蛋糕油生产装置的物料消耗情况见表4.2.13-1。

表4.2.13-1  蛋糕油生产物料消耗情况表

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 硬脂酸盐 | 99 % | t/a | 200 | 外购 |
| 2 | 丙二醇 | 99.9% | t/a | 1200 | 外购 |
| 3 | 单硬脂酸甘油酯 | 99% | t/a | 2500 | 自产 |
| 4 | 山梨醇酯（司盘60） | 99% | t/a | 500 | 自产 |
| 5 | 三聚甘油酯 | 99% | t/a | 300 | 外购 |
| 6 | 吐温60 | 99% | t/a | 200 | 外购 |
| 7 | 丙二醇酯 | 99% | t/a | 500 | 自产 |
| 8 | 山梨醇 | 99% | t/a | 1000 | 外购 |
| 9 | 水 | / | t/a | 3600 | 园区管网 |

生产设备

蛋糕油生产装置主要设备见表4.2.13-1。

4.2.13-2 蛋糕油生产装置主要设备表

| 序号 | 名称 | 规格、型号 | 数量 | 功率（KW） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 油相贮罐 | Φ6000×10000 | 1 | —— |
| 2 | 水相贮罐 | Φ6000×10000 | 1 | —— |
| 3 | 油相中间罐 | Φ3000×4500 | 1 | —— |
| 4 | 水相中间罐 | Φ3000×4500 | 1 | —— |
| 5 | 油相配料罐 | Φ3000×4500 | 1 | 11 |
| 6 | 水相配料罐 | Φ3000×4500 | 1 | 11 |
| 7 | 输料泵 | 100TB-12-60A | 4 | 5.5×4=22 |
| 8 | 乳化泵 | FQA3-140 | 1 | 7.5 |
| 9 | 冷却器 | S=30m2 | 1 | —— |
| 10 | 输料泵 | 100TB-12-60A | 1 | 5．5 |
| 11 | 包装机 |  | 1套 | 11 |
| 12 | 控制系统 | PLC系统 | 1套 | —— |

物料平衡

蛋糕油生产装置物料平衡见表4.2.13-3及图4.2.13-2。

表4.2.13-3蛋糕油生产物料平衡表

| 入方 |  | 出方 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 物料 | 数量（t/a） | 物料 | 数量（t/a） |
| 硬脂酸盐 | 200 | 蛋糕油 | 10000 |
| 丙二醇 | 1200 |  |  |
| 单硬脂酸甘油酯 | 2500 |  |  |
| 山梨醇酯（司盘60） | 500 |  |  |
| 三聚甘油酯 | 300 |  |  |
| 吐温60 | 200 |  |  |
| 丙二醇酯 | 500 |  |  |
| 山梨醇 | 1000 |  |  |
| 水 | 3600 |  |  |
| 合计 | 10000 | 合计 | 10000 |

人造奶油生产线

人造奶油与起酥油的生产过程一致，差别只在于投入原料配方有所不同，因此本次评价以人造奶油的生产作为代表产品进行分析评价。

工艺流程描述

（1）加热1：将精炼好的棕榈油氢化油加热至70~75℃，加入单硬脂酸甘油酯，搅拌均匀即可。

（2）冷却：将加热的棕榈油冷却至50~60℃。

（3）加热2：将精炼好的牛油氢化油加热至55~60℃后打入乳化罐待用，在加入牛油氢化油的乳化罐中加入大豆磷脂搅拌均匀。

（4）乳化：乳化一直伴随着搅拌。乳化时间是10-15min，乳化温度控制在50~60℃。

（5）杀菌：乳化液经螺旋泵入杀菌机，先进96℃的蒸汽热交换，高温30秒杀菌，再经冷却水冷却，恢复至20~30℃。

（6）急冷捏合：乳状液由柱塞泵或齿轮泵在一定压强下喂入急冷机，利用液态氨或氟利昂急速冷却，在结晶筒内迅速结晶，冷冻析出在筒内壁的结晶物被快速旋转的刮刀刮下。此时液料温度已降至油脂熔点以下，形成过冷液。含有晶核的过冷液进入捏合机，以过一段时间使晶体成长。由于结晶产生的接近热（约50Kcal/kg），搅拌产生的摩擦热，出捏合机的物料温度已回升，使得结晶物呈柔软状态。

（7）包装：从捏合机出来的人造奶油，要立即送往包装机。有些需要成型的制品则先经成型机后包装。包装好的人造奶油，置于比熔点低8~10℃的熟成室中保存2~3日，使结晶完成，形成性状稳定的制品。

人造奶油生产过程基本无污染物产生。工艺流程图见图4.2.14-1。

物料消耗

人造奶油生产装置的物料消耗情况见表4.2.14-1。

表4.2.14-1  人造奶油生产物料及能源消耗情况表

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 棕榈油氢化油 | 99 % | t/a | 10000 | 自产 |
| 2 | 大豆油氢化油 | 99 % | t/a | 6000 | 外购 |
| 3 | 牛油氢化油 | 99% | t/a | 3800 | 外购 |
| 4 | 单硬脂酸甘油酯 | 99% | t/a | 100 | 自产 |
| 5 | 大豆磷脂 | 99% | t/a | 100 | 外购 |

生产设备

人造奶油生产装置主要设备见表4.2.14-2。

4.2.14-2 人造奶油生产装置主要设备表

| 序号 | 名称 | 规格、型号 | 数量 | 功率（KW） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 油相贮罐 | Φ6000×10000 | 1 | —— |
| 2 | 水相贮罐 | Φ6000×10000 | 1 | —— |
| 3 | 油相中间罐 | Φ3000×4500 | 1 | —— |
| 4 | 水相中间罐 | Φ3000×4500 | 1 | —— |
| 5 | 油相配料罐 | Φ3000×4500 | 1 | 11 |
| 6 | 水相配料罐 | Φ3000×4500 | 1 | 11 |
| 7 | 计量泵 | Q=0~5m3/h | 2 | 3×2=6 |
| 8 | 高压泵 | 3D1-SZ-5.1 | 1 | 5.5 |
| 9 | 乳化泵 | FQA3-140 | 1 | 7.5 |
| 10 | 输料泵 | 100TB-12-60A | 6 | 5.5×6=33 |
| 11 | 静态混合器 | SV-3.5/50 | 1 | —— |
| 12 | 巴氏灭菌机 | Q=6t/h | 1套 | 5.5 |
| 13 | A单元急冷器 | Q=6t/h | 2 | 5.5×2 |
| 14 | 输送泵 | 50TB-12-10A | 1 | 4 |
| 15 | 高压泵 | 3D1-SZ-6.3 | 1 | 11 |
| 16 | B单元捏合器 | Q=6t/h | 1 | 5.5 |
| 17 | 静止管 | Q=3t/h | 2 | —— |
| 18 | 低速混合罐 | Φ1500×2000 | 1 | 5.5 |
| 19 | 回料泵 | 50TB-12-10A | 1 | 4 |
| 20 | 制冷机 | Q=200000kcal | 1 | 75 |
| 21 | 制冷剂贮罐 | Φ1000×2000 | 1 | —— |
| 22 | 硬质产品包装机 |  | 1套 | 5 |
| 23 | 软质产品包装机 |  | 1套 | 5 |
| 24 | 自控系统 | PLC系统 | 1套 | —— |

物料平衡

人造奶油生产装置物料平衡见表4.2.14-3及图4.2.14-2。

表4.2.14-3人造奶油生产物料平衡表

| 入方 |  | 出方 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 物料 | 数量（t/a） | 物料 | 数量（t/a） |
| 棕榈油氢化油 | 10000 | 人造奶油 | 20000 |
| 大豆油氢化油 | 6000 |  |  |
| 牛油氢化油 | 3800 |  |  |
| 单硬脂酸甘油酯 | 100 |  |  |
| 大豆磷脂 | 100 |  |  |
| 合计 | 20000 | 合计 | 20000 |

制氢工程

工艺原理

项目采用纯水为原料制氢气，供氢化油等生产使用。水解制氢工艺原理如下：

2H2O

2H2+O2

工艺流程描述

原料水（纯水）送入原料水箱，由原料水箱通过阀进入管道，经补水泵注入氢氧综合塔，再由氢氧分离器下部管道流经碱液循环泵、碱液过滤器等最终进入电解槽，由电解槽在直流电的电解下产生氢气及氧气。氢氧气分别经过管道进入碱液冷却器冷却、氢氧分离器分离、综合塔冷却、洗涤（氢气还须进一步冷凝），进入气水分离器分离出来的水分，经排水器排泄。氧气通过捕沫器收集后，经氧气出口管道输送至缓冲罐，再通过压缩站压缩装瓶，作为产品出售。氢气从分离器分离、综合塔冷却后通过捕沫器收集，然后通过调节阀输至50L的缓冲罐再经管道直接输送至生产车间使用。

其中碱液中加入的是氢氧化钾，作为电解反应的电解质；同时在电解槽内加入五氧化二钒，其目的是降低电解槽的极间压力，达到节能降耗的目的。在电解水装置实际运行时，由于漏泄、携带等原因，KOH溶液的浓度会逐渐降低，因此必须每隔一定时间向电解槽中补充碱液。

产污环节：过滤器产生的废碱液S15-1，主要成分是水、氢氧化钾及五氧化二钒。

电解槽

分离器

冷却器

捕末器

分离器

冷却器

捕末器

氢气

碱液泵

碱液泵

过滤器

冷却器

水

图4.2.15-1制氢生产工艺及产污环节图

S15-1

氢氧化钾

五氧化二钒

水

氢氧化钾

五氧化二钒

氧气

缓冲罐

压缩站

充瓶

缓冲罐

生产线

物料消耗

制氢工程的物料消耗情况见表4.2.15-1。

表4.2.15-1  水解制氢生产物料消耗情况表

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水 |  | t/a | 2730 | 园区管网 |
| 2 | 氢氧化钾 | 92% | t/a | 8 | 外购 |
| 3 | 五氧化二钒 | 97% | t/a | 0.035 | 外购 |

生产设备

制氢工程主要设备见表4.2.15-2。

表4.2.15-2 制氢设备清单

| 序号 | 名称 | 型号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水电解制氢设备 |  | 1 |
| 1.1 | 电解槽 | DQ-700-01碳钢镀镍 | 1 |
| 1.2 | 气液处理器 |  | 1 |
| 1.2.1 | 氢\氧分离器 | DQ-700-02(A)覆镍合金 | 1 |
| 1.2.2 | 氢\氧洗涤冷却器 | DQ-700-02-01不锈钢 | 1 |
| 1.2.3 | 氢\氧气体冷却器 | DQ-700-02-02不锈钢 | 1 |
| 1.2.4 | 气水分离器 | DQ-700-02-05 | 2 |
| 1.2.5 | 排水器 | DQ-700-02-06 | 2 |
| 1.2.6 | 碱液过滤器 | DQ-700-02-04覆镍合金 | 1 |
| 1.2.7 | 碱液换热器 | DQ-700-02-03覆镍合金 | 2 |
| 1.2.8 | 碱液循环泵 | BA | 2 |
| 1.2.9 | 管道、阀门、仪表等 |  | 1 |
| 1.3 | 碱液箱 | 不锈钢V=4m3 | 1 |
|  | 水箱 | 不锈钢V=3m3 | 1 |
| 1.4 | 补水泵 |  | 2 |
| 1.5 | 控制柜 | GGD | 1 |
| 1.6 | 整流柜 | ZHSK6600/500 | 1 |
| 1.7 | 整流变压器 | ZHSK-3500/10 | 1 |
| 1.8 | 阻火器 | TQM | 1 |

物料平衡

制氢装置物料平衡见表4.2.15-3及图4.2.15-2。

表4.2.15-3制氢装置物料平衡表

| 入方 |  | 出方 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 物料 | 数量（t/a） | 物料 |  | 数量（t/a） |
| 水 | 2730 | 氢气 |  | 300 |
| 氢氧化钾 | 8 | 氧气 |  | 2400 |
| 五氧化二钒 | 0.035 | S19-1 | 氢氧化钾 | 8 |
|  |  |  | 五氧化二钒 | 0.035 |
|  |  |  | 水 | 30 |
| 合计 | 2738.035 | 合计 |  | 2738.035 |

电解槽

分离器

冷却器

捕末器

氧气

分离器

冷却器

捕末器

原水

图4.2.15-2 制氢生产工艺物料平衡图 单位：t/a

S15-138.035

（氢氧化钾8

五氧化二钒0.035

水30）

氢氧化钾 8

五氧化二钒0.035

2730

8.035

2400

2400

2400

2400

300

300

缓冲罐

压缩站

充瓶

300

碱液泵

碱液泵

过滤器

冷却器

缓冲罐

生产线

氢气

300

水平衡

水解制氢项目水平衡图见表4.2.15-4及图4.2.15-3。

表4.2.15-4制氢工程水平衡表

| 主体装置 | 入方 |  | 出方 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 物料 | 含水量（t/a） | 物料 | 含水量（t/a） |
| 水解制氢 | 水 | 2730 | 水分解成氧气 | 2400 |
|  |  |  | 水分解成氢气 | 300 |
|  |  |  | S15-1含水 | 30 |
| 合计 | 2730 |  | 2730 |  |

电解槽

分离器

冷却器

捕末器

氧气

分离器

冷却器

捕末器

原水

图4.2.15-3 制氢生产工艺水平衡图 单位：t/a

S15-1

含水30

氢氧化钾

五氧化二钒

2730

2400

2400

2400

2400

300

300

缓冲罐

压缩站

充瓶

300

碱液泵

碱液泵

过滤器

冷却器

缓冲罐

生产线

氢气

300

污染物产生情况

制氢工程污染物产生情况见下表：

表4.2.15-5 固废产生源强

| 编号 | 名称 | 主要污染成分 | 性质 | 危险编号 | 产生量（t/a） | 拟采取的处理处置方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S15-1 | 废碱 | 氢氧化钾、五氧化二钒 | 危险废物HW35 | 900-399-35 | 38.035 | 委托处理 |

全厂物料平衡

本项目一、二期工程物料平衡见表4.2.16-1、表4.2.16-2，全厂总物料平衡见表4.2.16-3。

表4.2.16-1  一期工程物料平衡情况

| 入方 |  | 出方 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 物料 | 数量（t/a） | 物料 | 数量（t/a） |
| 催化剂（有机盐） | 25.8 | 单甘酯* | 18335 |
| 粗甘油 | 12500 | 单双甘酯* | 8736 |
| 氢化油 | 25689 | 乳酸单甘酯 | 2000 |
| 乳酸 | 2420 | 双乙酰酒石酸单双甘酯 | 2000 |
| 氢氧化钠 | 16.7 | 聚甘油酯 | 2000 |
| 氢氧化钙 | 15.2 | 山梨醇酯 | 2000 |
| 乙酸酐 | 720 | 其他复合油脂 | 2500 |
| 生物酶 | 0.6 | 硬脂酰乳酸钙/钠 | 2000 |
| 酒石酸 | 540 | 抗坏血酸棕榈酸酯 | 500 |
| 氮气 | 10 | 精制胶体 | 2000 |
| 磷酸 | 3 | 精制甘油* | 4898 |
| 硬脂酸 | 1670 | 乙酸（副产品） | 440 |
| 棕榈酸 | 310 | 水蒸汽 | 1450 |
| 抗坏血酸 | 214 | 氮气 | 10 |
| 乙酸乙酯 | 0.5 | 固废 | 1462 |
| 胶体原料 | 2200 | 废水 | 3530 |
| 酒精 | 5.2 |  |  |
| 补充水 | 2175 |  |  |
| 吸附剂 | 100 |  |  |
| 其它小品种乳化剂生产投入 | 5246 |  |  |
| 合计 | 53861 | 合计 | 53861 |

*注：部分产品用作其他产品的生产原料，本表所列数据是本期工程作为产品出售的数量，下表同

表4.2.16-2  二期工程物料平衡情况

| 入方 |  | 出方 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 物料 | 数量（t/a） | 物料 | 数量（t/a） |
| 催化剂（有机盐） | 25.8 | 氢化油* | 26167 |
| 甘油 | 4562 | 单甘酯* | 13920 |
| 原料油/毛油 | 120150 | 单双甘酯 | 10000 |
| 催化剂（镍） | 13.5 | 食用油 | 12000 |
| 硅藻土 | 90 | 代可可脂原料 | 6000 |
| 白土 | 140 | 植脂末 | 80000 |
| 柠檬酸 | 4.5 | 稻米油 | 7113 |
| 催化剂 | 1.2 | 蛋糕油 | 10000 |
| 葡萄糖浆 | 59694 | 人造奶油 | 20000 |
| 磷酸氢二钠 | 1306 | 起酥油 | 10000 |
| 酪蛋白酸钠 | 5880 | 空气（随水蒸汽排放） | 1 |
| 磷酸 | 30 | 水蒸汽 | 51422.8 |
| 食盐（氯化钠） | 40 | 冷凝水 | 1100 |
| 硬脂酸盐 | 200 | 含油脂废水 | 33.1 |
| 丙二醇 | 1200 | 甘油渣 | 37 |
| 吐温60 | 200 | 固废（氢化油） | 459.9 |
| 山梨醇 | 1000 | 废催化剂（油脂分离） | 1.2 |
| 牛油氢化油 | 6600 | 粉尘 | 15 |
| 大豆氢化油 | 9000 | 油脚 | 3085 |
| 大豆磷脂 | 220 | 氢气 | 8 |
| 氢氧化钾 | 8 | 氧气（产品） | 2400 |
| 五氧化二钒 | 0.035 | 废催化剂（制氢工程） | 38.035 |
| 硬脂酰乳酸钠 | 2613 |  |  |
| 山梨醇酯（司盘60） | 500 |  |  |
| 三聚甘油酯 | 300 |  |  |
| 丙二醇酯 | 500 |  |  |
| 水 | 38222.035 |  |  |
| 蒸汽 | 1300 |  |  |
| 合计 | 253800.035 | 合计 | 253800.035 |

表4.2.16-3二期投产后全厂生产物料平衡表

| 投入物料 |  | 产出物料 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 数量（t/a） | 名称 | 组成 | 数量（t/a） |
| 表面活性剂项目主要原辅材料合计 | 28197.8 | 气态排放 | 粉尘 | 15 |
|  |  |  | 水蒸汽 | 52872.5 |
|  |  |  | 其他气体 | 11 |
|  |  | 废水损耗 | 废水 | 2284.1 |
|  |  |  | 冷凝水 | 2100 |
| 氢化油、油脂分离及油脂深加工项目主要原材料合计 | 242561.55 | 固废损耗 | 危险废物 | 402.585 |
|  |  |  | 严控废物 | 3265.2 |
|  |  |  | 一般工业固废 | 1694 |
| 辅助工程（制氢工程）投入物料 | 2738.035 | 表面活性剂及油脂深加工产品（外售） |  | 208005 |
|  |  | 氢气（节余） |  | 8 |
|  |  | 副产品（乙酸） |  | 440 |
|  |  | 副产品（氧气） |  | 2400 |
| 合计 | 273497.385 | 合计 |  | 273497.385 |

全厂水平衡

一期工程水平衡图见图4.2.17-1，二期工程水平衡图见图4.2.17-2，二期工程投产后项目全厂水平衡图见图4.2.17-3。

注：图中水量按1t/m3换算，废水中污染物体积忽略不计，下同。

注：二期工程员工从一期工程原有人员中调配，生活污水无增加；初期雨水在一期工程中统一考虑，二期不再计算。

营运期污染源强分析

正常情况下污染物产生与排放情况

正常情况下水污染源强分析

本项目外排废水包括有生产废水、设备地面冲洗废水、研发及化验检测废水、初期雨水和办公生活污水；另外，纯水制备装置的浓水与冷却系统溢排水则属于清下水。

一、生产性废水

（1）生产废水

根据前述分析，项目生产过程中废水主要来自氢化油、抗坏血酸棕榈酸酯生产、其他乳化剂及精制甘油生产线，生产废水产生量共约3563.1t/a（一期为3530t/a，二期投产后为3563.1t/a)，废水中的主要污染物为pH、CODcr、BOD5、SS、动植物油等，污染物产生情况见下表：

表4.3-1 项目生产废水污染物产生情况

| 废水来源 | 编号 | 废水量 t/a | 污染物产生情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | pH( 无量纲） | CODCr |  | BOD5 |  | SS |  | 动植物油 |  |
|  |  |  |  | 产生浓度mg/L | 产生量 t/a | 产生浓度mg/L | 产生量 t/a | 产生浓度mg/L | 产生量 t/a | 产生浓度g/L | 产生量 t/a |
| 氢化油 | W1-2 | 33.1 | 6.5~7.5 | 1200 | 0.04 | 600 | 0.02 | 1000 | 0.03 | 300 | 0.01 |
| 抗坏血酸棕榈酸酯 | W7-1 | 1001 | 6.5~7.5 | 1000 | 1.0 | 600 | 0.6 | / | / | / | / |
| 其他乳化剂 | W8-1 | 1001 | 6.5~7.5 | 800 | 0.8 | 300 | 0.3 | 200 | 0.2 | / | / |
|  | W8-2 | 277 | 6.5~7.5 | 42640 | 11.3 | 30200 | 8.0 | 2640 | 0.7 | / | / |
| 精制甘油 | W9-1 | 1251 | 6.5~8.0 | 400 | 0.5 | 160 | 0.2 | 200 | 0.25 | 40 | 0.05 |

（2）设备地面冲洗废水

项目生产过程中产品批次更换时对生产设备进行的冲洗，以及为了控制各储罐温度对罐区进行的洒水、冲洗，均会产生一定量的冲洗废水，冲洗用水量为3600 t/a，按排水系数0.9计，废水量为3240 t/a。该部分水主要污染物为CODcr、BOD5、SS、动植物油等，其产生情况见下表：

表4.3-2 设备地面冲洗废水污染物产生情况

| 废水量 t/a | 污染物产生情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | pH( 无量纲） | CODCr |  | BOD5 |  | SS |  | 动植物油 |  |
|  |  | 产生浓度mg/L | 产生量 t/a | 产生浓度mg/L | 产生量 t/a | 产生浓度 mg/L | 产生量 t/a | 产生浓度mg/L | 产生量 t/a |
| 3240 | 6.5~7.5 | 1200 | 3.89 | 600 | 1.94 | 400 | 1.30 | 450 | 1.46 |

(3)研发与化验检测废水

研发与化验检测废水量约为16000t/a，主要污染物为pH、CODcr、BOD5、SS、磷酸盐、动植物油等，其产生情况见下表：

表4.3-3研发与化验检测废水污染物产生情况

| 废水量 t/a | 污染物产生情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | pH( 无量纲） | CODCr |  | BOD5 |  | SS |  | 磷酸盐 |  | 动植物油 |  |
|  |  | 产生浓度mg/L | 产生量 t/a | 产生浓度mg/L | 产生量 t/a | 产生浓度 mg/L | 产生量 t/a | 产生浓度mg/L | 产生量 t/a | 产生浓度mg/L | 产生量 t/a |
| 16000 | 6.0~8.5 | 1200 | 19.20 | 500 | 8.00 | 400 | 6.40 | 1.5 | 0.02 | 600 | 9.60 |

上述生产性废水为连续排放废水，经厂内废水管道排入废水处理站处理。各股废水汇合后的综合废水污染物浓度见下表：

表4.3-4综合废水污染物情况一览表

| 废水来源 | 编号 | 废水量 t/a | 污染物产生情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | pH( 无量纲） | CODCr |  | BOD5 |  | SS |  | 动植物油 |  |
|  |  |  |  | 产生浓度mg/L | 产生量 | 产生浓度mg/L | 产生量 | 产生浓度 | 产生量 | 产生浓度mg/L | 产生量 |
|  |  |  |  |  | t/a |  | t/a | mg/L | t/a |  | t/a |
| 氢化油 | W1-2 | 33.1 | 6.5~7.5 | 1200 | 0.04 | 600 | 0.02 | 1000 | 0.03 | 300 | 0.01 |
| 抗坏血酸棕榈酸酯 | W7-1 | 1001 | 6.5~7.5 | 1000 | 1 | 600 | 0.6 | / | / | / | / |
| 其他乳化剂 | W8-1 | 1001 | 6.5~7.5 | 800 | 0.8 | 300 | 0.3 | 200 | 0.2 | / | / |
|  | W8-2 | 277 | 6.5~7.5 | 42640 | 11.3 | 30200 | 8 | 2640 | 0.7 | / | / |
| 精制甘油 | W9-1 | 1251 | 6.5~8.0 | 400 | 0.5 | 160 | 0.2 | 200 | 0.25 | 40 | 0.05 |
| 设备地面冲洗废水 |  | 3240 | 6.5~7.5 | 1200 | 3.89 | 600 | 1.94 | 400 | 1.3 | 450 | 1.46 |
| 研发及化验检测废水 |  | 16000 | 6.0~8.5 | 1200 | 19.2 | 500 | 8 | 400 | 6.4 | 600 | 9.6 |
| 综合废水 |  | 22803.1 | 6.5~8.0 | 1502.5 | 36.73 | 779.7 | 19.06 | 363.2 | 8.88 | 454.9 | 11.12 |

（4）初期雨水

久晴初雨时，在本项目罐区及收发油棚等露天区域受雨水冲刷容易形成地面径流，携带含油污染物，造成环境风险。故厂内需在罐区及收发油棚等露天区域设置初期雨水截留沟及收集系统；由于罐区及收发油棚与废水处理站距离均不远，因此厂区不设初雨收集池，将初期雨水直接收集至自建的污水处理站进行处理。

初期雨水污染的特点是：初期雨水中的污染物含量高，随着径流的持续，雨水径流的表面被不断冲洗，污染物含量逐渐减小到相对稳定的浓度。

本项目初期雨水产生量为：

初期雨水产生量=暴雨强度×集雨面积×径流时间

其中，暴雨强度参照以下公式计算：

q= (2424.17*(1+0.533lgT))/(t+11.0)^0.668

式中：q—设计暴雨强度（L/(s·hm2)）；

t—— 降雨历时(min)，取15min；

T——设计重现期(年)，设计重现取1年；

参照暴雨强度公式，计算得出兴宁暴雨强度约为275L/(s·hm2)。径流时间按15min，本项目露天汇水面积约为6700m2，则本项目初期雨水量约为165.8m3/次；暴雨天数按10次/年计算，即初雨水量约为1658m3/a。降雨初期应关闭雨水管线的阀门，将初期雨水引至生产废水处理站；15min后开启雨水阀，同时关闭初期雨水集水池阀门，使后期清净雨水切换到雨水管线内排放。初期雨水中的主要污染物为COD、SS、动植物油等，其中含油浓度在10～20 mg/L之间，则初期雨水的污染物产生情况如下：

表4.3-4初期雨水污染物产生情况

| 废水量 t/a | 污染物产生情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | pH( 无量纲） | CODCr |  | SS |  | 动植物油 |  |
|  |  | 产生浓度mg/L | 产生量 t/a | 产生浓度 mg/L | 产生量 t/a | 产生浓度mg/L | 产生量 t/a |
| 1658 | 6.0~7.5 | 500 | 0.83 | 500 | 0.83 | 20 | 0.03 |

二、生活污水

本项目拟配置员工800人（按一期工程全员到位考虑），根据《广东省用水定额》（DB44/T 1461-2014），员工生活用水量约为：0.14m3/人·日×800人＝112m3/d，0.14m3/人·日×800人×330日＝36960m3/a。排放系数取0.8，则运营期项目办公生活污水排放量为89.6m3/d，即29568m3/a。办公生活污水主要污染物为CODcr、BOD5、SS、氨氮、动植物油等，经三级化粪池/隔油隔渣池处理后，通过市政管网排入叶塘污水处理厂进一步处理；考虑项目含食堂餐饮污水，计算污染物浓度适当提高，其产生情况如下：

表4.3-6生活污水污染物产生情况

| 废水量 t/a | 污染物产生情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | pH( 无量纲） | CODCr |  | BOD5 |  | SS |  | 氨氮 |  | 动植物油 |  |
|  |  | 产生浓度mg/L | 产生量 t/a | 产生浓度mg/L | 产生量 t/a | 产生浓度 mg/L | 产生量 t/a | 产生浓度mg/L | 产生量 t/a | 产生浓度mg/L | 产生量 t/a |
| 29568 | 6.5~7.5 | 500 | 14.78 | 300 | 8.87 | 200 | 5.91 | 25 | 0.74 | 10 | 0.30 |

三、清净下水

（1）纯水制备浓水

项目纯水制备率约为70%。根据项目各阶段生产用水情况，一期纯水制备装置用水量约为46621t/a，可供纯水32635t/a，约产生浓水13986 t/a；二期投产后纯水制备装置用水量约为145756t/a，可供纯水102029t/a，约产生浓水43727 t/a。浓水的主要污染物为少量CODcr、SS、Cl-等，属于清净下水，直接排入雨水管网。

（2）循环冷却水

项目建成投产后，多个工序需要冷却，此过程中会产生一定量的冷却水。冷却水经过冷却塔换热，并不参与生产反应，也不与物料接触，仅发生热量交换；冷却水循环使用一定时间后，为防止结垢，需定期外排。根据项目各阶段生产用水情况，一期冷却水排放量约为74277 t/a，二期冷却水排放量约为76673 t/a，二期投产后全厂冷却水排放量约为150950 t/a；冷却水中的主要污染物为少量CODcr、SS等，属于清净下水，直接排入雨水管网。

本项目产生的废水源污染负荷核算汇总如下：

表4.3-7  一期工程废污水产生情况

| 废水来源 | 编号 | 废水量 t/a | 污染物产生情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | pH( 无量纲） | CODCr |  | BOD5 |  | SS |  | 动植物油 |  | 磷酸盐 |  | NH3-N |  |
|  |  |  |  | 产生浓度mg/L | 产生量 t/a | 产生浓度mg/L | 产生量 t/a | 产生浓度mg/L | 产生量 t/a | 产生浓度mg/L | 产生量 t/a | 产生浓度mg/L | 产生量 t/a | 产生浓度mg/L | 产生量 t/a |
| 抗坏血酸棕榈酸酯 | W7-1 | 1001 | 6.5~7.5 | 1000 | 1 | 600 | 0.6 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 其他乳化剂 | W8-1 | 1001 | 6.5~7.5 | 800 | 0.8 | 300 | 0.3 | 200 | 0.2 | / | / | / | / | / | / |
|  | W8-2 | 277 | 6.5~7.5 | 42640 | 11.3 | 30200 | 8 | 2640 | 0.7 | / | / | / | / | / | / |
| 精制甘油 | W9-1 | 1251 | 6.5~8.0 | 400 | 0.5 | 160 | 0.2 | 200 | 0.25 | 40 | 0.05 |  |  |  |  |
| 设备地面冲洗废水 |  | 1620 | 6.5~7.5 | 1200 | 1.95 | 600 | 0.97 | 400 | 0.65 | 450 | 0.73 |  |  |  |  |
| 研发及化验检测废水 |  | 9000 | 6.0~8.5 | 1200 | 10.8 | 500 | 4.5 | 400 | 3.6 | 600 | 5.4 | 1.5 | 0.01 |  |  |
| 初期雨水 |  | 1658 | 6.0~7.5 | 500 | 0.83 |  |  | 500 | 0.83 | 20 | 0.03 |  |  |  |  |
| 生活污水 |  | 29568 | 6.0~8.5 | 500 | 14.78 | 300 | 8.87 | 200 | 5.91 | 10 | 0.30 |  |  | 25 | 0.74 |
| 合计 |  | 45376 |  |  | 41.96 |  | 23.44 |  | 12.14 |  | 6.51 |  | 0.01 |  | 0.74 |

表4.3-8  二期工程废污水产生情况

| 废水来源 | 编号 | 废水量 t/a | 污染物产生情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | pH( 无量纲） | CODCr |  | BOD5 |  | SS |  | 动植物油 |  | 磷酸盐 |  | NH3-N |  |
|  |  |  |  | 产生浓度mg/L | 产生量 t/a | 产生浓度mg/L | 产生量 t/a | 产生浓度mg/L | 产生量 t/a | 产生浓度mg/L | 产生量 t/a | 产生浓度mg/L | 产生量 t/a | 产生浓度mg/L | 产生量 t/a |
| 氢化油 | W1-2 | 33.1 | 6.5~7.5 | 1200 | 0.04 | 600 | 0.02 | 1000 | 0.03 | 300 | 0.01 | / | / | / | / |
| 设备地面冲洗废水 |  | 1620 | 6.5~7.5 | 1200 | 1.95 | 600 | 0.97 | 400 | 0.65 | 450 | 0.73 |  |  |  |  |
| 研发及化验检测废水 |  | 7000 | 6.0~8.5 | 1200 | 8.40 | 500 | 3.50 | 400 | 2.80 | 600 | 4.20 | 1.5 | 0.01 |  |  |
| 合计 |  | 8653.1 |  |  | 10.39 |  | 4.49 |  | 3.48 |  | 4.94 |  | 0.01 |  |  |

表4.3-9项目全厂废污水污染物产生情况汇总表

| 废水来源 | 编号 | 废水量 t/a | 污染物产生情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | pH( 无量纲） | CODCr |  | BOD5 |  | SS |  | 动植物油 |  | 磷酸盐 |  | NH3-N |  |
|  |  |  |  | 产生浓度mg/L | 产生量 t/a | 产生浓度mg/L | 产生量 t/a | 产生浓度mg/L | 产生量 t/a | 产生浓度mg/L | 产生量 t/a | 产生浓度mg/L | 产生量 t/a | 产生浓度mg/L | 产生量 t/a |
| 氢化油 | W1-2 | 33.1 | 6.5~7.5 | 1200 | 0.04 | 600 | 0.02 | 1000 | 0.03 | 300 | 0.01 | / | / | / | / |
| 抗坏血酸棕榈酸酯 | W7-1 | 1001 | 6.5~7.5 | 1000 | 1 | 600 | 0.6 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 其他乳化剂 | W8-1 | 1001 | 6.5~7.5 | 800 | 0.8 | 300 | 0.3 | 200 | 0.2 | / | / | / | / | / | / |
|  | W8-2 | 277 | 6.5~7.5 | 42640 | 11.3 | 30200 | 8 | 2640 | 0.7 | / | / | / | / | / | / |
| 精制甘油 | W9-1 | 1251 | 6.5~8.0 | 400 | 0.5 | 160 | 0.2 | 200 | 0.25 | 40 | 0.05 |  |  |  |  |
| 设备地面冲洗废水 |  | 3240 | 6.5~7.5 | 1200 | 3.89 | 600 | 1.94 | 400 | 1.30 | 450 | 1.46 |  |  |  |  |
| 研发及化验检测废水 |  | 16000 | 6.0~8.5 | 1200 | 19.20 | 500 | 8.00 | 400 | 6.40 | 600 | 9.60 | 1.5 | 0.02 |  |  |
| 初期雨水 |  | 1658 | 6.0~7.5 | 500 | 0.83 |  |  | 500 | 0.83 | 20 | 0.03 |  |  |  |  |
| 生活污水 |  | 29568 | 6.0~8.5 | 500 | 14.78 | 300 | 8.87 | 200 | 5.91 | 10 | 0.30 |  |  | 25 | 0.74 |
| 合计 |  | 54029.1 |  |  | 52.34 |  | 27.93 |  | 15.62 |  | 11.45 |  | 0.02 |  | 0.74 |

正常情况下大气污染源强分析

（1）工艺废气：

项目有组织工艺废气主要来自于植脂末生产过程经袋式除尘器除尘后的含尘废气G11-1，主要成分是水蒸汽、粉尘。袋式除尘器除尘效率可达到99%；经处理后的含尘气体引至车间楼顶排放，排放高度约为25m。根据4.2.11小节的分析内容，植脂末生产车间排放的含尘废气排放量约为38000m3/h，粉尘浓度按50mg/ m3计，排放速率约为1.89kg/h。

（2）导热油炉烟气

项目生产用热由导热油炉供给，热媒为高温导热油，燃料为生物质成型燃料。本项目共配置3台导热油炉（两用一备），具体情况见下表。

表4.3-9项目导热油炉情况一览表

| 编号 | 功热（万大卡） | 蒸吨数（吨） | 功率（KW） | 生物质燃料消耗量（kg/h） | 烟气量（Nm3/h) | 位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 导热油炉1# | 400 | 7 | 140 | 1350 | 30000 | 导热油炉房 |
| 导热油炉2# | 800 | 14 | 280 | 2700 | 45000 |  |
| 导热油炉3# | 800 | 14 | 280 | 2700 | 45000 |  |

根据业主提供资料，本项目一期最大供热负荷时使用一台800万大卡导热油炉，二期最大供热负荷时使用两台800万大卡导热油炉；考虑最不利影响，按各生产阶段导热油炉最大供热负荷运行、年运行时间7920h，计算得一期生物质成型燃料年最大使用量为21384t/a，二期生物质成型燃料年最大使用量为42768t/a。

根据广东省地方标准 DB44/T 1052-2012  《工业锅炉用生物质成型燃料》的要求，生物质成型燃料中全硫分≤0.1%，氮≤0.5%，灰分≤5%。而参考广州市凯闻食品发展有限公司所燃用的生物质成型燃料检测报告（燃料供应商为广州市邦威生物质成型燃料有限公司），燃料中全硫分（空气干燥基）为0.02%，氮（空气干燥基）为0.19%，灰分（空气干燥基）为1.06%。

根据项目导热油炉选型及生产计划，排放烟气排放量约为30000~90000Nm3/h，取各阶段最大烟气量进行污染物产生排放情况计算。烟气中各污染物产生系数参照《工业源产排污系数手册》（2010年修订）的相关内容选取，详见下表：

表4.3-10   导热油炉产排污系数表

| 污染物指标 | 单位 | 产污系数 |
| --- | --- | --- |
| 二氧化硫 | 千克/吨-原料 | 17S① |
| 烟尘（散烧、捆烧） | 千克/吨-原料 | 37.6 |
| 氮氧化物 | 千克/吨-原料 | 1.02 |

注：①二氧化硫的产排污系数是以含硫量（S％）的形式表示的，其中含硫量（S％）是指生物质收到基硫分含量，以质量百分数的形式表示。例如生物质中含硫量（S％）为0.1％，则S=0.1。

项目导热油炉烟气拟采用布袋除尘器处理，设计除尘效率为99%。烟气处理达标后，统一收集经1根40m高烟囱外排（排气筒编号为Q2），出口内径1.2m，烟温150~180℃。

项目导热油炉烟气产、排放情况详见下表。

表4.3-11 项目导热油炉烟气产、排放情况一览表

| 生产阶段 | 最大烟气量 Nm3/h | 污染物 | 产生浓度 mg/Nm3 | 产生量 |  | 处理方式 | 排放浓度 mg/Nm3 | 排放量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Kg/h | t/a |  |  | Kg/h | t/a |
| 一期 | 45000 | 烟尘 | 2256 | 101.52 | 804.04 | 布袋除尘器 | 22.56 | 1.02 | 8.04 |
|  |  | NOx | 61.2 | 2.754 | 21.81 |  | 61.2 | 2.754 | 21.81 |
|  |  | SO2 | 20.4 | 0.918 | 7.27 |  | 20.4 | 0.918 | 7.27 |
| 二期 | 90000 | 烟尘 | 2256 | 203.04 | 1608.08 | 布袋除尘器 | 22.56 | 2.03 | 16.08 |
|  |  | NOx | 61.2 | 5.508 | 43.62 |  | 61.2 | 5.508 | 43.62 |
|  |  | SO2 | 20.4 | 1.836 | 14.54 |  | 20.4 | 1.836 | 14.54 |

(3) 食堂油烟

项目产生的油烟量为48000m3/d（1584万m3/a）。按处理前的油烟浓度20mg/m3计，油烟的产生量为0.32t/a。

油烟废气主要是动植物油过热裂解、挥发与水蒸汽一起挥发出来的烟气，其废气中的主要成分是动植物油遇热挥发、裂解的产物、气味、水蒸汽等。建设单位拟采取静电油烟净化器（处理效率不低于90%）对油烟进行处理，处理后的油烟废气经排气筒引至食堂楼顶排放，排放高度约为18m，油烟排放浓度可达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB 18483-2001）要求（≤2.0mg/m3），则油烟排放量为0.032 t/a。

（4）污水处理站臭气

本项目生产废水处理站在废水处理过程中的恶臭气体主要来自于厌氧池、生化池、沉淀池、气浮池、污泥浓缩池等，恶臭气体的主要成分为氨、硫化氢等废气，属于无组织排放。根据美国EPA对城市污水处理厂恶臭气体污染物产生情况的研究结论：每处理1g的BOD5，可以产生0.0031g的NH3和0.00012g的H2S。

本项目废水处理站对BOD5的设计处理效率可达96%，而由于项目实际产生的废水中污染物浓度可能低于设计进水水质，从而可能会引致处理效率略低于设计值，因此保守计算处理效率取90%。废水处理站处理的BOD5量约为13.1t/a，据此计算出废水处理站恶臭污染物NH3和H2S的源强见下表：

表4.3-12  本项目生产废水处理站恶臭气体产生及排放情况统计

| 污染物 | 产生速率kg/h | 产生量t/a | 排放速率kg/h | 排放量t/a |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NH3 | 0.0046 | 0.04 | 0.0046 | 0.04 |
| H2S | 0.00018 | 0.0016 | 0.00018 | 0.0016 |

（5）罐区无组织废气

液态化学品在储罐存储过程中由于“大小呼吸”而产生无组织废气。项目罐区主要贮存棕榈油、豆油、氢化油和甘油，棕榈油、豆油和氢化油均没有挥发性。本项目的甘油采用普通圆柱储罐进行存储，储罐的大小呼吸量计算如下：

a.小呼吸排放可用下式估算其污染物的排放量：

式中：─固定顶罐的呼吸排放量，kg/a；

—出罐内蒸汽的分子量；

—在大量液体状态下，真实的蒸汽压力（Pa）；

—罐的直径（m）；

—平均蒸汽空间高度(m)，本环评按储罐高度20%计

—天之内的平均温度差；取10℃

—涂层因子（无量纲），根据油漆状况值在1-1.5之间，本环评取1；

—用于小直径罐子的调节因子（无量纲）；直径0~9m之间的罐体，C=1-0.0123（D-9）2，罐径大于9m的C=1；

—产品因子，按1计；

—设置呼吸阀取0.7，不设置呼吸阀取1。本环评取0.7。

b.大呼吸排放可用下式估算其污染物排放量

式中：LW─顶罐的固定损失，kg/a；

KN─周转因子（无量纲），取值按年周转次数（K）确定。K≤36. KN =1，36< KN≤220，KN =11.467K-0.7026；K>220，KN =0.26。其它同上。

罐区无组织废气污染源强估算值见表4.3-13，4.3-14。

表4.3-13储罐大小呼吸计算参数及结果（按原料含量换算结果）

| 物料名称 | 计算参数 |  |  |  | 蒸发损耗量 (t/a) | 排放速率 (kg/h) | 排放 类型 | 产生 方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | M/（kg/mol） | P(kPa) | D(m) | H(m) |  |  |  |  |
| 甘油 | 92.09 | 3.82 | 18 | 4.50 | 1.55 | 0.196 | 大呼吸 | 无组织 |
|  |  |  |  |  | 10.40 | 1.313 | 小呼吸 | 无组织 |

表4.3-14 罐区无组织废气排放表

| 污染物名称 | 污染源位置 | 排放量 （t/a） | 排放速率 （kg/h） | 排放时间 (h/a) | 面源面积 (m2) | 面源高度 (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 甘油 | 罐区 | 11.95 | 1.509 | 7920 | 254 | 22.5 |

(6)大气污染源强汇总

按一、二期工程全部投产计，本项目大气污染物产生及排放情况见下表4.3-15。

表4.3-15项目大气污染源产生及排放情况汇总

| 序号 | 污染源 | 污染物 | 产生量（t/a） | 削减量（t/a） | 排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工艺废气 | 粉尘 | 1500 | 1485 | 15 |
| 2 | 导热油炉尾气 | 烟尘 | 1608.08 | 1592 | 16.08 |
|  |  | NOx | 43.62 | 0 | 43.62 |
|  |  | SO2 | 14.54 | 0 | 14.54 |
| 3 | 食堂 | 油烟 | 0.32 | 0.288 | 0.032 |
| 4 | 污水处理站臭气 | NH3 | 0.04 | 0 | 0.04 |
|  |  | H2S | 0.0016 | 0 | 0.0016 |
| 5 | 储罐大小呼吸 | 甘油 | 11.95 | 0 | 11.95 |

正常情况下噪声源强分析

项目建成投产后，项目的噪声源主要来自生产设备、车间排风机等，各设备均采取相应的隔声、降噪措施，具体详见见下表。

表4.3-16项目主要噪声源一览表

| 产生位置 | 噪声源名称 | 源强 dB(A) | 数量台/套 | 拟采取的措施 | 降噪效果dB(A) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 氢化车间（含制氢系统） | 泵 | 70~85 | 35 | 基础固定，安装减震装置，做防声围封 | -5 |
|  | 分离器 | 70~80 | 3 | 基础固定，安装减震装置，做防声围封 | -5 |
| 表面活性剂车间 | 泵 | 75~85 | 104 | 基础固定，安装减震装置，墙体隔声 | -20 |
|  | 振动筛 | 70~75 | 10 | 基础固定，减震垫，室内布置 | -20 |
|  | 风机 | 80~90 | 8 | 基础固定，减震垫，安装消音器，室内布置 | -30 |
|  | 压滤机 | 70~80 | 4 | 基础固定，减震垫，室内布置 | -20 |
|  | 空压机 | 80~85 | 2 | 基础固定，减震垫，室内布置，安装消音器 | -30 |
| 油脂深加工车间 | 泵 | 70~85 | 48 | 安装减震装置，室内布置 | -20 |
|  | 风机 | 75~85 | 4 | 基础固定，减震垫，安装消音器，室内布置 | -30 |
|  | 分离器 | 70~80 | 4 | 基础固定，减震垫，室内布置 | -20 |
|  | 振动筛 | 70~75 | 2 | 基础固定，减震垫，室内布置 | -20 |
| 油脂分离车间 | 泵 | 75~85 | 18 | 安装减震装置，室内布置 | -20 |
|  | 压滤机 | 70~80 | 2 | 基础固定，减震垫，室内布置 | -20 |
| 循环冷却塔 |  | 75~80 | 2 | 厂区合理布置 | - |
| 污水处理站 | 泵 | 70~80 | 6 | 安装减震装置，做防声围封 | -5 |
|  | 鼓风机 | 75~85 | 2 | 基础固定，减震垫，安装消音器 | -20 |
| 锅炉房（导热油炉） | 鼓风机 | 75~85 | 3 | 基础固定，减震垫，安装消音器，室内布置 | -30 |
|  | 泵 | 70~75 | 3 | 基础固定，减震垫，室内布置 | -20 |

正常情况下固体废弃物源强分析

本项目的固废包括生产过程各车间产生的滤渣、废催化剂以及釜底渣，污水处理站污泥、废油脂和职工的生活垃圾等。项目运营期产生的固体废物分析如下：

（1）生产固废

根据4.2小节分析结果，项目生产过程固废的产生情况如下：

表4.3-17 项目生产过程固废的产生情况汇总

| 编号 | 主要污染物 | 产生量（t/a） | 性质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S1-1、S1-2 | 含镍废物（镍、硅藻土、白土、油脂等） | 280.9 | 危险废物HW46 | 二期产生 |
| S2-1、S3-1、S7-1 | 废催化剂（甘油渣等） | 75.65 | 危险废物HW50 | 一期产生37t |
| S4-1、S6-1 | 精（蒸）馏残渣 | 8 | 危险废物HW11 | 一期产生 |
| S15-1 | 废碱（制氢废催化剂） | 38.035 | 危险废物HW35 | 二期产生 |
| S1-3、S10-1、S12-1~S12-6 | 油脚（乳酸钠、磷酸盐脂肪酸、等） | 3265.2 | 严控废物HY05 | 二期产生 |
| S8-1、S9-1、S9-2 | 杂质、废催化剂等 | 1417 | 一般工业固废 | 一期产生 |

（2）废水污泥

生产废水处理设施处理废水过程中会产生一定量的污泥，根据工程经验，生化部分剩余污泥排放量按照下式计算：Y=YT×Q×Lr

式中：Y——干污泥产量，g/d；

Q——处理量，m3/d

Lr——去除的BOD5 浓度，mg/L，本项目取720；

YT——污泥产量系数（取0.3）。

经上计算，本项目污水处理过程中产生的干污泥量约为5.3t/a，按含水率约80%计，则污泥产生量为26.5t/a，属于《广东省严控废物名录（2009）》中编号 HY06废物，定期委托有相应处理资质的单位收集处置。

（3）废油脂

根据废水污染物源强及废水处理工艺的去除率测算，废水处理站隔油隔渣池、气浮池处理过程产生的废油脂约为9t/a，属于《广东省严控废物名录（2009）》中编号 HY05废物，定期委托有相应处理资质的单位收集处置。

（4）导热油炉灰渣及除尘系统尘渣

根据大气污染源分析结果，项目生物质成型燃料年使用量约42768t/a，按燃料灰分≤5%计，灰渣最大产生量约2138.4t/a；按烟气除尘效率99%计算，尘渣量约为1592t/a。

（5）生活垃圾

项目设有员工共800人，生活垃圾的产生量按1.0kg/人日计算，年工作330天，故项目生活垃圾产生量为264t/a。

综合项目工程分析及上述分析结果，项目运营期产生的固体废物见表4.3-18。

表4.3-18项目运营期产生的固体废物一览表

| 序号 | 固废名称 | 属性 | 形态 | 主要成分 | 估算产生量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生产过程固废 | 危险废物 | 固态、液态 | 废渣、废催化剂等 | 402.585 |
|  |  | 严控废物 | 固态、液态 | 废油脂等 | 3265.2 |
|  |  | 一般工业固废 | 固态 | 甘油渣、尘渣、脂肪酸等 | 1417 |
| 2 | 污泥 | 严控废物 | 固态 | 污泥 | 26.5 |
| 3 | 废油脂 | 严控废物 | 固态 | 废油脂 | 9 |
| 4 | 导热油炉灰渣及除尘系统尘渣 | 一般工业固废 | 固态 | 灰渣、尘渣 | 3730.4 |
| 5 | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 固态 | 生活垃圾 | 264 |

非正常情况下污染物产生与排放情况

在生产试运行、装置开车、停车、原料储罐清洗和局部设备故障时，由于处于非正常状态，废气和废水排放有较大的变化，需采取应急治理措施。

非正常情况下废水产生与排放情况

在废水排放方面，由于生产过程中非正常工况下排放污水水质和水量受各种因素影响造成波动，因此，污水处理工艺中设置调节池，以调节水质，水量，使污水处理装置能够正常运行。当污水站如因高浓度污水未及时处理，而导致水质变差，或因污水站自身运转不正常而造成的出水水质变差时，为防止不合格污水外排，将污水排入事故池收集，待污水站正常运营后，将事故池污水排进污水站处理达标后排放，必要时应采取停车措施确保废水达标排放。

非正常情况下废气产生与排放情况

项目非正常排放情况时段为导热油炉停、开机时废气处理装置运行未能达到正常状态，这个时间段取值为15min，处理效率按0%计。项目非正常排放产生的废气污染物产生及排放情况见表4.3-19。

表4.3-19 非正常情况下大气污染物产生及排放源强

| 生产阶段 | 排气筒编号 | 污染物名称 | 排放浓度(mg/m3) | 排放速率（kg/h） | 事故原因 | 排放时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一期 | Q2 | 烟尘 | 2256 | 101.52 | 废气处理装置运行不正常 | 15min |
|  |  | NOx | 61.2 | 2.754 |  |  |
|  |  | SO2 | 20.4 | 0.918 |  |  |
| 二期 | Q2 | 烟尘 | 2256 | 203.04 |  |  |
|  |  | NOx | 61.2 | 5.508 |  |  |
|  |  | SO2 | 20.4 | 1.836 |  |  |

污染物汇总

根据项目分期建设计划，综合上述分析，本项目营运期各阶段的污染物产生和排放情况见表4.3-20~表4.3-22：

表4.3-20  一期工程污染物排放情况

| 类别 | 污染源 | 污染物名称 | 产生量(t/a) | 削减量(t/a) | 排放量(t/a) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 生产性废水 | 废水量 | 15808 | 0 | 15808 |
|  |  | CODCr | 27.18 | 24.46 | 2.72 |
|  |  | BOD5 | 14.57 | 13.11 | 1.46 |
|  |  | SS | 6.23 | 6.04 | 0.19 |
|  |  | 磷酸盐 | 0.01 | 0.005 | 0.005 |
|  |  | 动植物油 | 6.21 | 5.59 | 0.62 |
|  | 生活污水 | 废水量 | 29568 | 0 | 29568 |
|  |  | CODCr | 14.78 | 0 | 14.78 |
|  |  | BOD5 | 8.87 | 0 | 8.87 |
|  |  | SS | 5.91 | 0 | 5.91 |
|  |  | 氨氮 | 0.74 | 0 | 0.74 |
|  |  | 动植物油 | 0.3 | 0 | 0.3 |
| 废气 | 导热油炉烟气 | 废气量(Nm3/a) | 3.564×108 | 0 | 3.564×108 |
|  |  | 烟尘 | 804.04 | 796 | 8.04 |
|  |  | NOx | 21.81 | 0 | 21.81 |
|  |  | SO2 | 7.27 | 0 | 7.27 |
|  | 厨房油烟 | 油烟 | 0.32 | 0.288 | 0.032 |
| 固体废物 | 生产过程及污染治理 | 危险废物 | 45 | 45 | 0 |
|  |  | 严控废物 | 9 | 9 | 0 |
|  |  | 一般工业废物 | 3282.2 | 3282.2 | 0 |
|  | 生活垃圾 |  | 264 | 264 | 0 |

表4.3-21二期工程污染物产生和排放情况汇总

| 类别 | 污染源 | 污染物名称 | 产生量(t/a) | 削减量(t/a) | 排放量(t/a) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 生产性废水 | 废水量 | 8653.1 | 0 | 8653.1 |
|  |  | CODCr | 10.39 | 9.35 | 1.04 |
|  |  | BOD5 | 4.49 | 4.04 | 0.45 |
|  |  | SS | 3.48 | 3.38 | 0.1 |
|  |  | 磷酸盐 | 0.01 | 0.005 | 0.005 |
|  |  | 动植物油 | 4.94 | 4.45 | 0.49 |
| 废气 | 工艺废气 | 废气量(Nm3/a) | 3.0096×108 | 0 | 3.0096×108 |
|  |  | 粉尘 | 1500 | 1485 | 15 |
|  | 导热油炉烟气 | 废气量(Nm3/a) | 3.564×108 | 0 | 3.564×108 |
|  |  | 烟尘 | 804.04 | 796 | 8.04 |
|  |  | NOx | 21.81 | 0 | 21.81 |
|  |  | SO2 | 7.27 | 0 | 7.27 |
| 固体废物 | 生产过程及污染治理 | 危险废物 | 1042.585 | 1042.585 | 0 |
|  |  | 严控废物 | 3291.7 | 3291.7 | 0 |
|  |  | 一般工业废物 | 1865.2 | 1865.2 | 0 |

表4.3-22二期工程投产后项目全厂污染物产生和排放情况汇总

| 类别 | 污染源 | 污染物名称 | 产生量(t/a) | 削减量(t/a) | 排放量(t/a) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 生产性废水 | 废水量 | 24461.1 | 0 | 24461.1 |
|  |  | CODCr | 37.56 | 33.80 | 3.76 |
|  |  | BOD5 | 19.06 | 17.15 | 1.91 |
|  |  | SS | 9.71 | 9.42 | 0.29 |
|  |  | 磷酸盐 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
|  |  | 动植物油 | 11.15 | 10.04 | 1.11 |
|  | 生活污水 | 废水量 | 29568 | 0 | 29568 |
|  |  | CODCr | 14.78 | 0 | 14.78 |
|  |  | BOD5 | 8.87 | 0 | 8.87 |
|  |  | SS | 5.91 | 0 | 5.91 |
|  |  | 氨氮 | 0.74 | 0 | 0.74 |
|  |  | 动植物油 | 0.3 | 0 | 0.3 |
| 废气 | 工艺废气 | 废气量(Nm3/a) | 3.0096×108 | 0 | 3.0096×108 |
|  |  | 粉尘 | 1500 | 1485 | 15 |
|  | 导热油炉烟气 | 废气量(Nm3/a) | 7.128×108 | 0 | 7.128×108 |
|  |  | 烟尘 | 1608.08 | 1592 | 16.08 |
|  |  | NOx | 43.62 | 0 | 43.62 |
|  |  | SO2 | 14.54 | 0 | 14.54 |
|  | 厨房油烟 | 油烟 | 0.32 | 0.288 | 0.032 |
| 固体废物 | 生产过程及污染治理 | 危险废物 | 1087.585 | 1087.585 | 0 |
|  |  | 严控废物 | 3300.7 | 3300.7 | 0 |
|  |  | 一般工业废物 | 5147.4 | 5147.4 | 0 |
|  | 生活垃圾 |  | 264 | 264 | 0 |

项目周围地区环境概况

自然环境概况

地理位置

本项目位于兴宁市叶塘镇东莞石碣（兴宁）产业转移工业园产业聚集区内，地处兴宁城区西北面，地理位置为北纬24°11′24″、东径115°42′14″。地域上紧邻东莞石碣（兴宁）产业转移工业园，距市中心区5公里，毗邻梅河高速、兴畲高速兴宁出入口和广梅汕铁路兴宁客、货运站，距建设中的济广高速出入口仅1公里，国道G205线和省道S225、S226线连接园区，至珠三角地区约3小时车程，至潮汕国际机场约1小时车程，区位优势明显。

兴宁市位于广东省粤东地区，扼东江、韩江上游，北与江西省寻邬县毗邻，东北与平远、梅县相接，东与梅县交界，南与丰顺、梅县相连，西北与龙川县相邻，西南与五华县接壤。兴宁是粤赣闽三省陆路交通枢纽、粤东北部主要商品集散地、梅州市次中心城市。全市总面积2104.85平方公里，城区规划面积114平方公里（其中重点规划50平方公里）。

地形、地质、地貌

兴宁处于粤东北山丘地带，受北东至南西走向的莲花山脉和罗浮山脉控制。最高峰阳天嶂海拔1017m米，最低处水口圩镇海拔100m，高低差917m。地形地势总趋势是北西向南东逐渐下降，而南部则由南向北递降。南北狭长，北起阳天嶂，南至铁牛牯峰（海拔998m）直线距离100km；东西最宽处，径心分水坳（海拔400m）至叶南筠竹坳（海拔300m）直线距离36km。境内四周山岭绵亘，中部为300多km2的断陷盆地。整个市（县）境形似扁舟。地貌类型主要分为5类：平原、阶地、台地、丘陵、山地。其中，海拔200m以下的平原、阶地、台地等3类占总面积的38.1%；海拔200m至400m的丘陵占49.69%；海拔400m以上的山地占12.21%。

项目选址区域山区丘陵+盆地地貌，低山~中山分布在北部北岗镇~平远县一带，而丘陵~低山主要分布于兴宁~五华一带，盆地则是兴宁市区及周围半径约20km的范围。地表植被茂密，低山~中山地带为灌木乔木，丘陵多为农作物蔬菜果树之类。

项目所在地地质构造体系划属新华夏构造体系，构造形迹基本均是NE向，构造形迹有区域断层（龙田~平远断层）、复向斜和复背斜（潭下向斜等）。

兴宁市地震烈度为Ⅵ度，受梅州、河源地影响，从地震部门提供的资料（二十五万分之一地形图），可见由江南长沙往南折向罗乐附近有一地下断裂带，在长滩槐岗一带有分散性小断裂带。

气象条件

本地区气候属亚热带季风气候区，温暖而潮湿，日照充足，雨量充沛，无霜期长达31天左右。当地有寒潮、暴雨和季节性干旱天气，冬春冷暖多变，低温阴雨期较多，有时出现春旱；夏秋高温湿润，以台风雷雨影响为主。年雨量在1100～1800mm之间，雨量年内分布很不均匀，降雨多集中于4～9月。地区季风气候明显，9月至翌年3月多吹西北风，4～8月多吹东南风，每年5～10月为台风影响季节，而7～9月为台风盛行期。全年静风频率为42%。

近二十年选址区域各气象要素统计如下：

历年平均气温                       21.9℃

历年最高气温                       38.3℃

历年最低气温                       -2.7℃

历年平均气压                       1021.5hPa

历年最低气压                       969.4hPa

历年平均相对湿度                   75%

历年平均降雨量                     1353.6mm

历年最大降雨量                     2019.1mm

历年平均风速                       1.7m/s

历年最大风速                       10.4m/s

历年平均日照时数                   1916.2h

水文条件

项目所在地周边涉及的河流是洋陂河、九莱口河和宁江。根据现场调查，附近居民饮用水来源于自来水及地下水，不在洋陂河、九莱口河取水饮用，洋陂河、九莱口河水体主要用于灌渠两边农田灌溉，沿岸主要为农田及村庄。

洋陂河位于项目的南面，呈西北—东南流向，流经约3km后汇入九莱口河，最后在米寨汇入宁江，宁江贯穿兴宁南北，于兴宁水口注入梅江。

评价地区水系图见图2.3-2。相关水体水文条件见表5.1-1。

表5.1-1 相关水体水文

| 水体名称 | 枯水期平均流量（m3/s） | 流速（m/s） | 平均水面宽（m） | 平均水深（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 宁江河 | 1.81 | 0.074 | 35 | 0.7 |
| 洋陂河 | — | — | 3 | 0.3 |
| 九莱口河 | — | — | 3.5 | 0.3 |

注：以上水文资料由兴宁市水利局提供。

宁江：宁江（古称左别溪）贯穿兴宁南北，是流域面积最大的梅江支流，北起江西寻邬荷峰畲，南至水口圩汇合梅江，全长107km，从合水至水口主干河道长57.5km，沿途接纳32条山溪小河，流域面积1364.75km2，占全市总面积的65%。中下段河宽70~80m，河床坡降1.19‰。

合水水库：合水水库是宁江网的枢纽工程，水库功能以防洪为主，保证灌溉，控制排涝，结合发电的大（二）型水库，同时也是兴宁是二级饮用水源保护区，也担负着宁江两岸的工农业用水任务。合水水库位于宁江河上游，坝址在合水镇梢公岭下，是黄陂、罗岗两河汇合处，集雨面积约600万km2，占宁江流域面积1364km2的44%。水库最大库容量为1.15亿m3，目前正常储水库容为4530万m3，设计洪水位库容量9047万m3。合水水库主坝为均质土坝，坝顶高程142.086m，坝顶宽5～7m，最大坝高21.5m。水库的特征水文参数如下：

校核洪水位（2000年一遇最高水位）：141.836m，相应库容11469万m3；

设计洪水位（500年一遇最高水位）：140.076m，相应库容为9047万m3；

正常水位（5年一遇最高水位，p=20%）133.786m，相应库容为4530万m3）；

冬季储水位：134m（耕地线）

最枯水位（1991年）：126m。

本区水文地质较为简单，其地下水主要为包气带潜水，赋存于覆盖层砂性土和基岩裂隙中，两者连通均由大气降雨和地表径流、片流补给。地表不规则出露热泉点（如兴宁叶塘温泉和五华泥矿温泉），且这些热泉均有承压自溢属性。本地区地下水类型以岩石裂隙水为主，地下潜水不发育。沿途基岩裸露区，均见不同程度的基岩裂隙水渗出，流量不一；地表水在主要为雨季地面径流汇集而成，水量丰富，其间为基岩裂隙水渗出汇集而成，水量相对较小。本区水质条件较好，无论地下水或地表水基本上未受污染，水质良好。一般属HCO3·Ca型水，pH值为7.3。

土地利用现状

本项目拟建地块原来主要有零散的香蕉林、野草，并无原始植被生长和珍贵野生动物活动。区域生态系统敏感程度较低，项目的建设实施不会对生物栖息环境造成影响。且拟建地块规划为工业用地，与土地利用现状相符合。

社会经济概况

行政区划

兴宁市辖福兴、兴田、宁新3个街道办事处和17个镇：宁中、新陂、刁坊、永和、径南、坭坡、新圩、水口、罗浮、罗岗、黄槐、黄陂、合水、龙田、石马、大坪、叶塘。

人口

2014年末全市户籍人口118.36万人，常住人口97.54万人。民族以汉族为主，还有壮、苗、蒙古、回、瑶等少数民族。

交通运输条件

兴宁交通区位优越，境内有国道205、206线，省道225、226线，梅河高速、兴畲高速，广梅汕铁路及兴宁军用机场。融入了珠三角“3小时经济圈”，离汕头港160公里、广州市黄埔港260公里、深圳市蛇口港300公里；至揭阳潮汕国际机场120公里、梅县机场50公里、广州新白云国际机场300公里、深圳宝安机场300公里。市到镇实现“1小时生活圈”，至2012年，全市公路通车总里程达2828公里。

总体国民经济和社会发展状况

2014年，全市工业总产值133亿元、比增14.4%，其中规模以上工业企业总产值53.74亿元、比增25.7%；完成工业增加值35.83亿元、比增13.1%。东莞石碣（兴宁）产业转移工业园是省级产业转移园，园区的规划控制面积9775亩，首期规划6000亩，已开发3896亩。2014年，新进园企业16家，计划总投资额达32.2亿元，园区规模以上工业企业增加值5.27亿元、税收7519万元，分别比增45.2%、55%；完成固定资产投资18.8亿元，比增197%。就业人数约6000人。

兴宁属南亚与中亚热带过渡气候，年平均气温20.4℃，年平均降雨量1540.3毫米，年平均日照时数2009.8小时，自然环境优越，四季宜耕宜牧，具有发展农、林、果、牧、渔等农业的有利气候条件。主要特色农产品有优质大米、高山茶油、有机蔬菜、客家黄优质肉鸡和柚子、龙眼、荔枝、茶叶、柑橙等。全市有广东富农、树人木业、宝兴畜牧等66家农业龙头企业（其中省级6家、地级 30家），农业特色基地11个，种植面积达7.24万亩。有熙和湾、宝兴农牧、合水盛旺农业、鸿源生态园等7个耕山致富典型。2014年全市农业总产值实现62亿元、比增5.7%。

2014年全市交通建设项目共投入13.1亿元，推进高速公路和市内路网建设，全市交通环境不断优化。济广高速平兴段兴宁境内46.83公里实现无障碍施工，至目前累计完成工程投资20.25亿元；兴汕高速兴华段已动工建设；总投资16亿元的福兴大道、兴宁大道、G205线绕城改建、熙和湾旅游公路等22个重点交通项目扎实推进。

重点水利工程顺利推进。24宗省级水利示范县建设项目已完成投资5亿多元。9宗农村小水电站增效扩容改造工作加紧推进，连续实施三年的第一批小农水重点县建设工程及病险水库除险加固工程、罗岗河等3宗堤围加固工程全面完成，村村通自来水工程、中小河流治理重点县综合整治及水系连通试点、宁江河三金拦河水闸等水利项目进展顺利，污水处理厂二期已全面建成并投入使用。

2014年，城乡居民收入保持较快增长。城镇居民年人均可支配收入18621元，比上年增长9.8%；农村居民人均纯收入12284元，比上年增长13.6%。十件民生实事落到实处。全年培训各类劳动力1.3万人，新增城镇就业5210人，城镇登记失业率控制在2.42％。基本实现城乡居民养老保险全覆盖，为被征地农民缴纳养老保险金3856.5万元。

社会文化教育

2014年，教育事业持续发展。黄陂、新圩、水口、罗岗等4个镇已顺利通过省教育强镇督查验收，实现教育强镇全覆盖；兴宁华侨中学正式挂牌，实现教育资源优化整合；启动兴宁一幼扩建、进修附小迁建工程，增加城区学前和义务教育优质学位；高考各批次上线人数居梅州各县（区）之首；发放山区教师岗位津贴5540.7万元。投入1200万元，升级改造人民公园，改善城区市民文化娱乐休闲环境；投入2.5亿元，建设神光山国家森林公园，春节前建成神光山广场、石古大王、南山湖、百花园、体育场、望兴亭等主要景点并对外开放。大力推进公共文化平台建设，全面实施“一村一文化活动中心”建设，市财政给予每个村（社区）5万元补助，打造集政策宣传、文化活动、健身休闲于一体的农村基层宣传文化阵地。目前，“一村一文化活动中心”已建成444个，项目成功入选第一批广东省公共文化服务体系示范项目。科技创新能力不断增强，广东南丰电气有限公司等4家企业的6个产品被认定为广东省高新技术产品，广东明珠流体机械有限公司完成的科技成果——“高性能防火超短球阀的产业开发”，获梅州市科技奖一等奖。环境保护工作进一步加强。加快推进森林碳汇、生态景观林带、森林进城围城、乡村美化绿化等重点生态工程建设，完成碳汇造林9.62万亩、封山育林7万亩，绿化和抚育城区周边10万亩群山，梅河、兴畲高速兴宁段56公里生态景观林带的景观提升补种；完成153.1公里绿色廊道和8公里沿江沿水景观带建设，以及一批国省县道的绿化工程；完成5个新建市（县）级森林公园的规划编制及造林工作；森林覆盖率达67.3%。淘汰10万吨落后水泥产能，节能减排成效明显。每万元生产总值能耗下降3.9%，完成上级下达节能减排任务。人口计生工作扎实推进。全市人口出生率为13.12‰,自然增长率7.06‰，较好地完成梅州市下达的人口计生各项任务。安全生产监管责任进一步落实，全面开展安全生产大检查，狠抓烟花爆竹、食品药品安全、道路交通安全、消防安全、校园安全等专项整治行动，各类安全隐患得到有效治理。国防教育、人民防空和民兵预备役建设扎实推进。信访维稳和应急保障工作不断加强。深化“平安兴宁”建设，社会治安防控体系进一步完善。社会治安明显好转，群众安全感明显增强，社会持续稳定。

东莞石碣（兴宁）产业转移工业园概况

园区现状

东莞石碣（兴宁）产业转移工业园交通区位优越，距兴宁城区5公里，205国道、梅河高速、兴畲高速和广梅汕铁路通过S225线连接园区，距济广高速出入口1公里，至珠三角地区约3小时车程、汕头港约2小时车程、潮汕国际机场约1小时车程。园区紧紧围绕打造成为兴宁新城重要的产业支撑平台、实现产城联动的重要载体的目标，按照“大分区，小混合”的理念和“统一规划、两区启动、分步实施、协调发展”的原则，分为南北两个片区，南区重点发展高新技术产业，北区重点发展汽车及零配件产业。

园区成立了园区管委会、派出所、环保办公室和投资服务中心。园区长远规划10平方公里，首期规划6000亩，已开发3100亩，已投入3.35亿元，初步完善了水、电、路等“七通一平”基础设施建设，承接能力不断提升。总投资近10亿元的园区1km2综合服务区、22万伏变电站、污水处理厂和主干道升级改造等工程基本投入运行，基础设施日臻完善，成为梅州市首家获得ISO14001国际环境管理体系认证的工业园。

2015年园区已引入企业及在建项目情况见图5.3-1。

园区的环保准入要求

《关于东莞石碣（兴宁）产业转移工业园环境影响报告书审查意见的函》（粤环审【2009】72号）中对进入东莞石碣（兴宁）产业转移工业园的企业环境保护作了明确要求：

（1）应按照“雨污分流，清污分流、循环用水”的原则，同步建设集中污水处理厂及园区配套排污管网，工业园工业废水及生活污水应经集中污水处理厂处理后尽量回用，不能回用的排入宁江（望江水闸下约1000m处），排放标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准B标准和广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准中严的指标，工业园废水排放总量须控制在9400吨/日，COD排放量须控制在137.4吨/年以内。

（2）工业园用能应以电能或天然气、液化石油气等清洁能源为主，燃煤、燃油为辅（含硫率应分别控制在0.7%、0.8%以下），入园企业应采取有效的有机废气、酸性废气、粉尘等收集处理措施，减少工艺废气排放量，控制无组织排放，大气污染物排放执行广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准，无组织排放应符合无组织排放监控浓度限值要求，工业园SO2排放总量应控制在242吨/年内。

（3）合理布局，采用先进生产设备，并采取吸声、隔声、消声和减振等综合降噪措施，确保园区边界和各企业厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）相应标准。

图5.3-1  东莞石碣（兴宁）产业转移工业园现状图

（4）按照“资源化、减量化、再利用”的原则完善固废的收集、储运及处理系统。一般工业固体废物应立足于回收利用，不能利用的应按有关要求进行处置。危险废物的污染防治须严格执行国家和省对危险废物管理的有关规定，送有资质的单位处理处置。在园区内暂存的一般工业固体废物和危险废物，其污染控制须符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的有关要求，防止造成二次污染。生活垃圾统一收集后交环卫部门处理。

（5）制定环境风险事故防范和应急预案，建立健全事故应急体系，落实有效的事故风险防范和应急措施，有效防范污染事故发生，并避免因发生事故对周围环境造成污染，确保环境安全。

为防止废水事故性排放造成影响，园区应设置足够容积的事故废水及消防污水应急缓冲池，并建立企业和工业园二级事故联防体系，提高事故应急能力。

（6）落实妥善的搬迁安置方案，做好搬迁安置工作。

（7）做好施工期环保工作，落实施工过程中产生的施工废水和生活污水、废气以及固体废弃物的处理处置措施；施工物料应尽可能封闭运输，防止噪声扰民，施工噪声应符合《建筑施工场界噪声限值》（GB12523-90）的要求。加强水土保持和生态保护。工业园和企业应建立施工期环境监测制度，委托有资质的环境监测单位做好施工期环境监测工作。

（8）设立工业园环境保护管理机构，建立区域环境监测、监控体系，加强对园区内各排污口主要污染物排放和重点污染源等的监控，及时解决建设和营运过程中可能出现的环境问题，建立工业园环境管理信息系统，健全企业和工业园环境管理档案，提高环境管理水平。

（9）各排污口须按规定进行规范化设置；污水集中排放口和重点污染源须安装主要污染物在线监测系统，并与当地环保部门联网。

另，《关于同意东莞石碣（兴宁）产业转移工业园调整规划的复函》（粤经信园区函【2011】1025号）中对引进产业提出了环保要求：

制定严格的产业准入标准，控制新引进入园项目，并加强对现有入园企业环保问题的整治。园区应优先引进无污染或轻污染的汽车零配件、机械制造、电子等企业，不得引入印染、鞣革、造纸、化工、电镀及含其他表面处理工序等水污染物排放量大或排放一类水污染物、持久性有机污染物的项目。工业园规划建设要贯彻循环经济和生态工业园的理念，推行清洁生产，入园项目应符合国家和省有关产业政策要求，并采用清洁生产工艺和设备，单位产品的能耗、物耗和污染物的产生量、排放量应达到国内先进水平。

而兴宁市政府《关于印发东莞石碣（兴宁）产业转移工业园（2010~2020）产业发展规划（修订）的通知》（兴市府[2012]10号）中，明确了“允许进园产业名录”，具体如下：

一、电子、通信、信息产业

视听产品整机、零部件，通信设备整机、零部件；现代办公设备整机、零部件，自动化设备零部件；通用电子元、器件，测控设备，电脑零部件；软件开发，光纤、中高档电子玩具；中高档家用电器。

二、机械产业

汽车、摩托零部件；专用机械设备；机械通用及基础件；模具、夹器；环保设备；五金、水暖器材；医疗保健设备整机、零部件；金属压延加工。

三、电气及自动化

水电发电机组；微型电动机、动力电动机；高、低压电器（含自控）；中、小新型变压器；仪器仪表；电线及电缆加工。

四、食品、医药

饼干、糖果；饲料、饲料添加剂；中成药加工；单纯药品分装及复配。

五、轻工、纺织产业

玩具；小家电电器；文具；包装装潢印刷；高级纸品加工；日用塑料；中、高档陶瓷；单纯化学品（含日用化学品）混合及分装；家具制造；木、竹、藤、棕、草制品；服装；服饰及辅料；皮具、制鞋，纺织（不含印花漂染）。

六、投资总额达1亿元以上，且其环保处理和安全生产等均符合国家规定的化工、油漆、电镀、漂染、多层电路板等产业。

七、世界500强企业不受产业限制。

园区内污水工程规划

一、园区内排水体制

园区采用雨污分流的排水体制，分别建设污水和雨水两套排水管网，园区所有污水需经处理达标后方可排放，北区设专管引入南区，南区经处理达标后由洋陂河排出。

园区内生活污水须先经过化粪池等局部处理后才能排入污水管网，工业废水必须首先经园区内的各自企业专业预处理，达到排放标准后，再和生活污水一起排向污水处理厂。本项目污水经厂内污水管网收集后，引日东面兴合线园区污水管网，最终进入叶塘污水处理厂处理。园区污水管网规划及纳污范围详见图5.3-1。

二、园区污水处理厂

（1）污水处理厂基本情况

叶塘污水处理厂位于兴宁市叶塘镇彭岳村道与洋陂河交界处东南边，占地60亩，2010年11月29日，其环评文件由兴宁市环境保护局批复（兴环函【2010】128号）。

叶塘污水处理厂主要处理叶塘镇所辖的叶塘、叶南圩镇2.53万人口的生活污水及辅助处理东莞石碣（兴宁）产业转移工业园的污水，叶塘污水处理厂污水收集范围见图5.3-2。经咨询东莞石碣（兴宁）产业转移工业园管理委员及兴宁市环保局，叶塘污水处理厂目前已建成并投入运行。

污水处理厂铺设直径0.4～1.0米集污管网16.8公里，设计首期日处理1.0万吨，二期日处理能力达到1.5万吨。采用“预处理+水解酸化+改良型SBR（MSBR）工艺+絮凝反应沉淀池+消毒”工艺。

具体工艺流程见图5.3-2。

工艺说明：改良型SBR工艺是80年代后期发展起来的技术，是连续进水、连续出水的反应器，被认为是最新。集约化程度最高的污水处理工艺，其实质是A2/O系统后接SBR，因此结合了A2/O的生物除磷脱氮功能和SBR的一体化，流程简洁、控制灵活、投资省、运行费用低、管理方便、污泥回流简单，无需二沉池，结构紧凑的优点。

改良型SBR工艺巧妙地将连续流的空间控制（A2/O）与间歇的时间控制（SBR）有效地结合与一体，并将混合流与推流相结合，使系统的前段采用空间控制来保证系统的高反应速率，后端采用时间控制以有效地保证出水质量。改良型SBR工艺系统独特的构造和流程为降解所需的优势菌种提供了最佳的生长环境和水力条件，最大限度地发挥其群体优势，使污水中有机物的降解和氨氮的硝化与反硝化，磷的释放与吸收等生化过程始终处于高效的反应状态，提高了生化反应的效率，运行稳定。

（2）污水处理厂进水水质

污水处理厂的进水水质要求见表5.3-1。

表5.3-3 叶塘污水处理厂设计进水水质   mg/L，pH除外

| 污染物 | pH | CODCr | BOD5 | SS | 氨氮 | 总磷 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 进水水质 | 6~9 | 400 | 180 | 200 | 35 | 4.5 |

（3）污水处理厂出水水质

表5.3-2 叶塘污水处理厂设计出水水质  mg/L，pH除外

| 污染物 | pH | CODCr | BOD5 | SS | 氨氮 | 总磷 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 进水水质 | 6~9 | 40 | 20 | 20 | 8 | 1.0 |

图5.3-1叶塘污水处理厂纳污范围（局部）图

污水

粗格栅提升泵池

细格栅沉砂池

调节池

水解酸化池

改良型SBR池

混凝沉淀池

过滤池

消毒池

出水

鼓风机房

储泥池

脱水机房

污泥外运处置

图5.3-2叶塘污水处理厂工艺流程

园区拆迁安置计划

为切实搞好东莞石碣（兴宁）产业转移工业园建设，推进“双转移”战略的实施，同时解决好群众的生活居住问题。结合实地调查情况，当地管理部门对产业园拆迁安置工作安排如下：

（1）拆迁范围：东莞石碣（兴宁）产业转移工业园规划范围内的叶塘镇岳桥村（老陈屋、聚安堂、黄塘背、林屋、笠麻罗）和叶塘镇上岳桥（上岳）等2个村委会6个自然村。

（2）拆迁人数：据统计，这次规划涉及拆迁数量为147户572人。

（3）拆迁要求：按照就近安置和分步实施的原则，充分考虑产业园与新农村建设的有机结合，以“构建和谐社会、倡导以人为本”为指导思想，利用3～5年时间，将拆迁范围的群众妥善安置到岳桥村委会周围，由工业区服务中心和相关部门制定具体方案报市长办公会讨论后实施。

（4）补偿标准：参照省重点工程合水水库征地拆迁补偿标准执行（具体详见附件：兴市府[2006]89号文件《关于印发兴宁市合水水库加固扩建工程水库淹没征地拆迁补偿安置实施办法的通知》）。

拆迁安置工作主要由当地政府协调安排，安置区选址于利美村附近的岳桥村委会周围，位于工业园南区的南面，安置区拟选址周围拟布置一类工业用地，污染较小，且在安置区与园区之间设置20m宽的绿化防护带。拆迁安置选址位置离园区选址较近，可以满足移民不脱离农业生产、而且尽量不搬离太远的心愿，同时，工业园建成后，这些居民可进入园区的工厂工作或从事服务业等第三产业，增加经济收入，能有效缓解社会矛盾。

东莞石碣（兴宁）产业转移工业园产业聚集区概况

2015年，兴宁市人民政府根据《广东省人民政府办公厅关于印发<促进粤东西北地区振兴发展2015年重点工作任务>的通知》（粤府办〔2015〕27号）的文件精神，在东莞石碣（兴宁）产业转移工业园的基础上，其周边区域规划为工业聚集区，聚集区范围见图5.4-1。

图5.4-1东莞石碣（兴宁）产业转移工业园产业聚集区范围示意图

东莞石碣（兴宁）产业转移工业园工业聚集区以发展高新技术产业为主，引导发展产业集群，依托工业园供水排水、供电运输、废水处理等配套设施。

工业聚集区的产业发展规划参照东莞石碣（兴宁）产业转移工业园的相关要求。

区域污染源调查

据现场调查，工业园南区已分布了数个工业企业，规划发展范围内剩余未开发用地以耕地为主，其次为果园地和林地。

按照工业园的发展规划和广东省环保厅对工业园的环评批复要求，工业园南区内已建设一座集中污水处理厂，收集工业园南区内企业的工业废水和生活污水。

按照工业园的发展规划和广东省环保厅对工业园的环评批复要求，工业园应以电能或天然气、液化石油气等清洁能源为主，燃煤和燃油为辅（燃料含硫率分别控制在0.7%、0.8%以下）。根据调查，园区内现有企业能源结构较为多样化，但总体上以电能为主，符合园区的要求；各企业工业废气能采取有效的治理措施，对当地大气环境造成的环境影响较少。

评价组通过东莞石碣（兴宁）产业转移工业园所提供的相关企业环评文件及批复，对区域污染源进行了摸底调查。

区域大气污染源调查与评价

一、区域大气污染源调查

本次调查主要包括工业园区的污染企业，重点关注与本项目排放相同污染因子企业的排放情况。区域废气污染物排放情况见表5.5-1。

表5.5-1   评价区域内大气污染源排放状况表     (单位：t/a )

| 序号 | 企业名称 | 粉尘 | SO2 | NOx | VOCs | 苯 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 广东鸿源机电股份有限公司 | 0.545 | 0.064 | 0.152 | 1.799 | 0.083 |
| 2 | 兴宁市凯莱斯特陶瓷有限公司 | 1.4453 | 37.081 | 69.531 |  |  |
| 3 | 保仪生态科技(广东)有限公司 | 0.025 |  | 0.16 |  |  |
| 4 | 广东亮鑫高新材料科技发展有限公司 | 0.093 | 0.161 | 0.557 |  |  |
| 5 | 广东富农生物科技股份有限公司 | 5.6 | 13.82 |  |  |  |
| 6 | 兴宁立讯精密工业有限公司 |  |  |  | 0.28 |  |
| 7 | 兴宁市昌瑞模具钢材有限公司 |  |  |  |  |  |
| 8 | 梅州市尚善光电有限公司 | 0.04 | 0.003 | 0.009 |  |  |
| 9 | 广东鑫飞钢艺科技有限公司 | 0.005 |  |  |  |  |
| 10 | 广东大城环美科技有限公司 | 0.004 |  |  |  |  |
| 11 | 兴宁市中原纸制品有限公司 | 4 | 5.76 |  |  |  |
| 12 | 广东云山汽车有限公司 | 0.16 | 0.87 |  |  |  |

*数据来自上述各企业的环评报告及批复文件。

二、区域大气污染分析与评价

（1）评价方法：

废气中污染物等标污染负荷Pi计算公式为：

P 式中：Pi为污染物等标污染负荷（m3/h）；Coi为污染物评价标准（mg/m3）；Qi为污染物的绝对排放量（t/h）。

（2）评价结果：

产业区内污染企业废气污染物等标污染负荷评价结果见表5.5-2。

表5.5-2   评价区大气污染源评价表

| 序号 | 企业名称 | 粉尘 | SO2 | NOx | VOCs | 苯 | ∑Pn | Kn (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 广东鸿源机电股份有限公司 | 518.46 | 146.12 | 86.76 | 2281.84 | 9474.89 | 12508.05 | 6.40 |
| 2 | 兴宁市凯莱斯特陶瓷有限公司 | 1374.90 | 84659.82 | 39686.64 | 0.00 | 0.00 | 125721.37 | 64.31 |
| 3 | 保仪生态科技(广东)有限公司 | 23.78 | 0.00 | 91.32 | 0.00 | 0.00 | 115.11 | 0.06 |
| 4 | 广东亮鑫高新材料科技发展有限公司 | 88.47 | 367.58 | 317.92 | 0.00 | 0.00 | 773.97 | 0.40 |
| 5 | 广东富农生物科技股份有限公司 | 5327.25 | 31552.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36879.76 | 18.86 |
| 6 | 兴宁立讯精密工业有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 355.15 | 0.00 | 355.15 | 0.18 |
| 7 | 兴宁市昌瑞模具钢材有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 梅州市尚善光电有限公司 | 38.05 | 6.85 | 5.14 | 0.00 | 0.00 | 50.04 | 0.03 |
| 9 | 广东鑫飞钢艺科技有限公司 | 4.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.76 | 0.00 |
| 10 | 广东大城环美科技有限公司 | 3.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.81 | 0.00 |
| 11 | 兴宁市中原纸制品有限公司 | 3805.18 | 13150.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16955.86 | 8.67 |
| 12 | 广东云山汽车有限公司 | 152.21 | 1986.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2138.51 | 1.09 |
|  |  | 11336.85 | 131869.86 | 40187.79 | 2636.99 | 9474.89 |  | 100 |
| Kn（%） |  | 5.80 | 67.45 | 20.56 | 1.35 | 4.85 | 100 | - |

根据上表的统计结果分析，评价范围内企业重点废气污染源见表5.5-3。

表5.5-3  产业区重点废气污染源汇总表

| 排序 | 企业名称 | 污染负荷（%） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 兴宁市凯莱斯特陶瓷有限公司 | 64.31 |
| 2 | 广东富农生物科技股份有限公司 | 18.86 |
| 3 | 兴宁市中原纸制品有限公司 | 8.67 |
| 合计 |  | 91.84 |

上述企业污染负荷总量为91.84%。产业区评价范围内企业中主要废气污染物排序见表5.5-4。

表5.5-4  产业区企业主要废气污染物情况表

| 排序 | 污染物名称 | 污染负荷（%） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 二氧化硫 | 67.45 |
| 2 | 氮氧化物 | 20.56 |
| 3 | 粉尘 | 5.80 |
| 4 | 苯 | 4.85 |
| 5 | VOCs | 1.35 |
| 合计 |  | 100 |

区域废水污染源调查与评价

一、区域废水污染源调查

废水污染源调查考虑与本项目有关的污染因子的排放情况，调查项目所在评价区主要污染企业。污染物排放情况见表5.5-5，表中因子均为各企业排入园区污水处理厂的接管考核量。

表5.5-5 评价区域内废水污染源排放情况

| 序号 | 企业名称 | COD | BOD5 | SS | 氨氮 | 动植物油 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 广东鸿源机电股份有限公司 | 1.34 | 0.67 | 0.67 | 0.277 | 0.10 |
| 2 | 兴宁市凯莱斯特陶瓷有限公司 | 0.293 | 0.059 | 0.293 | 0.018 | 0.059 |
| 3 | 保仪生态科技(广东)有限公司 | 3.7470 | 2.248 | 0.749 | 0.145 | 0.749 |
| 4 | 广东富农生物科技股份有限公司 | 31.13 | 0.0378 | 0.1134 | 1.67 | 0.0189 |
| 5 | 兴宁立讯精密工业有限公司 | 2.74 | 1.95 | 1.02 | 0.41 | 0.47 |
| 6 | 兴宁市昌瑞模具钢材有限公司 | 0.0324 | 0.0162 | 0.0162 | 0.0041 |  |
| 7 | 梅州市尚善光电有限公司 | 0.3751 | 0.1964 | 0.1265 | 0.0169 |  |
| 8 | 广东鑫飞钢艺科技有限公司 | 0.0608 | 0.0304 | 0.0365 | 0.0041 |  |
| 9 | 广东大城环美科技有限公司 | 0.3969 | 0.1985 | 0.2381 | 0.0165 |  |
| 10 | 兴宁市兴盛玩具有限公司 | 6.48 |  |  | 0.65 |  |
| 11 | 兴宁市兆辉鞋业有限公司 | 0.45 |  |  | 0.05 |  |
| 12 | 兴宁市中原纸制品有限公司 | 0.9 |  |  | 0.09 |  |
| 13 | 广东云山汽车有限公司 | 3.9 |  |  | 1.07 |  |

二、区域废水污染分析与评价

（1）评价方法：

废水污染物等标污染负荷Pi计算公式为：

式中：Pi为污染物等标污染负荷；Coi为污染物评价标准（mg/L）；Qi为污染物的绝对排放量（t/h）。

（2）评价结果：

产业区内主要污染企业废水污染物等标污染负荷评价见表5.4-6。

表5.4-6  企业废水污染源等标污染负荷一览表

| 序号 | 企业名称 | COD | BOD5 | SS | 氨氮 | 动植物油 | ∑Pn | Kn (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 广东鸿源机电股份有限公司 | 382.42 | 424.91 | 191.21 | 1581.05 | 114.16 | 2693.75 | 5.86 |
| 2 | 兴宁市凯莱斯特陶瓷有限公司 | 83.62 | 37.42 | 83.62 | 102.74 | 67.35 | 374.75 | 0.81 |
| 3 | 保仪生态科技(广东)有限公司 | 1069.35 | 1425.67 | 213.76 | 827.63 | 855.02 | 4391.43 | 9.55 |
| 4 | 广东富农生物科技股份有限公司 | 8884.13 | 23.97 | 32.36 | 9531.96 | 21.58 | 18494.01 | 40.21 |
| 5 | 兴宁立讯精密工业有限公司 | 781.96 | 1236.68 | 291.10 | 2340.18 | 536.53 | 5186.45 | 11.28 |
| 6 | 兴宁市昌瑞模具钢材有限公司 | 9.25 | 10.27 | 4.62 | 23.40 | 0.00 | 47.55 | 0.10 |
| 7 | 梅州市尚善光电有限公司 | 107.05 | 124.56 | 36.10 | 96.46 | 0.00 | 364.17 | 0.79 |
| 8 | 广东鑫飞钢艺科技有限公司 | 17.35 | 19.28 | 10.42 | 23.40 | 0.00 | 70.45 | 0.15 |
| 9 | 广东大城环美科技有限公司 | 113.27 | 125.89 | 67.95 | 94.18 | 0.00 | 401.29 | 0.87 |
| 10 | 兴宁市兴盛玩具有限公司 | 1849.32 | 0.00 | 0.00 | 3710.05 | 0.00 | 5559.36 | 12.09 |
| 11 | 兴宁市兆辉鞋业有限公司 | 128.42 | 0.00 | 0.00 | 285.39 | 0.00 | 413.81 | 0.90 |
| 12 | 兴宁市中原纸制品有限公司 | 256.85 | 0.00 | 0.00 | 513.70 | 0.00 | 770.55 | 1.68 |
| 13 | 广东云山汽车有限公司 | 1113.01 | 0.00 | 0.00 | 6107.31 | 0.00 | 7220.32 | 15.70 |
|  |  | 14796.0 | 3428.65 | 931.14 | 25237.44 | 1594.63 |  | 100 |
| Kn（%） |  | 32.17 | 7.46 | 2.02 | 54.88 | 3.47 | 100 | - |

根据上表的统计结果分析，评价范围内企业重点废水污染源见表5.5-7。

表5.5-7  产业区重点废水污染源汇总表

| 排序 | 企业名称 | 污染负荷（%） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 广东富农生物科技股份有限公司 | 40.21 |
| 2 | 广东云山汽车有限公司 | 15.70 |
| 3 | 兴宁市兴盛玩具有限公司 | 12.09 |
| 4 | 兴宁立讯精密工业有限公司 | 11.28 |
| 5 | 保仪生态科技(广东)有限公司 | 9.55 |
| 合计 |  | 88.83 |

上述企业污染负荷总量为88.83%。评价范围内企业主要废水污染物见表5.5-8。

表5.5-8  评价范围内企业主要废水污染物

| 排序 | 污染物名称 | 污染负荷（%） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 氨氮 | 54.88 |
| 2 | COD | 32.17 |
| 3 | BOD5 | 7.46 |
| 4 | 动植物油 | 3.47 |
| 5 | SS | 2.02 |
| 合计 |  | 100 |

环境质量现状监测与评价

水环境质量现状与评价

监测布点

项目污水经预处理达标后经市政污水管网排入叶塘污水处理厂进一步处理，处理达标后排入洋陂河，最终排入宁江。

按照《环境影响评价技术导则--地面水环境》（HJ/T2.3-93）关于地表水断面布设原则和环境影响评价的需要，在评价水域范围内分别设置4个水质监测断面；各水质监测断面具体情况及位置详见表6.1-1和图6.1-1。

表6.1-1 水环境质量现状监测布点情况

| 编号 | 断面位置 | 所在河流 |
| --- | --- | --- |
| W1 | 叶塘污水处理厂排污口上游500m（洋陂河上岳村断面） | 洋陂河 |
| W2 | 叶塘污水处理厂排污口下游1000m（洋陂河华新村断面） | 洋陂河 |
| W3 | 洋陂河与宁江交汇处上游500m（宁江断面） | 宁江 |
| W4 | 洋陂河与宁江交汇处下游1500m（宁江断面） | 宁江 |

注：在取样断面的主流线上设一条取样垂线。

监测项目

根据项目水污染物排放特点及受纳水体水污染物特征，水环境质量监测评价选取以下水质参数：pH、DO、CODCr、BOD5、氨氮、SS、TP、TN、挥发酚、石油类、阴离子表面活性剂、硫化物、动植物油等13项。

监测时间与频次

梅州市环境监测中心站于2014年12月25日至2014年12月27日对各个断面进行了水质现状监测，每个断面采样时间为三天，每个断面每天采样一次。

水样的采集和运输均按国家环境保护总局有关质量保证的规定进行，水样的保存时间及所加入保存剂的纯度符合相关规定，确保水样有足够的代表性和准确性。

监测和分析方法

水样的采集与分析按照国家环保局发布的《环境监测技术规范》及《水和废水监测分析方法》中的有关规定。

0     650   1300  1950m

图6.1-1  项目水环境质量状监测布点图

表6.1-2  地表水监测项目、分析方法和最低检出限

| 监测项目 | 监测分析方法及方法来源 | 监测仪器 | 检出限 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| pH值 (无量纲) | 玻璃电极法GB/T 6920-1986 | 实验室pH计 | — |
| 溶解氧 | 碘量法GB/T 7489-1987 | — | 0.2 |
| 悬浮物 | 重量法GB/T 11901-1989 | AUW-120分析天平 | 4 |
| 化学需氧量 | 重铬酸钾法GB/T 11914-1989 | — | 5 |
| 五日生化 需氧量 | 稀释与接种法HJ 505-2009 | — | 0.5 |
| 石油类 | 红外光度法HJ 637-2012 | Oil480红外分光测油仪 | 0.04 |
| 动植物油 |  |  | 0.04 |
| 氨氮 | 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009 | T6新悦可见分光光度计 | 0.025 |
| 总磷 | 钼锑抗分光光度法 GB/T 11893-1989 | T6新悦分光光度计 | 0.01 |
| 总氮 | 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法HJ 636-2012 | TU-1901双光束紫外可见分光光度计 | 0.05 |
| 阴离子表面 活性剂 | 流动注射分析法5540-表面活性剂《水和废水检验标准方法》（第21版） | QC 8500流动注射仪 | 0.05 |
| 挥发酚 | 4-氨基安替比林分光光度法 | T6新悦分光光度计 | 0.0003 |
| 硫化物 | 亚甲基蓝分光光度法 GB/T 16489-1996 | 725S分光光度计 | 0.005 |

注：ND表示监测结果低于方法检出限，报所用方法的检出限值，并加标志ND

监测结果

表6.1-3 各断面水质量监测结果统计单位：mg/L(已注明除外)

| 监测项目 | W1叶塘污水处理厂排污口上游500m | W2叶塘污水处理厂排污口下游1000m | W3洋陂河与宁江交汇处上游500m | W4洋陂河与宁江交汇处下游1500m |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| pH值(无量纲) | 6.87~7.23 | 7.16~7.49 | 7.22~7.55 | 7.02~7.21 |
| 溶解氧 | 6.0~6.6 | 6.0~6.7 | 6.0~6.9 | 6.1~6.6 |
| 悬浮物 | 6~7 | 6 | 5 | 6~7 |
| 化学需氧量 | 13~14 | 12 | 11~12 | 12~13 |
| 五日生化需氧量 | 1.7~2.0 | 1.6~1.9 | 1.7~2.0 | 1.6~1.9 |
| 氨氮 | 3.38~3.46 | 1.24~1.25 | 0.857~0.863 | 2.18~2.19 |
| 石油类 | 0.04ND | 0.04ND | 0.04ND | 0.04ND |
| 动植物油 | 0.04ND | 0.04ND | 0.04ND | 0.04ND |
| 总磷 | 0.36~0.37 | 0.33~0.34 | 0.32~0.33 | 0.09~0.10 |
| 总氮 | 5.56~5.89 | 2.86~3.04 | 2.49~2.75 | 3.48~3.59 |
| 阴离子表面 活性剂 | 0.05ND | 0.05ND | 0.05ND | 0.05ND |
| 挥发酚 | 0.0014~0.0015 | 0.0016 | 0.0014~0.0016 | 0.0014~0.0015 |
| 硫化物 | 0.008 | 0.007~0.008 | 0.008 | 0.007~0.008 |

监测结果评价

（1）评价方法

按照《环境影响评价技术导则--地面水环境》（HJ/T2.3-93）所推荐的单项目水质参数评价法进行评价。HJ/T2.3-93建议单项水质参数评价方法采用标准指数法，单项水质参数i在第j点的标准指数计算公式（pH、DO除外）：

Sij=Cij/Csi

式中：Sij―单项水质评价因子i在第j取样点的标准指数；

Cij―水质评价因子i在第j取样点的浓度，mg/L；

Csi―评价因子i的评价标准，mg/L；

pH值单因子指数按下式计算：

pHj ≤ 7.0

pHj ＞ 7.0

式中：pHj——监测值；

pHLL——水质标准中规定的pH的下限；

pHUL——水质标准中规定的pH的上限。

对溶解氧（DO），其单项指数为：

PDO=（C饱和-Cj）/(C饱和-Cs)

式中PDO为DO标准指数；C饱和=486/（31.6+t）；Cj为DO的实测值；Cs为DO标准值。

水质参数的标准指数＞1，表明该水质参数超过规定的水质标准限值，已经不能满足水质功能要求。水质参数的标准指数越大，说明该水质参数超标越严重。

（2）评价结果

根据各断面的水质监测结果和纳污水体评价标准，采用单项水质指标方法，计算得到各水质指标的标准指数，见表6.1-4。

表6.1-4  各监测断面水质结果标准指数一览表

| 监测项目 | W1叶塘污水处理厂排污口上游500m | W2叶塘污水处理厂排污口下游1000m | W3洋陂河与宁江交汇处上游500m | W4洋陂河与宁江交汇处下游1500m |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| pH值(无量纲) | 0.115~0.13 | 0.08~0.245 | 0.11~0.275 | 0.01~0.105 |
| 溶解氧 | 0.70~0.82 | 0.69~0.82 | 0.65~0.82 | 0.70~0.80 |
| 悬浮物 | \ | \ | \ | \ |
| 化学需氧量 | 0.65~0.7 | 0.6 | 0.55~0.6 | 0.6~0.65 |
| 五日生化需氧量 | 0.425~0.5 | 0.4~0.475 | 0.425~0.5 | 0.4~0.475 |
| 氨氮 | 3.38~3.46 | 1.24~1.25 | 0.857~0.863 | 2.18~2.19 |
| 石油类 | \ | \ | \ | \ |
| 动植物油 | \ | \ | \ | \ |
| 总磷 | 1.8~1.85 | 1.65~1.7 | 1.6~1.65 | 0.45~0.5 |
| 总氮 | 5.56~5.89 | 2.86~3.04 | 2.49~2.75 | 3.48~3.59 |
| 阴离子表面 活性剂 | \ | \ | \ | \ |
| 挥发酚 | 0.28~0.3 | 0.32 | 0.28~0.32 | 0.28~0.3 |
| 硫化物 | 0.04 | 0.035~0.04 | 0.04 | 0.035~0.04 |

注：根据《水环境监测规范》（SL219-98）中规定“当测定结果低于分析方法的最低检出浓度时，按1/2最低检出浓度值参加统计处理”。

根据水环境影响评价的水质现状监测与评价结果表明，水环境评价范围内的各监测断面的各项水质标准指数中四个断面的氨氮，总磷和总氮均出现了不同程度的超标情况，超过了《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准限值要求，其它几项指标则没有出现超标情况。总体而言，评价范围内水质监测河段水环境质量现状一般。

兴宁市叶塘镇特别是项目所在区域，目前处于农村向城市工业化转变的过程，长期的农村生活产生的粪肥渗漏、垃圾、牲畜饲养、谷堆、生活污水等，未经集中处理就排放至地表水体；同时，由于近几年项目所在区域的城市工业化开发，使得外来务工居住人口增多，都是导致氨氮、总磷和总氮超标的因素。另外，根据现场观察，工业园南区多个地块正在进行施工建设，由于工业园区开发施工活动的周期比较长，施工污水类别较多，包括泥浆水、机械设备清洗废水和生活污水等，部分施工场地对施工污水处置不当，没有达到处理要求就直接排放，因此可能会对施工场地周围的水环境产生短时间的不良影响，造成水质状况较差。

环境空气质量现状与评价

监测布点

根据《环境影响评价导则--大气环境》（HJ2.2-2008）要求，考虑项目所在地主导方向、项目建设规模、地形地貌和污染源及环境保护目标，大气监测共布设3个环境监测点，具体采样点见表6.2-1，监测布点位置见图6.2-1。

表6.2-1 大气环境现状监测布点

| 编号 | 监测点位 | 与项目相对方位及距离 | 监测项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| A1 | 项目所在地 | -- | SO2、NO2、TSP、PM10、臭气浓度 |
| A2 | 南塔村 | 东面，200m | SO2、NO2、TSP、PM10、臭气浓度 |
| A3 | 龙坪村 | 西北面，800m | SO2、NO2、TSP、PM10、臭气浓度 |

监测项目

根据本项目大气污染物排放特点及结合周围地区的环境特征，本次评价的监测项目包括：SO2、NO2、TSP、PM10、臭气浓度等共计5项；其中由于没有适用的空气质量标准作为参照，臭气浓度仅作为背景值考虑，不作为现状评价因子。

监测时间与频次

项目委托广东恒定检测技术有限公司于2014年12月25日至2014年12月31日进行采样监测（须同时观测风向、风速、气压、气温等常规气象资料）。

SO2、NO2、TSP、PM10均连续监测七天。

SO2、NO2小时浓度值每天监测4次，每天采样时间为北京时间02:00～03:00、08：00～09：00、14：00～15：00、20：00～21：00。

PM10、TSP每天监测1次，PM10每次采样20小时以上，TSP每次采样24小时。

臭气浓度连续监测三天，每日监测一次。

监测和分析方法

大气污染物采样、分析方法严格按照国家环境保护局颁布的《空气和废气监测分析方法》（1990年）中有关标准方法进行，有关分析方法列于表6.2-2。

表6.2-2  环境采样及监测分析方法

| 监测项目 | 分析方法 | 方法来源 | 检出限（mg/m3） |
| --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 副玫瑰苯胺分光光度法 | HJ482-2009 | 0.004 |
| NO2 | 盐酸萘乙二胺分光光度法 | HJ479-2009 | 0.003 |
| PM10 | 重量法 | HJ618-2011 | 0.010 |
| TSP | 重量法 | GB/T 15432-1995 | 0.04 |
| 臭气浓度 | 三点比较式臭袋法 | GB/T 14675-1993 | 10(无量纲) |

A3 龙坪村

图例

项目所在地

大气现状监测点

A1 项目所在地

A2 南塔村

0   250  500 750m

图6.2-1 大气环境质量现状监测点布设图

监测结果分析与评价

（1）评价方法

采用单因子评价方法，即P i= Ci /Coi

式中：Pi——i种污染物的单因子污染指数；

Ci—— i种污染物的实测浓度，mg/m3；

Coi—— i种污染物的评价标准，mg/m3。

（2）监测结果统计分析

各监测因子的监测结果分析见表6.2-3。

表6.2-3 环境空气质量现状监测结果分析

| 项目 | 标准值（mg/m3） | 监测点 | 浓度范围 | 最大占标率(%) | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2（小时浓度） | 0.50 | A1 | 0.016~0.027 | 5.4 | 达标 |
|  |  | A2 | 0.009~0.025 | 5 | 达标 |
|  |  | A3 | 0.009~0.026 | 5.2 | 达标 |
| SO2（日均浓度） | 0.15 | A1 | 0.014~0.019 | 12.67 | 达标 |
|  |  | A2 | 0.013~0.019 | 12.67 | 达标 |
|  |  | A3 | 0.010~0.013 | 8.67 | 达标 |
| NO2（小时浓度） | 0.20 | A1 | 0.013~0.039 | 19.5 | 达标 |
|  |  | A2 | 0.015~0.029 | 14.5 | 达标 |
|  |  | A3 | 0.012~0.025 | 12.5 | 达标 |
| NO2（日均浓度） | 0.08 | A1 | 0.011~0.020 | 25 | 达标 |
|  |  | A2 | 0.013~0.019 | 23.75 | 达标 |
|  |  | A3 | 0.010~0.020 | 25 | 达标 |
| PM10（日均浓度） | 0.15 | A1 | 0.092~0.115 | 76.67 | 达标 |
|  |  | A2 | 0.082~0.106 | 70.67 | 达标 |
|  |  | A3 | 0.080~0.109 | 72.67 | 达标 |
| TSP（日均浓度） | 0.30 | A1 | 0.190~0.217 | 72.33 | 达标 |
|  |  | A2 | 0.179~0.203 | 67.67 | 达标 |
|  |  | A3 | 0.173~0.200 | 66.67 | 达标 |
| 臭气浓度（一次） | 20（无量纲） | A1 | 14~15 | 75 | 达标 |
|  |  | A2 | 11~12 | 60 | 达标 |
|  |  | A3 | 12~13 | 65 | 达标 |

评价结论

（1）SO2

SO2监测结果如表6.2-3所示，SO2检出率为100%，超标率为0，3个监测点的小时平均浓度范围为0.009～0.027mg/m3，最大占标率为5.4%；日均浓度范围为0.010~0.019mg/m3，最大占标率为12.67%。即项目所在地周围大气环境中SO2小时平均浓度值均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求。

（2）NO2

NO2监测结果如表6.2-3所示，NO2检出率为100%，超标率为0，3个监测点的小时平均浓度范围为0.012～0.039mg/m3，最大占标率为19.5%；日均浓度范围为0.010~0.020mg/m3，最大占标率为25%。即项目所在地周围大气环境中NO2小时平均浓度均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求。

（3）PM10

PM10监测结果如表6.2-3所示，PM10检出率为100％，超标率为0，3个监测点的日均浓度范围为0.080～0.115mg/m3，最大占标率为76.67%。即项目所在地周围大气环境中PM10日均浓度值达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求。

（4）TSP

TSP监测结果如表6.2-3所示，TSP检出率为100％，超标率为0，3个监测点的日均浓度范围为0.173～0.217mg/m3，最大占标率为72.33%。即项目所在地周围大气环境中TSP日均浓度值达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求。

（5）臭气浓度

臭气浓度监测结果如表6.2-3所示，3个监测点的臭气一次浓度范围为11~15，最大占标率为75%，超标率为0。即项目所在地周围大气环境中臭气浓度值达到《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)中二级标准要求。

综上所述，各监测点的各项污染物监测值均能达到相应的标准要求，说明评价范围内大气环境质量良好。

声环境质量现状与评价

监测布点

本项目在南塔村和拟建项目边界外1m包络线共设5个监测点，现状监测布点说明见表6.3-1、图6.3-1。

图例

项目选址

噪声监测点

N2

N3

N4

N5

N1

0      600   1200  1800m

图6.3-1  声环境质量现状监测布点图

表6.3-1  噪声现状监测布点说明

| 监测点编号 | 监测点位置描述 |
| --- | --- |
| N1 | 项目东边界外1米 |
| N2 | 项目南边界外1米 |
| N3 | 项目西边界外1米 |
| N4 | 项目北边界外1米 |
| N5 | 南塔村，项目东面200m |

监测项目

监测项目为Leq－等效连续A声级［dB(A)］。

监测时间与频次

项目委托广东恒定检测技术有限公司于2015年1月25日-26日连续监测2天，每天昼间和夜间各监测一次，监测时间段昼间为（6:00～22:00）、夜间为(22:00～06:00)。

监测和分析方法

噪声监测方法按照《声环境质量标准》（GB3096-2008）要求进行监测，监测仪器采用积分声级计，以等效连续A声级Leq作为评价量，原则上选无雨、风速小于5米/秒的天气进行测量。

监测结果统计与分析评价

表6.3-2  噪声监测结果单位：dB(A)

| 点位 编号 | 监测点位名称 | 声环境 功能区类别 | 监测时段 | 监测结果 |  | 标准限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1月25日 | 1月26日 |  |
| N1 | 项目东边界外1m | 3类 | 昼间 | 56.2 | 56.5 | 65 |
|  |  |  | 夜间 | 46.4 | 46.2 | 55 |
| N2 | 项目南边界外1m | 3类 | 昼间 | 56.7 | 56.6 | 65 |
|  |  |  | 夜间 | 46.6 | 46.5 | 55 |
| N3 | 项目西边界外1m | 3类 | 昼间 | 57.2 | 57.3 | 65 |
|  |  |  | 夜间 | 47.5 | 47.0 | 55 |
| N4 | 项目北边界1外1m | 3类 | 昼间 | 56.9 | 57.0 | 65 |
|  |  |  | 夜间 | 47 | 46.6 | 55 |
| N5 | 南塔村 | 3类 | 昼间 | 55.8 | 56.2 | 65 |
|  |  |  | 夜间 | 46.1 | 45.8 | 55 |

从上表的噪声监测结果对照评价标准可知，项目建设范围内及南塔村昼间和夜间所有测点的环境噪声值均符合相应的《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准，说明项目附近声环境质量较好。

生态环境现状调查与评价

调查方法

项目位于兴宁市叶塘镇东莞石碣（兴宁）产业转移工业园产业聚集区内，目前项目所在地已平整，项目所在地上只有少量的杂草。为了解项目所在区域生态环境现状，本环评工作组对项目所在地及邻近地区的植物种类、数量和生长状况等进行了实地调查，并结合历史资料，对本项目所在地的生态环境现状进行分析评价。

调查结果

生物资源

1、植物现状调查与分析

根据调查，项目所在园区内主要植物群落的覆盖度、群落结构和物种量的状况见下表。

由表6.4-1表明，园区区域内的植物以荒草植物为绝对优势，分布为大面积的荒草草丛。由于土地养分贫乏，草丛呈块状稀疏分布，植物生长较差，园区大部分地区均不适宜大面积的农作物种植和农业耕种。在村旁个别水气条件较好的地方则生长有小范围的果树及番薯、木薯等经济作物，但不构成园区区域的主要植物成份。园区荒草草丛植物是典型的次生植物，是在原有森林植物破坏后生长的次生性地带先锋植物。由于土地养分贫乏和缺乏造林绿化的养护，园区荒地上未能恢复为生态效应较好的森林植被。

由表6.4-1可看出园区区域内以稀疏荒草丛植物为主的群落结构和群落内的物种量均在较低的水平，表明本评价区域的植被生态应较森林植被为低，园区现状生态环境状况一般。

表6.4-1  园区内主要植物群落的覆盖度、群落结构和物种量状况

| 群落名称 | 性质 | 分布 | 群落层次 | 建群种 | 覆盖度 | 结构 | 物种量 | 综合评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 双子叶草木植物群落 | 荒地草丛 | 评价区大部分地区，为评价区域主要植被类型 | 草木一层 | 旱地菊 假花生 | 中等 | 较差 | 少 | 较差 |
| 单子叶草木植物群落 | 荒地草丛 | 评价区大部分地区，为评价区域主要植被类型 | 草木一层 | 野香茅 垂穗飘拂草 嗅根子草 绊根草 | 中等 | 较差 | 少 | 较差 |
| 剑麻群落 | 经济作物 | 散落在北部、中部荒草地区域 | 草木一层 | 剑麻 | 稀疏 | 较差 | 少 | 较好 |
| 水稻群落 | 农作物 | 西部近S225小块区域 | 草木一层 | 水稻 | 高 | 较差 | 少 | 较好 |
| 番薯、木薯群落 | 经济作物 | 中部村边小块地 | 草木一层 | 番薯、木薯群落 | 高 | 较差 | 少 | 较好 |
| 果树群落 | 果树 | 中部村边小块地 | 乔木一层 | 李、龙眼、芒果、枇杷、柚、蒲桃等 | 中等 | 较差 | 少 | 较好 |

2、动物现状调查与分析

根据现场调查结合资料分析，园区及附近区域出现的动物主要有以下的种类：

（1）哺乳类动物

常见的主要有大板齿鼠（Bandicota indica）、褐家鼠（Rattus norregicus）、小家鼠（Mua musulus）、普通伏翼蝠（Pipistrellus abramus）及人工饲养的鸡、牛、羊、猪、兔和猫、狗等哺乳动物。

（2）鸟类

主要种类有中华鹧鸪（Francolinus pintadeanus）、珠颈斑鸠（Treptopelia chinensis）、斑鸠（Streptopelia orientalis）、普通翠鸟（Alcedinidae）、麻雀（Passer montanus）、小白腰（Apus affinis）、文鸟（Lonchura striata）、鸬鹚（Phalacrocorax carbo）、牛背鹭（Bubulcus ibis）、鸢（Milvrs korschus）、白胸苦恶鸟（Amaurornis phoenicurus）、以及鹭科（Ardeidae）、鸦科（Corvidae）和鸠鸽科（Columbidae）的一些种类。

（3）两栖类

常见的有黑眶蟾蜍（Duttaphrynus melanostictus）、花狭口蛙（Kaloula pulchra）、花姬娃（Microhyla pulchra）等。

（4）爬行类

主要有壁虎（Gecko chinensis）、石龙子（Eumeces chinensis）、草蜥（Takydromus tachydromoides）、南方滑皮蜥（Leiloopisma reevsi）、纵纹蜥虎（Hemidaclylus bowringii）和铁线蛇（Calamaria pavimentata）、渔游蛇（Xenochrophis flavipunctatus）、中国水蛇（Enhydris chinensis）等蛇类。

（5）昆虫

自然界中昆虫种类多，数量大，评价区域常见的种类主要有车蝗（Gastrimaegus marmoratus）、蟋蟀（Gryllus）、非洲蝼蛄（Gryllotalpidae africana）、球螋（Forficula sp.）、美洲大蜚蠊（Periplaneta americana Linnaeus）、大螳螂（Tenodera aridifolia）、大白蚁（Macrotermes）、拟黑蝉（Crypto mpana mimica）、蝎蝽（Arma chinensis）、荔枝蝽（Tessaratoma papillosa）、稻绿蝽（Nezara viridula）、广椎猎蝽（Triatoma rubrofasciata）、斜纹夜蛾（Fabricius）、棉铃虫（Helibthis armigera Hiibner）、鹿子蛾（Amata perixanthia）、蓝点班蝶（Euploea midamus）、红粉蝶（Appias nero）、致倦库蚊（Culex quinquefasciatus）、摇蚊（Chironomidae）、麻蝇（Boettcherisca peregrine）、家蝇（Musca domestica domestica）、黄点虎甲（Cicindela separata）、龙虱（Cybister tripunctatus）、金龟子（Anomala cupripes）、大刀螳（Tenodera sinensis）和红晴（Crocothemis servilia）等。

珍稀、濒危保护动植物

园区范围内环境基本上为矮丘荒地、水稻田、水塘和已建企业，调查中未发现珍稀、濒危保护植物，也未发现国家保护动物名录中的珍稀、濒危动物，而历史上曾出现的穿山甲等保护动物物种及其他大型动物已难见踪影。

地下水环境质量现状与评价

监测布点

根据本项目特点及评价要求，在G1北塘村、G2项目选址及G3上岳村各设一采样点进行监测，同时参考周边同期项目的地下水监测资料，选取2个监测点的监测数据进行评价。具体见表6.5-1和图6.5-1。

表6.5-1  地下水环境监测布点

| 编号 | 监测点名称 | 与项目所在地相对方位及距离 |
| --- | --- | --- |
| G1 | 北塘村 | 东北面，1500m |
| G2 | 项目选址 | -- |
| G3 | 上岳村 | 南面，100m |
| G4 | 同众村 | 东面，1900m |
| G5 | 新金村 | 西南面，1800m |

监测项目

根据项目水污染物特点，G1~G3监测点地下水环境质量现状监测选取以下水质参数：pH、高锰酸盐指数、总硬度、氨氮、氯化物、氟化物、硝酸盐、亚硝酸盐、铬、挥发酚共10项。

参考监测点G4的监测项目包括pH、溶解性总固体、高锰酸盐指数、氨氮、硫酸盐、硝酸盐、氯化物、挥发酚共8项；参考监测点G5的监测项目包括pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、铬(六价)、总硬度、铅、氟、镉、铁、锰、溶解性总固体、高锰酸盐指数、硫酸盐、氯化物、大肠菌群，共20项。考虑与本项目分析评价的一致性，选取其中与本项目采样监测相同的项目进行评价。

监测时间与频次

项目委托梅州市环境监测中心站于2014年12月25日进行一次地下水采样监测；参考监测点G4的监测数据引用于《广东鸿源机电园项目环境影响报告书》，其监测单位为兴宁市环境保护监测站，监测时间为2014年4月29日；参考监测点G5的数据引用“广东亮鑫高新材料科技发展有限公司年产2000吨锂电池负极材料生产项目”的监测数据，监测单位同为兴宁市环境保护监测站，监测时间为2015年3月24日。

监测和分析方法

样品处理和化学分析按《地下水监测技术规范》（HJ/T164-2004）和《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2011）有关规定。

表6.5-2  地下水监测项目、分析方法和最低检出限

| 监测项目 | 监测分析方法及方法来源 | 监测仪器 | 检出限 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| pH值(无量纲) | 玻璃电极法GB/T 6920-1986 | 实验室pH计 | — |
| 高锰酸盐指数 | 酸性高锰酸钾法 GB/T 11892-1989 | — | 0.5 |
| 总硬度(以CaCO3计) | EDTA滴定法 GB/T 7477-1987 | — | 5 |
| 氨氮 | 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009 | T6新悦可见分光光度计 | 0.025 |
| 氯化物 （以CND-计） | 离子色谱法HJ/T 84-2001 | DIONEX DX-80 离子色谱仪 | 0.05 |
| 氟化物 （以F-计） |  |  | 0.02 |
| 硝酸盐 （以N计） |  |  | 0.02 |
| 亚硝酸盐 |  |  | 0.02 |
| 铬 | 电感耦合等离子体发射光谱法《水和废水监测分析方法》（第四版） | Optima 2100DV电感耦合等离子体发射光谱仪 | 0.01 |
| 挥发酚 | 4-氨基安替比林分光光度法 | T6新悦分光光度计 | 0.0003 |

监测结果与评价

项目所在地地下水环境质量标准执行《地下水质量标准》（GB/T 14848-1993）中的Ⅲ类标准，监测结果见下表。

表6.5-3 地下水质量监测结果  (mg/L，pH除外)

| 监测点位 (样品编号) 监测项目 | G1北塘村 (J122504) | G2厂址 (J122505) | G3上岳村 (J122506) | G4同众村 | G5新金村 | 评价标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pH值(无量纲) | 7.16 | 7.22 | 7.26 | 7.25 | 7.57 | 6.5～8.5 |
| 高锰酸盐指数 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 2.1 | 0.7 | ≤3.0 |
| 总硬度(以CaCO3计) | 28 | 35 | 26 | - | 212 | ≤450 |
| 氨氮 | 0.026 | 0.063 | 0.075 | 0.063 | 0.025ND | ≤0.2 |
| 氯化物 | 4.80 | 5.13 | 5.22 | 8.50 | 8.59 | ≤250 |
| 氟化物 | 0.18 | 0.20 | 0.18 | - | 0.09 | ≤1.0 |
| 硝酸盐 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 13.8 | 3.74 | ≤20 |
| 亚硝酸盐 | 0.02ND | 0.02ND | 0.02ND | - | 0.02ND | ≤0.02 |
| 铬 | 0.01ND | 0.01ND | 0.01ND | - | - | ≤0.05 |
| 挥发酚 | 0.0011 | 0.0013 | 0.0013 | 0.0003ND | 0.0003ND | ≤0.002 |

备注：“ND”表示检测结果低于方法检出限。

根根据表6.5-3可知，五个地下水监测点的各项指标均能达到《地下水质量标准》（GB/T14848-93）中的Ⅲ类标准，评价区域地下水环境质量较好。

G1北塘村

G3 上岳村

G2项目选址

0     600    1200   1800m

图例

项目选址

地下水测点

G4同众村

G5新金村

图6.5-1地下水质量现状监测布点图

土壤环境质量现状与评价

根据《东莞石碣（兴宁）产业转移工业园环境影响报告书》所述，2009年2月10日，兴宁市环境监测站在工业园南区、北区的水田和旱地各布设了2个采样点进行采样监测，监测结果详见表6.6-1。

表6.6-1  土壤检测结果单位：mg/kg

| 监测项目 | 南区 |  | 北区 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 水田 | 旱地 | 水田 | 旱地 |
| 铜 | 27.1 | 30.0 | 29.1 | 28.0 |
| 镉 | 0.157 | 0.140 | 0.177 | 0.180 |
| 铬 | 60.0 | 65.1 | 68.0 | 71.1 |
| 铅 | 36.1 | 33.2 | 38.1 | 34.2 |
| 汞 | 0.030 | 0.031 | 0.035 | 0.034 |
| 砷 | 10.0 | 12 | 9.2 | 13 |
| 石油类 | 70 | 72 | 88 | 85 |
| 挥发酚 | 0.032 | 0.041 | 0.030 | 0.051 |
| 硫化物 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 氰化物 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 动植物油 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |

对比表6.6-1的监测结果可以看出，评价区域内的土壤质量均符合《土壤环境质量标准》（GB15618-1995）二级标准中的水田、旱地的标准限值要求，土壤环境质量良好。

工业园规划面积10平方公里（其中南区6平方公里、北区4平方公里）。目前，园区已开发4500亩，其中北区1100亩，南区3400亩；加上工业园周边产业聚集区的规划与开发，如今项目用地周边基本已征用为工业用地，原监测点的土壤环境已大不同。

根据本项目的《岩土工程勘察报告》，项目用地场区原为丘陵地貌，新近经人工大型机械作业整平，地块平坦，地表无任何作物植被。而根据《土壤环境质量标准》（GB15618-1995），该标准适用于农田、蔬菜地、菜园、果园、牧场、林地、自然保护区等地的土壤。因此，项目评价区域的土壤环境目前已无适用的标准可参照评价，仅以历史监测数据作为参照。

施工期环境影响评价及污染防控措施

一般情况下，建设项目在施工过程中对周围具有一定的影响，其具体表现是：在施工建设阶段占用土地、改变原有景观，由建筑机械和运输车辆产生的噪声和扬尘、建材处理和使用过程中产生的废弃物所导致的对周围环境的不良影响。建设项目建设施工期间，可能对周围环境产生的影响主要有施工噪声、粉尘扬尘、建筑固体废物及生活污水等。本项目新建施工建筑面积为191860.25平方米，建设周期约为1年。

施工期间环境空气影响分析及污染防控措施

施工期环境空气影响分析

在整个施工期，产生扬尘的作业有土地平整、打桩、开挖、回填、建材运输、露天堆放、装卸和搅拌等过程，如遇干旱无雨季节，加上大风，扬尘将更为严重。

据有关调查表明，施工工地的扬尘主要是由运输车辆的行驶产生的，约占扬尘总量的60%，并与道路路面及车辆行驶速度有关。一般情况下，施工工地在自然风作用下产生的扬尘所影响的范围在100m以内。如果在施工期间对车辆行驶的路面实施洒水抑尘，每天洒水4—5次，可使扬尘减少70%左右，表6-1为施工场地洒水抑尘的试验结果，可见，每天洒水4—5次进行抑尘，可有效地控制施工扬尘，可将TSP的污染距离缩小到20—50m范围。

施工扬尘的另一来源是建材的露天堆放和搅拌作业，这类扬尘的主要特点是受作业时风速的影响，因此，禁止在大风天气进行此类作业及减少建材的露天堆放是抑制这类扬尘的有效手段。

表7.1-1  施工场地洒水抑尘试验结果

| 距离（m） |  | 5 | 20 | 50 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TSP小时平均浓度(mg/m3) | 不洒水 | 10.14 | 2.89 | 1.15 | 0.86 |
|  | 洒水 | 2.01 | 1.40 | 0.67 | 0.60 |

另外，由于道路的扬尘量与车辆的行驶速度有关，速度愈快扬尘越大，所以在施工场地，对施工车辆必须实行限速行驶，既减少扬尘，又确保施工安全。

施工期环境空气污染控制方案

控制施工期的大气污染主要是控制扬尘和运输车辆的废气排放，为此在施工过程中，建议采取如下技术方案：

1、开挖出来的泥土及时运走处理好，不宜堆积时间过长和堆积过高，因为临时堆积被风刮易起扬尘。

2、工地运料车辆在运输沙石、余泥等建筑材料及建筑废料时，不得装得过满，防止洒在道路上，造成二次污染。

3、及时清理因雨水夹带和运输散落在施工工地及路面的泥土，减少车辆运行过程刮风引起扬尘。如遇大风天气，将运输中易起尘的建筑材料及建筑余泥盖好，防止被风吹起，污染环境。

4、施工车辆必须定期检查，破损的车辆及时修补，严禁车辆在运输中沿途振漏建筑材料及建筑废料。

5、在施工车辆经常行驶的泥路上铺上颗粒较大的石米，并经常洒水冲洗，可有效防止车轮粘上泥土。

6、车辆出工地时，将车身物特别是车轮上的泥土洗净。经常清洗运载汽车和车轮、底盘上的泥土，减少汽车运输过程携带泥土杂物散落地面和路面。

7、在施工工地出口附近经常会有较多的建筑废料洒落并造成污染，施工单位要及时清理及冲洗干净。

8、注意车辆维修保养，以减少汽车尾气排放。

9、在工地及材料堆场设置护栏，避免施工现场对周围环境的影响。

施工期间水环境影响分析及污染防控措施

施工期废水排放环境影响分析

建设项目施工过程的废水主要来自暴雨的地表径流、建筑施工废水和生活污水。建筑施工废水包括地基、厂房建设过程中产生的泥浆水、机械设备运转的冷却水和洗涤水；生活污水包括施工人员的炊事、洗浴用水及粪便等生活污水。暴雨地表径流冲刷浮土、建筑沙石、垃圾，不但会夹带大泥沙，而且还会携带水泥及少量的油类等各种污染物。如不注意搞好工地污水导流、排放污水，一方面会泛滥于工地，影响施工；另一方面可能流到工地外污染环境。

施工期废水防治措施

1、施工上要尽量求得土石方工程的平衡，减少弃土，作好各项排水、截水、防止水土流失的设计，作好必要的防护坡，防止水土流入低洼的河涌。

2、在施工中，合理安排施工计划、施工程序，协调好各施工步骤，雨季中尽量减少地面开挖，并争取土料随挖、随运、减少推土裸土的暴露时间，以避免受到降雨的直接冲刷，在暴雨期，还要采取应急措施，尽量用覆盖物覆盖新开挖的陡坡，防止冲刷和坍塌。

3、在厂区以及道路施工场地，争取做到土料随填随压，不留松土。同时，要开挖边沟，边坡要用石块铺砌，填土场的上游要设置导流沟，防止上游的径流通过。

4、在施工现场需要构筑相应的集水沉沙池和排水沟，以收集地表径流和施工过程产生的泥浆水、废水和污水，经过沉沙、除渣和隔油等预处理后，才排入排水沟。

5、对于不布设厂房设施的空地，施工期间及时种树、草皮及绿化。

施工期间固体废物影响分析及污染防控措施

建设项目施工建筑过程中产生的固体废物主要是建筑施工工作人员生活垃圾，建筑施工过程中产生的瓦砾碎砖、废弃建材、余泥渣土、废油漆和涂料等。其中，废弃建材的多寡，与施工水平的优劣有关。除金属建材和部分木材、竹料经再加工后可再利用外，其它固体废物一般都不能重新利用，需要作改变其物理、化学、生物特性的处理或堆置存放。在长期堆存的过程中，某些废弃物会因表面干燥风化而引起扬尘，造成危害，污染周围环境空气，但因计算建筑固体废物的起尘量较为困难，因而无法对此作出定量的影响评价。

施工期的生活垃圾量很少，主要是厨余，另外还有少量工人用餐后的废弃饭盒、塑料袋等。这些固体废物的任意排放或不及时清理，将对大气环境、水环境产生一定的影响，在气温适宜的条件下会滋生蚊虫、产生恶臭、传播疾病。项目应采取定点堆放、即产即清的方法外运至指定地点消纳，可以消除其影响。

为了控制建筑废弃物对环境的污染，减少堆放和运输过程中对环境的影响，建议采取如下措施：

（1）施工单位应当及时清理运走、处置建筑施工过程中产生的垃圾，并采取措施，防止污染环境；

（2）车辆运输散体材料和废弃物时，必须密闭、包扎、覆盖，不得沿途漏撒；运载土方的车辆必须在规定的时间内，按指定路段行驶；

（3）收集、贮存、运输、处置固体废物的单位和个人，必须采取防扬散、防流失、防渗漏或者其它防止污染环境的措施。

建设过程中应加强管理，文明施工，使建设期间对周围环境的影响减少到较低限度，做到发展与保护环境相协调。

施工期间声影响分析及污染防控措施

拟建项目对噪声环境的影响主要表现在施工期间各种施工机械产生的噪声，噪声源的声级值最高可达100dB（A）以上。虽然该影响随着施工结束将自动消除，影响时间短暂，但由于施工期产生的噪声强度较大，影响也比较大。

施工噪声影响预测与分析

（1）预测模式

①单台设备噪声影响预测模式

工程施工机械噪声主要属中低频噪声，噪声源均在地面产生，可只考虑扩散衰减。本次评价将声源看成半自由空间，若在距离声源r0处的声压级为L0时，则在距r处的噪声预测模式如下：

式中：a ——衰减常数dB(A)；

r0、r——离声源的距离（m）；

A——声屏障引起的衰减量dB(A)；

L0——离声源距离r0处的声压级dB(A)；

Lpi——离声源距离r处的声压级dB(A)。

模式中衰减系数α是与频率，温度、湿度有关的参数，根据本工程区域年均温度在23.1℃左右，年均相对湿度80%，施工机械产生的噪声频率一般属于中低频率，因此，本评价取α=0.0027。

②多个噪声源迭加的影响预测模式

现场施工时有多台设备同时运转，其噪声情况应是这些设备总迭加。多个噪声源迭加后的总声压级，按下式计算：

式中：n ——声源总数；

LPi ——第i个声源对某点产生的声压级dB(A)；

Lt ——某点总的声压级dB（A）。

（2）预测结果与评价

本项目占地面积较大，噪声设备分散，大多为不连续性噪声，施工场地内设备位置会不断变化，由于缺乏详细的施工计划和设备组合清单，不能对施工噪声源作出精确细致的定位，这会在一定程度上影响施工噪声预测的精确性。为此，本评价在根据噪声预测模式中对不同施工阶段的噪声衰减情况进行预测时，采用最不利原则，噪声源强取各阶段发生频率最高、源强最大叠加值，根据不同施工阶段各种机械设备组合作业情况，预测结果见下表：

表7.4-1  施工机械噪声在不同距离处的等效声级单位：dB（A）

| 施工机械 | 距机械不同距离处的声压级(dB) |  |  |  |  |  | 噪声限值* |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5m | 10m | 20m | 30m | 50m | 100m | 昼间 | 夜间 |
| 电锯、电刨 | 95 | 89.0 | 76.9 | 61.3 | 56.8 | 30.5 | 70 | 55 |
| 振捣棒 | 95 | 89.0 | 76.9 | 61.3 | 56.8 | 30.5 | 70 | 55 |
| 振荡器 | 95 | 89.0 | 76.9 | 61.3 | 56.8 | 30.5 | 70 | 55 |
| 液压桩 | 90 | 84.0 | 71.9 | 56.3 | 51.8 | 25.5 | 70 | 55 |
| 钻孔机 | 95 | 89.0 | 76.9 | 61.3 | 56.8 | 30.5 | 70 | 55 |
| 装载机 | 90 | 84.0 | 71.9 | 56.3 | 51.8 | 25.5 | 70 | 55 |
| 挖掘机 | 95 | 89.0 | 76.9 | 61.3 | 56.8 | 30.5 | 70 | 55 |
| 风动机具 | 80 | 74.0 | 61.9 | 46.3 | 41.8 | 15.5 | 70 | 55 |
| 卷扬机 | 80 | 74.0 | 61.9 | 46.3 | 41.8 | 15.5 | 70 | 55 |
| 卡车 | 85 | 79.0 | 66.9 | 51.3 | 46.8 | 20.5 | 70 | 55 |
| 全部叠加 | 102.6 | 96.6 | 84.5 | 68.9 | 64.4 | 38.1 | 70 | 55 |

根据表7.4-1的预测结果，在距离本项目的边界100米处，施工期间敏感点处的噪声值在15~40dB(A)，符合《建筑施工场界环境噪声限值》(GB12523-2011)昼间标准的要求；在距离项目边界50m范围内超出了夜间标准的要求，对周围的声环境将会产生一定的影响。

项目施工噪声的影响是暂时性的，一旦施工结束，其影响也就消失了。项目选址周围基本上规划为工业用地，附近的敏感点村庄近期将搬迁。本项目施工期采取必要的工程措施和管理措施，如采用噪声小的螺旋、液压或喷注打桩机，合理安排施工器械的位置，避免在同一时间集中使用大量的动力机械设备；合理安排施工时间，应避免在夜间(22:00—次日凌晨6:00)施工等，则其对周围环境影响可控制在可接受范围内。

施工噪声影响缓减措施

上述计算结果表明，施工噪声影响较大，建议采用以下措施以减小施工噪声对周围环境影响：

1）建设单位在与施工单位签订合同时，应要求其使用的主要机械设备为低噪声机械设备，例如选液压机械取代燃油机械。同时在施工过程中施工单位应设专人对设备进行定期保养和维护，并负责对现场工作人员进行培训，严格按操作规范使用各类机械。

2）合理安排施工时间，严禁夜间高噪声设备的施工作业，若不可避免使用时，需提前向环保部门提出申请，并在附近受影响区域张贴安民告示。

3）使用商品混凝土，避免混凝土搅拌机等噪声的影响。

4）采用声屏障措施：如有必要，可在施工场地周围有敏感点的地方设立临时声屏障；在施工的结构阶段和装修阶段，对建筑物的外部也应采用围挡，以减轻设备噪声对周围环境的影响。

5）施工场地的施工车辆出入地点应尽量远离敏感点，车辆出入现场时应低速、禁鸣。

6）建设管理部门应加强对施工场地的噪声管理，施工企业也应对施工噪声进行自律，文明施工，避免因施工噪声产生纠纷。

施工期间生态环境影响分析及污染防控措施

施工期生态环境影响分析

水土流失是施工期对生态环境的主要影响之一。

本项目的水土流失出现在开挖、平整、取土、弃土等施工环节中，其间形成土壤裸露，当大雨或暴雨时表土随地面径流进入沟渠河涌或附近农田、塘库中而流失。本项目所在地多年最大降雨量约为2074.0mm，四至九月份为雨季，五至六月雨量最大，雨季于四至九月的降雨量占全年的78%左右，可见本区雨季时间长，降雨强度大，大雨、暴雨次数多，容易引发水土流失。如果没有采取措施或措施不当，施工过程发生水土流失的后果是：水土流失会使平整好的地面变成沟槽纵横的低洼地，不得不付出额外的土地平整费用，如果进入附近的农田，流沙会覆盖农田，影响耕作能力。因此，必须高度重视施工期间水土流失问题，采取切实有效的措施，防治水土流失。

施工期生态影响的减缓措施

1、合理规划施工进度

4～9月份为雨季，也是当地热带风暴频繁发生的季节，土壤侵蚀主要发生在此期间，因此合理规划施工进度很有必要。施工单位要与气象部门密切联系，及时掌握热带风暴和暴雨等灾害性天气情况，事先掌握项目所在区域降雨的时间和特点，合理制定施工计划，以便在暴雨前及时将填铺的松土压实，用沙袋、废纸皮、稻草或草席等遮盖坡面（同样适用于取土区和弃土堆等水土流失重点防范场所）进行临时应急防护，减缓暴雨对坡面的剧烈冲刷。

2、绿化工程和主体工程同期投入使用

在主体工程建设过程中，尽早按照项目规划进行绿化工作，一方面可减少裸露地面造成的水土流失等，另一方面起到恢复项目所在位置生态环境的作用。

施工期环境管理

为防治建设项目在建设期间产生上述污染环境的现象，必须采取有利的防治措施，使建设期间对周围环境的影响减到尽可能小的程度，建设单位要加强施工期的管理。如文明施工，利用合适的材料，将工地与外界隔离起来。对施工工地的边界，尤其是靠近村落和交通道路的，要用挡网、围幕将工地与外界隔绝起来，既可减轻对外界的污染，又可防止坠物伤人事故发生，同时也可避免外界对工地的影响，利于管理。

施工承包商在进行工程承包时，将施工期的环境污染控制列入承包内容，并在工程开工前和施工过程中制定相应的环保防治措施和工程计划。

按规定，项目施工时向当地环保行政主管部门和建设主管部门申报，设专人负责管理，培训工作人员，以正确的工作方法，控制施工中产生的不利环境影响因素，必要时，还需要监测和检查工程施工的环境影响和实施缓解措施方面进行培训，以确保项目施工期各项环保控制措施的落实。

工程建设单位有责任配合当地环保主管机构，对施工过程的环境影响进行环境监测和监理，以保证施工期的环保措施得以完善和持续执行，使项目建设施工范围的环境质量得到充分有效保证。

施工期环境影响结论

在项目建设施工期间，只要建设单位和施工单位落实本环评建议的一系列综合防治措施，则可有效控制施工期环境污染及减缓生态影响，其对环境的影响不大。

营运期影响分析与评价

水环境影响分析与评价

污水污染源强及排放去向

（1）污水排放量预测

本项目的主要废水为生产废水和生活污水。本项目产生的废水源污染负荷核算汇总如下：

表8.1-1 废水主要污染物产排情况一览表

| 污染源 | 污染物名称 | 产生量(t/a) | 削减量(t/a) | 排放量(t/a) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产性废水 | 废水量 | 24461.1 | 0 | 24461.1 |
|  | CODCr | 37.56 | 33.80 | 3.76 |
|  | BOD5 | 19.06 | 17.15 | 1.91 |
|  | SS | 9.71 | 9.42 | 0.29 |
|  | 磷酸盐 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
|  | 动植物油 | 11.15 | 10.04 | 1.11 |
| 生活污水 | 废水量 | 29568 | 0 | 29568 |
|  | CODCr | 14.78 | 0 | 14.78 |
|  | BOD5 | 8.87 | 0 | 8.87 |
|  | SS | 5.91 | 0 | 5.91 |
|  | 氨氮 | 0.74 | 0 | 0.74 |
|  | 动植物油 | 0.3 | 0 | 0.3 |

（2）厂内废水处理措施

①生产废水

项目建成投产后，生产性废水产生量平均约为74t/d。考虑预留发展空间，建设单位拟建设一座日处理规模为250 t/d的生产废水处理站，采用“隔油+气浮+A/O”处理工艺，用以处理全厂生产性废水。

本项目生产废水处理达到叶塘污水厂管网进水标准后排入项目管网排入叶塘污水处理厂进行统一处理。

②办公生活污水

本项目办公生活污水中厨房含油废水经隔油池处理后与其它生活污水一起经三级化粪池预处理达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准后排入管网，再排入叶塘污水处理厂。

（3）本项目废水排放去向

项目生产废水、设备地面冲洗废水、化验检测排水废水、初期雨水统一收集后经过厂区污水处理站处理，办公生活污水经三级化粪池处理，含油废水经三级隔油隔渣池处理后，可达到兴宁市叶塘污水处理厂管网进水标准，通过市政管网排入兴宁市叶塘污水处理厂进一步处理。

叶塘污水处理厂经处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准和广东省《水污染物排放限值》第二时段一级标准的较严标准后，排入洋陂河，与九莱口河汇合后最后汇入宁江。

本项目污水进入叶塘污水处理厂可行性分析

（1）时间衔接

本项目位于兴宁市叶塘镇东莞石碣（兴宁）产业转移工业园产业聚集区内，根据叶塘污水处理厂环评批复（兴环函【2010】128号），本项目所在区域属于叶塘污水处理厂纳污范围。经向兴宁市环保局咨询，叶塘污水处理厂现已建成并投入运行。本项目将于2017年建成投产，本项目建成后废水可纳入叶塘污水处理厂处理。

（2）污水管接驳可行性分析

根据图8.1-1叶塘污水处理厂园区污水收集范围图和图8.1-2叶塘污水厂污水管道总平面图，项目所在地位于叶塘污水处理厂纳污范围内，且项目周边污水管道已建设完毕，项目产生的经污水管网汇入叶塘污水处理厂处理，项目厂内雨污管道走向示意图见图8.1-3。本项目污水可顺利排入污水处理厂。

（3）水质水量纳污可行性分析

本项目的废水经处理后，其污染物的浓度均可达到叶塘污水处理厂的设计进水浓度，因此，本项目的废水水质不会对叶塘污水处理厂造成大的冲击负荷。

此外，本项目全厂生产废水和生活污水总排放量约为164t/d，占叶塘污水处理厂首期工程处理规模的1.64%，所占份额小，叶塘污水处理厂有足够的容量容纳本项目所产生的污水。因此本项目污水经预处理后排入市政管网引至叶塘污水处理厂处理，是可行的。

废水事故排放影响分析

本项目废水事故性排放主要原因有两类：一、生产过程发生技术故障，高浓度废水进入项目自建废水处理站，对其处理系统造成冲击负荷影响废水处理效率而发生事故性排放；二、厂内自建废水处理站发生技术故障，导致部分工艺环节失去处理能力而发生事故性排放。

项目如发生事故性排放，其污染物浓度大幅度升高，当其进入叶塘废水厂时，将对其生化处理池的处理能力产生冲击负荷，使其生化处理池的生物活性菌产生紊乱，而导致整个污水处理厂处理效果下降或丧失。故建设单位应重视污水事故性排放问题，对生产工艺和厂内废水处理站的设施日常检查和定期检修，保证厂内废水处理站的正常运行。

本项目废水处理站调节池兼作事故应急池，调节池有效容量为60m3，本项目正常运行下调节池水量约10m3，剩余调节池容量为50m3，在污水处理系统故障时能满足本项目约17个小时的生产废水暂存。一旦发生事故排放情况，应立即切断排放原有路径，将事故废水纳入事故池暂存，并及时停止相应的生产工艺，待厂区生产设备或废水处理站正常运行后，方可逐步将事故废水引至废水处理站处理，可避免事故发生时废水排放，确保事故废水不会对周边水体和叶塘废水处理厂产生影响。

图8.1-1 叶塘污水处理厂污水收集范围（局部）图

图8.1-2  叶塘污水厂污水管道总平面图

图8.1-3  项目厂内雨污管道走向示意图

环境空气影响分析与评价

多年气象资料

（1）地面常规气象资料

本次环评利用兴宁市气象观测台1995-2014年的地面气象观测资料，在现场进行环境监测时，同步进行厂址地面风、温度等的观测。

大气污染气象边界层资料，采用兴宁市气象站低空污染气象探测资料。

（2）气候统计资料

本地区气候属亚热带季风气候区，温暖而潮湿，日照充足，雨量充沛，无霜期长达31天左右。当地有寒潮、暴雨和季节性干旱天气，冬春冷暖多变，低温阴雨期较多，有时出现春旱；夏秋高温湿润，以台风雷雨影响为主。年雨量在1100-1800mm之间，雨量年内分布很不均匀，降雨多集中于4-9月。地区季风气候明显，9月至翌年3月多吹西北风，4-8月多吹东南风，每年5-10月为台风影响季节，而7-9月为台风盛行期。全年静风频率为42%。

根据兴宁气象站（1995-2014年）气象统计结果，多年平均气温21.9℃，多年平均相对湿度75%，年平均降雨量1353.6mm，最大日降雨量为190.6mm，年平均降雨日数为128.2天，年平均风速为1.7m/s，最大风速为10.4m/s，静风频率为40.3%，全年日照时数1916.2小时，日照百分率达43.3%。

（3）地面风特征

根据兴宁市气象站近年的气象资料可见，以西北风（NW）和西北北风（NNW）最多，达10.0%；年静风频率为40.3%。地面风向存在明显的季节变化，春季以西北风（NW）和北北风（NNW）为主，夏季以东南南风（SSE）为主，秋季以东南风（SE）和西北风（NW）为主，冬季以西北风（NW）和北北风（NNW）为主，反映了明显的季风气候特征。

全年各季节的静风出现频率均高，达36.8~46.7%，以夏季最多，春季最少，为34.8%。季节风向频率统计见表8.2-1，兴宁市气象站不同季节的风向频率玫瑰图见图8.2-1。

表8.2-1  季节风向频率统计结果

| 季节 风向 | 春(3-5月) | 夏(6-8月) | 秋季(9-11月) | 冬(12-2月) | 年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | 4.4 | 2.7 | 3.7 | 5.6 | 4.1 |
| NNE | 1.9 | 2.0 | 2.4 | 2.3 | 2.1 |
| NE | 0.8 | 1.5 | 2.1 | 1.3 | 1.4 |
| ENE | 0.7 | 1.6 | 2.3 | 0.7 | 1.3 |
| E | 1.0 | 3.2 | 3.4 | 0.8 | 2.1 |
| ESE | 2.6 | 2.6 | 3.2 | 1.4 | 2.5 |
| SE | 4.0 | 5.0 | 4.9 | 2.6 | 4.1 |
| SSE | 3.0 | 7.5 | 5.5 | 1.4 | 4.4 |
| S | 2.0 | 4.7 | 4.0 | 0.8 | 2.9 |
| SSW | 1.3 | 3.9 | 3.6 | 1.4 | 2.5 |
| SW | 1.2 | 1.8 | 2.5 | 1.3 | 1.7 |
| WSW | 2.4 | 2.5 | 4.1 | 2.6 | 2.9 |
| W | 4.1 | 2.2 | 3.1 | 3.1 | 3.1 |
| WNW | 6.6 | 2.6 | 2.1 | 4.7 | 4.0 |
| NW | 15.3 | 5.1 | 5.4 | 15.4 | 10.3 |
| NNW | 14.2 | 4.7 | 5.2 | 17.3 | 10.4 |
| 静风C | 34.8 | 46.7 | 42.5 | 37.1 | 40.3 |

注：风向频率单位：%。

图8.2-1    兴宁市气象站不同季节的风向频率玫瑰图

生产废气环境影响预测与评价

预测因子

由前面的工程分析可知，本项目外排放的有组织废气主要是工艺废气和导热油炉烟气，根据项目排污特征，工艺废气以粉尘作为预测因子，导热油炉烟气选取SO2、NOx、烟尘作为预测因子。

预测模式及内容

本项目大气环境影响评价等级为三级，根据《环境影响评价技术导则〈大气环境〉》(HJ2.2－2008)规定，三级评价可不进行大气环境影响预测工作，直接以估算模式的计算结果作为预测与分析的依据。

因此，本评价采用Screen3System 1.0估算模式，估算项目一、二期均投产后在正常情况及非正常情况下各预测因子的小时平均地面轴线浓度及最大地面浓度；估算项目无组织排放源的最大落地浓度。

污染物源强及预测参数

项目各预测因子的排放源强见表8.2-2~8.2-4，预测计算参数见表表8.2-5：

表8.2-2正常情况下有组织废气排放情况表

| 排气管 序号 | 污染物名称 | 废气量（Nm3/h） | 最终排放状况 |  |  | 排放源参数 |  |  | 执行标准 |  | 排放方式及去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 浓度(mg/m3) | 速率(kg/h) | 排放量（t/a） | 高度(m) | 内径(m) | 温度(℃) | 浓度 (mg/m3) | 速率(kg/h) |  |
| Q1 | 粉尘 | 38000 | 50 | 1.89 | 15.0 | 25 | 0.8 | 100 | 120 | 7.2 | 袋式除尘 |
| Q2 | 烟尘 | 90000 | 22.56 | 2.03 | 16.08 | 40 | 1.2 | 150~180 | 30 | / |  |
|  | NOx |  | 61.2 | 2.75 | 61.2 |  |  |  | 200 |  |  |
|  | SO2 |  | 20.4 | 0.92 | 20.4 |  |  |  | 50 |  |  |

表8.2-3非正常情况下有组织废气排放情况表

| 排气筒编号 | 污染物名称 | 排放浓度(mg/m3) | 排放速率（kg/h） | 事故原因 | 排放时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Q2 | 烟尘 | 2256 | 203.04 | 废气处理装置运行不正常 | 15min |
|  | NOx | 61.2 | 5.508 |  |  |
|  | SO2 | 20.4 | 1.836 |  |  |

表8.2-4无组织废气排放情况表

| 污染物名称 | 污染源位置 | 排放量 （t/a） | 排放速率 （kg/h） | 排放时间 (h/a) | 面源面积 (m2) | 面源高度 (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NH3 | 废水处理站 | 0.04 | 0.0046 | 8760 | 360 | 2.5 |
| H2S |  | 0.0016 | 0.00018 |  |  |  |
| 甘油 | 罐区 | 11.95 | 1.509 | 7920 | 254 | 22.5 |

表8.2-5  估算参数选择

| 气象条件 | 环境温度（K） | 地形 | 扩散系数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 全部气象 | 293 | 简单地形 | 乡村 |

估算结果

一、正常排放情况下污染物估算结果

经估算模式计算后，正常排放情况下，污染物下风向地面轴线浓度、最大地面浓度的估算结果见表8.2-6。

二、非正常排放情况污染物估算结果

选取简单地形、乡村，及上述污染物排放参数，经估算模式计算后，非正常排放情况下，污染物下风向地面轴线浓度、最大地面浓度估算结果见表8.2-7。

三、无组织排放污染物估算结果

选取简单地形、乡村，及上述污染物排放参数，经估算模式计算后，废水处理站无组织排放废气的浓度分布情况见表8.2-8，罐区无组织排放废气的浓度分布情况见表8.2-9。

表8.2-6正常排放废气影响估算结果

| 距源中心下风向距离D(m) | Q1粉尘 |  | Q2烟尘 |  | Q2 NOx |  | Q2 SO2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 落地浓度（mg/m3） | 占标率（%) | 落地浓度（mg/m3） | 占标率（%) | 落地浓度（mg/m3） | 占标率（%) | 落地浓度（mg/m3） | 占标率（%) |
| 100 | 0.000041 | 0.01 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 |
| 200 | 0.004605 | 1.02 | 0.000001 | 0.00 | 0.000001 | 0.00 | 0.0 | 0.00 |
| 300 | 0.006625 | 1.47 | 0.000183 | 0.04 | 0.000248 | 0.12 | 0.000083 | 0.02 |
| 400 | 0.006259 | 1.39 | 0.000954 | 0.21 | 0.001292 | 0.65 | 0.000432 | 0.09 |
| 500 | 0.006269 | 1.39 | 0.00157 | 0.35 | 0.002127 | 1.06 | 0.000712 | 0.14 |
| 600 | 0.006246 | 1.39 | 0.001595 | 0.35 | 0.002161 | 1.08 | 0.000723 | 0.14 |
| 700 | 0.006083 | 1.35 | 0.002028 | 0.45 | 0.002747 | 1.37 | 0.000919 | 0.18 |
| 800 | 0.005839 | 1.30 | 0.002439 | 0.54 | 0.003304 | 1.65 | 0.001105 | 0.22 |
| 900 | 0.005575 | 1.24 | 0.002452 | 0.54 | 0.003321 | 1.66 | 0.001111 | 0.22 |
| 1000 | 0.005341 | 1.19 | 0.002311 | 0.51 | 0.003131 | 1.57 | 0.001047 | 0.21 |
| 1100 | 0.005083 | 1.13 | 0.002158 | 0.48 | 0.002924 | 1.46 | 0.000978 | 0.20 |
| 1200 | 0.004814 | 1.07 | 0.002022 | 0.45 | 0.002739 | 1.37 | 0.000916 | 0.18 |
| 1300 | 0.004661 | 1.04 | 0.001901 | 0.42 | 0.002576 | 1.29 | 0.000862 | 0.17 |
| 1400 | 0.004534 | 1.01 | 0.001795 | 0.40 | 0.002431 | 1.22 | 0.000813 | 0.16 |
| 1500 | 0.004418 | 0.98 | 0.0017 | 0.38 | 0.002303 | 1.15 | 0.00077 | 0.15 |
| 1600 | 0.004308 | 0.96 | 0.001615 | 0.36 | 0.002187 | 1.09 | 0.000732 | 0.15 |
| 1700 | 0.004186 | 0.93 | 0.001538 | 0.34 | 0.002083 | 1.04 | 0.000697 | 0.14 |
| 1800 | 0.004069 | 0.90 | 0.001468 | 0.33 | 0.001989 | 0.99 | 0.000666 | 0.13 |
| 1900 | 0.00398 | 0.88 | 0.001405 | 0.31 | 0.001903 | 0.95 | 0.000637 | 0.13 |
| 2000 | 0.003883 | 0.86 | 0.00136 | 0.30 | 0.001842 | 0.92 | 0.000616 | 0.12 |
| 2100 | 0.003783 | 0.84 | 0.001381 | 0.31 | 0.001871 | 0.94 | 0.000626 | 0.13 |
| 2200 | 0.00368 | 0.82 | 0.001391 | 0.31 | 0.001884 | 0.94 | 0.00063 | 0.13 |
| 2300 | 0.003578 | 0.80 | 0.001391 | 0.31 | 0.001884 | 0.94 | 0.00063 | 0.13 |
| 2400 | 0.003511 | 0.78 | 0.001383 | 0.31 | 0.001873 | 0.94 | 0.000627 | 0.13 |
| 2500 | 0.003497 | 0.78 | 0.001368 | 0.30 | 0.001854 | 0.93 | 0.00062 | 0.12 |
| 下风向最大浓度 | 0.006638 |  | 0.00248 |  | 0.003359 |  | 0.001124 |  |
| 距离(m) | 292 |  | 850 |  | 850 |  | 850 |  |
| Pmax(%) | 1.48 |  | 0.55 |  | 1.68 |  | 0.22 |  |

表8.2-7非正常工况废气排放估算表

| 距源中心下风向距离D(m) | Q2烟尘 |  | Q2 NOx |  | Q2 SO2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 落地浓度（mg/m3） | 占标率（%) | 落地浓度（mg/m3） | 占标率（%) | 落地浓度（mg/m3） | 占标率（%) |
| 100 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 |
| 200 | 0.000097 | 0.02 | 0.000001 | 0.00 | 0.0 | 0.00 |
| 300 | 0.01834 | 4.08 | 0.000248 | 0.12 | 0.000083 | 0.02 |
| 400 | 0.09541 | 21.20 | 0.001292 | 0.65 | 0.000432 | 0.09 |
| 500 | 0.157 | 34.89 | 0.002127 | 1.06 | 0.000712 | 0.14 |
| 600 | 0.1595 | 35.44 | 0.002161 | 1.08 | 0.000723 | 0.14 |
| 700 | 0.2028 | 45.07 | 0.002747 | 1.37 | 0.000919 | 0.18 |
| 800 | 0.244 | 54.22 | 0.003304 | 1.65 | 0.001105 | 0.22 |
| 900 | 0.2452 | 54.49 | 0.003321 | 1.66 | 0.001111 | 0.22 |
| 1000 | 0.2312 | 51.38 | 0.003131 | 1.57 | 0.001047 | 0.21 |
| 1100 | 0.2159 | 47.98 | 0.002924 | 1.46 | 0.000978 | 0.20 |
| 1200 | 0.2022 | 44.93 | 0.002739 | 1.37 | 0.000916 | 0.18 |
| 1300 | 0.1902 | 42.27 | 0.002576 | 1.29 | 0.000862 | 0.17 |
| 1400 | 0.1795 | 39.89 | 0.002431 | 1.22 | 0.000813 | 0.16 |
| 1500 | 0.17 | 37.78 | 0.002303 | 1.15 | 0.00077 | 0.15 |
| 1600 | 0.1615 | 35.89 | 0.002187 | 1.09 | 0.000732 | 0.15 |
| 1700 | 0.1538 | 34.18 | 0.002083 | 1.04 | 0.000697 | 0.14 |
| 1800 | 0.1469 | 32.64 | 0.001989 | 0.99 | 0.000666 | 0.13 |
| 1900 | 0.1405 | 31.22 | 0.001903 | 0.95 | 0.000637 | 0.13 |
| 2000 | 0.136 | 30.22 | 0.001842 | 0.92 | 0.000616 | 0.12 |
| 2100 | 0.1381 | 30.69 | 0.001871 | 0.94 | 0.000626 | 0.13 |
| 2200 | 0.1391 | 30.91 | 0.001884 | 0.94 | 0.00063 | 0.13 |
| 2300 | 0.1391 | 30.91 | 0.001884 | 0.94 | 0.00063 | 0.13 |
| 2400 | 0.1383 | 30.73 | 0.001873 | 0.94 | 0.000627 | 0.13 |
| 2500 | 0.1369 | 30.42 | 0.001854 | 0.93 | 0.00062 | 0.12 |
| 下风向最大浓度 | 0.248 |  | 0.003359 |  | 0.001124 |  |
| 距离(m) | 850 |  | 850 |  | 850 |  |
| Pmax(%) | 55.11 |  | 1.68 |  | 0.22 |  |

表8.2-8 污水处理站无组织废气排放估算表

| 距源中心下风向距离D(m) | NH3 |  | H2S |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 落地浓度mg/m3 | 占标率% | 落地浓度mg/m3 | 占标率% |
| 100 | 0.01525 | 7.63 | 0.000597 | 5.97 |
| 200 | 0.009213 | 4.61 | 0.000361 | 3.61 |
| 300 | 0.005426 | 2.71 | 0.000212 | 2.12 |
| 400 | 0.003547 | 1.77 | 0.000139 | 1.39 |
| 500 | 0.002507 | 1.25 | 0.000098 | 0.98 |
| 600 | 0.001872 | 0.94 | 0.000073 | 0.73 |
| 700 | 0.00146 | 0.73 | 0.000057 | 0.57 |
| 800 | 0.001187 | 0.59 | 0.000046 | 0.46 |
| 900 | 0.000989 | 0.49 | 0.000039 | 0.39 |
| 1000 | 0.00084 | 0.42 | 0.000033 | 0.33 |
| 1100 | 0.000727 | 0.36 | 0.000028 | 0.28 |
| 1200 | 0.000637 | 0.32 | 0.000025 | 0.25 |
| 1300 | 0.000564 | 0.28 | 0.000022 | 0.22 |
| 1400 | 0.000504 | 0.25 | 0.00002 | 0.20 |
| 1500 | 0.000453 | 0.23 | 0.000018 | 0.18 |
| 1600 | 0.000411 | 0.21 | 0.000016 | 0.16 |
| 1700 | 0.000375 | 0.19 | 0.000015 | 0.15 |
| 1800 | 0.000343 | 0.17 | 0.000013 | 0.13 |
| 1900 | 0.000316 | 0.16 | 0.000012 | 0.12 |
| 2000 | 0.000292 | 0.15 | 0.000011 | 0.11 |
| 2100 | 0.000273 | 0.14 | 0.000011 | 0.11 |
| 2200 | 0.000255 | 0.13 | 0.00001 | 0.10 |
| 2300 | 0.000239 | 0.12 | 0.000009 | 0.09 |
| 2400 | 0.000225 | 0.11 | 0.000009 | 0.09 |
| 2500 | 0.000212 | 0.11 | 0.000008 | 0.08 |
| 下风向最大浓度 | 0.0153 |  | 0.000599 |  |
| 距离(m) | 95 |  | 95 |  |
| Pmax(%) | 7.65 |  | 5.99 |  |

表8.2-8 罐区无组织废气排放估算表

| 距源中心下风向距离D(m) | 落地浓度mg/m3 | 占标率% |
| --- | --- | --- |
| 100 | 0.08961 | 2.24 |
| 200 | 0.09997 | 2.50 |
| 300 | 0.0945 | 2.36 |
| 400 | 0.08728 | 2.18 |
| 500 | 0.08296 | 2.07 |
| 600 | 0.07372 | 1.84 |
| 700 | 0.0647 | 1.62 |
| 800 | 0.06149 | 1.54 |
| 900 | 0.05728 | 1.43 |
| 1000 | 0.05278 | 1.32 |
| 1100 | 0.04874 | 1.22 |
| 1200 | 0.04811 | 1.20 |
| 1300 | 0.04701 | 1.18 |
| 1400 | 0.04563 | 1.14 |
| 1500 | 0.04407 | 1.10 |
| 1600 | 0.04244 | 1.06 |
| 1700 | 0.04078 | 1.02 |
| 1800 | 0.03912 | 0.98 |
| 1900 | 0.03751 | 0.94 |
| 2000 | 0.03595 | 0.90 |
| 2100 | 0.03445 | 0.86 |
| 2200 | 0.03303 | 0.83 |
| 2300 | 0.0317 | 0.79 |
| 2400 | 0.03044 | 0.76 |
| 2500 | 0.02925 | 0.73 |
| 下风向最大浓度 | 0.104 |  |
| 距离(m) | 232 |  |
| Pmax(%) | 2.60 |  |

大气环境影响分析

（1）正常工况影响分析：根据估算结果可知，正常工况条件下，本项目运行后各有组织及无组织排放点的污染因子对周围环境有一定的浓度贡献值，但均低于标准限值的10%，故本项目运营后正常工况下在落实本环评提出的污染防治措施的情况下对周围环境影响较小，故本项目运营后正常工况下对周围环境影响较小。

（2）在非正常工况下，项目排放的导热油炉烟气中烟尘对周围环境的最大贡献值为0.248mg/m3，占标率为55.11%，低于环境质量标准限值；且由于非正常工况运行时间较短，因此，即使是非正常工况下，项目的烟气排放对周边环境的影响较为轻微，为避免发生环境污染风险，建议建设单位在生产前先启动废气处理装置，待其正常运行后再进行生产，以减少非正常工况排放的可能和对周围居民的影响。

食堂油烟废气排放对大气环境影响评价

食堂厨房的烹调油烟废气通过静电油烟净化器收集处理后经烟道引至食堂楼顶15米高处排放，处理后的烟气符合《饮食业油烟排放标准》（GB18483－2001），油烟≤2.0mg/m3，不会对周围大气环境造成不良影响。

卫生防护距离

对于无组织排放，特别是有害物质的无组织排放，应采取合理的生产工艺流程，加强生产管理与设备维护，最大限度地减少无组织排放。为了保护大气环境和人群健康，应当设置卫生防护距离。卫生防护距离是指正常运行情况下，无组织排放源所在单元与居住区之间应设的防护距离。根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91），正常运行情况下，当无组织排放源排放的有害气体进入呼吸带大气层时，其浓度如超过《大气环境质量标准》（GB3095-82）或《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）中规定的居住区大气中有害物质的最高允许浓度限值，则无组织排放源所在生产单元与居住区之间应设防护距离。

（1）计算公式

无组织排放量计算公式如下：

式中：Cm——标准浓度限值，mg/m3；

L——工业企业所需卫生防护距离，m；

r——有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m，根据该生产单元占地面积S（m2）计算，；

A、B、C、D——卫生防护距离计算系数，无因次，根据工业企业所在地区近五年平均风速及工业企业大气污染源构成类别选取；

Qc——工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平，kg/h。

（2）参数选取

A、本项目无组织排放污染物主要为生产废水处理站氨气的排放速率为0.0046kg/h、硫化氢的排放速率为0.00018kg/h。罐区甘油的排放速率为1.509kg/h。

B、标准浓度限值Cm：氨气的最高容许浓度为0.20mg/m3（执行《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）中居住区有害物质的最高允许浓度值）、硫化氢的最高容许浓度为0.01mg/m3（执行《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）中居住区有害物质的最高允许浓度值）。甘油的最高容许浓度为4.0mg/m3（参照执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准中非甲烷总烃的“周界外浓度最高点”限值）。

C、计算参数A、B、C、D按下表选取：

表8.2-11 卫生防护距离计算系数

| 计算系数 | 工业企业所在地区近五年平均风速 m/s | 卫生防护距离L，m |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | L≤1000 |  |  | 1000＜L≤2000 |  |  | L＞2000 |  |  |
|  |  | 工业企业大气污染源构成类型＊ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ |
| A | <2 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 80 | 80 | 80 |
|  | 2～4 | 700 | 470 | 350 | 700 | 470 | 350 | 380 | 250 | 190 |
|  | >4 | 530 | 350 | 260 | 530 | 350 | 260 | 290 | 190 | 140 |
| B | <2 | 0.01 |  |  | 0.015 |  |  | 0.015 |  |  |
|  | >2 | 0.021 |  |  | 0.036 |  |  | 0.036 |  |  |
| C | <2 | 1.85 |  |  | 1.79 |  |  | 1.79 |  |  |
|  | >2 | 1.85 |  |  | 1.77 |  |  | 1.77 |  |  |
| D | <2 | 0.78 |  |  | 0.78 |  |  | 0.57 |  |  |
|  | >2 | 0.84 |  |  | 0.84 |  |  | 0.76 |  |  |

注：工业企业大气污染源构成分为三类：

Ⅰ类：与无组织排放源共存的排放同种有害气体的排气筒的排放量，大于标准规定的允许排放量的三分之一者。

Ⅱ类：与无组织排放源共存的排放同种有害气体的排气筒的排放量，小于标准规定的允许排放量的三分之一，或虽无排放同种大气污染物之排气筒共存，但无组织排放的有害物质的容许浓度指标是按急性反应指标确定者。

Ⅲ类：无排放同种有害物质的排气筒与无组织排放源共存，且无组织排放的有害物质的容许浓度是按慢性反应指标确定者。

本项目所在地区近20年平均风速年为1.7m/s，卫生防护距离小于1000m，工业企业大气污染源构成类型为Ⅲ类。由此选取参数为：A=400；B=0.01；C=1.85；D=0.78。

表8.2-12  本项目无组织排放废气的参数

| 污染源 | 污染物 | 污染源类型 | 面源 |  |  | 排放速率(kg/h) | 评价标准值（mg/m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 释放高度(m) | 长度(m) | 宽度(m) |  |  |
| 生产废水处理站 | 氨气 | 面源 | 2.5 | 24 | 15 | 0.0046 | 0.20 |
|  | 硫化氢 | 面源 | 2.5 | 24 | 15 | 0.00018 | 0.01 |
| 甘油 | 罐区 | 面源 | 22.5 | 254m2 |  | 1.509 | 4.0 |

（3）计算结果

表8.2-13  卫生防护距离计算结果

| 污染源 | 污染物 | 卫生防护距离（m） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 生产废水处理站 | 氨气 | 2.001 | 提级至50m |
|  | 硫化氢 | 1.462 | 提级至50m |
| 罐区 | 甘油 | 55.858 | 提级至100m |

按《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13210-91）规定，L≤100m时，级差为50m；100m<L≤1000m时，级差为100m，L>1000m时，级差为200m。但当按两种或两种或以上的有害气体的Qc/Cm值计算的卫生防护距离在同一级别时，该类工业企业的卫生防护距离级别应提高一级。

按照级差相关规定，因此，本项目生产废水处理站、罐区均设置100m的卫生防护距离，本项目卫生防护距离范围包络线图见图8.2-2。

表8.2-14 卫生防护距离具体设置

| 污染源 | 污染物 | 卫生防护距离（m） |
| --- | --- | --- |
| 生产废水处理站 | 氨气、硫化氢 | 100 |
| 罐区 | 甘油 | 100 |

卫生防护距离包络线

图8.2-2 卫生防护距离范围包络线图

大气环境防护距离

根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2008）之规定，无组织排放的有害气体应核算其大气环境防护距离。

本项目生产废水处理站恶臭气体（氨气、硫化氢）和甘油罐区存在无组织排放，因此，本项目需要计算大气环境防护距离。以特征污染物氨气、硫化氢、甘油为计算因子，计算在正常工况下的大气环境防护距离。

根据《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2008)中大气环境防护距离计算模式，选取参数如下：

表8.2-15本项目无组织排放废气的参数

| 污染源 | 污染物 | 污染源类型 | 扩散系数 | 地形 | 面源 |  |  | 排放速率(kg/h) | 评价标准（mg/m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 释放高度(m) | 宽度(m) | 长度(m) |  |  |
| 生产废水处理站 | 氨气 | 面源 | 乡村 | 简单地形 | 2.5 | 24 | 15 | 0.0046 | 0.20 |
|  | 硫化氢 | 面源 | 乡村 | 简单地形 | 2.5 | 24 | 15 | 0.00018 | 0.01 |
| 甘油 | 罐区 | 面源 | 乡村 | 简单地形 | 22.5 | 254m2 |  | 1.509 | 4.0 |

小时评价标准：氨气的最高容许浓度为0.20mg/m3（执行《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）中居住区有害物质的最高允许浓度值）、硫化氢的最高容许浓度为0.01mg/m3（执行《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）中居住区有害物质的最高允许浓度值）。甘油的最高容许浓度为4.0mg/m3（参照执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准中非甲烷总烃的“周界外浓度最高点”限值）。

经大气环境防护距离标准计算程序（Ver2.1）结算结果统计于下表：

表8.2-16 大气环境防护距离计算结果

| 污染源 | 污染物 | 计算结果 |
| --- | --- | --- |
| 生产废水处理站 | 氨气 | 无超标点 |
|  | 硫化氢 | 无超标点 |
| 罐区 | 甘油 | 无超标点 |

因此，本项目不需设置大气环境防护距离。

噪声影响预测与评价

主要噪声源

根据厂家提供的资料及类比同类型企业，本项目需要预测的主要噪声源强详见表8.3-1。

表8.3-1  项目主要噪声源

| 产生位置 | 噪声源名称 | 源强 dB(A) | 数量台/套 | 拟采取的措施 | 降噪效果dB(A) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 氢化车间（含制氢系统） | 泵 | 70~85 | 35 | 基础固定，安装减震装置，做防声围封 | -5 |
|  | 分离器 | 70~80 | 3 | 基础固定，安装减震装置，做防声围封 | -5 |
| 表面活性剂车间 | 泵 | 75~85 | 104 | 基础固定，安装减震装置，墙体隔声 | -20 |
|  | 振动筛 | 70~75 | 10 | 基础固定，减震垫，室内布置 | -20 |
|  | 风机 | 80~90 | 8 | 基础固定，减震垫，安装消音器，室内布置 | -30 |
|  | 压滤机 | 70~80 | 2 | 基础固定，减震垫，室内布置 | -20 |
|  | 空压机 | 80~85 | 2 | 基础固定，减震垫，室内布置，安装消音器 | -30 |
| 油脂深加工车间 | 泵 | 75~85 | 48 | 安装减震装置，室内布置 | -20 |
|  | 风机 | 75~85 | 4 | 基础固定，减震垫，安装消音器，室内布置 | -30 |
|  | 分离器 | 70~80 | 4 | 基础固定，减震垫，室内布置 | -20 |
|  | 振动筛 | 70~75 | 2 | 基础固定，减震垫，室内布置 | -20 |
| 油脂分离车间 | 泵 | 75~85 | 18 | 安装减震装置，室内布置 | -20 |
|  | 压滤机 | 70~80 | 2 | 基础固定，减震垫，室内布置 | -20 |
| 循环冷却塔 |  | 75~80 | 2 | 厂区合理布置 | - |
| 污水处理站 | 泵 | 70~80 | 6 | 安装减震装置，做防声围封 | -5 |
|  | 鼓风机 | 75~85 | 2 | 基础固定，减震垫，安装消音器 | -20 |
| 锅炉房（导热油炉） | 鼓风机 | 75~85 | 3 | 基础固定，减震垫，安装消音器，室内布置 | -30 |
|  | 泵 | 70~75 | 3 | 基础固定，减震垫，室内布置 | -20 |

预测模式

本项目建成后，噪声源主要来自各类机械发出的噪声，如提升机、分离器、空压机、各类风机及泵机等机械设备，这些声源是典型的点声源。按照《环境影响评价技术导则声环境（HJ2.4-2009）》的要求，可选择点声源预测模式，来模拟预测本项目主要声源排放噪声随距离的衰减变化规律。

（1）对室外噪声源主要考虑噪声的几何发散衰减及环境因素衰减：

L2=L1-20lg(r2/r1)-ΔL

式中：L2——点声源在预测点产生的声压级，dB(A)；

L1——点声源在参考点产生的声压级，dB(A)；

r2——预测点距声源的距离，m；

r1——参考点距声源的距离，m；

ΔL——各种因素引起的衰减量（包括声屏障、空气吸收等引起的衰减量），dB(A)。

（2）对室内噪声源采用室内声源噪声模式并换算成等效的室外声源：

式中：Ln——室内靠近围护结构处产生的声压级，dB；

LW——室外靠近围护结构处产生的声压级，dB；

Le——声源的声压级，dB；

r——声源与室内靠近围护结构处的距离，m；

R——房间常数，m2；

Q——方向性因子；

TL——围护结构的传输损失，dB；

S——透声面积，m2

（3）对两个以上多个声源同时存在时，其预测点总声压级采用下面公式：

Leq=10log(100.1Li)

式中：Leq-----预测点的总等效声级，dB(A)；

Li-----第i个声源对预测点的声级影响，dB(A)。

（4）为预测项目噪声源对周围声环境的影响情况，首先预测噪声源随距离的衰减，然后将噪声源产生的噪声值与区域噪声背景值叠加，即可以预测不同距离的噪声值。叠加公式为：

Leq=10Lg[10L1/10+10L2/10]

式中：

Leq-----噪声源噪声与背景噪声叠加值；

L1-----背景噪声，L2为噪声源影响值。

预测结果及分析

本次评价采用噪声环境影响评价系统（NoiseSystem 2015）对项目噪声影响进行预测。噪声环境影响评价系统（NoiseSystem 2015）是以《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）为模型基础并进行适当的扩展而开发的图形化噪声影响评价系统，软件综合考虑预测区域内所有声源、遮蔽物、气象要素等在声传播过程的综合效应，适用于工业项目、公路项目和铁路项目环境噪声的三级、二级和一级评价。

假设同一生产车间内设备全部同时运行，噪声源叠加后源强位于生产车间中心处。根据项目的总平面布置情况，以厂界噪声现状监测点作为背景参考值进行叠加影响预测，预测结果见表8.3-2，噪声预测等声值线图见图8.3-1：

表8.3-2  厂界噪声预测结果    单位:Leq[dB(A)]

| 厂界位置 | 贡献值 | 昼间 |  | 夜间 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 背景值 | 叠加值 | 背景值 | 叠加值 |
| 1#（厂界东面） | 52.40 | 56.5 | 57.9 | 46.4 | 53.4 |
| 2#（厂界南面） | 37.67 | 56.7 | 56.8 | 46.6 | 47.1 |
| 3#（厂界西面） | 30.59 | 57.3 | 57.3 | 47.5 | 47.6 |
| 4#（厂界北面） | 42.47 | 57.0 | 57.2 | 47 | 48.3 |

根据监测数据显示，项目所在地声环境质量符合《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中的3类标准。由预测结果表明，建设项目建成后，噪声源在采取措施后，噪声预测值较低，厂界四周的噪声叠加预测结果昼夜间噪声值均达标，对周围声环境影响较小，仍能够满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中的3类标准。

图8.3-1  项目噪声预测等声值线图

固体废物环境影响分析

由工程分析可知，本项目固废有废催化剂、釜底渣、污水处理产生的污泥、废油脂、生活垃圾等。对本项目固体废弃物的污染防治，管理是关键，必须抓住三个主要环节控制，即产生源头环节的控制、生产环节的控制和处理处置环节的控制。产生源头环节的控制目标是资源化、科学化；集中收集堆放环节的控制目标是密闭化、管理科学化；处理处置环节的控制目标是资源、无害化、减量化。根据本项目的特点，固体废弃物污染防治必须坚持以下措施：

（1）采用废旧资源回收循环利用工艺，使生产第一种产品产生的固体废弃物回收利用，最大限度利用物质资源。

（2）建立固体废弃物管理制度和管理档案，严格划分一般工业固体废弃物、严控废物和危险废物，进行分类管理，分类收运，分类处置。

（3）对危险废物或严控废物，如废催化剂、废油脂等，在厂内须设置专门的收集容器或收集场地，这些容器或场地应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的相关要求，须设有防雨冲淋和防渗漏设施；危险废物的贮存容器必须有明显标志，具有耐腐蚀、耐压、密封和不与所贮存的废物发生发应等特性；贮存区内禁止混放不相容危险废物，绝对不允许混入一般工业固体废弃物或生活垃圾，并符合消防要求；严格按有关法规要求，委托有资质的营运商进行处理。

（4）对于一般工业固体废弃物或生活垃圾，尽可能地回收可利用资源，实在无法利用的废弃物要集中堆放，并委托专业固体废弃物处置公司和当地环卫部门定时上门收运，送到指定地点集中处理、卫生填埋或焚烧处理。

（5）危险废物运输中应做到以下几点：

①危险废物的运输车辆须经主管单位检查，并持有有关单位签发的许可证，负责运输的司机应通过培训，持有证明文件。

②承载危险废物的车辆须有明显的标志或适当的危险符号，以引起注意。

③载有危险废物的车辆在公路上行驶时，需持有运输许可证，其上应注明废物来源、性质和运往地点。

④组织危险废物的运输单位，在事先需作出周密的运输计划和行驶路线，其中包括有效的废物泄漏情况下的应急措施。

本项目建设单位只要严格贯彻提出的固体废弃物处置措施，就可以将本项目的固体废弃物对环境带来的影响控制在可接受的程度之内，避免二次污染。

地下水环境影响分析

区域水文地质条件概述

项目位于宁江流域兴宁方村坝－望江桥闸段，本区水文地质较为简单，其地下水主要为包气带潜水，赋存于覆盖层砂性土和基岩裂隙中，两者连通均由大气降雨和地表径流、片流补给。地表不规则出露热泉点（如兴宁叶塘温泉和五华泥矿温泉），且这些热泉均有承压自溢属性。

项目所在区域属于“韩江及粤东诸河梅州兴宁城区分散式开发利用区”，地下水类型为裂隙水，地下水水质类别为Ⅲ类，此类型地下水主要受降水和蒸发的控制影响，则比较容易受到污染。一般旱季水位下降，雨季地下水位回升。项目场区潜水含水层埋深较深，主要接受大气降水补给，动态变化呈季节性。

根据《梅州市水资源综合规划(2010—2030年)》的统计数据，兴宁市地下水资源量为3.71亿m3，地下水供水量为4552万m3，基本开采的是浅层地下水，地下水源供水工程主要为水井和手摇井，主要分布于广大农村、部分工矿企业和城镇，主要供给农村生产、生活，部分供给工业生产与城镇生活。

项目所在地

图8.5-1    项目所在区域水文地质图

场地水文地质特征

根据本工程区域的《岩土工程序勘察报告》，参考其他临近项目的水文地质勘查成果，对本项目所在场地水文地质特征进行简要描述。

项目场地概况

场区原为丘陵地貌，高差在5~25m，新近经人工大型机械作业整平，地块平坦（图2），高差仅1.00~2.50m，北高南低，地表无任何作物植被。

地层岩性特征

场区地层上复第四系冲洪积层，厚度为0.50~10.00±2.00m，下伏基岩为上白垩系灯塔群泥质粉砂岩，由人工露头测得产状倾向∠20~30°倾向∠270~280°（图3），薄层隐层理结构，中厚层状构造。同时可清晰看到岩层交互（夹层）风化现象。

由地表地质填图与钻探表明：下区大部均由复盖层复盖，而上区基本均为人工露头，即，建基面以下均为基岩。

场区周边广泛出露新近人工露头，通过地表地质填图，查明为单一单斜岩层，产状场区内外基本一致，均为∠20~30°/∠270~280°，且裂隙不甚发育，少见节理，未见断层和褶曲。

钻孔深度范围内，揭露主要地层为新近素填土层（）、第四系冲积层（）、第四系残积层（）及基岩白垩系泥质粉砂岩（K2）。各土（岩）层岩土工程条件分述如下。

①素填土层（）

褐红色，干，松散状。为新近原地大机械作业借方填土，母岩为白垩系红层全~强风化岩/土层，局部或含中风化块石，块石粒径一般30~60cm，大者近1.00m。地表层剪切波速155m/s，表明填土层中块体状岩石含量较多。

本层表层块石，遇温差尤是遇水后，迅速膨胀崩解离析。标准贯入试验133次（表2），N=8~18击，=12.3击，本层主要见于场区南部，厚度0.30~5.20m（详附表5：钻孔成果汇总表）。顶板即现地表。

综合标贯、土工试验及地区经验，推荐本层土承载力特征值fak=80kPa。

②粉质粘土（）

土灰色、土黄色，饱和，可塑状。层中取得12组土样，主要物理力学性质指标：天然含水量ω=31.6%（平均值，下同，详表3和附表12），孔隙比e=0.917，压缩系数a1-2=0.474MPa-1，压缩模量Es=4.19MPa，直接快剪粘聚力c=27.2kPa，内摩擦角φ=16.0°。标准贯入试验11次，N=8~12击，=9.2击，局部顶部0.30~0.50m为耕植土层，局部或含植根（树根）或富含泥炭土。该层主要见于场区南部，厚度2.60~9.70m，顶板埋深0.30~5.20m。

③1淤泥质土（）

土灰色、灰黑色，饱和。软塑~流塑状。层中取得8组淤泥质土土样，主要物理力学性质指标：天然含水量ω=42.2%，孔隙比e=1.155，压缩系数a1-2=0.836MPa-1，压缩模量Es=2.73MPa，直接快剪粘聚力c=7.6kPa，内摩擦角φ=4.1°。标准贯入试验16次，N=4~6击，=5.1击。厚度0.23~5.10m，顶板埋深0.80~2.30m。

本层仅局部分布，淤泥粘土仅限于场区北部东北端与场区南部的西南角。

③2粘土（）

土灰色，饱和。软塑~可塑状。层中取得6组粘土土样，主要物理力学性质指标：天然含水量ω=31.9%，孔隙比e=0.912，压缩系数a1-2=0.350MPa-1，压缩模量Es=4.07MPa，直接快剪粘聚力c=18.3kPa，内摩擦角φ=15.2°。标准贯入试验9次，N=6~10击，=8.5击。厚度0.50~5.00m，顶板埋深2.80~8.30m。

④粉质粘土（）

土灰色、土黄色，饱和，可塑，局部硬塑状。层中取得9组土样，主要物理力学性质指标：天然含水量ω=27.3%，孔隙比e=0.779，压缩系数a1-2=0.408MPa-1，压缩模量Es=4.80MPa，直接快剪粘聚力c=25.6kPa，内摩擦角φ=17.7°。标准贯入试验22次，N=8~18击，=12.6击，该层主要见于场区南部的中下部，厚度0.70~7.20m，顶板埋深2.20~9.70m。

⑤1粉土（）

土灰色、灰白色，饱和，硬可塑~硬塑状。主要由粘粒、砂粒组成，含少量石英颗粒。层中取得16组土样，主要物理力学性质指标：天然含水量ω=28.6%，孔隙比e=0.825，压缩系数a1-2=0.387MPa-1，压缩模量Es=5.15MPa，直接快剪粘聚力c=20.1kPa，内摩擦角φ=17.6°。标准贯入试验35次，N=10~21击，=14.8击。厚度0.40~5.20m，顶板埋深4.00~10.80m。

⑤2细中砂（）

灰黄色、灰白色，饱和，稍密~中密，主要由砂粒、粉粒组成，含少量石英颗粒。标准贯入试验22次，N=9~23击，=14.4击。厚度0.45~1.95m，顶板埋深7.30~9.20m。

⑥粉质粘土（）

本层为残积土层，褐红色，饱和，硬塑状。层中取得11组土样，主要物理力学性质指标：天然含水量ω=29.9%，孔隙比e=0.864，压缩系数a1-2=0.453MPa-1，压缩模量Es=4.20MPa，直接快剪粘聚力c=25.0kPa，内摩擦角φ=15.3°。标准贯入试验44次，N=15~29击，=22.3击，该层主要出露于场区南部的中部，厚度1.00~9.60m，顶板埋深0.00~7.00m。

⑦全风化土层（原岩粉砂岩，K2）

褐红色，饱和，干硬状。为母岩泥质粉砂岩全风化成的粉质粘土层。层中取得19组土样，主要物理力学性质指标：天然含水量ω=25.2%，孔隙比e=0.755，压缩系数a1-2=0.453MPa-1，压缩模量Es=4.00MPa，直接快剪粘聚力c=17.4kPa，内摩擦角φ=21.3°。标准贯入试验59次，N=30~55击，=42.3击，该层主要见于场区北部的东北端和场区南部的中下部，厚度0.20~4.80m，场区大部缺失此层。顶板埋深0.00~11.80m。

⑧强风化岩层（粉砂岩，K2）

褐红色、褐黑色，粉粒结构，厚层状构造（具微层隐层理），泥质胶结。该层具明显风化二元结构，上部风化强烈，岩层成半岩半土状，标准贯入试验157次，N=48~164击，=89.3击；而中下部保留块体状岩芯，岩芯长度5~30cm不等，岩石强度较低，锤声闷哑，天然单抗强度Rc≈1.80~6.30MPa（表4及详附表11），平均=3.66MPa。该层几乎见于整个场区（仅5孔缺失），于场区北部与场区南部的上部已直接裸露于地表，厚度0.70~15.00m，顶板埋深0.00~12.80m。

⑨中风化岩层（粉砂岩，K2）

褐红色为主，粉粒结构，厚层状构造（具微层隐层理），泥质胶结。岩石强度较高，锤声哑~略清。岩体较完整，岩芯以中长柱状为主，裂隙不甚发育，天然单抗强度Rc=5.75~12.30MPa，平均=9.06MPa。该层见于全区，揭露厚度0.40~12.3m，顶板埋深2.30~16.80m。

基岩（指强风化及中/微风化岩石）为泥质胶结泥质粉砂岩，属软岩~较软岩，岩体完整性较好，岩石基本质量等级为Ⅳ级。

但基岩岩体中，强中风化层经常交互出现，或者说夹层风化发育，即强（中）风化岩中有中（强）风化岩夹层，夹层厚度一般在1.00~2.00m。

场区特殊性岩土有二，一是地表填土层，二是淤泥质粘性土。前者母岩为泥质粉砂岩，组成矿物有大量水族中途矿物，岩石崩解后遇水有膨胀特性，失水后会迅速干缩。填土层并非巨厚土层，其膨胀干缩和沉降量量值均不会太大，工程措施与之适应并可。后者仅是局部地层中小的夹层或透镜体状，在软塑~流塑之间，如非用作地基主要持力层，不会对工程带来大的负面影响。

地下水分布概况

根据岩土层分布、岩芯观察及钻孔简易水文地质观测，场区内地下水主要为复盖层孔隙性潜水，赋存于复盖土层中，受大气降水补给和邻近地下径流渗透补给，场地地下水水量及水位变幅主要随季节性降水量的影响而波动；施工结束后，统一测得场区混合水位埋深在3.30~3.60m之间。

据背景水文地质资料，本区每年地下水位变化幅度约0.30~0.60m。

水化学特征

评价区内浅层地下水为重碳酸钙型水（小于0.2），矿化度小于1。

评价区地下水环境质量现状

根据本次评价进行的地下水环境质量现状监测结果，各监测因子监测结果均符合《地下水质量标准》（GB/T14848-93) Ⅲ类标准要求，表明评价区域地下水环境质量较好。

运营期地下水环境影响预测及分析

地下水污染预测情景设定及源强

（1）正常工况

按照工程的整体设计和规划，本项目排水实行清污分流制，生产废水、设备地面冲洗废水、化验检测排水废水、初期雨水统一收集后经过厂区污水处理站处理后排入园区污水管网；纯水制备浓盐水和循环冷却水作为清下水直接排入雨水管网；办公生活污水经三级化粪池处理，含油废水经三级隔油隔渣池处理后通过市政管网排入兴宁市叶塘污水处理厂进一步处理。正常工况下，项目产生的废污水均可得到有效处置。本项目装置区、罐区、污水处理设施均采用钢筋混凝土进行表面硬化并做防渗处理，原料、物料及污水输送管线经过防腐防渗处理，因此，正常工况下一般不会有液体物料暴露而发生渗漏至地下水的情景发生，项目不会对场地周边及下游地下水环境造成影响。

（2）非正常工况

本项目非正常工况主要为污水处理设施的各类池体、污水管道等破损发生渗漏或泄漏，管线因腐蚀或其它原因出现漏洞等情景，导则液体物料暴露而发生渗漏至地下水，而造成地下水的污染。

1）泄漏点的设定

根据化工企业的实际情况分析，如果是装置区或罐区等可视场所发生硬化面破损，即使有物料或污水等泄漏，建设单位必须及时采取措施，不可能任由物料或污水漫流渗漏、任其渗入地下水。因此，只有在污水处理设施、污水池等这些半地下非可视部位发生小面积渗漏时，才可能有少量物料通过漏点，逐步渗入土壤并可能进入地下水。

综合考虑拟建项目物料及废水的特性、装置设施的装备情况以及场地所在区域地下水由西北向东南方向径流的水文地质条件，本次非正常工况泄漏点设定为：厂区东侧中部的污水处理站调节池池底泄漏。

污染物运移预测模型概述及参数设定

一、预测方法

（1）模型概化

根据调查，厂址所在区域地下水以基岩风化孔隙裂隙水为主，地下水主要赋存于强风化上白垩系灯塔群泥质粉砂岩和第四系残积层粉质粘土中。含水层空间分布比较稳定，地下水主要接受大气降水补给，周边未有大规模开采地下水的现象，径流方向由西北向东南，水力坡度较为稳定，所在区域水文地质条件相对简单，故选用用解析法对地下水环境影响进行预测。

本次以较易被污染的风化孔隙裂隙含水层为模拟目的含水层，采用解析法完成地下水流场变化及污染物溶质运移模拟预测，评价项目建设对评价区域浅层地下水水质的影响。采用地下水动力学模式预测污染物在含水层中的扩散，并作以下条件假定：

①污染物进入地下水对渗流场没有明显的影响；

②预测区内地下水的运动是稳定流；

③污染物在地下水中的运移按“活塞推挤”方式进行；

④测区内含水层的基本参数（如渗透系数、厚度、有效孔隙度等）不变。

（2）数学模型

评价区的地下水流向整体为自北向南方向呈一维流动，地下水位动态较为稳定，此次模拟计算主要考虑污染物泄漏点在监测频率100天内泄露的污染物对地下水环境的影响，因此污染物在浅层含水层的运移可以概化为瞬时注入示踪剂—平面瞬时点源的一维稳定流二维水动力弥散问题，预测模式可采用导则推荐的一维稳定流二维水动力弥散—平面瞬时点源公式，公式如下：

式中： x，y—计算点处的位置坐标；

t—时间，d；

C(x,y,t)—t 时刻点x，y 处的示踪剂浓度，mg/L；

M—含水层厚度，m；

Mt—瞬时注入的示踪剂质量，g；

u—水流速度，m/d；

n—有效孔隙度，量纲为1；

DL—纵向弥散系数，m2/d；

DT—横向y方向的弥散系数，m2/d；

π—圆周率。

由于最大浓度出现在沿一维流动方向X轴的方向，则取y=0进行评价计算。

二、模型参数的确定

参考区域现有的水文地质资料及项目岩土工程勘察报告及附近水文地质勘察结果，确定了本次预测泄漏对周围及下游地下水环境影响所需的预测参数。

二、预测参数的确定

根据项目地下水专项环境水文地质勘察报告，相关污染预测参数选取如下：

（1）x 坐标选取与地下水水流方向相同，y 坐标选取与地下水水流垂直方向，以污染源为坐标零点。

（2）目的含水层为强风化泥质粉砂岩和第粉质粘土，渗透系数K取经验值0.1m/d。

（3）目的含水层为强风化泥质粉砂岩和第粉质粘土，强风化黑云石英片岩、二云石英片岩夹大理岩层，层厚5～9.7m，保守起见，本次评价厂址区含水层厚度取5m。

（4）有效孔隙度根据含水层岩性取经验值0.18。

（5）水流速度为渗透系数、水力坡度的乘积除以有效孔隙度，即u= K×I/n。灰场水力梯度约为0.0033，计算得水流速度约为0.002m/d。

（6）一般弥散试验的结果受试验场地的尺度效应影响明显，其结果应用受到很大的局限性，因此，本次预测过程中所用的弥散度根据前人有关弥散度尺度效应的研究成果来确定。

参考Gelhar L.W（1992年）在“A critical review of data on field-scaledispersion in aquifer”一文中对59个不同尺度的地区弥散度的研究成果，以及成建梅（2002年）在“考虑可信度的弥散尺度效应分析”一文中根据118个弥散资料对纵向弥散度与试验尺度数据回归分析所得到的回归方程，结合评价区水文地质条件特征，确定评价区含水层纵向弥散度取值为15m，则纵向弥散系数DL=αL×u=0.03m2/d。依据美国环保署（EPA）提出的经验数据：横/纵向弥散度比（αT/αL）一般为0.1，则灰场区含水层横向弥散度取值为1.5m，横向弥散系数DT=0.003 m2/d。

详见表8.5-1。

表8.5-1   预测管段预测参数汇总表

| 类别 | 取值 |
| --- | --- |
| 含水层岩性 | 粉质粘土、泥质粉砂岩 |
| 含水层厚度（m） | 5 |
| 有效孔隙度取值 | 0.18 |
| 水力坡度‰ | 3.3 |
| 渗透系数（m/d） | 0.1 |
| 地下水流速（m/d） | 0.002 |
| 纵向弥散系数（m2/d） | 0.03 |
| 横向弥散系数（m2/d） | 0.003 |

预测因子及预测源强

（1）预测因子

本次预测情景为生产废水调节池破裂泄漏。从污染物的来源可以看出，污水中主要污染物为COD、氨氮、动植物油等。项目污水中以COD和氨氮的占标率最高，，因此确定主要评价因子为高锰酸盐指数和氨氮。

2）源强设定

本项目生产废水处理站设计的处理规模为250m3/d，日处理量为70 m3/d。

正常工况下，调节池渗漏面积=池壁面积+池底面积=8*10+8*3*2+10*3*2=188m2；

调节池池体为钢筋混凝土结构，根据GB 50141 给水排水构筑物工程施工及验收规范，渗漏强度为2L/(m2·d)；

则正常工况最大允许渗漏量（L/d）=渗漏面积*渗漏强度=376 L/d。

假定由于废水的长期腐蚀，池底出现破损。非正常工况下废水渗漏量大小应不小于正常状况渗漏量的10倍；故本次非正常工况下废水渗漏量取3760 L/d。

根据监测频率，地下水监测至少每季度一次，因此，考虑到监测频率和破损修复时间，假定污染物以0.002m/d的速度泄漏100天，计算得渗漏量为37600L，特征污染物高锰酸盐指数浓度为633.5mg/L（CODMn约为CODCr的0.5倍），氨氮20 mg/L则随废水渗漏的高锰酸盐指数污染物量为23.82kg，氨氮污染物量为0.752kg。因此，非正常工况下，通过污水处理设施等半地下非可视部位发生小面积渗漏时，可能进入地下水污染物的预测源强见表8.5-2。

表8.5-2     非正常工况地下水预测源强表

| 情景设定 | 渗漏点 | 特征污染物 | 废水渗漏量m3 | 污染物渗漏量kg | 浓度mg/L |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 非正常工况 跑冒滴漏 | 调节池池体 | 高锰酸盐指数 | 37.6 | 23.82 | 1267 |
|  |  | 氨氮 |  | 0.752 | 20 |

由于污染物预测主要针对非正常工况下污染物运移情况，因此模型概化时将不考虑包气带对污染物的截留作用，假设污染物可以直接通过包气带进入地下水体，最大限度地考虑污染物对研究区水体的影响。

预测范围、时段及评价标准

（1）预测范围

本项目地下水评价范围北部边界以厂区以北1km为界，南部至厂区下游3km北侧为界，东西两侧根据地下水流场的流线，确定为零通量边界。模拟区约面积为15km2。

预测区上部以潜水面为边界，确定以未风化基岩顶部作为模型底边界，定义为隔水边界。

（2）预测时段

本次预测时间步长分别为100天、1000天、30年污染物在地下水中的运移情况。

（3）评价标准

本次模拟氨氮超标范围值参照《地下水环境质量标准》(GB/T14848-93)Ⅲ类中的相关限值，高锰酸盐指数超标范围参照《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)，各类污染物的检出下限值参照常规仪器检测下限。拟采用污染物检出下限及其水质标准限值见8.5-3。

表8.5-3  拟采用污染物检出下限及其水质标准限值

| 模拟预测因子 | 检出限（mg/L) | 标准限值（mg/L) |
| --- | --- | --- |
| 高锰酸盐指数 | 0.5 | 3.0 |
| 氨氮 | 0.025 | 0.2 |

预测结果及分析

在生产废水处理站调节池发生泄漏的非正常情况下，底部渗漏对地下水污染预测结果见表5.1-8。预测结果表明，在渗漏发生100天后，潜水含水层高锰酸盐指数影响范围371.148m2，无超标范围，最大运移距离20m；渗漏发生1000天后地下水中无高锰酸盐指数影响浓度超过1mg/L的区域。

表8.5-4   污染物运移模拟结果

| 污染物 | 预测年限 | 中心运移距离（m） | 中心点浓度（mg/L） | 最大影响距离（m） | 最大影响面积（m2） | 最大超标距离（m） | 污染超标面积（m2） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 高锰酸盐指数 | 100天 | 0.2 | 2220.08 | 10 | 92.316 | 9 | 55.264 |
|  | 1000天 | 2 | 222.008 | 29 | 678.24 | 24 | 483.56 |
|  | 30年 | 21.9 | 20.275 | 91 | 4773.428 | 72 | 2359.71 |
| 氨氮 | 100天 | 0.2 | 70.088 | 9 | 82.896 | 8 | 48.984 |
|  | 1000天 | 2 | 7.009 | 28 | 653.12 | 22 | 376.8 |
|  | 30年 | 21.9 | 0.64 | 87 | 4088.28 | 60 | 1435.608 |

在生产废水处理站调节池发生泄漏的非正常情况下，生活污水处理站初沉池下游最近厂界（下游80m处）高锰酸盐指数及氨氮浓度变化趋势如图5.5-4和图5.5-5所示。从图8.5-2和图8.5-3可见，在预测时间范围内，下游80m处的高锰酸盐指数和氨氮浓度在第4800天左右开始有较快的上升，至30年模拟期末浓度仍在上升状态，但高锰酸盐指数最高浓度为1.55mg/L，未超过标准值（3.0mg/L），氨氮最高浓度为0.05mg/L，未超过标准值（0.2mg/L）。由此可见，该情形下污染物影响范围较小，模拟期30年内高锰酸盐指数和氨氮污染物仍在厂区内部，对下游浅部含水层影响较小。

图8.5-2  污染源下游80m（最近厂界）处含水层高锰酸盐指数浓度变化趋势

图8.5-3  污染源下游80m（最近厂界）处含水层氨氮浓度变化趋势

小结

正常工况下，项目产生的废污水可得到有效处置，装置区、罐区均采用钢筋混凝土进行表面硬化处理，原料、物料及污水输送管线经过防腐防渗处理，因此，一般不会有液体物料暴露而发生渗漏至地下水的情景发生，项目不会对厂区周边及下游地下水环境造成影响。

非正常工况，地下水中污染物的贡献范围和距离将随着时间不断扩大，项目污染物形成污染晕随着时间推移不断扩大，污染晕中心受弥散作用影响较大，水流对流作用在本地区的污染迁移中不占优。非正常工况下废污水的渗漏将对预测区域内地下水水质产生一定影响，但模拟期内生产废水处理站调节池泄漏导致的污染物沿地下水流向的最大影响距离分别91m和87m，影响范围有限，且影响范围无地下水环境敏感点，预测期内距污染源下游最近厂界处污染物均未超标，因此非正常工况下废污水泄漏对评价区内地下水环境影响较小，影响均控制在厂区范围内。

综上，项目对厂区周边及下游地下水环境影响较小，给地下水带来的污染风险在可接受的范围内。

项目拟采取的地下水环保措施

（1）污水处理站防渗措施

项目厂区内的废水主要包括生产废水和生活污水。本项目对地下水构成污染的可能环节有：管网堵塞、破裂、接头处的破损和设备损坏造成大量污水外溢，储运过程的跑冒滴漏，固体废物场所淋溶等对地下水水质的影响。

①管网的泄漏主要可能存在管道堵塞、破裂和接头处的破损，会造成大量污水外溢，污染地下水，但由于厂区内管网均有防渗处理，对于地下水环境的影响有限。

②污水处理系统的影响：隔油隔渣池、化粪池等构筑物经硬底化等防渗处理，废水泄漏、下渗的可能性较小。

③营运期各管网可能存在“跑、冒、滴、漏”现象，少量废水下渗，在下渗过程中，但由于厂区内管网均有防渗处理，对于地下水环境的影响有限。

④项目建设有库房、仓储间、废料清理场等，各原辅材料、产品、化学品等不存在乱堆放现象，原料不会在下雨天随雨水下渗。

⑤通用的砖砌化粪池是依据有关建筑规范和给排水手册设计的，具有足够的结构强度和防水性。从可能出现渗漏的类型方面分析，渗漏可能存在结构性渗漏和毛细渗漏两种类型，均可根据施工规范要求和结构设计、施工管理和监督排除。一般情况下化粪池的渗漏问题则主要存在于偷工减料、不规范施工等因素的情况下，属于人为因素，需要通过规范管理来解决。

（2）生产车间设备、管道的跑、冒、滴、漏及防治措施

生产设备或管道发生跑、冒、滴、漏时，油料或水料通过车间地面渗漏到地下，会对地下水水质产生一定的污染。同时项目拟对生产车间地面做防腐、防渗处理，同时建议项目在厂房外设置应急事故沟，对应急事故沟做防腐、防渗措施，渗漏量大时引至消防废水池（做防腐、防渗措施），从而避免渗入地下而污染地下水，原液及废水会进入防污沟引入废水事故池暂存，并逐步引进废水处理设施处理达标后排放。

（3）库房、仓储间中化学品泄漏及防治措施

项目设有库房、仓储间，其中设置专用化学品仓库，主要储存乳化液等化学品，各种原料采用专用装置存放，正常情况下不会发生泄漏，不会污染地下水。若发生泄漏时，各种液态原料会渗入地下，对地下水水质产生一定的污染。同时，泄漏时会产生事故处理废水（清洗地面），废水会渗入地下，对地下水水质产生一定的污染。

项目拟对化学品仓库地面采用防渗材料铺设，并加以硬化，避免雨水冲刷外流下渗而对地下水造成污染；同时严格分类堆放各种化学品，在做好防渗工作的前提下，能够杜绝固废对地下水的影响。

（4）生产过程中产生的固废堆放的渗漏及防治措施

项目设置专用的废品仓用于放置生产过程产生的工业固废及危险废物。一般工业固废存放点根据《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）的有关规定对临存场地进行管理和维护，要求建设单位日后应落实以下下几点：①固体废物储存池禁止露天堆放；②固体废物的堆放不得过高，避免废物的流失，同时覆盖固体废物或其溶出物可能涉及到的范围；③采取必要的措施防止池体地基下沉；⑤必须采用天然或人工材料构筑防渗层，防渗层的厚度应相当于渗透系数1.0×10-7cm/s 和厚度1.5m的粘土防渗性能。并设置导流沟。

危险废物存放点参照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）制定防渗设计方案。其设计要求如下：基础防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。

（5）消防废水池、事故应急池防渗措施

消防废水池（事故应急池）的防渗设计如下：①花岗岩层；②80mm厚级配砂石垫层；③混凝土进行硬化。

对于上述各种措施，建设单位应定期检修，防止因防腐、防渗措施损坏时渗漏而影响地下水。

外环境对本项目的影响

根据叶塘镇及工业园规划，项目东面为规划工业用地，东面最近居民点为距离项目90米的钟屋村；南面为工业园规划用地，南面最近居民点为距离项目80米的李屋村；西面为工业园规划道路，隔规划道路为闲置用地，西面最近居民点为距离项目80米的变电站临时工棚；北面为工业园规划用地，北面最近居民点为距离项目500米的麻岭背。

根据图8.6-1，项目地块周边建成和在建项目主要是园区输变电项目，英新纺织，广东利通管道科技有限公司和广东明珠流体机械有限公司，都不属于重污染类项目。工业园项目所在的产业聚集区内重点污染源有兴宁市凯莱斯特陶瓷有限公司、广东富农生物科技股份有限公司、兴宁市中原纸制品有限公司等，主要为企业生产工艺废气、废水及噪声污染。根据环境质量现状监测，评价范围内水质监测河段水环境质量现状一般，大气环境质量良好，声环境质量较好，有足够的环境容量可支持本项目的建设，未发现有环境制约因素。

污染防治措施及经济技术可行性分析

水污染防治措施及可行性分析

水污染防治措施

本项目投产后，厂区排水系统按照清污分流的原则设计。一为雨水系统，厂区后期雨水、纯水制备装置浓盐水及冷却循环水直接排入产业区雨水管网；二为污水系统，污水处理系统设置事故池和正常处理系统，本项目生产废水车间收集后，由管线敷设到预处理装置。

厂内的生活废水经三级化粪池处理，厂内生产废水、地面设备清洗废水、化验检测废水和初期雨水均统一收集后经厂区污水处理系统处理，达到叶塘污水处理厂接管标准后排入该污水处理厂处理。叶塘污水处理厂经处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准和广东省《水污染物排放限值》第二时段一级标准的较严标准后，排入洋陂河，与九莱口河汇合后最后汇入宁江。

针对废水的特点，同时综合考虑处理系统的布置、外观、运行管理等因素，厂区内污水处理站设计采取了如下工艺；

图9.1-1  生产废水处理站处理工艺流程图

项目综合废水预期处理效果见表9.1-1。

表9.1-1 综合废水预期处理效果

| 处理单元 |  | CODcr | BOD5 | 动植物油 | 总磷 | SS | 氨氮 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设计进水水质 | 浓度(mg/L) | 2000 | 1000 | 1000 | 3 | 1000 | 50 |
| 隔油调节池 | 去除率 | 10% | 10% | 40% | 10% | 10% | 5% |
|  | 出水浓度(mg/L) | 1800 | 900 | 600 | 2.7 | 900 | 47.5 |
| 气浮 | 去除率 | 20% | 20% | 70% | 50% | 30% | 5% |
|  | 出水浓度(mg/L) | 1440 | 720 | 180 | 1.35 | 630 | 45.1 |
| 厌氧反应 | 去除率 | 30% | 10% | 10% | 5% | / | 10% |
|  | 出水浓度(mg/L) | 1008 | 648 | 162 | 1.28 | 630 | 40.6 |
| A/O生化池 | 去除率 | 80% | 80% | 30% | 50% | / | 70% |
|  | 出水浓度(mg/L) | 201.6 | 129.6 | 113.4 | 0.64 | 630 | 12.2 |
| 终沉池 | 去除率 | 20% | 20% | 20% | 50% | 90% | 5% |
|  | 出水浓度(mg/L) | 161.3 | 103.7 | 90.7 | 0.32 | 63 | 11.6 |
| 过滤 | 去除率 | 5% | 5% | 5% | 5% | 80% | 5% |
|  | 出水浓度(mg/L) | 153.2 | 98.5 | 86.2 | 0.3 | 12.6 | 11.0 |
| 本项目执行排放标准 |  | 400 | 180 | 100 | 0.3 | 400 | 35 |

根据废水处理设计方案，经该处理站处理后，废水中的COD、BOD及动植物油的总去除率分别达到92.3%、90.1%和91.3%。

实际生产中，项目外排生产废水中污染物浓度将低于上表中所列的设计进水水质，实际处理后的废水污染物排放浓度将会比预期的出水浓度（过滤后）低，则项目生产废水经厂内废水处理站处理后，可达到排放标准要求。

水污染防治措施可行性分析

厂内污水处理站的可行性分析

一、处理能力分析

建设单位拟建设一座日处理规模为250t/d的生产废水处理站，用以处理全厂生产废水。项目二期工程建成投产后，全厂生产废水产生量约为74t/d。生产废水处理站日处理规模大于全厂生产废水处理量，处理能力可以满足要求。

二、处理工艺合理性分析

该工艺在油脂加工类废水治理中较常采用，且运行比较稳定，工艺有以下特点：

（1）、构筑物占地面积小，结构紧凑；

（2）、运行管理操作简单，自动化程度高，维护量少；

（3）、处理效果好，运行性能稳定可靠，耐负荷冲击力强；

（4）、运行费用低。

该项目选用的废水处理工艺在技术上能够确保生产废水稳定达标，具有较强的技术可行性。

三、经济可行性分析

根据初步工程预算，按照本报告提出的处理工艺，建设污水处理设施，其工程造价总计约250万元，占项目总投资的0.368%，其投资在建设单位可以承受的范围内。本工艺投入使用后的运行费用主要包括以下几个方面：

电费E1：2.5元/m3，药剂费E2：2.4元/m3，工资福利费E3：1.5元/m3。

总直接运行费用ΣE（满负荷运行计）：

（E1＋E2＋E3）=［2.5＋2.4＋1.5］=6.4元/m3

通过分析可以看出，项目废水处理设施的运转费用不高，经济上可行。

通过对废水处理设施工程投资、以及建成后运转费用的分析，认为本报告提出的废水处理措施经济上可行。

项目废水纳入叶塘污水处理厂处理的可行性分析

（1）时间衔接

本项目位于兴宁市叶塘镇东莞石碣（兴宁）产业转移工业园产业聚集区内，根据兴宁市叶塘污水处理厂环评批复（兴环函【2010】128号），本项目所在区域属于叶塘污水处理厂纳污范围，叶塘污水处理厂目前已建成并投入运行。本项目将于2017年建成投产，本项目建成后生产废水、生活污水可纳入叶塘污水处理厂处理。

（2）污水管接驳可行性分析

项目所在地位于叶塘污水处理厂纳污范围内，且纳污管网已敷设至项目选址附近，项目产生的生产废水、生活污水经厂内处理后，可经项目东面的兴合线污水管网汇入叶塘污水处理厂处理。

（3）水质水量纳污可行性分析

本项目产生的废污水包括生产性废水和生活污水，一般认为BOD5/CODCr＞0.45可生化性较好，BOD5/CODCr＜0.25不易生化，本项目的BOD5/CODCr约为0.51，符合污水处理厂的生化处理工艺要求。

本项目的生活污水为典型的办公生活污水，而生产性废水经预处理后，其污染物的浓度均可满足叶塘污水处理厂的设计进水浓度要求，因此，项目的污水不会对叶塘污水处理厂造成大的冲击。

此外，本项目外排废水约164t/d，约占叶塘污水处理厂首期工程处理规模的1.64%，所占份额小，叶塘污水处理厂有足够的容量容纳本项目所产生的污水。因此本项目污水经预处理后排入市政管网引至叶塘污水处理厂处理，是可行的。

叶塘污水处理厂水质排放标准执行《城镇二级污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准和广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准中的较严指标。生活污水经叶塘污水处理厂处理后对环境影响较小。

大气污染防治措施及可行性分析

本工程产生的废气主要为工艺废气、导热油炉废气、食堂油烟废气及废水处理站和罐区产生的无组织废气。

一、有组织排放废气

（1）工艺废气治理措施

本项目的工艺废气主要为植脂末生产车间的粉尘废气，车间各配置一套 “袋式除尘器”连排气管，经处理后的含尘气体引至车间楼顶排放，排放高度约为25m。

（2）导热油炉废气治理措施

本项目的导热油炉以生物质成型燃料为燃料，废气中的主要成分是SO2、NOX及烟尘。废气经袋式除尘器处理后经40m高排气筒排放。

（3）食堂油烟废气

为保证食堂油烟的达标排放，项目厨房油烟拟采用静电油烟净化器处理。

（4）排气筒设置

表9.2-1  项目各装置排气筒设置情况一览表

| 排气筒位置 | 排气筒 编号 | 排放源参数 |  | 排放污染物 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 高度（m） | 内径（m） |  |
| 油脂深加工车间(植脂末生产） | Q1 | 25 | 0.8 | 粉尘 |
| 导热油炉房 | Q2 | 40 | 1.2 | 烟尘、SO2、NOX |
| 厨房(生活楼顶） | Q3 | 18 | 0.3 | 油烟 |

二、无组织排放废气

项目产生的无组织废气主要来自废水处理站在废水处理过程中的恶臭气体、项目罐区液态化学品甘油在存储过程中由于“大小呼吸”产生的无组织废气。

本项目废水处理站拟采用生物过滤除臭工艺，罐区采取密闭输送系统等措施，以减少无组织废气的排放。

粉尘废气处理措施及可行性分析

袋式除尘器是是利用纤维性滤袋捕集粉尘的除尘设备。其工作原理是：用滤袋进行过滤与分离粉尘颗粒时，可以让含尘气体从滤袋外部进入到内部，把粉尘分离在滤袋外表面，也可以使含尘气体从滤袋内部流向外部，将粉尘分离在滤袋内表面。随着滤尘过程不断进行，滤袋内表面捕集的粉尘越来越厚，粉尘层阻力增大，当阻力达到一定值时，除尘器就清除滤袋上的积尘。

袋式除尘器粉尘适应性强，不受粉尘比电阻等性质的影响；在新建或改造项目中都适用，并可在范围很宽的温度、压力和粉尘负荷条件下运行，因此袋式除尘器适用于排放要求严格的地区，当环保要求烟尘排放浓度在 30mg/m3以下时，可选用袋式除尘器。袋式除尘器除尘效率高，对细颗粒粉尘去除率高，设计除尘效率可达 99.9%以上；设备阻力较大；技术适应性强，不受粉尘比电阻影响适用较大范围的进口粉尘浓度，含尘量低时效率也比较高。

袋式除尘器的一次投资高，成本高低取决于当地制造成本、建设成本及除尘器规模。袋式除尘器运行费用包括运行时因能量消耗和滤料更换及维修费用等。由于滤料每两到五年就进行更换，维护成本也很高，滤料费用大致占设备总造价的15%-20%左右。成本差异主要取决于地区成本的差异及滤袋寿命，根据对国内调研资料统计，袋式除尘器的治理成本为300元/吨尘。

项目粉尘治理措施的投资额为40万元，约占项目投资的0.12%，占整个工程投资的比例较低，运行费用也不高，因此，在经济上也是可行的。

综上所述，可以认为本项目采取的废气治理措施在技术、经济上都是可行的。

导热油炉废气处理措施及可行性分析

项目导热油炉燃烧过程中排放大量的烟气，主要含污染物为烟尘、SO2和NOx等。导热油炉烟气采用布袋除尘器进行处理，最大废气量为90000Nm3/h，处理达标后通过1根40m烟囱高空排放。

布袋除尘装置是一种比较成熟的导热油炉烟气处理方式，对烟尘处理效果好。

本项目导热油炉使用生物质成型燃料作为燃烧燃料。参考燃料供应商提供的成分检测报告，项目烟气中SO2、NOx产生浓度较低，只需要其中烟尘去除效率达到98.7%即可实现烟气达标排放（见表9.2-2）。而本项目采用的布袋除尘对烟尘处理效果可达到99%，因此，项目采用布袋除尘器来处理导热油炉烟气，在技术上是合理、可行的，能够确保处理后烟尘、SO2、NOx排放浓度符合排放标准。

表9.2-2 项目烟气达标排放所要求的处理效率

| 污染物 | 产生浓度mg/Nm3 | 排放标准mg/Nm3 | 达标排放需要的处理效率% |
| --- | --- | --- | --- |
| 烟尘 | 2256 | 30 | 98.7 |
| NOx | 61.2 | 200 | 0 |
| SO2 | 20.4 | 50 | 0 |

根据项目导热油炉烟气排放规模，预计项目布袋除尘器的投资大约在60万元左右，其投资比例虽然较高，但烟尘属本项目唯一需要严格处理后才能达标排放的污染物，因而其投资是值得而且必须的。布袋除尘器运行成本主要是设备维护费、电费及除尘布袋处理费用，根据其他工业企业布袋除尘器实际运行验收，一般其运行费用相对较低，在经济上属合理和可接受范围。

因此，环评认为项目导热油炉烟气布袋除尘治理措施不但技术成熟、可靠，操作和维护简单，而且运行效果能达到达标排放的要求，可以保证污染物达标诽放；同时，布袋除尘器投资为一次性投资，平时运行费用相对较低。因此，采用布袋除尘方法处理项目导热油炉烟尘在技术和经济上均合理、可行。

食堂油烟废气处理措施及可行性分析

静电装置是一种实用高效的厨房油烟净化设备，其烟罩外形与普通集气罩基本相同，静电装置内部设置了油烟电力净化系统。在风机的抽吸作用下，油烟通过电极电场层，其中带电小油滴在电场的作用下，与极板接触而被吸收；烟气通过电场时由于静电力的作用实现气油分离，含油液体被分离、聚集、收集下来，油烟从而得到净化，除油效率可达90%以上。

经高效油烟静电处理装置处理后，厨房油烟废气浓度≤2mg/m3，符合《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）的要求，引至食堂厨房楼顶排放，排放高度18m。

无组织排放废气防治措施及可行性分析

一、废气处理站无组织废气防治措施分析

废水处理站位于厂区内部，为保证厂区空气质量，对废水处理系统进行除臭设计。废水处理站将废气有组织的收集后进行除臭处理。本项目拟采用生物过滤除臭工艺。

生物过滤废臭气净化工艺采用“微生物”降解技术，利用生长在滤料上的除臭微生物对H2S、SO2、NH3等及大部分挥发性的有机异味物进行降解，净化率可达98-99 %。系统寿命长达10年以上，能在室外-20℃-40℃的范围正常工作。可以全年运行，每天连续运行24小时，其处理过程不产生二次污染。

生物洗涤过滤法技术成熟，在世界上的实际应用较多；其优点是设备结构简单、设备用低、运行费用低、操作管理方便，适宜于净化浓度低、气量大的有机废气、恶臭等气体。

综上分析，本项目采用生物过滤除臭工艺具有技术、经济可行性。

二、罐区“大小呼吸”无组织废气防治措施分析

为减少储罐“大呼吸”排放的无组织废气，罐区采用以下措施：

（1）项目进料全采用泵进料，系统密封，生产过程中物料输送采用管道输送。

（2）加强管道、阀门的密封检修；

（3）项目物料由槽车打入储罐之前将储罐的出气口与罐车的出气口连接，将罐车的出料口与储罐的进料口连接，形成一个闭合的循环系统。

通过以上措施均具有技术、经济可行性，可大大减少储罐“大呼吸”无组织废气的排放。

噪声防治措施及可行性分析

项目建成投产后，噪声源主要为各类机械发出的噪声，比如说提升机、空压机、泵、分离器等。建设单位需采取以下防护措施：

（1）用隔声法降低噪声：采用适当的隔声设备如隔墙、隔声间、隔声罩、隔声幕和隔声屏障等，能降低噪声级20-50分贝。

（2）本项目生产车间等主要大面积噪声源宜用吸声法降低噪声：利用吸声材料或吸声结构来吸收声能以降低噪声，主要有多孔材料如（玻璃棉、矿棉、丝棉、聚胺脂泡沫塑料、珍珠岩吸声砖），亥姆霍兹共振器、穿孔板吸声结构和薄板共振吸声结构。

（3）在满足生产需要的前提下，选用低噪声的设备和机械，对泵、风机、空压机等高噪声设备安装减震装置、消声器，设立隔声罩。

（4）在车间噪声较大的岗位设置隔声值班室，以保护操作工身体健康。

（5）加强噪声设备的维护管理，避免因不正常运行所导致的噪声增大。

（6）交通噪声，厂内的交通噪声主要是汽车发出的噪声，降低该类噪声的有效方法是禁止汽车鸣笛、限制车速、规定行车路线等（这在一定程度上可降低厂区的噪声水平）。同时加强隔音绿化带的建设。

（7）可考虑在车间、厂区周围建筑一定高度的隔声屏障，如围墙，减少对车间外或厂区外环境的影响。

噪声污染治理措施投资约30万元，占项目投资总额比例较小，在建设单位可承受范围内。通过采取上述各项减振、隔声、吸声、消声等综合治理措施后，使厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348—2008)3类标准的要求，即厂界昼间噪声≤65dB（A），夜间噪声≤55dB（A）。因此，本评价认为建设项目采取的噪声治理措施在技术、经济上是可行的。

固废防治措施及其可行性分析

项目固废有废催化剂、釜底渣、尘渣、废油脂、污水处理产生的污泥、导热油炉灰渣和尘渣及生活垃圾等。

固废分类处置

（1）危险废物处置

项目生产过程中产生的废催化剂等危险废物，需暂存于厂内的危废暂存点，全部委托有资质单位进行处置。

（2）一般工业固废处置

一般工业固废主要包括杂质、酒精等，具有一定回收利用价值，因此经收集后，定期外卖给专业收购厂家处理。

（3）严控废物处置

废油脂、稻米油生产产生的油脚等属于广东省严控废物，收集时应当遵守以下规定：

①设置符合标准的专用收集容器存放；

②应保持专用收集容器完好整洁和正常使用；

③将严控废物与其他固废分开收集、放置；

④收集后应交由交由有资质单位进行处理处置。

（4）生活垃圾处置

项目生活垃圾分类收集，避雨堆放，定期交环卫部门进行安全填埋。

同时积极推广垃圾分类、袋装、定点、及时收集的原则，垃圾分类收集后，对可以回收利用的部分应尽可能回用以减少垃圾的产生量，对不能利用的部分要及时清运出，以免因长期堆积滋生蚊蝇、传播疾病。加强对厂区的管理，及时进行厂区的地面的清扫、维护；并适当进行环保及卫生方面知识的宣传教育，提高员工的环保意识，自觉地对垃圾实行分类存放，能做到定时、定点倾倒垃圾，自觉维护厂区的环境卫生。

危险废物处置要求

（1）厂内存放要求

根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001），对危险废物的堆放点作了如下要求：

A、基础必须防渗，防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。

B、堆放危险废物的高度应根据地面承载能力确定。

C、衬里放在一个基础或底座上。

D、衬里要能够覆盖危险废物或其溶出物可能涉及到的范围。

E、衬里材料与堆放危险废物相容。

F、在衬里设计、建造浸出液收集清除系统。

G、应设计建造径流疏导系统，保证能防止25a一遇的暴雨不会流到危险废物堆里。

H、危险废物堆内设计雨水收集池，并能收集25a一遇的暴雨24h降水量。

J、危险废物堆放要防风、防雨、防晒。

K、产生量大的危险废物可以散装方式堆放贮存在按上述要求设计的废物堆里。

L、不相容的危险废物不能堆放在一起。

M、总贮存量不超过300kg(L)的危险废物要放入符合标准的容器内，加上标签，容器放入坚固的柜或箱中，柜或箱应设多个直径不少于30mm的排气孔。不相容危险废物要分别存放或在不渗透间隔分开的区域内，每个部分都应有防漏裙脚或储漏盘，防漏裙脚或储漏盘的材料要与危险废物相容。

（2）危险废物的转移管理

各类危险废物在厂区内需分类收集，采用专门的收集桶或车收集，并暂存在指定的防风、防雨、防渗的场所。建设单位在落实本项目各类危险废物的接收单位的同时，还应严格按照《危险废物转移联单管理办法》中的要求对项目所转移的危险固废进行管理。主要规定如下：

①危险废物产生单位在转移危险废物前，须按照国家有关规定报批危险废物转移计划；经批准后，产生单位应当向移出地环境保护行政主管部门申请领取联单。

②应当在危险废物转移前三日内报告移出地环境保护行政主管部门，并同时将预期到达时间报告接受地环境保护行政主管部门。

③危险废物产生单位每转移一车、船（次）同类危险废物，应当填写一份联单。每车、船（次）有多类危险废物的，应当按每一类危险废物填写一份联单。

④危险废物产生单位应当如实填写联单中产生单位栏目，并加盖公章，经交付危险废物运输单位核实验收签字后，将联单第一联副联自留存档，将联单第二联交移出地环境保护行政主管部门，联单第一联正联及其余各联交付运输单位随危险废物转移运行。

⑤危险废物运输单位应当如实填写联单的运输单位栏目，按照国家有关危险物品运输的规定，将危险废物安全运抵联单载明的接受地点，并将联单第一联、第二联副联、第三联、第四联、第五联随转移的危险废物交付危险废物接受单位。

⑥危险废物接受单位应当按照联单填写的内容对危险废物核实验收，如实填写联单中接受单位栏目并加盖公章。

⑦接受单位应当将联单第一联、第二联副联自接受危险废物之日起十日内交付产生单位，联单第一联由产生单位自留存档，联单第二联副联由产生单位在二日内报送移出地环境保护行政主管部门；接受单位将联单第三联交付运输单位存档；将联单第四联自留存档；将联单第五联自接受危险废物日起二日内报送接受地环境保护行政主管部门。

⑧危险废物接受单位验收发现危险废物的名称、数量、特性、形态、包装方式与联单填写内容不符的，应当及时向接受地环境保护行政主管部门报告，并通知产生单位。

⑨联单保存期限五年；贮存危险废物的联单保存期限与危险废物贮存期限相同。

⑩环境保护行政主管部门认为有必要延长联单保存期限的，产生单位、运输单位和接受单位应当按照要求延期保存联单。

经济可行性分析

本项目固废治理措施投资约20万元，主要用于处理危险废物，占项目投资总额的比例较小，在建设单位可承受范围内，本项目固废治理措施在经济上是可行的。

地下水污染防治措施

污水处理设施的渗漏及防治措施

项目设有化粪池、隔油隔渣池处理生活废水。生活废水中主要污染物有CODCr、SS、BOD5，污水渗漏会对地下水水质产生一定的污染。

建设单位应充分做好污水管道的防渗处理，杜绝污水渗漏，确保污水收集处理系统衔接良好，严格用水管理，防止污水“跑、冒、滴、漏”现象的发生，可以很大程度的消除污染物排放对地下水环境的影响。同时对各污水处理池做防腐、防渗处理。

消防废水池、事故应急池防渗措施

消防废水池（事故应急池）暂存的废水成分复杂，渗漏会对地下水水质产生一定的污染。建议采用以下措施防渗：①花岗岩层；②80mm厚级配砂石垫层；③混凝土进行硬化。

生产车间设备、管道的跑、冒、滴、漏及防治措施

设备或管道发生跑、冒、滴、漏时，水、油通过车间地面渗漏到地下，会对地下水水质产生一定的污染。

项目拟对生产车间地面做防腐、防渗处理，同时建议项目在厂房四周设置应急事故沟，对应急事故沟做防腐、防渗措施，渗漏量大时引至消防废水池（做防腐、防渗措施），从而避免渗入地下而污染地下水，原液及废水会进入应急事故沟引入消防废水池暂存，并逐步引进废水处理设施处理达标后排放。

仓库中化学品泄漏及防治措施

项目设专用化学品仓库，主要储存乳化液等原辅材料，各种原料采用专用装置存放，正常情况下不会发生泄漏，不会污染地下水。若发生泄漏时，各种液态原料会渗入地下，对地下水水质产生一定的污染。同时，泄漏时会产生事故处理废水（清洗地面），废水会渗入地下，对地下水水质产生一定的污染。

项目拟对化学品仓库地面采用防渗材料铺设，并加以硬化，避免雨水冲刷外流下渗而对地下水造成污染；同时严格分类堆放各种化学品，在做好防渗工作的前提下，能够杜绝固废对地下水的影响。

废品的渗漏及防治措施

一般工业固废存放点根据《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）的有关规定对临存场地进行管理和维护，要求建设单位应落实以下下几点：

①固体废物储存池禁止露天堆放；②固体废物的堆放不得过高，避免废物的流失，同时覆盖固体废物或其溶出物可能涉及到的范围；③采取必要的措施防止池体地基下沉；⑤必须采用天然或人工材料构筑防渗层，防渗层的厚度应相当于渗透系数1.0×10-7cm/s 和厚度1.5m的粘土防渗性能。并设置导流沟。

危险废物存放点参照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）制定防渗设计方案。其设计要求如下：基础防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。

对于上述各种措施，建设单位应定期检修，防止因防腐、防渗措施损坏时渗漏而影响地下水。

可行性分析

本项目地下水污染防治施投资约10万元，主要用于防渗材料铺设、硬化，占项目投资总额的比例较小，在建设单位可承受范围内，在经济、技术上均是可行的。

环境风险评价

环境风险评价流程

本项目环境风险评价按《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T 169－2004）进行，具体评价流程如下图10.1-1。

图10.1-1   环境风险评价流程框图

风险评价的目的

环境风险评价的目的是通过风险（危险）甄别、危害框定、预测项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏及其可能造成的环境（或健康）风险、即对环境产生的物理性、化学性或生物性的作用及其造成的环境变化和对人类健康和福利的可能影响，进行系统的分析和评估，并提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。

本章重点在于按照中华人民共和国环境保护行业标准《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）的方法，并根据项目的性质，确定项目在生产过程中可能存在的环境风险，并提出工程风险事故的防范措施和应急对策。

环境风险识别

物质危险性

项目主要原料是氢化油，甘油，乳酸，单甘酯，山梨醇，丙二醇，氢氧化钠，氢氧化钙，氢化、酯交换或分提后的食用油脂，动植物油，氢气，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）的要求及导则附录A.1，本项目原辅料氢气属于可燃、爆炸性物质，其它原辅料和产品均不属于火灾爆炸危险性物质和易燃及有毒危险性物质，本项目植物油经判别不属于易燃物质，但其属于丙类可燃液体，泄漏出来遇明火会引发火灾，本项目磷酸、硫酸、NaOH为强碱、强酸泄漏后对水体和土壤会造成污染。因此，本项目考虑重点将氢气作为环境风险评价的危险性物质，主要分析其泄漏、爆炸事故，并兼顾分析植物油泄漏引发的火灾风险和酸碱储运泄漏对土壤、地表水体的污染。

生产装置及生产过程潜在危险性识别

通过对项目主要生产装置、储运系统、公用工程系统、工程环保设施及辅助生产设施的分析得出以下环节为本项目生产装置及生产过程潜在的危险性因素：

（1）植物油在储运过程中可能引发的泄漏、火灾的风险；

（2）废气、废水处理设施可能发生的事故性排放风险；

（3）磷酸、硫酸、氢氧化钠储运可能发生的泄漏风险；

（4）本项目氢气在制氢装置中采取水解制氢的方法制得后，在设备间设置一个50L的缓冲罐，然后经封闭环路系统供生产使用；而制氢过程产出的氧气则通过捕沫器收集后压缩装瓶出售。氢气、氧气在生产系统中可能发生的泄漏、爆炸风险。

（5）项目生产过程中反应罐压力过大时可能会产生罐体爆裂的情况，从而引起物料泄漏风险。

重大危险源识别

重大危险源是指长期地或临时地生产、加工、使用或储存危险物质，且危险物质的数量等于或超过临界量的单元。

《危险化学品重大危险源辨识》（GBl8218-2009）确定了单元内危险物质的名称及其相应的临界量，单元内存在危险品的数量等于或超过规定的临界量即属重大危险源。

根据（GBl8218-2009）的相关规定，单元内存在的危险物质为多品种时，则按下式计算，若满足下式，则定为重大危险源：

式中：——每种危险物质的实际存在量，单位为吨（t）；

——与各危险物质对应的临界量，单位为吨（t）。

对照（GBl8218-2009）标准，本项目单元内所涉及的危险物质有氢气、氢氧化钠、磷酸，而氢气在项目内基本为即产即用，不作储存，生产量约为300Nm3/h；则可能构成重大危险源的物质主要为氢氧化钠、磷酸，如下表：

表10.3-1  本项目危险物质在的临界量和实际量

| 序号 | 物质名称 | 临界量(T) | 单元临时储存实际量(T) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氢氧化钠 | 500 | 1 |
| 2 | 磷酸 | 500 | 5 |

单元内重大危险源辨识：

q/Q=0.12＜1

综上所述，本项目单元内各危险物质未构成重大危险源。

最大可信事故及源项分析

风险事故的特质及其对环境的影响包括火灾、爆炸、液（气）体化学品泄漏等几个方面，根据对同类行业的调研、生产过程中各个工序的分析，针对已识别出的危险因素和风险类型，确定最大可信事故及其概率。

事故类型及原因分析

（1）原因分析

本项目泄漏、火灾和爆炸事故发生的原因主要有自然和人为两种因素引发。

自然因素是遇到不可抗拒的自然力，如雷击、地震等导致的加工及贮存装置被损坏、引起油、气泄漏并遇明火而导致火灾。

人为因素是指厂区安全生产管理不严，操作人员违章操作，或在禁火区出现明火等。也不能排除认为破坏这一因素。

（2）物质泄漏事故规模与概率分析

根据对我国目前的安全技术状况，危险物质泄漏扩散事故一般可以划分为小型、中型、大型三个等级。

①小型泄漏事故

危险物质泄漏量较小，泄漏时间较短的事故称为小型泄漏事故。如：因密封材料失效引起冒滴漏造成的蒸汽逸散；或因装卸过满造成溢漏等。

小型泄漏事故中形成的危险物质泄漏量不大，因此扩散危险较小，往往不会引起生产区内环境发生重大变化。

根据目前的安全技术水平判断，小型泄漏事故发生频率较高。

②中型泄漏事故

危险物质泄漏量较大，泄漏时间中等的事故称为中型泄漏事故。如：输送管线破裂等。中型泄漏事故可能生产区内受到明显影响，并有可能恶化临近区域的职业安全卫生状况，如：引起火灾爆炸事故和损害作业人员身体健康等。中型泄漏事故对库区环境造成危害的程度及其范围会比较明显。

按照我国目前的安全管理水平，只要采取了系统有效的化工区安全生产管理措施，就可以明显减少库区内发生中型泄漏事故的可能性。因此，中型泄漏事故发生概率较小。

③大型泄漏事故

危险物质泄漏量很大，泄漏时间较长的事故称为大型泄漏事故。大型泄漏事故一旦发生，项目生产在一定时间内很可能陷于瘫痪，并且往往伴有人员伤亡和财产损失。与此同时，起火爆炸引起周边储存设施发生火灾、爆炸，火灾、爆炸产生的有害气体严重恶化本项目临近区域的空气质量。因此，大型泄漏事故是对周围环境安全和构成严重威胁的灾难性重大事故。

事故源项分析

本项目的事故源项：

（1）易燃原料储运过程中可能引发的泄漏、火灾的风险；

（2）废气、废水处理设施可能发生的事故性排放风险；

（3）磷酸、硫酸、氢氧化钠储运可能发生的泄漏风险；

（4）氢气在生产系统中可能发生的泄漏、爆炸风险。

最大可信事故的确定

按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）中的定义，最大可信事故指：在所有预测的概率不为零的事故中，对环境（或健康）危害最严重的重大事故。本项目植物油储运过程泄漏风险；酸碱等危险化学品储运泄漏风险发生概率均不为零，因氢气具有易燃、爆炸性物质，因此本项目最大可信事故为氢气泄漏事故。

环境风险事故后果分析与预测

氢气爆炸风险事故预测

氢气与空气混合能形成爆炸性混合物，遇热或明火即爆炸。本项目在生产过程中，一旦氢气发生泄漏，可能导致火灾爆炸的危险，对周围产生影响。

（1）爆炸事故环境风险评价标准

爆炸产生的冲击波对设备的损坏和人员产生的伤害程度见下表：

表10.5-1  冲击波损害等级表

| 损害等级 | Cs | 设备损坏 | 人员伤害 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.03 | 重创建筑物的加工设备 | 1%死亡于肺部伤害 ＞50%耳膜破裂 ＞50%被破片击伤 |
| 2 | 0.06 | 损坏建筑物外表，可修复性破坏 | 1%耳膜破裂 1%被碎片击伤 |
| 3 | 0.15 | 玻璃破碎 | 被碎玻璃击伤 |
| 4 | 0.4 | 10%玻璃破碎 |  |

（2）本节采用蒸汽云爆炸法计算生产装置发生氢气爆炸事故造成的风险事故范围。

假设生产装置氢气较大规模泄漏，1小时内产生的氢气全部泄露，则泄漏量为300Nm3，即26.97kg，氢气比空气轻，与空气混合形成蒸汽云，遇点火源发生爆炸事故的危害范围。

（3）蒸气云爆炸总能量

氢气爆炸总能量由下式计算：

E=1.8aWfQf

式中：

1.8－地面爆炸系数；

a－可燃气体蒸气云的当量系数，取0.04；

Wf－氢气泄漏量（kg）；26.97kg

Qf－氢气燃烧热，1.43×105 kJ/kg。

经计算E=3.9×105 kJ

（4）蒸气云爆炸的冲击波伤害、破坏半径

蒸气云爆炸的冲击波伤害、破坏半径由式计算：

R=Cs（N·E）1/3

式中：

R－损害半径，m；

E－爆炸能量，本项目为3.9×105 kJ；

N－效率因子，取10%；

Cs－经验常数，取决于损害等级，见表10.5-1。

经过上述公式计算，本项目蒸气云爆炸的冲击波伤害、破坏半径及损害情况见表10.5-2。

表10.5-2  本项目冲击波损害情况表

| 损害等级 | Cs | 设备损坏 | 人员伤害 | 破坏范围m | 影响范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.03 | 重创建筑物及加工设备 | 1%死亡于肺部伤害 ＞50%耳膜破裂 ＞50%被破片击伤 | 1.02 | 制氢装置旁 |
| 2 | 0.06 | 损坏建筑物外表，可修复性破坏 | 1%耳膜破裂 1%被碎片击伤 | 2.04 | 制氢装置旁 |
| 3 | 0.15 | 玻璃破碎 | 被碎玻璃击伤 | 5.09 | 制氢装置区 |
| 4 | 0.4 | 10%玻璃破碎 |  | 13.56 | 制氢装置外，厂房内 |

根据上述表格数据可知：本项目发生生产装置氢气爆炸事故后，冲击波的破坏严重的范围主要集中在制氢车间和厂房内。

因此，当企业发生此类事故时，主要对厂内人员造成相应的伤害，对于厂外敏感保护目标人员不会造成冲击波伤害。企业应加强内部安全管理，采用定期和不定期的形式进行安全检查、检验；加强对运行人员的安全培训工作。同时，应编制爆炸事故应急救援预案，并定期进行演练。

酸、碱储罐泄漏风险事故分析

本项目中由于储罐泄漏引起的磷酸、硫酸和NaOH等强酸、强碱的泄漏，如果处理不当，将会对厂区地面及设备造成较大影响。酸液泄漏主要是因为盛装酸液的器皿泄漏或破裂而引起的，高浓度的酸液泄漏，将渗透进入土壤，改变土壤的酸碱性，另有部分酸液扩散进入附近的水体，对水体的pH值将产生一定的影响。同时盐酸是强腐蚀性物质，泄漏出来后对人及物件（如厂房）均具有较大的危害作用。氢氧化钠属于强碱性物质，在使用过程中需配制成溶液，主要用在废水处理。碱液浓度虽然并不高，但泄漏后仍然会造成一定的环境风险。碱液泄漏主要是因为盛装碱液的器皿泄漏或破裂而引起的。高浓度的碱液泄漏，将渗透进入土壤，改变土壤的酸碱性，另有部分碱液扩散进入附近的水体，对水体的pH 值将产生一定的影响。因高浓度碱液泄漏而导致的事故后果，完全取决于泄漏量，微量或少量碱液，扩散范围小，引起环境风险也相对较小。酸碱储罐区均会设置围堰，如果储罐发生事故泄漏，泄漏的废酸、废碱首先进入各自储罐区设置的围堰内，待事故泄漏排除后，将围堰内的废水排入污水处理站达标处理后排放。

原料储运过程泄漏、火灾风险事故分析

1、泄漏事故对环境影响分析

本项目多罐同时泄漏的可能性极小，在此仅假设新建项目成品油储罐的一个储罐破裂的情况（最大储油罐）。本项目有多个油罐区，根据建设单位提供资料，本项目最大油罐区罐底占地面积为2556.7m2，最大油罐区围堰高为1.2m，则本项目最大油罐区有效容积为3068.04m3。根据对储罐破裂溢油事故的分析，外溢植物油一般不会超过总容积的10%，本项目油罐区单个储罐最大体积为5000m3，则泄漏量一般不会超过500m3。可知在储罐区储罐发生泄漏时，油罐围堰可以承载最大储罐破裂时候泄漏植物油泄漏量。而本项目所储存的物料均为食品级油脂类，对人体及环境的危害性很低；泄漏的油品收集入储罐区围堰外的隔油池处理，不会泄漏到周围水体造成环境污染事故。

2、火灾事故对环境影响分析

本项目主要可燃原料氢化油，甘油，乳酸，单甘酯，山梨醇，丙二醇，氢化、酯交换或分提后的食用油脂，动植物油属于丙类可燃液体，其稳定性好，不容易发生氧化变质，熔沸点及闪点高，不易发生火灾事故，而且本项目原来储罐成独立罐区，周围有安全围堰，项目平面布置符合《建筑安全防火规范》，在储罐周围无着火点，所以火灾事故对环境影响极微。

风险管理

事故风险的管理体系主要包括事前预防和事后应急两大部分。

项目风险防范措施

1、原辅材料、产品的储存、运输泄漏的风险防范措施。

①本项目的主要原料是氢化油，甘油，乳酸，单甘酯，山梨醇，丙二醇，氢氧化钠，氢氧化钙，氢化、酯交换或分提后的食用油脂，动植物油，氢气，在储存过程中要配备相应品种和数量消防器材；油罐区，制氢车间要设置“危险“禁止烟火”警示标志，磷酸、NaOH储罐设置“危险”警示标志。

②设专职安检员每天定期2小时作一次安全检查；

③油罐区设有技术先进的监控、报警系统，每天24小时连续监控；

④禁止在油罐区使用明火，并安装防雷装置，防止火灾事故发生；

⑤油罐区设有围堰，油罐区油品泄漏油品及火灾事故废水均暂存于油罐区围堰内，含油废水经隔油处理达标后排放；

⑥对酸碱、液氨等危险化学品装卸、运输人员进行安全教育培训，提高装卸、运输人员的安全意识；

⑦定时检查运输管道的安全性，定时检查维修运输管道阀门、法兰等易泄漏点；

⑧杜绝超载和不规范运输，采用专用危险化学品运输车辆进行运输。

2、氢化装置爆炸风险防范措施

①氢化车间平面布置、工艺设备、建构筑物等方面内容应符合《氢气站设计规范》(GB50177-2005)要求。氢气制备、氢气贮存及催化加氢过程的防火、防爆设计应符合《建设设计防火规范》(GBJ16)和《氢气站设计规范》(GB50177-2005)要求，易发生火灾和爆炸危险场所的电气装置的设计应符合《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》(GB50058)。

②加氢工艺设备，在满足生产要求的条件下，宜按生产特点，集中联合布置，采用露天、敞开或半敞开的建筑物，构筑物形式以及选用的材料必须符合防火防爆要求。

③氢气应储存在阴凉、通风的仓间内，仓温不宜超过 30℃，远离火种、热源，防止阳光直射。氢气应与氧气、压缩空气、卤素、氧化剂等分开存放，切忌混储混运。配备相应品种和数量的消防器材，储存间内的照明、通风设施应采用防爆型，开关设在仓外，禁止使用易产生炎花的机械设备和工具。严格执行《氢气使用安全技术规程》(GB4962-85)。

④氢气使用过程中要求生产过程密闭，车间通风良好，并电器与照明采用防爆型。工作现场严禁吸烟，杜绝火种。

⑤氢气的生产、使用设备和管道应设计安全阀、爆破板等防爆泄压系统，对于输送可燃性物料并有可能产生火焰蔓延的放空管和管道间应设置阻火器、水封等阻火设施。

⑥厂区内消防设计必须根据工艺过程特点及火灾危险程度、物料性质、建筑结构、设备布置、厂房面积，确定相应的消防设计方案，采用相应的灭火设施。其次，在生产装置区、储罐区、仓库除应设置固定、半固定的灭火设施外，还应按规定设置小型灭火器材。在重点生产装置区如加氢区、计算机房、控制室、变配电站、易燃物仓库、应设置火灾自动报警和消防灭火设施，并及时进行设备及消防设施的检查。

⑦作业场所必须设计防火墙和安全通道，出入口不少于两个，门窗应向外开启，通道和出入口应保持畅通。

3、废气处理设施事故风险的风险防范措施

本项目的废气处理设施必须采用先进、高效、稳妥的处理工艺和设施进行处理，并加以有效手段进行管理。并且一旦发生局部的事故排放，可以马上截断污染源，严重时可以立即通知生产车间停止生产，这些措施的实施大大降低了废气事故排放的发生，减轻废气对人类健康和环境的风险危害。

（3）按照有关国家规范进行设计，建（构）筑物的防火间距、消防通道等满足甚至高于消防规范的要求。各建筑物均设有安全出入口，厂区周围留有消防通道。

（4）在管理上，应制定运输规章制度，规范运输行为，由专人进行管理，管理人员则应具备应急处理能力。

（5）生产设备、存放容器必须符合国家有关规定，定期检查各设备的使用情况，并根据生产过程中设备的使用效果，配以不定期检查，发现问题，应立即进行维修，如不能维修，应及时更换生产设备或容器。

（6）严格实施有关安全防火规定，制定切实可行的消防措施。

（7）对于作业职员进行职业和岗位教育，定期培训，加强安全操作和应急反应训练。

（8）与兴宁市有关单位一起制定应急计划，定期（每年一次）进行联合消防演习。

4、废水处理设施事故风险的风险防范措施

项目废水排入厂内污水处理系统处理，当污水处理系统故障时，建设单位应立即采取停产措施，以免增加污水处理系统的事故负担。本项目污水处理站调节池有效容量为60m3，本项目正常运行下调节池水量约10m3，待本项目污水处理系统发生事故后，关闭污水处理系统中调节池的出水阀门，本项目生产废水产生量约为70m3/d，剩余调节池容量为50m3，在污水处理系统故障时能满足本项目17小时的生产废水暂存，待污水处理系统正常后再打开调节池阀门，而不是直接外排。当废水处理系统发生事故排放时，立即组织人员查明事故发生原因并进行维修，若不能及时得以恢复的事故现象，应立即中断导热油炉设备的运行，直至相关设备恢复正常运行。

5、火灾事故的防范措施

按《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）及《自动喷水灭火系统设计规范》（GBJ50084-2001）要求，在各主要车间、办公室配备自动喷水灭火系统。在油罐区、车间设可燃气体探测器，当使用的原料或产品浓度达到报警值时，发出报警信号，以便及时采取措施，避免重大火灾事故发生。建议采取以下消防措施：

（1）设独立的消防给水系统，项目设有消防水罐，并配消防水泵，消防给水的压力、冷却水的供应范围、供水强度、最小供给时间均达到厂区消防用水的要求。

（2）设置消防值班室，消防值班室内设专用受警录音电话。消防值班室应与消防泵房控制室合并设置。报警信号应在消防值班室显示。

（3）室外消防栓、箱式消火栓的布置、数量、保护半径等应符合有关规范要求。

（4）消防设施的设计委托有资质的单位设计，建成后取得消防验收合格意见书后方可使用。

（5）厂区内设置干粉型或泡沫型灭火器。

6、本项目消防废水储存合理性分析

根据本项目消防设计可知本项目消防用水量为252m3，则本项目消防废水产生量约201.6m3。

根据《水体污染防控紧急措施设计导则》中对事故应急池大小的规定：

V总=（V1+V2-V3）max+V4+V5

注：（V1+ V2- V3）max是指对收集系统范围内不同罐组或装置分别计算V1+ V2- V3，取其中最大值。

V1——收集系统范围内发生事故的一个罐组或一套装置的物料量，注：储存相同物料时按最大一个储罐容积算。

V2——发生事故的储罐或装置的消防水量，m3；

V3——发生事故时可以转输到其他储存或处理设施的物料量，m3；

V4——发生事故时仍必须进入该收集系统的生产废水量，m3；

V5——发生事故时可能进入该收集系统的降雨量，m3；

本项目初期雨水量为V＝165.8m3/次。

本项目油罐区最大油罐容积为V1=1177.5m3，消防水量V2=201.6m3，V3=0m3（按最坏情况考虑），V4=70m3，降雨量V5=165.8m3，可算得V总=1614.9m3，本项目三个油罐区有效占地面积为5842m2，围堰高度为1.2m，则本项目油罐区围堰有效容积共为7010.4m3＞1614.9m3。因此本项目消防废水收集储存于围堰内，本项目不另行设置消防废水池。本项目消防废水通过围堰内排水沟分别进入隔油池，分离后的浮油用油泵抽入油罐，废水用水泵打入污水处理站处理达标后排放。

事故应急预案

制定风险事故应急预案的目的是为了在发生风险事故时，能以最快的速度发挥最大效能，有序的实施救援，尽快控制事态的发展，降低事故造成的危害，减少事故造成的损失。

风险事故应急预案的基本要求包括：科学性、实用性和权威性。风险事故的应急救援工作是一项科学性很强的工作，必须开展科学分析和论证，制定严密、统一、完整的应急预案；应急预案应符合项目的客观情况，具有实用、简单、易掌握等特性，便于实施；对事故处置过程中职责、权限、任务、工作标准、奖励与处罚等作出明确规定，使之成为企业的一项制度，确保其权威性。具体内容及要求见表10.6-1。

表10.6-1  突发事故应急预案内容及要求

| 序号 | 项目 | 内容及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 应急计划区 | 危险目标：生产车间、环境保护目标 |
| 2 | 应急组织机构、人员 | 工厂、地区应急组织机构、人员 |
| 3 | 预案分级响应条件 | 规定预案级别及分级响应程序 |
| 4 | 应急救援保障 | 应急设施，设备与器材等 |
| 5 | 报警、通讯联络方式 | 规定应急状态下的报警通讯方式、通知方式和交通保障、管制等相关内容 |
| 6 | 应急环境监测、抢险、救援及控制措施 | 由专业队伍负责对事故现场进行监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据 |
| 7 | 应急检测、防护措施、清除泄漏措施和器材 | 防火区域控制：事故现场、邻近区域 清除污染措施：事故现场、邻近区域 清除污染设备及配置 |
| 8 | 人员紧急撤离、疏散，应急剂量控制、撤离组织计划 | 毒物应急剂量控制规定：事故现场；工厂、邻近区 撤离组织计划 医疗救护 公众健康 |
| 9 | 事故应急救援关闭程序与恢复措施 | 规定应急状态终止程序 事故现场善后处理，恢复措施 基地、邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施 |
| 10 | 应急培训计划 | 人员培训 应急预案演练 |
| 11 | 公众教育和信息 | 公众教育 信息发布 |

在发生风险事故的情况下，建设单位应严格按照风险预案的要求，制定风险应急预案，同时结合以下的风险应急措施时行操作，将事故造成的影响降到最低。

（一）事故性排放应急预案

①应急预案适用范围

本预案适用于在本厂区域内人为或不可抗力造成的废气、固废等环境污染、破坏事件；在生产、经营、贮存、运输、使用和处置过程中发生的燃烧等事故；因自然灾害造成的危及人体健康的环境污染事故。

②组织机构

厂部成立环境污染事故应急处理领导小组，由厂长任组长领导小组负责受理辖区内环境污染和生态破坏事故报告，调查事故原因、污染源性质及发展过程，立即作出应急处置措施反应；及时向上级报告厂区内重大环境污染和生态破坏事故及其处理情况的处理工作。监察应急小组负责应急事故的现场调查、取证；提供应急处置措施建议；协助有关部门做好人员撤离、隔离和警戒工作；立案调查事故责任；做好应急处理领导小组交办的其它任务。

③工作程序

A、应急处理领导小组在接到污染事故发生的警报后，应立即通知市环境监察应急小组和市环境监测应急小组赶赴现场，当出现重、特大突发性环境污染事件时，领导小组应有一名以上成员到现场指挥应急救援工作向市环境污染事故应急救援领导小组汇报：

（1）事故发生的时间、地点、性质、原因以及已造成的污染范围；

（2）污染源种类、数量、性质；

（3）事故危害程度、发展趋势、可控性及预采取的措施；

（4）报告事故发生的时间地点、污染源、经济损失、人员受害情况等；

（5）其它需要清楚的情况。

（6）一般情况下，水污染在4小时内定性检测出污染物的种类及其可能的危害；

（7）一般情况下，24小时内定量检测出污染物的浓度、污染的程度和范围，并发出监测报告。

B、现场污染控制

（1）立即采取有效措施，与相关部门配合，切断污染源，隔离污染区，防止污染扩散；

（2）及时通报或疏散可能受到污染危害的单位和居民；

（3）参与对受危害人员的救治。

④保障

A、后勤保障应急通知下达与接收以有线通信为主，利用办公电话，实现应急信息快速传输。处置中的通信保障。采取无线通信、有线通信与运动通信相结合的方式，以无线通信为主。指挥部（或应急办）可利用现场临时架设开通有线电话指挥网、固定电话、移动电话，实现上情下达；应急小组在应急过程中，主要是利用移动电话，辅以运动通信，实现信息双向交流。

B、医疗保障。应急过程中如出现人员中毒或受伤，可就近送至医院救治或及时与医疗单位联系，组织现场救治，也可送至现场指挥所指定的医院、医疗单位救治。应急终止后根据实际情况组织转院或继续治疗。

C、生活保障。由应急领导小组拟定计划统一组织实施。

⑤措施

当废气处理系统发生事故排放时，立即组织人员查明事故发生原因并进行维修，若不能及时得以恢复的事故现象，应立即中断导热油炉设备的运行，直至相关设备恢复正常运行。

（二）火灾事故

①制定预案的目的

为预防火灾在本厂事故发生，一旦发生火灾事故，能迅速有效地组织人员进行扑救，做到预防为主，特制定此预案。

②本预案的适用范围

适用于在本厂区发生的由于明火﹑用电等原因引发的火灾事故.适用于下列情形：

- 用火不慎引起厂区﹑财物以及设备的燃烧。

- 人为纵火。

- 由于其它单位个人失火殃及本厂。

③处置火灾的原则

- 有指挥，有组织领导，成立相应的领导小组。

- 有保障，做到谨慎从事，全体动员，及时向有关部门请求帮助和增援。

- 有措施，采取必要的措施，稳定案情，保护人身安全和减少财产损失。

- 有策略，根据案情的发展听取意见，制定相应的措施，力争迅速控制或解决案情。

④指挥机构

处置事件领导小组：事件发生的第一时间，发现情况应立即以最快的速度向领导报告，并尽可能做好应急处理。本厂在接到情况后立即成立领导小组，一般由厂长担任指挥。厂长不能及时赶到现场时，副厂长担任临时指挥。特殊情况下其它部门负责同志可以临时担任指挥。

成立以下执行小组：灭火行动组、通讯联络组、疏散引导组、防护救护组。

⑤报警

当发生事故时，事故发现者应立即拨打119报警并拉响警报，同时按照公司火灾事故等级分类报告程序将情况及时、准确的逐级报告给上级领导。

⑥事故现场处理

根据火灾事故等级，设立相应现场指挥、现场支持人员、现场抢险力量、抢险方案及各级事故上报人。

⑦火灾事故抢险方案

当场发生火灾事故时，应迅速作出事故类别和等级判断，报警和现场处理的同时，对于火灾现场要进行积极抢险扑救。同时，厂内立即停止一切作业，切断电源、气源、热源及一切可能引起火灾范围扩大的因素。迅速组织临时灭火指挥部，向邻近单位发出支援、防范通知。火灾扑灭后，加强现场监护，防止复燃。

⑧周边单位发生火灾事故抢险方案

- 当周边单位发生火灾时，应及早了解火灾险性，对火灾过程及时监察。

- 及时向公司、消防中队及有关单位报告险情。

- 如果火灾单位发出增援信息，应根据联防协议，积极进行配合火灾单位进行灭火。

⑨事故应急救援关闭程序与恢复措施

- 关闭厂区雨水排放口、污水排放口、罐区阀门，防止泄漏物和消防事故污水直接外排；

- 实施事后应急监测，主要是监测项目污水出水口的指标和导热油炉烟气排放口的指标；

- 事故后总结、通告。

⑩各部门在处理事件中的具体分工:

- 后勤部：疏散引导组,负责安全撤离和疏散工作。如有伤员立即联系医务人员或拨打120电话急救。

- 总务部：灭火行动组，负责消防器材的筹集，负责校产的转移或保护工作，停止非消防用水，保证厂内消防用水管道畅通。

- 保卫处（保安员）：负责大门的交通和进出人员的管理，做到一丝不苟。

（三）危险化学品泄露应急预案

①进入泄漏现场进行处理时，应注意安全防护

进入现场救援人员必须配备必要的个人防护器具。

如果泄漏物是易燃易爆的，事故中心区应严禁火种、切断电源、禁止车辆进入、立即在边界设置警戒线根据事故情况和事故发展，确定事故波及区人员的撤离。

如果泄漏物是有毒的，应使用专用防护服、隔绝式空气面具。为了在现场上能正确使用和适应，平时应进行严格的适应性训练。立即在事故中心区边界设置警戒线。根据事故情况和事故发展，确定事故波及区人员的撤离

应急处理时严禁单独行动，要有监护人，必要时用水枪、水炮掩护。

②泄漏源控制

关闭阀门、停止作业或改变工艺流程、物料走副线、局部停车、打循环、减负荷运行等。

采用合适的材料和技术手段堵住泄漏处。

③泄漏物处理

围堤堵截：筑堤堵截泄漏液体或者引流到安全地点。贮罐区发生液体泄漏时，要及时关闭雨水阀，防止物料沿明沟外流。

稀释与覆盖：向有害物蒸气云喷射雾状水，加速气体向高空扩散。对于可燃物，也可以在现场施放大量水。

破坏燃烧条件：对于液体泄漏，为降低物料向大气中的蒸发速度，可用泡沫或其他覆盖物品覆盖外泄的物料，在其表面形成覆盖层，抑制其蒸发。

收容（集）：对于大型泄漏，可选择用隔膜泵将泄漏出的物料抽入容器内或槽车内；当泄漏量小时，可用沙子、吸附材料、中和材料等吸收中和。

废弃物处置：将收集的泄漏物运至废物处理场所处置。用消防水冲洗剩下的少量物料，冲洗水排入污水系统处理。

风险评价结论

经分析，项目生产过程中存在的风险物质未构成重大危险源。建设单位应采用严格的国际通用的安全防范体系，有一套完整的管理规程、作业规章和应急计划，可最大限度地降低环境风险，一旦意外事件发生，也能最大限度地减少环境污染危害和人们生命财产的损失。

清洁生产

清洁生产通常是指在产品生产过程和预期消费中，既合理利用自然资源，把对人类和环境的危害降至最小，又能满足人类需要，使社会经济效益最大化的一种生产模式。其中包括以最少的原材料和能源消耗，生产尽可能多的产品，最大限度地做到节约能源、利用可再生能源、利用清洁能源、节约原材料、现场循环利用物料、回收再利用生产物料等；通过不断提高生产效率，降低生产成本，减少原材料和能源的使用，采取高效生产技术和工艺等；把生产活动和预期消费活动对环境的负面影响降至最小。

生产工艺与设备指标先进性

氢化油生产工艺先进性

氢化油生产的工艺核心是氢化工艺，目前国内外主要采用以下四种工艺，分别为间歇式氢气外循环的加氢氢化工艺、间歇式氢气外循环的加氢氢化工艺、具有悬浮催化剂的连续氢化工艺、具有固定床催化剂的连续氢化工艺。

上述四种油脂氢化工艺中，间歇式充氢的加氢氢化工艺反应操作简单，工艺条件控制灵活，被油吸收的氢气量易于从氢气供应罐的压力降来确定，能更有把握地控制反应，因此能改进产品的均一性；也由于该氢化单元操作的操作压力和反应温度可在较宽的范围内进行调节，使得其选择性的范围较广；相对于其他三种工艺，该工艺设备最简单。

本项目采用的间歇式充氢的加氢氢化工艺是油脂氢化工业发展历史较长的一种加工工艺，因其设备简单、工艺控制灵活、产品质量高、生产成本低、安全性高等诸多特点，目前在油脂氢化企业中被普遍采用，是较为成熟和先进的工艺。

植脂末、人造奶油、起酥油、蛋糕油生产工艺先进性

植脂末、人造奶油、起酥油、蛋糕油生产工艺较简单，均以氢化油作为原料，主要工艺包括混合、急冷、捏合，部分产品还需干燥处理，均无化学反应。工艺的先进性主要表现在配方的合理性、急冷和捏合的操作参数以及喷雾干燥的技术参数等方面。项目采用的工艺为目前国内外普遍采用的先进工艺。

蒸馏单甘酯、蒸馏单双甘酯、乳酸甘油酯等工艺先进性

蒸馏单甘酯，单、双甘油酯，乳酸单甘酯等乳化剂均是以有机酸（氢化油、乳酸、脂肪酸等）与有机醇（丙二醇、甘油等）进行酯化反应制的，部分产品生产中有蒸馏分离操作，评价重点分析酯化反应及蒸馏操作的先进性。

（1）酯化工段先进性

酯化工段的先进性主要体现在反应参数的选择。酯化反应是等温可逆反应，升高温度有利于反应进行，但温度过高会使产品颜色加深。兴宁凯闻食品发展有限公司在依托广州凯闻食品发展有限公司实验室，经多次实验分析对照，优化技术方提供的技术参数，确定各产品最适宜的酯化最佳温度，最大限度的提高酯化物收率。

（2）蒸馏工段进行性

项目蒸馏单甘酯，单、双甘油酯生产过程蒸馏提纯工段采用分子整理工艺。利用分子蒸馏技术可以把乳化剂中的单甘酯含量大幅提高。分子蒸馏原理是基于不同类型分子的平均自由程不同实现物质分离的，分子蒸馏技术具有蒸馏温度低于物料沸点、蒸馏压降小、受热时间短、分离程度高等特点。

本项目采用分子蒸馏技术生产单甘酯，乳化剂中的单甘酯含量可以达到到90%以上，属目前较先进，运用较多的单甘酯分离工艺。

生产装置及过程控制的先进性分析

⑴生产装置的先进性

①项目购置先进的生产设备进行生产，在提高安全性能的同时，注重设备密封性能，最大限度的减少了易挥发物料的无组织挥发，保护环境。

②尽可能选择变频的机泵，节约能耗。

③项目采用液氨制冷，冷冻效果较好，最大限度减少冷凝工段不凝气体的产生量，最大限度降低了污染物排放量。除此之外，液氨制冷还具有价格低廉、压力适中、单位制冷量大、放热系数高、流动阻力小，泄漏时易发现等诸多优点。

⑵过程控制的先进性

本项目自控系统遵循“经济合理，技术先进，运行可靠，操作方便”的原则，根据工艺装置的生产规模，流程特点及工艺操作要求，对生产过程中的温度、压力、流量等各种主要参数，按技术要求进行集中控制。

项目生产过程中涉及的高危工艺为油脂氢化的加氢反应及水解制氢过程中的裂解反应，根据安监部门的要求，实现企业本质安全化，建设单位在工艺设备设计方面安装自动控制系统，紧急对温度和压力进行控制，一旦超温、超压自动报警、自动泄压，同时通过紧急联锁切断反应物料通入和紧急联锁停车，并加装紧急泄料回收装置。

本项目所有车间均采用DCS自动化控制系统。

资源与能源利用的先进性

本项目为油脂（深）加工及表面活性剂项目，所使用的原材料为食品级原材料，质量可靠，来源稳定。项目生产过程中采取有多种节能降耗措施，主要包括：

（1）本项目各类机电产品均选用国家推荐的节能型品种，部分关键的工艺控制点使用先进的仪器仪表控制，强化生产过程中的自控水平，提高收率，减少能耗，尽可能做到合理利用和节约能耗，严格控制跑、冒、滴、漏，最大限度地减少物耗、能耗。

（2）对冷、热管网系统采用先进的保温技术和保温材料进行保温、保冷，减少系统在输送过程中的损失，降低能源消耗。

（3）加强物料回收和循环利用，提高回收率，减少了物料的消耗量和污染物排放量，降低对区域大气环境影响。

（4）实现清污分流，提高了水重复利用率。

（5）蒸汽冷凝水全部回收用于循环冷却系统更新水、设备地面冲洗水，大大减少了新鲜水的用量，可节约新鲜水用量39150m3/a。

（6）采用冷却塔循环冷却方式，并对循环水补充水采取水质稳定处理，可使浓缩倍数达5倍以上，循环率达97%，大大减少了冷却水补充量。

通过上述措施，项目提高了资源能源利用效率。

本项目包括油脂加工和表面活性剂生产，均不属于国家高耗能行业。由于国内现无相关清洁生产标准，本评价参照《清洁生产标准食用植物油工业（豆油和豆泊）》HJ/T184-2006中的清洁生产的技术要求，根据项目生产情况选择氢化油和稻米油生产的相关内容，对项目的清洁生产水平进行分析评价，其中主要的几种资源、能源指标计算如下：

1、水耗

本项目生产用水消耗新鲜水约47万t/a；其中，氢化油生产年消耗新鲜水33t，稻米油加工年消耗纯水1548t（折算为新鲜水约2211t）。项目年加工氢化油（原料油）90150t，年加工稻米油（毛油）10000t，则单位耗水量为22.4kg/t。

2、能（煤）耗

由于项目供热、制备纯水等为全厂生产共用，能耗指标难以按单条生产线计算，因此能耗指标以全厂总能耗情况来计算。项目建成后全厂总耗能折算为标准煤约为1.0万t/a，项目年生产油脂及表面活性剂产品为32.5万t，则单位原料耗煤量为30.77kg煤/t产品。

3、水重复利用率

根据全厂水平衡图，二期工程投产后全厂生产的水重复利用率为97%。

4、白土消耗

本项目仅氢化油及稻米油生产加工过程使用白土，氢化油及稻米油年加工原料油量共为10.15万t，使用白土量为140吨，则本项目生产1吨油脂的白土消耗量约1.38kg。

由于国内外目前尚未出台油脂化工产品能耗限额标准，本报告采用行业对比法分析项目生产能耗水平。本项目单位产品能耗指标与同行业相应产品的单位产品能耗值进行对比见表11.2-1~11.2-2。

表11.2-1 与河南正通化工有限公司的单位产品能耗指标对比表

| 序号 | 产品名称 | 河南正通化工有限公司（kgce/t） | 本项目（kgce/t） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 单双甘酯 | 122.21 | 106.24 |
| 2 | 乳酸单甘酯 | 115.56 | 102.38 |
| 3 | 山梨醇酯 | 87.48 | 78.79 |
| 4 | 双乙酰酒石酸单双甘酯 | 147.97 | 131.65 |
| 5 | 聚甘油酯 | 129.12 | 124.75 |
| 6 | 丙二醇酯 | 268.79 | 246.46 |
| 7 | 硬脂酰乳酸钙/钠 | 103.95 | 95.25 |
| 8 | 其它乳化剂 | 169.54 | 157.86 |
| 9 | 精制甘油 | 119.23 | 108.95 |

*注：本项目的单位产品能耗指标引用自项目的节能评估报告，下同。

表11.2-2 与东马棕榈（张家港）工业有限公司的单位产品能耗指标对比表

| 序号 | 产品名称 | 东马棕榈（张家港）工业有限公司（kgce/t） | 本项目（kgce/t） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氢化油 | 91.95 | 86.69 |
| 2 | 植脂末 | 45.64 | 44.57 |
| 3 | 代可可脂 | 93.13 | 85.12 |
| 4 | 人造奶油 | 78.95 | 71.38 |
| 5 | 起酥油 | 78.95 | 71.38 |
| 6 | 蛋糕油 | 71.23 | 61.03 |
| 7 | 稻米油 | 90.88 | 89.16 |

由上面表中可以看出，本项目各产品单耗指标均低于国内同行业相应产品单耗值，表明项目节能处于国内先进水平。

污染物产生指标分析

污染物产生指标主要是计算项目生产过程产生的、未经末端治理的污染物与单位产品的比值，而对于本项目，参照《清洁生产标准食用植物油工业（豆油和豆泊）》HJ/T184-2006中的清洁生产的技术要求，根据项目生产情况选择氢化油生产的相关内容，进行废水污染物产生指标计算。项目主要污染物产生指标计算结果见表11.3-1。

表11.3-1  项目主要污染物产生指标计算

| 生产环节 | 污染物 | 产生量（t/a） | 单位产品产生量指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 氢化油（90000t/a） | 废水量 | 33.1 | 0.000368（t/t产品） |
|  | CODCr | 0.04 | 0.00044（kg/t产品） |

通过以上计算可以看出，本项目实施后，由于采取了较先进的生产工艺和设备，使污染物的产生量得到严格控制，同时加强了环境管理，本项目营运期间的产品产污指标均较小。

项目清洁生产水平分析

本项目包括油脂加工和表面活性剂生产，均不属于国家高耗能行业。由于国内现无相关清洁生产标准，本评价参照《清洁生产标准食用植物油工业（豆油和豆泊）》HJ/T184-2006中的清洁生产的技术要求，根据项目生产情况选择氢化油和稻米油生产的相关内容，对项目的清洁生产水平进行分析评价，本项目与国内同类型企业清洁生产指标对比见表11.4-1。

表11.4-1油脂工业（豆油和豆粕）清洁生产标准（摘录）

| 项目 |  | 一级 | 二级 | 三级 | 本项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、资源能源利用指标（油脂精炼指标，下同） |  |  |  |  |  |
| 白土消耗（/（kg/t） |  | ≤10.0 | ≤15.0 | ≤20.0 | 1.38（一级） |
| 水耗/（kg/t） |  | ≤200 | ≤300 | ≤400 | 22.4（一级） |
| 煤耗（标煤）/（kg/t） |  | ≤40.0 | ≤50.0 | ≤70.0 | 30.77（一级） |
| 二、污染物产生指标 (末端处理前) |  |  |  |  |  |
| 精炼废水产生量）/（m3/t） |  | ≤0.2 | ≤0.4 | ≤0.6 | 0.000368（一级） |
| COD产生总量（）/（kg/t） |  | ≤6.0 | ≤10.0 | ≤24.0 | 0.00044（一级） |
| 三、废物回收利用指标 |  |  |  |  |  |
| 炉渣 |  | 全部回收并处理（例如外售给制砖厂或售作铺路材料） | 全部回收并处理（外售给制砖厂或售作铺路材料） | 全部回收并处理（外售或送于指定固废堆放场） | 一级 |
| 废白土 |  | 全部回收处理或利用（例如回收废油脂等） | 集中堆放（采取防渗和防雨措施）并按规定进行处理 | 集中堆放与处理（外售或填埋） | 二级 |
| 四、环境管理 |  |  |  |  |  |
| 环保法律法规标准 |  | 符合国家和地方有关环境法律、法规、、总量控制要求和排污许可证管理要求，污染物排放达到国家和地方排放标准，包括污水（GB8978）、大气（GB16297）综合排放标准，以及锅炉大气排放标准（GB13271） |  |  | 全部符合 |
| 环境审核和食品安全保证 |  | 按照食用植物油行业企业清洁生产审核指南进行了审核；按照GB/T24001建立并运行环境管理体系，环境管理手册、程序文件及作业文件齐备；并通过HACCP认证 | 按照食用植物油行业企业清洁生产审核指南进行了审核；环境管理制度健全，原始记录及统计数据齐全有效；具备HACCP认证条件 | 按照食用植物油行业企业清洁生产审核指南进行了审核；环境管理制度、原始记录及统计数据基本齐全 | 拟按二级执行 |
| 生产过程环境管理 | 原料质量 | 原料质量符合生产需要，通过控制原料杂质、不完善粒等指标，实施原料供应源削减方案，减少生产过程中相关废物的发生量 |  |  | 符合 |
|  | 工艺管理 | 有《生产过程作业指导书》和清洁生产指导书 | 有《生产过程作业指导书》 | 有生产工艺操作规程或规定 | 二级 |
|  | 岗位培训 | 所有岗位接受过清洁生产培训 | 与清洁生产有关的岗位接受过清洁生产培训 | 主要岗位进行过清洁生产培训 | 二级 |
|  | 设备管理 | 有完善的管理制度，并严格执行 | 有比较完善的管理制度，并严格执行 | 有管理制度 | 二级 |
|  | 能源辅料管理 | 有管理制度，并严格执行 | 有管理制度，并对主要环节进行计量和定量考核 | 对主要用水、电、汽环节进行计量 | 二级 |
|  | 生产车间观感 | 车间整洁明亮，无物料遗撤和堆积，设备外观清洁整齐 |  | 车间比较整齐清洁 | 一级 |
| 环境管理 | 环境管理机构 | 建立并有专人负责 |  |  | 符合 |
|  | 环境管理制度 | 健全、完善并纳入日常管理 |  | 较完善的环境管理制度 | 一级 |
|  | 环境管理计划 | 制定近、远期计划并监督实施 |  | 制定日常计划并监督实施 | 一级 |
|  | 环保设施的运行管理 | 记录运行数据并建立环保档案 |  | 记录运行数据并进行统计 | 一级 |
|  | 污染源监测系统 | 水、气主要污染源、主要污染物均具备自动监测手段 |  | 水、气主要污染源、主要污染物均具备监测手段 | 拟按一级进行 |
|  | 信息交流 | 具备计算机网络化管理系统 |  | 定期交流 | 一级 |
| 相关方 | 原辅料供应方、协作方、服务方 | 服务协议中要明确原辅料的包装、运输、装卸等过程中的安全要求及环保要求 |  |  | 符合 |
| 环境管理 | 有害废物转移的预防 | 严格按有害废物处理要求执行，建立台帐、定期检查 |  |  | 无有害废物 |

注*：一级：国际清洁生产先进水平，二级：国内清洁生产先进水平，三级：国内清洁生产基本水平。

由表11.4-1可见，本项目采用了较为先进的工艺，产品质量稳定，污染控制水平较高，是污染较小、节约能源的清洁生产工艺，符合清洁生产、循环经济和节能减排要求，项目大部分清洁生产水平指标均能达到二级水平以上，部分指标甚至达到一级水平。

污染物总量控制

所谓总量控制，就是在规定时间内，根据环保主管部门核定的污染物排放总量，对区域和企业在生产过程中所产生的污染物最终排入环境的数量进行限制。

对建设项目污染物排放实施总量控制，不仅有利于建设单位的污染控制，也有利于当地环境主管部门的监督管理。本环评结合“一控双达标”的原则和要求、建设项目的排污特点以及建设项目所处位置的环境现状，对本项目水、气及固体废物污染物排放总量控制进行分析。

总量控制指标的确定原则

在确定项目污染物排放总量控制指标时，遵循以下原则：

（1）按项目污染排放源强，确定各污染物排放总量控制指标。

（2）根据项目生产规模的变化，确定项目最初投产时及达到最大生产规模时的污染物总量控制指标。

（3）总量控制指标的确定必须服从区域排放总量计划。

总量控制因子

根据“十二五”全国主要污染物排放总量控制规划中所列的主要控制污染物，结合本项目排污特征，确定总量控制因子为：

废水：外排废水全部进入兴宁市叶塘污水处理厂处理，总量纳入叶塘污水处理厂的排放总量指标中，本项目只提出建议排入叶塘污水处理厂的控制指标；

大气：SO2、NOx、烟尘、粉尘。

污染物排放总量控制建议指标

根据前面工程分析的计算结果，得出本项目的污染物排放总量控制建议指标。

水污染物总量控制建议

水污染物总量控制方案应该根据区域水体的纳污能力、污染源数量、达标排放要求、清洁生产要求进行核定。

项目生活污水经预处理后排入市政污水管网，最终排入叶塘污水处理厂集中处理达标后排放至洋陂河。由于叶塘污水处理厂的排污总量已在其环评阶段进行了申请，因此，本环评根据外排废水量及执行的排放标准，对水污染物提出建议控制指标，项目最终水污染物排放总量控制指标由兴宁市叶塘污水处理厂分配。

表12.3-1 本项目水污染物排放建议总量控制指标

| 项目 | 废水量 | COD | NH3-N |
| --- | --- | --- | --- |
| 水污染物建议总量控制指标(t/a) | 54029.1 | 18.54 | 0.74 |

大气污染物总量控制建议

根据工程分析可知，本项目大气污染物主要为工艺废气和导热油炉尾气，其排放废气中的污染物主要为粉尘（颗粒物）、和SO2、NOx、烟尘。空气质量监测表明以上指标的现状均比较良好，有足够容量接纳本项目排放的污染物。

建议将本项目的大气污染物排放总量控制目标定为如表12.3-2中数据，将可以确保项目周围大气环境质量不会出现明显下降。

表12.3-2   本项目主要大气污染物排放总量控制指标

| 项目 | SO2 | NOx | 烟尘 | 粉尘（颗粒物） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物排放控制总量(t/a) | 20.4 | 61.2 | 16.08 | 15 |

总量控制指标的来源

经建设单位向兴宁市环保局请示，本项目的水污染物总量排放指标来源于2015年兴宁市污水处理厂所削减出来的污染物排放指标；大气污染物排放总量来源于2015年兴宁市宁江建材集团有限公司所削减出来的污染物排放指标（详见附件）。

项目选址的合理合法性分析

产业政策相符性分析

与相关产业指导目录的相符性分析

本项目为油脂深加工和表面活性剂生产，其产品类型较多，细分之下涉及到“表面活性剂”、“天然食品添加剂”、“米糠油生产线”、“功能性发酶制品”等，国家发改委发布的《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修改）、《广东省产业结构调整指导目录（2011年本）》以及《广东省生态发展区产业发展指导目录》的相关规定，本项目可能涉及到的产品类型在上述文件中的相关条款规定如下：

一、国家及地方《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修订）有关条款：

1、第一类鼓励类十九条第23条：多效、节能、节水、环保型表面活性剂和浓缩型合成洗涤剂的开发与生产。

2、第一类鼓励类十九条第28条：天然食品添加剂、天然香料新技术开发与生产。

3、第一类鼓励类十九条第33条：菜籽油生产线：采用膨化、负压蒸发、热能自平衡利用、低消耗蒸汽真空系统等技术，油菜籽主产日处理油菜籽400吨以上、吨料溶剂消耗1.5公斤以下（其中西部地区日处理油菜籽200吨及以上，吨料溶剂消耗2公斤）以下；花生油生产线：花生主产区日处理花生200吨以上，吨料溶剂消耗2公斤以下；米糠油生产线，采用分散快速膨化，集中制油、精炼技术；玉米胚芽油生产线；油茶籽、核桃等木本油料和胡麻、芝麻、葵花籽等小品种油料加工生产线。

4、第一类鼓励类十九条第31条：营养健康型大米、小麦粉（食品专用米、发芽糙米、留胚米、食品专用粉、全麦粉及营养强化产品等）及制品的开发生产；传统主食工业化生产；杂粮加工专用设备开发与生产。

5、第一类鼓励类十九条第34条：发酵法工艺生产小品种氨基酸（赖氨酸、谷氨酸除外），新型酶制剂（糖化酶、淀粉酶除外）、多元醇、功能性发酶制品（功能性糖类、真菌多糖、功能性红曲、发酵法抗氧化和复合功能配料、活性肽、微生态制剂）等生产。

二、《广东省生态发展区产业发展指导目录》中的有关条款：

1、第一类鼓励类十条第2条：天然食品添加剂、天然香料新技术开发与生产。

2、第一类鼓励类十条第5条：营养健康型大米、小麦粉（食品专用米、发芽糙米、留胚米、食品专用粉、全麦粉及营养强化产品等）及制品的开发生产；传统主食工业化生产；杂粮加工专用设备开发与生产。

3、第一类鼓励类十条第6条：粮油加工副产物（稻壳、米糠、麸皮、胚芽、饼粕等）综合利用关键技术开发应用。

4、第一类鼓励类十条第7条：菜籽油生产线：采用膨化、负压蒸发、热能自平衡利用、低消耗蒸汽真空系统等技术，油菜籽主产日处理油菜籽400吨以上、吨料溶剂消耗1.5公斤以下；花生油生产线：花生主产区日处理花生200吨以上，吨料溶剂消耗2公斤以下；棉籽油生产线：棉籽产区日处理棉籽300吨及以上，吨料溶剂消耗2公斤以下；米糠油生产线：采用分解快速膨化，集中制油、精炼技术；玉米胚芽油生产线；油茶籽、核桃等木本油料和胡麻、芝麻、葵花籽等小品种油料加工生产线。

5、第一类鼓励类十条第8条：发酵法工艺生产小品种氨基酸（赖氨酸、谷氨酸除外），新型酶制剂（糖化酶、淀粉酶除外）、多元醇、功能性发酶制品（功能性糖类、真菌多糖、功能性红曲、发酵法抗氧化和复合功能配料、活性肽、微生态制剂）等生产。

本项目建设与上述政策文件的相符性分析见表13.1-1。

表13.1-1项目产品方案及与产业政策的相符性分析

| 建设期 | 产品名称 | 产能（万t/a) | 属性 | 国家发展改革委关于修改《产业结构调整指导目录（2011年本）》有关条款的决定 | 《广东省生态发展区产业发展指导目录》分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一期工程 | 单甘酯 | 2 | 表面活性剂、油脂深加工产品 | “鼓励类”项目中第“十九、轻工”类的第23条和第28条 | “鼓励类”项目中第“十、轻工”类的第2条 |
|  | 单双甘酯 | 1 | 表面活性剂、油脂深加工产品 | “鼓励类”项目中第“十九、轻工”类的第23条和第28条 | “鼓励类”项目中第“十、轻工”类的第2条 |
|  | 乳酸单甘酯 | 0.2 | 表面活性剂、油脂深加工产品 | “鼓励类”项目中第“十九、轻工”类的第23条和第28条 | “鼓励类”项目中第“十、轻工”类的第2条 |
|  | 山梨醇酯 | 0.2 | 表面活性剂、油脂深加工产品 | “鼓励类”项目中第“十九、轻工”类的第23条和第28条 | “鼓励类”项目中第“十、轻工”类的第2条 |
|  | 二乙酰酒石酸单双甘酯 | 0.2 | 表面活性剂、油脂深加工产品 | “鼓励类”项目中第“十九、轻工”类的第23条和第28条 | “鼓励类”项目中第“十、轻工”类的第2条 |
|  | 聚甘油酯 | 0.2 | 表面活性剂、油脂深加工产品 | “鼓励类”项目中第“十九、轻工”类的第23条和第28条 | “鼓励类”项目中第“十、轻工”类的第2条 |
|  | 丙二醇脂肪酸脂、月桂酸单甘油脂、柠檬酸单双甘油酯、聚甘油聚蓖麻油酸酯、琥珀酸甘油酯、辛癸酸甘油酯等 | 0.25 | 表面活性剂、油脂深加工产品 | “鼓励类”项目中第“十九、轻工”类的第23条和第28条 | “鼓励类”项目中第“十、轻工”类的第2条 |
|  | 硬脂酰乳酸钙/钠 | 0.2 | 表面活性剂 | “鼓励类”项目中第“十九、轻工”类的第23条 | —— |
|  | 抗坏血酸棕榈酸酯 | 0.05 | 天然抗氧化剂 | “鼓励类”项目中第“十九、轻工”类的第34条 | “鼓励类”项目中第“十、轻工”类的第2条和第8条 |
|  | 其它乳化剂（包括琼脂、卡拉胶、刺槐豆胶、蘑芋胶、黄原胶等） | 0.2 | 天然胶体 | “鼓励类”项目中第“十九、轻工”类的第28条 | “鼓励类”项目中第“十、轻工”类的第2条 |
| 二期工程 | 单甘酯 | 2 | 表面活性剂、油脂深加工产品 | “鼓励类”项目中第“十九、轻工”类的第23条目和第28条 | “鼓励类”项目中第“十、轻工”类的第2条 |
|  | 单双甘酯 | 1 | 表面活性剂 | “鼓励类”项目中第“十九、轻工”类的第23条目和第28条 | “鼓励类”项目中第“十、轻工”类的第2条 |
|  | 氢化油 | 9 | 食用油脂 | “鼓励类”项目中第“十九、轻工”类的第31条 | “鼓励类”项目中第“十、轻工”类的第5条 |
|  | 代可可脂 | 2 | 食用油脂 | “鼓励类”项目中第“十九、轻工”类的第31条 | “鼓励类”项目中第“十、轻工”类的第5条 |
|  | 精制甘油 | 1 | 油脂深加工产品 | “鼓励类”项目中第“十九、轻工”类的第28条 | “鼓励类”项目中第“十、轻工”类的第2条 |
|  | 植脂末 | 8 | 食品 | “鼓励类”项目中第“十九、轻工”类的第31条 | “鼓励类”项目中第“十、轻工”类的第5条 |
|  | 稻米油 | 1 | 食用油脂 | “鼓励类”项目中第“十九、轻工”类的第33条 | “鼓励类”项目中第“十、轻工”类的第6条和第7条 |
|  | 蛋糕油 | 1 | 蛋糕用食用油脂 | “鼓励类”项目中第“十九、轻工”类的第31条 | “鼓励类”项目中第“十、轻工”类的第5条 |
|  | 人造奶油、起酥油 | 3 | 食用油脂 | “鼓励类”项目中第“十九、轻工”类的第31条 | “鼓励类”项目中第“十、轻工”类的第5条 |

根据《广东省主体功能区产业发展指导目录（2014年本）》，兴宁市属于“生态发展区域——国家重点生态功能区——南岭山地森林及生物多样性生态功能区粤北部分”。由于本项目选址位于该“生态发展功能区”内，为核实本项目的建设是否符合相关的产业政策要求，建设单位特向梅州市发展与改革局咨询，经梅州市发展与改革局函复，确认本项目不属于《广东省生态发展区产业发展指导目录（2014年本）》中明确的“限制类”和“禁止类”建设项目（详见附件）。

与相关环保政策、环保准入意见的相符性分析

（1）与广东省环保准入政策的相符性分析

根据《广东省环境保护厅、广东省发展和改革委员会关于实施差别化环保准入促进区域协调发展的指导意见》（粤环〔2014〕27号），项目所在的粤北地区实行从严从紧环保准入，适度发展。主要的相关指导意见摘要如下：

①促进生态型产业发展：“推动传统优势产业转型升级，优化发展有色金属冶炼（仅限重点开发区内）、建材（水泥、石材）、电力、烟草加工、食品饮料等资源型传统优势产业”；“从严控制涉重金属和高污染高能耗项目建设。严格控制钢铁、化工、制浆造纸、印染、鞣革、发酵酿造、电镀（含配套电镀）及生态发展区内的矿山开采、有色金属冶炼等排放重金属及高污染高能耗项目。”

②严格工业项目入园建设：“重点建设韶关装备制造基地、梅州和清远汽车零部件产业聚集区、云浮石材、陶瓷等建材设备和畜牧养殖智能化设备制造产业聚集区，依托珠三角做强做大，打造生态型制造业聚集区”；“新建产业园区要参照生态工业园区标准建设和管理。严禁引入污染严重、污染排放量大的项目。严格控制污染物排放标准，切实落实主要污染物总量控制指标。严格按照产业园区发展规划，落实项目准入和开发强度要求，积极促进产业向园区集中，新建工业项目原则上应进入园区，加强污染集中控制，实现产业集聚发展、土地节约集约开发”。

③强化清洁生产和污染物排放标准等环境指标约束：“新建项目废水产生量等指标要达到国际清洁生产先进水平；新建项目其他指标和改、扩建项目要达到国内清洁生产先进水平。钢铁、化工、制浆造纸、印染、鞣革、发酵酿造、电镀（含配套电镀）及生态发展区内的矿山开采、有色金属冶炼等排放重金属及高污染高能耗项目改、扩建，废水产生量和重金属污染物产生量等指标要达到国际清洁生产先进水平，实现增产减污。”

对照上述各条指导意见，本项目整体属于食品生产的范围，不涉重金属、不属于高污染高耗能项目；项目选址位于园区的产业聚集区范围内，所产生的废水经厂内自建废水处理站预处理后依托于园区的废水处理厂进一步处理，实施污染集中控制处理；项目废水产生量指标达到国际清洁生产先进水平，其他指标达到国内清洁生产先进水平。因此，本项目的建设与《广东省环境保护厅、广东省发展和改革委员会关于实施差别化环保准入促进区域协调发展的指导意见》是相符的。

（2）与梅州市的环保准入政策的相符性

根据梅州市环境保护局与梅州市发展和改革局于2015年5月联合发布的《梅州市贯彻落实广东省主体功能区规划配套环保政策、实施差别化环保准入的意见》，项目所在的兴宁市划入生态发展区中的国家重点生态功能区南岭山地森林及生物多样性生态功能区（同时也是省级重点生态功能区韩江上游的片区），其产业空间布局优化方向是“重点发展新能源汽车、汽车零配件、机械制造、精密机电、电子信息、五金加工、服饰加工、工艺制品、食品药品和现代物流等。适度发展电力和文化旅游产品，推动印染、纺织等转型升级发展。”

该文件规定：“全市范围内禁止新建向河流排放含汞、砷、镉、铬、铅等重金属污染物和持久性有机污染物的项目。国家和省级重点生态功能区禁止新建化学制浆、印染、电镀（除重点开发区）、鞣革等项目”；“兴宁市、平远县、蕉岭县、大埔县、丰顺县、五华县要以县城为依托适度发展低消耗、可循环、少排放的生态工业园区(工业聚集区)，现有产业园区应逐步按照生态工业园区标准进行改造”；

根据梅州市各主体功能规划和产业发展需要，该文件制定了产业发展环境准入控制原则。兴宁市相关的环境准入控制原则如下：

表13.1-2 梅州市主体功能区产业发展环境准入控制原则（摘录）

| 范围 | 主体功能区类型 | 限制产业 | 禁止产业 |
| --- | --- | --- | --- |
| 国家级重点生态功能区：兴宁市、平远县、蕉岭县。 | 生态发展区域 | 从严控制涉重金属和高污染高能耗项目建设。 适度发展资源开发利用、农林牧渔产品生产和加工、观光休闲农业等产业。 严格控制新建矿山开发布局和规模。稀土行业适度发展稀土高新材料产业，采用原地浸矿工艺的建设项目应从土壤、地下水影响等方面充分论证环境可行性。 | 禁止新建向河流排放含汞、砷、镉、铬、铅等重金属污染物和持久性有机污染物的项目。 禁止新建化学制浆、印染、电镀、鞣革、重化工、有色、冶炼、发酵酿造和危险废物处置（不含医疗废物处置）等项目。 禁止采用离子型稀土矿堆浸、池浸选矿工艺，禁止开发独居石单一矿种。 |

本项目整体属于食品生产的范围，不涉重金属、不属于高污染高耗能项目；本项目表面活性剂（食品添加剂）生产部分按行业类别应归类为“精细化工”类，不属于禁止新建的“重化工”类项目。

综上分析，本项目的建设，符合地方的现行产业政策要求。

与相关环保规划的相符性分析

环境保护规划主要分析与《广东省环境保护与生态建设“十二五”规划》、《广东省环境保护规划纲要（2006-2020年）》、《梅州市环境保护规划纲要（2007-2020年）》、《梅州市环境保护与生态建设“十二五”规划》、《国务院办公厅关于加强地沟油整治和餐厨废弃物管理的意见》的相符性。

与《广东省环境保护与生态建设“十二五”规划》的相符性

《广东省环境保护与生态建设“十二五”规划》：以现代服务业基地和集聚区、先进制造业基地、高新技术产业基地、传统产业集聚区等为载体，制订实施产业集聚区生态化建设规划，加强产业集聚区建设项目环境管理，强化产业集聚区集中供热、供水、供电和污染集中控制与处置，提高资源能源利用效率和污染治理水平。

东莞石碣（兴宁）产业转移工业园作为本地振兴发展的主要载体，发挥其强大的集聚功能和辐射带动能力，以东莞石碣（兴宁）产业转移工业园为基础的周边区域规划为工业聚集区，工业聚集区以发展高新技术产业为主，引导发展产业集群，依托工业园供水排水、供电运输、废水处理等配套设施。

项目所在地虽然不属于东莞石碣（兴宁）产业转移工业园规划范围，但项目紧邻东莞石碣（兴宁）产业转移工业园，属于规划的工业聚集区范围内，依托工业园供水排水、供电运输、废水处理等配套设施。

因此，项目符合《广东省环境保护与生态建设“十二五”规划》。

与《广东省环境保护规划纲要（2006~2020）》的相符性

根据《广东省环境保护规划纲要》（2006-2020 年），“推行清洁生产，引导企

业采用先进的生产工艺和技术手段，降低单位工业产值废水和水污染物排放量，提高工业用水重复利用率。鼓励产业废水集中处理，严格水污染物排放标准，控制工业产业废水及水污染物排放总量。到2011 年，工业废水排放达标率达90%，工业用水重复利用率达65%；2020 年实现工业废水排放完全达标，工业用水重复利用率达80%。”本项目工业用水重复利用率达到79.24%，满足该条要求。

根据《广东省环境保护规划纲要》（2006-2020 年），“推行工业固体废物重点

产生企业清洁生产审计，促进企业加强技术改进、降低能耗和物耗，减少固体废物产生。”本项目运行过程中产生的蒸馏残液，是可以作为工业原料被回收利用，在生产过程中加强清洁生产审核，降低能耗和物耗，减少固体废物产生。

综上所述，拟建项目符合《广东省环境保护规划纲要》（2006-2020 年）的要求。

与《梅州市环境保护规划纲要（2007-2020年）》的相符性

根据《梅州市环境保护规划纲要（2007-2020年）》，“加快推进产业园区建设。大力推行园区建设，集中力量建设省政府设立的高新技术产业开发区，并着力抓好广州（梅州）产业转移工业园、梅州高新技术开发区、梅州经济开发区、丰顺经济开发区，兴宁（东莞石碣产业转移工业园、蕉华工业园）五华经济开发区等的建设，各园区根据发展定位做好产业的承接。”本项目选址位于兴宁市叶塘镇，紧邻东莞石碣（兴宁）产业转移工业园，依托工业园污水处理厂设施，符合《梅州市环境保护规划纲要（2007-2020年）》的要求。

与《梅州市环境保护与生态建设“十二五”规划》的相符性

根据《梅州市环境保护规划纲要（2007-2020年）》，“积极推行清洁生产，督促企业采用清洁生产技术和选用清洁产品，从源头削减污染，提高资源利用效率，减少或者避免生产、服务和产品使用过程中污染物的产生和排放。”本项目循环水利用率高，清洁生产达到国内先进水平，产生的工业固废可以通过处理后进行回收利用，符合《梅州市环境保护规划纲要（2007-2020年）》的要求。

项目选址合理性分析

与用地性质相符性分析

项目选址位于兴宁市叶塘镇，根据兴宁市国土资源局在2015年08月25日出具的国有土地使用权证，编号为兴府国用（2015）第20-188号和兴府国用（2015）第20-189号，项目用地性质为工业用地，因此，项目的建设符合国家供地政策，用地规模合理。

与兴宁市规划相符性分析

东莞石碣（兴宁）产业转移工业园由兴宁市人民政府与东莞市石碣镇人民政府共同兴建。园区于2006年9月被省政府认定为省产业转移工业园。根据《广东省兴宁市土地利用总体规划（2010-2020年）》指出，位于兴宁市叶塘镇的东莞石碣（兴宁）产业转移工业园将发挥产业园区辐射带动能力，带动周边区域，建设产业集聚地。根据《广东省人民政府办公厅关于印发《促进粤东西北地区振兴发展2015年重点工作任务》的通知》（粤府办〔2015〕27号），“促进产业园区扩能增效。推动22个以上的县依托省产业园区建设产业集聚地，基本实现粤东西北地区有条件发展工业或有项目引进的市县都有产业转移园区或产业集聚地。”

根据《兴宁市叶塘镇土地利用总体规划》（2010-2020），指出：按照兴宁市走新型工业化道路的要求，规划期间应加快转变经济增长方式，积极推动技术创新，大力发展高新技术产业，引导发展产业集群，促使资源型与非资源型工业协调发展。

东莞石碣（兴宁）产业转移工业园作为本地振兴发展的主要载体，发挥其强大的集聚功能和辐射带动能力，以东莞石碣（兴宁）产业转移工业园为基础的周边区域规划为工业聚集区，工业聚集区以发展高新技术产业为主，引导发展产业集群，依托工业园供水排水、供电运输、废水处理等配套设施。

项目所在地虽然不属于东莞石碣（兴宁）产业转移工业园规划范围，但项目紧邻东莞石碣（兴宁）产业转移工业园，属于规划的工业聚集区范围内，依托工业园供水排水、供电运输、废水处理等配套设施，且项目符合《关于印发东莞石碣（兴宁）产业转移工业园（2010~2020）产业发展规划（修订）的通知》（兴市府[2012]10号）中相关的入园准入条件，且项目属于文件中允许进园产业名录中的食品类产业和投资总额在1亿元以上，环保处理和安全生产均符合国家规定的化工产业。

可见项目的建设符合兴宁市及叶塘镇土地利用总体规划和《东莞石碣（兴宁）产业转移工业园（2010~2020）产业发展规划》的要求。兴宁市土地利用总体规划详见图13.3-1。

项目所在地

图13.3-1  兴宁市土地利用总体规划图

与周边环境功能的相适性

（1）项目生产废水经厂内自建污水处理站处理，生活污水经三级化粪池处理后，排入叶塘污水处理厂处理，然后排入洋陂河，与九莱口河汇合后汇入宁江。洋陂河、九莱口河和宁江（望江桥闸-兴宁水口段）水环境质量执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。

（2）本项目所在地区环境空气功能属环境空气二类区，《环境空气质量标准》(GB3095-1996)及2000年修改单二级标准。不属于禁止排放污染物的一类环境功能区。

（3）本项目所在地区属于声环境功能3类区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。

综上所述，项目建设现形周边环境功能区划相适应。

项目厂区平面布置合理性分析

项目总用地面积182730.21m2，经一条规划路划分为南北两个地块，其中南地块呈规则四边形形状，北地块呈L形状。项目的进出口设置在规划路上，设置物流出入口、生活区出入口和生产区出入口各一个。

根据产品和生产工艺需要把全部建筑物划分为若干性质相近的区域，生产车间按《化工企业总图运输设计规范》要求布置，充分考虑消防安全距离。按照总图消防设计，各车间设有环道，最小宽度为6m，能方便地直接到达各车间边缘，满足消防扑救的要求。

本项目厂区总平面布置中充分注意到满足生产工艺流程的需要，节约用地并结合地形地貌等自然条件，因地制宜，功能分区明确，厂内外物料运输简明顺畅。全厂布置紧凑，工艺流程顺畅，满足安全运行，检修维护方便。

项目主要建筑物有生产车间、库房、办公楼等。项目所在地的主导风向为西北风，项目办公区位于厂区的中西部，生活区位于厂区的东北部，均在项目废气污染源的上风向；项目生产活动对员工办公生活影响较小。因此本评价项目厂区布局是合理的。

项目导热油炉燃料的合法合规性分析

本项目供热系统配置3台导热油炉（两用一备），项目生产用热由导热油炉供给，热媒为高温导热油，燃料为生物质成型燃料。根据《广东省锅炉污染整治实施方案（2016-2018年）》（粤环[2016]2号）的相关要求，“在生物质原料供应（来源、品质）有保证时，生物质成型燃料和生物质气化燃气可作为一种替代燃料，在配套的专用燃烧设备上应用，禁止直接燃用生物质。”本项目拟燃用的生物质成型燃料将严格按广东省地方标准 DB44/T 1052-2012  《工业锅炉用生物质成型燃料》的要求，选择正规可靠生物质成型燃料供应商，确保燃料来源、品质符合当地相关法规及环境管理要求。

综合结论

本项目建设内容符合国家及地方产业政策，符合兴宁市及工业区发展规划，符合相关法律法规的要求，符合项目周边环境功能要求，符合广东省及梅州市的有关规定，同时，项目平面布局合理规范，因此，本项目的选址具有规划合理性和环境可行性。

公众参与

公众参与目的

实行公众意见调查的目的主要是使公众对项目充分认可，了解和掌握民意、民心以及民众对工程的要求，具体包括以下几个方面：

（1）给予公民表达意见和听取有关方面意见的机会，满足公民实现其法定的权利的要求；

（2）提供公民对开发行为后果施加影响的机会，加强对项目建设和运营期可能产生的环境问题进行监督；

（3）提高为消减项目影响所采取各种措施的公众可接受性；

（4）化解公民在环境问题上的不同意见或冲突，以消除其对政府机构执行计划的阻力；

（5）在政府、企业与公民之间开展意见交换，以辨识公众关注的主要问题及其价值观，使公众了解政府和有关机构的计划，并使政府了解各个备选方案及其影响，从而做出满意的决策。

公众参与是项目建设单位或环评单位与公众之间的一种双向交流的手段，可使项目环境影响区公众能及时了解环境问题的信息，充分了解项目。有机会通过正常渠道发表自己的意见，直接参与环境与发展的综合决策，提出有益的看法，从而减轻环境污染，降低环境资源的损失，这对于建设方案的决策和实施是非常必要的。

为使本地区在经济发展的同时，能够切实保护受影响人群的切身利益和周围居民的生活环境，评价单位本着“以人为本、实事求是”的理念来实施项目的公众参与，从而使本环境评价更为全面、客观、完整，有利于发挥项目的综合和长远效益。

公众参与实施情况

主要调查内容

调查本建设项目对环境的主要有利影响和不利影响，以及附近居民对本建设项目的意见和建议。调查内容主要包括：

（1）调查对象对建设项目的态度、所关心或者担心的问题。

（2）对建设项目可能引起的环境问题的看法。

（3）对建设项目建设与环境管理的建议等。

调查范围和对象

根据本项目所在的地理位置和环境影响特点，确定调查范围和调查对象为本项目附近居民、企事业单位等有关部门。

公众参与的形式与方法

根据《环境影响评价公众参与暂行办法》（环发【2006】28号）以及《建设项目环境影响报告书简本编制要求》（环境保护部公告2012年第51号），建设单位采取在建设项目厂址附近张贴公示、网上发布环境影响公众参与调查公告以及发放公众参与调查表等方式向公众公开建设项目的环境影响评价信息，并公开征求有关建设项目的环境影响方面的意见和建议。

1、环境信息第一次公示

本项目工作小组在广东建设工程信息网上进行了兴宁市凯闻生物科技有限公司油脂深加工及表面活性剂项目环境影响评价公众参与第一次公示，网上公示截图见图14.2-1，公示网址为：http://www.buildinfo.com.cn/news.do?method=info&id=99148。网上公示时间：2014年11月4日-2014年11月17日，共计10个工作日，公示期间没收到任何反馈意见。

为了方便评价区域内当地居民了解项目信息，建设单位及评价单位在项目所在地及附近居民点及企事业单位等张贴《兴宁市凯闻生物科技有限公司油脂深加工及表面活性剂项目环境影响评价公众参与（第一次）》公示，详见图14.2-2，公示期间没收到任何反馈意见。

2、环境信息第二次公示

在本项目环境影响报告书初稿编制完成后，报送环境保护行政主管部门审批或者重新审核前，评价单位在网上进行了第二次公示，公布建设项目情况简介、对环境可能造成的影响、预防和减缓不良影响的措施要点以及环境影响报告提出的环境影响评价结论的要点。

网上公示截图见图14.2-3，第二次网上公示的网址为：http://www.buildinfo.com.cn/news.do?method=info&id=101409，公示时间：2015年1月12日~2015年1月23日。

3、公众调查

在对本项目的相关情况进行了第二次公示后，建设单位及环评单位在项目附近敏感点进行的公众调查，本次公众调查重点调查对象是项目周边的居民，以一定的样本数进行抽样调查，收集整理社会各界对本期工程的意见并反馈给有关部门，并采用如下方法进行了公众调查，调查内容见表14.2-1和表14.2-2。

（1）采用发放调查表的方式，由专人发放并收集。

（2）建设单位走访评价区内的居民，面对面倾听居民的意见，考察现有居民的居住环境，以便掌握第一手资料。

通过公众调查增加公众对工程建设的了解、支持和配合，使建设项目的规划设计更加完善和合理。

图14.2-1 第一次公示网上截图

图14.2-2  第一次现场公示

图14.2-3 第二次公示网上截图

图14.2-4  第二次现场公示

表14.2-1  兴宁市凯闻生物科技有限公司油脂深加工及表面活性剂项目公众参与调查表（个人）

| 姓名 |  |  | 性别 |  | 年龄 |  |  | 民族 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 文化程度 |  |  | 联系电话 |  | 住址 |  |  |  |  |
| 职业 |  |  | A工人 B农民 C军人 D学生 E科教文卫人员 F机关人员 G企业商业职员 H离退休人员 I个体经营者 J其它 |  |  |  |  |  |  |
| 项目建设单位 |  |  | 兴宁市凯闻生物科技有限公司 |  |  | 联系人 |  | 唐工 020-82960000 |  |
| 环境影响评价单位 |  |  | 南京国环环境科技发展股份有限公司 |  |  | 联系人 |  | 李工 020-83650397 |  |
| 项目概况 | 兴宁市凯闻生物科技有限公司拟在兴宁市叶塘镇建立油脂深加工基地。兴宁市凯闻生物有限公司在2014年5月取得了兴宁市工商行政管理局出具的《企业营业执照》，项目占地总面积174183.41 m2。公司建设规划分两期建设，并预留部分规划用地作为日后发展扩建用途，总建设期限为5年，最终形成年产32.5万吨油脂深加工及表面活性剂产品的生产规模。其中一期工程生产产品有氢化油、代可可脂、精制甘油、食品乳化剂，生产规模12.5万吨/年；二期工程生产产品有氢化油、单/双甘脂、油脂深加工产品（如植脂末、人造奶油、起酥油、蛋糕油等），生产规模为21万吨/年。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要环境影响 | （1）施工期环境影响：水土流失、扬尘、噪声和施工人员的生活垃圾和生活污水等； （2）运营期环境影响：生产废水、生活污水、粉尘、冷凝蒸馏尾气、导热油炉烟气、食堂油烟、污水处理站臭气、机械噪声及固废等对周围环境的影响； （3）主要环境风险：生产废水处理设施事故状态下生产废水对地表水质的冲击负荷。化学品在储存、使用过程发生泄漏对周围环境的影响。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采取的环保措施 | （1）施工期环境保护措施： 合理安排施工工期，采取洒水湿法抑尘，对主要高噪声设备采取限时作业；优先选用低噪声设备；对高噪声设备采取消声减震措施；施工废水经处理后全部回用于施工过程中；生活垃圾集中收集后及时清运出场，以免滋生蚊蝇。 （2）运营期环境保护措施： ①粉尘通过袋式除尘处理，冷凝蒸馏尾气回收，生物质导热油炉烟气经除尘处理，食堂油烟经油烟净化处理，污水处理站臭气经采取有效措施，均满足相关排放标准和相应环境质量标准要求，对周围大气环境不会造成明显影响。 ②营运期间废水主要有生产废水、员工生活废水等，废水经自建污水处理站处理达到广东省《水污染物排放限值》（DB4426-2001）三级排放标准后接入产业转移工业园污水处理厂集中处理达标后排放。 ③本项目的噪声主要自工艺设备、空压机等产生的噪声，厂方采取相应的隔声减震措施，使厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准要求。 ④项目在生产过程中产生的固体废物，一般工业固废由有资质单位回收处理，生活垃圾由环卫部门统一清运，危险废物由有资质单位回收处理。 （3）环境风险防范措施： 对于储存风险的防范在管理、运输设备、储存设备及其维护上控制。化学品的储存应由专人进行管理，管理人员则应具备应急处理能力。存放容器必须符合国家有关规定。本项目的废水、废气处理设施采用先进、高效、稳妥的处理工艺和设施进行处理，并加以有效手段进行管理，并且一旦发生局部的事故排放，可以马上截断污染源，严重时可以立即通知生产企业停止生产。另外，建设单位应当制定完善的管理制度及相应的应急处理措施，保证废水处理系统发生故障时能及时作出反应及有效的应对。只要落实好各项防范措施、严格规范操作、加强管理，本项目的环境风险是可以接受的。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结论要点 | 本项目在贯彻落实制定的有关环保法律、法规和实现本评价提出的各项环境保护措施和建议的前提下，确保各种治理设施正常运行和废气、废水、噪声等污染物达标排放，贯彻执行国家规定的“清洁生产、达标排放、总量控制”的原则，落实环境风险防范措施后，在落实“三同时”的情况下，从环境保护的角度来看，本项目的建设是可行的。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 问题 |  |  |  | 选项（请在序号上打√） |  |  |  |  |
| 1 | 您是否了解该项目？ |  |  |  | A 、清楚 B、听说过 C、不知道 |  |  |  |  |
| 2 | 您所在区域的环境状况如何？ |  |  |  | A 、良好 B、一般 C、较差 |  |  |  |  |
| 3 | 您认为本项目的建设对当地的社会经济发展有无益处？ |  |  |  | A 、有利 B、不利 C、不知道 |  |  |  |  |
| 4 | 您认为本项目建设可能对周围环境造成主要污染影响是什么？（可多选） |  |  |  | A、废水污染 B、废气污染 C、噪声 D、固废污染 E、生态破坏 |  |  |  |  |
| 5 | 您认为本项目建设的环境风险是否会对周围环境造成不利影响？ |  |  |  | A 、是 B、否 C、不知道 |  |  |  |  |
| 6 | 您认为建设单位能否解决好本项目建设所产生的环境问题？ |  |  |  | A 、能够 B、不能 C、不知道 |  |  |  |  |
| 7 | 您认为本项目的建成运营会对您的生活与工作产生影响吗？ |  |  |  | A、有利影响 B、负面影响 C、无影响D、不知道 |  |  |  |  |
| 8 | 从环保角度出发，您对该项目持何种态度？（如不支持，简要说明原因） |  |  |  | A支持 B不支持 C无所谓 |  |  |  |  |
| 除上述问题外，您对该项目的建设有何意见或建议？ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表14.2-2  兴宁市凯闻生物科技有限公司油脂深加工及表面活性剂项目公众参与调查表（团体）

| 单位名称（盖章） |  |  | 单位性质 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位地址 |  |  | 联系电话 |  |
| 项目建设单位 |  | 兴宁市凯闻生物科技有限公司 | 联系人 | 唐工 020-82960000 |
| 环境影响评价单位 |  | 南京国环环境科技发展股份有限公司 | 联系人 | 李工 020-83650397 |
| 项目概况 | 兴宁市凯闻生物科技有限公司拟在兴宁市叶塘镇建立油脂深加工基地。兴宁市凯闻生物有限公司在2014年5月取得了兴宁市工商行政管理局出具的《企业营业执照》，项目占地总面积174183.41 m2。公司建设规划分两期建设，并预留部分规划用地作为日后发展扩建用途，总建设期限为5年，最终形成年产32.5万吨油脂深加工及表面活性剂产品的生产规模。其中一期工程生产产品有氢化油、代可可脂、精制甘油、食品乳化剂，生产规模5.5万吨/年；二期工程生产产品有氢化油、单/双甘脂、油脂深加工产品（如植脂末、人造奶油、起酥油、蛋糕油等），生产规模为27万吨/年。 |  |  |  |
| 主要环境影响 | （1）施工期环境影响：水土流失、扬尘、噪声和施工人员的生活垃圾和生活污水等； （2）运营期环境影响：生产废水、生活污水、粉尘、冷凝蒸馏尾气、导热油炉烟气、食堂油烟、污水处理站臭气、机械噪声及固废等对周围环境的影响； （3）主要环境风险：生产废水处理设施事故状态下生产废水对地表水质的冲击负荷。化学品在储存、使用过程发生泄漏对周围环境的影响。 |  |  |  |
| 采取的环保措施 | （1）施工期环境保护措施： 合理安排施工工期，采取洒水湿法抑尘，对主要高噪声设备采取限时作业；优先选用低噪声设备；对高噪声设备采取消声减震措施；施工废水经处理后全部回用于施工过程中；生活垃圾集中收集后及时清运出场，以免滋生蚊蝇。 （2）运营期环境保护措施： ①粉尘通过袋式除尘处理，冷凝蒸馏尾气回收，生物质导热油炉烟气经除尘处理，食堂油烟经油烟净化处理，污水处理站臭气经采取有效措施，均满足相关排放标准和相应环境质量标准要求，对周围大气环境不会造成明显影响。 ②营运期间废水主要有生产废水、员工生活废水等，废水经自建污水处理站处理达到广东省《水污染物排放限值》（DB4426-2001）三级排放标准后接入产业转移工业园污水处理厂集中处理达标后排放。 ③本项目的噪声主要自工艺设备、空压机等产生的噪声，厂方采取相应的隔声减震措施，使厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准要求。 ④项目在生产过程中产生的固体废物，一般工业固废由有资质单位回收处理，生活垃圾由环卫部门统一清运，危险废物由有资质单位回收处理。 （3）环境风险防范措施： 对于储存风险的防范在管理、运输设备、储存设备及其维护上控制。化学品的储存应由专人进行管理，管理人员则应具备应急处理能力。存放容器必须符合国家有关规定。本项目的废水、废气处理设施采用先进、高效、稳妥的处理工艺和设施进行处理，并加以有效手段进行管理，并且一旦发生局部的事故排放，可以马上截断污染源，严重时可以立即通知生产企业停止生产。另外，建设单位应当制定完善的管理制度及相应的应急处理措施，保证废水处理系统发生故障时能及时作出反应及有效的应对。只要落实好各项防范措施、严格规范操作、加强管理，本项目的环境风险是可以接受的。 |  |  |  |
| 结论要点 | 本项目在贯彻落实制定的有关环保法律、法规和实现本评价提出的各项环境保护措施和建议的前提下，确保各种治理设施正常运行和废气、废水、噪声等污染物达标排放，贯彻执行国家规定的“清洁生产、达标排放、总量控制”的原则，落实环境风险防范措施后，在落实“三同时”的情况下，从环境保护的角度来看，本项目的建设是可行的。 |  |  |  |
| 序号 | 问题 |  | 选项（请在序号上打√） |  |
| 1 | 您是否了解该项目？ |  | A 、清楚 B、听说过 C、不知道 |  |
| 2 | 您所在区域的环境状况如何？ |  | A 、良好 B、一般 C、较差 |  |
| 3 | 您认为本项目的建设对当地的社会经济发展有无益处？ |  | A 、有利 B、不利 C、不知道 |  |
| 4 | 您认为本项目建设可能对周围环境造成主要污染影响是什么？（可多选） |  | A、废水污染 B、废气污染 C、噪声 D、固废污染 E、生态破坏 |  |
| 5 | 您认为本项目建设的环境风险是否会对周围环境造成不利影响？ |  | A 、是 B、否 C、不知道 |  |
| 6 | 您认为建设单位能否解决好本项目建设所产生的环境问题？ |  | A 、能够 B、不能 C、不知道 |  |
| 7 | 您认为本项目的建成运营会对您的生活与工作产生影响吗？ |  | A、有利影响 B、负面影响 C、无影响D、不知道 |  |
| 8 | 从环保角度出发，您对该项目持何种态度？（如不支持，简要说明原因） |  | A支持 B不支持 C无所谓 |  |
| 除上述问题外，您对该项目的建设有何意见或建议？ |  |  |  |  |

公众参与调查结果统计与分析

网上公示意见分析

2014年11月4日-2014年11月17日，本项目在广东省建设工程网网站上进行了第一次公示，并于2015年1月12日-2015年1月23日在广东省建设工程网网站上进行了第二次公示，广泛征求公众意见。公示期间没有收到任何反对意见。

调查范围与对象统计分析

本次公众参与调查发出个人问卷54份，收回问卷54份，有效问卷回收率为100％。本次公众参与调查发出团体问卷6份，收回问卷6份，有效问卷回收率为100％。

（1）个人调查

被调查人员详细信息见表14.3-1。

表14.3-1  被调查人员详细信息

| 序号 | 姓名 | 性别 | 文化程度 | 年龄 | 住址 | 联系电话 | 态度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 李** | 男 | 高中 | 41 | 田心村 | *********** | 支持 |
| 2 | 钟** | 女 | 高中 | 58 | 田心村 | *********** | 支持 |
| 3 | 吴** | 男 | 高中 | 51 | 田心村 | *********** | 支持 |
| 4 | 董** | 女 | 高中 | 52 | 田心村 | *********** | 支持 |
| 5 | 邹** | 女 | 初中 | 59 | 田心村 | *********** | 支持 |
| 6 | 李** | 男 | 大专 | 50 | 田心村 | *********** | 支持 |
| 7 | 刘** | 女 | 高中 | 44 | 大众村 | *********** | 支持 |
| 8 | 林** | 男 | 高中 | 56 | 大众村 | *********** | 支持 |
| 9 | 林**红 | 女 | 高中 | 45 | 大众村 | *********** | 支持 |
| 10 | 张** | 男 | 高中 | 47 | 大众村 | *********** | 支持 |
| 11 | 祝** | 男 | 高中 | 60 | 大众村 | *********** | 支持 |
| 12 | 康** | 女 | 初中 | 44 | 上岳村 | *********** | 支持 |
| 13 | 李** | 男 | 高中 | 49 | 上岳村 | *********** | 支持 |
| 14 | 李** | 男 | 高中 | 51 | 上岳村 | *********** | 支持 |
| 15 | 王** | 女 | 初中 | 47 | 上岳村 | *********** | 支持 |
| 16 | 罗* | 女 | 本科 | 30 | 岳桥村 | *********** | 支持 |
| 17 | 王** | 女 | 高中 | 55 | 岳桥村 | *********** | 支持 |
| 18 | 张** | 男 | 高中 | 52 | 岳桥村 | *********** | 支持 |
| 19 | 陈** | 男 | 高中 | 48 | 岳桥村 | *********** | 支持 |
| 20 | 刘** | 女 | 高中 | 50 | 岳桥村 | *********** | 支持 |
| 21 | 罗** | 男 | 高中 | 50 | 同众村 | *********** | 支持 |
| 22 | 林* | 男 | 高中 | 40 | 同众村 | *********** | 支持 |
| 23 | 肖* | 女 | 初中 | 45 | 同众村 | *********** | 支持 |
| 24 | 林** | 男 | 初中 | 56 | 同众村 | *********** | 支持 |
| 25 | 何** | 女 | 高中 | 48 | 同众村 | *********** | 支持 |
| 26 | 李** | 男 | 初中 | 71 | 龙坪村 | *********** | 支持 |
| 27 | 丘** | 男 | 初中 | 52 | 丘屋 | *********** | 支持 |
| 28 | 李** | 男 | 高中 | 48 | 龙坪村 | *********** | 支持 |
| 29 | 李* | 男 | 高中 | 46 | 龙坪村 | *********** | 支持 |
| 30 | 李** | 男 | 初中 | 70 | 龙坪村 | *********** | 支持 |
| 31 | 钟* | 男 | 高中 | 49 | 南垇钟屋 | *********** | 支持 |
| 32 | 钟** | 男 | 初中 | 52 | 南垇钟屋 | *********** | 支持 |
| 33 | 钟** | 男 | 初中 | 50 | 南垇钟屋 | *********** | 支持 |
| 34 | 李** | 男 | 高中 | 49 | 上岳村 | *********** | 支持 |
| 35 | 刘** | 女 | 高中 | 43 | 上岳村 | *********** | 支持 |
| 36 | 李* | 男 | 高中 | 26 | 上岳村 | *********** | 支持 |
| 37 | 钟** | 男 | 高中 | 47 | 南垇八队 | *********** | 支持 |
| 38 | 钟** | 男 | 高中 | 52 | 南垇钟屋 | *********** | 支持 |
| 39 | 林** | 女 | 初中 | 45 | 南垇八队 | *********** | 支持 |
| 40 | 钟** | 男 | 初中 | 53 | 南垇钟屋 | *********** | 支持 |
| 41 | 钟** | 女 | 初中 | 50 | 南垇钟屋 | *********** | 支持 |
| 42 | 陈** | 男 | 高中 | 50 | 岳桥村 | *********** | 支持 |
| 43 | 李** | 女 | 初中 | 58 | 龙坪村 | *********** | 支持 |
| 44 | 丘** | 男 | 高中 | 51 | 丘屋 | *********** | 支持 |
| 45 | 李** | 男 | 高中 | 50 | 龙坪村 | *********** | 支持 |
| 46 | 李** | 男 | 初中 | 70 | 龙坪村 | *********** | 支持 |
| 47 | 李** | 男 | 高中 | 45 | 龙坪村 | *********** | 支持 |
| 48 | 吴** | 男 | 高中 | 46 | 吴屋 | *********** | 支持 |
| 49 | 吴** | 女 | 高中 | 53 | 吴屋 | *********** | 支持 |
| 50 | 黄** | 男 | 初中 | 50 | 大众村 | *********** | 支持 |
| 51 | 王** | 男 | 中专 | 52 | 同众村 | *********** | 支持 |
| 52 | 刘** | 女 | 小学 | 41 | 田心村 | *********** | 支持 |
| 53 | 刘** | 男 | 本科 | 35 | 大众村 | *********** | 支持 |
| 54 | 陈** | 男 | 小学 | 54 | 同众村 | *********** | 支持 |

（2）调查对象统计

参与调查的人员结构见表14.3-2。

表14.3-2  被调查人员结构

| 类别 |  | 人数 |
| --- | --- | --- |
| 性别 | 男 | 36 |
|  | 女 | 18 |
|  | 合计 | 54 |

本项目调查范围均属于项目的环境敏感点，受访人群100%均是受直接影响的人群，因此可认为本次公众参与的成果是有代表性的，能体现影响范围内的公众意见。

调查结果统计

本次调查收回的6份单位调查问卷，调查信息反馈意见见表14.3-3。

表14.3-3   被调查单位反馈意见统计表

| 序号 | 单位名称 | 是否支持本项目建设 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 兴宁市叶塘镇田心村民委员会 | 支持 |
| 2 | 兴宁市叶塘镇大众村民委员会 | 支持 |
| 3 | 兴宁市叶塘镇上岳村民委员会 | 支持 |
| 4 | 兴宁市叶塘镇岳桥村民委员会 | 支持 |
| 5 | 兴宁市叶塘镇龙坪村民委员会 | 支持 |
| 6 | 兴宁市叶塘镇同众村民委员会 | 支持 |
| 7 | 东莞石碣（兴宁）产业转移工业园管理委员会 | 支持 |
| 8 | 兴宁市叶塘镇人民政府 | 支持 |

公众调查信息反馈意见统计见表14.3-4。

表14.3-4  公众调查信息反馈意见统计表

| 调查内容 | 公众参与评价 | 人数（人） | 所占比例（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1、您是否了解该项目？ | 清楚 | 43 | 79.63 |
|  | 听说过 | 11 | 20.37 |
|  | 不知道 | 0 | 0 |
| 2、您所在区域环境状况如何？ | 良好 | 49 | 90.74 |
|  | 一般 | 5 | 9.26 |
|  | 较差 | 0 | 0 |
| 3、您认为本项目的建设对当地的社会经济发展有无益处？ | 有利 | 48 | 88.89 |
|  | 不利 | 0 | 0 |
|  | 不知道 | 6 | 11.11 |
| 4、您认为本项目建设可能对周围环境造成主要污染影响是什么？（可多选） | 废水污染 | 14 | 25.92 |
|  | 废气污染 | 7 | 12.96 |
|  | 噪声 | 41 | 75.92 |
|  | 固废污染 | 0 | 0 |
|  | 生态破坏 | 0 | 0 |
| 5、您认为本项目建设的环境风险是否会对周围环境造成不利影响？ | 是 | 12 | 22.22 |
|  | 否 | 37 | 68.52 |
|  | 不知道 | 5 | 9.26 |
| 6、您认为建设单位能否解决好本项目建设所产生的环境问题？ | 能够 | 49 | 90.74 |
|  | 不能 | 0 | 0 |
|  | 不知道 | 5 | 9.26 |
| 7、您认为本项目的建成运营会对您的生活与工作产生影响吗？ | 有利影响 | 7 | 12.96 |
|  | 负面影响 | 0 | 0 |
|  | 无影响 | 47 | 87.04 |
|  | 不知道 | 0 | 0 |
| 8、从环保角度出发，您对该项目持何种态度？（如不支持，简要说明原因） | 支持 | 54 | 100 |
|  | 不支持 | 0 | 0 |
|  | 无所谓 | 0 | 0 |

调查结果分析

（1）单位调查结果分析

根据表14.3-3可知，单位调查问卷中，均赞成本项目的建设，对污染防治和环境保护未提出意见。

（2）个人公众参与调查结果分析

①公众对本项目的了解情况

从公众对本项目的了解情况问卷调查结果可知，有43人表示“清楚”，占调查总人数的79.63%；有11人表示“听说过”，占调查总人数的20.37%；表明建设单位为本项目的建设做了有效的宣传和协调工作，公众对本项目的关注程度较高。

②公众对项目所在地环境现状的看法

调查结果显示，有90.74%的人认为所在环境区域状况“良好”，9.26%的人认为环境区域状况“一般”。

③公众对本项目的建设对当地的社会经济发展的看法

调查结果显示，有88.89%的人认为本项目的建设对当地的社会经济发展“有利”，11.11%的人表示“不知道”是否有利。

④公众对本项目建设可能对周围环境造成主要污染影响的看法

调查结果显示25.92%的人认为项目建设可能对周围环境造成的主要污染为“废水污染”，12.96%认为是“废气污染”，75.92%认为是“噪声污染”。

⑤公众对本项目建设的环境风险的看法

调查结果显示，22.22%的人认为本项目产生的环境风险“会”对周围环境造成不利影响，68.52%认为不会造成“不利影响”，9.26%表示“不知道”。

⑥公众对建设单位能否解决好本项目建设所产生的环境问题的看法

调查结果显示，90.74%认为建设单位能解决好本项目建设所产生的环境问题，9.26%则表示“不知道”。

⑦公众对本项目的建成运营对生活与工作产生影响的看法

12.96%的人对本项目建成后对生活与工作产生“有利影响”，87.04%的人表示“无影响”。

⑧公众对建设项目态度

在问到是否赞成项目建设时：有54人表示支持该项目，占调查总人数的100%，无人反对本项目的建设。

对公众调查意见采纳与不采纳的回应

根据公众调查意见统计结果，在环境影响较小的条件下无被调查公众反对或坚决反对本项目建设，就调查问卷反映出来的问题环评单位将公众意见反馈给建设单位，并与建设单位充分协商，建设单位承诺将充分考虑公众意见，并对主要关心问题答复如下：

（1）在环境保护方面做出承诺和保证，确保废水、废气、噪声经过处理排放时的各项指标应达到国家和省市标准，减少对周围环境的不利影响；

（2）项目会加强环境管理，确保环保设施正常运行，杜绝一切污染事故的发生。

（3）建设单位应及时向当地环境保护主管部门申报验收污染治理设施，验收合格后，方可正式投产，切实做到污染治理设施与主体工艺同时运行。

（4）建设单位应就本项目向周围的群众进行广泛深入的宣传，虚心听取他们的意见，保持畅通的沟通与交流。

（5）切实加强安全生产的管理，落实各项安全措施，减少安全事故发生率。

公众参与四性分析

程序合法性

本次公众参与按环发【2006】28 号文进行了两次公示，公示时间均为10 个工作日，公示后采用问卷调查形式进行了公众参与，公众参与的程序符合法律法规要求分析见表14.6-1。

表14.5-1  公众参与的程序合法性分析

| 文件 | 序号 | 要求 | 本项目实施情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境影响评价公众参与暂行办法(环发【2006】28号文) | 1 | 确定了承担环境影响评价的机构后7日内向公众公告项目名称及摘要等信息，征求公众意见不得少于10日，并确保公众意见的期限之内处于公开状态。 | 接受委托后7日内在广东建设工程信息网站和及上岳村、龙坪村、岳桥村、田心村等居民住宅区公告栏，按照环发【2006】28号文对公告信息的内容进行了公告，公示时间为2014年11月4日至11月17日，共10个工作日。 | 符合 |
|  | 2 | 建设单位在保送环境保护主管部门审批前，向公众公告可能造成环境影响的范围、程度以及主要预防措施等内容。 | 于2015年1月12日至1月23日在广东建设工程信息网网站及上岳村、龙坪村、岳桥村、田心村等居民住宅区公告栏进行了第二次公示。 | 符合 |
|  | 3 | 采取以下一种或者多种方式，公开便于公众理解的环境影响评价报告书的简本，在特定场所提供环境影响报告书的简本；只做包含环境影响报告书简本的专题网页；在公告网站或者专题网站上设置环境影响报告书的简本连接；其它便于公众获取环境影响报告书简本的方式。 | 于2015年1月12日至1月85日在广东建设工程信息网网站及上岳村、龙坪村、岳桥村、田心村等居民住宅区公告栏进行了第二次公示，并提供了简本的索取方式。 | 符合 |
|  | 4 | 问卷发放范围应当与建设项目的影响范围一致 | 问卷发放范围为整个评价范围，涵盖了项目影响范围。 | 符合 |
| 关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知（环发【2012】98号文） | 1 | 建设单位在开展环境影响评价的过程中，应当在当地报纸、网站和相关基层组织信息公告栏中，向公众公告项目的环境影响信息。 | 在广东建设工程信息网站和及上岳村、龙坪村、岳桥村、田心村等居民住宅区公告栏进行了第一、二次公示。 | 符合 |
| 关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知（环发【2012】77号文） | 1 | 对存在较大环境风险的相关建设项目，应严格按照《环境影响评价公众参与暂行办法》（环发〔2006〕28号）做好环境影响评价公众参与工作。项目信息公示等内容中应包含项目实施可能产生的环境风险及相应的环境风险防范和应急措施。 | 按照环发【2006】28号文对公告信息的内容进行了公告，信息公示等内容中包含项目实施可能产生的环境风险及相应的环境风险防范和应急措施。 | 符合 |

形式有效性

按照环发【2006】28 号文，公众参与的组织形式主要有调查公众意见（问卷）、咨询专家意见、座谈会、论证会、听证会等形式，本次环评公众参与采用了在进行了一次公示和二次公示并公开简本，采用问卷调查的形式进行公众意见调查，符合公众参与暂行办法的相关规定。调查中除在问卷上介绍建设项目情况外，也口头对被调查者进行有关问题解答，被调查者均清晰知晓所调查内容。

建设单位在确定了环境影响评价机构7个工作日内，进行了第一次公示；在第二次公示期满后，进行了公众参与问卷调查，公示时间符合规定要求。

第一次公示包括建设项目名称及概要、建设单位名称和联系方式等六项内容；第二次公示包括建设项目对环境可能造成影响的概述，预防或者减轻不良环境影响的对策和措施的要点等八项内容，公示内容符合规定要求。

对象代表性

公众意见调查表发放范围覆盖评价范围内的环保目标，加上项目位置周边的村庄调查对象包括可能受影响的人群及团体的公共代表、附近居民住户、公务员、退休工人（个人）、居委会代表以及周边企事业单位（团体）等，要涉及到各类职业，文化程度也不尽相同，能够反映当地居民的职业和文化构成，具有较好的代表性。

结果真实性

本次环评公众参与调查均为环评单位会同建设单位实地上门调查，并向被调查者清楚表述了工程内容和可能的环境影响以及拟采取的措施，调查结果真实反映了公众的真实意见，问卷调查中留有被调查者的真实联系方式，均可验证。

综上所述，本次环评报告公众参与的程序合法性、形式有效性、对象代表性、结果真实性均符合相关规定要求。

公众参与调查结论

经过对受访者的调查，综合环境保护和经济发展因素，全部受访者都支持本项目的建设，无人反对该项目的建设，在公示期间没有收到反对意见。从整体上看，项目附近的公众大部分对项目的建设持整体上认可态度，但也对环保方面的问题有所要求，这就要求建设单位能够在今后的生产中加强废水、大气环保治理措施，进一步加强与公众的沟通，取得公众的全面理解和支持，妥善处理和解决公众关心的问题。

环境影响经济损益分析

建设项目的建设及建成使用，将会带来一定的经济和社会效益，同时也会产生一定的环境影响。我国2003年9月1日起施行的《中华人民共和国环境影响评价法》第十七条中明确规定：“建设项目的环境影响报告书应当包括建设项目对环境影响的经济损益分析”。建设项目环境经济损益分析是建设项目环境影响评价的一个重要组成部分，它通过对建设项目在经济、社会和环境方面的种种利弊得失进行全面衡量，了解建设项目对整个社会的价值,反映了建设项目所引起的环境影响对社会福利的改变程度,是建设项目的环境效益、社会效益、经济效益的综合反映，是三效益统一的重要衡量手段。

本章将简要分析建设项目的经济效益、社会效益和环境效益，并就项目建设所需的部分环保投资作简要的损益分析。

经济效益分析

项目总投资

根据建设单位提供的资料，本项目总投资68000万元，其中环保投资465万元。

项目经济收益

项目预期可创造利润16亿元/年，可向国家提供税收约6000万元/年，经济效益显著。

社会环境效益分析

本项目的社会效益主要在以下几个方面。

（1）促进生产的发展

本项目采用先进的生产技术和设备和完善的企业管理体系，新科技的引进对地区的技术、经济发展有着重要的意义。引进先进技术可以避免漫长的摸索过程，一般情况下，一项技术发明经过科研、试验、设计到投产需要10-15年，而引进技术到投产使用，平均只需要5年，有的只需要2-3年，引进先进技术可以推动国民经济技术改造和设备更新，大幅度提高劳动生产率。项目的确立符合发展落后地区的宗旨，解决就业问题，为兴宁市创造了良好的经济效益，而且对于推动整个区域的科技发展具有深远的意义。

（2）提供劳动就业机会和劳动者素质

在提供劳动就业方面有显著的效益，公司员工800人，从而部分缓解了当地部分就业压力。

公司定期进行技术培训，培训内容一般为本岗位必须培训及一些素质培训，培训的目的是增强员工的归属感，提高本职技术及增强员工的综合素质。公司根据实际情况进行外部培训，包括参加对外技术交流等学术活动，对于员工的技术水平及综合能力的提高具有重要意义。

环境损益分析

环境损失分析

本项目排放的污水为生产废水、生活污水，主要的污染物为CODCr、SS、氨氮、动植物油等，生产废水经厂内自建污水站处理、生活污水预处理达标后经市政管网汇入叶塘污水处理厂进一步处理，不会明显加重纳污水体的污染负担。

项目大气污染源主要是植脂末生产的粉尘及导热油炉烟气。从本报告大气环境影响预测分析结果和项目现状监测来看，项目产生的大气污染物经过有效的处理后，能够满足国家和地方有关标准的要求，在大气扩散下对周围环境的影响不大。

本项目噪声主要来源于机加工设备机械噪声、风机、水泵等噪声，经本报告提出的噪声防治措施处理后，项目厂界能符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

项目产生的危险废物及严控废物交有资质单位处理，一般工业固废外售，生活垃圾交由环卫部门清运。项目的各项固体废物均按要求处理，符合《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的要求。

环保费用

（1）环保投资概算

本项目在建设中重点考虑污染防治工作，拟采取必要的工程和管理措施和手段，计划投入一定比例的资金予实施。

项目污染治理设施环保投资估算见表15.2-1。

表15.2-1  项目环保投资估算一览表

| 类别 | 防治对象 | 防治设施 | 环保投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 生活污水 | 排水管网、三级化粪池、隔油隔渣池 | 10 |
|  | 生产废水 | 自建污水处理站 | 250 |
| 废气 | 粉尘废气 | 布袋除尘系统1套、排气管道及通风系统 | 40 |
|  | 导热油炉废气 | 布袋除尘装置1套、排气管道及通风系统 | 60 |
|  | 食堂油烟 | 静电油烟净化器1套、排烟管道及通风系统 | 5 |
| 噪声 | 设备噪声 | 采用减振、消声等措施处理 | 30 |
| 固废 | 生活垃圾 | 垃圾桶 | 1 |
|  | 危险废物 | 委托处理费用 | 19 |
| 地下水 | 地下水污染 | 地面硬化、防渗材料铺设 | 10 |
| 风险 | 风险防范 | 罐区围堰、风险应急物资配备 | 15 |
| 绿化 | 厂区绿化 | 景观广场、景观水池等 | 25 |
| 合计 |  |  | 465 |

（2）环保措施运营费用概算

本项目投产后环境保护运转费用主要包括“三废”处理设施的运转费、折旧费、排污费和环保监测等管理费（包括工资和业务费）。根据项目环保投资情况初步估算本工程建成投产后每年的环境保护运转费用开支约为60万元。

环境经济损益分析

建设项目环境经济损益可通过环保设施投资比例、环境成本率、环境代价率及环境经济总体效益等指标来衡量。本项目环境经济损益分析指标计算结果如下：

环保设施投资比例＝环保设施建设费用/总投资=465÷68000×100%=0.68%。

环境成本率是指工程单位经济效益所需的环保运行管理费用（工程总经济效益按税后利润计）环境成本率=环境运行管理费/工程总经济效益× 100％ =(60/160000)× 100% =0.0375%

环境代价率指工程单位经济效益所需的环境代价：环境代价率= 环境代价/ 工程总经济效益×100% =465/ 160000×100 % =0.29%

建设项目效费比=（环境效益－负环境效益）/（环保费用－节约的费用）=(6000-465)/100=55.4；

环境总体效益=工程总经济效益－环境代价－环保运行管理费用=6000-465-60=5475万元/年。

从环境成本率、环境代价率等指标看，该项目环境代价和环保成本较低；环境总体效益为5475万元/年，项目效费比为55.4，大于1，说明项目的环境效益大于项目建设支出的费用，建设项目在环境经济上是可以接受的。因此本建设项目环境效益比较明显。

小结

综上述分析看，本项目的建设开发，虽然会造成一定的环境损失，但通过切实可行的环保措施，对产生的污染源进行治理，可使项目周边环境质量不会发生大的改变。该建设项目的建成后将会产生较大的正面社会效益和经济效益，其中可以计算的部分（即项目建设投资和销售收入）有较好的收益。

项目建成后，在人口就业、本地经济的发展等方面产生正面效益，而导致的环境方面的负面影响按现有的环保措施进行处理达标排放，尽可能把影响降低到最小，以现有的认识水平和环境学、经济理论来衡量，本项目造成的环境方面的负面效应是完全可以由其产生的社会效益和经济效益弥补的。总的来说，项目从环境经济效益来说是可行的。

环境管理与环境监测

为及时了解和掌握基地项目的污染源和环境质量发展变化，对该地区实施有效的环境管理，提出项目环境监测机构的组成框架和基本职能，并结合环境质量现状调查和环境影响预测的结果，提出项目建设过程中及建成后环境质量及主要污染源的监测计划（监测点位、监测项目、监测频次等）。

环境管理

建设项目的环境影响评价制度和环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产的“三同时”制度是我国预防为主环境保护政策的体现，两种制度相互衔接，形成了对建设项目的全过程管理，是防止建设项目产生的新污染源和生态环境破坏的重要措施。随着经济的发展，纳入环境管理的“建设项目”范围不断扩大，建设项目的这两项环境管理制度也有了进一步发展和深化，由控制局部环境拓宽到区域或流域大环境；由分散的点源污染转变为点、面源相结合；由单一浓度控制转变为总量控制与浓度控制相结合；由注重末端控制到注重先进工艺和清洁生产全过程控制；由控制新污染源发展到以新带老，增产不增污等。

环境管理目标

（1）项目在运营期，全面推行清洁生产技术，对全体员工进行清洁生产培训，在企业内部全面施行清洁生产，所有的生产行为都必须符合清洁生产的要求。

（2）严格控制污染源和污染物的排放，对项目的污染物进行全面处理和全面达标控制。

（3）坚持生态保护与污染防治相结合，生态建设与生态保护并举，大力推进区域生态建设的步伐。

（4）加强环境管理能力建设，提高企业环境管理水平。

环境管理组织机构

为了做好生产全过程的环境保护工作，减轻本项目外排污染物对环境的影响程度，建设单位要高度重视环境保护工作。建议设立内部环境保护管理机构，专人负责环境保护工作，实行定岗定员，岗位责任制，负责各生产环节的环境保护管理，保证环保设施的正常运行。

环境保护管理机构（或环境保护责任人）须明确如下责任：

1、保持与环境保护主管机构的密切联系，及时了解国家、地方对本项目的有关环境保护的法律、法规和其它要求，及时向环境保护主管机构反映与项目有关的污染因素、存在的问题、采取的污染控制对策等环境保护方面的内容，听取环境保护主管机构的批示意见。

2、及时将国家、地方与本项目环境保护有关的法律、法规和其它要求向单位负责人汇报，及时向本单位有关机构、人员进行通报，组织职工进行环境保护方面的教育、培训，提高环保意识。

3、及时向单位负责人汇报与本项目有关的污染因素、存在问题、采取的污染控制对策、实施情况等，提出改进建议。

4、负责制定、监督实施本单位的有关环境保护管理规章制度，负责实施污染控制措施、管理污染治理设施，并进行详细的记录、以备检查。

5、按照本报告提出的各项环境保护措施，编制详细的环境保护措施落实计划，明确各污染源位置、环境影响、环境保护措施、落实责任机构（人）等，并将该环境保护计划以书面形式发放给相关人员，以便于各项措施的有效落实。

健全环境管理制度

项目建成投产后，应按照ISO14000的要求，建立完善的环境管理体系，健全内部环境管理制度，加强日常环境管理工作，对整个生产过程实施全过程环境管理，杜绝生产过程中环境污染事故的发生，保护环境。

加强建设项目的环境管理，根据本报告提出的污染防治措施和对策，制定出切实可行的环境污染防治办法和措施；做好环境教育和宣传工作，提高各级管理人员和操作人员的环境保护意识，加强员工对环境污染防治的责任心，自觉遵守和执行各项环境保护的规章制度；定期对环境保护设施进行维护和保养，确保环境保护设施的正常运行，防止污染事故的发生；加强与环境保护管理部门的沟通和联系，主动接受环境管理主管部门的管理、监督和指导。

环保设施竣工验收管理

“三同时”验收制度是我国基本管理管理制度之一，是对新建、改建、扩建项目中的环境保护设施必须与主体工程同时设计、同时施工，同时投产使用的制度。验收阶段的环境管理包括以下方面的内容：

（1）落实环保投资，确保污染治理措施执行“三同时”和各项环保治理措施达到设计要求。

（2）向环保部门上报工程竣工试运行报告，组织进行环保设施试运行。

（3）编制环保设施竣工验收方案报告，向环保部门申请环保竣工验收监测，办理竣工验收手续。

（4）向当地环保部门进行排污申报等级，在本项目正式投产运行。

（5）本项目污染治理设施一次性投资建成，投产后需要进行三同时验收。

本项目环保三同时验收内容见下表：

表16.2-1  环保“三同时”验收一览表

| 验收项目 |  | 污染因子 | 环保设施 | 验收标准 | 监测点位 | 进度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水处理 | 生产废水 | pH、SS、BOD5、CODcr、氨氮、总磷、动植物油 | 设计规模为250吨的预处理+气浮+厌氧、好氧生化+过滤处理的污水处理站 | 外排水处理达到叶塘污水处理厂管网进水要求或广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准 | 生产废水排放口 | 与建设项目同时设计、同时施工、项目建成后同时投入运行 |
|  | 化验检测排水 |  |  |  |  |  |
|  | 设备地面冲洗废水 |  |  |  |  |  |
|  | 初期雨水 | COD、SS、动植物油 |  |  |  |  |
|  | 生活污水 | pH、COD、BOD5、氨氮、SS、动植物油 | 本项目生活污水中厨房含油废水经隔油池预处理后与其它生活污水一起经三级化粪池处理后排入叶塘污水处理厂处理 | 处理达到叶塘污水处理厂管网进水要求（广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准） | 生活污水排放口 |  |
| 噪声治理 | 设备噪声 | 噪声 | 对生产设备设置减震装置，并对生产车间的门、窗加设隔声材料 | 厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)执行3类标准 | 四周厂界 |  |
| 废气处理 | 食堂废气 | 油烟 | 经高效静电油烟净化器处理后由烟道引至楼顶排放 | 执行《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001） | 排气筒 |  |
|  | 导热油炉废气 | SO2 | 布袋除尘器处理后由40米高排气筒排放 | 执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中新建燃气锅炉标准限值 | 排气筒 |  |
|  |  | NO2 |  |  |  |  |
|  |  | 烟尘 |  |  |  |  |
|  | 生产工艺废气 | 粉尘 | 袋式除尘器处理后由25米高排气筒排放 | 执行《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准 | 排气筒 |  |
|  | 污水处理站臭气 | 氨气 | --- | 恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中恶臭污染物厂界排放值新扩改建项目二级标准值（≤1.5mg/m3）要求 | 厂界 |  |
|  |  | 硫化氢 |  | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中恶臭污染物厂界排放值新扩改建项目二级标准值（≤0.06mg/m3）要求 |  |  |
| 固体废物 | 危险废物 | 废催化剂等 | 委托有相关资质的单位处理 | 符合环保有关要求 | -- |  |
|  | 严控废物 | 油脚、废油脂 |  |  |  |  |
|  | 一般固废 | 酒精、杂质等 | 外售 |  |  |  |
|  | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 由环卫部门清运 |  |  |  |

环境监测

通过对建设项目实行全过程的监控，就能准确无误地了解工程项目在运营期对环境造成污染影响的程度和范围。通过对环境监测或调查数据的统计分析，可以了解建设项目运营期废气、废水、噪声等污染源对环境影响是否能够符合国家或地方的有关环境质量标准的要求，做到达标排放。同时也是对废气、废水、噪声污染治理设施的检验，使之能及时发现存在的问题，并对污染治理设施进行改善和完善，从而保证污染治理设施的正常运行。

环境监测机构

环境监测计划要有明确的执行实施机构，以便承担建设项目的日常监督监测工作。建议建设单位对专职环保人员进行必要的环境监测工作的培训或直接从专业学校招收毕业生，以胜任日常的环境监测和环境管理工作。

监测设备

条件允许的情况下，可以购买一些最基本的实验室分析设备，进行一些基本的环保项目的分析化验工作；条件不允许时可委托相关单位监测。

监测计划

环境监测计划内容主要包括环境监测布点的原则、监测项目、监测任务、审核制度和实施机构等。

1、大气环境监测计划

为掌握项目大气污染源排放情况，控制厂区、周围废气浓度、保证操作人员和周围人群健康，采取项目单位自测和地方环境监测部门抽样监测相结合的方法监测。

监测布点：植脂末生产车间工艺废气排放口、导热油炉烟气排放口、厂界。

监测项目：工艺废气排气筒：粉尘（颗粒物）；导热油炉烟气排放口：SO2、NO2、烟尘；厂界监测臭气的无组织排放。

监测频次：厂方请当地环境保护监测站等单位定期对大气污染物排放口进行监测，每季度一次，全年共 4 次。

监测采样及分析方法：《环境监测技术规范》、《空气和废气监测分析方法》。

对事故性监测，要在下风向周围环境居民点进行污染物浓度连续监测，直至恢复正常的大气现状。

在线监测：为便于环保部门的监督管理，建议建设单位设置在线监测系统，对导热油炉烟气量及SO2、NOx、烟尘实行在线监测。

2、水环境监测计划

监测点布设：项目污水排放口

监测项目：CODcr、BOD5、动植物油、NH3-N、TP

监测频次：一年4次

对于事故性监测，要严格监控、及时监测。在污染事故监测时，对受影响的水域做好连续监测工作，直至事故性排放消除为止。

在线监测：为了防止高浓度废水的冲击，便于环保部门的监督管理，建议建设单位设置在线监测系统，对废水量及CODcr实行在线监测。

3、环境噪声监测计划

（2）噪声监测计划

监测点位：项目厂界外1米处。

测量量：等效连续A声级。

监测频次：每季监测一次。

测量方法：选在无雨、风速小于5m/s的天气进行测量，传声器设置厂界外1米处，高度1.2m以上。

监测仪器：2型以上的积分平均声级计。

建立环境监测档案

建立环境监测档案，以便发现事故时，可以及时查明事故发生的原因，使污染事故能够得到及时处理。

排放口规划化设置

根据国家环保总局《排污口规范化整治要求（试行）》的技术要求，企业所有排放口（包括水、气、声、渣）必须按照“便于采样、便于计量监测、便于日常现场监督检查”的原则和规范化要求，并按当地环保部分的要求，设置与之相适应的环境保护图形标志牌，绘制企业排污口分布图，同时对污水排放口安装流量计，对治理设施安装运行监控装置。排污口的规范化要符合当地环保主管部门的有关要求。

（1）废水排放口

废水排放口应具备方便采样和流量测定条件：一般排放口视排污水流量的大小参照《适应排污水口尺寸表》的有关规格要求设置，并安装流量计，污水面低于地面或高于地面超过1米的，应加建采样台阶或梯架（宽度不小子800mm），污水直接从暗渠排入市政管道的，应在企业边界内、进入市政管道前设置采样口（半径＞150mm）；有压力的排污管道应安装采样阀。企业废水总排放口安装在线监测设施，在线监测污水量和COD，有二级污水处理设施的必须安装监控装置。

污水排放口位置应根据实际地形和排放污染物的种类情况确定，原则应设置一段长度不小于1米长的明渠。

（2）废气排放口

排放同类污染物的两个或两个以上的排污口（不论其是否属同一生产设备），在不影响生产、技术上可行的条件下，应合并成一个排污口；有组织排放废气的排气筒（烟囱）高度应符合国家和省大气污染物排放标准的有关规定；无组织排放有毒有害气体的，应加装引风装置进行收集、处理，并设置采样点；排气筒（烟囱）应设置便于采样、监测的采样口和采样监测平台。有净化设施的，应在其进出口分别设置采样口及采样监测平台。采样孔、点数目和位置应按《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》（GB/T16157-1996）和《污染源监测技术规范》的规定设置。

（3）固定噪声源

按规定对固定噪声源进行治理，并在边界噪声敏感点，且对外界影响最大处设置标志牌。

（4）固体废物储存场所

危险废物、严控废物、一般工业固废和生活垃圾应分类收集、堆放，对危险废物和严控废物须设置专用堆放场地，采取防漏、防渗等措施，并按规定设置标志牌。

（5）设置标志牌要求

一切排污者的排污口（源）和固体废物贮存、处置场所，必须按照国家标准《环境保护图形标志》（GB15562.1-1995、GB15562.2-1995）的规定，设置与之相适应的环境保护图形标志牌。标志牌按标准制作，各地可按管理需求设置辅助内容，辅助内容由当地环保部门规定。

环境保护图形标志牌应设置在距排污口（源）及固体废物贮存（处置）场所或采样点较近且醒目处，并能长久保留。设置高度一般为：环境保护图形标志牌上缘距离地面2m。

一般性污染物排污口（源）或固体废物贮存、处置场所，设置提示性环境保护图形标志牌。排放剧毒、致癌物及对人体有严重危害物质的排污口（源）或危险废物贮存、处置场所，设置警告性环境保护图形标志牌。

规范化排污口的有关设置（如图形标志牌、计量装置、监控装置等）属环保设施，排污单位必须负责日常的维护保养，任何单位和个人不得擅自拆除，如需变更的须报环境监理部门同意并办理变更手续。

结论和建议

项目概况

兴宁市凯闻生物科技有限公司拟于兴宁市叶塘镇投资兴建兴宁市凯闻生物科技有限公司油脂深加工及表面活性剂项目。

公司建设规划分两期建设，并预留部分规划用地作为日后发展扩建用途，总建设期限为5年，最终形成年产32.5万吨油脂深加工及表面活性剂产品的生产规模。

其中一期工程主要为表面活性剂项目，主要产品有单甘酯、单双甘酯、精制甘油、抗坏血酸棕榈酸酯等，生产规模合计为5.5万吨/a；二期工程主要为油脂分离项目和油脂深加工项目及增加一条单甘酯生产线、一条单双甘酯生产线，主要产品有氢化油、食用油、代可可脂原料、稻米油、油脂深加工产品（如植脂末、人造奶油、起酥油、蛋糕油）和单甘酯、单双甘酯，生产规模为27万吨/a。

项目总投资68000万元，其中环保投资465万元。

环境质量现状评价结论

（1）水环境质量现状评价结论

根据水环境影响评价的水质现状监测与评价结果表明，水环境评价范围内的各监测断面的各项水质标准指数中四个断面的氨氮，总磷和总氮均出现了不同程度的超标情况，超过了《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准限值要求，其它几项指标则没有出现超标情况。总体而言，评价范围内水质监测河段水环境质量现状一般。

（2）大气环境质量现状评价结论

各监测点的SO2、NO2、PM10、TSP的小时浓度值、日均浓度值均未超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，臭气浓度值没有超过《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)中二级标准，说明评价范围内大气环境质量良好。

（3）声环境质量现状评价结论

项目建设范围内及周围昼间和夜间所有测点的环境噪声值均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准，说明项目附近声环境质量较好。

（4）地下水环境质量现状评价结论

各监测因子均符合《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类标准要求，表明项目厂区及周围区域地下水环境质量较好。

环境影响评价结论

（1）水环境影响评价结论

项目营运期外排废水主要为生产废水、生活废水。

项目办公生活污水经三级化粪池预处理，生产废水经厂内自建污水处理站处理，达到叶塘污水处理厂管网进水标准后排入市政管网，最终进入叶塘污水处理厂进一步处理。

叶塘污水处理厂水质排放标准执行《城镇二级污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准和广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准中的较严指标。经叶塘污水处理厂处理后的污水对环境影响很小。

（2）大气环境影响评价结论

项目产生的废气主要为工艺废气、导热油炉废气、食堂油烟、污水处理站臭气和罐区无组织废气。

工艺废气中含尘废气通过布袋除尘处理达标后通过25m排气筒高空排放；导热油炉烟气采用布袋除尘器进行处理，处理达标后通过40m烟囱高空排放。厨房油烟应采用静电油烟净化器处理达标后经18m 排气筒高空排放。污水处理系统进行生物过滤除臭设计，将废气有组织的收集后进行除臭处理。

根据估算模式计算结果，项目外排的有组织废气主要为粉尘、烟尘、SO2、NOX等，各废气污染物经处理后均能做到达标排放，对周边大气环境影响不大。

项目无需设置大气防护距离，罐区及生产废水处理站设置100m的卫生防护距离。

（3）声环境影响评价结论

项目噪声源主要为水泵、风机等设备噪声，噪声源强在70-90dB之间。项目投产后，各项噪声源经隔声、消声、减震处理，项目边界噪声值能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

（4）固体废物环境影响评价结论

项目生活垃圾定期交环卫部门进行清运处理；危险废物及严控废物交有资质的单位处理；一般工业固废物则交由供应商或其他单位回收利用或处置。项目各类固体废物经采取相应措施后不会对周围环境造成不良影响。

环境风险评价结论

项目生产过程中存在的风险物质尚未构成重大危险源。建设单位采用严格的国际通用的安全防范体系，设立一套完整的管理规程、作业规章和应急计划，可最大限度地降低环境风险，一旦意外事件发生，也能最大限度地减少环境污染危害和人们生命财产的损失。环境风险主要是人为事件，完全可以通过政府各有关职能部门加强监督指导，企业内部制定严格的管理条例和岗位责任制，加强职工的安全生产教育，提高风险意识，从而最大限度地减少可能发生的环境风险。

清洁生产结论

选取《清洁生产标准食用植物油工业（豆油和豆泊）》HJ/T184-2006作为参照标准，通过定性和定量分析，对项目的清洁生产水平进行论证，确定本项目清洁生产水平为国内清洁生产先进水平。

总量控制结论

项目生活污水经预处理后排入市政污水管网，最终排入叶塘污水处理厂集中处理达标后排放至洋陂河。由于叶塘污水处理厂的排污总量已在其环评阶段进行了申请，因此，本环评对水污染物提出建议控制指标，项目最终水污染物排放总量控制指标由叶塘污水处理厂分配。

本项目水污染物排放建议总量控制指标如下表：

| 项目 | 废水量 | COD | NH3-N |
| --- | --- | --- | --- |
| 水污染物建议总量控制指标(t/a) | 54029.1 | 18.54 | 0.74 |

本项目大气总量指标建议值见下表：

| 项目 | SO2 | NOx | 烟尘 | 粉尘（颗粒物） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物排放控制总量(t/a) | 20.4 | 61.2 | 16.08 | 15 |

公众参与结论

经过对受访者的调查，综合环境保护和经济发展因素，所有受访者均支持本项目的建设，无人反对该项目的建设，在公示期间没有收到反对意见。从整体上看，项目附近的公众大部分对项目的建设持整体上认可态度，但也对环保方面的问题有所要求，这就要求建设单位能够在今后的生产中加强大气环保治理措施，进一步加强与公众的沟通，取得公众的全面理解和支持，妥善处理和解决公众关心的问题。

项目选址合理合法性分析结论

本项目建设内容符合国家及地方产业政策，符合工业聚集区发展规划，符合相关法律法规的要求，符合项目周边环境功能要求，符合广东省有关规定，同时，项目平面布局合理规范，因此，本项目的选址具有规划合理性和环境可行性。

综合结论

综上所述，项目主体工程的建设应严格按本“三同时”中要求进行污染防治措施建设，保证其资金落实到位，实现主体工程与防治污染措施的“三同时”，加强环保设施的运行管理和维护，建立和完善厂内环保机构和规范环保管理制度，保证各类污染物达标排放，实施排污总量控制，做好事故情况下的应急措施。在上述前提条件下，项目的建设不致改变所在区域的环境功能，从环境保护角度分析，本项目的建设是可行的。

建设项目环境保护审批登记表

填表单位（盖章）：兴宁市凯闻生物科技有限公司                                    填表人（签字）：                               项目经办人（签字）：

| 建 设 项 目 | 项目名称 |  | 兴宁市凯闻生物科技有限公司油脂深加工及表面活性剂项目 |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设地点 |  |  |  | 兴宁市叶塘镇东莞石碣（兴宁）产业转移工业园产业聚集区 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 建设内容及规模 |  | 项目总占地面积182730.21m2，总建筑面积228630.7m2。年产32.5万吨油脂深加工及表面活性剂产品 |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设性质 |  |  |  | ■新 建 □改 扩 建 □技 术 改 造 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 行业类别 |  | C1331食用植物油加工、C1495 食品及饲料添加剂制造 |  |  |  |  |  |  |  |  | 环境影向评价 管理类别 |  |  |  | ■编 制 报 告 书 □编 制 报 告 表 □填 报 登 记 表 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 总投资（万元） |  | 68000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 环保投资（万元） |  |  |  | 465 |  |  |  | 所占比例（%） |  | 0.69 |  |
| 建设单位 | 单位名称 |  | 兴宁市凯闻生物科技有限公司 |  |  |  | 联系电话 |  | 020-82960000 |  |  | 评价单位 |  | 单位名称 |  | 南京国环环境科技发展股份有限公司 |  |  |  | 联系电话 |  | 025-85287043 |  |
|  | 通讯地址 |  | 东莞石碣（兴宁）产业转移工业园 |  |  |  | 邮政编码 |  | 514000 |  |  |  |  | 通讯地址 |  | 江苏南京蒋王庙街8号 |  |  |  | 邮政编码 |  | 210042 |  |
|  | 法人代表 |  | 罗凯文 |  |  |  | 联系人 |  | 唐平 |  |  |  |  | 证书编号 |  | 国环评证甲字第1901号 |  |  |  | 评价经费 |  | 22万 |  |
| 建设项目所处区域环境现状 | 环境质量等级 |  | 环境空气：二级 地表水：Ⅲ类 地下水：Ⅲ类 环境噪声：3类 海水： 土壤： 其它： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环境敏感特征 |  | □自然保护区 □风景名胜区 □饮用水水源保护区 □基本农田保护区 √水土流失重点防治区 □ 沙化地封禁保护区 □森林公园 □地质公园 □重要湿地 □基本草原 □文物保护单位 □珍稀动植物栖息地 □世界自然文化遗产 □重点流域 □重点湖泊 □两控区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 染物排放达标与总量控制（工业建设项目详填） | 排放量及主要 污染物 |  | 现有工程（已建+在建） |  |  |  |  | 本工程（拟建或调整变更） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 总体工程（已建+在建+拟建或调整变更） |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 实际排 放浓度 （1） | 允许排 放浓度 （2） | 实际排 放总量 （3） | 核定排 放总量 （4） |  | 预测排 放浓度 （5） |  | 允许排 放浓度 （6） | 产生量 （7） |  | 自身 削减量 （8） |  | 预测排 放总量 （9） |  | 核定排 放总量 （10） | “以新带老”削减量 （11） | 区域平衡替代本工程削减量 （12） | 预测排 放总量 （13） | 核定排 放总量 （14） |  | 排放增减量（15） |
|  | 废水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 54029.1 |  | 0 |  | 54029.1 |  |  |  |  | 54029.1 |  |  | 54029.1 |
|  | 化学需氧量 |  |  |  |  |  |  | 150 |  | 400 | 52.34 |  | 33.80 |  | 18.54 |  |  |  |  | 18.54 |  |  | 18.54 |
|  | 氨 氮 |  |  |  |  |  |  | 11 |  | 35 | 0.74 |  | 0 |  | 0.74 |  |  |  |  | 0.74 |  |  | 0.74 |
|  | 废气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 二氧化硫 |  |  |  |  |  |  | 20.4 |  | 50 | 14.54 |  | 0 |  | 14.54 |  |  |  |  | 14.54 |  |  | 14.54 |
|  | 烟 尘 |  |  |  |  |  |  | 22.56 |  | 30 | 1608.08 |  | 1592 |  | 16.08 |  |  |  |  | 16.08 |  |  | 16.08 |
|  | 工业粉尘 |  |  |  |  |  |  | 50 |  | 120 | 1500 |  | 1485 |  | 15 |  |  |  |  | 15 |  |  | 15 |
|  | 氮氧化物 |  |  |  |  |  |  | 61.2 |  | 200 | 43.62 |  | 0 |  | 43.62 |  |  |  |  | 43.62 |  |  | 43.62 |
|  | 工业固体废物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.885 |  | 0.885 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |
|  | 与项目有关的其它特征污染物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少

2、（12）：指该项目所在区域通过“区域平衡”专为本工程替代削减的量

3、（9）=（7）-（8），（15）=（9）-（11）-（12），（13）=（3）-（11）+（9）

4、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年； 水污染物排放浓度——毫克/升；大气污染物排放浓度——毫克/立方米；水污染物排放量——吨/年；大气污染物排放量——吨/年

| 主 要 生 态 破 坏 控 制 指 标 | 影响及主要措施 生态保护目标 |  | 名称 |  | 级 别 或 种类数量 | 影响程度 (严重、一般、小) |  | 影响方式 （占用、切隔阻断或二者均有） |  | 避让、减免影响的数量 或采取保护措施的种类数量 | 工程避让投资 （万元） | 另建及功能区划调整投资（万元） | 迁地增殖保护投资 （万元） | 工程防护治理投资 （万元） |  | 其 它 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 自然保护区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水源保护区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -------- |  |  |  |  |  |  |
|  | 重要湿地 |  |  |  | -------- |  |  |  |  |  |  |  | -------- |  |  |  |  |  |  |
|  | 风景名胜区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -------- |  |  |  |  |  |  |
|  | 世界自然、人文遗产地 |  |  |  | -------- |  |  |  |  |  |  |  | -------- |  |  |  |  |  |  |
|  | 珍稀特有动物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -------- |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 珍稀特有植物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -------- |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 类别及形式 占用土地 （hm2） | 基本农田 |  |  | 林 地 |  |  | 草 地 |  |  |  | 其 它 | 移民及拆迁 人口数量 | 工程占地 拆迁人口 |  | 环境影响 迁移人口 | 易地安置 | 后靠安置 | 其它 |
|  |  | 临时占用 |  | 永久占用 | 临时占用 |  | 永久占用 | 临时占用 | 永久占用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 面 积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18.27 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环评后减缓 和恢复的面积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 治理水土 流失面积 | 工程治理 （Km2） | 生物治理 （Km2） | 减少水土流失量（吨） | 水土流失 治理率（%） |  |  |
|  | 噪声治理 | 工程避让 （万元） |  | 隔声屏障 （万元） | 隔声窗 （万元） |  | 绿化降噪 （万元） | 低噪设备及 工艺（万元） | 其它 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |