梅州市环境保护局

梅州市环境保护局

梅市环审〔2015〕75号

梅州市环境保护局关于国道G206线梅城

至畲江段新改建工程项目环境影响报告书

的审批意见

梅州市公路局：

你单位报来的《国道G206线梅城至畲江段新改建工程项目环境影响报告书》（以下简称“报告书”）、市环境技术中心对报告书的评估意见及梅江区、梅县区环保局的初审意见等材料收悉。经研究，提出如下审批意见：

一、国道G206线梅城至畲江段新改建工程项目起点位于梅江区三角镇湾下，接客都大道湾下隧道，经规划中的客都大桥沿西边至梅县区程江镇浒岭，途径程江镇横岗村、大塅、大水路，梅南镇尖山、老虎栋、水车镇梧塘村、先锋村，在畲江镇楼下坝横跨梅江，终点位于畲江镇角口，接现有国道206线，全长29.6公里。客都大桥段已环评审批，本报告书不作评价，项目评价的路线长度为28.68公里。按一级公路技术标准，路基宽度24.5m，设计时速为100km/h，评价路线包括桥梁16座，总长3540米。其中大桥10座，长3250米；中桥4座，长250米，小桥2座，长40米，涵洞73道；平面交叉22处。总投资180213.88万元，其中环保投资2066.9万元。

二、根据报告书的评价结论和市环境技术中心的评估意见，项目建设从环境保护角度可行。在落实报告书提出的各项污染防治措施、切实做好环保“三同时”、风险事故应急措施得到落实的前提下，同意你局按照报告书所列项目的性质、规模、地点及环境保护对策措施实施项目。

三、项目建设和运营过程中须严格落实报告书提出的各项污染防治措施，并重点做好如下工作：

（一）落实施工期生态保护、恢复措施。应注意保护生态环境，施工临时占地等应及时做好防护和绿化工作，施工结束后应及时平整土地，恢复植被，防止造成水土流失。对受到破坏的植被应及时补种，恢复两边生态景观。

（二）加强施工期管理，落实施工过程污染防治措施。施工物料尽可能封闭运输，施工现场、物料堆场等应采取洒水、防风遮盖等防扬尘措施，减少对施工场地和运输沿线周围环境的影响。施工扬尘、施工机械废气、沥青废气等污染物排放应满足广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值。在施工场地设置隔油、隔渣、沉砂设施，设备清洗废水和施工机械含油废水经有效处理后全部用作工程回用水或周边植被的绿化用水，不外排。应尽量选用低噪声施工机械设备，合理安排施工时间，避免噪声扰民，施工噪声应符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求。施工产生的建筑垃圾应及时妥善处理，生活垃圾统一收集交环卫部门处理。

（三）严格落实报告书提出的各项噪声污染防治措施，避免交通噪声扰民。运营期定期对沿线的声敏感点进行监测，若由于项目运营而导致环境噪声超标，应安装通风隔声窗为主，配合绿化等工程措施，减轻噪声对环境的影响，确保各环境敏感点环境噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）要求。应配合地方政府合理规划沿线土地的使用，不宜在线路两侧新建学校、医院、住宅等噪声敏感建筑物。

（四）做好运营期水环境保护工作。对跨梅江桥梁桥面设置雨水收集管网、桥两端设置沉砂隔油池，桥面地表径流经沉淀处理达到《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准要求后排入附近小河沟，不得排入梅江Ⅱ类水体。养护中心和休闲区产生的生活污水经处理达标后排入附近小河沟，不得排入梅江Ⅱ类水体。

（五）通过加强道路两边的绿化和道路的维护和保养等措施，降低汽车尾气对周边敏感点的影响，养护中心厨房油烟经高效油烟静电处理装置处理符合《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）要求后排放。

（六）结合项目环境风险因素，制订完善的污染事故应急预案，加强道路运输的风险防范措施，提高应急能力，并按报告书评价要求落实有效的环境风险防范和应急措施，降低事故发生概率，避免环境污染事故的发生。

四、项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。

五、报告书经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、 防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

六、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目建成后，应在规定期限内向我局申请项目竣工环境保护验收。

梅州市环境保护局

2015年6月15日

公开方式：主动公开

抄送：梅州市环境保护局环境监察局，广东森海环保装备工程有限公司。

梅州市环境保护局办公室                   2015年6月15日印发