梅州市环境保护局

梅州市环境保护局

梅市环审〔2016〕26号

梅州市环境保护局关于新增1500吨年高性能超薄电解铜箔技术改造项目环境影响报告书

的审批意见

广东嘉元科技股份有限公司：

你公司报来的《新增1500吨年高性能超薄电解铜箔技术改造项目环境影响报告书》“以下简称《报告书》”、技术评估意见以及梅县区环保局的初审意见等材料收悉。经研究，提出如下审批意见：

一、原则同意梅县区环保局的初审意见。

二、广东嘉元科技股份有限公司位于梅县区雁洋镇，现有项目年产电解铜箔2100t/a。因发展需要，公司拟在厂区内建设“新增1500吨/年高性能超薄电解铜箔技术改造项目”，中心地理位置坐标：北纬24°23′22″，东经116°17′27″。技改项目利用厂区现有厂房部分空置区域，新建1栋生产厂房1250m2，不新增厂区总占地面积。技改项目生产工艺不涉及电镀，主要包括溶铜、过滤、热交换、电沉积生箔、清洗、表面处理、水洗、烘干等工序，技改后全厂电解铜箔生产规模3600t/a。技改项目总投资5500万元，其中环保投资100万元。

三、项目在符合产业政策和相关规划的前提下，根据《报告书》的评价结论和市环境技术中心的评估意见，项目建设从环境保护角度可行。在落实报告书提出的各项污染防治措施、切实做好环保“三同时”、风险事故应急措施得到落实的前提下，同意你公司按照《报告书》所列项目的性质、规模、地点及环境保护对策措施实施项目。

四、项目建设和运营过程中须严格落实《报告书》提出的各项污染防治措施，并重点做好如下工作：

（一）采用先进的生产工艺和设备，采取有效的污染防治措施，最大限度地减少能耗、物耗和污染物的产生量、排放量，并按照“节能、降耗、减污、增效”的原则，持续提高清洁生产水平。

（二）技改项目的生产废水经处理达到《城市污水再生利用—工业用水水质》（GB/T19923-2005）中表1标准和广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段一级标准严者要求后回用于生产，不外排；技改项目不新增生活污水，现有项目生活污水经处理达到广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段一级标准后经管道排入厂址东北面1.4km外的湖丘涌，全厂废水外排量控制在7.52m3/d以内。

做好生产车间、污水处理设施、排污管道、危险废物暂存场、事故池等地面的防渗措施，防止污染土壤、地下水。

（三）技改项目运营期产生硫酸雾废气经处理达到广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）二时段二级标准要求后，通过不低于15米高排气筒排放。厨房油烟经静电油烟净化器处理达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）要求后，通过不低于15米高排气筒排放后排放。

（四）项目通过选用低噪声设备，合理布局车间设备，对设备采取隔声、吸声、减振等降噪措，确保项目厂界昼夜间噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。

（五）按照分类收集和综合利用的原则，妥善处理处置各类固体废物，防止造成二次污染。项目运营期产生的含铜污泥属于危险废物，交由有资质的单位处置；废包装材料由厂家回收利用；生活垃圾委托环卫部门统一清运。

各类固体废物应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）、《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）的有关要求。

（六）制订并落实环境风险事故防范措施和应急预案，建立健全环境事故应急体系，并与区域事故应急系统相协调。制订严格的规章制度，加强生产、污染防治设施的管理和维护，最大限度地减少污染物排放，设置足够容积的废水事故应急池，确保环境安全。

五、项目应按报告书论证结果，设置一定的防护距离，并配合当地政府及有关部门做好防护距离内的规划工作，严禁建设学校、居民住宅等环境敏感建筑。

六、项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。

七、技改项目建成后，全厂化学需氧量、氨氮污染物排放总量应分别控制在0.04吨/年、0.02吨/年以内。总量指标来源由梅县环保护局统筹分配，最终按排污许可证核定量排放。

八、若项目的性质、规模、地点、使用功能、排污状况、采用的生产工艺或者防止污染的措施发生重大变动，你公司应当重新报批建设项目环评文件。

九、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。项目建成后，在规定期限内应向我局申请竣工环境保护验收。经我局批准后方可投入正式生产。

十、项目环境保护“三同时”监督管理工作由市环保局环境监察局和梅县区环保局负责。

梅州市环境保护局

2016年4月25日

公开方式：主动公开

抄送：梅县区环境保护局，梅州市环保局环境监察局，广州市环境保护

工程设计院有限公司。

梅州市环境保护局办公室                   2016年4月25日印发