江南新城路网（如意路、幸福路、吉祥路、安康路）及剑英公园扩建工程

环境影响报告书

(简本)

建设单位：梅州市城市综合管理局

编制单位：北京国环建邦环保科技有限公司

编制日期：二〇一四年三月

目录

1.	建设项目概况	1

1.1.	项目背景	1

1.2.	建设项目工程分析	3

1.3.	项目选线合法性分析	5

2.	建设项目周围环境现状	9

2.1.	建设项目所在地的环境现状	9

2.2.	建设项目环境影响评价等级及范围	10

3.	建设项目环境影响预测及拟采取的主要措施与效果	12

3.1.	污染物产生及排放情况	12

3.2.	建设项目评价范围内的环境保护目标分布情况	18

3.3.	主要环境影响及其预测评价结果	20

3.4.	污染防治措施及可行性分析	26

3.5.	环境风险预测	28

3.6.	建设项目环境保护措施的技术、经济论证结果	31

3.7.	环境经济损益分析	32

3.8.	环境监测计划及环境管理制度	32

4.	环境影响评价结论	36

5.	联系方式	37

- 建设项目概况

## 项目背景

江南新城位于梅州市中心城区南部，是现有城市轴线的延伸、大梅州市域中心的核心，总用地面积26.94km2。为贯彻十八大“实施区域发展总体战略”的精神、落实广东省委、省政府对粤东西北地级市城区扩容提质的战略部署，梅州市委市政府紧紧围绕“全力加快绿色经济崛起、建设富庶美丽幸福梅州”的核心任务，以“城是宜居区、乡是生态园”为目标，统筹城乡、区域互动，加快推进新型城市化，作出了建设江南新城的决定。而为满足城市发展的需要，为促进梅州城区江南新城的发展，完善江南新城周边场地的开发与建设，优先发展道路交通设施和城市配套设施成为当务之急。同时，剑英湖由纪念性公园转化为带有更多城市功能的市民休闲公园，是中轴线的起点，承接了江南新城与旧城的联系，因此对剑英公园的改扩建也是当前首期工程的重点之一。

本次项目内容主要分为新建梅州城区江南新城路网（新建如意路、吉祥路、幸福路及安康路），以及对剑英公园进行扩建两大部分。

拟建的梅州城区江南新城路网位于江南新城片区，位于客都大道，向北经中环路，其分别为城市主干道和次干道。本路网的建设对于完善梅州城区路网布局，缓解江南新城附近交通拥挤、促进江南新城周边地区经济发展具有十分重要的意义。而剑英公园的扩建对改善新城区的公共设施，为市民提供日常康体活动的空间，在城市中心营造一个优美的生态环境，形成城市绿心，同时又能够体现客家传统文化等有重要的意义，因此对剑英公园的改扩建也是当前首期工程的重点之一。

本项目所在地

图1.1-1 地理位置图

## 建设项目工程分析

### 主要建设内容

(1)项目名称：江南新城路网（如意路、幸福路、吉祥路、安康路）及剑英公园扩建工程

(2)建设单位：梅州市城市综合管理局

(3)工程性质：道路新建，公园扩建

(4)道路等级：均为城市景观性干道

(5)投资总额：本项目分成两大部分，其中江南新城路网部分总投资为68893.20万元，剑英公园扩建部分三期总投资为10596万元。项目总投资额为79489.2万元。

(6)建设内容与规模：江南新城路网（如意路、幸福路、吉祥路、安康路）及剑英公园扩建工程是江南新城基础设施建设项目。本项目包含如意路、幸福路、吉祥路、安康路4条市政道路工程以及剑英公园扩建工程，其中如意路为东西走向的道路，起点位于彬芳大道，经剑英公园、规划吉祥路、规划幸福路等，终点位于华南大道，长约1.42公里；幸福路为南北走向的道路，起点位于客都大道，经过中环路，终点位于规划如意路，长约1.48公里；吉祥路为南北走向的道路，起点位于客都大道，经过中环路，终点位于规划如意路，长约1.77公里；安康路为东西走向的道路，起点位于吉祥路，终点位于幸福路，长约598米；上述道路均为城市主干道；剑英公园扩建工程用地西至华南大道，南至如意路，东至幸福路，北至梅园E组团侧12米路及规划沃尔玛用地，总用地面积约 43.76公顷，其中原有公园用地面积约21.46公顷。

(7)项目占地及拆迁：

本项目路网选址现状占地类型主要为道路沿线主要为村庄，用地包括了农民的居住用地、耕地、果园、苗圃、山林地和鱼塘等。其占用土地面积为35.23hm 2；公园扩建后总用地面积约为43.76 hm 2；项目总占地面积约为78.99 hm 2。

根据工程设计及路线走向，有部分民居位于项目行车道范围内，因此需要对其进行拆除。

(8)土石方平衡：

路网部分挖方量大于填方量，为758542.469m3，填方总量为172773.141m3，不可回用的弃方量为585769.328m3，本项目沿线不设弃土场，建设方要及时将产生的弃渣按照有关余泥渣土规定排放到管理部门指定地点弃倒。

本项目主要工程技术指标见表1.2-1。

表1.2-1  主要技术标准表

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 规划或规范规定值 | 采用值 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 吉祥路 | 幸福路 | 如意路(50/80m) |
| 1 | 道路类型 |  | 城市主干路 | 城市主干路 | 城市主干路 | 城市主干路 |
| 2 | 设计速度 | km/h | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 3 | 规划红线宽度 | m | 50~80 | 80 | 80 | 50/80 |
| 4 | 车道数 | 条 | 双向6、8车道 | 双向8车道主车行道+双向四车道辅道 | 双向8车道主车行道+双向四车道辅道 | 双向6/8车道主车行道+双向四车道辅道 |
| 5 | 每条车道宽度 | m | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| 6 | 路缘带宽度 | m | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 7 | 车行道横坡 | % | 1~2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| 8 | 停车视距 | m | ≥60 | >60 | >60 | >60 |
| 9 | 最大超高渐变率 |  | 1/160 | — | — | — |
| 10 | 最大超高横坡 | % | 4 | — | — | — |
| 11 | 净空高度 | m | ≥4.5 | — | — | — |
| 12 | 设超高最小平曲线半径 | m | 推荐值200；极限值100 | — | — | — |
| 13 | 不设超高的最小平曲线半径 | m | 400 | 485 |  | 400 |
| 14 | 不设缓和曲线的最小平曲线半径 | m | 700 |  |  |  |
| 15 | 最小平曲线长度 | m | 130 | 164.938 |  | 220.199 |
| 16 | 最小圆曲线长度 | m | 40 | 64.938 |  | 120.199 |
| 17 | 最小缓和曲线长度 | m | 45 | 50 |  | 50 |
| 18 | 最大纵坡 | % | 5.5 | 0.708 | 1.116 | 0.515 |
| 19 | 凸形竖曲线最小半径 | m | 一般指1350；极限值900 | 13193.25 | 6714.668 | 8004.522 |
| 20 | 凹曲线最小半径 | m | 一般指1050；极限值700 | 24614.29 | 12261.83 | 12273.72 |
| 21 | 纵坡坡段最小长度 | m | 130 | 131.231 | 191.61 | 134.509 |
| 22 | 竖曲线最小长度（一般值） | m | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 23 | 路面设计标准轴载 | KN | BZZ-100 | BZZ-101 | BZZ-102 | BZZ-103 |
| 24 | 道路交通量达到饱和状态的设计年限 | 年 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 25 | 路面结构达到临界状态设计年限（沥青路面） | 年 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 26 | 桥涵设计车辆荷载 |  |  |  |  | 城市—A级 |
| 27 | 抗震设防烈度及振动参数 |  |  | Ⅵ、0.05 | Ⅵ、0.05 | Ⅵ、0.05 |

### 工程投资及建设周期

项目总投资额为79489.2万元，其中江南新城路网部分总投资为68893.20万元，剑英公园扩建部分三期总投资为10596万元。

本项目的路网建设部分预计施工期为18个月，定于2014年6月开始动工，定于2015年11月竣工，预计将于2016年初通车。

## 项目选线合法性分析

### 项目建设的必要性

(1)加快城市建设，带动经济增长，提升区域竞争力的需要。

城市发展史告诉我们，城市的发展不仅仅是城区范围的发展，而且是区域经济发展的龙头和重点。在新的形势下，哪个地区城市的改革力度大、发展快，哪个地区城市的集聚、辐射功能就强，对内凝聚力和对外吸引力就大，对本地区改革开放和经济社会发展的导向作用和带动作用就显著。事实表明，没有城市建设的快速推进，就不可能有经济的高位起跳。只有不断地推进城市建设，不断地放大城市功能，才能集聚更多的人气，才能带动区域经济的持续健康发展。因此，梅州必须顺应时代发展的要求，强势推进城市化进程，通过包括本项目在内的一系列路网建设项目，奋力刷新城市面貌，提升城市综合竞争力，以在日趋激烈的区域经济竞争中赢得主动，抢得先机，实现跨越式发展。

(2)是把握梅州城区建设步伐战略机遇的需要。

项目所在地位于梅州城区江南新区，位于客都大道，向北经中环路。站在梅州城市整体发展的高度，需优化产业结构，加快梅州城市建设的步伐，随着城市的发展，老城区的基础配套设施（如房屋、医疗、教育）已经不能满足新增人口的需要，目前梅州经济发展势头迅猛，城市化是人类社会和经济发展的必然结果。需新建的如意路、吉祥路、幸福路及安康路，是连接江南新城和梅州城区的主要干道。火车站附近道路路况拥挤，造成居民通行不便，若要加快城市建设步伐，满足经济发展的需要，就必须迫切新建梅州城区江南新城如意路、吉祥路、幸福路及安康路。

(3)是进一步改善梅州城市风貌，促进梅州经济发展的需要。

近年来，招商引资和项目建设稳步推进，经济运行良好，财政增收有新的突破。梅州城区江南新城如意路、吉祥路、幸福路及安康路工程的新建将进一步改善梅州的城市风貌，促进旅游业和房地产业的发展，道路的改造也易于吸引外商投资，为绿色产业园提供更便利的交通，从而带动更多的消费群体，促进第三产业的发展。梅州城区江南新城如意路、吉祥路、幸福路及安康路工程的建造，是改善硬件环境的基础设施项目，对改善梅州的城市风貌，促进梅州经济发展意义重大。

(4)加快城市建设，提升城市形象，营造一流投资环境的需要。

城市化水平体现了一个地区的经济实力，体现了一个地区的外在形象，也体现了一个地区的投资环境。人民生活是否殷实，居住环境是否适宜，创业氛围是否浓烈，人气商机是否旺盛，投资经商是否安全，都通过城市这一窗口得以展示。城市作为人民群众生产和生产的中心，发挥着集聚和配置功能，使人口向城市集中，企业向工业园区集中，人群向舒适的环境集中。城市建设，就是解决城区功能布局不尽合理、定位不尽科学、人居环境不尽理想等问题，努力使整个城市的环境得到重构，形象得到重塑。通过土地储备，加快城市建设步伐，以不断完善城市综合服务功能，创造一个投资者安心、放心、舒心的创业环境，真正把梅州市建设成为环境优美、生活舒适的宜居宜业城市。

（5）实现科学发展、绿色经济崛起，建设富庶、美丽、幸福梅州的需要。

市委市政府提出规划建设江南新城的战略举措，充分利用城区南拓的机遇，推进城市扩容提质。生态文明与城市运营理念的引入，描画“宜居宜业宜游，新城新区新貌”的蓝图，建设一个“新型城市化创新区、特色宜居城市与幸福导向型产业示范区、世界客都展示区”，将有助于打造梅州“世界客都”的新核心、新引擎。

（6）扩建剑英公园，这将在城市中心营造一个优美的生态环境，形成城市绿心，营造一个良好的生态环境；能够为市民提供更多的高品质的休闲活动多元空间；而且作为江南新城的启动项目，可通过提升景观环境升级，带动城市的升值；同时通过对用地内现存的具有历史价值的建筑物与构筑物的保护，以及对文化长廊区的建设等，将会使剑英公园成为一个蕴含客家、红色、茶艺文化的展示梅州特色的窗口；与此同时，扩大湖面可增强江南新城调水蓄水的能力，形成低冲击城市环境。

因此无论从缓解交通压力、改善交通状况的角度，还是从拓宽城市骨架、促进区域经济增长、完善区域经济结构的角度考虑，本项目的建设是必要的，也是可行的。

### 与广东省交通运输发展规划相符性分析

本项目进一步发挥公路在综合运输体系中主通道和基础性作用，分层次建设全省主骨架、区域干线公路网、县乡公路网、公路运输服务四个网络。

本项目为城市主干道，建成后将极大改善行车条件，改善了区域内民众的出行条件，提高镇内道路的通行能力，完善了江南新城的道路交通网，符合广东省交通运输发展规划要求。

### 与梅州市交通运输发展的规划相符性分析

根据《梅州市十二五规划纲要》：“十二五”时期，规划至2015年末，全市公路通车总里程达到17000公里、公路密度每百平方公里107.6公里；全市境内的铁路通车里程达到400公里以上。全市基本形成以高速公路和铁路为主骨架，水路和航空等协调发展，联结珠三角、长三角和海西区的复合交通走廊和物流通道；基本形成覆盖全市城乡的交通客运网络，总体上适应梅州经济社会发展和市民出行的需求。

围绕全市打造工业经济圈、旅游经济圈和都市经济圈的产业布局，抓好205、206国道干线及省道干线公路的升级改造，完善区域公路网络功能，争取在“十二五”期末实现国道达到一级、省道达到二级以上，所有乡镇均通过二级以上公路与高速公路连接。

江南新城路网项目为城市主干道，其建设将会使该路网更好地连接客都大道、中环路、彬芳大道等。填补了江南新城区域交通空白的重要通道，同时也加强区域内道路之间的联系，促进江南新城的经济合作与交流。因此，本项目的建设与梅州市的交通运输发展的规划是相符的。

### 项目与土地利用总体规划相符性分析

根据《梅州市江南新城控制性详细规划》，路网所在地属江南新城片区的规划市政景观道路，不属于基本农田区，因此，本项目与《梅州市江南新城控制性详细规划》相符合。

### 项目选址与饮用水源保护法律法规相符性分析

本项目工程用地范围未涉及饮用水源保护区，因此本项目符合《中华人民共和国水污染防治法》、《广东省饮用水源水质保护条例》和《关于加强公路规划和建设环境影响评价工作的通知》的要求。

### 项目与产业政策相符性分析

建设项目定位为城市主干道，符合《产业结构调整指导目录(2011年本)》第二十四条“公路及道路运输(含城市客运)”中的公路智能运输、快速客货运输、公路甩挂运输系统开发与建设。

同时，本项目也符合《广东省产业结构调整指导目录(2007年本)》鼓励类第二十一条“公路智能运输系统开发与建设”和“城市道路建设”。

综上，本项目的建设与国家和地方的产业政策相符。

### 线路布设合理性分析

拟建的梅州城区江南新城路网位于江南新城片区，位于客都大道、华南大道、彬芳大道之间，将三条主要线路连接起来。

其中如意路为东西走向的道路，起点位于彬芳大道，经剑英公园、规划吉祥路、规划幸福路等，终点位于华南大道；幸福路为南北走向的道路，起点位于客都大道，经过中环路，终点位于规划如意路；吉祥路为南北走向的道路，起点位于客都大道，经过中环路，终点位于规划如意路；安康路为东西走向的道路，起点位于吉祥路，终点位于幸福路。

本项目路线布设遵守地方用地规划及地方道路路网规划，促进地方的发展。路线能利用荒地等，尽量避免拆迁建筑物，减少了施工难度；能减少道路建设对自然环境的破坏，有利于区域水土保持。因此，路线布置合理。

### 本项目与环境功能区划的相符性分析

本项目选址区域为环境空气二类区，项目选址不在一类保护区内，从大气污染控制规划角度分析，选址是合理的。

项目选址区域执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)1、4a类标准，无需要特别保护的噪声敏感区，项目经采取必要的降噪措施后，可有效防止对声敏感点造成不良影响。

本项目所在区域的空气环境质量现状以及声环境质量均较好，适合本项目的建设。

- 建设项目周围环境现状

## 建设项目所在地的环境现状

### 声环境现状调查与分析

委托梅州市环境监测中心站于2013年12月26日～12月27日对本项目噪声敏感点现状噪声进行监测。

由监测结果可知，项目所处的位置为城镇居民区，现状噪声主要以交通噪声和生活噪声为主，但由于部分监测点受到交通噪声的影响，其现状监测值不能符合《声环境质量标准》GB3096-2008中的1类标准。总体而言，项目所在区域的声环境质量一般。

### 大气环境现状调查与分析

本项目引用了2012年5月5日～5月11日在环境监控中心子站、华南大道中、和晟花园三个监测点连续7天的大气监测数据，其中SO2、NO2和CO每天监测4次，每天的监测时间分别为2:00、8:00、14:00和20:00时，每次连续采样不小于45分钟；SO2、CO、NO2、PM10、TSP每个采样点采样1次，每次连续采样20小时，其中TSP需连续采样24小时。监测参数为风速、风向、气温、湿度、大气压。

由监测结果可知，评价范围内3个监测点的SO2、CO、NO2、PM10均可达到相应标准限值的要求，均符合《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准。项目所在区域的环境空气质量良好。

### 地表水环境现状调查与分析

为了解本项目所在区域的主要河流水质现状，引用梅州市环境监测中心站于2012年5月9日~11日进行的一期水质监测。

本项目所在区域的梅江的4个监测断面的水质参数各水质参数的标准指数都小于1，表明4个监测断面各监测因子的监测浓度都满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) Ⅲ类标准的要求。

### 地下水环境现状调查与分析

为了解本项目所在区域的地下水水质现状，引用梅州市环境监测中心站于2012年8月23日对GW1蒲心村、GW2田家炳心脑血管诊疗中心、GW3三角村进行的一期地下水水质监测。

由现状评价结果表明，各监测点位中除GW1点pH、和氨氮及GW2点氨氮指标未满足《地下水环境质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类标准外，其它指标均达到Ⅲ类。由于项目区地下水功能区划属“粤东韩江梅州梅县地下水水源涵养区”，个别地段pH、氨氮超标，主要原因可能是当地部分居民生活污水未纳入污水处理厂处理，排放至地表通过土壤影响了地下水水质。

## 建设项目环境影响评价等级及范围

### 声环境影响评价工作等级及评价范围

(1)评价等级

本项目声环境评价范围内的声功能区属于《声环境质量标准》(GB3096-2008)规定的1类和4a类标准地区，建设前后敏感点最大噪声增值在5dB以上，根据《环境影响评价技术导则—声环境》(HJ2.4-2009)评价等级划分原则，声环境影响评价等级定为一级。

(2)评价范围

根据《环境影响评价技术导则—声环境》(HJ2.4-2009)中的规定，项目评价范围为道路中心线两侧各200m范围内。

### 大气环境影响评价工作等级及评价范围

(1)评价等级

本项目建成通车后空气污染主要是机动车尾气排放，其主要污染物为CO、NO2。本项目属城市主干道等的新建项目，根据《环境影响评价技术导则—大气环境》(HJ2.2-2008)评价等级划分原则，确定大气环境影响评价工作等级为二级。

(2)评价范围

根据《环境影响评价技术导则—大气环境》(HJ2.2-2008)中的规定，项目评价范围为道路中心线两侧各200m范围内。

### 地表水环境影响评价工作等级及评价范围

(1)评价等级

本项目运营期产生的污水量不大，主要是路面雨水；路面雨水主要含非持久性污染物：CODCr、BOD5、SS、石油类等，水质简单；雨水经雨水管网收集后排入附近的水系。根据《环境影响评价技术导则—地面水环境》(HJ/T2.3-93)的评价等级划分原则，确定水环境影响评价工作等级为三级。

(2)评价范围

根据《公路建设项目环境影响评价规范》(JTG B03-2006)，项目评价范围为道路中心线两侧各200m范围内的水体。

### 地下水环境影响评价工作等级及评价范围

(1)评价等级

结合《环境影响评价技术导则(地下水环境)》(HJ 610-2011)内容及要求，本项目为Ⅰ类建设项目，本项目不存在隧道、服务区，在项目建设、生产运行和服务期满后的各个过程中，不对地下水水质造成污染，也不会引起地下水流畅或地下水水位变化，且不导致环境水文地质问题。因此确定地下水影响评价工作等级为三级。

(2)评价范围：评价范围为本项目中心线两侧各200m范围内。

### 生态环境影响评价工作等级及评价范围

(1)评价等级

本项目全线长为5.268km，项目路网部分占用土地面积为35.23hm 2，公园扩建后总用地面积约为43.76 hm 2，则工程永久占地约为78.99 hm 2

工程永久占地面积为3.281hm2(即32810m2)，项目占地长度<50km，影响范围<20km2，影响区域生态敏感性为一般区域。根据《环境影响评价技术导则—生态影响》(HJ 19-2011)的评价等级划分原则，确定本项目生态环境评价等级为三级。

(2)评价范围

评价范围为道路中心线两侧各200m范围内。

### 环境风险影响评价工作等级及评价范围

(1)评价等级

本项目为生态影响型项目，道路建成运营后，因道路运输的货物种类繁多，存在交通事故风险，但并不因本项目的建设而直接增加风险。根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ/T 169-2004)，本项目环境风险评价工作等级定为二级。

(2)评价范围：评价范围为道路中心线两侧各200m范围内。

- 建设项目环境影响预测及拟采取的主要措施与效果

## 污染物产生及排放情况

### 施工期污染源分析

#### 施工期大气污染源分析

根据类比调查，道路施工期间的大气污染源主要有以下几方面：

(1)施工过程中开挖、拆迁、砂石灰料装卸过程产生的粉尘及施工过程运输引起的二次扬尘。

在路基施工中由于挖取土(石)、填方、推土及搬运泥土和石灰、沙石等的装卸、运输、拌和过程中有大量尘埃散逸到周围环境空气中，同时，道路施工时运送物料的汽车运行，物料堆放期间由于风吹等都会引起扬尘污染，尤其是在风速较大或装卸、汽车行驶速度较快情况下，粉尘(TSP)的污染尤为严重。

根据相似公路在不采取降尘措施情况下施工现场的监测结果：施工处TSP浓度为11.03mg/m3，距施工现场20米处为2.89mg/m3，50米处为1.15mg/m3，远高于GB3095-1996环境空气质量标准中的二级标准；因此扬尘中总悬浮物和可吸入颗粒物将会对施工人员及沿线敏感点居民的呼吸系统产生一定的危害，并引发一定的健康问题。

(2)以燃油为动力的施工机械和运输车辆在施工工地附近排放一定量的废气。

公路施工机械主要有载重车、压路机、起重机、柴油动力机械等燃油机械，它们排放的污染物主要有CO、NO2、THC。由于施工机械多为大型机械，单车排放系数较大，但施工机械数量少且较分散，其污染程度相对较轻。据类似公路施工现场监测结果，在距离现场50m处CO、NO21小时平均浓度分别为0.2mg/m3和0.117mg/m3；日平均浓度分别为0.13mg/m3和0.0558mg/m3。均能满足国家环境空气质量标准二级标准的要求。

(3)铺路产生的沥青烟

本工程的施工单位不单独设立沥青拌合站，统一购买成品商业沥青，不存在沥青拌合烟气对环境的影响，但在沥青铺设过程中沥青熔融会释放苯并[a]芘、酚和THC。一般下风向50m外苯并[a]芘低于0.0001mg/m3，酚在60m左右浓度接近0.01mg/m3，THC在60米左右浓度接近0.16mg/m3。由于沥青混凝土施工为移动进行，其对固定地点的影响只是暂时的，持续时间约1d，所以在公路施工过程中，沥青铺浇应避开风向针对环境敏感点的时段，以避免对人群健康产生影响。

#### 施工期噪声污染源分析

本项目建设施工过程中产生的噪声源主要是是各种施工机械、运输车辆等。其中施工机械主要有挖掘机、推土机、装载机、平地机、压路机等等，运输车辆包括各种卡车、自卸车。这些设备的运行噪声如表3.1-1。

表3.1-1  主要施工机械和车辆的噪声级

| 序号 | 机械类型 | 测点距施工机械距离(m) | 最大声级Lmax(dB) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 轮式装卸机 | 5 | 90 |
| 2 | 平地机 | 5 | 90 |
| 3 | 压路机 | 5 | 81 |
| 4 | 推土机 | 5 | 86 |
| 5 | 轮胎式液压挖掘机 | 5 | 84 |
| 6 | 摊铺机 | 5 | 82 |
| 7 | 发电机组 | 1 | 98 |
| 8 | 卡车 | 5 | 81 |
| 9 | 移动式吊车 | 5 | 92 |
| 10 | 振捣机 | 5 | 84 |

#### 施工期水污染源分析

本项目施工期间污水主要来源于施工人员居住地产生的生活污水、施工作业的冲洗水和工程施工废料受雨水冲刷入河产生的污水，还包括施工机械跑、冒、滴、漏的污油和(或)露天施工机械被雨水等冲刷后产生一定量的含油污水。本项目的施工营造区主要包括临时仓库、临时办公室、机械修配厂、临时停车场等，不设置生活区。

①施工人员生活污水

根据项目施工组织安排，全部工程历时18个月，施工人员约为100人。若每人生活用水量按规定50L/d计算，生活污水排放量按用水量的90%计算，则施工人员每天污水排放总量为4.5m3，本项目的施工人员不设临时工棚，租住在附近的村庄民居中，施工人员产生的生活废水纳入项目所在地的市政污水处理系统。施工人员排放的生活污水主要产生于宿舍水房、食堂和办公地点等，主要水污染物为COD、BOD、SS、动植物油等，废水排放量如表3.1-2所示。

表3.1-2 未经处理生活废水浓度及污染物排放量

| 项目 | 浓度(mg/L) | 污染物排放量(kg/d) |
| --- | --- | --- |
| SS | 100 | 0.45 |
| BOD5 | 120 | 0.54 |
| CODcr | 250 | 1.125 |
| 动植物油 | 20 | 0.09 |
| 总氮 | 10 | 0.045 |
| 总磷 | 20 | 0.09 |

②车辆设备冲洗废水

施工中所需要的挖掘机、推土机、压路机、起吊设备、运输车辆等，都将在本项目附近的临时停车场进行维护和保养。一般情况下，每天需要对车辆设备进行一次冲洗，冲洗过程基本在临时停车场进行，产生的冲洗废水大部分通过集水沟排入废水储池。在施工过程中这部分废水一定要严格管理。

③施工机械含油废水

各类施工机械排放的油污水量很少，难以估计，经隔油预处理后汇入城市污水管网。

④降雨地表径流及水土流失

施工期下雨时会形成地表径流，冲刷路面或临时料堆时，大量悬浮物将随径流进入地势低洼地带或沿线河涌。项目所在地处于南亚热带，夏季多暴雨，特别是每年4～9月间，是该地区台风及暴雨季节，因此易出现施工期的地表径流污染。

水土流失是由于自然或人为因素引致土壤裸露造成的土壤侵蚀，本工程的水土流失主要发生在施工期道路路基的边坡开挖及平整，施工料场等。当雨天特别是雨季来临时，如果不采取有效措施，将发生水土流失。

#### 施工期固废污染源分析

(1)工程弃渣及废弃的筑路材料

本项目的部分挖方由于不可再回用，将作为弃方由建设单位妥善处理，其余挖方均作为填土回填到本项目中。

废弃的筑路材料，包括废钢筋、废木板、废木件、废塑料等，经过分类收集后可以利用的部分如钢筋、木材等可直接外卖回收利用，不可利用的部分将按照相关规定向指定的受纳场排放。

(2)施工营地的生活垃圾

生活垃圾按0.25kg/人·天计，100个施工人员的生活垃圾产生量为25kg/天。生活垃圾将由当地环卫部门定期集中收集处理。

#### 施工期生态破坏分析

本项目全线长965m，永久占地3.281hm2，临时占地0.3hm2。在施工期间，由于道路临时占地，永久占地，取、弃土场挖方、填方等，造成植被破坏、土壤侵蚀等，使沿线地区局部生态结构发生一定变化，影响生态系统的稳定性。

### 运营期污染源分析

#### 大气污染源分析

①污染源强计算式

公路上行驶汽车排放的尾气产生的污染可作为线源处理，源强Q可根据《公路建设项目环境影响评价规范》(JTG B03-2006)中计算汽车尾气污染源强计算公式计算：

Qj=i=133600−1AiEij

式中：Qj：j类气态污染物排放源强，mg/s·m；

Ai：i型机动车预测年的小时交通量，辆/h；

Eij：i型机动车j类污染物在预测年的单车排放因子，mg/辆·m。

②单车排放因子的选取

我国汽车行业正逐渐跟国际接轨，根据时间部署，全国机动车尾气排放标准于2004年7月1日起实施国Ⅱ标准（相当于欧Ⅱ标准），2010年7月1日起实施国Ⅳ标准。本项目选取国家环保总局发布的《轻型汽车污染物排放限值及测量方法（Ⅲ、Ⅳ）》（GB18352.3-2005）中的排放限值，并参考欧3、欧4标准来计算本项目的机动车尾气污染源强，污染物排放限值下表。

表3.1-3 污染物排放因子  单位：g/辆·km

| 主要污染物 | 车型 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 小型车（汽油） | 中型车（柴油） | 大型车（柴油） |
| CO | 1.0 | 0.63 | 0.74 |
| NOx | 0.08 | 0.33 | 0.39 |

根据以上大气污染物排放因子和本项目交通量，计算可得项目机动车尾气污染物排放源强(假定NO2/NOX=0.9)，具体见下表。

表3.1-4 本项目不同预测年份机动车尾气污染物排放源强一览表(mg/s·m)

| 道路名称 | 项目年份 | 2016年 |  | 2022年 |  | 2030年 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | CO | NO2 | CO | NO2 | CO | NO2 |
| 吉祥路 | 日均小时 | 0.053 | 0.010 | 0.075 | 0.013 | 0.112 | 0.019 |
|  | 高峰小时 | 0.141 | 0.026 | 0.199 | 0.035 | 0.296 | 0.050 |
| 幸福路 | 日均小时 | 0.057 | 0.010 | 0.081 | 0.014 | 0.121 | 0.020 |
|  | 高峰小时 | 0.151 | 0.027 | 0.214 | 0.037 | 0.319 | 0.054 |
| 如意路 | 日均小时 | 0.041 | 0.007 | 0.058 | 0.010 | 0.086 | 0.014 |
|  | 高峰小时 | 0.108 | 0.020 | 0.153 | 0.027 | 0.228 | 0.038 |
| 安康路 | 日均小时 | 0.033 | 0.006 | 0.046 | 0.008 | 0.069 | 0.012 |
|  | 高峰小时 | 0.087 | 0.016 | 0.122 | 0.021 | 0.182 | 0.031 |

#### 噪声污染源分析

工程建成后，施工设备与施工人员已经退出，噪声主要来自路面行驶的机动车产生的交通噪声。交通噪声主要由发动机噪声、排气噪声、车体振动噪声、制动噪声、传动机械噪声等声源组成，其中发动机噪声是主要的噪声源，噪声源一般为非稳定态源。有关噪声模型和算法进行预测，各类型车（相当于在7.5m处）平均辐射声级LW, i，应按下式计算：

- 平均辐射声级(Lw,i)

各类型车的平均辐射声级Lo,i按下式计算：

小型车 LoS =12.6+34.73lgVS+△L路面

中型车 LoM =8.8+40.48lgVM+△L纵坡

大型车 LoL =22.0+36.32lgVL+△L纵坡

式中：右下角注S、M、L：分别表示小、中、大型车；

Vi：该车型车辆的平均行驶速度，km/h。

- 行车速度计算：

根据车速、车流量，依据《公路建设项目环境影响评价规范》(JTG B03-2006)中建议的公式计算出车辆行驶时的平均辐射声级。车速计算参考如下公式：

式中：vi—第i 种车型车辆的预测车速，km/h；当设计车速小于120km/h 时，该型车预测车速按比例降低；

ui—该车型的当量车数；ηi—该车型的车型比；vol —单车道车流量，辆/h。

mi—其他2种车型的加权系数；

根据本项目路段的车道数及宽度的不同，根据以上公式，本项目各类车型在特征年不同时段，按照设计车速40km/h来进行计算，大、中、小三种车型在7.5m处的平均辐射声级见表3.1-5。

表3.1-5 本项目不同类型车辆平均辐射声级一览表(dB)

| 道路 | 时 段 | 2016年 |  |  | 2022年 |  |  | 2030年 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 小型车 | 中型车 | 大型车 | 小型车 | 中型车 | 大型车 | 小型车 | 中型车 | 大型车 |
| 吉祥路 | 高 | 69.08 | 68.01 | 75.19 | 69.03 | 68.06 | 75.21 | 68.93 | 68.13 | 75.24 |
|  | 昼 | 69.13 | 67.92 | 75.15 | 69.11 | 67.96 | 75.16 | 69.08 | 67.99 | 75.17 |
|  | 夜 | 69.14 | 67.89 | 75.14 | 69.13 | 67.90 | 75.14 | 69.12 | 67.92 | 75.15 |
| 幸福路 | 高 | 69.07 | 68.02 | 75.20 | 69.02 | 68.06 | 75.21 | 68.91 | 68.15 | 75.25 |
|  | 昼 | 69.12 | 67.93 | 75.16 | 69.10 | 67.96 | 75.16 | 69.07 | 68.00 | 75.18 |
|  | 夜 | 69.14 | 67.89 | 75.14 | 69.13 | 67.91 | 75.14 | 69.12 | 67.93 | 75.15 |
| 如意路 | 高 | 69.08 | 68.01 | 75.19 | 69.03 | 68.06 | 75.21 | 68.93 | 68.14 | 75.24 |
|  | 昼 | 69.13 | 67.93 | 75.16 | 69.11 | 67.96 | 75.16 | 69.08 | 67.99 | 75.17 |
|  | 夜 | 69.14 | 67.89 | 75.14 | 69.13 | 67.90 | 75.14 | 69.12 | 67.92 | 75.15 |
| 安康路 | 高 | 69.09 | 67.98 | 75.17 | 69.06 | 68.02 | 75.20 | 68.99 | 68.08 | 75.22 |
|  | 昼 | 69.13 | 67.91 | 75.15 | 69.12 | 67.93 | 75.16 | 69.09 | 67.96 | 75.17 |
|  | 夜 | 69.15 | 67.88 | 75.14 | 69.14 | 67.89 | 75.14 | 69.13 | 67.91 | 75.14 |

#### 水污染源分析

本工程建成通车后，由于大气降尘、气溶胶、路面腐蚀、轮胎与路面磨损、车辆外排泄物及人类活动残留物，通过降水将其大部分经由排水系统进入受纳水体，将会对水体水质产生一些影响。

路面雨水量计算方法：

Qm=C×I×A

I=Q/D

式中，Qm：24h降雨产生路面雨水量，m3；

C：集水区径流系数；

I：集流时间内的平均降雨强度，m/d；

A：路面面积，m2；

Q：项目所在地区多年平均降雨量，m；

D：项目所在地区年平均降雨天数，d。

根据近年来梅州区历史气象资料统计，梅县多年平均降雨量1464.7mm，平均年雨日(雨量大于0.1mm)D＝151d，路面径流系数采用我国《室内设计规范》中对混凝土和沥青路面所采用的径流系数C=0.8，本项目的机动车路面面积为191702m2，24小时内产生的雨水总量为1487.61m3。

国内外研究表明，路面雨水中污染物浓度与路面行驶的机动车流量、类型、降水强度、周期、道路性质及机动车燃料性质等多项因素有关，一般较难估算。本评价参照白云国际机场高速路项目的数据估算污染物排放量。路面2小时内污染物浓度平均值与本项目路面雨水量的相乘可近似作为该项目路面雨水污染物排放物，具体见下表。

表3.6-8 道路路面雨水中污染物浓度值一览表(mg/L)

| 污染物 | 径流开始后时间(min) |  |  |  |  | 最大值 | 平均值 | 本项目产生量(t/a) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0-15 | 15-30 | 30-60 | 60-120 | >120 |  |  |  |
| CODCr | 170 | 130 | 110 | 97 | 72 | 170 | 120 | 26.955 |
| BOD5 | 28 | 26 | 23 | 20 | 12 | 28 | 20 | 4.493 |
| 石油类 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | 3 | 2.8 | 0.629 |
| SS | 390 | 280 | 190 | 200 | 160 | 390 | 280 | 62.896 |
| 总磷 | 0.99 | 0.86 | 0.92 | 0.83 | 0.63 | 0.99 | 0.81 | 0.182 |
| 总氮 | 3.6 | 3.4 | 3.1 | 2.7 | 2.3 | 3.6 | 3.0 | 0.674 |

#### 对沿线生态景观的影响

根据现场踏勘，项目用地没有特殊保护物种，生态系统及物种类型结构相对简单。场址内无保留价值的植被，本项目建设施工中不会对该区域植物区系、植被类型产生影响，不致于引起任何种类和植物类型的消失灭绝，但是对场址内的生物量将造成一定程度的下降。

项目建成后由于原有植被被清除或掩埋，自然体系的生产能力受到一定程度的影响而有所降低，就项目所处的区域而言，尚不足对当地的同类自然体系的生产能力造成明显的影响，且建设单位通过在区内进行绿化种植，可从生态效益方面等方面以做补偿，因此，本项目所处区域的自然体系对这个改变亦是可以承受的。

另一方面，本项目建设后，地表除绿地外，其它基本为硬化地面层，其透水性差，会对雨水下渗、地表径流条件等产生一系列影响。就本扩建项目而言，由于其占地面积不大，尚不能对当地水文条件构成明显影响。

综上所述，本项目施工建设将对周围生态环境造成一定的破坏，但该影响较小，日后可通过绿化措施得以补偿和恢复。

## 建设项目评价范围内的环境保护目标分布情况

本项目评价范围内主要环境敏感点有约亭各自然村等。敏感点具体情况详见表3.2-1。

表3.2-1 本项目评价范围内主要环境敏感点

| 编号 | 名称 | 性质 | 位置 | 高程差(m) | 方位 | 与中心线/红线最近距离(m) | 拆迁情况 | 评价范围内的建筑规模 | 声环境功能区和执行标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设前 | 建设后 |
| 1 | 水白中学 | 学校 | 吉祥路起点附近 | +0 | 道路左侧 | 30/5 | 无 | 该学校共有师生约2000人，教学楼距离道路距离较远 | 2类 | 面向道路一侧的第一排建筑执行4a类标准，其他执行2类标准 |
| 2 | 约亭村 | 村庄 | 吉祥路K0+240~K540 | +0 | 道路左右两侧 | 35/10 | 有部分拆迁 | 附近民居为约亭村，该地块的民房多为3~4层的民居。 | 2类 | 面向道路一侧的第一排建筑执行4a类标准，其他执行2类标准 |
| 3 | 熊岗顶 | 村庄 | 吉祥路K1+340 | +0 | 道路左侧 | 30/5 | 无 | 附近民居为熊岗顶，该地块的民房多为3~4层的民居。 | 2类 | 面向道路一侧的第一排建筑执行4a类标准，其他执行2类标准 |
| 4 | 新塘尾 | 村庄 | 吉祥路K1+540~K1+780 | +0 | 道路右侧 | 30/5 | 有部分拆迁 | 附近民居为新塘尾，为该地块的民房多为1~3层的民居。 | 2类 | 面向道路一侧的第一排建筑执行4a类标准，其他执行2类标准 |
| 5 | 美景花园 | 居民点 | 如意路K0+200~K0+300 | +0 | 道路右侧 | 35/10 | 无 | 附近民居为美景花园小区，约有住户600户。 | 2类 | 面向道路一侧的第一排建筑执行4a类标准，其他执行2类标准 |
| 6 | 莲塘下 | 村庄 | 幸福路K0+597 | +0 | 道路路径范围 | 0 | 拆迁 | 附近民居为莲塘下村，为该地块的民房多为1~3层的民居。 | / | / |
| 7 | 蛇子龙 | 村庄 | 幸福路K0+770~0+820 | +0 | 道路右侧 | 120/95 | 无 | 附近民居为蛇子龙，该地块的民房多为3~4层的民居。 | 2类 | 2类 |
| 8 | 坳上 | 村庄 | 幸福路K0+770~0+820 | +0 | 道路左侧 | 30/5 | 有部分拆迁 | 附近民居为坳上，该地块的民房多为3~4层的民居。 | 2类 | 面向道路一侧的第一排建筑执行4a类标准，其他执行2类标准 |
| 9 | 名富局 | 居民点 | 如意路终点 | +0 | 道路左侧 | 30/5 | 无 | 为新小区，约有住户500户 | 2类 | 面向道路一侧的第一排建筑执行4a类标准，其他执行2类标准 |
| 10 | 新客家花园 | 居民点 | 如意路终点 | +0 | 道路左侧 | 30/5 | 无 | 为新小区，约有住户400户 | 2类 | 面向道路一侧的第一排建筑执行4a类标准，其他执行2类标准 |

注：所有的拆迁都属于江南新城（包括项目所在地）的改造建设范围，不属于本项目的建设范围。

## 主要环境影响及其预测评价结果

### 施工期环境影响与评价

#### 施工期大气环境影响分析

根据一些施工场所的调查，在没有采取任何措施的情况下，大型施工场所附近500m范围内都会受到扬尘的影响。其中施工场地场界外100~200m的范围是重污染区域，在不利的扩散条件下(静风或小风、稳定以及大风等)影响范围、影响程度更大。因此必须采取适当措施以减轻其环境影响。例如对重点施工面、项目区内主要道路采取洒水措施后可降低排放源强约70%，环境影响可得到相当程度的减轻。

本项目属于有较大破土面积的建设项目，施工期有较大的裸露地表。但本项目是线性的，对某一具体区域而言其裸露面又相对较小。经粗略估算，由于施工期裸露面较大，在离施工区20~50m范围内，可使大气中TSP含量增加0.3~0.8mg/m3。

本项目施工直接利用现有道路进行运输，沿线各敏感点路段设置的临时屏障以及现状绿化带除了能够减少施工噪声对居民点的影响，还能够对施工扬尘起到一定的阻隔及净化作用。

本项目施工期为18个月，施工期较长，而部分路段离民居较近，在距离施工区50m范围内，因此将会受到施工扬尘的影响。为最大限度的减少施工扬尘对各敏感点的影响，建设单位应严格监督对靠近民居的路段进行洒水、运输车辆加盖、设置临时屏障等措施。为了尽可能的减小对周边敏感点的影响，不但要加强防治施工扬尘的防治措施，更应从施工扬尘的产生源入手，将施工扬尘的影响控制在可接受的范围内。

#### 施工期声环境影响分析

道路建设项目所用机械设备种类繁多，据实际调查，施工工程使用的机械主要有：挖掘机、推土机、平地机、混凝土搅拌车、压路机、装载机、摊铺机等，施工机械设备在作业期间不同施工机械在不同距离处的噪声预测值见表3.3-1。

表3.3-1  各种施工机械在不同距离的噪声预测值(dB)

| 距离 设备名称 | 5m | 10m | 20m | 40m | 50m | 100m | 150m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 轮式装载机 | 90 | 84 | 78 | 72 | 70 | 64 | 60 |
| 平地机 | 90 | 84 | 78 | 72 | 70 | 64 | 60 |
| 振动式压路机 | 86 | 80 | 74 | 68 | 66 | 60 | 56 |
| 双轮双振压路机 | 81 | 75 | 69 | 63 | 61 | 55 | 51 |
| 三轮压路机 | 81 | 75 | 69 | 63 | 61 | 55 | 51 |
| 轮胎压路机 | 76 | 70 | 64 | 58 | 56 | 50 | 46 |
| 推土机 | 86 | 80 | 74 | 68 | 66 | 60 | 56 |
| 轮胎式液压挖掘机 | 84 | 78 | 72 | 66 | 64 | 58 | 54 |
| 摊铺机 | 87 | 81 | 75 | 69 | 67 | 61 | 57 |
| 卡车 | 92 | 86 | 80 | 74 | 72 | 66 | 62 |
| 沥青混凝土搅拌车 | 90 | 84 | 79 | 73 | 71 | 65 | 61 |
| 移动式吊车 | 96 | 90 | 84 | 76 | 74 | 70 | 66 |
| 振捣机 | 84 | 78 | 72 | 66 | 64 | 58 | 54 |
| 气动扳手 | 95 | 89 | 83 | 77 | 75 | 69 | 65 |
| 打桩机 | 92 | 86 | 80 | 74 | 68 | 62 | 56 |

从其噪声预测结果可看出：各种机械设备在施工场界周围50m范围内的噪声值超过《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)。由此可见，项目施工时所产生的噪声对施工场周围50m范围内的敏感点将产生一定影响，特别是夜间施工时影响更严重。在实际施工过程中可能出现多台机械同时在一处作业，则此时施工噪声影响的范围比预测值还要大，噪声值的增加量视施工机械种类、数量、相对分布的距离等因素而不同，通常比最强声级的机械单台作业时增加1~8dB，施工噪声将对沿线声环境质量产生一定的影响。

由于沿线敏感点大多位于施工工场范围50m内，因此本工程在施工期间将会其影响较大，特别是受到如打桩机等噪声较大的设备的影响。但道路施工噪声是社会发展过程中的短期污染行为，不会对周边产生长期的影响。建设施工单位为保护下西社区等沿线居民的正常生活和休息，应合理地安排施工进度和时间，文明、环保施工，并采取必要的噪声控制措施，降低施工噪声对环境的影响。在沿线声环境敏感点附近施工时，必须采取严格措施以减轻对其周围居民的影响，要求夜间不允许高噪声的施工机械作业，昼间施工对于受到噪声影响较大的最靠近的部分民居的路段设置移动声屏障等保护措施。

#### 施工期地表水环境影响分析

道路工程建设施工期对水环境的影响主要表现在以下几个方面：

①由于施工物料，如沙、土、石、水泥、沥青等装运过程的洒落或堆放管理不严，若不采取措施，在降雨期间随雨水进入附近水环境，污染水体。

②施工机械漏油和某些故障造成施工机械排污、排油，对附近水体可能造成油污染。根据类比调查，此类油污染发生的几率很小。但项目仍务必采取全面有效的防范措施，杜绝此类事件的发生。

③本项目跨越水体的桥涵较小，施工过程中注意围堰等防护措施，故对地表水影响较小。

④施工人员产生的生活污水。

#### 施工期固体废物的环境影响评价

施工期固体废物主要为施工人员的生活垃圾及建筑垃圾等。施工期间的施工人员估计约100人/d，按垃圾产生量0.25kg/d•人计，施工人员垃圾产生量为25kg/d。生活垃圾将由当地环卫部门定期集中收集处理。建筑垃圾包括废钢筋、废木板木件、废塑料等，还有其他弃渣如伐树等；经过分类收集后可以利用的部分如钢筋、木材等建筑废物可以直接外卖回收利用，其他不可利用的建筑废物将按照佛山市有关余泥、渣土排放管理规定，办理好排放手续，获得批准后方可在指定的受纳地点排放。

### 营运期环境影响与评价

#### 大气环境影响预测

(1)从预测结果可知，在通常气象条件下，各预测时段CO、NO2对环境的贡献值较小，营运期无论近、中、远期道路两侧NO2、CO浓度均能满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准的要求，不会改变沿线各敏感点环境空气质量现状。可见本项目营运期汽车尾气排放对环境空气影响不大。同时，按照设计，本道路将广泛种植绿化，营造绿色道路，采用一些具有空气净化作用的植物作为两侧的绿化带以吸收尾气污染物，保护两侧环境空气质量，这将进一步降低汽车尾气对两侧环境的影响。

(2)从污染源分析和预测结果可以看出，虽然随着车流量逐年增加，但由于汽车尾气排放的标准日趋严格，中、远期道路两侧汽车尾气排放的CO、NO2浓度增加不明显。可见，随着汽车制造业技术的进步近年和汽车尾气排放标准的不断提高，逐渐淘汰排污量大的旧型车，汽车尾气污染物排放量将越趋减少，汽车尾气的影响还将减少。

#### 噪声环境影响预测

本项目为城市主干道，沿线有部分为已建成的城镇区，总体来说对沿线的噪声有一定的影响。本项目建成后，取道路红线两侧纵深30m外评价范围内的敏感点声环境质量执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准(昼间≤60dB(A)，夜间≤50dB(A))，道路红线两侧纵深30m内评价范围第一排面向道路的敏感点建筑物执行《声环境质量标准》4a类标准(昼间≤70dB(A)，夜间≤55dB(A))，第二排执行2类标准(昼间≤60dB(A)，夜间≤50dB(A))。

本项目运营后，本项目各段道路在各时段昼间、夜间噪声值的具体噪声预测值见下表3.3-2。

表3.3-2 本项目道路横断面噪声衰减预测结果一览表①(dB)

| 距红线 | 吉祥路 |  |  |  |  |  |  |  |  | 幸福路 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 近期 |  |  | 中期 |  |  | 远期 |  |  | 近期 |  |  | 中期 |  |  | 远期 |  |  |
|  | 高峰 | 昼间 | 夜间 | 高峰 | 昼间 | 夜间 | 高峰 | 昼间 | 夜间 | 高峰 | 昼间 | 夜间 | 高峰 | 昼间 | 夜间 | 高峰 | 昼间 | 夜间 |
| 0 | 57.9 | 52.9 | 49.8 | 59.3 | 54.2 | 51.2 | 61 | 57.6 | 52.8 | 58.7 | 53.8 | 50.8 | 60.2 | 55.1 | 52.1 | 61.8 | 58.4 | 53.7 |
| 5 | 57.2 | 52 | 49 | 58.6 | 53.3 | 50.3 | 60.3 | 56.9 | 51.9 | 58 | 52.8 | 49.8 | 59.4 | 54.2 | 51.2 | 61 | 57.6 | 52.7 |
| 10 | 56.6 | 51.3 | 48.2 | 58 | 52.6 | 49.6 | 59.7 | 56.3 | 51.1 | 57.3 | 52 | 49 | 58.7 | 53.3 | 50.3 | 60.3 | 56.9 | 51.9 |
| 15 | 56.1 | 50.6 | 47.5 | 57.5 | 51.9 | 48.9 | 59.1 | 55.8 | 50.4 | 56.7 | 51.3 | 48.3 | 58.1 | 52.6 | 49.6 | 59.8 | 56.4 | 51.2 |
| 20 | 55.6 | 50 | 46.9 | 57 | 51.3 | 48.3 | 58.7 | 55.3 | 49.8 | 56.2 | 50.6 | 47.6 | 57.6 | 52 | 49 | 59.2 | 55.9 | 50.5 |
| 25 | 55.2 | 49.4 | 46.4 | 56.6 | 50.8 | 47.7 | 58.2 | 54.9 | 49.3 | 55.7 | 50 | 47.1 | 57.2 | 51.4 | 48.4 | 58.8 | 55.4 | 50 |
| 30 | 54.8 | 48.9 | 45.9 | 56.2 | 50.3 | 47.2 | 57.8 | 54.5 | 48.8 | 55.3 | 49.5 | 46.5 | 56.8 | 50.9 | 47.9 | 58.4 | 55 | 49.4 |
| 35 | 54.4 | 48.5 | 45.4 | 55.8 | 49.8 | 46.8 | 57.5 | 54.1 | 48.3 | 54.9 | 49 | 46.1 | 56.4 | 50.4 | 47.4 | 58 | 54.6 | 48.9 |
| 40 | 54.1 | 48 | 45 | 55.5 | 49.4 | 46.3 | 57.1 | 53.8 | 47.9 | 54.6 | 48.6 | 45.6 | 56 | 49.9 | 46.9 | 57.7 | 54.3 | 48.5 |
| 50 | 53.5 | 47.3 | 44.2 | 54.9 | 48.6 | 45.6 | 56.5 | 53.2 | 47.1 | 53.9 | 47.8 | 44.8 | 55.4 | 49.1 | 46.1 | 57 | 53.7 | 47.7 |
| 60 | 52.9 | 46.6 | 43.5 | 54.4 | 47.9 | 44.9 | 56 | 52.6 | 46.4 | 53.4 | 47 | 44.1 | 54.8 | 48.4 | 45.4 | 56.5 | 53.1 | 47 |
| 70 | 52.4 | 45.9 | 42.9 | 53.9 | 47.2 | 44.2 | 55.5 | 52.2 | 45.8 | 52.9 | 46.4 | 43.4 | 54.3 | 47.7 | 44.7 | 56 | 52.6 | 46.3 |
| 80 | 52 | 45.4 | 42.3 | 53.5 | 46.7 | 43.7 | 55.1 | 51.7 | 45.2 | 52.4 | 45.8 | 42.8 | 53.9 | 47.2 | 44.1 | 55.5 | 52.2 | 45.7 |
| 90 | 51.6 | 44.8 | 41.8 | 53.1 | 46.2 | 43.1 | 54.7 | 51.3 | 44.7 | 52 | 45.3 | 42.3 | 53.5 | 46.6 | 43.6 | 55.1 | 51.8 | 45.2 |
| 100 | 51.2 | 44.3 | 41.3 | 52.7 | 45.7 | 42.6 | 54.3 | 51 | 44.2 | 51.6 | 44.8 | 41.8 | 53.1 | 46.1 | 43.1 | 54.8 | 51.4 | 44.7 |
| 120 | 50.6 | 43.5 | 40.4 | 52 | 44.8 | 41.8 | 53.7 | 50.3 | 43.3 | 51 | 43.9 | 40.9 | 52.4 | 45.2 | 42.2 | 54.1 | 50.7 | 43.8 |
| 140 | 50 | 42.7 | 39.6 | 51.4 | 44 | 41 | 53.1 | 49.8 | 42.6 | 50.4 | 43.1 | 40.1 | 51.9 | 44.5 | 41.4 | 53.5 | 50.1 | 43 |
| 160 | 49.5 | 42 | 39 | 50.9 | 43.3 | 40.3 | 52.6 | 49.2 | 41.9 | 49.9 | 42.4 | 39.4 | 51.3 | 43.8 | 40.7 | 53 | 49.6 | 42.3 |
| 180 | 49 | 41.4 | 38.3 | 50.5 | 42.7 | 39.7 | 52.1 | 48.8 | 41.3 | 49.4 | 41.8 | 38.8 | 50.9 | 43.1 | 40.1 | 52.5 | 49.2 | 41.7 |
| 200 | 48.6 | 40.8 | 37.8 | 50.1 | 42.2 | 39.1 | 51.7 | 48.4 | 40.7 | 49 | 41.2 | 38.2 | 50.4 | 42.6 | 39.5 | 52.1 | 48.7 | 41.1 |
| 240 | 47.8 | 39.8 | 36.8 | 49.3 | 41.1 | 38.1 | 51 | 47.6 | 39.7 | 48.2 | 40.2 | 37.2 | 49.7 | 41.5 | 38.5 | 51.4 | 48 | 40.1 |

表3.3-2 本项目敏感点噪声预测结果一览表②(dB)

| 距红线 | 如意路 |  |  |  |  |  |  |  |  | 安康路 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 近期 |  |  | 中期 |  |  | 远期 |  |  | 近期 |  |  | 中期 |  |  | 远期 |  |  |
|  | 高峰 | 昼间 | 夜间 | 高峰 | 昼间 | 夜间 | 高峰 | 昼间 | 夜间 | 高峰 | 昼间 | 夜间 | 高峰 | 昼间 | 夜间 | 高峰 | 昼间 | 夜间 |
| 0 | 58.8 | 55.4 | 52.4 | 61.2 | 56.7 | 53.7 | 62.8 | 58.3 | 55.3 | 57.8 | 54.4 | 51.4 | 60.2 | 55.8 | 52.7 | 61.8 | 57.3 | 54.3 |
| 5 | 57.3 | 53.9 | 50.9 | 59.9 | 55.2 | 52.2 | 61.5 | 56.8 | 53.7 | 56.3 | 52.9 | 49.9 | 59 | 54.3 | 51.2 | 60.6 | 55.8 | 52.8 |
| 10 | 56.1 | 52.7 | 49.7 | 59 | 54.1 | 51 | 60.6 | 55.6 | 52.6 | 55.1 | 51.7 | 48.7 | 58 | 53.1 | 50 | 59.6 | 54.6 | 51.6 |
| 15 | 55.1 | 51.7 | 48.7 | 58.2 | 53.1 | 50 | 59.8 | 54.6 | 51.6 | 54.2 | 50.8 | 47.7 | 57.2 | 52.1 | 49 | 58.8 | 53.6 | 50.6 |
| 20 | 54.3 | 50.9 | 47.9 | 57.5 | 52.2 | 49.2 | 59.1 | 53.7 | 50.7 | 53.3 | 49.9 | 46.9 | 56.6 | 51.2 | 48.2 | 58.2 | 52.8 | 49.8 |
| 25 | 53.6 | 50.2 | 47.1 | 56.9 | 51.5 | 48.4 | 58.5 | 53 | 50 | 52.6 | 49.2 | 46.2 | 56 | 50.5 | 47.5 | 57.6 | 52.1 | 49 |
| 30 | 52.9 | 49.5 | 46.5 | 56.4 | 50.8 | 47.8 | 58 | 52.3 | 49.3 | 51.9 | 48.5 | 45.5 | 55.4 | 49.8 | 46.8 | 57.1 | 51.4 | 48.4 |
| 35 | 52.3 | 48.9 | 45.9 | 55.9 | 50.2 | 47.2 | 57.6 | 51.8 | 48.7 | 51.3 | 47.9 | 44.9 | 55 | 49.3 | 46.2 | 56.6 | 50.8 | 47.8 |
| 40 | 51.8 | 48.4 | 45.3 | 55.5 | 49.7 | 46.6 | 57.1 | 51.2 | 48.2 | 50.8 | 47.4 | 44.4 | 54.6 | 48.7 | 45.7 | 56.2 | 50.3 | 47.2 |
| 50 | 50.8 | 47.4 | 44.4 | 54.8 | 48.7 | 45.7 | 56.4 | 50.2 | 47.2 | 49.8 | 46.4 | 43.4 | 53.8 | 47.7 | 44.7 | 55.4 | 49.3 | 46.3 |
| 60 | 50 | 46.6 | 43.5 | 54.1 | 47.9 | 44.8 | 55.7 | 49.4 | 46.4 | 49 | 45.6 | 42.6 | 53.2 | 46.9 | 43.9 | 54.8 | 48.5 | 45.4 |
| 70 | 49.2 | 45.8 | 42.8 | 53.5 | 47.2 | 44.1 | 55.2 | 48.7 | 45.7 | 48.2 | 44.8 | 41.8 | 52.6 | 46.2 | 43.1 | 54.2 | 47.7 | 44.7 |
| 80 | 48.6 | 45.2 | 42.1 | 53 | 46.5 | 43.4 | 54.7 | 48 | 45 | 47.6 | 44.2 | 41.2 | 52.1 | 45.5 | 42.5 | 53.7 | 47.1 | 44 |
| 90 | 48 | 44.6 | 41.5 | 52.6 | 45.9 | 42.8 | 54.2 | 47.4 | 44.4 | 47 | 43.6 | 40.6 | 51.6 | 44.9 | 41.9 | 53.3 | 46.5 | 43.4 |
| 100 | 47.4 | 44 | 41 | 52.1 | 45.3 | 42.3 | 53.8 | 46.9 | 43.8 | 46.4 | 43 | 40 | 51.2 | 44.4 | 41.3 | 52.9 | 45.9 | 42.9 |
| 120 | 46.4 | 43 | 40 | 51.4 | 44.4 | 41.3 | 53.1 | 45.9 | 42.9 | 45.5 | 42.1 | 39 | 50.5 | 43.4 | 40.3 | 52.1 | 44.9 | 41.9 |
| 140 | 45.6 | 42.2 | 39.2 | 50.8 | 43.5 | 40.4 | 52.4 | 45 | 42 | 44.6 | 41.2 | 38.2 | 49.8 | 42.5 | 39.5 | 51.5 | 44.1 | 41.1 |
| 160 | 44.8 | 41.4 | 38.4 | 50.2 | 42.8 | 39.7 | 51.9 | 44.3 | 41.3 | 43.9 | 40.5 | 37.4 | 49.3 | 41.8 | 38.7 | 50.9 | 43.3 | 40.3 |
| 180 | 44.2 | 40.8 | 37.7 | 49.7 | 42.1 | 39 | 51.4 | 43.6 | 40.6 | 43.2 | 39.8 | 36.8 | 48.8 | 41.1 | 38.1 | 50.4 | 42.7 | 39.6 |
| 200 | 43.6 | 40.2 | 37.1 | 49.3 | 41.5 | 38.4 | 50.9 | 43 | 40 | 42.6 | 39.2 | 36.2 | 48.3 | 40.5 | 37.4 | 50 | 42.1 | 39 |
| 240 | 42.5 | 39.1 | 36.1 | 48.5 | 40.4 | 37.3 | 50.1 | 41.9 | 38.9 | 41.5 | 38.1 | 35.1 | 47.5 | 39.4 | 36.4 | 49.2 | 41 | 38 |

因此建设单位须采取噪声防治措施，确保沿线敏感点不受本项目建设的影响。本项目建成后，须加强各道路的交通管理，使车辆通行顺畅，减少汽车鸣笛，加强道路两侧绿化建设，减轻敏感点的噪声影响程度。

在采取降噪措施并确保项目建成后敏感点噪声达标后，本项目对周围声环境影响在可接受的范围内。

#### 地表水影响预测

道路建成运营期，机动车辆行驶产生一定的污染物，积留在路面和扩散聚集在道路两侧，降雨时随着雨水的冲刷带入水体，致使水域污染负荷增加。

暴雨径流是运营期产生的非经常性污水，主要是暴雨冲刷路面而形成，道路路面冲刷物的浓度集中在降水初期，降水30min内污染物随降水时间增加而浓度增大，随后污染物逐渐减少。降雨历时40分钟后，路面基本被冲洗干净。

本项目路面径流将对沿线水体的水质会造成一定的影响。运营期应加强对道路的管理，对路面每天清扫、即时清扫，保持路面清洁，及时清除运输车辆抛洒在路面的污染，减缓路面径流冲刷污染物的数量，最大限度的降低道路路面径流污染物SS对附近水体的影响。

此外，道路径流中包含毒性物质，如重金属、毒性有机物等，这些物质绝大多数黏附于固体物质上并随着固体物质的沉积而存在于底泥当中，将对水体产生长期的、潜在的影响。为了防止在河流路段路面产生的漏油污染水体，必须对路面发生的泄露事故进行及时处理。

#### 地下水影响预测

本项目属于线性工程类项目，改造工程沿线已建成城镇排水系统。本项目不涉及隧道、洞室等施工，不设计站场、服务区等排放污水的工程，项目后续排水不会引起的地下水位下降。

本项目运营期对地下水环境的影响主要来自路面径流的下渗作用对地下水水质的影响。

本项目通车营运后，路面、桥面径流对地下水水质的影响主要是路面、桥面径流中的污染物如SS、石油类等，这些污染物一旦随降水径流进入周围水体，对地下水的水质将会产生一定的影响。路面径流中上述污染物一般是在降雨初期浓度较高，在降雨一般时期后污染物浓度逐渐降低。由于SS本身为泥沙类物质，污染较小，土壤层对其的天然阻滞作用较强，对地下水含水层的影响很小。同时，由于土壤层的吸附作用，污染物在土壤中的运移过程中一般被吸附净化，石油类污染物主要积聚在土壤表层80cm以内，对表层土壤影响较大，但对地下含水层影响较小。

综上所述，本项目对地下水环境影响较小。

## 污染防治措施及可行性分析

### 大气污染防治措施

(1)在道路两侧种植乔灌木绿化林带，阻挡机动车尾气污染物的扩散；加强道路中央分隔带、路基边坡绿化带的日常养护管理，缓解机动车尾气排放对沿线大气环境的影响。

(2)加强道路路面、交通设施的养护管理，保障道路畅通，提升道路的整体服务水平，使行驶的机动车保持良好的工况从而减少污染物排放。

(3)加强机动车管理，实施机动车尾气排放检查制度，限制尾气排放超标的机动车的通行。

(4)定期清扫路面和洒水，减少路面扬尘。

### 噪声污染防治措施

根据第8章中的噪声预测结果可知，本项目产生的交通噪声对沿线居民有一定的影响，对于室外噪声达不到标准要求的敏感点采取隔声窗措施的，其室内噪声标准参照《民用建筑隔声设计规范》(GB50118-2010)，其中住宅和学校室内允许噪声级分别为：

住宅：昼间：起居室≤45dB、卧室≤45dB；

夜间：起居室≤45dB、卧室≤37dB。

根据第8章对本项目沿线的声环境敏感点的影响分析结果和该道路的环境特点，因此本次环评推荐采用对超标敏感点的建筑物安装机械通风隔声窗，项目不设置隔声屏障，只安装机械通风隔声窗后可以使在宅室内的噪声可以达到《民用建筑隔声设计规范》(GB50118-2010)中环境噪声标准要求(即卧室昼间≤45dB、夜间≤37dB)。

综上所述，应对噪声超标的环境敏感点安装机械通风隔声窗。为保证机械通风隔声窗的降噪效果，根据每个环境敏感点的实际超标情况，机械通风隔声窗按照《隔声窗》(HJ/T17-1996)中的相应降噪量严格一级安装。其降噪能力及费用见表12.2-3。

按照梅州市江南新城总体规划，本项目沿线两侧规划均为居住用地和商业用地，若对声环境较为敏感的，建议建在4a声功能区以外(即车行道两侧30m以外)，并且由建设方自身承担隔声降噪措施。

在本项目评价范围内，尽量不要建设医院、学校和疗养院等对声环境要求高的建筑。对于本项目评价范围内居住用地中将要建设的环境敏感点，应充分考虑本项目噪声的影响，与道路保持一定距离，在设计住宅楼功能布局时，可将浴室、厨房和电梯间等辅助建筑面向道路的一侧，以减弱噪声的影响。在设计和施工时对建筑物本身进行隔声处理来降低本项目的噪声影响，例如其门窗采用有足够隔声量的机械通风隔声窗等。在本道路红线控规后新建的居民住宅、学校、医院等环境敏感点，由建设方自身承担隔声降噪措施。

针对噪声问题，建立群众意见的定期回访制度和敏感点噪声定期监测制度，注意听取群众意见和感受，在采取报告提出的环保措施后，如有居民反映噪声扰民或投诉，可进行监测，当噪声超标较大时，根据监测结果和敏感点实际周围环境特征，可以追加保护措施，切实保护群众正常的工作、学习和生活少受影响。

### 生态环境保护措施

(1)生态补偿措施

①生态补偿就是对场地整体生态环境进行改造、恢复和建设，以弥补开发活动引起的不可避免的环境变化影响。因此，针对原有的树木和植被，需对其进行生态补偿。

②尽量在隔离带及建筑物附近的空间设置花坛和草坪，以及常绿观赏乔木，以使减少的绿化面积得到补偿。绿化应优先选择对汽车尾气NOx污染物有较强的抗性，并对NOx和噪声有一定的吸附、净化作用的植物种。推荐的植物种有杉木、樟树、银杏、白榆、刺槐、木槿、紫薇、臭椿、朴树、石榴、夹竹桃等木本植物，以及美人蕉、马蹄金草、马尼拉草等草本植物。

③项目建成的建设会对周围的会使沿线的植被受到破坏，从项目占地类型和现场调查看，受到项目直接影响的植被类型主要是绿化用地，永久占地将造成这些植被的永久损失。项目建成后对路段的两侧及中心隔离带进行绿化，绿化工程完成后，建设项目场地能得到有效的生态补偿。

(2)道路绿化措施

道路绿化美化工程应按《国务院关于进一步推动全国绿色通道建设的通知》(国发[2000]31号)进行设计和建设，道路两侧的绿地系统，应合理配置乔、灌、草植被，建成多层复合结构、高效的生态系统。道路绿地系统应尽量选择抗污染性能好的植物，本项目的绿化植物主要是乔木植物。绿化效果较好。

(3)当道路建成后，对永久占用的土地，应尽早进行补偿绿化，道路绿化美化必须与周边建筑物、绿地等景观保持和谐。

(4)临时用地施工结束后必须及时清理、松土、平整恢复其原有植被。

## 环境风险预测

### 环境风险分析预测结果

根据预测，本项目可能发生的环境风险事故主要为危险品泄漏到水体中和危险品泄漏到大气中两种。

(1)事故风险对水环境影响分析

本项目路段发生危险品泄漏事故的概率最大值为39.6×10-6次/年，还是相对比较低的，但是在化学危险品运输中，一旦因重大交通事故而发生水体污染事故，就会发生非常严重的水体污染，因此尽管直接污染河流的事故频率很小，但还是需要加强管理并采取工程措施防止有毒有害化学物质倾漏流入桥下水道。

(2)事故风险对大气环境影响分析

当危险品泄漏到大气中时，本项目周围的居民区等敏感点将受到其影响。如果剧毒物质泄漏，将造成下风向的部分人群中毒、不适甚至死亡。本项目应建立环境风险预案，与佛山市交通应急系统进行对接和联动，快速反应，将有毒气体的泄漏的影响降低到最低。

### 风险防范措施

(1)加强日常危险品运输车辆的“三证”检查、超载车辆的检查，严格执行《危险货物品名表》(GB12268)、《危险化学品名录》、《剧毒化学品目录》、《剧毒化学品目录补充和修正表》等有关标准，并加强宣传。若“三证”不全或车辆超载应禁止其上路；运载危险品的车辆上路应报管理站，经检查批准后方可通行，并提供印有监控中心24小时值班电话和应急小组电话的卡片，方便发生意外时能够及时与应急中心联系，车辆上要有危险品标志，并不能随意停车；危险品运输途中，管理单位应予以严密监控，以便发生意外情况时及时采取措施，防患于未然。

(2)危险化学品运输车辆必须配备押运人员，并随时处于押运人员的监管之下，不得超装、超载，事先向当地路政管理部门报告，由路政管理部门为其指定行车时间和路线，运输车辆必须遵守规定的行车时间和路线。运输危险化学品途中需要停车住宿或者遇有无法正常运输的情况时，应当向当地路政管理部门报告。

(3)道路投入运营后，运营单位应当制定本单位事故应急救援预案，配备应急救援人员和必要的应急救援器材、设备，并定期组织演练。危险化学品事故应急救援预案应当报地市级人民政府中负责危险化学品安全监督管理综合工作的部门备案。

(4)发生危险化学品事故，单位主要负责人应当按照本单位制定的应急救援预案，立即组织救援，并立即报告当地安全监管相关部门，如公安、环境保护、质检等。

(5)道路运营单位应严格执行《危险化学品安全管理条例》、《中华人民共和国监控化学品管理条例》、《全国道路化学危险货物运输专项整治实施方案》等法律法规关于危险化学品公路运输的有关规定，贯彻交通部《关于继续进行道路危险货物运输专项整治的通知》(交公路发[2002]226号)相关要求；遇有危险化学品运输车辆应重点检查相关登记报批证明，运输人员上岗资格证，危险化学品的品名、数量、危害、应急措施等情况说明和必要的安全防护设施。

(6)配置和确保排障车和事故处理应急系统处于良好状态。

### 交通运输事故后的污染防护措施

为了避免化学危险品运输事故风险，采取的污染防护措施如下：

(1)危险品泄漏对陆地的防护措施

①当危险品泄漏时，要在第一时间内封闭现场，针对泄漏品的特性利用有效的吸附剂或吸收器阻止危险品外泄；

②紧急疏散附近群众，以免伤亡。

(2)危险品泄漏进入地表水的防护措施。

①当危险品泄漏时，要在第一时间内封闭现场，针对泄漏品的特性利用有效的吸附剂或吸收器阻止危险品外泄；

②对于油类或类油性化工品，及时利用简易围油栏进行围捞，同时马上联系水利部门，防止污染物扩散，进入河涌；

③调用罐车，利用水泵尽量把污染物浓度较高的水抽走，由于本项目附近水系水流流速较小，污染物扩散相对较慢，及时用水泵抽水可以减轻污染物对水体的影响。

### 风险事故应急预案

应急预案是一项系统工程，必须包括组织指挥、协调、作业方面的内容，一个完整的应急预案应由两部分组成：现场应急计划和场外应急计划。现场和场外应急计划应分开，但彼此应协调一致，现场应急计划由建设单位负责，而场外应急计划由地方政府负责。

#### 应急救援指挥部的组成、职责和分工

(1)指挥机构

在道路交通运输部门领导下成立重大事故应急救援“指挥领导小组”。发生重大事故时，以指挥领导小组为基础，建立重大事故应急救援指挥部。

(2)职责

指挥领导小组：

①负责本单位“预案”的制定、修订；

②组建应急救援专业队伍，并组织实施和演练；

③检查督促做好重大事故的预防措施和应急救援的各项准备工作。

指挥部：

①发生事故时，由指挥部发布和解除应急救援命令、信号；

②组织指挥救援队伍实施救援行动；

③向上级汇报和向友邻单位通报事故情况，必要时向有关单位发出救援请求；

④组织事故调查，总结应急救援工作经验教训。

#### 重大环境事故的处置

当发生重大环境事故时，应采取以下应急救援措施：

(1)最早发现者应立即向重大事故应急救援指挥部报告。

(2)应急救援指挥部接到报警后，应发出警报，通知指挥部成员迅速赶到现场。

(3)指挥部成员迅速向佛山市公安、劳动、消防、环保、卫生等领导机关报告事故情况。

(4)迅速查明事故发生源点和原因。凡能通过切断物料或倒槽等处理措施而消除事故的，则以自救为主。如泄漏部位自己不能控制的，应向指挥部报告并提出堵漏或抢修的具体措施。

(5)消防队到达事故现场后，消防人员配戴好空气面具，首先查明现场有无中毒人员，以最快速度将中毒者脱离现场，严重者尽快送医院抢救。

(6)指挥部成员到达事故现场后，根据事故状态及危害程度做出相应的应急决定，并命令各应急救援队立即开展救援。如事故扩大时，应请求支援。

(7)营运处到达事故现场后，会同发生事故的单位，在查明事故影响范围后视能否控制，做出局部或全部封闭路段的决定。

(8)治安队到达事故现场后，担负治安和交通指挥，组织纠察，在事故现场周围设岗，划分禁区并加强警戒和巡逻检查。

(9)有关支援的技术部门到达事故现场后，查明浓度和扩散情况，根据当时风向、风速，判断扩散和方向和速度，并对下风区进行监测，确定结果，及时向指挥部报告情况，必要时根据决定通知该区域内的群众撤离或指导采取简易有效的技术措施。

(10)医疗队到达事故现场后与消防队配合，立即救护伤员和中毒人员，采取相应的急救措施。

(11)当事故得到控制，组成由安全、保卫、营运、技术、环保、设备和发生事故单位参加的事故调查小组。

#### 信号的规定

救援信号主要使用电话报警联络。危险区边界警戒线为黄黑带，警戒人员佩带臂章，救护车鸣灯。

#### 其他有关规定和要求

为能在事故发生后，迅速准确、有条不紊地处理事故，尽可能减小事故造成的损失必须做好应急救援的准备工作，落实岗位责任制和各项制度。具体措施有：

(1)落实应急救援组织，救援指挥部成员和救援人员应按照专业分工，本着专业对口便于领导、便于集结和开展救援的原则，建立组织，落实人员，每年初要根据人员变化进行组织调整，确保救援组织的落实。

(2)按照任务分工做好物资器材准备，如：必要的指挥通讯、报警、洗消、消防、抢修器材及交通工具。上述各种器材应指定专人保管，并定期检查保养，使其处于良好状态，各救援目标设救援器材柜，专人保管以备急用。

(3)定期组织救援训练和学习，各队按专业分工每年训练两次，提高指挥水平和救援能力。

## 建设项目环境保护措施的技术、经济论证结果

### 环保投资估算

本项目为道路项目，因此环保措施投资费用估算只对施工期和运营期中各个环节，各项活动具有环保效益的设施的费用进行估算，主要包括噪声控制措施、绿化、施工污染防治措施等方面的费用。

### 经济效益分析

本项目除了本身所产生直接经济收入外，经济效益还体现在国民经济方面。本项目建成后，产生的经济效益主要包括以下几个方面：

(1)公路经济效益；

(2)减少拥挤效益；

(3)节约旅客、货物在途中时间效益；

(4)缩短运输里程效益；

(5)减少交通事故效益和减少货损效益；

(6)发展区土地增值、吸引资金，带动区域经济发展的社会效益。

本工程项目对国民经济净贡献是巨大的。当项目的净现值为正值，内部收益率大于基准收益率时，则项目在经济上可行，经济效益分析结果表明：该项目经济上是合理的，具有良好的经济效益。

## 环境经济损益分析

表3.7-1  环境经济损益分析一览表

| 环境要素 | 影响、措施及投资 | 正效益(+) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 环境空气 声环境 | 项目沿线声、气环境质量下降(-3) 公路两侧声、气环境好转 | -3 | 按影响程度由小到大分别打1、2、3分。 |
| 人群健康 | 无显著不利影响；交通方便有利于进城、就医(+1) | +1 |  |
| 旅游资源 | 无显著不利影响；有利于旅游开发(+2) | +2 |  |
| 农业及安置补偿 | 占地、拆迁影响农业生产和社会稳定(-1) | -1 |  |
| 绿化美化 | 增加环保投资(-1)，稳定边坡、减少水土流失、改善沿线环境质量(+2) | +1 |  |
| 土地价值 | 道路两侧居住用地地价贬值(-1) 较远地域生产用地地价升值(+2) | +1 |  |
| 项目直接社会效益 | 缩短里程、节约时间、提高安全性等6种效益(+2) | +2 |  |
| 间接社会效益 | 改善投资环境，促进经济发展，环境意识增强(+2) | +2 |  |
| 环保措施 | 增加工程投资(-1) | -1 |  |
| 合计 | 正效益：(+9)，负效益：(-5)；效益/损失：1.60 |  |  |

据上述分析可知，本工程建设具有良好的社会效益，用打分法分析所得出的结果是一致的。建设工程产生的效益大于其带来的损失，因此，从环境经济的角度分析，该工程建设是可行的。

## 环境监测计划及环境管理制度

### 环境监测计划

#### 监测项目、采样频率和时间

(1)环境空气

施工期监测项目：PM10；

运营期监测项目：NO2、CO、PM10；

监测点：道路沿线两侧的居民点布设4个监测点；

采样时间和频率：施工期每季度监测一次；运营期则为监测期为1年；每季监测1次、每次连续采样7天，NO2、CO每天采样4次，分别在2：00、8：00、14：00、20：00采样；而NO2日均值、PM10每天采样1次，连续采样20小时以上。

(2)噪声

监测项目：监测等效连续A声级(Leq)。

监测点：分别在道路沿线敏感点处布设7个监测点，；

监测周期及采样时间：监测期为1年，每季监测1天，分别在昼间和夜间各监测1次。

#### 监测方法和监测机构

(1)按照国家环境监测方法进行

(2)委托具有监测资格和技术力量的专业部门监测。

#### 监测数据分析和管理

环境监测数据对本项目今后的环境管理有着重要的价值，通过环境监测数据对本项目今后的环境管理有着重要的价值，通过分析这些数据，可以验证项目营运后的环境质量变化是否与预测结果相符，为今后制订或修改环境管理措施提供科学依据，编写环境监测分析评价报告，具体要求如下：

(1)报告内容：原始数据、统计数据、环境质量分析与评价、责任签字。

(2)报告提交频率

每半年提交一份监测分析报告、每年提交一份总报告。

(3)报告发送机构

监测报告报送区环保局和市政道路管理部门，以备环保部门核查。分析这些数据，可以验证项目营运后的环境质量变化是否与预测结果相符，为今后制订或修改环境管理措施提供科学依据，编写环境监测分析评价报告，具体要求如下：

(1)报告内容：原始数据、统计数据、环境质量分析与评价、责任签字。

(2)报告提交频率

每半年提交一份监测分析报告、每年提交一份总报告。

(3)报告发送机构

监测报告报送区环保局和市政道路管理部门，以备环保部门核查。

### 环境管理制度

#### 环境管理机构

本项目的环境管理工作由梅州市城市综合管理局负责，具体协调道路建设和营运中出现的环境管理问题。本项目环境管理机构及人员的设置见表3.8-1。

表3.8-1  环境管理机构及人员设置一览表

| 部门 | 人员设置 | 职责 |
| --- | --- | --- |
| 梅州市城市综合管理局 | 专职专业技术管理人员2名 | 负责施工期和运营期全面环境管理 |
| 施工单位 | 环境管理人员1~2名 | 负责所承包工程范围内的施工期环境管理工作 |
| 有资质的环境监测机构 | -- | 承担项目施工期和营运期的环境监测 |

#### 环境管理任务

(1)施工期环境管理任务

在建设项目工程施工过程中，环境小组主要进行如下的监察管理工作：

扬尘的控制——施工场地内的抑尘措施包括：硬路面(或碎石路面)、洒水车、各施工场地的洗车设施等；对运输路线沿线监察路面的污染情况。

施工噪声的控制，特别是夜间噪声的管理。施工噪声限度根据施工场界的噪声水平确定。建议工程期间主要在土石方运输沿线居民区密集的地方设置监测站。考虑施工场界敏感受体分布，噪声监测位置一般与环境空气监测位置相同。此外，对夜间施工噪声的监察，是本项目施工期环境管理的重点。

为有效地控制工程施工期间的环境污染，项目在建设施工阶段，不但要对工程的施工质量、进度进行管理，同时必须对施工的文明程度、环境影响减缓措施的落实情况，以及环境保护方面合同条款的执行情况进行监督检查。

①建设单位在工程总体发包时要将施工期环境保护措施列入合同文本，要求施工单位严格执行，并实行奖惩制度。

②施工单位应遵照工程合同的要求，按照国家和地方政府制定的各项环保、环卫法规组织施工，并按环评报告书建议的各项环境保护措施和建议，做到文明施工、保护环境。

③委托具有相应资质的监理部门设专职环境保护监理工程师，监督施工单位落实各项施工期环境保护措施。

④施工单位应在各施工工场配专(兼)职环境管理人员，负责各类污染源的现场控制与管理。尤其对高噪声、高振动施工设备应严格控制其施工时间。

⑤做好宣传工作。由于技术条件和施工环境的限制，即使采取了相应的控制措施，施工时带来的环境污染仍是不可避免。因此，要向沿线及受影响区域的居民做好宣传工作，以提高人们对不利影响的心理承受能力，取得理解，克服暂时困难，配合施工单位顺利地完成工程的建设任务。

⑥主管部门及施工单位应设立专门“信访办”，设置专线投诉电话。接待群众投诉并派专人限时解决问题，妥善处理市民投诉。

(2)运营期环境管理任务

运行期环境管理是一项长期的管理工作，必须建立完善的管理机构和体系，并在此基础上建立健全的环境监督和管理制度。定期维护、保养和检修各项环保处理设施，以保证这些设施的正常运行；根据环境监测的结果，制定改进或补充环保措施的计划。

- 环境影响评价结论

本环评报告对项目进行了环境质量现状监测、调查及预测评价，并提出了污染防治措施及对策。该项目污染控制重点是控制运营期道路机动车尾气排放及机动车噪声的污染。现状监测及影响结果表明：本项目建成通车后，交通噪声会对周围敏感点造成一定程度影响，经采取相应措施后，可以将其对敏感点的影响程度降至最低。

综上所述，江南新城路网（如意路、幸福路、吉祥路、安康路）及剑英公园扩建工程符合梅州市交通网络规划需求，能促进梅州城区江南新城的发展，完善江南新城周边场地的开发与建设，带动该区域的经济建设，对推动地方经济建设、提高居民收入水平，改善地方居民出行条件具有重要意义。尽管其建设期间和建成通车后对道路周围的环境产生一定的影响，但建设单位只要合理开发，遵守“三同时”的管理规定，完成各项报建手续，切实执行本报告提出的各项污染防治措施，尽可能减少项目建设对区域环境的不良影响，真正实现环境保护与经济建设的可持续发展。在此前提下，本项目的建设从环境保护的角度考虑是可行的。

# 联系方式

1、建设单位名称和联系方式

建设单位：梅州市城市综合管理局

联系地址：广东省梅州市梅江区江南裕安路18号

电    话： 0753-2265988

联 系 人： 刘工

2、承担评价工作的环境影响评价机构的名称和联系方式

评价机构：北京国环建邦环保科技有限公司（国环评证 甲字第1045号）

地址：广州市海珠区琶洲大道东8号国际采购中心1315室

电话：020-38878127               传真：020-38878125

电子邮箱：gznovel@163.com   	     联系人：夏工、陈工