梅州市环境保护局

梅州市环境保护局

梅市环审〔2016〕47号

梅州市环境保护局关于广东梅州市富柚生物

科技有限公司柚子深加工项目环境影响

报告书的审批意见

广东梅州市富柚生物科技有限公司：

你公司报来的《柚子深加工项目环境影响报告书》“以下简称《报告书》”、技术评估报告以及梅县区环保局的初审意见等材料收悉。经研究，提出如下审批意见：

一、原则同意梅县区环保局的初审意见。

二、广东梅州市富柚生物科技有限公司柚子深加工项目位于梅县区丙村镇红光村，项目地理坐标：N24°22′42″，E116°16′10″。项目占地主要分两部分：生产区域占地面积约10000m2，主要包括生产车间、纯水站、电锅炉房、仓库、污水处理设施等；办公、生活区域租用梅州市梅县区丙村镇中心卫生院原红光门诊用地，占地面积7.3亩（约4867m2）。项目通过选果—清洗—破碎、压榨—过滤分离—真空浓缩—调配—分装、封装—杀菌等工艺，年加工柚子原果1万吨，生产柚子原汁1500吨、果渣2000吨。项目总投资2.24亿元人民币，其中环保投资125万元。

三、项目在符合产业政策和相关规划的前提下，根据《报告书》的评价结论和市环境技术中心的评估报告，项目建设从环境保护角度可行。在落实报告书提出的各项污染防治措施、切实做好环保“三同时”、风险事故应急措施得到落实的前提下，同意你公司按照《报告书》所列项目的性质、规模、地点及环境保护对策措施实施项目。

四、项目建设和运营过程中须严格落实《报告书》提出的各项污染防治措施，并重点做好如下工作：

（一）加强施工期管理。加强施工、运输车辆和施工机械等产生扬尘的治理，减少对施工场地和运输沿线周围环境的影响，施工扬尘等大气污染物排放须符合《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段“无组织排放监控浓度限值”的要求。施工废水经有效处理后用作工程回用水和抑尘用水，不外排。合理安排作业时间和加强噪声源噪声控制等方式，使施工噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放限值》（GB12523-2011）的要求。施工产生的建筑垃圾按有关规定妥善处理。

（二）项目生活污水与生产废水经处理达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准要求后排入项目北侧无名排水沟，排水沟沿省道S224向东最终进入石窟河，废水外排量控制在42.6m3/d以内。

对地下水可能产生影响的污水处理站、事故应急池、生产车间、原辅材料仓库等采取防渗措施，防止污染土壤、地下水。

（三）食堂油烟经油烟净化器处理达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）标准要求后，通过不低于15米高排气筒排放后排放。加强无组织废气排放的管理，确保污水处理站的氨和硫化氢的厂界浓度满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)厂界标准新扩建项目二级标准值的要求。

（四）项目通过选用低噪声设备，合理布局车间设备，对设备采取隔声、吸声、减振等降噪措施，确保项目厂界昼夜间噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2、4类标准要求。

（五）按照分类收集和综合利用的原则，妥善处理处置各类固体废物，防止造成二次污染。项目运营期产生的生活垃圾、不合格原果、残渣等一般工业固体废物部分作为肥料的原辅料交由其他企业综合利用，剩余的由环卫部门统一清运；污泥、废包装材料定期交由有资质单位及资源回收企业回收处置；生活垃圾由环卫部门统一清运。各类固体废物应符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）的有关要求。

（六）制订并落实环境风险事故防范措施和应急预案，建立健全环境事故应急体系，并与区域事故应急系统相协调。制订严格的规章制度，加强生产、污染防治设施的管理和维护，最大限度地减少污染物排放，设置足够容积的废水事故应急池，确保环境安全。

五、项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。

六、项目建成后，全厂化学需氧量、氨氮污染物排放总量应分别控制在0.41吨/年、0.05吨/年以内。总量指标来源由梅县环保护局统筹分配，最终按排污许可证核定量排放。

七、若项目的性质、规模、地点、使用功能、排污状况、采用的生产工艺或者防止污染的措施发生重大变动，你公司应当重新报批建设项目环评文件。

八、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。项目建成后，在规定期限内应向我局申请竣工环境保护验收。经我局批准后方可投入正式生产。

九、项目环境保护“三同时”监督管理工作由市环保局环境监察局和梅县区环保局负责。

梅州市环境保护局

2016年8月10日

公开方式：主动公开

抄送：梅县区环境保护局，梅州市环保局环境监察局、四川省国环环境

工程咨询有限公司。

梅州市环境保护局办公室                   2016年8月10日印发