附件 2

住宅工程分户验收观感质量检查验收表

| 工 程 名 称 |  |  |  |  | 栋 号 |  | 房 号 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建 设 单 位 |  |  |  |  |  | 监 理 单 位 |  |  |  |
| 施工总承包单位 |  |  |  |  |  | 主要分包单位 |  |  |  |
| 设计单位 |  |  |  |  |  | 物业管理公司 |  |  |  |
| 序号 | 验收内容 |  |  | 验收情况 |  |  | 存在问题记录 |  | 整改情况 |
| 1 | 建筑地面、墙面和顶棚 |  |  | 地面无空鼓□ 地面无裂缝□ 墙面线角顺直□ 墙面阴阳角方正□ 墙面无裂缝□ 墙面无空鼓□ 墙面无脱层、爆灰□ 墙面无渗漏□ 顶棚无脱层、爆灰□ 顶棚无裂缝□ 顶棚无渗漏□ |  |  |  |  |  |
| 2 | 门窗安装质量 |  |  | 安装牢固□ 开启灵活□ 关闭严密□ 门窗洞周边无裂缝□ 外门窗框无渗漏□ 推拉门窗扇有防脱落措施□ 防水胶嵌缝□ |  |  |  |  |  |
| 3 | 建筑外门窗节能 |  |  | 节能措施与设计相符合□ |  |  |  |  |  |
| 4 | 阳台、露台、厨房、厕 浴间、窗台等渗漏情况 |  |  | 阳台无渗漏□ 露台无渗漏□ 厨房无渗漏□ 厕浴间无渗漏□ 窗台无渗漏□ |  |  |  |  |  |
| 5 | 栏杆、护栏及安全玻璃 |  |  | 栏杆、护栏的防攀爬措施□ 按规定采用了安全玻璃□ 栏杆、护栏安装牢固□ 低窗台设置防护栏杆□ |  |  |  |  |  |
| 6 | 给排水系统安装质量 |  |  | 阀门安装□ 地漏标高及水封高度□ 检查口伸缩节□ 洁具及给排水配件安装□ 给排水管道安装质量□ 给水系统的通水情况□ 排水系统的排水效果□ |  |  |  |  |  |
| 7 | 电气工程安装质量 |  |  | 导线分色□ 导线敷设□ 分户配电箱□ 开关插座 灯具□ 局部等电位□ 厨、卫间插座的防潮□ PE （或 PEN）线在插座间不串联连接□ |  |  |  |  |  |
| 8 | 燃气工程安装质量 |  |  | 管道敷设□ 气压试验□ 燃气表、阀门安装□ 暗敷燃气管道标识□ 泄露报警和控制装置安装□ |  |  |  |  |  |
| 验收结论 |  | 一次验收合格□ 经整改后验收合格□ |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收单位 和人员 |  | 建设单位 项目负责人： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

|  | 设计单位 土建设计人员： 设备设计人员 年 月 日 |
| --- | --- |
|  | 总承包单位 项目负责人： 年 月 日 |
|  | 分包单位 项目负责人： 年 月 日 |
|  | 分包单位 项目负责人： 年 月 日 |
|  | 分包单位 项目负责人： 年 月 日 |
|  | 监理单位 项目总监： 年 月 日 |

住宅工程分户验收观感质量检查验收表填写说明

1、本检查表为分户验收观感质量检查的原始记录，应按现场的实际 如实填写，并妥善保管；

2、序号 1 中，应检查地面、墙面和顶棚施工质量水平情况，有无空 鼓、开裂、爆灰、脱层、渗漏等质量缺陷，并记录有关情况，当出现超过 规范允许的空鼓、裂缝等应加以注明；

3、序号 2 中，应检查并记录门窗安装是否牢固、开启是否灵活、推 拉门窗扇是否有防坠落装置，外门窗淋水试验后检查有无渗水现象；

4、序号 3 中，应检查并记录建筑外门窗是否按设计文件要求采取保 温隔热措施，所用的玻璃是否采用了中空或夹胶玻璃等具有节能效果的材 料；

5、序号 4 中，通过预先进行的淋水、蓄水试验，检查并记录阳台、 厨房、厕浴间、窗台等有无渗漏情况；

6、序号 5 中，检查并记录栏杆、护栏的整体安全性能情况，对有潜 在使用安全隐患的应据实记录；

7、按照工程实际情况，分户验收涉及的内容，在表中方框内填“√”， 否则留空。