兴宁市静脉产业园项目

（餐厨垃圾处理厂和建筑垃圾消纳场）

环境影响报告书

建设单位：兴宁市城市管理和综合执法局

评价单位：南京国环科技股份有限公司

2020年6月

目  录

1 概述	1

1.1 项目由来	1

1.2 环评工作程序	2

1.3 判断相关情况分析	3

1.3.1 产业政策符合性分析	3

1.3.2 规划相符性分析	4

1.3.3 相关环保政策相符性分析	10

1.3.4 选址合理性	18

1.3.5 项目平面布局合理性分析	20

1.4 关注的主要环境问题及其环境影响	23

1.5 环境影响评价结论	23

2 总则	24

2.1 编制依据	24

2.1.1国家法律、法规及政策	24

2.1.2地方法律、法规及政策	26

2.1.3技术导则和规范	28

2.1.4行业技术标准、规范	29

2.1.5其他资料	30

2.2 评价目的	30

2.3 评价原则	30

2.4 环境功能区划	31

2.4.1环境空气功能区划	31

2.4.2地表水环境功能区划	31

2.4.3声环境功能区划	31

2.4.4地下水环境功能区划	32

2.4.5生态环境功能区划	32

2.4.6环境功能属性	32

2.5 环境影响识别与评价因子筛选	40

2.5.1主要环境影响识别	40

2.5.2主要评价因子	40

2.6 评价工作等级	41

2.6.1大气环境影响评价工作等级	41

2.6.2地表水环境影响评价工作等级	44

2.6.3声环境影响评价工作等级	45

2.6.4地下水环境影响评价工作等级	46

2.6.5生态环境影响评价工作等级	47

2.6.6土壤环境影响评价工作等级	47

2.6.7环境风险评价工作等级	48

2.7 评价范围	49

2.7.1环境空气影响评价范围	49

2.7.2地表水环境影响评价范围	49

2.7.3噪声环境影响评价范围	49

2.7.4地下水环境影响评价范围	49

2.7.5生态环境影响评价范围	49

2.7.6土壤环境影响评价范围	49

2.7.7环境风险评价范围	49

2.8 评价标准	50

2.8.1环境质量标准	50

2.8.2污染物排放标准	54

2.9 污染控制与环境保护目标	56

2.9.1污染控制目标	56

2.9.2环境保护目标	57

3 工程分析	61

3.1工程项目概况及工程分析	61

3.1.1项目概况	61

3.1.2项目工程组成	63

3.1.3公辅工程	73

3.1.4工程主要生产设备	74

3.1.5主要原辅材料及能源消耗情况	74

3.1.6兴宁市餐厨垃圾处理规模的确定	75

3.1.7兴宁市建筑垃圾处理规模的确定	78

3.1.8 收运方案及入场要求	81

3.1.9平衡分析	86

3.1.10工艺流程	87

3.1.11主要产污环节	104

3.2施工期污染源分析	105

3.3运营期污染源分析	107

3.3.1污染源强（餐厨垃圾处理厂）	107

3.3.2污染源强（建筑垃圾消纳场）	120

3.4非正常工况下主要大气污染物排放量	126

3.5拟建项目污染物排放量汇总	126

3.6总量控制	127

3.7清洁生产评价	127

4 环境现状调查与评价	130

4.1自然环境现状调查与评价	130

4.1.1地理位置	130

4.1.2地形地貌	130

4.1.3气象与气候	131

4.1.4河流水文	132

4.1.5土壤植被	132

4.1.6自然资源	137

4.1.7项目周围污染源情况	137

4.2地表水环境质量现状监测与评价	138

4.2.1地表水例行监测断面环境质量现状	138

4.2.2地表水引用监测断面环境质量现状	138

4.3环境空气质量现状监测与评价	156

4.3.1项目所在区域环境空气质量达标判定	156

4.3.2环境空气质量现状引用监测	157

4.4声环境质量现状监测与评价	161

4.4.1引用监测点布设	161

4.4.2引用监测时间及频次	162

4.4.3引用监测分析方法	162

4.4.4评价标准	162

4.4.5评价方法	162

4.4.6监测结果与评价	163

4.5地下水环境质量现状监测与评价	164

4.5.1引用监测点布设	164

4.5.2引用监测项目	165

4.5.3引用监测采样时间及频次	165

4.5.4引用监测分析方法	165

4.5.5评价标准及方法	168

4.5.5.1评价标准	168

4.5.5.2评价方法	168

4.5.6监测结果与评价	169

4.6土壤环境质量现状监测与评价	174

4.6.1引用监测点布设	174

4.6.2引用监测项目	174

4.6.3引用采样及频次	175

4.6.4引用监测分析方法	175

4.6.5评价标准	180

4.6.6监测结果与评价	180

4.7生态环境质量现状调查与评价	184

4.7.1生态环境现状调查	184

4.7.1.1植物资源	184

4.7.1.2主要群落类型及结构	185

4.7.2景观生态现状调查	186

4.7.3动物种群数量及分布	186

5环境影响评价	188

5.1施工期环境影响分析	188

5.1.1工程施工概况	188

5.1.2施工期环境污染特征	188

5.1.3施工期环境影响分析	188

5.2营运期环境影响预测与评价	195

5.2.1大气环境影响分析	195

5.2.2水环境影响分析	200

5.2.3地下水环境影响分析	203

5.2.4噪声环境影响分析	215

5.2.5固体废物环境影响分析	216

5.2.6土壤环境影响分析	219

5.2.7垃圾收运过程中环境影响分析	221

5.2.8环境风险评价	225

5.2.9生态环境影响分析	235

5.2.10 建筑垃圾消纳场封场期环境影响分析	237

6 污染防治措施及技术经济可行性论证	240

6.1 施工期污染防治措施	240

6.1.1 施工扬尘污染防治措施	240

6.1.2 施工噪声和振动防治措施	243

6.1.3 施工污水防治措施	243

6.1.4 施工垃圾防治措施	244

6.1.5 施工生态防治措施	244

6.1.6 施工监理	245

6.2 营运期污染防治措施	247

6.2.1 废气治理措施	247

6.2.2 废水治理措施	263

6.2.3 噪声治理措施	276

6.2.4 固废污染治理措施	279

6.2.5 地下水染控制措施	282

6.2.6 土壤染控制措施	288

6.2.7 环境风险管理	289

6.2.8环境风险应急预案	293

6.2.9运营期、封场后生态恢复措施	295

6.2.10项目“三同时”验收一览表	297

7 环境影响经济损益分析	300

7.1环境影响经济损益分析的目的和内容	300

7.2环保投资	300

7.3社会环境效益	301

7.4经济效益分析	302

7.5环境经济损益分析	303

8 环境管理与监测计划	304

8.1环境管理要求	304

8.2环境管理机构的设置及人员配备	304

8.3施工期环境管理和环境监理	305

8.3.1环境管理	305

8.3.2环境监理	306

8.3.3施工期环境监测计划	308

8.4污染物排放清单及管理要求	309

8.5营运期环境管理和监测计划	311

8.5.1环境管理	311

8.5.2餐厨垃圾环境监测计划	311

8.5.3建筑垃圾消纳场环境监测计划	312

8.5.4环境质量监测计划	312

8.5.5环境风险监测计划	313

8.6排污口规范化管理	314

8.7环境管理制度	315

9 评价结论	316

9.1基本情况	316

9.2判断相关情况分析	317

9.3环境现状评价结论	318

9.4环境影响评价结论	320

9.4.1水环境	320

9.4.2大气环境	321

9.4.3声环境	321

9.4.4固体废物	321

9.4.5土壤环境	322

9.4.6地下水环境	322

9.4.7环境风险	322

9.5公众意见采纳情况	322

9.6环境影响经济损益分析结论	323

9.7总量控制	323

9.8综合结论	323

附件：

附件1：环评委托书；

附件2：统一社会信用代码证；

附件3：建设项目选址意见书；

附件4：关于对兴宁市静脉产业园项目的用地预审意见；

附件5：使用林地审核同意书；

附件6：关于《申请办理兴宁市静脉产业园项目环保预审意见》的环保意见；

附件7：兴宁市发展和改革局关于兴宁市静脉产业园项目建议书的批复；

附件8：关于调整“十三五”规划期生活垃圾处理设施建设项目的申请；

附件9：兴宁市发展和改革局关于兴宁市静脉产业园项目可行性研究报告的批复；

附件10：环境质量现状监测报告；

附件11：兴宁市环境保护局关于兴宁市静脉产业园PPP项目环境影响评价执行标准的函；

附件12：梅州市生态环境局关于兴宁市静脉产业园PPP项目环境影响报告书的批复；

附件13：引用曾坑水库监测报告

附件14：广州安芮洁环保科技有限公司餐厨垃圾黑水虻处理项目监测报告

附件15：兴宁市静脉产业园项目（餐厨垃圾处理厂和建筑垃圾消纳场）专家评审会意见

附件16：兴宁市静脉产业园项目（餐厨垃圾处理厂和建筑垃圾消纳场）专家意见会意见修改回应单

附件17：环评审批基础信息表。

概述

项目由来

兴宁市静脉产业园PPP项目（又称在建项目）位于兴宁市新陂镇，项目分两期建设，其中一期建设内容为：生活垃圾焚烧发电厂日处理垃圾700吨（规划预留扩建规模500吨/日）、污泥处理厂日处理规模为25吨（规划预留扩建规模25吨/日）、粪便处理厂日处理规模为5吨（规划预留扩建规模15吨/日）。同时，园区配套建设综合管理区、污水处理厂（处理园区垃圾渗滤液、各类生产废水、生活污水、污泥废水、粪便废水等，规模600吨/日）、生活垃圾卫生填埋区（即固化飞灰填埋区，库容65万m3）、炉渣综合利用中心，随一期工程一次性建成。此外，园区为餐厨垃圾处理厂（总处理规模25t/d）、建筑垃圾消纳场（总处理规模200m3/d）预留用地。

兴宁市静脉产业园PPP项目已于2019年12月26日通过梅州市生态环境局审批，审批文号：梅市环审[2019]22号（详见附件12），该项目目前正在施工中。

但随着兴宁人口和经济的发展，其所产生的固体废物从种类及数量上将产生持续的增长和变化，餐厨垃圾是城市日常生活中产生的最为普遍的废弃物，具有含水率高，油脂、盐分含量高、易腐烂发臭，不便于普通垃圾车运输等特点。目前兴宁市餐厨垃圾基本处于无专项管理状态，除了由私人收购及回收利用之外，大部分餐厨垃圾与生活垃圾混合进行处理。目前也没有建成餐厨垃圾收运系统。采用科学手段收集处理餐厨垃圾，保证收运系统正常化运行，是实现餐厨垃圾资源化、无害化处理的前提条件。

同时随着兴宁市经济社会建设快速发展，尤其是城市化进程不断推进，大型建设工地日益增多的背景下，兴宁市产生的建筑垃圾已经达到了一定规模。但目前兴宁市尚未建设有大型的建筑垃圾消纳场，产生的大量建筑垃圾仅能运往南部新城消化或用于土方平衡，资源化程度低同时严重浪费了土地资源。建筑垃圾收运、受纳以责任主体自行处理为主，非法排放建筑垃圾现象有所发生。

由此可见，加快餐厨垃圾和建筑垃圾的规范管理是非常必要和紧迫的工作，为此，建设单位拟投资9626万元在兴宁市静脉产业园的预留用地内建设兴宁市静脉产业园项目（餐厨垃圾处理厂和建筑垃圾消纳场）（又称本项目），本项目是兴宁市静脉产业园项目的子项目，建设内容为总处理规模25t/d的餐厨垃圾处理厂以及总处理规模200m3/d建筑垃圾消纳场，项目产生的固渣等依托兴宁市静脉产业园项目在建的生活垃圾焚烧炉进行焚烧，餐厨垃圾生产废水依托在建的渗滤液处理站处理后全部回用，填埋场淋溶液经配套建设的机械加速沉淀池沉淀处理后回用，供水管网等依托兴宁市静脉产业园项目在建的公用工程。

根据《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日）、《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月29日）、国务院令第682号《建设项目环境保护管理条例》等有关要求，本项目的建设必须执行环境影响评价制度。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2018年4月28日），本项目中的餐厨垃圾处理项目属于“三十五、公共设施管理业”中的“城镇生活垃圾（含餐厨废弃物）集中处置”中的“全部”，应当编制环境影响报告书；建筑垃圾消纳场属于“三十四、环境治理业”中的“101一般工业固体废物（含污泥）处置及综合利用”中的“采取填埋和焚烧方式的”，应当编制环境影响报告书。为此，兴宁市城市管理和综合执法局于2019年8月委托南京国环科技股份有限公司编制《兴宁市静脉产业园项目（餐厨垃圾处理厂和建筑垃圾消纳场）环境影响报告书》。环评单位在接受委托后，立即收集了相关资料，对本项目拟建现场开展现场踏勘、调查，并开展必要的环境现状监测，经过资料整理和模式运算，对该项目运营过程所造成的环境影响进行预测和评价，提出减少环境影响应采取的措施，在此基础上编制了《兴宁市静脉产业园项目（餐厨垃圾处理厂和建筑垃圾消纳场）环境影响报告书》（送审稿）。

2020年5月10日，梅州市环境技术中心在梅州市主持召开了《兴宁市静脉产业园项目（餐厨垃圾处理厂和建筑垃圾消纳场）环境影响报告书》专家评审会后，环评单位根据评审会的专家评审意见修改完成《兴宁市静脉产业园项目（餐厨垃圾处理厂和建筑垃圾消纳场）环境影响报告书（报批稿）》，供建设单位呈报环保主管部门审批。

环评工作程序

分析判定建设项目选址、规模、性质和工艺路线等与国家和地方有关环境保护法律法规、标准、政策、规范、相关规划、规划环境影响评价结论及审查意见的符合性，并与生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单进行对照，作为开展环境影响评价工作的前提和基础。

按照《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）的要求，本次建设项目环评的工作分为三个阶段，即调查分析和工作方案制定阶段，分析论证和预测评价阶段，环境影响报告书编制阶段，具体程序流程见下图。

图 1.2-1 环评工作程序流程图

判断相关情况分析

1.3.1 产业政策符合性分析

对照《产业结构调整指导目录》（（2019年本），本项目属于“鼓励类”中第四十三类“环境保护与资源节约综合利用”中第20条“城镇垃圾、农村生活垃圾、农村生活污水、污泥及其他固体废弃物减量化、资源化、无害化处理和综合利用工程”。本项目内使用设备不属于该《目录》中“限制类”、“淘汰类”产品。

对照《市场准入负面清单（2019年本）》，未获得许可或资质条件，不得从事污染物监测、贮存、处置等经营业务，许可准入需获得从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理服务审批。禁止在人口集中地区和其他依法需要特殊保护的区域内焚烧沥青、 油毡、橡胶、塑料、皮革、垃圾以及其他产生有毒有害烟尘和恶臭气体的物质。

本项目由兴宁市城市管理和综合执法局建设，项目范围无须特殊保护的区域，符合许可准入条件。

1.3.2 规划相符性分析

1.3.2.1与《国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》相符性分析

《国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》指出：环境治理是“十三五”规划实施的重要内容，指明“创新环境治理理念和方式，实行最严格的环境保护制度，强化排污者主体责任，形成政府、企业、公众共治的环境治理体系，实现环境质量总体改善”。

本项目建设与《国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》的环境治理精神相一致，通过先进工艺技术实现餐厨垃圾和建筑垃圾无害化处理目标。本项目的建设加快了兴宁市餐厨垃圾和建筑垃圾收运系统（包括城区、乡镇及农村地区）的建设，提高了垃圾无害化处理率，符合规划要求。

1.3.2.2与《住房城乡建设事业“十三五”规划纲要》相符性分析

《住房城乡建设事业“十三五”规划纲要》指出：为贯彻落实到2020年全面建成小康社会的奋斗目标以及党中央、国务院对住房城乡建设事业改革发展的决策部署，综合考虑未来发展趋势和条件，今后五年的主要发展目标之一是：城镇市政基础设施更加完善，建设和运营水平进一步提高，城市生态空间格局持续优化，城市生活垃圾无害化处理率达到95%，力争将城市生活垃圾回收利用率提高到35%以上，城市道路机械化清扫率达到60%。另外，农村人居环境明显改善，小城镇建设加快发展，深入推进农村生活垃圾治理，基本实现全面治理的目标，统筹开展农村工业垃圾、农业生产垃圾治理工作。

本项目的建设，可有效提高兴宁市城区、各乡镇及农村地区的餐厨垃圾和建筑垃圾无害化处理率，有效改善农村人居环境，加快小城镇建设发展，深入推进农村餐厨垃圾和建筑垃圾治理，基本实现全面治理的目标，与住房城乡建设规划目标相符。

1.3.2.3与《广东省环境保护规划纲要（2006-2020年）》相符性分析

《广东省环境保护规划纲要（2006～2020）》将广东省的陆域生态控制区划分为严格控制区、有限开发区、集约利用区三个类别；“陆域及近岸海域严格控制区内禁止所有与环境保护和生态建设无关的开发活动。陆域严格控制区内要开展天然林保护和生态公益林建设，有效保护原生生态系统、珍稀濒危动植物物种及其生境”。

本项目选址位于集约利用区内，不涉及严格控制区。本项目采取切实有效的污染控制措施来减少对环境的影响，本项目的实施有利于提高区域的固体废物无害化处理水平，促进农村面源污染治理工作，符合集约利用区相关要求。

根据《广东省环境保护规划纲要（2006-2020）年）》，本项目占地以“集约利用地”（其中主要为农业利用亚区）为主，不占用“有限开发区”和“严格控制区”。因此，本项目符合《广东省环境保护规划纲要(2006-2020年)》要求。

1.3.2.4与《广东省打䊨蓝天保卫战实施方案（2018-2020年）》相符性分析

《广东省打䊨蓝天保卫战实施方案（2018-2020年）》指出：“修订高耗能、高污染和资源型行业准入标准，环境空气质量未达标城市应制定更严格的产业准入门槛。”、 “有序发展水电，安全高效发展核电，优化风能、太阳能开发布局，因地制宜发展生物质能、地热能等。”

本项目通过脱水焚烧发电方式处理处置餐厨垃圾，通过填埋方式处置建筑垃圾，提高城市餐厨垃圾和建筑垃圾处理减量化、资源化和无害化水平，项目属于固体废物综合利用与资源化再生产业，同时根据4.3节分析，项目所属区域2018年环境空气质量现状为达标区，不属于该方案中的禁止和严控行业清单。因此，项目的建设符合《广东省打䊨蓝天保卫战实施方案（2018-2020年）》。

1.3.2.5与《广东省打好污染防治攻坚战三年行动计划（2018—2020年）》相符性分析

《广东省打好污染防治攻坚战三年行动计划（2018—2020年）》要求“加强固体废物综合管理”，主要包括6项工作：推进固体废物进口管理制度改革、加快危险废物处置设施建设、加强一般工业固体废物资源化利用、推进生活垃圾无害化处理和分类回收、强化生活污水处理厂污泥全过程监管、严厉打击非法转移倾倒固体废物行为。

同时《行动计划》还指出：到2020年，城市生活垃圾无害化处理率达到98%以上，全省工业固体废物资源化利用率达到75%以上。

本项目通过餐厨垃圾脱水焚烧发电和建筑垃圾填埋的方式对垃圾进行无害化处理。因此，本项目的建设与《广东省打好污染防治攻坚战三年行动计划（2018—2020年）》是相符的。

1.3.2.6与《广东省环境保护厅关于固体废物污染防治三年行动计划（2018—2020年）》相符性分析

《广东省环境保护厅关于固体废物污染防治三年行动计划（2018—2020年）》指出：统筹优化全省固体废物处理处置设施建设，突出区域服务功能，切实加快推进设施建设步伐。各地级以上市要将固体废物集中处理处置设施作为城市基础设施，切实履行组织建设和保障运行的法定职责。确保到2020年全省城市生活垃圾无害化处理率达到98%以上。完善农村垃圾收运处理设施设备配套，到2020年末95%以上的农村生活垃圾得到有效处理。

本项目通过餐厨垃圾脱水焚烧发电和建筑垃圾填埋的方式对垃圾进行无害化处理。因此，本项目的建设与《广东省环境保护厅关于固体废物污染防治三年行动计划（2018—2020年）》是相符的。

1.3.2.7与《广东省环境保护厅关于印发韩江流域水质保护规划（2017-2025 年）的通

知》（粤环发〔2017〕4 号）相符性分析

《广东省环境保护厅关于印发韩江流域水质保护规划（2017-2025 年）中产业准入指出：加大对化学制浆、印染、鞣革、重化工、电镀、有色、冶炼、农药、铬盐、钛白粉、氟制冷剂生产项目等的建设限制；停止审批向河流排放汞、镉、六价铬等一类水污染物或持久性有机污染物的项目；依法关停韩江流域内造纸、印染、电镀、水洗选矿等高水耗、高污染、低效益的水污染企业（零排放除外）以及向水体排放一类水污染物或持久性有机污染物的企业，依法对超标或超总量排放污染物的企业实施限制生产、停产整治等措施。

本项目不属于产业准入中的限制项目，不排放汞、镉、六价铬等一类水污染物或持久性有机污染物，项目与《广东省环境保护厅关于印发韩江流域水质保护规划（2017-2025 年）相符。

1.3.2.8与《广东省韩江流域水质保护条例》（2018年修正）相符性分析

《广东省韩江流域水质保护条例》（2018年修正）第十八条-流域内禁止在饮用水水源保护区建油、煤码头或者从事造船、修船、拆船作业以及法律、法规禁止的其他行为；第十九条-流域内从事生产、装卸、贮存运输有毒有害物品，必须采取防止污染环境的措施，必须遵守国家有关危险货物运输管理的规定；第二十条流域内禁止毁林开荒、破坏植被、砍伐非更新性水源林和护岸林、全垦炼山造成以及在二十五度以上陡坡开垦。 流域内禁止滥采河沙、禁止使用炸药、毒药捕杀鱼类；第二十一条流域内从事矿产资源勘查、开采活动，必须采取有效措施防止水土流失，保证生态环境；第二十二条流域内禁止向水体排放、倾倒工业废渣、城镇垃圾或者其他废弃物等污染物；禁止在离干流、一级支流、二级支流两岸最高水位线水平外延五百米范围内新建废弃物堆放场和处理场。

本项目不属于条例第十八条、十九条的禁止建设类别，项目不在韩江流域内毁林开荒、破坏植被、砍伐非更新性水源林和护岸林。项目不直接向水体排放和倾倒工业废渣、城镇垃圾或者其他废弃物等污染物，项目新建的建筑垃圾消纳场不在干流、一级支流、二级支流两岸最高水位线水平外延五百米范围内，因此，项目与《广东省韩江流域水质保护条例》（2018年修正）相符。

1.3.2.9与《梅州市城市总体规划（2015-2030）》相符性分析

《梅州市城市总体规划（2015-2030）》指出：坚持绿色低碳发展，生态建设和环境保护取得显著成效，2030年城镇生活污水、生活垃圾无害化处理率均达到100%。建立固废分类收集和回收利用系统，实现固废减量化、资源化、无害化。

本项目通过餐厨垃圾脱水焚烧发电和建筑垃圾填埋的方式对垃圾进行无害化处理，本项目的建设符合《梅州市城市总体规划（2015-2030）》。

1.3.2.10与《梅州市环境保护“十三五”规划》相符性分析

《梅州市环境保护“十三五”规划》指出：加快生活垃圾无害化处理设施、密闭化收运系统和分类化收集系统的建设，提高生活垃圾无害化、减量化、资源化处理水平。逐步开展垃圾分类收集，建立完善的环卫配套设施，实现生活垃圾减量化、资源化、无害化处理。

各县（市、区）全面推行“户收集、村集中、镇转运、县统筹处理”的农村生活垃圾收运处理模式，通过“一县一厂、一镇一站、一村一点”建设，完善农村生活垃圾基础设施建设，实现农村生活垃圾收集处理全覆盖。完善生活垃圾收集运输系统，进一步完善垃圾转运站建设，对现有垃圾转运站进行改扩建，提高规范收集转运能力，实现环卫作业机械化和运输密闭化，减少生活垃圾在收集、转运中造成二次污染。到2020年，城镇生活垃圾无害化处理率达98%以上，所有垃圾填埋场的渗滤液得到有效处理。

本项目通过餐厨垃圾脱水焚烧发电和建筑垃圾填埋的方式对垃圾进行无害化处理，同时提高了城市生活垃圾处理减量化、资源化和无害化水平。同时，有效地推进了城市建成区的垃圾处理全覆盖，加强了农村生活垃圾的收集和处理，有利于实现城乡统筹、建设美丽乡村，符合《梅州市环境保护“十三五”规划》。

1.3.2.11与《梅州市环境卫生专项规划（2005—2020）》相符性分析

《梅州市环境卫生专项规划（2005—2020）》指出：垃圾处理设施规划原则为：以垃圾卫生填埋为主，安全焚烧为辅，实现垃圾处理减量化、资源化、无害化，最终形成卫生填埋、安全焚烧及综合利用互为补充的处理模式。

本项目通过餐厨垃圾脱水焚烧发电和建筑垃圾填埋的方式对垃圾进行无害化处理，提高城市垃圾处理减量化、资源化和无害化水平，符合《梅州市环境卫生专项规划（2005—2020）》。

#### 1.3.2.12与《广东省梅州市土地利用总体规划（2006-2020）》相符性分析

根据《广东省梅州市土地利用总体规划（2006-2020年）》，将全市土地划分为允许建设区、有条件建设区、限制建设区和禁止建设区四类管制区。

本项目位于兴宁市区，属于允许建设区，为城镇村建设用地区，符合《广东省梅州市土地利用总体规划（2006-2020年）》。项目取得了广东省林业厅于2018年12月26日出具的《使用林地审核同意书》（粤林地许准【2018】1332号）和2019年2月28日出具的《使用林地审核同意书》（粤林地许准【2019】201号）；取得了兴宁市自然资源局于2019年4月12日出具的《关于对兴宁市静脉产业园项目的用地预审意见》（兴自然资（预）函【2019】1号），明确了项目选址建设符合兴宁市土地利用总体规划，该局原则上同意项目用地预审；取得了兴宁市自然资源局于2019年4月25日出具的《建设项目选址意见书》（选字第镇址2019（002）号），明确了本项目建设符合城乡规划要求；取得了兴宁市环境保护局于2019年3月7日出具的《关于<申请办理兴宁市静脉产业园项目环保预审意见>的环保意见》，明确了从环境保护角度，兴宁市环境保护局原则同意本项目的建设。综上可知，本项目的选址符合土地规划及相关政府文件的要求。

#### 1.3.2.13与《梅州市环境保护规划纲要（2007-2020）》相符性

按照《梅州市环境保护规划纲要（2007-2020）》的要求，梅州市将按照“优化结构、合理布局，节约资源、保护环境，以人为本、协调发展，统筹兼顾、纵横衔接，分类规划、分区控制”的原则积极促进全市经济发展和环境保护的协调进步。

本项目属于梅州市“固体废物综合利用与资源化再生产业”，项目建成后对于区域环境起到优化作用，促进地区经济发展，本项目用地不涉及大气环境一类区、饮用水源地、自然保护区等敏感区。因此，本项目的建设符合《梅州市环境保护规划纲要》（2007-2020）的要求。

1.3.2.14与《梅州市打好污染防治攻坚战三年行动计划（2018-2020）》相符性分析

《梅州市打好污染防治攻坚战三年行动计划（2018-2020）》提出：到2020年，城市生活垃圾无害化处理率达到100%，乡村保洁覆盖面达到100%，农村生活垃圾有效处理率达到95%以上，全市工业危险废物安全处置率达到100%，城市生活污水处理厂污泥无害化处置率达到100%。

《行动计划》还提出：推动一般工业固废处置项目建设，逐推动粉煤灰、脱硫石膏等全利用，逐步形成再生资源回收、加工、利用的产业链条；差别化推进城镇和农村生活垃圾分类工作，加快建立分类投放、分类收集、分类运输、分类处理的生活垃圾处理系统，到2020年年底，梅州城市生活垃圾回收利用率达35%以上。

本项目通过餐厨垃圾脱水焚烧发电和建筑垃圾填埋的方式对垃圾进行无害化处理。因此，本项目的建设与《梅州市打好污染防治攻坚战三年行动计划（2018-2020）》是相符的。

1.3.2.15与《兴宁市城市总体规划（2010-2020）》相符性分析

《兴宁市城市总体规划（2010-2020）》指出：推广清洁生产技术，减少工业固体废弃物排放，并对可回收利用的废弃物，进行综合利用，提供资源利用率。建立完善的生活垃圾收集、清运和处理系统，加快垃圾处理场规划和建设，避免造成二次污染。

本项目通过餐厨垃圾脱水焚烧发电和建筑垃圾填埋的方式对垃圾进行无害化处理，提升兴宁市生态环境质量，符合《兴宁市城市总体规划（2010-2020）》。

1.3.2.16与《兴宁市环境保护“十三五”规划》相符性分析

《兴宁市环境保护“十三五”规划》指出：工业固体废物的污染防治应突出资源化、减量化和无害化。加快生活垃圾无害化处理设施、密闭化收运系统和分类化收集系统的建设，提高生活垃圾无害化、减量化、资源化处理水平。逐步开展垃圾分类收集，建立完善的环卫配套设施，实现生活垃圾减量化、资源化、无害化处理。到2020年，城镇生活垃圾无害化处理率达98%以上，所有垃圾填埋场的渗滤液得到有效处理。

本项目通过餐厨垃圾脱水焚烧发电和建筑垃圾填埋的方式对垃圾进行无害化处理，具有明显的无害化、减量化和资源化处理效果，有利于实现十三五无害化处理目标；有效地推进了城市建成区的垃圾处理全覆盖，加强了农村餐厨垃圾和建筑垃圾的收集和处理，有利于实现城乡统筹、建设美丽乡村，符合规划要求。

1.3.3 相关环保政策相符性分析

1.3.3.1与《餐厨垃圾处理技术规范》（CJJ184-2012）以及《建筑垃圾处理技术规范》（CJJ 134-2009）相符性分析

餐厨垃圾处理厂符合《餐厨垃圾处理技术规范》（CJJ184-2012）中的要求。

建筑垃圾消纳场符合《建筑垃圾处理技术规范》（CJJ 134-2009）及《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》 (GB 18599-2001)中I类工业固体废物及其修改单的要求。

餐厨垃圾处理厂和建筑垃圾消纳场与相关环保政策符合性分析详见表1.3-1和表1.3-2。

表 1.3-1 餐厨垃圾与《餐厨垃圾处理技术规范》（CJJ184-2012）相符性分析

| 规范 条款 | 规范要求 |  | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 餐厨垃圾的收集与运输 | 餐饮垃圾的产生者应对产生的餐饮垃圾进行单独存放和收集，餐饮垃圾的收运者应对餐饮垃圾实施单独收运，收运中不得混入有害垃圾和其他垃圾 |  | 餐厨垃圾产生后，由餐饮单位将其收入120L和240L垃圾收集筒，在环卫部门规定的时间内放置指定收集点。本项目采用密闭式运输车，车身设有挂筒设施，将垃圾标准筒提升至车厢顶部，再通过翻料机将垃圾倒入车厢内，垃圾在车厢内北推板机挤压，压缩后存放罐体中。运输过程中全程密闭。运输至处理厂卸料区后，密封后盖，推料机将垃圾推出。车上所用操作为液压自动控制。 | 符合 |
|  | 餐饮垃圾不得随意倾倒、堆放，不得排入雨水管道、污水排水管道、河道、公共厕所和生活垃圾收集设施中 |  |  |  |
|  | 对餐饮单位的餐饮垃圾应实行产量和成分登记制度，并宜采取定时、定点的收集方式收集 |  |  |  |
|  | 煎炸废油应单独收集和运输，不宜与餐饮垃圾混合收集 |  |  |  |
|  | 厨余垃圾宜实施分类是收集和分类运输 |  |  |  |
|  | 餐厨垃圾应采用密闭、防腐专用容器盛装，采用密闭式专用收集车进行收集，专用收集车的装载机构应与参与垃圾盛装容器相匹配 |  |  |  |
|  | 餐厨垃圾运输车辆在任何路面条件下不得泄露和遗洒 |  |  |  |
|  | 餐厨垃圾宜直接从收集点运输至处理厂。产生量大、集中处理且运距较远时，可设餐厨垃圾转运站，转运站应采用非暴露式转运工艺 |  |  |  |
|  | 运输路线应避开交通拥挤路段，运输时间应避开交通高峰时段 |  |  |  |
|  | 餐厨垃圾运输车装、卸料宜为机械操作 |  |  |  |
| 厂址选址 | 餐厨垃圾处理厂的选址应符合当地城市总体规划，区域环境规划，城市环境卫生专业规划及相关规划的要求 |  | 项目选址位于兴宁市静脉产业园内，选址符合相关规划要求； 项目主要收集兴宁市餐厨废弃物，处理规模考虑了垃圾收集运输能力； 项目周边环境、地质符合相关要求。 | 符合 |
|  | 厂址选择应综合考虑餐厨垃圾处理厂的服务区域、服务单位、垃圾收集运输能力、运输距离、预留发展等因素 |  |  |  |
|  | 餐厨垃圾处理设施宜与其他固体废物处理设施和污水处理设施同址建设 |  |  |  |
|  | 厂址工程地质与水文地质条件应满足处理设置建设和运行的要求；应有良好的交通、电力、给水和排水条件；应避开环境敏感区、洪泛区、重点文物保护区等 |  |  |  |
| 总体工艺设计 | 餐厨垃圾处理主体工艺的选择应符合：技术成熟、设备可靠；资源化程度高、二次污染及能耗小；符合无害化处理要求 |  | 餐厨垃圾采用压榨脱水+餐厨残渣焚烧处理技术处理，项目各生产单元符合总体工艺设计要求 | 符合 |
|  | 生产线工艺流程的设计应满足餐厨垃圾资源化、无害无处理的需要，做到工艺完善、流程合理、环保达标，各中间环节和单体设备应可靠 |  |  |  |
|  | 餐厨垃圾处理车间设备布置应符合下列规定：物质流顺畅，各工段不相互干扰；应留有足够的设备检修空间；进料和预处理工段应与主处理工段分开；应有利于车间全面通风的气流组织优化和环境维护 |  |  |  |
| 总图设计 | 餐厨垃圾处理厂总图布置应满足餐厨垃圾处理工艺流程的要求，各工序衔接顺畅，平面和竖向布置合理，建构筑物间距符合安全要求 |  | 项目总图平面布置合理，厂区设置一个主出入口，办公场所依托园区内在建的兴宁市静脉产业园PPP项目，进场车辆通畅，用地已符合规划和国土部门要求。 | 符合 |
|  | 餐厨垃圾处理厂各项用地指标应符合国家有关规定及当地土地、规划等行政主管部门的要求 |  |  |  |
|  | 厂区的道路的设置，应满足交通运输和消防的需求，并应于厂区竖向设计、绿化及管线敷设相协调 |  |  |  |
|  | 当处理工艺中有沼气产生时，沼气产生、储存、输送等环节及相关区域的设备、设施应符合国家现行相应防爆标准要求 |  |  |  |
| 餐厨垃圾计量、接受与输送 | 餐厨垃圾处理厂应设置计量设施，计量设施应具有称重、记录、打印与数据处理、传输功能 |  | 项目设有计量设施，厂区来料卸料区封闭建设，卸料建设有排风罩，通风换气次数为3次/h。卸料间地面和设备设有冲洗设备和废水排放系统，统一进入园区内在建的渗滤液处理站，项目采用螺旋进料，变频控制 | 符合 |
|  | 餐厨垃圾卸料间应封闭，垃圾车卸料平台尺寸应满足最大餐厨垃圾收集车卸料作业 |  |  |  |
|  | 卸料间受料槽应设置局部排风罩，排风罩设计风量应满足卸料时控制臭味外逸的需要，卸料间的通风换气次数不应小于3次/小时 |  |  |  |
|  | 宜设置餐厨垃圾暂存、缓冲容器，缓冲容器的容积应与餐厨垃圾处理工艺和处理规模相协调，应具有防臭气散发的设施 |  |  |  |
|  | 餐厨垃圾卸料间应设置地面和设备冲洗设施及冲洗水排放系统 |  |  |  |
|  | 餐厨垃圾输送和卸料倒料过程中应避免飞溅和逸洒 |  |  |  |
|  | 采用螺旋输送机输送餐厨垃圾时，应符合下列规定：螺旋输送机的转速应能调节；螺旋输送机应具有防硬物卡死的功能；应具有自清洗功能 |  |  |  |
| 餐厨垃圾处理工艺 | 预 处 理 | 餐厨垃圾的分选应符合下列规定：餐厨垃圾预处理系统应配备分选设备将餐厨垃圾中混杂的不可降解物有效去除，餐厨垃圾分选系统可根据需要选配破袋、大件垃圾分选、风力分选、重力分选、磁选等设施与设备；分选出的不可降解物应进行回收利用或无害化处理；分选后的餐厨垃圾中不可降解杂物含量应小于5% | 项目不设置餐厨垃圾的分选工序，项目主要功能是对餐厨废弃物进行破碎、脱水、除油；项目破碎设备具有防卡功能，防止坚硬粗大物破坏设备；破碎设备便于清洗，停止运转后可及时清洗项目；配有油水分离工艺，油脂分离收集效率大于90%，分离出的油脂作为工业粗油脂外售； | 符合 |
|  |  | 餐厨垃圾的破碎应符合下列规定：餐厨垃圾破碎工艺应根据处于垃圾输送工艺和处理工艺的要求确定；破碎设备应具有防卡功能，防止坚硬粗大物破坏设备；破碎设备应便于清洗，停止运转后及时清洗 |  |  |
|  |  | 泔水油的分离应符合下列规定：应根据餐厨垃圾处理主体工艺的要求确定油脂分离及油脂分离工艺；餐厨垃圾液相油脂分离收集率应大于90%；餐厨垃圾液相油脂进行妥善处理和利用 |  |  |
|  | 厌氧消化工艺 | 厌氧消化前餐厨垃圾破碎粒度应小于10mm，并应混合均匀 | 餐厨垃圾采用压榨脱水+餐厨残渣焚烧处理技术处理。残渣依托园内正在建设的垃圾焚烧发电厂进行焚烧处理，由于本项目处理规模较小（25t/d），不适宜设置厌氧工艺(厌氧工艺适合于200t/d 及以上规模的项目），同时园区内在建生活垃圾焚烧厂，经脱水处理的固渣通过掺烧方式进焚烧炉焚烧，从而实现“减量化、资源化”的作用。 | 符合 |
|  |  | 餐厨垃圾厌氧消化的工艺应很据餐厨垃圾的特性、当地的条件经过技术经济比较后确定 |  |  |
|  |  | 湿式工艺的消化物料含固率宜为8%～18%，物料消化停留时间不宜低于15分钟 |  |  |
|  |  | 消化物料碳氮比（C/N）宜控制在（25～30）:1，pH宜控制在6.5～7.8；度以30℃～40℃为宜。厌氧消化系统应能对物料温度进行控制，物料温度上下波动不宜大于2℃ |  |  |
|  |  | 对厌氧产生的沼气应进行有效利用或处理，不得直接排入大气 |  |  |
|  |  | 工艺中产生的沼液和残渣应得到妥善处理，不得对环境造成污染 |  |  |
|  | 环境保护与监测 | 餐厨垃圾的输送、处理各环节应做到密闭，并应设置臭味收集、处理设施，不能密闭的部位应设置局部排风除臭装置 | 项目卸料斗、破碎机、脱水机、油水分离机等设备产生的恶臭经密闭局部抽吸，同时对整体车间进行抽气收集，厂区设臭气处理系统，恶臭气体经化学洗涤塔+光催化氧化+植物液喷淋处理后引至15m高排放；拟建项目恶臭气体浓度符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）相关要求 | 符合 |
|  |  | 车间内粉尘及有害气体浓度应符合现行国家标准《工业企业设计卫生标准》GBZ1的有关规定，集中排放气体和厂界大气的恶臭气体浓度应符合现行国家标准《恶臭污染物排放标准》GB14554的有关规定 |  |  |
|  |  | 餐厨垃圾处理过程中产生的污水应得到有效收集和妥善处理，不得污染环境 | 餐厨垃圾处理过程中产生的污水经收集后通过专门的管道引至园区内在建的渗滤液处理站处理 | 符合 |
|  |  | 餐厨垃圾处理过程中产生的废渣应得到无害化处理 | 餐厨废弃物处置中产生的废渣依托园区内在建的垃圾焚烧发电厂进行焚烧处理 | 符合 |
|  |  | 噪声大的设备应采取隔声、吸声、降噪等措施。作业区的噪声应符合现行国家标准《工业企业设计卫生标准》GBZ1的规定，厂界噪声应符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的规定 | 项目厂界噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求 | 符合 |
|  |  | 餐厨垃圾处理厂应具备常规的监测设施和设备，并应定期对工作场所和厂界进行环境监测 | 项目设置完整的环境监测计划和系统 | 符合 |
|  |  | 餐厨垃圾处理厂工作场所环境监测内容应包括：噪声、粉尘、有害气体（H2S、NH3等）、空气中细菌总数、苍蝇密度等。排气口监测内容包括：粉尘、有害气体（H2S、SO2、NH3等）。厂界环境监测内容应包括：噪声、总悬浮颗粒物TSP、有害气体（H2S、SO2、NH3等）、苍蝇密度、排放污水水质指标（BOD5、CODcr、氨氮等） |  |  |
|  | 采暖、通风与空调 | 各建筑物的采暖、空调及通风设计应符合现行国家标准《采暖通风与空气调节设计规范》GBJ19的有关规定 | 项目采暖及通风系统符合相关要求； 产生臭气统一收集后经化学洗涤塔+光催化氧化+植物液喷淋处理后引至15m高排放 | 符合 |
|  |  | 易产生挥发气体和臭味的部位应设置通风除臭设施。散发少量挥发性气体和恶臭的部位或房间，可采用全面通风工艺，全面通风换气次数不宜小于3次/h。散发较多挥发性气体和臭味的部位或房间，应采用局部机械排风除臭的通风工艺 |  |  |
| 工程竣工及验收 | 餐厨垃圾处理厂竣工验收前，严禁处理生产线投入使用 |  | 要求项目建成后申请竣工验收，验收合格后才能投入使用 | 符合 |

表 1.3-2  建筑垃圾消纳场与相关环保政策相符性分析

| 环保政策 | 相关要求 | 项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 《建筑垃圾处理技术规范》（CJJ 134-2009）规划要求 | 建筑垃圾填埋场选址严禁设在下列地区： ①地下水集中供水水源地及补给区； ②洪泛区和泄洪道； ③活动的坍塌地带，尚未开采的地下蕴矿区、灰岩坑及岩洞区。 | 本项目选址均不在以上敏感区域内。 | 符合 |
|  | 建筑垃圾填埋场选址不应设在下列地区： ①珍贵动植物保护区和国家、地方自然保护区； ②文物古迹区、考古学、历史学、生物学、研究考察区； ③军事要地、基地、军工基地和国家保密地区。 | 本项目选址均不在以上敏感区域内。。 | 符合 |
| 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》 (GB 18599-2001)中I类工业固体废物及其修改单要求 | 应依据环境影响评价结论确定场址的位置及其与周围人群的距离 | 本项目位于兴宁市新陂镇茅塘村兴宁市静脉产业园内，根据工程分析以及环境影响分析，本项目不需设置大气环境防护距离，项目的餐厨处理车间需设置100m的卫生防护距离，同时建筑垃圾消纳场需设置50m的卫生防护距离，项目卫生环境防护距离没有长期居住的人群 | 符合 |
|  | 选址应处于满足承载力要求的地基上，以避免地基下沉的影响，特别是不均匀或局部下沉的影响 | 根据建设单位提供资料，项目地基稳定，天然基础层满足承载力要求。 | 符合 |
|  | 应避开断层、断层破碎层、溶洞区，以及天然滑坡或泥石流影响区。 | 根据建设单位提供资料，项目区场址处未发现断层、断层破碎层、溶洞区，以及天然滑坡或泥石流影响区 | 符合 |
|  | 禁止选在江河、湖泊、水库最高水位线以下的滩地和洪泛区。 | 场址不属于江河、湖泊、水库最高水位线以下的滩地和洪泛区 | 符合 |
|  | 禁止选在自然保护区、风景名胜区和其他需要特别保护的区域 | 场址不在自然保护区、风景名胜区和其他需要特别保护的区域 |  |

1.3.3.2与《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环境保护

部文件 环评[2016]150 号）的相符性分析

2016 年环境保护部发布了《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环境保护部文件环环评[2016]150 号），文件中主要要求切实加强环境影响评价管理，落实“ 三线一单”约束和“ 三挂钩”机制。根据该文件要求，本项目能符合该文件的相关要求，本项目建设与该文件的相符性分析如下：

表 1.3-3   本项目建设与环境保护部文件环环评[2016]150 号文件相符性分析

| 序号 | 内容 | 本项目相符性 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。相关规划环评应将生态空间管控作为重要内容，规划区域涉及生态保护红线的，在规划环评结论和审查意见中应落实生态保护红线的管理要求，提出相应对策措施。除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件 | 符合。项目选址不在相关生态保护红线内 |
| 2 | 环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。有关规划环评应落实区域环境质量目标管理要求，提出区域或者行业污染物排放总量管控建议以及优化区域或行业发展布局、结构和规模的对策措施。项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求。 | 符合。本项目污染物排放和总量控制符合区域环境管理要求 |
| 3 | 资源是环境的载体，资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。 相关规划环评应依据有关资源利用上线，对规划实施以及规划内项目的资源开发利用，区分不同行业，从能源资源开发等量或减量替代、开采方式和规模控制、利用效率和保护措施等方面提出建议，为规划编制和审批决策提供重要依据 | 本项目在现有在建项目预留用地建设，不新增占地；本项目用水与在建项目一致，其生产用水来自曾坑水库和污水处理设施产生的中水供给；能源主要依托在建项目的生活垃圾焚烧发电供给。项目建设土地不涉及基本农田，土地资源消耗符合要求。 因此，项目资源利用满足要求。 |
| 4 | 环境准入负面清单是基于生态保护红线、 环境质量底线和资源利用上线，以清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。要在规划环评清单式管理试点的基础上，从布局选址、资源利用效率、资源配置方式等方面入手，制定环境准入负面清单，充分发挥负面清单对产 业发展和项目准入的指导和约束作用。 | 符合。根据《梅州市环境保护局关于发布梅州市建设项目环境影响评价文件审批负面清单的通知》（梅市环字[2016]35 号），本项目未列入“负面清单”。因此本项目应为环境准入允许类别。 |

1.3.4 选址合理性

根据2017年9月公布的《广东省兴宁市土地利用总体规划（2010-2020年）调整完善方案》（粤国土资规划调复【2017】9号），本项目用地为建设用地，详见图1.3-1。

本项目位于兴宁市新陂镇，根据《广东省梅州市土地利用总体规划（2006-2020年）》，项目所在地属于允许建设区，为城镇村建设用地区，符合《广东省梅州市土地利用总体规划（2006-2020年）》。同时，根据《梅州市城市总体规划（2015-2030）》，本项目选址地为农林用地，项目已取得了广东省林业厅于2018年12月26日出具的《使用林地审核同意书》（粤林地许准【2018】1332号）和2019年2月28日出具的《使用林地审核同意书》（粤林地许准【2019】201号）；取得了兴宁市自然资源局于2019年4月12日出具的《关于对兴宁市静脉产业园项目的用地预审意见》（兴自然资（预）函【2019】1号），明确了项目选址建设符合兴宁市土地利用总体规划，该局原则上同意项目用地预审；取得了兴宁市自然资源局于2019年4月25日出具的《建设项目选址意见书》（选字第镇址2019（002）号），明确了本项目建设符合城乡规划要求；取得了兴宁市环境保护局于2019年3月7日出具的《关于<申请办理兴宁市静脉产业园项目环保预审意见>的环保意见》，明确了从环境保护角度，兴宁市环境保护局原则同意本项目的建设。综上可知，本项目的选址符合相关规划及相关政府文件的要求。

本项目生产废水经废水处理设施处理达到回用水标准后回用；一般固废及危险废物全部进行安全处置；废气经处理达标后排放，不会对区域空气环境产生明显影响；排放的噪声经采取降噪措施后满足排放标准的要求。

综上所述，本项目选址总体上是可行的。

项目位置

项目位置

图1.3-1  土地利用现状图

1.3.5 项目平面布局合理性分析

本项目作为兴宁市静脉产业园项目的子项目，位于兴宁市静脉产业园项目红线范围内的西侧和西北侧，兴宁市静脉产业园项目（简称园内项目）北侧为人流出入口、南侧为物流出入口，实现人流及物流分离。园内项目场址自东向西面的倾斜，山坡坡度较平缓，小于30度，高程在160-220m之间，地形高差小于100m，整个红线范围内地势采用平坡式布置形式，连续式平土方式。园内各个项目布设情况如下：

1、配套办公生活区：该区域布置在园区中侧，位于主导风向上风向同时靠近人流出入口，便于人员进出，同时选址有现状水塘，可利用自然景观，提升厂前区环境。

2、垃圾焚烧发电厂：发电厂为园区的核心，其主厂房为本园区形象最佳的建筑，将其布置在配套办公生活区南侧，靠近厂前区，同时将主立面朝向人流道路，展现企业形象。

3、粪便预处理车间、污泥处理厂：两个园区环境较差，粪便预处理车间布置和污泥处理厂布置在生活垃圾焚烧主厂房内，隔离其与厂前区。

4、生活垃圾卫生填埋场：填埋场位于产业园北侧，飞灰在此固化养护达标后，可就近进入填埋场填埋。

5、餐厨垃圾处理厂和建筑垃圾消纳场（即本项目）：位于园区的西侧和西北侧，均为作业生产区，不设综合管理区，其中餐厨垃圾处理厂主要包括接料区、破碎区、脱水区、油水分离区等功能区域，过程中产生的脱水残渣和除油残渣通过园区内的道路运至东侧的垃圾焚烧发电厂焚烧发电。建筑垃圾消纳场的填埋作业区采取水平分区压实，淋溶液调节池及废水处理池位于建筑垃圾消纳场的西侧。

根据“整体设计，可持续发展”的原则。主要建构筑物总平面布置主要考虑满足工艺流程，方便生产的要求，同时根据现有场地及周边道路情况，首先确定生产区的位置，然后围绕生产区布置为其服务的辅助设施，使交通运输线路和各种管线通顺短捷，避免迂回交叉。

总的来说，园区内总图布置设计合理，功能分区明确，交通组织便利，且本项目的餐厨垃圾和建筑垃圾平面布置已从环保角度进行优化，最大限度地有利于环境保护工作的开展。落实项目提出的各项环保措施，故本项目布置从环保角度可行。

飞灰填埋场

园区红线图

餐厨垃圾项目红线图

生活垃圾焚烧主厂房

建筑垃圾项目红线图

渗滤液处理站

图1.3-2 项目所在地与园区位置关系图

| 餐厨垃圾处理厂西面 | 餐厨垃圾处理厂北面 （园区红线范围内，为景观水塘） | 建筑垃圾消纳场北面 | 建筑垃圾消纳场南面 |
| --- | --- | --- | --- |
| 餐厨垃圾处理厂南面 | 餐厨垃圾处理厂东面 | 餐厨垃圾处理厂西面 （园区红线范围内，为景观水塘） | 建筑垃圾消纳场东面 |

图1.3-3 项目四至图

关注的主要环境问题及其环境影响

（1）餐厨垃圾项目产生的餐厨废水、除臭系统废水、车间车辆、地面冲洗废水和初期雨水依托园区内在建的渗漏液处理站采用“预处理+ UASB厌氧反应器+MBR生化处理系统+NF纳滤膜系统+RO反渗透系统+DTRO”处理工艺处理后全部回用，不外排；建筑垃圾消纳场产生的洗车废水和填埋区淋溶液经收集后采用“机械加速澄清池沉淀+过滤”处理工艺处理后全部回用，不外排。本项目重点关注废水回用的可行性。

（2）本项目特征废气为恶臭气体，主要污染物氨气、硫化氢等。恶臭气体处理工艺为“化学洗涤塔+光催化氧化+植物液喷淋”，经净化系统处理后的恶臭气体通过一根15m高排气筒排入大气。需重点关注恶臭气体处理措施的技术经济可行性。

（3）关注各类固废（脱水残渣、除油残渣、粗油脂、废催化剂、废机油、沉淀池沉沙）处理处置的合法合规性。根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》（环保部公告2017年第43号）对本项目的固体废物污染进行判定及影响分析。

环境影响评价结论

本报告对项目地址及其周围地区进行了环境质量现状监测、调查与评价，对项目的排污负荷进行了估算，对外排污染物对周围环境可能产生的影响进行预测，并提出了相应的污染防治措施及对策；对项目的风险影响进行了定性与定量分析，提出了风险事故防范与应急措施。

综上所述，本项目建设符合国家产业政策，项目选址符合相关规划，建设单位必须认真贯彻并遵守有关的环保法律法规。建设单位必须严格遵守“三同时”的管理规定，完成各项报建手续的前提下，落实本评价报告中所提出的环保措施，确保环保处理设施正常使用和运行，做到达标排放，真正实现环境保护与经济建设的可持续协调发展。项目运营中要确实做到废气稳定达标排放，使项目建成后对环境影响减少到最低限度；加强风险事故的预防和管理，认真执行防泄漏、防火的规范和各项措施，严格执行减小事故危害的措施、应急计划，避免污染环境。在完成以上工作程序和落实各项环保措施的基础上，从环境保护角度而言，本项目的建设是可行的。

总则

编制依据

2.1.1国家法律、法规及政策

（1）《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日起施行）；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月29日起施行）；

（3）《中华人民共和国水污染防治法》（2018年1月1日起施行）；

（4）《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年10月26日修订）；

（5）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2016年11月7日修订）；

（6）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（2018年12月29日修订）；

（7）《中华人民共和国土壤污染防治法》（2018 年 8 月 31 日）；

（8）《中华人民共和国清洁生产促进法》（2012年7月1日起施行）；

（9）《中华人民共和国节约能源法》（2016年7月2日修订）；

（10）《国务院关于进一步加强环境保护工作的决定》（国发【2005】39号）；

（11）《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国发【2013】37号）；

（12）《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发【2015】17号）；

（13）《国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知》（国发【2016】31号）；

（14）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2018年4月28日起施行）；

（15）关于修改《建设项目环境影响评价分类管理名录》部分内容的决定（生态环境部令第1号）；

（16）《生态环境部审批环境影响评价文件的建设项目目录（2019年本）》（生态环境部公告 2019年第8号）；

（17）《中共中央国务院关于加快推进生态文明建设的意见》（国务院公报2015年第14号）；

（18）《“十三五”生态环境保护规划》（国发【2016】65号）；

（19）《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评【2016】150号）；

（20）《关于落实<水污染防治行动计划>实施区域差别化环境准入的指导意见》（环环评【2016】190号）；

（21）《关于落实大气污染防治行动计划严格环境影响评价准入的通知》（环办【2014】30号）；

（22）国务院办公厅关于印发《控制污染物排放许可制实施方案》的通知(国办发【2016】81号);

（23）关于印发《排污许可证管理暂行规定》的通知(环水体【2016】186号)；

（24）《排污许可管理办法（试行）》（环境保护部令第48号）;

（25）《关于做好环境影响评价制度与排污许可证制衔接相关工作的通知》（环办环评2017年84号）；

（26）《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评【2017】4号）；

（27）《建设项目环境保护事中事后监督管理办法（试行）》（环发【2015】163号）；

（28）《关于加强建设项目环境影响评价事中事后监管的实施意见》（环环评 【2018】11号）；

（29）《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发【2012】77号）；

（30）《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发【2012】98号）；

（31）《国务院关于落实科学发展观加强环境保护的决定》（国发【2005】39号）；

（32）《“十三五”节能减排综合工作方案》（2016年12月20日起施行）；

（33）《国务院关于印发节能减排综合性工作方案的通知》（国发【2007】15号）；

（34）《建设项目环境保护管理条例》（中华人民共和国国务院令第682号，2017年10月1日起施行）；

（35）关于印发《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》的通知（环发【2015】162号）；

（36）《建设项目环境影响评价政府信息公开指南（试行）》（环办【2013】103号）；

（37）《环境信息公开办法（试行）》（国家环境保护总局令第35号）；

（38）《企业事业单位环境信息公开办法》（环境保护部令第31号）;

（39）《清洁生产审核办法》（2016年7月1日起施行）；

（40）《产业结构调整指导目录（2019年本）；

（41）《国家危险废物名录》（2016年8月1日起施行）；

（42）《危险废物污染防治技术政策》（环发【2001】199号）；

（43）《危险废物转移联单管理办法》(1999年10月1日起施行)；

（44）《环境保护公众参与办法》（环境保护部令第35号，2015年9月1日起施行）；

（45）《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令第4号，2018年7月16日）；

（46）《关于发布《环境影响评价公众参与办法》配套文件的公告》（生态环境部公告2018年第48号，2018年10月12日）；

（47）《市场准入负面清单（2019年本）》；

（48）《2018年国家先进污染防治技术目录（大气污染防治领域）》；

（49）《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）；

(50)《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）。

2.1.2地方法律、法规及政策

（1）《广东省环境保护条例》（2018年11月29日修订）；

（2）《广东省饮用水源水质保护条例》（2018年11月29日修正）；

（3）《广东省大气污染防治条例》（2019年3月1日起施行）；

（4）《广东省实施《中华人民共和国环境噪声污染防治法》办法》（2018年11月29日第三次修正）；

（5）《广东省环境保护“十三五”规划》（粤环【2016】51号）；

（6）《广东省人民政府进一步加强环境保护工作的决定》（粤环【2002】71号）；

（7）《广东省环境保护规划纲要》（2006-2020年）；

（8）《广东省建设项目环境影响评价文件分级审批办法》（粤府【2019】6号）；

（9）《广东省环境保护厅建设项目环境影响评价文件审批程序规定》（2015年12月1日起施行）；

（10）《关于促进我省产业结构调整的实施意见》（粤府【2007】61号）；

（11）《广东省主体功能区规划》（粤府【2012】120号）；

（12）《广东省用水定额》（DB44T1461-2014）；

（13）关于转发环境保护部《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》的通知（粤环【2015】45号）；

（14）《广东省地表水环境功能区划》（粤环【2011】14号）；

（15）《关于印发广东省地下水功能区划的通知》（粤水资源【2009】19号）；

（16）《关于进一步明确固体废物管理有关问题的通知》（粤环【2008】117号）；

（17）《广东省固体废物污染环境防治条例》（2018年11月29日修订）；

（18）《广东省<实施危险废物转移联单管理办法>规定》(粤环【1997】177号)；

（19）《广东省城乡生活垃圾处理条例》；

（20）《关于发布广东省环境保护厅审批环境影响评价报告书（表）的建设项目名录（2019年本）的通知》（粤环【2019】24号）；

（21）《广东省环境保护厅关于印发固体废物污染防治三年行动计划（2018-2020年）的通知》（粤环发【2018】5号，2018年4月27日）；

（22）《广东省人民政府关于印发广东省水污染防治行动计划实施方案的通知》（粤府【2015】131号）；

（23）《关于印发南粤水更清行动计划（修订本）（2017—2020年）的通知》(粤环【2017】28号)；

（24）《广东省人民政府关于印发广东省土壤污染防治行动计划实施方案的通知》(粤府【2016】145号)；

（25）《广东省人民政府关于印发《广东省打赢蓝天保卫战实施方案（2018—2020年）的通知》（粤府【2018】128号）；

（26）《广东省环境保护厅关于印发广东省重金属污染综合防治“十三五”规划的通知》（粤环发【2017】2号）；

（27）《广东省环境保护厅关于印发韩江流域水质保护规划（2017-2025 年）的通

知》（粤环发〔2017〕4 号）；

（28）《广东省韩江流域水质保护条例》（2018年修正）；

（29）《广东省大气污染防治条例》（2019年3月1日实施）;

（30）《梅州市饮用水水源地环境保护专项规划》（2007~2020年）；

（31）《梅州市环境保护规划纲要》（2007~2020年）；

（32）《广东省梅州市土地利用总体规划》（2006~2020年）；

（33）《梅州市城市总体规划（2015-2030）》；

（34）《梅州市土地利用总体规划》（2010-2020）；

（35）《梅州市环境保护“十三五”规划》；

（36）《梅州市固体废物污染防治规划研究报告》；

（37）《兴宁市城市总体规划（2010-2020）》；

（38）《兴宁市环境保护“十三五”规划》；

（39）《广东省兴宁市土地利用总体规划（2010-2020年）调整完善方案》。

2.1.3技术导则和规范

（1）《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ 2.1-2016）；

（2）《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）；

（3）《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）；

（4）《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）；

（5）《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）；

（6）《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）；

（7）《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2011）；

（8）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）；

（9）《环境噪声与振动控制工程技术导则》（HJ 2034-2013）；

（10）《固体废物处理处置工程技术导则》（HJ 2035-2013）；

（11）《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T 91-2002）；

（12）《地下水环境监测技术规范》（H/T164-2004）；

（13）《土壤环境监测技术规范》（HJ/T166-2004）；

（14）《大气污染治理工程技术导则》，（HJ 2000-2010），公告2010年第94号；

（15）《水污染治理工程技术导则》（HJ 2015-2012），2012-06-01实施；

（16）《空气和废气监测分析方法》（第四版，2003）；

（17）《制定水污染物排放标准的技术原则与方法》（GB /T3839-98）；

（18）《水和废水监测分析方法》（第四版增补版，2006.3）；

（19）《水污染物排放总量监测技术规范》（HJ/T 92-2002）；

（20）《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）；

（21）《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）；

（22）	《关于发布<一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准>（GB18599-2001）等3项国家污染物控制标准修改单的公告》（国家环保部公告2013年第36号）；

（23）《危险废物污染防治技术政策》，环发【2001】199号，2001年12月17日；

（24）《建设项目危险废物环境影响评价指南》，公告2017【43】号，2017年10月1日起施行。

（25）《污染源源强核算技术指南 准则》（HJ884-2018）。

2.1.4行业技术标准、规范

（1）《餐厨垃圾处理技术规范》（CJJ184-2012）；

（2）《建筑垃圾处理技术规范》（CJJ 134-2009）；

（3）《生活垃圾渗沥液处理技术规范》（CJJ150-2010）；

（4）《工业循环冷却水处理设计规范》（GB50050-2017）；

（5）《城市环境卫生设施规划标准》（GB/T50337-2018）；

（6）《环境卫生设施设置标准》（CJJ27-2012）；

（7）《危险废物鉴别标准 通则》（GB 5085.7-2019）；

（8）《危险废物鉴别标准浸出毒性鉴别》（GB5085.3-2007）；

（9）《危险废物收集贮存运输技术规范》 (HJ 2025-2012)；

（10）《工业循环水冷却设计规范》（GB/T50102-2014）；

（11）《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）；

（12）《饮食业环境保护技术规范》（HJ554-2010）；

（13）《餐厨废弃物处理技术规范》（CJJ184-2012）。

（14）《餐厨废弃物资源利用技术要求》（征求意见稿）（20074595-T-333）；

（15）《餐厨废油资源回收和深加工技术标准》；

（16）《餐厨废弃物油水自动分离设备》（CJ∕T 478-2015）；

（17）《关于促进生产过程协同资源化处理城市及业废弃物工作的意见》（发改环资 【2014】884号）。

2.1.5其他资料

（1）环境影响评价委托书；

（2）兴宁市静脉产业园可行性研究报告；

（3）兴宁市静脉产业园项目规划选址报告；

（3）《兴宁市静脉产业园项目（一期工程）详勘工程岩 土 工 程 勘 察 报 告（详细勘察阶段）》；

（4）环评过程中所需要的其他资料。

评价目的

（1）了解项目所在区域的环境质量现状；分析项目工程特点和污染源特征，评价项目建设对周围环境的影响程度及范围；

（2）评价项目环保设施和污染防治措施的技术经济可行性；

（3）根据工程分析结果和影响预测结果提出项目的环境保护对策和必须达到的环境要求，使其实施后对环境的影响降到最低程度，从环境保护角度论证项目的可行性；

（4）为项目的建设提供依据，为生态环境行政主管部门决策提供技术支持。

评价原则

突出环境影响评价的源头预防作用，坚持保护和改善环境质量。

（1）依法评价

环境影响评价过程中贯彻执行我国环境保护相关法律法规、标准、政策，优化项目建设，服务环境管理。

（2）科学评价

规范环境影响评价方法，科学分析项目建设对环境质量的影响。

（3）突出重点

根据项目的工程内容及其特征，明确与环境要素间的作用效应关系，根据规划环境影响评价结论和审查意见，充分利用符合时效的数据资料及成果，对项目主要环境影响予以重点分析和评价。

环境功能区划

2.4.1环境空气功能区划

本项目位于兴宁市新陂镇，根据《梅州市环境保护规划纲要（2007~2020年）》，项目区域大气环境质量功能区划属二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012及2018年修改单）二级标准。距离本项约3.2km的神光山市级自然保护区和距离本项目约3.5km的神光山国家森林公园为大气环境功能一类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012及2018年修改单）一级标准。环境空气功能区划见图2.4-1。

2.4.2地表水环境功能区划

本项目位于兴宁市新陂镇，项目附近水体为曾坑河及曾坑水库，曾坑河最终汇入宁江。根据《关于同意实施广东省地表水环境功能区划的批复》（粤府函【2011】29号）和《关于印发<广东省地表水环境功能区划>的通知》（粤环【2011】14号），宁江在项目选址段（望江桥闸~兴宁水口段）为饮用农业用水功能，为III类区，水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准。根据兴宁市环境保护局《关于兴宁市静脉产业园PPP项目环境影响评价执行标准的函》，项目附近水体曾坑河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准，曾坑水库水环境质量执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准。项目西侧有一排水渠，沿铁路向东北汇入曾坑河，本项目废水不进入水渠。在排水渠西侧有一农灌渠向东北汇入曾坑河，曾坑河向东约5.5km汇入宁江。项目地表水环境功能区划见图2.4-2，周边水系图见图2.4-3。

根据《梅州市饮用水水源地环境保护专项规划》（2007~2020年）、《关于同意梅州市31个建制镇引用水源保护区划分方案的函》（粤环函【2002】102号）和《广东省人民政府关于调整梅州市部分饮用水水源保护区的批复》（粤府函【2002】428号），项目所在区域不属于饮用水水源保护区范围内。项目所在区域饮用水源保护区划见图2.4-4。

2.4.3声环境功能区划

根据《梅州市环境保护规划纲要（2007~2020年）》，本项目所在区属2类功能区，执行《声环境质量标准》（GB 3096-2008）所规定的2类区标准（昼间：60dB，夜间：50dB）。

2.4.4地下水环境功能区划

根据《广东省地下水功能区划》（粤办函【2009】459号），项目所在区域地下水属于“韩江及粤东诸河梅州兴宁地下水水源涵养区（H084414002T06）”。水质保护目标为III类，执行《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）III类水质标准，具体地下水环境功能区划见图2.4-5。

2.4.5生态环境功能区划

根据《广东省环境保护规划纲要（2006-2020）》中的广东省生态功能区划，项目所在地属于集约利用区（农业利用亚区），本项目与广东省陆域生态功能控制区划关系详见图2.4-6。

2.4.6环境功能属性

建设项目所属环境功能属性见表2.4-1。

表2.4-1  项目选址环境功能属性

| 编号 | 项目 | 类别 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 水环境功能区 | 项目附近水体为曾坑河及曾坑水库，曾坑河最终汇入宁江。根据《关于同意实施广东省地表水环境功能区划的批复》（粤府函【2011】29号）和《关于印发<广东省地表水环境功能区划>的通知》（粤环【2011】14号），宁江在项目选址段（望江桥闸~兴宁水口段）为饮用农业用水功能，为III类区，水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准。根据兴宁市环境保护局《关于兴宁市静脉产业园PPP项目环境影响评价执行标准的函》，项目附近水体曾坑河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准，曾坑水库水环境质量执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准。 |
| 2 | 环境空气质量功能区 | 二类功能区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其2018年修改单的二级标准；神光山国家森林公园为大气环境功能一类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012及2018年修改单）一级标准。 |
| 3 | 声环境功能区 | 项目所在区域属于2类区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准 |
| 4 | 地下水环境功能区 | 地下水属于韩江及粤东诸河梅州兴宁地下水水源涵养区（H084414002T06），水质目标为III类，执行《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）III类水质标准 |
| 5 | 是否基本农田保护区 | 否 |
| 6 | 是否自然保护区 | 否 |
| 7 | 是否风景名胜保护区 | 否 |
| 8 | 是否水库库区 | 否 |
| 9 | 是否污水处理厂集水范围 | 否 |

项目所在地

图2.4-1（1）  兴宁市环境空气功能区划图

项目所在地

图2.4-1（2）  五华县环境空气功能区划图

项目所在地

项目所在地

图2.4-2  地表水环境功能区划图

项目所在地

项目所在地

项目所在地

项目所在地

图2.4-3  项目周边水系图

项目所在地

图 2.4-4  项目所在地饮用水源保护区划图

项目所在地

图 2.4-5  项目地下水环境功能区划图

项目所在地

项目所在地

图 2.4-6  广东省陆域生态功能控制分区图

环境影响识别与评价因子筛选

### 2.5.1主要环境影响识别

根据本项目的工程特点，通过分析识别环境因素，见下表，并依据污染物排放量的大小等，筛选本次评价的各项评价因子。

表 2.5-1  环境影响因子识别表

| 影响因子 | 建设施工期 |  |  | 营运期 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 土建工程 | 安装工程 | 设备运输 | 废水排放 | 废气排放 | 固废排放 | 噪声排放 | 绿化 | 垃圾处置 | 车辆运输 |
| 地表水 | -1SP |  |  | -1LP |  |  |  | +1LP | +2LP | -1LP |
| 地下水 | -1SP |  |  | -1LP |  |  |  | +1LP | +2LP |  |
| 环境空气 | -2SP |  | -1SP |  | -2LP |  |  | +1LP | +2LP | -1LP |
| 声环境 | -2SP | -1SP | -2SP |  |  |  |  | +1LP |  | -2LP |
| 土壤 | -1LP |  |  |  | -1LP | -1LP | -1LP |  | +3LP |  |
| 植被 | -2LP |  |  |  |  | -1LP |  | +1LP | +1LP |  |
| 人群健康 | -1SP |  |  |  | -1LP | -1LP | -1LP | +1LP | +2LP |  |
| 备注：影响程度： 1—轻微； 2—一般； 3—显著 影响范围； P—局部； W—大范围影响时段： S—短期；L—长期 影响性质： +—有利 - —不利 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 2.5.2主要评价因子

本项目环境评价因子见下表。

表 2.5-2   环境评价因子

| 时段 | 项目 | 现状评价因子 | 影响评价（分析）因子 | 总量控制因子 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工期 | 废气 | / | TSP、CO、NOx | / |
|  | 废水 | / | COD、BOD5、NH3-N、SS | / |
|  | 噪声 | / | 等效声级Leq | / |
|  | 固废 | / | 建筑垃圾、生活垃圾 | / |
|  | 生态环境 | / | 植被、水土流失 | / |
| 运营期 | 大气 | SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3、TSP、H2S、NH3、CH3SH、臭气浓度、HCl、Hg、Pb、Cd、二噁英类 | TSP、H2S、NH3 | / |
|  | 地表水 | pH值、水温、色度、悬浮物、溶解氧、CODCr、高锰酸盐指数、BOD5、氨氮、总磷、石油类、硫化物、氟化物、挥发酚、粪大肠菌群、镉、六价铬、铅、砷、汞、硫酸盐、氯化物、氰化物、硝酸盐、铁、锰、铜、锌 | 定性分析 | / |
|  | 地下水 | pH、浑浊度、总硬度、溶解性总固体、耗氧量、挥发酚类、阴离子活性表面剂、硫酸盐、氯化物、氟化物、氰化物、总大肠菌群、细菌总数、硝酸盐、亚硝酸盐、氨氮、砷、汞、六价铬、铁、锰、铅、铜、锌、镉、K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42- | 定性分析 | / |
|  | 声环境 | 等效声级Leq |  | / |
|  | 土壤环境 | 砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2,-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烯、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、甲苯、乙苯、苯乙烯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并（a，h）蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘、pH、二噁英类。 | 定性分析 | / |
|  | 固体废物 | 工业固体废弃物的产生量、利用量、处置量 |  | / |
|  | 生态环境 | 植物 | 累积性生态影响 | / |
|  | 环境风险 | / | 危险物质 | / |

评价工作等级

2.6.1大气环境影响评价工作等级

根据第3章工程分析结果，本项目运营期排放的大气污染物主要为排放的TSP、H2S、NH3。

根据《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）中评价等级判定确定方法，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）附录A推荐模型中的AERSCREEN模式分别计算项目排放主要污染物的最大地面空气质量浓度占标率Pi和第i个污染物的地面空气质量浓度达到标准值的10%时所对应的最远距离D10%。其中，Pi定义如下：

式中：Pi——第i个污染物的最大地面浓度占标率，%；

Ci——采用估算模式计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，µg/m3；

Coi——第i个污染物的环境空气质量标准，µg/m3。

评价工作等级按表2.6-1的分级判据进行划分，取值最大者()。

表 2.6-1 评价工作等级分级判据

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级 | Pmax≥10% |
| 二级 | 1%≤Pmax＜10% |
| 三级 | Pmax＜1% |

根据项目的工程分析结果，选择正常排放的焚烧炉烟气作为主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN估算模式计算时所采用的污染物评价标准，所用参数见下表。

表 2.6-2 估算模式参数表

| 参数 |  | 取值 |
| --- | --- | --- |
| 城市/农村选项 | 城市/农村 | 农村 |
|  | 人口数（城市选项时） | / |
| 最高环境温度/ ℃ |  | 39.0°C |
| 最低环境温度/ ℃ |  | -3.5°C |
| 土地利用类型 |  | 针叶林 |
| 区域湿度条件 |  | 2（湿润气候） |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | 是 |
|  | 地形数据分辨率 / m | 90 |
| 是否考虑岸线熏烟 | 考虑岸线熏烟 | 否 |
|  | 岸线距离/ km | / |
|  | 岸线方向/ ° | / |

项目源强参数详见表2.6-3至表2.6-4。

表 2.6-3   点源估算模式参数表

| 序号 | 排气筒编号 | 排气筒底部中心坐标（m） |  | 排气筒底部海拔高度（m） | 排放工况 | 年排放小时数（h） | 排气筒风量（m3/h） | 排气筒内径(m) | 排气筒高度(m) | 排气筒出口温度(℃) | 污染物排放速率(kg/h） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |  |  |  |  |  |  |  | NH3 | H2S |
| 1 | FQ-05 | -12 | -78 | 212 | 正常工况 | 2640 | 70000 | 0.5 | 15 | 15 | 0.009 | 0.005 |

表 2.6-4   面源估算模式参数表（面源高度主要是根据面源所在空间中的百叶窗高度而确定）

| 序号 | 面源名称 | 面源起点坐标（m） |  | 面源海拔高度 | 与正北向夹角 | 年排放小时数 | 大小 |  | 面源初始排放高度 | 评价因子 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 长度 | 宽度 |  | 颗粒物 (TSP） | NH3 | H2S |
|  |  | X | Y | m | 度 | h | m | m | m | kg/h | kg/h | kg/h |
| 1 | 餐厨处理车间 | 25 | -82 | 221 | 0 | 2640 | 86 | 50 | 6 | / | 0.0020 | 0.0008 |
| 2 | 建筑垃圾消纳场 | 64 | -264 | 213 | 0 | 2640 | 490 | 250 | 5 | 0.136 | / | / |

根据《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）附录A推荐模型中的AERSCREEN计算结果详见下表。

表 2.6-5  估算模式预测结果表

| 污染源 |  |  | Cmax（mg/m3） | Pmax（%） | 最大落地浓度距离（m） | 评价 等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 点源 | 餐厨处理车间FQ-05 | NH3 | 9.81E-04 | 0.49 | 58 | 三级 |
|  |  | H2S | 4.91E-04 | 4.91 | 58 | 二级 |
| 面源 | 建筑垃圾消纳场 | TSP | 3.54E-02 | 3.94 | 251 | 二级 |
|  | 餐厨处理车间 | NH3 | 2.31E-03 | 1.16 | 55 | 二级 |
|  |  | H2S | 9.24E-04 | 9.24 | 55 | 二级 |

由上述预测结果可知，本项目正常工况下最大落地浓度占标率（Pmax）最大为9.24%，因此确定本项目大气环境影响评价等级为二级。

2.6.2地表水环境影响评价工作等级

根据第3章工程分析，本项目运营期主要废水为生产废水和生活污水，各类废水进行处理达标后全部回用，不外排。本项目生活、生产用水取自曾坑水库，其水环境质量执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准。

按照影响类型、排放方式、排放量或影响情况、受纳水体环境质量现状、水环境保护目标等，结合《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ 2.3-2018），项目水环境影响评价等级定为三级B。评价等级原则见下表所示。

表 2.6-6  地表水环境影响评价等级判定表

| 评价等级 | 判定依据 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 排放方式 | 废水排放量Q/（m3/d）； 水污染物当量数W/（无量纲） |
| 一级 | 直接排放 | Q≥20000或W≥600000 |
| 二级 | 直接排放 | 其他 |
| 三级A | 直接排放 | Q＜200且W＜6000 |
| 三级B | 间接排放 | -- |
| 注1：水污染物当量数等于该污染物的年排放量除以该污染物的污染当量值（见附录A），计算排放污染物的污染物当量数，应区分第一类水污染物和其他类水污染物，统计第一类污染物当量数总和，然后与其他类污染物按照污染物当量数从大到小排序，取最大当量数作为建设项目评价等级确定的依据。 注2：废水排放量按行业排放标准中规定的废水种类统计，没有相关行业排放标准要求的通过工程分析合理确定，应统计含热量大的冷却水的排放量，可不统计间接冷却水、循环水以及其他含污染物极少的清净下水的排放量。 注3：厂区存在堆积物（露天堆放的原料、燃料、废渣等以及垃圾堆放场）、降尘污染的，应将初期雨污水纳入废水排放量，相应的主要污染物纳入水污染当量计算。 注4：建设项目直接排放第一类污染物的，其评价等级为一级；建设项目直接排放的污染物为受纳水体超标因子的，评价等级不低于二级。 注5：直接排放受纳水体影响范围涉及饮用水水源保护区、饮用水取水口、重点保护与珍稀水生生物的栖息地、重要水生生物的自然产卵场等保护目标时，评价等级不低于二级。 注6：建设项目向河流、湖库排放温排水引起受纳水体水温变化超过水环境质量标准要求，且评价范围有水温敏感目标时，评价等级为一级。 注7：建设项目利用海水作为调节温度介质，排水量≥500万m3/d，评价等级为一级；排水量＜500万m3/d，评价等级为二级。 注8：仅涉及清净下水排放的，如其排放水质满足受纳水体水环境质量标准要求的，评价等级为三级A。 注9：依托现有排放口，且对外环境未新增排放污染物的直接排放建设项目，评价等级参照间接排放，定为三级B。 注10：建设项目生产工艺中有废水产生，但作为回水利用，不排放到外环境的，按三级B评价。 |  |  |

综上所述，本项目地表水评价等级为三级B。

2.6.3声环境影响评价工作等级

声环境影响评价等级主要根据项目所在区域的声环境功能类别或项目建设前后所在区域声环境质量的变化程度或受建设项目影响的人口数量来确定的。本项目所在区域声功能区属于GB3096-2008规定的2类区，项目建设前后噪声级增加量控制在3dB(A)以内，受影响人口增加不明显，按《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4-2009)中的有关规定，本项目声环境影响评价工作等级定为二级。

表 2.6-7  声环境影响评价工作等级判别情况

| 序号 | 等级划分依据 | 指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目所在区域声环境功能区类别 | 2类区 |
| 2 | 项目建设前后评价范围内敏感目标噪声级增加量 | ＜3dB(A) |
| 3 | 受影响人口数量 | 变化不大 |

2.6.4地下水环境影响评价工作等级

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A，本项目属于II类项目，项目建设后不开采利用地下水，生产用水、生活用水均由曾坑水库供给。地下水环境影响评价行业分类详见下表。

表 2.6-8  地下水环境影响评价行业分类表

| 环评类别 行业类别 | 报告书 | 报告表 | 地下水环境影响评价项目类别 |  | 本项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 报告书 | 报告表 |  |
| U 城镇基础设施及房地产 |  |  |  |  |  |
| 149、生活垃圾（含餐厨废弃物）集中处置 | 全部 | / | 生活垃圾填埋处置项目为I类，其余II类 | / | 餐厨废弃物集中处置为II类项目 |
| 152、工业固体废物（含污泥）集中处置 | 全部 | / | 一类固废III类、二类固废II类 | / | 建筑垃圾消纳场为II类项目 |

本项目所在地属于韩江及粤东诸河梅州兴宁地下水水源涵养区（H084414002T06），根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）项目地下水环境敏感程度的分级（见表2.6-9）划分依据及评价工作等级分级（见表2.6-10）划分依据，评价范围内无集中式饮用水源，地下水环境敏感程度为不敏感。

综上所述，根据《环境影响评价技术导则》（地下水）（HJ610-2016）的划分原则可知，本项目地下水影响评价等级为三级。

表 2.6-9  地下水环境敏感程度分级判定

| 敏感程度 | 地下水环境敏感特征 |
| --- | --- |
| 敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政策设定的与地下水环境相关的其他保护区、如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区 |
| 较敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区 |
| 不敏感 | 上述地区之外的其他地区 |

表 2.6-10 地下水环境影响评价工作等级分级判定

| 项目类别 环境敏感程度 | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感 | 一 | 二 | 三 |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三 |

2.6.5生态环境影响评价工作等级

根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2011）的要求，依据影响区域的生态敏感性和评价项目的工程占地（含水域）范围，包括永久占地和临时占地，将生态影响评价工作等级划分为一级、二级和三级。划分依据见下表。

表 2.6-11 生态影响评价工作等级划分

| 影响区域生态敏感性 | 工程占地（含水域）范围 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 面积≥20 km2 或长度≥100 km | 面积2~20 km2 或长度50~100 km | 面积≤2 km2 或长度≤50 km |
| 特殊生态敏感区 | 一级 | 一级 | 一级 |
| 重要生态敏感区 | 一级 | 二级 | 三级 |
| 一般区域 | 二级 | 三级 | 三级 |

本项目占地面积126820m2（约0.126820km2＜2.0km2），项目所在区域不含自然保护区等敏感区域，为一般区域，根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2011）规定的关于评价等级的划分方法，项目生态环境影响评价的工作等级确定为三级。

2.6.6土壤环境影响评价工作等级

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）中4.2.2规定的“根据行业特征、工艺特点或规模大小等将建设项目类别分为Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类、Ⅳ类，其中Ⅳ类建设项目可不开展土壤环境影响评价。”土壤环境影响评价行业分类详见下表。

表 2.6-4 土壤环境影响评价行业分类表

| 行业类别 | 项目类别 |  |  |  | 建设项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | Ⅳ类 |  |
| 环境和公共设施管理业 | 危险废物利用及处置 | 采取填埋和焚烧方式的一般工业固体废物处置及综合利用；城镇生活垃圾（不含餐厨废弃物）集中处置 | 一般工业固体废物处置及综合利用（除采取填埋和焚烧方式以外的）；废旧资源加工、再生利用 | 其他 | 本项目建筑垃圾消纳场为II类项目，餐厨垃圾处理厂为Ⅳ类项目 |

本项目建设用地面积为126820m2（12.6820hm2）属于中型（5~50hm2），根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）项目敏感程度分级表（见表2.6-13）判别依据及评价工作等级划分表（见表2.6-14），土壤环境敏感程度为不敏感，土壤评价等级为三级。

表 2.6-5  污染影响型敏感程度分级表

| 敏感程度 | 判别依据 |
| --- | --- |
| 敏感 | 建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标的 |
| 较敏感 | 建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的 |
| 不敏感 | 其他情况 |

表 2.6-6  污染影响型评价工作等级划分表

| 项目类别 敏感程度 | Ⅰ类 |  |  | Ⅱ类 |  |  | Ⅲ类 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 |
| 敏感 | 一级 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 |
| 较敏感 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | — |
| 不敏感 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | — | — |
| 注：“—”表示可不开展土壤环境影响评价工作。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.6.7环境风险评价工作等级

（1）危险物质及工艺系统危险性（P）的分级确定

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。

当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；

当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值Q：

Q=∑qi/Qi

式中：qi——每种危险物质的最大存在总量，t；

Qi——每种危险物质的临界量，t。

当Q＜1时，该项目环境风险潜势为I。

当Q≥1时，该Q值划分为：1≤Q＜10；10≤Q＜100；Q≥100。

表 2.6-7  本项目Q值确定表

| 序号 | 危险物质名称 | 最大储存量（t） | 临界量（t） | 该种危险物质Q值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 硫酸 | 0.56 | 10 | 0.1 |
| 合计 |  |  |  | 0.056 |

计算出来的Q值为：0.056，则对照导则要求，Q＜1，该项目环境风险潜势为I，本次环境风险评价等级为简单分析。具体划分判定见下表。

表 2.6-16  风险评价工作等级划分判定表

| 环境风险潜势 | Ⅳ、Ⅳ+ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析a |
| a 是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。 |  |  |  |  |

评价范围

2.7.1环境空气影响评价范围

按《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中的规定，根据大气环境影响估算结果，本项目的评价等级为二级，即本项目的评价范围以项目厂址为中心区域，边长5km的矩形区域，具体见图2.9-1。

2.7.2地表水环境影响评价范围

本项目废水处理后全部回用，不外排。项目地表水环境评价范围为：与曾坑河最近点位上游1000m断面水域至下游1000m的水域，具体见图2.9-2。

2.7.3噪声环境影响评价范围

项目投入使用后主要噪声源为泵组、风机等设备噪声，噪声源源强低，因此确定项目声环境评价范围为项目边界外200m包络线以内的区域，具体见图2.9-2。

2.7.4地下水环境影响评价范围

按《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中的规定，地下水三级评价调查评价面积要求≤6km2，本次地下水评价范围按照地形分水岭为界，东面以济广高速为界，从高向低形成一个闭合区域，具体见图2.9-2。

2.7.5生态环境影响评价范围

项目生态环境评价范围为建设项目区域。

2.7.6土壤环境影响评价范围

根据上述分析，本项目的土壤环境影响评价工作等级为三级，属于污染影响型。根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）相关要求，确定本项目土壤环境影响评价范围为边界外扩50m，具体见图2.9-2。

2.7.7环境风险评价范围

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中的相关规定，确定本项目的环境风险评价范围为：

大气环境风险评价范围为以项目边界向外延伸3km范围；

地表水环境风险评价范围与地表水水域评价范围一致；

地下水环境风险评价范围与地下水评价范围一致。

具体见图2.9-1。

评价标准

2.8.1环境质量标准

2.8.1.1环境空气质量标准

根据《梅州市环境保护规划纲要（2007~2020年）》，项目所在区域属于环境空气质量二类功能区，TSP执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其2018修改单；H2S、NH3执行《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中其它污染物空气质量浓度参考限值；甲硫醇、臭气浓度参照执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）厂界标准值的二级标准。具体见下表所示。

表 2.8-1 环境空气质量评价标准一览表

| 序号 | 指标 | 浓度限值 |  |  | 单位 | 标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 类型 | 一级 | 二级 |  |  |
| 1 | TSP | 年平均 | 80 | 200 | μg/m3 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其2018年修改单 |
|  |  | 24小时平均 | 120 | 300 |  |  |
| 2 | NH3 | 1小时平均 | 200 |  |  | 《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中其它污染物空气质量浓度参考限值 |
| 3 | H2S | 1小时平均 | 10 |  |  |  |
| 4 | 臭气浓度 | 20 |  |  | （无量纲） | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） |
| 5 | 甲硫醇 | 厂界 | 0.004 | 0.007 | mg/m3 |  |

2.8.1.2地表水环境质量标准

项目附近水体为曾坑河及曾坑水库，曾坑河最终汇入宁江。根据《关于同意实施广东省地表水环境功能区划的批复》（粤府函【2011】29号）和《关于印发<广东省地表水环境功能区划>的通知》（粤环【2011】14号），宁江在项目选址段（望江桥闸~兴宁水口段）为饮用农业用水功能，为III类区，水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准。根据兴宁市环境保护局《关于兴宁市静脉产业园PPP项目环境影响评价执行标准的函》，项目附近水体曾坑河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准，曾坑水库水环境质量执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准，具体标准值见下表。

表 2.8-2  地表水环境质量标准（摘录）  单位：mg/L（水温、pH除外）

| 项目 | 水温 |  | pH | SS* | DO | CODcr | 高锰酸盐指数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| III类标准 | 周平均最大温升≤1周平均最大温降≤2 |  | 6-9 | ≤30 | ≥5 | ≤20 | ≤6 |
| IV类标准 |  |  |  | ≤60 | ≥3 | ≤30 | ≤10 |
| 项目 | BOD5 | 氨氮 | 总磷 | 石油类 | 氟化物 | 类大肠菌群 | 镉 |
| III类标准 | ≤4 | ≤1.0 | ≤0.2 | ≤0.05 | ≤1.0 | ≤10000 | ≤0.005 |
| IV类标准 | ≤6 | ≤1.5 | ≤0.3 | ≤0.5 | ≤1.5 | ≤20000 | ≤0.005 |
| 项目 | 六价铬 | 铅 | 砷 | 汞 | 硫酸盐 | 氯化物 | 氰化物 |
| III类标准 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.0001 | ≤250 | ≤250 | ≤0.2 |
| IV类标准 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.1 | ≤0.001 | ≤250 | ≤250 | ≤0.2 |
| 项目 | 硝酸盐 | 铁 | 锰 | 铜 | 锌 | 硫化物 | 挥发酚 |
| III类标准 | ≤10 | ≤0.3 | ≤0.1 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.2 | ≤0.005 |
| IV类标准 | ≤10 | ≤0.3 | ≤0.1 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.5 | ≤0.01 |

注： SS*参照执行《地表水资源质量标准》（SL63-94）。

2.8.1.3声环境质量标准

项目所在区域为2类标准适用区域，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准；项目东侧邻近济广高速，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准。标准值见下表。

表 2.8-3  声环境质量标准限值  单位：dB（A）

| 声环境功能类别 | 昼间 | 夜间 | 执行范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2类 | 60 | 50 | 项目所在区域 |
| 4a类 | 70 | 55 | 项目东厂界 |

2.8.1.4地下水环境质量标准

根据《广东省地下水功能区划》（粤办函【2009】459号），项目所在区域地下水属于“韩江及粤东诸河梅州兴宁地下水水源涵养区（H084414002T06）”，地下水水质保护目标为III类，执行《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）III类水质标准，具体标准值见下表。

表 2.8-4  地下水质量标准  单位：mg/L（总大肠杆菌群除外）

| 项目 | pH | 浑浊度 | 总硬度 | 溶解性总固体 | 耗氧量（高锰酸盐指数） | 挥发酚类 | 阴离子活性表面剂 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅲ类标准 | 6.5-8.5 | ≤3 | ≤450 | ≤1000 | ≤3.0 | ≤0.002 | ≤0.3 |
| 项目 | 硫酸盐 | 氯化物 | 氟化物 | 氰化物 | 总大肠菌群 | 细菌总数 | 硝酸盐 |
| Ⅲ类标准 | ≤250 | ≤250 | ≤1.0 | ≤0.05 | ≤3.0 | ≤100 | ≤20.0 |
| 项目 | 亚硝酸盐 | 氨氮 | 砷 | 汞 | 六价铬 | 铁 | 锰 |
| Ⅲ类标准 | ≤1.00 | ≤0.50 | ≤0.01 | ≤0.001 | ≤0.05 | ≤0.3 | ≤0.10 |
| 项目 | 铅 | 铜 | 锌 | 镉 | / | / | / |
| Ⅲ类标准 | ≤0.01 | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤0.005 | / | / | / |

2.8.1.5土壤环境质量标准

项目所在区域土壤执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1中建设用地土壤污染风险筛选值和管制值（基本项目）中第二类用地筛选值标准限值要求和《土壤环境质量  农用地土壤污染风险管控标准（试行）》中表1 农用地土壤污染风险筛选值（基本项目）标准限值。具体标准值见下表。

表 2.8-5   《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》   单位：mg/kg

| 序号 | 污染物项目 | 筛选值 | 管制值 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 第二类用地 | 第二类用地 |
| 1 | 砷 | 60 | 140 |
| 2 | 镉 | 65 | 172 |
| 3 | 铬（六价） | 5.7 | 78 |
| 4 | 铜 | 18000 | 36000 |
| 5 | 铅 | 800 | 2500 |
| 6 | 汞 | 38 | 82 |
| 7 | 镍 | 900 | 2000 |
| 8 | 四氯化碳 | 2.8 | 36 |
| 9 | 氯仿 | 0.9 | 10 |
| 10 | 氯甲烷 | 37 | 120 |
| 11 | 1,1-二氯乙烷 | 9 | 100 |
| 12 | 1,2-二氯乙烷 | 5 | 21 |
| 13 | 1,1-二氯乙烯 | 66 | 200 |
| 14 | 顺-1,2-二氯乙烯 | 596 | 2000 |
| 15 | 反-1,2,-二氯乙烯 | 54 | 163 |
| 16 | 二氯甲烷 | 616 | 2000 |
| 17 | 1,2-二氯丙烷 | 5 | 47 |
| 18 | 1,1,1,2-四氯乙烷 | 10 | 100 |
| 19 | 1,1,2,2-四氯乙烯 | 6.8 | 50 |
| 20 | 四氯乙烯 | 53 | 183 |
| 21 | 1,1,1-三氯乙烷 | 840 | 840 |
| 22 | 1,1,2-三氯乙烷 | 2.8 | 15 |
| 23 | 三氯乙烯 | 2.8 | 20 |
| 24 | 1,2,3-三氯丙烷 | 0.5 | 5 |
| 25 | 氯乙烯 | 0.43 | 4.3 |
| 26 | 苯 | 4 | 40 |
| 27 | 氯苯 | 270 | 1000 |
| 28 | 1,2-二氯苯 | 560 | 560 |
| 29 | 1,4-二氯苯 | 20 | 200 |
| 30 | 甲苯 | 28 | 280 |
| 31 | 乙苯 | 1290 | 1290 |
| 32 | 苯乙烯 | 1200 | 1200 |
| 33 | 间二甲苯+对二甲苯 | 570 | 570 |
| 34 | 邻二甲苯 | 640 | 640 |
| 35 | 硝基苯 | 76 | 760 |
| 36 | 苯胺 | 260 | 663 |
| 37 | 2-氯酚 | 2256 | 4500 |
| 38 | 苯并[a]蒽 | 15 | 151 |
| 39 | 苯并[a]芘 | 1.5 | 15 |
| 40 | 苯并[b]荧蒽 | 15 | 151 |
| 41 | 苯并[k]荧蒽 | 151 | 1500 |
| 42 | 䓛 | 1293 | 12900 |
| 43 | 二苯并（a，h）蒽 | 1.5 | 15 |
| 44 | 茚并[1,2,3-cd]芘 | 15 | 151 |
| 45 | 萘 | 70 | 700 |
| 46 | 二噁英类 | 4×10-5 | 4×10-4 |

表 2.8-6   《土壤环境质量  农用地土壤污染风险管控标准（试行）》  单位：mg/kg

| 序号 | 污染物项目 |  | 风险筛选值 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | pH≤5.5 | 5.5＜pH≤6.5 | 6.5＜pH≤7.5 | pH＞7.5 |
| 1 | 镉 | 水田 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.8 |
|  |  | 其他 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.6 |
| 2 | 汞 | 水田 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 1.0 |
|  |  | 其他 | 1.3 | 1.8 | 2.4 | 3.4 |
| 3 | 砷 | 水田 | 30 | 30 | 25 | 20 |
|  |  | 其他 | 40 | 40 | 30 | 25 |
| 4 | 铅 | 水田 | 80 | 100 | 140 | 240 |
|  |  | 其他 | 70 | 90 | 120 | 170 |
| 5 | 铬 | 水田 | 250 | 250 | 300 | 350 |
|  |  | 其他 | 150 | 150 | 200 | 250 |
| 6 | 铜 | 果园 | 150 | 150 | 200 | 200 |
|  |  | 其他 | 50 | 50 | 100 | 100 |
| 7 | 镍 |  | 60 | 70 | 100 | 190 |
| 8 | 锌 |  | 200 | 200 | 250 | 300 |
| 注：①重金属和类金属砷均按元素总量计。 ②对于水旱轮作地，采用其中较严格的风险筛选值。 |  |  |  |  |  |  |

2.8.2污染物排放标准

2.8.2.1大气污染物排放标准

本项目餐厨垃圾处理间脱臭装置排放的废气和无组织排放的恶臭厂界标准值分别执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表2恶臭污染物排放标准和表1二级新扩改建标准，见下表。

表 2.8-7  恶臭污染物排放标准值

| 序号 | 控制项目 | 排气筒高度（m） | 表2恶臭污染物排放标准值（kg/h） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氨 | 15 | 4.9 |
| 2 | 硫化氢 | 15 | 0.33 |
| 3 | 臭气 | 15 | 2000（无量纲） |

表 2.8-8   恶臭污染物厂界标准值

| 序号 | 控制项目 | 单位 | 表1二级新扩改建标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氨 | mg/m3 | 1.5 |
| 2 | 三甲胺 | mg/m3 | 0.08 |
| 3 | 硫化氢 | mg/m3 | 0.06 |
| 4 | 甲硫醇 | mg/m3 | 0.007 |
| 5 | 甲硫醚 | mg/m3 | 0.07 |
| 6 | 二甲二硫 | mg/m3 | 0.06 |
| 7 | 二硫化碳 | mg/m3 | 3.0 |
| 8 | 苯乙烯 | mg/m3 | 5.0 |
| 9 | 臭气浓度 | 无量纲 | 20 |

建筑垃圾消纳场扬尘废气执行广东省《大气污染物排放限值》（DB44/T27-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值，具体见下表。

表 2.8-9  扬尘废气排放标准

| 序号 | 控制项目 | 监控点 | 最高允许排放浓度( mg/m3) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 颗粒物 | 周围外浓度最高点 | 1.0 |

2.8.2.2水污染物排放标准

本项目废水主要为生产废水。餐厨垃圾处理产生的废水（餐厨废水、除臭系统废水、车间车辆和地面冲洗废水、初期雨水等）通过管道引至园区内在建的渗滤液处理站采取“预处理+UASB厌氧反应器+MBR生化处理系统+NF纳滤膜系统+RO反渗透系统+DTRO”处理工艺，处理达到《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T 19923-2005）循环冷却水系统补充水水质标准后回用于冷却循环水补充水。建筑垃圾消纳场产生的生产废水（洗车废水、填埋区淋溶液）经收集后引至配套建设的废水处理池采用“机械加速澄清池沉淀+过滤”工艺处理，处理达到《城市污水再生利用—城市杂用水水质标准》（GB/T18920-2002）中绿化、道路冲洗用水水质标准较严者后回用于消纳场洒水抑沉。具体回用标准见下表。

表 2.8-7  中水回用标准  （单位：mg/L）

| 污染物 | 《城市污水再生利用-工业用水水质》（GB/T19923-2005）（餐厨垃圾废水处理后执行标准） | 《城市污水再生利用-城市杂用水质》（GB/T18920-2002） |  | 建筑垃圾消纳场废水处理后执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 敞开式循环冷却水系统补充水 | 道路清扫 | 城市绿化 |  |
| pH（无量纲）≤ | 6.5-8.5 | 6.0-9.0 |  | 6.0-9.0 |
| BOD5≤ | 10 | 15 | 20 | 15 |
| CODcr≤ | 60 | -- | -- | -- |
| 浊度（NTU≤） | 5 | 10 | 10 | 10 |
| 色度（度）≤ | 30 | 30 |  | 30 |
| NH3-N（以N计）≤ | 10* | 10 | 20 | 10 |
| 总磷（以P计）≤ | 1 | -- | -- | -- |
| 溶解性总固体≤ | 1000 | 1500 | 1000 | 1000 |
| 石油类≤ | 1 | -- | -- | -- |
| 铁≤ | 0.3 | -- | -- | -- |
| 锰≤ | 0.1 | -- | -- | -- |
| 氯离子≤ | 250 | -- | -- | -- |
| 总硬度≤ | 450 | -- | -- | -- |
| 总碱度≤ | 350 | -- | -- | -- |
| 硫酸盐≤ | 250 | -- | -- | -- |
| 阴离子表面活性剂≤ | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |

注：*代表冷却系统换热器材质为非铜。

2.8.2.3噪声排放标准

施工期噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中排放限值，具体见下表。

表 2.8-8  施工期噪声排放标准  单位：dB

| 昼间 | 夜间 |
| --- | --- |
| 70 | 55 |

运营期项目所在区域噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类环境功能区排放限值，具体见下表。

表 2.8-9  运营期环境噪声排放标准  单位：dB（A）

| 执行标准 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| 2类声环境功能区 | 60 | 50 |

2.8.2.4固体废物标准

项目产生的工业固废分别执行《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标准》（GB 18599-2001）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）以及环保部2013年第36号公告中的相关规定。

污染控制与环境保护目标

2.9.1污染控制目标

本项目运营期主要控制“三废”和噪声的排放，具体污染控制内容与目标见表2.9-1。

表 2.9-1  本项目运营期污染控制内容与目标

| 污染物类型 |  | 主要污染物 | 污染物控制内容 | 控制目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 恶臭 | NH3、H2S | “化学洗涤塔+光催化氧化+植物液喷淋”处理工艺 | 达标排放 |
|  | 粉尘 | 颗粒物 | 洒水抑沉 | 达标排放 |
| 废水 | 餐厨垃圾生产废水 | pH、CODcr、BOD5、NH3-N、SS、动植物油 | 依托园区内污水处理站处理，采用“预处理+ UASB厌氧反应器+MBR生化处理系统+NF纳滤膜系统+RO反渗透系统+DTRO” 处理工艺 | 排入园区污水处理厂综合处理之后回用于厂区循环水池等，不外排 |
|  | 建筑垃圾消纳场生产废水 | pH、CODcr、BOD5、SS等 | “机械加速澄清池沉淀+过滤”处理工艺 | 全部回用，不外排 |
| 固体废物 |  | 粗油脂 | 综合利用 | 妥善处置 |
|  |  | 脱水残渣和除油残渣 | 依托在建生活垃圾焚烧项目焚烧处理 | 妥善处置 |
|  |  | 废机油、废UV光解灯管 | 委托有资质单位处置 | 妥善处置 |
|  |  | 沉淀池沉沙 | 收集晾干后消纳场填埋 | 妥善处置 |
| 噪声 |  | 噪声 | 采用隔声降噪措施 | 达标排放 |

2.9.2环境保护目标

项目周边敏感目标见表2.9-2、图2.9-1至图2.9-3。

表 2.9-2  环境保护目标一览表

| 序号 | 所属镇区、街道 | 环境保护目标名称 | 坐标/m |  | 性质 | 方位 | 距项目最近距离（m） | 规模（人） | 保护内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | X | Y |  |  |  |  |  |
| 1 | 新陂镇先声村 | 先声村 | -455 | 71 | 行政村 | W | 509 | 2938 | 大气环境、环境风险保护目标 |
| 2 | 新陂镇 | 茅塘村 | 2014 | 1351 | 行政村 | NE | 1846 | 1072 |  |
| 3 |  | 福民村 | 2252 | 2467 | 行政村 | NE | 2191 | 2375 |  |
| 4 |  | 福庆村 | 1658 | 2805 | 行政村 | NE | 2660 | 2124 |  |
| 5 |  | 茶塘村 | 2855 | 2695 | 行政村 | NE | 2523 | 2113 |  |
| 6 | 兴田街道 | 洋岗村 | 3294 | 2320 | 行政村 | NE | 2931 | 3373 | 大气环境、环境风险保护目标 |
| 7 | 福兴街道大塘村 | 大塘村 | 908 | -1100 | 行政村 | S | 1173 | 1901 | 大气环境、环境风险保护目标 |
| 8 | 福兴街道 | 新联村 | 3249 | 25 | 行政村 | E | 1989 | 4325 |  |
| 9 | 五华县华城镇 | 齐乐村 | -1561 | -2234 | 行政村 | SW | 2696 | 3042 | 大气环境、环境风险保护目标 |
| 10 | 福兴街道 | 神光山市级自然保护区 | 4058 | -1640 | 自然保护区 | SE | 3197 | 1000公顷 | 大气环境保护目标（大气一类区） |
| 11 |  | 神光山国家森林公园 | 4413 | -1780 | 国家森林公园 | SE | 3541 | 674.6公顷 |  |
| 12 | 新陂镇 | 洋塘坑水库（集雨面积1.03平方公里，总库容26万立方米） | 74 | 2795 | 水库（不属于饮用水源类型水库） | NW | 2524 | / | / |
| 13 |  | 曾坑水库（集雨面积9.44平方公里，总库容207.2万立方米） | 461 | 1947 |  | NW | 1649 | / | 地表水环境III类标准 |
| 14 | 福兴街道 | 石屐水库（集雨面积6.6平方公里，总库容200万立方米） | 2587 | -61 |  | E | 1467 | / | / |
| 15 | 新陂镇、福兴街道 | 曾坑河 | / | / | 河流 | N | 1610 | / | 地表水环境Ⅳ类标准 |
| 16 | 宁中镇、兴田街道 | 宁江 | / | / | 河流 | E | 6479 | / | 地表水环境III类标准 |

注：（1）以项目左面边界拐点为相对坐标原点（E115.65751°，N24.11297°）。

图 2.9-1大气评价范围、环境风险评价范围及环境保护目标分布图

图 2.9-2 环境影响评价范围图

工程分析

- 3.1工程项目概况及工程分析

3.1.1项目概况

（1）项目名称：兴宁市静脉产业园项目（餐厨垃圾处理厂和建筑垃圾消纳场）

（2）项目概况：本项目位于兴宁市新陂镇茅塘村兴宁市静脉产业园内，其中心地理坐标为东经115.664003°，北纬24.115005°。项目餐厨垃圾处理厂总处理规模25t/d，建筑垃圾消纳场总处理规模200m3/d。

（3）拟建地点：兴宁市新陂镇茅塘村兴宁市静脉产业园内。

（4）建设单位：兴宁市城市管理和综合执法局。

（5）服务范围：餐厨垃圾处理厂近期服务范围为兴宁市的市辖街道（兴田街道、福兴街道、宁新街道），时机成熟时，可考虑在远期将近郊城镇以及运距合适的城镇纳入服务范围，扩大餐厨垃圾无害化处理范围；建筑垃圾消纳场服务范围包括兴田街道、福兴街道、宁新街道、新陂镇，后续考虑叶塘镇、龙田镇、宁中镇、永和镇、坭陂镇、刁坊镇等周城镇，逐渐扩大服务范围。

（6）建设期及运营期：本项目1年建设期和28年生产运营期。

（7） 投资总额：9626万元，其中环保投资约1000万元，占总投资额的10.4%。

（8）占地面积：本项目总占地面积为126820 m2，其中餐厨垃圾处理厂占地面积4307m2，建筑垃圾消纳场占地面积122513 m2。

（9）劳动定员和工作时间：本项目不新增员工，在兴宁市静脉产业园PPP项目内进行人员调配。年工作日330天，生产部实行一班运转制，每班8小时，年生产2640小时。

图3.1-1 项目地理位置图

3.1.2项目工程组成

3.1.2.1餐厨垃圾处理厂工程组成

餐厨垃圾处理项目拟在兴宁市新陂镇茅塘村兴宁市静脉产业园内东北侧预留空地进行建设，总占地面积为4307 m2，总建筑面积4307 m2，建设内容包括土建工程（主要为设备房）、相应处理设备（破碎系统、脱水系统、油水分析系统和除臭系统等）、配套公用工程（消防管网、给排水管网、电力排线等）及生活服务设施等，不包含餐厨废弃物收运体系系统建设项目。

餐厨垃圾处理处理厂主要建设内容及其主要经济技术指标，具体见表3.1-1。

表3.1-1 餐厨垃圾处理厂建设内容及其主要技术经济指标

| 项目 | 建设内容 | 具体分析 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 处理系统 | 1座；设处理间（含卸料间、破碎间、脱水间、油水分离间等），卸料大厅长 25m，宽24m | 新建 |
| 辅助工程 | 门卫与计量系统 | 门卫负责车辆进出以及建设30t重量地磅 | 新建 |
|  | 洗车区 | 72 m2；设1处洗车区，位于厂区收运车辆停车位旁，负责车辆冲洗 | 新建 |
|  | 油脂储罐区 | 一个油脂储罐30 m3 | 新建 |
| 公用工程 | 供水 | 项目生产用水依托园区内在建项目的供水工程，即水源为曾坑水库、园区内的污水站中水以及生产中产生的可以循环利用的水 | 依托园区内在建项目 |
|  | 排水 | 厂区排水采用后期雨水与污水分流，后期雨水排至厂区外雨水管网，初期雨水和本项目产生的废水依托园区在建的渗滤液处理站处理后回用 | 依托园区内在建项目 |
|  | 供电 | 由园区内在建焚烧发电厂供电 | 依托园区内在建项目 |
|  | 供热 | 使用园区内在建焚烧发电厂的饱和蒸汽对脱水滤液进行加热预处理 | 新建 |
| 环保工程 | 废水治理 | 餐厨垃圾产生的生产废水依托厂内在建的渗漏液处理系统，处理规模600t/d（二期完成后），采用“预处理+UASB厌氧反应器+MBR生化处理系统+NF纳滤膜系统+RO反渗透系统+DTRO”处理工艺后回用于园区内在建焚烧发电厂的循环冷却塔使用 | 依托园区内在建项目 |
|  | 废气治理 | 对卸料斗、破碎机、脱水机、三相分离机等设备局部抽吸，同时对整体车间进行抽气，保持负压，采用“化学洗涤塔+光催化氧化+植物液喷淋”除臭技术处理达标后由一根15m高排气筒外排 | 新建 |
|  | 噪声污染防治 | 加强隔声、消声、减振等噪声污染防治，减少噪声对环境影响 | 新建 |
|  | 固废处理 | 固渣运至厂内在建的垃圾发电厂焚烧处理，粗油脂由有资质的单位回收综合利用，废UV灯管、废机油交由有资质的单位回收 | 新建 |
|  | 地下水防治 | 餐厨项目主要包括厂内污染区地面的防渗措施和泄漏、渗漏污染物收集措施，即在污染区地面进行防渗处理，防止洒落地面的污染物渗入地下，并把滞留在地面的污染物收集起来，集中送至污水处理设施处理；末端控制采取分区防渗原则； | 新建 |

3.2.2.2建筑垃圾消纳场工程组成

建筑垃圾消纳场工程组成表见表3.2-2。

表3.2-2  建筑垃圾消纳场工程内容一览表

| 项目 |  | 建设内容和作用 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 建筑垃圾 填埋区 | 占地面积122513 m2，处理能力为200m3/d，总库存量205万m3，使用年限28年 | 利用天然沟壑 |
|  | 防渗工程 | 填埋场区场地防渗结构由下至上依次为：平整、压实的场底、200g/m2有纺土工布、350mm厚碎石导流层（内设收集管）、400 g/m2长丝土工布、500mm厚压实土壤保护层、2mm厚HDPE光面膜；500mm厚袋装中土保护层。库区边坡防渗结构由下至上依次为：修正的边坡、天然钠基膨润土防水垫（GCL）、2mm厚HDPE糙面膜、500mm厚袋装中土保护层 | 新建 |
|  | 垃圾坝 | 碾压式土石坝坝型 | 新建 |
|  | 排洪系统 | 围绕填埋库区顶部四周，截洪沟底宽0.3m，顶宽0.8m，高为0.4m。 | 新建 |
|  | 排水明渠 | 在填埋区设置临时排水明渠，截洪沟底宽0.3m，顶宽0.5m，高为0.3m | 新建 |
|  | 淋溶液收集系统 | 淋溶液收集导排系统由场底导排盲沟、集水坑、淋溶液抽排设施组成。为有利于淋溶液导排收集，在对场底进行平衡后构建淋溶液导排盲沟，盲沟内安装DN300 HDPE穿孔管，以2%的坡度倾向集水坑，再通过淋溶液抽排设施将淋溶液抽出 | 新建 |
| 辅助工程 | 门房及办公室 | 依托在建园区内项目 |  |
|  | 厂内道路 | 泥结碎石路面，宽约7m | 新建 |
|  | 作业道路 | 填埋区内的作业道路是车辆进入填埋区作业而设置的临时道路，采用泥结碎石路面 | 新建 |
| 公用工程 | 给水工程 | 依托在建园区内项目的取水工程 | / |
|  | 排水工程 | （1）厂区设置雨、污分流系统。 （2）车辆清洗废水经沉淀池处理后，用于洒水抑尘，不外排。 （3）雨水经排水明渠和截洪沟收集后排入厂外。淋溶液经填埋区底部碎石沉淀后排入场内调节池，经沉淀过滤后回用，不外排。 | 新建 |
|  | 供电系统 | 由园区内在建焚烧发电厂供电 | 依托园区内在建项目 |
| 环保工程 | 废水治理 | 渗滤液：盲沟+2500m3淋溶液调节池 | 新建 |
|  |  | 洗车废水：引至淋溶液调节池 |  |
|  | 废气治理 | 填埋区作业卸载、推平等机械扬尘、道路采取洒水抑尘，配22台喷水雾炮 | 新建 |
|  |  | 在填埋区周边设置2m高防护铁丝网，网眼为30×30mm。 |  |
|  | 噪声治理 | 减震、隔声装置 | 新建 |
|  | 固废治理 | 回收桶 | 新建 |
|  | 地下水防治 | 建筑垃圾消纳场采取严格的防渗、防腐蚀等措施，防止建筑垃圾淋溶液进入地下。选用可靠的防渗材料及相应的保护层，设置渗滤液收集导排系统；设置地下水收集导排系统；地下水收集导排系统应具有长期导排性能。单层防渗结构从上至下为：淋溶液收集导排系统、防渗层（含防渗材料及保护材料）、基础层、地下水收集导排系统 | 新建 |

3.2.2.3本项目依托工程情况

表3.2-3 本项目依托工程情况

| 序号 | 类别 | 项目 | 依托情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环保工程 | 生产废水 | 餐厨垃圾生产废水依托园区内在建的渗漏液处理系统，处理规模600t/d（二期完成后），采用“预处理+UASB厌氧反应器+MBR生化处理系统+NF纳滤膜系统+RO反渗透系统+DTRO”处理工艺处理。 | 在建园区内渗滤液处理站一期处理规模为600t/d（二期完成后），其中在建项目加上二期项目建设完成后渗滤液产生量为550m3/d，还剩下50 m3/d处理余量。本餐厨项目生产废水产生量为18.84t/d，剩余的渗滤液处理能力可以满足本项目废水产生量 |
| 2 | 固废处置 | 固渣等 | 依托在建厂内生活垃圾焚烧锅炉进行焚烧处置 | / |
|  |  | 危废废物 | 依托园区内在建项目废物贮存仓 |  |
| 3 | 公用工程 | 供水系统 | 项目生产用水依托园区内在建项目的供水工程，即水源为曾坑水库、厂内污水站的中水以及生产中产生的可以循环利用的水 | / |
|  |  | 排水系统 | 实行后期雨水与污水分流制；餐厨垃圾生产废水和初期雨水依托厂内在建的渗漏液处理系统 | / |
|  |  | 供热系统 | 依托园区内在建焚烧发电厂的饱和蒸汽对餐厨脱水滤液进行预处理 | / |
|  |  | 供电系统 | 由园区内在建焚烧发电厂供电 | / |
|  |  | 消防工程 | 依托园区内在建的消防水池。 | / |
|  |  | 事故应急池 | 新建100m3事故应急池。 | / |
| 4 | 人员情况 | 员工 | 本项目不新增员工，在兴宁市静脉产业园PPP项目内进行人员调配 | / |

危废储存间

生产废水引至渗滤液处理站管网走向图

生活垃圾焚烧主厂房

厂外截水沟

飞灰填埋场

园区红线图

餐厨垃圾项目红线图

建筑垃圾项目红线图

渗滤液处理站

图3.1-2 餐厨垃圾和建筑垃圾在园区内所在位置图

厂外截水沟

危化品储仓

废气排气筒

油脂

储罐

油水分离间

油水分离间

脱水间

破碎间

卸料间

餐厨垃圾运输进厂路线

图3.1-3 餐厨垃圾处理厂平面布置图

图3.1-4 建筑垃圾消纳场平面布置

3.2.2.4依托工程情况介绍

（1）项目名称：兴宁市静脉产业园PPP项目

（2）项目概况：在建项目位于兴宁市新陂镇茅塘村，其中心地理坐标为东经115°39′41.32″，北纬24°06′47.69″。项目分两期建设，其中在建项目（一期）建设内容为：生活垃圾焚烧发电厂日处理垃圾700吨（规划预留扩建规模500吨/日）、污泥处理厂日处理规模为25吨（规划预留扩建规模25吨/日）、粪便处理厂日处理规模为5吨（规划预留扩建规模15吨/日）。同时，园区配套建设综合管理区、污水处理厂（处理园区垃圾渗滤液、各类生产废水、生活污水、污泥废水、粪便废水等，规模600吨/日）、生活垃圾卫生填埋区（即固化飞灰填埋区，库容65万m3）、炉渣综合利用中心，随在建项目一次性建成。此外，园区为餐厨垃圾处理厂（总处理规模25t/d）、建筑垃圾消纳场（总处理规模200m3/d）预留用地。

（3）工作时间：生活垃圾焚烧发电项目生产运行为连续工作制，4班3运转运行，即每天3班，一个班休息，每班8小时，年运行时间 8000小时；污泥处理厂和粪便处理厂年工作日330天，生产部实行一班运转制，每班8小时，年生产2640小时。

（4）电气系统：在建项目按110kV电压等级双回上网联络线路接入当地电力系统并网方案考虑。

（5）给水设施：在建项目生产用水和生活用水均由曾坑水库供给。

（6）排水设施：园区内采用后期雨水和污水分流制，并建设污水处理厂，后期雨水收集后直接排入市政管网，初期雨水和垃圾处理产生的污水及员工生活污水经污水处理厂处理后达标后作为循环用水，实现全厂污水“零排放”。

（7）垃圾渗滤液处理系统

垃圾渗滤液的处理工艺结合垃圾渗滤液的污水性质、垃圾渗滤液处理目前国内外较先进的技术、已运行的成功经验和实例及回用水有关标准，在建项目垃圾渗滤液处理采用 “预处理+UASB厌氧反应器+MBR生化处理系统+NF纳滤膜系统+RO反渗透系统+DTRO”的处理工艺。

（8）危险废物暂存间的设置

在建项目建设一间占地面积为80m2的危险废物暂存间，贮存能力大于10t，主要用于在建项目产生次生危险废物的暂存，危废产生后暂存在危废仓库内，定期由有资质单位外运处理。危废暂存间四周设有导流沟和独立的集液池，发生泄漏时通过围堰收集泄漏液并引入事故池。

危废暂存间按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单相关要求建设，具有防风、防雨、防晒、防渗漏等防护措施，具体满足以下要求：

a、危废室地面硬化，要达到不扬散、不流失、不渗漏的要求。危险废物堆放场的基础防渗层采用至少2mm的人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。

b、危废室内各类危废分类堆放，各类危废之间设有隔断，各类危废半年清运一次，最长暂存期间不得超过一年。

c、为防止雨水径流进入危废仓库内，危废室周边应设置导流渠。

d、为防止危废泄漏，危废室四周应设置围堰，围堰四周及危废室地面需使用环氧树脂漆进行防腐防渗。

e、危废室外部设置醒目警示标识，危废室内部各类危废上方根据各类危废特性设施危废标识。

f、建立危废台账，详细记录厂区内各类危废种类和数量，暂存周期，供随时查阅。

g、在常温、常压下易爆、易燃及排出有毒气体的危险废物必须进行预处理，使之稳定后贮存，否则，按易爆、易燃危险品贮存。

h、禁止将不相容(相互反应)的危险废物在同一容器内混装。

i、无法装入常用容器的危险废物可用防漏胶袋等盛装。

j、装载液体、半固体危险废物的容器内须留足够空间，容器顶部与液体表面之间保留100mm以上的空间。

k、应当使用符合标准的容器盛装危险废物。

l、不相容的危险废物必须分开存放，并设有隔离间隔带。

m、危险废物贮存前应进行检验，确保同预定接收的危险废物一致，并注册登记，作好记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接受单位名称。

n、必须定期对贮存危险废物的包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。

o、危险废物贮存设施内清理出来的泄漏物，一律按危险废物处理。

- 事故应急池的设置：设1个725m3事故应急池，事故应急池与自建的渗滤液处理站调节池合建。

- 生活垃圾焚烧工艺介绍

- 生活垃圾焚烧主厂房布置：主厂房、主厂房附屋及烟囱为一体化布置，主厂房包括垃圾卸料大厅、垃圾池、锅炉间、烟气净化设备及其它一些设备用房；主厂房附屋包括汽机间、综合车间。处理能力700t/d，2×350吨/日机焚烧线及对应配套系统。2台，额定蒸发量33.6t/h。设有一束两管式烟囱，设计高度80m，内径1.62m×2。生活垃圾焚烧处理工艺流程见下图：

图 3.1-5  垃圾焚烧工艺流程图

3.1.3公辅工程

3.1.3.1给水设施

本项目与在建项目一致，其生产用水来自曾坑水库和污水处理设施产生的中水供给。

其中餐厨垃圾生产用水主要为除臭系统用水、运输车辆和地面冲洗废水，除臭洗涤喷淋系统日补充水量约0.5t/d；设备冲洗用水约为2t/次，每天冲洗二次，用水量4t/d；生产车间地面冲洗用水约为1t/次，每天冲洗两次，用水量2t/d，车辆冲洗用水为每次170L/辆，每天冲洗二次，共配有3辆车，车辆冲洗用水约1t/d。 则餐厨垃圾生产用水量为7.5 t/d。

建筑垃圾消纳场的生产用水主要为洗车用水、绿化用水以及喷水雾炮抑尘用水。其中洗车用水类比同类型项目每天用水量约6t/d；填埋场周围设置绿化隔离带，绿化带面积为2930m2，用水按2.0L(m2.d)计算，全年按120d计，则本项目绿化用水量为703.2m3/a，平均每天绿化用水量为1.9 m3/d；消纳场内作业卸载、推平等机械会产生一定的扬尘，项目配22台喷水雾炮进行洒水抑尘，每台喷水雾炮每天用水约3-3.5m3，则喷水雾炮每天需用水约66-77 m3/d。

3.1.3.2排水设施

（1）排水系统：本项目采用后期雨水和污水分流制，后期雨水收集后直接排入雨水管网，餐厨垃圾产生的餐厨废水、除臭系统废水、车间车辆、地面冲洗废水和初期雨水依托园区内在建的渗滤液处理系统处理达到《城市污水再生利用-工业用水水质》（GB19923-2005）中敞开式循环冷却水标准后，回用作为汽机循环冷却水补充水及绿化用水、道路洒水。

建筑垃圾消纳场产生的洗车废水和淋溶液经消纳场配套建设的机械加速澄清池沉淀过滤后，回用于厂内洒水抑尘，不外排。

- 截留设施：对车间等环境风险范围，建设单位必须设置防腐、防淋溶、防流失措施，具体为：

- a.车间内设置环形事故沟，事故沟、车间地面以及围墙采用防腐、防渗涂层；事故沟通过专管连接至事故应急池。保证车间内事故生产废水、受污染消防废水能够通过事故沟排入事故应急池，不会进入雨水管网。

- b.初期雨水将采用截流方式，在各雨水出水口处设置截流井截流初期雨水，截流倍数n=2-3倍，将前15min的初期雨水截入初期雨水收集池，项目依托园区内在建的初期雨水收集池，可有效防止污染区初期雨水外排。

- c.厂区内雨水管网系统设置排水切换阀，正常情况下通向厂外雨水管网。事故情况下，一旦发生有事故废水或事故消防水流至车间外的厂区地面，立即切换雨水阀门，将雨水管网收集的废水引入应急事故池。

- d.要做好日常管理及维护措施，有专人负责阀门切换，保证消防废水、事故废水排入应急事故池。

3.1.4工程主要生产设备

表3.1-4 项目主要生产设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 数量（台/套） | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 餐厨垃圾处理厂 | 接料斗螺旋输送机 | 1 | 餐厨垃圾接收及输送 |
|  | 破碎机 | 1 | 餐厨垃圾破碎 |
|  | 螺旋压榨脱水机 | 1 | 渣水分离 |
|  | 三相分离机 | 1 | 油水分离 |
|  | 除臭设备（含化学洗涤塔+光催化氧化+植物液喷淋塔） | 1 | 餐厨臭气的处理 |
| 建筑垃圾消纳场 | 推土机 | 1 | 建筑垃圾填埋 |
|  | 推土碾压机 | 1 | 建筑垃圾填埋 |
|  | 自卸卡车 | 3 | 建筑垃圾的运输和卸载 |
|  | 洗车设备 | 1 | 运输车清洗 |
|  | 喷水雾炮 | 22 | 降尘 |

3.1.5主要原辅材料及能源消耗情况

餐厨垃圾处理厂处理对象有主要餐饮企业、食堂产生的有机垃圾、废弃食用油脂。项目近期服务范围为兴宁市的市辖街道（兴田街道、福兴街道、宁新街道），时机成熟时，可考虑在远期将近郊城镇以及运距合适的城镇纳入服务范围，扩大餐厨垃圾无害化处理范围。

在收运范围内各个饭店、宾馆、学校食堂、餐馆等产生餐厨垃圾的餐饮单位配备专用餐厨垃圾收集桶及油水分离器。各餐饮单位要保证餐厨垃圾收集的范围，只包括餐厅的食物垃圾和厨房食品加工过程中产生的废弃物的有机质部分。收运过程严格禁止将食品调料的包装物、餐具、厨具、饮料瓶、酒瓶等其他废弃物混入。

餐厨垃圾含水率较高，含水率一般在80%～90%。主要以淀粉、食物纤维、动植物脂肪等有机质为主要成分，诸如肉类、鱼类、水果、蔬菜、谷类、骨类、加工食品类等。

建筑垃圾消纳场服务范围包括兴田街道、福兴街道、宁新街道、新陂镇，后续考虑叶塘镇、龙田镇、宁中镇、永和镇、坭陂镇、刁坊镇等周城镇，逐渐扩大服务范围。服务对象主要为城市开发建设、旧改工程及装饰装修工程中产生的建筑垃圾（不包括余泥、余土）。

本项目主要原辅材料消耗情况及能源消耗情况见下表：

表3.1-5 主要原辅用料消耗情况一览表

| 名称 | 消耗量 | 单位 | 最大储存量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 餐厨垃圾 | 8250 | t/a | / | 汽车运入，密闭于车内 |
| 建筑垃圾 | 66000 | m3/a | / | 汽车运入 |
| 氢氧化钠 | 1 | t/a | 1 | 外购，用于臭气处理 |
| 硫酸 | 3 | t/a | 0.56 | 外购，用于臭气处理 |
| 次氯酸钠 | 1.5 | t/a | 1.5 | 外购，用于臭气处理 |
| 混凝剂 | 50 | t/a | 10 | 外购，用于淋溶液处理 |
| 石灰 | 40 | t/a | 10 | 外购，用于淋溶液处理 |

表3.1-6  主要能源消耗情况一览表

| 名称 | 消耗量 | 来源 |
| --- | --- | --- |
| 新鲜水 | 2475t/a | 曾坑水库 |
| 电 | 198万KWh/a | 市政电网 |
| 车用柴油 | 3万升 | 外加，收集车用 |

3.1.6兴宁市餐厨垃圾处理规模的确定

本项目餐厨垃圾服务、处理现状以及产生量预测方法内容均来自《兴宁市静脉产业园项目可行性研究报告》，该报告已取得《兴宁市发展和改革局关于兴宁市静脉产业园项目可行性研究报告的批复》 （详见附件9）。

1、服务范围

餐厨垃圾的定义是指除居民日常生活以外的餐饮服务、单位供餐等活动中产生的食物残余和废弃食用油脂。一块是厨余垃圾，又名泔水、泔脚，是餐饮服务、单位供餐等活动中产生的食物残余。废弃食用油脂包括不可再食用的动植物油脂和油水混合物。从定义上，可知餐厨垃圾的主要来源于餐饮企业，学校、企事业单位、政府机关食堂等。

考虑到兴宁市经济发展水平和人口规模现状，目前主要的大型餐饮企业、学校、企事业单位均集中在城区范围之内，且人口密度较大，分布相对集中，便于收运管理。因此，本可研初拟餐厨垃圾收运系统的近期服务范围为兴宁市的市辖街道（兴田街道、福兴街道、宁新街道），根据2018 年的统计数据预测，预计服务人口25 万人左右。随着餐厨垃圾处理技术的成熟和收运系统的不断完善，以及各镇经济水平的发展和餐饮行业的规范化，在时机成熟时，可考虑在远期将近郊城镇以及运距合适的城镇纳入服务范围，扩大餐厨垃圾无害化处理范围。

2、兴宁市餐厨垃圾处理现状

目前兴宁市餐厨垃圾基本处于无专项管理状态， 除了由私人收购及回收利用之外，大部分餐厨垃圾与生活垃圾混合进行处理。目前也没有建成餐厨垃圾收运系统。采用科学手段收集处理餐厨垃圾，保证收运系统正常化运行，是实现餐厨垃圾资源化、无害化处理的前提条件。

3、产生量预测《城市建筑垃圾管理规定》及《建筑垃圾处理技术规范》

（1）预测方法

根据国内外垃圾产生量分析计算方法，结合餐厨垃圾产生的特点，兴宁市城区餐厨垃圾产生量采用人均产生量指标估算法进行预测。即按就餐人数的人均餐厨垃圾产生量进行计算，或折算成服务范围内总人口进行计算。该方法中就餐人数随机性较强，但适合于没有对餐厨垃圾历史数据进行统计的城市。

（2）餐厨垃圾产生量预测

1）人均餐厨产生量数据

相关统计数据显示，国内其他大中城市的餐厨垃圾产生量及市区常住人口如下：

表3.1-7  我国其他城市餐厨垃圾产量

| 城市 | 统计区域 | 常住人口 （万人） | 餐厨垃圾产生量 （t/d） | 餐厨垃圾日产量 （kg/人） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 北京 | 市内八区 | 1356.9 | 1200 | 0.088 |
| 天津 | 市内六区 | 386.0 | 558 | 0.145 |
| 沈阳 | 市内五区 | 396.0 | 469 | 0.118 |
| 宁波 | 宁波市区 | 220.0 | 300 | 0.136 |
| 上海 | 上海市区 | 1200.0 | 1100 | 0.092 |
| 太原 | 太原市区 | 352 | 450 | 0.128 |
| 广州 | 市辖10区 | 600 | 900 | 0.15 |
| 兰州 | 主城区 | 220 | 192 | 0.087 |
| 武汉 | 主城区 | 587 | 550 | 0.094 |
| 银川 | 主城区 | 80 | 82 | 0.103 |
| 济南 | 主城区 | 371 | 300 | 0.081 |
| 石家庄 | 主城区 | 220 | 278 | 0.126 |
| 乌鲁木齐 | 主城区 | 210 | 300 | 0.143 |
| 贵阳 | 主城区 | 200 | 300 | 0.15 |
| 均值 |  |  |  | 0.117 |

上述城市主城区人均餐厨垃圾日产生量为0.117 千克/天，波动范围为0.088～0.15，由于目前兴宁市餐厨垃圾收运系统尚不完善，建设条件尚不成熟，保守估计兴宁市餐厨垃圾日产生量暂定为0.08 千克/天，位于中等偏下水平。

考虑到目前整个兴宁市的餐厨垃圾收运体系尚未建立，餐厨垃圾集中收运处理需要培育过程，因此建议该项目分期实施。餐厨垃圾的收集运输是瓶颈，目前北京、上海、广州、宁波等城市相继出台了餐厨垃圾管理办法，兴宁市的餐厨垃圾处理也需要相关政府部门大力支持及相关餐厨垃圾收运处理政策的及时出台。随着餐厨垃圾收运系统的建设完善，餐厨垃圾收运率和收运范围逐步增加，充分考虑以上因素设置兴宁市未来餐厨垃圾清运比例。

根据兴宁市餐厨垃圾日产生量预测情况，同时预测兴宁市未来餐厨垃圾清运比例如下表所示，同时结合服务范围人口及人均餐厨垃圾产量预测，最终得到项目处理的餐厨垃圾量如下：

表3.1-8 兴宁市餐厨垃圾清运量预测

| 年份 | 城区人 口（万 人） | 城区产 量（t/d） | 城区收 集率 （%） | 城区处 理量 （t/d） | 其他城 镇人口 （万人） | 其他城 镇产量 （t/d） | 其他城 镇收集 率（%） | 其他城 镇处理 量（t/d） | 总处理 量（t/d） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020 | 26.92 | 21.54 | 0% | 0.00 | 21.47 | 17.18 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2021 | 27.52 | 22.02 | 0% | 0.00 | 21.95 | 17.56 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2022 | 28.13 | 22.50 | 15% | 3.38 | 22.44 | 17.95 | 0 | 0 | 3.38 |
| 2023 | 28.75 | 23.00 | 15% | 3.45 | 22.94 | 18.35 | 0 | 0 | 3.45 |
| 2024 | 29.39 | 23.51 | 15% | 3.53 | 23.45 | 18.76 | 0 | 0 | 3.53 |
| 2025 | 30.05 | 24.04 | 20% | 4.81 | 23.97 | 19.18 | 10 | 1.92 | 6.73 |
| 2026 | 30.72 | 24.58 | 20% | 4.92 | 24.5 | 19.60 | 10 | 1.96 | 6.88 |
| 2027 | 31.4 | 25.12 | 20% | 5.02 | 25.04 | 20.03 | 10 | 2.00 | 7.03 |
| 2028 | 32.1 | 25.68 | 30% | 7.70 | 25.6 | 20.48 | 10 | 2.05 | 9.75 |
| 2029 | 32.81 | 26.25 | 30% | 7.87 | 26.17 | 20.94 | 10 | 2.09 | 9.97 |
| 2030 | 33.54 | 26.83 | 30% | 8.05 | 26.75 | 21.40 | 20 | 4.28 | 12.33 |
| 2031 | 34.29 | 27.43 | 30% | 8.23 | 27.35 | 21.88 | 20 | 4.38 | 12.61 |
| 2032 | 35.05 | 28.04 | 40% | 11.22 | 27.96 | 22.37 | 20 | 4.47 | 15.69 |
| 2033 | 35.83 | 28.66 | 40% | 11.47 | 28.58 | 22.86 | 20 | 4.57 | 16.04 |

4、餐厨垃圾处理规模确定

综合以上分析可知，到2030年，兴宁市餐厨垃圾清运处理规模为12.33t/d，2040 年达到24.72t/d。

考虑到工程的建设周期和运行管理，依据兴宁市餐厨垃圾的清运量预测，本项目餐厨垃圾处理处置工程建设规模确定为25吨/天。

- 餐厨垃圾的成分分析

- 参考《广州安芮洁环保科技有限公司餐厨垃圾黑水虻处理项目》竣工环境保护验收监测报告可知，根据广州安芮洁环保科技有限公司对白云区餐厨垃圾的调查分析，白云区餐厨垃圾成份如下表所示。

- 表3.1-9 白云区餐厨垃圾成份表

- 该项目处理的餐厨垃圾主要来源于白云区辖区范围内学校食堂、酒店、饭店等产生的餐厨垃圾。例如：江村小学、江高镇中心小学、江高镇幼儿园河心洲分校、江高镇幼儿园、江高二中、江高三中、广铁八小等食堂产生的餐厨垃圾。

- 本项目餐厨垃圾收运范围主要是餐饮服务、单位供餐等活动中产生的食物残余和废弃食用油脂，与广州安芮洁环保科技有限公司餐厨垃圾黑水虻处理项目的收运范围类型类似，因此本项目的餐厨垃圾成分可参考白云区的餐厨垃圾成分表，主要由水分、蔬菜、肉类和骨头以及面粉类等残余等。

3.1.7兴宁市建筑垃圾处理规模的确定

本项目建筑垃圾服务、处理现状以及产生量预测方法内容均来自《兴宁市静脉产业园项目可行性研究报告》，该报告已取得《兴宁市发展和改革局关于兴宁市静脉产业园项目可行性研究报告的批复》 （详见附件9）。

1、服务对象

项目服务对象为城市开发建设、旧改工程及装饰装修工程中产生的建筑垃圾（不包括余泥、余土）。建筑垃圾的来源可分为：施工类、开挖类、拆除类以及装修类建筑垃圾，下面分别对这四类的建筑垃圾产生量预测模型进行研究，对建筑垃圾的产量进行预测。项目建筑垃圾处理的服务范围包括兴田街道、福兴街道、宁新街道、新陂镇，后续考虑叶塘镇、龙田镇、宁中镇、永和镇、坭陂镇、刁坊镇等周城镇，逐渐扩大服务范围。

2、兴宁市建筑垃圾处理现状

随着兴宁市经济社会建设快速发展，尤其是城市化进程不断推进，大型建设工地日益增多的背景下，兴宁市产生的建筑垃圾已经达到了一定规模。但目前兴宁市尚未建设有大型的建筑垃圾消纳场，产生的大量建筑垃圾仅能运往南部新城消化或用于土方平衡，资源化程度低，同时严重浪费了土地资源。建筑垃圾收运、受纳以责任主体自行处理为主，非法排放建筑垃圾现象有所发生。

3、建筑垃圾产量预测

（1）预测方法

1）新建类建筑垃圾

根据中国多个城市建筑行业建设经验，新建建（构）筑物建设施工废弃物的产生量与新建建（构）筑物的施工建筑面积一般成正比关系。经过对砖混结构、全现浇结构和框架结构等建筑施工材料损耗的粗略统计，在1 万平方米建筑面积的施工过程中，产生的废弃砖和水泥块等建筑废渣的产量为500～600 吨。建筑废弃物可按1m³=1.5 吨换算。结合广东省建筑行业的实际情况，规划新建建筑物建设施工废弃物的产生量按照300m³/万m²进行估算，推算新建建筑物建设施工废弃物产生量。其预测模型为：

Qn=300×10-4×Scon

其中，Qn—新建建筑物建设施工垃圾的产生量，万m3；

Scon—新建建筑物的施工建筑面积，万m2。

2）拆旧类建筑垃圾

房屋拆除时产生的建筑垃圾是最多的，但因其成分复杂而无准确的统计数据，通常只能对其估算。

房屋拆除工程建筑垃圾量＝建筑面积×单位面积垃圾量

- 民用房屋建筑按照每平方米1.3 吨计算；有旧物利用的，在考虑综合因素后按结构类型确定为：砖木结构每平方米0.8 吨，砖混结构每平方米0.9 吨，钢筋混凝土结构每平方米1 吨，钢结构每平方米0.2 吨。

- 业厂房和跨度9 米以上的仓储类房屋按结构类型确定为：钢结构每平方米0.2 吨，其他按同类结构民用房屋建筑单位面积垃圾量的40-60%。

综上，在进行拆旧类建筑垃圾预测时，综合考虑上述参数进行预测，本次预测按照拆旧类建筑垃圾产量系数1t/m2来计，建筑垃圾的密度按照1.5t/m3进行折算，即拆旧类建筑垃圾的产生量预测公式为：

Qo＝1×Ssdm÷1.5

其中，Qo—拆旧类建筑垃圾的产生量，万m3；

Ssdm—旧建筑物拆除的施工建筑面积，万m2。

3）装修类建筑垃圾

装修垃圾产生于对现有房屋的装饰维修过程。在社会生活中，通常装修活动的计量和计价依托于所装修房屋的建筑面积。因此，通过估算现有房屋建筑面积和预测未来房屋建筑面积的情况，可以对装修垃圾产生量进行预测。

参考《建筑垃圾量计算标准》，装修垃圾产生量按以下公式进行计算：

装修垃圾= 装修面积×单位面积垃圾量（单位面积垃圾量取0.1t/m2）

装修面积=当年现有房屋建筑面积×6.7%（即以15 年为周期进行装修）

当年房屋的建筑面积=城市人口人均居住面积×当年总人口

装修类建筑垃圾密度可按照1.5t/m3 来计，则预测模型为：

Qd=0.1×0.067×S×Nn÷1.5

其中，Qd——房屋装修类垃圾的产生量，万m3；

Nn——当年总人口，万人，根据项目服务范围城镇人口计算；

S——当年人均居住面积，参考周边项目经验，按20m2

（2）建筑垃圾产量预测

本项目只包含服务范围内的城市开发建设、旧改工程及装饰装修工程中产生的建筑垃圾（不包括余泥、余土），因此，只计算上述的施工类垃圾、拆旧类垃圾和装修类垃圾，依据上述的公式进行预测。根据兴宁市历年年鉴以及主管部门提供数据（2013-2018 拆旧面积为暂估数），可以得到兴宁市全域相关的历史数据：

表3.1-10 兴宁市新开工、拆除、装修建筑面积统计

| 年份 | 施工面 积（万 m2） | 拆旧面 积（万 m2） | 装修面 积（万 m2） | 建筑垃 圾产量 (万m3) | 拆旧垃 圾产量 (万m3) | 装修垃 圾产量 (万m3) | 建筑垃 圾日均 量(万 m3/d) | 人均建 筑垃圾 量（m3/d） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2013 | 109 | 10 | 55.63 | 3.27 | 6.67 | 5.56 | 430.54 | 4.40 |
| 2014 | 167.9 | 10 | 57.57 | 5.04 | 6.67 | 5.77 | 485.51 | 4.94 |
| 2015 | 190 | 10 | 58.12 | 5.70 | 6.67 | 5.81 | 504.96 | 5.12 |
| 2016 | 170 | 10 | 59.39 | 5.10 | 6.67 | 5.94 | 491.81 | 4.97 |
| 2017 | 124 | 10 | 60.40 | 3.72 | 6.67 | 6.04 | 456.30 | 4.60 |
| 2018 | 120 | 17 | 61.74 | 3.60 | 11.33 | 6.17 | 586.32 | 5.88 |

综合计算得出，兴宁市人均建筑垃圾日产量约为5m3。由于本项目建筑垃圾服务范围包括兴田街道、福兴街道、宁新街道、新陂镇，后续才考虑叶塘镇、龙田镇、宁中镇、永和镇、坭陂镇、刁坊镇等周城镇。收运范围主要为城区，其人口约占兴宁市常住人口的25%，因此暂按25%收运率进行预测，后续逐渐增长到40%，则兴宁市建筑垃圾产生量预测如下。

表3.1-11  兴宁市建筑垃圾产生量预测

| 年份 | 常住人口（万人） | 建筑垃圾产量 （m3/d） | 收运率（%） | 处理量（m3/d） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020 | 100.51 | 502.54 | 25 | 125.63 |
| 2021 | 100.92 | 504.62 | 25 | 126.15 |
| 2022 | 101.34 | 506.71 | 25 | 126.68 |
| 2023 | 101.76 | 508.80 | 25 | 127.20 |
| 2024 | 102.18 | 510.91 | 25 | 127.73 |
| 2025 | 102.61 | 513.03 | 30 | 153.91 |
| 2026 | 103.03 | 515.15 | 30 | 154.54 |
| 2027 | 103.46 | 517.28 | 30 | 155.18 |
| 2028 | 103.88 | 519.42 | 30 | 155.83 |
| 2029 | 104.31 | 521.57 | 30 | 156.47 |
| 2030 | 104.75 | 523.73 | 35 | 183.31 |
| 2031 | 105.18 | 525.90 | 35 | 184.06 |
| 2032 | 105.62 | 528.08 | 35 | 184.83 |
| 2033 | 106.05 | 530.26 | 35 | 185.59 |
| 2034 | 106.49 | 532.46 | 35 | 186.36 |
| 2035 | 106.93 | 534.66 | 40 | 213.86 |
| 2036 | 107.37 | 536.87 | 40 | 214.75 |
| 2037 | 107.82 | 539.10 | 40 | 215.64 |
| 2038 | 108.27 | 541.33 | 40 | 216.53 |
| 2039 | 108.71 | 534.57 | 40 | 217.43 |
| 2040 | 109.16 | 545.82 | 40 | 218.33 |

4、建筑垃圾消纳场处理规模的确定

根据预测结果，该建筑垃圾消纳场的日处理规模为200m3/d，使用年限暂定为28 年，堆填的总库容需求为205万m3。

根据前文，本项目建设规模设置如下：

1、餐厨垃圾处理厂建设规模为25吨/日；

2、建筑垃圾消纳场建设规模为200m3 /日，库容需求为205万m3。

### 3.1.8 收运方案及入场要求

3.1.8.1餐厨废弃物收运方案

（1）收运范围

餐厨项目收运范围为兴宁市的市辖街道（兴田街道、福兴街道、宁新街道），时机成熟时，可考虑在远期将近郊城镇以及运距合适的城镇纳入服务范围，扩大餐厨垃圾无害化处理范围，主要包括餐馆、酒店、机关和学校的食堂等企业产生的餐厨废弃物。各餐饮单位要保证餐厨垃圾收集的范围，只包括餐厅的食物垃圾和厨房食品加工过程中产生的废弃物的有机质部分。严格禁止将食品调料的包装物、餐具、厨具、饮料瓶、酒瓶等其他废弃物混入。

（2）收运流程

餐厨废弃物产生后，由宾馆、食堂等产生单位将其收入120L标准两轮移动塑料垃圾桶内，每桶的装载重量按50 kg计算，每天收运2次，考虑1.2倍的备用系数及现有餐厨垃圾桶的情况，项目计划配置1200（120L/个）个桶，随着项目的推进逐渐增加餐厨废弃物收集容器的数量。通过专用的餐厨废弃物收集车将其清运至垃圾处理厂内。一般餐厨企业和宾馆的餐厨废弃物收运作业时间为15：00～17：30；21：30～1：00，食堂餐厨废弃物的收运作业时间为14：00～16：30；20：00～23：30，收集时间避开城区道路交通车辆行驶高峰期。

根据运输距离的远近，运输车辆采用罐体6.0m³的密闭式运输车，车上设有挂桶机构，将垃圾标准桶提升至车厢顶部，再通过翻料机构将垃圾倒入车厢内，厢体内设推板装置，可适度压缩和推卸垃圾。收集车下部有大容积污水箱，可贮存压缩沥出的油水，实现固液的初步分离，后密封盖采用液压装置开启和关闭，特殊的结构和密封材料有效地防止了污水的跑漏现象，避免对环境的二次污染。此外，运输车备有密封式排料装置，垃圾输送口与餐厨废弃物处理设备对接，实现密封排放，避免二次污染。

垃圾被运至处理厂卸料平台之后，密封后盖打开，推料机构将固体垃圾推出，污水则进入油水分离系统进行后续处理。车上设有喷水系统，能随时对车上污渍进行清洗。车上所有操作为液压自动控制，可分别在驾驶室和车旁操作。

收运流程为：宾馆、食堂、餐厅标准桶——收集点——运输车——处理厂计量——卸料平台卸料——车辆清洗——再次收运。

（3）收运体系

根据兴宁市餐饮行业分布特点，以及各区餐饮行业的分布情况和密集程度不同，以街道划分收运区域，采取“分区收运、街道设点、多点一线、数字管理”的收集方式，形成统一、有序的餐厨废弃物收运网络。结合餐饮企业和企事业单位分布状况、参考城区交通道路图，规划餐厨废弃物收运线路。

（4）收运路线

收运范围为兴宁市的市辖街道的餐厨垃圾，包括兴田街道、福兴街道、宁新街道，收运路线由兴宁市城市管理和综合执法局负责制定。

（5）收运车辆

A、车辆数量

a：餐厨垃圾收运车

餐厨废弃物含水率很高，在运输过程中极易造成撒漏等二次污染的产生，因此需要专用的密封性能好的收集运输车，需要配备的餐厨废弃物收集车辆如下：

拟采用罐体容积6.0m3的餐厨废弃物收运车辆，按每车完成一次收运工作需要3小时估算，两班工作制（每车每天运输餐厨废弃物2次），6.0m3餐厨废弃物收运车每车实际装载量按5.0t估算，25t/d共需6.0m3餐厨废弃物收运车为2.5辆。考虑到餐厨废弃物收集范围逐渐覆盖周边区域，并兼顾维修、保养、机动等情餐厨废弃物产生点或收集点餐厨废弃物处理厂餐厨废弃物收运车况，考虑维修、保养、机动等情况，备用系数按1.2考虑，则6.0m3餐厨废弃物收运车为3辆。

B、车辆性能

a：餐厨垃圾收运车

本项目选用的餐厨废弃物收集车辆外形美观，性能优良，操纵控制先进，并配置有高、低压清洗系统；箱体、后门体、螺旋机以及水箱等采用不锈钢制造，耐酸碱等腐蚀性物质能力强；该车采用侧面桶装、推挤压缩，实现餐厨废弃物固液初步分离和垃圾减容以及定位密封排放卸料，其综合性能达到国内同类产品的先进水平。

收集车辆主要性能与特点：

①主要构件耐酸碱等腐蚀性物质能力强

主要构件箱体、后门体、螺旋机和水箱等设备采用不锈钢制造，耐酸碱等腐蚀性物质能力强。

②外观造型美观大方

收集箱横向截面为矩形框架、纵向截面为梯形框架，两侧及顶面均为圆弧造型，整机显得美观大方。

③垃圾箱与后门总成之间密封性好

垃圾箱与后门总成之间采用特制加强型橡胶条密封，密封性好，杜绝了二次污染。

④完善的清洗系统

既可使用由液压马达驱动的高压力、小流量清洗方式清洗整车，也可直接接消防水以大流量方式清洗箱体下部的污水箱。

⑤高可靠性与安全性

采用电、液联合控制，并设置了安全保护开关，保证了各机构动作准确、可靠。

⑥发动机功率输出自动控制

发动机功率输出实现全自动控制，非作业时，发动机怠速状态，作业时，发动机自动加速，满足作业功率的要求。避免了功率损耗和系统发热，耗油降低，经济性好。

⑦先进的电控系统

采用进口PLC（可编程序控制器）集成控制，控制电路在PLC内生成，并采用逻辑回路保证各操作指令按顺序执行，外部只有线路连接，降低了故障发生率，避免了误操作造成的事故，提高了可靠性；特别设置的紧急停止按钮可使各循环作业在任何状态或任何位置停止，保障作业人员、设备的安全。

⑧方便的操作控制

设置了“自动”与“手动”操作系统，自动控制为“投料”、“密封排料”、“推挤排料”循环动作，省去烦琐操作及减少误操作，使用十分顺手；手动控制为调试、维修提供极大方便。

（6）盛装容器

a：容器规格及品质

餐厨垃圾收运容器选择 120L容积桶。加盖密封，防止异味外溢。桶提升处卡口背脊使用加强材料。桶体正面喷涂监管部门名称及监督电话。并符合《塑料垃圾桶通用技术条件》CJ/T280-2008 相关要求。

b：数量

餐厨废弃物收集容器采用120L标准两轮移动塑料垃圾桶，每桶的装载重量按50kg计算，每天收运2次，考虑1.2倍的备用系数及现有餐厨垃圾桶的情况，项目计划配置1200 个桶，随着项目的推进逐渐增加餐厨废弃物收集容器的数量。

（7）收运配套设施

a：备品备件间

备品备件间用于储备车辆和垃圾盛装容器等备品备件。车辆备品备件主要有：液压油管、密封胶圈，提升机构及推板装置控制阀、电磁阀等易损件。盛装容器主要储备桶体底部的滑动轮及销轴等易损件。

b：维护维修车间

维修车间约70平方米左右，主要用于餐厨项目预处理设备和餐厨收运车辆日常维修保养以及简单故障的排除修理。车间内配置有3t电动葫芦起重机、空压机、液压千斤顶、电动加油脂小车、手提电焊机、小型钻床、小型车床、砂轮机等设备。车辆的一般维护、轮胎加气在车间内进行，大修安排厂外维修站点。

3.1.7.2建筑垃圾收运方案

（1）建筑垃圾来源及基本情况

建筑垃圾消纳场服务范围包括兴田街道、福兴街道、宁新街道、新陂镇，后续考虑叶塘镇、龙田镇、宁中镇、永和镇、坭陂镇、刁坊镇等周边城镇，逐渐扩大服务范围，服务对象为城市开发建设、旧改工程及装饰装修工程中产生的建筑垃圾（不包括余泥、余土）。建筑垃圾的来源可分为：施工类、开挖类、拆除类以及装修类建筑垃圾。本项目建筑垃圾在运输前已在拆迁区进行分选，本项目不在厂内建设分选区。本项目建筑垃圾的运输委托专业运输公司负责。

（2）消纳场入场要求

1、入场要求

根据《城市建筑垃圾管理规定》及《建筑垃圾处理技术规范》（CJJ 134-2009），对建筑垃圾填埋入场提出如下控制性要求：

①建设过程中旧建筑拆除、建筑施工过程产生的碎石块、砖瓦碎块、混凝土块、废竹木等可以进入消纳场填埋，不包括沥青块、废塑料、废金属料；

②禁止工业垃圾、生活垃圾、医疗垃圾、危险废物及有毒有害垃圾进入建筑垃圾场；

③由环境卫生机构收集或者自行收集的混合生活垃圾，以及企事业单位产生的办公废物禁止入场；

④生活垃圾焚烧炉渣以及焚烧飞灰禁止入场；

⑤生活垃圾堆肥处理产生的固态残余物禁止入场；

2、保障措施

①本项目不设置建筑垃圾分拣工序，在收集前端已由中转站进行机械和人工分拣，通过机械和人工的目测操作将有一些废旧金属、有毒有害物质分拣出来，同时建设单位需与运输单位签订收运责任书，明确在收集过程中不能混入工业垃圾、生活垃圾、医疗垃圾、危险废物等有毒有害垃圾，确保在源头对进场建筑垃圾的控制。

②运输建筑垃圾的单位在运输建筑垃圾时，应按照城市人民政府有关部门规定的运输路线、时间运行，不得丢弃、遗撒建筑垃圾。

③装卸垃圾过程中应有填埋场工作人员进行监督核验，一经发现不符合入场要求的垃圾均拒绝装卸，对不服从的车辆吊销核准文件。

④对于拆除工地的现场应提前到相关部门报备，并说明垃圾成分，含量，数量，并在装车前单位内部进行检查。

⑤建筑垃圾现场交接时应认真核对建筑垃圾的数量、种类、标识等，同时对接收的建筑垃圾及时登记。

⑥本项目对来源复杂、成分难以确定以及定期对入场建筑垃圾进行检测，主要是委托有资质的单位进行浸出检验，同时配备负责入场建筑垃圾检测、评价工作的机构和人员，一旦发现检测结果为危险废物，则禁止接收。

⑦应对管理人员、技术人员和操作人员进行相关法律法规和专业技术、安全防护、紧急处理等理论知识和操作技能培训。

3.1.9平衡分析

3.1.9.1 物料平衡

本项目物料平衡见下图：

200m3/d

图3.1-6  本项目物料平衡图

3.1.8.2 水平衡

本项目主要用水系统为：餐厨垃圾处理厂车间车辆和地面冲洗用水、除臭系统用水、喷水雾炮用水以及洗车用水，用水来源包括曾坑水库、厂内污水站的中水以及生产中产生的可以循环利用的水。

本项目产生的废水主要为：餐厨垃圾处理产生的餐厨废水、除臭系统废水、车间车辆、地面冲洗废水和初期雨水；建筑垃圾消纳场的洗车废水、填埋区淋溶液。

本项目工程用排水情况及水平衡分析见下图。

图3.1-7  本项目水平衡图

3.1.10工艺流程

3.1.10.1餐厨垃圾处理工艺比选

（1）填埋处理

填埋是大多数国家生活垃圾无害化处理的主要处理方式。但是，由于其占用大量土地，耗用大量征地等费用，填埋场占地面积大，处理能力有限，服务期满后仍需新建填埋场，进一步占用土地资源；餐厨垃圾的渗沥液会污染地下水及土壤，垃圾堆放产生的臭气严重影响空气质量，形成不可逆的对周围大范围的大气及水土的二次污染，没对垃圾进行资源化利用等原因，无论在欧美、日本还是中国，餐厨垃圾的填埋率都正在呈现下降的趋势，有很多国家已明令禁止餐厨垃圾进入填埋场处理。在当前土地资源紧缺、人们对环境影响的关注度越来越高的大前提下，填埋处理技术明显不适合我国餐厨垃圾的实际情况，但作为餐厨垃圾分选处理后固相无机杂质的一种最终处理手段具有一定可行性，因此填埋可作为餐厨垃圾处理的一个辅助处理环节。

（2）焚烧处理

焚烧是垃圾中的可燃物在焚烧炉中与氧进行燃烧过程，焚烧处理量大，减容性好，焚烧过程产生的热量用来发电可以实现垃圾的能源化。但由于餐厨垃圾80%以上为液体部分，不适合焚烧处理。由于生活习惯不同及餐厨垃圾收集分类程度的不同，我国餐厨垃圾与国外餐厨垃圾差异较大，其特点是含水量高、热值低，很难进行焚烧处理，另外焚烧处理投资过高，国内外利用焚烧处理餐厨垃圾的应用经验极少，不是餐厨垃圾处理的主流技术。

（3）饲料化处理

目前，城市餐厨垃圾饲料化处理主要有三种方式：生物处理、高温消毒处理以及直接作为动物饲料。其中，生物处理餐厨垃圾是利用餐厨垃圾中的特殊菌种提升餐厨垃圾中的蛋白质含量，达到提升饲料中蛋白质含量的效果；高温消毒处理则是利用高温达到杀死餐厨中的病原体，然后对处理后的餐厨垃圾进行脱水、干燥、破碎等深度处理，

从而达到卫生饲料的应用标准，实现餐厨垃圾的资源化利用效果。但高温消毒处理的不足是一些病毒在高温中无法完全杀灭，难以完全避免疾病的传播。餐厨垃圾直接用作动物饲料，可以减少处理成本，但鉴于餐厨垃圾中的复杂组分，加上同源性污染危险性较大，欧盟等已经禁止餐厨垃圾饲料进入食物链中。

餐厨垃圾饲料化工艺流程一般包括：预处理-高温灭菌-混合搅拌-发酵-调质、制粒与烘干。其中预处理包括分选、破碎、蒸煮、脱水、固液分离、油水分离等步骤，主要目的是为了使复杂的餐厨垃圾转变成统一的工艺原料。自然存放的餐厨垃圾极易变质，通过高温灭菌可使餐厨垃圾的病毒及致病微生物大部分被杀灭，很大程度上减少了杂

菌与接种菌争食营养现象，同时淀粉糖、蛋白质等大分子有机质被热分解为小分子物质，更有利于微生物对营养物质的吸收利用。混合搅拌即是将培养好的菌种和经过处理的餐厨垃圾进行均匀的混合，使菌种与物料充分混合接触。在发酵过程中，添加的菌种微生物与工艺原料发生反应，大幅度提高原料的蛋白质及营养物质含量，使得餐厨垃圾转化成为具备营养价值的饲料材料。最终通过调质、制粒与烘干即可产出蛋白饲料。

（4）堆肥处理

堆肥法处理城市餐厨垃圾是利用自然界中的真菌、细菌以及放线菌等微生物，辅助以人工控制技术，结合电子化、机械化设备，将餐厨垃圾处理处于一定的水分、C/N 条件下，创造出一个好氧或厌氧环境，再利用生物化学反应将餐厨垃圾中的有机物转化成为具有较强稳定性的肥料的一种处理方法。因此，餐厨垃圾的堆肥处理工艺又分为

好氧堆肥、厌氧堆肥以及传统堆肥三种处理工艺。堆肥法处理餐厨垃圾具有工艺技术简单等优势，但容易产生有害气体，堆肥时间久还会加剧土壤的盐碱化。

传统堆肥耗时长、腐熟慢，现国内已基本没有大规模的应用案例。厌氧堆肥是在无氧条件下借助厌氧微生物的作用来进行的，通过微生物的代谢活动而被稳定化，同时伴有甲烷和CO2 产生。好氧堆肥是在有氧条件下，好氧菌对物料进行吸收、氧化、分解。微生物通过自身的生命活动，把一部分被吸收的有机物氧化成简单的无机物，同时释放出可供微生物生长活动所需的能量，而另一部分有机物则被合成新的细胞质，使微生物不断生长繁殖，产生出更多生物体的过程。

餐厨垃圾的好氧堆肥工艺一般包含：预处理-堆肥-筛下物处理等过程。预处理过程主要通过分离器把餐厨垃圾进行固液分离，其中固态物质作为原料进入堆肥系统，液态物质则送进油水分离器回收油脂。堆肥过程中，原料与好氧菌充分混合后发生中温或高温发酵，产生肥料。堆肥处理后，筛下物一般进行填埋或焚烧处理。

（5）厌氧发酵处理

厌氧发酵技术作为一种绿色环保的技术，近20 年来在国内有了较大的发展。它是利用厌氧微生物、将有机废弃物高效地降解利用并产生清洁能源气体的技术，不但能够满足当今社会人们对环保的需求，还可以有效地解决餐厨垃圾处理的问题。国内早期的厌氧发酵技术主要用于废弃污泥和高浓度有机质废水处理，在处理餐厨垃圾方面的应用较少，然而随着国内餐厨垃圾排放量日趋增大，餐厨垃圾产生的社会问题逐渐增多，利用厌氧发酵技术处理餐厨垃圾的实例逐年增多。

厌氧微生物降解大分子有机质包含四个阶段：即水解、酸化、乙酸化和甲烷化。在厌氧发酵罐中，餐厨垃圾中的碳水化物、蛋白质和脂肪等有机质首先被微生物水解成分子量较小的物质，如多糖、多肽和长链脂肪酸等。颗粒有机质的水解阶段被大多数研究人员证实是限速步骤，这是由于水解过程中，水解酶或辅酶首先需要附着在有机质颗粒上，将长链的多聚物在酶的作用下分解成短链的聚合物，所以，整个厌氧发酵的降解速度主要取决于水解过程的快慢。生成的短链有机质在酸化阶段被产酸菌继续降解，生成小分子物质，如葡萄糖、氨基酸和短链有机酸，同时，此过程也会产生NH3 和H2S 等次级代谢产物。第三阶段为产乙酸过程，葡萄糖和氨基酸被产乙酸菌利用，生成挥发性脂肪酸，如乙酸和丁酸，同时也会生成H2和CO2等物质；最后经过产甲烷菌的甲烷化作用，将挥发性脂肪酸、H2/CO2转化成甲烷，整个发酵过程中，大部分的能量储存于甲烷中，少部分供微生物的生长需求。

目前的厌氧发酵技术主要采用厌氧活性污泥对有机质进行高效降解，然而该技术却易受多种参数的影响，例如有机质的进料负荷、发酵温度、C/N 比、氨氮、挥发性脂肪酸、长链脂肪酸、pH、物料粒径和微量元素等，较适宜的厌氧发酵条件是厌氧发酵高效运行的先决条件。

厌氧发酵工艺包括单相工艺及双相工艺两种，单相工艺是指厌氧发酵降解有机质的过程在一个反应器中进行。餐厨垃圾经过预处理之后进入发酵罐，在厌氧微生物的作用下，有机质被转化成沼气，发酵结束后废水直接排出。单相工艺对体系的稳定性要求较高，当进料负荷过高时，发酵液中有机酸会发生积累，下降的pH 会抑制厌氧发酵效率。双相厌氧发酵工艺则分两阶段进行，第一阶段为餐厨垃圾酸化，主要发生在酸化罐中，酸化过程会产生一定量的H2和CO2，气体可以通过气体储罐收集，酸化后的发酵中主要含有乙酸、丙酸等小分子物质。第二阶段主要是甲烷化，第一部分的酸化产物进入产甲烷发酵罐中，在产甲烷菌的作用下，乙酸、H2/CO2 迅速转化为CH4 和CO2。虽然双相工艺的产气效率和对有机质的降解能力均比单相工艺高，但双相工艺复杂，经济成本较高，因此尚未被广泛地应用。

3.1.10.2餐厨处理工艺确定

餐厨垃圾产生量较大，处理难度较大。因此在选择餐厨垃圾处理技术时需要重点考虑以下几点：

1、无害化、减量化、资源化程度高，真正做到无害化的同时考虑资源化利用。

2、技术先进、可靠，工艺高效、稳定，不但能够有效的降解有机污染物，同时还能够妥善处理那些不能为生物所降解的污染物，避免其对环境的再次污染。

3、技术安全性好，符合国家产业政策和发展方向，能耗要低。

4、运行的持续性好，产品可平稳销售，可持续性处理餐厨垃圾。

5、适合规模化生产，处理能力大。

6、选址比较容易。

7、二次污染小，工厂环境质量高。

8、工程投资适中。

9、国内外成功应用案例较多。

综上对目前餐厨垃圾主流处理技术的介绍，列表比较如下：

表3.1-12  餐厨垃圾处理技术

| 比较项目 | 厌氧消化 | 肥料化 | 饲料化 | 焚烧法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 无害化程度 | 高 | 较高 | 较高 | 高 |
| 减量化程度 | 较高 | 较高 | 高 | 高 |
| 资源化程度 | 高 | 高 | 高 | 较高 |
| 技术安全性 | 好 | 较好 | 较好 | 好 |
| 技术先进性 | 先进 | 较好 | 较好 | 好 |
| 技术可靠性 | 较好，在国外有很多工程实例 | 好 | 好 | 较好 |
| 能耗 | 较少 | 一般 | 大，需要大量的电能和天然气加热 | 低 |
| 工程占地 | 较少 | 少 | 较大 | 少 |
| 投资金额（万元/吨） | 40-50 | 20-40 | 20-40 | 10-20 |
| 运营成本（不含收运系统，元/吨） | 120-130 | 110-130 | 120-130 | 90-100 |
| 终端产品 | 发电或制备CNG | 肥料 | 饲料 | 电能 |
| 产品销路 | 畅通 | 盐分较高，市场推广难度大 | 存在同源性隐患 | 畅通 |

根据上表各种主要餐厨垃圾处理方式与本项目的适应性分析，结合兴宁市餐厨垃圾的特性，对兴宁市餐厨垃圾处理方式的选择做出如下分析：

1）利用厌氧消化处理技术处理餐厨垃圾在国内具有较多的应用，该技术无害化程度最高，可将餐厨垃圾转化为清洁能源沼气，符合目前我国大力倡导的节能减排循环经济理念。但该技术对预处理设备要求较高，因此投资成本和运营成本较高，适合于200t/d 及以上规模的项目。

2）好氧制肥技术成熟，投资小，运营成本也不高，但市场认可度低，如环境较差、容易引发二次污染；高盐分的产品会抑制种子发芽并容易导致土壤的盐碱化等问题

3）饲料技术具有机械化程度高，资源化程度高、占地面积小，投资省等优点。该技术发源于日本、韩国等国家，一度占据很重要的位置，但是近年来，该技术逐渐在上述两国市场逐渐退缩，相反厌氧消化在上述两国逐渐占据主导地位。究其原因，主要因为人们担心的是饲料的同源性问题，但是在工艺中难以避免。因此，应慎重选择该技术。

4）由于我国餐厨垃圾收运处理设施相对不完善，混入生活垃圾中采用焚烧技术处理在国内较为普遍。但由于餐厨垃圾含水率较高，易影响焚烧效果等原因，该工艺长期以来属于没有将餐厨垃圾作为单独处理时的一种“简便”方法。增加了压榨脱水、油水分离等工序后的餐厨垃圾焚烧工艺不但克服了含水率高、含油率高等技术劣势，且具有投资小、占地小、经济效益高等特点，由此协同焚烧处理技术逐渐兴起。

以上分析表明，厌氧消化技术与焚烧技术具有较佳的市场通路，均为目前的主流工艺。相比较而言，应用厌氧消化技术处理餐厨垃圾在生态环境方面具有突出的优势，但是投资较大、仅适合于200t/d 及以上规模项目等问题；而焚烧技术具有减量化程度最彻底、投资小、收益高等特点。结合的兴宁市餐厨垃圾处理的现状，兴宁市餐厨废弃物无害化处理及资源化利用项目的餐厨垃圾处理规模为25 吨/日，且建设在兴宁静脉产业园内，具有得天独厚的焚烧处理优势，因此推荐采用压榨脱水+餐厨残渣焚烧处理技术。

3.1.10.3餐厨处理工艺流程介绍

本项目采用“破碎+压榨脱水（餐厨垃圾残渣脱水后含水率不高于65%）+油水分离+干化焚烧”的工艺，详细工艺流程如下：

图3.1-8  餐厨垃圾焚烧处理工艺原理流程图

一、工艺流程说明

（1）餐厨垃圾分类收集：项目餐厨垃圾来源主要为兴宁市辖区范围内居民厨余垃圾及餐饮企业、学校、机关单位等产生的餐饮垃圾，各餐厨垃圾产生点按照有关规定将餐厨垃圾分类，放置在不同的回收桶里暂存。由当地市政环卫部门负责采用专用餐厨垃圾罐车到餐厨垃圾产生点回收餐厨垃圾。本项目收运车辆的维修、保养统一在附近车辆修理厂进行。收运车辆卸料后，在餐厨废弃物预处理车间卸料区清洗后再出场。收运系统实行8小时制，生产天数为330天。收运车辆运行时间应与餐厨废弃物产生单位约定，并按照规定的路线和时间进行清运，避免餐厨废弃物过久存放于暂存点。建议收运时间分为两个时间段：9:00~13:00和19:00~23:00，避开交通高峰期和拥堵路段。

（2）装满餐厨垃圾的运输车辆入厂时，过电子地磅称重、记录。之后收运车辆在指定位置将车内的垃圾卸入物料接收装置内；接料斗底部配置双无轴螺旋输送机，设备带沥水功能。原料卸料槽使用铁板密封，并在池上设置了一个长3.2米*宽2.3米的盖子，仅在来料卸车时打开，平时基本处于密闭状态。原料卸料槽除卸料口一侧留有入料口外，四周用隔板封闭，并在入料口上方安装一台风幕机，卸料时打开，防止臭气外散。将制浆机及提升通道分隔出来，整体密闭成一个长9米*宽8米*高4.5米的空间，通过密闭抽气到废气处理设施处理。

（3）储存在接料斗内的垃圾经双无轴螺旋输送机输送至餐厨垃圾破碎机进行破碎处理。餐厨垃圾首先进入破碎机，通过将袋装餐厨垃圾和大块的餐厨垃圾进行破袋和破碎处理，以利于释放出更多的餐厨垃圾；破碎后的餐厨垃圾经重力作用投入压榨脱水机进行脱水处理。

（4）脱水机通过螺旋压榨作用将物料进行脱水，脱水后残渣含水率约60-70%，送往焚烧厂进行焚烧；脱水后的脱水滤液在脱水机下部的缓存槽中缓存，通过外置螺杆泵送往油水分离系统。

（5）脱水滤液由泵输送至油水分离系统，经过加热后的脱水滤液（使用园区内在建焚烧发电厂的饱和蒸汽对脱水滤液进行加热）采用螺杆泵均匀输送至卧式油水固三相分离机，在卧式三相分离机中，通过高速旋转的离心力实现轻、重物料的分离，实现油脂、水相、固相的分离。分离出的渣相通过除渣无轴螺旋输送至皮带输送机，由皮带输送机装车送至园区内生活焚烧炉惨烧处理；分离出的水相通过泵送至污水处理系统；分离出的粗油脂通过油泵输送至油脂暂存罐。

二、餐厨垃圾处理系统的目的

餐厨垃圾具有高含水率和高浓度的废弃油脂。这些物质必须经过处理，才能保证其餐厨残渣焚烧处理的正常运行。因此设置餐厨垃圾预处理系统的目的包括：

（1）对餐厨垃圾进行破碎处理，使餐厨垃圾达到一定的粒径范围，保障后端设备的安全、稳定运行；

（2）尽可能的脱除餐厨垃圾中的水分，为后端餐厨残渣焚烧处理做好铺垫；

（3）对餐厨垃圾进行油脂分离，为后续废油深加工提供保证，实现油脂最大程度的资源化。

三、餐厨垃圾处理系统设计

1、物料投料系统

餐厨垃圾的卸料及投料均实现密闭作业，投料仓应能够满足来料高峰时段餐厨垃圾卸载量的储存需要，能满足不同收运质量情况下的物料状况的输送，并对餐厨垃圾进行初步破碎。

图3.1-9 接收斗输送餐厨垃圾运行实例

（1）工艺流程

接料间采用电动卷帘门密闭，通过交通信号系统调度餐厨垃圾转运车辆卸料，达到降低臭气外泄的目的。

转运车驶入餐厨垃圾接收工位，当卷帘门打开时，液压密封盖开启，转运车向接收斗内卸料，作业完成后，转运车驶离接收工位，卷帘门关闭，接收斗液压密封盖自动关闭。

接收斗输送机启动，双无轴螺旋带动餐厨垃圾向出料口运动，将物料投入后续破碎机处理。餐厨垃圾中的游离水流入到脱水机下部的缓冲罐中。

（2）工艺构成

 ①接收斗采用钢结构，抗冲击性强。

②与物料接触部位采用不锈钢材质，抗腐蚀性强。

 ③接收斗顶部需设置有电动或液压顶盖。

 ④接收斗顶部设密封顶盖，无倾卸作业时保持接收斗密封及输送螺旋采用密封，防止臭气外泄，并设置抽臭气接口，以有效防止臭气外溢。

 ⑤水平四无轴螺旋输送机，倾斜双无轴螺旋输送机

（3）物料接收系统设备的特点

①接料斗配置液压驱动密封盖，在防止臭气四溢的同时，能防止人员跌入接料斗。

②接料斗上部设置安全围挡，在防止卸料时垃圾外溢的同时，也能防止人员跌入接料斗。

③接料斗螺旋输送机采用正反转设计，在发生物料卡阻情况时，可有效保证设备安全。

④进料工位设置急停按钮，权限为最高等级，当发生紧急情况时，可按下按钮，停止设备运行。

⑤接料斗槽体接触餐厨垃圾部位采用的SUS304 材料，能有效防止设备腐蚀

⑥螺旋本体采用变截面、特殊设计的精密铸钢件，在保证高含水率餐厨垃圾输送能力的同时，有效减少螺旋本体的磨损。

2、破碎系统

破碎系统主要是将餐厨垃圾破碎，一方面将袋装的餐厨废弃物能够释放出来，保证油脂量的提取和有机质的损失量为最低；另一方面将垃圾破碎为小粒径，保护后续设备正常运营。

图3.1-10 破碎机

（1）工艺流程

接料斗输送机将餐厨垃圾均匀投入破碎设备；破碎机通过双轴回转式运行将餐厨垃圾进行破碎。

（2）工艺特点

破碎机能将餐厨垃圾破碎至工艺所需的大小，实现破碎功能并满足后续工艺需要；

破碎机和物料输送装置采用密封设计，设置臭气抽吸接口，工作过程中无臭气向外扩散。

本系统通过一级破碎即可达到破碎要求，最终出料颗粒尺寸宽度80～120mm，长度150mm 以内，小部分韧性较强物料尺寸大于150mm，可以有效达到破袋的要求，设计处理能力12.5t/hr·台。

（3）工艺构成

本系统主要是由一台双轴破碎机及其附属管道、控制等组件构成。

（4）设备特点

旋转刀头采用进口高合金钢材料，可更换型式，能有效防止设备磨损及减少设备更换维护周期；破碎机设备布置合理，充分考虑到了维护作业空间预留及大小，减少维护作业工作量。

破碎机刀轴可进行正反两个方向的旋转撕碎，既能增加撕碎效率又可防止材料堵塞和缠绕，在运行过程中发生卡阻情况时，有效保证设备安全；超负载自动保护功能有效地保护刀轴和驱动单元不受装载负荷或碰到非可破碎物时对设备的损害。

3、脱水系统

破碎后的物料进入脱水机后，脱水机通过螺旋压榨作用将物料进行脱水，脱水后的残渣通过脱水物输送机送往焚烧厂进行焚烧；物料经脱水机后，液相可以满足后续油脂提取设备的进料要求。

图3.1-11 螺旋压榨脱水机运行实例

（1）工艺流程

破碎后的物料进入脱水机后，脱水机通过螺旋压榨作用将物料进行脱水，物料从进料箱均匀进入，进机后的物料在螺旋旋转叶片推动下沿轴向前进，前进过程中物料受变化的螺距和调节档板的作用，形成巨大的挤压力，使物料在外力作用下进行机械脱水，脱水后的残渣通过脱水物输送机至垃圾桶再送往焚烧厂进行焚烧；水份通过筛网在出水口处排出，脱水滤液在脱水机下部的缓存槽中缓存，通过外置泵送往湿热水解反应罐。

（2）工艺构成

设备主要材质：304 不锈钢。

设备主体及输送螺旋均采用密封，防止臭气外泄，设置抽臭气接口，以有效防止臭气外溢。

（3）脱水系统设备的特点

①采用变径变螺距脱水原理；

   ②设备结构简单、驱动装置外置，不易发生故障；

   ③与物料接触部位采用SUS304 材质，使用寿命长；

   ④防止臭气四溢，并通过风管将臭气外送处理，对人员和环境友善；

   ⑤本压榨脱水机利用重力自流方式进行投料和排料。防止餐厨浆料中的砂类异杂物对输送设备的过渡磨损。

   ⑥在压榨脱水机上设置清洗口，便于清洗设备和浆料油脂。

   ⑦出料口侧设置检查盖，便于进行内部清理。

    ⑧设备侧面设置检修口，可方便、快捷进行清理作业和日常巡检。

4、油脂提取系统

脱水滤液由泵泵送至湿热水解反应罐中，采用饱和蒸汽对脱水滤液进行预处理加热；通过对物料的加热，提高后续的油水分离系统的油脂分离率。

湿热水解反应罐中内通过蒸汽加热后由移送泵输送至三相分离机进行油脂提取作业。加热滤液经离心分离将油脂分离、提纯，实现油脂的回收。

（1）工艺流程

脱水滤液由泵输送至湿热水解反应罐中。由饱和蒸汽加热、搅拌，将滤液均匀加热。加热后的脱水滤液，经泵送至三相分离机中进行油水分离；油相就近自流入毛油罐中，再由毛油输送泵外送。

分离出的渣相通过三相分离机固体输送机输送至垃圾桶中，再由车辆运至焚烧炉焚烧处理，分离出的水相就近自流入污水处理系统。

（2）油脂提取系统设备的特点

1）设备的成熟性和可靠性

三相离心机是一种高效的除渣脱水设备，高速旋转的转鼓所产生的离心力取代了重力的作用，并提高离心加速度加速高达3000G 以上的离心力，依靠强大的离心力使油、水、渣三相分离，是一种全自动化处理设备，改变以往需要在贮槽内加温、保温、静置几十个小时的预处理模式。

三相离心机实现了油、水、渣一次性分离，改变以往二相分离和油水分离相结合的模式，优化了工艺，减少了成本，其构造和工作原理如下。

a 构造：

三相分离机主要由转鼓、螺旋、减速器、机架、罩壳、电机等部件组成。转鼓采用双椎角设计，转鼓内壁专门设计了纵向凹凸槽，用于提高螺旋输送固相的效率。螺旋叶片的工作面有硬质合金保护层，有效提高螺旋叶片的耐磨寿命。主电机由主变频器控制，副电机由副变频器控制，电机的频率可任意调节。副变频器的电源是由主变频器提供的，称为直流共母线供电，直流共母线供电实现了副电机呈发电机工作状态时的能量回馈，可有效节约电能。

b 工作原理：

含油废液经过预处理之后，通过进料泵进入三相卧螺离心机内，离心机高速旋转，在较大离心力的作用下，密度大的固体沉降到转鼓壁上。两相密度不同的液体形成同心圆柱，较轻的液相(油)处于内层，较重的液相(水)处于外层。不同液体环的厚度可通过调液板调节，沉积在转筒壁上的渣由螺旋输送器传送到转筒体的锥体端，从排料口排

出。分离出来的油通过排油管道输送到储存罐，分离出来的水也通过排水管道排出。三相离心机处理含油废液是一个全封闭、全自动、连续式处理工艺，脱渣脱水同步进行，生产效率高。

2）设备的安全性

离心系统中为防止臭气外泄。设备设置有用于抽吸臭气的法兰接口，用于将臭气引出至除臭系统处理，对人员操作环境友善。

 卧式离心机液压差速系统的驱动独立于转鼓的驱动，在转鼓启动、停止、或者启停之间时液压差速系统均能实现最大扭矩。基本消除堵料风险和拆卸设备的麻烦。

预拌罐侧壁覆盖有保温层，一定程度上减少了热损失，同时高温的部位也能得到有效的隔断，保证人身安全。

3.1.10.4建筑消纳场处理工艺论证

1、国外建筑垃圾处理现状概况

建筑垃圾处理一直以来都是一个全世界都面临的问题，一些发达国家在建筑垃圾再利用方面具有成功的经验，并做了大量基础性研究工作，各种管理方式，处理技术设备都已经成熟，处理效果也比较好。

美国是最早进行建筑垃圾综合处理的发达国家之一，早在1915年就对筑路中产生的废旧沥青进行了研究利用；在长达近一个世纪的实践中，美国在建筑垃圾处理方面，形成了一系列完整、全面、有效的管理措施和政策、法规，使得美国建筑垃圾再生利用率接近100%，同时美国也具有100%回收利用旧沥青混凝土废料的先进技术。日本由于国土面积狭小，资源十分匮乏，因此十分重视资源的再生利用。日本也是对环境保护、资源再生利用立法最为完备的国家，自从上世纪初就开始制定建筑垃圾处理的相关法律，并认为建筑垃圾是“建筑副产品”，不能随意丢弃。经过几十年的努力，建筑垃圾的再生利用取得了明显的效果，1995 年时再生利用率都已超过65%，在2000 年时达到90%的利用率。德国的建筑垃圾循环利用率也较高，例如混凝土的再利用率有望达到80%以上。发达国家积极的将建筑垃圾处理当成一种新兴产业来打造，据统计，20 世纪末发达国家再生资源产业规模为2500 亿美元，到本世纪初已增至6000 亿美元，2010 年可达18000 亿美元。在未来30 年间，将出现“十大新兴技术”，发达国家将其中有关“垃圾处理”的新兴技术列为第二位。丹麦、韩国等国也都以立法的形式确立了建筑垃圾处理产业优先发展的原则。在各国政策支持和法规引导下，建筑垃圾处理产业蓬勃发展。目前大量成熟的企业成为产业主体。在外国建筑垃圾从回收、处理均由企业负责，比如，韩国有数百家建筑垃圾处理企业，仅汉城就有二百多家。企业在激烈的竞争中，不断采用新技术提高了建筑垃圾回收利用率，目前欧洲各国回收利用率在80%左右，美国在75%左右，亚洲的日本和韩国均超过了95%。

综合美、日等国的成功经验我们可以看出：它们均实行“源头削减策略”，即通过有效的管理方法和严格的法律手段控制建筑垃圾的产生，这是从源头上控制最有效的方法，其次是利用成熟的回收技术和政府的积极导向使得已经产生的建筑垃圾达到最大化的重生利用。

2、国内建筑垃圾处理现状概况

我国对建筑垃圾的管理起步较晚，开始于上世纪80 年代末90 年代初，范围仅限于一些大城市。近几年我国处于建筑业大发展时期，建筑垃圾产量急剧增长，容纳城市垃圾的填埋场已捉襟见肘，对建筑垃圾的再生利用已到迫在眉睫的地步。为此全国人大于1995 年11月通过了《城市固体垃圾处理法》，要求产生垃圾的部门必须缴纳垃圾处理费，虽然，这种办法一定程度上限制了建筑垃圾的产生，但并不能从根本上消除已经产生的巨量建筑垃圾，由于取费偏低，建筑垃圾总量仍然有增无减。建筑垃圾常常处于粗放的混杂状态，综合利用价值偏低。社会、公众和企业单位对垃圾的危害及处理过程中应负的责任认识不清，垃圾处理的巨大压力和费用都由政府独自承担，对于垃圾处置缺乏长远的规划。

我国建筑垃圾存量巨大，综合处理利用率还不到5%，如果仅靠填埋使之自然降解需要一个长期的过程，因此必须对这些建筑垃圾予以人工处理，使之循环使用，尽量减轻对环境的压力。而技术水平是建筑垃圾循环使用的前提条件，没有合适的处理工艺、消减方案，同样是对资源的巨大浪费。

3.1.10.5建筑垃圾处理工艺确定

建筑垃圾经分拣、剔除或粉碎后，大多可以作为再生资源重新利用如：废钢筋、废铁丝、废电线等金属，经分拣、集中、重新回炉后，可以再加工制造成各种规格的钢材；废竹木材则可以用于制造人造木材；砖、石、混凝土等废料经粉碎后，可以代砂，用于砌筑砂浆、抹灰砂浆等，还可以用于制作铺道砖、花格砖等建材制品。这都使得建筑垃圾再生具有利用率高、生产成本低、使用范围广、环境与经济效益好的突出优势。

在建筑垃圾处理这一领域，建筑垃圾处理设备破碎站是一种专业针对建筑垃圾进行回收处理破碎的新颖的破碎筛分设备，它整合了振动筛，给料机，皮带输送机，一级、二级、三级破碎机而成。该产品的研制完全站在用户的角度上，为客户解决了大型设备高昂的运输跟安装成本，大大缩短了破碎工期。其中该产品的一体化机组设备安装形式，消除了分体组件的繁杂场地基础设施安装作业，降低了物料、工时消耗。机组合理紧凑的空间布局，提高了场地驻扎的灵活性。同时也降低了无聊的运输费用，提高了设备的机动性灵活性，大大提高了室外作业的适应性。

从技术上来看，建筑垃圾处理设备的性能不稳定，而且结合中国市场需求，国内厂家除了技术不先进外加上容易产生二次环境粉尘、噪声的污染、以及设备的维修，造成建筑垃圾的处理过于理论的理想化，不利用生态环境的要求，因此目前我国建筑垃圾的主要处理方法是将其填埋地下。其好处在于：

首先是填埋相应的地势山地土地。以兴宁为例，据相关资料显示：工程建设前对原有建筑的拆除，以及新工地的建设，兴宁每年都要设置二三十个建筑垃圾消纳场，造成不小的环境污染压力，因此需要设置集中处理的填埋综合处理。

其次是充分结合现在的场地效率，比较成熟的方案是：垃圾填埋垃圾或建筑垃圾稳定物填埋后，再结合建筑垃圾的特点，8 米后加埋2 米土层，土层之上基本重长植被，这样充分利用场地低洼地势，通过填埋相应的建筑垃圾，可以起到稳定地基的作用，保证工业用地场地综合效率的提升。而填埋区域的地表则不会产生沉降和下陷，要经过一段的时间就能达到稳定状态。

3.1.10.6本建筑垃圾消纳场工艺流程

本项目消纳场主要用于建筑垃圾填埋使用，建筑垃圾分类不在本场内进行。

图3.1-12  建筑垃圾填埋工艺流程图

（1）地磅称重和倾倒

建筑垃圾通过汽车运输至厂区内，然后称重计量，按照规定检查后运至指定填埋区调度卸车。

（2）分单元填埋

进场建筑垃圾分单元进行填埋，每日作业只在其中一填埋单元进行，每日填埋完毕后，需对填埋物进行覆盖。当天采用160g 防渗纤维膜覆盖，覆盖时间较长的采用190g 覆盖膜。

填埋作业过程中包括场地准备、运输、倾倒、摊铺、压实及覆土。运输车填埋作业时需在现场人员的指挥下运送到指定位置，有组织倾倒，倾倒后物料用推土机推平，然后用推土机进行压实作业，填埋单元按一定的作业单元逐步推进，当第一层全部填满压实后再按照作业工序依次填埋第二层、第三层等，当压实厚度达到2m左右时，立即用0.2m厚的土层覆盖，并予以压实。当最终填埋至封场高程后，进行统一封场。

建筑垃圾的填埋可选用的施工方法有上推或下推两种，根据场地情况具体选择。

图3.1-13 填埋作业过程分层压实示意图

图3.1-14 建筑垃圾摊铺作业方法示意图

（3）分层压实

建筑垃圾回填采用分层填筑、均衡上升的施工方法，用自卸车运料，每次堆填高度为60~70cm，推土机推平，采用推土机进行碾压压密，碾压次数至少不低于8次，满足设计要求压实度。按照有关规定，在施工过程中，应对填土压实质量进行控制，土料含水量较大的应进行翻晾，大块土料要打碎，严格控制土料的含水量接近最优含水量Wop±2%，分层碾压，每施工完一层，可检验该层的平均压实系数与施工含水量，当压实系数符合设计要求的0.85左右后进行下一层的施工。且当压实厚度达到2m左右时，立即用0.2m厚的土层覆盖，并予以压实。

- 封场覆土绿化

- 在填埋过程对已经形成的堆体和边坡进行覆土压实，并在堆体表面和边坡进行植草绿化，封场后填埋区最终达到整体绿化，创建一个新的人工植物群落，人工生态系统的建设逐步取代原有的自然生态系统。

（5）防护工程

堆体在水、溶、冰冻等自然因素的长期作用下，易发生变形和破坏。为保证堆体的稳定性，堆体坡度设计控制在1:3的范围内，顶面坡度5%，利于雨水外排，同时应做好边坡防护措施。

①堆体顶面（坡度5%）撒播草籽和种植树木，形成多层次的绿化共层；

②在堆体边坡（坡度1:3）处采用草皮、小型灌木和种植攀援性藤木植物相结合的措施吗，应选用耐旱、适于地区土质和气候及边坡朝向等特点的植物，防止雨水冲刷、滑坡等。

③局部可用多钟挡土墙、种植藤木植物及土工网垫、液压喷插植草、护坡技术。

（6）垃圾坝设计

为有效防止垃圾堆体的坍塌，保证垃圾堆体的稳定，设计在垃圾填埋作业区的周边设置垃圾坝。垃圾坝采用碾压式土石坝坝型，主要有以下原因：1、可以就近、就地取材，充分利用当地建筑材料筑坝；2、较易适应各种不同的地形和地址条件，一般不良的坝址地基，经工程处理后均可修筑；3、机械化设备的大量使用，提高了坝体的施工质量，且施工工序较简单，一般只有采挖、运输、碾压三道工序；4、设计手段的提高，完善了设计的科学依据，提高了坝体设计的安全可靠性；5、投资较低。另外，从填埋区取土后，能有效地协调平基弃土的堆放与扩大库容的关系。

（7）填埋消纳场雨污分流系统

垃圾填埋体的渗出水量与降雨量、湿度、地下水的涌入、覆膜及其性质、填埋区内及周边排水设施是否完善等条件有密切关系。为减小淋溶水处理站规模，进而降低工程建设投资和运行费用，填埋库区的建设必须将库区汇水面积以内的大气降雨和地下水合理有效地加以引导，实现未被垃圾污染的径流（清水）和流经填埋物的径流（淋溶水）分流。

清污分流方案包括洪雨水导排系统、地下水导排系统和淋溶水收集系统的设计。

1）洪雨水导排系统

洪雨水导排系统由场外径流截排设施和场内径流截排设施等组成，可有效地减少进入垃圾填埋体的径流量。

场外径流截排设施：包括沿库区垃圾最终填埋边界线设置的环库截洪沟和在库区HDPE 土工膜各锚固平台上设置的排水边沟，可将垃圾填埋体以外区域的地表径流截排至场外天然水沟。

场内径流截排设施：即填埋平台面排水设施。其作用是减少雨水对覆盖膜的冲刷和向垃圾堆体的渗漏。已完成填埋作业坡面上的径流由各分层平台内侧的半圆形排水沟分别接入环库截洪沟，再经消力池沉砂后排入场外天然水沟。

2）地下水导排系统

①地下水导排主盲沟

地下水导排主盲沟位于地下水导排层中，断面采用梯形断面，最大断面尺寸为下底宽1000mm，两侧边坡为1：1，深1000mm，先在盲沟内敷设200g/m2有纺土工布，然后再敷设DN315的HDPE穿孔花管，最后回填级配卵石至地下水导排盲沟沟顶（盲沟由土工布包裹），地下水导排主盲沟坡度均不小于1%，主盲沟将收集的地下水通过垃圾坝，排入地下水收集井，经检测达标后，最终散排至填埋场下游。

- 下水导排支盲沟

在沿主盲沟纵线上，依照场地整平实际地形情况，敷设地下水导排支盲沟。地下水导排支盲沟坡度均不小于1%。地下水导排支盲沟中填充卵石，支盲沟断面形式为等腰梯形，支盲沟由200g/m2有纺土工布包裹。

3）淋溶液收集系统

建筑垃圾稳定化产物淋溶水来源有以下几个方面：直接降水、地表径流等产生的水份，其中大气降水是最主要的，其它因素对淋溶水水量的影响很小。影响淋溶水产生量的因素有填埋场构造、蒸发量、地下层的结构、表层覆盖等。其中填埋场的构造对淋溶水的产生量有很大关系。一个设计合理的填埋场应尽量避免地下水和地表径流进入填埋场。设计建筑垃圾作业区填埋面积为500m2，作业区采用160g 防渗纤维膜覆盖，其他非作业区采用190g 防渗纤维膜覆盖，覆盖表面的雨水排到雨水收集管网。但同时，也有一定的雨水会渗透到地下，从而就可以减少建筑垃圾稳定化产物淋溶水的水量。

本项目按照兴宁市最大月降雨量产生的建筑垃圾淋溶水核算。

表3.1-12 建筑垃圾淋溶水产生量

| 最大降雨月份 | 月降雨量(mm) | 填埋区月渗滤液产生量（t） |
| --- | --- | --- |
| 8月 | 360 | 6428.412 |

调节池的作用是储存和调节填埋场淋溶水。可按最大月的淋溶水量确定调节池的容积，拟定为2500m3。

淋溶液收集导排系统由场底导排盲沟、集水坑、淋溶液抽排设施组成。为有利于淋溶液导排收集，在对场底进行平衡后构建淋溶液导排盲沟，盲沟内安装DN300 HDPE穿孔管，以2%的坡度倾向集水坑，再通过淋溶液抽排设施将淋溶液抽出。

（8）防渗系统

填埋场区场地防渗结构由下至上依次为：平整、压实的场底、200g/m2有纺土工布、350mm厚碎石导流层（内设收集管）、400 g/m2长丝土工布、500mm厚压实土壤保护层、2mm厚HDPE光面膜；500mm厚袋装中土保护层。库区边坡防渗结构由下至上依次为：修正的边坡、天然钠基膨润土防水垫（GCL）、2mm厚HDPE糙面膜、500mm厚袋装中土保护层。

3.1.10.7封场方案

填埋场达到设计标高后将实施封闭。达到设计封场条件要求时，经市级环保、环卫行政主管部门鉴定、核准后关闭。关闭后进行妥善封场。封场覆盖应符合下列规定：

①防渗层：采用黏土层，采用黏土层，黏土层的渗透系数不应大于1.0×10-7cm/s，厚度为30cm；

②排水层：采用卵石，厚度为30cm；

③植被层：应采用自然土加表层营养土，营养土厚度大于15cm，堆体顶面撒播草籽和种植树木，形成多层次的绿化结构。在堆体边坡处采用草皮、小型灌木和种植攀援性藤木植物相结合的措施，防止雨水冲刷、滑坡等。

3.1.10.8填埋场防洪

为确保填埋场防洪安全，在工程上应设置永久性环填埋区截洪沟和垃圾封场设置表面排水沟方式组成库区防洪系统，永久性截洪沟承担规划范围内全部雨水排泄，库区外雨水直接排入永久性截洪沟，填埋区封场后库内雨水主要由表面排水沟汇集后接入永久截洪沟内。本项目按照Ⅰ级Ⅰ类填埋场设计其防洪能力，永久性截洪沟的设计标准按五十年一遇山区防洪标准进行设计，按照一百年一遇标准进行校核。

3.1.11主要产污环节

（1）餐厨垃圾处理厂

餐厨垃圾处理过程中污染物产排情况见下表：

表3.1-13  餐厨垃圾处理过程排污节点一览表

| 项目 | 产污节点编号 | 产污环节 | 主要污染物 | 排放情况 | 治理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | G1 | 卸料间 | NH3、H2S | 15m高排气筒排放 | 密闭设备局部抽吸，同时对整体车间进行抽气，保持负压，经引风管导入除臭设备，经“化学洗涤塔+光催化氧化+植物液喷淋”装置处理后由出风管道排放 |
|  | G2 | 卸料斗、破碎机、脱水机、油水分离机等设备 | NH3、H2S |  |  |
|  | G3 | 整体车间 | NH3、H2S |  |  |
| 废水 | W1 | 餐厨废水 | 动植物油、COD、SS | 不外排 | 依托园区内在建的渗滤液处理站处理，处理后回用 |
|  | W2 | 除臭系统废水 | COD、BOD5、SS、NH3-N | 不外排 |  |
|  | W3 | 车间车辆和地面冲洗废水 | COD、BOD5、SS | 不外排 |  |
| 固废 | S1 | 脱水、除油系统 | 固渣 | 不外排 | 收集后，依托园区内在建生活垃圾焚烧发电项目焚烧处理 |
|  | S2 | 三相分离机 | 粗油脂 | 不外排 | 收集后，交由回收单位综合处理 |
|  | S3 | 机械维护 | 废机油 | 不外排 | 委托有资质的单位回收 |
|  | S4 | 光催化氧化 | 废UV光解灯管 | 不外排 | 委托有资质的单位回收 |
| 噪声 | N1 | 破碎机、三相离心机、空气压缩机和泵等 | 噪声 | / | 隔声、减振 |

（2）建筑垃圾消纳场

餐厨垃圾处理过程中污染物产排情况见下表：

表3.1-14  建筑垃圾消纳场主要产污环节

| 项目 | 产污节点编号 | 产污环节 | 主要污染物 | 排放情况 | 治理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | G1 | 建筑垃圾卸载 | 扬尘 | 间断，无组织排放 | 喷水雾炮洒水抑尘 |
|  | G2 | 建筑堆场风力扬尘 | 扬尘 | 间断，无组织排放 |  |
|  | G3 | 运输车辆进出场 | 扬尘 | 间断，无组织排放 | 道路洒水抑尘，车辆清洗 |
| 废水 | W1 | 洗车废水 | SS、石油类 | 不外排 | 沉淀过滤用于场内洒水抑尘和车辆清洗 |
|  | W2 | 淋溶液 | SS | 不外排 |  |
| 固废 | S1 | 淋溶液处理系统 | 沉淀池沉渣 | 不外排 | 收集后，于 消纳库区填埋 |
| 噪声 | N1 | 填埋机械、运输车辆 | 噪声 | / | 隔声、减振 |

- 3.2施工期污染源分析

1、水土流失

施工过程中需要挖土方，因此导致土壤暴露在雨、风和其它干扰之中，使水土流失情况加剧。施工过程中，泥土转运装卸作业过程中和泥土堆放时，都可能出现散落和水土流失。项目所在地年平均降雨量大，多暴雨，降雨量大部分集中在雨季，夏季暴雨较集中，降雨大，降雨时间长，这些气象条件可能引发本项目在建设期出现水土流失现象。

本项目土石方开挖主要是建设区表土剥离、土石方开挖及回填等。

工程造成的水土流失主要表现在施工过程中对地面的扰动，在一定程度上改变、破坏了原有地貌及植被，在不同程度上对原有水土保持设施造成了一定的损坏，形成土层松散、表土层抗侵蚀能力减弱，加剧了水土流失的发生与发展。随着工程的竣工，工程措施和植物措施的实施，工程措施首先发挥出有效的作用，而植物措施则需要一年的自然恢复期，地表逐步被林草覆盖，水土流失强度逐步减弱。本工程水土流失主要集中在主体工程区，占水土流失总量的90%，应作为水土流失防治和监测的重点区域。工程应针对不同时段不同区域的水土流失特点，因地制宜，因害设防，设置相应的防治措施，制定行之有效的防治方案，遏制新增水土流失的发生与发展。

生产运行期是水土流失的重点时段。水土流失的重点区域是填埋库区。自然恢复期产生的水土流失较小，由于各项水土保持基本到位，能够满足水土保持防治要求，对环境的影响较小。工程建设过程中，项目区征地范围内的地表将遭受不同程度的破坏，局部地貌将发生较大的改变，如不采取水土保持措施，严重的水土流失很容易对区域土地生产力，区域生态环境等造成不同程度的危害。

2、水污染源

在场地平整阶段，整个建设地将需要挖、填土方，如果控制不当，裸露的地表因雨水径流的冲刷将含有大量的悬浮固体（包括泥沙）进入当地的产生系统，从而影响地表水环境。因此，水土保持是建设期间非常重要的环节。另外，施工人员的生活污水等也是应考虑的问题。

（1）生活污水

施工期间污水主要来自厂区施工工人的生活污水和施工设备、车辆的冲洗水以及施工期间下雨的泥泞水，主要污染物是COD、泥沙。

施工生活废水量将依据施工高峰人数，采取同类型项目的类比调查分析结果进行估算。施工队伍按照20人估算，生活污水产生量约为4m3/d（每人按照每日排污量0.2m3/d估算）。类比同类型生活污水中主要污染物的浓度，本项目施工期生活污水中主要污染物的浓度和污染负荷如表3.2-1。

表 3.2-1  施工人员生活污水主要污染物

| 污染物 | CODcr | BOD5 | NH3-N | SS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 浓度mg/L | 250 | 110 | 25 | 150 |
| 污染负荷kg/d | 1 | 0.44 | 0.1 | 0.6 |

施工期生活废水经临时旱厕收集，粪渣由当地环卫部门清掏。

（2）施工场地生产废水

施工场地生产废水主要是指施工过程设备的冲洗产生地废水，废水中主要污染物为悬浮物（SS）和少量含油污水，工程施工产生的少量废水经沉淀处理后回用于厂区洒水抑尘。

3、大气污染源

建设期扬尘的产生主要来自场地的平整、填土的运输和压实，工地的风蚀、基础挖掘等环节，汽车在未铺砌的路面和场地上行驶也将产生较大的扬尘。此外，汽车运输排放的尾气中也有CO、NO2、TSP等污染物质。

4、施工期噪声

工业区在建设期中使用的机械设备种类较多，一般施工所使用的典型机械设备有：推土机、混凝土搅拌机、震捣机、运输车辆等等；厂房建设施工时，有时还用打桩机等。一般施工所使用的典型机械设备的噪声源特点及其噪声源强情况详见表3.2-2

表3.2-2  典型施工机械噪声特性及其噪声值 单位[dB(A)]

| 序号 | 机械类型 | 声源特点 | 噪声值（5m处） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 发电机 | 固定，稳定源 | 98 |
| 2 | 冲击式钻机 | 不稳定源 | 87 |
| 3 | 冲击打桩机 | 不稳定源 | 87 |
| 4 | 卡车 | 流动，不稳定源 | 92 |
| 5 | 混凝土搅拌机 | 固定稳定源 | 91 |
| 6 | 混凝土泵 | 固定稳定源 | 85 |
| 7 | 风锤及岩凿 | 不稳定源 | 98 |
| 8 | 震捣机 | 不稳定源 | 95 |
| 9 | 推土机 | 流动，不稳定源 | 86 |

5、施工期固体废物

建设期产生的固体废物主要是施工过程中产生的建筑垃圾、渣土，以及施工人员的生活垃圾等。

建筑施工废弃物是在建筑施工阶段产生的，一般包括碎砖、碎石、砂砾、泥土、废水泥、包装箱、包装袋等，这部分废弃物产量与各个建设项目有关，并与工程建设过程的管理水平、施工质量、工人个人素质、天气状况等因素有密切的关系，一般很难预测其产生量。

- 3.3运营期污染源分析

3.3.1污染源强（餐厨垃圾处理厂）

3.3.1.1废气污染源分析及污染负荷预测

一、臭气来源

餐厨垃圾综合预处理车间车间分为卸料间、破碎脱水分离处理设备间等区域，主要臭气来源：

①卸料间：料仓自动卷闸门开启时的散发和关闭后的渗透；频繁出入大厅的垃圾运输车辆；受垃圾与污水沾染的地面；

②破碎脱水分离处理设备间：因设备密封性及设备渗出液溢出臭气。

二、臭气量计算

由于臭气在管道中进行收集、输送，其较快的过流速度将带来较大的压力损失，除臭设施的建设应采用就近处理原则，避免臭气传输的距离过长。因此，结合各个车间处理设施的平面布置，根据不同工艺环节臭气产生的特点，采用不同的收集方式。

餐厨废弃物收运车入厂后进入综合处理车间卸料区进行卸料，卸料区为双道门设计，收运车到达时，外门打开，内门关闭；进入卸料间后，外门关闭，内门打开，收运车进行卸料作业；作业完毕后，逆向操作；外门打开时，卸料间通过除臭系统保持负压。卸料间与综合处理车间其他区域通过隔离墙物理分隔，卸料仓顶部设置液压顶盖和除臭吸气口，不卸料时可以关闭并进行局部引风。卸料仓顶盖关闭时，卸料仓内部可维持微负压以进一步防止臭气外溢。在卸料口、清杂平台、螺旋输送器、脱水系统等主要产污节点上方设置集气装置，整个综合处理工序及其配套的物料输送均在密闭环境下完成，设备预留除臭管道接入的法兰接口，实现对主要产污节点恶臭废气的对接精准收集；出渣间安装快速启闭门，保持常闭；综合处理车间正常生产时段内整体密闭，车间内控制微负压，换气量3次/小时，同时控制车间内环境温度在25℃以下。车间臭气量计算见下表：

表3.3-1 臭气量汇总表

| 序号 | 臭气产生源 | 换气次数 （次/h） | 风量 （m3/h） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 卸料间 | - | 3000 | 在餐厨垃圾卸料时开启 |
| 2 | 卸料斗、破碎机、脱水机、油水分离机等设备 | - | 3000 | 密闭设备局部抽吸，同时对整体车间进行抽气，保持负压 |
| 3 | 整体车间 | 3 | 58000 |  |

根据上表，除臭系统的总风量为64000 m3/h，因此设计规模取值70000 m3/h。

三、臭气源强计算

（1）有组织排放

由于本项目主体生产工艺流程及控制参数、生产设备、主要产品与广州安芮洁环保科技有限公司餐厨垃圾黑水虻处理项目 （已竣工验收）相似，且本项目针对各废气污染源采取的防治措施也相似，满足类比对象选取原则，类比分析情况见表 3.3-2。

表3.3-2   类比情况分析表

| 序号 | 项目名称 |  | 广州安芮洁环保科技有限公司餐厨垃圾黑水虻处理项目 | 本项目 | 相似性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 处理规模 |  | 日处理餐厨废弃物100t | 日处理餐厨废弃物25t | 处理规模较小 |
| 2 | 主要建设内容 |  | 餐厨废弃物预处理系统、养殖系统、污水处理系统、臭气处理系统等 | 餐厨废弃物预处理系统、臭气处理系统 | 建设内容较简单 |
| 3 | 主 体 工 艺 | 预处理系统 | 称重、卸料、分离、送料 | 接料、破碎、压榨脱水、油水分离 | 相似 |
|  |  | 养殖工艺 | 养殖、孵化 | / | / |
|  |  | 后处理系统 | 分离、烘干 | / | / |
|  |  | 沼气化、精制天然气系统 | 采用湿法脱硫+干式脱硫+变压吸附脱碳工艺 | / | / |
| 4 |  | 臭气收集及处理系统 | 前处理车间采用“喷淋塔除臭+UV 紫外线光解 ” | 预处理车间恶臭废气采用“化学洗涤塔+光催化氧化+植物液喷淋”工艺 | 相似 |
| 备注：广州安芮洁环保科技有限公司在广州市白云区江高镇茅山村威士邦工业聚集区内设厂，建设餐厨垃圾黑水虻处理项目，通过黑水虻处理餐厨垃圾，处理能力为 100 吨/日。项目工艺是利用食腐昆虫黑水虻幼虫采食餐厨垃圾，实现对餐厨垃圾进行减量化、无害化处理。主要建设内容包括：餐厨垃圾预处理车间，存储罐区，养殖车间、后处理车间，除臭系统等。该项目在2017年8月29 日获得广州市白云区环境保护局对该环境影响报告书的批复（云环保建［2017］192 号），于2017 年 9 月开始动工建设，在 2017 年 12 月竣工完成建设，2018年8月完成竣工验收。 |  |  |  |  |  |

根据表 3.3-2 可知，本项目处理规模较小，预处理生产工艺相似，除臭工艺也相似，在预处理车间内具有相似性和可类比性。因此，评价类比其污染物源强，数据可行。因此，本项目臭气污染源强采用类比广州安芮洁环保科技有限公司餐厨垃圾黑水虻处理项目预处理车间产生源强的现场监测数据（监测单位为广东中润检测技术有限公司，监测是日期为2018年8月1日-2日，检测报告见附件13），具体监测结果见表 3.3-3。

表 3.3-3  广州安芮洁环保科技有限公司餐厨垃圾黑水虻处理项目

预处理车间废气监测结果

| 监测位置 | 采样日期 |  | 监测项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 排放浓度（mg/m3） | 排放速率（kg/h） | 标杆烟气流量（m3/h） |
| 前处理车间废气处理前采样口 | 8月1日 | 第1次 |  | NH3 | 15.0 | 0.147 | 9830 |  |
|  |  | 第2次 |  |  | 14.1 | 0.137 | 9684 |  |
|  |  | 第3次 |  |  | 14.4 | 0.140 | 9712 |  |  |
|  | 8月1日 | 第1次 |  | H2S | 6.04 | 0.059 | 9830 |  |  |
|  |  | 第2次 |  |  | 5.73 | 0.055 | 9684 |  |  |
|  |  | 第3次 |  |  | 5.91 | 0.057 | 9712 |  |  |
|  | 8月1日 | 第1次 |  | 臭气浓度（无量纲） | 7244 |  | 9830 |  |  |
|  |  | 第2次 |  |  | 7244 |  | 9684 |  |  |
|  |  | 第3次 |  |  | 9772 |  | 9712 |  |  |
| 前处理车间废气处理后排放口 | 8月1日 | 第1次 |  | NH3 | 3.01 | 0.026 | 8746 |  |  |
|  |  | 第2次 |  |  | 2.68 | 0.023 | 8624 |  |  |
|  |  | 第3次 |  |  | 2.74 | 0.024 | 8696 |  |  |
|  | 8月1日 | 第1次 |  | H2S | 1.21 | 0.011 | 8746 |  |  |
|  |  | 第2次 |  |  | 1.15 | 0.010 | 8624 |  |  |
|  |  | 第3次 |  |  | 1.18 | 0.010 | 8696 |  |  |
|  | 8月1日 | 第1次 |  | 臭气浓度（无量纲） | 977 |  | 8746 |  |  |
|  |  | 第2次 |  |  | 977 |  | 8624 |  |  |
|  |  | 第3次 |  |  | 1318 |  | 8696 |  |  |
| 前处理车间废气处理前采样口 | 8月2日 | 第1次 |  | NH3 | 14.8 | 0.146 | 9850 |  |  |
|  |  | 第3次 |  |  | 14.6 | 0.142 | 9700 |  |  |
|  |  | 第2次 |  |  | 14.3 | 0.138 | 9652 |  |  |
|  | 8月2日 | 第1次 |  | H2S | 5.98 | 0.059 | 9850 |  |  |
|  | 8月2日 | 第3次 |  |  | 5.93 | 0.058 | 9700 |  |  |
|  | 8月2日 | 第2次 |  |  | 5.79 | 0.056 | 9652 |  |  |
|  | 8月2日 | 第1次 |  | 臭气浓度（无量纲） | 5495 |  | 9850 |  |  |
|  | 8月2日 | 第3次 |  |  | 7244 |  | 9700 |  |  |
|  | 8月2日 | 第2次 |  |  | 7244 |  | 9652 |  |  |
| 前处理车间废气处理后排放口 | 8月2日 | 第1次 |  | NH3 | 2.81 | 0.026 | 9199 |  |  |
|  | 8月2日 | 第3次 |  |  | 2.92 | 0.027 | 9309 |  |  |
|  | 8月2日 | 第2次 |  |  | 2.86 | 0.028 | 9763 |  |  |
|  | 8月2日 | 第1次 |  | H2S | 1.20 | 0.011 | 9199 |  |  |
|  | 8月2日 | 第3次 |  |  | 1.19 | 0.011 | 9309 |  |  |
|  | 8月2日 | 第2次 |  |  | 1.16 | 0.011 | 9763 |  |  |
|  | 8月2日 | 第1次 |  | 臭气浓度（无量纲） | 724 |  | 9199 |  |  |
|  |  | 第3次 |  |  | 977 |  | 9309 |  |  |
|  |  | 第2次 |  |  | 977 |  | 9763 |  |  |

从环境影响较大角度考虑，广州安芮洁环保科技有限公司餐厨垃圾黑水虻处理项目日处理餐厨垃圾100t，预处理车间废气产生速率为（取大值计算）H2S0.059kg/h、NH30.147kg/h，臭气浓度9772。

经类比分析，拟建项目日处理餐厨垃圾25t，预处理车间废气产生速率为：H2S 0.015kg/h，NH3 0.037kg/h，臭气浓度2443。

项目臭气处理方式采用“化学洗涤塔+光催化氧化+植物液喷淋”装置处理后由15m高排气筒排放，根据设计资料，该工艺对硫化氢处理效率可达到65%以上，对氨气处理效率可达到75%以上，治理后的臭气排放浓度及排放速率均低于《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级标准中相应限值，能够达标排放。

表3.3-5  本项目餐厨垃圾处理厂臭气产生情况

| 排气筒编号 | 废气产生位置 | 污染物 | 产生浓度 (mg/ m3) | 产生速率 (kg/h) | 产生量 （t/a） | 风量 (m3/h) | 治理措施 | 去除 效率 (%) | 排放 浓度 (mg/m3) | 排放速率(kg/h) | 排放量 （t/a） | 排气筒高度（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FQ-05 | 卸料间、接料斗、破碎机、油水分离机等设备、整体车间 | H2S | 0.214 | 0.015 | 0.040 | 70000 | 化学洗涤塔+光催化氧化+植物液喷淋 | 65% | 0.075 | 0.005 | 0.014 | 15 |
|  |  | NH3 | 0.529 | 0.037 | 0.098 |  |  | 75% | 0.132 | 0.009 | 0.025 |  |
|  |  | 臭气浓度 | 2443 （无量纲） | / | / |  |  | 75% | 610.75（无量纲） | / | / |  |

特别说明：

本项目餐厨垃圾产生的废水依托在建项目的渗滤液处理站进行处理，根据《兴宁市静脉产业园PPP项目环境影响报告书》可知，在建项目的渗滤液处理站的臭气引至生活垃圾焚烧炉进行焚烧处理，此外，关于渗滤液处理站的臭气计算系数，项目臭气产生量仅与渗滤液处理站的面积有关，由于在建项目渗滤液处理站处理面积在本项目依托前后不变，因为产生的臭气源强也不变，此次源强在《兴宁市静脉产业园PPP项目环境影响报告书》里已详细论述，因此本次环评将不重复论述。

（2）无组织排放

①生产车间无组织排放源

本项目设计日处理餐厨垃圾25t，餐厨垃圾处理工艺与参考项目预处理的工艺相同，均是破碎+脱水+油水分离，项目臭气处理方式采用“化学洗涤塔+光催化氧化+植物液喷淋”装置处理后由15m高排气筒排放。

无组织排放部分主要为卸料间以及设备间负压收集未能完全收集所逸散的少部分臭气，本次评价按照5%的臭气溢散率进行计算无组织排放，计算结果如下表：

表3.3-6 本项目餐厨垃圾恶臭污染物无组织排放状况

| 污染源位置 | 污染物名称 | 产生速率 (kg/h) | 产生量 (t/a) | 排放速率 (kg/h) | 排放量 (t/a) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 卸料间和设备间 | H2S | 0.0008 | 0.0021 | 0.0008 | 0.0021 |
|  | NH3 | 0.0020 | 0.0052 | 0.0020 | 0.0052 |

备注：由于卸料间与设备间同处一个区域，无组织排放量核算时统一考虑

②垃圾运输道路臭气源

本工程服务区域内餐厨垃圾经过压缩站压缩后，采用专用密闭式的垃圾运输车辆运输，同时对垃圾运输车辆进行定期清洗，可有效防止餐厨垃圾渗滤液的跑冒滴漏和臭气扩散逸出，尽可能减少对空气和道路的二次污染。因此，厂区运输道路臭气对周围环境影响较小。

3.3.1.2 废水污染源分析及污染负荷预测

本项目运营过程中产生的废水主要包括餐厨废水、除臭系统废水、车间车辆和地面冲洗废水等。

- 1、餐厨废水

餐厨垃圾进场的含水率为80%，经脱水处理后含水率为65%，本项目餐厨垃圾处理规模为25t/d，即根据物料平衡计算，在处理过程中产生的餐厨废水为10.7t/d（25-25*（1-0.8）/（1-0.65）），依托园区内在建的渗漏液处理站处理。油脂废水水质为COD：6000mg/L/、BOD5：1500mg/L、氨氮：1000mg/L、SS：150mg/L，动植物油100mg/L，经渗滤液处理系统处理达到《城市污水再生利用-工业用水水质》（GB19923-2005）中敞开式循环冷却水标准后，回用作为汽机循环冷却水补充水及绿化用水、道路洒水。

2、除臭系统废水

餐厨处理过程产生的臭气采用“化学洗涤塔+光催化氧化+植物液喷淋”工艺处理。化学洗涤采用强酸（硫酸）、强碱（氢氧化钠）、强氧化剂（次氯酸钠）作为洗涤喷淋溶液与臭气反应，吸收液循环使用，定期排放。

根据生产经验，除臭洗涤喷淋系统日补充水量约0.5t/d，排放水量约0.5t/d，废水水质为COD：600mg/L、BOD5：200mg/L、氨氮：60mg/L、SS：150mg/L。除臭系统废水依托园区内在建的渗漏液处理站处理达到《城市污水再生利用-工业用水水质》（GB19923-2005）中敞开式循环冷却水标准后，回用作为汽机循环冷却水补充水及绿化用水、道路洒水。

3、冲洗废水

拟建项目生产过程中需要对设备、车间地面、运输车辆进行冲洗处理。设备冲洗用水约为2t/次，每天冲洗二次，排放量3.6t/d，主要污染物为COD：800mg/L、BOD5：500mg/L、氨氮：100mg/L、SS：150mg/L。生产车间地面冲洗用水约为1t/次，每天冲洗两次；排放量1.8t/d，主要污染物为COD：600mg/L、BOD5：300mg/L、氨氮：50mg/L、SS：100mg/L。车辆冲洗用水为每次170L/辆，每天冲洗二次，共配有3辆车，车辆冲洗用水约1t/d，排放量0.8t/d，主要污染物为COD：500mg/L、BOD5：300mg/L、氨氮：20mg/L、SS：100mg/L。所有冲洗废水依托园区内在建的渗漏液处理站处理达到《城市污水再生利用-工业用水水质》（GB19923-2005）中敞开式循环冷却水标准后，回用作为汽机循环冷却水补充水及绿化用水、道路洒水。

4、初期雨水

在降雨天气情况下，前15min 的雨水称为厂区初期雨水，这股雨水可能会夹带少量粉尘和生产过程中涉及的各类原料等。雨水设计流量按下列公式计算：

Q=qΨF

Q--雨水设计流量   (L/s)

q--设计暴雨强度  （L/s.ha）

Ψ--径流系数---- Ψ=0.65

F--汇水面积 （ha），厂区需收集初期雨水的地面（主要为餐厨垃圾运输车辆计量称重以及进厂的运输道路）约250m2（0.025ha）

其中设计暴雨强度参考附近汕头市暴雨强度公式计算：

q=1042(1+0.56lgP)/t0.488

P--设计重现期（a），根据《室外排水设计规范》(GB50014-2006)，本次计算取2年。

t--降雨历时，当15min时

设计暴雨强度：q=324.78升/秒.公顷

通过计算，则一次收集雨水量为4.75t。初期雨水主要污染物为 COD、SS。通过初期雨水管道引至园区内的初期雨水收集池进行后续处理，园区内设地下初期雨水收集池1座（有效容量约V=150m3）。在建项目最大初期雨水需收集量为41.4m3，有足够容量容纳本项目产生的初期雨水。

表3.3-7  餐厨垃圾项目废水污染源强核算结果及相关参数一览表

| 工序 | 污染物 | 进入废水处理系统污染物情况 |  |  |  | 治理措施 | 污染物处理后 |  | 运行时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 废水产生量（m3/d） | 废水产生量（t/a） | 产生浓度（mg/L） | 污染物产生量（t/a） | 工艺 | 设计处理后浓度（mg/L） | 污染物处理后量（t/a） |  |
| 油水分离器产生的废水、除臭系统废水以及冲洗废水 | BOD5 | 18.84 | 6217.2 | 1500 | 9.33 | 预处理+ UASB厌氧反应器+MBR生化处理系统+NF纳滤膜系统+RO反渗透系统+DTRO | 10 | 0.06 | 24h/d |
|  | CODcr |  |  | 6000 | 37.30 |  | 60 | 0.36 |  |
|  | SS |  |  | 150 | 0.93 |  | 10 | 0.06 |  |
|  | NH3-N |  |  | 1000 | 6.22 |  | 10 | 0.06 |  |
|  | 动植物油 |  |  | 100 | 0.62 |  | 1 | 0.01 |  |

备注：通过上述计算，本项目初期雨水产生量为4.75t/次，按照梅州市年暴雨天数为100次计，则每年产生的初期雨水为475t/a，折算项目每天产生初期雨水量约为1.44t/d。（按照330天计算）。

3.3.1.3噪声影响分析及污染预测

本项目噪声源主要由各种运转设备产生，固定性噪声源包括破碎机、脱水机、引风机、送风机、空气压缩机、泵类等。噪声排放状况见表3.3-8。

表3.3-8  噪声产生、治理及排放情况（设备1m处源强，dB（A））

| 序号 | 设备 名称 | 声源 噪声级 | 治理措施 | 治理效果（降噪dB） | 治理后噪声 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 引风机 | 85～90 | 加装隔音箱、厂房隔声 | 30～35 | 55～60 |
| 2 | 送风机 | 85～90 | 加装隔音箱、厂房隔声 | 30～35 | 55～60 |
| 3 | 空气压缩机 | 90～95 | 厂房隔声 | 35～40 | 55～60 |
| 4 | 破碎机 | 85～90 | 减振设施，厂房隔声 | 20～25 | 65～70 |
| 5 | 脱水机 | 80～90 | 厂房隔声 | 20～25 | 60～70 |
| 6 | 泵类 | 85～90 | 减振设施，厂房隔声 | 35～40 | 50～55 |
| 7 | 三相分离机 | 85～90 | 减振设施，厂房隔声 | 20～25 | 65～70 |

3.3.1.4 固体废物分析及污染负荷预测

项目产生的固废主要有脱水残渣、除油残渣、粗油脂、废催化剂、废机油。

- 1、脱水残渣和除油残渣

根据物料平衡，本项目餐厨垃圾压榨脱水和油水分离过程产生的脱水残渣、除油残渣量为13.5t/d，4455t/a，属于一般工业固体废物，运至园区内在建的生活垃圾焚烧炉焚烧处理。

- 2、粗油脂

根据物料平衡，本项目餐厨垃圾油水分离过程产生的粗油脂量为0.8t/d，264t/a，属于一般工业固体废物，交由回收单位进行综合利用。

3、废UV光解灯管

本项目臭气处理系统使用紫外光催氧化装置处理，紫外灯管每年更换2次，一台紫外光催氧化装置内设约有300根灯管，平均每根灯管重量约250g，年产生量为0.15t，属于危险废物，交由有资质的单位回收处理。

4、废机油

本项目机械设备维护过程产生废机油，产生量约0.5t/a，属于危险废物，委托有资

质单位处置。

本项目固废产生分析情况见表3.3-9。

表3.3-9  固体废物产生及排放情况

| 序号 | 废物名称 | 产生工序 | 形态 | 主要成分 | 是否属于危险废物 | 判断依据 | 产生量(t/a) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 脱水残渣和除油残渣 | 压榨脱水和油水分离 | 固 | 残渣、有机物 | 否 | 《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017） | 4455 |
| 2 | 粗油脂 | 油水分离 | 固 | 油脂 | 否 |  | 264 |
| 3 | 废UV光解灯管 | 废气处理 | 固 | 重金属 | 是 |  | 0.15 |
| 4 | 废机油 | 设备维护 | 液 | 矿物油 | 是 |  | 0.5 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 4719.65 |

表3.3-10  危险废物汇总表

| 序号 | 废物名称 | 废物类别 | 危废代码 | 产生量（t/a） | 产生工序/装置 | 形态 | 主要成分 | 有害成分 | 产废周期 | 危险特性 | 污染防治措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废机油 | HW08 废矿物油与含矿物油废物 | 900-249-08 | 0.5 | 设备维护 | 固体 | 矿物油 | 矿物油 | 间断性 | T、I | 统一收集后暂存于危险废物暂存间（依托园内的危废暂存间），按危废要求交由有相应处理资质的单位进行处理 |
| 2 | 废UV光解灯管 | HW29 含汞废物 | 900-023-29 | 0.15 | 废气处理 | 固体 | 重金属 | 重金属 | 间断性 | T |  |

表3.3-11  危险废物贮存场所（设施）基本情况一览表

| 序号 | 贮存场所 | 危废名称 | 危废类别 | 危废代码 | 位置 | 占地面积（m2） | 贮存方式 | 贮存能力 | 贮存周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 危废暂存间 | 废机油 | HW08 废矿物油与含矿物油废物 | 900-249-08 | 依托园内的危废暂存间内部 | 80 | 危废暂存间内分区贮存 | ＞10t | 一年 |
| 2 | 危废暂存间 | 废UV光解灯管 | HW29 含汞废物 | 900-023-29 |  |  | 危废暂存间内分区贮存 |  |  |

表3.3-12  项目固体废物分析结果汇总表

| 序号 | 废物名称 | 产生工序 | 形态 | 主要成分 | 属性 | 危废代码 | 产生量（t/a） | 处置方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 脱水残渣和除油残渣 | 压榨脱水和油水分离 | 固 | 残渣、有机物 | 一般工业固废 | / | 4455 | 依托在建生活垃圾焚烧项目焚烧处理 |
| 2 | 粗油脂 | 油水分离 | 固 | 油脂 | 一般工业固废 | / | 264 | 综合利用 |
| 3 | 废UV光解灯管 | 废气处理 | 固 | 重金属 | 危险废物 | HW29 900-023-29 | 0.15 | 委托有资质的单位处理 |
| 4 | 废机油 | 设备维护 | 液 | 矿物油 | 危险废物 | HW08 900-249-08 | 0.5 | 委托有资质的单位处理 |

3.3.2污染源强（建筑垃圾消纳场）

3.3.2.1运营期废气产排情况

（1）场区建筑垃圾的风力扬尘

本项目运营期产生的大气污染物主要为建筑垃圾卸载平推过程中产生的扬尘、填埋作业产生的扬尘和场区的风力扬尘。由于填埋作业产生的扬尘量较小，对区域环境的影响不大，此处仅计算场区建筑垃圾的风力扬尘产生量。

本项目采用西安冶金建筑学院干堆计算公式估算堆场产尘量，公式如下所示：

式中：Qp——起尘量，mg/s；

u——堆场平均风速（本次评价取平均风速1.5m/s）

Ap——堆场的面积m2

填埋场占地122513m2，总处理垃圾量为200m3/d，则在堆放过程中产生的粉尘量为1.36kg/h，11.91t/a。

建筑垃圾填埋库区周边设置2m高的防护铁丝网，网眼为30×30mm，可起到防风抑尘的作用，同时对平台垃圾及时洒水碾压，防止粉尘的产生扩散，通过上述措施，抑尘效率可达到90%，则填埋场的粉尘排放量为0.136kg/h，1.191t/a。

（2）运输车辆倾倒垃圾粉尘

日清运量平均为200m3，垃圾卸车时产生的瞬间粉尘可采用经验计算公式进行估算：

Q=0.03u1.8H1.23e0.23W

式中：

Q——消纳场起尘量，kg/t：

U——风速，m/s（本次评价取平均风速1.5m/s）；

W——含水率，%；

H——装卸高度，m。

装卸高度按2m计算，建筑垃圾装卸过程中含水率按10%计算，建筑垃圾装卸量为200m3/d（约320t/d），经计算本项目消纳场扬尘量为0.046t/d，即13.8t/a。消纳场根据需要进行降尘洒水，在卸载时使用喷水雾炮对其进行洒水抑尘，预计将有85%扬尘得到去除，预计有15%的扬尘以无组织的形式排放，即消纳场无组织粉尘排放量为0.0069t/d，即2.07t/a。

（3）车辆运输扬尘

车辆行驶产生的扬尘，在道路完全干燥的情况下，可按下列经验公式计算：

Q=0.123(V/5)(W/6.8)0.85(P/0.5)0.75

式中：Q：汽车行驶时的扬尘，kg/km.辆；

V：汽车速度，km/h；

W：汽车载重量，吨；

P：道路表面颗粒物量，kg/m2

本项目车辆在厂区内行驶距离按100m计，平均每天发空车、重载约4辆，空车重约10t，重车约60t，以速度20km/h行驶，其在不同路面清洁度情况下的扬尘量如下：

表3.3-13 车辆行驶扬尘量  单位：kg/d

| 路况 车况 | 0.1 （kg/m2） | 0.2 （kg/m2） | 0.3 （kg/m2） | 0.4 （kg/m2） | 0.5 （kg/m2） | 0.6 （kg/m2） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 空车 | 16.32 | 27.46 | 37.24 | 46.2 | 54.58 | 91.84 |
| 重车 | 41.52 | 69.84 | 94.76 | 117.54 | 138.88 | 233.64 |
| 合计 | 57.84 | 97.3 | 132 | 143.74 | 193.46 | 325.48 |

一般情况下，道路在自然风作用下产生的扬尘所影响的范围在100m以内。如果对车辆行驶的路面实施洒水抑尘，可使扬尘量减少70%左右，在实施每天洒水抑尘作业后，其扬尘造成的TSP污染距离可缩小到20~50m范围。

项目场区道路进行硬化，非硬化区域种植绿色植物；在厂区出入口设置车辆清洗水池，对进出车辆清洗，不带尘出厂；保持厂区道路清洁和洒水抑尘；对进出车辆进行限速等等。采取上述措施后，厂区粉尘无组织排放量将会得到大幅度的削减，预计因汽车运输带起的动力起尘量约为0.24t/a。

3.3.2.2废水产排情况

本项目运营期废水主要为洗车废水、填埋区淋溶液。

（1）洗车废水

本项目建筑垃圾运输车辆及填埋机械清洗会产生清洗废水，本项目洗车废水产生量为5.4m³/d(1782m³/a)，类比同类项目，洗车废水水质如下：悬浮物<2000mg/L；石油类<30mg/L，本项目均采用最大值进行考虑，则本项目洗车废水污染物产生情况见下表：

表3.3-14  项目洗车废水污染物产生情况一览表

| 废水类型 | 污染物 | 产生浓度（mg/L） | 产生量（t/a） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 洗车废水 | SS | 2000 | 3.56 | 处理后回用，不外排 |
|  | 石油类 | 30 | 0.05 |  |

（2）淋溶液

消纳场淋溶水来源有以下几个方面：直接降水、地表径流等产生的水份，其中大气降水是最主要的，其它因素对淋溶水水量的影响很小。影响淋溶水产生量的因素有填埋场构造、蒸发量、地下层的结构、表层覆盖等。其中填埋场的构造对淋溶水的产生量有很大关系。一个设计合理的填埋场应尽量避免地下水和地表径流进入填埋场。设计建筑垃圾稳定化产物作业区填埋面积为500m2，作业区采用160g 防渗纤维膜覆盖，其他非作业区采用190g 防渗纤维膜覆盖，覆盖表面的雨水排到雨水收集管网。但同时，也有一定的雨水会渗透到地下，从而就可以减少建筑垃圾稳定化产物淋溶水的水量。

本项目建筑垃圾淋溶液的产生量，参照生活垃圾填埋场渗滤液的产生量进行计算。

根据《生活垃圾填埋场渗滤液处理工程技术规范》（HJ564-2010），本项目淋溶液产生量计算采用经验公式法（浸出系数法）进行预测，计算公式如下：

Q——淋溶液平均日产生量，m3/d； I——多年平均日降雨量，取 4.2mm； A1——作业单元汇水面积，取500m2；

C1——作业单元渗出系数，一般宜取 0.90； A2——中间覆盖单元汇水面积，取 36794m2； C2——中间覆盖单元渗出系数，宜取 0.3； A3——终场覆盖单元汇水面积，取 85219m2； C3——终场覆盖单元渗出系数，取 0.1。

注：I 的计算，数据充足时，宜按 20年的数据计取；数据不足20 年时，按现有全部年数据计取。

C 为填埋场内降雨量转为淋溶液的比率，其值与当地降雨量、蒸发量、地面水损失、地下水渗入、垃圾的特性、表面覆土和淋溶液导排系统排水能力等因素有关，同时参照国内同地区同类型的填埋场实际淋溶液产生量综合确定。

经计算可得淋溶液平均日产生量为80.04m3/d，填埋场淋溶液平均日处理规模按200m3/d考虑。

本项目仅填埋填埋废砖瓦、混凝土等，填埋场不接受和填埋有毒有害、易燃易爆废弃物、生活垃圾、工业垃圾，废旧家具、废旧塑料、破旧衣物、木料、白色垃圾等。根据《建筑垃圾填埋场的环境效应》（环境卫生工程第14卷第1期，同济大学 污染控制与资源化研究国家重点实验室 上海 200092 袁玉玉、王罗春、赵由才）中的关于渗滤液的水质介绍可知，建筑垃圾可分解有机物含量极少，因此淋溶液中COD含量较低。本次环评时未获得该填埋场所填埋的建筑垃圾浸出液成分检测结果，故评价类比《建筑垃圾填埋场的环境效应》（环境卫生工程第14卷第1期，同济大学 污染控制与资源化研究国家重点实验室 上海 200092 袁玉玉、王罗春、赵由才）中建筑垃圾填埋场渗滤液检测结果，见下表：

表3.3-15  建筑垃圾浸出液成分检测结果  单位：mg/L

| 名称 | 监测项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | pH | Zn | Pb | Cr | Hg | Ba | Ni | As | CN- | F- |
| 建筑垃圾填埋场浸出液 | 6.95 | 8.63 | 2.13 | 0.25 | 0.009 | 8 | 0.17 | 0.12 | 0.34 | 5 |
| 《危险废物鉴别浸出液毒性鉴别》（GB5085.3-2007） | ≥12或≤2 | 100 | 5 | 15 | 0.1 | 100 | 5 | 5 | 5 | 100 |

由上表可知，建筑垃圾的浸出液的重金属含量均低于《危险废物鉴别浸出液毒性鉴别》（GB5085.3-2.17）中的规定浓度，但考虑本项目淋溶液的含有一定量的重金属，因此，本项目采取沉淀反应处理去除金属离子后（处理工艺如下），用于消纳场填埋作业时洒水抑尘，不外排。

图3.3-1 淋溶水处理工艺流程图

（3）厂区废水污染物汇总

建筑垃圾消纳场项目废水产生及排放情况见表3.3-16。

表3.3-16 建筑垃圾消纳场废水产生及排放情况一览表

| 污染源名称 | 污染物 名称 | 污染物产生情况 |  | 污染治理 措施 | 污染物排放情况 |  | 排放 方式 | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 浓度 （mg/L） | 产生量 （t/a） |  | 浓度 （mg/L） | 排放量 （t/a） |  |  |
| 洗车 废水 | 废水量 | 1782m3/a |  | 管道收集至机械加速澄清池沉淀+过滤 | 1781m3/a |  | 不外排 | 场内洒水抑尘和洗车工序 |
|  | SS | 2000 | 3.56 |  | 65 | 0.116 |  |  |
|  | 石油类 | 0.05 | 0.00009 |  | 0.02 | 0.00004 |  |  |
| 淋溶液 | 废水量 | 26413.2 m3/a |  | 盲沟+机械加速澄清池沉淀+过滤 | 26401.2 m3/a |  | 不外排 |  |
|  | SS | 1300 | 34.34 |  | 65 | 1.72 |  |  |

3.3.2.3噪声污染源

本项目的高噪声设备主要有推土机、自卸卡车等，噪声源强在80～90dB（A）之间，项目高噪声设备声源值及治理措施见表3.3-17。

表3.3-17  高噪声设备源强及治理措施表   单位：dB(A)

| 序号 | 噪声源名称 | 产生源强 dB（A） | 治理措施 | 采取措施后排放源强dB（A） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 推土机 | 85~90 | 减震、隔声 | 70~75 |
| 2 | 推土碾压机 | 85~90 | 减震、隔声 | 70~75 |
| 3 | 自卸卡车 | 80~85 | 减震、隔声 | 65~70 |

由上表可知，通过设备选型，并对高噪声设备采取源强控制、减振和隔声等治理措施，源强可削减至65~75dB(A)。

环评建议：

（1）进入场区的建筑垃圾运输车辆应限速缓行，并且禁鸣喇叭；

（2）在项目厂界四周种植树木，对噪声进行阻隔；

（3）尽量采用先进低噪声设备，对产生噪声的设备应加强维护和维修工作。

3.3.2.4固体废物

建筑垃圾消纳场产生固废主要为沉淀池沉沙。

建筑垃圾消纳场产生的洗车废水和淋溶液经收集后由机械加速澄清池沉淀、过滤后回用，过程中会产生一定的沉淀池沉沙，收集经板框压滤机脱除一定水分后，填埋进建筑垃圾消纳场，根据机械加速澄清池处理前后的SS浓度以及处理水量计算可得，经板框压滤机脱水后的沉淀池沉沙约为36.06t/a，

营运期固废的产生及排放情况汇总见表3.3-18。

表3.3-18  建筑垃圾消纳场一般固废产生情况一览表

| 项目名称 | 主要成分 | 产生量（t/a） | 形态 | 固废性质 | 处理处置措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 淋溶液沉淀池沉沙 | 沉淀物 | 36.06 | 固体 | 一般工业固废 | 消纳场填埋 |

由表3.3-18可知，本项目产生的各项固体废物经采取上述措施后均能得到妥善处置，不会对周围环境造成二次污染。

- 3.4非正常工况下主要大气污染物排放量

本项目非正常排放主要发生在环保设备不能正常运营而导致污染物事故排放，当废气处理设施出现故障时，即便采取紧急停车措施，也需约半小时才能实现，这段时间废气就会呈现事故性排放。根据本项目项目废气处理系统的设计情况，可能发生的废气处理设施故障为餐厨垃圾处理项目恶臭处理设施故障，导致臭气事故排放。从发现至停车，持续时间约30min。

对于非正常排放，废气最大事故源强按各废气处理系统处理效率为0时计，具体见下表。

表3.4-1  废气污染物最大事故排放源强核定一览表

| 序号 | 污染源 |  | 非正常排放原因 | 污染物 | 非正常排放浓度（mg/m3） | 非正常排放速率（kg/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 餐厨垃圾卸料间、接料斗、破碎机、油水分离机等设备、整体车间 | FQ-05 | 废气处理设施故障 | H2S | 0.214 | 0.015 |
|  |  |  |  | NH3 | 0.529 | 0.037 |
|  |  |  |  | 臭气 | 2443 | / |

由上表可知，当发生非正常排放时，本项目餐厨处理废气排放量不会对周边环境产生明显影响。为确保各废气处理设施正常运行，建设单位在日常生产过程应加强对各废气处理设施的维护保养。

- 3.5拟建项目污染物排放量汇总

污染物排放量汇总见表3.5-1。

表3.5-1  污染物排放量一览表（单位：t/a）

| 污染物类型 | 产污工序 | 污染物名称 | 正常工况产生量 | 正常工况消减量 | 正常工况排放量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 卸料间、接料斗、破碎机、油水分离机等设备、整体车间 | 废气量（万m3/a） | 18480 | 0 | 18480 | 有组织 |
|  |  | H2S | 0.040 | 0.026 | 0.014 | 有组织 |
|  |  | NH3 | 0.098 | 0.073 | 0.025 | 有组织 |
|  | 卸料间和设备间 | H2S | 0.0021 | 0 | 0.0021 | 无组织 |
|  |  | NH3 | 0.0052 | 0 | 0.0052 | 无组织 |
|  | 场区建筑垃圾的风力扬尘 | 颗粒物 | 11.91 | 0 | 1.191 | 无组织 |
|  | 运输车辆倾倒垃圾粉尘 | 颗粒物 | 13.8 | 0 | 2.07 | 无组织 |
|  | 车辆运输扬尘 | 颗粒物 | 0.24 | 0 | 0.24 | 无组织 |
| 废水 | 餐厨垃圾处理废水 | BOD5 | 9.33 | 9.33 | 0 | 经处理达标后全部回用于厂区，不外排 |
|  |  | CODcr | 37.30 | 37.30 | 0 |  |
|  |  | SS | 0.93 | 0.93 | 0 |  |
|  |  | NH3-N | 6.22 | 6.22 | 0 |  |
|  |  | 动植物油 | 0.62 | 0.62 | 0 |  |
|  | 建筑垃圾消纳场 | SS | 37.9 | 37.9 | 0 | 经处理后回用于场内洒水抑尘和洗车工序 |
|  |  | 石油类 | 0.00009 | 0.00009 | 0 |  |
| 固废 | 餐厨+建筑垃圾项目 | 一般工业固废 | 4755.06 | 4755.06 | 0 | 分类合法处置 |
|  |  | 危险废物 | 0.65 | 0.65 | 0 |  |
| 噪声 | 全厂 | 生产设备噪声， 包括连续排放和间断两种 |  |  | 治理前噪声源强在75~110dB(A)之间，通过优先选择低转速设备，同时采取隔声、消声器、减振等措施治理后，噪声源强基本在70dB(A)左右。 |  |

- 3.6总量控制

根据工程分析结果，在建设项目正常运行，满足环境质量要求、污染物达标排放及清洁生产的前提下，按照节能减排的原则给出主要污染物排放量。由于本项目废水和固废不外排，外排的废气特征因子不涉及国家对污染物总量控制指标，故本项目不设置总量控制指标。

- 3.7清洁生产评价

清洁生产的定义是：将污染预防战略持续的应用于生产全过程，通过不断改进管理和推行技术进步提高资源利用率、减少污染物排放，以降低对人类和环境的危害。清洁生产的核心是从源头做起、预防为主，通过全过程控制以实现经济效益和环境效益的统一。

本报告通过对原辅材料选择及产品、生产工艺、生产设备、污染源产生等，对本项目清洁生产水平进行分析。

3.7.1 原材料选择及产品

目前兴宁市餐厨垃圾基本处于无专项管理状态，除了由私人收购及回收利用之外，大部分餐厨垃圾与生活垃圾混合进行处理。目前也没有建成餐厨垃圾收运系统。采用科学手段收集处理餐厨垃圾，保证收运系统正常化运行，是实现餐厨垃圾资源化、无害化处理的前提条件。

此外，随着兴宁市经济社会建设快速发展，尤其是城市化进程不断推进，大型建设工地日益增多的背景下，兴宁市产生的建筑垃圾已经达到了一定规模。但目前兴宁市尚未建设有大型的建筑垃圾消纳场，产生的大量建筑垃圾仅能运往南部新城消化或用于土方平衡，资源化程度低，同时严重浪费了土地资源。建筑垃圾收运、受纳以责任主体自行处理为主，非法排放建筑垃圾现象有所发生。

因此，改变该地区环境状况已成为兴宁市建设发展的当务之急，本工程的建设可以解决餐厨垃圾无专项管理的问题，也可以解决建筑垃圾随意堆放的问题。

3.7.2 处理工艺

通过3.1.9.2节餐厨处理工艺确定以及3.1.9.5节建筑垃圾处理工艺确定分析可知，本项目餐厨垃圾和建筑垃圾处理工艺流程均符合清洁生产要求。

3.7.3生产装置水平

餐厨项目使用三相离心机对油水进行分离，三相离心机是一种高效的除渣脱水设备，高速旋转的转鼓所产生的离心力取代了重力的作用，并提高离心加速度加速高达3000G 以上的离心力，依靠强大的离心力使油、水、渣三相分离，是一种全自动化处理设备，改变以往需要在贮槽内加温、保温、静置几十个小时的预处理模式。三相离心机实现了油、水、渣一次性分离，改变以往二相分离和油水分离相结合的模式，优化了工艺，减少了成本，符合清洁生产要求。

建筑垃圾项目在运输及填埋选型中优先选用国内先进的封闭式垃圾清运车，所选设备均为低噪声设备。选用国内大型机械设备厂生产的能代表国内先进水平的设备，自动化程度高，效率高，节约能源，对各种电机采用变频调速控制系统，降低能耗。

3.7.4 污染源产生水平

餐厨项目产生的污染源主要为餐厨废水、除臭系统废水、冲洗废水以及餐厨处理过程中产生的恶臭气体，餐厨项目产生的各类废水依托园区在建的废水处理设施处理后回用，恶臭气体采用“化学洗涤塔+光催化氧化+植物液喷淋”工艺处理后引至15m高排气筒排放，项目产生的固体废物均得到合理处置，不排入外环境。

建筑处理项目产生的污染源主要为车辆运输、装卸及填埋场扬尘，对场区道路定期洒水抑沉，车辆运输严格管理，建筑垃圾卸车过程中喷水作业，定期对填埋场场区洒水抑沉，通过采取上述措施可以大大减少本项目产生的大气污染物；项目产生的淋溶液经配套的污水处理设施沉淀过滤后回用于厂区洒水抑沉，不外排；项目产生的固体废物均得到合理处置，不排入外环境。

综上，从环境污染防治的角度而言，项目清洁生产水平较高。

3.7.5 小结

综上分析，项目所采用的工艺技术路线成熟、可靠，项目采取了多项节能降耗措施，节能效果明显，多项能耗、物耗指标达到了同行业国内先进水平，且工程采取了完备的环保治理措施，各类污染物均可达标排放。

清洁生产是企业可持续发展的必然选择，建议项目在稳定生产后，尽快申请进行清洁生产审核，建立并运行环境管理体系，定期开展清洁生产审计，将清洁生产的各项措施落实到生产的全过程，保障清洁生产的推行。

环境现状调查与评价

- 4.1自然环境现状调查与评价

4.1.1地理位置

本项目位于梅州市兴宁市新陂镇茅塘村大窝里。

本项目所在兴宁市隶属于梅州市，梅州市位于广东省东北部，地处闽、粤、赣三省交界处，东北部连福建省的武平、上杭、永定、平和县，西部和西北部接江西省寻乌、会唱县和河源市的龙川、紫金、东源县，东南部邻揭阳市的揭东县、揭西县、潮州市湘桥区、汕尾市的陆河县、潮州市饶平县。全境地理坐标位于东经115°18′至116°56′、北纬23°23′至24°56′之间，全市总面积15899.62 km2。全市辖梅江区、梅县、平远县、蕉岭县、大埔县、丰顺县、五华县等6县、1区，并代管兴宁市。市政府设在梅江区江南新中路。梅江高速公路至广州384 km，至深圳345 km。梅州普通公路至广州434 km，至深圳398 km，至汕头191 km。有民航至广州航线，空中距离为316 km。

本项目所在兴宁市地处广东省粤东地区，扼东江、韩江上游，地跨东经115°30′至116°，北纬23°50′至24°37′。北部与江西省寻邬县毗邻，东北部与平远县、梅县相接，东部与梅县交界，南部与丰顺县、梅县相连，西北部与龙川县相邻，西南部与五华县接壤。全市总面积2104.85平方公里。市委、市政府所在地兴田街道办事处位于300多平方公里的宁江盆地中部，是粤、赣、闽三省陆路交通枢纽，粤东北部重要商品集散地，粤东次中心城市，兴宁政治、经济、文化中心。兴城距广州377公里，至深圳347公里，至汕头185公里，至韶关407公里，至江西寻邬县128公里，至福建龙岩282公里，至梅州城区57公里。

新陂镇隶属于广东省梅州市兴宁市，位于广东东北部兴宁盆地，位于兴城西部，素有兴宁西大门之称。东连兴田、宁中，北接叶塘，南邻福兴，西与五华县毗邻。地势西北高东南低，呈略有升降或平坦之势，西部山峰多在海拔200米，最高山峰观音寨海拔326.7米。东西约10公里，南北约5公里，属丘陵地区，全镇人口中绝大部分为客家人。

4.1.2地形地貌

梅州市地质构造比较复杂，主要由花岗岩、喷出岩、变质岩、砂页岩、红色岩和石灰岩六大岩系构成台地、丘陵、山地、阶地和平原五大类地貌。全市山地面积最大，占47.5%；丘陵占39.2%；平原、阶地、台地面积仅占12.4%左右；河流和水库等水面积占0.9%。

兴宁市地处粤东北低山丘陵地区，东南部和西北部分别受北东走向的莲花山脉和罗浮山脉控制。最高峰阳天嶂海拔1017m，最低处水口圩镇海拨100m，地表最大相对高差917m。北部地势总体由北西向南东逐渐降低，而南部地势则由北向南递增，形似扁舟。南北狭长，北起阳天嶂，南至铁牛牯峰（海拔998m）直线距离100km；东西最宽处，径心分水坳（海拔400m）至叶南筠竹坳（海拔300m）直线距离36km。境内四周山岭绵亘，中部为梅州市第一大盆地——兴宁断陷盆地，面积约300km2。地貌类型主要分为5类：平原、阶地、台地、丘陵、山地。其中，海拔200m以下的平原、阶地、台地等3类占总面积的38.1%；海拔200 m~400m的丘陵占49.69%；海拔400 m以上的山地占12.21%。南部莲花山脉：铁牛牯、狮子岩；武夷山南脉：阳天嶂、黄茅嶂、嶂顶上、莲花寨、四望嶂、马子山、冬瓜嶂、铁山嶂、宝山、鸡鸣山、南蛇岗、和山岩、狐子嶂、龙母嶂、神光山等。

项目区地下水类型为第四系松散层孔隙潜水和基岩裂隙水，以河流、大气降水及侧向迳流为主要补给来源，以河流、侧向迳流及蒸发为主要排泄途径。第四系冲积砂、砾层赋存孔隙水丰富，地下水位埋深浅，地下水位一般较浅，埋深约0.5～2米；基岩裂隙水一般含水较贫乏。根据《中国地震参数区划图》（GB18036-2001），项目区地震动峰值加速度系数为0.05g（相当于地震基本烈度为Ⅵ度）地震动反映谱特征周期0.35s。

4.1.3气象与气候

梅州市属亚热带季风气候区，是南亚热带和中亚热带气候区的过渡地带。平远、蕉岭和梅县北部为中亚热带气候区南缘，五华、丰顺、兴宁、大埔和平远、蕉岭、梅县南部为南亚热带气候区。这种地处低纬，近临南海、太平洋和山地的特定地形影响，形成夏日长、冬日短，气温高、冷势悬殊、光照充足、气流闭塞、雨水丰盈且集中的气候。

兴宁市属中南亚热带季风气侯区，阳光充足，雨量充沛，多年平均气温20.4℃。常年最热月份是7月，月平均气温28.5℃，极端最高气温达39.0℃；常年最冷月份是1月，月平均气温11.4℃，极端最低气温-3.5℃。无霜期长，灾害性天气较多。据气象部门近17年来的监测资料，兴宁市年平均降雨量1502.7 mm，日最大降雨量为116.5 mm(1996年4月19日)，时最大降雨量为57.8 mm(1999年5月4日)。

根据近20年的统计，兴宁市历年降水最多的年份为2011年，降水量为22345mm；降水量最少的年份为1996年，降水量为8907 mm。风向比较稳定，以西北风频率最高，东南风次之；夏季多东南风，冬季多北风，多年平均风速1.6m/s，最大3.5m/s；每年的4～9月常受台风侵袭，风力达6～9级，最大风速达31.3m/s。自然环境优越，无霜期长，光照充足，四季宜耕宜牧，具有发展农、林、果、牧、渔等各业的有利气候条件。

4.1.4河流水文

梅州境内主要河流有韩江，全长470公里（梅州境内长343平方公里），流域30112平方公里（梅州境内14691平方公里）；梅江，全长307公里（梅州境内长271公里），流域面积14061平方公里（梅州境内10888平方公里）；汀江，全长323公里（梅州境内55公里），流域面积11802平方公里（梅州境内1333平方公里）；同时还有琴江、五华河、宁江、程江、石窟河、格梅潭、松源河、丰良河等。此外，东江亦沿市境西北的兴宁市边境流过，在梅州境内河段长24.8公里，流域面积260平方公里。

兴宁地处韩江、东江流域。北部的罗浮镇属东江流域，镇内河溪流入东江上游的渡田河。该河发源于江西寻邬县，为兴宁、龙川北部的分界河，是枫树坝水库的库尾，过境河道24.8 km，宽150~200 m，主要支流有罗浮河和大信河，河流落差较大，水力资源比较丰富，流域面积273.74 km2。其余各镇（街道）属韩江流域，区内46条河溪水分别经过五华、兴宁、梅县汇入韩江上游的一级支流梅江。

本项目所在区域的地表水体主要为曾坑河、宁江。曾坑河为区域主要的农业、景观用水，曾坑河（曾坑至矮岗）长度为13.0km，集雨面积33.2hm2，河床比降1/430%，洪水流量无观测记录，枯水流量为0.10m3/s，项目段河宽约6 m，流速约0.5m/s，河深0.5~1.2m。宁江（古称左别溪），贯穿兴宁市南北，是流域面积最大的梅江支流，北起江西寻乌荷峰畲，南至水口镇水口圩汇合梅江，全长107km。从合水至水口主干河道长57.5 km，宽65至90 m。沿途接纳32条山溪小河，呈叶脉状汇入宁江，流域面积1364.75km2。

4.1.5土壤植被

（1）兴宁市植被概况

兴宁市植物资源丰富，种类繁多，计有600多种，包括乔木、灌木206种，主要中草药157种，另有野生中草药300多种以及农作物、花卉等其他植被物种。

本项目所在区域主要为低矮的丘陵山地，平坦地为耕地，低处为水田，主要种植水稻，旱地主要种花生、黄豆、木薯及各种水果等。丘陵山地主要是森林，主要植物物种有松树、杉树、荷树、山乌桕、山苍子、盐肤木、继木、车轮梅、鸡屎藤、葛藤、菝葜、山银花、桃金娘、芒萁、芒草、乌毛蕨、凤尾蕨等。

（2）兴宁市土壤概况

兴宁市自然土壤属赤红壤，发育于南亚热带季雨林下，土层较深厚，呈酸性反应。适宜马尾松等树木生长。赤红壤的脱硅富铝风化程度仅次于砖红壤，比红壤强，铁的游离度介于二者之间。粘粒硅铝率1.7--2.0，风化淋溶系数0.05--0.15，具A—Bs--C剖面构型，盐基饱和度15%--25%，pH4.5-5.5，生长龙眼、荔枝等。

（3）项目所在地及周边区域土壤情况

本项目所在地及周边区域土壤信息主要来自国家土壤信息服务平台（网址为：http://www.soilinfo.cn/map/index.aspx）和中国土壤数据（网址：http://210.72.68.28），本项目土壤分布（图）情况如图4.1-1和图4.1-2所示，图中左上角为广东省区域土壤类型分布情况，右上角为项目所在区域（较大范围）土壤类型分布情况，左下角为项目所在区域（红色虚线较小区域范围）土壤类型分布情况，右下角为项目所在地范围（红色虚线厂区范围）土壤类型分布情况。

根据图4.1-1、图4.1-2以及《中国土壤分类与代码》（GBT 17296-2000），本项目所在范围及厂区土壤类型仅有一种，土纲为A，土类为A12赤红壤。

赤红壤分布于北回归线两侧，纬度较低，北与西北两面高山屏障，东南面海，夏季来自海洋的暖湿气流盛行，冬季来自内陆的干冷气团多受高山阻滞而削弱，从而形成冬暖夏热、湿润多雨的优异气候条件，系同一气候带内少有的天然温室。

赤红壤剖面的形态特征归纳为以下几点：①剖面层次分异明显，具有腐殖质表层（A层）、粘化层（B层）和母质层（C层）。②A层湿态色调呈棕至棕红色（5YR-7.5YR），亮度3-5，彩度2-6；B层湿态色调呈棕红至红棕（2.5YR-7.5YR），亮度3-5，彩度4-8，其色调与粘粒游离铁含量呈显著正相关（r=0.78，a=0.05），与砂/粘比值呈一定负相关（r=0.77，a=0.05）；C层受母质影响大，色调较复杂，从红色（10R）到黄色（2.5Y），但多数与母质近似，亮度及彩度均较B层高，有时尚可见红、黄、白色斑块。③土壤质地多壤质粘土。A层因粘粒机械淋移或地表流失，质地稍轻。B层固粘粒淀积，质地稍粘。④自然植被下表土层结构多为屑粒状和碎块状。B层块状和棱块状，在结构面和孔壁上常见铁铝氧化物胶膜淀积。微形态观察，多见弯曲短裂隙，少数孔道状孔隙，孔壁与裂隙面有较多老化扩散胶凝状粘粒胶膜淀积，消光微弱，见微弱光性定向粘粒。C层多块状和弱块状结构，一般没有或少量胶膜淀积。⑤铁铝氧化物移动淀积较明显，其含量均以B层最高，并常见胶膜淀积，有的可见铁质软结核。局部堆积台地和坡麓地带可见各种形状的网纹层、侧向漂洗层、铁盘铁子层；其形成可能与地下水和侧渗水活动有关，并非赤红壤形成过程的特征。⑥总孔隙量较大，微团聚性和渗透性较好。赤红壤粘粒矿物以高岭石为土。并有较多无定形铁铝氧化物的胶结，因而形成的团聚体（1-0.01毫米）达65%-89%。土体的总孔隙、通气孔隙和持水孔隙均较高，总孔隙度为40.5%-52.8%，平均47.2%，有利于调节土壤水气矛盾。

图4.1-1  项目所在区域土壤类型（按发生分类）

图4.1-2  项目所在区域土壤类型（按系统分类）

4.1.6自然资源

梅州市水资源丰富，且还有相当大数量的过境水。境内多年平均降雨总量251.6亿m3，多年平均径流量128.7亿m3，过境客水量127亿m3。全市人均拥有本地水资源量2579m3。境内水力资源理论蕴藏量为131.37万kw。地下热水资源丰富、水温高、水质好、流量大。如丰顺汤坑邓屋温泉，水温高82~91℃，流量达4459L/s。

梅州市已发现的矿产约48种，530多处矿床（点）。金属类有铁、锰、铜、铅、锌、钨、锡、铋、钼、银、锑、钒、钛、钴、稀土氧化物等，非金属类有煤石灰石、瓷土、石膏、大理石、钾长石等。其中煤储量2.7亿吨，占全省第二位；铁、锰储量分别占全省的20%和30%；石灰石、瓷土分布广、储量丰富。

梅州市山地众多，野生动物种类繁多，经济价值较大的主要兽类和鸟类有200多种，两栖、爬行类动物有100种以上。梅州市境内有2000多种高等植物，经考察采集和记载的就有1084种，隶属于182科、598属。其中蕨类植物19科、29属、41种；果子植物7科、11属、14种；双子叶植物134科、471属、908种；单子叶植物22科、87属、121种。按树种分类有：材用植物，药用植物，油脂植物，芳香植物，纤维植物，淀粉植物，果类植物，蜜源植物，鞣料植物，还有属于花卉、观赏和庭园绿化类的野生植物。

梅州市山清水秀，气候宜人。境内有不少名山古寺，文物古迹，名人故居，温泉瀑布，秀丽湖山。改革开放以来，海内外热心人士又捐建一批亭台楼榭，修葺许多名寺古迹，增添食宿游乐设施。境内主要旅游区（点）有：千年古刹阴那山灵光寺，叶剑英元帅故居、纪念馆，清末爱国诗人、政治家黄遵宪故居人境庐，千佛塔，泮坑瀑布，梅县雁鸣湖、雁南飞旅游度假村、阴那山天文科普园、松源王寿山，兴宁合水湖山、神光山，五华益塘水库、热矿泥山庄，平远南台山、五指石，蕉岭长潭胜景、丘逢甲故居、释迦文化中心，大埔丰溪自然保护区，丰顺汤坑温泉、龙归寨飞瀑、龙鲸河漂流等。

### 4.1.7项目周围污染源情况

根据对本项目周边环境的调查，项目周边主要外部污染源为附近道路交通噪声和汽车尾气及工业污染源。

1、工业污染源

项目周边工业主要为选址东北侧的兴旺石化加油站、中广化加油站，西北侧的广东弘和高新材料股份有限公司、黄泥坑填埋场，西侧的中国石化加油站以及园区内在建的生活垃圾焚烧厂等，对项目的影响主要为恶臭气体、粉尘、非甲烷总烃及爆炸风险影响。

2、道路污染源

本项目西侧临近国道205，东侧临近济广高速，项目建成后将主要受到国道205及济广高速的汽车尾气和交通噪声影响。

国道205及济广高速已建成运行多年，故本次评价将根据噪声现状监测结果，确定上述道路噪声对项目的影响。

- 4.2地表水环境质量现状监测与评价

### 4.2.1地表水例行监测断面环境质量现状

根据《2018年梅州市生态环境状况公报》，2018年梅州市饮用水源地水质保持优良，水质达标率100%；主要河流水质基本保持稳定，水质以优良为主，达到或优于Ⅲ类水质断面占93.8%，韩江跨界交接赤凤断面保持Ⅱ类水质。

全市15个主要河段（不包含入境断面）的30个监测断面中有25个断面年均水质达到水环境功能区类别，达标率为83.3%；达到或优于Ⅲ类水质断面28个，占93.3%；IV类水质断面1个，占3.3%；V类水质断面1个，占3.3%；无属I类、劣V类水质的断面。

梅江、韩江（梅州段）、石窟河、柚树河、梅潭河、汀江、五华河、隆文水、丰良河以及琴江水质为优；程江、鹤市河、宁江、榕江北河以及石正河水质为良好；松源河水质轻度污染。

4.2.2地表水引用监测断面环境质量现状

4.2.2.1监测数据引用的有效性分析

本项目周边水体为曾坑水库、曾坑河以及宁江，所引用的地表水监测断面距离本项目所在位置较近，同时，引用的监测数据监测时间为2019年3月及9月，距离本项目评价时间较近，并且评价间隔内未发生可导致评价范围内地表水体恶化的环境事件，因此，本次环评引用的数据具有时效性及代表性，监测数据有效。

4.2.2.2引用监测断面布设

为了解项目周边水体的环境质量现状，明确评价区域现状水环境质量，为本项目的环境管理提供必要基础数据，本次评价引用广州京诚检测技术有限公司出具的《兴宁市静脉产业园及进场道路环境影响评价环境质量现状监测检测报告》（报告编号：GZH191059051040302a01R1），监测时间为2019年3月25日至27日，共布设7个监测断面，同时引用《兴宁市静脉产业园项目规划水资源论证报告书》中广东吉之准检测有限公司对曾坑水库水源水质监测的结果进行评价，监测时间为2019年9月26日。监测断面为曾坑水库上游入库口和下游大坝处。各监测断面位置分布见表4.2-1、图4.2-1。

表4.2-1  地表水环境质量现状补充监测断面一览表

| 监测断面 |  | 水质目标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 名 称 |  |  |
| W1 | 曾坑水库与曾坑河交汇处（曾坑河段） | Ⅳ类 | 断面均为地表水常规监测断面 |
| W2 | 曾坑水库与曾坑河交汇处下游1500m处（曾坑河段） | Ⅳ类 |  |
| W3 | 曾坑河与宁江汇合处（曾坑河段） | Ⅳ类 |  |
| W4 | 曾坑河与宁江汇合上游500m处 | Ⅲ类 |  |
| W5 | 曾坑河与宁江汇合下游1000m处 | Ⅲ类 |  |
| W6 | 东排渠与宁江汇合处上游1000m处（宁江段） | Ⅲ类 |  |
| W7 | 东排渠与宁江汇合处下游2000m处 | Ⅲ类 |  |
| 曾坑水库 | 曾坑水库上游入库口 | III类 | / |
|  | 曾坑水库下游大坝 |  |  |

4.2.2.3引用的监测因子

pH值、水温、色度、悬浮物、溶解氧、CODCr、高锰酸盐指数、BOD5、氨氮、总磷、石油类、硫化物、氟化物、挥发酚、粪大肠菌群、镉、六价铬、铅、砷、汞、硫酸盐、氯化物、氰化物、硝酸盐、铁、锰，铜、锌，同时观测流速、流量、河宽、水深等常规水文参数。

4.2.2.4引用监测的监测时间及频次

广州京诚检测技术有限公司于2019年03月25日~03月27日在所有监测断面连续3天，每天各采样一次。《兴宁市静脉产业园项目规划水资源论证报告书》中广东吉之准检测有限公司于2019年9月26日在曾坑水库上游入库口和下游大坝处进行采样。

图4.2-1 项目地表水环境现状引用监测断面示意图

4.2.2.5引用监测分析方法

各水质监测因子的分析方法，参照《环境监测技术规范》、《水和废水监测分析方法》（第四版）及《环境监测 分析方法标准制修订技术导则》（HJ168-2010）等的有关规定进行，检测方法、使用仪器及方法检出限详见表4.2-2所示。

表4.2-2  检测分析方法及检出限一览表

| 类别 | 检测项目 | 方法依据 | 检测设备（型号）及编号 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地表水 | 水温 | 《水质 水温的测定 温度计或颠倒温度计测定法》GB/T 13195-1991 | 表层水温计(SW-1) YQ-270-01 | —— |
|  | pH值 | 《水质 pH值的测定 玻璃电极法》 GB/T 6920-1986 | pH计(PHS-25CW) YQ-129-11 | —— |
|  | 溶解氧 | 《水质 溶解氧的测定 碘量法》GB/T 7489-1987 | —— | 0.2mg/L |
|  | 氟化物 | 《水质 氟化物的测定 离子选择电极法》 GB/T 7484-1987 | 离子计(PXSJ-226)YQ-157-02 | 0.05mg/L |
|  | 氨氮 | 《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》 HJ 535-2009 | 紫外可见分光光度计(UV-1800) YQ-008-02 | 0.025mg/L |
|  | 高锰酸盐指数 | 《水质 高锰酸盐指数的测定》GB/T 11892-1989 | —— | 0.5mg/L |
|  | 化学需氧量 | 《水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法》 HJ 828-2017 | —— | 4mg/L |
|  | 挥发酚 | 《水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法》HJ 503-2009 萃取分光光度法（方法1） | 紫外可见分光光度计(752N) YQ-122 | 0.0003mg/L |
|  | 硫化物 | 《水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法》GB/T 16489-1996 | 紫外可见分光光度计(UV-1800) YQ-008-02 | 0.005mg/L |
|  | 硫酸盐 | 《水质 硫酸盐的测定 铬酸钡分光光度法（试行）》HJ/T 342-2007 | 紫外可见分光光度计(UV-1800) YQ-008-02 | 8.00mg/L |
|  | 六价铬 | 《水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法》GB/T 7467-1987 | 紫外可见分光光度计(UV-1800) YQ-008-02 | 0.004mg/L |
|  | 氯化物 | 《水质 氯化物的测定 硝酸银滴定法》 GB/T 11896-1989 | —— | 10.0mg/L |
|  | 氰化物 | 《水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法》HJ 484-2009 异烟酸-吡唑啉酮分光光度法（方法2） | 紫外可见分光光度计(752N) YQ-122 | 0.004mg/L |
|  | 色度 | 《水质 色度的测定》GB/T 11903-1989 稀释倍数法（4） | —— | —— |
|  | 石油类 | 《水质 石油类的测定 紫外分光光度法（试行）》HJ 970-2018 | 紫外可见分光光度计(UV-1800) YQ-008-02 | 0.01mg/L |
|  | 五日生化需氧量 | 《水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法》HJ 505-2009 | 生化培养箱(LRH-150) YQ-024-02 | 0.5mg/L |
|  | 硝酸盐氮 | 《水质 硝酸盐氮的测定 酚二磺酸分光光度法》GB/T 7480-1987 | 紫外可见分光光度计(752N) YQ-122 | 0.02mg/L |
|  | 悬浮物 | 《水质 悬浮物的测定 重量法》 GB/T 11901-1989 | 电子天平(BSA224S) YQ-020-05 | 5mg/L |
|  | 总磷 | 《水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法》 GB/T 11893-1989 | 紫外可见分光光度计(UV-1800) YQ-008-02 | 0.01mg/L |
|  | 粪大肠菌群 | 《水质 粪大肠菌群的测定 多管发酵法和滤膜法（试行）》HJ/T 347-2007 滤膜法（第二篇） | 隔水式电热恒温培养箱(PYX-DHS 600-BS) YQ-211-01 | —— |
|  | 汞 | 《水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法》HJ 694-2014 | 原子荧光分光光度计(PF52) YQ-002-01 | 0.00004mg/L |
|  | 砷 | 《水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法》HJ 694-2014 | 原子荧光分光光度计(PF52) YQ-002-01 | 0.0003mg/L |
|  | 锰 | 《水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 700-2014 | 电感耦合等离子体质谱仪(7800 ICP-MS) YQ-250-02 | 0.12μg/L |
|  | 铁 | 《水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 700-2014 | 电感耦合等离子体质谱仪(7800 ICP-MS) YQ-250-02 | 0.82μg/L |
|  | 铜 | 《水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 700-2014 | 电感耦合等离子体质谱仪(7800 ICP-MS) YQ-250-02 | 0.08μg/L |
|  | 锌 | 《水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 700-2014 | 电感耦合等离子体质谱仪(7800 ICP-MS) YQ-250-02 | 0.67μg/L |
|  | 镉 | 《水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 700-2014 | 电感耦合等离子体质谱仪(7800 ICP-MS) YQ-250-02 | 0.05μg/L |
|  | 铅 | 《水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 700-2014 | 电感耦合等离子体质谱仪(7800 ICP-MS) YQ-250-02 | 0.09μg/L |

4.2.2.6评价标准和评价方法

1、评价标准

本项目选址附近的地表水体为曾坑河及宁江，曾坑河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅳ类水质标准要求，曾坑水库、宁江（项目区域段）执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类水质标准要求，项目地表水环境具体执行的质量标准值详见表2.8-2。

2、评价方法

按照《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ 2.3-2018）所推荐的单项评价标准指数法进行水质现状评价。

（1）单项水质参数i在第j点的标准指数：

Si,j=Ci,j/Cs,i

式中：Si，j为单项水质参数i在第j点的标准指数；

Ci，j为单项水质参数i在监测点j的浓度，mg/L。

Cs，j为水质参数i的水质标准浓度，mg/L。

（2）溶解氧（DO）的标准指数计算公式为：

当DOj >DOf时：

当DOj≤DOf时：

SDO,j=DOs/DOj

式中：SDO,j—溶解氧的标准指数，大于1表明该水质因子超标；

DOj—溶解氧在j点的实测统计代表值，mg/L；

DOs—溶解氧的水质评价标准限值，mg/L；

DOf—饱和溶解氧浓度，mg/L，对于河流，DOf =468/（31.6+T）；对于盐度比较高的湖泊、水库及入海河口、近岸海域，DOf =（491-2.65S）/（33.5+T）；

S—实用盐度符号，量纲为1；

T—水温，℃。

（3）pH值的标准指数为：

当时：

当时：

式中：SpH,j—pH值的指数，大于1表明该水质因子超标；

pHj—pH值实测统计代表值；

pHsd—评价标准中pH值的下限值；

pHsu—评价标准中pH值的上限值。

水质参数的标准指数＞1，表明该水质参数超过了规定的水质标准限值，已不能满足水质功能要求。水质参数的标准指数越大，则水质超标越严重。

4.2.2.7引用监测结果及评价

地表水水质监测结果统计详见表4.2-3a、表4.2-3b。本评价引用的W1~W7共7个地表水监测断面，其中W1断面、W4~W6断面所测的监测指标均分别能达到《地表水质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅳ类、Ⅲ类标准要求；W2断面的pH值和W3断面的氨氮及粪大肠菌群、W7断面的溶解氧等监测指标均分别超过《地表水质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅳ类、Ⅲ类标准要求，W2和W3、W7断面的其余监测指标均分别能满足《地表水质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅳ类、Ⅲ类标准要求。W2断面超标原因可能是监测断面位于黄泥坑填埋场废水排入曾坑河处附近，受其废水的长期累积影响导致；W3断面超标原因可能是附近居民日常生活产生的生活污水未纳入市政污水管网，直接排放到曾坑河段中导致；W7断面超标原因可能是位于兴宁市污水处理厂的排污沟下游，受所排污水长期累积影响导致。曾坑水库监测指标均能满足《地表水质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求。

表4.2-3a 地表水监测断面水质监测结果统计

| 监测项目 |  |  | 监测日期 | 水温（℃） | pH值 | 溶解氧（mg/L） | 氟化物（mg/L） | 氨氮（mg/L） | 高锰酸盐指数（mg/L） | 化学需氧量（mg/L） | 挥发酚（mg/L） | 硫化物（mg/L） | 硫酸盐（mg/L） | 六价铬（mg/L） | 氯化物（mg/L） | 氰化物（mg/L） | 总磷（mg/L） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| W1 | 监测值 |  | 2019.3.25 | 21.2 | 7.40 | 3.5 | 0.11 | 0.644 | 2.8 | 8 | ＜0.0003 | ＜0.005 | ＜8.00 | ＜0.004 | 41.8 | ＜0.004 | 0.10 |
|  |  |  | 2019.3.26 | 20.8 | 7.06 | 3.6 | 0.11 | 0.703 | 2.7 | 10 | ＜0.0003 | ＜0.005 | ＜8.00 | ＜0.004 | 48.2 | ＜0.004 | 0.09 |
|  |  |  | 2019.3.27 | 21.6 | 7.03 | 3.5 | 0.11 | 0.682 | 3.1 | 9 | ＜0.0003 | ＜0.005 | ＜8.00 | ＜0.004 | 38.7 | ＜0.004 | 0.11 |
|  | 超标率 |  |  | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 最大超标倍数 |  |  | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 最大单因子指数 |  |  | / | 0.20 | 0.86 | 0.07 | 0.47 | 0.31 | 0.33 | / | / | / | / | 0.19 | / | 0.37 |
|  | 标准值（mg/L） |  |  | --- | 6~9 | ≥3 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤10 | ≤30 | ≤0.01 | ≤0.5 | ≤250 | ≤0.05 | ≤250 | ≤0.2 | ≤0.3 |
| W2 | 监测值 |  | 2019.3.25 | 21.4 | 4.15 | 5.3 | 0.13 | 0.185 | 2.9 | 8 | ＜0.0003 | ＜0.005 | ＜8.00 | ＜0.004 | 31.9 | ＜0.004 | 0.08 |
|  |  |  | 2019.3.26 | 21.6 | 7.20 | 5.1 | 0.13 | 0.196 | 2.6 | 11 | ＜0.0003 | ＜0.005 | ＜8.00 | ＜0.004 | 41.1 | ＜0.004 | 0.07 |
|  |  |  | 2019.3.27 | 21.4 | 7.01 | 5.4 | 0.12 | 0.228 | 2.7 | 11 | ＜0.0003 | ＜0.005 | ＜8.00 | ＜0.004 | 29.1 | ＜0.004 | 0.09 |
|  | 超标率（%） |  |  | / | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 最大超标倍数 |  |  | / | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 最大单因子指数 |  |  | / | 2.85 | 0.59 | 0.09 | 0.15 | 0.29 | 0.37 | / | / | / | / | 0.16 | / | 0.30 |
|  | 标准值（mg/L） |  |  | --- | 6~9 | ≥3 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤10 | ≤30 | ≤0.01 | ≤0.5 | ≤250 | ≤0.05 | ≤250 | ≤0.2 | ≤0.3 |
| W3 | 监测值 |  | 2019.3.25 | 23.8 | 6.68 | 5.2 | 0.22 | 2.25 | 6.0 | 13 | ＜0.0003 | ＜0.005 | ＜8.00 | ＜0.004 | 80.8 | ＜0.004 | 0.18 |
|  |  |  | 2019.3.26 | 23.2 | 6.85 | 5.4 | 0.20 | 2.28 | 5.6 | 12 | ＜0.0003 | ＜0.005 | ＜8.00 | ＜0.004 | 78.0 | ＜0.004 | 0.17 |
|  |  |  | 2019.3.27 | 23.4 | 6.85 | 5.3 | 0.20 | 2.06 | 5.1 | 8 | ＜0.0003 | ＜0.005 | ＜8.00 | ＜0.004 | 96.4 | ＜0.004 | 0.19 |
|  | 超标率（%） |  |  | / | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 最大超标倍数 |  |  | / | 0 | 0 | 0 | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 最大单因子指数 |  |  | / | 0.32 | 0.58 | 0.15 | 1.52 | 0.60 | 0.43 | / | / | / | / | 0.39 | / | 0.63 |
|  | 标准值（mg/L） |  |  | --- | 6~9 | ≥3 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤10 | ≤30 | ≤0.01 | ≤0.5 | ≤250 | ≤0.05 | ≤250 | ≤0.2 | ≤0.3 |
| W4 | 监测值 |  | 2019.3.25 | 22.4 | 7.02 | 6.9 | 0.54 | 0.218 | 3.2 | 13 | ＜0.0003 | ＜0.005 | 14.3 | ＜0.004 | 80.1 | ＜0.004 | 0.08 |
|  |  |  | 2019.3.26 | 22.0 | 6.92 | 7.1 | 0.52 | 0.200 | 3.1 | 15 | ＜0.0003 | ＜0.005 | 14.5 | ＜0.004 | 73.0 | ＜0.004 | 0.07 |
|  |  |  | 2019.3.27 | 22.2 | 6.92 | 7.0 | 0.53 | 0.238 | 2.6 | 11 | ＜0.0003 | ＜0.005 | 14.7 | ＜0.004 | 90.0 | ＜0.004 | 0.09 |
|  | 超标率（%） |  |  | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 最大超标倍数 |  |  | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 最大单因子指数 |  |  | / | 0.08 | 0.72 | 0.54 | 0.24 | 0.53 | 0.75 | / | / | 0.06 | / | 0.36 | / | 0.45 |
|  | 标准值（mg/L） |  |  | --- | 6~9 | ≥5 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤6 | ≤20 | ≤0.005 | ≤0.2 | ≤250 | ≤0.05 | ≤250 | ≤0.2 | ≤0.2 |
| W5 | 监测值 |  | 2019.3.25 | 22.0 | 6.85 | 6.8 | 0.55 | 0.212 | 3.6 | 14 | ＜0.0003 | ＜0.005 | 13.3 | ＜0.004 | 90.8 | ＜0.004 | 0.08 |
|  |  |  | 2019.3.26 | 21.8 | 7.00 | 6.7 | 0.53 | 0.178 | 3.3 | 12 | ＜0.0003 | ＜0.005 | 13.7 | ＜0.004 | 81.2 | ＜0.004 | 0.07 |
|  |  |  | 2019.3.27 | 21.8 | 7.02 | 6.9 | 0.50 | 0.208 | 2.7 | 15 | ＜0.0003 | ＜0.005 | 13.1 | ＜0.004 | 99.3 | ＜0.004 | 0.09 |
|  | 超标率（%） |  |  | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 最大超标倍数 |  |  | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 最大单因子指数 |  |  | / | 0.15 | 0.75 | 0.55 | 0.21 | 0.6 | 0.75 | / | / | 0.05 | / | 0.40 | / | 0.45 |
|  | 标准值（mg/L） |  |  | --- | 6~9 | ≥5 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤6 | ≤20 | ≤0.005 | ≤0.2 | ≤250 | ≤0.05 | ≤250 | ≤0.2 | ≤0.2 |
| W6 | 监测值 |  | 2019.3.25 | 23.6 | 7.15 | 5.9 | 0.52 | 0.200 | 3.2 | 16 | ＜0.0003 | ＜0.005 | 11.5 | ＜0.004 | 87.2 | ＜0.004 | 0.10 |
|  |  |  | 2019.3.26 | 23.0 | 7.01 | 5.8 | 0.50 | 0.220 | 3.3 | 14 | ＜0.0003 | ＜0.005 | 12.0 | ＜0.004 | 85.1 | ＜0.004 | 0.08 |
|  |  |  | 2019.3.27 | 23.2 | 7.03 | 6.0 | 0.50 | 0.228 | 3.4 | 18 | ＜0.0003 | ＜0.005 | 11.8 | ＜0.004 | 77.3 | ＜0.004 | 0.11 |
|  | 超标率（%） |  |  | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 最大超标倍数 |  |  | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 最大单因子指数 |  |  | / | 0.08 | 0.86 | 0.52 | 0.23 | 0.57 | 0.90 | / | / | 0.05 | / | 0.35 | / | 0.55 |
|  | 标准值（mg/L） |  |  | --- | 6~9 | ≥5 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤6 | ≤20 | ≤0.005 | ≤0.2 | ≤250 | ≤0.05 | ≤250 | ≤0.2 | ≤0.2 |
| W7 | 监测值 |  | 2019.3.25 | 24.0 | 6.92 | 4.7 | 0.57 | 0.194 | 2.4 | 15 | ＜0.0003 | ＜0.005 | 17.7 | ＜0.004 | 73.0 | ＜0.004 | 0.06 |
|  |  |  | 2019.3.26 | 23.6 | 6.95 | 4.6 | 0.58 | 0.228 | 2.5 | 17 | ＜0.0003 | ＜0.005 | 19.6 | ＜0.004 | 83.7 | ＜0.004 | 0.05 |
|  |  |  | 2019.3.27 | 24.4 | 7.17 | 4.8 | 0.60 | 0.188 | 2.4 | 13 | ＜0.0003 | ＜0.005 | 18.6 | ＜0.004 | 79.1 | ＜0.004 | 0.07 |
|  | 超标率（%） |  |  | / | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 最大超标倍数 |  |  | / | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 最大单因子指数 |  |  | / | 0.08 | 1.09 | 0.60 | 0.23 | 0.42 | 0.85 | / | / | 0.08 | / | 0.33 | / | 0.35 |
|  | 标准值（mg/L） |  |  | --- | 6~9 | ≥5 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤6 | ≤20 | ≤0.005 | ≤0.2 | ≤250 | ≤0.05 | ≤250 | ≤0.2 | ≤0.2 |
| 曾坑水库上游入库口 | 监测值 | 2019.9.26 |  | 29.4 | 6.94 | / | / | 0.70 | 3.2 | 14 | / | ＜0.02 | / | / | / | / | 0.09 |
|  | 超标率（%） |  |  | / | 0 | / | / | 0 | 0 | 0 | / | 0 | / | / | / | / | 0 |
|  | 最大超标倍数 |  |  | / | 0 | / | / | 0 | 0 | 0 | / | 0 | / | / | / | / | 0 |
|  | 最大单因子指数 |  |  | / | 0.06 | / | / | 0.70 | 0.53 | 0.70 | / | / | / | / | / | / | 0.45 |
|  | 标准值（mg/L） |  |  | --- | 6~9 | ≥5 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤6 | ≤20 | ≤0.005 | ≤0.2 | ≤250 | ≤0.05 | ≤250 | ≤0.2 | ≤0.2 |
| 曾坑水库下游大坝 | 监测值 | 2019.9.26 |  | 29.2 | 7.12 | / | / | 0.82 | 3.0 | 14 | / | ＜0.02 | / | / | / | / | 0.10 |
|  | 超标率（%） |  |  | / | 0 | / | / | 0 | 0 | 0 | / | 0 | / | / | / | / | 0 |
|  | 最大超标倍数 |  |  | / | 0 | / | / | 0 | 0 | 0 | / | 0 | / | / | / | / | 0 |
|  | 最大单因子指数 |  |  | / | 0.06 | / | / | 0.82 | 0.50 | 0.70 | / | / | / | / | / | / | 0.50 |
|  | 标准值（mg/L） |  |  | --- | 6~9 | ≥5 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤6 | ≤20 | ≤0.005 | ≤0.2 | ≤250 | ≤0.05 | ≤250 | ≤0.2 | ≤0.2 |

表4.2-3b 地表水监测断面水质监测结果统计

| 监测项目 |  | 监测日期 | 石油类（mg/L） | 五日生化需氧量（mg/L） | 硝酸盐（mg/L） | 悬浮物（mg/L） | 色度（倍） | 粪大肠菌群（个L） | 汞（mg/L） | 砷（mg/L） | 锰（μg/L） | 铁（μg/L） | 铜（μg/L） | 锌（μg/L） | 镉（μg/L） | 铅（μg/L） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| W1 | 监测值 | 2019.3.25 | 0.02 | 1.8 | 1.54 | 24 | 2 | 230 | ＜0.00004 | ＜0.0003 | 41.7 | 74.4 | 1.36 | 13.6 | ＜0.05 | 1.15 |
|  |  | 2019.3.26 | 0.02 | 1.9 | 1.60 | 22 | 2 | 340 | ＜0.00004 | ＜0.0003 | 42.0 | 75.2 | 1.38 | 13.6 | ＜0.05 | 1.14 |
|  |  | 2019.3.27 | 0.02 | 1.8 | 1.52 | 23 | 2 | 260 | ＜0.00004 | ＜0.0003 | 45.7 | 79.0 | 1.20 | 21.4 | ＜0.05 | 0.94 |
|  | 超标率（%） |  | 0 | 0 | 0 | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 最大超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 最大单因子指数 |  | 0.04 | 0.32 | 0.16 | / | / | 0.02 | / | / | 0.46 | 0.26 | 0.001 | 0.01 | / | 0.02 |
|  | 标准值（mg/L） |  | ≤0.5 | ≤6 | ≤10 | --- | --- | ≤20000 | ≤0.001 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.3 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.005 | ≤0.05 |
| W2 | 监测值 | 2019.3.25 | 0.02 | 1.7 | 2.29 | 20 | 2 | 170 | ＜0.00004 | ＜0.0003 | 11.0 | 84.0 | 2.50 | 9.17 | ＜0.05 | 0.78 |
|  |  | 2019.3.26 | 0.01 | 2.3 | 2.14 | 24 | 2 | 210 | ＜0.00004 | ＜0.0003 | 11.3 | 94.5 | 2.67 | 9.41 | ＜0.05 | 0.87 |
|  |  | 2019.3.27 | 0.01 | 2.3 | 2.37 | 22 | 2 | 180 | ＜0.00004 | ＜0.0003 | 12.4 | 100 | 2.70 | 9.56 | ＜0.05 | 0.90 |
|  | 超标率（%） |  | 0 | 0 | 0 | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 最大超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 最大单因子指数 |  | 0.04 | 0.38 | 0.24 | / | / | 0.01 | / | / | 0.12 | 0.33 | 0.003 | 0.005 | / | 0.02 |
|  | 标准值（mg/L） |  | ≤0.5 | ≤6 | ≤10 | --- | --- | ≤20000 | ≤0.001 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.3 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.005 | ≤0.05 |
| W3 | 监测值 | 2019.3.25 | 0.02 | 2.8 | 2.23 | 22 | 2 | 2.5*104 | ＜0.00004 | ＜0.0003 | 69.9 | 278 | 3.17 | 11.0 | ＜0.05 | 1.48 |
|  |  | 2019.3.26 | 0.02 | 2.7 | 2.09 | 21 | 2 | 1.8*104 | ＜0.00004 | 0.0004 | 76.4 | 268 | 3.48 | 12.1 | ＜0.05 | 1.63 |
|  |  | 2019.3.27 | 0.02 | 1.9 | 1.59 | 19 | 2 | 2.1*104 | ＜0.00004 | ＜0.0003 | 69.7 | 279 | 3.10 | 11.1 | ＜0.05 | 1.55 |
|  | 超标率（%） |  | 0 | 0 | 0 | / | / | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 最大超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 | / | / | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 最大单因子指数 |  | 0.04 | 0.47 | 0.22 | / | / | 1.25 | / | / | 0.76 | 0.93 | 0.003 | 0.006 | / | 0.03 |
|  | 标准值（mg/L） |  | ≤0.5 | ≤6 | ≤10 | --- | --- | ≤20000 | ≤0.001 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.3 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.005 | ≤0.05 |
| W4 | 监测值 | 2019.3.25 | 0.01 | 2.8 | 1.61 | 14 | 2 | 3.3*103 | ＜0.00004 | 0.0010 | 84.0 | 79.1 | 6.65 | 10.1 | 0.11 | 0.84 |
|  |  | 2019.3.26 | 0.01 | 2.9 | 1.73 | 16 | 2 | 2.3*103 | ＜0.00004 | 0.0004 | 83.6 | 75.3 | 6.69 | 10.2 | 0.10 | 0.87 |
|  |  | 2019.3.27 | 0.01 | 2.5 | 1.73 | 18 | 2 | 2.5*103 | ＜0.00004 | 0.0004 | 85.1 | 80.0 | 6.65 | 10.1 | 0.11 | 0.86 |
|  | 超标率（%） |  | 0 | 0 | 0 | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 最大超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 最大单因子指数 |  | 0.20 | 0.73 | 0.17 | / | / | 0.33 | / | 0.02 | 0.85 | 0.27 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
|  | 标准值（mg/L） |  | ≤0.05 | ≤4 | ≤10 | --- | --- | ≤10000 | ≤0.0001 | ≤0.05 | ≤0.1 | ≤0.3 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.005 | ≤0.05 |
| W5 | 监测值 | 2019.3.25 | 0.01 | 2.9 | 1.55 | 17 | 2 | 4.6*103 | ＜0.00004 | 0.0011 | 64.9 | 102 | 5.38 | 7.31 | 0.09 | 1.31 |
|  |  | 2019.3.26 | ＜0.01 | 2.6 | 1.68 | 16 | 2 | 3.4*103 | ＜0.00004 | 0.0013 | 77.4 | 116 | 6.38 | 8.76 | 0.10 | 1.62 |
|  |  | 2019.3.27 | 0.01 | 2.9 | 1.81 | 16 | 2 | 3.5*103 | ＜0.00004 | 0.0004 | 45.8 | 78.2 | 4.02 | 4.72 | ＜0.05 | 1.00 |
|  | 超标率（%） |  | 0 | 0 | 0 | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 最大超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 最大单因子指数 |  | 0.20 | 0.73 | 0.18 | / | / | 0.46 | / | 0.03 | 0.77 | 0.39 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 |
|  | 标准值（mg/L） |  | ≤0.05 | ≤4 | ≤10 | --- | --- | ≤10000 | ≤0.0001 | ≤0.05 | ≤0.1 | ≤0.3 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.005 | ≤0.05 |
| W6 | 监测值 | 2019.3.25 | 0.01 | 3.5 | 1.74 | 19 | 2 | 700 | ＜0.00004 | 0.0008 | 44.1 | 77.9 | 4.04 | 4.71 | ＜0.05 | 0.93 |
|  |  | 2019.3.26 | 0.01 | 2.9 | 1.92 | 22 | 2 | 630 | ＜0.00004 | 0.0014 | 43.6 | 73.5 | 3.89 | 4.53 | ＜0.05 | 0.93 |
|  |  | 2019.3.27 | 0.01 | 3.7 | 1.77 | 20 | 2 | 790 | ＜0.00004 | 0.0014 | 43.8 | 72.9 | 3.90 | 4.55 | ＜0.05 | 0.90 |
|  | 超标率（%） |  | 0 | 0 | 0 | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 最大超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 最大单因子指数 |  | 0.20 | 0.93 | 0.19 | / | / | 0.08 | / | 0.03 | 0.44 | 0.26 | 0.004 | 0.005 | / | 0.02 |
|  | 标准值（mg/L） |  | ≤0.05 | ≤4 | ≤10 | --- | --- | ≤10000 | ≤0.0001 | ≤0.05 | ≤0.1 | ≤0.3 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.005 | ≤0.05 |
| W7 | 监测值 | 2019.3.25 | 0.02 | 2.9 | 1.71 | 20 | 2 | 1.1*103 | ＜0.00004 | 0.0012 | 42.5 | 65.4 | 5.13 | 5.02 | ＜0.05 | 1.19 |
|  |  | 2019.3.26 | 0.02 | 3.6 | 1.64 | 19 | 2 | 1.4*103 | ＜0.00004 | 0.0015 | 42.1 | 70.0 | 5.04 | 4.97 | ＜0.05 | 1.19 |
|  |  | 2019.3.27 | 0.02 | 2.8 | 1.80 | 19 | 2 | 1.2*103 | ＜0.00004 | 0.0014 | 44.3 | 71.4 | 5.17 | 5.08 | ＜0.05 | 1.26 |
|  | 超标率（%） |  | 0 | 0 | 0 | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 最大超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 | / | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 最大单因子指数 |  | 0.40 | 0.90 | 0.18 | / | / | 0.14 | / | 0.03 | 0.44 | 0.24 | 0.01 | 0.01 | / | 0.03 |
|  | 标准值（mg/L） |  | ≤0.05 | ≤4 | ≤10 | --- | --- | ≤10000 | ≤0.0001 | ≤0.05 | ≤0.1 | ≤0.3 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.005 | ≤0.05 |

- 4.3环境空气质量现状监测与评价

4.3.1项目所在区域环境空气质量达标判定

4.3.1.1环境空气基本污染物现状

根据《2018年梅州市生态环境质量状况公报》，2018年梅州市环境空气质量各项监测指标年均值均达到国家《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中的二级标准。其中，SO2年平均浓度为7μg/m3，NO2年平均浓度为28μg/m3，PM2.5年平均浓度为30μg/m3，PM10年平均浓度为49μg/m3，CO第95百分位数浓度为1.2mg/m3，O3日最大8小时平均值第90百分位浓度为123μg/m3。

选取梅州市2018年连续1年的环境空气质量现状监测数据作为项目所在区域基本污染物环境质量现状分析数据。

表4.3-1  梅州市环境空气基本污染物质量现状统计表

| 污染物 | 年评价指标 | 评价标准（μg/m3） | 现状浓度（μg/m3） | 最大占标率% | 超标率% | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 98%位数日平均质量浓度 | 150 | 10 | 6.7 | 0 | 达标 |
|  | 年均浓度 | 60 | 7 | 11.7 | 0 |  |
| NO2 | 98%位数日平均质量浓度 | 80 | 46 | 57.5 | 0 | 达标 |
|  | 年均浓度 | 40 | 28 | 70.0 | 0 |  |
| PM2.5 | 95%位数日平均质量浓度 | 75 | 51.6 | 68.8 | 0 | 达标 |
|  | 年均浓度 | 35 | 30 | 85.7 | 0 |  |
| PM10 | 95%位数日平均质量浓度 | 150 | 84 | 56.0 | 0 | 达标 |
|  | 年均浓度 | 70 | 49 | 70.0 | 0 |  |
| CO | 95%位数24小时平均质量浓度 | 4000 | 1200 | 30.0 | 0 | 达标 |
| O3 | 90%位数8h平均质量浓度 | 160 | 123 | 76.9 | 0 | 达标 |

由上表可知，项目所在区域2018年环境空气基本污染物中的SO2、NO2、PM2.5、PM10的保证率日均浓度和年均浓度均可达《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单的二级标准要求；CO、O3的保证率日均浓度均可达《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单的二级标准要求。

4.3.1.2环境空气质量现状达标判定

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ 2.2-2018)，城市环境空气质量达标情况评价指标为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3，六项污染物全部达标即为城市环境空气质量达标。

根据《环境空气质量评价技术规范（试行）》（HJ 663-2013），城市环境空气质量评价中各评价时段内污染物的统计指标和统计方法见表4.3-2。

表4.3-2  不同评价时段内基本评价项目的统计方法（城市范围）摘选

| 评价时段 | 评价项目 | 统计方法 |
| --- | --- | --- |
| 年评价 | 城市SO2、NO2、PM10、PM2.5的年平均 | 一个日历年内城市24小时平均浓度值的算术平均 |
|  | 城市SO2、NO224小时平均第98百分位数 | 按HJ 663-2013附录A.6计算一个日历年内城市日评价项目的相应百分位数浓度。 |
|  | 城市PM10、PM2.524小时平均第95百分位数 |  |
|  | 城市CO 24小时平均第95百分位数 |  |
|  | 城市O3日最大8小时平均第90百分位数 |  |

由表4.3-1的统计结果可知，项目所属区域2018年SO2、NO2、PM10、PM2.5的年平均浓度均达《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单的二级标准要求；SO2、NO2的24小时平均第98百分位数，CO、PM10、PM2.5的24小时平均第95百分位数，O3的日最大8小时平均第90百分位数，以上几个评价项目均达《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单的二级标准要求，故项目所属区域2018年环境空气质量现状为达标区。

4.3.2环境空气质量现状引用监测

根据项目所在区域的主导风向及本项目产生的其他污染物类型，并结合评价范围内环境空气敏感点的分布情况，本次环境空气质量现状评价引用广州京诚检测技术有限公司出具的《兴宁市静脉产业园及进场道路环境影响评价环境质量现状监测检测报告》（报告编号：GZH191059051040302a01R1），引用2个监测点位，具体布点位置见表4.3-3和图4.3-1。

引用监测数据有效性分析：

①距离有效性：引用的环境空气监测点G1位于兴宁市静脉产业园场址，本项目所在位置为兴宁市静脉产业园场址的预留用地，监测点G2位于塘尾朱屋，距离本项目边界直线距离约为800m，均为评价范围内的监测点位（大气环境评价范围为：项目厂址为中心区域，边长5km的矩形区域）。

②时间有效性：本项目评价时间为2020年，引用监测数据时间为2019年4月，时间符合有效性的相关规定（监测数据为三年之内有效监测数据）

表4.3-3  环境空气现状补充监测布点一览表

| 编号 | 监测点位 | 监测项目 | 方位/距离（m） |
| --- | --- | --- | --- |
| G1 | 兴宁市静脉产业园场址 | TSP、H2S、NH3、CH3SH、臭气浓度、HCl、Hg、Pb、Cd、二噁英 | --- |
| G2 | 塘尾朱屋 |  | SE、700m |

4.3.2.1引用监测时间及频次

广州京诚检测技术有限公司于2019年4月15日~4月21日进行除二噁英、CH3SH外的因子监测，国化低碳技术工程中心于2019年4月17日~4月20日进行二噁英的监测，青岛京诚检测科技有限公司于2019年10月17日进行CH3SH的监测。H2S、NH3、CH3SH、臭气浓度、HCl监测小时浓度，连续7天监测；TSP、Hg、Pb、Cd监测日均浓度，连续7天监测；二噁英连续3天监测，每天累计采样时间不少于18小时。

*注：根据《环境二噁英类监测技术规范》（HJ916-2017），如监测区域内无明显二噁英类排放源，可减少监测频次，每个监测点不少于3天。

4.3.2.2引用监测分析方法

采样和分析方法按照原国家环保局颁布的《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及2018年修改单、《空气和废气监测分析方法》（第四版）、《环境监测技术规范》（大气部分）及《环境空气和废气 二噁英类的测定 同位素稀释高分辨气相色谱-高分辨质谱法》（HJ 77.2-2008）等有关要求和规定进行。项目环境空气现状监测分析方法详见表4.3-4。

表4.3-4  环境空气监测项目检测分析方法及检出限一览表

| 类别 | 检测项目 | 方法依据 | 检测设备（型号）及编号 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境空气 | 氨 | 《环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法》HJ 533-2009 | 紫外可见分光光度计(752N) YQ-122 | 0.01mg/m3 |
|  | 硫化氢 | 《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）国家环境保护总局2007年 亚甲基蓝分光光度法 3.1.11（2） | 紫外可见分光光度计(752N) YQ-122 | 0.001mg/m3 |
|  | 氯化氢 | 《环境空气和废气 氯化氢的测定 离子色谱法》HJ 549-2016 | 离子色谱仪(ICS-1000) YQ-116 | 0.02mg/m3 |
|  | 恶臭（臭气浓度） | 《空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法》GB/T 14675-1993 | —— | 10（无量纲） |
|  | TSP（总悬浮颗粒物） | 《环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法》 GB/T 15432-1995 | 电子天平(QUINTIX125D-1CN) YQ-020-13 | 0.001mg/m3 |
|  | 镉 | 《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）3.2.12 | 原子吸收分光光度计(Z-2000) YQ-001 | 5.0×10-6mg/m3 |
|  | 汞 | 《环境空气 汞的测定 巯基棉富集-冷原子荧光分光光度法 (暂行)》 HJ 542-2009 | 智能冷原子荧光测汞仪(ZYG-II) YQ-242-01 | 6.6×10-6mg/m3 |
|  | 铅 | 《环境空气 铅的测定 火焰原子吸收分光光度法》GB/T 15264-1994 | 原子吸收分光光度计(Z-2000) YQ-001 | 5.0×10-4mg/m3 |
|  | 二噁英 | 《环境空气和废气 二噁英类的测定 同位素稀释高分辨气相色谱-高分辨质谱法》HJ 77.2-2008 |  |  |

4.3.2.3评价标准与方法

1、评价标准

根据《梅州市环境保护“十三五”规划》中的环境空气质量功能区分类有关规定，本项目所在地不属于自然保护区、风景名胜区或旅游区，属二类环境空气质量功能区。TSP、Hg、Cd、Pb执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改单中的二级标准，H2S、NH3、HCl执行《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中其它污染物空气质量浓度参考限值，臭气浓度、甲硫醇执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）厂界标准值的二级标准，以及二噁英类执行《日本环境质量标准》日本环境厅公告第46号令标准，各评价因子对应的标准限值详见表2.8-1。

2、评价方法

环境空气质量现状评价采用单项大气污染指数法。

单项大气污染指数计算公式：

式中：Pi－第i种污染物的大气质量指数；

Ci－第i种污染物的实测值，mg/m3；

Si－第i种污染物的标准值，mg/m3。

图4.3-1  项目所在区域环境空气质量现状引用监测布点示意图

4.3.2.4引用监测结果与评价

项目所在区域环境空气质量现状监测结果及分析情况见表4.3-5。监测结果表明：

本评价所引用的G1、G2环境空气现状监测点位，其监测指标中H2S、NH3、HCl的小时浓度最大值均能满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）附录D中其它污染物空气质量浓度参考限值要求，其中H2S、HCl小时浓度未检出；臭气浓度、甲硫醇的小时浓度最大值均能满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）厂界标准值的二级标准要求；TSP、Hg、Cd、Pb的日均浓度最大值均能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其2018年修改单的二级标准限值要求，其中Hg、Cd、Pb日均浓度未检出；二噁英类最大浓度值均能满足《日本环境质量标准》日本环境厅公告第46号令标准限值要求。

表4.3-5  项目所在区域环境空气质量现状引用监测结果及分析

| 污染物 | 监测点 | 小时浓度 |  |  |  | 日均浓度 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 浓度范围(mg/m3) | 超标率(%) | 最大单因子指数 | 评价标准(mg/m3) | 浓度范围(mg/m3) | 超标率(%) | 最大单因子指数 | 评价标准(mg/m3) |
| H2S | G1 | ＜0.001 | 0 | --- | 0.010 | / | / | / | / |
|  | G2 | ＜0.001 | 0 | --- |  | / | / | / |  |
| NH3 | G1 | 0.03~0.07 | 0 | 0.35 | 0.20 | / | / | / | / |
|  | G2 | 0.03~0.07 | 0 | 0.35 |  | / | / | / |  |
| CH3SH | G1 | ＜0.5×10-3 | 0 | --- | 0.007 | / | / | / | / |
|  | G2 | ＜0.5×10-3 | 0 | --- |  | / | / | / |  |
| 臭气浓度 | G1 | 11~15 | 0 | 0.75 | 20 | / | / | / | / |
|  | G2 | 11~15 | 0 | 0.75 |  | / | / | / |  |
| HCl | G1 | ＜0.02 | 0 | --- | 0.05 | / | / | / | / |
|  | G2 | ＜0.02 | 0 | --- |  | / | / | / |  |
| TSP | G1 | / | / | / | / | 0.091~0.105 | 0 | 0.35 | 0.300 |
|  | G2 | / | / | / |  | 0.096~0.109 | 0 | 0.36 |  |
| Hg | G1 | / | / | / | / | ＜6.6×10-6 | 0 | --- | 0.0001 |
|  | G2 | / | / | / |  | ＜6.6×10-6 | 0 | --- |  |
| Pb | G1 | / | / | / | / | ＜5.0×10-4 | 0 | --- | 0.0005 |
|  | G2 | / | / | / |  | ＜5.0×10-4 | 0 | --- |  |
| Cd | G1 | / | / | / | / | ＜5.0×10-6 | 0 | --- | 0.00001 |
|  | G2 | / | / | / |  | ＜5.0×10-6 | 0 | --- |  |
| 二噁英类 | G1 | / | / | / | / | 0.016~0.044（pgTEQ/m3） | 0 | 0.037 | 1.2（pgTEQ/Nm3） |
|  | G2 | / | / | / |  | 0.010~0.027（pgTEQ/m3） | 0 | 0.022 |  |

- 4.4声环境质量现状监测与评价

本项目所在区域环境噪声质量现状引用广州京诚检测技术有限公司于2019年4月18日~4月19日，对兴宁市静脉产业园占地范围内、厂界外，以及项目边界外200m范围内的环境敏感点处现状监测得到的数据进行评价。

4.4.1引用监测点布设

评价引用的环境噪声现状监测布点为在兴宁市静脉产业园占地范围内采取近似网格布点，在项目边界外200m范围内的环境敏感点处布设2个监测点位，各监测布点详见表4.4-1和图4.4-1。

引用数据的有效性说明：

由于本项目是在兴宁市静脉产业园项目的预留用地内建设，所引用的监测点位则为兴宁市静脉产业园项目内的网格布设声环境质量监测点位，引用的监测点位与本次项目评价范围一致，同时，引用的监测数据监测时间为2019年4月，与本次环评评价时间2020年较近，且间隔时间内餐厨垃圾处理厂和建筑垃圾消纳场所在位置周边尚未建设其他强噪声污染源，因此，本项目所引用的监测数据有效。

表4.4-1 声环境质量现状监测布点

| 布点编号 | 监测点位 |
| --- | --- |
| N1~ N17 | 近似网格点 |
| N18 | 先声村 |
| N19 | 柘鸪塘 |

4.4.2引用监测时间及频次

引用连续监测两天，昼间、夜间各监测一次，昼间安排在08:00~22:00，夜间安排在22:00~24:00，测量时间每次20min，同时记录监测时风速。选在无雨、风速小于5.5m/s的天气进行测量，传声器设置高度为1.2～1.5m。

4.4.3引用监测分析方法

按《声学环境噪声测量方法》（GB/T 3222-1994）中第五款“测量方法”的要求和《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中的有关规定进行。本项目环境噪声现状监测采用多功能声级计（噪声统计分析仪）（AWA5680）YQ-102-07、YQ-102-01、YQ-102-02、YQ-102-05、YQ-102-08进行测量。

4.4.4评价标准

根据《梅州市环境保护“十三五”规划》（2016~2020年），2类功能区主要适用于居住、工业、商业及商住混合区，故项目所在区域适用于2类声环境功能区，除东边界执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准外，其余区域执行2类标准。

4.4.5评价方法

对照评价标准限值，对监测结果进行统计分析，评价本项目声环境质量现状。

图4.4-1 项目所在区域环境噪声质量现状监测布点示意图

4.4.6监测结果与评价

声环境质量现状监测情况见下表4.4-2。

表4.4-2  引用声环境质量监测结果  单位：dB（A）

| 监测日期 监测点位 | 2019.04.18 |  | 2019.04.19 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Leq〔dB（A）〕 |  | Leq〔dB（A）〕 |  |
|  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |
| N1 | 43.2 | 39.5 | 40.4 | 37.1 |
| N2 | 43.1 | 38.0 | 37.7 | 36.3 |
| N3 | 38.0 | 36.0 | 36.9 | 35.4 |
| N4 | 42.7 | 38.7 | 40.2 | 37.8 |
| N5 | 42.4 | 37.1 | 39.9 | 37.4 |
| N6 | 40.4 | 36.9 | 38.0 | 36.8 |
| N7 | 41.9 | 37.4 | 41.1 | 35.7 |
| N8 | 41.7 | 37.1 | 39.6 | 36.1 |
| N9 | 38.4 | 34.4 | 37.5 | 35.7 |
| N10 | 41.3 | 37.6 | 40.0 | 37.6 |
| N11 | 39.7 | 36.4 | 37.6 | 35.6 |
| N12 | 39.5 | 36.9 | 40.9 | 37.0 |
| N13 | 42.9 | 35.8 | 38.0 | 36.5 |
| N14 | 42.5 | 37.3 | 37.7 | 37.3 |
| N15 | 38.9 | 37.1 | 40.3 | 36.4 |
| N16 | 39.0 | 37.1 | 38.9 | 36.3 |
| N17 | 41.2 | 38.5 | 40.2 | 36.9 |
| N18先声村 | 48.0 | 38.7 | 43.0 | 37.0 |
| N19柘鸪塘 | 42.5 | 38.2 | 41.6 | 36.2 |
| 2类标准限值 | ≤60dB（A） | ≤50dB（A） | ≤60dB（A） | ≤50dB（A） |
| 4a类标准限值 | ≤70dB（A） | ≤55dB（A） | ≤70dB（A） | ≤55dB（A） |

由监测结果可以看出，监测期间，N2、N10监测点可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类标准的要求，即噪声昼间≤70dB(A)、夜间≤55dB(A);其余监测点昼间噪声值范围为36.9~48.0 dB（A），夜间噪声值范围为34.4~39.5 dB（A），昼、夜噪声值均可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准的要求，即噪声昼间≤60dB(A)、夜间≤50dB(A)。可见，本项目所在地的声环境质量现状良好。

- 4.5地下水环境质量现状监测与评价

4.5.1引用监测点布设

根据评价区的水文地质特征，此次评价引用广州京诚检测技术有限公司出具的《兴宁市静脉产业园及进场道路环境影响评价环境质量现状监测检测报告》（报告编号：GZH191059051040302a01R1），共引用10个监测点。采样点分布见表4.5-1和图4.5-1。

引用监测数据有效性分析：

①本项目引用的监测点位D1至D10与本项目距离较近，与项目处于同一地下水水文单元，且在本项目的地下水环境影响评价范围内（以项目为中心，周边6km2范围内区域）。

②时间有效性：本项目评价时间为2020年，引用监测数据时间为2019年3月，时间符合有效性的相关规定（监测数据为三年之内有效监测数据）

表4.5-1  地下水现状监测点

| 监测断面编号 | 监测点 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| D1 | 仓丰围 | 水质、水位监测点，可利用现有井 |
| D2 | 兴宁市静脉产业园 |  |
| D3 | 火烧仓 |  |
| D4 | 人民楼 |  |
| D5 | 黄泥塘 |  |
| D6 | 先声村 | 水位监测点，可利用现有井 |
| D7 | 塘尾朱屋 |  |
| D8 | 罗屋 |  |
| D9 | 老陈屋 |  |
| D10 | 下往塘 |  |

4.5.2引用监测项目

pH、浑浊度、总硬度、溶解性总固体、耗氧量（高锰酸盐指数）、挥发酚类、阴离子活性表面剂、硫酸盐、氯化物、氟化物、氰化物、总大肠菌群、细菌总数、硝酸盐、亚硝酸盐、氨氮、砷、汞、六价铬、铁、锰、铅、铜、锌、镉、K+、Na+，Ca2+，Mg2+，CO32-，HCO3-，Cl-、SO42-等。

4.5.3引用监测采样时间及频次

广州京诚检测技术有限公司于2019年03月27日在D1、D4水质监测点位采样一次，于2019年10月11日在D2、D3、D5水质监测点位采样一次。

4.5.4引用监测分析方法

按照《水和废水监测分析方法》、《环境监测技术规范》、《地下水环境监测技术规范》（HJ/T 164-2004）等规定的标准方法实施，检测方法、使用仪器及方法检出限见表4.5-2。

表4.5-2 地下水水质监测分析方法

| 类别 | 检测项目 | 方法依据 | 检测设备（型号）及编号 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地下水 | pH值 | 《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》GB/T 5750.4-2006 玻璃电极法（5.1） | pH计(PHS-25CW)YQ-129-11 | —— |
|  | 氨氮 | 《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》GB/T 5750.5-2006 纳氏试剂分光光度法（9.1） | 紫外可见分光光度计(752N) YQ-122 | 0.02mg/L |
|  | 耗氧量 | 《生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标》GB/T 5750.7-2006 酸性高锰酸钾滴定法（1.1） | —— | 0.05mg/L |
|  | 挥发酚 | 《水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法》HJ 503-2009 萃取分光光度法（方法1） | 紫外可见分光光度计(752N) YQ-122 | 0.0003mg/L |
|  | 浑浊度 | 《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》GB/T 5750.4-2006 散射法——福尔马肼标准（2.1） | —— | 0.1NTU |
|  | CO32— | 《水和废水监测分析方法》（第四版增补版）国家环境保护总局2002年 酸碱指示剂滴定法3.1.12（1） | —— | 0.5mg/L |
|  | HCO3— | 《水和废水监测分析方法》（第四版增补版）国家环境保护总局2002年 酸碱指示剂滴定法3.1.12（1） | —— | 0.5mg/L |
|  | 六价铬 | 《生活饮用水标准检验方法 金属指标》 GB/T 5750.6-2006 二苯碳酰二肼分光光度法（10.1） | 紫外可见分光光度计(752N) YQ-122 | 0.004mg/L |
|  | 氰化物 | 《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》GB/T 5750.5-2006 异烟酸-吡唑酮分光光度法（4.1） | 紫外可见分光光度计(752N) YQ-122 | 0.002mg/L |
|  | 溶解性总固体 | 《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》GB/T 5750.4-2006 称量法（8.1） | 电子天平(BSA224S) YQ-020-05 | 5mg/L |
|  | 硝酸盐氮 | 《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》GB/T 5750.5-2006 紫外分光光度法（5.2） | 紫外可见分光光度计(UV-1800) YQ-008-02 | 0.2mg/L |
|  | 亚硝酸盐氮 | 《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》GB/T 5750.5-2006 重氮偶合分光光度法（10.1） | 紫外可见分光光度计(UV-1800) YQ-008-02 | 0.001mg/L |
|  | 阴离子表面活性剂 | 《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》GB/T 5750.4-2006 亚甲蓝分光光度法（10.1） | 紫外可见分光光度计(752N) YQ-122 | 0.05mg/L |
|  | 总硬度 | 《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》GB/T 5750.4-2006 乙二胺四乙酸二钠滴定法（7.1） | —— | 1.0mg/L |
|  | 细菌总数 | 《生活饮用水标准检验方法 微生物指标》 GB/T 5750.12-2006 平皿计数法（1.1） | 生化培养箱(LRH-150) YQ-024-01 | —— |
|  | 总大肠菌群 | 《生活饮用水标准检验方法 微生物指标》 GB/T 5750.12-2006 多管发酵法（2.1） | 生化培养箱(LRH-150) YQ-024-01 | —— |
|  | 氟化物 | 《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》GB/T 5750.5-2006 离子色谱法（3.2） | 离子色谱仪(ICS-1000) YQ-116 | 0.03mg/L |
|  | 氯化物 | 《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》GB/T 5750.5-2006 离子色谱法（2.2） | 离子色谱仪(ICS-1000) YQ-116 | 0.03mg/L |
|  | 硫酸盐 | 《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》GB/T 5750.5-2006 离子色谱法（1.2） | 离子色谱仪(ICS-1000) YQ-116 | 0.2mg/L |
|  | 氯离子 | 《水质 无机阴离子（F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-）的测定 离子色谱法》 HJ 84-2016 | 离子色谱仪(ICS-1000) YQ-116 | 0.007mg/L |
|  | 硫酸根 | 《水质 无机阴离子（F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-）的测定 离子色谱法》 HJ 84-2016 | 离子色谱仪(ICS-1000) YQ-116 | 0.018mg/L |
|  | Ca2+ | 《水质可溶性阳离子（Li+、Na+、NH4+、K+、Ca2+、Mg2+）的测定离子色谱法》HJ 812-2016 | 离子色谱仪（CIC-D120）YQ-116-02 | 0.03mg/L |
|  | 汞 | 《生活饮用水标准检验方法 金属指标》 GB/T 5750.6-2006 原子荧光法（8.1） | 原子荧光分光光度计(PF52) YQ-002-01 | 0.00005mg/L |
|  | Mg2+ | 《水质可溶性阳离子（Li+、Na+、NH4+、K+、Ca2+、Mg2+）的测定离子色谱法》HJ 812-2016 | 离子色谱仪（CIC-D120）YQ-116-02 | 0.02mg/L |
|  | Na+ | 《水质可溶性阳离子（Li+、Na+、NH4+、K+、Ca2+、Mg2+）的测定离子色谱法》HJ 812-2016 | 离子色谱仪（CIC-D120）YQ-116-02 | 0.02mg/L |
|  | K+ | 《水质可溶性阳离子（Li+、Na+、NH4+、K+、Ca2+、Mg2+）的测定离子色谱法》HJ 812-2016 | 离子色谱仪（CIC-D120）YQ-116-02 | 0.02mg/L |
|  | 砷 | 《生活饮用水标准检验方法 金属指标》 GB/T 5750.6-2006 氢化物原子荧光法（6.1） | 原子荧光分光光度计(PF52) YQ-002-01 | 0.0005mg/L |
|  | 锰 | 《水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 700-2014 | 电感耦合等离子体质谱仪(7800 ICP-MS) YQ-250-02 | 0.12μg/L |
|  | 铁 | 《水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 700-2014 | 电感耦合等离子体质谱仪(7800 ICP-MS) YQ-250-02 | 0.82μg/L |
|  | 铜 | 《水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 700-2014 | 电感耦合等离子体质谱仪(7800 ICP-MS) YQ-250-02 | 0.08μg/L |
|  | 锌 | 《水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 700-2014 | 电感耦合等离子体质谱仪(7800 ICP-MS) YQ-250-02 | 0.67μg/L |
|  | 镉 | 《水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 700-2014 | 电感耦合等离子体质谱仪(7800 ICP-MS) YQ-250-02 | 0.05μg/L |
|  | 铅 | 《水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》HJ 700-2014 | 电感耦合等离子体质谱仪(7800 ICP-MS) YQ-250-02 | 0.09μg/L |

4.5.5评价标准及方法

#### 4.5.5.1评价标准

根据《广东省地下水功能区划》（广东省水利厅），本项目所在区域属于韩江及粤东诸河梅州兴宁地下水水源涵养区（H084414002T06），执行《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）中的Ⅲ类标准，标准限值详见表2.8-4。

#### 4.5.5.2评价方法

按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）地下水水质现状评价应采用标准指数法。水质参数的标准指数＞1，表明该水质因子已超标，标准指数越大，超标越严重。标准指数计算公式分为以下两种情况：

（1）对于评价标准为定值的水质因子，其标准指数计算方法如以下公式：

Pi=Ci/Csi

式中：Pi――第i个水质因子的标准指数，无量纲；

Ci――第i个水质因子的监测浓度值，mg/L；

Csi――第i个水质因子的标准浓度值，mg/L。

（2）对于评价标准为区间值的水质因子（如pH值），其标准指数计算方法如以下公式：

当pH≤7.0时，PpH=（7.0-pH）/（7.0-pHsd）；

当pH＞7.0时，PpH=（pH－7.0）/(pHsu－7.0)；

式中：PpH――pH的标准指数，无量纲；

pH――pH的监测值；

pHsu――标准中pH的上限值；

pHsd――标准中pH的下限值。

地下水流向

图4.5-1 项目所在区域地下水环境质量现状引用监测布点示意图

4.5.6监测结果与评价

项目所在区域地下水环境现状引用监测结果见表4.2-6a、表4.2-6b。

表4.2-6a  D1~D5的地下水八大离子监测结果

| 分析项目 | 平均浓度（mg/L） | 摩尔浓度（mmol/L） | 电荷浓度（meq/L） |
| --- | --- | --- | --- |
| K+ | 5.268 | 0.135 | 0.135 |
| Na+ | 7.25 | 0.315 | 0.315 |
| Ca2+ | 19.214 | 0.48 | 0.961 |
| Mg2+ | 2.787 | 0.116 | 0.232 |
| Cl- | 5.136 | 0.145 | 0.145 |
| SO42- | 6.094 | 0.063 | 0.127 |
| CO32- | ＜0.5 | ＜0.008 | ＜0.017 |
| HCO3- | 62.7 | 1.028 | 1.028 |

根据监测结果，D1~D5监测点的pH、耗氧量、挥发酚、六价铬、氰化物、溶解性总固体、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、阴离子表面活性剂、总硬度、氟化物、氯化物、硫酸盐、汞、砷、铜、锌、铅、镉等监测因子均能达到《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）Ⅲ类标准要求，其中D1~D5监测点的挥发酚、六价铬、氰化物、阴离子表面活性剂、汞等监测因子均未检出；D1、D4监测点的亚硝酸盐氮均未检出；D2、D4、D5监测点的氨氮、砷、镉等均未检出；D2、D5监测点的总大肠菌群、氟化物、硫酸盐等均未检出；D3监测点的氟化物、硫酸盐、镉等均未检出；D4监测点的浑浊度未检出；D5监测点的氯化物未检出。

D1~D5的细菌总数和D3的氨氮、浑浊度、总大肠菌群、铁、锰等监测指标均超过《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）III类标准要求。细菌总数、氨氮、浑浊度、总大肠菌群等监测因子超标原因可能与项目周边农地和林地定期施肥、居民生活污水多年排放入渗、D3点位附近的养殖鱼塘等有关；铁、锰超标原因可能与项目所在区域地下水背景值偏高有关。

本项目地下水评价范围主要涉及的新陂镇下辖茅塘村、福民村、先声村等，以及福兴街道下辖新联村、大塘村、梅子村等应无地下水集中式饮用水源和饮用水民井。根据《兴宁市市域乡村建设规划（2017-2035年）》，茅塘村和福民村、新联村已分别属于兴宁市2017年现状供水设施中新陂镇水厂、兴宁市第二水厂的供水范围；根据《兴宁市村村通自来水工程建设实施方案》，要求全市于2018年底全部建设完成村村通自来水工程，以及根据兴宁市水务局发布《关于兴宁市小型水利工程产权人及管理单位的公告》中的附件《兴宁市小型水利工程登记管理分类》一览表和《兴宁市千人以上集中供水工程责任公示》名单，兴宁市已建成新陂镇先声村饮水工程、福兴大塘村解困饮水工程、福兴梅子村饮水工程，上述饮水工程以山泉水作为取水水源；综上，本项目地下水评价范围内应无地下水集中式饮用水源。根据环境现状监测时调查，本项目周边居民区存在零星的手摇井，此类手摇井涌水主要用于村民自有菜园、农地的浇灌等用途，不作为饮用水。

表4.2-6b 地下水环境现状引用监测结果统计

| 监测指标 | D1 |  | D2 |  | D3 |  | D4 |  | D5 |  | 标准值（mg/L） | 最大超标倍数 | 超标率 | 最大单因子指数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 检测结果 | 标准指数 | 检测结果 | 标准指数 | 检测结果 | 标准指数 | 检测结果 | 标准指数 | 检测结果 | 标准指数 |  |  |  |  |
| pH值 | 6.89 | 0.22 | 6.74 | 0.52 | 7.33 | 0.22 | 7.05 | 0.03 | 6.86 | 0.28 | 6.5~8.5 | 0 | 0 | 0.52 |
| 氨氮（mg/L） | 0.14 | 0.28 | ＜0.02 | / | 1.60 | 3.20 | ＜0.02 | / | ＜0.02 | / | ≤0.50 | 2.20 | 0.20 | 3.20 |
| 耗氧量（mg/L） | 0.28 | 0.09 | 0.40 | 0.13 | 1.36 | 0.45 | 0.42 | 0.14 | 0.20 | 0.07 | ≤3.0 | 0 | 0 | 0.45 |
| 挥发酚（mg/L） | ＜0.0003 | / | ＜0.0003 | / | ＜0.0003 | / | ＜0.0003 | / | ＜0.0003 | / | ≤0.002 | 0 | 0 | / |
| 浑浊度（NTU） | 0.2 | 0.07 | 2 | 0.67 | 15 | 5.00 | ＜0.1 | / | 2 | 0.67 | ≤3 | 4.00 | 0.20 | 5.00 |
| 六价铬（mg/L） | <0.004 | / | ＜0.004 | / | ＜0.004 | / | ＜0.004 | / | ＜0.004 | / | ≤0.05 | 0 | 0 | / |
| 氰化物（mg/L） | <0.002 | / | ＜0.002 | / | ＜0.002 | / | ＜0.002 | / | ＜0.002 | / | ≤0.05 | 0 | 0 | / |
| 溶解性总固体（mg/L） | 66 | 0.07 | 41 | 0.04 | 217 | 0.22 | 52 | 0.05 | 39 | 0.04 | ≤1000 | 0 | 0 | 0.22 |
| 硝酸盐氮（mg/L） | 0.6 | 0.03 | 0.3 | 0.02 | 0.3 | 0.02 | 1.7 | 0.09 | 0.3 | 0.02 | ≤20.0 | 0 | 0 | 0.09 |
| 亚硝酸盐氮（mg/L） | ＜0.001 | / | 0.003 | 0.00 | 0.002 | 0.00 | ＜0.001 | / | 0.002 | 0.00 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 阴离子表面活性剂（mg/L） | ＜0.05 | / | ＜0.05 | / | ＜0.05 | / | ＜0.05 | / | ＜0.05 | / | ≤0.3 | 0 | 0 | / |
| 总硬度（mg/L） | 9.8 | 0.02 | 33.6 | 0.07 | 187 | 0.42 | 11.8 | 0.03 | 31.5 | 0.07 | ≤450 | 0 | 0 | 0.42 |
| 细菌总数（CFU/mL） | 110 | 1.10 | 210 | 2.10 | 110 | 1.10 | 2.1*103 | 21.00 | 260 | 2.60 | ≤100 | 20.00 | 1.00 | 21.00 |
| 总大肠菌群（MPN/100mL） | 8 | 2.67 | ＜2 | / | 46 | 15.33 | 2 | 0.67 | ＜2 | / | ≤3.0 | 14.33 | 0.40 | 15.33 |
| 氟化物（mg/L） | 0.37 | 0.37 | ＜0.2 | / | ＜0.2 | / | 0.48 | 0.48 | ＜0.2 | / | ≤1.0 | 0 | 0 | 0.48 |
| 氯化物（mg/L） | 6.81 | 0.03 | 2.0 | 0.01 | 17.6 | 0.07 | 0.77 | 0.00 | ＜1.0 | / | ≤250 | 0 | 0 | 0.07 |
| 硫酸盐（mg/L） | 3.42 | 0.01 | ＜5.00 | / | ＜5.00 | / | 1.70 | 0.01 | ＜5.00 | / | ≤250 | 0 | 0 | 0.01 |
| 汞（mg/L） | ＜0.00005 | / | ＜0.00005 | / | ＜0.00005 | / | ＜0.00005 | / | ＜0.00005 | / | ≤0.001 | 0 | 0 | / |
| 砷（mg/L） | 0.0010 | 0.10 | ＜0.0005 | / | 0.0039 | 0.39 | ＜0.0005 | / | ＜0.0005 | / | ≤0.01 | 0 | 0 | 0.39 |
| 锰（μg/L） | 1.82 | 0.02 | 6.51 | 0.07 | 1338 | 13.38 | 2.23 | 0.02 | 4.86 | 0.05 | ≤0.10 | 12.38 | 0.20 | 13.38 |
| 铁（μg/L） | 21.2 | 0.07 | 42.6 | 0.14 | 956 | 3.19 | 9.62 | 0.03 | 32.1 | 0.11 | ≤0.3 | 2.19 | 0.20 | 3.19 |
| 铜（μg/L） | 1.54 | 0.00 | 2.10 | 0.00 | 1.49 | 0.00 | 0.89 | 0.00 | 2.25 | 0.00 | ≤1.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 锌（μg/L） | 9.33 | 0.01 | 102 | 0.10 | 29.2 | 0.03 | 14.7 | 0.01 | 19.8 | 0.02 | ≤1.00 | 0 | 0 | 0.10 |
| 镉（μg/L） | 0.06 | 0.01 | ＜0.05 | / | ＜0.05 | / | ＜0.05 | / | ＜0.05 | / | ≤0.005 | 0 | 0 | 0.01 |
| 铅（μg/L） | 0.60 | 0.06 | 1.48 | 0.15 | 1.20 | 0.12 | 2.42 | 0.24 | 0.84 | 0.08 | ≤0.01 | 0 | 0 | 0.24 |

- 4.6土壤环境质量现状监测与评价

4.6.1引用监测点布设

二噁英引用国化低碳技术工程中心出具的《兴宁市静脉产业园及进场道路环境影响评价环境质量现状监测检测报告》（报告编号：GH-19040003-R1），于2019年4月19日对兴宁市静脉产业园范围内及边界外的土壤环境进行采样检测，其余监测项目引用广州京诚检测技术有限公司出具的《兴宁市静脉产业园及进场道路环境影响评价环境质量现状监测检测报告》（报告编号：GZH191059051040302a01R1），于2019年4月18日、2019年10月12日进行现场采样监测，监测布点说明见表4.6-1和图4.6-1。

引用监测数据有效性分析：

①本项目建设地为兴宁市静脉产业园的预留用地，根据引用的监测报告可知，监测点位已布设了6个点位，其中3个为柱状点，3个为表层样点，由于整个兴宁市静脉产业园红线范围内土地利用现状、土地规划以及土壤类型分布一致，同时土地开发利用程度一致，因此，本次引用的土壤监测数据能说明项目所在区域土壤的污染情况。

②本评价时间为2020年，引用的土壤现状监测数据时间为2019年4月，时间符合有效性的相关规定（监测数据为三年之内有效监测数据）。

表4.6-1  土壤现状监测布点

| 类型 | 编号 | 土壤监测点位 |
| --- | --- | --- |
| 柱状样点 | T1 | 卫生填埋场用地处 |
|  | T2 | 建筑垃圾处理预留用地处 |
|  | T3 | 生活垃圾焚烧发电用地处 |
| 表层样点 | T4 | 废水处理设施用地处 |
|  | T5 | 项目场址外西北侧 |
|  | T6 | 项目场址外东南侧 |

4.6.2引用监测项目

T1~T4：《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》(GB36600-2018)中表1中的45项基本项目、pH、二噁英类；

T5~T6：pH、镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、二噁英类。

4.6.3引用采样及频次

表层样：0~0.2m取样。多点取样混合，每份样品不少于1 kg。

柱状样：项目区内柱状采样点采样深度定为8 m（可根据基础埋深、土体构型适当调整），采用分层采样，在0~0.5 m、0.5~1.5 m、1.5~3 m、3~6 m、6~8 m分别取样分别监测。

4.6.4引用监测分析方法

参照《土壤环境监测技术规范》、土壤监测方法（GB/T17134~17141-1997）、《环境二噁英类监测技术规范》、《土壤和沉积物 二噁英类的测定 同位素稀释高分辨气相色谱-高分辨质谱法》（HJ 77.4-2008）等要求实施，检测方法、使用仪器及检出限见表4.6-2。

表4.6-2 土壤环境监测分析方法

| 类别 | 检测项目 | 方法依据 | 检测设备（型号）及编号 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 土壤 | pH值 | 《土壤检测 第2部分：土壤pH的测定》 NY/T 1121.2-2006 | pH计(PHS-25CW) YQ-129-12 | —— |
|  | 镉 | 《土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法》 GB/T 17141-1997 | 偏振塞曼原子吸收分光光度计(Z-2010)YQ-185 | 0.01mg/kg |
|  | 汞 | 《土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法 第1部分：土壤中总汞的测定》 GB/T 22105.1-2008 | 原子荧光分光光度计(PF52) YQ-002-01 | 0.002mg/kg |
|  | 六价铬 | 《固体废物 六价铬的测定 碱消解/火焰原子吸收分光光度法》 HJ 687-2014 | 原子吸收分光光度计(Z-2000) YQ-001 | 2mg/kg |
|  | 镍 | 《土壤质量 镍的测定 火焰原子吸收分光光度法》GB/T 17139-1997 | 原子吸收分光光度计(Z-2000) YQ-001 | 5mg/kg |
|  | 铅 | 《土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法》 GB/T 17141-1997 | 原子吸收分光光度计(Z-2010) YQ-185 | 0.1mg/kg |
|  | 砷 | 《土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法 第2部分：土壤中总砷的测定》GB/T 22105.2-2008 | 原子荧光分光光度计(PF52) YQ-002-01 | 0.01mg/kg |
|  | 铜 | 《土壤质量 铜、锌的测定 火焰原子吸收分光光度法》GB/T 17138-1997 | 原子吸收分光光度计(Z-2000) YQ-001 | 1mg/kg |
|  | 总铬 | 《土壤质量 总铬的测定 火焰原子吸收分光光度法》HJ 491-2009 | 原子吸收分光光度计(Z-2000) YQ-001 | 5mg/kg |
|  | 2-氯酚 | 《土壤和沉积物 酚类化合物的测定 气相色谱法》HJ 703-2014 | 气相色谱仪（FID）(TRACE 1300) YQ-293-04 | 0.04mg/kg |
|  | 苯胺 | 《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017 | 气相色谱-质谱联用仪（GC-MS）(Agilent 7890B GC system / 5977B MSD)YQ-105-02 | 0.10mg/kg |
|  | 硝基苯 | 《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017 | 气相色谱-质谱联用仪（GC-MS）(Agilent 7890B GC system / 5977B MSD)YQ-105-02 | 0.09mg/kg |
|  | 萘 | 《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017 | 气相色谱-质谱联用仪（GC-MS）(Agilent 7890B GC system / 5977B MSD)YQ-105-02 | 0.09mg/kg |
|  | 苯并（a）蒽 | 《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017 | 气相色谱-质谱联用仪（GC-MS）(Agilent 7890B GC system / 5977B MSD)YQ-105-02 | 0.1mg/kg |
|  | 䓛 | 《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017 | 气相色谱-质谱联用仪（GC-MS）(Agilent 7890B GC system / 5977B MSD)YQ-105-02 | 0.1mg/kg |
|  | 苯并（b）荧蒽 | 《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017 | 气相色谱-质谱联用仪（GC-MS）(Agilent 7890B GC system / 5977B MSD)YQ-105-02 | 0.2mg/kg |
|  | 苯并（k）荧蒽 | 《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017 | 气相色谱-质谱联用仪（GC-MS）(Agilent 7890B GC system / 5977B MSD)YQ-105-02 | 0.1mg/kg |
|  | 苯并（a）芘 | 《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017 | 气相色谱-质谱联用仪（GC-MS）(Agilent 7890B GC system / 5977B MSD)YQ-105-02 | 0.1mg/kg |
|  | 茚并[1,2,3-cd]芘 | 《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017 | 气相色谱-质谱联用仪（GC-MS）(Agilent 7890B GC system / 5977B MSD)YQ-105-02 | 0.1mg/kg |
|  | 二苯并[a,h]蒽 | 《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ 834-2017 | 气相色谱-质谱联用仪（GC-MS）(Agilent 7890B GC system / 5977B MSD)YQ-105-02 | 0.1mg/kg |
|  | 氯甲烷 | 《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》 HJ 605-2011 | 气相色谱-质谱联用仪（GC-MS）(TRACE 1300/ISQ 7000) YQ-105-03 | 0.0010mg/kg |
|  | 氯乙烯 | 《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》 HJ 605-2011 | 气相色谱-质谱联用仪（GC-MS）(TRACE 1300/ISQ 7000) YQ-105-03 | 0.0010mg/kg |
|  | 1,1-二氯乙烯 | 《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》 HJ 605-2011 | 气相色谱-质谱联用仪（GC-MS）(TRACE 1300/ISQ 7000) YQ-105-03 | 0.0010mg/kg |
|  | 二氯甲烷 | 《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》 HJ 605-2011 | 气相色谱-质谱联用仪（GC-MS）(TRACE 1300/ISQ 7000) YQ-105-03 | 0.0015mg/kg |
|  | 反式-1,2-二氯乙烯 | 《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》 HJ 605-2011 | 气相色谱-质谱联用仪（GC-MS）(TRACE 1300/ISQ 7000) YQ-105-03 | 0.0014mg/kg |
|  | 1,1-二氯乙烷 | 《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》 HJ 605-2011 | 气相色谱-质谱联用仪（GC-MS）(TRACE 1300/ISQ 7000) YQ-105-03 | 0.0012mg/kg |
|  | 顺式-1,2-二氯乙烯 | 《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》 HJ 605-2011 | 气相色谱-质谱联用仪（GC-MS）(TRACE 1300/ISQ 7000) YQ-105-03 | 0.0013mg/kg |
|  | 三氯甲烷（氯仿） | 《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》 HJ 605-2011 | 气相色谱-质谱联用仪（GC-MS）(TRACE 1300/ISQ 7000) YQ-105-03 | 0.0011mg/kg |
|  | 1,1,1-三氯乙烷 | 《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》 HJ 605-2011 | 气相色谱-质谱联用仪（GC-MS）(TRACE 1300/ISQ 7000) YQ-105-03 | 0.0013mg/kg |
|  | 四氯甲烷(四氯化碳) | 《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》 HJ 605-2011 | 气相色谱-质谱联用仪（GC-MS）(TRACE 1300/ISQ 7000) YQ-105-03 | 0.0013mg/kg |
|  | 1,2-二氯乙烷 | 《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》 HJ 605-2011 | 气相色谱-质谱联用仪（GC-MS）(TRACE 1300/ISQ 7000) YQ-105-03 | 0.0013mg/kg |
|  | 苯 | 《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》 HJ 605-2011 | 气相色谱-质谱联用仪（GC-MS）(TRACE 1300/ISQ 7000) YQ-105-03 | 0.0019mg/kg |
|  | 三氯乙烯 | 《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》 HJ 605-2011 | 气相色谱-质谱联用仪（GC-MS）(TRACE 1300/ISQ 7000) YQ-105-03 | 0.0012mg/kg |
|  | 1,2-二氯丙烷 | 《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》 HJ 605-2011 | 气相色谱-质谱联用仪（GC-MS）(TRACE 1300/ISQ 7000) YQ-105-03 | 0.0011mg/kg |
|  | 甲苯 | 《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》 HJ 605-2011 | 气相色谱-质谱联用仪（GC-MS）(TRACE 1300/ISQ 7000) YQ-105-03 | 0.0013mg/kg |
|  | 1,1,2-三氯乙烷 | 《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》 HJ 605-2011 | 气相色谱-质谱联用仪（GC-MS）(TRACE 1300/ISQ 7000) YQ-105-03 | 0.0012mg/kg |
|  | 四氯乙烯 | 《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》 HJ 605-2011 | 气相色谱-质谱联用仪（GC-MS）(TRACE 1300/ISQ 7000) YQ-105-03 | 0.0014mg/kg |
|  | 氯苯 | 《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》 HJ 605-2011 | 气相色谱-质谱联用仪（GC-MS）(TRACE 1300/ISQ 7000) YQ-105-03 | 0.0012mg/kg |
|  | 1,1,1,2-四氯乙烷 | 《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》 HJ 605-2011 | 气相色谱-质谱联用仪（GC-MS）(TRACE 1300/ISQ 7000) YQ-105-03 | 0.0012mg/kg |
|  | 乙苯 | 《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》 HJ 605-2011 | 气相色谱-质谱联用仪（GC-MS）(TRACE 1300/ISQ 7000) YQ-105-03 | 0.0012mg/kg |
|  | 间，对-二甲苯 | 《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》 HJ 605-2011 | 气相色谱-质谱联用仪（GC-MS）(TRACE 1300/ISQ 7000) YQ-105-03 | 0.0012mg/kg |
|  | 邻-二甲苯 | 《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》 HJ 605-2011 | 气相色谱-质谱联用仪（GC-MS）(TRACE 1300/ISQ 7000) YQ-105-03 | 0.0012mg/kg |
|  | 苯乙烯 | 《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》 HJ 605-2011 | 气相色谱-质谱联用仪（GC-MS）(TRACE 1300/ISQ 7000) YQ-105-03 | 0.0011mg/kg |
|  | 1,1,2,2-四氯乙烷 | 《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》 HJ 605-2011 | 气相色谱-质谱联用仪（GC-MS）(TRACE 1300/ISQ 7000) YQ-105-03 | 0.0012mg/kg |
|  | 1,2,3-三氯丙烷 | 《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》 HJ 605-2011 | 气相色谱-质谱联用仪（GC-MS）(TRACE 1300/ISQ 7000) YQ-105-03 | 0.0012mg/kg |
|  | 1,4-二氯苯 | 《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》 HJ 605-2011 | 气相色谱-质谱联用仪（GC-MS）(TRACE 1300/ISQ 7000) YQ-105-03 | 0.0015mg/kg |
|  | 1,2-二氯苯 | 《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》 HJ 605-2011 | 气相色谱-质谱联用仪（GC-MS）(TRACE 1300/ISQ 7000) YQ-105-03 | 0.0015mg/kg |
|  | 二噁英类 | 《土壤和沉积物 二噁英类的测定 同位素稀释高分辨气相色谱-高分辨质谱法》（HJ 77.4-2008） |  |  |

4.6.5评价标准

T1~T4监测点土壤环境质量执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》(GB36600-2018)中第二类用地的筛选值要求；T5~T6监测点土壤环境质量执行《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618—2018）风险筛选值要求，评价标准限值详见表2.8-5和表2.8-6。

图4.6-1 项目所在区域土壤环境引用监测布点示意图

4.6.6监测结果与评价

项目所在区域土壤环境质量现状引用监测情况见表4.6-3。

监测结果表明：项目所在区域布设的T1~T4监测点，其45项基本监测指标和二噁英类监测指标均能满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600—2018）中第二类用地的筛选值要求；T5、T6监测点的重金属监测指标均能满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618—2018）中的筛选值要求，其二噁英类监测指标暂无评价标准，故不进行评价，所测数据作为项目二噁英类本底值数据留存。

表4.6-3 项目所在区域土壤环境质量现状引用监测结果

| 序号 | 监测项目 | 采样时间2019年4月18日、2019年10月12日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 评价标准（单位：mg/kg，pH值除外） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 监测点位及结果（单位：mg/kg，pH值和二噁英类除外） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | T1（柱状样深度单位：cm） |  |  |  |  | T2（柱状样深度单位：cm） |  |  |  |  | T3 |  |  |  |  | T4 | T5 | T6 | 第二类建设用地筛选值（T1~T4） | 农用地筛选值（T5、T6） | 是否达标 |
|  |  | 0-45 | 50-100 | 200-230 | 450-480 | 610-660 | 0-30 | 70-100 | 280-300 | 400-430 | 620-700 | 0-50 | 100-130 | 160-200 | 540-600 | 700-740 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | pH值 | 7.10 | 5.39 | 6.94 | 7.40 | 6.63 | 6.78 | 5.90 | 6.37 | 6.05 | 7.27 | 5.87 | 5.90 | 6.00 | 6.47 | 6.78 | 5.02 | 6.68 | 5.26 | --- | 6.5＜pH≤7.5、pH≤5.5 | --- |
| 2 | 砷 | 0.33 | 0.36 | 0.44 | 0.69 | 1.14 | 0.44 | 0.67 | 0.99 | 0.92 | 0.59 | 0.36 | 0.53 | 1.20 | 0.75 | 1.13 | 3.02 | 2.80 | 2.48 | 60 | 30、40 | 达标 |
| 3 | 镉 | 0.04 | 0.06 | 0.05 | 0.02 | 0.01 | 0.07 | 0.06 | 0.01 | 0.06 | 0.02 | 0.04 | 0.08 | 0.01 | 0.04 | 0.03 | 0.11 | 0.09 | 0.06 | 65 | 0.3、0.3 | 达标 |
| 4 | 六价铬 | ＜2 | ＜2 | ＜2 | ＜2 | ＜2 | ＜2 | ＜2 | ＜2 | ＜2 | ＜2 | ＜2 | ＜2 | ＜2 | ＜2 | ＜2 | ＜2 | ＜2 | ＜2 | 5.7 | --- | 达标 |
|  | 总铬 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 82.9 | 30.2 | --- | 200、150 | 达标 |
| 5 | 铜 | 35 | 35 | 36 | 51 | 41 | 39 | 39 | 54 | 41 | 22 | 40 | 38 | 47 | 48 | 36 | 50.3 | 38.0 | 37.7 | 18000 | 100、50 | 达标 |
| 6 | 铅 | 18.1 | 21.8 | 73.2 | 90.7 | 30.3 | 32.0 | 17.5 | 17.7 | 22.0 | 18.0 | 21.1 | 70.8 | 65.8 | 75.2 | 91.6 | 28.4 | 30.5 | 46.3 | 800 | 120、70 | 达标 |
| 7 | 汞 | 0.008 | 0.011 | 0.008 | 0.011 | 0.013 | 0.008 | 0.007 | 0.004 | 0.007 | 0.006 | 0.010 | 0.004 | 0.005 | 0.005 | 0.004 | 0.058 | 0.028 | 0.058 | 38 | 2.4、1.3 | 达标 |
| 8 | 镍 | 32 | 34 | 34 | 30 | 28 | 37 | 35 | 30 | 37 | 18 | 34 | 40 | 25 | 27 | 24 | 39.7 | 36.1 | 14.8 | 900 | 100、100 | 达标 |
| 9 | 四氯化碳 | ＜0.0013 | ＜0.0013 | ＜0.0013 | ＜0.0013 | ＜0.0013 | ＜0.0013 | ＜0.0013 | ＜0.0013 | ＜0.0013 | ＜0.0013 | ＜0.0013 | ＜0.0013 | ＜0.0013 | ＜0.0013 | ＜0.0013 | ＜0.0013 | --- | --- | 2.8 | --- | 达标 |
| 10 | 氯仿 | ＜0.0011 | ＜0.0011 | ＜0.0011 | ＜0.0011 | ＜0.0011 | ＜0.0011 | ＜0.0011 | ＜0.0011 | ＜0.0011 | ＜0.0011 | ＜0.0011 | ＜0.0011 | ＜0.0011 | ＜0.0011 | ＜0.0011 | ＜0.0011 | --- | --- | 0.9 | --- | 达标 |
| 11 | 氯甲烷 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | 0.0073 | --- | --- | 37 | --- | 达标 |
| 12 | 1,1-二氯乙烷 | ＜0.0012 | ＜0.0012 | ＜0.0012 | ＜0.0012 | ＜0.0012 | ＜0.0012 | ＜0.0012 | ＜0.0012 | ＜0.0012 | ＜0.0012 | ＜0.0012 | ＜0.0012 | ＜0.0012 | ＜0.0012 | ＜0.0012 | ＜0.0012 | --- | --- | 9 | --- | 达标 |
| 13 | 1,2-二氯乙烷 | ＜0.0013 | ＜0.0013 | ＜0.0013 | ＜0.0013 | ＜0.0013 | ＜0.0013 | ＜0.0013 | ＜0.0013 | ＜0.0013 | ＜0.0013 | ＜0.0013 | ＜0.0013 | ＜0.0013 | ＜0.0013 | ＜0.0013 | ＜0.0013 | --- | --- | 5 | --- | 达标 |
| 14 | 1,1-二氯乙烯 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | --- | --- | 66 | --- | 达标 |
| 15 | 顺-1,2-二氯乙烯 | ＜0.0013 | ＜0.0013 | ＜0.0013 | ＜0.0013 | ＜0.0013 | ＜0.0013 | ＜0.0013 | ＜0.0013 | ＜0.0013 | ＜0.0013 | ＜0.0013 | ＜0.0013 | ＜0.0013 | ＜0.0013 | ＜0.0013 | ＜0.0013 | --- | --- | 596 | --- | 达标 |
| 16 | 反-1,2-二氯乙烯 | ＜0.0014 | ＜0.0014 | ＜0.0014 | ＜0.0014 | ＜0.0014 | ＜0.0014 | ＜0.0014 | ＜0.0014 | ＜0.0014 | ＜0.0014 | ＜0.0014 | ＜0.0014 | ＜0.0014 | ＜0.0014 | ＜0.0014 | ＜0.0014 | --- | --- | 54 | --- | 达标 |
| 17 | 二氯甲烷 | ＜0.0015 | ＜0.0015 | ＜0.0015 | ＜0.0015 | ＜0.0015 | ＜0.0015 | ＜0.0015 | ＜0.0015 | ＜0.0015 | ＜0.0015 | ＜0.0015 | ＜0.0015 | ＜0.0015 | ＜0.0015 | ＜0.0015 | ＜0.0015 | --- | --- | 616 | --- | 达标 |
| 18 | 1,2-二氯丙烷 | ＜0.0011 | ＜0.0011 | ＜0.0011 | ＜0.0011 | ＜0.0011 | ＜0.0011 | ＜0.0011 | ＜0.0011 | ＜0.0011 | ＜0.0011 | ＜0.0011 | ＜0.0011 | ＜0.0011 | ＜0.0011 | ＜0.0011 | ＜0.0011 | --- | --- | 5 | --- | 达标 |
| 19 | 1,1,1,2-四氯乙烷 | ＜0.0012 | ＜0.0012 | ＜0.0012 | ＜0.0012 | ＜0.0012 | ＜0.0012 | ＜0.0012 | ＜0.0012 | ＜0.0012 | ＜0.0012 | ＜0.0012 | ＜0.0012 | ＜0.0012 | ＜0.0012 | ＜0.0012 | ＜0.0012 | --- | --- | 10 | --- | 达标 |
| 20 | 1,1,2,2-四氯乙烷 | ＜0.0012 | ＜0.0012 | ＜0.0012 | ＜0.0012 | ＜0.0012 | ＜0.0012 | ＜0.0012 | ＜0.0012 | ＜0.0012 | ＜0.0012 | ＜0.0012 | ＜0.0012 | ＜0.0012 | ＜0.0012 | ＜0.0012 | ＜0.0012 | --- | --- | 6.8 | --- | 达标 |
| 21 | 四氯乙烯 | ＜0.0014 | ＜0.0014 | 0.0063 | ＜0.0014 | 0.0056 | ＜0.0014 | ＜0.0014 | 0.0063 | ＜0.0014 | ＜0.0014 | ＜0.0014 | ＜0.0014 | 0.0064 | ＜0.0014 | ＜0.0014 | ＜0.0014 | --- | --- | 53 | --- | 达标 |
| 22 | 1,1,1-三氯乙烷 | ＜0.0013 | ＜0.0013 | ＜0.0013 | ＜0.0013 | ＜0.0013 | ＜0.0013 | ＜0.0013 | ＜0.0013 | ＜0.0013 | ＜0.0013 | ＜0.0013 | ＜0.0013 | ＜0.0013 | ＜0.0013 | ＜0.0013 | ＜0.0013 | --- | --- | 840 | --- | 达标 |
| 23 | 1,1,2-三氯乙烷 | ＜0.0012 | ＜0.0012 | ＜0.0012 | ＜0.0012 | ＜0.0012 | ＜0.0012 | ＜0.0012 | ＜0.0012 | ＜0.0012 | ＜0.0012 | ＜0.0012 | ＜0.0012 | ＜0.0012 | ＜0.0012 | ＜0.0012 | ＜0.0012 | --- | --- | 2.8 | --- | 达标 |
| 24 | 三氯乙烯 | ＜0.0012 | ＜0.0012 | ＜0.0012 | ＜0.0012 | ＜0.0012 | ＜0.0012 | ＜0.0012 | ＜0.0012 | ＜0.0012 | ＜0.0012 | ＜0.0012 | ＜0.0012 | ＜0.0012 | ＜0.0012 | ＜0.0012 | ＜0.0012 | --- | --- | 2.8 | --- | 达标 |
| 25 | 1,2,3-三氯丙烷 | ＜0.0012 | ＜0.0012 | ＜0.0012 | ＜0.0012 | ＜0.0012 | ＜0.0012 | ＜0.0012 | ＜0.0012 | ＜0.0012 | ＜0.0012 | ＜0.0012 | ＜0.0012 | ＜0.0012 | ＜0.0012 | ＜0.0012 | ＜0.0012 | --- | --- | 0.5 | --- | 达标 |
| 26 | 氯乙烯 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | --- | --- | 0.43 | --- | 达标 |
| 27 | 苯 | ＜0.0019 | ＜0.0019 | ＜0.0019 | 0.0022 | 0.0021 | 0.0022 | 0.0025 | 0.0022 | 0.0026 | ＜0.0019 | ＜0.0019 | 0.0026 | 0.0023 | ＜0.0019 | ＜0.0019 | 0.0030 | --- | --- | 4 | --- | 达标 |
| 28 | 氯苯 | ＜0.0012 | ＜0.0012 | ＜0.0012 | ＜0.0012 | ＜0.0012 | ＜0.0012 | ＜0.0012 | ＜0.0012 | ＜0.0012 | ＜0.0012 | ＜0.0012 | ＜0.0012 | ＜0.0012 | ＜0.0012 | ＜0.0012 | ＜0.0012 | --- | --- | 270 | --- | 达标 |
| 29 | 1,2-二氯苯 | ＜0.0015 | ＜0.0015 | ＜0.0015 | ＜0.0015 | ＜0.0015 | ＜0.0015 | ＜0.0015 | ＜0.0015 | ＜0.0015 | ＜0.0015 | ＜0.0015 | ＜0.0015 | ＜0.0015 | ＜0.0015 | ＜0.0015 | ＜0.0015 | --- | --- | 560 | --- | 达标 |
| 30 | 1,4-二氯苯 | ＜0.0015 | ＜0.0015 | ＜0.0015 | ＜0.0015 | ＜0.0015 | ＜0.0015 | ＜0.0015 | ＜0.0015 | ＜0.0015 | ＜0.0015 | ＜0.0015 | ＜0.0015 | ＜0.0015 | ＜0.0015 | ＜0.0015 | ＜0.0015 | --- | --- | 20 | --- | 达标 |
| 31 | 乙苯 | ＜0.0012 | ＜0.0012 | ＜0.0012 | ＜0.0012 | ＜0.0012 | ＜0.0012 | ＜0.0012 | ＜0.0012 | ＜0.0012 | ＜0.0012 | ＜0.0012 | ＜0.0012 | ＜0.0012 | ＜0.0012 | ＜0.0012 | ＜0.0012 | --- | --- | 28 | --- | 达标 |
| 32 | 苯乙烯 | ＜0.0011 | ＜0.0011 | ＜0.0011 | ＜0.0011 | ＜0.0011 | ＜0.0011 | ＜0.0011 | ＜0.0011 | ＜0.0011 | ＜0.0011 | ＜0.0011 | ＜0.0011 | ＜0.0011 | ＜0.0011 | ＜0.0011 | ＜0.0011 | --- | --- | 1290 | --- | 达标 |
| 33 | 甲苯 | 0.0064 | 0.0069 | 0.0075 | 0.0072 | 0.0066 | 0.0071 | 0.0080 | 0.0073 | 0.0082 | ＜0.0013 | ＜0.0013 | 0.0085 | 0.0076 | ＜0.0013 | ＜0.0013 | 0.0063 | --- | --- | 1200 | --- | 达标 |
| 34 | 间二甲苯+对二甲苯 | ＜0.0012 | ＜0.0012 | ＜0.0012 | ＜0.0012 | ＜0.0012 | ＜0.0012 | ＜0.0012 | ＜0.0012 | ＜0.0012 | ＜0.0012 | ＜0.0012 | ＜0.0012 | ＜0.0012 | ＜0.0012 | ＜0.0012 | ＜0.0012 | --- | --- | 570 | --- | 达标 |
| 35 | 邻二甲苯 | ＜0.0012 | ＜0.0012 | ＜0.0012 | ＜0.0012 | ＜0.0012 | ＜0.0012 | ＜0.0012 | ＜0.0012 | ＜0.0012 | ＜0.0012 | ＜0.0012 | ＜0.0012 | ＜0.0012 | ＜0.0012 | ＜0.0012 | ＜0.0012 | --- | --- | 640 | --- | 达标 |
| 36 | 硝基苯 | ＜0.09 | ＜0.09 | ＜0.09 | ＜0.09 | ＜0.09 | ＜0.09 | ＜0.09 | ＜0.09 | ＜0.09 | ＜0.09 | ＜0.09 | ＜0.09 | ＜0.09 | ＜0.09 | ＜0.09 | ＜0.09 | --- | ---- | 76 |  | 达标 |
| 37 | 2-氯酚 | ＜0.04 | ＜0.04 | ＜0.04 | ＜0.04 | ＜0.04 | ＜0.04 | ＜0.04 | ＜0.04 | ＜0.04 | ＜0.04 | ＜0.04 | ＜0.04 | ＜0.04 | ＜0.04 | ＜0.04 | ＜0.04 | --- | ---- | 2256 | ---- | 达标 |
| 38 | 苯并(a)蒽 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | --- | ---- | 15 | ---- | 达标 |
| 39 | 苯并(a)芘 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | --- | ---- | 1.5 | 0.55 | 达标 |
| 40 | 苯并(b)荧蒽 | ＜0.2 | ＜0.2 | ＜0.2 | ＜0.2 | ＜0.2 | ＜0.2 | ＜0.2 | ＜0.2 | ＜0.2 | ＜0.2 | ＜0.2 | ＜0.2 | ＜0.2 | ＜0.2 | ＜0.2 | ＜0.2 | --- | ---- | 15 | ---- | 达标 |
| 41 | 苯并(k)荧蒽 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | --- | ---- | 151 | ---- | 达标 |
| 42 | 䓛 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | --- | ---- | 1293 | ---- | 达标 |
| 43 | 二苯并(a,h)蒽 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | --- | ---- | 1.5 | ---- | 达标 |
| 44 | 茚并(1,2,3-cd)芘 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | --- | ---- | 15 | ---- | 达标 |
| 45 | 萘 | ＜0.09 | ＜0.09 | ＜0.09 | ＜0.09 | ＜0.09 | ＜0.09 | ＜0.09 | ＜0.09 | ＜0.09 | ＜0.09 | ＜0.09 | ＜0.09 | ＜0.09 | ＜0.09 | ＜0.09 | ＜0.09 | --- | ---- | 70 | ---- | 达标 |
| 46 | 苯胺 | ＜0.10 | ＜0.10 | ＜0.10 | ＜0.10 | ＜0.10 | ＜0.10 | ＜0.10 | ＜0.10 | ＜0.10 | ＜0.10 | ＜0.10 | ＜0.10 | ＜0.10 | ＜0.10 | ＜0.10 | ＜0.10 | --- | ---- | 260 | ---- | 达标 |
| 47 | 二噁英类（ngTEQ/kg） | 6.03 | / | / | / | / | 1.37 | / | / | / | / | 2.14 | / | / | / | / | 1.75 | 0.87 | 0.76 | ＜4*10-5 | ---- | 达标 |

- 4.7生态环境质量现状调查与评价

本项目选址所在于2014年曾规划为兴宁市生活垃圾综合处理场建设项目，但实际未进行建设，后改为规划建设兴宁市静脉产业园项目，故本次生态环境质量现状评价引用《兴宁市生活垃圾综合处理场建设项目环境影响报告书》中的生态环境现状调查结论，该调查主要是针对评价区域的陆地生态环境进行现状调查，同时根据周围环境、历史资料和周围人群，调查项目区域建设前陆地生态环境特征，调查区域为项目评价范围内。

4.7.1生态环境现状调查

调查结果表明：项目评价区域内的植被类型以半天然林为主，包括马尾松林、桉树林、麻竹林、亚热带阔叶林等，人工群落主要是农田（水稻及旱地作物）。植被分布同评价区域地形、地势基本一致：低山矮丘中上部多为半天然林，洼地和沟谷植被类型主要是水、旱田植物。

图4.7-1  本项目所在地植被现状照片

#### 4.7.1.1植物资源

项目所在地原生地带性植被为南亚热带常绿阔叶林，由于人类活动的破坏，原生植被基本上己不复存在，目前存在的植被以人工植被为主，项目建设前以半人工林、果林、农田植被为主。调查区陆生植物种类较多，实地调查并结合有关资料统计，评价区域的有植物种类有85科，计237种，主要以松科、野牡丹科、桑科、豆科、桃金娘科、无患子科、禾本科、菊科、山茶科等为主。

#### 4.7.1.2主要群落类型及结构

（1）马尾松一桃金娘一白茅群落

本群落主要分布在本项目周围丘陵的上部较干旱处，尤其分布于项目北部丘陵，乔木层植物主要有马尾松、大叶相思、杉木、米楮、格氏栲等，灌木层植物主要有紫茉莉、刺篱木、潺稿树幼苗、桃金娘、鬼灯笼、马缨丹、杜龄、构树、白背叶、鼠刺等，草本层主要为白茅。草本层高度约0.87 m，盖度约89%。整个群落高度约13.8 m，盖度95%，群落的生物量和净生产量分别为127.55 t/hm2和13.62 t/hm2a，材积量为142.89 m2/hm2，物种量为47种/1000m2。其生物多样性指数为：乔木层0.442，灌木层1.544，草本层0.566。该群落乔、灌、草、藤结构完整，植物种类较为丰富。

（2）核树一盐夫木一五节芒群落

该群落分布于项目南、西部，其乔木层以尾叶桉、赤桉为主，其他植物种类有芒果树、灌木植物较少，以盐夫木、金合欢、白玉兰小树为主，植物种类有：垂叶榕、变叶木、金栗兰、虎刺梅、胡椒木、鹅掌柴等。草本以天堂草、狗牙根为主，其次有蟛蜞菊、美人蒸、万年青、莎草、观音竹、风梨等。草本层高度约0.46 m，盖度约92%，整个群落高度约14 m，盖度90%，群落的生物量和净生产量分别为128.54/hm2和11.48 t/hm2a，材积104.55 m2/mm2，物种量为64种/1000m2。其生物多样性指数为：乔木层0.662，灌木层0.681，草本层1.162。该群落结构完整，植物种类较丰富，但乔木层植物种类较少。

（3）麻竹群落

主要分布在项目盆地两侧，由于水源丰富，形成了以麻竹为优势种的群落。乔本层植物以麻竹为主，草本以天堂草、狗牙根为主，其次有蟛蜞菊、美人蕉、万年青、莎草、观音竹、风梨等。乔本层高8.9 m，草本层高度约0.46 m，盖度90%，群落的生物量和净生产量分别为156.5 t/hm2和13.55 t/hm2a，材积89.5 m2/hm2，物种量为25种/1000m2。其生物多样性指数为：乔木层0.15，灌木层0.45，草本层1.233。该群落结构完整，植物种类较为丰富，但乔木层植物种类较少。

（4）水稻群落

主要分布在项目盆地内，由于人工干扰强烈，抑制了其它植物的发展，形成了以水稻为优势种的群落。群落外貌随着季节变化而变化，群落高度1.2 m，郁闭度94%，生物量和净生物量分别为25.5 t/hm2和12.6 t/hm2a，物种量11种/100m2。植物种类主要有水稻、水绵、轮藻、水葱、菖蒲等。

4.7.2景观生态现状调查

项目区域内景观生态体系由下列组分组成，这些组分可以是不同的生态系统，也可以是生境，其间以水系或道路交通网络相隔离。

（1）半人工半自然的尾叶桉、马松林生态系统，分布于项目北部山坡、山脊带，属于人工干扰+自然恢复的环境资源拼块类型，是维护区内生态环境质量的重要拼块类型，属于引进拼块。另外有麻竹群落，分布于路边与田边。

（2）人工植被为主的水稻群落，位于盆地区，属于引进斑块中的种植斑快，是人类干扰比较严重的拼块类型。

（3）村庄等人工生态系统，是引进拼块的聚居地，是受人干扰的景观中最显著的成分之一，是人造的拼块类型。

4.7.3动物种群数量及分布

根据项目所在区域的现场调查与访问，结合资料分析，评价区域及附近区域出现的动物主要有以下的种类：

（1）哺乳动物

常见有：大板齿鼠（Bandicota Indica）、褐家鼠（Sreptopelia L.）、小家鼠（Mus musculus L.）、普通伏翼蝠（Pipisrellhus abramus）及人工养殖的鸡、牛、养、猪、兔和猫、狗等哺乳动物。

（2）鸟类

主要种类有：中华鹧鸪（Francolinus pintademus）、朱颈斑鸠（Sreptopelia L.）、斑鸠（Sreptopelia orientalis）、普通翠鸟（Aliedo athis）、麻雀（Passer montamus）、小白要羽燕（Apus affins）、文鸟（Lonchura ap.）、鸬鹚（Phalacrocorax xarbo）、牛背鹭（Bubulcus ibis）、白凶苦厄鸟（Amaurornis phoenicuwus）以及鹭科（Ardeidae）、鸦科（Corcidae）和鸠鸽科（Columbidae）的一些种类。

（3）两栖类

常见的有：黑框蟾蛛（Bufo melanosticus）、花狭口蛙（Kaloula pulchra）、花姬蛙（Microhbylapulchra）。

（4）爬行类

主要有：壁虎（Gekko chinensis）、石龙子（Eumeces chnensis）、草晰（Talbydromus ocellalus）、南方滑皮晰（Lriolopisma reesi）、纵纹晰虎（Hemidaclbyus bowringi）和铁线蛇（Common Blind Snack）、鱼游蛇（Xenochrophis piscator）、中国水蛇（Enhoydnis chimensis）等蛇类。

（5）昆虫类

评价区常见的种类有：车蝗（Gashrimaegus marmoratus）、蟋蟀（Grylulussp.）、非洲蝼蛄（Gnyllotalpidae aficana）、球螋（Forficula sp.）、美洲大蜚蠊（Periplaneta amricana）、大螳螂（Hierodula sp.）、大白蚁（Macrotermes galiath）、拟黑蝉（Cnptotpympana mimica）、螳蝽（Ranara chnensis.）、荔枝蝽（Tessaratoma papillosa）、稻绿蝽（Nezara viridula）、广椎猎蝽（Triatoma rubrofasciaus）、斜蚊夜娥（Spodoptera liura）、棉铃虫（Heliothis pelrigera）、鹿子蛾（Syntomis imaon）、蓝点斑蝶（Euploea midamus）、红粉蝶（Hebomoia glaucippe）、家倦库蚊（Culex fatigans）、摇蚊（Chiromomus species）、麻蝇（Sarcophaga species）、家蝇（Musca domestica）、黄点虎甲（Cicindela separata）、龙虱（Cbister ripunctatus）、金龟子（Anomala cupripes）、大刀螳（Tenodera aridijfolia）和红晴（Crocothemis servilia）等。

- 5环境影响评价

- 5.1施工期环境影响分析

- 5.1.1工程施工概况

施工期主要包括工程用地范围内的地面挖掘、进厂道路、输水管线、场地平整、修筑道路、土建施工、设备安装、建筑材料运输等活动。主要施工机械包括挖土机、碾压机、起重机、空气压缩机、吊车及各种装修机具等；工程施工所需土方可就地取材，石料、钢材、水泥、木材及工程设备等由汽车运输进入施工现场。拟建工程厂区施工的基本特点是：施工时间较长，场地相对集中，施工总量大，机械化程度高，施工交通条件好，在施工过程中存在污染环境的因素。

- 5.1.2施工期环境污染特征

施工期环境污染行为方式较为复杂，但从污染程度和范围分析，工程施工废气和噪声对环境污染相对较突出，但施工期环境污染只是短期影响，随着工程竣工影响基本消除。施工期间由施工人员及施工设备可能造成的环境影响有：机械设备运行产生的噪声、废气以及设备清洗废水；物料运输车辆产生的噪声、扬尘和尾气；施工人员产生的生活污水以及生活垃圾；施工产生的废砖、废石料及废弃的装修边角材料等。工程施工环境污染影响特征见表5.1-1。

表5.1-1  施工环境影响特征

| 施工活动 | 施工环境影响特征说明 |
| --- | --- |
| 土石开挖 （厂区地基、进场道路、输水管线挖掘） | 废气：挖掘机械排放废气主要是NO2、SO2、CO等；运输产生汽车尾气和地面扬尘，主要污染物有粉尘、NO2、SO2、CO、CH等 |
|  | 噪声：施工机械噪声、石料加工噪声、材料设备运输噪声等； |
|  | 弃渣：施工废渣，易产生水土流失； |
|  | 废水：主要为施工人员生活污水和雨水冲刷石料产生废水，pH较高、SS量大； |
| 工程 安装施工 | 废气：汽车运输尾气排放主要污染物有CH、NO2等；地面扬尘主要污染物有粉尘；电弧焊烟气； |
|  | 噪声：汽车、吊、推等机械噪声、空压机噪声；混炼机械噪声； |
|  | 废水：砂石料加工冲洗废水、施工人员生活污水； |
|  | 废渣：各种施工废砖、石料等弃渣。 |

- 5.1.3施工期环境影响分析

        - 5.1.3.1施工期大气环境影响分析

在本项目施工过程中，影响大气环境的废气排放源主要为基础开挖、场地平整、材料装卸以及材料设备运输产生扬尘、汽车尾气和挖掘机、推土机外排废气等。以上污染源中主要污染因子为粉尘。

本项目建设过程中，粉尘污染主要来源于：

（1）厂区地基、进场道路、输水管线挖掘土方的运输、装卸和堆放、填土和场地平整等过程产生的粉尘；

（2）建筑材料如水泥、白灰、砂子等在其装卸、运输、堆放等过程中，因风力作用而产生的扬尘污染；

（3）运输车辆往来将造成地面扬尘；

（4）施工垃圾在其堆放和清运过程中将产生扬尘。

施工期间产生的粉尘（扬尘）污染主要取决于施工作业方式、材料的堆放及风力等因素，其中受风力因素的影响最大。根据相关资料，在一般气象条件下，平均风速为2.5m/s时，建筑工地内TSP浓度为其上风向对照点的2～2.5倍，建筑施工扬尘的影响范围在其下风向可达150m，影响范围内TSP浓度平均值可达0.49mg/m3。当有围栏时，在同等条件下，其影响距离可缩短40%（即缩短60m）。当风速大于5m/s时，施工现场及其下风向部分区域TSP浓度将超过空气质量标准中的二级标准，而且随着风速的增大，施工扬尘产生的污染程度和超标范围也将随之加重和扩大。在采取适当防护措施后，施工扬尘的影响一般在场界外50～200m范围内，但是一般并不会改变大气环境质量的级别。在洒水和避免大风日情况下施工，下风向50m处的TSP浓度一般会小于0.3mg/m3。本工程施工期间内，应根据气象状况，调整施工计划与安排，特别是在冬春干旱大风天气要停止开挖、装卸等对土壤扰动严重的施工活动。一般情况下，施工场地撒落的渣土较多，如不及时清扫或洒水，重型车辆以较快的行驶速度（比如超过40km/h）通过时会引起较严重的扬尘，一般影响范围在50m内，有风时，影响距离可达数百米。运输车辆扬尘的产生量及扬尘污染程度与车辆的行驶速度、路面积尘多少、天气干燥度等因素关系密切。因拟建项目施工期历时将近2年，伴随着土方的挖掘、装卸和运输等施工活动，其扬尘将对附近的大气环境带来不利影响，因此必须采取合理可行的控制措施，尽量减轻施工扬尘污染程度，缩小其影响范围。其主要对策有：

（1）土方开挖时，对作业面和土堆适当喷水，使其保持一定湿度，以减少扬尘量。开挖的泥土和建筑垃圾要及时清运处置，以免长期堆放表面干燥而起尘；

（2）谨防运输车辆装载过满，并采取遮盖、密闭措施，减少沿途抛洒，并及时清扫散落在路面上的泥土和建筑材料，冲洗轮胎，定时洒水压尘，以减少运输过程中的扬尘；

（3）施工现场要进行围栏或部分围栏，控制施工扬尘扩散范围；

（4）当风速过大时，应停止施工作业，并对堆存的砂粉等建筑材料采取遮盖措施。

        - 5.1.3.2施工期水环境影响分析

施工期废水主要有施工废水和生活污水。

（1）施工废水

施工废水主要为泥浆废水，这部分废水主要含有泥沙。由于本项目属于工厂建设项目，包括一部分进厂道路、输水管线施工，废水量相对较少。废水中SS浓度含量较高，采用修筑沉淀池的处理方法，施工废水经沉淀后全部用于场地绿化和降尘。

（2）生活污水

施工的生活污水，包括食堂排水、洗涤排水和冲厕排水。生活污水含有大量细菌和病原体。施工期的生活污水经化粪池处理后委托环卫部门进行清掏。

上述废水水量不大，但如果不经处理或处理不当，同样会污染环境。所以，对施工场地所产生的污水应加强管理、控制，不能随意直排。施工期间，在排污工程不健全的情况下。为了对施工期污水进行处理，施工现场必须建造集水池、沉砂池等水处理构筑物，对施工期污水进行分类收集，按其不同性质作相应处理后排放。合理安排施工计划、施工程序，减少在雨季进行场地的开挖。

        - 5.1.3.3施工期声环境影响分析

施工期间对周围声环境的影响主要来自于各种施工机械作业及运输工具所产生的噪声。建筑施工通常分为4个阶段，即土方阶段、基础阶段、结构阶段和装修阶段等。每一阶段所采用的施工机械不同，对外界环境造成的噪声污染水平也不同。

（1）噪声特性及水平

①土方阶段

本项目土方阶段的主要噪声源是挖掘机、推土机、装载机和各种运输车辆，这类施工机械绝大部分是移动性声源。有些声源如各种运输车辆移动范围较大，有些声源如推土机、挖掘机等，虽是移动性声源，但位移范围较小。表5.1-2中给出了一些典型的土方施工阶段的噪声特性。

表5.1-2   土方阶段的主要噪声源特性

| 设备名称 | A声级/距离（dB(A)/m） |
| --- | --- |
| 运输车辆 | 83/3~89/3 |
| 装载机 | 83/5~87/5 |
| 推土机 | 85/5~94/5 |
| 挖掘机 | 75/5~86/5 |

从表5.1-2可知：建筑施工的土方阶段，其主要声源是由推土机、挖掘机、装载机、运输车辆等构成，噪声源强范围75-94dB(A)，声源无明显的指向性。

②基础阶段

基础阶段的主要噪声源有各种设备等。其噪声源强见表5.1-3。

表5.1-3  基础阶段主要噪声源及其特性

| 设备名称 | A声级/距离（dB(A)/m） |
| --- | --- |
| 液压吊 | 76/8 |
| 吊车 | 71/15~73/15 |
| 移动式空压机 | 92/3 |

由表5.1-3可知：基础阶段噪声源强为71~92dB(A)。

③结构阶段

结构阶段是建筑施工中周期最长的阶段，使用的设备品种较多，此阶段应是重点控制噪声的阶段之一。结构阶段的主要声源有各种运输车辆、各式吊车、振捣棒、电锯等。见5.1-4。

表5.1-4  结构阶段主要噪声源及其特性

| 设备名称 | A声级/距离（dB(A)/m） |
| --- | --- |
| 汽车吊车 | 71/15 |
| 塔式吊车 | 83/8 |
| 振捣棒 | 87/2 |
| 电锯 | 103/1 |

由表5.1-4可知：对于大多数工地的结构阶段，其主要声源是振捣棒等，噪声源强为71~103dB(A)。

④装修阶段

装修阶段一般占总施工时间比例较长，但声源数量较少，强噪声源更少。主要噪声源包括砂轮机、磨石机、切割机等，见表5.1-5。

表5.1-5  装修阶段主要噪声源强

| 设备名称 | A声级/距离（dB(A)/m） |
| --- | --- |
| 砂轮机 | 86/3 |
| 切割机 | 83/1 |
| 磨石机 | 82.5/1 |

由表5.1-5可知，装修阶段大多数声源的声功率级较低，噪声源强为82.5~86dB(A)。

（2）施工噪声影响分析

建筑施工机械的噪声源基本是在半自由场中的点声源传播。我国颁发的《工程机械辐射噪声测量的通用方法》(GB/T13802-1992)规定了工程机械的噪声测量和评价方法。该方法规定了采用半自由场等效声压级LpAeq来计算声源等效声功率级LwAeq，即：

（dB(A)）

式中：S=2πr2，测量表面积(m2)；

S0=1m2，基准表面积。

利用上式即可计算出主要施工机械在30m距离以外的平均等效声压级，计算结果见表5.1-6。

表5.1-6   主要施工机械在不同距离等效声级表

| 施工 阶段 | 主要噪 声源 | A声功率级 LWA[dB(A)] | 等效平均声压级，dB(A) |  |  |  |  |  |  | 标准 [dB(A)] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 30m | 50m | 100m | 200m | 230m | 400m | 2000m |  |
| 土方 | 推土机、挖掘机等 | 100~110 | 62~72 | 58~68 | 52~62 | 46~56 | 44~54 | 40~50 | 26~36 | 昼间 70 |
| 基础 | 移动式空压机等 | 120~130 | 82~92 | 78~88 | 72~82 | 66~76 | 64~74 | 60~70 | 46~56 |  |
| 结构 | 混凝土搅拌车 | 100~110 | 62~73 | 58~68 | 52~62 | 46~56 | 44~54 | 40~50 | 26~36 | 夜间 55 |
| 装修 | 电梯、升降机 | 96~100 | 59~63 | 54~58 | 48~52 | 42~46 | 40~44 | 36~40 | 22~26 |  |

由表5.1-6可知：施工过程中的噪声污染源主要为产生高强度噪声的施工机械，在230m范围外产生的噪声影响可满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》夜间的标准限值。

（3）施工期噪声环境影响控制措施

施工机械噪声对施工作业人员及施工作业区附近的声环境将产生一定程度的影响。为了减轻施工期噪声的环境影响，建议本项目采取以下控制措施：

①合理选择施工机械、施工方法，在施工中要尽量采用低噪声，振动小的施工机械，如以液压工具代替气压工具，如以焊接代替铆焊，减少噪声污染。对高噪声高振动设备要采取有效的降噪减振措施，如加弹性垫、包覆和隔声罩等办法，有效的减少施工现场的噪声和振动污染。

②尽量压缩施工区汽车数量与行车密度，机动车辆进出施工场地应禁鸣喇叭，可移动高噪声设备应设置在远离居民区的地方。使设备噪声通过治理、距离衰减后对其周围敏感点不产生影响。

③避免在同一时间集中使用大量的动力机械设备，尽量减轻由于施工给周围环境带来的影响。

④在施工过程中，应经常对施工设备进行维修保养，避免由于设备带病运行使噪声增强的现象发生。

综上所述，施工期间采取一定的措施可避免或减轻其噪声污染。周边主要为山体和林地，可以和敏感点形成自然阻隔，施工期噪声影响经过绿化隔声降噪影响可接受。总之，施工期噪声对环境的影响是短期的，也是局部小范围内的，随着施工结束其影响也随之消失。

5.1.3.4施工期固体废物

施工期的固体废物主要来自弃土、废建筑材料和施工人员生活产生的生活垃圾。

施工期间将涉及到土地开挖、道路修筑、管道敷设、材料运输、基础工程、房屋建筑等工程，在此期间将有一定数量的废弃建筑材料如砂石、石灰、混凝土、废砖、土石方等。

本项目建设期间施工人员工作和生活都在施工现场，其日常生活将产生一定数量的生活垃圾。

对施工现场要及时进行清理，建筑垃圾要及时清运、加以利用，防止其因长期堆放而产生扬尘。施工过程中产生的生活垃圾如不及时进行清运处理，则会腐烂变质，滋生蚊虫苍蝇，产生恶臭，传染疾病，从而对周围环境和作业人员健康带来不利影响。所以本项目建设期间对生活垃圾要进行专门收集，并定期交给环卫部门集中送垃圾场进行无害化处置，严禁乱堆乱扔，防止产生二次污染。

5.1.3.5生态环境影响

施工期的开挖等将破坏项目区域原有的生态环境，使得工程项目内原有的植被完全破坏，土地使用功能也发生了变化，由原来的林地生境转变为工业用地生境，首先产生的变化为区域内植被破坏，当土地使用功能发生转变后，原来的地面大部分被人为的硬化、只有小部分用于绿化，就区域而言，硬化部分上下的通透性能几乎为零，生物多样性也将受到影响，即生物多样性有一定程度的减小，另外施工期内土石方施工可能造成一定程度的水土流失，以上诸多因素均可能对 生态环境产生一定的影响。

（1）对植被的影响

现场调查表明，区域范围现在为林地生境，项目总占地126820m2，占地范围内的地表植被主要是一些灌木林地及草地。相对于现在的状况，工程施工后，生物多样性变化不明显。根据项目实际情况，本评价提出以下要求，以减少项目建设对项目区生物量减少的影响：

1）合理规划厂区内土地使用，尽可能增加厂区绿化面积，使厂区绿化率达到 20%；

2）厂区周围种植高大乔木，以形成绿色屏障；

3）施工期结束后加强施工迹地的植被恢复；

4） 为减轻生态环境影响程度，建议工程以后厂区绿化时尽量使草种及树种多样化、本地化。

（2）对动物资源的影响

项目区域动物种类均为常见动物，无珍稀野生保护动物分布，项目建设对当地动物资源的影响不明显。

（3）对水土流失的影响

鉴于工程选址为山地，随着施工土石方开挖的进行，发生水土流失的可能性增大，因此，评价要求，本工程手续齐备后尽快施工，以减轻水土流失。项目施工需避开雨季。加强施工期弃渣管理，禁止将弃土（渣）堆放在陡坡、水塘旁边，以及交通要道附近，同时作好拦挡和防护工作；施工结束后，及时进行回填，并清理和恢复迹地，多余弃土送指定渣场堆放。在采取这些措施后，可将水土流失影响降至最低。

（4）土地占用的影响

本项目剥离表土可临时堆放于项目建设区内的预留发展用地上，不需再新增临时占地。本项目占地已全部规划为建设用地，工程占地符合用地规划，因此工程选址是合理的。

（5）物种量和生物量的变化

施工期，评价区范围内的杂草群落将被彻底破坏，植物物种量和生物量短期内将大幅降低。施工期后，由于逐步采取绿化措施，物种量和生物量会稍有增加。

（6）对土壤的影响

工程施工过程中，项目建设区内的原地貌被扰动，地表植被和土层遭到破坏，导致土壤有机质流失、土壤中氮、磷和有机物及无机盐含量迅速下降，同时土壤中生物、微生物及它们的衍生物数量也大大降低，从而使土地条件恶化，给以后的植被恢复和土地复垦工作造成困难。

工程施工扰动地表面积和土石方工程量均较大，将严重扰动原地貌、损坏大面积的植被，大大降低了地表土壤的抗侵蚀能力，极易引发水土流失；伴随水土流失现象的发生，地表径流挟带进入水体的悬浮物及其它有机物、无机物污染物质的数量增加，从而使水环境服务功能下降，造成项目区生态环境进一步恶化。

工程施工过程中弃方临时堆场，若不能及时有效地采取施工管理和拦挡防护等措施，在降雨径流作用下，大量泥沙被挟带进入下游地区的沟渠及河道，造成淤积，不利于排涝行洪。

（7）对景观的影响

施工期，项目区内的田地由各种基础设施逐步取而代之，景观性质发生改变，景观异质性明显增强。同时，评价区内各种硬化道路的修建，增加了评价区内的廊道景观。

- 5.2营运期环境影响预测与评价

- 5.2.1大气环境影响分析

5.2.1.1地面污染气象分析

本次评价对项目有组织、无组织排放的大气污染物进行大气影响分析。

（1）气象站的代表性分析

本次评价采用的是兴宁气象站（59109）资料，气象站位于广东省梅州市，地理坐标为东经115.7156度，北纬24.1677度，海拔高度123.6米。气象站始建于1959年，1959年正式进行气象观测。

兴宁气象站距项目7.35km，是距项目最近的一般气象站，拥有长期的气象观测资料，本评价根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）要求，选用兴宁气象站1999-2018年气象数据进行统计分析。

（2）长期地面污染气象分析

①兴宁市近20年主要气候统计资料

表5.2-1  兴宁市气象站常规气象项目统计表（1999-2018年）

| 统计项目 |  | 统计值 | 极值出现时间 | 极值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 多年平均气温（℃） |  | 21.5 |  |  |
| 累年极端最高气温（℃） |  | 37.7 | 2009-08-02 | 39.0 |
| 累年极端最低气温（℃） |  | -0.0 | 1999-12-23 | -3.5 |
| 多年平均气压（hPa） |  | 999.0 |  |  |
| 多年平均水汽压（hPa） |  | 20.5 |  |  |
| 多年平均相对湿度(%) |  | 75.8 |  |  |
| 多年平均降雨量(mm) |  | 1486.1 | 2006-07-15 | 206.3 |
| 灾害天气统计 | 多年平均沙暴日数(d) | 0.0 |  |  |
|  | 多年平均雷暴日数(d) | 61.9 |  |  |
|  | 多年平均冰雹日数(d) | 0.0 |  |  |
|  | 多年平均大风日数(d) | 0.9 |  |  |
| 多年实测极大风速（m/s）、相应风向 |  | 18.9 | 2005-03-22 | 27.5 WSW |
| 多年平均风速（m/s） |  | 1.5 |  |  |
| 多年主导风向、风向频率(%) |  | C 18.0% |  |  |

5.2.1.2大气污染物环境影响评价

由本报告2.6节可知，经采用《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录A推荐模型中的AERSCREEN模式预测，本项目大气环境影响评价等级为二级。根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018），二级评价项目不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。

一、大气污染物排放量核算

（1）有组织大气污染物排放量核算

表5.2-2 本项目废气污染物排放源强核定一览表

| 污染源编号 |  | 污染物 | 核算排放浓度（mg/m3） | 核算排放速率（kg/h） | 核算年排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 餐厨垃圾卸料间、接料斗、破碎机、油水分离机等设备、整体车间 | FQ-05 | H2S | 0.075 | 0.005 | 0.014 |
|  |  | NH3 | 0.132 | 0.009 | 0.025 |
|  |  | 臭气 | 610.75 | / | / |
| 有组织排放合计 |  | H2S |  |  | 0.014 |
|  |  | NH3 |  |  | 0.025 |
|  |  | 臭气 |  |  | / |

（2）无组织大气污染物排放量核算

表5.2-3 本项目大气污染物排放量核算表（无组织）

| 序号 | 产污环节 | 污染物 | 主要污染防治措施 | 排放标准 |  | 年排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 标准名称 | 浓度限值（mg/m3） |  |
| 1 | 场区建筑垃圾的风力扬尘 | 颗粒物 | 洒水抑尘 | 广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放标准限值 | 1.0 | 1.191 |
| 2 | 运输车辆倾倒垃圾粉尘 | 颗粒物 | 洒水抑尘 |  | 1.0 | 2.07 |
| 3 | 车辆运输扬尘 | 颗粒物 | 洒水抑尘 |  | 1.0 | 0.24 |
| 4 | 卸料间和设备间 | NH3 | / | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）厂界标准 | 1.5 | 0.0052 |
| 5 |  | H2S | / |  | 0.06 | 0.0021 |
| 无组织排放总计 |  |  | 颗粒物 |  | 3.501 |  |
|  |  |  | NH3 |  | 0.0052 |  |
|  |  |  | H2S |  | 0.0021 |  |

二、本项目大气污染物年排放量核算

表5.2-4  大气污染物年排放量核算表

| 序号 | 污染物 | 年排放量（t/a） |
| --- | --- | --- |
| 1 | H2S | 0.0161 |
| 2 | NH3 | 0.0302 |
| 3 | 臭气 | / |
| 4 | 颗粒物 | 3.501 |

5.2.1.3非正常排放量核算

本项目非正常排放主要是废气处理设施故障时（处理效率按0计）大气污染物排放量，具体见下表。

表5.2-5  本项目污染源非正常排放量核算

| 序号 | 污染源 |  | 非正常排放原因 | 污染物 | 非正常排放浓度（mg/m3） | 非正常排放速率（kg/h） | 单次持续时间（h） | 年发生频次（次） | 应对措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 餐厨垃圾卸料间、接料斗、破碎机、油水分离机等设备、整体车间 | FQ-05 | 废气处理设施故障 | H2S | 0.214 | 0.015 | 20 | 2 | 及时修复废气处理设施 |
|  |  |  |  | NH3 | 0.529 | 0.037 |  |  |  |
|  |  |  |  | 臭气 | 2443 | / |  |  |  |

5.2.1.9环境防护距离

（1）大气防护距离

根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018），本项目正常工况下最大落地浓度占标率（Pmax）最大为9.24%，大气环境影响评价等级为二级，无组织排放的气体均无超标点，因此无需设置大气环境防护距离。

（2）卫生防护距离

①计算公式

依据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201 -91）的规定，对无组织排放源与居住区之间设置卫生防护距离，其计算公式为：

式中：Cm——标准浓度限值，mg/m3；

L——工业企业所需卫生防护距离，m；

r——有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m。根据该生产单元占地面积S（m2）计算，r=(S/π)0.5；

A,B,C,D——卫生防护距离计算系数，无因次，根据工业企业所在地区近五年平均风速及工业企业大气污染源构成类别，查《导则》表进行确定；

Qc——工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平，kg/h。

②卫生防护距离参数

无组织排放卫生防护距离计算参数见表5.2-6。

表5.2-6  无组织排放源强卫生防护距离计算参数

| 排放源 | 污染物名称 | 排放量/ kg/h | 执行标准Cm/mg/m3 | 面源几何参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 餐厨处理车间 | NH3 | 0.0020 | 0.20 | L=86m B=50m |
|  | H2S | 0.0008 | 0.01 |  |
| 建筑垃圾消纳场 | TSP | 0.136 | 0.9 | L=490m B=250m |
| 农村地区，平均风速1.5m/s。 |  |  |  |  |

注：NH3、H2S参考《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中其他污染物空气质量浓度参考限值。

③计算结果

卫生防护计算结果见表5.2-7。

表5.2-7  无组织排放卫生防护距离计算结果

| 排放源 | 污染物名称 | 计算结果/m | 卫生防护距离/m | 提级后卫生防护距离/m |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 餐厨处理车间 | NH3 | 0.196 | 50 | 100 |
|  | H2S | 2.326 | 50 |  |
| 建筑垃圾消纳场 | TSP | 0.676 | 50 | 50 |

根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201 -91）的规定：“7.5 无组织排放多种有害气体的工业企业，按Qc/Cm的最大值计算其所需卫生防护距离；但当按两种或两种以上的有害气体的Qc/Cm值计算的卫生防护距离在同一级别时，该类工业企业的卫生防护距离级别应该高一级”。

在NH3、H2S参考《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中其他污染物空气质量浓度参考限值的前提下，本项目的餐厨处理车间需设置100m的卫生防护距离；同时建筑垃圾消纳场需设置50m的卫生防护距离。

本项目卫生环境防护距离没有长期居住的人群，环境防护距离包络线图见图5.2-1。

图例

卫生防护距离

建筑垃圾消纳场

餐厨垃圾处理厂

园区大红线

图 5.2-1 环境防护距离包络线图

5.2.1.10大气环境影响评价自查表

表5.2-8  建设项目大气环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 自查项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价等级与范围 | 评价等级 | 一级□ |  |  |  |  |  |  | 二级√ |  |  |  |  |  |  |  |  | 三级□ |  |  |  |
|  | 评价范围 | 边长=50km□ |  |  |  |  |  |  | 边长5-50km□ |  |  |  |  |  |  |  |  | 边长=5km√ |  |  |  |
| 评价因子 | SO2+NOx排放量 | ≥2000t/a□ |  |  |  | 500-2000t/a□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ＜500t/a√ |  |  |  |
|  | 评价因子 | 基本污染物（/） 其他污染物（H2S、NH3、TSP） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5√ |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价标准 | 评价标准 | 国家标准√ |  |  |  |  | 地方标准√ |  |  |  |  |  |  | 附录D√ |  |  |  |  |  | 其他标准√ |  |
| 现状评价 | 环境功能区 | 一类区□ |  |  |  |  |  |  | 二类区□ |  |  |  |  |  |  |  |  | 一类区和二类区√ |  |  |  |
|  | 评价基准年 | （2018）年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环境空气质量现状调查数据来源 | 长期例行监测数据□ |  |  |  |  |  |  | 主管部门发布的数据√ |  |  |  |  |  |  |  |  | 现状补充监测√ |  |  |  |
|  | 现状评价 | 达标区√ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 不达标区□ |  |  |  |  |  |  |  |
| 污染源调查 | 调查内容 | 本项目正常排放源√ 本项目非正常 排放源√ 现有污染源√ |  |  |  |  | 拟替代的污染源□ |  |  |  |  |  |  | 其他在建、拟建项目污染源√ |  |  |  |  |  | 区域污染源 |  |
| 大气环境影响预测与评价 | 预测模型 | AERMOD□ |  | ADMS□ |  |  |  | AUSTAL2000□ |  |  |  | EDMS/AEDT□ |  | CALPUFF□ |  |  | 网格模型□ |  |  |  | 其他□ |
|  | 预测范围 | 边长≥50km□ |  |  |  |  |  | 边长5-50km□ |  |  |  |  |  |  |  |  | 边长=5km□ |  |  |  |  |
|  | 预测因子 | 预测因子（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5□ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 正常排放短期浓度贡献值 | C本项目最大占标率≤100%□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C本项目最大占标率＞100%□ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 正常排放年均浓度贡献值 | 一类区 | C本项目最大占标率≤10%□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C本项目最大占标率＞10%□ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 二类区 | C本项目最大占标率≤30%□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C本项目最大占标率＞30%□ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 非正常排放1h浓度贡献值 | 非正常持续时长（ ）h |  |  |  |  |  |  |  | C非正常占标率≤100%□ |  |  |  |  |  | C非正常占标率＞100%□ |  |  |  |  |  |
|  | 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值 | C叠加达标□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C叠加不达标□ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 区域环境质量的整体变化情况 | k≤-20%□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | K＞-20%□ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境监测计划 | 污染源监测 | 监测因子：（颗粒物、H2S、NH3） |  |  |  |  |  |  |  | 有组织废气监测√ 无组织废气监测√ |  |  |  |  |  | 无监测□ |  |  |  |  |  |
|  | 环境质量监测 | 监测因子：（TSP、NH3、HCl、H2S、臭气浓度、CH3SH） |  |  |  |  |  |  |  | 监测点位数（1） |  |  |  |  |  | 无监测□ |  |  |  |  |  |
| 评价结论 | 环境影响 | 可以接受√ 不可以接受□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 大气环境防护距离 | 距（ ）厂界最远（0 ）m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 污染源年排放量 | NOx：（ ）t/a |  |  | SO2：（）t/a |  |  |  |  |  | TSP：（3.501 ）t/a |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：“□”为勾选项，填“√”；“（ ）”为内容填写项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 5.2.2水环境影响分析

5.2.2.1 地表水环境影响分析

1、地表水影响预测工作内容（评价等级：三级（B））

由地表水评价工作等级判定可知，本项目地表水评价等级为三级（B）。根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）中要求“地表水环境影响预测 其中水污染影响型三级B评价可不进行水环境影响预测”。由工程分析可知，本项目废水经收集处理后全部回用，不外排。因此本次评价，地表水环境影响分析仅论述本项目废水回用的可行性。

2、废水回用环境影响分析

为了保护生态环境，尽量提高水的重复利用率，做到“污废分流、清污分流”、“一水多用，废水回用”，本项目主要依托在建焚烧项目配套建设的工程废水处理系统以及新建的废水处理系统。

项目废水主要包括：餐厨项目的餐厨废水、除臭系统废水、冲洗废水以及建筑垃圾处理项目的洗车废水、淋溶液等。

本工程餐厨项目的餐厨废水、除臭系统废水、冲洗废水、初期雨水（以上四种废水总计为18.84t/d）依托园区内在建的渗漏液处理站处理，渗滤液处理采取“预处理+ UASB厌氧反应器+MBR生化处理系统+NF纳滤膜系统+RO反渗透系统+DTRO”处理工艺，处理后出水回用于冷却循环水补充水，DTRO浓缩液用于烟气处理石灰浆制备，经处理后的污水出水水质可满足《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T 19923-2005）循环冷却水系统补充水水质标准，以上废水经处理后回用本项目循环冷却水补水。

餐厨垃圾处理厂的初期雨水由室外雨水管道收集以后排至园区内在建的初期雨水收集池，经管道输送至初期雨水收集后再进入渗滤液处理系统处理。生产区的其他雨水通过园区雨水口有组织收集后，经雨水管网排至厂外。

特别说明：园区内设地下初期雨水收集池1座（有效容量约V=150m3）。在建项目最大初期雨水需收集量为41.4m3，剩余108.6m3有效容积，远大于本项目初期雨水的产生量（4.75m3），因此，本项目餐厨垃圾初期雨水依托园区现有的初期雨水收集池是可行的。

建筑垃圾处理项目的洗车废水和淋溶液（共85.44m³/d）经消纳场配套建设的机械加速澄清池沉淀过滤后，回用于厂内洒水抑尘，不外排。

因此本项目所有废水经处理后均得到回用，不外排，对周边地表水环境影响较小。

本项目地表水环境影响评价自查表详见下表：

表5.2-9  地表水环境影响评价自查表

| 工作内容 |  |  | 自查项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 影响识别 |  | 影响类型 | 水污染影响型√ ；水文要素影响型□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 水环境保护目标 | 饮用水源保护区□；饮用水取水□；涉水的自然保护区□；重要湿地□；重点保护与珍稀水生生物的栖息地□；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体□；涉水的风景名胜区□；其他√ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 影响途径 | 水污染影响型 |  |  |  |  | 水文要素影响型 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 直接排放□；间接排放□；其他√ |  |  |  |  | 水温□；径流□；水域面积□ |  |  |  |  |  |
|  |  | 影响因子 | 持久性污染物□；有毒有害污染物□；非持久性污染物√；PH值□；热污染□；富营养化□；其他□ |  |  |  |  | 水温□；水位（水深）□；流速□；流量□；其他□ |  |  |  |  |  |
| 评价等级 |  |  | 水污染影响型 |  |  |  |  | 水文要素影响型 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 一级□；二级□；三级A□；三级B√ |  |  |  |  | 一级□；二级□；三级□ |  |  |  |  |  |
| 现状调查 | 区域污染源 |  | 调查项目 |  |  |  |  | 数据来源 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 已建□；在建□；拟建□；其他□ |  | 拟替代的污染源□ |  |  | 排污许可证□；环评□；环保验收□；既有实测□；现场监测□；入河排放口数据□；其他□ |  |  |  |  |  |
|  | 受影响水体水环境质量 |  | 调查项目 |  |  |  |  | 数据来源 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 丰水期□；平水期√；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季√；秋季□；冬季□ |  |  |  |  | 生态环境保护主管部门□；补充监测√；其他□ |  |  |  |  |  |
|  | 区域水资源开发利用情况 |  | 未开发□；开发量40%以下□；开发量40%以上□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水文情势调查 |  | 调查项目 |  |  |  |  | 数据来源 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□ |  |  |  |  | 水行政主管部门□；补充监测□；其他□ |  |  |  |  |  |
|  | 补充监测 |  | 监测时期 |  |  |  |  | 监测因子 |  |  |  | 监测断面或点位 |  |
|  |  |  | 丰水期□；平水期√；枯水期□；冰封期□ 春季√；夏季□；秋季□；冬季□ |  |  |  |  | （pH、水温、SS、COD、BOD5、氨氮、总磷、总氮、Hg、As、Pb、Cd、Cr6+、石油类、氟化物、高锰酸盐指数、粪大肠杆菌、全盐量） |  |  |  | 监测断面或点位个数（2）个 |  |
| 现现状评价 | 评价范围 |  | 河流：长度（2）km；湖库、河口及近岸海域：面积（）km； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价因子 |  | （CODcr、氨氮） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价标准 |  | 河流、湖库、河口：Ⅰ类□：Ⅱ类□：Ⅲ类√：Ⅳ类√：Ⅴ类□ 近岸海域：第一类□：第二类□：第三类□：第四类□ 规划年评价标准（） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价时期 |  | 丰水期□；平水期√；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季√；秋季□；冬季□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价结论 |  | 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况：达标□；不达标□ 水环境控制单元或断面水质达标状况：达标□；不达标□ 水环境保护目标质量状况：达标□；不达标□ 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况：达标□；不达标√ 底泥污染评价□ 水资源与开发利用程度及其水文情势评价□ 水环境质量回顾性评价□ 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流域管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河流演变状况□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 达标区□ 不达标区√ |
| 影影响预测 | 预测范围 |  | 河流：长度（）km；湖库、河口及近岸海域：面积（）km； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测因子 |  | （） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测时间 |  | 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□ 设计水文条件□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测情景 |  | 建设期□；生产运行期□；服务期满后□ 正常工况□；非正常工况□ 污染控制和减缓措施方案□ 区（流）域环境质量改善目标要求情景□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测方法 |  | 数值解□；解析解□；其他□ 导则推荐模式□；其他□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 影响评价 | 水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价 |  | 区（流）域环境质量改善目标√；替代削减源□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水环境影响评价 |  | 排放口混合区外满足水环境管理要求□ 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标□ 满足水环境保护目标水域水环境质量要求□ 满足重点水污染物排放总量控制指标要求、重点行业建设项目要求，主要污染物排放满足等量或减量替代要求□ 满足区（流）域环境质量改善目标要求□ 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价□ 对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价□ 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求√ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 污染源排放量核算 |  | 污染源名称 | 排放量（t/a） |  |  |  |  | 排放浓度（mg/L） |  |  |  |  |
|  |  |  | （CODCr） | （0） |  |  |  |  | （0） |  |  |  |  |
|  |  |  | （NH3-N） | （0） |  |  |  |  | （0） |  |  |  |  |
|  | 替代源排放情况 |  | 污染源名称 | 排污许可证编号 |  |  | 污染物名称 |  | 排放量（t/a） |  | 排放浓度（mg/L） |  |  |
|  |  |  | （） | （） |  |  | （） |  | （） |  | （） |  |  |
|  | 生态流量确定 |  | 生态流量：一般水期（）m3/s；鱼类繁殖期（）m3/s；其他（）m3/s 生态水位：一般水期（）m；鱼类繁殖期（）m；其他（）m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防治措施 | 环保措施 |  | 污水处理设施 √；水文减缓设施 □；生态流量保障设施 □；区域削减 □；依托其他工程措施 □；其他 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 监测计划 |  |  |  |  | 环境质量 |  |  |  | 污染源 |  |  |  |
|  |  |  | 监测方式 |  |  | 手动√；自动 □；无监测□ |  |  |  | 手动√；自动；无监测 □ |  |  |  |
|  |  |  | 监测点位 |  |  |  |  |  |  | （建筑垃圾消纳场废水处理设施回用水池） |  |  |  |
|  |  |  | 监测因子 |  |  | 无需监测 |  |  |  | （pH、SS、COD、BOD5、 氨氮、总磷、总汞、总镉、总铬） |  |  |  |
|  | 污染物排放清单 |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价结论 |  | 可以接受 ；不可以接受 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：“□”为勾选项，可√；“（ ）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 5.2.3地下水环境影响分析

5.2.3.1场地地质特征

1、地形地貌

项目地处兴宁冲积平原（Q）南段东南白垩系紫红色粉砂岩或泥质粉砂岩与燕山期花岗岩的交接地带，属于浅切割的脊状低山丘陵地带，地形高差小于100m，山坡坡度较平缓，小于30度，坡面残积土层厚度一般大于2m，植被较发育，一般为草本植物或不太高大的松树、杉树等树种。

2、地质构造

梅州市地质构造比较复杂，由岩浆岩、沉积岩、变质岩构成台地、丘陵、山地、阶地和平原五大类地貌类型。全市山地面积占24.3%；丘陵及台地、阶地面积占56.6%；平原面积占13.7%；河流和水库等水面积占5.4% 。

区域内从长城系至第四系地层发育比较齐全，自上而下可分为第四系地层，未分统的残积层，白垩系地层、侏罗系地层、震旦系地层、三叠系地层、二叠系地层、石炭系地层等。除上述地层外，区内中生代岩浆活动不强烈。

3、工程地质条件

根据汕头市潮汕水电勘察有限公司提供的《兴宁市静脉产业园项目（一期工程）详勘工程岩 土 工 程 勘 察 报 告（详细勘察阶段）》可知，按其成因类型自上而下分为人工填土层(Q4ml)、冲积层(Q4al)、坡积层(Q4dl)、残积层(Q4el)、燕山三期（γ52（3））基岩（岩性为花岗岩）。现把各岩土层的埋藏条件、岩土特性、物理力学性质分述如下：

（1）第四系（Q4）：岩性主要是人工填土层（Q4ml ）的杂填土、冲积层(Q4al)的

淤泥质粉质粘土、粉质粘土、坡积层(Q4dl)粉质粘土、残积层(Q4el)砂质粘性土。

（2）燕山三期（γ52（3））基岩（岩性为花岗岩）：岩性颜色主要为褐黄间青灰褐，黄褐，浅灰白，浅深灰色，浅青灰褐等斑点色为主，岩性主要呈全风化、强风化岩、中风化岩花岗岩。该地层在场地中被第四系地层所覆盖。

4、地质构造特征

拟建场地位于北东向莲花山断裂带东北支段展布区。该断裂带斜贯全区，是区内的主导构造。顺沿着莲花山山脉向东北经丰顺、梅县、大埔，进入福建的华安、南靖一带。地质构造比较复杂，以断裂构造为主，可分为北东、东西和北西向三组。北东向断裂规模宏大，北西向多出现在沿海，沿断裂有多次大面积的岩浆侵入和喷发，动力变质和接触变质作用分布普遍。褶皱构造多与断裂相伴产出，由于受到多次断裂作用及岩浆侵入的破坏，多数不太完整。自新第三纪以来为现代地貌主要形成期，此期的新构造运动，受北东及北西向两组断裂的联合控制，其主要表现为区域性不均衡间歇上升、第四纪断陷盆地的继承性活动。梅州地区断裂最新强烈活动期的地质证据。

大致出现在晚更新世晚期之前的早、中期，晚更新世晚期后至全新世以来，本区的断裂构造活动已显著减弱，区内尚未发现全新世沉积层为断裂切割现象及断裂活动形成的构造地貌。按《岩土工程勘察规范》（GB50021-2001，2009年版）中表5.8.3中“全新活动断裂分级”的评定标准，综合评定本区为Ⅲ级-微弱全新活动断裂级别。

综上所述，本工程场地内未揭露有断裂构造，不会发生突发性构造运动

5、水文地质条件

本场地地下水类型主要有第四系孔隙水（下称孔隙水）和燕山三期（γ52（3））花岗岩基岩裂隙水（下称基岩裂隙水）。

本场地人工填土（杂填土）中，含水量不稳定，其动态受季节性控制，主要接受大气降水、地表沟渠及生活用水的渗透补给。孔隙水：主要存在于第四系冲积层淤泥质粉质粘土<②1>层共45个钻孔揭露，受周围山体阻碍地下水排流不畅长期浸泡形成的饱和水，广泛分布于本场地水田区域钻孔中，厚度较大，其透水性较差、富水性较好，孔隙水含量丰富；冲积层粉质粘土、坡积层粉质粘土、残积层砂质粘性土、全风化花岗岩渗透性较差，孔隙水含水量较小，为微弱透水层。基岩裂隙水：基岩裂隙水受岩层破碎程度影响，因此基岩裂隙水含水量具有不均匀性，主要赋存在强风化岩、中风化岩中，含水量与基岩的裂隙发育及其连通性有关，主要补给来源为侧向渗透补给；强风化岩、中风化岩裂隙较发育，遍布整个场区，在钻探过程中未发生严重漏水漏浆的现象，说明裂隙的连通性较差，透水性较弱。

本次勘察场地东侧为山沟源头，沟水流向为东西向，本场地现有山沟排水十分畅通，基本上山沟水流入或渗透到水田里面是区内地下水的主要补给来源，其次地下水也靠大气降水补给，蒸发及向低洼地段渗透为地下水排泄方式，地下水水位随季节性变化，场地及附近区域不存在对地下水和地表水的污染源，勘察期间测得钻孔初始地下水位深度为0.00～13.00m，稳定地下水位深度为0.10～12.20m，水位标高153.80～177.02m，水田区域钻孔地下水位基本上没变化，低山坡脚区域钻孔地下水位起伏变化幅度大。

项目位置

图5.2-2  水文地质图

5.2.3.2地下水环境影响分析

一、地下水污染途径

污染物从污染源进入地下水所经过路径称为地下水污染途径。污染物对地下水的影响主要是由于降雨或废水排放等通过垂直渗透进入包气带，进入包气带的污染物在物理、化学和生物作用下经吸附、转化、迁移和分解后输入地下水。因此，包气带是联接地面污染物与地下含水层的主要通道和过渡带，既是污染物媒介体，又是污染物的净化场所和保护层。地下水能否被污染以及污染物的种类和性质，一般来说，土壤粒细而紧密，渗透性差，则污染慢，反之，颗粒大松散，渗透性能良好则污染重。

1、可能导致地下水污染的情景

（1）废水处理设施、管道泄漏

本项目废水收集管网、废水处理设施发生故障，造成生产废水泄漏，可能造成废水下渗，可能对地下水造成污染。

（2）填埋区淋溶液泄漏

若填埋区未按要求进行防渗，填埋构成的淋溶液会泄漏，可能造成泄漏液体渗漏污染地下水环境。

二、地下水污染影响分析

（一）厂区地下水污染预测情景设定

（1）泄漏点的设定

根据设计及环评要求，拟建项目工艺设备和地下水各环保设施均达到设计要求条件，防渗系统完好，污水经收集进入污水处理系统，正常运行情况下，不会有污水的泄露事故，造成废水泄露到土壤和地下水中。

餐厨垃圾项目产生的生产废水依托园区内在建的渗滤液处理站处理，因此，地下水影响主要考虑渗滤液处理站泄露，在《兴宁市静脉产业园PPP项目环境影响报告书》在地下水中已经对渗滤液处理站泄露进行了地下水预测，本环评引用该报告的相关内容。

同时若建筑垃圾消纳区未按要求进行防渗，或者防渗层出现破损，填埋构成的淋溶液会泄漏，可能造成泄漏液体渗漏污染地下水环境。本次非正常工况情景源强设定，主要设定为垃圾渗漏液处理站以及建筑垃圾消纳场防渗层出现破损。

本次评价非正常工况泄漏点设定为：

I—垃圾渗滤液处理站；

II—建筑垃圾消纳场；

预测情景非正常工况泄漏点设定位置见图5.2-3

II

I

泄漏点

图 5.2-3  预测情景非正常工况泄漏点位置图

（2）泄漏源强设定

在生产运行期间，只有在各类废污水收集管网或废污水处理建筑物出现破损、生产原料发生跑、冒、滴、漏的非正常工况下，如处理不当，污染物可能下渗影响地下水。本次非正常工况情景源强设定，主要设定为垃圾渗漏液处理站、垃圾池产生裂痕出现的泄漏以及卫生填埋场防渗层出现破损。

表5.2-10  项目废水种类及污染物浓度

| 污染源 | 污水类型 | 废水量（m3/d） | 污染物种类 | 浓度（mg/L） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 垃圾渗滤液处理站 | 高浓度废水 | 300 | COD | 50000 |
|  |  |  | NH3-N | 1000 |
|  |  |  | 总铅 | 0.6 |
|  |  |  | 总镉 | 0.15 |
| 建筑垃圾消纳场 | 高浓度废水 | 80.04 | 总砷 | 0.12 |
|  |  |  | 总汞 | 0.009 |
|  |  |  | 总铅 | 2.13 |

备注：建筑垃圾消纳场淋溶液重金属的浓度主要是类比《建筑垃圾填埋场的环境效应》（环境卫生工程第14卷第1期，同济大学 污染控制与资源化研究国家重点实验室 上海 200092 袁玉玉、王罗春、赵由才）中建筑垃圾填埋场渗滤液检测结果。

根据周世厥等人在《环境监测中某些指标的相关性分析》一文分析高锰酸钾指数和COD的相关性表明，其关系为高锰酸钾指数=（0.2~0.7）CODCr，故本次预测取值为0.7COD。

因此，非正常工况下，通过污水池等半地下非可视部位发生小面积渗漏时，可能进入地下水污染物的预测源强见下表。

表5.2-11  非正常工况地下水预测源强表

| 情景设定 | 渗漏点 | 特征污染物 | 浓度mg/L |
| --- | --- | --- | --- |
| 一般事故 | 垃圾渗滤液处理站 | 高锰酸盐指数 | 35000 |
|  |  | 氨氮 | 1000 |
|  |  | 总铅 | 0.6 |
|  |  | 总镉 | 0.15 |
| 一般事故 | 建筑垃圾消纳场 | 总砷 | 0.12 |
|  |  | 总汞 | 0.009 |
|  |  | 总铅 | 2.13 |

2、预测模式

依据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）对二级评价的要求，结合本期工程场地水文地质条件和潜在污染源特征，地下水环境影响预测采用一维半无限长多孔介质柱体，一端为定浓度边界模型。其解析解分别如下列公式所示：

式中：x—距注入点的距离：m；

t—时间，d；

C(x，t)—t时刻x处的示踪剂浓度，mg/L；

C0—注入的示踪剂浓度，mg/L；

u—水流速度，m/d；

DL—纵向弥散系数，m2/d；

Erfc（）—余误差函数。

计算参数：

利用所选取的污染物迁移模型，能否达到对污染物迁移过程的合理预测，关键就在于模型参数的选取和确定是否正确合理。

本次预测所用模型需要的参数有：岩层的有效孔隙度n；水流速度u；污染物纵向弥散系数DL；污染物横向弥散系数DT，这些参数由水文地质勘察及根据导则给出经验值来确定。

根据本场地的工程勘察报告（原《兴宁市生活垃圾综合处理场详细勘察阶段的工程地质勘察报告》）：

（1）含水层的平均有效孔隙度n

强风化~中风化花岗岩为主要含水层，厂区区域大部分地区均为粉质黏土层，根据经验考虑参考粉质粘土渗透系数将渗透系数取6.0×10-4cm/s，有效孔隙度取0.25。

（2）水流速度

依据试验水文地质参数，采用下列公式计算本场地地下水实际流速。

U=K·I/n

式中：U---地下水实际流速(m/d)；

K---渗透系数（m/d），6.0×10-4cm/s（0.518m/d）；

I---水力坡度，取0.0068；

n---有效孔隙度，取0.25。

计算得出实际流速U=0.014m/d。

（3）纵向x方向的弥散系数DL

参考李国敏等（李国敏等，空隙介质水动力弥散尺度效应的分形特征及弥散度初步估计，地球科学，1995。）关于纵向弥散度与观测尺度关系的理论，根据本次场地的研究尺度，模型计算中纵向弥散度选用10m。

由此估算含水层中的纵向弥散系数DL=αL×u=10m×0.014m/d=0.14m2/d。

（4）横向y方向的弥散系数DT

根据经验一般DT/DL=0.1，因此DT取0.014m2/d。

3、厂区污染模拟预测

本次预测根据风险分析情景设定主要污染源的分布位置，选定优先控制污染物，分别预测在非正常工况下，污染物在地下水中迁移过程，进一步分析污染物影响范围和超标范围。本项目场地位于韩江及粤东诸河梅州兴宁地下水水源涵养区（H084414002T06），地下水执行《地下水质量标准》(GB/T14848-2017) III类。各类污染物的检出下限值参照常规仪器检测下限。拟采用污染物检出下限及其水质标准限值见表5.2-12。

表5.2-12  拟采用污染物检出下限及其水质标准限值

| 模拟预测因子 | 检出下限值（mg/L） | 标准限值（mg/L） |
| --- | --- | --- |
| CODMn | 0.05 | 3.0 |
| 氨氮 | 0.02 | 0.5 |
| 总铅 | 0.09μg/L | 0.01 |
| 总镉 | 0.05μg/L | 0.005 |
| 总砷 | 0.0005 | 0.01 |
| 总汞 | 0.00005 | 0.001 |

以下根据设定的污染源位置和源强大小，对不同位置非正常工况情景进行模拟预测，预测结果如下：

垃圾渗滤液处理站渗漏情况下地下水CODMn污染预测结果表明，100天时，预测超标距离为22m，影响距离为26m；300天时，预测超标距离为39m，影响距离为48m；500天时，预测超标距离为53m，影响距离为63m；1000天时，预测超标距离为79m，影响距离为94m。不同时间预测浓度详见表5.2-13。

表5.2-13  污染物（CODMn）运移模拟结果（mg/L）

| 距离 | 100d | 300d | 500d | 1000d |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3.11E+04 | 3.33E+04 | 3.39E+04 | 3.45E+04 |
| 10 | 3.31E+03 | 1.50E+04 | 2.12E+04 | 2.80E+04 |
| 20 | 1.45E+01 | 2.55E+03 | 7.67E+03 | 1.81E+04 |
| 50 | 0.00E+00 | 1.89E-02 | 8.66E+00 | 8.90E+02 |
| 80 | 0.00E+00 | 1.94E-12 | 2.30E-05 | 2.41E+00 |
| 100 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 7.19E-11 | 8.54E-03 |
| 150 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 7.77E-12 |
| 180 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 200 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 250 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 300 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |

垃圾渗滤液处理站渗漏情况下地下水氨氮污染预测结果表明，100天时，预测超标距离为19m，影响距离为23m；300天时，预测超标距离为35m，影响距离为43m；500天时，预测超标距离为47m，影响距离为57m；1000天时，预测超标距离为71m，影响距离为84m。不同时间预测浓度详见表5.2-14。

表5.2-14  污染物（氨氮）运移模拟结果（mg/L）

| 距离 | 100d | 300d | 500d | 1000d |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 8.89E+02 | 9.52E+02 | 9.70E+02 | 9.86E+02 |
| 10 | 9.45E+01 | 4.28E+02 | 6.05E+02 | 8.00E+02 |
| 20 | 4.14E-01 | 7.30E+01 | 2.19E+02 | 5.16E+02 |
| 50 | 0.00E+00 | 5.40E-04 | 2.48E-01 | 2.54E+01 |
| 80 | 0.00E+00 | 5.55E-14 | 6.56E-07 | 6.90E-02 |
| 100 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 2.05E-12 | 2.44E-04 |
| 150 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 2.22E-13 |
| 180 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 200 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 250 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 300 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |

垃圾渗滤液处理站渗漏情况下地下水总铅污染预测结果表明，100天时，预测超标距离为15m，影响距离为21m；300天时，预测超标距离为28m，影响距离为38m；500天时，预测超标距离为37m，影响距离为51m；1000天时，预测超标距离为57m，影响距离为76m。不同时间预测浓度详见表5.2-15。

表5.2-15  污染物（总铅）运移模拟结果（mg/L）

| 距离 | 100d | 300d | 500d | 1000d |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5.34E-01 | 5.71E-01 | 5.82E-01 | 5.92E-01 |
| 10 | 5.67E-02 | 2.57E-01 | 3.63E-01 | 4.80E-01 |
| 20 | 2.48E-04 | 4.38E-02 | 1.31E-01 | 3.09E-01 |
| 50 | 0.00E+00 | 3.24E-07 | 1.49E-04 | 1.53E-02 |
| 80 | 0.00E+00 | 3.33E-17 | 3.94E-10 | 4.14E-05 |
| 100 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 1.23E-15 | 1.46E-07 |
| 150 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 1.33E-16 |
| 180 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 200 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 250 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 300 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |

垃圾渗滤液处理站渗漏情况下地下水总镉污染预测结果表明，100天时，预测超标距离为10m，影响距离为20m；300天时，预测超标距离为20m，影响距离为36m；500天时，预测超标距离为27m，影响距离为49m；1000天时，预测超标距离为42m，影响距离为73m。不同时间预测浓度详见表5.2-16。

表5.2-16  污染物（总镉）运移模拟结果（mg/L）

| 距离 | 100d | 300d | 500d | 1000d |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.33E-01 | 1.43E-01 | 1.45E-01 | 1.48E-01 |
| 10 | 1.42E-02 | 6.42E-02 | 9.07E-02 | 1.20E-01 |
| 20 | 6.21E-05 | 1.09E-02 | 3.29E-02 | 7.74E-02 |
| 50 | 0.00E+00 | 8.11E-08 | 3.71E-05 | 3.82E-03 |
| 80 | 0.00E+00 | 8.33E-18 | 9.84E-11 | 1.03E-05 |
| 100 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 3.08E-16 | 3.66E-08 |
| 150 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 3.33E-17 |
| 180 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 200 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 250 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 300 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |

（2）建筑垃圾消纳场防渗层破损渗漏

建筑垃圾消纳场防渗层破损渗漏情况下地下水总砷污染预测结果表明，100天时，预测超标距离为10m，影响距离为16m；300天时，预测超标距离为19m，影响距离为30m；500天时，预测超标距离为26m，影响距离为40m；1000天时，预测超标距离为41m，影响距离为60m。不同时间预测浓度详见表5.2-17。

表5.2-17  污染物（总砷）运移模拟结果（mg/L）

| 距离 | 100d | 300d | 500d | 1000d |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.07E-01 | 1.14E-01 | 1.16E-01 | 1.18E-01 |
| 10 | 1.13E-02 | 5.14E-02 | 7.26E-02 | 9.60E-02 |
| 20 | 4.97E-05 | 8.75E-03 | 2.63E-02 | 6.19E-02 |
| 50 | 0.00E+00 | 6.48E-08 | 2.97E-05 | 3.05E-03 |
| 80 | 0.00E+00 | 6.66E-18 | 7.87E-11 | 8.28E-06 |
| 100 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 2.46E-16 | 2.93E-08 |
| 150 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 2.66E-17 |
| 180 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 200 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 250 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 300 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |

建筑垃圾消纳场防渗层破损渗漏情况下地下水总汞污染预测结果表明，100天时，预测超标距离为9m，影响距离为15m；300天时，预测超标距离为18m，影响距离为29m；500天时，预测超标距离为24m，影响距离为39m；1000天时，预测超标距离为38m，影响距离为59m。不同时间预测浓度详见表5.2-18。

表5.2-18  污染物（总汞）运移模拟结果（mg/L）

| 距离 | 100d | 300d | 500d | 1000d |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 8.00E-03 | 8.57E-03 | 8.73E-03 | 8.87E-03 |
| 10 | 8.50E-04 | 3.85E-03 | 5.44E-03 | 7.20E-03 |
| 20 | 3.73E-06 | 6.57E-04 | 1.97E-03 | 4.64E-03 |
| 50 | 0.00E+00 | 4.86E-09 | 2.23E-06 | 2.29E-04 |
| 80 | 0.00E+00 | 5.00E-19 | 5.90E-12 | 6.21E-07 |
| 100 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 1.85E-17 | 2.20E-09 |
| 150 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 2.00E-18 |
| 180 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 200 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 250 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 300 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |

建筑垃圾消纳场防渗层破损渗漏情况下地下水总铅污染预测结果表明，100天时，预测超标距离为16m，影响距离为23m；300天时，预测超标距离为29m，影响距离为41m；500天时，预测超标距离为39m，影响距离为55m；1000天时，预测超标距离为60m，影响距离为81m。不同时间预测浓度详见表5.2-19。

表5.2-19  污染物（总铅）运移模拟结果（mg/L）

| 距离 | 100d | 300d | 500d | 1000d |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.89E+00 | 2.03E+00 | 2.07E+00 | 2.10E+00 |
| 10 | 2.01E-01 | 9.12E-01 | 1.29E+00 | 1.70E+00 |
| 20 | 8.82E-04 | 1.55E-01 | 4.67E-01 | 1.10E+00 |
| 50 | 0.00E+00 | 1.15E-06 | 5.27E-04 | 5.42E-02 |
| 80 | 0.00E+00 | 1.18E-16 | 1.40E-09 | 1.47E-04 |
| 100 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 4.37E-15 | 5.20E-07 |
| 150 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 4.73E-16 |
| 180 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 200 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 250 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 300 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |

综上，正常情况下，对地下水的污染主要是由于污染物迁移穿过包气带进入含水层造成，本项目场地为粉质黏土层，其渗透系数为10-5cm/s≤K＜10-4cm/s，包气带防污性能为中级，说明浅层水不太容易受到污染。若废水或废液发生渗漏，污染物不会很快穿过包气带进入浅层地下水，对地下水的污染很小。地下水环境保护目标为维持场地的地下水环境现状。

同时本环评要求建设单位在建设过程对生产车间、废水处理设施进行重点防渗，地面除使用防渗混凝土以外，对于混凝土中间的伸缩缝、缩缝和与实体基础的缝隙，通过填充柔性材料、防渗填塞料达到防渗目的。对各地面和池体表面使用环氧树脂等进行防腐防渗。经采取上述措施后，各单元防渗层渗透系数≤10-10cm/s。

同时，对建筑垃圾消纳场底部采用铺设高密度聚乙烯（HDPE）水平防渗，根据项目场地水文地质条件，建筑垃圾消纳场项目设置地下水监控井3眼，设置原则为本底井一眼：设在填埋场地下水流向上游30m~50m处；污染扩散井一眼：设在垂直填埋场地下水走向的一侧30m~50m处；污染监视井一眼：设在填埋场地下水流向下游50m处。

因此，本次评价认为在采取环评提出的防治措施后，由于本工程淋溶液产生量较小，对周边地下水影响较小，但应加强以下防治措施：

①加强淋溶液收集系统、地下水监测井的监测；

②定期监测淋溶液导排系统的有效性，保证正常运行，定期检测地下水水质。当发现地下水水质有被污染的迹象时，应及时查找原因，发现渗漏位置并采取补救措施，防止污染进一步扩散。

综上所述，本项目在生产运营过程中应加强管理，避免发生液体泄漏等，经采取以上措施后，本项目正常情况下对地下水影响很小。

5.2.3.3地下水环境影响评价结论

项目可能对所在地地下水产生的影响的污染途径主要有：废水处理设施、管道发生渗漏和消纳场区淋溶液下渗。

为确保本区域地下水不受本项目污染，应对消纳场、淋溶液调节池、废水处理池进行防渗处理，选用质量合格的废水输送管道，避免淋溶液和生产废水渗进地下水。在确保各项防渗措施得以落实，并加强维护和厂区环境管理的前提下，可有效控制厂区内的废水污染物下渗现象，避免污染地下水，因此项目不会对区域地下水环境产生明显影响。

- 5.2.4噪声环境影响分析

5.2.4.1 噪声源情况

本项目的噪声源主要由各种运转设备产生，固定性噪声源包括：空气压缩机、引风机、送风机、空气压缩机、破碎机、脱水机、泵类、三相分离机、推土机、推土碾压机等。噪声排放状况见表5.2-20。

表5.2-20  主要噪声产生、治理及排放情况 （dB（A））

| 序号 | 设备 名称 | 声源 噪声级 | 治理措施 | 治理效果（降噪dB） | 治理后噪声 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 餐厨垃圾处理厂 | 引风机 | 85～90 | 加装隔音箱、厂房隔声 | 30～35 | 55～60 |
|  | 送风机 | 85～90 | 加装隔音箱、厂房隔声 | 30～35 | 55～60 |
|  | 空气压缩机 | 90～95 | 厂房隔声 | 35～40 | 55～60 |
|  | 破碎机 | 85～90 | 减振设施，厂房隔声 | 20～25 | 65～70 |
|  | 脱水机 | 80～90 | 厂房隔声 | 20～25 | 60～70 |
|  | 泵类 | 85～90 | 减振设施，厂房隔声 | 35～40 | 50～55 |
|  | 三相分离机 | 85～90 | 减振设施，厂房隔声 | 20～25 | 65～70 |
| 建筑垃圾消纳场 | 推土机 | 85~90 | 减震、隔声 | 15～20 | 70~75 |
|  | 推土碾压机 | 85~90 | 减震、隔声 | 15～20 | 70~75 |
|  | 自卸卡车 | 80~85 | 减震、隔声 | 15～20 | 65~70 |

5.2.4.2声环境影响预测

1、正常工况下噪声影响预测

在预测计算中主要考虑A1声波几何发散引起的A声级衰减量。点声源随传播距离增加引起的衰减公式如下：

Lp=Lp0 – 20lg（r/r0）

式中：Lp－预测点r 处的声级 dB(A)；

Lp0－参考位置r0 处的声级dB(A)；

r－预测点与点声源之间的距离（米）；

r0－参考声级处与点声源之间的距离（米）。

多声源共同叠加作用的等效声级Leq为：

式中：Leq—N个噪声源在同一受声点上的合成声压级dB(A)；

Leqi—第i个噪声源在受声点的声压级dB(A)。

2、预测结果

根据声源衰减预测模式，考虑建筑物、绿化对噪声传播的遮挡作用，拟建项目为本项目，根据《环境影响评价导则 声环境》（HJ2.4-2009），厂界噪声预测结果见表5.2-21

表5.2-21  厂界噪声预测结果  (dB(A))

| 厂界 | 东侧厂界 |  | 西侧厂界 |  | 南侧厂界 |  | 北侧厂界 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 噪声贡献预测值 | 25.2 |  | 12.5 |  | 16.5 |  | 24.9 |  |
| 标准值 | 70 | 55 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 |
| 达标情况 | 达标 |  | 达标 |  | 达标 |  | 达标 |  |

根据以上分析表明，拟建项目建成后，采取相应的措施后，厂界昼夜噪声贡献值、敏感点预测值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中的2类标准。

- 5.2.5固体废物环境影响分析

1、固体废物处置方式

拟建项目产生的固体废物主要有脱水残渣和除油残渣、粗油脂、废UV光解灯管、废机油、消纳场废水沉淀池沉沙等。固体废物中有害物质通过水体、土壤和大气而进入环境中，对环境的影响程度取决于释放过程中污染物的转移量及其浓度。从本项目产生的固体废物的种类及其成份来看，若不妥当处置，将有可能对土壤、水体、环境空气质量造成影响。

（1）固体废物影响分析

①固体废物对土壤环境的影响分析

从本项目固体废物中主要有害成份来看，固废中有机物类物质含量较高，若固体废物不考虑设置废物堆放处或者没有适当的防漏措施的垃圾处理，其中的有害组分很容易经过风化、雨水淋溶、地表径流的侵蚀，有毒液体渗入土壤，杀死土壤中的微生物，破坏微生物与周围环境构成系统的平衡，导致草木不生，对于耕地则造成大面积的减产。因此，本项目的固体废物不能直接用于农业、一般的堆存或填埋，否则将给土壤带来一定的污染。

②固体废物对水体环境的影响分析

固体废物一旦与水和地表径流相遇，固体废物中的有害成份就会浸滤出来，污染物中有害成份随浸出液进入地面水体，使地面水体受到污染，随渗水进入土壤则污染地下水，可能对地面水体和地下水体造成二次污染，特别是附近有农田灌渠，如发生污染对当地农灌将产生严重影响。

③固体废物对环境空气质量的影响分析

本项目产生的废机油、粗油脂、固渣等，长期存放在环境空气中均会受外环境的影响而形成扬尘，特别是在温度高、湿度小且较为干燥的季节，更能产生尘污染，若对固体废物不进行妥善处置，长期随意堆放露开，则会对环境空气造成一定的影响。

（2）固体废物污染防治措施

对固体废物污染环境的防治，要遵循《中华人民共和国固体废物污染防治法》第三条：“实行减少固体废物的产生、充分合理利用固体废物和无害化处置固体废物的原则”，首先从生产工艺入手，尽量不排或少排固体废物；其次就是将固体废物作为一种可再生的资源进行回收或综合利用；最后就是对无法或暂时尚不能回收利用的固体废物进行无害化处置，以防止、减少固体废物的危害。此外，在固体废物的收集、贮存、运输、处置过程中应采取必要的防扬散、防流失、防渗漏等措施，实现全过程管理，同时，还应按《固体废物污染防治法》和国家、省、市的有关规定，开展固体废物的申报登记工作，尽可能地避免其对大气、水体、土壤造成二次污染。

（3）固体废物暂存的环境影响

项目产生的固废在处理之前，一般需要预先贮存一定数量废物，在最终处置前需在厂内暂存一段时间。因此，相应的贮存设施应符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其2013年修改单和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单中贮存过程的要求。

固废暂存最关键的一点就是所有贮存装置或区域必须有良好的防雨防渗设施，可以有效的防止废物中的污染物被雨水淋溶排入环境，因此要求所有暂存未处理的废物都必须存放在室内，所有地面都必须水泥硬化，对于综合处理后剩余固废和处理中产生的废物送暂存库暂存。

项目危险废物依托园区内在建的焚烧厂配套的危废残存室，堆放场地需进行水泥硬化，堆放场地基础防渗（渗透系数≤10-10cm/s）。设计建设径流疏导系数，保证能防止25年一遇的暴雨不会流到危险废物堆里。

（4）固体废物运输的环境影响

项目产生的危险废物经过收集包装后，需要运送到处置场进行处置。建设单位委托有资质的运输单位进行运输。运输者需要认真核对运输清单、标记，选择合适的装载方式和适宜的运输工具，确定合理的运输路线及对泄漏或临时事故的应急措施。

采用车辆运输方式收运危险废物时，应考虑对收运人员的培训、许可证的审核以及收运过程中的安全防护等。最经常采用的运输方式是公路运输，为保证安全，危险废物不能在车辆上进行压缩。为防止运输过程中危险废物泄漏对环境造成污染，运输车辆必须具有必要的安全的、密闭的装卸条件，对司机也应进行专业培训，执行系列的特殊规定。危险废物运载车辆应标有醒目的危险符号，危险废物承运者必须掌握所运危险废物的必要资料，并制定在出现危险废物泄漏事故时的应急措施等。

（5）对管理人员与管理制度要求

项目应有专人负责危险废物的收集、管理，收集和管理人员必须由具备一定专业知识、经验和相应资格的人员担任，并经环保主管部门专门培训。

企业必须建立和健全严格的危险废物管理制度，主管人员必须对危险废物的收集系统、设施进行定期检查，对危险废物的产生量、临时贮存量和进出厂的情况如实记录。不同种类的危险废物贮存容器或贮存包装应有不同颜色的标签加以区分，并应标明危险废物的名称、数量及贮存日期等。

（6）固体废物最终处置环境影响

项目产生的各类一般工业固体废物按不同类型进行处置，并做好垃圾堆放点的消毒杀虫工作。

本项目废机油、废UV光解灯管等均属于《国家危险废物名录》（部令第39号，2016年）中的危险废物，在危废室定点堆放，均按危险废物处理管理办法进行贮存、运输、处理和处置。

本项目产生的脱水残渣和除油残渣由运至园区在建的焚烧炉焚烧利用处理；粗油脂经收集后交由回收单位进行综合利用，消纳场废水沉淀池的沉沙收集后经板框压滤机脱除一定水分，填埋进消纳场。其临时堆放场所必须符合《一般工业固体废物的贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及其2013年修改单的要求。

综上所述，本项目产生的固体废物，特别是危险废物，若处理不当，将对水体、环境空气质量、土壤造成二次污染，危害生态环境和人群健康，因此，必须按照国家和地方的有关法律法规的规定，对本项目产生的危险废物进行全过程严格管理和安全处置。

- 5.2.6土壤环境影响分析

根据土壤环境影响评价项目类别、占地规模与敏感程度，确定本项目土壤环境评价工作等级为三级。本项目对土壤环境的影响主要发生在建设期和营运期。

表 5.2-22  建设项目土壤环境影响类型与影响途径表

| 不同 时段 | 污染影响型 |  |  |  | 生态影响型 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大气沉降 | 地面漫流 | 垂直入渗 | 其他 | 盐化 | 碱化 | 酸化 | 其他 |
| 建设期 |  |  |  | √ |  |  |  |  |
| 运营期 | √ |  | √ |  |  |  |  |  |
| 服务期满后 |  |  |  | √ |  |  |  |  |
| 注：在可能产生的土壤环境影响类型处打“√”，列表未涵盖的可自行设计。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

表 5.2-23  污染影响型建设项目土壤环境影响源及影响因子识别表

| 污染源 | 工艺流程/节点 | 污染途径 | 全部污染物指标a | 特征因子 | 备注b |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产车间 | 废气处理设施 | 大气沉降 | 硫化氢和氨气 | 硫化氢和氨气 | 连续 |
|  | 废水收集系统 | 垂直下渗 | 有机物、重金属 | COD、氨氮、铅、镉 | 连续 |
| a 根据工程分析结果填写。 b 应描述污染源特征，如连续、间断、正常、事故等；涉及大气沉降途径的，应识别建设项目周边的土壤环境敏感目标。 |  |  |  |  |  |

5.2.6.1废水渗漏对土壤环境影响分析

本项目淋溶液调节池以及污水管线若没有适当的防漏措施，其中的有害组分渗出后，很容易经过雨水淋溶、地表径流侵蚀而渗入土壤，杀死土壤中的微生物，破坏微生物与周围环境构成系统的平衡，导致草木不生，对于耕地则造成大面积的减产、影响食品安全。同时这些水分经土壤渗入地下水，对地下水水质也造成污染。

项目废水收集系统和消纳场区按要求做好防渗措施，项目建成后对周边土壤的影响较小。同时本项目产生的危险废物也均得到安全处理和处置。因此只要各个环节得到良好控制，可以将本项目对土壤的影响降至最低。

5.2.6.2废气排放对土壤环境影响分析

本项目臭气排放的主要污染物包括氨气和硫化氢，鉴于厂区各环节产生的污染物基本不涉及土壤污染重点污染物。因此废气排放基本不会对土壤产生明显的污染，不会改变土壤的环境质量，在采取达标排放措施后对环境影响可行。

5.2.6.3 小节

综合以上分析，正常状况下，由于采取了严格的防渗措施，不会因污水（淋溶液）下渗造成土壤污染。污水（淋溶液）处理设施泄露非正常状况下，污水（淋溶液）通过污水池裂缝进入土壤，将会造成部分土壤污染，但不会污染地下水。因此，项目对土壤环境的影响可接受。

表5.2-24  土壤环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 完成情况 |  |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 影响识别 | 影响类型 | 污染影响型√；生态影响型□；两种兼有□ |  |  |  |  |  |  |
|  | 土地利用类型 | 建设用地√；农用地□；未利用地□ |  |  |  |  |  | 土地利用类型图 |
|  | 占地规模 | （12.682）hm2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 敏感目标信息 | 敏感目标（ ）、方位（ ）、距离（ ） |  |  |  |  |  |  |
|  | 影响途经 | 大气沉降√；地面漫流□；垂直入渗√；地下水位□；其他（ ） |  |  |  |  |  |  |
|  | 全部污染物 | COD、氨氮 |  |  |  |  |  |  |
|  | 特征因子 | COD、氨氮 |  |  |  |  |  |  |
|  | 所属土壤环境影响评价项目类别 | Ⅰ类□；Ⅱ类√；Ⅲ类□；Ⅳ类□ |  |  |  |  |  |  |
|  | 敏感程度 | 敏感□；较敏感□；不敏感√ |  |  |  |  |  |  |
| 评价工作等级 |  | 一级□；二级□；三级√ |  |  |  |  |  |  |
| 现状调查内容 | 资料收集 | a) √；b) □；c) □；d) □ |  |  |  |  |  |  |
|  | 理化特性 |  |  |  |  |  |  | 同附录C |
|  | 现状监测点位 |  | 占地范围（园区范围内） |  | 占地范围外 |  | 深度 | 点位布置图 |
|  |  | 表层样点数 | 1 |  | 2 |  | 0~0.2m |  |
|  |  | 柱状样点数 | 3 |  | 0 |  | 0~0.5m、0.5~1.5m、1.5~3m、3~6m、6~8m |  |
|  | 现状监测因子 | pH、砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2二氯乙烯、反-1,2二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘、二噁英类 |  |  |  |  |  |  |
| 现状评价 | 评价因子 | pH、砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2二氯乙烯、反-1,2二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘、二噁英类 |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价标准 | GB 15618√；GB 36600√；表D.1□；表D.2□；其他（ ） |  |  |  |  |  |  |
|  | 现状评价结论 | 从监测结果可知，本次监测的所有土壤样点中，所有监测因子均满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（试行GB36600-2018）中第二类用地的筛选值，说明本项目所在地土壤环境质量满足要求。 |  |  |  |  |  |  |
| 影响预测 | 预测因子 | / |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测方法 | 附录E□；附录F□；其他（ ） |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测分析内容 | 影响范围（ ） 影响程度（ 小 ） |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测结论 | 达标结论：a) √；b) □；c) □ 不达标结论：a) □；b) □ |  |  |  |  |  |  |
| 防治措施 | 防控措施 | 土壤环境质量现状保障□；源头控制□；过程防控√；其他（√） |  |  |  |  |  |  |
|  | 跟踪监测 | 监测点数 |  | 监测指标 |  | 监测频次 |  |  |
|  |  | 5 |  | GB 36600中所有基本项 |  | 5年1次 |  |  |
|  | 信息公开指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价结论 |  | 建设项目土壤环境影响可接受 |  |  |  |  |  |  |

- 5.2.7垃圾收运过程中环境影响分析

5.2.7.1 收运路线

本项目餐厨垃圾和建筑垃圾运输线路主要采用省道、国道运输。运输路线详见下图。

在厂外由环卫系统负责收集，所有运送餐厨垃圾的运输车全部采用带有防治垃圾渗滤液的滴漏措施封闭式自卸垃圾车和压缩式自卸垃圾车运输进厂，在进厂时垃圾经过称重和自动计量后，将餐厨垃圾卸至接料斗内。

建筑垃圾运输车辆避免装载过满，并采取遮盖、密闭措施，减少其沿途抛洒，并及时清扫散落在路面的泥土和灰尘，冲洗轮胎，定时洒水压尘，减少运输过程中的扬尘。

餐厨垃圾和建筑垃圾运输主要由城市路网承担，在各镇中转站的垃圾主要由省道和乡村道路承担。由于城市道路路面较宽、路况较好，马路两边主要以商业、办公为主，而垃圾运输沿途主要有散落的村庄等敏感目标。建议运输路线本着路线合理、分片收运的原则，最大限度地利用运输工具，节约运营成本，并且结合兴宁实际情况，兼顾安全性和经济性，尽量避开居民集中区、水源保护区等敏感区域和交通拥堵道路，应错开上下班高峰期。经对运输距离、顺序、时间等交通因素深入分析后确定收集路线。目前兴宁各镇公路可保证全天候畅通，但运输道路无成环条件，可原路往返运输。

综上，垃圾车运输过程不会给沿线交通带来明显影响。同时考虑规定垃圾运输车量的运输时间，错开高峰运输。因此从垃圾运输路线来看，该项目的运输条件是可以得到保证的。

兴宁将不断的改进垃圾车辆的密封性能，并注意检查、维护运输车辆，对有渗漏的车辆必须强制淘汰，以保护各乡镇及中心城区的市容卫生环境和周围群众的出行安全。

图 例

运输线路

项目位置

图5.2-5  餐厨垃圾运输线路图

图 例

运输线路

项目位置

图5.2-6  建筑垃圾运输线路图

5.2.7.2运输车辆环境影响

（1）交通噪声环境影响

垃圾运输车产生的噪声影响主要是车流量的增加导致道路交通噪声对两侧敏感点影响，然而由于本次项目的垃圾运输道路为已建成的道路，在现有道路建设时已经做过环评，并提出了环境措施和环境可行性的结论。所以本项目的垃圾运输车辆产生的噪声影响，在道路建设环评的噪声预测中已经做过，本次评价只作如下简要分析：

垃圾运输车噪声为85dB(A)，在无任何防护设施的情况下，按线声源进行预测计算，计算结果见表5.2-25。

表5.2-25  交通干线两侧噪声值

| 距离（m） | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 45 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 噪声值（dB（A）） | 71.71 | 68.38 | 66.30 | 64.73 | 62.33 | 60.48 | 59.67 |
| 交通干线两侧30m范围内执行《声环境质量标准》（GB3096－2008）4a类标准，昼间70dB(A)，夜间55dB(A) |  |  |  |  |  |  |  |

在道路两侧10m处的等效连续声级Leq为68.38dB(A)，符合交通干线道路两侧区域昼间噪声标准70dB(A)的要求，但超过夜间噪声标准55dB(A)；在道路两侧30m处的等效连续声级Leq为62.33dB(A)，符合交通干线道路两侧区域昼间噪声标准要求，但夜间超标，经计算在无任何阻挡的条件下，夜间约在96m处可以达到55dB(A)的要求，因此，垃圾运输的交通干线两侧5-10m范围内的生活居住场所均会受到车辆噪声的干扰，沿线两侧建设建筑物后可受噪声影响的范围减小。

由于垃圾运输为密封运输，利用现有道路运输，本项目垃圾运输道路周围居民点等敏感点距离垃圾运输道路至少30m远，因此，本项目垃圾运输对周围敏感点造成的噪声影响很小。

（2）恶臭与环境卫生环境影响

根据目前国内运营较为成功的垃圾收运系统运营经验，为确保垃圾运输过程中不会对运输沿线造成恶臭影响，建议负责垃圾运输的城管部门采取或加强如下措施：

①选用密封性能耗的垃圾运输车辆，同时加强垃圾运输车辆的使用管理，并定期检修，使垃圾运输车辆保持良好的使用状态。

②对驾驶员进行培训，要求驾驶员严格按照管理规范操作，运输过程中保持车辆平稳，避免因颠簸而造成餐厨垃圾的洒漏。

③垃圾运输车辆在道路上行驶的状况应有跟踪监督制度，发现违规行为及时纠正，如发现垃圾或渗滤液洒漏，应及时通知环卫工人进行清理。

只要能切实加强管理，完善垃圾转运系统，避免餐厨垃圾运输车辆在运输垃圾过程中出现餐厨垃圾洒漏情况，可以有效控制餐厨垃圾运输线路的恶臭影响。

（3）废水影响

本项目的餐厨垃圾运输线路主要由城市路网承担，路面较宽、路况较好，此运输路线沿途涉及重要地表水体主要为宁江，根据《关于同意实施广东省地表水环境功能区划的批复》（粤府函【2011】29号）和《关于印发<广东省地表水环境功能区划>的通知》（粤环【2011】14号），宁江在项目选址段（望江桥闸~兴宁水口段）为饮用农业用水功能，为III类区，水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准。

餐厨垃圾在运输过程中对宁江地表水影响最大的为餐厨垃圾废水泄露，本报告要求餐厨垃圾采用密闭、防腐专用容器盛装，采用密闭式专用收集车进行收集，专用收集车的装载机构与参与垃圾盛装容器相匹配，餐厨垃圾运输车辆在任何路面条件下不得泄露和遗洒。餐厨垃圾应直接从收集点运输至处理厂，中途不设中转站，运输路线应避开交通拥挤路段，运输时间应避开交通高峰时段，同时餐厨垃圾运输车装、卸料应为机械操作。

但是，若垃圾运输车出现垃圾水沿路洒漏，则会由雨水冲涮路面而对附近水体造成污染，因此，需加强运输车辆的管理，采用密封性能好的运输车辆，加强维修保养，杜绝垃圾运输车辆沿途撒漏垃圾和渗滤液的现象；定期清洗运输车，并加强垃圾运输道路沿线的保洁工作；每辆运输车都配备必要的通讯工具，供应急联络用，当运输过程中发生事故，运输人员必须尽快通知有关管理部门进行妥善处理；加强对运输司机的思想教育和技术培训，避免交通事故的发生。

在车辆密封良好的情况下，运输过程中可有效控制餐厨垃圾运输车的餐厨废水泄露问题，对垃圾运输车所经过的道路两旁水体水质影响不大。

- 5.2.8环境风险评价

环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运营期间可能发生的突发性事件或事故，引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，以最大限度的避免事故的发生。

本项目环境风险评价针对垃圾的收集、存放、运输中转和处理处置的相关系统，发生突发性灾难事故时所造成的环境风险进行评价，并提出必要的防范、应急与减缓措施，使建设项目事故率达到可接受水平，损失和环境影响达到最小。

5.2.8.1风险识别

5.2.8.1.1物质危险性识别

根据工程分析结果，项目所涉及的有毒、易燃、易爆物质为硫酸、氢氧化钠、淋溶液及餐厨垃圾渗滤液等。

本项目涉及的主要化学品原料中，餐厨垃圾渗滤液和淋溶液属于易引发环境污染物质，其危险性相对较低。硫酸和氢氧化钠有毒有害物质，根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB 18218-2018）和《危险货物品名表》（GB 12268-2005），本项目主要原材料的危险特性辨识见下表。

表5.2-26 硫酸（98%）理化性质

| 基本信息 | 技术说明书编码 | 954 |
| --- | --- | --- |
|  | CAS号 | 7664-93-9 |
|  | 分子式 | H2SO4 |
|  | 分子量 | 98.08 |
| 物化性质 | 纯品为无色透明油状液体，无臭。熔点10.5℃、沸点330.0℃、相对密度（水=1）1.83、饱和蒸气压0.13kpa（145.8℃），与水混溶。 |  |
| 主要用途 | 用于生产化学肥料，在化工、医药、塑料、染料、石油提炼等工业也有广泛的应用。 |  |
| 有毒有害性质 | 侵入途径：皮肤接触、眼睛接触、吸入、食入。 健康危害：对皮肤、粘膜等组织有强烈的刺激和腐蚀作用。蒸气或雾可引起结膜炎、结膜水肿、角膜混浊，以致失明；引起呼吸道刺激，重者发生呼吸困难和肺水肿；高浓度引起喉痉挛或声门水肿而窒息死亡。口服后引起消化道烧伤以致溃疡形成；严重者可能有胃穿孔、腹膜炎、肾损害、休克等。皮肤灼伤轻者出现红斑、重者形成溃疡，愈后癍痕收缩影响功能。溅入眼内可造成灼伤，甚至角膜穿孔、全眼炎以至失明。慢性影响：牙齿酸蚀症、慢性支气管炎、肺气肿和肺硬化。 急性毒性：LD50：2140mg/kg（大鼠经口）；LC50：510mg/m3，2小时（大鼠吸入）；320mg/m3，2小时（小鼠吸入）。 刺激性：家兔经眼：1380μg，重度刺激。 |  |
| 危险特性 | 环境危害：对环境有危害，对水体和土壤可造成污染。 燃爆危险：本品助燃，具强腐蚀性、强刺激性，可致人体灼伤。 |  |

5.2.8.1.2可能影响环境的途径

生产过程风险识别主要包括对生产过程、环保设施、贮运系统等环节出现故障时可能发生的事故风险进行识别。

1、生产运行系统的潜在风险

本项目生产过程中的主要危害集中在餐厨垃圾处理过程，在贮存过程中会产生一定量的硫化氢等恶臭，如对这些废气不能进行有效的收集并处理而直接对外排放，对人体将产生一定的危害。

2、运输系统的潜在风险

本项目处置的餐厨垃圾和建筑垃圾是从兴宁市各镇收集，首先由各镇收集送至各中转点，再集中运输至项目厂区。在厂外运输过程中若因疏忽或交通事故导致餐厨垃圾散落或者餐厨废水泄露，则会对周边区域环境特别是周边水体环境造成污染，具有一定的风险性，此外，本项目厂区内废水管线的敷设出现泄露，也会对周边环境造成污染，具有一定的风险性。

装运危险化学品（硫酸和氢氧化钠）的车辆的安全状也是况是引起事故的一个重要因素，车辆技术状况的好坏，是危险化学品安全运输的基础，如果状况不好会严重影响行车安全，导致事故发生。

3、贮存系统风险

项目回收的餐厨垃圾贮存于相应的贮存设备内，并做防漏处置；但在事故状态下，若各种渗滤液发生泄漏时将对周边环境产生影响。

此外，本项目危险化学品用专用容器贮存于车间存储区，不同类型化学品分开贮存。由于上述危险化学品具有腐蚀性、毒性等特殊性质，贮存过程中若容器破裂、操作失误等导致物料泄漏，将会对环境产生一定毒害和破坏作用。

4、污染治理设施出现故障时的风险分析

污染治理设施出现故障时存在以下的事故风险：生产设备的废气处理设施不能正常运转，造成处理效果降低。

5、洪水的环境风险分析

由于淋溶液成份复杂，直接接触对于植被及人畜均存在较大的危害风险。因此，

遇到特大洪水时，其潜在的污染影响很大，将严重影响到周围人群及环境安全。建设

项目截洪沟过水能力按50年遇的降水设计，降雨时已封场区域及周围山坡汇集的雨水

通过截洪沟排出沟外。根据梅州市最大降雨量和方案特点，调节池的容积2500m3。

当发生暴雨导致渗滤液量增加或者废水处理设施不能正常运行时，所有淋溶液全部进入调节池，不外运。本项目将加强雨水外排能力，每年雨季之前，完成截洪沟的淸理和整修，确保其畅通无阻，确保后期雨水与污水分流；在有大雨、暴雨预报时，及时抽干排空收集系统内的积液；保护好现有植被，充分利用植被对雨水的滞留作用和蒸腾作用，减少渗滤液收集系统的负荷；制订包括监测、报警等措施在内的应急预案，另外，项目填埋库区的高程高于50年一遇洪水水位线以上，因此只有在极其特殊的情况下，洪水会对本工程造成冲击影响。

6、地质灾害及拦渣坝溃坝风险分析

填埋库溃坝、滑坡是指填理土体在重力作用下，拦截坝体沿着一定的软弱面(或

软弱带)整体向下滑动的现象。滑坡主要分布在地势高差大的地区、地质构造复杂、断裂发育的地区或有软弱的易滑地层分布的地区。大规模的滑坡会掩埋村镇、中断交

通、堵塞江河、破坏农田和森林，危害极大。通常造成填埋坝溃坝的主要因素有：第一，是防洪抗洪能力不够，有很多溃坝事故出现在大雨的情况下；第二，是坝体本身不够稳定，或者堆积的填埋超过承受能力；第三，是因为填埋的性质等造成坝体容易受到渗流破坏；第四，坝体本身结构问题出现裂缝等；最后，就是人为管理水平、事故应急措施不善等等。

据资料统计，特大型灾害性滑坡，属于暴雨及冰雪消融型占60%，地震型占15%，

地震暴雨型占10%，人为因素占10%，原因不明占5%。研究表明，在具备滑坡的地势、

地质的客观条件下，降雨在很大程度上则是山地滑坡发生的激发条件，降雨类型的滑

坡约占滑坡总数的70%。

滑坡的降雨激发条件，主要是指一定限度的降雨强度、降雨量和降雨的持续时间。

在陡峭的山坡上，由于构造或重力的作用常形成一些裂缝，利于雨水下渗。山坡土石

吸收了大量水分后，自身重量增加，裂缝中的土进一步膨胀、软化，抗滑力降低，滑

坡、崩塌就可能发生。研究资料表明，进入雨季后，长期的连续降雨(十天以上)，即

使是小雨、中雨，也可能诱发崩塌、滑坡；当连续降雨量达50mm至100mm，日降雨

量超过50mm时，滑坡更易发生。雨季降雨时间愈长，降雨量愈大，滑坡灾害愈普遍、

愈严重。滑坡多为突然发生，时间短暂，并多发生在夜间。当一地区出现暴雨时，滑

坡又往往和水土流失、泥石流同时发生，因而造成的危害更大。

本项目风险识别见下表5.2-27。

表5.2-27  建设项目环境风险识别表

| 序号 | 危险单位 | 风险源 | 主要危险物质 | 风险类型 | 环境影响途径 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废气处置 | 餐厨装置的配套废气处置措施出现故障 | 恶臭污染 | 事故排放 | 影响环境空气 |
| 2 | 废气处置 （无组织） | 餐厨装置的配套废气收集措施效率降低 | 恶臭污染 | 事故排放 | 影响环境空气 |
| 5 | 原料储运 | 硫酸和氢氧化钠发生破损泄露 | 强酸、强碱 | 腐蚀 | 影响环境空气、人体健康、周边水环境 |
| 6 | 厂内垃圾车运输 | 运输车密闭不严，出现渗滤液泄露 | 垃圾渗滤液 | 渗漏 | 影响周边水环境 |
| 7 | 废水管线 | 管线老化或破损，出现废水泄露 | 垃圾渗滤液 | 渗漏 | 影响周边水环境 |
| 8 | 地下水渗漏 | 淋溶液处理站防渗层和建筑垃圾消纳场防渗层老化损坏 | 建筑淋溶液 | 渗漏 | 影响地下水和土壤环境 |
| 9 | 消纳场洪水 | 遇到特大洪水的冲击 | 建筑淋溶液 | 渗漏 | 影响地下水和土壤环境 |
| 10 | 消纳场地质灾害 | 地面塌陷、溃坝 | 建筑淋溶液 | 渗漏 | 影响地下水和土壤环境 |

5.2.8.2风险潜势初判和评价等级

根据上述判定结果可知，本项目危险物质数量与临界量比值（Q）为0.1，该项目环境风险潜势为I，本次环境风险评价等级为简单分析。

5.2.8.3评价范围风险敏感点排查

本项目涉及环境风险敏感目标分布情况见表5.2-28。

表5.2-28  本项目环境敏感特征表

| 类别 | 环境敏感特征 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 序号 | 敏感目标名称 | 相对方位 | 距离/m | 属性 | 规模（人） |
| 环境空气 | 1 | 先声村 | W | 911 | 行政村 | 2938 |
|  | 2 | 茅塘村 | NE | 1132 | 行政村 | 1072 |
|  | 3 | 福民村 | NE | 2000 | 行政村 | 2375 |
|  | 4 | 福庆村 | NE | 2442 | 行政村 | 2124 |
|  | 5 | 茶塘村 | NE | 2376 | 行政村 | 2113 |
|  | 6 | 洋岗村 | NE | 2341 | 行政村 | 3373 |
|  | 7 | 大塘村 | S | 1022 | 行政村 | 1901 |
|  | 8 | 新联村 | E | 1846 | 行政村 | 4325 |
|  | 9 | 齐乐村 | SW | 2904 | 行政村 | 3042 |
|  | 厂址周边500m范围内人口数小计 |  |  |  |  | 0 |
|  | 厂址周边5km范围内人口数小计 |  |  |  |  | 128762 |
|  | 大气环境敏感程度E值 |  |  |  |  | E1 |
| 地表水 | 本项目废水经收集处理后全部回用不排放，不设置排口，因此不涉及受纳水体。雨水排口设置于曾坑河附近，仅考虑项目周边附近水域。 |  |  |  |  |  |
|  | 地表水环境敏感程度E值 |  |  |  |  | E3 |

5.2.8.4最大可信事故确认

本项目运营期在餐厨垃圾处理厂正常运营中，恶臭配套处理设施发生事故导致处理效果达不到正常处理效率将造成废气超标排放进入大气，污染周边空气，对环境影响更为严重。淋溶液废水处理站防渗层老化损坏导致影响地下水环境。此外，本项目废气处理使用的硫酸和氢氧化钠具有危险性，若管理及操作不当，可能发生风险事故。当然，风险评价不会把每个可能发生的事故逐一进行分析，而是筛选出系统中具有一定发生概率，其后果又是灾难性的，且其风险值为最大的事故，作为评价对象。如果这一风险值在可接受水平之内，则该系统的风险认为是可以接受的。如果这一风险值超过可以接受水平，则需要采取进一步降低风险值措施，达到可接受水平。

在上述风险识别、分析和事故分析的基础上，本项目风险评价的最大可信事故设定见下表。

表5.2-29 最大可信事故设定

| 主要危险因子 | 最大可信事故 |
| --- | --- |
| 硫酸、氢氧化钠 | 硫酸、氢氧化钠桶等发生破裂而引发严重的泄漏事故 |

根据《化工装备事故分析与预防》中对企业使用化工产品的事故频率的统计，槽、桶等发生严重泄漏事故的频率为1.2×10-6，因此本项目最大可信事故概率为1.2×10-6。

据全国化工行业统计，可接受的事故风险率为8.33×10-5（参考环境影响评价项目负责人培训系列教材《化工、石化及医药行业建设项目环境影响评价》（试用版）国家环境保护总局监督管理司编，中国环境科学出版社）；本项目最大可信事故概率为1.2×10-6，本项目最大事故风险是可以接受的。企业一定要按照国家对危险化学品的使用和管理规定，提高警惕，时刻将人身安全和环境安全放在首位。

5.2.8.5事故后果分析

一、恶臭污染物事故排放对大气环境影响分析

废气处理设施即除臭系统发生故障时候会对周边环境带来一定影响。废气处理设施发生故障时候，应立即停工，停止处理车间内所有生产工段，尤其是餐厨垃圾破碎和脱水处理等，对生产车间门窗施行关闭处理，避免臭气大量外溢，立即组织相关车间作业人员喷洒具有芳香气味的掩蔽剂，待废气处理设施恢复正常运行状况后，检测废气中排放的氨、硫化氢是否达标，达标后方可恢复正常排放作业。

二、废水收集管线渗漏对周边水环境影响分析

餐厨垃圾废水的有机物含量很高，氮磷含量高，如风险防范措施不到位，发生收集管线渗漏，将会对地下水和土壤环境造成影响，主要表现在使地下水水质浑浊，有臭味，COD、氨氮污染严重等。

三、填埋场淋溶液渗漏环境影响分析

本项目建筑垃圾受纳场在正常运行时，不会对周边产生较大的环境影响。项目产生的环境风险主要来自项目的建设和日后的填埋作业过程及日常的维护工作，具有不确定性的危害事故产生的可能性。本项目的各种选材应选用合理安全的材料，施工和运营期间严格管理，遵守有关规定和规范操作，则各种人为因素造成的事故率将大大降低。

1）强降雨风险分析

兴宁市年平均降雨量为1540.3mm，建筑垃圾淋溶液日产生量为80.04m³/d，年产生量为26413.2m³/a。本项目设立的建筑垃圾淋溶液调节池容量可以满足受纳场需要，但如果降暴雨时调节池剩余容积不够时，未经处理的淋溶液流入河沟，将污染其地表水和土壤。

2）防渗层渗漏对地下水的环境风险

消纳场的防渗层如出现渗漏，对地下水和土壤将产生污染。渗透量的大小取决于防渗层破损程度大小，其关系见表5.2-30。

表5.2-30 防渗层破损程度与渗透量的关系

| 破损面积（%） | 5 | 10 | 25 | 50 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 渗透量（m3/d） | 15 | 30 | 75 | 150 |
| 占淋溶液的百分比（%） | 5 | 10 | 25 | 50 |

从表5.2-27可知，破损面积和渗透量占淋溶液的百分比成同比例关系，防渗层破损面积越大，渗透量越大，其所占淋溶液的百分比越大。淋溶液在地下迁移是一个缓慢的过程，防渗层损坏后，淋溶液将浸入地下水。淋溶液中的污染物将随地下水流迁移，经过包气带中和含水层中将发生机械过滤、溶解和沉淀、氧化和还原、吸附和解吸、对流和弥散等一系列物理、化学和生物过程。淋溶液中重金属在土壤中的滞留因子较大，向下迁移的速度缓慢，在100年后才有可能到达地下2m深处，且浓度较低，基本不对下部饱和地下水构成污染威胁。淋溶液的pH值对土壤的影响也随深度而减小，到达地下2m处淋溶液的酸度已基本恢复中性。

防渗层破损是局部的，本项目底部采用水平防渗方案为高密度聚乙烯（HDPE），淋溶液泄漏量很小，大幅度降低了淋溶液下渗量。淋溶液下渗对地下水风险总体较小，风险程度可以接受。

四、运输过程的环境风险分析

餐厨垃圾收集后运输过程中，一旦发生交通事故致使餐厨垃圾和餐厨废水泄漏，将会对附近的水体及土壤造成不利的影响。该风险事故是较容易控制的，只要输送环节做到科学管理和操作，风险事故发生的概率可以降低到最小程度。具体防范措施如下：

（1）运输单位要加强车辆、人员日常管理。定期对运输车辆进行检修，确保车辆上路前正常行驶；对驾驶人员进行经常性的安全宣传和教育，增强风险意识。

（2）垃圾的运输应尽量避开人流高峰期，运输路线绕避人口密集区。

（3）制定垃圾接收检验制度，接收人员严格执行不接收禁止的危险废物等。

（4）采用带有垃圾渗出水储槽的垃圾密封运输车装运垃圾，对在用车加强维修

保养，并及时更新垃圾运输车辆，确保垃圾运输车的密封性能良好。

（5）定期清洗垃圾运输车，发生意外、交通事故，及时配合环卫部门做好道路及其两侧的清洁工作。

（6）一旦发生事故，出现餐厨垃圾泄露至运输路线附近水体（特别是宁江）时，需立即启动应急预案，与当地生态环境局、监测站做好联防联控措施，加强对污染水体的监测，确保污染风险最小化。

五、地质灾害及拦渣坝溃坝风险分析

根据区域及有关资料，项目拟建地地址状况稳定，岩性较为均匀，具有良好的地载力；根据场地内无湿陷性土层及大量抽取地下水的项目，故本场地不具备产生崩塌、滑坡、泥石流、地面湿陷及地面沉降等地质灾害的地质条件。

根据汕头市潮汕水电勘察有限公司提供的《兴宁市静脉产业园项目（一期工程）详勘工程岩 土 工 程 勘 察 报 告（详细勘察阶段）》可知，本拟建场地属低山坡地、山谷～丘陵地貌单元，场地范围内未发现地陷、泥石流、深大活动断裂、空洞、岩溶、揭露基岩内无洞穴、临空面等地质灾害现象，场地内钻孔揭露基岩风化较均匀，揭露岩体呈较完整-完整。

填埋场进场填埋后，虽然采取铺匀后用压实机进行压实，然后逐层向上的填埋作业方式，但由于建筑垃圾堆总体高度较大，因而由此带来的堆场不稳定风险是必须予以重视的。

关于填埋作业的运行管理，技术规范给出了相应的要求。例如，根据《生活垃圾填埋处理技术规范》（GB 50869-2013），垃圾进场填埋后，每层垃圾摊铺厚度应根据填埋作业设备的压实性能/压实次数及垃圾的可压缩性确定，厚度不宜超过60cm，且宜从作业单元的边坡底部到顶部摊铺，垃圾压实密度应大与600kg/m3。每一单元的垃圾高度宜为2-4m。单元作业宽度按填埋作业设备的宽度及高峰期同时进行作业的车辆数确定，最小作业宽度不宜小于6m，单元的坡度不宜大于1：3。根据《城市生活垃圾卫生填埋运行维护技术规程》（CJJ93-2003），应实行分区域单元逐层填埋作业，操作人员应及时摊铺垃圾，每层垃圾摊铺厚度应控制在1m内，单元厚度宜为2-3m，雨季等季节应备应急作业单元。严格按规范操作，垃圾堆体产生大范围滑动的风险较小。

环评要求，消纳场应严格按相应技术规范和技术规程进行运营与管理。在严格执行运营管理、填埋作业技术规程，做好垃圾体内排水工作和保证堆填工艺质量的情况下，垃圾堆体产生滑坡地质灾害的风险机率较小。

考虑到垃圾溃坝风险，环评提出以下防范要求和建议：

①应结合场址工程地质条件，强化坝体维护、管理与检查，发现问题及时处理，确保垃圾坝工程质量，防患于未然；

②汛期应增加巡视人员对坝体及其边坡检查频率，发现问题及时采取措施；

③工程设计阶段，建设单位给与高度重视，对消纳场从选址设计、施工、工程验收到运营应层层把关，并派专人负责管理，在固废堆放过程中配备管理人员，随时观察、监测，发现各种可能发生或正在发生的危害，及时进行处理，确保排土工作安全可靠，避免事故发生、扩大。

④工程设计应结合消纳场工程地质条件，充分考虑边坡稳定性、坝体抗滑动和抗倾覆稳定性等因素，并委托具有相应资质单位开展垃圾坝安全评价，确保工程质量。

⑤执行垃圾坝溃坝风险应急预案。

⑥当区域出现超过百年一遇的强降雨时，则有可能出现坍塌，发生滑坡或泥石流，此时建设单位应全力以赴，组织有关人员在最短时间内进行填埋场修复、加固；滑坡后应及时组织人员对溃流土岩进行堵截，最大限度减少对外环境可能造成的影响，同时妥善解决有关事故的其他问题。

六、淋溶液收集系统防堵措施

淋溶液收集系统由导流层、主副盲沟和导排井构成。盲沟内先铺一层细砂作为垫层，垫层厚度100mm，其上铺设DN300穿孔HDPE管，沟内用25-60mm的级配碎石填充，在HDPE穿孔管周围卵石铺设原则为大粒径在贴近管壁处，小粒径在外填充，形成反滤结构形式，以防淤堵。

七、洪水引发未处理污水溢流防范措施

本工程场外雨水采用在填埋场四周设置排水明沟，防止雨水直接排入消纳场库区。截洪沟的排水能力除考虑需要上游来水外还需于本工程自身区域排水需求相结合，排水标准按照50年一遇24h暴雨量、24h排出设计。本项目应加强雨水外排能力，每年雨季之前，完成截洪沟的清理和整修，确保其畅通无阻，确保后期雨水与污水分流，在有大雨、暴雨预报时，及时抽干排空收集系统内的积液，保护好现有植被，充分利用植被对雨水的滞留作用和蒸腾作用，减少渗滤液收集系统的负荷，制定包括监测、报警等措施在内的应急预案等，确保暴雨天气的稳定运行。通过上述措施将有效防止洪水引发未处理的污水溢出的风险。

- 危险性废物混入风险

- （1）影响分析

- 假如不慎混入危险废物，则对消纳场及其周边环境产生严重污染，其污染程度和范围视其混入的危险废物数量和种类的不同而不同。

- 防范措施

- ①建筑垃圾收集时，应认真识别，不能与工业垃圾特别是危险性废弃物混合在一起；

- ②严禁将其他有毒有害废弃物送至消纳场，如发现不按规定执行，应按有关法律法规予以经济处罚，直至追究法律责任；

- ③对消纳场服务范围内的单位和个人加强宣传，使公众分清生活垃圾、工业固废和危险性废物的本质区别，以及混合填埋的危害，使公众自觉遵守消纳场的垃圾入场规定。

5.2.8.6 环境风险评价结论

本项目涉及的危险物质主要包括硫酸、氢氧化钠、淋溶液及餐厨垃圾渗滤液等。主要危险单位包括生产单元、储运单元、废气配套处置单元、废水配套处置单位等。本项目周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大于5万人，周边无集中式饮用水源保护区和地下水饮用水源保护区。

经论证本项目最大可信事故为硫酸、氢氧化钠桶等发生破裂而引发严重的泄漏事故，只要企业做到严格按照国家对危险化学品的使用和管理规定，提高警惕，时刻将人身安全和环境安全放在首位，最大事故风险是可以接受的。

本项目正常生产时做到生产废水回用，不外排，在事故状态下，设置了淋溶液调节池及事故应急池，能够确保废水不排出厂外。垃圾接收、贮存和输送均在封闭的条件下完成，不设露天堆场和人工分拣场，恶臭影响较小。

本项目自身建立完整的管理规程、防范措施，编制突发环境事件应急 预案并配备应急装置及应急物资，与新陂镇建立应急联动机制，最大限度地降低环境风险，减少对周边环境的影响。

5.2.8.7环境风险评价自查表

本项目环境风险评价自查情况见表5.2-31。

表5.2-31 环境风险评价自查表

| 工作内容 |  | 完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风 险 调 查 | 危险物质 | 名称 | 硫酸 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 存在总量/t | 0.56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环境敏感性 | 大气 | 500m范围内人口数 0 人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5km范围内人口数 128762 人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 每公里管段周边200m范围内人口数（最大） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人 |  |  |
|  |  | 地表水 | 地表水功能敏感性 |  |  |  |  | F1 □ |  |  |  |  |  |  | F2 □ |  |  |  |  |  | F3 √ |  |  |  |
|  |  |  | 环境敏感目标分级 |  |  |  |  | S1 □ |  |  |  |  |  |  | S2 □ |  |  |  |  |  | S3 √ |  |  |  |
|  |  | 地下水 | 地下水功能敏感性 |  |  |  |  | G1 □ |  |  |  |  |  |  | G2 □ |  |  |  |  |  | G3 √ |  |  |  |
|  |  |  | 包气带防污性能 |  |  |  |  | D1 √ |  |  |  |  |  |  | D2 □ |  |  |  |  |  | D3□ |  |  |  |
| 物质及工艺系统危险性 |  | Q值 | Q＜1 √ |  |  |  |  | 1≤Q＜10 □ |  |  |  |  |  |  | 10≤Q＜100 □ |  |  |  |  |  | Q＞100 □ |  |  |  |
|  |  | M值 | M1 □ |  |  |  |  | M2 □ |  |  |  |  |  |  | M3 □ |  |  |  |  |  | M4 √ |  |  |  |
|  |  | P值 | P1 □ |  |  |  |  | P2 □ |  |  |  |  |  |  | P3 □ |  |  |  |  |  | P4 √ |  |  |  |
| 环境敏感程度 |  | 大气 | E1 √ |  |  |  |  |  |  |  | E2□ |  |  |  |  |  |  |  | E3 □ |  |  |  |  |  |
|  |  | 地表水 | E1 □ |  |  |  |  |  |  |  | E2 □ |  |  |  |  |  |  |  | E3 √ |  |  |  |  |  |
|  |  | 地下水 | E1 □ |  |  |  |  |  |  |  | E2 √ |  |  |  |  |  |  |  | E3 □ |  |  |  |  |  |
| 环境风险潜势 |  | Ⅳ+ □ |  | Ⅳ □ |  |  |  |  |  | Ⅲ □ |  |  |  |  |  | Ⅱ □ |  |  |  |  |  |  | I□ |  |
| 评价等级 |  | 一级 □ |  |  | 二级 □ |  |  |  |  |  |  | 三级 □ |  |  |  |  |  |  |  | 简单分析 √ |  |  |  |  |
| 风 险 识 别 | 物质危险性 | 有毒有害 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 易燃易爆 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环境风险类型 | 泄漏 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 火灾、爆炸引发伴生/次生污染物排放 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 影响途径 | 大气 |  |  |  |  | 地表水 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 地下水 |  |  |  |  |  |  |  |
| 事故情形分析 |  | 源强设定方法 |  |  | 计算法 □ |  |  |  |  |  |  | 经验估算法 □ |  |  |  |  |  |  |  | 其他估算法 |  |  |  |  |
| 风险 预测 评价 | 大气 | 预测模型 |  |  | SLAB □ |  |  |  |  |  |  | AFTOX □ |  |  |  |  |  |  |  | 其他 □ |  |  |  |  |
|  |  | 预测结果 |  |  | 大气毒性终点浓度-1 最大影响范围 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 大气毒性终点浓度-2 最大影响范围 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 地表水 | 最近环境敏感目标 / ，到达时间 / h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 地下水 | 下游厂区边界到达时间 / d |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 最近环境敏感目标 / ，到达时间 / d |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 重点风险防范措施 |  | 具体见环境风险防范措施及应急要求章节 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价结论与建议 |  | 根据环境风险评价可知：本项目环境风险潜势为I，风险评价为简单分析。项目运营期在采取相关环境风险防范措施及环境应急措施的基础上，本项目环境风险影响可接受。建议企业后续开展环境风险应急预案编制及备案工作。加强环境风险管理，设置合理的应急救援体系和管理制度，强化员工环境风险防范意识。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：“□”为勾选项，“ ”为填写项。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 5.2.9生态环境影响分析

5.2.9.1对动物影响分析

随着本项目的建设，原有林地、草丛地的生境为工厂区替代，原有的动物将会迁移到附近的林地和农田系统中，项目内的动物种类组成和数量均发生了较大的变化，由于受到影响的动物种类都不属于国家珍稀濒危野生动植物种类，均为区域广泛存在和常见的种类，因此本项目的建设不会对动物造成危害。

5.2.9.2生态系统影响分析

本项目的建设将导致场址生态系统发生变化，由开发前林地、草丛地生态系统转变为工业厂区生态系统，生态系统在组成、结构和功能上均发生了变化，项目的建设会占用一定的林地并造成一定量的生物量损失，对局部林业生态系统有一定的影响。生态系统的变化主要体现在以下几个方面：

（1）林地、草丛地群落生态系统在厂区消失

本项目建设将在目前的林地、草丛地等进行开发和利用，林地、草丛地等农林生态系统将为工厂厂区生态系统取而代之。由于这类人工生态系统在所在区域大量存在，本项目的建设仅使其在区域总量上减少很小，不会致该类生态系统在区域范围内消失或大量减少。

消纳场投入运营后，消纳场内的原有植被完全被破坏，取而代之的是建筑垃圾的堆填、场内道路的路面及附属设施。项目区原有地表结构及植被完全遭到破坏，增加裸露地表面积，而且还会使受影响的地表表土抗蚀能力减弱，局部地段产生水土流失现象，带来不利的生态环境影响。

随着项目的建设运营后，消纳场对建筑垃圾进行分单位填埋，并层层压实覆土，对最终边坡进行覆土绿化，创建一个新的人工植物群落，人工生态系统的建设逐步取代原有的自然生态系统。项目设计消纳场服务年限为28年，封场后消纳场全部完成植被绿化，届时厂界范围内的植被破坏将得到恢复，从较长时间尺度来看，项目区域内植被的破坏是暂时的，可逆的。

（2）生态系统功能影响

陆地生态系统的基础是植被，植被是地面上绿色植物的总称，它具有水土保持、涵养水源、光合作用、吸收废气、吸水滤水、消减噪声、增湿降温、栖息生物等生态功能。项目的建设将使项目开发用地上的林地、树下灌木、草本等生态系统消失，项目开发用地内植被覆盖率将减少，生态功能消弱了，厂区范围内的生态功能下降。为此项目应遵循生态规律进行园林绿化建设，项目园林绿化建设可部分补偿现有的生态功能和生态效应。

（3）生态效应的影响

项目场址目前为林地、草丛地等人工生态系统，生态系统的物流能量流总体上处于较低的水平，整个生态系统排放到外环境的污染物较少。本项目建设后，场址地块转变为工厂区生态系统，将以工业生产为中心，物流、能量流和信息流设对当地植物种和植物群落不会产生明显影响。

（4）土地利用影响

垃圾消纳场对土地利用的影响主要是项目永久占用土地的影响。由于垃圾消纳场对土地的永久性占用，改变了这些土地的利用形式，影响了这些土地的原有功能。但垃圾填埋项目对填埋封顶作业区不断进行绿化及配套的绿化工程将对改善区域环境和局地小气候、减小风力、提高土壤蓄水保肥能力具有一定的作用，也有利于自然植被的恢复和防止水土流失及土地沙漠化加剧，可以部分恢复原来的生产能力与生态功能，因此对区域生态环境可以产生一定有利的影响。

（5）水土流失影响分析

伴随着挖填方、消纳场平整、道路构筑、取弃土及建立临时设施等施工活动将占用一定面积的土地，破坏原有地貌、破坏植被，降低林草覆盖率，使本来就脆弱的生态体系遭到破坏；同时，大面积地面裸露后，势必会增加水土流失上午潜在危险性。

在施工期的土石方作业应避开雨季，扰动后的地面及时平整压实，可在一定程度上防止水土流失的发生；缩短土石方的堆置时间，开挖的土石方必须严格限制在征地范围内堆置，并采取草包填埋土维护、开挖截水排水沟等临时性防护措施；石方运输要严格遵守作业制度，采用车况良好的斗车，避免过量装料，防止松散土石料的散落，尽可能减少水土流失。

建筑垃圾消纳场为露天建筑垃圾填埋场，场区场地清理过程彻底破坏原有植被，堆积的建筑垃圾成为水土流失来源，建筑垃圾堆放的区域为水土流失主要区域；建筑垃圾的堆积对项目所在区域原有地形、地貌及自然景观均构成严重破坏，降低植被覆盖率，大面积地面裸露，势必增加水土流失的潜在危险性。

本项目设计采取的水土流失防治工程措施主要有：在根据填埋阶段填埋区内设置导排管和雨水导排井，导排井的高度随着建筑垃圾填埋场高度增加而增加，在最终的垃圾堆体表面平台上设置表面排水沟，将雨水排到填埋场堆体外；在填埋场周边设置环库截洪沟，一方面用来导排填埋体表面雨水，一方面防治可能的洪水冲垮堆体。同时，在最终形成的堆体表面进行及时覆土绿化和植被恢复工作，有效防止水土流失。因此，在采取上述措施的前提下，可使水土流失发生的可能性大大减低。

- 5.2.10 建筑垃圾消纳场封场期环境影响分析

（1）封场期环境空气影响预测与评价

封场后填埋区最终将达到整体植被恢复，植被覆盖全部场地。

植被恢复前期由于植被盖度尚未达到较好的程度，如遇大风干旱天气，会产生一定的扬尘；本项目实施分单位分期填埋，在填埋过程对已经形成的堆体和边坡进行覆土压实，并在堆体表面和边坡进行植草绿化，封场后填埋区最终达到整体绿化，裸露地表面积大大减少，扬尘产生量将大大减少，且恢复的植被将会削弱风速，风速减少，起沉量也会减少，扬尘将会得到一定的治理，影响范围和影响程度较运营期将会更小。

（2）封场期水环境影响预测与评价

项目服务期满后不再产生生产废水；封场后，填埋场建筑垃圾经层层压实后底层已形成硬化层，在最终的垃圾堆体表面平台上设置表面排水沟，经环库截洪沟将雨水排至场外。因此不会对周围水环境产生影响。

（3）封场期生态环境影响

封场期填埋区全部覆土恢复植被，采用乔灌草结合的方式实施，施工期和运营期造成的生态环境影响得到治理和恢复，最终要达到工程建设前该区域的生物量和覆盖度。植被恢复后区域植被覆盖将对区域水土流失的治理起到积极的作用；但是填埋区植被恢复时需先覆土，覆土时如遇大风、多雨天气将会发生水土流失，所以覆土要尽量避开大风、多雨季节，覆土后应及时恢复植被，避免土壤长期裸露带来的水土流失发生。植被恢复后，由于区域生境的改善，野生动物将会逐渐进入，重新占据该区域，区域生物多样性逐渐恢复。

综上所述，在合理安排覆土和植被恢复时间的前提下，终场期生态影响主要为有利的影响，增加了区域植被覆盖率，提高了水土保持能力，生物多样性得以恢复。

- 5.2.11项目取水及使用对水生生态环境影响分析

本项目排水系统分为污水系统和雨水系统，实行后期雨水与污水分流制。初期雨水经收集后送至园区污水厂，后期雨水最终经园区雨水管网排入至园区外市政雨水管道或自然水体。本项目依托园区内在建的取水工程，在取水时，合理对曾坑水库水资源配置，避免对下游环境不用造成影响。

曾坑水库位于新陂福庆福民两村的交界处，是1956年兴建的小（1）型水库。集雨面积9.44平方公里，总库容207.2万立方米，兴利库容121万立方米，最大灌溉面积5500亩，属均质土坝，最大坝高21米，坝顶长85米，坝面宽5米，对下游影响人口为50000人、耕地13800亩。本项目水源为地表水资源，取水点以上多年平均径流总量762万m3，园区内在建取水工程取水量47.5万m3/a，仅占取水点以上多年平均径流量的6.2%，因此本项目取水水源水量较为充足。在枯水季节为保证下游水环境不受破坏，需保证曾坑水库下游的曾坑水河道不小于0.02m3/s的生态环境用水。根据项目水资源论证报告，工程涉及区内无珍稀动植物种，河中亦无特殊水生物种类，无文物古迹等特殊保护设施。本项目取水对水环境无不利影响。

此外，本项目所产生的生产废水经处理后全部回用，不排入外环境。项目生产取水是在保障下游生态用水前提下进行取水，因此项目生产取水对曾坑水库取水口以下河段的生态影响轻微。

- 污染防治措施及技术经济可行性论证

施工期污染防治措施

施工扬尘污染防治措施

施工扬尘污染是施工期间重要的污染因素，项目挖掘过程以及施工建设期间，不可避免地会产生一些地面扬尘，这些扬尘尽管是短期行为，但会对附近区域带来不利的影响，所以在施工期间，应采取积极的措施来尽量减少扬尘的产生，如喷水，保持湿润，及时外运等。施工过程应严格遵守《防治城市扬尘污染技术规范》（HJ/T 393-2007）；在风力大于4级的情况下应停止土方作业，同时作业处应覆以防尘网。施工单位应负责实施下列减缓措施以防止施工扬尘污染：

（1）施工标志牌的规格和内容

施工期间，施工单位应根据《建设工程施工现场管理规定》的规定设置现场平面布置图、工程概况牌、安全生产牌、消防保卫牌、文明施工牌、环境保护牌、管理人员名单及监督电话牌等。

（2）围挡、围栏及防溢座的设置

施工期间，施工单位必须实行封闭式施工，边界应设置高度2.5米以上的围挡；设置围挡底端应设置防溢座，围挡之间以及围挡与防溢座之间无缝隙。

（3）土方工程防尘措施

土方工程包括土的开挖、运输和填筑等施工过程，有时还需进行排水、降水、土壁支撑等准备工作。遇到干燥、易起尘的土方工程作业时，应辅以洒水压尘，尽量缩短起尘操作时间。遇到四级或四级以上大风天气，应停止土方作业，同时作业处覆以防尘网。

图 6.1-1  防尘网示意图

（4）建筑材料的防尘管理措施

施工过程中使用水泥、石灰、砂石、涂料、铺装材料等易产生扬尘的建筑材料，应采取下列措施之一：

① 密闭存储；②设置围挡或堆砌围墙；③采用防尘布苫盖；④ 其他有效的防尘措施。

（5）建筑垃圾的防尘管理措施

施工工程中产生的弃土、弃料及其他建筑垃圾，应及时清运。若在工地内堆置超过一周的，则应采取下列措施之一，防止风蚀起尘及水蚀迁移：

①覆盖防尘布、防尘网；②定期喷洒抑尘剂；③定期喷水压尘；④其他有效的防尘措施。

（6）设置洗车平台，完善排水设施，防止泥土粘带

施工期间，应在物料、渣土、垃圾运输车辆的出口内侧设置洗车平台，车辆驶离工地前，应在洗车平台清洗轮胎及车身，不得带泥上路。洗车平台四周应设置防溢座、废水导流渠、废水收集池、沉砂池及其它防治设施，收集洗车、施工以及降水过程中产生的废水和泥浆。工地出口处铺装道路上可见粘带泥土不得超过10m，并应及时清扫冲洗。

（7）进出工地的物料、渣土、垃圾运输车辆的防尘措施、运输路线和时间。

进出工地的物料、渣土、垃圾运输车辆，应尽可能采用密闭车斗，并保证物料不遗撒外漏。若无密闭车斗，物料、垃圾、渣土的装载高度不得超过车辆槽帮上沿，车斗应用苫布遮盖严实。苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下15cm，保证物料、渣土、垃圾等不露出。

图 6.1-2  车斗防尘示意图

车辆路线应避开居民区等敏感区域，时间应避开上下班的高峰时期。

（8）施工工地道路防尘措施

施工期间，施工工地内及工地出口至铺装道路间的车行道路，应采取下列措施之一，并保持路面清洁，防止机动车扬尘：

①铺设钢板；②铺设水泥混凝土；③铺设沥青混凝土；④铺设细石或其它功能相当的材料等，并辅以洒水、喷洒抑尘剂等措施。⑤其他有效的防尘措施。

（9）施工工地道路积尘清洁措施

采用吸尘或水冲洗的方法清洁施工工地道路积尘，不得在未实施洒水等抑尘措施情况下进行直接清扫。

（10）施工工地内部裸地防尘措施。施工期间，对于工地内裸露地面，应采取下列防尘措施之一：

① 覆盖防尘布或防尘网；② 铺设礁渣、细石或其他功能相当的材料；③植被绿化；④晴朗天气时，视情况每周等时间隔洒水二至七次，扬尘严重时应加大洒水频率；⑤其他有效的防尘措施。

（11）施工期间，应在工地建筑结构脚手架外侧设置有效抑尘的密目防尘网（不低于2000目/100cm2）或防尘布。

（12）混凝土的防尘措施。采用预拌商品混凝土，现场不设置混凝土搅拌站；采用石材、木制等成品或半成品，实施装配式施工，减少因石材、木制品切割所造成的扬尘污染。

（13）物料、渣土、垃圾等纵向输送作业的防尘措施

施工期间，工地内从建筑上层将具有粉尘逸散性的物料、渣土或废弃物输送至地面或地下楼层时，可从电梯孔道、建筑内部管道或密闭输送管道输送，或者打包装框搬运，不得凌空抛撒。

（14）设专职人员负责扬尘控制措施的实施和监督。工地应有专人负责逸散性材料、垃圾、渣土、裸地等密闭、覆盖、洒水作业以及车辆清洗作业等，并记录扬尘控制措施的实施情况。

（15）工地周围环境的保洁

施工单位保洁责任区的范围应根据施工扬尘影响情况确定，一般设在施工工地周围20 m范围内。

施工噪声和振动防治措施

本项目在工程建设期间建筑施工噪声对周围声环境质量有一定影响，根据《中华人民共和国环境噪声污染防治法》第27条规定“在城市市区内向周围生活环境排放建筑施工噪声时，应当符合国家规定的建筑施工场界环境噪声排放标准”，尽管施工期产生噪声干扰无法完全避免，但还是可以使周围环境受到的噪声影响降低到一定程度。

建筑施工由于各阶段使用的机械设备组合情况不同，所以噪声辐射影响的程度也不尽相同。在主体施工阶段，噪声特点是持续时间长，强度高。相比之下，装饰期间的噪声相对较弱，主要是一些噪声较强的木工机械可搬入已建成的主体建筑内进行操作。由于建筑施工是在露天作业，流动性和间歇性较强，对各生产环节中的噪声治理具有一定难度，下面结合施工特点，对一些重点噪声设备和声源，提出一些治理措施：

（1）选用低噪声设备及施工工艺：采用低噪声施工机械设备和先进的施工技术是控制施工期噪声有效手段之一，如本工程拟采用静压、喷注式打桩机进行桩基工程，相对于冲击式打桩机，其噪声值可降低10~20dB（A）。其他施工机械进场应得到环保或有关部门的批准，对落后的施工设备进行淘汰。

（2）合理安排施工时间：施工单位合理安排好施工时间，除工程必须，并取得环保部门批准外，严禁在22：00~6：00期间施工。

（3）合理布置噪声源设备，对固定的机械设备尽量入棚操作。

（4）在施工过程中，采用商品混凝土和成品窗；大型建筑构件，应在施工现场外预制，然后运到施工现场再行安装。

（5）对于确需夜间施工的施工活动，施工单位必须事前报经相关部门批准。

（6）运输车辆进出施工现场控制或禁止鸣喇叭，减少交通噪声。

（7）制定施工噪声控制备用应急方案，重视噪声源头的治理工作。当常规噪声控制措施不能满足要求，出现噪声扰民情况，应及时对产生噪声的设备和施工工艺停止施工，并检查噪声防治措施的可靠性。

总之，建设单位必须全面落实上述要求，施工各阶段的场界噪声符合GB12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》中的规定。

施工污水防治措施

施工期废水主要有施工废水和生活污水，施工单位将采取下列减缓措施，以使施工活动对水环境的影响减少到最小限度。

（1）严禁施工废水乱排、乱流。

（2）施工场地应及时清理，施工废水由于SS含量较高，必须经临时沉砂池处理后进行回用，主要用于场地周边道路及绿化洒水。

（3）对于地基开挖后汇集的雨水，采用离心泵抽排，也可作为施工期道路浇洒、车辆清洗以及抑尘用水。

（4）施工期间产生的溢流泥水，可修建临时导流渠进行收集，作为配料用水回用。

（5）施工期生活废水经临时旱厕收集，粪渣由当地环卫部门清掏。

（6）施工单位除加强对生产废水和生活污水的排放管理外，应对员工进行基本环保知识培训，提高环保意识和责任。

施工垃圾防治措施

（1）建设单位应与环卫部门签定卫生责任状，共同核定清渣土数量，领取施工渣土清运许可证。清运渣土单位应严格按环卫和公安部门确定的路线行驶。

（2）运送弃土应使用不漏水的翻斗车，渣土不得沿途漏散、飞扬，清运车辆进出施工现场不得带泥污染路面。主体结构的施工垃圾，主要为碎砖瓦砾、建筑材料的废边角作料、各种废涂料等。对这部分施工垃圾应集中收集后由市政环卫部门统一处理，分类进行综合利用和妥善处置，不得造成二次污染。

施工生态防治措施

项目拟建地现状主要为林地，建成后势必会对区域生态环境产生一定影响，但总体影响较小。施工期引起水土流失的因素主要是人为因素，工程扰动地貌、裸露地表、开挖、堆放等势必增大土壤侵蚀模数，易引起水力侵蚀，水土流失会有所增加，经采取适当措施后可有效防治水土流失。

综上所述，施工期对环境的影响是多方面的，防治和减缓影响的主要手段是加强管理，因此，建设单位及施工单位要从管理入手，文明施工，按照国家有关法律法规制定相应的施工规范、作业制度，并严格执行，加强对施工人员进行环境保护法律法规的宣传教育。可通过以下措施，减少施工期对周围生态环境的不利影响：

（1）加强施工管理，严格控制施工范围，对临时堆放的土石方进行覆盖，减少降水对其冲刷，减少水土流失；

（2）规范施工人员的行为，爱护花草树木；

（3）工程施工完成后，立即对项目区进行硬化、绿化覆盖。

施工监理

6.1.5.1 环境监理的内容

实施环境监理前，项目建设单位应与环境监理机构签订书面监理合同。合同中应包括全面实施施工期环境保护达标监理、生态保护措施监理和环保设施监理的条款。应明确项目建设单位和环境监理机构的环境保护责任和目标任务，并作为环境保护行政主管部门考核、验收等管理工作的内容。在申请建设项目竣工环境保护验收时，项目建设单位应提交建设项目环境监理报告。

6.1.5.2 环境监理的一般程序

环境监理一般应按下列程序进行：

（1）编制环境监理方案。根据所承担的环境监理工作，按照环境影响评价文件及环境保护行政主管部门批复的要求编制环境监理方案。

（2）依据项目建设进度，按单项措施编制环境监理实施细则。

（3）按照监理实施细则实施监理，定期向项目建设单位提交监理报告和专题报告；

（4）环境监理单位应每季向审批建设项目的环保部门报送季度监理报告；

（5）建设项目环境监理业务完成后，向项目建设单位提交工程监理报告，移交档案资料。

6.1.5.3监理人员的义务

环境监理人员发现建设项目施工中存在如下问题时，应及时报告项目建设单位和环境行政主管部门：

（1）项目施工过程中存在超出国家或地方环境标准排放污染物的环境违法行为；

（2）项目施工过程中存在污染扰民的情况；

（3）项目施工过程中存在生态破坏，或未按照环境影响评价及批复要求实施生态恢复的；

（4）环境污染治理设施、环境风险防范设施未按照环境影响评价文件批复的要求建设的；

（5）环境污染治理设施、环境风险防范设施施工进度与主体工程施工进度不符合建设项目环境保护“三同时”要求的；

（6）项目施工过程中存在其他环境违法行为的。

6.1.5.4 环境监理工作

⑴ 监理内容

主要包括环保达标监理和环保工程监理。环保达标监理是使主体工程的施工符合环境保护的要求，如噪声、废气、污水等排放应达到有关的标准等。环保工程监理包括生态环境保护，水土保持等，包括废气处理设施、污水处理设施、绿化等在内的环保设施建设的监理。应根据国家和地方有关的环境保护法律、法规和文件及本项目的环评文件对建设项目进行环保达标监理和环保工程监理。

⑵ 时间及频率

在建设项目施工期内连续的进行环境监理工作。

⑶ 监理机构

在工程监理队伍中，配备一定的环境监理工程技术人员，负责工程建设环境监理工作，监理单位可通过社会招标签定监理合同并实施监理工作。

⑷监理成果

工程环境监理成果：日常工作记录，内容包括监理日志中记录当天环境监理的工作内容，监理日报中记录发生环境影响时采取的措施以及执行情况；环境监理月报，在监理月报中增加环境监理内容，主要描述施工中土地占用的影响，对空气、水、噪声的影响、主要固体废物（工程、生活）的处置等情况，本月环境监理工作的重点，施工中发生环境影响时采取的措施以及执行情况；施工结束后应提交环境监理专题报告。

⑸监理体制

环保监理应在施工前完成组建，在施工中有职有权地发挥作用。其一般体制详见图6.1-3。

建设指挥部

项目总监办

环保达标组

绿化工程

噪声防治

驻地办

标段监理组组长（兼）

专项的环保监理组

图 6.1-3 环保监理组成

营运期污染防治措施

废气治理措施

本项目生产过程中废气污染源包括：餐厨废弃物处理过程产生的恶臭气体以及建筑垃圾填埋产生的扬尘。

建设单位对建设项目中会产生的废气采取了技术可行、经济合理、可操作性较强的治理方案，废气处理工艺具体分析如下：

6.2.1.1生产过程的恶臭气体

一、臭气收集措施

本项目餐厨废弃物处理工程厂区内产生的臭气主要来自综合处理房。

为了防止车间内恶臭气体的泄漏，整个综合处理房内的处理车间密闭。餐厨废弃物收运车入厂后进入预处理车间卸料区进行卸料，卸料区为双道门设计，收运车到达时，外门打开，内门关闭；进入卸料间后，外门关闭，内门打开，收运车进行卸料作业；作业完毕后，逆向操作；外门打开时，卸料间通过除臭系统保持负压。卸料间与预处理车间其他区域通过隔离墙物理分隔，卸料仓顶部设置液压顶盖和除臭吸气口，不卸料时可以关闭并进行局部引风。卸料仓顶盖关闭时，卸料仓内部可维持微负压以进一步防止臭气外溢。在卸料口、清杂平台、螺旋输送器、脱水系统等主要产污节点上方设置集气装置，整个预处理工序及其配套的物料输送均在密闭环境下完成，设备预留除臭管道接入的法兰接口，实现对主要产污节点恶臭废气的对接精准收集；出渣间安装快速启闭门，保持常闭；预处理车间正常生产时段内整体密闭，车间内控制微负压，换气量3次/小时，同时控制车间内环境温度在25℃以下。采取上述措施后，预处理生产线的恶臭污染物绝大部分（95%）经负压集气系统收集后送除臭系统净化处理后通过一根不低于15m排气筒，剩余5%通过无组织形式逸散。

| 预处理车间空间换气收集参考实例 |  |
| --- | --- |

图 6.1-3  项目废气收集参考实例图

二、废气处理方案比选

城市餐厨废弃物成分复杂，是油、水、果皮、蔬菜、米面，鱼、肉、骨头以及废餐具、塑料、纸巾等多种物质的混合物。餐厨废弃物中的有机物一般以蛋白质、脂肪与多糖类（淀粉、纤维素等）有机物形式存在，这些有机物在好氧、厌氧细菌的作用下发酵、腐烂、分解的过程中，会逐渐产生多种恶臭气体污染物。垃圾放置的初期，在好氧菌作用下发生好氧生化反应，使大分子有机物分解，将有机物中的氮和硫转化成硝酸盐（NO3-）、硫酸盐（SO2-），并有 CO2放出。然后，由于放置过程中垃圾压实，孔隙减小，含氧量降低，在第一阶段生成的 NO-和 SO2-在厌氧菌的作用下，发生第二阶段的厌氧生化反应，最终生成 NH3、CH3SH、H2S 和(CH3)2S 等恶臭气体，散发到周围环境中，使人们感到臭味。

因而，需对餐厨废弃物处理过程中产生恶臭污染物较重的臭源，局部区域隔离、负压收集避免臭气外溢，并对收集的臭气作适当除臭处理，以降低厂区及厂区周边环境恶臭污染物浓度。

本项目产生的废气主要来源于预处理车间，生产过程会产生氨、硫化氢等。根据工程经验，对于臭气的治理工艺目前常见的主要包括燃烧除臭、化学氧化除臭、洗涤除臭、吸附除臭、生物除臭等。

1、燃烧法除臭

燃烧除臭有直接燃烧法和催化燃烧法两种。

（1）直接燃烧法一般将燃料气与恶臭气体充分混合，在 600～1000℃下，实现完全燃烧，使最终产物均为 CO2 和水蒸汽，使用本法时要保证完全燃烧，部分氧化可能会增加臭味。

直接燃烧法适于处理气量不太大、浓度高、温度高的恶臭气体，其处理效果比较理想的，同时燃烧时产生的大量热还可通过热交换器进行废热的有效利用。但是它的不足就是消耗一定的燃料。

（2）催化燃烧法

使用催化剂，恶臭气体与燃烧气的混合气体在 200～400℃发生氧化反应以去除恶臭气体，催化燃烧法的特点是装置容积小，装置材料和热膨胀问题容易解决，操作温度低，节约燃料，不会引起二次污染等。缺点是只能处理低浓度恶臭气体，催化剂易中毒和老化等。

2、化学氧化法除臭

直接燃烧法和催化燃烧法均属于空气氧化法，而化学氧化法则是利用氧化剂如臭氧、高锰酸钾、次氯酸盐、氯气等物质氧化恶臭物质，使之变成无臭或少臭的物质。

恶臭物质氮、三甲胺、硫化氢等采用臭氧处理和水洗处理可除去恶臭气体 85%，但氨只能去除 50%左右，因此仅用臭氧处理还不够，还必须进行水洗处理方能达到良好的效果。

3、化学洗涤法除臭

洗涤法的原理是通过气液接触，使气相中的污染物成分转移到液相中，传质效率主要由气液两相之间的亨利常数和两者间的接触时间而定，使用洗涤法去除气体中的含硫污染物（如 H2S、CH3SH）时，可在水中加入碱性物质以提高洗涤液的pH值或加入氧化剂以增加污染物在液相中的溶解度，洗涤过程通常在填充塔中进行，以增加气液接触机会，化学洗涤器的主要设计是通过气、水和化学物（视需要）的接触对恶臭气体物质进行氧化或截获。主要的形式由单级反向流填料塔、反向流喷射吸收器、交叉流洗脱器。

4、活性炭吸附法除臭

吸附除臭法就是依据多孔固体吸附剂的化学特性和物理特性，使恶臭物质积聚或凝缩在其表面上而达到分离目的的一种除臭方法。吸附除臭在环境工程领域的应用非常广泛，其技术关键在于吸附剂应具有较大的吸附容量，较快的吸附速率。吸附除臭法可以分为物理吸附和化学吸附。

目前国内外最广泛应用的吸附剂是活性炭。因为活性炭有很高的比表面积， 对恶臭物质有较大的平衡吸附量， 但当处理气体的相对湿度超过 50%时，气体中的水分将大大降低活性炭对恶臭气体的吸附能力，而且由于有竞争性吸附现象，对混合恶臭气体的吸附效果不能彻底。

5、生物法除臭

生物除臭是利用固相和固液相反应器中微生物的生命活动降解气流中所携带的恶臭成分， 将其转化为臭气浓度比较低或无臭的简单无机物质 （如二氧化碳、水和无机盐等）和生物质。生物除臭系统与自然过程较为相似，通常在常温常压下进行，运行时仅需消耗使恶臭物质和微生物相接触的动力费用和少量的调整营养环境的药剂费用，属于资源节约和环境友好型净化技术，总体能耗较低、运行维护费用较少，较少出现二次污染和跨介质污染转移的问题

6、离子法除臭

离子除臭技术实际上属于前述化学氧化除臭技术中以臭氧为氧化剂的一种变型技术。由于臭氧是一种必须现场生成的氧化剂，它的浓度取决于恶臭物质的种类和浓度。在恶臭物质浓度很高时，臭氧不能完全氧化这些污染物。另外，过量的残余臭氧本身会产生二次污染。

其技术原理是利用高压静电的特殊脉冲放电方式，发射管每秒钟发射上千亿个高能离子，形成非平衡态低温等离子体、新生态氢、活性氧和羟基氧等活性基团，这些基团迅速与有机分子碰撞，激活有机分子，并直接将其破坏；或者高能基团激活空气中的氧分子产生二次活性氧，与有机分子发生一系列链式反应，并利用自身反应产生的能量维系氧化反应，而进一步氧化有机物质，生成二氧化碳和水及其他小分子，从而达到除臭的目的。

与其它除臭技术相比，该装置具有体积小、操作方便、处理效果好、运行费用低及兼具有广谱杀菌等特点。该装置已形成室内、公共卫生场所、污（雨）水泵站、大楼地下室、家禽饲养场等场所的恶臭处理系列化产品。

7、光催化氧化法除臭

光催化氧化采用高能紫外线破坏、分解大分子链为小分子链，再利用臭氧和羟基自由基氧化、催化剂进行催化氧化，使有机物变为水和二氧化碳，以达到去除有机物的目的。

破坏裂解采用微波超强电磁辐射和穿透力、微波催化燃烧功能对废气进行微波辐射和破坏，使所有有机物废气的分子链完全打断，裂解、改变物质结构，将高分子污染物质，裂解、分解成为低分子无害物质，如水和二氧化碳等。

8、天然植物提取液除臭

天然植物提取液的原材料是天然植物提取液，经过先进的微乳化技术乳化，使得它可以与水相溶，形成透明的水溶液。天然植物提取液具有无毒性、无爆炸性、无燃烧性、无刺激性等特点。

天然植物提取液分解臭气分子的机理可以表述如下：

（1）经过天然植物提取液除臭设备雾化，天然植物提取液形成雾状，

在空间扩散液滴的半径≤0.04mm。液滴具有很大的比表面积，具有很大的表面能。平均每摩尔约为几十千卡。这个数量级的能量已是许多元素中键能的 1/3-1/2。溶液的表面不仅能有效地吸咐在空气中的异味分子，同时也能使被吸附的异味分子的立体构型发生改变，削弱了异味分子中的化合键，使得异味分子的不稳定性增加，容易与其他分子进行化学反应。

- 在天然植物提取液中所含的有效分子是来自于植物的提取液，它们大多含有多个共轭双键体系，具有较强的提供电子对的能力，这样又增加了异味分子的反应活性。空气中异味分子被分散在空间的天然植物提取液液滴吸附，在常温常压下发生催化氧化反应生成无味无毒的分子，如氮气、水、无机盐等。需要特别指出的是，天然植物提取液除臭技术属于掩蔽法除臭技术的一种，不宜作为单独的除臭技术使用。

9、联合净化法除臭

所谓联合净化法，是指同时将以上二种或数种不同除臭工艺相结合，以满足较高除臭要求的除臭工艺，恶臭废气的主要处理工艺比较情况见表6.2-1。

表 6.2-1   臭气的主要废气处理工艺比较

| 净化方法 | 生物法 | 离子法 | 活性炭吸附法 | 化学氧化法 | 燃烧法 | 植物提取液喷淋法 | 联合净化法 | 化学洗涤法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 适用 范围 | 各种气体 | 中、低浓度各种气体 | 低浓度臭气 或用于其他 除臭工艺的后 序处理 | 低浓度、大风 量臭气 | 爆炸浓度极限 以下的气体 | 中、低浓度各 种气体 | 中、高浓度臭 气及气量波动 较大的气体 | 风量高、中高浓 度的臭气 |
| 运行 管理 要点 | 1、保持适合微生物生长的pH、温度等条件；2、除臭风机和喷淋水避免长期停止运行； 3、 喷淋水需去除杂质 | 运行管理方便，无特殊要求 | 1、臭气参数改 变时需相应改 变设备参数设 定；2、为减少 臭气中粉尘等 杂质降低吸 附剂的吸附 能 力，需设置设置预处理装置 | 1、 除臭效果逐渐降低，需注意 观测；2、为处 理未反应得臭 氧，需装置臭 氧分解器 | 1、 运行操作的专业性很强；2、 燃烧后虽然臭味消失，但二氧 化硫会产生二 次污染 | 运行管理方 便，无特殊要 求 | 1、 需合理配置药剂，控制好各 段除臭分配； | 1、操作时需戴上防护工具；2、操作管理人员须有相关资质及管理知识；3、需准备好泄漏时的中和药品 |
| 总耗 电量 | 高 | 较高 | 较高 | 较高 | 高 | 低 | 较高 | 较高 |
| 除臭 原理 | 将所有污染 场所的气体 转移出来集中 处理， 依靠稀释 降低室内臭 气浓度仅仅 能够解决室 内空气污染问 题。 | 依靠反应 在污染源 处消除污 染，扼制 其扩散， 同时能够 满足人们 感觉舒适 时所需的 活性氧离 子量 | 利用各种不 同 性 质的活性 炭，吸附不同性 质的臭气 | 利用臭氧强氧 化剂，使臭气 中的化学成份 氧化。由于臭 氧发生的化学 反应较慢，一 般先通过药液 清洗法，去除 大部分致臭物 质，再进行臭 氧氧化 | 有直接燃烧法 和触煤燃烧 法。根据臭气 的特点，但温 度达到 648摄 氏度，接触时 间 0.3秒以上 时， 臭气会直接 燃烧，达到除 臭的目的 | 采用雾化设备 将纯天然植物 提取液喷洒形 成具有很大比 表面积的小雾 粒，吸附空气 中的臭气分子 进行反应或催 化与空气中的 氧气反应，生成 无味、 无二次污 染的产物 | 利用各除臭工 艺特点，有机组 合，以满足较 高除臭要求的 除臭工艺。 | 利用臭气中的 某些物质和药 液产生中和反 应的特性，去除 臭气中的酸性 或碱性物质 |
| 设备 初期投资 费用 | 高 | 较高 | 较高 | 较高 | 高 | 低 | 高 | 中等 |
| 运行 管理 成本 | 较高 | 低 | 高 | 较高 | 高 | 高 | 较高 | 较高 |
| 占地 面积 | 较大 | 较小 | 较小 | 较大 | 较大 | 很小 | 较大 | 较大 |
| 维护 | 系统设备维 护 复 杂，仪器仪 表维修量大 | 系统设备 维护简 单，维修 量小。 | 系统维护复杂， 需 定期更换或 再生活性炭 | 维护复杂，费 用高 | 系统维护复 杂，精密仪器 仪表维修费用 高 | 系统设备维护 简单，由供应 商定期维护 | 由供应商定期 维护 | 系统设备较多， 维护复杂 |
| 处理 效果 | 较好，达国标排放 | 对于臭气 中成分较 复杂的臭 气处理效 率有限 | 较好， 达国标排放 | 较好，达国标 排放 | 若温度没有控 制好，则不能 满足国家标准 | 处理能力有限 | 好， 达国标排放 | 与药液不反应 的臭气较难去除 |

根据“常用除臭工艺比较表”，并结合本工程实际情况作如下分析：

①生物除臭法除臭效果好，对成分复杂的臭气亦可有较高的处理效率，但占地面积大；

②本工程臭气成分复杂，如采用化学洗涤法，需选择不同药液进行处理，运行维护过程复杂，并需定期

补充药品，处理臭气后所产生的废液仍需处理，否则将造成二次污染；

③采用活性碳吸附法除臭对低浓度臭气处理效果好，但为保证系统有效运行需定期更换活性炭及对活性

炭进行再生处理，此方法不仅成本较高且会产生二次污染；

④催化氧化法、离子氧法和植物提取液喷淋法占地较小，运行管理较方便；

⑤土壤法有利于环境景观布置，但处理能力有限，占地面积很大；

⑥燃烧法对燃烧温度控制要求较高，对操作人员要求较高，不适用于本工程。

综上所述，本项目预处理车间选用“化学洗涤+光催化氧化+植物液喷淋”的组合工艺来处理餐厨废弃物预处理车间产生的臭气。

三、处理工艺技术可行性分析

建设项目预处理车间恶臭废气经管道收集，并经“化学洗涤+光催化氧化+植物液喷淋”装置处理后，尾气经 15m排气筒排放。

图6.2-4  餐厨处理车间有组织废气治理措施

（1）工艺系统组成

工艺系统由化学洗涤塔、植物液洗涤塔、光催化氧化设备等组成

（2）工艺描述

①化学洗涤（酸碱洗涤塔）

废气经负压收集后进入化学喷淋塔，化学喷淋塔为酸喷淋+碱喷淋，其原理主要是根据臭气的成分利用强酸（硫酸）、强碱（氢氧化钠）、 强氧化剂（次氯酸钠）作为洗涤喷淋溶液与气体中的臭气分子发生气-液接触，使气相中之臭味成分转移至液相，并藉化学药剂与臭味成分之中和、氧化或其它化学反应去除臭味物质。洗涤塔采用逆流式填料塔，具有气液接触充分、传质效率高、占地面积小等特点。塔体采用玻璃钢材料制作，从下至上分别为集水槽、布气室、两级填料层和喷淋层、除雾层和排气口。臭气首先经过第一级洗涤塔，进入洗涤塔后，流经填充层时，洗涤液自喷嘴均匀洒于填充层表面以保持湿润；同时臭气与洗涤液在充分湿润的填料层相互接触，由于物理与化学的吸收作用，将臭气中污染物吸收于洗涤液中，达成祛除污染物的目的。然后此饱含水分的气体必须经过除雾器以移除多余的水分，经过洗涤塔洗净并移除水分后的洁净气体即可排至下一级进行处理，而所移除的水分同经过两级洗涤后的臭气，最后进入光催化装置。

图 6.2-5    洗涤塔实物

②光催化氧化

光催化氧化是利用特制的高能高臭氧 UV 紫外线光束照射恶臭气体，裂解恶臭气体如：甲硫醇、甲硫醚、二甲二硫、和苯乙烯，硫化物H2S、VOC 类，苯、甲苯的分子键，使呈游离状态的污染物分子与臭氧氧化结合成小分子无害或低害的化合物，如 CO2、H2O 等。它具有适应性强、运行成本低、设备占在面积小等特点，应该应用于炼油厂、橡胶厂、化工厂、制药厂、污水处理厂、垃圾转运站、餐厨垃圾处理厂、饲料厂、印染厂、喷涂厂等各种有污染源恶臭气体的脱臭净化。

该装置采用波长为254nm 紫外灯对废气进行光解除臭和灭菌，灯管使用寿命≥9000小时。 采用 2纳米级铝基蜂窝光触媒板， 具有重量轻、 压损小、附着力好不易脱落、净化效率高等特点。

图 6.2-6    光催化氧化实物

③植物液喷淋

项目“正压输送汽化天然植物液除臭”系统为整车间喷雾系统，作用于综合处理车间（包括卸料间）。项目设置正压除臭工艺的主要目的是降低上述车间内恶臭气体浓度，同时方便工作人员1~2小时进车间巡检一次。

天然植物液可使空气中的恶臭分子迅速分解，且分解后的产物均为水、氧、氮等无害物质，特别适用于封闭的室内空间。天然植物液中所含的有效分子来自于植物提取液，其中含有多个共轭双键体系，具有较强的提供电子对的能力，有利于增加恶臭分子的反应活性。天然植物液经除臭设备雾化，在空间扩散液滴的半径≤0.04mm。液滴具有很大的比表面积和表面能，平均每摩尔表面能约为几十千卡，这个数量级的能量已是许多元素中键能的1/3~1/2。雾化液滴表面不仅能有效吸附在空气中的恶臭分子，同时也能使被吸附的恶臭分子的立体构型发生改变，削弱了恶臭分子的化合键，使得恶臭分子的不稳定性增加，易与其他分子发生化学反应，在天然植物液的作用下，最后生成无味、无毒的有机盐。如H2S在天然植物液作用下反应生成硫酸根离子和水，NH3则反应生成氮气和水。

在天然植物液催化作用下，H2S可与氧气发生催化氧化反应：

R-NH2+H2S        R-NH3++SH-

2R-NH2+SH-+2O2+H2O         (R-NH3+)2SO42-+OH-

R-NH3++OH-          R-NH2+H2O

在天然植物液催化作用下，硫醇在空气中可快速发生氧化反应：

4R-SH+O2        2R-SS-R+2H2O

在天然植物液作用下，氮可与氧气发生氧化反应：

R-NH2+4NH3 +3O2        R-NH2+2N2+6H2O

天然植物液已在多个领域开展试验研究，如食品加工行业（陆光立，侯玲娟，郭广寨等，天然植物除臭剂的应用试验，上海应用技术学院学报（自然科学版），2004，4（1）），以及污水厂恶臭气体治理（卢义程，徐灿华，李天琪等，竹园第一污水处理厂除臭工程设计，中国给水排水，2007，23（16））等。综合处理车间主要为局部集气，因此不考虑天然植物液喷淋（正压）系统对综合处理车间的处理效率。

主要技术参数如下：

表 6.2-2  预处理车间化学洗涤塔、植物液洗涤塔技术参数

| 序号 | 名称 | 参数 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 臭气风量 | 70000 | m³/h | / |
| 2 | 臭气密度 | 1.29 | kg/m³ | / |
| 3 | 臭气气量 | 25.08 | kg/s | / |
| 4 | 液气比 | 5 | L/m³ | / |
| 5 | 水循环量 | 250 | m³/h | / |
| 6 | 水密度 | 1000 | kg/m³ | / |
| 7 | 水喷淋量 | 97.22 | kg/s | / |
| 8 | 填料直径 | 50 | mm | φ50多面空心球填料 |
| 9 | 实际空塔气速 | 1.23 | m/s | / |
| 10 | 除臭塔径 | 3.8 | m | / |
| 11 | 水泵流量 | 300 | m³/h | 扬程 30m |

表 6.2-3  光催化氧化装置主要技术参数

| 序号 | 名称 | 参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 风量 | 70000m³/h | / |
| 2 | 设备外壳材质 | 304 | / |
| 3 | 设备占地 | 4*3*3m | / |
| 4 | 设备功率 | 33kW | / |
| 5 | 催化剂 | TIO2光触媒 | / |

臭气处理效果预期如下：

表 6.2-4  臭气处理效果预测表

| 臭气污染物指标 | NH3（mg/m3） | H2S（mg/m3） | 臭气（无量纲） |
| --- | --- | --- | --- |
| 两级化学洗涤塔效率 | ≥37.5% | ≥12.5% | ≥37.5% |
| 光催化氧化效率 | ≥50% | ≥50% | ≥50% |
| 植物液喷淋效率 | ≥20% | ≥20% | ≥20% |
| 综合效率 | ≥75% | ≥65% | ≥75% |

综上分析，预处理车间恶臭废气经“化学洗涤+光催化氧化+植物液喷淋”装置处理后，通过15m高排气筒排放，满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中的相关要求。

四、防治措施成功案例介绍

1、达标可行性分析

无锡惠联资源再生科技有限公司于2018年取得无锡惠山经济开发区环保局关于《无锡惠联资源再生科技有限公司无锡惠联餐厨废弃物处理工程项目环境影响报告书批复的函》 ，2019 年通过环保验收，该公司设计餐厨废弃物处理工程规模为 440t/d（其中餐饮垃圾 250t/d、易腐垃圾 150t/d、废油脂 40t/d） ，主要生产工艺包括：预处理系统、发酵系统、沼气系统。该项目生产过程中废气主要为氨、硫化、恶臭等，经“化学洗涤塔+光催化氧化+植物液喷淋”处理后通过 15m高排气筒达标排放。

无锡惠联资源再生科技有限公司废气处理工艺与本项目相同， 根据 《无锡惠联资源再生科技有限公司无锡惠联餐厨废弃物处理工程项目竣工环境保护验收监测报告》，该公司废气处理设施监测结果如下表所示：

表 6.2-5  废气处理装置进出口排放速率

| 监测频次 | 硫化氢 |  |  | 氨 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 进口 （kg/h） | 出口 （kg/h） | 去除效率 （%） | 进口 （kg/h） | 出口 （kg/h） | 去除效率 （%） |
| 第一次 | 0.401 | 0.120 | 70.1 | 1.909 | 0.365 | 80.9 |
| 第二次 | 0.525 | 0.154 | 70.6 | 1.072 | 0.212 | 80.2 |
| 第三次 | 0.479 | 0.143 | 70.2 | 1.005 | 0.201 | 80.0 |
| 第四次 | 0.441 | 0.131 | 70.3 | 1.135 | 0.224 | 80.3 |
| 第五次 | 0.605 | 0.177 | 70.7 | 1.044 | 0.207 | 80.2 |
| 第六次 | 0.411 | 0.123 | 70.1 | 1.253 | 0.244 | 80.5 |

由上表可知，废气处理装置对硫化氢、氨的去除效果≥70%、80%，所以本项目废气处理工艺及去除效果可行。

6.2.1.2无组织废气污染防治措施可行性分析

本项目由于收集效率、生产操作、设备密闭性等原因产生少量的以无组织形式排放的投料废气，其主要污染物为氨、硫化氢。针对本项目无组织排放的工艺废气的特点，拟采取以下防治措施：

（1）企业加强管理，在条件允许的情况下采取必要措施对无组织废气进行收集处理，加强生产管理和车间通风，加强车间外的绿化等措施减少无组织排放有机废气对周边环境的影响。

（2）对生产设备、管道、阀门经常检查、检修，保持装置气密性良好。

（3） 加强对工程技术人员及操作工的培训， 熟悉各类物品的物化性质，熟练掌握操作规程。

通过上述防治措施后，可有效减少车间内无组织废气的排放量。根据本项目无组织废气排放预测结果表明，本项目各工场以无组织形式排放的大气污染物排放浓度较小，且最大占标率均小于 10%，对周围环境空气质量影响较小。

6.2.1.3非正常排放污染控制措施可行性分析

本项目非正常排放情况主要是废气处理装置出现故障或处理效率降低时废气排放量突然增大的情况，本项目拟采取以下处理措施进行处理：

（1）提高设备自动控制水平，生产线上尽量采用自动监控、报警装置；并加强废气处理装置的管理，防止废气处理装置饱和而造成非正常排放的情况；

（2）加强生产的监督和管理，对可能出现的非正常排放情况制定预案或应急措施，出现非正常排放时及时妥善处理；

（3）开车过程中应先运行废气处理装置、后运行生产装置；

（4）停车过程中应先停止生产装置、后停止废气处理装置，在确保废气有效处理后再停止废气处理装置；

（5）检修过程中应与停车的操作规程一致，先停止生产装置，后停止废气处理装置，确保废气通过送至废气处理装置处理后排放；

（6）停电过程中应立即手动关闭原料的进料阀，停止向反应釜中供应原料；立即启用备用电源，在备用电源启用后，应先将废气送至废气处理装置处理后排放，然后再运行反应装置；

（7）加强废气处理装置的管理和维修，确保废气处理装置的正常运行。

通过以上处理措施处理后，本项目的非正常排放废气可得到有效的控制。

6.2.1.4收运过程恶臭污染防治

（1）运输过程

项目运输过程中的防治恶臭污染的主要措施有：

①合理规划运输路线，对项目收运区域内的餐厨垃圾产生源进行调查，摸清收运规律，合理设计收运车辆行驶路线，按照“从大到小，以点带面”的车辆行驶原则进行收运。

②餐厨垃圾的收运工作应独立成立餐厨垃圾收运车队，车队统一涂刷企业标示，专门进行餐厨垃圾的收运工作，不得混装、代运其他类型垃圾。

③所购置的收运车辆、设备等应符合国家有关法律、规范的规定和餐厨垃圾管理过程中的有关的要求，餐厨垃圾收集车需要如下专属配置。

a、密闭系统：车辆在装料口及罐体卸料口均需配置高品质密封装置，确保车辆在收集和运输过程中密闭，杜绝洒漏而造成对气体和路面的二次污染问题。

b、自动控制系统：物料提升、卸料均配置自动控制系统装置，减少设备故障率，提高效率。同时，设置物料满载报警及自动终止程序装置，避免人工操作易造成的物料过多外溢。

c、双卸料装置：包括车厢底部螺旋卸料机构及车体后端大开门推板卸料装置。卸料过程中分步卸料，其中，螺旋卸料机构主要卸载液体部分，推板卸料机构主要卸载固体部分，提高卸料效率，同时解决一次卸料中的液体飞溅问题。

d、计量与监控信息系统：车辆将统一加装该系统，对餐厨收集数据进行实时监督管控和调度指挥。

（2）收集过程

a、各餐厨废弃物产生源应将餐厨废弃物装入规定的容器按规定的时间和地点放置，将每天产生的餐厨废弃物分别倾倒在标准收集桶内。

b、每天按照规定的时间，项目建设单位的专用运输车及时将各餐饮单位所产生的餐厨废弃物及时清运回餐厨废弃物处理厂。

c、每天收集车沿途进行餐厨废弃物收集过程中需保持收集车清洁，尽可能缩短收集车在敏感点附件滞留的时间。

本项目餐厨废弃物收运处理工程是根据餐厨废弃物总体处置方案，配备足够数量的收运车辆，并对每辆收运车辆指定负责人，对餐厨废弃物进行集中收集、集中运输、集中处理。

项目采取以上措施后，可最大限度减少餐厨废弃物收运过程对环境产生的影响。

6.2.1.4消纳场扬尘污染防治措施

1、消纳场区风力扬尘

本项目针对消纳场区风力扬尘采取以下措施：

（1）消纳场碾压运行阶段，严格执行消纳场管理制度，进入消纳场的砖瓦、石块、混凝土等及时碾碎、摊铺，分层压实平整，并对表面进行喷洒，使堆面保持适当的含水量。填埋场周围设置2m高的防护铁丝网，网眼为30×30mm，可起到防风抑尘的作用。同时使用喷水雾炮对平台垃圾及时洒水并尽快碾压，减少粉尘的排放。其中喷水雾炮的工作原理是采用国际先进的喷雾重力降尘技术，通过高压将水雾化成与粉尘大小相当的颗粒，在风机作用下，将水雾抛射到远方，在尘源处的上方或周边进行喷雾覆盖。尘埃颗粒与水珠颗粒产生接触而变得湿润，被湿润的粉尘颗粒继续吸附其它粉尘颗粒，逐渐凝结成颗粒团，并在自身的重力作用下而沉降，双而达到快速将粉尘抑制降沉的目的。

（2）建筑垃圾在运输时保持一定的湿度，采用密闭式专用车辆运输至消纳场，途中确保无撒漏现象。

（3）消纳场运行过程中，当达到设计堆高时，要及时对最终堆场表面进行覆土，堆体表面覆盖压实粘土作为阻隔层，在压实粘土上方铺设表土做覆盖层，并及时种植适合当地气候条件的草种。

（4）消纳场运行完毕，应严格按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）的要求进行封场。

2、运输车辆倾倒垃圾粉尘

针对运输车辆倾倒垃圾时产生的扬尘采取以下措施：

（1）降低倾倒时的高度；

（2）倾倒时进行洒水抑尘。

3、车辆运输扬尘

本项目针对车辆运输扬尘产生的扬尘采取以下措施：

（1）在厂区出入口设置车辆清洗水池，对进出车辆清洗，不带尘出厂；

（2）场区道路进行硬化；

（3）保持厂区道路清洁和洒水抑尘；

（4）对进出车辆进行限速。

本项目粉尘经采取述措施后营运期消纳场无组织颗粒物至厂界处均可以满足广东省《大气污染物排放限值》（DB44/T27-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值，对周围环境影响较小。

6.2.1.5小结

本项目建成运行后，针对各类工艺废气均采取了有效的废气污染治理措施，排气筒高度设置合理；通过恶臭控制措施可以减轻恶臭对周围环境的影响；同时项目设置了餐厨项目厂界外100m、建筑垃圾填埋场外50m的环境防护距离，对卫生防护距离内的规划建设提出了具体要求。因此，拟建项目采取的废气污染防治措施是可行的。

废水治理措施

6.2.2.1 餐厨垃圾废水处理措施概述

（一）餐厨项目生产废水处理措施

本项目餐厨垃圾处理过程中产生的生产废水（餐厨废水、除臭系统废水、车间车辆和地面冲洗废水、初期雨水）为18.84t/d（6217.2t/a），依托园区内在建的渗滤液处理系统处理达到《城市污水再生利用-工业用水水质》（GB19923-2005）中敞开式循环冷却水标准后，回用作为园区内在建的垃圾焚烧发电厂的汽轮机循环冷却水补充水及绿化用水、道路洒水。根据《兴宁市静脉产业园PPP项目环境影响报告书》的内容，渗滤液处理系统主要采用“预处理+UASB厌氧反应器+MBR生化处理系统+NF纳滤膜系统+RO反渗透系统+DTRO”处理工艺，具体工艺流程如下图：

图 6.2-7   垃圾渗滤液处理工艺流程图

1、渗滤液处理工艺

①预处理系统设计

渗滤液自料坑进入格栅，经格栅过滤后固相落入垃圾桶，送至焚烧厂焚烧处理，液相由中心导流筒进入沉淀区，较大颗粒的有机物沉入泥斗中，渗滤液上清液由沉淀池四周的集水系统收集后排入调节池中。泥斗中的污泥定期由沉淀池排泥泵排入污泥浓缩池中。

调节池为地下式钢筋混凝土水池，主要功能是调节渗滤液的水质水量，避免水质水量的突然变化对系统的冲击。调节池内设调节池提升泵，提升后进入自清洗过滤器，自清洗过滤器滤除大颗粒硬质杂质保护后续系统的正常运行，出水去后续系统处理。

②UASB系统设计

调节池提升泵提升污水进入自清洗过滤器，经过滤器去除小颗粒的硬质颗粒后进入厌氧反应器，厌氧罐底部设布水系统，通过布水系统将进入的渗滤液均匀的分配在罐底，渗滤液从罐底依次经过布水区、悬浮污泥床和厌氧滤床到达集水区，通过集水系统排出反应器。在上流的过程中，渗滤液充分与悬浮床和固定床中的厌氧污泥相接触，通过厌氧污泥中的水解酸化细菌和产甲烷菌的生化作用，将水中的难溶性大分子污染物水解后分解为小分子有机酸和无机物等物质，进而分解为二氧化碳、水和甲烷。二氧化碳和甲烷以及硫化氢等杂质气体形成沼气，夹带着悬浮污泥随水一同上流，在厌氧滤床处进行三相分离，固相沉降回悬浮区，液相通过集水系统排出，气相收集后从顶部排出，形成沼气，沼气依次经过水封隔离排出后通过火炬燃烧（远期送至焚烧厂焚烧处理）。

厌氧反应器温度控制在22℃左右，属于中温厌氧范畴，由于厌氧反应是发热反应，反应器外侧又设了保温层，故外界温度对厌氧反应器内温度影响不大，夏季无需加温便可满足温度要求，冬季可采用间接热交换的形式对回流水进行加温，使反应器内满足厌氧菌所需的最低温度，热源可以采用焚烧电厂的热源，无需单独设置。

UASB做为MBR前处理工艺，对COD有较强的去除能力。其去除率主要取决于厌氧微生物的活动能力，影响因素主要有：温度、填料的性能，以及流速、布水和循环量等。

为此UASB系统设计上采用如下几个措施确保系统运行尽量达到最优化：

Ⅰ.考虑温度的影响 废水的厌氧消化反应常在常温条件（20℃～25℃）下进行，设计上将水池池壁进行保温处理，池顶加双层保温板，一方面可以起保温作用，另一方面也可以防止臭气扩散。参考国内类似地区的经验，采取保温措施后，冬季渗滤液水温不低于20℃，基本可以保证厌氧系统正常运行。

Ⅱ.采用较大比表面积的填料 厌氧填料有较大的比表面积，使得厌氧微生物极易在填料上附着生长，不会随水流失，同时厌氧还可起到过滤的作用，水中附着气泡的污泥颗粒与厌氧填料相互碰撞实现气泡与污泥的分离。

Ⅲ.增加布水和排水系统 布水采用穿孔管布水，使系统进水更均匀，排水系统采用三角堰集水槽排水，出水经三角堰阻挡后出水水质更好。

③生化系统

首先，废水由中间水池自流进入反硝化池和硝化池，硝化池内的好氧微生物对水中的有机物进行分解利用，合成细胞组织，放出水和二氧化碳。水中的氨氮 一部分用于除碳反应中细胞合成，一部分被硝化细菌利用，生成硝酸盐、亚硝酸盐。硝酸盐、亚硝酸盐随硝化液回流至反硝化池，在缺氧环境下发生反硝化，硝酸盐和亚硝酸盐被还原，生成氮气逸出，实现脱氮。

硝化池内设射流曝气系统，具有传氧效率高的特点，在好氧条件下，异养型微生物可以利用水中的有机物，将其转化为二氧化碳和水去除。同时发生硝化作用，硝化作用指NH3氧化成NO3－的过程，硝化作用由两类细菌参与，亚硝化菌将NH3氧化成NO2－；硝化杆菌将NO2－氧化为NO3－。它们都利用氧化过程释放的能量，使CO2合成为细胞的有机物质，因其为一类自养型细菌，在运行管理时，应创造适合自养性的硝化细菌生长繁殖的环境，是硝化过程生物脱氮的关键。

NH4＋＋2O2  	   NO3－＋2H＋＋H2O＋（307.1～438.9）×103J

硝化作用过程要耗去大量的氧，使一分子NH4—N完全氧化成NO3－需要耗去2分子的氧。硝化过程使环境酸性增强，并放出热量。

在硝化反应中，通过控制较低的负荷，延长污泥停留时间确保硝化作用的顺利进行。

反硝化池通过反硝化作用去除硝化池内回流混合液中的硝态氮，在反硝化的过程中利用消耗污水中的有机物作为碳源，因此反硝化池同样起着去除污水中有机物的功能。反硝化作用是通过反硝化菌将硝酸盐和亚硝酸盐还原成气态氮和氧化亚氮的过程。反硝化菌多为异养的兼性厌氧细菌，它利用各种各样的有机物作为反硝化过程中的电子供体（碳源），在反硝化过程中，有机物的氧化为：

5C（有机C）＋H2O＋4 NO3－       2N2＋4OH－＋5CO2

在硝化作用过程中耗去的氧能被重复用到反硝化过程中，使有机物氧化。由于在调试期初或活性污泥营养失衡的情况下，好氧曝气会产生大量的泡沫，因此在两个硝化池设置消泡系统用于泡沫消除。针对夏季高温，设计方案配备了完善的冷却系统来应对高温天气，保证生化系统所需要的适宜温度。在一级硝化池设置冷却系统，通过冷却塔换热降低水温至合适温度。冷却系统兼具生化池热交换及部分硝化液回流的功能，出水可部分回流至一级反硝化池。冬季低温时冷却系统功能调整为加热系统，通过外部热交换加温。

在工艺流程中，A/O系统是有机污染物去除及去除氨氮的主要场所。相较于市政水厂设计中的参数选取，运用于垃圾渗滤液处理的A/O系统参数选取的 特点是，更高的硝化液回流比（可达20Q以上）及较小的 COD（一般小于0.3kgCOD/kgMLSS.d）、氨氮负荷（一般不高于0.04kgNH3-N/kgMLSS.d）；该设计参数经若干渗滤液处理项目的验证，在实际运行过程中，处理效果基达到设计要求。

④UF超滤系统

外置式超滤系统是分体式MBR系统的一部份，本项目中采用管式超滤膜。UF进水泵将生化池污泥提升至篮式过滤器，过滤器过滤孔径800μm，用以防止颗粒进入超滤膜对膜造成损坏。过滤器进出水口设置压力传感器，监测过滤器压差，当压差达到设定值时须清洗。硝化池泥水混合物经预过滤器后进入超滤系统，本设计超滤系统设一台循环泵维持错流过滤流速度，将泥水混合物在超滤膜组件中不断循环，在循环过程中清液不断排出至清液罐，污泥被膜截留并回流至生化系统，从而完成泥水分离过滤过程。

清液排放至UF清水池，浓缩液回流至反硝化池，清液管路上设置电磁流量计，监测清液产量；循环管路上设置电磁流量计监测循环流量；回流量由上述进出水量运算得出；MBR系统剩余污泥由回流管路支管上排出，支管上设置电磁流量计，监测和控制剩余污泥排出量；超滤循环管路上设置压力传感器，监测过膜压差。

超滤系统采用集成化装置设备，即所有超滤相关的水泵、膜壳等设备以及自控系统均集成在集成架上，所有系统管路和设备（包括电气）在出厂前已经完成设备运转测试、管路压力测试以及电气测试，运至现场后只需连接进出口管线、动力电源以及自控电缆即可投入使用，可以大大节省现场施工和调试时间。

⑤膜深度处理系统和浓缩液处理膜

超滤系统出水进入纳滤系统，通过纳滤对有机物及高价态盐分的高选择性截留能力，去除水中绝大部分有机物及高价盐分。纳滤系统设置一套，纳滤系统采用抗污染纳滤膜元件，按一级两段式运行，设备设计回收率达到80%，NF系统运行压力为6～15bar。

纳滤清液经泵升压后进入反渗透系统，通过反渗透对有机物及盐分的高截留能力，进一步去除水中的有机物及盐分。反渗透系统设置一套，反渗透设备设计回收率达到80%，反渗透系统按照一级两段式运行，运行压力为20～40bar，出水可稳定达到本项目的出水水质要求。反渗透清液至反渗透产水箱达标回用，进一步提升回收率，从而实现资源化和减量化。

浓液深度处理系统：纳滤及反渗透产生的浓液采用“化学软化+DTRO”工艺进行深度处理，达到减量化的目的。

⑥污泥处理系统设计

污泥处理系统主要由污泥浓缩池及污泥脱水系统组成，初沉池和厌氧池排泥及AO系统产生的剩余污泥排入污泥浓缩池。本项目可选用离心脱水机，污泥脱水系统一次建设。污泥经污泥泵提升进入离心脱水机，高分子絮凝剂进入管道混合器充分混合，然后进入离心脱水机离心脱水，降低污泥含水率，使泥饼含水率低于80％，脱水后的脱水污泥落入螺旋输送机料斗，经倾斜式的无轴螺旋输送机输送至泥斗内，送焚烧处理，压滤后的液相流入集水井，与污泥浓缩池排出的上清液一同泵回生化系统继续处理。

⑦生物除臭系统本项目中臭气源主要有：调节池和反硝化池、污泥浓缩池及污泥脱水车间，臭气由PE管道送至负压区焚烧炉焚烧处理。另外，可采用辅助除臭方式，净化区域的空气，如通过喷洒除臭剂到污染源的空间内，让雾化的工作液分解空间内的异味分子，从而消除异味。

2、渗滤液处理系统处理效果的可达性分析

综上所述，在建项目渗滤液处理系统采用“预处理+UASB厌氧反应器+MBR生化处理系统+NF纳滤膜系统+RO反渗透系统+DTRO”处理工艺，确保废水综合利用不外排，不对周围水环境造成影响。为分析该处理系统的实际运行效果，本评价收集了珠三角采用相同渗滤液处理系统的同类厂家—珠海市环保生物质热电工程的废水监测数据进行类比说明。

该工程由珠海市富山工业园管理委员会环境保护局批复同意建设，2017年申请竣工环保验收。本评价收集了该厂的竣工环保验收监测资料进行分析，具体结果见表6.2-2。

从表6.2-6的数据中可以看出，在采用“预处理+UASB厌氧反应器+MBR生化处理系统+NF纳滤膜系统+RO反渗透系统+DTRO”处理工艺后，渗滤液处理系统出水水质均能够达到标准。

综上所述，本评价认为在建项目设计采用“预处理+UASB厌氧反应器+MBR生化处理系统+NF纳滤膜系统+RO反渗透系统+DTRO”的处理工艺后，渗滤液处理系统出水水质达到标准的保障率极高。

表 6.2-6  珠海市环保生物质热电工程废水监测结果一览表

同时该废水处理工艺在《兴宁市静脉产业园PPP项目环境影响报告书》已经过充分论证，该论证结果已通过兴宁市静脉产业园PPP项目环境影响报告书专家评审会并已取得梅州市生态环境局审批批复，审批文号：梅市环审[2019]22号。

（二）餐厨废水处理依托可行性

根据《兴宁市静脉产业园PPP项目环境影响报告书》的内容，可知渗滤液处理站各环节污水污染因子处理工艺及各部分处理效率见表6.2-7和表6.2-8。

表 6.2-7 垃圾渗滤液进、出水主要污染物控制指标一览表

| 项目 | BOD5 (mg/L) | CODCr (mg/L) | SS (mg/L) | NH4+-N (mg/L) | TN (mg/L) | 色度 （倍） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 进水水质 | 10000 | 60000 | 150 | 1000 | 2100 | 10000 |
| 出水水质 | ≤10 | ≤60 | ≤10 | ≤10 | ≤40 | ≤30 |
| 去除率 | ≥99.9% | ≥99.88% | ≥93% | ≥99% | ≥98.1% | ≥99.7% |

表 6.2-8  垃圾渗滤液主要处理单元处理效果去除率

| 名称 |  | COD(mg/L) | BOD(mg/L) | NH3-N(mg/L) | TN(mg/L) | SS（mg/L） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预处理 | 进水水质 | 60000 | 10000 | 1000 | 2100 | 150 |
|  | 预计出水水质 | 44000 | 9500 | 1000 | 2100 | 120 |
|  | 去除率(%) | 26.7 | 5 | 0 | 0 | 20 |
| 厌氧反应器 | 进水水质 | 44000 | 9500 | 1000 | 2100 | 120 |
|  | 预计出水 水质 | 7000 | 1425 | 1000 | 2100 | 80 |
|  | 去除率(%) | 84 | 85 | 0 | 0 | 33 |
| MBR(A/O+NF) | 进水水质 | 7000 | 1425 | 1000 | 2100 | 80 |
|  | 预计出水 水质 | 500 | 20 | 20 | 100 | 5 |
|  | 去除率(%) | 92.8 | 99 | 98 | 95.2 | 93 |
| RO | 进水水质 | 500 | 20 | 20 | 100 | 5 |
|  | 预计出水 水质 | 350 | 15 | 18 | 50 | 5 |
|  | 去除率(%) | 30 | 25 | 10 | 50 | 0 |
| 反渗透系统 | 进水水质 | 350 | 15 | 18 | 50 | 5 |
|  | 预计出水 水质 | 50 | 5 | 5 | 25 | 0 |
|  | 去除率(%) | 86 | 67 | 72 | 50 | 100 |
| 回用标准 |  | ≤60 | ≤10 | ≤10 | ≤40 | —— |

由上表可知，渗滤液经过采用上述工艺处理后能达到《城市污水再生利用-工业用水水质》（GB19923-2005）中敞开式循环冷却水标准回用，同时，由参考报告书可知，在建园区内渗滤液处理站处理规模为600t/d（二期完成后），其中在建项目加上二期项目建设完成后渗滤液产生量为550m3/d，还剩下50 m3/d处理余量。本餐厨项目生产废水产生量为18.84t/d，剩余的渗滤液处理能力可以满足本项目废水产生量。

此外，由前面工程分析可知，餐厨垃圾的生产废水的产生浓度与在建的渗滤液处理站的进水浓度对比表如下：

表 6.2-9  餐厨垃圾生产废水与渗滤液处理站进水指标对比一览表

| 项目 | BOD5 (mg/L) | CODCr (mg/L) | SS (mg/L) | NH4+-N (mg/L) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 渗滤液处理站进水水质 | 10000 | 60000 | 150 | 1000 |
| 餐厨垃圾生产废水 | 1500 | 6000 | 150 | 1000 |
| 餐厨生产废水与在建项目生产废水混合后的水质情况 | 9717.6 | 58206.0 | 150 | 1000 |

由上表可知，餐厨垃圾产生的生产浓度较渗滤液处理站进水水质小，餐厨生产废水与在建项目生产废水混合后BOD5、CODCr污染浓度有所减少，SS和氨氮维持不变，由此可见餐厨废水对渗滤液处理站的污染负荷影响可以忽略，且餐厨垃圾生产废水产生量较少，仅占渗滤液处理站剩余处理规模的37.68%，综上所述，餐厨垃圾生产废水无论从废水产生量还是进水水质要求，都能满足渗滤液处理站要求，餐厨垃圾生产废水依托在建的渗滤液处理站处理是可行的。

6.2.2.2建筑垃圾消纳场废水处理措施概述

1、建筑垃圾渗滤液成分分析

根据《建筑垃圾填埋场的环境效应》（环境卫生工程第14卷第1期，同济大学 污染控制与资源化研究国家重点实验室 上海 200092 袁玉玉、王罗春、赵由才）中的研究结论：美国曾对21个建筑垃圾填埋场淋溶液的305项指标（242有机组分、26项无机组分、37项常规组分）进行了监测，其中212项未检出。典型的建筑垃圾填埋场与生活垃圾填埋场渗滤液水质常见指标的对比分析情况详见下表：

表6.2-10 建筑垃圾填埋场与生活垃圾填埋场渗滤液水质指标对比分析情况

单位：mg/L、pH无量纲

| 水质指标 | 建筑垃圾填埋场 | 生活垃圾填埋场 |
| --- | --- | --- |
| 碱度 | 965 | 3000 |
| 氨氮 | 20.4 | 200 |
| Ca2+ | 274 | 1000 |
| COD | 755 | 1800 |
| Cl- | 158 | 500 |
| 硬度（碳酸钙） | 274 | 3500 |
| 镁离子 | 118 | 250 |
| pH | 6.95 | 6 |
| K+ | 101 | 300 |
| Na+ | 163 | 500 |
| SO42- | 254 | 300 |
| TOC | 307 | 6000 |

由上表可知，建筑垃圾填埋场渗滤液的氨氮、COD及TOC等含量要远远低于生活垃圾填埋场渗滤液，因而其危害性要远小于生活垃圾填埋场渗滤液。

2、废水处理措施可行性

根据工程分析，建筑垃圾填埋区淋溶液产生量为80.04m3/d（26413.2 m³/a），洗车废水产生量为5.4m³/d(1782m³/a)，则建筑垃圾消纳场生产废水产生量为85.44 m3/d（28195.2m³/a），消纳场配套设有2500 m3的调节池，经盲沟和管道收集进入调节池后，再经机械加速澄清池沉淀过滤后回用于场内洒水抑尘，沉沙经板框压滤机压滤脱水后填于建筑垃圾消纳场。

1）废水处理工艺的可行性

本项目选址区域降雨量适中，一般只有在降雨量较大并有一定持续时间时，才会产渗滤液，消纳场四周设置了截水沟等工程，可有效截留雨水的渗入；根据《建筑垃圾填埋场的环境效应》（环境卫生工程第14卷第1期，同济大学 污染控制与资源化研究国家重点实验室 上海 200092 袁玉玉、王罗春、赵由才）中的关于渗滤液的水质介绍可知，建筑垃圾可分解有机物含量极少，因此淋溶液中COD含量较低。本次环评时未获得该填埋场所填埋的建筑垃圾浸出液成分检测结果，故评价类比《建筑垃圾填埋场的环境效应》（环境卫生工程第14卷第1期，同济大学 污染控制与资源化研究国家重点实验室 上海 200092 袁玉玉、王罗春、赵由才）中建筑垃圾填埋场渗滤液检测结果，见下表：

表6.2-11  建筑垃圾浸出液成分检测结果  单位：mg/L

| 名称 | 监测项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | pH | Zn | Pb | Cr | Hg | Ba | Ni | As | CN- | F- |
| 建筑垃圾填埋场浸出液 | 6.95 | 8.63 | 2.13 | 0.25 | 0.009 | 8 | 0.17 | 0.12 | 0.34 | 5 |
| 《危险废物鉴别浸出液毒性鉴别》（GB5085.3-2007） | ≥12或≤2 | 100 | 5 | 15 | 0.1 | 100 | 5 | 5 | 5 | 100 |

由上表可知，建筑垃圾的浸出液的重金属含量均低于《危险废物鉴别浸出液毒性鉴别》（GB5085.3-2.17）中的规定浓度，但考虑本项目淋溶液的含有微量重金属，因此，本项目采取沉淀反应处理去除金属离子后（处理工艺如下），用于消纳场填埋作业时洒水抑尘，不外排。

淋溶液废水处理工艺流程如下：

图 6.2-8 建筑垃圾消纳场废水处理工艺流程图

处理工艺介绍：

混凝沉淀法去除水中悬浮颗粒的工艺包括水和药剂的混合，反应以及絮凝体与水的分离三个阶段，澄清池是将这三个过程集于一个构筑物中完成的一种非凡形成的设施。澄清池的工作原理是：原水在澄清池中由下而上流动，澄清池中由一层呈悬浮状态的泥渣，泥渣层由于重力作用在上升水流中处于动态平衡状态；当原水中的悬浮颗粒与混凝剂作用而形成的微小絮凝体随水流通过泥渣层时，在运动中与泥渣层相对较大的泥渣接触碰撞就被吸附在泥渣颗粒表面而迅速除去，使水获得澄清；清水经由澄清池上部的清水槽被收集排出，使水获得澄清；清水经由澄清池上部的清水槽被收集排出。因此，保持悬浮状态的、浓度稳定且均匀分布的泥渣区是保证澄清池处理效果的要害，也是所有澄清池的共同特点。

机械加速澄清池主要是由第一反应室、第二反应室及分离室所组成。此外，还有进出水系统、加药系统、排泥系统以及机械搅拌提升系统，大的加速澄清池还有刮泥装置。

原水由进水管进入环形三角配水槽后，由槽底配水孔进入第一反应室中，在此与分离室回流泥渣混合并完成药剂与水的混合和反应过程；混合后的夹带泥渣的水被搅拌装置上的叶轮提升到第二反应室。在第一反应室和第二反应室完成接触絮凝作用。第二反应室内设置有导流板，以消除因叶轮提升作用所造成的水流旋转，使水流平稳地经导流室流入分离室，导流室也设有导流板。在这里水与药剂完成了混凝过程，并进行了整流。分离室的上部为清水区，清水向上流入集水槽和出水管。分离室的下部为悬浮泥渣层，下沉的泥渣大部分沿锥底的回流缝再次流入第一反应室重新与原水进行接触絮凝反应，少部分排入泥渣浓缩器，浓缩至一定浓度后排出池外，以便节少耗水量。环形三角配水槽上设置有排水管，以排除进水中带入的空气。药剂可加入第一反应室，也可加至环形三角配水槽或进水管中。

图 6.2-9 机械加速澄清池结构示意图

机械加速澄清池的设计参数如下：

（1）池数设置两个；

（2）回流量与设计水量的比为（3:1）-（5:1），即第二絮凝室提升水量为进水流量的3-5倍。

（3）水在池中的总停留时间为1.2-1.5h，第二絮凝室停留时间为0.5-1.0min，导流室停留时间为2.5-5.0min

（4）第二絮凝室、第一絮凝室、分离室的容积比=1:2:7。

经计算本项目淋溶液平均日产生量为80.04m3/d，填埋场淋溶液平均日处理规模为200m3/d，日处理规模远大于日产生量，淋溶液可在池内进行充分沉淀，同时，本次沉淀采用机械强制性澄清，相比普通平流或垂直沉淀池，机械加速澄清池对悬浮物的处理效果更好。

根据《机械加速澄清池在矿山废水处理中的应用》（鞍山冶金设计院总院 王世超  矿山环保 总第38期 2002年 第1期）可知，机械加速澄清池的对悬浮物的处理效率达到95%以上，本项目的淋溶液废水进水浓度为1300mg/L，经机械加速澄清池处理后，保守估计可达到65 mg/L，可达到《城市污水再生利用—城市杂用水水质标准》（GB/T18920-2002）中绿化、道路冲洗用水水质标准较严者后回用厂区洒水抑沉，同时，本项目洒水抑沉主要是对建筑消纳场填埋过程产生的扬尘进行抑制，此工序用水对水质要求不高，回用水可满足项目用水要求，因此，本项目使用的废水处理工艺可行。

2）废水回用的可行性

建筑垃圾消纳场生产废水产生量为85.44 m3/d，消纳场配套设有2500 m3的调节池，经盲沟和管道收集进入调节池后，再经机械加速澄清池沉淀过滤后回用于场内洒水抑尘、绿化用水和洗车用水。其中洗车用水类比同类型项目每天用水量约6 m3/d；填埋场周围设置绿化隔离带，绿化带面积为2930m2，用水按2.0L(m2.d)计算，全年按120d计，则本项目绿化用水量为703.2m3/a，平均每天绿化用水量为1.9 m3/a；消纳场内作业卸载、推平等机械会产生一定的扬尘，项目配22台喷水雾炮进行洒水抑尘，每台喷水雾炮每天用水约3.5-4.0m3，则喷水雾炮每天需用水约77-88 m3/d。

因此，整个消纳场内需用水为84.9 -95.9 m3/d，建筑垃圾消纳场废水经处理后产生中水85.44 m3/d，从水量的角度上看，产生的中水量可满足喷水雾炮的用水量，废水回用是可行的。

6.2.2.3雨水处理方案

餐厨垃圾处理厂雨水排放采用园区雨水口、雨水检查井、雨水管道相结合的雨水排放方式，屋面雨水经雨水斗收集后，通过雨水立管、排出管排入室外雨水井、雨水口或雨水沟；室外及道路雨水经雨水口或雨水沟收集，经雨水管道排入雨水井；雨水最终经厂区雨水管网排至厂外。

建筑垃圾消纳场设置场外径流截排设施和场内径流截排设施，其中场外径流截排设施即沿库区垃圾最终填埋边界线设置的环库截洪沟和在库区HDPE 土工膜各锚固平台上设置的排水边沟，可将垃圾填埋体以外区域的地表径流截排至场外天然水沟。

场内径流截排设施即填埋平台面排水设施。其作用是减少雨水对覆盖膜的冲刷和向垃圾堆体的渗漏。已完成填埋作业坡面上的径流由各分层平台内侧的半圆形排水沟分别接入环库截洪沟，再经消力池沉砂后排入场外天然水沟。

建筑垃圾填埋作业区采用160g 防渗纤维膜覆盖，其他非作业区采用190g 防渗纤维膜覆盖，覆盖表面的雨水排到雨水收集管网。但同时，也有一定的雨水会渗透到地下形成淋溶液，淋溶液经收集经机械沉淀过滤后回用于填埋场洒水抑尘。

噪声治理措施

6.2.3.1总体防治措施

（1）厂区总体设计布置时，将主机尽可能布置在远离办公室的地方，以防噪声对工作环境的影响；

（2）在运行管理人员集中的控制室内，门窗处设置吸声装置（如密封门窗等），室内设置吸声吊顶，以减少噪声对运行人员的影响，使其工作环境达到允许噪声标准；

（3）采用低噪声的设备，在鼓风机和引风机风道中加设消音器，以达到允许的噪声标准，并对发声设备采取减振、隔声等措施，进入场区的餐厨垃圾和建筑垃圾运输车辆应限速缓行，并且禁鸣喇叭；

（4）减振措施：建议对靠近办公或操作区域、振动大的设备加装弹簧减振垫，与之连接的管道加装柔性接头，所有支架改用减振支架；

（5）工作间噪声控制：所有门窗均采用隔声门窗，改善工作间通风系统并进行消声设计。每台轴流风机均附有消声器；

（6）在项目厂界四周种植树木，对噪声进行阻隔。

6.2.3.2具体的防治措施

（1）餐厨垃圾处理的的鼓、引风机进、出口等辐射的空气动力性噪声和机壳、管壁、电动机轴承的机械性噪声以及水泵、风机等设备振动产生的机械噪声。在这部分噪声中，尤以引风机出气口部位辐射的空气动力性噪声为最强，一般风机的空气动力性噪声往往比其它部位辐射的噪声要高10dB（A）左右。安装消声器：在进气和排气管道上安装适当的消声器，消声器类型可选择阻性片式、折板式、蜂窝式以及阻抗复合式等。合适的消声器可使整个风机噪声降低8~10dB(A)。软连接、管道包扎：为减弱从风机风管辐射出来的噪声，可以用矿渣棉等材料对管道进行包扎，隔绝噪声由此传播的途径，外部噪声可减少3~5dB(A)；

（3）泵类设备噪声主要来自液力系统和机械部件。液力噪声是由液体中的空穴和液体排出时的压力、流量的周期性脉动而产生的，机械噪声是由转动部件不平衡、轴承不良和部件共振产生的。一般情况下，液力噪声是泵噪声的主要成份。泵噪声一般呈宽带性质，且含有离散的音调。如有必要可在通风口加装消声器，这样可避免泵类噪声对外环境产生的影响；

（3）建筑采用钢结构厂房，其墙面和顶面均采用两面钢板加中间离心玻璃棉隔热层，为此，噪声控制拟将建筑内层钢板采用穿孔板结构，利用中间离心玻璃棉隔热层同样具有消声作用，使车间内壁具有吸声效果，以降低室内混响声。另外，厂房的窗户采用双层玻璃，并加上密封压条的钢窗隔声，车间配以低噪声风机做全室换气通风。采取上诉措施后，平均可降噪20dB(A)左右；

（5）厂房的吸声一般是在顶棚和内墙面加一层吸声层，材料一般包括如下几种：

①多孔吸声材料：该材料一般用超细玻璃棉毡，当顶棚或内墙面嵌一层多孔材料时，由于声波进入此材料，在其中进出受到阻滞，使声能量消耗而产生吸声作用，故这层超细玻璃棉毡只有达到一定厚度，对低频消声才会有较好的效果。在玻璃棉毡外罩一层多孔(透气)砂布或玻璃布，增加声波运动阻滞作用,则吸声作用会更大。但若罩一层不透气材料，如透明塑料薄膜，则由于声波无法穿透(不透气的)塑料薄膜，使吸声系数降低。一般来说，超细玻璃棉厚增加一倍，吸声频率特曲峰值向低频移动一倍频程。罩面材料则必须是透气的。

②薄板吸声结构：薄板在声波作用下将发生振动。板振动时由于板内部和木龙骨之间出现摩擦吸收消耗一部分能量。此时有一个能量转换的过程，也是薄板吸声原理。由于低频声波比中高频声波之波长更长，易激起薄板振动，所以这种吸声结构一般用以低频带噪声吸声。

③空间吸声体：空间吸声体悬吊在空中。由于声波和吸声材料的两个或更多的面都有接触，在投影面积相同的情况下，相当于增加了一倍有效吸声面积“边缘效应”实际也增加了一倍。所以大大提高了实际吸声效果，其高频吸声系数可达1.40。空间吸声体的应用，还可以解决有天窗厂房顶棚吸声不好处理的问题。空间吸声体可以设计成灯型、船型、伞型板型。

（6）空压机组

空气压缩机噪声主要由进、出气口辐射的空气动力性噪声、结构件机械噪声和驱动机机械及电磁噪声组成。空压机在安装时已将进气口、储气罐设置在车间内，车间内噪声是由结构件机械噪声和驱动机噪声组成的。根据同国内空压机机站的噪声监测数据表明，车间噪声为90dB(A)左右，频谱以500～4000Hz为主，噪声性质为中高频，频程声压级高达83～90dB。目前国内空压站多采取整体隔声、减振的方式进行治理。

整体隔声罩：隔声罩在设计上充分考虑了与生产工艺相结合。为了通风、降温，在隔声罩左右两罩壁部留有进气口，在进气口上安装风机进行机械送风，并在进气口处安装消声道。在罩顶中部留有排气口，并在排气口处安装消声道。隔声构件均采用螺栓扣连接，在搭接部位进行密封处理。

根据空压机噪声的特点，隔声罩内表面吸声材料可选择采用平均吸声系数为0.72的超细玻璃棉，其厚度为5cm，容重为20kg/m3。玻璃棉用玻璃布和钢网作保护面。同时,在玻璃棉与隔声罩内壁之间留有5cm空气层，以解决对低频噪声的吸收，玻璃棉构造及隔声罩构造如图6.2-12所示。

整体隔声罩

消声道

消声道

空气层

玻璃棉

钢网

阻尼

钢板

玻璃棉

整体隔声罩

图 6.2-10  空压机房整体隔声罩及玻璃棉构造图

密封处理：任何隔声罩只要有1%的缝隙，其隔声值就不会超过20dB，因此，缝隙密封处理非常重要。各构件采用螺栓扣吊连接,在搭接部位进行密封处理，隔声罩与管道之间的缝隙密封处理采用图6.2-13所示的方法。这样处理既可避免通风管道与罩体有刚性连接而影响隔声效果，又可防止搭接缝隙漏声。

罩壁

衬里

管道

图6.2-11  隔声罩与管道相接的方法

窗体的隔声：观察窗采用双层玻璃,玻璃厚度为5mm，玻璃四周用橡皮条与罩体进行密封处理，两玻璃之间留有6mm空气层。

效果分析：类比同类工程案例的治理结果，整体隔声罩的实际隔声量可达到20dB（A）左右，另考虑空压机房的墙体（混凝土墙体）隔声量约15dB（A）左右，空压机房室外噪声可降低35dB（A）。

| 倍 频 带 声 压 级 dB（A） |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 有罩理论噪声 |
|  |  | 有罩实测噪声 |
|  |  | 无罩噪声 |
|  | 频率 |  |

图 6.2-12 国内某空压机治理前后各频程声压级比较

（8）绿化和围墙

厂区内种植树木，可以起到降噪作用，延厂界种植高大乔木，乔灌木结合，共可以降低噪声3dB（A）左右。

通过上述隔音、吸音、消音、防震措施，其噪声值可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348—2008）2类标准的规定要求，本项目可实现厂界环境噪声达标，本项目的噪声对敏感点的影响不大。建议建设单位结合项目周边防护绿地种植树木或加建围墙，以达到声屏障降噪的目的。

固废污染治理措施

6.2.4.1固渣治理措施

本项目餐厨处理过程中会产生脱水残渣、除油残渣、粗油脂、废UV光解灯管和废机油以及建筑垃圾消纳场产生的沉淀池沉沙。

其中脱水残渣、除油残渣经收集后运至园区内在建的生活垃圾焚烧炉焚烧处理，粗油脂经收集后交由回收公司回收处理，沉淀池沉沙经板框压滤机压滤脱水后回填建筑垃圾消纳场，废UV光解灯管和废机油经分类收集后交由有资质的单位回收。

表6.2-12 项目固废处置措施

| 序号 | 名称 | 产生工序 | 属性 | 产生量（t/a） | 处置措施 | 是否符合环保要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 脱水残渣和除油残渣 | 压榨脱水和油水分离 | 一般工业固废 | 4455 | 依托园区内在建的生活垃圾焚烧炉焚烧处理 | 是 |
| 2 | 粗油脂 | 油水分离 | 一般工业固废 | 264 | 综合利用 | 是 |
| 3 | 沉淀池沉沙 | 机械加速澄清池 | 一般工业固废 | 36.06 | 消纳场填埋 | 是 |
| 4 | 废UV光解灯管 | 废气处理 | 危险废物 | 0.15 | 统一收集后暂存于危险废物暂存间（依托园内的危废暂存间），按危废要求交由有相应处理资质的单位进行处理 | 是 |
| 5 | 废机油 | 设备维护 | 危险废物 | 0.5 |  | 是 |

综上分析，改项目运营期厂内产生的各类固体废物在落实上述措施后，均可得到有效的处理和处置，不会对周边环境产生影响。

6.2.4.2危险废物废物存储管理要求

（1）禁止危险废物和生活垃圾混入。

（2）危险废物应当使用符合标准的容器分类盛装，无法装入常用容器的危险废物可用防漏胶袋等盛装；装载液体、半固体危险废物的容器内须留足够空间，容器顶部与液体表面之间保留100mm以上的空间。总贮存量不超过300kg（L）的危险废物要放入符合标准的容器内、加上标识、容器放入坚固的柜或箱中，柜或箱应设多个直径不少于30mm的排气孔。盛装危险废物的容器上必须粘贴符合标准的标识。

（3）禁止将相容（相互反应）的危险废物在同一容器内混装；相容危险废物要分别存放或存放在不渗透间隔分开的区域内，每个部分都应有防漏裙脚或储漏盘，防漏裙脚或储漏盘的材料要与危险废物不相容。

（4）每个堆放点应留有搬运通道。

（5）作好危险废物情况的记录。记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。危险废物的记录和货单在危险废物回取后应继续保留3年；

（6）必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损应及时采取措施清理更换；

（7）应按GB15562.2规定对环境保护图形标识进行检查和维护。

（8）按照国家相关规定在企业运行后制定危险废物管理计划。

6.2.4.3依托的危险废物暂存间的设置

在建项目建设一间占地面积为80m2的危险废物暂存间，贮存能力大于10t，主要用于在建项目产生次生危险废物的暂存，危废产生后暂存在危废仓库内，定期由有资质单位外运处理。危废暂存间四周设有导流沟和独立的集液池，发生泄漏时通过围堰收集泄漏液并引入事故池。

危废暂存间按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单相关要求建设，具有防风、防雨、防晒、防渗漏等防护措施，具体满足以下要求：

a、危废室地面硬化，要达到不扬散、不流失、不渗漏的要求。危险废物堆放场的基础防渗层采用至少2mm的人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。

b、危废室内各类危废分类堆放，各类危废之间设有隔断，各类危废半年清运一次，最长暂存期间不得超过一年。

c、为防止雨水径流进入危废仓库内，危废室周边应设置导流渠。

d、为防止危废泄漏，危废室四周应设置围堰，围堰四周及危废室地面需使用环氧树脂漆进行防腐防渗。

e、危废室外部设置醒目警示标识，危废室内部各类危废上方根据各类危废特性设施危废标识。

f、建立危废台账，详细记录厂区内各类危废种类和数量，暂存周期，供随时查阅。

g、在常温、常压下易爆、易燃及排出有毒气体的危险废物必须进行预处理，使之稳定后贮存，否则，按易爆、易燃危险品贮存。

h、禁止将不相容(相互反应)的危险废物在同一容器内混装。

i、无法装入常用容器的危险废物可用防漏胶袋等盛装。

j、装载液体、半固体危险废物的容器内须留足够空间，容器顶部与液体表面之间保留100mm以上的空间。

k、应当使用符合标准的容器盛装危险废物。

l、不相容的危险废物必须分开存放，并设有隔离间隔带。

m、危险废物贮存前应进行检验，确保同预定接收的危险废物一致，并注册登记，作好记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接受单位名称。

n、必须定期对贮存危险废物的包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。

o、危险废物贮存设施内清理出来的泄漏物，一律按危险废物处理。

6.2.4.4危险废物委托处置措施

根据《国家危险废物名录》（部令第39号，2016年），生产过程产生的废UV光解灯管、废机油属于危险废物，交由资质单位回收处置。项目处置危险废物在转移过程中需符合《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》和《广东省固体废物污染环境防治条例》，并执行《危险废物转移联单管理办法》规定的各项程序。

6.2.4.5危险废物转运的控制措施

项目危险废物将交由有资质的专业废物处理单位进行安全处置。危险废物转运途中应采取相应的污染防范及事故应急措施。这些措施主要包括：

①装载危险废物的车辆必须做好防渗、防漏、防飞扬的措施；

②有化学反应或混装有危险后果的危险废物严禁混装运输；

③装载危险废物车辆的行驶路线必须避开人口密集的居民区和受保护的水体等环境保护目标。

此外，建设单位应按《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的规定向当地固体废物管理中心如实申报项目固体废物产生量、拟采取的处置措施及去向，并按该中心的要求对项目产生的固体废物特别是危险废物进行全过程严格管理和安全处置。

6.2.4.6粗油脂综合利用管理要求

本项目餐厨垃圾经油水分离产生的粗油脂作为工业用油脂外售利用，严禁作为食品行业原料回收，为防止粗油脂流入食品生产经营和使用环节，保障人民群众食品安全和身体健康，需遵守以下管理要求：

- 餐厨垃圾处理产生的粗油脂应设专人负责管理；

- 餐厨粗油脂应有专门标有“餐厨废弃油脂”字样的密闭容器存放，集中处理；

- 餐厨粗油脂只能销售给有资质的餐厨粗油脂加工单位，不得销售给其他单位和个人，并在销售合同中明确严禁作为食品行业原料；

- 处理粗油脂要建立档案，详细记录销售时间、种类、数量、收购单位、用途、联系人姓名、电话、地址、收货人签字等，并长期保存。

地下水染控制措施

项目排水按后期雨水和污水分流设计。本项目地下水污染途径通常有：餐厨生产废水管线泄漏导致废水渗入、淋溶液通过裂隙、溶隙等渗入地下等。采取的具体措施如下：

- 源头控制措施

餐厨项目主要包括在工艺、管道、设备采取相应措施，防止和降低污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度；管线敷设尽量采用“可视化”原则，即管道尽可能地上敷设，做到污染物“早发现”早处理，减少由于埋地管道泄漏而造成的地下水污染。

建筑垃圾项目对产生的洗车废水和淋溶液经沉淀池后回用于场区场地洒水，严禁废水外排，从源头上减少污染物的产生。此外，本消纳场主要消纳对象为渣土、泥浆、废砖块、混凝土等，不含有害成分，故要严格落实入场标准，严禁运输车辆混入其他垃圾，防止雨水淋溶液对地下水环境造成影响。

- 防渗控制措施

餐厨项目主要包括厂内污染区地面的防渗措施和泄漏、渗漏污染物收集措施，即在污染区地面进行防渗处理，防止洒落地面的污染物渗入地下，并把滞留在地面的污染物收集起来，集中送至污水处理设施处理；末端控制采取分区防渗原则。

建筑垃圾消纳场采取严格的防渗、防腐蚀等措施，防止建筑垃圾淋溶液进入地下。选用可靠的防渗材料及相应的保护层，设置渗滤液收集导排系统；设置地下水收集导排系统；地下水收集导排系统应具有长期导排性能。单层防渗结构从上至下为：淋溶液收集导排系统、防渗层（含防渗材料及保护材料）、基础层、地下水收集导排系统。本项目厂区防渗、防腐措施设计具体如下：

1）重点防渗区：餐厨垃圾处理车间和化学品仓库、餐厨垃圾项目废水收集装置及输送管线、建筑垃圾消纳场厂区地下管道、建筑垃圾消纳场、淋溶液调节池及沉淀池

餐厨垃圾处理车间和化学品仓库采用双层复合防渗结构，以压实土和无纺土工布复合基础为地基，其上铺设2mm厚HDPE膜（渗透系数≤10-10cm/s），面层采用防渗混凝土（厚度不小于100mm，渗透系数≤10-8cm/s）。

餐厨垃圾项目废水收集装置及输送管线尽量在地上铺设，加强检查、维护和管理，以减少由于埋地管道泄漏而可能造成的地下水污染。用于运送废水的碳钢污水管道设计壁厚应适当加厚，并采用最高级别的外防腐层。管道施工严格执行规范要求，接口严密、平顺，填料密实，避免发生破损污染地下水。废水收集装置和输送管线所经区域可采用灰土垫层，铺设2mm厚的单层HDPE 膜（渗透系数≤10-10cm/s）。

建筑垃圾消纳场厂区地下管道作为废水输送装置，深埋地下，渗漏后不易被发现，危害巨大，是厂区内潜在的渗漏点，建设过程中地下管线应进行充分的防渗措施，厂区内污水输送管道不能与地下介质直接接触，防渗措施有铺设2mm厚的单层HDPE 膜（渗透系数≤10-10cm/s）。

建筑垃圾消纳场防渗按照重点防渗区进行，填埋场区场地防渗结构由下至上依次为：平整、压实的场底、200g/m2有纺土工布、350mm厚碎石导流层（内设收集管）、400 g/m2长丝土工布、500mm厚压实土壤保护层、2mm厚HDPE光面膜；500mm厚袋装中土保护层。库区边坡防渗结构由下至上依次为：修正的边坡、天然钠基膨润土防水垫（GCL）、2mm厚HDPE糙面膜、500mm厚袋装中土保护层。同时施工时在场区底部上需保持纵向3%的坡度、横向2%的坡度，次盲沟坡向主盲沟至渗滤液处理设施。淋溶液调节池、沉淀池采用特殊防渗处理，在防渗结构上设置隔离层，并与地面隔离层连成整体。先用三合土处理，再用水泥硬化，然后涂沥青防腐、防渗，并对水泥池内墙贴玻璃纤维布及环氧树脂，以达到防腐、防渗的目的。

2）一般污染防治区

地磅区域、洗车区域地面采取粘土铺底，再在上层铺 10~15cm 的水泥进行硬化。通过上述措施可使一般污染区各单元防渗层渗透系数≤10-7cm/s。

3）简单防渗区

其他公铺设施区，防渗要求为一般地面硬化。

在做好上述措施的情况下，本项目营运期对地下水造成的影响很小。各分区防渗要求如下表所示。拟建项目地下水污染防治分区示意图见图6.2-13。

表6.2-13  地下水污染防渗分区防渗技术要求

| 防渗分区 | 名称 | 防渗技术措施及要求 |
| --- | --- | --- |
| 重点防渗区 | 餐厨垃圾处理车间和化学品仓库 | 采用双层复合防渗结构，以压实土和无纺土工布复合基础为地基，其上铺设2mm厚HDPE膜（渗透系数≤10-10cm/s），面层采用防渗混凝土（厚度不小于100mm，渗透系数≤10-8cm/s） |
|  | 餐厨垃圾项目废水收集装置及输送管线 | 灰土垫层，铺设2mm厚的单层HDPE 膜（渗透系数≤10-10cm/s） |
|  | 建筑垃圾消纳场厂区地下管道 | 铺设2mm厚的单层HDPE 膜（渗透系数≤10-10cm/s） |
|  | 建筑垃圾消纳场 | 填埋场区场地防渗结构由下至上依次为：平整、压实的场底、200g/m2有纺土工布、350mm厚碎石导流层（内设收集管）、400 g/m2长丝土工布、500mm厚压实土壤保护层、2mm厚HDPE光面膜；500mm厚袋装中土保护层。库区边坡防渗结构由下至上依次为：修正的边坡、天然钠基膨润土防水垫（GCL）、2mm厚HDPE糙面膜、500mm厚袋装中土保护层（渗透系数≤10-10cm/s） |
|  | 淋溶液调节池、沉淀池 | 用三合土处理，再用水泥硬化，然后涂沥青防腐、防渗，并对水泥池内墙贴玻璃纤维布及环氧树脂，渗透系数≤10-8cm/s |
| 一般防渗区 | 地磅区域、洗车区域 | 采取粘土铺底，再在上层铺 10~15cm 的水泥进行硬化渗透系数≤10-7cm/s |
| 简单防渗区 | 厂区道路、其他公铺设施区 | 一般地面硬化 |

（3）地下水污染监控

项目应设置环境保护专职机构并配备相应的专职人员，建立地下水环境监控体系，包括科学合理地设置地下水污染监控井、制定监测计划、配备先进的检测仪器和设备，以便及时发现问题，采取措施控制污染。

由于地下水污染具有隐蔽性和累积性，因此制定有效的监测计划并定期开展监测，对于及早发现污染并采取有效措施防止污染继续扩散显得十分重要和必要。

根据项目场地条件及地下水环境影响分析的结论，在建筑垃圾消纳场上游区域设置背景值监测点，在消纳场的一侧、下游区域设置地下水环境影响跟踪监测点。定期监测各井的地下水水质，如发现异常或发生事故，加密监测频次，并分析污染原因，确定泄漏污染源，及时采取应急措施。

项目地下水监测计划可根据下表制定，各监测井可依据监测目的不同适当增加和减少监测项目。项目环境保护机构应安排专人负责监测。如发现异常或发生事故，应加密监测频次，并分析污染原因，确定泄漏污染源，及时采集应急措施。

表 6.2-14  地下水监测计划

| 监测点位置 | 监测目的 | 监测因子 | 监测频率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建筑垃圾消纳场 | 本底井一眼：设在填埋场地下水流向上游30m~50m处；污染扩散井一眼：设在垂直填埋场地下水走向的一侧30m~50m处；污染监视井两眼：设在填埋场地下水流向下游30m、50m处。 | pH、高锰酸 盐指数、氨 氮、汞、砷、 六价铬、铜、 锌、铅、镉、 氟化物、氯 化物、锰、 镍 | 在填埋场投入运行前应监测一次本底值，运行期间对污染监视井和污染扩散井水质监测应不少于每两周一次，对本底井的水质监测频率应不少于每个月一次。 |

控制污染是企业环境保护工作的职责之一。环境监测采样、分析方法、数据处理及技术要求均遵循《环境监测技术规范》中有关环境要素监测技术规定的方法进行。监测数据应进行技术分析、分类存盘、科学管理，为企业防治环境污染途径和治理措施提供必要的依据，同时也是企业环境保护资料统计上报、查阅、目标管理等工作内容之一。

废水管线

图 6.2-13  餐厨垃圾处理厂地下水污染防治分区示意图

地下水监测井

图 6.2-14  建筑垃圾消纳场地下水污染防治分区示意

（4）地下水防治措施可行性分析

1）主动控制措施技术经济可行性分析

工程采取的防止地下水污染的主动控制措施从生产过程入手，在工艺、管道、设备、给排水和总图等方面尽可能的采取泄漏控制措施，从源头最大限度降低污染物质泄漏的可能性和泄漏量，符合“清洁生产”的环境保护要求，由此增加的投资可带来较好的环境效益，是必要的，故其技术经济可行。

2）被动控制措施技术经济可行性分析

①污染分区技术经济可行性分析

通过工程分析提供的可能泄漏到地面的物质特性、种类和工程水文地质条件，按照《国家危险废物名录》、《危险废物鉴别标准 通则》（GB 5085.7-2019）的规定对全厂区域进行污染分区，根据不同的区域参照不同的环境保护标准要求，设计不同的防渗方案，即满足不同地质条件、不同工程内容的要求，具有针对性和可操作性，与采用同一方案铺砌防渗层相比可节省大量投资，因此，污染分区方案技术经济合理、可行。

②拟采取防渗材料的技术经济可行性分析

HDPE（高密度聚乙烯）土工膜已广泛应用在我国危险废物填埋场的防渗工程中，满足对人工防渗材料的要求，并采用人工衬层材料，在本项目中用于建筑垃圾消纳场等允许采用此材料施工的部位，作为双人工衬层的材料，其质量、性能满足相应标准和技术要求，其技术经济合理、可行。

③拟采取防渗衬层铺设方案的经济可行性分析

对重点区域的防渗工程设计和施工可满足相应环境保护标准和工程要求，其投资能够得到较好的环境效益，是必要的，其技术经济合理、可行。

土壤染控制措施

1、源头控制措施

本项目土壤影响类型主要为大气沉降影响及垂直入渗影响，源头控制措施分别针对这两方面展开。

（1）大气沉降影响源头控制措施

本项目臭气排放的主要污染物包括氨气和硫化氢，鉴于厂区各环节产生的污染物基本不涉及土壤污染重点污染物。因此废气排放基本不会对土壤产生明显的污染，不会改变土壤的环境质量，在采取达标排放措施后对环境影响可行。

（2）垂直入渗影响源头控制措施

垂直入渗预防措施主要为分区防渗，本项目主要区域均进行硬化和防渗处理。项目生产区主要防渗区域和防渗标准按照地下水章节提出的防渗要求。

（3）其他源头控制措施

项目对产生的废水进行合理的治理和综合利用，以先进工艺、管道、设备、污水储存，尽可能从源头上减少污染物产生；严格按照国家相关规范要求，对工艺、管道、设备、污水储存及处理构筑物采取相应的措施，以防止和降低可能污染物的跑、冒、滴、漏，将废水泄漏的环境风险事故降低到最低程度；优化排水系统设计，工艺废水、地面冲洗废水等在厂区内收集后通过管线送对应污水处理厂处理；管线铺设尽量采用“可视化”原则，即管道尽可能地上铺设，做到污染物“早发现、早处理”，以减少由于埋地管道泄漏而可能造成的土壤污染。进行质量体系认证，实现“质量、安全、环境”三位一体的全面质量管理目标。

2、过程防控措施

本项目为土壤污染型项目，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）过程控制措施，结合本项目污染特征，本项目拟采取如下过程控制措施：

（1）占地范围内,采取绿化措施，以种植具有较强吸附能力的植物为主，根据本项目所处区域自然地理特征，该地区可种植易于在该地区生长且富集能力较强、生物量较大的植物种植；

（2）涉及入渗途径影响的，应根据相关标准规范要求，对设备设施采取相应的防渗措施，以防止土壤环境污染。

3、跟踪监测

为及时了解项目区域及周边土壤环境质量状况和土壤中污染物的动态变化，根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）、《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）的相关要求，拟建项目拟制定土壤环境跟踪监测措施，包括制定跟踪监测计划，科学、合理地设置土壤监测点位，建立完善的跟踪监测制度，配备必要的取样设备，以便及时发现并有效控制。详见8.5-4节环境质量监测计划。

上述监测结果应按照相关规定及时建立数据档案，并定期向社会公开监测信息。如发现异常或发生事故，需加密监测频次，确定影响源位置，分析影响结果，并及时采取应急措施。

环境风险管理

6.2.7.1环境风险管理目标

环境风险管理目标是采用最低合理可行原则（ALARP）管控环境风险。采取的环境风险防范措施应与社会经济技术发展水平相适应，运用科学的技术手段和管理方法，对环境风险进行有效的预防、监控、响应。

6.2.7.2环境风险防范措施

1、化学品储存区设置警示标志，并配备灭火器、消防沙等消防器材。储存区设置泄露收集措施，用以防止储存库区在特殊风险事故情况下的事故废水流出库区范围，导致废水中的腐蚀性渗出液污染周边的土壤或水体，所有事故废水统一收集后引至事故应急池。

（1）事故废水容积

参照《中国石油天然气集团公司企业标准事故状态下水体污染的预防与控制技术要求》（Q/SY1190-2009）和《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008）要求，针对项目污染物来源及其特性，以实现达标排放和满足应急处置为原则，建立污染源头，处理过程和最终排放的“三级防控”机制，具体包括：

1）一级防控措施

一级防控措施即是将污染物控制在单元内，如装置区、罐区；

- 各贮桶区增设环形沟及围堰，并设置清污切换系统。

- 对桶区围堰和场地做防渗处理，并将桶区地面铺设为防水和不发火地面。

- 桶组应设防火堤，防火堤内有效容积不应小于罐组内1个最大储罐的容积。

2）二级防控

事故池的设计主要依据《化工建设项目环境保护设计规范》（GB50483-2009），参考中国石化建标【2006】43号《关于印发“水体污染防控紧急措施设计导则”的通知》中相关要求，具体事故储存设施总有效容积计算公式如下：

V总＝（V1＋V2－V3）max＋V4＋V5       （1）

式中：V1：收集系统范围内发生事故的一个罐组或一套装置的物料量（储存相同物料的灌组按一个最大贮罐计，装置物料量按存留最大物料量的一台反应器或中间贮罐计）。根据可研设计，本项目硫酸最大存储量为0.56m3，按其存留的物料量为0 m3，即发生事故时硫酸全部泄露，因此确定为V1=0.56 m3；

V2：为发生事故的储罐或装置的消防水量，m3。根据《消防给水及消防栓系统技术规范》（GB50974-2014），计算主要火灾风险源消防用水量。餐厨处理厂室内消防消防栓设计流量按10L/S计。火灾延续时间按2h计算。则合计用水量约72m3；

V3：为发生事故时可以传输到其它储存或处理设施的物料量，m3。V3=0 m3；

V4：为发生事故时仍必须进入该收集系统的生产水量，m3，V4=0m3；

V5：发生事故时可能进入该收集系统的降雨量，m3，发生事故时可能进入该收集系统的降雨量，按一次暴雨量计，V5=0m3。

经计算，V总=72.56m3，本评价要求建设单位建设至少100m3的应急事故池。

本项目事故应急池建于餐厨垃圾废水收集池附近，采取地埋方式修建，能有效收集事故时的消防废水。事故废水应储存在事故池中，待事故处理完成后，应根据事故废水的性质将事故废水妥善处理，避免事故废水直接排放。

3）三级防控

本项目根据要求设置“单元-厂内污水处理站-区域”的环境风险防控体系，设置事故废水收集池和应急储存设施，以满足事故状态下收集泄露物料、污染消防废水和污染雨水的需求，将事故池收集的废水经园区内在建的污水处理站处理后回用于厂区。

2、恶臭废气处理系统事故风险防范措施

加强对除臭设备的维修管理，使其在良好情况下运行，严格按规范操作尽可能避免事故排放，一旦出现事故性排放应及时停止生产操作，待修复后再进行生产。

企业应设专职环保机构与人员，加强污染治理设施的日常管理，避免出现风险事故，并加强培训，在出现风险事故时，及时采取有效措施，将事故影响降至最低。

3、废水事故排放风险防范措施

①操作人员应严格按照操作规程进行操作，防止因检查不周或工作失误而造成事故发生。

②加强设备管理，认真做好设备、管道、阀门的检查工作，对存在的安全隐患的设备、管道、阀门及时修理或更换。

③按照监测计划，认真落实监测方案，若发现污水处理系统进水水质超出设计标准，应将部分废水引至事故池，降低污水处理系统负荷；并及时分析出水水质，调整污水处理工艺参数，保证出水水质达标排放，及时向生产部分反应情况，找出事故原因。

④加强废水在线监测，在废水总排口处设置应急截流措施（如阀门），在废水事故排放情况下，关闭阀门，将部分废水引至事故池暂存。

4、厂区火炸事故次生污染环境风险防范措施

①当班值班人员必须严格执行安全操作规程及工艺规程。当班操作人员必须坚持日常安全检查，严格交接班制度。实行动火作业许可制度，严禁违规动火。

②当班操作人员对查出的安全隐患及时上报，及时安排人员加以整改，技术设备科要对消防器材、设备及其救援物质定期检验，保证其随时处于完好可用状态。

③遵守安全生产守则，对供电线路进行巡查，对消防设施进行定期检查。

④制定科学的安全用电操作规程，要求所有电气安装、维护作业必须由持证电工实施，平时加强电气设施的专项安全检查，防止短路或触电事故。电工每半小时巡逻一次配电房，观察配电系统发热情况，必要时应汇报，予以批准后切断部分设施的运行，并提出配电替代方案，经批准后立即落实。

⑤制定危险化学品安全管理规定，加强危险化学品与危险废物的贮存、使用及运输管理，完善通风、防泄露、防静电等安全设施。危险化学品应分类储存，以防止相互反应而造成安全隐患，并设置警示标示。

5、垃圾运输风险预防与应急措施

为了降低对沿线环境的影响，本项目拟采取以下措施：

（1）在线路选择上，本项目尽量避免经过人口密集区和环境敏感点，确实无法避免的要尽量选择在从居民点下风向通行。

（2）运输方式采用标准的垃圾运输车运输，车辆只需要直接从餐厨垃圾和建筑垃圾点运装垃圾，餐厨垃圾的运输车全部采用带有防治垃圾渗滤液的滴漏措施封闭式自卸垃圾车和压缩式自卸垃圾车运输进厂，建筑垃圾装车后用篷布密封，经类比其它建筑垃圾运输，在运输过程中无垃圾渗滤液渗出，粉尘散发量较小。

（3）在运输时间上，要安排是在夜间或清晨行人较少的时段进行，以减少对人们活动的影响。

（4）一旦发生事故，应采取应急措施，并立即报告当地环卫部门，及时对事故现场进行清理，以控制和减少对周围环境的影响。

（5）应安排机动车辆驾驶员参加每周一次的安全活动，以不断提高驾驶人员的责任心、事业心和业务水平，驾驶人员必须经过公安交通部门考试审核，持有驾驶证，方可独立驾驶车辆，不能驾驶与证件规定不符合的车辆，实习驾驶员除持有实习驾驶证件外，还应有正式驾驶员随车教练，严禁无证驾车。

（6）驾驶出车前必须做好检查保养工作，重点检查制动器、转向机构、喇叭、指示灯、方向灯、照明、刹车及轮胎螺丝等是否安全可靠，检查车箱的密封性能是否正常。在行驶中或下班前，同样要做好经常性的检查保养工作。行驶中必须集中思想，谨慎驾驶，保持适当的车速行驶，驾驶室内不能超额坐人，不得携带危险品上车。

6、强降雨风险防护措施

①场区截洪沟应按照设计要求进行建设，确保未被污染的强降水直接导出场外，减少暴雨对污水处理系统的冲击；制定强降雨天气的应急预案。

②截洪沟应经常疏通， 防止截洪沟堵塞；

③雨水导流系统施工要严格按照国家相关规范进行，建筑垃圾压实严格按照规程操作。

④日常运行时，特别是在雨季，应留出积液池的剩余容量以调节强暴雨时期填埋区渗滤液。

7、消纳场地面塌陷风险防范措施

对由于建筑垃圾非均质性产生的不均匀沉降，可通过加大盖层厚度、在建筑垃圾与周围边坡结合部位加大盖层坡度的方法来进行防范。对由于地基土体的非均匀性而产生的不均匀沉降，可通过开挖、压实或换土的方法减小其压缩性在空间上的差异，从而使不均匀沉降减小到可以接受的程度。

因此，因地基因素而导致的消纳场地塌陷的可能性很小。

8、消纳场其它安全技术措施

①消纳场设计合理坡度、宽度及路面等级的道路，明示填埋作业区及进出道路；

②建立完善的地下水监测系统，加强地下水水质监测，一旦地下水监测井的水质发生异常，应及时通知有关管理部门和当地居民做好应急防范工作并采取相应的防护措施。

6.2.7.3 事故应急处置措施

为了有效地处理风险事故，应有切实可行的处置措施。项目风险事故应急措施包括设备器材、事故现场指挥、救护、通讯等系统的建立、现场应急措施方案、事故危害监测队伍、现场撤离和善后措施方案等。

1、项目建成后，公司应立即建立有完善的管理制度，内容涵盖生产、供应、销售、安全、环保各方面，通过完善的制度保障应急救援行动的有效启动和实施设立应急报警、通讯系统以及事故处置管理体系。

2、制定有效处理事故的应急行动方案，并得到有关部门的认可，能与有关部门有效配合。

3、明确职责，并落实到具体部门及负责人员。

4、制定控制和减少事故影响范围、程度以及补救行动的实施计划。

5、对事故现场管理以及事故处置全过程的监督，应由富有事故处置经验的人员或有关部门工作人员承担。

6、应切实落实环境风险应急预案要求，定期（至少每年一次）组织、安排开展环境应急演练，用以检验应急救援方案、锻炼队伍。

- 6.2.8环境风险应急预案

应急预案是在贯彻预防为主的前提下，对建设项目可能出现的事故，为及时控制危害源，抢救受害人员，指导居民防护和组织撤离，消除危害后果而组织的救援活动的预想方案。

- 6.2.8.1环境风险源监控

（1）公司安全管理人员定期对设备进行安全检查，对可能发生的安全生产事故进行估计；

（2）厂区安装有摄像头，进行24 小时闭路电视监控；

（3）公司对各危险点每天进行巡查，化学品仓库、危废暂存区每天至少3 次，车间每天至少2 次；

（4）做好巡查记录，一旦发现问题及时进行处理，以免事故扩大化；

（5）车间负责人每天对本车间管道设备、仓库进行巡查，并做好巡查记录，一旦发现问题及时进行处理，以免事故扩大化。

- 6.2.8.2应急监测

当突发环境污染事件发生后，公司应立即通知梅州市生态环境局兴宁分局和梅州市环境监测站，与相关部门进行联动。委托外部监测公司进行现场的环境监测，在上级环境监测部门到达之后，配合开展取样分析监测工作。

- 6.2.8.3应急物资、人员管理要求

公司应组织开展环境污染事故应急处置工作，建立一支环境污染事故现场承担现场抢险和应急救援队伍，并配备必要的物资装备。公司财务部门按照规定在成本中列支，专门用于完善和改进公司应急救援体系建设、监控设备定期检测、应急救援物资采购、应急救援演习和应急人员培训等。厂长及财务部门应确保应急费用专款专用。一旦发生事故，应急各成员小组所需的事故应急救援工作经费不受预算限制，由公司财务部门落实拨付手续，保障应急经费的及时到位。

- 6.2.8.4环境风险防控体系

将项目的突发环境事件分为车间级、厂区级和厂外级突发环境事件。厂外级突发环境事件，为污染物对厂界外有重大影响的事故，废气处理装置故障，污染周围大气环境，工厂火灾无法控制、火灾迅速蔓延，公司应急处置能力已无法控制险情，需要地方政府或外单位应急救援队伍支援的。当发生厂外级突发环境事件时，需要立即上报梅州市生态环境局兴宁分局，由其对应现场情况启动应急预案。本项目还应与在建的焚烧发电项目建立联动机制，当发生事故时立即联系园区内的在建其他项目，借助周边项目应急设施、设备等应急资源及力量对突发环境事件进行处置。

通过上下、友邻的通力配合，确保以最短的时间、最少的资源将事件影响、污染水平降至最低。

6.2.8.5应急准备措施

（1）应急物资及器材管理

公司按设计规范要求配备消防、环保、监控等安全环保物资及器材；指定专人管理应急物资及器材，对过期的物资按管理规定报废处理；对灭火器等器材定期送检；加强对各放置应急物资、器材的位置进行检查，保证标示清晰、物资及器材完好；根据需要及时向公司申请补充及添加应急物资及器材。

（2）定期培训和演练

定期进行人员专业知识、应急技能培训，提高生产、管理人员的安全技能及环保意识；岗位操作严格穿戴劳保用品，制定安全操作规程；定期进行应急演练，或根据上级要求进行协同演练，提高应急能力。

（3）突发环境事件应急预案发至所属各职能班组；各班组将有关环境管理规定和应急处置办法、紧急情况下的应急联络电话，在相关岗位的显要位置上墙悬挂或张贴，使每位具体操作岗位的员工熟练掌握。

- 6.2.9运营期、封场后生态恢复措施

- 6.2.9.1生态恢复措施

根据本工程的特点，项目对生态环境的破坏可以分为长期性和短期性，生态恢复时相对于生态破坏而言的。生态破坏可以理解为生态系统的结构发生变化、功能退化或丧失、关系紊乱等。生态恢复就是采用一定的措施使破坏生态系统的有序演替，恢复系统的合理结构、高效的功能和协调的关系。

本项目填埋场的建设对场区生态环境不可避免的产生一定影响。因而必须采取切实可行生态工程来减少这种影响。应实行生物措施和工程措施相结合的方法。

- 生物措施

植被可以阻止水土流失，植物的地上部分可以拦截降水，减轻雨滴溅击，削弱降水对土壤的破坏作用；地面的枯枝落叶和草丛，也在保护土壤、增加地面糙率、减缓流速及挂淤等作用；植物根系有穿插、缠绕和盘结土体的作用，可以增加土壤根孔，丰富土壤有机质，改善土壤结构，增加土壤的渗透性能，从而加强土壤的抗蚀冲能力。因此，在运营期间采取边填埋、边恢复的措施，不仅可减少填埋区建设对环境的生态破坏，还可以有效降低水土流失。

对于已完成的堆体，应进行对堆体坡面整形和绿化工程，堆体顶面坡度为5%，并严格按照标准予以覆土，终场覆盖层自上而下做法：100mm厚营养土、500mm厚覆盖支撑土、5mm厚土工复合排水网、1mm厚土工膜、膜下保护层；150mm黏土、排气层；300mm碎石，顶面按坡度5%起坡封场，利于降水的自然排除，以防止雨水冲刷。

- 工程措施

垃圾填埋场运营过程，其堆体表面压实坡度在不小于2%，封场坡度5%的前提下，应尽可能降低坡度。填埋场区面积较大，遇到大雨暴雨便会增加山水汇集冲刷力，因此要做好场区内集水、排水工程，相互连接贯通形成一个完善的排水防护系统。建设单位拟在填埋场表面平台上设置表面排水沟，将场区内雨水汇流至截洪沟内，将填埋场周边汇流及堆体表面雨水直接排出场外。

- 6.2.9.2生态恢复方案

①植被恢复方案：按照不同植物对填埋堆体覆盖土壤后的生态适宜性，近期内先种植宜生存的草本植物，通过植物根系对土壤进行改善，为灌木、乔木的生产创造条件。待草木群落较稳定时，种植灌木和乔木，逐渐引入生态效应和观赏性更高的植物类群，提高恢复地的生物多样性和系统稳定性。封场后生物量不低于现状生物量。

②植被种类筛选：在开展绿化工作前对土壤具体的理化性质（包括主要营养元素的水平、pH、电导率以及有机物含量等）进行全面调查，筛选出抗逆性强，易管护的植被将是成功建植的关键。要选择具有抗性又耐干旱、耐贫瘠，同时需注意乔-灌-本的结合。

③生态恢复管理：垃圾填埋场的生态恢复，是一个长期的、动态的过程。初期建立起的植被系统往往较为脆弱、缺乏稳定性，植被在演替过程中还可能出现未能预测到的结果。因此，生态恢复过程的管理十分重要，通过对重建的植被系统进行科学的养管，不断调整绿地植被的种类组成和群落结构，并培育系统的自我更新能力，将系统的必要功能，并达到系统自身维持的状态。

④填埋场的稳定性：垃圾填埋场是特殊的次生裸露地，它的稳定性除了填埋堆体外，还有填埋地及周边环境的稳定性。填埋堆体稳定性是一个物理、化学和生化过程交织而又漫长的过程，场地沉降是影响稳定性的主要因素，有研究表面。一般填埋场场地沉降要持续25年以上，其总沉降量为填埋场初期填埋高度的25%-50%，其中90%的沉降是发生在封场后的第1年。影响垃圾填埋场表面沉降的因素有：1）最初的压实程度；2）垃圾的性质和降解情况；3）被压实垃圾产生的固结作用；4）最终覆盖层的高度。垃圾填埋场不稳定将会直接导致局部塌陷和滑坡，因此，在设计和施工过程需特别注意垃圾堆体边坡角度，提高垃圾堆体的稳定性。

填埋作业完毕，要进行闭坑，封场管理，以确保该填埋场安全可靠，并可植树造林或复耕，恢复生态平衡，有效改变景观。应结合项目区域周围植被环境，采取灌草结合方式进行植被恢复。

- 6.2.9.3管理措施

服务期满后，本环评提出以下管理措施建议：

（1）建立环境管理机构，形成一套以环境管理为中心的环境管理体系，主要负责填埋场环境保护的规划管理以及环境保护治理设施管理、维修、操作、环境监测业务等。

（2）建议健全垃圾填埋场各项规章制度，根据国家环境标准，对填埋场重点污染源及污染物开展监测工作，定期上报有关主管部门，建立监测档案。

（3）重视例行检查和设施维护。封场后如不注意后期管理，可能会对周围环境造成污染。

从以上分析可以看到，终场后为保证植物正常生产，表层应铺以适量营养土，以利作物生产和绿化，终场后场区作为草皮绿化用地，改善环境、美化环境，措施可行。同时还应加强对垃圾堆体沉降的巡查，及时修复因堆场沉降而发生坡度变化的覆盖层。

- 6.2.10项目“三同时”验收一览表

本项目“三同时”验收情况见表6.2-15。

表 6.2-15  拟建项目“三同时”验收一览表

| 类别 | 污染源 | 污染物 | 治理措施（设施数量、规模、处理能力等） | 处理效果、执行标准及拟达要求 | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 餐厨垃圾处理车间 | 恶臭污染物主要为 H2S、NH3 | 对卸料斗、破碎机、脱水机、三相分离机等设备局部抽吸，同时对整体车间进行抽气，保持负压，采用“化学洗涤塔+光催化氧化+植物液喷淋”除臭技术处理达标后由一根15m高排气筒外排 | 达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554－93）二级标准 |  |
|  | 建筑垃圾消纳场 | 粉尘 | 填埋区作业卸载、推平等机械扬尘、道路采取洒水抑尘，配22台喷水雾炮、在填埋区周边设置2m高防护铁丝网，网眼为30×30mm。 | 广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）表2中无组织排放浓度限值 |  |
| 废水 | 餐厨垃圾处理产生的餐厨废水、除臭系统废水、车间车辆和地面冲洗废水 | COD、氨氮、SS等 | 依托园区内在建的渗滤液处理系统（采用“预处理+UASB厌氧反应器+MBR生化处理系统+NF纳滤膜系统+RO反渗透系统+DTRO”处理工艺）处理后回用在建的垃圾焚烧发电厂的汽轮机循环冷却水补充水及绿化用水、道路洒水 | 《城市污水再生利用-工业用水水质》（GB19923-2005）中敞开式循环冷却水标准 |  |
|  | 建筑垃圾消纳场产生的洗车废水和淋溶液 | SS等 | 收集引至机械加速澄清池沉淀+过滤后回用于消纳场洒水抑尘 | 《城市污水再生利用—城市杂用水水质标准》（GB/T18920-2002）中绿化、道路冲洗用水水质标准较严者 |  |
|  | 监测仪器 | 流量、COD、 BOD5、含盐量、粪大肠菌群 | 便携式溶解氧监测仪、BOD测量仪、超纯水机、便携式甲烷安全分析仪、便携式分析仪、高压蒸汽灭菌锅、恒温培养箱 | —— |  |
| 固废 | 压榨脱水和油水分离 | 脱水残渣和除油残渣 | 依托在建生活垃圾焚烧项目焚烧处理 | —— |  |
|  | 油水分离 | 粗油脂 | 综合利用 | —— |  |
|  | 废气处理 | 废UV光解灯管 | 委托有资质的单位处理 | —— |  |
|  | 设备维护 | 废机油 | 委托有资质的单位处理 | —— |  |
|  | 淋溶液处理系统 | 淋溶液沉淀池沉沙 | 脱水后送至消纳场填埋 | —— |  |
| 噪声 | 空气压缩机、送风机、引风机、推土机、自卸卡车等 | dB（A） | ⑴厂区总体设计布置时，将主机尽可能布置在远离办公室的地方，以防噪声对工作环境的影响。 ⑵在运行管理人员集中的控制室内，门窗处设置吸声装置（如密封门窗等），室内设置吸声吊顶，以减少噪声对运行人员的影响，使其工作环境达到允许噪声标准。 ⑶采用低噪声的设备，在鼓风机和引风机风道中加设消音器，以达到允许的噪声标准。 ⑷减振措施 建议对靠近办公或操作区域、振动大的设备加装弹簧减振垫，与之连接的管道加装柔性接头，所有支架改用减振支架。 ⑸工作间噪声控制 所有门窗均采用隔声门窗，改善工作间通风系统并进行消声设计。每台轴流风机均附有消声器。 ⑹厂区四周种植树木 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 |  |
| 地下水 | 根据规划区可能泄漏至地面区域污染物的性质和生产单元的构筑方式，将区内划分为重点污染防治区、一般污染防治区和非污染防治区。重点区域：餐厨垃圾处理车间、废水收集装置及运送管线、建筑垃圾消纳区、淋溶液调节池及沉淀池、化学品仓库，防渗措施、防渗层厚度、防渗方式及其它相关内容依据有关规范标准设计。在建筑垃圾消纳场周边区域设置地下水监测井，通过定期监测及早发现可能出现的地下水污染。 |  |  |  |  |
| 环境管理（机构、监测能力） | 制定相关规章制度。设环保机构，配备环保专业管理人员1-2名，环境检测仪器、废水流量计等 |  |  |  |  |
| 环境防护距离 | 项目建成后餐厨处理车间设置100m的卫生防护距离；建筑垃圾消纳场设置50m的卫生防护距离。本项目卫生环境防护距离没有长期居住和规划居住的人群，该范围内禁止新建居民区、学校以及医院等环境敏感目标。 |  |  |  |  |
| 事故应急措施 | 通讯报警设备、自动监控设备、紧急冲淋装置、防护设备、围堰、泄漏物收集设施，雨水排口 立切断装置、监测装置等，应急预测 |  |  |  |  |
| 施工期环境监理 | 在项目设计、施工、试生产期间开展施工期环境监理。 |  |  |  | —— |

7 环境影响经济损益分析

- 7.1环境影响经济损益分析的目的和内容

对建设项目进行环境影响经济损益分析，目的是为了衡量该建设项目投入的环保投资所能收到的环境和社会效益，最大限度地控制污染，降低环境破坏的程度，合理利用自然资源，以最少的环境代价取得最大的经济效益和社会效益。

根据有关的规定和标准，结合本项目的特点，对本项目有关经济、社会和环境效益分析以资料分析为主，在详细了解本项目施工期间和运营期间概况以及各环境污染物及其影响程度和范围的基础上，运用费用－效益分析方法进行定性或者定量分析。一般而言，项目的投资是可以得到的，也可以用货币表示，而造成的影响和带来的效益的估算则比较困难，因为社会效益和环境效益往往是抽象的，难以用货币表示，基于此，将根据分析对象的不同采用定量和定性两种方法对本项目的环境、社会和经济损益进行分析和讨论。

- 7.2环保投资

本项目的环保投资主要包括废水处理设施、废气处理设施、噪声控制措施、固废处理设施和绿化工程等方面的费用。本项目总投资9626万元，其中环保措施投资约1000万元，占总投资比例的10.4%。环保投资详见表7.2-1。

表 7.2-1  拟建项目环保投资一览表

| 序号 | 环保工程项目 | 设施或措施 | 具体情况 | 投资额 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水处理工程 | 填埋场淋溶液废水处理站 | 盲沟+机械加速澄清池沉淀+过滤 | 200 |
| 2 |  | 餐厨垃圾处理厂生产废水管道布设 | 通过管道+提升泵将餐厨垃圾处理厂产生的生产废水泵至渗滤液处理站 | 100 |
| 3 | 废气治理工程 | 除臭系统 | 工艺废气收集后经“化学洗涤塔+光催化氧化+植物液喷淋”处理后经排气筒 | 200 |
|  |  | 填埋扬尘 | 降低倾倒高度，卸车时及时洒水，及时覆盖；车辆采取全封闭，限制汽车超载，对厂区道路进行清扫和洒水，道路两侧进行绿化，在填埋区配套喷水雾炮 | 80 |
| 4 | 固废处置工程 | 工业固废收集容器等 |  | 20 |
| 5 | 噪声治理工程 | 生产设备消音、隔音 | 风机、泵等机械振动大的设备选用低噪声设备并设减震基础措施；管道和阀门采用软连接头以减少震动的传递 | 30 |
| 6 | 环境风险防范工程 | 应急池 | / | 50 |
|  |  | 地下水防渗 | / | 300 |
| 7 | 绿化工程 | 草地、树木等 | / | 20 |
| 合计 |  | / | / | 1000 |

- 7.3社会环境效益

本项目工程是市政基础设施，其特点不同于产品生产，而是为社会提供后勤保障服务。本项目的建设改善和加强了兴宁市的餐厨和建筑垃圾处理水平和能力，改善了整体城市的环境质量，提升了城市形象，促进经济进一步繁荣。

（1）促进城市文明，改善投资环境

一个城市的垃圾及其他固废处理水平，最能体现该城市市容市貌和精神风貌。国内许多环保模范城市、精神文明城市的建设，都是从卫生城市开始的。城市卫生环境的改善，市容市貌和精神风貌的改善，都将有利于改善兴宁市的投资环境，促进经济发展，将会吸引更多投资，并促进旅游产业和其他第三产业的发展，其间接带来的经济效益是巨大的。

（2）保障食品卫生安全和人民身体健康

餐厨垃圾成分复杂，极易腐烂变质，含有多种强烈感染性的致病菌和有毒有害成分，加之在餐具洗涤、运输等过程中可能混入铅、汞、镉等重金属成分以及有机化合物、苯类化合物等。以餐厨垃圾为养猪主要饲料，“垃圾猪”与人类食物链相连，可能会产生的潜在、不确定的传播疾病的风险。

同时由于受到经济利益驱使，非法小作坊采用最原始技术炼制“地沟油”，并利用监管部门之间的执法空白，进入人类食物链市场销售环节，回流至餐桌机率大增，对人民的身体健康造成直接危害。

本项目可保证食品卫生安全和人民的身体健康，严控餐厨垃圾收集、运输环节，并集中处置，实现餐厨垃圾“资源化、无害化”目标。

（3）保障城市环境

本项目是保障城市环境的重要环节。若缺少餐厨垃圾和建筑垃圾的收集和处理设施，餐厨垃圾和建筑垃圾随意堆放，将严重影响城市环境卫生；甚至有些餐厨企业直接将餐厨垃圾排入下水道，会淤塞下水管道，产生臭气，甚至可能造成下水道爆炸。

本项目通过加强餐厨垃圾和建筑垃圾源头收集和运输过程管理，并对餐厨垃圾和建筑垃圾进行集中处置，可实现保障城市环境卫生。

（4）与相关政策法规接轨，提升城市形象和公众满意度

近年来，国家相继下发了餐厨垃圾和建筑垃圾处理相关文件和法规，也制定了相应《餐厨废弃物管理办法》和《建筑垃圾处理技术规范》等相关的文件。因此，建设餐厨垃圾和建筑垃圾处理工程是符合国家相关政策，有助于推动餐厨垃圾和建筑垃圾处理“科学化、全面化”进程。同时对餐厨垃圾和建筑垃圾规范化收集运输，在改善城市市容环境卫生方面效果显著，能进一步提升城市形象，切实解决市民关心的食品卫生安全为题和生活环境卫生问题，可有效提高公众满意度。

（5）保证资源循环

餐厨垃圾与生活垃圾、粪便及城市污水处理厂污泥等可划分为“可利用资源”，餐厨垃圾进行资源化处理包括分离油脂用于工业相关产业原材料；利用厌氧发酵处理工艺，产生沼气可直接作为能源等。为促进经济的可持续发展，保证餐厨垃圾资源“合理化”、规范化、秩序化利用，对餐厨垃圾进行资源化利用是有益的。

- 7.4经济效益分析

（1）餐厨垃圾处理项目收入分析

餐厨垃圾项目收入包括餐厨垃圾补贴费用以及油脂销售费用，餐厨垃圾补贴费用由政府支付，本报告按照260.00 元/t 估算，达产年237.25 万元/年；油脂销售费用按照3000.00元/t 估算，达产年65.70万元/年。

（2）建筑垃圾消纳场收入的分析

建筑垃圾消纳场只做填埋处理，无其他经营收入，填埋场按照250.00 元/m3向建筑垃圾输送者收取费用，达产年1825.00万元/年。

从财务角度分析看，本项目属于第三类市政工程项目，全部为政府投资并由财政补贴维持基本运营，未能产生收益，盈利能力较差；但从环境效益、社会效益出发，该项目的建设可以为兴宁市居民营造一个良好的生活环境，提升兴宁市的市容环境，可以产生较高的社会影响。同时，政府补贴资金的投入可使财务计划累计净现金流量符合财务要求，项目有足够的净现金流量维持正常的运营，可以实现财务的可持续性。该项目从财务上分析是可行的。

由于本项目系市政公用设施项目，对国民经济的贡献大部分表现为难以用货币量化的社会效益。本项目的建设，将大大改善周边的环境，对环境治理起到一定的作用，也将大大促进区域经济发展，具有显著的环境效益和社会效益。根据经济评价的原则，虽然项目的运行需要财政补贴的支持，但该项目的建成对于环境保护具有重要作用，可以产生巨大的社会效益，兴建该项目是必要的。

综上所述，从经济角度分析，本项目经济上可行。

- 7.5环境经济损益分析

本项目建成后，将产生大气污染物、噪声和固体废物等环境影响因素，将给项目所在区域的环境质量带来一定影响，但在保证总投资的10.4%用于环保投资，减少各类污染物排放，加强管理，严格有效控制项目营运期产生的各类环境影响因素下，本项目将不会对项目所在区域环境带来不良影响。

综合上述效益分析，本项目的建设可满足当地经济发展的需要，同时具有良好的整体效益和环境经济效益，因此从环境经济效益的角度出发，本项目的建设是可行的。

8 环境管理与监测计划

- 8.1环境管理要求

（1）制定各种环保设施操作规程、定期维修制度，使各项环保措施在生产过程中处于良好的运行状态。

（2）对于技术工人进行上岗前的环保知识、法规教育及操作规范的培训。使各项环保设施的操作规范化，保证环保设施的正常运转。

（3）规范化设置排放口和相关设施（计量、标志牌等）。

（4）加强对环保设施的运营管理，如环保设施出现故障，应立即停产检查，严禁非正常排放。

（5）建立污染防治设施运行记录制度，对污染物处理效果定期检测，按月向环境保护行政主管部门报告运行情况，并按环境保护行政主管部门要求记录污染物排放量、设施运转情况、污染物监测数据。

（6）建立企业环境管理目标责任制。在企业内部从领导到一般员工都要对本单位、本岗位的环境保护负责，将目标与指标层层分解，形成有时限、有定量考核指标，有专人负责的责任制度，每个职工既是生产者，又是环境保护的责任者。

（7）加强与周围居民的联系，接受公众的监督，增加公众参与的力度。

- 8.2环境管理机构的设置及人员配备

环境管理是企业管理的一项重要内容。加强环境监督管理力度，是实现环境、生产、经济协调发展和走可持续发展道路的重要措施。垃圾填埋场应按建设、运行、封场、跟踪监测、场地再利用等程序进行管理。

本项目投入运行后必须配备环境管理部门，负责制定并环境保护工作的长期规划和年度计划，接受政府环境保护主管部门的检查监督，监督和实施本项目的环境管理方案，配备污水处理场及其管理系统，监督检查环保设施及环保措施的运行及落实情况，统计污染物排放情况、编制环境监测报告并建立环保档案，对场区工作人员进行环境教育和相关知识培训，搞好环保宣传工作。

本工程参照国家计委和建设部制定的《餐厨垃圾处理技术规范》（CJJ184-2012）和《生活垃圾卫生填埋处理工程项目建设标准》（建标【2009】124号）的规定，本着精简高效、提高劳动生产率、分工合理、职责分明的原则，进行人员设定。本项目不新增员工，在兴宁市静脉产业园PPP项目内进行人员调配。餐厨垃圾和填埋场均按照一班工作制。本项目拟实行总经理负责制，由管理部门、生产技术部、生产运行部组成，由生产技术科负责组织、落实、监督全场的环境保护工作。

- 8.3施工期环境管理和环境监理

《国务院关于加强环境保护重点工作的意见》和《中共广东省委广东省人民政府关于进一步加强环境保护推进生态文明建设的决定》中，明确规定了应落实建设项目环境保护“三同时”制度，进一步加强建设项目施工期环境管理，确保建设项目环保设施及措施落实到位。

垃圾处理场工程属于公益性环境保护工程，但是，如果在实际运行中，疏于管理，或监督力度不够，则将适得其反，就有可能由环境工程演变成为污染源，对环境造成严重的污染，为此，本工程投产后应加强环境管理和环境监测。

### 8.3.1环境管理

为了做好施工期的环境保护工作，建设单位及本项目建设施工单位应高度重视环境保护工作，应成立专门机构进行环境保护管理工作。

- 施工单位环境保护管理机构

建设施工单位应设立内部环境保护管理机构（由施工单位主要负责人及专业技术员组成），专人负责环境保护工作，实行定岗定员，岗位责任制，负责各施工工序的环境保护管理，保证施工期各项环境保护对策措施的落实，确保环保设施的正常运行。

建设施工单位环境保护管理机构（或环境保护责任人）应明确如下责任：

①保持与环境保护主管部门的密切联系，及时了解国家、地方对本项目的有关保护的法律、法规和其它要求，及时向环境保护主管部门反映与项目施工有关的污染因素、存在的问题、采取的污染控制对策等环境保护方面的内容，听取环境保护主管部门的批示意见。

②及时将国家、地方与本项目环境保护有关的法律、法规和其它要求向施工单位负责人汇报，及时向施工单位相关机构、人员进行通报，组织施工人员进行环境保护方面的教育、培训，提高环保意识。

③及时向单位负责人汇报与本项目施工有关的污染因素、存在问题、采取的污染控制对策、实施情况等，提出改进建议。

④负责制定、监督、落实有关环境保护管理规章制度，负责实施环境保护控制措施、管理污染治理设施，并进行详细的记录，以备检查。

⑤按本报告提出的各项环境保护措施，编制详细施工期环境保护措施落实计划，明确各施工工序的施工场地位置、环境影响、环境保护措施、落实责任机构（人）等，并将该环境保护计划以书面形式发放给相关人员，以便于各项措施的有效落实。

⑥施工单位应按照工程合同的要求和国家、地方政府制订的各项法律法规组织施工，并做到文明施工、保护环境。

⑦施工单位应在各施工场地配专（兼）职环境管理人员，负责各类污染源的现场控制与管理。尤其对高噪声、高振动施工设备应严格控制其施工时间。

⑧做好宣传工作。由于技术条件和施工环境的限制，即使采取了相应的控制措施，施工时带来的环境污染仍是避免不了的。因此要向附近的居民及有关对象做好宣传工作，以提高人们对不利影响的心理承受力，取得理解，克服暂时困难，配合施工单位顺利地完成工程的建设任务。

⑨施工单位要设立“信访办”，设置专线投诉电话。接待群众投诉并派专人限时解决问题，妥善处理附近居民投诉。

（2）建设单位环境保护管理机构

为了有效保护项目所在区域环境质量，切实保证本报告提出各项施工期环境保护措施的落实，除了施工单位应设置环境保护管理机构外，针对本项目的建设施工，项目建设单位还应成立专门小组，负责将本报告提出的各项环境保护对策措施列入本项目施工合同文本中，监督施工单位对各项环境保护措施的落实情况，并且配合环境保护主管部门对项目施工实施监督、管理和指导。

### 8.3.2环境监理

建设单位应充分认识建设项目环境监理工作的重要性和必要性。施工期环境监理是严格落实建设项目“三同时”制度的重要手段。建设单位应当在建设项目开工前，依据环评批复文件要求委托环评、设计咨询或工程监理等机构开展环境工程设计及监理工作，监理费用纳入工程预算。

环境监理机构应依据环境影响评价文件及其批复、工程设计等文件的有关要求，制定施工期环境监理方案，编制施工期环境监理报告。建设项目竣工环境保护验收时，建设单位必须向环保主管部门提交建设项目施工期环境监理报告和有关资料。

施工期环境监理的目的，在于监督建设施工单位对环境保护措施、条款的执行情况。及时纠正可能造成环境污染的施工操作，处理违反环境保护的行为。落实施工期污染源、生态破坏修复和环境质量监测工作。了解项目建设中造成的环境影响，配合环境主管部门处理各种原因造成的环境污染事故，实施环境补救办法。

具体施工期监理方案由建设单位委托的有资质的监理单位根据本项目的实际情况制定，方案须符合国家、广东省、梅州市的相关要求。本报告对监理方案中的内容有如下建议：

环境监理内容主要包括建设项目设计、施工和试生产阶段的环境监理。

（1）设计阶段环境监理

环境影响报告书中所提出的各种环境保护措施或方案，以及所需要的环境保护措施的投资经费概算都应在初设或施工图设计文件中予以落实。

施工组织设计文件中，对运输或堆放建设施工材料时，设计文件中应规定遮盖措施以防粉尘污染。在旱季施工期间应规定适时洒水减轻扬尘污染或其他降尘措施。

（2）施工阶段各类污染源的现场监理

①工程的招投标阶段

工程的招投标文件中，关于环境保护的内容应纳入合同文件的相应条款中，其副本应送环保监理工程师实施现场监理时备查与监督管理。

②各类噪声源的现场监理

现场环保监理工程师应对施工现场附近的声敏感建筑物的环境噪声进行监理与监测，若监测结果超过了应执行的环境噪声质量标准，环保监理工程师应通知承包方采取减噪措施，或调整机械施工时间。

③环境空气污染源的现场监理

环境空气污染源包括：施工砂、石料、混合料堆放产生的扬尘；运输车辆在运料过程中产生的扬尘都会增加对环境空气的污染。以上污染源对环境空气的污染程度，现场环保监理工程师应对施工现场附近的环境空气敏感点的环境空气质量进行监测。若监测结果超过了应执行环境空气质量标准时，环保监理工程师应通知承包方采取防范措施，并要求达到标准限值以内。

④污染源现场监理

水污染源包括：施工过程中产生的废水以及建设、监理单位的住所产生生活污水的排放。

为了解决以上水污染源对纳污水域等地表水造成污染程度，环境监理工程师应对施工现场水环境质量中有关项目进行监理与监测。若监测结果超过了应执行的水质环境质量标准时，环境监理工程师应通知承包方采取防治措施，并要求达到标准限值以内。

⑤环境工程设施的施工质量监理

本工程环境工程设施主要包括废气处理系统、废水处理设施、防渗系统、环境监测系统、厂区绿化等，这些环境工程设施的施工主要是结构工程与园林施工，其施工工程质量的监理工作应由工程质量监理工程师与园林技术人员负责。环境监理应侧重环境工程设施的环境效果是否达到原设计的要求。经监测若达不到原设计要求时，应通知承包方及早采取补救措施，直至达到设计要求为止。

8.3.3施工期环境监测计划

对施工期的环境进行监测，便于了解工程在施工过程中对环境造成的影响程度，并采取相应措施使影响减至最小。建议施工期做如下监测：

（1）大气监测计划

施工期间的废气主要为施工作业扬尘和运输车辆产生的尾气和扬尘等。

监测项目：TSP、NO2。

监测位置：施工场区四周。

监测频率：施工期间每两个月监测一次，每次连续监测两天，每天四次。

监测方法：按照相关环境监测技术规范进行。

（2）声环境监测计划

施工期间，作业机械设备和施工车辆向周围环境排放噪声。

监测项目：等效连续A声级， Leq(A)。

监测位置：在施工场区四周、施工车辆经过的路段设置噪声监测点。

监测频率：施工期每两个月监测一期，每期一天（昼夜各一次）。

监测方法：按照相关环境监测技术规范进行。

- 8.4污染物排放清单及管理要求

建设项目污染物排放清单见表8.4-2。

表 8.4-2  污染物排放清单及管理要求

| 类别 | 排放源 |  | 污染物名称 | 治理措施 | 排污口信息 |  | 排放状况 |  |  |  | 执行标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 编号 | 排污口参数 | 浓度mg/m3 | 速率 kg/h | 排放量 t/a | 排放方式 | 排放浓度限值mg/m3 | 标准名称 |
| 有组织废气 | 餐厨处理除臭装置 |  | H2S | 对卸料斗、破碎机、脱水机、三相分离机等设备局部抽吸，同时对整体车间进行抽气，保持负压，采用“化学洗涤塔+光催化氧化+植物液喷淋”除臭技术处理达标后排放 | FQ-05 | 15m高排气筒排放 | 0.075 | 0.005 | 0.014 | 连续 | 4.9kg/h | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表2恶臭污染物排放标准值 |
|  |  |  | NH3 |  |  |  | 0.132 | 0.009 | 0.025 |  | 0.33kg/h |  |
|  | 车辆卸车扬尘 |  | 颗粒物 | 降低倾倒高度，卸车时及时洒水 | / | / | / | 1.73 | 2.07 | 间断排放大气 | 1.0 | 广东省《大气污染物排放限值》（DB44/T27-2001）表2中无组织排放浓度限值 |
|  | 填埋场堆料扬尘 |  | 颗粒物 | 定期洒水抑尘，及时覆盖 | / | / | / | 0.136 | 1.191 | 连续排放大气 | 1.0 |  |
|  | 车辆运输扬尘 |  | 颗粒物 | 车辆采取全封闭，限制汽车超载，对厂内道路进行清扫和洒水，道路两侧进行绿化 | / | / | / | 0.2 | 0.24 | 间歇排放大气 | 1.0 |  |
| 噪声 |  |  | 噪声 | 合理布局、绿化、隔声、减振、距离衰减 | / | 厂界东面N1 | / | / | / | / | 厂界（指全厂厂界）噪声：昼间≤60dB(A)，夜间≤50dBdB(A)； | 《工厂企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类标准 |
|  |  |  |  |  |  | 厂界南面N2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 厂界西面N3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 厂界北面N4 |  |  |  |  |  |  |
| 固体废物 |  | 危险废物 | 废UV光解灯管 | 委托有资质的单位处理 | / | / | / | / | / | 不外排 | / | 分类合理处理，零排放 |
|  |  |  | 废机油 |  | / | / | / | / | / |  | / |  |
|  |  | 一般工业固废 | 粗油脂 | 委外综合利用 | / | / | / | / | / |  | / |  |
|  |  |  | 脱水残渣和除油残渣 | 依托在建生活垃圾焚烧项目焚烧处理 | / | / | / | / | / |  | / |  |
|  |  |  | 沉淀池沉沙 | 晾干后回填于建筑垃圾消纳场 | / | / | / | / | / |  | / |  |

- 8.5营运期环境管理和监测计划

### 8.5.1环境管理

（1）制定各种环保设施操作规程、定期维修制度，使各项环保措施在生产过程中处于良好的运行状态。

（2）对于技术工人进行上岗前的环保知识、法规教育及操作规范的培训。使各项环保设施的操作规范化，保证环保设施的正常运转。

（3）规范化设置排放口和相关设施（计量、标志牌等）。

（4）加强对环保设施的运营管理，如环保设施出现故障，应立即停产检查，严禁非正常排放。

（5）建立污染防治设施运行记录制度，对污染物处理效果定期检测，按月向环境保护行政主管部门报告运行情况，并按环境保护行政主管部门要求记录污染物排放量、设施运转情况、污染物监测数据。

（6）建立企业环境管理目标责任制。在企业内部从领导到一般员工都要对本单位、本岗位的环境保护负责，将目标与指标层层分解，形成有时限、有定量考核指标，有专人负责的责任制度，每个职工既是生产者，又是环境保护的责任者。

（7）加强与周围居民的联系，接受公众的监督，增加公众参与的力度。

### 8.5.2餐厨垃圾环境监测计划

按《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）的要求，制定以下监测计划：

表 8.5-1  运营期餐厨垃圾污染源环境监测计划一览表

| 项目 | 监测点位 | 监测项目 | 执行标准 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 餐厨垃圾处理间除臭装置FQ-05 | H2S、NH3 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表2恶臭污染物排放标准值 | 1次/季 |
|  | 厂界无组织废气 | H2S、NH3、臭气浓度 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中二级新扩改建标准 | 1次/季 |
| 废水 | 厂区雨水排口 | COD、氨氮 | / | 1次/日 |
| 噪声 | 厂界 | 等效连续 A 声级 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中2类标准 | 1次/季，每次监测昼间、夜间噪声 |
| 环境风险防范 |  | 制定环境风险应急预案和防范措施 |  | 调查相关报告和演练记录 |
| 环保设施原辅料用量 |  | 对厂区环保设施使用到的硫酸和氢氧化钠等主要原辅料进货及使用量进行台账记录 |  | 每天实时记录 |

### 8.5.3建筑垃圾消纳场环境监测计划

表 8.5-2  运营期卫生填埋场主要监测计划内容表

| 监测项目 |  | 执行标准 | 监测位置 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地下水 | pH、总硬度、溶解性总固体、高锰酸盐指数、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、硫酸盐、氯化物、挥发酚、氰化物、砷、汞、六价铬、总铬、铅、铜、氟、镉、铁、锰、锌、总大肠菌群 | 《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB 16889-2008） | 本底井一眼：设在填埋场地下水流向上游30m~50m处；污染扩散井一眼：设在垂直填埋场地下水走向的一侧30m~50m处；污染监视井一眼：设在填埋场地下水流向下30m、50m处。 | 在填埋场投入运行前 应监测一次本底值，对污染扩散井和污染监测井监测频率应不少于1月一次，对本底井监测频率应不少于1季一次。 |
| 淋溶液 | pH 值、溶解氧、 CODMn、氨氮、总磷、石油类、挥发酚、砷、汞、六价铬、总铬、铅、铜、镉、铁、锰等 |  | 监测点为：淋溶液收集井 | 每月监测1次 |
| 大气 | TSP |  | 共4个监测点，场区上、下风向10m处各布设两个监测点 | 每月监测1次 |
| 噪声 | 场界噪声 | 工业企业场界噪声测量方法 | 场界 | 每季度监测1次 |

8.5.4环境质量监测计划

表 8.5-3   环境质量监测计划

| 环境监测 | 监测项目 | 监测位置 | 监测频次 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境空气 | TSP、H2S、NH3、臭气浓度、CH3SH | 厂区上风向、下风向各设1个点位 | 半年监测1次，一年2次 | 环境空气质量标准》（GB3095-2012）、《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录 D |
| 地下水 | pH、浑浊度、总硬度、溶解性总固体、耗氧量（高锰酸盐指数）、挥发酚类、阴离子活性表面剂、硫酸盐、氯化物、氟化物、氰化物、总大肠菌群、细菌总数、硝酸盐、亚硝酸盐、氨氮、砷、汞、六价铬、铁、锰、铅、铜、锌、镉、K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42- | 项目设5个地下水监测井，具体见表6.2-10。 | 半年监测1次，一年2次；在填埋场投入运行前应监测一次本底值，运行期间对污染监视井和污染扩散井水质监测应不少于每两周一次，对本底井的水质监测频率应不少于每个月一次。 | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017） |
| 土壤 | 砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2,-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烯、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、甲苯、乙苯、苯乙烯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并（a，h）蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘45项基本项目和pH | 重点防治区和土壤敏感点 | 五年一次 | 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018） |

8.5.5环境风险监测计划

在环境风险事故得到妥善解决后，须对环境风险污染因子进行监测，具体监测计划见下表。

表 8.5-4  本项目环境风险监测计划一览表

| 项目 |  | 环境监测计划 |
| --- | --- | --- |
| 事故时水污染源监测方案 | 监测布点 | 本项目发生事故时，事故废水统一收集至事故应急池及污水收集池，据计算可知，本项目事故废水可留存在厂区内。 |
|  | 监测项目 | pH、DO、SS、高锰酸盐指数、CODcr、BOD5、氨氮、石油类 |
|  | 监测频次 | 根据现场污染状况确定，如有需要可补充监测多次 |
| 事故时大气污染监测方案 | 监测布点 | （1）事故污染源监测：在事故排放点采样监测； （2）周边大气环境监测：依据事故发生时主导风向，在评价范围内下风向居民点 |
|  | 监测项目 | 依据事故发生时主导风向，在下风向居民点监测大气环境中的颗粒物、硫化氢、氨气等。 |
|  | 监测频次 | 根据现场污染状况确定，密切注意大气污染物的浓度变化 |
| 事故时土壤监测方案 | 监测布点 | 以事故地点为中心，按一定间隔的圆形布点采样，并根据污染物的特性不同深度采样，掌握污染物在土壤中的运移规律以及时空变化 |
|  | 监测项目 | pH、镉、铅、铜、镍、铬、二噁英等 |
|  | 监测频次 | 根据现场污染状况确定，密切注意污染物的浓度变化。 |
| 事故时地下水监测方案 | 监测布点 | （1）事故地下水污染源监测：在事故排放点监测井附近； （2）周边敏感点地下水环境监测：在附近居民点水井处监测 |
|  | 监测项目 | 水位、pH、氨氮、高锰酸盐指数、总硬度、色度、浊度、硝酸盐（以N计）、亚硝酸盐、硫酸盐、氯化物、大肠杆菌数、氟化物、Cr6+、Pb、Cu、Cd、Ni。等 |
|  | 监测频次 | 根据现场污染状况确定，分析地下水污染的浓度变化 |

- 8.6排污口规范化管理

根据国家标准《环境保护图形标志—排污口（源）》、国家环保总局《排污口规范化整治要求（试行）》和广东省环保局粤环【2008】42号的技术要求，企业所有排放口，包括水、气、声、固体废物，必须按照“便于计量监测、便于日常现场监督检查”的原则和规范化要求，设置与之相适应的环境保护图形标志牌，绘制企业排污口分布图，同时对污水排放口安装流量计，对治理设施安装运行监控装置。排污口设置必须符合穗环【2008】124号“关于转发《广东省污染源排放口规范化设置导则》的通知”的要求。

（1）废气排放口

合理确定废气排放口位置，并按《污染源监测技术规范》设置采样点，如无法满足要求的，其采样口与环境监测部门共同确认。

（2）固定噪声排放源

按规定对固定噪声进行治理，并在边界噪声敏感点、且对外界影响最大处设置标志牌。

（3）固体废物贮存（处置）场

对各种固体废物应分别收集、贮存和运输，设置专用堆放场所，有防扬散、防流失、防渗漏等措施。

（4）排污口标志牌设置要求

①一切排污口（源）和固体废物贮存、处置场所，必须按照国家标准《环境保护图形标志》（GB15562.1-1995、GB15562.2-1995）的规定，设置与之相适应的环境保护图形标志牌。标志牌按标准制作，各地可按管理需求设置辅助内容，辅助内容由当地环保部门规定。

②环境保护图形标志牌应设置在距排污口（源）及固体废物贮存（处置）场所或采样点较近且醒目处，并能长久保留。设置高度一般为：环境保护图形标志牌上缘距离地面2 m。

③噪声排放源标志牌应设置在距选定监测点较近且醒目处。固定噪声污染源对边界影响最大处，须按《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的规定，设置环境噪声监测点，并在该处附近醒目处设置环境保护图形标志牌。边界上有若干个在声环境中相对独立的固定噪声污染源，应分别设置环境噪声监测点和环境保护图形标志牌。

④一般性污染物排污口（源）或固体废物贮存、处置场所，设置提示性环境保护图形标志牌。排放剧毒、致癌物及对人体有严重危害物质的排污口（源）或危险废物贮存、处置场所，设置警告性环境保护图形标志牌。

⑤规范化排污口的有关设置（如图形标志牌、计量装置、监控装置等）属环保设施，排污单位必须负责日常的维护保养，任何单位和个人不得擅自拆除，如需调整的须报环境监理部门同意并办理调整手续。

- 8.7环境管理制度

建设单位应制定一系列规章制度以促进环境保护工作，使环境保护工作规范化和程序化，并通过经济杠杆来保证环境保护管理制度的认真执行。根据需要，需制定的环境保护工作条例有：

（1）环境保护职责管理条例；

（2）废气、固体废物排放管理制度；

（3）处理装置日常运行管理制度；

（4）排污情况报告制度；

（5）污染事故处理制度；

（6）环保教育制度。

9 评价结论

- 9.1基本情况

兴宁市静脉产业园PPP项目（又称在建项目）位于兴宁市新陂镇，项目分两期建设，其中一期建设内容为：生活垃圾焚烧发电厂日处理垃圾700吨（规划预留扩建规模500吨/日）、污泥处理厂日处理规模为25吨（规划预留扩建规模25吨/日）、粪便处理厂日处理规模为5吨（规划预留扩建规模15吨/日）。同时，园区配套建设综合管理区、污水处理厂（处理园区垃圾渗滤液、各类生产废水、生活污水、污泥废水、粪便废水等，规模600吨/日）、生活垃圾卫生填埋区（即固化飞灰填埋区，库容65万m3）、炉渣综合利用中心，随一期工程一次性建成。此外，园区为餐厨垃圾处理厂（总处理规模25t/d）、建筑垃圾消纳场（总处理规模200m3/d）预留用地。

兴宁市静脉产业园PPP项目已于2019年12月26日通过梅州市生态环境局审批，审批文号：梅市环审[2019]22号（详见附件12），该项目目前正在施工。

为加快餐厨垃圾和建筑垃圾的规范管理，建设单位拟投资9626万元在兴宁市静脉产业园的预留用地内建设兴宁市静脉产业园项目（餐厨垃圾处理厂和建筑垃圾消纳场）（又称本项目），本项目是兴宁市静脉产业园项目的子项目，建设内容为总处理规模25t/d的餐厨垃圾处理厂以及总处理规模200m3/d建筑垃圾消纳场，本项目产生的固渣等依托兴宁市静脉产业园项目在建的生活垃圾焚烧炉进行焚烧，餐厨垃圾生产废水依托在建的渗滤液处理站处理后全部回用，填埋场淋溶液经配套建设的机械加速沉淀池沉淀处理后回用，供水管网等依托兴宁市静脉产业园项目在建的公用工程。

餐厨垃圾处理厂近期服务范围为兴宁市的市辖街道（兴田街道、福兴街道、宁新街道），时机成熟时，可考虑在远期将近郊城镇以及运距合适的城镇纳入服务范围，扩大餐厨垃圾无害化处理范围；建筑垃圾消纳场服务范围包括兴田街道、福兴街道、宁新街道、新陂镇，后续考虑叶塘镇、龙田镇、宁中镇、永和镇、坭陂镇、刁坊镇等周城镇，逐渐扩大服务范围。

本项目总占地面积为126820 m2，其中餐厨垃圾处理厂占地面积4307m2，建筑垃圾消纳场占地面积122513 m2。总投资9626万元，其中环保投资约1000万元，占总投资额的10.4%。

本项目不新增员工，在兴宁市静脉产业园PPP项目内进行人员调配。餐厨垃圾和消纳场年工作日330天，生产部实行一班运转制，每班8小时，年生产2640小时。

- 9.2判断相关情况分析

（1）产业政策符合性分析

对照《产业结构调整指导目录》（（2019年本），本项目属于“鼓励类”中第三十八类“环境保护与资源节约综合利用”中第20条“城镇垃圾及其他固体废弃物减量化、资源化、无害化处理和综合利用工程”。本项目内使用设备不属于该《目录》中“限制类”、“淘汰类”产品。

（2）规划相符性分析

①本项目为餐厨垃圾和其他固体废弃物减量化、资源化、无害化处理和综合利用工程，项目的建设符合《广东省国民经济和社会发展十三五规划纲要》的主题精神。

②本项目占地以“集约利用地”（其中主要为农业利用亚区）为主，不占用“有限开发区”和“严格控制区”，项目的建设符合《广东省环境保护规划纲要(2006-2020年)》要求。

③本项目为餐厨垃圾和其他固体废弃物减量化、资源化、无害化处理和综合利用工程，提高了城市生活垃圾处理减量化、资源化和无害化水平，符合《梅州市城市总体规划（2015-2030）》、《兴宁市城市总体规划（2010-2020）》的发展定位。

（3）选址合理性

本项目位于兴宁市新陂镇，属于允许建设区，为城镇村建设用地区，符合《广东省梅州市土地利用总体规划（2006-2020年）》。项目取得了广东省林业厅于2018年12月26日出具的《使用林地审核同意书》（粤林地许准【2018】1332号）和2019年2月28日出具的《使用林地审核同意书》（粤林地许准【2019】201号）；取得了兴宁市自然资源局于2019年4月12日出具的《关于对兴宁市静脉产业园项目的用地预审意见》（兴自然资（预）函【2019】1号），明确了项目选址建设符合兴宁市土地利用总体规划，该局原则上同意项目用地预审；取得了兴宁市自然资源局于2019年4月25日出具的《建设项目选址意见书》（选字第镇址2019（002）号），明确了本项目建设符合城乡规划要求，明确了从环境保护角度，兴宁市环境保护局原则同意本项目的建设。综上可知，本项目的选址符合土地规划及相关政府文件的要求。

本项目采用后期雨水与污水分流制，后期雨水收集后直接排入雨水管网，餐厨垃圾产生的餐厨废水、除臭系统废水、车间车辆、地面冲洗废水和初期雨水依托园区内在建的渗滤液处理系统处理达到《城市污水再生利用-工业用水水质》（GB19923-2005）中敞开式循环冷却水标准后，回用作为汽机循环冷却水补充水及绿化用水、道路洒水。建筑垃圾消纳场产生的洗车废水和淋溶液经消纳场配套建设的机械加速澄清池沉淀过滤后，回用于厂内洒水抑尘，不外排。一般固废及危险废物全部进行安全处置；废气经处理达标后排放，不会对区域空气环境产生明显影响；排放的噪声经采取降噪措施后满足排放标准的要求。

项目位于兴宁市城区西南方向的新陂镇，该地块现状为山地丘陵地貌。本项目的餐厨处理车间需设置100m的卫生防护距离；同时建筑垃圾消纳场需设置50m的卫生防护距离，本项目卫生环境防护距离没有长期居住的人群。

综上所述，本项目选址总体上是可行的。

（4）项目平面布局合理性分析

本项目布置设计合理，功能分区明确，交通组织便利，符合餐厨垃圾和建筑垃圾处理工作的开展流程；且项目总图已从环保角度进行优化，最大限度地有利于环境保护工作的开展。落实项目提出的各项环保措施，总图布置对外环境无明显影响。故本项目总图布置从环保角度可行。

- 9.3环境现状评价结论

（1）地表水环境

根据《2018年梅州市生态环境状况公报》，2018年梅州市饮用水源地水质保持优良，水质达标率100%；主要河流水质基本保持稳定，水质以优良为主，达到或优于Ⅲ类水质断面占93.8%，韩江跨界交接赤凤断面保持Ⅱ类水质。

根据引用的监测结果，引用监测报告布设W1~W7共7个地表水监测断面，W1断面、W4~W6断面所测的监测指标均分别能达到《地表水质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅳ类、Ⅲ类标准要求；W2断面的pH值和W3断面的氨氮及粪大肠菌群、W7断面的溶解氧等监测指标均分别超过《地表水质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅳ类、Ⅲ类标准要求，W2和W3、W7断面的其余监测指标均分别能满足《地表水质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅳ类、Ⅲ类标准要求。W2断面超标原因可能是监测断面位于黄泥坑填埋场废水排入曾坑河处附近，受其废水的长期累积影响导致；W3断面超标原因可能是附近居民日常生活产生的生活污水未纳入市政污水管网，直接排放到曾坑河段中导致；W7断面超标原因可能是位于兴宁市污水处理厂的排污沟下游，受所排污水长期累积影响导致。曾坑水库监测指标均能满足《地表水质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求。

（2）环境空气

项目所属区域2018年SO2、NO2、PM10、PM2.5的年平均浓度均达《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单的二级标准要求；SO2、NO2的24小时平均第98百分位数，CO、PM10、PM2.5的24小时平均第95百分位数，O3的日最大8小时平均第90百分位数，以上几个评价项目均达《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单的二级标准要求，故本项目所属区域2018年环境空气质量现状为达标区。

根据引用的监测结果，本项目所在区域布设的G1、G2环境空气现状引用监测点位，其监测指标中H2S、NH3、HCl的小时浓度最大值均能满足《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ 2.2-2018）附录D中其它污染物空气质量浓度参考限值要求，其中H2S、HCl小时浓度未检出；臭气浓度、甲硫醇的小时浓度最大值均能满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）厂界标准值的二级标准要求；TSP、Hg、Cd、Pb的日均浓度最大值均能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其2018年修改单的二级标准限值要求，其中Hg、Cd、Pb日均浓度未检出；二噁英类最大浓度值均能满足《日本环境质量标准》日本环境厅公告第46号令标准限值要求。

总体而言，各环境空气监测因子能够符合环境功能区要求，本项目所在区域环境空气质量较好。

（3）声环境

根据引用的监测结果，各监测点昼间噪声值范围为36.9~48.0 dB（A），夜间噪声值范围为34.4~39.5 dB（A），昼、夜噪声值均可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准的要求，即噪声昼间≤60dB(A)、夜间≤50dB(A)。可见，本项目所在地的声环境质量现状良好。

（4）地下水环境

根据引用的监测结果，D1~D5监测点的pH、耗氧量、挥发酚、六价铬、氰化物、溶解性总固体、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、阴离子表面活性剂、总硬度、氟化物、氯化物、硫酸盐、汞、砷、铜、锌、铅、镉等监测因子均能达到《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）Ⅲ类标准要求，其中D1~D5监测点的挥发酚、六价铬、氰化物、阴离子表面活性剂、汞等监测因子均未检出；D1、D4监测点的亚硝酸盐氮均未检出；D2、D4、D5监测点的氨氮、砷、镉等均未检出；D2、D5监测点的总大肠菌群、氟化物、硫酸盐等均未检出；D3监测点的氟化物、硫酸盐、镉等均未检出；D4监测点的浑浊度未检出；D5监测点的氯化物未检出。

D1~D5的细菌总数和D3的氨氮、浑浊度、总大肠菌群、铁、锰等监测指标均超过《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）III类标准要求。细菌总数、氨氮、浑浊度、总大肠菌群等监测因子超标原因可能与项目周边农地和林地定期施肥、居民生活污水多年排放入渗、D3点位附近的养殖鱼塘等有关；铁、锰超标原因可能与本项目所在区域地下水背景值偏高有关。

（5）土壤环境

根据引用的检测结果，本项目所在区域布设的T1~T4监测点，其45项基本监测指标和二噁英类监测指标均能满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600—2018）中第二类用地的筛选值要求；T5、T6监测点的重金属监测指标均能满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618—2018）中的筛选值要求，其二噁英类监测指标暂无评价标准，故不进行评价，所测数据作为项目二噁英类本底值数据留存。

（6）生态环境

本项目评价区域内的植被类型以半天然林为主，包括马尾松林、桉树林、麻竹林、亚热带阔叶林等，人工群落主要是农田（水稻及旱地作物）。植被分布同评价区域地形、地势基本一致：低山矮丘中上部多为半天然林，洼地和沟谷植被类型主要是水、旱田植物。

- 9.4环境影响评价结论

9.4.1水环境

本项目施工过程产生的废水包括生活污水及生产废水。施工人员生活污水经收集后定期外运，施工生产废水经沉淀池处理后回收利用。

运营期餐厨垃圾处理过程中产生的生产废水（餐厨废水、除臭系统废水、车间车辆和地面冲洗废水、初期雨水）为18.84t/d（6217.2t/a），依托园区内在建的渗滤液处理系统（采取“预处理+ UASB厌氧反应器+MBR生化处理系统+NF纳滤膜系统+RO反渗透系统+DTRO”处理工艺）处理达到《城市污水再生利用-工业用水水质》（GB19923-2005）中敞开式循环冷却水标准后，回用作为园区内在建的垃圾焚烧发电厂的汽轮机循环冷却水补充水及绿化用水、道路洒水。建筑垃圾消纳场生产废水产生量为85.44 m3/d（28195.2m³/a），消纳场配套设有2500 m3的调节池，经盲沟和管道收集进入调节池后，再经机械加速澄清池沉淀过滤后回用于场内洒水抑尘。本项目无废水外排，对所在区域水环境无明显影响。

9.4.2大气环境

施工废气：主要为扬尘及施工设备尾气。建设单位拟采取合理调度减少车辆的运行，对临时堆放的土方石需及时做好覆盖，加强运输道路及物料堆场的洒水抑尘等措施，减少施工废气对环境的影响。

运营期废气：对餐厨垃圾处理厂的卸料斗、破碎机、脱水机、三相分离机等设备局部抽吸，同时对整体车间进行抽气，保持负压，采用“化学洗涤塔+光催化氧化+植物液喷淋”除臭技术处理达标后由一根15m高排气筒外排，臭气污染物浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中二级新扩改建标准；对建筑垃圾消纳场产生的粉尘采取洒水覆盖等措施进行控制，粉尘废气达到广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44 27-2001）表2中无组织排放浓度限值后排放。

9.4.3声环境

施工期间各种施工机械和设备运行时会对周边环境敏感点造成一定影响。建议建设单位在施工现场设置临时的声屏障阻挡噪声的传播，同时避免在同一时间集中使用机械设备，严禁中午、夜间的休息时间内施工，混凝土不在现场搅拌，禁止使用锤式打桩机，预测结果显示施工期噪声能达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。

运营期：采用工艺先进、噪声小的机械设备，对高噪音设备采取安装消声器、隔声罩、振动阻尼器、减振垫等降噪措施。通过采取以上措施，再经过厂房建筑的隔声、空气的吸收以及噪声传播过程中的衰减，厂界噪声水平能符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类环境功能区排放限值的要求。

9.4.4固体废物

施工期建筑工地产生的大量余泥、渣土、施工剩余废物料，对于可以回收的（如废钢、铁等），应集中收集送到回收站；不能回收利用的，不得随意堆放，应按有关规定报地方建设主管部门，将建筑废物运送至建筑废土堆填场；垃圾运送至城管、环卫、环保等部门规定的地点合理处置。

餐厨处理过程中会产生脱水残渣、除油残渣、粗油脂、废UV光解灯管和废机油以及建筑垃圾消纳场产生的沉淀池沉沙。其中脱水残渣、除油残渣经收集后运至园区内在建的生活垃圾焚烧炉焚烧处理，粗油脂经收集后交由回收单位进行综合利用，沉淀池沉沙经板框压滤机压滤脱水后回填建筑垃圾消纳场，废UV光解灯管和废机油经分类收集后交由有资质的单位回收。

9.4.5土壤环境

项目土壤环境影响类型为污染影响型，危险废物储存区、生产车间等均要严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）有关规范设计，废水收集系统各建构筑物按要求做好防渗措施，项目建成后对周边土壤的影响较小，不会对周边土壤产生明显影响。

9.4.6地下水环境

项目位于地下水径流、排泄区，地下流向下游没有地下水敏感目标，厂区埋地污水池、地下水管线、建筑垃圾消纳场等区域按照要求采取防渗措施后，对地下水环境造成的影响较小。按照相关管理规范及运行规律，在正常工况下，没有污染物渗漏，建设项目对下水环境影响很小。

可以认为，只要按照相关要求对厂区采取防渗措施，加强地下水日常监测，项目建设、运行和封场后对地下水环境的影响很小，从地下水环境影响角度来说，项目是可行的。

9.4.7环境风险

本项目涉及的危险物质主要包括硫酸、氢氧化钠、淋溶液及餐厨垃圾渗滤液等。主要危险单位包括储运单元、废气配套处置单元、废水配套处置单位等。本项目周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大于5万人，周边无集中式饮用水源保护区和地下水饮用水源保护区。

项目设置了污水收集池及事故应急池，同时正常生产时做到生产废水回用，在事故状态下，能够确保废水不排出厂外。垃圾恶臭对餐厨垃圾处理车间50m以外无明显环境影响。

项目自身建立完整的管理规程、防范措施，编制突发环境事件应急预案并配备应急装置及应急物资，与新陂镇建立应急联动机制，最大限度地降低环境风险，减少对周边环境的影响。

综上分析，本评价认为本项目环境风险在可防控范围。

- 9.5公众意见采纳情况

按照公众参与的相关要求，建设单位在环评期间负责公众参与的实施，并编制了《兴宁市静脉产业园项目（餐厨垃圾处理厂和建筑垃圾消纳场）环境影响评价公众参与说明》。该项目在评价期间，建设单位通过网上公示、现场张贴公示、报纸公示等形式，充分收集公众意见。

公众参与实施期间，建设单位进行了两次网上信息公示：建设单位于2020 年1 月3 日和2020 年3月2 日分别在兴宁市城市管理和综合执法局网站上进行了项目公示，公示期间环评单位和建设单位均未接到公众意见反馈。

2020 年3月4日及3月11日，该项目在《今日兴宁》上进行项目两次公示说明，公示期间未收到个人及单位团体的反馈意见。评价建议建设单位在进行本项目建设时，应适时公开项目信息，确保公众的知情权和，若有群众提出建议，充分重视并及时反馈答疑，力求解决好公众关心的各类环境问题，以取得当地人民政府和群众的支持，充分发挥本项目的环境效益和社会效益。

- 9.6环境影响经济损益分析结论

本项目的建设改善和加强了兴宁市的餐厨和建筑垃圾处理水平和能力，改善了整体城市的环境质量，提升了城市形象，促进经济进一步繁荣。

项目建成后，将产生水污染物、大气污染物、噪声和固体废物等环境影响因素，将给项目拟建址所在区域的环境质量带来一定影响。但在保证总投资的10.4%用于环保投资，废水处理达标后循环使用，减少废气排放，加强管理，严格有效控制项目营运期产生的各类环境影响因素下，本项目将不会对项目拟建址所在区域环境带来不良影响。

综上所述，项目的建设可满足当地经济发展的需要，同时具有良好的整体效益和环境经济效益，因此从环境的角度出发，本项目的建设是可行的。

- 9.7总量控制

根据工程分析结果，在建设项目正常运行，满足环境质量要求、污染物达标排放及清洁生产的前提下，按照节能减排的原则给出主要污染物排放量。由于本项目废水和固废不外排，外排的废气特征因子不涉及国家对污染物总量控制指标，故本项目不设置污染物总量控制指标。

- 9.8综合结论

本报告对项目地址及其周围地区进行了环境质量现状监测、调查与评价，对项目的排污负荷进行了估算，对外排污染物对周围环境可能产生的影响进行预测，并提出了相应的污染防治措施及对策；对项目的风险影响进行了定性与定量分析，提出了风险事故防范与应急措施。

综上所述，本项目建设符合国家产业政策，项目选址符合相关规划，建设单位必须认真贯彻并遵守有关的环保法律法规。建设单位必须严格遵守“三同时”的管理规定，完成各项报建手续的前提下，落实本评价报告中所提出的环保措施，确保环保处理设施正常使用和运行，做到达标排放，真正实现环境保护与经济建设的可持续协调发展。项目运营中要确实做到废气稳定达标排放，使项目建成后对环境影响减少到最低限度；加强风险事故的预防和管理，认真执行防泄漏、防火的规范和各项措施，严格执行减小事故危害的措施、应急计划，避免污染环境。在完成以上工作程序和落实各项环保措施的基础上，从环境保护角度而言，本项目的建设是可行的。