梅州市环境保护局

梅州市环境保护局

梅市环审〔2016〕31号

梅州市环境保护局关于广东五虎山药业有限

公司新建项目环境影响报告书的审批意见

广东五虎山药业有限公司：

你公司报来的《广东五虎山药业有限公司新建项目环境影响报告书》“以下简称《报告书》”、技术评估意见以及大埔县环保局的初审意见等材料收悉。经研究，提出如下审批意见：

一、原则同意大埔县环保局的初审意见。

二、广东五虎山药业有限公司位于梅州市大埔县三河综合工业生产基地内，现有项目年产胶囊剂5吨，颗粒剂2.0吨，片剂19.587吨、凉茶提取浸膏350吨。拟在现有项目附近新建一栋厂房，内设提取车间和捡洗车间，供水、供电、供热及部分配套环保设施均依托现有项目，中心地理位置坐标：北纬24°24'33.948，东经116°34'55.164"。新建项目通过中药材前处理、提取、提取液预处理、膜浓缩等工艺，年产凉茶提取浸膏200吨。新建项目建筑面积为800平方米，总投资1000万元，其中环保投资356万元。

三、项目在符合产业政策和相关规划的前提下，根据《报告书》的评价结论和市环境技术中心的评估意见，项目建设从环境保护角度可行。在落实报告书提出的各项污染防治措施、切实做好环保“三同时”、风险事故应急措施得到落实的前提下，同意你公司按照《报告书》所列项目的性质、规模、地点及环境保护对策措施实施项目。

四、项目建设和运营过程中须严格落实《报告书》提出的各项污染防治措施，并重点做好如下工作：

（一）加强施工期管理。加强施工、运输车辆和施工机械等产生扬尘的治理，减少对施工场地和运输沿线周围环境的影响，施工扬尘等大气污染物排放符合《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段“无组织排放监控浓度限值”的要求。施工废水经处理后回用于日常设备、场地冲洗，施工生活污水经处理达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准排放。合理安排作业时间和在高噪声设备周围设置屏蔽等方式，使施工噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放限值》（GB12523-2011）的要求。施工产生的建筑垃圾按有关规定妥善处理。

（二）按照“清污分流、雨污分流”的原则，优化设置全厂给、排水系统。运营期新建项目不新增生活污水，生产废水依托现有项目的污水处理站，经处理达到中药类制药工业水污染物排放标准》（GB21906-2008）表2规定的水污染物排放限值和广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准的较严者排入梅潭河，全厂废水外排量控制在263.48m3/d以内。

做好生产车间、污水处理站、废水管网、危险废物暂存场、事故池等地面的防渗措施，防止污染土壤、地下水。

（三）运营期工艺粉尘经处理达到广东省地方标准《大气污染物排放标准限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准要求后，通过不低于15米高排气筒排放。新建项目的供热依托现有项目的锅炉，锅炉废气经处理达到《锅炉大气污染物排放标准》GB13271-2014）中的燃煤锅炉新建锅炉大气污染物排放浓度限值要求后，通过不低于40m高烟囱排放。加强无组织废气排放的管理，确保生产车间中药臭气，药渣堆场臭气，污水处理站的臭气、氨及硫化氢的厂界浓度满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)厂界标准新扩建项目二级标准值的要求。

（四）项目通过选用低噪声设备，合理布局车间设备，对设备采取隔声等措施，确保项目厂界昼夜间噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。

（五）按照分类收集和综合利用的原则，妥善处理处置各类固体废物，防止造成二次污染。项目运营期产生药渣供花场堆肥使用；废包装材料出售给废品收购站；生活垃圾委托环卫部门统一清运。各类固体废物应符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）的有关要求。

（六）制订并落实环境风险事故防范措施和应急预案，建立健全环境事故应急体系，并与区域事故应急系统相协调。制订严格的规章制度，加强生产、污染防治设施的管理和维护，最大限度地减少污染物排放，设置足够容积的废水事故应急池，确保环境安全。

五、项目应按报告书论证结果，设置一定的防护距离，并配合当地政府及有关部门做好防护距离内的规划工作，严禁建设学校、居民住宅等环境敏感建筑。

六、项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。

七、项目建成后，全厂外排废气中二氧化硫、氮氧化物排放总量应分别控制在13.44吨/年、19.76吨/年以内；全厂化学需氧量、氨氮污染物排放总量应分别控制在6.65吨/年、0.59吨/年以内。总量指标来源由大埔县环保护局统筹分配，最终按排污许可证核定量排放。

八、若项目的性质、规模、地点、使用功能、排污状况、采用的生产工艺或者防止污染的措施发生重大变动，你公司应当重新报批建设项目环评文件。

九、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。项目建成后，在规定期限内应向我局申请竣工环境保护验收。经我局批准后方可投入正式生产。

十、项目环境保护“三同时”监督管理工作由市环保局环境监察局和大埔县环保局负责。

梅州市环境保护局

2016年5月27日

公开方式：主动公开

抄送：大埔县环境保护局，梅州市环保局环境监察局，河南蓝森环保

科技有限公司。

梅州市环境保护局办公室                   2016年5月27日印发