表10 监督量化表

| 序号 | 审查内容 | 审查要求 | 审查方法 | 判定标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 卫生管理 | 人员与机构 | 现场核对 | 校验原件 |
|  |  | 卫生管理制度和档案 |  |  |
| 2 | 建筑设计与布局 | 预防性卫生监督 | 现场核对 | 符合生活饮用水卫生监督管理办法 |
|  |  | 选址与厂区的环境 |  |  |
|  |  | 功能分区与布局 |  |  |
|  |  | 建筑材料 |  |  |
| 3 | 卫生辅助设施 | “三防”设施 | 现场核对 | 符合生活饮用水卫生监督管理办法 |
|  |  | 厕所 |  |  |
|  |  | 污泥和污水处理 |  |  |
|  |  | 通风设施和个人防护 |  |  |
| 4 | 水源选择与卫生防护 | 水源选择 | 现场核对 | 有卫生行政部门水源水质监测报告和卫生学评价合格报告，其中以地表水为水源的，符合《地面水环境质量标准》（GB3838－2002）要求；以地下水为水源的，符合《地下水质量标准》（GB/T14848）要求 |
|  |  | 水源水质要求 |  |  |
|  |  | 水源保护区 |  |  |
| 5 | 生产过程卫生要求 | 技术规程 | 现场核对 | 制水各流程均有技术操作规程（如混凝、沉淀、过滤、消毒、检修） |
|  |  | 取水口 |  |  |
|  |  | 净水工艺及水处理设备、设施 |  |  |
|  |  | 饮用水消毒 |  |  |
| 6 | 输、蓄、配水管网 | 输、蓄、配水管网 | 现场核对 | 符合生活饮用水卫生标准（GB5749-2006） |
| 7 | 水质检验卫生要求 | 水质检验的项目、频次、采样点 | 现场核对 | 符合生活饮用水卫生标准（GB5749-2006） |
|  |  | 水质要求 |  |  |