表5新、改、扩建公共场所建设项目选址和设计卫生审查实地核查规定和要求细化表

|  | 规定和要求 |
| --- | --- |
| 需要进行实地核查的依据 | 《公共场所卫生管理条例》第四条、《公共场所卫生管理条例实施细则》第二十六条、《广东省卫生厅关于新、改、扩建公共场所建设项目预防性卫生审查的程序规定》第六条、第八条。 |
| 岗位的职责和权限 | 分级管理，市级权限：市级直管公共场所经营单位，市卫生和计划生育局委托市卫生监督所实施。县（ 区）级权限：行政辖区内实施，区卫生和计划生育局委托区卫生监督所实施。 |
| 核查时限 | 5工作日。 |
| 核查人员的确定及人数 | 至少2名持有行政执法证的卫生监督员。 |
| 实地核查规则及量化表 | 梅州市公共场所卫生许可审查量化评分表。 |
| 实地核查准备 | 带备卫生监督执法文书、梅州市公共场所卫生许可审查量化评分表、测量工具和取证器材。 |
| 实地核查的实施 | 出示证件和说明理由，现场检查。全部内容核查完成后，卫生监督员将现场笔录提请申请人核对；经核对无误后，核查人员和申请人应在笔录上签署。申请人拒绝签署的，核查人员应在笔录上注明拒签情况。如果实地核查通知书送达无效且无法上门进行核查的，应在核查笔录中签署核查意见；对由于申请人的原因导致核查人员不能在规定的期限完成核查事宜的，可申请办理延期或中止审批。 |
| 实地核查结论的确定 | 对经核查全部符合审批条件的，核查人员应作出符合的结论；对经核查有部分或全部不符合审批条件的，核查人员在作出不符合结论的同时，应提出具体理由、改正内容和复查时间。核查人员应将核查结论书面告知申请人。 |
| 实地核查报告 | 建设项目设计卫生审查认可书。 |

新、改、扩建公共场所建设项目选址和设计卫生审查量化评分表见表6

表6新、改、扩建公共场所建设项目选址和设计卫生审查量化评分表

| 项目 |  | 内容 | 评 审 标 准 | 分值 | 得分 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 卫生管理 |  | 卫生制度 | 有健全卫生管理制度和卫生档案（缺一项制度扣5分，扣完为止） | 20 |  |  |
|  |  | 管理人员 | 有专职或兼职卫生管理人员，经卫生知识培训合格 | 5 |  |  |
|  |  | 组织机构 | 设立卫生管理组织机构 | 5 |  |  |
|  |  | 从业人员 | 从业人员持有效体检培训合格证明 | ※ |  |  |
|  |  | 选址 | 周围25m范围内无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源 | ※ |  |  |
|  |  | 布局 | 布局合理，公共厕所应远离消毒间、食品制作间和仓库 | ※ |  |  |
|  |  | 面积 | 营业面积与经营规模相适应(符合相应的卫生标准) | 10 |  |  |
|  |  | 建筑材料 | 建筑主体为非简易结构建筑 | ※ |  |  |
|  |  |  | 地面采用防滑、不渗水、易于清洗材料；卫生间、消毒间地面有不少于2%的坡度，地漏为地面最低处 | 5 |  |  |
|  |  |  | 内墙采用防水、防霉无毒材料涂覆,内部装饰材料对人体无潜在危害 | 5 |  |  |
|  |  |  | 天花采用防水、防霉扣板吊顶或防水、防霉无毒材料涂覆 | 5 |  |  |
|  |  |  | 卫生间、消毒间有给排水设施，墙裙用瓷砖等防水材料贴面，高度不低于1.5m | ※ |  |  |
| 功能间和卫生设施设备卫生要求 |  | 消毒间和消毒设施设备 | 设立清洁用品洗消间，面积满足需要，不小于5m2，设有机械通风装置 | ※ |  |  |
|  |  |  | 如提供其他顾客公共用品的，需另设公共用品洗消间，面积满足需要，不小于5m2，设有机械通风装置，间内配备相应的清洗、消毒、保洁设施 | ※ |  |  |
|  |  |  | 清洁用品洗消间配备清洗池、消毒池、晾干区，用于对拖把、抺布等清洁用品的清洗消毒和保洁 | 10 |  |  |
|  |  |  | 设立清洁、消毒记录本，使用化学方法的，有消毒剂配比容器 | 5 |  |  |
|  |  | 卫生间 | 厕所有排风设施，不与空调管道相通，独立排出室外；设有独立洗手设施 | ※ |  |  |
|  |  | 仓库 | 有相适应的公共用品用具存储仓库 | 5 |  |  |
|  |  |  | 物品分类摆放，离地隔墙 | 2 |  |  |
|  |  | “三防”设施 | 配备足够数量的防蚊、防蝇、防鼠、防蟑螂设施，仓库与外界直接相通的木制门，下端要装有金属防鼠板，下水道出口处及场所通风口安装防鼠网 | 5 |  |  |
|  |  | 更衣室 | 设置与从业人数相适应的更衣室，并配有相应的更衣柜、洗手消毒池 | 2 |  |  |
|  |  | 废弃物存放 | 配备足够数量的保洁工具，有废弃物盛放容器并加盖 | 5 |  |  |
|  |  | 商场、超市 | 大型综合商场、超市设顾客休息室和休息座椅，数量应与营业规模相适应 | ※ |  |  |
|  |  |  | 商场、超市内出售食品、药品、化妆品等商品的柜台设在清洁、干燥的地方 | 10 |  |  |
|  |  |  | 综合商场、超市有单独售货室（区）出售农药、油漆、化学试剂等商品，并有防护措施 | 5 |  |  |
| 通风设施 |  |  | 室内设机械排风装置，无自然通风的设机械送风装置；新风进风口设在室外，远离开放式冷却塔、排风口和其他污染源，设防护网；新风量符合卫生要求 | ※ |  |  |
|  |  |  | 机械通风装置过滤网及送回风口设置防鼠装置 | 2 |  |  |
|  |  |  | 使用集中空调通风系统的建立集中空调档案，有卫生学评价报告或检测报告、清洗消毒维护记录、空调系统竣工图、预防空气传播性疾病应急预案 | 10 |  |  |
|  |  |  | 集中空调机房独立设置；开放式冷却塔远离公众通道，设置有效隔挡设施；集中空调系统具备应急关闭回风和新风的装置以及供风管系统清洗、消毒的可开闭窗口 | ※ |  |  |
| 禁烟工作 |  |  | 室内场所禁烟，有足够数量、明显的禁烟标识 | 10 |  |  |
| 索证情况 |  |  | 消毒产品在正规渠道购买，标签标识符合要求,在有效期内，索证资料齐全 | 5 |  |  |
| 危害健康事故 |  |  | 建立突发公共卫生事件应急预案 | 5 |  |  |
| 生活饮用水 |  |  | 生活饮用水水质符合《生活饮用水水质卫生标准》，二次供水有完善的水源卫生防护设施，定期清洗水池 | ※ |  |  |
| 现场快速检测 |  |  | 卫生指标现场快速检测符合卫生标准要求（经检测不符合要求每项扣2分、扣完为止）：温度（ ）℃、相对湿度（ ）%、风速（ ）m/s、CO2（ ）%、CO（ ）mg/m3、甲醛（ ）mg/m3、可吸入颗粒物（ ）mg/m3、噪声（ ）dB(A) 、照度（ ）lx | 10 |  |  |
| 合计 | 146分 |  |  |  |  |

2）特殊审查

表7新、改、扩建公共场所建设项目选址和设计卫生审查实地核查规定和要求细化表

|  | 规定和要求 |
| --- | --- |
| 需要进行实地核查的依据 | 《公共场所卫生管理条例》第四条、《公共场所卫生管理条例实施细则》第二十二条、《广东省卫生厅关于公共场所卫生许可证发放的管理办法》第四条 |
| 岗位的职责和权限 | 分级管理，市级权限：市级直管公共场所经营单位，市卫生和计划生育局委托市卫生监督所实施。 区级权限：行政辖区内实施，区卫生和计划生育局委托区卫生监督所实施。 |
| 核查时限 | 5 工作日 |
| 核查人员的确定及人数 | 至少2名持有行政执法证的卫生监督员 |
| 实地核查规则及量化表 | 梅州市公共场所卫生许可审查量化评分表 |
| 实地核查准备 | 带备卫生监督执法文书、梅州市公共场所卫生许可审查量化评分表、测量工具和取证器材 |
| 实地核查的实施 | 出示证件和说明理由，现场检查。全部内容核查完成后，卫生监督员将现场笔录提请申请人核对；经核对无误后，核查人员和申请人应在笔录上签署。申请人拒绝签署的，核查人员应在笔录上注明拒签情况。如果实地核查通知书送达无效且无法上门进行核查的，应在核查笔录中签署核查意见；对由于申请人的原因导致核查人员不能在规定的期限完成核查事宜的，可申请办理延期或中止审批。 |
| 实地核查结论的确定 | 对经核查全部符合审批条件的，核查人员应作出符合的结论；对经核查有部分或全部不符合审批条件的，核查人员在作出不符合结论的同时，应提出具体理由、改正内容和复查时间。核查人员应将核查结论书面告知申请人。 |
| 实地核查报告 | 梅州市公共场所卫生许可审查量化评分表 |

表8 公共场所（除公园、体育场馆、公共交通工具外）卫生许可

美发美容场所审查量化评分表

| 项目 |  | 内容 | 评 审 标 准 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 卫生管理 |  | 卫生制度 | 有健全卫生管理制度和卫生档案（缺一项制度扣5分，扣完为止） | 20 |  |
|  |  | 管理人员 | 有专职或兼职卫生管理人员，经卫生知识培训合格 | 5 |  |
|  |  | 组织机构 | 设立卫生管理组织机构 | 5 |  |
|  |  | 从业人员 | 从业人员持有效体检培训合格证明 | ※ |  |
| 建筑布局 |  | 选址 | 周围25m范围内无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源 | ※ |  |
|  |  | 布局 | 布局合理，公共厕所应远离消毒间、食品制作间和仓库 | ※ |  |
|  |  | 面积 | 美容场所经营面积不小于30㎡，美发场所经营面积不小于10㎡ | ※ |  |
|  |  | 建筑材料 | 建筑主体为非简易结构建筑 | ※ |  |
|  |  |  | 地面采用防滑、不渗水、易于清洗材料；卫生间、消毒间地面有不少于2%的坡度，地漏为地面最低处 | 5 |  |
|  |  |  | 内墙采用防水、防霉无毒材料涂覆,内部装饰材料对人体无潜在危害 | 5 |  |
|  |  |  | 天花采用防水、防霉扣板吊顶或防水、防霉无毒材料涂覆 | 5 |  |
|  |  |  | 卫生间、消毒间有给排水设施，墙裙用瓷砖等防水材料贴面，高度不低于1.5m | ※ |  |
| 功能间和卫生设施设备卫生要求 |  | 功能分区 | 理发、美容区域分区设置 | ※ |  |
|  |  | 消毒间和消毒设施设备 | 有用品用具消毒专区或专间并有明显标识。美容场所和经营面积在50㎡以上的美发场所，设立单独的清洗消毒间，消毒间面积不小于3㎡，符合卫生要求；50㎡以下的美发场所设置消毒区 | ※ |  |
|  |  |  | 消毒间或消毒区配备操作台、清洗池、消毒池和保洁柜，满足消毒和保洁需要 | 10 |  |
|  |  |  | 美发美容用品用具（发剪、推子、梳子、刷子等）设无臭氧紫外线消毒箱（柜）消毒，数量充足，满足消毒需要 | 10 |  |
|  |  |  | 美容工具按规定设有戊二醛浸泡或红外线消毒箱等消毒措施 | 10 |  |
|  |  |  | 提供非一次性拖鞋、面盆、浴盆等的设立公共物品洗消间，面积满足消毒需要，不小于5m2，设有机械通风装置，并根据洗涤、消毒公共物品的品种设置相应的洗涤消毒设施 | ※ |  |
|  |  |  | 设立消毒记录本；使用化学消毒的，有消毒剂配比容器 | 5 |  |
|  |  | 洗衣房（间） | 自行清洗布草独立设专用洗衣房或区域，面积满足清洗消毒需要，内有专用洗衣机、消毒剂和足够数量的消毒浸泡池或桶 | ※ |  |
|  |  |  | 外送布草洗涤的单位与有营业执照的洗涤单位签订洗涤合同，并索取营业执照复印件 | ※ |  |
|  |  | 毛巾回收 | 有独立的脏布草回收间或区域，有专用回收容器，有明显标识 | 10 |  |
|  |  | 染烫发操作间（区） | 美发场所经营面积在50㎡以上的，设有单独的染发、烫发间，50㎡以下的设烫、染发专区；设有独立机械排风设施，排风管道直接通到室外，风速不低于0.3m/s | ※ |  |
|  |  | 洗头池和专用工具 | 洗头池与座位比大于1:5 | 5 |  |
|  |  |  | 配备皮肤病患者专用理发工具及容器并有明显标识 | 10 |  |
|  |  | 公用用品用具保洁 | 有专用的密闭布草柜或容器，数量充足，分类存放标识清楚 | ※ |  |
|  |  |  | 美发场所毛巾与座位数比大于3：1，美容场所毛巾与床位数比大于10：1 | 5 |  |
|  |  | 卫生间 | 厕所有排风设施，不与空调管道相通，独立排出室外；设有独立洗手设施 | ※ |  |
|  |  | 仓库 | 有相适应的公共用品用具存储仓库，物品分类摆放，离地隔墙 | 5 |  |
|  |  | “三防”设施 | 配备足够数量的防蝇、防鼠、防蟑螂设施，仓库与外界直接相通的木制门，下端要装有金属防鼠板，下水道出口处及场所通风口安装防鼠网 | 5 |  |
|  |  | 更衣室 | 设置与从业人数相适应的更衣室，并配有相应的更衣柜、洗手消毒池 | 2 |  |
|  |  | 废弃物存放 | 配备足够数量的保洁工具，有废弃物盛放容器并加盖 | 2 |  |
| 通风设施 |  |  | 室内设机械排风装置，无自然通风的设机械送风装置；新风进风口设在室外，远离开放式冷却塔、排风口和其他污染源，设防护网；新风量符合卫生要求 | ※ |  |
|  |  |  | 机械通风装置过滤网及送回风口设置防鼠装置 | 2 |  |
|  |  |  | 使用集中空调通风系统的建立集中空调档案，有卫生学评价报告或检测报告、清洗消毒维护记录、空调系统竣工图、预防空气传播性疾病应急预案 | 10 |  |
|  |  |  | 集中空调机房独立设置；开放式冷却塔远离公众通道，设置有效隔挡设施；集中空调系统具备应急关闭回风和新风的装置以及供风管系统清洗、消毒的可开闭窗口 | ※ |  |
| 禁烟工作 |  |  | 室内场所禁烟，有足够数量、明显的禁烟标识 | 10 |  |
| 索证情况 |  |  | 化妆品在正规渠道购买，标签标识符合要求,在有效期内，索证资料齐全 | 5 |  |
|  |  |  | 消毒产品在正规渠道购买，标签标识符合要求,在有效期内，索证资料齐全 | 5 |  |
| 危害健康事故 |  |  | 建立突发公共卫生事件应急预案 | 5 |  |
| 生活饮用水 |  |  | 生活饮用水水质符合《生活饮用水水质卫生标准》，二次供水有完善的水源卫生防护设施，定期清洗水池 | ※ |  |
| 现场快速检测 |  |  | 卫生指标现场快速检测符合卫生标准要求（经检测不符合要求每项扣2分、扣完为止）： CO2（ ）%、CO（ ）mg/m3、甲醛（ ）mg/m3、可吸入颗粒物（ ）mg/m3、氨（ ）mg/m3 | 10 |  |
| 合计 | 171分 |  |  |  |  |

表9公共场所（除公园、体育场馆、公共交通工具外）卫生许可沐浴场所审查量化评分表

| 项目 |  | 内容 | 评 审 标 准 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 卫生管理 |  | 卫生制度 | 有健全卫生管理制度和卫生档案（缺一项制度扣5分，扣完为止） | 20 |  |
|  |  | 管理人员 | 有专职或兼职卫生管理人员，经卫生知识培训合格 | 5 |  |
|  |  | 组织机构 | 设立卫生管理组织机构 | 5 |  |
|  |  | 从业人员 | 从业人员持有效体检培训合格证明 | ※ |  |
| 建筑布局 |  | 选址 | 周围25m范围内无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源 | ※ |  |
|  |  | 布局 | 布局合理，公共厕所应远离消毒间、食品制作间和仓库 | ※ |  |
|  |  | 建筑材料 | 建筑主体为非简易结构建筑 | ※ |  |
|  |  |  | 地面采用防滑、不渗水、易于清洗材料；卫生间、消毒间地面有不少于2%的坡度，地漏为地面最低处 | 5 |  |
|  |  |  | 内墙采用防水、防霉无毒材料涂覆,内部装饰材料对人体无潜在危害 | 5 |  |
|  |  |  | 天花采用防水、防霉扣板吊顶或防水、防霉无毒材料涂覆 | 5 |  |
|  |  |  | 卫生间、消毒间有给排水设施，墙裙用瓷砖等防水材料贴面，高度不低于1.5m | ※ |  |
| 功能间和卫生设施设备卫生要求 |  | 消毒间和消毒设施设备 | 设杯具消毒间。每个消毒间面积不小于5m2，最大接待人数超过75人的场所，每增加15人消毒间总面积增加1 m2；如提供其他餐饮服务的，应另设餐具消毒间；消毒间设有机械通风装置；使用高温消毒的，有远红外线消毒柜；使用化学消毒的，有三个以上洗涤消毒池；有密闭杯具保洁柜；标识清楚 | ※ |  |
|  |  |  | 消毒间配备操作台、清洗池、消毒池和保洁柜，满足消毒和保洁需要 | 10 |  |
|  |  |  | 设立公共物品洗消间。提供非一次性拖鞋、面（脚）盆的设立拖鞋、面（脚）盆等公共物品洗消间，每个洗消间不小于5m2，最大接待人数超过50人的场所，每增加10人洗消间总面积增加1 m2；设有机械通风装置，并根据洗涤、消毒公共物品的品种设置相应的洗涤消毒设施，如在洗消间内配制足浴液和存放脚盆的，其面积应适当扩大 | ※ |  |
|  |  |  | 配备修脚工具等专用消毒设施；配置无臭氧紫外线消毒箱消毒公用发梳 | 10 |  |
|  |  |  | 设立消毒记录本；使用化学消毒的，有消毒剂配比容器 | 5 |  |
|  |  | 洗衣房（间） | 自行清洗布草独立设专用洗衣房或区域，面积满足需要，内有专用洗衣机、消毒剂和足够数量的消毒浸泡池或桶 | ※ |  |
|  |  |  | 外送布草洗涤的单位与有营业执照的洗涤单位签订洗涤合同，并索取营业执照复印件 | ※ |  |
|  |  | 布草间 | 有与经营活动相适应的专用布草间, 每间布草间的面积不小于3m2，最大接待人数超过30人的场所，每增加10人布草间总面积增加1 m2，间内不堆放杂物 | ※ |  |
|  |  |  | 有密闭的布草柜，数量充足，分类存放标识清楚 | 10 |  |
|  |  |  | 布草的数量与最大接待人数之比达3：1 | 5 |  |
|  |  |  | 布草间内有通风装置和紫外线消毒灯 | 2 |  |
|  |  | 布草回收间 | 有独立的脏布草回收间或区域，有专用回收容器，有明显标识 | 10 |  |
|  |  | 淋浴和浴池 | 设有池浴的必须配备池水循环净化消毒装置和池水浊度检测计，有相应的清洗消毒工具 | ※ |  |
|  |  |  | 淋浴区地面坡度不小于2%，有给排水管道，有排风设施，独立排出室外 | 5 |  |
|  |  |  | 单人淋浴间数量与最大接待人数之比为1：5，浴区内应设置足够的淋浴喷头，相邻淋浴喷头间距不小于0.9m，每十个喷头设一个洗脸盆 | 2 |  |
|  |  | 禁浴标志 | 在入口显眼处设立严禁患性病、各种传染性皮肤病的顾客就浴的告示标牌 | 5 |  |
|  |  | 顾客更衣室 | 顾客更衣室密闭更衣柜、鞋架、座椅等更衣设施，有专用公共物品回收设施 | 5 |  |
|  |  | 卫生间 | 厕所有排风设施，不与空调管道相通，独立排出室外；设有独立洗手设施 | ※ |  |
|  |  | 仓库 | 有相适应的公共用品用具存储仓库 | 5 |  |
|  |  |  | 物品分类摆放，离地隔墙 | 2 |  |
|  |  | “三防”设施 | 配备足够数量的防蝇、防鼠、防蟑螂设施，仓库与外界直接相通的木制门，下端要装有金属防鼠板，下水道出口处及场所通风口安装防鼠网 | 5 |  |
|  |  | 更衣室 | 设置与从业人数相适应的更衣室，并配有相应的更衣柜、洗手消毒池 | 2 |  |
|  |  | 废弃物存放 | 配备足够数量的保洁工具，有废弃物盛放容器并加盖 | 2 |  |
|  |  | 果盘制作间 | 提供水果的，设置果盘制作间 | 10 |  |
| 通风设施 |  |  | 室内设机械排风装置，无自然通风的设机械送风装置；新风进风口设在室外，远离开放式冷却塔、排风口和其他污染源，设防护网；新风量符合卫生要求 | ※ |  |
|  |  |  | 机械通风装置过滤网及送回风口设置防鼠装置 | 2 |  |
|  |  |  | 使用集中空调通风系统的建立集中空调档案，有卫生学评价报告或检测报告、清洗消毒维护记录、空调系统竣工图、预防空气传播性疾病应急预案 | 10 |  |
|  |  |  | 集中空调机房独立设置；开放式冷却塔远离公众通道，设置有效隔挡设施；集中空调系统具备应急关闭回风和新风的装置以及供风管系统清洗、消毒的可开闭窗口 | ※ |  |
| 禁烟工作 |  |  | 室内场所禁烟，有足够数量、明显的禁烟标识 | 10 |  |
| 索证情况 |  |  | 化妆品在正规渠道购买，标签标识符合要求,在有效期内，索证资料齐全 | 5 |  |
|  |  |  | 消毒产品在正规渠道购买，标签标识符合要求,在有效期内，索证资料齐全 | 5 |  |
| 危害健康事故 |  |  | 建立突发公共卫生事件应急预案 | 5 |  |
| 生活饮用水 |  |  | 生活饮用水水质符合《生活饮用水水质卫生标准》，二次供水有完善的水源卫生防护设施，定期清洗水池 | ※ |  |
| 现场快速检测 |  |  | 卫生指标现场快速检测符合卫生标准要求（经检测不符合要求每项扣2分、扣完为止）：室温（ ）℃、CO2（ ）%、CO（ ）mg/m3、照度（ ）lx、浴池水浊度（ ）度 | 10 |  |
| 合计 | 187分 |  |  |  |  |

表10 公共场所（除公园、体育场馆、公共交通工具外）卫生许可

文化娱乐场所审查量化评分表

| 项目 |  | 内容 | 评 审 标 准 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 卫生管理 |  | 卫生制度 | 有健全卫生管理制度和卫生档案（缺一项制度扣5分，扣完为止） | 20 |  |
|  |  | 管理人员 | 有专职或兼职卫生管理人员，经卫生知识培训合格 | 5 |  |
|  |  | 组织机构 | 设立卫生管理组织机构 | 5 |  |
|  |  | 从业人员 | 从业人员持有效体检培训合格证明 | ※ |  |
| 建筑布局 |  | 选址 | 周围25m范围内无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源 | ※ |  |
|  |  | 布局 | 布局合理，公共厕所应远离消毒间、食品制作间和仓库 | ※ |  |
|  |  | 面积 | 舞厅每人占有面积不小于1.5 m2，音乐茶座、卡拉OK室、酒吧、咖啡厅每人占有面积不小于1.25 m2 | 10 |  |
|  |  | 影剧院的座位和观众厅的长度 | 影剧院观众厅的长度、剧场舞台的高度、观众座位的高度和距离以及座位与银幕的视距、视角等应符合文化娱乐场所卫生标准（GB9664-1996）的要求 | ※ |  |
|  |  | 建筑材料 | 建筑主体为非简易结构建筑 | ※ |  |
|  |  |  | 地面采用防滑、不渗水、易于清洗材料；卫生间、消毒间地面有不少于2%的坡度，地漏为地面最低处 | 5 |  |
|  |  |  | 内墙采用防水、防霉无毒材料涂覆,内部装饰材料对人体无潜在危害 | 5 |  |
|  |  |  | 天花采用防水、防霉扣板吊顶或防水、防霉无毒材料涂覆 | 5 |  |
|  |  |  | 卫生间、消毒间有给排水设施，墙裙用瓷砖等防水材料贴面，高度不低于1.5m | ※ |  |
| 功能间和卫生设施设备卫生要求 |  | 消毒间和消毒设施设备 | 设杯具消毒间。每个消毒间面积不小于5m2，最大接待人数超过50的场所，每增加10人消毒间总面积增加1 m2；如提供其他餐饮服务的，应另设餐具消毒间；消毒间设有机械通风装置；使用高温消毒的，有杯具热力消毒柜；使用化学消毒的，有三个以上洗涤消毒池；有密闭杯具保洁柜；为顾客提供消毒热面巾的，有专用清洗设施和热力消毒柜；标识清楚 | ※ |  |
|  |  |  | 消毒间配备操作台、清洗池、消毒池和保洁柜，满足消毒和保洁需要 | 10 |  |
|  |  |  | 设立消毒记录本；使用化学消毒的，有消毒剂配比容器 | 5 |  |
|  |  | 卡拉OK房间 | 有密闭杯具保洁柜，标识清楚 | ※ |  |
|  |  | 卫生间 | 有排风设施，不与空调管道相通，独立排出室外；设有独立洗手设施 | ※ |  |
|  |  | 仓库 | 有相适应的公共用品用具存储仓库 | ※ |  |
|  |  |  | 物品分类摆放，离地隔墙 | 2 |  |
|  |  | “三防”设施 | 配备足够数量的防蚊、防蝇、防鼠、防蟑螂设施，仓库与外界直接相通的木制门，下端要装有金属防鼠板，下水道出口处及场所通风口安装防鼠网 | 5 |  |
|  |  | 更衣室 | 设置与从业人数相适应的更衣室，并配有相应的更衣柜、洗手消毒池 | 2 |  |
|  |  | 废弃物存放 | 配备足够数量的保洁工具，有废弃物盛放容器并加盖 | 2 |  |
|  |  | 果盘制作间 | 提供水果的，设置果盘制作间 | 10 |  |
| 通风设施 |  |  | 室内设机械排风装置，无自然通风的设机械送风装置；新风进风口设在室外，远离开放式冷却塔、排风口和其他污染源，设防护网；新风量符合卫生要求 | ※ |  |
|  |  |  | 机械通风装置过滤网及送回风口设置防鼠装置 | 2 |  |
|  |  |  | 使用集中空调通风系统的设立集中空调档案，有卫生学评价报告或检测报告、清洗消毒维护记录、空调系统竣工图、预防空气传播性疾病应急预案 | 10 |  |
|  |  |  | 集中空调机房独立设置；开放式冷却塔远离公众通道，设置有效隔挡设施；集中空调系统具备应急关闭回风和新风的装置以及供风管系统清洗、消毒的可开闭窗口 | ※ |  |
| 禁烟工作 |  |  | 室内场所禁烟，有足够数量、明显的禁烟标识 | 10 |  |
| 索证情况 |  |  | 消毒产品在正规渠道购买，标签标识符合要求,在有效期内，索证资料齐全 | 5 |  |
| 危害健康事故 |  |  | 建立突发公共卫生事件应急预案 | 5 |  |
| 生活饮用水 |  |  | 生活饮用水水质符合《生活饮用水水质卫生标准》，二次供水有完善的水源卫生防护设施，定期清洗水池 | ※ |  |
| 现场快速检测 |  |  | 卫生指标现场快速检测符合卫生标准要求（经检测不符合要求每项扣2分、扣完为止）：温度（ ）℃、相对湿度（ ）%、风速（ ）m/s、CO2（ ）%、CO（ ）mg/m3、甲醛（ ）mg/m3、可吸入颗粒物（ ）mg/m3、动态噪声（ ）dB（A） | 10 |  |
| 合计 | 133分 |  |  |  |  |

附件11 公共场所（除公园、体育场馆、公共交通工具外）卫生许可

游泳场所审查量化评分表

| 项目 |  | 内容 | 评 审 标 准 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 卫生管理 |  | 卫生制度 | 有健全卫生管理制度和卫生档案（缺一项制度扣5分，扣完为止） | 20 |  |
|  |  | 管理人员 | 有专职或兼职卫生管理人员，经卫生知识培训合格 | 5 |  |
|  |  | 组织机构 | 设立卫生管理组织机构 | 5 |  |
|  |  | 从业人员 | 从业人员持有效体检培训合格证明 | ※ |  |
| 建筑布局 |  | 选址 | 周围25m范围内无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源 | ※ |  |
|  |  | 布局 | 设置游泳池、急救室、更衣室、淋浴室、厕所、水质循环净化消毒设备控制室及库房，并按更衣室、强制淋浴区和浸脚池、游泳池的顺序合理布局 | ※ |  |
|  |  |  | 儿童戏水池与成人池的供水系统分隔开 | ※ |  |
|  |  | 建筑材料 | 建筑主体为非简易结构建筑 | ※ |  |
|  |  |  | 地面、池底、池壁采用浅色、防滑、不渗水、易于清洗材料铺设，池角及底角呈圆角 | 5 |  |
|  |  |  | 内墙采用防水、防霉无毒材料涂覆,内部装饰材料对人体无潜在危害 | 5 |  |
|  |  |  | 天花采用防水、防霉扣板吊顶或防水、防霉无毒材料涂覆 | 5 |  |
|  |  |  | 卫生间、消毒间、沐浴室有给排水设施，墙裙用瓷砖等防水材料贴面，高度不低于1.5m | ※ |  |
|  |  |  | 泳池外（边）走道防滑且容易清洁，走道有一定的向外倾斜度并设排水设施；排水沟面用栏栅覆盖，废水排入下水道 | ※ |  |
| 功能分区与卫生设施 |  | 池水净化消毒 | 设置水质循环净化消毒设备控制室，配备池水循环净化消毒设备 | ※ |  |
|  |  |  | 池水水质消毒液投入口位置设置在游泳池水水质净化过滤装置出水口与游泳池给水口之间 | 5 |  |
|  |  |  | 装有计算泳池新鲜水注入量（不含淋浴、清洗、厕所用水）的专用固定水表 | 10 |  |
|  |  | 泳客更衣室 | 分设男女更衣室、更衣室配备与设计接待量相匹配的密闭更衣柜、鞋架等更衣设施，并设置流动水洗手及消毒设施；更衣柜采用光滑、防透水材料制造并按一客一用的标准设置 | ※ |  |
|  |  | 强制淋浴区 | 强制沐浴装置设于更衣室与浸脚消毒池之间，与浸脚池有适当距离，排水不与浸脚池相通，设手动开关或自动感应开关，在开放时间泳客进入泳池前必须强制沐浴 | ※ |  |
|  |  | 强制浸脚池 | 设于泳客进入泳池的通道上，长度大于2m，宽与通道相同，深度大于20cm，有给排水设施 | ※ |  |
|  |  | 淋浴室 | 分设男女淋浴室，淋浴室每20～30人设一个淋浴喷头，上下水管道通畅，通风良好 | ※ |  |
|  |  | 库房 | 设有仓库，存放池水消毒剂、消毒工用具和消毒剂投放个人防护设备 | ※ |  |
|  |  |  | 消毒剂专间或专柜存放且密闭上锁，专人负责管理 | 5 |  |
|  |  |  | 仓库通风良好，有机械通风装置 | 3 |  |
|  |  | 告示牌 | 在入口显眼处设立“严禁肝炎、重症沙眼、急性出血性结膜炎、中耳炎、肠道传染病、精神病、性病等患者和酗酒者进入”的标志 | 10 |  |
|  |  | 池水检测 | 有检测池水余氯、PH值、温度的仪器和相应的检测人员 | ※ |  |
|  |  | 水质公示 | 在入口处或售票处设立水质监测公示栏 | ※ |  |
|  |  | 消毒间和消毒设施设备 | 提供拖鞋、杯具的设立拖鞋、杯具等公共物品洗消间。每个消毒间面积不小于5m2，最大接待人数超过50的场所，每增加10人消毒间总面积增加1m2；设有机械通风装置，并根据洗涤、消毒公共物品的品种设置相应的洗涤消毒保洁设施 | ※ |  |
|  |  | 卫生间 | 厕所有排风设施，不与空调管道相通，独立排出室外；设有独立洗手设施 | ※ |  |
|  |  | “三防”设施 | 配备足够数量的防蚊、防蝇、防鼠、防蟑螂设施，仓库与外界直接相通的木制门，下端要装有金属防鼠板，泳池周围、下水道出口处及场所通风口安装防鼠网 | 5 |  |
|  |  | 废弃物存放 | 配备足够数量的保洁工具，有废弃物盛放容器并加盖 | 2 |  |
| 通风设施 |  |  | 室内设机械排风装置，无自然通风的设机械送风装置；新风进风口设在室外，远离开放式冷却塔、排风口和其他污染源，设防护网；新风量符合卫生要求 | ※ |  |
|  |  |  | 机械通风装置过滤网及送回风口设置防鼠装置 | 2 |  |
|  |  |  | 使用集中空调通风系统的建立集中空调档案，有卫生学评价报告或检测报告、清洗消毒维护记录、空调系统竣工图、预防空气传播性疾病应急预案 | 10 |  |
|  |  |  | 集中空调机房独立设置；开放式冷却塔远离公众通道，设置有效隔挡设施；集中空调系统具备应急关闭回风和新风的装置以及供风管系统清洗、消毒的可开闭窗口 | ※ |  |
| 禁烟工作 |  |  | 室内场所禁烟，有足够数量、明显的禁烟标识 | 10 |  |
| 索证情况 |  |  | 消毒产品在正规渠道购买，标签标识符合要求,在有效期内，索证资料齐全 | 5 |  |
| 危害健康事故 |  |  | 建立突发公共卫生事件应急预案 | 5 |  |
| 现场快速检测 |  |  | 卫生指标现场快速检测符合卫生标准要求（经检测不符合要求每项扣2分）：泳池水pH值（ ）、游离性余氯（ ）mg/L、浸脚池水余氯（ ）mg/L、室内泳馆：风速（ ）m/s、 CO2 ( )% | 10 |  |
| 合计 | 127分 |  |  |  |  |

表12 公共场所（除公园、体育场馆、公共交通工具外）卫生许可

住宿场所审查量化评分表

| 项目 | 内容 | 评 审 标 准 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 卫生管理 | 卫生制度 | 有健全卫生管理制度和卫生档案（缺一项制度扣5分，扣完为止） | 20 |  |
|  | 管理人员 | 有专职或兼职卫生管理人员，经卫生知识培训合格 | 5 |  |
|  | 组织机构 | 设立卫生管理组织机构 | 5 |  |
|  | 从业人员 | 从业人员持有效体检培训合格证明 | ※ |  |
| 建筑布局 | 选址 | 周围25m范围内无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源 | ※ |  |
|  | 布局 | 布局合理，公共厕所应远离消毒间、食品制作间和仓库 | ※ |  |
|  |  | 所有客房有与户外相通的窗户 | 10 |  |
|  | 面积和高度 | 每个床位占有面积不小于4m2,房间高度不低于2.4m | ※ |  |
|  | 建筑材料 | 建筑主体为非简易结构建筑 | ※ |  |
|  |  | 地面采用防滑、不渗水、易于清洗材料；卫生间、消毒间地面有不少于2%的坡度，地漏为地面最低处 | 5 |  |
|  |  | 内墙采用防水、防霉无毒材料涂覆,内部装饰材料对人体无潜在危害 | 5 |  |
|  |  | 天花采用防水、防霉扣板吊顶或防水、防霉无毒材料涂覆 | 5 |  |
|  |  | 卫生间、消毒间有给排水设施，墙裙用瓷砖等防水材料贴面，高度不低于1.5m | ※ |  |
| 功能间和卫生设施设备卫生要求 | 消毒间和消毒设施设备 | 设杯具消毒间。每间面积不小于3m2，超过60个床位的场所，每增加20个床位消毒间总面积增加1 m2；消毒间设有机械通风装置；使用高温消毒的，有杯具热力消毒柜；使用化学消毒的，有三个以上洗涤消毒池；有密闭杯具保洁柜；标识清楚 | ※ |  |
|  |  | 消毒间配备操作台、清洗池、消毒池和保洁柜，满足消毒和保洁需要 | 10 |  |
|  |  | 主体建筑每层或隔层设立专用消毒间 | 10 |  |
|  |  | 设立公共物品洗消间。提供非一次性拖鞋、面（脚）盆的设立拖鞋、面（脚）盆等公共物品洗消间，面积满足消毒需要，不小于5m2，设有机械通风装置，并根据洗涤、消毒公共物品的品种设置相应的洗涤消毒设施 | ※ |  |
|  |  | 设立消毒记录本；使用化学消毒的，有消毒剂配比容器 | 5 |  |
|  | 洗衣房（间） | 自行清洗布草独立设洗衣房或布草洗涤消毒间，面积满足需要，不小于10m2,内有布草洗消设施（如洗衣机、干衣机和足够数量的消毒浸泡池或桶）、整烫折叠台、运输工具和消毒剂，并根据工序做到布局流程合理，洁污分开，防止交叉污染 | ※ |  |
|  |  | 外送布草洗涤的单位与有营业执照的洗涤单位签订洗涤合同，并索取营业执照复印件 | ※ |  |
|  | 布草间 | 有与经营活动相适应的专用布草间, 每间布草间的面积不小于3m2，超过30个床位的场所，每增加10个床位布草间总面积增加1 m2，间内不堆放杂物 | ※ |  |
|  |  | 主体建筑每层有专用布草间，专间专用 | 10 |  |
|  |  | 有密闭的布草柜，数量充足，分类存放标识清楚 | 10 |  |
|  |  | 布草的数量与床位数之比达3：1 | 5 |  |
|  |  | 布草间内有通风装置和紫外线消毒灯 | 2 |  |
|  | 布草回收间 | 有独立的脏布草回收间或区域，有专用回收容器，有明显标识 | 10 |  |
|  | 客用物品运送工具和客房卫生清洁工具 | 设客用物品运送工具(布草车或布草篮)，存放于车上的客用棉织品、一次性用品、清洁工具、回收物品的区域应分开，并有明显标识，避免交叉污染 | ※ |  |
|  |  | 设有两台布草车，分别为清洁物品布草车和客房物品回收车；清洁物品布草车内物品分类存放，标识清楚，供客用的茶包、洁净杯具有密闭容器存放 | 10 |  |
|  |  | 所使用的清洁工具按所清洁的部位明显区分，清洁浴盆、脸盆与清洁抽水马桶的工具分开存放，标志明显 | ※ |  |
|  | 卫生间 | 有排风设施，不与空调管道相通，独立排出室外； 设有独立洗手设施 | ※ |  |
|  | 仓库 | 有相适应的公共用品用具存储仓库 | ※ |  |
|  |  | 物品分类摆放，离地隔墙 | 2 |  |
|  | “三防”设施 | 配备足够数量的防蚊、防蝇、防鼠、防蟑螂设施，仓库与外界直接相通的木制门，下端要装有金属防鼠板，下水道出口处及场所通风口安装防鼠网 | 5 |  |
|  | 更衣室 | 设置与从业人数相适应的更衣室，并配有相应的更衣柜、洗手消毒池 | 2 |  |
|  | 废弃物存放 | 配备足够数量的保洁工具，有废弃物盛放容器并加盖 | 2 |  |
| 通风设施 |  | 室内设机械排风装置，无自然通风的设机械送风装置；新风进风口设在室外，远离开放式冷却塔、排风口和其他污染源，设防护网；新风量符合卫生要求 | ※ |  |
|  |  | 机械通风装置过滤网及送回风口设置防鼠装置 | 2 |  |
|  |  | 使用集中空调通风系统的建立集中空调档案，有卫生学评价报告或检测报告、清洗消毒维护记录、空调系统竣工图、预防空气传播性疾病应急预案 | 10 |  |
|  |  | 集中空调机房独立设置；开放式冷却塔远离公众通道，设置有效隔挡设施；集中空调系统具备应急关闭回风和新风的装置以及供风管系统清洗、消毒的可开闭窗口 | ※ |  |
| 禁烟工作 |  | 室内场所禁烟，有足够数量、明显的禁烟标识 | 10 |  |
| 索证情况 |  | 化妆品在正规渠道购买，标签标识符合要求,在有效期内，索证资料齐全 | 5 |  |
|  |  | 消毒产品在正规渠道购买，标签标识符合要求,在有效期内，索证资料齐全 | 5 |  |
| 危害健康事故 |  | 建立突发公共卫生事件应急预案 | ※ |  |
| 生活饮用水 |  | 生活饮用水水质符合《生活饮用水水质卫生标准》，二次供水有完善的水源卫生防护设施，定期清洗水池 | ※ |  |
| 现场快速检测 |  | 卫生指标现场快速检测符合卫生标准要求（经检测不符合要求每项扣2分、扣完为止）：温度（ ）℃、相对湿度（ ）%、风速（ ）m/s、CO2（ ）%、CO（ ）mg/m3、甲醛（ ）mg/m3、可吸入颗粒物（ ）mg/m3、台面照度（ ）lx、噪声（ ）dB(A) | 10 |  |
| 合计 | 180分 |  |  |  |