梅州市城镇新建住宅楼房信报箱

专项验收工作程序

第一条  为做好我市城镇新建住宅楼房的信报箱专项验收工作，依据《中华人民共和国邮政法》、《住宅信报箱工程技术规范》（GB50631－2010）、《住宅信报箱》国家标准（GB/T24295－2009），结合梅州实际，制定本工作程序。

第二条  邮政管理部门负责城镇新建住宅楼房的信报箱验收工作。市直、梅江区由市邮政管理局负责，其他县（市、区）由市邮政管理局或其委托的单位负责。

第三条  建设单位在申请项目竣工验收时，应同时向邮政管理部门申请新建居民楼房住宅信报箱验收，验收申请材料包括书面验收申请及信报箱采购合同、信报箱生产企业生产资质证明等（详见附件1）。

第四条  邮政管理部门接到建设单位的信报箱专项验收申请后，要认真审核相关材料，并组织开展信报箱专项验收。

第五条  验收过程中，邮政管理部门应对居民住宅楼房信报箱设置数量进行全验，对信报箱安装质量情况可以采取抽验的方式（抽验栋数应不少于申请验收总栋数的20％）。

第六条  信报箱安装质量的验收方法包括现场观察检查、现场尺量检查、现场感官检查等。重点检查以下几个主要指标：

1、信报箱最上层格口的顶部与地面距离不应大于1.7m，最下层格口底面与地面距离不应小于0.4m。

2、信报箱格口内尺寸应满足：横排式信报箱应大于34cm×24cm×12cm（宽×深×高），纵排式信报箱应大于24cm×34cm×12cm（宽×深×高）。

3、信报箱独立设置时，单排信报箱投取空间宽度不应小于1.5m，双排信报箱相对布置时，投取空间宽度不应小于1.8m；复合使用时，单排信报箱投取空间宽度不应小于1.8m，双排信报箱相对布置时，投取空间宽度不应小于2.4m。

4、信报箱投取位置两侧为墙壁时，其横向净宽度不应小于1.2m。

5、信报箱宜设置在住宅单元门禁系统外；设置在门禁系统内时，应在门禁系统外设置投递口。

第七条  邮政管理部门对信报箱进行专项验收后，现场验收人应根据验收情况现场填写《住宅信报箱验收检查记录表》（附件2）。

市邮政管理局委托的单位对信报箱验收后，要及时将《住宅信报箱工程竣工验收申请表》、《住宅信报箱验收检查记录表》等资料报送至市邮政管理局。对验收不合格的住宅信报箱，应在三天内将住宅项目名址、建设单位名址、信报箱生产厂家及不合格原因等信息报市邮政管理局，由市邮政管理局向建设单位下发整改通知书。

第八条  市邮政管理局应在十个工作日内出具验收报告。住宅信报箱验收合格的，发出住宅信报箱建设及其安装质量验收合格证明（附件3）；不合格的，发出《住宅工程信报箱竣工验收整改通知书》（附件4），在规定整改期限到期后组织二次验收。

第九条  本工作程序自下发之日起实施。

附件1

住宅信报箱工程竣工验收申请表

| 工程名称： |  | 工程概况： 期 幢 单元 共计 户 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目地址： |  |  |  |
| 信报箱生产企业： | 地址： | 建设单位： | 地址： |
|  | 联系人： |  | 联系人： |
|  | 联系电话： |  | 联系电话： |
| 建设单位对住宅信报箱建设情况概述 | 信报箱数量： 信报箱规格： 信报箱材质： 信报箱型式： 信报箱生产时间： 信报箱安装时间： 信报箱保修期限： 其他： 建设单位代表签名（盖章）： 申请日期： |  |  |
| 附送材料 | 1.信报箱厂家年检有效营业执照正、副本复印件各一份； 2.信报箱厂家法人身份证明或授权委托书； 3.信报箱厂家有效生产监制证书复印件一份； 4.验收项目的信报箱采购合同复印件一份； 5.建设单位相关资质证明等。 |  |  |
| 备注 |  |  |  |

说明：递交验收申请时，建设单位按照住宅信报箱验收标准进行自检后，简要对信报箱的规格尺寸（包括材质说明）、生产时间、安装时间、安装质量以及验收需要准备的资料进行说明。

附件2

住宅信报箱验收检查记录表

| 住宅项目名称 |  |
| --- | --- |
| 建设单位名称 |  |
| 竣工验收时间 |  |
| 信报箱生产企业名称 |  |
| 信报箱设置是否一户一箱 | □是 □否 |
| 住宅项目总栋数 | 栋 |
| 申请验收栋数 | 栋 |
| 信报箱安装质量抽验栋数 | 栋 |
| 住宅项目总户数 | 户 |
| 申请验收户数 | 户 |
| 信报箱安装质量抽验户数 | 户 |
| 信报箱设置规格标准 | □国标 □地标 □其他 |
| 信报箱验收合格意见 | □合格 □不合格 |
| 是否具备通邮条件 | □是 □否 |
| 信报箱验收不合格意见原因 （请用文字表述） |  |
| 建设单位负责人员签字： | 验收单位名称： 验收人员签字： |

注：本表由验收人员现场填写，一式二份，一份交建设单位，一份由邮政管理部门归档留存。

附件3

住宅信报箱建设及其安装质量验收

合 格 证 明

（登记编号：         ）

（建设单位）：

根据《中华人民共和国邮政法》、《住宅信报箱工程技术规范》、《广东省邮政普遍服务保障监督管理办法》等法律法规的规定，经对你公司开发建设的                    小区（共计    幢    户）住宅信报箱工程进行专项验收，确认符合住宅信报箱建设与安装质量要求，验收准予通过。

特此证明。

梅州市邮政管理局                                       （验收专用印章）                                          年    月    日

附件4

住宅工程信报箱竣工验收整改通知书

| 工程名称： |  | 信报箱厂家： |
| --- | --- | --- |
| 建设单位： |  | 验收日期： |
| 工程概况： 期 幢 单元 共计 套 |  |  |
| 存在问题 |  |  |
| 整改要求 | 请按照住宅信报箱验收标准完成整改，并于 年 月 日前完成整改。 |  |
| 建设单位代表签收 |  |  |
| 备注 |  |  |

注：本表由验收人员现场填写，一式两份，一份交建设单位，一份由邮政管理部门归档留存。