梅州市建筑施工扬尘和噪声污染防治管理办法

（征求意见稿）

第一条 为加强全市建筑工程施工扬尘和噪声防治管理，提高文明施工水平，保护和改善环境质量，根据《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《建设工程安全生产管理条例》、《城市市容和环境卫生管理条例》、《广东省环境保护条例》、《广东省实施<中华人民共和国环境噪声污染防治>办法》相关规定，结合我市建筑工程施工管理实际，制定本办法。

第二条 本市行政区域内建筑施工扬尘和噪声污染防治及监督管理活动。

第三条 本办法所称建筑施工扬尘，是指在房屋建筑、市政基础设施工程、线路管道和设备安装工程及装修工程的施工、房屋拆除、土方作业、物料运输与堆放等活动以及因施工场地泥地裸露产生粉尘颗粒物对周边环境和大气造成的污染。

（建筑施工噪声定义）本法所称建筑施工噪声，是指在建筑施工过程中产生的干扰周围生活环境的声音。

第四条  环境保护行政主管部门对本行政区域内的大气污染、环境噪声污染防治实施统一监督管理。

住房城乡建设行政主管部门负责房屋建筑、市政基础设施工程和房屋拆除施工工程扬尘污染防治的管理工作，依法协助环境保护行政主管部门对建筑施工噪声污染防治实施监督管理。

城市综合管理（市容环境卫生）部门负责本行政区域内城市市区市容环境卫生和建筑垃圾的管理工作，依法对建筑施工扬尘、噪音污染实施行政处罚。

公安机关交通管理部门负责散体物料、建筑垃圾（工程渣土）运输车辆通行管理工作。

交通运输行政主管部门和公路主管部门负责公路工程施工扬尘、噪音污染防治的管理工作。

其他有关部门根据各自职责负责扬尘、噪音污染防治的管理工作。

第五条 建设单位应当将扬尘防治措施费用列入工程造价，在施工承包合同中明确施工单位扬尘污染防治责任，督促施工单位编制工程扬尘防治专项方案。

建设单位在申请施工许可时，提供的建设工程有关安全施工措施，应当包括施工单位编制的扬尘防治专项方案。

第六条 建设单位应当组织相关单位开展建筑垃圾、土方运输处置工作，办理渣土消纳处置手续；督促施工单位与具备相应资质的运输企业、建筑垃圾处置场所签订土方清运、建筑垃圾处置协议。

第七条 未开工或停工的建设用地，建设单位应当对裸露地面进行覆盖；超过三个月的，应当进行绿化、铺装或者遮盖。

第八条 工程监理单位应将施工扬尘防治纳入监理范围，结合工程特点在监理规划中有针对性地提出监理防治措施，并对施工单位落实施工扬尘防治工作情况进行监理。

第九条 监理单位在实施监理过程中，发现施工单位有违反扬尘防尘要求或未按专项方案落实防尘措施的行为，应要求施工单位予以整改，情节严重的应要求施工单位暂时停工，并向建设单位报告。施工单位拒不整改或不停止施工的，监理单位应向工程所在地相关行业主管部门报告。

第十条 施工单位应依照本办法和施工合同约定，建立扬尘防治体系，承担建设工程扬尘防治的具体工作，配备相关管理人员，落实施工现场各项扬尘防治措施，建立扬尘防治检查制度，定期组织建设工程扬尘防治专项检查。

第十一条 施工单位应当建立扬尘防治公示制度，在施工出入口将工程概况、扬尘污染防治措施、建设各方责任单位名称及项目负责人姓名、本企业以及工程所在地相关行业主管部门的投诉举报电话等信息向社会公示。

第十二条 施工单位应当编制扬尘防治专项方案和扬尘防治措施费用使用计划，明确扬尘控制目标、防治部位、控制措施，并将扬尘防治费用单列使用。

第十三条 施工单位应当与具备相应资质的运输企业、建筑垃圾处置场所签订土方清运、建筑垃圾处置协议，落实建筑垃圾、土方运输处置作业。

第十四条 实行施工总承包管理的工程，施工总承包单位应对扬尘防治工作负总责，并与分包单位签订相关管理协议，督促分包单位全面落实各项扬尘防治措施。

第十五条 建设工程下列部位或施工阶段应采取喷雾、喷淋或洒水等降尘措施：

（一）基础施工及土方作业；

（二）拆除作业；

（三）施工现场主要道路；

（四）房屋建筑主体结构外围；

（五）市政道路施工铣刨作业。

喷雾、喷淋降尘设施应分布均匀，喷雾能有效覆盖防尘区域；基础施工及土方作业期间遇干燥天气应增加洒水次数；市政道路铣刨作业应采取洒水冲洗抑尘；拆除工程施工作业期间，应同时进行洒水降尘；四级风以上天气，严禁土石方爆破施工或回填土作业。

第十六条 施工现场应设置硬质、连续的封闭围挡，并符合下列要求：

（一）围挡应采用彩钢板、砌体等硬质材料搭设，其强度、构造应符合相关技术标准规定；

（二）市区主要路段的施工围挡高度不低于2.5米，其他路段施工现场围挡不低于1.8米。

第十七条 施工单位应在施工现场出入口、主要场地道路采取如下扬尘防治措施：

（一）施工现场出入口应配备车辆冲洗设备和沉淀过滤设施，有条件的项目应安装全自动洗轮机，车辆出场时必须将车轮、车身清洗干净；

（二）施工现场出入口应安装视频监控设备，并能清晰监控车辆出场冲洗情况及运输车辆车牌号码，视频监控录像现场存储时间不少于30天；

（三）主要场地、道路、材料加工区应硬地化，裸露场地应采取覆盖或绿化措施。

第十八条 建筑垃圾、土方、砂石运输应由具备相应资质的交通运输企业承担，运输车辆应经车辆法定检测机构检测合格有效，运输作业时车辆应封闭严密，不得超载，且应按规定的时间、线路等要求，清运到指定场所处理。

第十九条 施工单位在施工作业区应采取下列防尘措施：

（一）房屋市政工程的外脚手架应挂设密目式安全网封闭，并保持严密整洁；

（二）施工现场土方开挖后应尽快回填，不能及时回填的应采取覆盖或固化等措施；

（三）余泥渣土、建筑垃圾应集中分类堆放，严密覆盖，宜设置封闭式垃圾站，并采用封闭式管道或装袋清运，严禁高处抛洒；

（四）砂石细散颗粒材料、易扬尘材料应集中堆放并有覆盖措施；

（五）施工现场应按规定使用预拌混凝土和预拌砂浆；

（六）施工现场易产生扬尘的施工机械应采取降尘防尘措施。

第二十条 施工单位应根据工程所在地人民政府大气污染应急预案要求，响应应急预案。

第二十一条 施工单位在城区进行建筑施工作业时，应符合下列噪声污染防治要求：

（一）使用机械设备可能产生环境噪声污染的，应申领噪声排放许可证，并严格按照建设项目环评批复的噪声污染防治相关要求进行施工。

（二）除抢险、抢修等施工外，午间（12时至14时）及夜间（22时至次日凌晨6时）原则上不得施工(中、高考期间按照国家规定执行)。确需在此期间施工的，应按规定报工程所在地环境保护主管部门批准后方可进行，并应当向附近居民公告；且不得进行捶打、敲击、冲钻、锯割、震捣等产生噪音的施工作业。

（三）施工现场应使用低噪音、低振动的机具，对现场的电锯、电刨、搅拌机、固定式混凝土输送泵、大型空气压缩机等强噪声设备宜设置在远离居民区的一侧。用低噪声施工工艺代替高噪声施工工艺，如桩施工中将垂直振打施工工艺改变为螺旋、静压、喷注式打桩工艺。

（四）运输材料的车辆进入施工现场，严禁鸣笛；卸装材料应做到轻拿轻放。

第二十二条 县级以上地方人民政府环境保护、住房城乡建设、城市综合管理、交通运输、公安交管等主管部门应将建设工程扬尘防治列入日常监管范围，定期组织扬尘防治专项检查,还要加强重点区域、重点工程、重点环节的巡查。

第二十三条 各级主管部门应积极推广远程视频监控系统使用，充分运用视频监控系统开展建设工程扬尘动态监管以及对违法行为的信息采集。

第二十四条 违反本办法规定，建设单位有下列行为之一的，由工程所在地相关主管部门责令限期改正：

（一）未落实扬尘防治专项措施费用的；

（二）未依照规定办理渣土消纳许可手续，未组织相关单位开展建筑垃圾、土方运输处置工作的；

（三）未按规定对裸露地面进行覆盖或绿化、铺装的。

第二十五条 违反本办法规定，监理单位未将施工扬尘防治纳入监理范围，或未跟踪施工单位扬尘防治整改措施落实情况的，由工程所在地相关主管部门责令限期改正。

第二十六条 违反本办法规定，施工单位有下列行为之一的，由工程所在地相关主管部门责令限期改正：

（一）未建立扬尘防治制度的；

（二）未配备相关管理人员的；

（三）未编制扬尘防治专项方案和扬尘防治措施费用使用计划，或未将扬尘防治费用单列使用的；

（四）未建立扬尘防治公示制度的；

（五）未按规定签订土方清运、建筑垃圾处置协议；或未使用符合规定的车辆运输建筑垃圾、土方、砂石,或未按有关规定运输作业的；

（六）实行施工总承包管理的工程，施工总承包单位未与分包单位签订相关管理协议，督促分包单位全面落实各项扬尘防治措施的；

（七）未按规定在建设工程相关部位或施工阶段采取相应降尘防尘措施，或措施不符合相关技术标准规定的；

（八）施工现场未设置硬质、连续的封闭围挡，或围挡构造不符合相关技术标准规定的。

第二十七条 建设工程未采取有效扬尘防治措施致使大气环境受到污染的、造成施工噪声扰民的，由工程所在地相关主管部门依照《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《建设工程安全生产管理条例》、《城市市容和环境卫生管理条例》等法律、法规进行处罚。对违反规定逾期未整改的或整改不到位的工地，一律责令停工。

第二十八条 本办法自   年  月  日起施行，有效期  年。