| 梅州市住房和城乡建设局 | 文件 |
| --- | --- |
| 梅州市环境保护局 |  |

梅市建字〔2014〕88号

梅州市住房和城乡建设局  梅州市环境保护局关于进一步加强我市建筑工程

绿色施工工作的通知

各建设、施工、监理单位：

为减少建筑施工作业对周围环境的影响，改善大气环境质量，优化生态环境，依据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《绿色施工导则》、《广东省房屋市政工程文明施工工作导则（试行）》及相关法律法规的规定，现就进一步加强我市建筑工程绿色施工工作通知如下：

一、加强扬尘治理

（一）建筑工程施工现场应按要求实行硬地化、设置车辆冲洗设施等；土方作业、拆除工程应采取洒水、覆盖、隔离、喷淋、遮挡等措施，减少施工扬尘污染。

（二）运输建筑垃圾、散体物料等易产生扬尘污染的车辆必须进行密闭加盖，并冲洗干净后，方可上路行驶。

（三）施工现场集中堆放的土方和闲置场地必须覆盖、固化或绿化，严禁裸露。

（四）自2015年1月1日起，梅州市城市规划区范围内的新建、改建、扩建建设工程项目禁止在施工现场搅拌砂浆，应用预拌砂浆。

二、控制噪音及光污染

（一）午间（12时至14时）及夜间（22时至次日凌晨6时）原则上不得施工。除抢险、抢修等施工外，确需午间、夜间施工的，按工程所在地有关规定报相关主管部门批准后方可进行，并应当向附近居民公告；午间、夜间施工期间不得进行捶打、敲击、冲钻、锯割等产生噪音的施工作业。

（二）采用先进机械、低噪音设备进行施工；产生噪声的机械设备，应采取吸音降噪措施，且尽量远离施工现场办公区、生活区和周边住宅区。

（三）尽量避免或减少施工过程中的光污染。夜间室外照明灯加设灯罩，透光方向集中在施工范围。

三、加强水土保护

（一）施工现场应针对不同的污水，设置沉淀池、隔油池、化粪池等相应的处理设施，污水排放应达到国家标准《污水综合排放标准》（GB8978-1996）的要求，且不得污染地下水。

（二）对因施工造成的裸土和容易发生地表径流土壤流失的情况，应采取覆盖砂石或种植速生草种，设置地表排水系统、稳定斜坡、植被覆盖等措施，以减少土壤侵蚀和流失。

四、加强建筑垃圾的回收再利用

对于碎石类、土石方类建筑垃圾，采用地基填埋、铺路等方式提高再利用率。

五、提升文明施工水平

施工现场应设置连续、密闭的围挡，围挡应采用坚固、稳定的硬质实体材料，市区主要路段的临街围挡采取适当形式（图画、格言、公益广告等）进行美化，做到整洁、美观，与周围环境整体协调。

六、制定施工作业计划

建设单位（施工单位）制定详尽、细化的建筑施工计划，并将施工工序、作业时间与环保要求紧密结合，防止施工扰民、污染环境。

七、推广应用新技术

（一）鼓励施工企业采用现场喷雾降尘设备设施（如外脚手架喷淋装置），大力发展低噪音的施工技术、现场环境参数检测技术、建筑固体废弃物再生产品在墙体材料中的应用等。

（二）2014年12月起，梅州城区新开工的房屋市政工程施工现场，应按规定安装视频监控系统，实现对现场施工情况的实时监控。

八、责任落实

按照“企业负责、行业自律、政府监管、社会监督”的原则，各建设单位、施工单位和监理单位要各负其责，落实建筑施工环保主体责任。

九、强化监管

住建、环保部门将对各施工项目加强监管执法。对违反以上规定造成施工扰民、污染环境等违法行为的相关责任主体和责任人依法进行查处，并在全市范围内进行通报。

梅州市住房和城乡建设局          梅州市环境保护局

2014年9月28日

公开方式：主动公开

梅州市住房和城乡建设局办公室         2014年9月29日印发