附件

全市建筑施工安全生产大检查“回头看”专项督查受检项目情况一览表

（2017年11月27日至30日）

| 序号 | 受检地区 | 检查时间 | 工程项目 | 施工单位及项目负责人员 | 监理单位及项目负责人员 | 存在安全问题 | 现场执法情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 整改通知书 | 动态扣分 |
| 1 | 平远县 | 2017.11.27 | 平远城南农副产品交易中心及员工宿舍A、B栋 | 广东恒正建设集团有限公司 项目负责人： 欧阳 | 广东建安工程监理有限公司 总监：秦德尹 | 1. 1#人货梯司机室底板严重残破未整改，2#塔吊高压防护不符合要求未整改。 2. 模板方案编制、审批不完善，梁底门架设置间距过大。 3. 监理企业未按要求开展安全检查。 4. 项目经理、两位安全员未在施工现场。 | 限期整改。 | 施工企业：1条扣5分； 项目负责人：1条扣3分； 专职安全员：1条扣3分； 监理企业：1条扣3分； 总监理工程师：1条扣5分； 专业监理工程师：1条扣5分。 |
| 2 | 平远县 | 2017.11.27 | 平远县医疗养生保健中心 — 医疗卫生区 | 梅州市威华水利水电建设工程有限公司 项目负责人： 傅琪辉 专职安全员： 黄展游 | 深圳市中弘策工程顾问有限公司 总监：李晓教 | 1．脚手架局部架体离墙过宽，正面架体未设置挡脚板。 2. 个别临边、电梯井口防护不严。 | 限期整改。 |  |

| 序号 | 受检地区 | 检查时间 | 工程项目 | 施工单位及项目负责人员 | 监理单位及项目负责人员 |  |  | 存在安全问题 |  | 现场执法情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 整改通知书 | 动态扣分 |
| 3 | 五华县 | 2017.11.27 | 五华县华城镇中心卫生院新址改造项目EPC总承包 | 广州市恒盛建设工程有限公司 项目负责人：马益善 专职安全员： 区文进 | 广州高新工程顾问有限公司 总监：张职辉 专监：赖文鑫 李远区 |  |  | 1. 外脚手架连墙件未按规范及方案要求设置。 2. 部分临边防护未按规范要求设置。 3. 部分危险部位未设置警示标志。 4. 施工用电未采用TN—S系统，未做到三级配电二级保护；机前无接零，无机前箱，钢筋加工、砂浆无防护棚，导线敷设不规范。 5. 井字架、层门无联动，平衡块侧绳卡不合要求，吊笼无顶板，开口销使用不合要求材料，无停靠，钢丝绳受到硬物摩擦，无维保，操作证未确认，未作演练。 6. 人货梯平台防护不严密，不平整，不牢固，笼与平台间距偏大，防坠器检测报告与现场不符，维保不及时或无维保。 7. 人货梯、井架未整改好前暂停使用。 |  | 限期整改。 人货梯、井架未整改好前暂停使用。 |  |
| 4 | 五华县 | 2017.11.27 | 五华南园花园A3栋 | 广东梁亮建筑工程有限公司 项目负责人：梁垦林 专职安全员： 王继乐 | 广州市城市建设工程监理公司 总监：孙君风 |  |  | 1. 个别连墙件出现松脱现象。 2. 预留洞口防护不符合要求。 3. 1#塔吊、C1#人货梯特种作业证未办理签字确认，未作应急救援演练；吊具个别不合要求，人货梯电源未作重复接地。 4. 施工用电、保护接零不完善。 |  | 限期整改。 |  |
| 序号 | 受检地区 | 检查时间 | 工程项目 | 施工单位及项目负责人员 |  | 监理单位及项目负责人员 |  | 存在安全问题 |  | 现场执法情况 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 整改通知书 | 动态扣分 |
| 5 | 蕉岭县 | 2017.11.28 | 福星长寿新城东湖花园（福星三期）第二标段（3#、4#楼） | 广东鸿瑞建筑工程有限公司 项目负责人： 曾佳锐 专职安全员： 李祥杰 |  | 广东宏图建筑设计有限公司 总监：张文祥 专监：姚君儒 |  | 1. 起重机械及施工用电（3#、4#楼）：人货梯各层出入口两侧无防护；底板未满铺；钢筋加工场施工用电未按“四个一”要求设置，砂浆机采用倒顺开关；以上问题均为未整改项。9#楼塔吊指挥司索工无证上岗。 2. 现场动火未经审批，无专人监护，动火点存在隐患。 3. 脚手架未按要求回顶，局部架体离墙过宽，脚手板未满铺，人货梯出口处防护不严。 4. 消防水源不能保证工作水压。 |  | 限期整改。 | 施工企业： 1条扣5分； 项目负责人： 2条共扣6分。 专职安全员：2条共扣8分，； 专业监理工程师： 1条扣3分。 |
| 6 | 蕉岭县 | 2017.11.28 | 蕉岭保利园商住楼（第一标段） | 广东钧意建筑集团有限公司 项目负责人： 谭靖 |  | 深圳市祺骏建设工程顾问有限公司 总监：邹忠辉 |  | 1．厨房预留排烟孔洞无防护未整改。 2. 消防水源未及时跟进施工进度，设施不齐全。 3. 部分出入口无防护棚。 |  | 限期整改。 |  |
| 序号 | 受检地区 | 检查时间 | 工程项目 | 施工单位及项目负责人员 |  | 监理单位及项目负责人员 |  | 存在安全问题 |  | 现场执法情况 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 整改通知书 | 动态扣分 |
| 7 | 兴宁市 | 2017.11.28 | 兴一广场商业区项目（裙楼） | 中国建筑第五工程局有限公司 项目负责人： 彭林青 |  | 广东粤能工程管理有限公司 总监：凌治 |  | 1. 满堂脚手架搭设未编制方案。 2. 1#塔吊附墙有焊接，且未验收，合同无顶升加节内容。 3. 1#人货梯资料不全，防坠器无检测证，1#人货梯不得使用。 4. 导线敷设高度偏低（架空）。 |  | 限期整改。 |  |
| 8 | 兴宁市 | 2017.11.28 | 兴福华府A栋 | 兴宁市宁南建筑工程有限公司 项目负责人： 钟运文 |  | 广东粤能工程管理有限公司 总监：袁维锋 |  | 1. 部分连墙件松脱，16层外脚手架上堆放大量杂物，未及时挂设安全网。 2. 悬挑卸料平台方案无审核审批手续。 3. 1#塔吊二道附墙有焊接，特种作业证未签字盖章确认。 4. 2#人货梯平台搭设不规范，进料口棚防护不到位，吊笼内柱侧窗联锁无效，特种作业证未作确认，起重机械未作演练。 5. 漏电开关参数选择不当，变压器端防护偏弱。 |  | 限期整改。 |  |
| 序号 | 受检地区 | 检查时间 | 工程项目 | 施工单位及项目负责人员 |  | 监理单位及项目负责人员 |  | 存在安全问题 |  | 现场执法情况 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 整改通知书 | 动态扣分 |
| 9 | 丰顺县 | 2017.12.29 | 锦江美景城A区31#--38# | 福州市第三建筑工程公司 项目负责人： 丘政富 专职安全员： 郑毅 刘锦标 |  | 福建嘉和建设监理有限公司 总监：龚晖 |  | 1．32#楼施工用电线路穿越，绑扎外脚手架钢管问题未整改。电井预留洞口无防护措施。 2．37#裙楼7.65米高支模基础不实，方案不齐全。 3．脚手架局部架体离墙过宽，悬挑钢梁两侧固定不牢，部分钢管立杆漏设卸荷钢绳。 4．人货梯出口处防护不严。 5. 梁底支模方式不正确； 6. 施工、监理企业未按要求开展安全检查。 |  | 限期整改。 | 施工企业：1条扣3分； 项目负责人：1条扣5分； 监理企业：1条扣3分。 |
| 10 | 丰顺县 | 2017.11.29 | 丰顺·萬江府 | 衡南县工程公司 项目负责人： 曹凌云 |  | 深圳科宇工程顾问有限公司 总监：耿天来 |  | 1．钢筋加工场未设置防护棚问题未整改；2#塔吊基础严重积水；自制吊料斗不符合要求，短管、小件吊装不符合要求；塔吊停用未卸吊钩，临电不得架设在外架上。 2．局部楼梯、洞口防护不严。 3．未按要求设置消防水源。 4．悬挑钢架局部固定不牢，19层悬挑卸料台锚固点固定不牢，天面作业层防护高度不足，局部立杆基础不牢。 5. 未按要求对特种作业人员进行网上核实。 6. 监理企业未按主管部门要求开展安全检查，签名存在代签名、打印签名章现象。 7.两位安全员未在现场。 8.应急救援演练未定期开展，安全日志不全。 |  | 限期整改。 | 施工企业：2条共扣8分； 项目负责人：4条共扣12分；专职安全员：2条共扣8分； 监理企业：2条共扣6分； 总监理工程师：2条共扣10分；专业监理工程师：2条共扣6分。 |
| 序号 | 受检地区 | 检查时间 | 工程项目 | 施工单位及项目负责人员 |  | 监理单位及项目负责人员 |  | 存在安全问题 |  | 现场执法情况 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 整改通知书 | 动态扣分 |
| 11 | 大埔县 | 2017.11.29 | 大埔县田家炳高级职业学校宿舍楼 | 梅州丰园建设工程有限公司 项目负责人： 庄伟雄 |  | 梅州建鑫工程监理有限公司 总监：范锋 |  | 1．屋面斜板及水池部分外脚手架搭设方案未编制，架体不稳固。 2．井架吊笼门操作不便，停靠不起作用，联锁门失效。 3. 导线敷设于脚手架。 |  | 限期整改。 |  |
| 12 | 大埔县 | 2017.11.29 | 和众大厦 | 大埔县第二建筑工程公司 项目负责人： 王淑苹 |  | 梅州建鑫工程监理有限公司 总监：吴志奇 |  |  | 1. 外脚手架连墙件数量不足。 2. 电梯井口防护措施不符合要求。 3. 部分临边未防护。 4. 井架、停靠装置失效，层门高度偏低，联锁被绑；九层、天面平台临边无防护。 | 限期整改。 |  |
| 序号 | 受检地区 | 检查时间 | 工程项目 | 施工单位及项目负责人员 |  | 监理单位及项目负责人员 |  |  | 存在安全问题 | 现场执法情况 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 整改通知书 | 动态扣分 |
| 13 | 梅县区 | 2017.11.30 | 客都新天地 | 广东新大华建筑工程有限公司 项目负责人： 吴权贤 专职安全员： 曾爱娜 |  | 广东建安工程监理有限公司 总监：高可清 |  |  | 1．脚手架局部架体离墙过宽，个别立杆卸荷钢绳漏设。 2．临边防护未及时跟进。 3．模板支撑：水平拉杆过早拆除，局部梁底支撑间距过大。 4．监理企业未按要求开展安全检查。 | 限期整改。 | 项目负责人： 1条扣3分； 专职安全员： 1条扣5分； 监理企业：1条扣5分。 |
| 14 | 梅县区 | 2017.11.30 | 福东园百福城 | 梅州市华业建设有限公司 项目负责人： 叶驰 专职安全员： 古秉卿 |  | 广东华迪工程建设监理有限公司 总监：钟易康 |  |  | 1．A3栋人货梯多层出入通道底板铺设不严密及两侧防护不符合要求问题未整改。 2．脚手架局部架体离墙过宽，未设置水平网，临时用电不得设置在外架上。 3．局部人货梯预留洞口防护不严，卸料台与外架连接处间距过大未防护。 4．A3栋人货梯防坠器检验合格证与检验报告不符，责令停止使用。 | 限期整改。 | 项目负责人：2条共扣8分； 专职安全员： 1条扣5分； 总监理工程师： 1条扣3分。 |
| 序号 | 受检地区 | 检查时间 | 工程项目 | 施工单位及项目负责人员 |  | 监理单位及项目负责人员 |  |  | 存在安全问题 | 现场执法情况 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 整改通知书 | 动态扣分 |
| 15 | 梅江区 | 2017.11.30 | 梅州海吉星农产品商贸物流园项目 | 梅州市顺兴建筑工程有限公司 项目负责人： 王先东 |  | 广州市宏业金基建设监理咨询有限公司 总监：沈型彪 |  |  | 1．部分楼梯处窗洞口未防护。 2．外脚手架拆除期间必须做好安全措施。 3. 1#塔吊附墙有焊接未更换。 | 限期整改。 |  |
| 16 | 梅江区 | 2017.11.30 | 梅江区实验小学新建项目体育馆 | 广州协安建设工程有限公司 项目负责人： 张戈炜 |  |  | 梅州市正明建设监理有限公司 总监：吴梦伟 |  | 1. 临边防护不到位。 2. 卸料平台模板木枋与外脚手架相连。 3. 模板支撑（楼梯）横杆用铁丝绑扎。 4. 部分危险部位未挂设警示标志。 5. 室内安装用电不合要求，设备不合要求。 6. 井架维保不到位。 | 限期整改。 |  |