2017年全市建筑施工“安全生产月”暨上半年房屋市政工程

质量安全大检查督查受检项目情况一览表

| 序号 | 受检地区 | 检查时间 | 工程项目 | 施工单位及项目负责人员 | 监理单位及项目负责人员 | 存在问题 | 现场执法情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 整改通知书 |  | 扣分情况 |
| 1 | 平远县 | 2017-6-19 | 优山美地三期（G13-15)及地下室 | 平远县裕达建筑工程有限公司 项目负责人： 陈利兰 专职安全员： 郭小琼 | 梅州市正明建设监理有限公司 总监: 侯炎发 专监：古海英 | 质量方面： 1、外墙墙体材料与原设计不符； 2、未及时对基础分部进行验收； 3、砖墙拉结筋设置不符合要求； 4、卫生间未设置防水反坎。 安全方面： 1、塔吊指挥司索工、15栋人货梯司机未持证上岗；未能提供塔吊首次附墙检验报告；15栋9层人货梯通道防护不符合要求；15栋8层附墙采用单螺母；短管吊装不符合要求；砂浆机采用倒顺开关启动。 2、办公室搭设材质不符合消防要求，围蔽、主要道路硬化不完善，进出口防护棚未搭设。 3、部分楼梯、作业临边、电梯井内防护不严； 4、脚手架安全网、挡脚板、脚手板材质不符合要求；板上起架处未进行回顶，未设置水平网。塔吊卸料平台未按方案搭设，未进行量化验收。 5、未按要求切实开展安全生产月相关活动。 | 限期整改。 |  | 施工企业扣1条，3分；不良行为SG-40，扣5分。 项目负责人扣2条，8分。 专职安全员扣3条，11分。 总监扣1条，5分。 专监扣1条，3分。 |
| 2 | 蕉岭县 | 2017-6-19 | 香港花园 （5#-7#） | 广东鹏业建筑工程有限公司 项目负责人： 汤志建 专职安全员： 于凯 | 梅州市宏厦工程建设监理有限公司 总监: 凌振宁 专监：吴晓明 | 质量方面： 1、未按设计要求进行卫生间等电位接地预留； 2、基础分部未及时验收； 3、外墙墙体材料与节能设计不符。 安全方面： 1、施工用电二、三级箱内采用闸刀开关；楼层电锯与开关箱距离不符合要求；施工用电线路沿脚手架钢管绑扎敷设； 2、办公室搭设材质不符合要求，消防水源未按要求设置； 3、高处作业：局部临边、走道防护不严； 4、脚手架安全网、扣件未按要求送检，悬挑钢梁固定钢板厚度不足，悬挑层未进行硬封闭；塔吊卸料台未按方案搭设，验收无量化。 5、模板支撑系统：局部门架倒置，梁底门架设置间距过大； 6、一个安全员未在施工现场，安全资料存在代签名现象。 | 1、限期整改。 2、塔吊卸料台停止使用。 |  | 施工企业扣1条，3分。 项目负责人扣2条，8分。 专职安全员扣1条，5分。 总监扣1条，5分。 专监扣1条，3分。 |
| 序号 | 受检地区 | 检查时间 | 工程项目 | 施工单位及项目负责人员 | 监理单位及项目负责人员 | 存在问题 | 现场执法情况 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 整改通知书 |  | 扣分情况 |
| 3 | 五华县 | 2017-6-19 | 足球文化公园体育馆（第一期） | 广东五华一建有限公司 项目负责人：蔡祥卿 专职安全员： 魏方枝 | 东莞市建设监理有限公司 总监：黄伟华 专监：温展云 魏耀强 | 质量方面： 1、施工前未办理施工图设计文件审查； 2、图纸会审各方未签名，未提供设计交底和设计变更资料； 3、框架梁裂缝无有效的处理方案； 4、监理单位对发现的框架梁裂缝问题未发整改文书。 安全方面： 1、外脚手架扫地杆离地高度不符合要求，且出现随意拆除现象，连墙件未按规范要求设置，局部架体离墙过宽； 2、部分临边未设置防护栏杆； 3、预留洞口防护不符合要求； 4、危险部位未按规范要求设立安全警示标志； 5、后浇带模板支撑未独立搭设； 6、4#塔吊未提供告各等相关手续，无排水设施，电源不合要求，吊具不符合要求； 7、2#井架未办理告知等相关手续，临边也无防护、安全装置不足； 8、汽车吊、履带吊无管理制度，无租赁合同，无产权，无证操作（司索指挥）； 9、用电接零系统不完善，未做到“四个一”（机前箱），漏保参数不匹配，导线保护不到位，气瓶存放不符合要求，砂浆机使用倒顺开关，钢筋加工场无防护棚； | 限期整改。 |  | 项目负责人扣3条，9分。 专职安全员扣3条，11分。总监扣1条，5分。 |
| 4 | 兴宁市 | 2017-6-19 | 鸿昇幸福里1、2、3栋 | 广东永盛建筑工程有限公司 项目负责人：林敏 专职安全员： 张文森 | 兴宁市恒安建设监理有限公司 总监：王耀俊 专监：李聪 | 质量方面： 1、桩基施工前未取得施工许可证； 2、未提交图纸会审、设计交底资料； 3、存在的质量问题、整改措施不完善； - 1#八层梁板钢筋保护层厚度、钢筋间距不符合要求； 5、1#六层后浇带过早拆除，窗台飘板承受上部施工荷载不良行为； 6、监理单位对现场施工管理不到位。 安全方面： 1、1#塔吊：顶升加节未作验收，附墙螺母松动，附着圈平台与司机走道防护高度不足，吊具制作不符合要求，电源漏保不匹配； 2、3#人货梯未能提供相关资料； 3、用电未做到“四个一”要求（机前箱），漏保不匹配，标识不全，钢筋加工场有设备无防护棚； - 悬挑脚手架、悬挑卸料平台方案与现场不相符； 5、部分临边防护不符合要求； 6、危险部位未按规范要求设置安全警示标志。 | 限期整改。 |  | 项目负责人扣3条，13分。 专职安全员扣1条，5分。 监理企业扣1条，3分。 总监扣2分，10分。 专监扣2条，6分。 |
| 序号 | 受检地区 | 检查时间 | 工程项目 | 施工单位及项目负责人员 | 监理单位及项目负责人员 | 存在问题 |  | 现场执法情况 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 整改通知书 | 扣分情况 |
| 5 | 梅县区 | 2017-6-20 | 和安梅花城10# | 广东和安建设工程有限公司 项目负责人： 张国锋 专职安全员：钟翠 | 梅州市正明建设监理有限公司 总监: 陈若文 专监：梁峰 | 安全方面： 1、汽车吊装无方案编制及审批手续；变压器防护无方案和验收手续；6#塔吊吊臂与高压线距离不符合要求；现场电工未持证上岗；钢筋加工场未搭设防护棚；部分施工电箱残破，不符合要求； 2、未按要求设置消防水源、灭火器，动火审批不齐全； 3、局部楼梯、电梯井防护不严； 4、脚手架：首步架局部未设置横杆、安全网；架体局部连墙杆数量不足；塔吊卸料台无专项方案，脚手架验收无量化； 5、模板支撑系统：后浇带模板不得拆除，梁底支撑方式未按方案设置，局部水平杆设置间距过大；超高大支模无专家论证方案； 6、企业、项目未按要求开展安全生产月活动。 |  | 1、限期整改。 2、6#塔吊存在问题未经整改不得使用。 | 施工企业扣1条，5分。 项目负责人扣2条，6分。 专职安全员扣2条，8分。 总监扣2条，8分。 专监扣2条，4分。 |
| 6 | 大埔县 | 2017-6-20 | 龙湾国际8栋 | 广东安华建设工程有限公司 项目负责人：吴丽娥 专职安全员： 罗镇权 | 深圳市合创建设工程顾问有限公司 总监：曾志勇 专监： 司马志刚 | 安全方面： 1、塔吊第一次附墙未检测；未能提供塔吊附墙装置的原厂证明；塔吊附墙螺丝连接不符合要求；现场消防管道无水；钢筋加工厂未设置防护棚。 2、现场围蔽不完善，消防水源未保证工作水压，个别出入口防护棚未搭设。 3、模板支撑系统：水平拉杆提前拆除。 4、脚手架：安全网材质不符合要求；架体局部离墙过宽，脚手板材质不符合要求，局部未满铺；连墙杆设置数量不足；天面架体防护高度不足，未按要求设置卸荷钢绳。 5、电梯井防护：局部作业层防护不严。 |  | 限期整改。 | 施工企业扣2条，8分。 项目负责人扣4条，16分。 专职安全员扣3条，13分。 总监扣1条，5分。 专监扣1条，3分。 |
| 序号 | 受检地区 | 检查时间 | 工程项目 | 施工单位及项目负责人员 | 监理单位及项目负责人员 | 存在问题 | 现场执法情况 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 整改通知书 |  | 扣分情况 |
| 7 | 梅江区 | 2017-6-20 | 梅江区特殊教育学校 | 梅州市禧康建筑工程有限公司 项目负责人：秦文杰 专职安全员：宋媛 | 梅州市正明建设监理有限公司 总监：罗良文 专监：陈标宏 | 质量方面： 1、部分内墙改用烧结砖未见相应的设计变更文件； 2、卫生间周连墙体底部未按要求设置砼反坎； 3、丁字墙做法、留置拉结筋长度和间距不符合要求。 安全方面： 1、1#提升机层门联锁失去作用，平台面不符合要求，层门高度偏低，无临边防护（2#提升机顶层）； 2、随意拉设导线，井架电箱门无接零，配电箱标识无； 3、部分临边未防护； 4、施工企业未认真审查专项方案，方案与现场不相符； 5、外脚手架基础积水严重。 | 限期整改。 |  |  |
| 8 | 丰顺县 | 2017-6-20 | 红狮保障性住房J栋 | 丰顺县第二建筑工程公司 项目负责人：李功武 专职安全员：廖想娣 | 广东鸿厦工程 管理咨询有限 公司 总监：彭思权 专监：何静科 | 质量方面： 1、未提供设计交底资料； 2、预埋管线处存在渗漏现象； 3、外窗飘板存在支承架体现象。 安全方面： 1、1#人货梯基础排水设施未做，漏保参数不匹配； 2、变压器端应作警示，总箱侧进线、导线保护不到位，接零连接不规范，部分电箱材质不合要求； 3、个别部位（二楼）外脚手架立杆对接未用对接扣件； 4、电梯井防护门采用木模板，不符合定型化、工具化要求； 5、人货梯侧外脚手架基础不牢固； 6、模板支撑方案与现场不相符。 | 限期整改。 |  |  |