2017年下半年暨国庆中秋期间房屋市政工程安全生产大检查

受检项目情况一览表（2017年9月26日至29日）

| 序号 | 受检地区 | 检查时间 | 工程项目 | 施工单位及项目负责人员 | 监理单位及项目负责人员 | 存在安全问题 | 现场执法情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 整改通知书 | 动态扣分 |
| 1 | 平远县 | 2017.9.26 | 平远城南农副产品交易中心及员工宿舍 | 广东恒正建设集团有限公司 项目负责人：欧阳 | 广东建安工程监理有限公司 总监：秦德尹 | 1. 脚手架：个别立杆基础部位积水，安全平网未按要求设置，脚手板上杂物未及时清理。 2. 高处作业：临时通道防护不严，电梯井防护门安装不牢固，部分安全网挂设不严密，部分作业工人未佩戴安全帽。 3. 文明施工：场地材料堆放较乱，无标识，未做到工完场清。 4. 起重机械及施工用电：1#人货梯司机室底板严重残破；人货梯附墙件突出贴近吊笼；人货梯司机操作证过期失效；1#塔吊首层防护不符合要求，最顶处附墙件严重锈蚀；2#塔吊高压防护不符合要求；二级箱内接线采用铝线，1#塔吊内套架多处销卡口不合格。 5．悬挑卸料台无方案，无验收，责令停用。 6．监理企业未按主管部门开展相应检查。 | 限期整改。 悬挑卸料台无方案、无验收，责令停用。 |  |

| 序号 | 受检地区 | 检查时间 | 工程项目 | 施工单位及项目负责人员 | 监理单位及项目负责人员 | 存在安全问题 | 现场执法情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 整改通知书 | 动态扣分 |
| 2 | 平远县 | 2017.9.26 | 平远县医疗养生保健中心医疗卫生区 | 梅州市威华水利水电建设工程有限公司 项目负责人：傅琪辉 专职安全员：黄展游 | 深圳市中弘策工程顾问有限公司 总监：李晓教 | 1．10层处人货梯层门未装，临边无防护；钢筋加工场用电不符合“四个一”要求；屋面层施工用电私拉乱接严重；预留孔洞未加盖板防护；施工用电标识不全，二级箱未设重复接地。 2．脚手架：部分立杆基础不平整、积水，地下室入口处立杆弯曲变形，部分连墙杆数量不足，建筑造型外凸部位未进行加固处理，脚手板上杂物未及时清理，平网挂设不严密。 3．模板：门式架上下可调长度不符合要求，方案编制不符合要求。 4．高处作业：安全网挂设不严密，通道口防护不严密，部分临边、楼梯口、电梯井未按要求进行防护。 5．文明施工：场地材料堆放较乱，无标识，未做到工完场清，有积水现象，建筑垃圾未及时清理。 6．未按要求设置消防水源。 7．施工、监理企业未按要求开展相关质量安全检查。 | 限期整改。 | 项目负责人：共1条，扣3分； 专职安全员：共2条，扣5分； 总监理工程师：共1条，扣5分。 |

| 序号 | 受检地区 |  | 检查时间 | 工程项目 | 施工单位及项目负责人员 |  | 监理单位及项目负责人员 |  | 存在安全问题 |  | 现场执法情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 整改通知书 | 动态扣分 |
| 3 | 五华县 |  | 2017.9.26 | 华城镇中心卫生院门急诊综合大楼改造工程 | 广州市恒盛建设工程有限公司 项目负责人：马益善 专职安全员： 区文进 |  | 广州高新工程顾问有限公司 总监：张职辉 专监：赖文鑫 李远区 |  | 1. 井架不能提供相关资料，现场安全装置无用螺纹钢代替销轴，首层双向进出料、卸料平台搭设不符要求、烂板，应暂停使用； 2. 人货梯防坠器检测报告与现场不符，电源无接零，吊笼顶无转换箱，无产品铭牌，应暂停使用； 3. 用电：总箱位置不当，接零不完善，分配箱无标识，导线敷设不符要求，砂浆机固定不合要求、无接零，无机前箱，圆盘锯无箱、无接零； 4. 外脚手架连墙件未按两步三跨设置，仅有简易不可靠拉结，外脚手架脚手板未满铺，安全网不合格； 5. 高处作业临边防护用彩带条围护，没有用定型化、标准化设置； 6. 施工现场无消防水源，无消防设施，灭火器数量严重不足。 |  | 限期整改。 | 项目负责人：共2条，扣8分； 专职安全员：共3条，扣9分； 监理企业：共1条，扣3分； 总监理工程师：共1条，扣5分； 专业监理工程师：（赖文鑫）共2条，扣4分；（李远区）共2条，扣4分。 |
| 4 | 五华县 |  | 2017.9.26 | 五华南园花园A3栋 | 广东梁亮建筑工程有限公司 项目负责人：梁垦林 专职安全员： 王继乐 |  | 广州市城市建设工程监理公司 总监：孙君风 |  | 1. 用电：隔离开关未作接零，铁工场机具部分无防护棚，部分无机前箱； 2. 1#塔吊电源位置不当，导线敷设不符要求； 3. 外脚手架：首步架体连墙件未设置；U型螺栓/钢筋拉环的设置与施工专项方案不符（悬挑架），部分架体高度落后施工要求； 4. 消防水源，消防设施未按要求设置，灭火器材数量偏少； 5. 塔吊附墙未检测。 |  | 限期整改。 | 项目负责人：共1条，扣3分； 专职安全员：共1条，扣5分； 专业监理工程师：共1条，扣3分。 |
| 序号 | 受检地区 | 检查时间 |  | 工程项目 |  | 施工单位及项目负责人员 |  | 监理单位及项目负责人员 |  | 存在安全问题 | 现场执法情况 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 整改通知书 | 动态扣分 |
| 5 | 蕉岭县 | 2017.9.27 |  | 福星长寿新城东湖花园（福星三期）第二标段 |  | 广东鸿瑞建筑工程有限公司 项目负责人：曾佳锐 专职安全员：李祥杰 |  | 广东宏图建筑设计有限公司 总监：张文祥 专监：姚君儒 |  | 1. 脚手架：部分立杆基础积水，个别转角处连墙件数量不足，平网未按要求设置，脚手板上杂物未及时清理，走道板个别部分不严密。 2. 高处作业：部分安全网破损，个别部位挂设不严密，部分临边无防护，楼梯口、电梯井防护不严，人货梯两侧间隙过大无防护，个别工人未戴安全帽上岗。 3. 模板：门式架上下可调长度不符合要求。 4. 文明施工：材料堆放较乱，无标识，未做到工完场清，建筑垃圾未及时清理。 5. 起重机械及施工用电（3#、4#楼）：人货梯层门严重残破，吊笼严重残破，层门联锁失效，各层出入口两侧无防护，底板未满铺，底层出入口防护棚搭设不符合要求，人货梯无铭牌；未能提供塔吊附墙装置原厂证明；施工用电不符合“四个一”要求，用电线路沿脚手架敷设；砂浆机用倒顺开关。 6. 项目经理、一位安全员未在现场。 7. 未能提供超过50m高落地脚手架、塔吊卸料台专家论证方案，安全网、扣件、钢管未送检，安全网材质不符合要求。 8. 企业未按主管部门开展相应检查。 9. 未设置围蔽，出入口无洗车槽。 10. 未按要求设置消防水源并保证工作水压。 | 责令停工整改。 | 施工企业：共4条，扣16分； 项目负责人：共6条，扣24分。 专职安全员：共4条，扣13分，； 总监理工程师：共2条，扣10分； 专业监理工程师：共1条，扣3分。 施工企业不良行为扣分20分。 |
| 序号 | 受检地区 | 检查时间 |  | 工程项目 |  | 施工单位及项目负责人员 |  | 监理单位及项目负责人员 |  | 存在安全问题 | 现场执法情况 |  |
| 6 | 蕉岭县 | 2017.9.27 |  | 蕉岭保利园商住楼（第一标段） |  | 广东钧意建筑集团有限公司 项目负责人：谭靖 |  | 深圳市祺骏建设工程顾问有限公司 总监：邹忠辉 |  | 1．脚手架：部分脚手架未跟上施工进度，二层悬挑部位底部未密封，首层连墙杆数量不足，脚手板上杂物未及时清理； 2．高处作业：个别通道口防护棚未独立搭设，部分安全网搭设不严密，部分楼梯口、临边防护不严密； 3．模板：门式架上下可调长度不符合要求； 4．6#塔吊指挥司索工数量不足；未能提供4#塔吊附墙装置的原厂证明；钢筋加工场二级箱未做重复接地；楼板预留洞未加盖板防护；9#塔吊钢丝绳破损应更换； 5．悬挑料台无方案，无验收； 6．模板支撑系统：梁底门架设置间距过大。 | 限期整改。 |  |
| 7 | 兴宁市 | 2017.9．27 |  | 兴一广场商业 |  | 中国建筑第五工程局有限公司 项目负责人：彭林青 |  | 广东粤能工程管理有限公司 总监：凌治 |  | 1. 外脚手架存在问题：立杆和横杆材质部分有生锈现象；商业广场部分外架离建筑物间距过大，无防护措施； 2. 高处作业临边、商业广场顶层临边用反梁钢筋作防护，没有采用合格的定型化、标准化的材料防护； 3. 用电：钢筋加工设备部分无防护棚，个别分配箱标识不全，通道不畅； 4. 起重机械使用前应做好维保。 5. 施工、监理企业未对特种作业人员证件有效性进行复核。 | 限期整改。 |  |

| 序号 | 受检地区 | 检查时间 | 工程项目 | 施工单位及项目负责人员 | 监理单位及项目负责人员 | 存在安全问题 | 现场执法情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 整改通知书 | 动态扣分 |
| 8 | 兴宁市 | 2017.9.27 | 兴福华府 | 兴宁市宁南建筑工程有限公司 项目负责人：钟运文 | 广东粤能工程管理有限公司 总监：袁维锋 | 1. 外脚手架存在问题：连墙件未严格按两步三跨设置，特别转角部位数量偏少；架体与飘板部分间距过大，部分间距超过40公分，防护不到位、不严密；部分架体高度不满足施工高度要求； 2. 消防水源和消防设施未按要求设置； 3. 用电：接零不完善，箱内漏保选择不当，标识不全； 4. 塔吊：操作范围内有变压器、架空线路，措施不完善，塔吊标牌未设，未作应急演练，特种证未作确认。 | 限期整改。 |  |
| 9 | 丰顺县 | 2017.9．28 | 锦江美景城A区31#--38# | 福州市第三建筑工程公司 项目负责人：丘政富 专职安全员：郑毅 刘锦标 | 福建嘉和建设监理有限公司 总监：龚晖 | 1．脚手架：塔楼脚手架应在地下室回顶加固，部分脚手架未跟上施工进度，转角部位连墙杆数量不足，脚手板上杂物未及时清理，悬挑梁固定钢板厚度不足，两侧固定不牢； 2．高处作业：施工场地未设主要安全通道，临时通道口无防护，部分楼梯口、电梯井、洞口、临边防护不严； 3．文明施工：材料堆放较乱，无标识，未做到工完场清，局部扬尘，局部积水，建筑垃圾未及时清理，现场未设置消防设施； 4．2#塔吊开关箱严重残破，施工用电线路穿越、敷设在脚手架上，钢筋加工防护棚搭设不符合要求； 5. 梁底支模方式不正确； 6. 施工、监理企业未按主管部门要求开展质量、安全检查。 | 限期整改。 | 项目负责人： 共2条，扣6分； 专职安全员：两人各2条，共扣16分。 |

| 序号 | 受检地区 | 检查时间 | 工程项目 | 施工单位及项目负责人员 | 监理单位及项目负责人员 | 存在安全问题 | 现场执法情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 整改通知书 | 动态扣分 |
| 10 | 丰顺县 | 2017.9.28 | 丰顺·万江府 | 衡南县工程公司 项目负责人：曹凌云 | 深圳科宇工程顾问有限公司 总监：耿天来 | 1．脚手架：一、二层未按要求回顶处理，部分连墙杆数量不足，悬挑部位底部局部未密封，脚手板上杂物未及时清理，落地式卸料理台无专项方案； 2．高处作业：部分楼梯口、临边防护不严密； 3．模板：后浇带部位模板未按要求施工，支撑上下可调长度不符合要求； 4．文明施工：材料堆放较乱，无标识，未做到工完场清，局部有积水，建筑垃圾未及时清理； 5．钢筋加工场未设置防护棚，钢筋加工场用电不符合“四个一”要求，二级箱未做重复接地，2#塔吊无围栏防护，楼板预留洞防护不符合要求； 6．施工、监理企业未按主管部门开展质量、安全检查。 | 限期整改。 |  |
| 11 | 大埔县 | 2017.9.28 | 大埔县田家炳高级职业学校宿舍楼 | 梅州丰园建设工程有限公司 项目负责人：庄伟雄 | 梅州建鑫工程监理有限公司 总监：范锋 | 1．1#井架缆风绳采用驳接，2#井架三层防护门高度偏低； 2．总箱漏保不匹配； 3. 外脚手架部分离建筑物间距过大，超过200mm，没有防护。 | 限期整改。 |  |

| 序号 | 受检地区 |  | 检查时间 |  | 工程项目 | 施工单位及项目负责人员 | 监理单位及项目负责人员 | 存在安全问题 | 现场执法情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 整改通知书 | 动态扣分 |
| 12 | 大埔县 |  | 2017.9.28 |  | 和众大厦 | 大埔县第二建筑工程公司 项目负责人：王淑苹 | 梅州建鑫工程监理有限公司 总监：吴志奇 | 1. 井架、架体围护不严密； 2. 用电部分回路无接零，脚手架敷设导线； 3. 外脚手架存在问题：连墙件未按两步三跨设置，数量偏少，特别建筑物转角位置出现六跨设置，建筑物三角形部位架体脚手板凌乱未满铺； 4. 高处作业部分电梯井洞口防护未用定型化、标准化材料设置，不宜用木质材料防滑，无警示标志； 5. 工地现场无消防水源及相关消防设施。 | 限期整改。 |  |
| 13 | 梅县区 |  | 2017.9.29 |  | 客都新天地E、A栋 | 广东新大华建筑工程有限公司 项目负责人：吴权贤 专职安全员：曾爱娜 | 广东建安工程监理有限公司 总监：高可清 | 1．脚手架：悬挑部位底部局部密封不严密，部分平网防护不到位，脚手板上杂物未及时清理； 2．高处作业：部分安全网不严密，部分电梯井、临边防护不严； 3．文明施工：材料堆放较乱，无标识，未做到工完场清，局部扬尘，有局部积水现象，建筑垃圾未及时清理； 4．1#人货梯电箱严重残破，电箱内个别接头烧坏；吊笼内未挂铭牌；出入口底板未满铺；底板与吊笼距离不符合要求（几乎贴在一起）；塔吊底部无围栏防护； 5．施工、监理企业未按主管部门要求开展安全质量检查； 6. 局部围蔽公益广告设置数量不足，进出口未保持清洁。 | 限期整改。 | 项目负责人： 共1条，扣3分； 专职安全员：共1条，扣3分。 |
| 序号 | 受检地区 | 检查时间 |  | 工程项目 |  | 施工单位及项目负责人员 | 监理单位及项目负责人员 | 存在安全问题 | 现场执法情况 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 整改通知书 | 动态扣分 |
| 14 | 梅县区 | 2017.9.29 |  | 福东园百福城 |  | 梅州市华业建设有限公司 项目负责人：叶驰 专职安全员：古秉卿 | 广东华迪工程建设监理有限公司 总监：钟易康 | 1．脚手架：钢丝绳卸荷个别立杆缺失吊点，转角部位个别缺立杆，部分连墙杆数理不足，安全平网防护不到位，脚手板上杂物未及时清理，卸料平台连墙件数理不足； 2．高处作业：部分楼梯口、电梯井、临边防护不严，部分安全网挂设不严密，个别工人未戴安全帽上岗； 3．文明施工：材料堆放较乱，无标识，未做到工完场清，有扬尘现象，建筑垃圾未及时清理； 4．A3栋人货梯多处层门采用铁线绑扎，底板铺设不严密，两侧防护不符合要求；消防管处井口未加盖板防护； 5．模板支撑系统：方案指导性不强，未能保持两层支顶；B5栋八层梁板水平拉杆过早拆除。 | 限期整改。 | 项目负责人： 共1条，扣3分； 专职安全员：共1条，扣3分； 专业监理工程师：共1条，扣3分。 |
| 15 | 梅江区 | 2017.9．29 |  | 梅州海吉星农产品商贸物流园项目 |  | 梅州市顺兴建筑工程有限公司 项目负责人：王先东 | 广州市宏业金基建设监理咨询有限公司 总监：沈型彪 | 1．1#塔吊附墙杆有焊接无许可资料，操作证未作确认； 2．1#人货梯防坠器合格证与现场防坠器不相符； 3. 导线敷设部分不合要求； 4. 电梯井口防护门无上锁，无安全警示，井内每十米未设安全网； 5. 施工作业部位灭火器材未按要求设置，包括管件堆放场无灭火器； 6. 塔吊、施工升降机最大高度未检测。 | 限期整改。 |  |

| 序号 | 受检地区 | 检查时间 | 工程项目 | 施工单位及项目负责人员 | 监理单位及项目负责人员 | 存在安全问题 | 现场执法情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 整改通知书 | 动态扣分 |
| 16 | 梅江区 | 2017.9.29 | 梅江区实验小学新建项目 | 广州协安建设工程有限公司 项目负责人：张戈炜 | 梅州市正明建设监理有限公司 总监：吴梦伟 | 1. 井架：3台待验，卸料平台临边防护不到位，操作人员证件未确认； 2. 总配电砂池未装砂，个别箱门接零未连接，圆盘锯无接零，传动装置无罩； 3. 模板支撑体系出现二次支顶的现象； 4. 特种作业人员证件须为建设行政主管部门颁发。 | 限期整改 |  |