2017年春节后复工和全国“两会”期间及汛期前房屋市政工程

安全生产大检查督查受检项目情况一览表

| 序号 | 受检地区 | 检查时间 | 工程项目 | 施工单位及项目负责人员 | 监理单位及项目负责人员 | 存在问题 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 五华县 | 2017年3月10日 | 华圣豪苑C19、C20栋 | 五华县长安实业发展有限公司 项目负责人： 李学智 专职安全员： 曾妙新 | 广州高新工程顾问有限公司 总监：张职辉 | 1、C19栋六层预留洞口未防护。 2、C19栋电梯井防护门未固定，电梯井口内防护不严密； 3、人货梯（2#）限载失效，首层围栏门失效，吊笼门锁紧失效，层门强度不足，室内可开启，维护保养不到位。 4、塔吊（2#）基础积水，导线未固定，漏保参数偏大，司机走道无防护措施，附墙架无附着平台，吊具挂钩未封闭，绳卡安装不正确，操作范围内有架空线路，维护保养不到位。 5、砂机无防护棚；电箱通道不畅，电箱未接零，楼层无电箱。 |
| 2 | 梅县区 | 2017年3月13日 | 君悦世家二期18#、19#楼 | 广东和安建设工程有限公司 项目负责人： 李荣芳 专职安全员： 钟雪莲、李小冬 | 深圳市合创建设工程顾问有限公司 总监：徐军 | 1、3#塔吊：未设标牌，导线未固定，专用箱不符合要求；吊钩钢丝绳防脱装置已损坏，吊具钢丝绳绳卡不正确，索具编织长度偏短。 2、用电方案与现场不符，导线敷设于脚手架，机具未设防护棚。 3、外脚手架方案与现场不相符。 4、模板支撑专项方案与现场不相符。 5、部分临边、预留洞口未防护或防护不牢固。 |

| 序号 | 受检地区 | 检查时间 | 工程项目 | 施工单位及项目负责人员 | 监理单位及项目负责人员 | 存在问题 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 梅江区 | 2017年3月13日 | 瑞景花园 | 广东怡兴建筑工程有限公司 项目负责人： 邓耀辉 专职安全员： 邹涛、饶海燕、 廖俊均 | 梅州市正明建设监理有限公司 总监：罗良文 | 1、办公室搭设材质不符合要求，铁工场防护棚搭设不符合要求。 2、模板支撑系统专项施工方案针对性、指导性不强，梁底支撑方式不正确，立杆底座未设置垫板。 3、脚手架门洞做法不规范，未设置首步架连墙杆，扫地杆设置位置不正确。 4、施工用电线路存在随意拖地拖拉、沿外脚手架钢管敷设现象；现场电锯未设保护接零线。 |
| 4 | 大埔县 | 2017年3月14日 | 五虎山庄公共租赁住房3期 | 梅州市兴旺建筑工程有限公司 项目负责人： 钟雨军 专职安全员： 侯丽 | 大埔县建鑫工程建设监理有限责任公司 总监：吴志奇 | 1、4#楼井架层门联锁装置失效，吊笼停靠装置不起作用。 2、楼层电箱无保护接零，电箱位置不当（首层）。 3、部分外脚手架连墙件已拆除。 4、部分临边无防护措施。 5、天面层外脚手架安全网搭设高度不足。 |
| 5 | 兴宁市 | 2017年3月14日 | 兴宁市南部新城棚户区福兴安置区标段一23#楼 | 广东省第四建筑工程公司 项目负责人： 林胜波 专职安全员： 罗婷婷、杨小红、尹文华 | 广东粤能工程管理有限公司 总监：赖妙军 | 1、23#楼塔吊指挥司索数量不足，吊具绳卡安装不正确。 2、塔吊射灯未接零，塔吊侧圆盘锯机等机具无防护棚，无机前箱，无接零保护。 3、外脚手架部分立杆、剪刀撑悬空。 4、临边洞口防护不严密。 5、落地式卸料平台无搭设方案，无限载标示。 6、外脚手架和模板支撑搭设验收手续流于形式。 7、外脚手架斜走道未设踢脚板。 |

| 序号 | 受检地区 | 检查时间 | 工程项目 | 施工单位及项目负责人员 | 监理单位及项目负责人员 | 存在问题 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 蕉岭县 | 2017年3月14日 | 蕉岭县职业技术学校实训楼改扩建工程 | 梅州市长兴建筑工程有限公司 项目负责人：李志宏 专职安全员：魏伟杰 | 梅州市宏厦工程建设监理有限公司 总监：凌振宁 | 1、物料提升机卸料平台未满铺、固定；层门联锁装置失效；安全网破损未进行更换；缆风绳穿越、固定在外脚手架钢管上。 2、脚手架安全网材质不符合要求，首步架未设置连墙杆，局部架体离墙过宽，未设置内封闭小平网。 3、模板支撑系统专项施工方案针对性、指导性不强，现场支撑系统未按方案搭设，立杆底部未设置垫板，局部门架设置间距过大，局部上可调作下可调使用。 |
| 7 | 平远县 | 2017年3月14日 | 平远城南农副产品交易中心及员工宿舍A、B栋 | 广东恒正建设集团有限公司 项目负责人： 欧阳 | 广东建安工程监理有限公司 总监：秦德尹 | 1、1#施工升降机层门联锁装置失效；部分楼层进出通道两侧未进行防护，个别楼层卸料平台底板防护不严密。 2、未能提供1#塔吊首次附墙检测报告；附墙件非原厂制造。 3、脚手架安全网、挡脚板、脚手板材质不符合要求；首步架未设置连墙杆；门洞做法不规范；局部立杆无卸荷；塔吊卸料台未按方案搭设。 4、电梯井内、部分管井防护不严。 5、未按要求设置高层消防水源。 |
| 8 | 丰顺县 | 2017年3月15日 | 新蓝天城市家园E1、E2栋 | 广东省丰顺县建筑工程公司 项目负责人： 陈声斌 专职安全员： 徐海宁、张智 | 广东鸿厦工程管理咨询有限公司 总监：彭思权 | 1、人货梯个别层门插销损坏未更换；施工用电：一、二级电箱材质不符合要求。 2、高层消防水源应设置水枪。 3、局部安全网、脚手板材质不符合要求；抽查十六层扣件扭紧力矩不符合要求；人货梯卸料平台不得与脚手架搭设在一起；人货梯出口两侧封闭不严；首层背立面处架体离墙过宽。 4、模板支撑系统：梁底门架设置间距过大，部分上、下可调调出长度过长，存在上可调作下可调使用现象。 |