附件1

梅州市建筑工程文明施工十条（征求意见稿）

一、现场围挡应连续、密闭、坚固，市区主要路段的临街围挡应按创建全国文明城市的要求设置公益广告，且展示面积不少于围挡墙体面积的30%。

二、工地出入口应设洗车场、沉淀池、高压冲水枪，驶出工地的运输建筑垃圾、散体物料车辆应密闭加盖，并冲洗干净。

三、建筑面积10000㎡或造价3000万以上的建筑工程，出入口及施工道路沿线应设自动喷淋系统；外脚手架每隔3～5层设一道喷淋系统。

四、房建工程每3000㎡施工面积、市政基础设施工程每千米施工段、拆迁工程每个拆除点须配备至少一台喷雾半径≥20m 的“雾炮”。

五、在土方开挖和地基基础施工及装修、主体施工阶段，每天分别不少于2次、1次对施工现场路面进行冲洗清扫。

六、午间（12时至14时）及夜间（22时至次日凌晨6时）原则上不得施工，且不得进行捶打、敲击、冲钻、锯割等产生噪音的作业。

七、施工现场主要道路和材料加工区硬地化；集中堆放的土方和闲置场地须覆盖、固化或绿化。

八、堆放、装卸、运输易产生扬尘污染的物料，应采取遮盖、封闭、洒水等措施。

九、禁止直接从高处向地面抛掷施工垃圾。

十、五级及以上大风天气禁止进行土方、拆除工程施工。