附件2

梅州市建筑施工安全生产十条（征求意见稿）

一、企业和项目部应设安全管理机构，配置安全生产管理人员。

二、未接受公司、项目、班组三级教育和考核及安全技术交底的工人不得进入施工现场作业；特种工须持有效证件上岗。

三、未戴安全帽、酒后或带小孩不得进入施工现场；不得在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍；除吸烟区外，禁止吸烟。

四、严禁未系安全带进行高处作业、高空抛物。

五、基坑工程应严格按经审批的专项方案施工，5m及以上的深基坑还须进行专家论证；严禁超挖。

六、外脚手架应满铺脚手板，并及时清理架体，严禁超载和集载；架体应采用刚性连墙件与建筑物可靠连接，不得减少连墙件数量或提前拆除连墙件。

七、严禁无证工人安装拆卸和操作建筑起重机械；遇12m/s、13m/s、20m/s及以上大风和大雨、大雾等恶劣天气时，应分别停止塔吊、物料提升机、施工升降机作业。

八、预留洞口500mm以下：用坚实盖板固定封闭并涂刷警示色；500mm～1500mm：设置钢管防护栏杆，木板封闭；1500mm 以上：设钢管防护栏杆、安全网防护、下设180mm挡脚板。

电梯井井口防护门高度不小于1.8m，门底距地面不大于50mm；井道内应每隔10m且不大于２层加设一道水平安全网。

楼梯、楼层与阳台临边防护应采用钢管搭设，安全网防护或下设180mm挡脚板。

九、施工现场严禁使用燃烧性能不达标的密目式安全网和活动板房填充材料；生活区、楼层、仓库、材料堆场、模板加工棚、焊工棚等应配备相应灭火器材；高层建筑应随施工进度配备专用消防水源；工人宿舍不得私拉乱接电线，禁止使用大功率电器。

十、用电线路禁止随意拉线接电，并做到“一机、一闸、一漏、一箱”。