附件5

梅州市水利发展

“十二五”规划部分重点项目简介

目  录

梅州市水利发展“十二五”规划部分重点项目简介	1

1.1 防洪抗旱减灾工程	2

一、梅州大堤（南堤、西堤）达标加固工程	2

二、梅州大堤（南堤）截洪治涝工程	2

三、梅江区周溪河金山段堤防护岸建设工程	4

四、兴宁市城区（东区、西区）防洪排涝工程	4

五、兴宁市宁江沿岸堤防除险加固工程	5

六、梅县程江镇八角亭电排站扩建工程	6

1.2 农田水利工程	7

一、梅江区干才灌区改造工程	9

二、兴宁市望江狮水闸加固改造工程	7

三、兴宁市旺兴水闸除险加固工程	10

四、兴宁市合水水库灌区加固改造工程	10

五、梅县引隆水利灌区加固改造工程	12

六、梅县大劲水库灌区加固改造工程	12

七、梅县石子岭灌区改造工程	13

八、平远县富石灌区加固改造工程	13

九、平远县高峰滩灌区加固改造工程	17

十、蕉岭县长潭灌区改造工程	18

十一、蕉岭县多宝水库除险加固工程	21

十二、蕉岭县龙潭水库除险加固工程	22

十三、大埔县百侯灌区改造工程	23

十四、丰顺县引龙灌区改造工程	27

十五、五华县益塘水库灌区加固改造工程	27

十六、五华县东方红水库灌区改造工程	28

十七、五华县岩前水库灌区改造工程	29

十八、五华县岩前水库除险加固工程	29

1.3 水资源开发利用工程	30

一、梅南水利枢纽工程	30

二、梅县大埔两县八镇小型水库工程	33

三、梅州城区新水厂建设工程	40

四、梅州城区供水管网改造工程	40

五、兴宁市罗浮引水工程	41

六、梅县轩中水库	43

七、梅县巴庄水库（扩容）	43

八、梅县大劲水库（扩容）	45

九、梅县石子岭水库（扩容）	49

十、平远县凤池水库工程	52

十一、大埔县山丰水库	53

十二、大埔县三河舟角院水电站工程	55

十三、丰顺县韩江葛布水利枢纽工程	55

十四、丰顺县下棋坪水库	56

十五、五华县三渡水水库扩建（抗旱应急水源）工程	57

十六、五华县龙狮殿（抽水蓄能）水库	57

十七、五华县黄畲（抽水蓄能）水库	58

1.4 水资源节约保护工程	59

一、梅州城区江北污水处理配套截流输污工程	59

二、梅城江南污水处理厂二期工程及各县污水处理厂二期工程	59

三、梅州城区清凉山水库水源地保护工程	60

四、兴宁市合水水库水源保护工程	62

1.5 水土保持与水生态修复	64

一、梅江区黄塘河（扎田水）小流域综合治理工程	64

二、梅县崩岗治理工程	65

# 梅州市水利发展“十二五”规划部分重点项目简介

全市“十二五”规划部分重点项目主要5大类46宗，具体如下：

（1）防洪减灾工程：梅州大堤（南、西堤）达标加固工程、梅州大堤（南堤）截洪治涝工程、梅江区周溪河金山段堤防护岸建设工程、兴宁市城区（东、西区）防洪排涝工程、兴宁市宁江沿岸堤防除险加固工程、梅县程江镇八角亭电排站扩建工程等6宗。

（2）民生水利工程：梅江区干才灌区改造工程、兴宁市望江狮水闸加固改造工程、兴宁市旺兴水闸除险加固工程、兴宁市合水水库灌区改造工程、梅县引隆水利灌区加固改造工程、梅县大劲水库灌区加固改造工程、梅县石子岭水库灌区改造工程、平远县富石灌区改造工程、平远县高峰滩加固改造工程、蕉岭县长潭灌区改造工程、蕉岭县多宝水库除险加固工程、蕉岭县龙潭水库除险加固工程、大埔县百侯灌区改造工程、丰顺县引龙灌区改造工程、五华县益塘水库灌区加固改造工程、五华县岩前水库灌区改造工程、五华县岩前水库除险加固工程等19宗。

（3）水资源开发利用工程：梅州城区梅南水利枢纽工程、梅县大埔两县八镇水库工程、梅州城区新水厂建设工程、梅州城区供水管网改造工程、兴宁市罗浮引水工程、梅县轩中水库、梅县巴庄水库（扩容）、梅县大劲水库（扩容）、梅县石子岭水库（扩容）、平远县凤池水库、大埔县山丰水库工程、大埔县三河舟角院水电站工程、丰顺县韩江葛布水利枢纽工程、丰顺县下棋枰水库、五华县三渡水水库扩建（抗旱应急水源）工程、五华县龙狮殿（抽水蓄能）水库、五华县黄畲（抽水蓄能）水库等17宗；

（4）水资源节约保护工程：梅州城区江北污水处理配套截流输污工程、梅州城区江南污水处理厂二期工程及各县污水处理厂二期工程、梅州城区清凉山水库水源地保护工程、兴宁市合水水库水源保护工程等4宗。

（5）水土保持与河湖生态修复工程：梅江区黄塘河（扎田水）小流域综合治理工程、梅县崩岗治理工程等2宗。

## 1.1 防洪抗旱减灾工程

### 一、梅州大堤（南堤、西堤）达标加固工程

梅州大堤（南堤、西堤）位于梅州城区，根据现状存在的安全隐患问题及粤水防减灾办[2005]7号文提出的相关要求，将全面地对南堤、西堤工程进行除险加固达标建设，同时提高堤防工程防洪标准达到100年一遇。

本工程按百年一遇洪水标准进行达标加固，南堤堤围长12.11km，西堤堤围长12.1 km，达标加固总堤围长21.61 km；同时改建梅江桥南端旱闸和改造自排涵闸12座。工程总投资17600万元。

### 二、梅州大堤（南堤）截洪治涝工程

梅州市南堤截洪治涝工程位于梅江区三角镇，江南城区的东南面，工程南起泮坑水库右侧亚婆坑，北至梅江河。工程建于七十年代由于截洪排涝标准低，运行时间长，渠道淤积损毁严重，过流能力小，暴雨期间山洪直接进入梅城南堤围内，大大增加了南堤围内的排涝压力，而南堤围内的排涝工程设计标准较低，导致梅城江南市区经常受浸受涝。因此急需对南堤截洪治涝工程进行设计重建，使其发挥截洪治涝的作用。

该工程按20年一遇的排洪标准设计，工程等别为Ⅲ等，主要建筑物按3级设计，次要建筑物按4级设计。土堤、防洪闸安全超高为0.6m，排洪渠安全超高为0.5m。

该工程基本上按原有截洪治涝的渠道线路进行布置。渠道全长4.482km，主要由截洪渠、排洪渠及水闸等项目组成。截洪渠长3.255km，将控制的3.6km2集雨区20年一遇的洪峰截留，最大截留洪峰为50.0m3/s，经截洪渠引至跃进水库，加上跃进水库本身4.2km2控制集雨面积，即共计7.8km2控制集雨区的洪水，经水库调节后控制下泄，经由1.155km排洪渠直接排入梅江河，排洪渠排入梅江的最大流量为24.1m3/s。工程需征用土地149.70亩。

2008年7月省水利厅以《关于梅州大堤南堤截洪治涝工程可行性研究报告审查的函》（粤水规计[2008]106号）对该工程可行性研究报告进行审查。2009年11月该工程经省发展和改革委员会《关于梅州大堤南堤截洪治涝工程可行性研究报告的批复》（粤发改农[2009]1203号）批准立项，同意建设。工程批复估算为2719.0万元。

### 三、梅江区周溪河金山段堤防护岸建设工程

周溪河现有防洪基础设施不完善，部分河段甚至还未有河堤防护，遇到强度大且集中的降雨，不可避免的会造成严重的洪涝灾害；周溪河流经梅城河段生活垃圾造成的环境卫生问题比较突出，污染水源，而且破坏了沿河景观，对沿河居民的生活质量造成了负面影响。境内有较多的文物古迹，学校也较多，有卫生院三间、派出所三个。鉴于此，有必要对周溪河流域进行综合治理，建设沿河堤坝，清理河道淤积，改善河道状况，提高周溪河的行洪畅通能力，因此，该项工程的建设是极其必要的。

本工程采取的工程措施为河道、河障整治清淤、堤防护岸加固。河道整治清淤3.2 km（从黄遵宪中学到无名桥），拆除重建老盘龙桥、花木桥及濂溪桥；堤防护岸加固4.1 km：右岸0.84 km堤防护岸加固（从黄遵宪中学到贤母桥）和2.26 km新建堤防护岸（从贤母桥到无名桥）；左岸1 km新建堤防护岸（从东郊游泳场到财神宫）。根据河岸现状，采用两种护岸型式，一种为重力式挡土墙型式，另一种为斜坡型式。建设标准为20年一遇洪水标准。并在左岸河道桩号1+550和右岸河道桩号2+300处各布置一坐电排站。总投资2910万元，“十二五”期间投资2600万元。

### 四、兴宁市城区（东区、西区）防洪排涝工程

兴宁市城区防洪排涝工程，包括东区防洪排涝工程和西区防洪工程。东区防洪排涝工程概算总投资14472万元，防洪堤总长11.695 km，已完成防洪堤长4.3 km（其中干堤2.1 km，支堤2.2 km），完成投资约7500万元，占完成总投资的52%；西区防洪工程概算总投资16019万元，防洪堤总长37.07 km，完成防洪长9.25 km（其中干堤2.25 km，支堤7 km），完成投资约8500多万元，占完成总投资的53%。

存在问题：房屋拆迁工作量大；征地拆迁安置费用大幅增加；基础工程建设投资大；建设资金筹集难度大。

解决办法：1、在资金筹集方面，采取抵押贷款6000万元以及以地换堤筹集建设资金约6000万元。2、兴宁市政府采取BT或BOT模式解决工程建设资金缺口问题。3、2009年底完成了宁江西堤西河桥至兴宁市大桥长737m堤路结合改造工程。4、今冬将启动南部防洪工程，即兴南大桥至和山河出口处双边各长1.2 km以及和山和左右岸各1.5 km的加固改造。5、计划于2010年底前全面完成主城区东西堤共7公里堤路结合改造工程建设任务，以及部分支堤建设改造。6、计划于2011年汛期前全面完成兴宁市48.765 km城市防洪工程的建设加固改造任务。预计 “十二五”期间，该工程总投资1.38亿元。

### 五、兴宁市宁江沿岸堤防除险加固工程

宁江河是韩江流域、梅河水系的一级支流，主河道全长43.32公里，堤防长76公里，流经我市13个镇。宁江河堤捍卫着我市沿江两岸10多万亩高产农田和50多万人民群众的生命财产安全，为兴宁市的经济发展和社会稳定作出巨大的作用。

运行多年来，目前宁江河堤沿线均存在堤身低矮单薄、防洪标准低、抗冲刷能力差、河床下切、割脚、塌坡严重；穿堤排水涵闸老化损坏严重；部分地段河道不能满足过流要求等，严重影响防洪安全。

76公里中，除列入省城乡水利防灾减灾除险加固的防洪堤长36.3公里和城市防洪工程7公里外，仍有32.7公里未列入除险加固计划，在“十二五”期间，拟采取上级支持加地方自筹的方法，按20年一遇防洪标准进行除险加固。 “十二五”投资2900万元。

### 六、梅县程江镇八角亭电排站扩建工程

梅县程江镇八角亭电排站位于梅州大堤西堤桩号9+200处，是梅县新县城骨干排涝工程之一，现装机两台总容量310kw。西堤围内控制集雨面积22.28km2，其中八角亭电排站控制集雨面积12.67km2。随着梅县城市建设的不断发展，西堤围内现有的排涝能力已不能满足梅县县城社会经济发展的要求。经多方论证，我县拟对八角亭电排站进行增容扩建，以提高工程的排涝能力，使梅县新县城的排涝工程体系全面达到10年一遇24小时暴雨1天排干的标准，保障新县城的防洪排涝安全。该站设计排涝标准为10年一遇24小时暴雨1天排干，设计外水位79.53m、内水位76.50m，设计扬程为4.07米，设计总排涝流量为19.91m3/s，扣除现有泵站排涝流量4.29m3/s，本扩建工程设计排涝流量为15.62m3/s，增加装机规模1040kw，本扩建工程主要由自排涵闸、泵站和管理用房等组成。本扩建工程可行性研究报告已通过省水利厅审查并报送省发改委核准。经审核，工程估算总投资为1500万元。

## 1.2 农田水利工程

### 一、梅江区干才灌区改造工程

梅江区干才水库灌区在水库下游沿河两岸干才、扎上、扎下、五里亭、西岩、黄塘以及城郊等地区共12000亩，其中水田10500亩，旱地1500亩。农作物主要是水稻、小麦和各种农副业作物。耕作制度为一年三熟，灌溉方式为多渠道引水自流式灌溉，灌溉水源主要是水库发电后的尾水。

根据本工程灌溉水量平衡计算成果，当灌溉保证率P=90%时，灌溉年需水量总量1360.49万m3。本工程水文计算成果，干才水库坝址上游多年平均年径流量2080万m3。根据兴利库容计算，干才水库兴利库容为661.94万m3，死库容50万m3，水库正常库容711.94万m3；水库原正常库容721万m3能满足用水要求，本工程计划总投资3827万。

### 二、兴宁市望江狮水闸加固改造工程

（一）基本情况

望江狮水闸位于兴宁市区北3.5km的宁江河中游，是合水水库灌区的主要枢纽工程，引水灌溉面积5.22万亩，占合水水库总灌溉面积7.82万亩的67.1%。望江狮水闸兴建于1974年冬，于1975年春竣工，共设有闸门16孔，单孔净宽4.2m。1994年望江狮水闸进行安全加固，二十年一遇（P=5%）设计过闸流量751 m3/s，五十年一遇（P=2%）校核过闸流量957 m3/s。以钢平板闸门、电动螺杆启闭机控制运用。

（二）存在问题

望江狮水闸虽经94年的安全加固，增大了过闸设计洪水流量，其水工建筑物达到设计要求，但是，闸门（宽4.5 m，高2.4 m）、螺杆（直径为80 m m）及启闭设备（电动机为2.2kw）没有更换，原启闭设备运行20多年，闸门严重锈蚀、漏水。由于安全加固时对闸门均加高0.4 m。在运行过程中发现，当闸前水位高于1.5 m时闸门则难于关闭，造成螺杆弯曲。现有启闭设备无法满足正常运行的需要，严重制约宁江河堤安全和东干渠、西干渠5.22万亩农田的灌溉。因此，望江狮水闸必须更换闸门及其启闭设备，才能发挥水闸的综合效益。

（三）工程任务

望江狮水闸的特点是水闸和桥梁连在一起，加固改造工程的建设目标是发挥水利工程的最佳效益，保证合水灌区东、西灌区5.22万亩农田的灌溉和解决灌区内防洪、排涝问题以及工业生活用水，是全面改善区域内叶塘、宁中两镇6万多人的交通条件，也必将为新兴工业园区招商引资提供良好的投资环境，促进相关产业的发展，是实现灌区工程全面良性循环的关键工程。

（四）改造目标

望江狮水闸加固改造工程是根据工程现状的存在问题，对现有水闸的启闭设施进行更换及水闸交通桥进行改建。工程不仅可以解决水闸內防洪、灌溉、排涝问题，而且能改善水闸周边乡镇的交通条件，势必将带动区域内工农业生产的发展和社会进步，具有良好的社会、经济效益和现实意义。

（五）工程措施

本次加固改造设计，拟对工程进行水闸的启闭设施更换及水闸交通桥改建。

望江狮水闸是中型拦河闸，其任务是蓄高宁江水位，满足灌区东西干渠灌溉用水要求。本次加固改造工程拟更换水闸的闸门及启闭设备，其中：更换宽4.5 m，高2.4 m钢平板闸门16扇与10吨手电两用启闭机16套及其它配套设备。

改建水闸交通桥工程。现有水闸交通桥已运行三十多年，目前为危桥，本次加固设计拟对原有闸后墩交通桥拆除改建。

（六）实施方案

工程建设的主要任务是：水闸的启闭设施进行更换及水闸交通桥进行改建。

本工程总投资为7400万元，施工期为二年，拟采用分期施工，先完成水闸建筑物启闭设施更换工程，后完成水闸交通桥改建，以利尽快发挥工程效益。

（七）经济社会效益

望江狮水闸是合水水库灌区的枢纽工程。水闸加固改造工程建设项目通过科学的分析论证，工程实施后，对灌区东、西干渠5.22万亩农田和1.3万亩经济作物的灌溉有了可靠的保障，它是兴宁的主要粮产区，亩产吨谷田，占全市34万亩水田面积的15.3%，同时还解决了兴宁城区15万居民和灌区渠沟沿岸34.5万人的日常生活用水和工业用水，而且为两岸人民群众的生产生活需要提供了良好的交通条件，为促进灌区工农业生产发展和我市经济振兴起到极其重要的作用。

### 三、兴宁市旺兴水闸除险加固工程

旺兴水闸位于兴宁市宁江河穿城段，宁江河主要枢纽工程。旺兴水闸建成于2000年12月，共设有闸门9孔，单孔净宽6.5 m。按二十年一遇（P=5%）设计过闸流量880 m3/s，五十年一遇（P=2%）校核过闸流量1125 m3/s。以钢平板闸门、电动卷扬机启闭控制运用。水闸建成雍水以来，为城区的景观、美化及发电发挥了重要的作用。

工程运行10多年来，横梁已裂缝、闸门锈蚀严重、启闭机残旧老化，且无备用电源，闸墩裂缝。旺兴水闸加固改造工程是根据工程现状的存在问题，对现有水闸的启闭设施、闸门进行更换及加固横梁及闸墩等。工程不仅可以解决城区雍水，改变城区的环境，而且能改善水闸侧边的电站效益。初步估算，工程需投资3000万元。

### 四、兴宁市合水水库灌区加固改造工程

合水水库灌区是梅州市最大的灌区，是兴宁市主要的粮食产地。灌区位于兴宁市合水水库以下宁江中、下游平原和低山丘陵地带，灌区呈西东—东南叶状，以宁江为界，分东、西灌区，灌区范围包括合水、龙田、宁中、叶塘、新陂、宁新、福兴、刁坊、坭陂、新圩及城区，共11个镇（含街道办事处），原设计灌溉面积7.82万亩，本次规划灌溉面积13.67万亩。灌区工程主要由望江狮水闸、宁江干渠、上西干渠、城东干渠及下西干沟、东干沟组成。其中，主干渠总长59.45km（宁西干渠20 km，上西干渠13.45 km，城东干渠26 km）；主干沟总长28.23 km（东干沟18 km，下西沟10.23 km）；支渠121条，斗渠484条，共长362.8 km，渠首进水闸3座，节制、分水、泄水闸共90座；渡槽10座，倒虹吸、穿河涵、公路涵68座；公路桥、耕作桥138座。

合水水库灌区的水源工程是合水水库和宁江望江狮水闸，合水水库位于宁江上游，离兴宁市中心区14Km，集雨面积557.581 km2。总库容11612万m3，正常蓄水位138m，兴利库容4132.3万m3，是一座以防洪为主，保障供水，结合发电及改善水环境等综合利用的大（2）型水库。望江狮水闸位于兴宁市宁中镇鹅一村望江狮，距兴宁城区5km，是合水水库灌区的主要引水枢纽工程，闸址以上集雨面积877.8 km2，水闸正常蓄水位113.6m，属中型水闸。

工程项目总投资35560万元，其中建安工程费22754.12万元，设备、施工临时工程费为2523.31万元，水保、环境专项费用为635.78万元，其他费用9649.34万元。

合水水库加固扩建后，水库可担负供水量21123万m3，其中农业灌溉供水9979万m3，在灌区加固改造完成，渠道利用系数提高至0.65的前提下，可基本满足2020年灌区内灌溉用水和生活、工业用水要水。

合水水库加固扩建完成后，必须尽快加快灌区改造工程，使渠道水利用系数提高到0.65以上，否则灌溉保证率将继续下降，无法满足要求。未来随着农业现代化的发展，滴灌、喷灌的不断推广，灌溉用水的定额将逐步降低，富余的水量，为灌区进一步提高灌溉供水保证率提高了可能。

### 五、梅县引隆水利灌区加固改造工程

引隆灌区位于梅州市梅县松口镇，距梅县新县城约50km，该灌区建于1955年，渠道全长37.811km，原设计灌溉面积1.5181万亩，现设计灌溉面积2.2181万亩，新增灌溉面积0.7万亩；受益区为梅县松口镇梅教、下坪、盘龙、大力、大塘、石盘、寺坑、松郊、镇郊、铜琶、洋坑等十一个村，取水水源为隆文水，引水陂头位于隆文岩前，引水陂头以上集雨面积117.2km2。

引隆灌区共加固改造干渠总长37.811km； 共有水闸53座，水陂10座，隧洞1座长700m，跨公路涵洞8座151.5km。

本工程总投资为5100万元。

### 六、梅县大劲水库灌区加固改造工程

梅县大劲灌区位于梅州市梅县南口、扶大、程江镇，渠首距梅县新县城约17km。始建于1969年，原灌溉面积为1.45万亩，现设计灌溉面积1.565万亩，新增灌溉面积 0.115万亩；受益区为梅县南口、扶大、程江镇的侨乡、龙塘、仙湖、葵黄、锦鸡、双侨、益昌、等十多个村，灌区取水水源为大劲水库，集雨面积58.9 km2，年供水量为 6000万m3。

梅西水利（大劲）灌区共加固改造7条干渠及支干渠，渠道全长18.58km，重建分水闸12座，泄洪闸53座，79段1940m渠道加设顶盖，形成暗涵，重建渡槽27座，重建倒虹管2座，新建跨渠人行桥108座。工程总投资2600万元。

### 七、梅县石子岭灌区改造工程

石子岭灌区位于梅州市梅县白渡镇，距梅县新县城约40km，该灌区建于1955年，渠道全长37.811km，原设计灌溉面积1.5万亩，现设计灌溉面积2.5824万亩，新增灌溉面积1.0824万亩；受益区为梅县白渡镇江南、公珠等十二个村，取水水源为取水水源为石子岭水库，石子岭水库竣工于1958年，集雨面积39.3km2，2005年加固后为总库容为887万m3，兴利库容为770万m3，年供水量为2700万m3～3300万m3。

石子岭灌区共加固改造干渠共22.6km，水闸45座，水陂2座，人行桥50座，倒虹4座、长366m ，暗渠10座、长510m，隧洞3座，长885m。

本工程总投资为2698.85万元。

### 八、平远县富石灌区加固改造工程

（一）基本情况

平远县富石灌区加固改造工程，根据国家《防洪标准》（GB50201-94）和《水利水电工程等级划分及洪水标准》（SL252-2000）的确定该灌区为小⑴型灌区，工程等别为IV，该工程以灌溉为主、兼供水发电和城市工业用水及生活用水。富石灌区工程灌溉用水主要由富石水库引水，富石水库所在河流属韩江水系程江河支流石正河。石正河发源于江西省扒头嶂，经石正镇在梅县梅西镇的交界处出境后流入梅西水库，集雨面积130.13km2，全长31.7km，河床平均比降为15.66‰。

本工程灌溉用水是由富石水库引水为主，石径、川隆、浒塘水库为辅蓄水灌溉工程。富石水库位于石正河中上游，坝址以上集雨面积53 km2，占全流域的41%，兴利库容1976万m3；石径水库位于东干渠上游，坝址以上集雨面积为3.9km2，兴利库容为104.6万m3；川隆水库与浒塘水库分别位于西干渠中上游和中游，川隆水库坝址以上集雨面积为4.15 km2，兴利库容为35.4万m3，浒塘水库坝址以上集雨面积为0.92 km2，兴利库容为27.72万m3。灌区渠道全长49.565km，其中总干渠4.26 km；东干渠道19.564 km，包括棉羊支渠8.192km；西干渠16.875km；中干渠8.9 km。灌区流域内上游植被较好，中下游植被较差，水土流失较严重。灌区承担着我县石正、超竹两个镇1.2万亩灌溉任务，其中水田0.97万亩。

总干渠主要是从富石水库坝后电站尾后引水，经角背畲到二级电站上游，全长4.226km，设计过水流量2.97m3/s；西干渠起点为总干渠尾部桩号4+226，途经曲塘、川隆水库、浒塘水库、榕树下、石正农场、塘头下、寨下，终点为马山村全长16.875km，设计过水流量0.87m3/s；东干渠为起点富石二级电站尾水，途经石径水库、横塘、池坑、石下、南台酒厂、黄基塘、大沙坝、富石梯级电站、黄花陂果林场，终点为蛇子岗全长11.372km设计过水流量2.1m3/s(包括中干渠0.85 m3/s +棉羊支渠0.44 m3/s+工业用水0.06 m3/s+东干渠0.75 m3/s)；中干渠起点为东干渠桩号1+126，途经横塘、大塘、陂下、张蜂塘高车头、赤岌、步下、井桐下、山下、石正农场，终点为大下屋全长8.9km，设计过水流量0.85m3/s；棉羊支渠起点为东干渠桩号6+884，途经黄基塘、菘喜、上塘、棉羊、楼下，终点为田坑里全长8.192km，设计过水流量0.44m3/s。灌区渠道总长度为49.565km。

（二）干渠防渗方面

对总干渠及各干渠及支渠的土渠道渗漏严重的进行防渗处理，主要的型式为梯形断面采用C20砼护面防渗,边坡大部分采用1:1;当断面过流量大于1.0m3/s护面防渗厚度为120mm。当断面过流量小于1.0m3/s大于小于0.4m3/s护面防渗厚度为100mm, 当断面过流量小于0.4m3/s护面防渗厚度为80mm;对外堤单薄的采用浆砌石砌结,对于原外墙浆砌石质量差的拆除重建。每隔5m设置一个伸缩缝，缝宽为20mm采用沥青砂浆填缝。对隧洞未衬砌的底板采用C20砼厚120mm防渗,两侧采用C20钢筋砼厚100mm防渗并设置锚筋。

（三）加固方面

对总干渠和各条干渠内坡山体高而陡的渠段进行削坡减载。

（四）改建和维修方面

1、总干渠

跨河反虹管一条长103.0m桩号（0+354-0+457），现有4节反虹管管身老化出现裂隙需更换，需维修介子圈和伸缩节。

2、西干渠

需维修反虹管2条共长800m桩号（2+688-3+268、14+529-14+749），合计共有13节反虹管管身老化需更换，采用预制管代替。需维修介子圈和伸缩节。需改建渡槽一座长36m桩号（4+796-4+832）只对槽身改建，维修渡槽9座主要是重建伸缩节。

3、东干渠

需维修反虹管2条共长408m桩号（5+582-5+657(2条)、9+731-10+064），合计共有10节反虹管管身老化需更换，采用预制管代替。需维修介子圈和伸缩节。改建2条反虹管长886m桩号(9+080-9+662、10+165-10+469)。需改建渡槽2座长98m桩号（0+043-0+093、2+227-2+267）只对槽身改建，维修渡槽8座主要是重建伸缩节。

4、中干渠

需改建反虹管长274m桩号（2+227-2+501）。维修渡槽3座主要是重建伸缩节。

5、棉羊支渠

需维修反虹管3条长569m桩号（5+310-5+431、5+773-6+141、7+850-7+930），合计共有20节反虹管管身老化需更换，采用预制管代替。需维修介子圈和伸缩节。维修渡槽1座主要是重建伸缩节。

6、管养站的改建

富石灌区现有管养站7个面积总共为1100m2,大部分是砖瓦结构。现经鉴定为D级房的有4个必须改建，新建4个管养站。改建和新建的管养站面积为80m2。改建和新建的合计总面积为640m2。

（五）量水堰的设计

依据《灌溉与排水工程设计规范》GB50288-99在渠道引水、分水缺处设置量水设施，现对总干渠、西干渠、东干渠、中干渠和棉羊支渠进水口设置梯形量水堰共5个，在各干渠和支渠的分水缺设置矩形量水堰共37个。

（六）沉砂池的设计

现有干、支渠在反虹管进口处大部分没有设置沉砂池，一些有的也达不到沉砂池的要求，现依据《灌溉与排水工程设计规范》GB50288-99设置沉砂池，现只在反虹管进口处设置沉砂池。

（七）各干渠泄洪缺及各条干渠的人行桥

现有各干渠都有泄洪缺，但由于各干渠道过流断面发生了改变，对现有泄洪缺进行维修加固，需维修加固泄洪缺65个。各条干渠设置人行桥共40座,人行桥宽1.0m,长2.5m。总干渠需设人行桥4座，西干渠需人行桥12座，东干渠需设人行桥8座，中干渠需设人行桥8座，棉羊支渠需设人行桥8座。

以上灌区改造工程总投资为6420万元。

### 九、平远县高峰滩灌区加固改造工程

高峰滩灌区位于平远县中部，其引水陂位于河头镇双溪村中行河合河处，陂址以上集面面积285 km2。该灌区建于1956年冬，原设溉面积1.5万亩，随着灌区的内工农业生产发展的需要，原引水量远远不能满足灌区用需求。1973年对灌区工程进行扩建，扩建后，引水陂高为3.7m，陂长为50 m，灌区设计灌溉面积由原来的1.5万亩提升到2.6万亩。主要担负我县产粮区河头、东石、大柘三个镇及县农场、东石农科所等耕地的灌溉任务和县城工业、生活用水。由于1973年扩建时受当时资金、材料、技术等条件的限制，工程标准低、质量较差，遗留的问题较多，加上配套不完善，灌区经1973年扩建至今，工程运行年久，工程严重老化，漏水现象严重，水利用系数较低，造成灌区供水困难，有效灌溉面积逐年减少，对灌区的加固改造是必要的。

灌区改造主要是对总干渠、东石干渠、大柘干渠、黄沙干渠、樟演干渠的土石渠道进行加固改造和防渗处理。加固改造后渠道由原来总长57.44km变成51.76km。

工程加固改造完成后可恢复灌溉面积为0.49万亩（水田0.41万亩），改善灌溉面积为0.367万亩（水田0.321万亩）。

完成以上工程，需主要的工程量：土方明挖26.50万m3、石方明挖1.31万m3，土石方填筑14.30万m3（其中浆砌石3.715万m3）、混凝土26450.777m3、模板140864.10 m2，钢筋58.017t。

工程总投资为6621.42万元，工程部分静态总投资6375.40万元，其中建筑安装工程费4316.17万元，设置购置费5.36万元，独立费用1474.28万元，预备费579.58万元；专项部分投资为246.02万元，水土保持工程184.52万元，预备费61.50万元。

总工程费6621.42万元，要求省水利厅80%投资，共投资5296.8万元，其余由平远县自筹解决。

### 十、蕉岭县长潭灌区改造工程

（一）概况

蕉岭县长潭灌区改造工程位于广东省东北部的蕉岭县。 所在河流为韩江二级支流石窟河中游。引水枢纽(长潭陂头)位于长潭电站下游800m蕉城上游7000m处，筑坝引石窟河水灌溉其下游东西两岸的耕地面积50500亩。现有工程兴建于1956年，已运行50多年，渠道渗漏，陂头和渠道附属建筑物严重残损，本项目对其进行改造。 根据蕉岭县人大常委《关于搞好县管四条主灌区达标建设和管理议案的决议》，本工程为所列四条灌区之2,本工程已列入《蕉岭县水利发展“十一五”规划》改造工程项目。

（二）工程任务

长潭灌区改造工程的任务是改造现有灌溉工程，保证安全可靠供水，提高节约用水科学用水水平，改善现有灌溉面积用水条件并适当扩大灌溉面积，适应农业结构改革的需要，保障农业和农村经济的发展，保障社会经济持续发展。同时，保证干渠的高水高排功能，不使山洪水进入堤围内，减轻堤围内涝机电排水负担。

（三）工程规模

灌区灌溉面积5.0500万亩，其中水田2.800万亩，蔬菜、果园等旱地1.515万亩、鱼塘0.735万亩。引水枢纽设计引水流量115 m3/s，其中设计灌溉流量10.20m3/s；排山洪水面积20.04km2。工程等别为Ⅲ等，中型规模。主要建筑物3级、次要建筑物4级。

（四）工程效益

本工程完成后可新增灌溉面积13439亩，改善灌溉面积12802亩，年增产收益1146.26万元；完善高水高排渠道，使山洪水不进入堤围，减少涝灾，节省机电排涝费用24.87万元；年均节水1644.28万m3，下游已建电站年增收益27.34万元。

（五）主要建筑

长潭陂头长182.8m,陂高3.82m。浆砌石重力坝结构；灌区东西干渠总长48.532km；支渠47条总长度75.033km，；渡槽28座总长773.2m；石拱小渡槽5座总长64.0m ；陂头排砂闸2处、东干渠进水闸1处；东西干渠泄水闸24处、水位控制闸10 处；支渠进水闸47处、水位控制闸37处、泄水闸47处；所有闸均设计为平面焊接钢闸门、手电螺杆启机控制；主干渠有沉砂池13个及其排砂闸13座；拱涵渠段8段总长600m；跨渠交通桥60座总长789.5m；人行小桥71座总长902.6m。

（六）工程量

土方明挖24.01万m3、土石方填筑12.97万m3、混凝土100789m3。

（七）工程材料

主要材料：钢材1107t, 水泥42989t,块石124524 m3, 碎石93300 m3, 砂108162 m3。柴油332 t。

（八）计划施工

施工期跨三年(两个水利年度)历时20个月，实际施工时间13个月。

（九）工程投资估算

长潭灌区改造工程估算总投资14571.18万元， 其中建筑安装工程费13617.92万元，设备购置费779.49万元，其他费用其他费用2125.65万元，预备费953.25万元。

（十）前期工作

已完成勘察、测量和可行性研究。

### 十一、蕉岭县多宝水库除险加固工程

1．建设地点及范围

“十二五”期间，蕉岭县控制性枢纽工程之一是对蕉岭县南礤镇多宝村的蕉岭县多宝水库枢纽进行达标加固建设。

2．流域概况

多宝水库位于广东省蕉岭县东北部与福建省武平县象洞镇接壤的南礤镇多宝村，距蕉岭县县城48km，属韩江水系松源河上游的多宝河。水库集雨面积68 km2,总库容为2213万m3，于1977年10月兴建，1978年停工，1980年复工，1985年10月建成投产使用。是蕉岭县一宗以防洪为主，集发电、灌溉、种养于一体的中型水库，保护下游人口4.5万人和5.15万亩耕地。

3．建设缘由和规划依据

根据广东省水利发展“十二五”规划编制大纲进行规划。

4．建设内容及规模

主要的建设内容是对多宝水库枢纽工程的上游污水处理，水库的大坝、溢洪道、输水涵及下游河道进行达标加固建设，工程等别为Ⅲ等，永久性主要建筑物按3级设计，次要建筑物按4级设计，临时建筑物按5级设计；永久性挡水建筑物、泄水和输水建筑物的洪水标准按50年洪水重现期设计，1000年洪水重现期校核。泄洪建筑物的消能防冲设施的洪水标准按30年洪水重现期设计。

5．工程投资及资金筹措

工程总投资9000万元，其中要求中央投资1800万元、地方投资7200万元，在十二五期间完成2000万元。

6．经济评价与效益

工程项目完成后，经济效益良好，捍卫人口4.5万多人，捍卫耕地5.15万亩。

7．建设管理

项目法人负责工程建设管理，设立工程管理项目部，负责工程的上报、工程实施和工程管理。

8．前期工作

已完成上述项目区的规划工作。

### 十二、蕉岭县龙潭水库除险加固工程

1、建设地点及范围

根据规划，“十二五”期间，蕉岭县的控制性枢纽工程之一是对蕉岭县文福镇学湖村的蕉岭县龙潭水库枢纽进行达标加固建设。

2、流域概况

龙潭水库位于广东省蕉岭县北部的文福镇学湖村，距蕉岭县县城13km，属韩江水系石窟河支流乌土河上游。水库集雨面积17.3 km2,总库容为452万m3，于1987年兴建，1993年5月建成投产使用。是蕉岭县一宗以防洪为主为主，集供水、发电、灌溉和种养于一体的小（1）型水库，保护下游人口0.8万人和0.3万亩耕地。水库万一失事，将冲毁205国道的八驳桥和天汕高速公路的乌土段，水流进入石窟河以后，将危及石窟河沿岸的河堤安全。

3、建设缘由和规划依据

根据广东省水利发展“十二五”规划编制大纲进行规划。

4、建设内容及规模

主要的建设内容是对龙潭水库枢纽的大坝、溢洪道、输水涵及下游河道进行达标加固建设，工程等别为VI等，永久性主要建筑物按VI级设计，永久性挡水建筑物、泄水和输水建筑物的洪水标准按50年洪水重现期设计，500年洪水重现期校核。

5、工程投资及资金筹措

工程总投资2260万元，其中要求中央投资500万元、地方投资1760万元，在十二五期间完成2260万元。

6、经济评价与效益

工程项目完成后，经济效益良好，捍卫人口0.8万多人，捍卫耕地0.3万亩，供水人口7万人。

7、建设管理

项目法人负责工程建设管理，设立工程管理项目部，负责工程的上报、工程实施和工程管理。

8、前期工作

已完成上述项目区的规划工作。

### 十三、大埔县百侯灌区改造工程

（一）建设地点及范围

解放以来，百侯镇在上级党委和人民政府的领导与支持下兴建了一批水利工程，发挥了积极的作用，解决了灌区部分农田的灌溉。现有的水利工程主要有东山东山圳、干圳长1.5公里，灌溉面积300亩，于1970年兴建；侯北蔡仙人圳，干渠长6.5公里，灌溉面积1000亩；曲滩郭屋圳，干渠长1.5公里，灌溉面积250亩；五洋礤头圳，干渠长3公里，灌溉面积300亩，于解放前后兴建。侯北狮子岩电力灌溉，水泵型号为6BA—8，于1969年兴建；侯南大桌门水轮泵站，水轮泵型号为AT40一10，AT60一6，于1971年兴建等；余下的一批小水灌溉均为解放初期兴建的，现已老化，质量欠佳，无防渗措施，对灌区内的农田灌溉已到了难以承担的地步。

百侯水利枢纽工程灌区的灌溉主要对象是上村、侯南、侯北、曹鲇、曲滩、五洋等6个行政村。

（二）流域概况

百侯灌区位于梅潭河中游。梅潭河属韩江二级支流，是典型的山区河流，发源主源来自于福建省平和县葛竹山麓，次源来自平和县九龙礤，两支流汇入广东省大埔县大东镇白土村后始称梅潭河。水流从东到西，途经大东、枫朗、百侯、湖寮、三河等镇，在三河汇东出口汇入汀江后，再汇入韩江，成为汀江一级支流，韩江二级支流。流域总集雨面积1603km2，干流全长137km ，属大埔境内梅潭河段集雨面积678km2，干流长83km ，河床比降2.57‰。

（三）建设缘由和规划依据

水库下游两岸灌区范围内现有人口1.3万人，耕地面积1.205万亩。其中上村1176亩，侯南3783亩，侯北2339亩，曹鲇2010亩、曲滩1497亩，五洋1245亩。由于灌区内大部分水利工程始建较早，不同程度存在设计标准低，工程设施老化严重，续建配套差，渠道防渗不完善甚至有些无防渗措施，农业渠系水利用系数和灌溉水利用率低，水量浪费严重，对灌区内的农田灌溉已到了难以承担的地步。致使农户将部分水田改种旱作，旱地主要种植番薯、木薯、花生等，收成较低。灌区范围内人均耕地少，农民农业收入较低，严重制约着该区的奔康步伐。

为缓解该地区农业需水矛盾，促进该区的农村经济发展，迫切需要增加新的水源及渠系的完善，所以新建百侯水利枢纽灌区工程，满足该区农业发展对水资源的需求显得尤为重要。

按水利现代化实施过程，将灌溉渠系水利用系数提高到0.65，按灌溉保证率90%对水源进行规划建设，制定出科学高效的灌区管理制度，以水资源的可持续利用支持和保障农业用水安全和农业经济社会的可持续发展。

（四）建设内容及规模

水库下游两岸灌区范围内现有人口1.3万人，耕地面积12050亩，其中上村1176亩，侯南3783亩，侯北2339亩，曹鲇2010亩，曲滩1497亩，五洋1245亩。整个灌区分为二个分灌区，由上村、侯北、五洋组成侯北片一区，灌区耕地4760亩。由岭下、侯南、曹鲇、曲滩组成侯南片一区，灌区耕地面积7290亩。

百侯水利枢纽工程灌区渠线的总体布置以沿等高线，绕山坡地行走和多挖少填为原则，具体情况则视施工现场而定。对现有水利工程进行整修加固，拟建南、北干渠各一条，主要由进水闸、干渠、节制闸、支渠等主要建筑物组成。新建主干渠2条18.1公里，支渠28条长16.4公里。新建主干渠的引水启闭闸2座，全灌区大小分水闸28个。百侯灌区规划实施后引水流量为2立方米/秒，可增加供水量为450万立方米，渠系水利用系数提高到0.67，水利用率为58%，改善面积8000亩，新增水田面积2394亩，旱地面积1656亩，总灌溉面积12050亩。

（五）工程投资及资金筹措

灌区共需工程量土方1.047万立方米，石方12.468万立方米（其中浆砌石3.827万立方米），砼1690.5立方米，需钢材3吨，水泥5378.73吨，木材8.45立方米。工程总投资为3600万元。

（六）经济评价与效益

本工程作为社会经济效益工程，面向下游农田灌溉及下游居住农业人口的生产生活用水，故经济评价仅国民经济评价。

本工程经济内部收益率为10.84%，经济净现值为631.78万元，经济效益费用比1.44，从以上经济评价计算结果可以看出，各项经济指标均在合理范围内。综上所述，实施本工程不仅使镇村面貌发生变化，而且对山区经济的发展起着举足轻重的作用，具有显著的经济效益，社会效益和生态效益，该项目的实施是可行的。

（七）建设管理

百侯灌区工程是一宗为农田灌溉服务的水利工程，工程管理主要以通过建立村级水利管理协会，按照“谁受益、谁负担”和“自我管理、自我服务、自我完善、量力而行、群众受益”的原则。通过 “一事一议”的方式，实现农村水利建设“有人管水、有钱治水、排灌畅通”的管理目标。

（八）前期工作

大埔县百侯灌区建设时间于2011～2015年，工程预计6个月完成。其可行性研究报告，由大埔县水利水电勘测设计室编制。

### 十四、丰顺县引龙灌区改造工程

引龙灌区工程是丰顺县的主要骨干水利工程，也属龙颈水库灌区配套之一。工程在水库总干渠揭阳县凤山尾段渡槽前建进水闸。干渠长11.96公里，支渠7条24.3公里，附属建筑物有分水闸11座、排水涵闸45座、隧洞7处1686米、反虹涵14条1419米、薄壳渡槽4座长94米、公路涵5座、人行桥60座。工程设计引水流量2.06秒/立方米，设计灌溉埔寨农场及汤南镇农田1.85万亩，由于兴建时部分渠道末配套，工程经多年运行时间长，自然灾害频繁影响，渠道及渠系建筑物老化，年久失修，造成灌溉面积不断减少，目前实际灌溉面积只有0.8万亩，严重制约着灌区范围内农业生产的发展，并对当地社会经济的发展造成很大的影响。引龙灌区改造主要任务是以节水为中心，对干渠、支渠进行维修加固，修复、改造老化、损毁的渠系建筑物，完成灌区的续建配套，恢复灌区灌溉面积。

该工程投资估算总需资金2473万元，工程完成后，可新增灌溉面积1.08万亩，使灌区灌溉面积达到1.88万亩，渠系水利用系数由改造前的0.5提高到0.75，节水用于增加灌溉，效益显著。

### 十五、五华县益塘水库灌区加固改造工程

益塘水库集雨面积251 km2，库容1.65亿m3,其灌区设计灌溉面积5.1亩,实灌面积4.3万亩的中型灌区。是我县灌区工程中最大的灌区，灌溉4个镇，32个村，受益人口15.5万人。

益塘水库灌区由东干、转干、华干、南华干渠四条主干渠组成，总长55.5 km；支渠26条,总长83.1 km。其中：东干渠设计灌溉面积1.9万亩,渠首设计流量3 m3/s,渠长24.5 km；转干设计灌溉面积1.58万亩,渠长22.3 km；华干设计灌溉面积为1.29万亩,渠首设计流量为1.56 m3/s,渠长7.2 km；南华干渠设计灌溉面积0.33万亩,渠首设计流量0.4 m3/s，渠长1.5 km。

灌区主要建筑物：干渠渡槽36座,共长3.8 km；支渠渡槽32座,共长2.4 km,干渠隧洞47座,共长5.26 km,支渠隧洞59座,共长6.1 km；干渠反虹43座,共长5.3 km；支渠反虹54座,共长6.33 km。需新建涵闸92座，浆砌石三面光防渗护砌干渠总长55.5 km，支渠总长83.1 km。

项目总投资2.50亿元。

### 十六、五华县东方红水库灌区改造工程

东方红水库集雨面积27.5平方公里，库容0.13亿立方米,灌区设计灌溉面积1.2万亩。灌溉横陂、水寨两个镇，9个村，受益人口3.95万人。

灌区内有干渠，长13公里，支渠长21公里，斗渠长45.2公里,设计流量1.2立方米/秒。且全部都是土渠，渗漏严重，造成灌溉用水紧缺，现靠山（平塘）电灌等维持，灌区用水得不到保证。

灌区改造内容：渡槽4座，共长95米，反虹三座共长108米，涵闸等建筑物48座，浆砌石三面光护砌干渠1条长13公里，支渠6条共长22公里。

工程总投资为7700万元。

### 十七、五华县岩前水库灌区改造工程

岩前水库集雨面积37平方公里，库容0.17亿立方米,灌区设计灌溉面积1.1万亩。灌溉河东镇28个村，受益人口8.52万人。

岩前水库灌区有大双干渠，油田干渠，河东镇干渠三大干渠，总长15.4公里，其中大双干渠长2.5公里，设计灌溉面积0.134万亩，油田干渠长5.4公里，设计灌溉面积0.61万亩，河东镇干渠长7.5公里，设计灌溉面积0.356万亩。

灌区改造内容：渡槽17座,反虹11座,新建涵闸6座。需浆砌石三面光防渗渠道,干渠总长15.4公里,支渠总长52公里。工程总投资为9200万元。

### 十八、五华县岩前水库除险加固工程

岩前水库位于五华县东部的油田镇大双村，距油田镇7公里，距县城13公里。属大双河、韩江上游梅江水系。于1965年8月动工，1966年4月竣工。集雨面积37.1平方公里，总库容1713万立方米。

主要建筑有大坝一座，输水涵一条，输水斜拉闸门一座，有控制驼峰堰溢洪道及溢洪闸室一座，坝后有排洪锥形阀一个，是一宗以防洪灌溉为主，结合发电的综合利用工程。防洪捍卫人口1.1万人，耕地面积0.40万亩，设计灌溉1.10万亩（已达0.756万亩），坝后有三级发电站，总装机容量1315KW/4台，年发电368万度，有养鱼水面1200多亩，另有鱼苗场16口，12.6亩，供水库投放鱼苗。

水库建成后于1975年6月加高大坝1.2米，做防浪墙1.3米，82年对溢洪道两侧灌砼浆防渗并加固启闭梁。1999年对输水涵大坝及前后坡，溢洪道进行安全加固，于2001年冬加固结束。经过四十多年运行，水库仍存在坝体左岸坡及溢洪道基础处理质量不合格、坝体工程质量不合格、输水涵管锈蚀较严重、溢洪道启闭机房开裂等工程隐患及水文气象观测、大坝安全监测设备、防洪调度手段落后等问题规划在“十二五”期间进行除险加固。

据框算，除险加固工程总投资7000万元。

## 1.3 水资源开发利用工程

### 一、梅南水利枢纽工程

随着梅州城区、畲江工业新城及畲江工业新城至梅州市区沿江经济带的发展，人口增加以及供水范围的扩大，清凉山水库的供水能力在5年后将不能满足城市发展的用水需求。为保障梅州城区、畲江工业新城及畲江工业新城至梅州市区沿江经济带用水的安全，规划建设梅南水利枢纽工程为梅州城区和畲江工业新城后备饮用水源工程。要求将梅南水利枢纽工程列入国家、省《“十二五”规划纲要》和水利发展“十二五”规划。

（一）项目推进情况

为做好后备饮用水源调查规划等相关前期工作，使后备水源工程规划建设工作顺利推进，梅州市委、市政府多次召开市直有关部门参加的协调会议，要求水文、环保、国土从3月份开始做好水源地水量、水质、环境地质调查等前期工作。目前相关单位已进行现场踏勘，并按市政府要求进行监测，为市委、市政府提供决策参考和依据。

（二）梅南水利枢纽工程概况

梅南水利枢纽工程由叶田水库、梅南水库、蓝溪水库和大密水库组成，总库容5600万m3，分别位于梅江一级支流莲江溪、龙岗河（古屋水）、罗田河和大密河的中游，距市区8至40 km范围，与清凉山水库同属莲花山脉，库区内植被茂密，水源充足。4宗水库工程均列入了《梅州市流域综合规划修编报告》。

1．叶田水库概况

叶田水库坝址位于梅县畲江镇叶田村下游1km处，属梅江一级支流莲江溪，河底高程160m，坝址以上集雨面积31km2，多年平均产水量2539万m3，坝高56m，坝顶高程200m，坝顶长140m，总库容约2000万m3，是集防洪、灌溉、供水、发电等功能于一体的中型水库，水库建设需移民95户320人。

2．梅南水库概况

梅南水库坝址位于梅县梅南镇梅南林场下游1km处，属梅江一级支流龙岗河（古屋水），河底高程165m，坝址以上集雨面积34.4km2，多年平均产水量2814万m3，坝高65m，坝顶高程230m，坝顶长380m，总库容约1000万m3，是集防洪、灌溉、供水、发电等功能于一体的中型水库，受水库建设影响的梅南林场职工138人，九龙村移民464人。

3．蓝溪水库概况

蓝溪水库坝址位于梅县梅南镇胜利桥下游120 m处，属梅江一级支流罗田河，坝址以上集雨面积24.95km2，多年平均产水量2041万m3，坝高70m，坝顶高程228m，坝顶长180m，总库容约1600万m3，是集防洪、灌溉、供水、发电等功能于一体的中型水库。受水库建设影响的蓝溪村移民628人，由于水库建成后需要划分水源保护区，受划分水源保护区影响的南溪村人口986人。

4．大密水库概况

大密水库坝址位于梅江区长沙镇大密村甜竹园下游500 m处，属梅江一级支流大密河，坝址以上集雨面积25.73km2，多年平均产水量2105万m3，坝高65m，坝顶高程165m，坝顶长180m，总库容约1000万m3，是集防洪、灌溉、供水、发电等功能于一体的中型水库。受水库建设影响的埕石村移民320人，由于水库建成后需要划分水源保护区，受划分水源保护区影响的樟坑村人口312人。

初步勘查拟建四宗水库总集雨面积为116.12km2，多年平均降雨量1550mm，多年平均产水量达9499万m3，总库容5600万m3，日供水量可达20万m3。梅南水利枢纽工程总用地规模11025亩（其中梅南水库1650亩、叶田水库3000亩、蓝溪水库5100亩、大密水库1275亩），总投资约8亿元。

表3-1  梅南水利枢纽工程初拟参数表

| 序号 | 水库名称 | 所在河流 | 集水面积(km2) | 多年平均年径流量(万m3) | 坝顶高程(m) | 坝顶长(m) | 坝高(m) | 总库容(万m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 叶田水库 | 莲江河 | 31.04 | 2539 | 200 | 140 | 56 | 2000 |
| 2 | 梅南水库 | 龙岗河 | 34.4 | 2814 | 230 | 380 | 65 | 1000 |
| 3 | 蓝溪水库 | 罗田河 | 24.95 | 2041 | 228 | 180 | 70 | 1600 |
| 4 | 大密水库 | 大密河 | 25.73 | 2105 | 165 | 160 | 65 | 1000 |
| 合计 |  |  | 116.12 | 9499 |  |  |  | 5600 |

### 二、梅县大埔两县八镇小型水库工程

（一）基本情况

梅州市位于广东省东北部，地处韩江流域中上游，东临福建省龙岩市及潮州市饶平县，西靠河源市，南与揭阳市、潮洲市、汕尾市相连，北与福建省武平县及江西省寻邬县接壤。地理位置坐标为东经115°19′～116°56′，北纬23°23′～24°56′，东西直线宽167km，南北直接长172km。全市辖6县1市1区，土地总面积为15876km2，是“八山一水一分田”的典型山区市。

梅县位于梅州市境内的中部～东北部分，东邻大埔，西界兴宁，南连丰顺，北接蕉岭，东北与福建省毗连，西北与平远接壤，中部环接梅江区，地理位置坐标为东经115°47′～116°33′，北纬23°55′～24°28′。全县辖18镇和一个街道办，土地总面积2756km2。

大埔县位于梅州市境内的东部，东北紧靠福建省，东南接饶平县，西依梅县，南邻丰顺县，地理位置坐标为东经116°18′～116°56′，北纬24°01′～24°41′。全县下辖14个镇，土地总面积2470 km2。

（二）建设地点

拟建15宗小型水库位于梅县、大埔两县八镇，即以阴那山为中心的周边区域，涵盖了梅县的西阳、丙村、雁洋、松口镇和大埔县的银江、大麻、三河、高陂镇八个乡镇。

（三）建设缘由

阴那山位于梅县、大埔县两县交界，梅县的西阳、丙村、雁洋、松口镇和大埔县的银江、大麻、三河、高陂镇(以下简称“梅县、大埔两县八镇”)分别位于阴那山的西北部和东南部。梅县、大埔两县八镇大都地处山区，虽然年径流深高于盆地，但由于临近分水岭，集水面积不大，径流总量不高，加上地势较高，大部分镇村难以利用大江大河的水资源，其用水矛盾已日显突出。特别是随着农村用水保障的提高及当地旅游的开发，其用水矛盾尤为突出。因此，为保证农村灌溉用水需求，确保农村饮水安全和新农村建设，急需修建一批水源工程。在对梅县、大埔两县八镇(以阴那山为中心的周边区域)的现有水系和已建水利工程重新梳理的基础上，结合前期规划、现场勘查，从建库条件、供水点位置、征地拆迁及工程投资等方面进行比选，初步规划新建15宗小型水库。

（四）水库工程坝址概况

根据上述水库选址原则，本次会同当地水利局有关人员，对现场进行多次查勘，通过对库区附近地形地貌进行研究考察，结合前期规划成果和分析计算，初步拟定了15宗小型水库的坝址选址：

(1) 将军阁水库

将军阁水库坝址以上集水面积115.38km2，多年平均径流量1597.5万m3。坝址处东、西两岸山体雄厚，坝址区两岸山顶高程为100~250m，河谷底高程约为100m，河谷底宽约35m，顶宽约230m，形成的较狭窄的河谷，为适宜的坝址。

(2) 大坑坝水库

大坑坝水库集水面积0.55km2，多年平均径流量41.80万m3。坝址处东、西两岸山体雄厚，坝址区两岸山顶高程为100~150m，河谷底高程约为65m，河谷底宽约30m，顶宽约120m，形成的较狭窄的河谷，为适宜的坝址。

(3) 山塘里水库

山塘里水库集水面积2.28km2，多年平均径流量173.28万m3。坝址处南、北两岸山体雄厚，坝址区两岸山顶高程为150~200m，河谷底高程约为60m，河谷底宽约35m，顶宽约150m，形成的较狭窄的河谷，为适宜的坝址。

(4) 南福水库

南福水库集水面积1.21km2，多年平均径流量93.17万m3。坝址处东、西两岸山体雄厚，坝址区两岸山顶高程为450~500m，河谷底高程约为330m，河谷底宽约30m，顶宽约130m，形成的较狭窄的河谷，为适宜的坝址。

(5) 柿子坪水库

柿子坪水库集水面积0.74km2，多年平均径流量56.98万m3。坝址处东、西两岸山体雄厚，坝址区两岸山顶高程为275~300m，河谷底高程约为225m，河谷底宽约35m，顶宽约220m，形成的较狭窄的河谷，为适宜的坝址。

(6) 大坪水库

大坪水库集水面积0.54km2，多年平均径流量41.58万m3。坝址处南、北两岸山体雄厚，坝址区两岸山顶高程为275~300m，河谷底高程约为200m，河谷底宽约18m，顶宽约90m，形成的较狭窄的河谷，为适宜的坝址。

(7) 旱子岗水库

旱子岗水库集水面积0.91km2，多年平均径流量70.07万m3。坝址处东、西两岸山体雄厚，坝址区两岸山顶高程为200~275m，河谷底高程约为145m，河谷底宽约25m，顶宽约175m，形成的较狭窄的河谷，为适宜的坝址。

(8) 塘梨坪水库

塘梨坪水库集水面积2.15km2，多年平均径流量165.55万m3。坝址处左岸山体雄厚，左岸坝址区山顶高程为150~200m；右岸山体略为单薄，山顶高程约为130m，但考虑到水库正常蓄水位为110m，河谷底高程约为90m，坝高小，仍可满足作为大坝坝址的要求。

(9) 两口塘水库

两口塘水集水面积0.55km2，多年平均径流量42.35万m3。坝址处东、西两岸山体雄厚，坝址区两岸山顶高程为175m，河谷底高程约为120m，河谷底宽约30m，顶宽约120m，形成的较狭窄的河谷，为适宜的坝址。

(10) 坪上水库

坪上水库集水面积42.5km2，多年平均径流量3315.0万m3。坝址处河道两岸山体雄厚，坝址区两岸山顶高程为250m，河谷底高程约为160m，河谷较宽，底宽约230m，地形平坦，适宜修建土石低坝。

(11) 车头坝水库

车头坝水库集水面积64.56km2（含上游坪上水库42.5km2），区间多年平均径流量1720.7万m3。坝址处河道左岸山体雄厚，左岸坝址区山顶高程为250m，河谷底高程约为125m，河道右侧为河滩地，滩地上分布着“丁”字形低矮山脊，山脊高程约160m，与坝顶高程等同，可作为大坝右坝肩，减少大坝长度。

(12) 车上水库

车上水库集水面积74.51m2（含上游车头坝水库64.56km2），区间多年平均径流量776.1万m3。此处河道右岸山体雄厚，左岸坝址区山顶高程为200m，河谷底高程约为115m，河道左侧为 “丁”字形山脊，山脊高程约160m，高于坝顶高程，可作为大坝左坝肩，减少大坝长度。

(13) 明德水库

明德水库集水面积89.45m2（含上游车上水库74.51km2），区间多年平均径流量1165.3万m3。此处河道两岸山体雄厚，坝址区两岸山顶高程为250m，河谷底高程约为90m，河谷底宽约30m，顶宽约160m，形成的较狭窄的河谷，为适宜的坝址。

(14) 坑尾水库

坑尾水库集水面积3.68km2，多年平均径流量287.04万m3。此处东、西两岸山体雄厚，坝址区两岸山顶高程为400~500m，河谷底高程约为375m，河谷底宽约40m，顶宽约150m，形成的较狭窄的河谷，为适宜的坝址。

(15) 英雅水库

英雅水库集水面积0.66km2，多年平均径流量51.48万m3。此处南、北两岸山体雄厚，坝址区两岸山顶高程为380~410m，河谷底高程约为310m，河谷底宽约40m，顶宽约210m，形成的较狭窄的河谷，为适宜的坝址。

（四）建设规模

拟建将军阁等15宗小型水库总控制集水面积217.15km2，多年平均年径流量合计9597.9万m3，总库容合计1124.46万m3。各水库的工程规模的主要特征参数，见表3-2。

表3-1  各水库工程规模特征参数表

| 序号 | 名称 | 集水面积 | 多年平均年径流量 | 初选正常蓄水位 | 正常蓄水位相应面积 | 正常蓄水位相应库容 | 总库容 | 坝顶高程 | 最大坝高 | 坝顶长 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 单位 | km2 | 万m3 | m | 万m2 | 万m3 | 万m3 | m | m | m |  |
| 1 | 将军阁水库 | 115.38(21.02) | 1597.5 | 130 | 32.36 | 381.70 | 534.38 | 135 | 35 | 140 |  |
| 2 | 大坑坝水库 | 0.55 | 41.8 | 75 | 5.66 | 25.90 | 31.08 | 80 | 15 | 120 |  |
| 3 | 山塘里水库 | 2.28 | 173.3 | 75 | 2.26 | 11.10 | 13.32 | 80 | 20 | 140 |  |
| 4 | 南福水库 | 1.21 | 93.2 | 360 | 2.31 | 29.30 | 35.16 | 365 | 35 | 125 |  |
| 5 | 柿子坪水库 | 0.74 | 57.0 | 240 | 5.26 | 33.24 | 39.89 | 245 | 20 | 180 |  |
| 6 | 大坪水库 | 0.54 | 41.6 | 225 | 1.70 | 15.50 | 18.60 | 230 | 30 | 110 |  |
| 7 | 旱子岗水库 | 0.91 | 70.1 | 175 | 2.13 | 19.90 | 23.88 | 180 | 30 | 80 |  |
| 8 | 塘梨坪水库 | 2.15 | 165.6 | 110 | 5.79 | 32.10 | 38.52 | 115 | 25 | 140 |  |
| 9 | 两口塘水库 | 0.55 | 42.4 | 135 | 2.61 | 11.50 | 13.80 | 140 | 20 | 100 |  |
| 10 | 坪上水库 | 42.50 | 3315.0 | 175 | 14.81 | 110.30 | 132.36 | 180 | 20 | 250 |  |
| 11 | 车头坝水库 | 64.56(22.06) | 1720.7 | 135 | 18.43 | 77.70 | 93.24 | 140 | 15 | 80 |  |
| 12 | 车上水库 | 74.51(9.95) | 776.1 | 125 | 14.14 | 52.60 | 63.12 | 130 | 15 | 100 |  |
| 13 | 明德水库 | 89.45(14.94) | 1165.3 | 105 | 8.65 | 26.20 | 31.44 | 110 | 20 | 80 |  |
| 14 | 坑尾水库 | 3.68 | 287.0 | 400 | 1.46 | 14.10 | 16.92 | 405 | 30 | 120 |  |
| 15 | 英雅水库 | 0.66 | 51.5 | 345 | 3.40 | 32.29 | 38.75 | 350 | 40 | 160 |  |
| 合计 |  | 217.15 | 9597.9 |  | 120.97 | 873.43 | 1124.46 |  |  |  |  |

注：1.表中括号里集水面积为扣除上游水库集水面积后的区间集水面积。

2.将军阁水库、车头坝水库、车上水库、明德水库多年平均径流量为区间径流量。

3.表中集水面积合计时已考虑扣除本次规划的上下游水库或梯级水库重叠的部分。

（五）投资估算

根据现有物价水平估算，15宗小型水库建设总投资36036.09万元，见下表。

表3-3　   工程投资估算汇总表

| 序号 | 名称 | 工程投资(万元) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 将军阁水库 | 5389.04 |
| 2 | 大坑坝水库 | 1066.00 |
| 3 | 山塘里水库 | 1625.21 |
| 4 | 南福水库 | 3004.53 |
| 5 | 柿子坪水库 | 3100.72 |
| 6 | 大坪水库 | 2224.97 |
| 7 | 旱子岗水库 | 1877.67 |
| 8 | 塘梨坪水库 | 2122.71 |
| 9 | 两口塘水库 | 1313.59 |
| 10 | 坪上水库 | 2393.13 |
| 11 | 车头坝水库 | 1186.56 |
| 12 | 车上水库 | 1281.13 |
| 13 | 明德水库 | 1762.22 |
| 14 | 坑尾水库 | 2551.05 |
| 15 | 英雅水库 | 5137.57 |
| 合计 |  | 36036.09 |

### 三、梅州城区新水厂建设工程

梅州城区新水厂拟结合梅南水利枢纽工程，在梅州城区选址建设一座供水规模为20万m3/d的水厂并配套管网建设。新水厂规划用地规模102亩，征用土地10公顷，估算总投资5.0亿元。

### 四、梅州城区供水管网改造工程

由于梅州城区供水管网长年使用，部分管网已经老化，造成城市管网漏损率偏大，影响城区供水安全，据统计，目前城区急需改造的主供水管网约42.5km，投资约7000万元。

### 五、兴宁市罗浮河引水工程

兴宁位于广东省东北部，北与江西省寻乌县接壤，全市土地总面积2078km2。兴宁市水资源的特点是降水相对充沛，但时空分布不均，水资源量相对不足。多年平均降雨量1471mm，多年平均径流深量为761 mm。10月～次年3月雨量较少，常出现春旱。根据地质部门资料，兴宁市地下水理论蕴藏量为4.8亿m3，可利用水量为1.2～1.6亿m3。地下水分布分散，开采困难，且容易引发地址灾害，兴宁市的水资源现状，已成为其国民经济和社会持续稳定发展的主要制约因素。

随着兴宁市经济社会的快速发展，特别是广州（梅州）产业转移工业园和东莞石蝎（兴宁）产业转移工业园两个省级转移工业园的完善与发展，水资源供需矛盾日益突出，兴宁市供水水源的布局和规划面临新的形势，为确保兴宁市国民经济和社会可持续稳定发展，兴宁市水务局先后组织多次调研，委托广东省水利电力勘测设计研究院对兴宁市水资源进行规划，从经济、效益、生态、环境等多方面进行评估后将罗浮河引水工程作为推荐方案。罗浮河引水工程的主要内容为：

1、提水线路方案

本方案拟从罗浮河取水输送至合水水库，取水规模为2.0m3/s，水源取水点如图3-1所示，后接压力遂洞，为有压长距离圆形遂洞，洞径1.8m，由于遂洞支护及衬砌具有一定厚度，同时考虑遂洞施工交通及通风等需要，遂洞开挖面为城门洞形。通过遂洞沿兴宁与龙川分界走向绕过南山嶂到达大坪镇坪洋上麻坑汇入合水水库。遂洞总长约32.9 km（0+000-32+935）。

图3-1  罗浮取水口示意图

2、工程投资估算

本方案由罗浮河取水，交水点为大坪镇坪洋上麻坑汇入合水水库，为D1800遂洞段，遂洞段从罗浮河引水自流至坪洋镇上麻坑，该段长度约32.935km，该段工程投资约4.44亿元（包括建筑工程费用和其他费用）。见下表。

表3-4  罗浮河-合水水库遂洞段投资估算表

|  | 投资匡算（万元） | 阶段系数 | 小计（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 遂洞主体工程 | 24701.21 | 1.4 | 34581.69 |
| 附属工程 （斜体洞+竖井） | 7000 | 1.4 | 9800 |
| 总计（万元） |  |  | 44381.69 |

### 六、梅县轩中水库

轩中水库位于梅县梅南镇轩中村新桥，坝址以上控制集雨面积150k㎡，水库总库容为4862万m3，水库正常蓄水位为138m，相应库容为4200万m3，跌水电站总装机容量拟定为500 kw，正常年供水量为5475万m3。

轩中水库是一座以工业供水和解决沿途乡镇人畜饮水问题为主，结合引水进行跌水发电的一宗综合性水利工程。工程总投资为1.82亿元。工程建成后可解决梅县新县城高新技术开发区的工业用水，同时解决城郊及沿途程江、扶大、南口、梅南等镇4000多人的人畜饮水问题和南口96169部队的用水问题。

### 七、梅县巴庄水库（扩容）

（一）基本情况

巴庄水库位于梅县石扇镇巴庄村，距梅县新县城约20KM，所属水系为梅江河二级支流扬文水，水库建于1971年，坝址以上集雨面积24.5 km 2，水库总库容714万m3,是以灌溉为主，同时兼防洪、发电、供水为一体的综合利用小(一)型水库。

1．水库大坝为均质土坝，坝顶高程为79.50m（假设高程）,最大坝高29.5m，坝顶长162m，坝顶宽5m，迎水坡坡比为1:2.75，背水坡坡比为1:2.5，总库容为714万m3。

2．水库溢洪道设于大坝右岸，泄洪方式为宽顶堰泄洪，由4扇钢筋砼闸门控制,单孔宽3.3m，溢洪道为泄洪闸控制溢洪道。溢洪道堰顶高程为73.60m（假设高程），泄水段为等宽矩形陡坡，出口为鼻坎挑流消能。

3．输水涵管位于大坝左岸。为钢筋砼圆管，内径1m，进口高程为52.60m，总长140 m，最大泄流量为4.2 m3/s。

（二）水库建设现状及存在的主要问题

巴庄水库建于1971年，已于1998年进行了除险加固，水库主体工程完整，且该水库属于县管工程，成立有巴庄水库工程管理所，得到了较完善的管理，所以在管理方面并无存在较大问题。但由于小（一）型水库库容较小，而该水库库区集雨面积大，地势较陡属高丘区，河床坡降大，汇流时间短且汇流速度快，所以水库蓄水快，溢洪道泄洪频率高且流量大，造成水源浪费，而下游是我县万亩灌区，受益区包括梅县的城东、石扇、梅江区的城北等镇，需水量较大，有部分农田用水不能得到满足。

（三）水库建设的必要性

巴庄水库下游灌区原设计灌溉面积为4.1万亩，而现状灌溉面积仅为4000亩水田，9808亩果树。水库进行扩容后，为下游中和村、中村村、建新村、村南村、西南村和松林村等六个村1.6万亩水田，2.5万亩经济作物的灌溉，以及1.98万农村居民生活用水和牲畜用水，提供充足的水源。由此可见，对巴庄水库进行扩容建设是十分必要且综合效益是显著的。

（四）项目建设的目标、任务和规模

根据《广东省梅县江河流域综合规划报告书》的规划，巴庄水库将扩建为以防洪为主，结合供水、灌溉、发电综合利用的中型水库。扩建后水库最大坝高为36.3 m，总库容为1200万m3，兴利库容为1100万m3。

（五）工程主要的建设项目

1．根据计算加高培厚大坝坝体，前坡现浇砼防浪护坡并建齿墙，坝体采用粘土灌浆防渗处理。

2．根据计算重新修建溢洪道，重新修建闸室及更换启闭设备。

3．更换输水涵管启闭设备，修建防汛公路，通讯设施、观测设施、防汛砂石料等配置齐全。

（六）淹没与移民安置等指标

巴庄水库扩建淹没规划标准为：耕地为五年一遇，居民迁移为20年一遇。本工程规划淹没耕地1190亩，迁移人口170人，淹没房屋3400 m2。

根据移民安置规划的指导思想和原则，结合农村移民生产安置规划，移民1700人迁往石扇镇开发区，规划修建一条移民街，移民的水、电、路等配套基础设施纳入城镇总体规划。

（七）主要工程量和投资

巴庄水库扩建工程主要工程量：土方5.2万m3；石方1.3万m3，砼和钢筋砼0.1万m3。工程总投资4600万元，其中中央投资460万元，省级财政投资3220万元，市县自筹资金920万元。

### 八、梅县大劲水库（扩容）

（一）基本情况

大劲水库位于梅县南口镇南虎村，距梅县新县城约20KM，水库建成于1969年11月，坝址以上集雨面积58.9km2，所属水系为潭江水。坝型为均质土坝，流域内大部分为高丘区，土壤以砂壤土为主，植被良好，无工业等污染，水质较好。水库总库容498万m3,属小(一)型水库。水库下游为益昌、侨乡、仙湖、南龙、车陂村，共有4473户人家17000多人，房屋13650多间，水田4400亩，旱地950亩，果树600多亩，以及有205国道等重要设施。是一座以灌溉为主，同时兼防洪、发电、种养为一体的综合利用小(一)型水库。

水库大坝为均质土坝，坝顶高程为81.9m(假设高程,下同),最大坝高33m,坝长105m,坝宽5m,迎水坡坡比为1：2.75，背水坡坡比为1:2.5～1:2.0。坝顶防浪墙高1.0 m，坝脚设有棱体反滤，总库容为498万m3。

溢洪道设于大坝右岸，泄洪方式为宽顶堰泄洪，由七扇闸门控制,单孔宽2.6m，高3.0m,总宽为18.2m。堰顶高程73.2m,溢洪道侧墙、底板采用浆砌石砌筑，采用挑流消能。

输水涵管位于大坝左岸，为钢筋砼圆管，内径0.8m。进口高程为63.0m,全长130m，为拉杆式放水涵。坝后建有电站，装机为200kw。

（二）水库建设现状及存在的主要问题

由于该水库建于上世纪五六十年代，受当时经济和技术条件的限制，建设标准低，维修和管理措施都跟不上，加上运行时间长，工程存在先天不足，后天失调的现象，造成工程隐患多，效益衰减，抵御自然灾害的能力下降，严重威胁着下游人民群众生命财产及重要交通设施的安全。水库存在的主要问题：

1．水库库容偏小，该水库具有较大的集雨面积为58.9km2，498万m3的库容在拦蓄山洪方面压力较大，水库经常出排洪，不但浪费了水资源，而且给下游安全带来较大影响。

2．坝体单薄，大坝后坡坡比为1:2.5～1:2.0，对于33m高的大坝明显偏陡。水库坝后坡曾出现多处牛皮涨现象，坝体发现多处蚁巢，白蚁侵害严重。

3．溢洪道位置安排不合理，且挑流鼻坎不合要求，溢洪道经常出排洪，冲毁圳道。其它各种设施均存在不同程度的隐患。

4．水库原以灌溉为主，同时兼防洪、发电、种养为一体的综合利用小(一)型水库，随着经济的发展，其防洪、供水功能尤为突出，原水库不能满足防洪、供水任务。

5．水库防汛道路标准低，雨天车辆难于进入库区，给防汛抢险带来极大的困难。

以上存在问题对水库的安全运行极为不利，危及下游人民群众生命财产安全，且影响其工程效益的发挥。

（三）水库建设的必要性

大劲水库下游有益昌、侨乡、仙湖、南龙、车陂村，共有4473户人家17000多人，房屋13650多间，水田4400亩，旱地950亩，果树600多亩。还有梅县高新技术产业开发区、扶大高管会、程江镇、梅县新县城及供电、供水、205国道等基础设施。如果水库失事，将危及下游人民群众生命财产安全，为保证水库工程安全运行，发挥工程效益，对大劲水库提高防洪标准，进行扩容加固是十分必要的。且流域内大部分为高丘区，土壤以砂壤土为主，植被良好，无工业等污染，水质较好。水库进行扩容加固后，可解决下游多个村及南口驻军96169部队、梅县高新技术产业开发区、扶大、程江、新县城的工业、生活及人畜饮水问题，可发展灌溉面积1000亩，改善灌溉面积6000多亩。由此可见，对大劲水库进行扩容建设是十分必要且综合效益显著的。

（四）项目建设的目标、任务和规模

根据《广东省梅县江河流域综合规划报告书》的规划，大劲水库将扩建为以防洪为主，结合供水、灌溉、发电综合利用的中型水库。扩建后水库最大坝高为40.3m，总库容为1250万m3，兴利库容为1030万m3。

（五）工程主要的建设项目

1．根据计算加高培厚坝体，前坡现浇砼防浪护坡并建齿墙，新建防浪墙，坝体采用粘土灌浆防渗处理，充填坝体中的透水层，以及进行白蚁防治。完善坝坡及岸坡排水沟，后坡植草皮，防止坡面表土流失，坡脚重建反滤体。

2．拆除已损坏的溢洪道，重新根据计算修建溢洪道，重新修建闸室及更换启闭设备。

3．更换输水涵管启闭设备，重建拉杆房。

4．新建管养房，扩建防汛公路，通讯设施、观测设施、防汛砂石料等配置齐全。

（六）淹没与移民安置等指标

大劲水库扩建淹没规划标准为：耕地为五年一遇，居民迁移为20年一遇。本工程规划淹没耕地196亩，迁移人口280人，淹没房屋5600m2。

根据移民安置规划的指导思想和原则，结合农村移民生产安置规划，移民280人迁往南口圩镇，规划修建移民新村，统一规划移民新村的水、电、路等配套基础设施。

（七）主要工程量和投资

大劲水库扩建工程主要工程量：土方6.8万m3；石方1.42万m3，砼和钢筋砼0.12万m3。工程总投资8400万元，其中中央投资840万元，省级财政投资6048万元，市县自筹资金1512万元。

### 九、梅县石子岭水库（扩容）

（一）基本情况

石子岭水库位于梅县白渡镇凤岭村，距梅县新县城约40KM，所属水系为梅江河二级支流，水库始建于1958年，2004年对该水库进行了除险加固，坝址以上集雨面积39.3km2，河流长度14.3 km，河流坡降为0.033，流域内大部分为高丘区，土壤以砂壤土为主，植被良好，无工业等污染，水质较好。水库总库容840万m3,是以灌溉为主，同时兼防洪、供水、发电、种养为一体的综合利用小 (一)型水库。

水库设主、副坝，坝型均为均质土坝，主坝坝顶高程为80.50m (假设高程,下同), 坝顶长150m，坝顶宽4.3m,土坝最大坝高27m。副坝坝顶高程为80.50m，坝顶长120m，坝顶宽4.5m，土坝最大坝高25m。

水库溢洪道设于大坝右岸，泄洪方式为宽顶堰泄洪闸，由两扇弧形钢闸门控制,单孔宽6.5m，高5.14m，已配备相应的电动启闭机。堰型为驼峰堰，堰顶高程为71.5m，泄水段为等宽矩形陡坡,出口鼻坎挑流消能。大坝右岸有一备用溢洪道，底高程为76.5m。

放水涵管位于主坝左岸山体隧洞，在坝前坡一半处挖一竖井，设垂直拉杆开关，井前洞用浆砌石拱，井后砼压力水管，管内径0.8m，长140m。涵底高程55.5m。

（二）水库建设现状及存在的主要问题

由于该水库建于上世纪五六十年代，受当时经济和技术条件的限制，建设标准低，维修和管理措施跟不上，加上运行时间长，工程存在先天不足，后天失调的现象，造成工程隐患多，效益衰减，抵御自然灾害的能力下降，严重威胁着下游人民群众生命财产及重要交通设施的安全。鉴于以上原因，该水库列入省人大议案并于2004年对该水库进行了除险加固，加固后的水库达到五十年一遇的防洪标准，但相对于库区集雨面积而言，该水库库容较小，且地势较陡属高丘区，河床坡降大，汇流时间短且汇流速度快，所以水库蓄水快，溢洪道泄洪频率高且流量大，造成水源浪费，而下游灌区需水量较大，有部分农田用水不能得到满足。

以上存在问题对水库的安全运行极为不利，危及下游人民群众生命财产安全，且影响其工程效益的发挥。

（三）水库建设的必要性

石子岭水库下游有凤岭、公珠、梅大等村庄共有4500多人，房屋6050多间，农田7000亩，还有学校、供电、供水、交通道路等基础设施。如果水库出险，将危及下游人民群众生命财产安全，为保证水库工程安全运行，发挥工程效益，对石子岭水库提高防洪标准，进行扩容加固是十分必要的。流域内大部分为高丘区，土壤以砂壤土为主，植被良好，无工业等污染，水质较好。水库进行扩容加固后，还可结合下游多个村的饮水工程，解决5000多人的人畜饮水问题，可发展灌溉面积800亩，改善灌溉面积3000多亩。由此可见，对石子岭水库进行扩容建设是十分必要，且综合效益显著的。

（四）项目建设的目标、任务和规模

根据《广东省梅县江河流域综合规划报告书》的规划，石子岭将扩建为以防洪为主，结合供水、灌溉、发电综合利用的中型水库。扩建后水库最大坝高为33.9m，总库容为1320万m3，兴利库容为1150万m3。

（五）工程主要的建设项目

1．根据计算加高培厚主、副坝坝体，前坡现浇砼防浪护坡并建齿墙，重建防浪墙，坝体采用粘土灌浆防渗处理，充填坝体中的透水层，以及进行白蚁防治。完善坝坡及岸坡排水沟；后坡植草皮，防止坡面表土流失，坡脚重建反滤体。

2．根据计算重新修建溢洪道，重新修建闸室及更换启闭设备。

3．更换输水涵管启闭设备，重建拉杆房。

4．重建管养房，配置通讯设施、观测设施、防汛物料等。

（六）淹没与移民安置等指标

石子岭水库扩建淹没规划标准为：耕地为五年一遇，居民迁移为20年一遇。本工程规划淹没耕地224，迁移人口320人，淹没房屋6400m2。

根据移民安置规划的指导思想和原则，结合农村移民生产安置规划，移民320人迁往白渡镇凤岭村，规划修建移民新村，统一规划移民新村的水、电、路等配套基础设施。

（七）主要工程量和投资

石子岭水库扩建工程主要工程量：土方8.4万m3；石方1.4万m3，砼和钢筋砼0.14万m3。工程总投资8000万元，其中中央投资800万元，省级财政投资5760万元，市县自筹资金1440万元。

### 十、平远县凤池水库工程

为综合利用山区水资源，进一步提高平远县城及其下游地区的防洪治涝以及郊区3000多亩农田的抗旱保灌能力，保障县城供水和附近农村饮水安全，改善县城生态、人居环境，促进平远经济社会可持续发展，迫切需要建设凤池水库，并要求将凤池水库工程列入国家、省《“十二五”规划纲要》和水利发展“十二五”规划。

1．工程概况

凤池水库（中型）位于平远县大柘镇境内，是以防洪为主，兼顾供水、灌溉与发电的综合综合利用水利工程。坝址以上控制面积51.9km2，总库容1632万m3，兴利库容为1050万m3，坝顶高程197.7m最大坝高：主坝36m、副坝23m；最大坝长：主坝255m、副坝149m；坝顶宽8m。坝后电站装机2台700kw，工程拟用地规模1695亩,工程投资估算3亿元。

2．工程效益

凤池水库的兴建一是提高平远县城及下游地区的防洪治涝能力；二是发展灌溉改善当地的生产生活条件；三是保障平远县城供水安全及附近镇的农村饮用水安全；四是促进平远县城经济发展，改善平远县城生态环境。

### 十一、大埔县山丰水库

（一）工程建设的必要性

山丰水库位于大埔县县城西部湖寮镇山丰村，梅潭河二级支流山丰水河段，坝址以上集雨面积7.33km2，多年平均径流量581万m3，是《梅州市江河流域(区域)综合规划》和《梅州市水利发展“十一五”规划》推荐的一宗新建小型水库。目前，大埔县城湖寮镇供水水源单一，主要依赖梅潭河过境水资源，而梅潭河由于受上游污染的影响，水质呈下降之势，当地改善供水水质的呼声越来越高；同时，随着大埔县城社会经济的快速友展，县城面积扩大、人口增加，用水量不断增加，为县城自来水水厂扩建提供新的优质水源的要求越来越迫切；特别是县城现有供水体系基本无调蓄能力，当遭遇特枯年或突发性水事故时，无法保障县城供水安全，兴建备用水源。提高供水可靠性越来越重要。为满足大埔县城经济发展和人口增长对县城供水的需求，改善水源水质，提高县城供水保证率和应对突发性供水事故的能力，建设山

丰水库是必要的。

（二）工程建设任务、内容、规模和标准

1．工程建设任务是以供水为主，兼顾灌溉和发电等绿合利用。下阶段应进一步论述本工程与现有供水工程的关系，合理选定本工程供水和灌溉范围。

2．工程设计水平年采用2020年，设计供水和灌溉保证率均为90％。

3．本阶段初拟水库正常蓄水位为209m、死水位为186m、校核洪水位为211.82m，最大埂高为33.5m，坝后电站装机客量75kw。水库总库客为191万m3，兴利库客为146．11万m3，设计灌溉面面积为190亩。下阶段应根据《广车省用水定额(试行)》(粤水规［2007］13号)进一步复核生活和灌溉等需水量，合理确定水库规模。

4．工程等别为Ⅳ等小（1）型水库，主要建筑物由新建均质土坝、河岸式溢洪道、坝内输水涵管、坝后电站及配套设施等组成。水库永久性水王是筑物级别为4级，设计洪水标准为30年一遇：校核洪水标准为300年一遇；消能防冲建镑物按20年一遇设计汝水标准设计。

5．工程地震设计烈度呆用Ⅵ度。

（三）工程占地、移民及环境影晌评价

1．该工程淹没区主要涉及大埔县大安村科尾村小组，棍据实物指标初步调查成果，水库库区淹没土地285亩，穆民安置62人，拆迂房屋面积5500 m2、电厂1间；枢纽及施工场地水久占地94亩，拆迁陶瓷厂2间、砖木房232 m2，杂间39 m2。

2．该工程对环境的不利影响主要是工程永久占地扣施工期对环境的影响，除工程永久占地不可逆外，其他不利影响均司采取相应措施予以减免或减缓，工程建设环存在环境制约性因素。

（四）工程工期、投资估算

1．该工程总工期暂定为2年。

2．按大埔县2008年上半年价格水平计，工程总投资估算为6600万元。

### 十二、大埔县三河舟角院水电站工程

舟角院水电站位于大埔县三河镇汇东村舟角院、汀江下游与韩江交汇处，电站上游与在建的茶阳水电站衔接。电站坝址以上集雨面积10800km2，多年平均流量308 m3/s，经初步测算，该电站正常正常高蓄水位▽40m（高程根据高陂水利枢纽工程项目建议书对应地点高程），设计水头5m，装机容量为32200kw（4台×8050 kw），多年平均年发电量1.1亿kw·h，多年平均年利用小时数为3437小时。工程估算总投资为4.8亿元。

舟角院水电站是一座以发电为主，兼顾灌溉的低水头径流式水电站枢纽工程，水库正常蓄水位▽40.0m，相应正常库容1320万m3，校核洪水位▽43.20m，相应总库容3310万m3。电站主要建筑物由拦河闸坝、发电厂房及变电站等组成，工程枢纽总布置从左到右依次为：左岸布置发电厂房，靠厂房右边在河床中间布置宽顶堰泄洪闸坝，右岸布置船闸。

主要淹没影响：舟角院水电站正常蓄水位▽40.0m，回水末端位于坝址上游约11km处的迪麻下，初估淹没面积520亩（其中：耕地12亩，山地18亩，河滩地490亩）。

### 十三、丰顺县韩江葛布水利枢纽工程

丰顺县韩江葛布水利枢纽上坝选址位于韩江干流上游丰顺县境内，下坝选址位于丰顺县与潮州市境内白莲村交界处，两坝址相距约5km。广东省水利电力勘测设计研究院于2001年先后编制了《韩江下游及三角洲河段综合整治开发规划报告》及《韩江下游及三角洲河段综合整治开发规划纲要》（以下简称《规划纲要》），水利部以水总[2001]414号文对《规划纲要》进行了批复，原则上同意韩江干流梯级暂按京山（高陂）、禾埕岗（低坝）、白莲、潮州四级开发方案布置。批文中的“白莲梯级”即是葛布水利枢纽。该工程项目基本参数如下：坝址控制集雨面积为28775km2，设计平均水头3m，设计流量1700m3/s，电站总装机容量;6x7Mw=42Mw,年发电量1.6亿kwh，总投资需6.93亿元。工程计划于2011年9月开工建设。该工程是以发电为主，结合航运的综合利用工程，工程建成后将实现当地水力资源的有效利用，同时在一定程度上能缓解粤东电网供电紧张局面，为地区国民经济的发展创造条件；在航运方面，与上游东山水利枢纽及下游的潮州水利枢纽衔接可实现韩江干流的航道渠化，提高枯水期通航水位，改善韩江的通航条件。

### 十四、丰顺县下棋坪水库

丰顺县地处粤东山区，素有“梅州南大门，潮汕后花园”之称，全县面积2691km2，总人口约68.4万人。县城位于汤坑镇，是我省的电声专业镇， 1992年，我县虎局水库供水工程建成投产，解决了县城区居民的生产生活用水。在2004年10月把原来的附城镇和东联镇并入汤坑镇，使汤坑镇的城区面积扩大，总人口13.7367万人。近年来，随着我县社会经济的不断发展，县城区沿榕江北河向南、向北延伸，涵盖汤西镇和汤南镇，特别是县城工业园区的迅速发展，造成县城区自来水工程的供需矛盾日益突出，供水不足使城区工农业生产受到严重影响，新建水源工程确保城区饮水迫在眉睫。县委、县政府决定拟在汤坑镇下棋坪村兴建一座集防洪、灌溉及供水于一体且库容为322万m3的综合小〈一〉型水库。下棋坪水库位于丰顺县汤坑镇下棋坪村，属榕江北河汶水溪上游，水库大坝为均质土坝，坝址以上控制集雨面积为11.1 km2，初拟最大坝高30m，水库溢洪道宽20m。根据初步规划，工程估算总投资为5390万元。工程建成后，可发挥较好的效益，捍卫人口1.8万人，捍卫农田0.1万亩，新增供水能力日供水1.5万m3，可解决城区居民生产、生活用水不足问题。

### 十五、五华县三渡水水库扩建（抗旱应急水源）工程

三渡水水库是总库容为778万m3的小（1）型水库，对于集雨面积为22.5km2的五华南部暴雨高区而言，现有库容偏小，常年因一场暴雨就造成大量泄洪。为了更好地利用水资源对下游径流电站进行有效调节，扩容为1300万m3的中型水库是十分必要的。水库扩容淹没耕地（P=20%）28亩，无移民安置。

三渡水水库扩容为1300万m3,需挖土方4.5万m3，石方1.3万m3，混凝土和钢筋混凝土0.6万m3。建设工期3年，静态总投资4300万元，总投资4500万元。

### 十六、五华县龙狮殿（抽水蓄能）水库

（一）基本情况

龙狮殿水库位于五华县龙村镇龙狮殿村北端，集雨面积5.42km2，多年平均径流量820万m3，正常蓄水位807m，相应库容3133万m3，死水位785m，相应库容613.3万m3，调节库容2519.7万m3。

（二）水库建设的必要性、前期工作开展情况及时间安排

前期工作开展情况：正在进行可研论证。

时间安排：建设起止年限为2011～2015年。

（三）淹没与移民安置等指标

龙狮殿水库淹没耕地（P=20%）599亩，淹没房屋9421m2，淹没林木1144亩，迁移人口342人。

（四）主要工程量和投资

龙狮殿水库主坝为碾压砼重力坝，最大坝高49.1m，坝顶长422m，砼方量约16.13万m3，土石方明挖约13.93万m3。副坝为均质土坝，最大坝高9.3m，坝顶长34m，土方填筑约0.44万m3，土石方明挖约2.03万m3。水库工程总投资5959万元。

### 十七、五华县黄畲（抽水蓄能）水库

（一）基本情况

黄畲水库位于龙狮殿水库西面，集雨面积30.48km2，多年平均径流量4475万m3，正常蓄水位407m，相应库容3218.3万m3，死水位385m，相应库容685万m3，调节库容2533.3万m3。

（二）水库建设的必要性、前期工作开展情况及时间安排

兴建黄畲水库是为建设抽水蓄能电站，适应电力需求增长的需要。

前期工作开展情况：正在进行可研论证。

时间安排：建设起止年限为2011～2015年。

（三）淹没与移民安置等指标

黄畲水库淹没耕地（P=20%）1078亩，淹没房屋52404m2，淹没林木1077.5亩，迁移人口1449人。

（四）主要工程量和投资

黄畲水库主坝为碾压砼重力坝，最大坝高73m，坝顶长3070m，砼方量约23.66万m3，土石方明挖约21.81万m3。副坝为均质土坝，最大坝高28m，坝顶长159m，土方明挖约14万m3，石方填筑（含过渡层和反滤层）约16.85万m3，粘土心墙约2.92万m3，砼防渗墙约0.12万m3。水库工程总投资10022万元。

## 1.4 水资源节约保护工程

### 一、梅州城区江北污水处理配套截流输污工程

梅州城区江北污水处理配套截流输污工程位于梅州城区，主要由配套输污管网（管网长约7 km）、2座提升泵站及其它附属设施组成，总投资约4000万元。

目前已完成了项目的可研、环评和立项工作，施工设计和工程概算也将于近期完成。

### 二、梅城江南污水处理厂二期工程及各县污水处理厂二期工程

为配套江南、江北截污管网11.35万m3/d的最大输污能力，在江南污水厂一期处理能力5万m3/d的基础上，拟建规模为日处理5万m3的二期工程，拟征用土地面积90亩，总投资10500万元，目前该项目处在选址阶段。

“十二五”期间，规划建设各县（市）污水处理厂二期工程，总规模为13万m3/d，总投资为6亿元。具体情况为：兴宁市污水处理厂二期工程，日处理能力2.5万m3，投资10000万元；梅县污水处理厂二期工程，日处理能力2.5万m3，投资10000万元；平远县污水处理厂二期工程，日处理能力1.0万m3，投资5000万元；蕉岭县污水处理厂二期工程，日处理能力1.0万m3，投资5000万元；大埔县污水处理厂二期工程，日处理能力2.0万m3，投资10000万元；丰顺县污水处理厂二期工程，日处理能力2.0万m3，投资10000万元；五华县污水处理厂二期工程，日处理能力2.0万m3，投资10000万元。

### 三、梅州城区清凉山水库水源地保护工程

（一）工程概况

梅州市清凉山水库址位于梅江一级支流白宫河中游的石壁背村，集雨面积94.1km2，正常蓄水位为232m，正常库容3370万m3，总库容3681万m3，是供水、防洪为主，结合灌溉、发电的多年调节中型水库。工程于2000年10月动工，2004年8月完工，2005年1月通过竣工验收。

为了提高西阳镇防洪标准、改善农田灌溉和保障梅城供水，2008年9月，市委、市政府决定对清凉山水库进行扩建，扩建后正常水位为237m，正常库容4307万m3，总库容4864万m3。扩建工程于2010年4月动工，计划于2011年8月完工。扩建后西阳镇防洪标准提高到30年一遇，改善下游4540亩农田灌溉，设计日供水量由原来的15万m3增加到17.9万m3，年设计供水量6533万m3。

（二）规划依据

1、《广东省城市饮用水水源地安全保障规划工作大纲》

2、《关于加大梅州市清凉山饮用水源水质保护工作力度议案实施方案》（梅州市人大常委会）

3、《梅州市清凉山水库饮用水源水质保护管理办法》

4、《梅州市城市饮用水水源安全保障规划》

5、《关于梅州市区清凉山水库饮用水源保护区划定方案的批复》（粤府函[2004]94号）

（三）水源保护工程

1．生态移民工程

清凉山水库库区现有新田、溪田、白水、清凉山四个自然村，常住人口约1200人，户籍人口约4500人，根据梅州市人大常委会《关于加大梅州市清凉山饮用水源水质保护工作力度议案实施方案》，计划在2014年前将库区居民全部外迁，征地拆迁费按人均10万元计算，小计45000万元。

2．防火林工程

在清凉山水库库内及库边的分水岭人工修建防火隔离林，总长约300km，按每公里10万元计算，小计3000万元。

3．生态修复工程

在清凉山水库水源保护区，现有2万亩已列入省级生态公益林，仍有12.15万亩需要补充列入省级生态公益林，其中经济林补偿10万亩，按250元/亩计算，小计2500万元；并对部分荒山进行生态修复、耕地退耕还林，小计500万元。

4．污染源整治工程

保护区内居民外迁后，需对房屋、厕所、垃圾等进行清理，小计4000万元。

以上四项合计5.5亿元。

### 四、兴宁市合水水库水源保护工程

合水水库建成于1957年，是一宗以防洪为主，保障灌溉、照顾排涝、结合发电、养鱼综合利用的大（二）型水库。控制集雨面积577.6平方公里，总库容11612.13万立方米，是宁江流域的枢纽工程。它捍卫着兴宁城区、国防军事机场、铁路、国道等重要基础设施及下游50多万人口、沿江两岸23.26万亩耕地，是40多万城乡居民及工商企业的重要水源，灌溉耕地面积13.67万亩(其中农田面积为7.82万亩)，是兴宁人民的“生命之库”。

在“十二五”期间，合水水库水源地保护工程列为重点项目，㈠、工程措施主要有如下几点：

1、饮用水水源保护区生态修复

保护生态环境就是保护生产力，建设生态环境就是发展生产力。随着我国国民经济的发展和人民生活水平的提高，全社会对生态环境质量要求十分迫切。

通过项目区水土保持生态环境建设，全面完成项目区水土流失治理任务，并达到国家一级治理标准，治理程度达70%以上，林草保存面积占宜林宜草面积80%以上，综合治理措施保存率80%以上，各项工程措施、生物措施配置合理，治坡与治沟紧密结合，协调发展，互相促进，建成完整的水土流失防御体系，各项措施充分发挥保水、保土效益，流域泥沙减少70%以上。

2、水源地泥沙和面源污染控制

对水源地面源污染的治理，严格控制污染物排放总量，加快和完善上游的污水处理系统。采用低成本、低能耗的污水处理技术，发展高效率的水处理工艺，建立上规模的污水处理系统。各处工业废水和生活污水各自经一级处理达标后，最后达到国家规定的污水排放标准才排放入库。

3、水土保持综合措施

① 以小流城为单元，因地制宜，实行山、水、田、林、路统一规划，综合治理，建立工程防护体系，改善生态环境。

③ 工程措施根据流失类型，因地制宜地布设谷坊、拦沙坝、小谷坊群、鱼鳞坑、水平沟、平整梯田等。

③ 面状流失的治理以挖水平沟、鱼鳞坑为宝，拦蓄雨水，促进植物生长；在较缓山坡，发展水保经济林，适当修水平梯田。

④ 崩岗流失则采取上栏、下堵、中间削的办法。在崩岗顶部开截水沟，在崩口处堵谷坊，在崩岗比较集中的总出口处修建拦沙坝。

⑤ 工程措施与生物措施相结合。生物措施采用乔木、灌木、草相结合，以草先行。在树种配搭上以针叶和阔叶林混交，造就良好的植被覆盖。为提高造林成活率，采取林草并举，薄膜营养袋分片就地育苗，就近种植，减少运输周折，造林成活率可达95%以工。在崩岗坡壁及沟状、面状流失区引种耐旱、耐瘦瘠的糖蜜草、香根草，使地表很快得到覆盖，对雨水直接溅击表土起到保护作用。

㈡、工程投资估算

工程措施大致可分为疏浚河道、建设砂滤池、建二座污水处理厂、垃圾填埋场、环境卫生整治、生态绿化及河道整治。工程总投资约需2.0亿元。

## 1.5 水土保持与水生态修复

### 一、梅江区黄塘河（扎田水）小流域综合治理工程

黄塘河小流域内有2个乡镇的21个行政村（居委会），流域内经济较落后，小流域的河道普遍淤积堵塞严重，迎水坡杂草树木丛生，大大缩窄了过流断面，进而导致行洪能力下降，使小流域遇雨即灾的现象经常发生。部分河段尚未建有堤防，河道防洪标准低，抵御洪水能力差，一旦暴发山洪，会给当地村民带来巨大的经济损失，严重制约着当地经济发展。

本工程所在黄塘河小流域防治措施本着因地制宜，因灾设防，分片规划，分步实施的原则进行布置，区域内共划分为防洪工程区、水土流失治理区、灌区改造区和城镇治理区等四个区分别进行防治。从下游至上游具体布置如下：

各河道整治堤线基本沿河岸线两岸布置，上、下游均和已建的老北堤相连接，能够满足防洪堤线闭合的要求。

对各河段沿岸的旱闸、排涝站、水陂、涵闸、灌渠等水利工程的配套设施进行必要的改造或重建，以真正达到防灾减灾的目的。

对沿河两岸山林坡地及水土流失区进行整治，修复生态，还山林绿色本貌，同时对小流域内村庄进行综合治理，营造舒适怡人的居住环境，重点对干光村和中村进行整治。

防洪治理措施主要是原有河堤加固、河道清淤、河障清理、护岸、河堤填筑及水利设施的维修改建。黄塘河道（含上游扎田水）治理长度为14.747km；明阳水河道治理长度为6.3km。

水土保持措施由工程措施和非工程措施组成。工程措施包括工程措施和植物措施两大类。根据黄塘河水土保持治理措施规划，本流域治理工程宜新建拦砂坝23座，土谷坊83座，石谷坊4座，新建截水沟23.0km，修筑浆砌石护岸长11.0km。

对地质灾害采用分级治理、分期治理的原则，规划对全区212处在册隐患点中的80处进行治理，其余132处已治理、隐患已消除或无治理价值的在册隐患点暂不安排治理。工程投资为12200万元。

### 二、梅县崩岗治理工程

本项目工程总投资30400万元。

工程建设目标是：到2015年，全县所有活动型崩岗通过综合治理，工程措施基本到位，生物措施基本达到设计要求。初步建立崩岗防治工程维护运行机制,崩岗区初步恢复植被,区域生态环境步入良性循环。具体目标为：①在原有治理水土保持工程的基础上,全面地进行维修加固和提高，巩固以往的治理成。对每一个活动型崩岗,全面地采取综合治理措施,进一步设置高标准的谷坊、排水沟、截水沟、分散地表径流，制止崩岗发展，以达到完全控制泥沙下山,保护下游农田；②尽可能地对崩壁采取缓坡措施，利用《水土流失快速生物治理技术成果》、《糖蜜草、绢毛相思、大叶相思进行水土保持》等科研成果，采取恢复植被措施,初步恢复崩岗区的生态功能；③充分利用崩口内外的土地和各项治理措施进行开发利用,发展林果生产。到2020年，以生态保护和社会经济发展为主，即通过水土保持工程措施、生物措施和退耕还林（果），全面治理崩岗和崩岗泥石流地质灾害，全面建立崩岗防治工程维护运行机制；④改善严重崩岗区的刀山挺立的刻薄形象,消除山体破碎不堪的现状，基本实现山川秀美；⑤从此以后，崩岗区全面恢复植被,并逐步构建草、灌、乔的立体植被结构的良好植被, 植物群落演替活跃，生物多样性发展良好，生态环境步入良性循环，有效促进区域野生动植物资源的恢复和发展；⑥适当进行土地利用结构调整，农民在耕地保护受益的前提下,进一步开发利用崩口周围土地取得成效，人均纯收入比治理前提高30%～50%。林草面积达到宜林宜草面积的80%以上；生态公益林面积达到林地面积的50%以上。崩岗得到全面治理，崩岗泥石流地质灾害得到有效控制，人民安居乐业，崩岗治理度达到80%以上。

项目建设的工程任务是根据因害设防的原则,以消除崩岗及危害为最终目标，对全县范围内所有活动型崩岗采取综合治理措施，即治理活动型崩岗6994处、面积43.79km2。采取工程措施建谷坊5270座、拦沙坝347座、溢洪道14.23万m、排水沟25.75万m、挡土墙2.05万m、截水沟28.4万m、修坡51.13万m3、崩壁削级2575处。工程措施土石方工程量为土方开挖658.4万m3,土方填筑510.52万m3,浆砌石37.07万m3,干砌石8.15万m3，批挡29.96万m2。采取植物措施种植乔木834.9万株、灌木1044.99万株、经济林果461公顷、种草3491.2公顷、封育管护6493公顷。

项目实施分一期工程（前5年）和二期工程（后续5年）。一期工程完成总工程任务的三分之二，完成土方开挖448.53万m3,土方填筑352.95万m3,浆砌石26.41万m3, 干砌石5.96万m3, 批挡66.73万m2；种植乔木554.16万株、种植灌木693.97万株、种草2322.4公顷、经济林果292公顷封育管护4354公顷。二期工程完成总工程任务的三分之一，完成土方开挖209.88万m3,土方填筑157.57万m3,浆砌石10.66万m3, 干砌石2.19万m3, 批挡29.53万m2；种植乔木289.84万株、种植灌木351.03万株、种草1168.8公顷、经济林果169公顷封育管护2139公顷。

该项目已完成了可研报告的编制并通过了广东省水利厅组织专家组的技术评审。